- 附件3

永城市危险化学品事故风险分析

永城市现有3家危险化学品生产企业，分别是河南龙宇煤化工有限公司、永城市永夏矿区乙炔气厂和永城市利源气体有限公司。河南龙宇煤化工有限公司位于永宿路南、永青路西，涉及到的危险化学品有15种，共有10个重大危险源（一级2个、二级1个、三级4个、四级3个），重点监管的危险化学品有氨、二甲醚和甲醇，易制爆化学品有硫磺、硝酸和硝酸钠，重点监管的危险化工工艺有硝化工艺、加氢工艺、氧化工艺、新型煤化工工艺。永城市永夏矿区乙炔气厂位于永城市演集镇胡楼村程楼，主要生产溶解乙炔，年产120吨，无重大危险源，危险化学品作业人数18人。永城市利源气体有限公司位于永煤热电厂南侧，危险化学品种类共有7种，包括氮（压缩的、液化的）、二氧化碳（液化的）、氩（压缩的、液化的）、氧（压缩的、液化的）。

通过对危险化学品种类分析，永城市存在的危险化学品易导致的事故类型主要有火灾及爆炸事故、泄露事故、中毒和窒息事故、灼伤事故。针对不同的危险化学品事故类型，主要采取以下措施：

一、危险化学品火灾及爆炸事故

1.市安全生产应急指挥部应迅速调集增援力量，协调市供水公司，保证事故期间供水工作，防止出现供水间断，贻误战机。

2.市消防救援大队到场后应迅速进行火情侦察，询问现场知情人员，查明火场情况。查明着火部位、燃烧物品名、数量、主要危险性、燃烧范围、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救、是否有无爆炸危险。若已发生爆炸，还需查明人员伤亡及被困情况、建筑物的破坏程度以及有无再次爆炸的危险。查明仓库建筑结构、平面布局、危化品分区储存情况、邻近仓库物品存储情况、受火势威胁程度等。

3.市公安局应迅速合理设置警戒范围，必要时对附近居民区进行疏散，疏散半径视具体情况而定。合理设计撤离路线，在发生危险时能够及时撤离。合理布置阵地，根据现场情况及时调整力量部署。

4.若是仓库建筑物火灾，当库房内没有遇湿易燃品时，应迅速设置进攻阵地，消灭建筑物火势，用喷雾或开花射流保护库内物品。若库房中存在遇湿易燃品时，应组织人员先疏散该类物品，或用油布、塑料薄膜等其他防水布将遇湿易燃物品遮盖好，再消灭建筑物火势。

5.若是库房内危险化学品着火，库房内燃烧的危化品可用水和泡沫扑救时，应立即组织力量用水或泡沫消灭火势，保护毗邻的其他危化品。同时，部署力量冷却保护库房结构，消除火势对库房的威胁。若是桶装液体、瓶装气体，应射水冷却受火势威胁的桶、瓶，防止爆炸。在消灭火势的同时，应部署一定的力量疏散受火势威胁的物品，减少火灾损失；库房内燃烧的危化品不能用水或泡沫扑救时，则应选择干粉、水泥、砂土、二氧化碳等灭火剂进行扑救，如果短时间内无法调用足够的灭火剂，应部署力量保护毗邻库房，疏散毗邻库房内物品，待灭火剂到位后再组织力量消灭火势。

6.若是仓库建筑和库内存储物同时着火，应迅速组织力量设置防御阵地，堵截火势向毗邻库房蔓延；在查明库存危化品特性的前提下有针对性的选用灭火剂组织扑救，扑救过程中注意对仓库框架的保护，防止坍塌。

7.做好一线指战员的个人防护，进入危险区域的消防员应着全套个人防护装具，穿着防化服，视情况使用喷雾射流进行掩护；扑救具有爆炸危险性的危化品仓库时，爆炸发生前要及时组织人员按预定路线撤离。

8.危险化学品仓库火灾扑灭后，要对现场进行彻底清理，防止复燃，市消防救援大队、市交通运输局要对火灾现场及参展人员、车辆、装备进行全面洗消。市生态环境分局、市公安局对疏散出来的危化品要实施警戒，分类存放。市水利局要提供排水处置方案，对消防污水和洗消污水进行集中收集处理，切忌随意排放。

9.事故单位应接收事故调查，协助市公安局、市消防救援大队及市应急管理局调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任。

二、危险化学品泄漏事故

对危险化学品泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

1.泄漏源控制。

①停止一切操作，关闭相关阀门；

②管道发生泄漏后，应及时关闭供应阀；

③铁桶发生泄漏后，将泄漏口朝上，将桶内液体转移到其他空桶内，并上盖。

2.泄漏物处理。现场泄漏物要及时进行引流、覆盖、吸收、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有三种方法：

①引流。对于四处蔓延扩散的液体，一时难以收集处理，采用引流的方法，将泄漏的液体引流到安全地点；

②覆盖、吸收。对于泄漏量不大的液体，可采用消防沙覆盖吸收泄漏的液体。

3.废弃物处理。在应急救援过后，所产生的液体废弃物，转由专业公司处理或经过无害处理后方可废弃。

4.注意事项。

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

②设置现场警戒线，严禁无关人员进入现场；

③切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生；

④救护人员应处于泄漏源的上风侧，不要直接接触泄漏物；

⑤应急处理时严禁单独行动，要有监护人；

⑥危险化学品泄漏时，除受过特别应急训练的人员外，其他任何人均不得尝试处理泄漏物；

⑦防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

5.酸泄漏现场应急处置措施。发现有酸泄漏时，应立即采取堵塞洞裂、关阀门、接套管等控制措施。事故得到控制后，应立即用消防水将泄漏酸冲稀，直至无酸雾挥发再进行回收或中和处理（用液碱或消石灰）至中性（PH6—9），防止酸扩散造成污染。

6.过氧化氢泄漏现场应急处置措施。不要直接接触泄漏物，建议应急处理人员戴好防护用具，穿防毒工作服。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

三、危险化学品中毒和窒息事故

1.现场救援指挥部应从应急救援队伍中选择具备一定专业知识的救援人员参与救援行动，需保证参与救援的人员具有将受困人员救出来的能力，同时现场救援指挥部应为救援人员配备能够有效实施救援服务的装备。

2.应迅速将受困人员移离中毒现场至空气新鲜处，立即吸氧并保持呼吸道通畅。

3.呼吸抑制时给予呼吸兴奋剂，心跳及呼吸停止者，应立即施行人工呼吸和体外心脏按压术，直至送达医院。

4.硫化氢、一氧化碳、氰化氢等有毒气体中毒者，切忌对其口对口人工呼吸（二氧化碳等窒息性气体除外），以防施救者中毒；应采用胸廓按压式人工呼吸。

四、危险化学品灼伤事故

部分危险化学品具有腐蚀性等特点（如乙酸），在生产、贮存、运输、使用过程中容易发生化学品灼伤事故。出于热力作用，化学刺激或腐蚀造成皮肤、眼的灼伤。

1.皮肤灼伤。救援人员应迅速将受伤人员移离现场，并脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等。用大量流动自来水或清水冲洗创面15至30分钟。新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水，用干净的湿毛巾敷盖烧伤处进行降温，立刻送往医院治疗。烧伤的同时出现骨折、出血等外伤时应在现场及时处理。

2.眼部灼伤。救援人员应迅速在现场对受伤人员用流动清水冲洗眼部，千万不要未经冲洗处理而急于送医院，冲洗时眼皮一定要掰开，随后送至医院救治。