审批意见： 永环集审〔2018〕4号 关于《永城市环球钢结构有限公司年产10万吨结构性金属产品及40万平方米金属压延产品项目环境影响报告表》的批复 永城市环球钢结构有限公司: 你公司报送的由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成的《永城市环球钢结构有限公司年产10万吨结构性金属产品及40万平方米金属压延产品项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。项目选址位于永城市产业集聚区芒砀路与建材路交叉口东600米，占地面积12533.9平方米，总投资60000万元，环保投资54.5万元，建设性质为扩建。该审批项目已在永城市政府网站公示期满，公示期无异议。经研究，批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,环评结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，严格按照《河南省蓝天工程行动计划实施方案》的要求，落实施工场地“七个到位”和“六个百分之百”，并对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染源采取相应的防治措施。 （三）项目应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1、废水：项目原有工程厂区拟设置日处理能力4m3的化粪池，生活污水经处理后进入永城市第三污水处理厂进一步处理，应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求。 2、废气：焊接工序使用实芯焊丝，焊接工艺为CO2气体保护焊。焊接烟尘经焊接烟尘净化器有效处理；抛丸工序产生的粉尘，经袋式除尘装置除尘后通过15m高排气筒排放。喷涂工序设置专门的喷粉房，配备高效滤筒除尘器处理；经处理后排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，喷漆工序建设伸缩式喷漆房，喷漆房喷漆废气通过“水帘+过滤棉+活性炭”进行处理，处理后的废气经排气筒排放（排气筒高度为15m）；喷漆废气的排放应符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求， 3、噪声：各种设备产生的机械噪声，通过采取墙壁隔声、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 。 - 固废：废边角料、抛丸工序除尘器收集的粉尘应妥善处置。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；焊渣、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭属于危险废物，经收集后定期交由有资质单位进行处理，危险废物临时储存按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制，不得随意弃置。 （四）企业应加强安全管理, 做好各类风险防范措施，杜绝各类风险事故的发生；并接受环保部门的日常监管。 （五）如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。 四、企业应严格落实环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 五、应严格按照环评及批复要求进行建设，不得擅自改变生产工艺，本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核 。 经办人： 审核人： 审批人： （公章） 2018年1月29日