永环审〔2018〕30号

关于《永城市圣农养殖有限公司年出栏肉猪13000头项目环境影响报告书》的批复

永城市圣农养殖有限公司：

你单位报来的由北京中企安信环境科技有限公司编制的《永城市圣农养殖有限公司年出栏肉猪13000头项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）已收悉，项目经技术评审并修改完成，已在永城市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 一、该项目选址位于永城市高庄镇韩庄村石楼西组，项目为新建工程，建设内容主要为：猪舍、废水综合治理沼气工程及配套工程；该养殖场总占地面27700m2，总建筑面积22000m2，总投资1500万元，其中环保投资142万元；年出栏生猪13000头。该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和相关技术规范的要求；根据环评结论，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、采用的施工方式和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接收相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；确保各项污染物达标排放。

（一）、向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）、依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及施工对自然、生态环境造成的破坏采取相应的防治措施。

（三）、项目应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、建设期：应严格按照《报告书》中提出的各项污染防治措施进行施工。施工场地应采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《河南省蓝天工程实施方案》的相关要求。施工机械应及时保养与维护、合理安排施工作业时间等措施，应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工废水经沉淀后用于地面洒水除尘，施工人员生活污水进入现有工程尿液暂存池处理。施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理。施工期认真落实生态保护和生态恢复措施，防止水土流失。

2、运营期：

（1）废水方面：项目采取雨污分流，雨季及非耕作期沼液由沼液暂存池暂存，不外排。清粪方式采用“漏缝板+机械刮板机”工艺处理；猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水与尿液的混合废水经污水处理系统处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084－2005）标准的要求后；用于配套农田灌溉，不外排。同时严格落实养殖区、污水处理工程、沼液储存池等区域的防渗措施，杜绝各类风险事故的发生。

（2）废气方面:加强科学化饲养、对猪舍定期冲洗、及时喷洒生物除臭剂等措施，确保大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准； 沼气热水炉废气由8m高烟囱排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的标准，食堂油烟经油烟净化装置处理后，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定；同时加强厂区及周边绿化，减缓恶臭气体对周围环境的不良影响。

（3）噪声方面：高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求。

（4）固废方面：猪粪和沼渣在场区收集暂存后外售。病死猪和胎盘交由永城市无害化集中处置中心无害化处理；医疗废物经设置在场区仓库内的危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由永城市医疗废物处置中心处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾分类收集后外运至垃圾处理场无害化处理。项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准的要求。

（5）总量控制：项目废水不外排，沼气热水锅炉废气排放总量控制在下列指标之内：SO2：0.0089t/a、NOX：、0.032t/a。

（四） 结合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中选址要求的规定，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m，厂界周边500米范围内不得新建设环境敏感设施。

四、你公司应建立健全环保责任制度和管理机构，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行，并自觉接受永城市环保局的日常监督管理。

五、企业应严格落实环保“三同时”制度，建设项目竣工后，应按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收；并公开相关信息，接受社会监督。

六、你公司应严格按照环评及批复要求进行建设，不得擅自改变项目的性质、规模、地点及防治污染设施；本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

永城市环境保护局

2018年2月8日