建设项目基本情况

| 项目名称 | 永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南三和丰物流园有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 永城市东城区东方大道粮食局办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 476600 |  |
| 建设地点 | 永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 永城市发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2017-411481-55-03-030115 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | G5532货运港口 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 102051（约153亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 15600 | 其中：环保投资(万元) |  | 444 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.85% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产日期 | 2022年3月 |  |  |  |  |
| 主要内容及规模： 1 、项目由来 永城是粮食主产区，通过永城现代粮食物流体系的建设，形成较为完整的粮食物流网络，建立从粮食产地到销区的稳定的供应链，不仅能保证区域粮食安全问题，更有利于提高粮食流通的质量和效益，减少粮食损失，降低流通费用，有利于促进豫东地区粮食流通现代化水平。在此背景下，河南三和丰物流园有限公司拟投资15600万元在永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧建设永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目，项目主要建设内容包括粮食仓储中心、粮食加工中心、粮食交易中心、粮食检测中心、粮食信息中心和粮食运输中心六个子项目；其中粮食加工中心为二期工程，不在本次评价范围内，本次只针对粮食加工中心施工期进行评价。项目占地面积102051m2，土地性质为农业用地和建设用地，永城市国土资源局已对本项目出具审查意见（附件3），项目选址符合永城市城市土地利用发展规划，永城市城乡规划服务中心已对本项目出具选址意见书（附件4）。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目码头使用功能为散货运输，属于鼓励类中“二十五、水运 6、水上交通安全监管和救助系统建设”，项目建设符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2017-411481-55-03-030115（附件2）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日）规定，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业中139干散货、件杂、多用途、通用码头”中 “其他”，项目单个泊位500吨级，属于内河港口，应编制环境影响报告表；受河南三和丰物流园有限公司所托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上，依据环境影响评价技术导则的相关要求编制了该项目的环境影响报告表。 2、评价对象 根据河南三和丰物流园有限公司的委托，本次评价对象为：永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目。 3、编制依据 3.1 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令 第31号）2018年10月； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年修订版； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月； （6）《中华人民共和国土地管理法》，2004年修订； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修订版； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修改），2012年7月； （9）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月； （10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发 [2013]37 号 2013.9.10）； （11）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，环发[2010]144 号； （12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日； （13）《淮河流域水污染防治暂行条例》，1995.8； （14）《河南省水污染防治条例》，2010年3月； （15）《河南省固体废物污染环境防治条例》，2012年1月； （16）《河南省人民政府关于加强环境保护促进中原经济区建设的意见》豫政［2012］78号，河南省人民政府，2012年8月； （17）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境保护部令第4号）； （18）《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）； （19）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）； （20）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》； （21）河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（2019年4月4日）； （22）《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》(豫环办[2020]22号)； （23）《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》豫环环攻办[2020]46号； 3.2 部门规章 （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令第29号； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日）； （3）《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》。 3.3 技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《国家危险废物名录》（2021年本）； 3.4 规划及技术文件 （1）河南三和丰物流园有限公司关于本项目的环境影响评价委托书； （2）永城市发展和改革委员会出具的项目备案证明（项目代码为2017-411481-55-03-030115）； （3）建设单位提供的其他有关资料。 4、工程内容及规模 4.1地理位置及周围概况 河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，占地面积102051m2，约1533亩。根据现场查看，项目目前为空地及拟拆迁村庄（政府规划统一拆迁），项目北侧、东侧为农田，南侧为空地，北约510m为程营村，东约740m为东李庄，东南约435m为前韩五庄，东南约520m为后韩五庄，西南隔大青沟约197m为韩楼。 项目地理位置见附图1，项目周围环境简况见附图2。 4.2建设内容 项目总投资15600万元，占地面积102051m2，约153亩，总建筑面积34300m2。本期项目共分五个区：货运仓储配送区、粮食深加工区、粮食交易区、综合功能区及码头区。项目主要建设内容包括粮食仓储中心、粮食加工中心、粮食交易中心、粮食检测中心、粮食信息中心和粮食运输中心六个子项目；其中粮食加工中心为二期工程，不在本次评价范围内，本次只针对粮食加工中心施工期进行评价。项目平面布置图见附图3。 项目主要建设内容一览表见表1。主要技术经济指标见表2。 表1 项目主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建设内容. 1; 主体工程; 粮食仓储中心（货运仓储配送区）; 储运中心的主要功能为粮食的仓储和配送。结构为混凝土，储运中心建在粮食储备区内。建设功能化、智能化高标准粮储管理体系，一期6万吨，建设6个散粮中转筒仓（直径9米），3栋散装粮仓（2栋36*98、1栋32*119）。. 粮食加工中心（项目二期，本次只针对施工期进行评价，粮食加工区）; 建设日处理小麦1000吨预拌专用粉生产线1条，年产25万吨预拌专用粉。粮食加工中心的建设将为”中国面粉城” 打造行业标杆， 具有话语权的预拌粉生产线。建设小麦加工车间1000m2. 粮食交易平台建设中心（粮食交易区）; 交易中心为粮食流通的中心环节。结构为混凝土，交易中心建在粮食交易区内，建设交易系统信息平台及附属设施，年交易量50万吨. 粮食检测检验中心（粮食交易区）; 物流园区内将建设拥有一流检测设备和手段的检测检验中心，为粮食仓储、加工、交易和物流提供品质的保证和优质的服务，确保粮食安全。检测中心建在综合功能区的综合大楼内。建设实验室、粮情在线监测系统、现代智能化检测设备和仪器，建设1栋3层质检中心，建筑面积1500m2。结构为混凝土. 粮食信息中心（综合功能区）; 信息中心是维系以信息为主导的物流园区储运体系、粮食批发交易市场体系、粮食加工配送体系和质量检验检测体系的纽带。信息中心建在综合功能区的综合大楼内。建设粮食物流公共信息平台（含硬件、软件）；物流中心管理信息系统；财务结算汇兑系统；结构为混凝土. 粮食物流运输中心（散卸码头区）; 500吨级3泊位粮食散装码头及其陆运物联网建设体系，设计年吞吐量250万吨，主要货物品种为小麦，大豆、玉米、面粉，并配套码头运输道路、临时堆场及管理用房等辅助设施，不设置机修间，依托周围社会设施；该区位于沱浍河边内港池，码头长400m，宽100m，25米货运平台. 2; 配套工程; 工作楼; 1栋，新建，建设面积385m2. 候工房; 1栋，新建，建设面积250m2. 冷藏库房（低温）; 1栋，2层，建设面积6400m2. 接待中心; 1栋，新建，建设面积1684.28m2. 3; 储运工程; 堆场; 位于码头区域东北侧，占地约11000m2. 配货库; 1栋，新建，建设面积1057.5m2. 3; 公用工程; 供水; 项目用水由规划市政供水管网供给. 供电; 由当地市政供电系统提供，可以满足项目需求. 供热; 区域不设置集中供暖系统. 制冷; 项目区夏季由各用户采用空调制冷. 4; 环保工程; 废气; 项目运营期废气道路扬尘通过定期洒水抑尘，加强绿化，可有效减小影响； 运输车辆汽车尾气产生量较少，对大气环境影响较小； 针对粮食运输中的粉尘污染，项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故粮食运输中所产粉尘较少，对周围环境影响较小； 船舶尾气产生量较少，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小. 废水; 项目实行雨污分流制，项目码头冲洗用水经隔油沉淀处理后与生活污水一起经化粪池处理后经项目区拟建污水管网进入永城市第三污水处理厂处理；船舶含油污水交由资质单位处理. 噪声; 作业设备设置基础减震、隔声、消声等措施，车辆控制车速，禁止鸣笛，加强绿化. 固废; 主要为生活垃圾、隔油沉淀池污泥、粮食筛分杂物、化粪池污泥；生活垃圾、粮食筛分杂物、化粪池污泥交由环卫部门处理；隔油沉淀池污泥委托有资质单位处理. 项目主要经济指标一览表见表2。 表2 项目主要经济指标一览表 编号; 指标名称; 单位; 指标. 1; 年吞吐量; 万吨; 250（仅为输出货物）. 2; 设计年通过能力; 万吨; 250. 3; 码头等级; /; 500吨级. 4; 泊位数; /; 3个. 5; 占用岸线长度; 米; 50（单个泊位）. 6; 泊位长度; 米; 40（单个泊位）. 项目主要设备设施一览表见表3。 表3 项目主要设备设施一览表 编号; 名称; 数量（套/台）; 备注. 1; 龙门吊; 2; /. 2; 驳船; 16艘/天; /. 3; 自卸汽车; 150辆/天; /. 4; 潜水泵; 2; /. 5; 变压器; 1台; 800kVA. 6; 干燥箱; 1. 7; 分析天平; 1. 8; 电子天平; 1. 9; 电子称; 1. 10; 粮食筛选机; 4. 11; 地笼; 3. 12; 地磅; 2; 用于称重. 13; 输送机; 6; 托辊胶带输送机等，用于水平输送. 14; 绞龙机; 2; 用于输送. 15; 刨粮机; 1; 用于装卸. 16; 提升机; 3; 垂直输送设备. 17; 自动料斗秤; 1; 计量设备. 18; 空压机; 3. 19; 垃圾箱; 若干; 建筑物及道路边. 4.3项目战略与定位 项目本着立足永城、服务四省、辐射全国，繁荣粮食市场，为地方经济建设服务的宗旨，以现代化的物流基础设施为核心，对现有粮食物流资源的整合与优化，通过建设专业的粮食交易中心、加工中心、仓储中心、配送中心及粮食专用码头，实现从运输、仓储、加工、检测、交易、集散到配送的粮食一条龙运作，并采用现代化的散粮运输方式，从而成为豫东地区物流模式先进、仓储配套设施完善、交易方式齐全的粮食交易园区，将大大降低粮食的流通成本，与现代物流高效益低成本的发展目标相吻合。 4.4劳动定员及工作制度 码头劳动定员150人，工作制度为全年250天，每天24小时三班生产。 5、建设进度 本次项目建设期共12个月，施工周期2021年3月-2022年3月。 6、项目平面布置 河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，占地面积102051m2，约1533亩。项目主要建设内容包括粮食仓储中心、粮食加工中心、粮食交易中心、粮食检测中心、粮食信息中心和粮食运输中心六个子项目；其中粮食加工中心为二期工程，不在本次评价范围内，本次只针对粮食加工中心施工期进行评价。泊位位于场区西南，散粮平房仓位于泊位东部，散粮中转仓位于平房仓北部，冷库位于场区西北地块中部，堆场位于场区东北，小麦加工区位于场区东部，质检中心及多功能服务中心位于项目区东南，大门位于东侧。项目平面布置见附图3。 项目各构筑物之间对应布置绿化隔离带，停车场和构筑物之间四周有绿化带相隔，项目化粪池、隔油沉淀池选址位于地势较低处，即东侧地下，不处在客流集中的地方，周围均采取绿化措施；项目平面布置总体设计顺畅、紧凑，功能区划分合理。 7、公用工程 （1）供水 项目用水主要包括码头冲洗用水、生活用水。根据分析，码头职工生活用水量约9m3/d，2250 m3/a；码头冲洗用水量约0.57m3/d，143 m3/a；船舶员工生活用水量为9.6m3/d（2400m3/a）；项目营运期水平衡见图3。 （2）排水 厂区排水实行雨污分流。经分析，项目码头职工生活废水及船舶生活废水、码头冲洗废水量一共约15.57m3/d， 3848.6m3/a，项目码头冲洗废水经隔油沉淀（1座，1m3）处理后与生活污水一起经化粪池（1座，15m3）处理后经项目区拟建污水管网进入永城市第三污水处理厂处理；船舶含油污水交由资质单位处理；初期雨水经沉淀处理后洒水抑尘。 （3）供电 本工程供电电源为市政电网，接入二路电源分别同时供电，电压均为三相10KV，电缆引进，高压侧不设联络，低压侧互为备用。项目用电由区域电网接入项目区配电室，供项目区日常生活、生产用电，可以满足项目需要。 （4）消防设施 消防工程严格按照《建筑设计防火规范》设计。消防给水由城市供水管网供给，项目区内设立环状消防给水管网，单体建筑周围均匀布设地上式消火栓。室外消火栓一次灭火用水量为15 L/s；消火栓布设点距建筑物距离在5～30m范围之内。 （6）暖通、制冷系统 暖通系统：项目区域暂时不设集中采暖系统，夏季采用空调制冷。 制冷系统：项目配置设有冷库，均采用R404A冷却剂，冷却剂最大容量约286L，R404A由 HFC125,、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类别: HFC，分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1，临界温度 ℃: 72.4，临界压力(KPa): 3688.7，液体密度 g/cm 3，, 25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 (ODP):0，全球变暖系数值(GWP):3850。 8、相关产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目码头使用功能为散货运输，属于鼓励类中“二十五、水运 6、水上交通安全监管和救助系统建设”，项目建设符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2017-411481-55-03-030115（附件2）。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况： 本项目为新建项目，不涉及原有污染问题。 2、主要环境问题 项目所在地属淮河流域水污染控制区，水环境污染为项目区域当前面临的主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 永城市位于河南省最东部，豫、鲁、苏、皖四省结合部，是隶属于河南省省辖的一个县级市。背靠华北，左邻华东，接近沿海，素有“豫东门户”之称。地理坐标为东经115°58´-116°39´，北纬33°42´-34°18´。西部、西北部与河南省夏邑县接壤，北、东、南部和西南部分别与安徽省砀山县、萧县、濉溪县、亳州市毗连。市区西距夏邑县界35km，南至亳州市界26km，东距濉溪县界26km，北距砀山县界40km。距省会郑州266.5km，距商丘市87km。 项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，地理位置优越，交通便利。 2、地质、地形与地貌 永城市区域地质构造，位于秦岭—昆仑纬向构造带北支南侧东延部分，为新华夏系第二沉降带内华北凹陷的一部分。以北东—北北东向构造为主体，东西向及近北西向的构造次之，控制着本区地层的展布。 （1）地质 ① 地层 本区新生界为内陆湖泊相及河床相沉积，物质多由黄河、淮河多次泛滥而来，一部分粉细砂多系风力吹扬而来。沉积物的厚度以永城背斜轴为界，轴部最大厚度小于150m，大王庄、演集、丁集一带为90～120m。背斜轴以西渐增至500余米。 ② 构造 褶皱 主要有永城背斜和萧县向斜。萧县向斜仅在县东北旗杆楼一带见其一翼，永城隐伏背斜自安徽进入，沿演集、丁集一带呈北东10～15度延伸，至薛湖南消失。它是控制永城煤田展布的主体构造。 断层 永城背斜东翼是刘河断层，再东是魏老家断层。二者走向都和背斜轴向近于平行，向南北延伸伸出县境，南端在柏山东南安徽境内两个断层相交。 近东西向构造 永城背斜西翼表现明显。褶皱有孔庄—邙山背斜，轴部出露有寒武—奥陶系灰岩；此背斜南为胡桥—薛湖背斜，枢纽呈波伏起状且不对称。 （2）地形、地貌 境内小山丘约占全市总面积的0.526%，其余部分为平原。地势由西北向东南倾斜，高差9m，海拔在30～39m之间；东西高差7m，海拔在30.7～37.7m之间；坡降一般为1/8000～1/10000。浍河、包河流域，地势低平，两河沿岸受黄泛影响形成近河阶地；沱河流域地势较高，微波起伏；滦湖、苗桥、高庄、城厢等乡镇因多次河流改道形成槽形、蝶形洼地。全市地貌可分为剥蚀残丘、黄泛沉积和湖河相沉积低平地3种类型，9种地貌单元。 场地及邻近地区无全新活动性断裂存在，据河南省地震局（84）豫震裂字第002号文关于《永城县地震基本烈度鉴定意见书》，地震基本烈度为6级。该场地内没有发现暗沟、暗塘、地下空洞等不良地质现象，该场地在区域地质上是稳定的，适宜进行本项目建设。 3、气候与气象 根据永城市气象局提供的资料，永城市属暖温带、半湿润、半干旱的大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，冬夏季较长，春秋季较短。多年平均气温14.3℃，冷冻期一般为每年11月至翌年3月，冻土深度一般为0.1m。年平均降水量931.8mm，降雨集中在7～9月，占全年总降水量的50%。年平均蒸发量1756.3mm。全年最多风向为东南风，夏季多东南风和东风，冬季多西北风和西风，年主导风向为东风和东南风，年平均风速2.4m/s。 主要气象特征见表4。 表4 永城市气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 年平均气温; 14.3℃; 最大降水量; 1518.6mm. 极端最高气温; 41.5℃; 最小降水量; 212.8mm. 极端最低气温; -23.4℃; 平均降水日数; 95d. 最高地面温度; 70℃; 最大日降水量; 190.5mm. 最低地面温度; -23.4℃; 年平均蒸发量; 1756.3mm. 最大冻土深度; 21cm; 年平均相对湿度; 73%. 年平均无霜期; 209d; 年平均气压; 1012.7hpa. 最长无霜期; 232d; 多年平均风速; 2.4m/s. 最短无霜期; 179d; 最大月平均风速; 5.1m/s. 年平均降水量; 931.8mm; 全年日照时数; 2300.1h. ### 4、河流、水文 （1）地表水 永城市地表水系发育，共有沟河26条，其中王引河、沱河、浍河和包河为最大，为永城市境内四大河流，均由西北流向东南，至安微省境内汇入淮河，各主要河流均有很多支流，均为季节性河流，主要功能为纳污排涝。 由于入境水多在汛期，故利用较少。目前地表水年利用量，丰水年为0.662亿m3，平水年为0.57亿m3，偏旱年为0.37亿m3。 （2）地下水 永城市地下水主要为第四系孔隙潜水、承压水类型。浅层水以大气降水垂直入渗为主，中、深层水以水平入渗为主；地下水动态变化为入渗蒸发型。浅层水为第四系全新统冲击浅水含水层，埋藏深度0～30m。地下水位埋深一般3～4m。按其含水层厚度、岩性、出水量，分为富水区、中等富水区和贫水区3个类型。富水区(单井出水量﹥40t/h) 分布在龙岗、酇城、双桥一线偏北及顺和、陈集、茴村一线偏北地区，面积888.7km2，占全市总面积的44.6%。中等富水区(单井出水量20～40t/h) 主要分布在龙岗、裴桥、李寨一带及刘河、芒山、条河大部分地区，面积701.7km2，占全市总面积的35.2%。贫水区(单井出水量﹤20t/h) 多集中在马桥、酇阳以北及陈集、演集以南地区，面积404km2，占全市总面积的20.2%。 5、土壤、植被、动物 （1）土壤 全市土壤分为3个土类，5个亚类，10个土属，25个土种。 剥蚀残丘地区土壤（芒山、条河、侯岭），从残丘顶到丘前平地依次分布淡石土、灰石土、褐土性土、潮褐土、淤土。 黄泛平原土壤（市北及十八里以西一带），占永城土壤面积最大。分布着小两合土、两合土、淤土。沿河洼地分布盐化潮土。小两合土分布的地型部位较高，淤土较低，两合土介于二者之间。 （2）植被 永城市由于雨量比较充沛、土壤较好，气温适宜、植物种类较多，生长良好，是豫东平原中植物种类最多的地区。本区处于暖温带落叶林南缘，存在各种植物区系交汇入侵的条件。故在本区除栽培适生乡土经济植物外，还可栽培和引种丰富多彩的南方植物及外来植物。 区域由于土地开发较早，加之历代自然灾害和战乱的破坏，自然群落已十分稀少，区域植被大部分为人工群落，主要有小麦、玉米、棉花、豆类及油菜等，树木以桐、榆、杨、柳、槐为主。 （3）动物 区域内以家养动物为优势种群，家畜有牛、猪、羊、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等，野生动物有麻雀、燕子、蛇、刺猬等，水生动物有鱼、青蛙、蟾蜍等，生物多样性组成相对简单。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划、人口 永城市是中国百强县（市）、河南省直管试点县（市）。总面积2000平方公里，耕地面积180万亩。辖29个乡镇，732个行政村，32个居委会。总人口150万人，其中城镇人口50.27万人。 2、交通运输 永城市地处豫、皖、苏交界处，交通十分便利。北依陇海线，东傍京沪线，西临京九线，永青铁路纵贯市境，连霍高速公路、311国道和郑永省道横穿东西。规划中的永宿、永亳高速连接京沪和京珠高速，永芒高速与永宿、永亳高速相连，以城区为中心，形成“工”字型高速网。 3、矿产资源 永城矿产资源丰富，主要由煤炭、白云石、花岗岩、铁矿石等，其中煤炭资源最为丰富。永城市是全国六大无烟煤基地之一，煤田面积512km2，煤田储备量达31.6亿t，属低硫、低灰分、高发热量的优质无烟煤。 4、工农业生产 2019年，永城市全市生产总值615.79亿元，比上年增长8.4%。其中，第一产业增加值77.95 亿元，增长3.8%；第二产业增加值265.80 亿元，增长9.8%；第三产业增加值272.04 亿元，增长8.1%。三次产业结构为12.6：43.2：44.2。全年人均生产总值达49654元，增长8.0%。 永城市拥有煤炭、电力、有色金属冶炼、面粉、食品、纺织、机械、建材、酿酒、医药、造纸、皮革等工业行业，其中以永煤集团、神火集团尤为突出。 永城市农业以种植业为主，农作物总播种面积180万亩。粮食作物主要有小麦、玉米等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻等，畜牧业以牛、羊、猪为主，是国家小麦优质商品粮基地市、国家粮棉生产百强市。 5、文物保护 永城市历史悠久，文化底蕴丰厚，文物遗存较为丰富。根据第三次全国文物普查，全市登记在册的不可移动文物928处，其中全国重点文物保护单位3处，省级重点文物保护单位6处，市县级文物保护单位76处。主要文物保护单位基本情况见表5。 表5 永城市主要文物保护单位基本情况表 序号; 名称; 年代; 面积; 地址; 级别. 1; 汉梁王墓群; 汉代; 20km2; 芒山镇各山中; 全国重点文物保护单位. 2; 王油坊遗址; 新石器时代; 10000m2; 鄼城镇姑庵村王油坊村东500米; 全国重点文物保护单位. 3; 崇法寺塔; 宋代; 100m2; 永城市西城区北隅现烈士陵园院内; 全国重点文物保护单位. 4; 文庙; 清代; 530m2; 芒山真夫子崔村夫子山南麓; 河南省重点文物保护单位. 5; 陈胜墓; 秦汉; 30m2; 芒山镇铁脚山东; 河南省重点文物保护单位. 6; 黑堌堆遗址; 新石器时代; 1800m2; 龙岗乡王楼村北300米; 河南省重点文物保护单位. 7; 造律台遗址; 新石器时代，商代; 1900m2; 鄼城镇政府南300米处; 河南省重点文物保护单位. 8; 洪福遗址; 新石器时代; 64800m2; 卧龙乡粮管所; 河南省重点文物保护单位. 9; 抗日军政大学四分校旧址; 1940年; 160m2; 李寨乡麻冢集村北段路东; 河南省重点文物保护单位. 经现场勘查，该项目评价范围内无文物古迹。 6、相关规划协调性分析 6.1与永城市城市总体规划（2015-2030）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2030）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 本项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，项目占地面积102051m2，土地性质为农业用地和建设用地，永城市国土资源局已对本项目出具审查意见（附件3），项目选址符合永城市城市土地利用发展规划，永城市城乡规划服务中心已对本项目出具选址意见书（附件4）。 6.2与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）主要内容相符性分析 全面提升“ 扬尘” 污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。强化非道路移动机械执法监管。加快非道路移动机械信息采集。 本项目为河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目，为新建项目，施工期强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分百”，以减小施工期对周围环境的影响。项目运营期废气主要为道路扬尘、运输车辆汽车尾气、船舶废气；粮食运输中的粉尘污染；道路扬尘通过定期洒水抑尘，加强绿化，可有效减小影响；运输车辆汽车尾气产生量较少，对大气环境影响较小；项目船舶废气仅在船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，产生量较少，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小；针对粮食运输中的粉尘污染，项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故粮食运输中所产粉尘较少，对周围环境影响较小；项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关要求。 6.3与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目为新建项目，项目施工期约12个月，施工期强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分百”。项目为粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，项目运营期废气主要为道路扬尘、运输车辆汽车尾气、船舶废气、粮食运输中的粉尘污染，道路扬尘通过定期洒水抑尘，加强绿化，可有效减小影响；运输车辆汽车尾气产生量较少，对大气环境影响较小；项目船舶废气仅在船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，产生量较少，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小；针对粮食运输中的粉尘污染，项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故粮食运输中所产粉尘较少，对周围环境影响较小；场区道路均硬化，裸露土地绿化，原料、产品、车间均在密闭车间进行，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关规定。 6.4与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》豫环环攻办[2020]46号相符性分析 工作目标： 2020年10月1日至2020年12月31日，全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在68微克/立方米以下，重污染天数不超过5天；2021年1月1日至3月31日，全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在94微克/立方米以下，重污染天数不超过13天。商丘市2020年10-12月目标值：细颗粒物（PM2.5）目标值68微克/立方米以下，重污染天数不超过5天；2021年1月1日至3月31日，细颗粒物（PM2.5）目标值87微克/立方米以下，重污染天数不超过8天。 全面完成打赢蓝天保卫战重点任务： （一）坚决淘汰落后产能；1. 加大淘汰力度；2. 严格淘汰标准。3. 加强统筹协调。4. 严格行业准入。（二）推进清洁取暖散煤替代（三）加强面源污染管控。（四）杜绝“散乱污”企业反弹。（五）有序实施钢铁、水泥行业超低排放改造。（六）推进“公转铁”重点工程。（七）加快推进柴油货车治理。1. 加快老旧车辆淘汰。按照省交通运输厅等五部门《关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》（豫交文﹝2020﹞26号）要求，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等措施，确保2020年年底前完成14.5万辆国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务（详见附件13）；加大对采用稀薄燃烧技术或“油改气”的燃气车辆的淘汰力度。2. 开展柴油货车执法检查。3. 提升移动源监测监管能力。（八）深入开展锅炉、炉窑综合整治。（九）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。（十）落实扬尘污染管控措施。（十一）强化监测监控能力建设。 本项目为河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目，为新建项目，项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，占地面积102051m2，土地性质为农业用地和建设用地，永城市国土资源局已对本项目出具审查意见（附件3），永城市城乡规划服务中心已对本项目出具选址意见书，项目选址符合永城市城市土地利用发展规划，项目符合环境功能区划；项目运输车辆均采用国四及以上排放标准，禁止采用国三及以下排放标准车辆；工程施工期严格按照“六个百分之百”进行施工，不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，此外施工期采取围挡、喷淋洒水、路面硬化等措施后可有效降低扬尘产生量；项目运营期废气主要为道路扬尘、运输车辆汽车尾气、船舶废气、粮食运输中的粉尘污染，道路扬尘通过定期洒水抑尘，加强绿化，可有效减小影响；运输车辆汽车尾气产生量较少，对大气环境影响较小；项目船舶废气仅在船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，产生量较少，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小；针对粮食运输中的粉尘污染，项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故粮食运输中所产粉尘较少，对周围环境影响较小；场区道路均硬化，裸露土地绿化，原料、产品、车间均在密闭车间进行；项目符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》相关要求。 - 7、沱浍河航运工程（河南段一期）工程 沱浍河航道由沱河上段、浍河中下段及两河连接线大青沟航道三部分组成，上起商丘市梁园区，经河南省虞城县、夏邑县、永城市和安徽省的濉溪、宿州、固镇、五河流入淮河，全长约340公里。其中，河南段全长146.9公里，起点位于商丘市梁园区刘口乡，途经梁园区、虞城县、夏邑县、永城市至豫皖省界，建设标准为4级航道，通航能力为500吨级船舶。 河南段工程共分二期实施。 一期工程，起点位于夏邑县何营乡的沱河金黄邓桥，在永城侯岭乡开挖大青沟将沱河与浍河相连，终点至豫皖省界，建设总里程85.5公里。其中，自沱河起点经大青沟接入浍河至省界为62.47公里；浍河支线自新桥港至大青沟入浍河口为13.7公里；沱河支线自大青沟入沱河口至胡庄桥为9.33公里。航道按照4级航道标准疏浚整治，底宽35米，水深2.5米，弯曲半径320米；共设计建设张板桥、张桥、大青沟、黄口4座500吨级船闸，年通行能力420万吨；设计建设永城、新桥、四里庙、夏邑4个港区，13个500吨级泊位，年吞吐能力340万吨；共改造桥梁28座，工程概算17.7931亿元。工程已于2011年12月16日开工建设，建设工期4年。 其中，永城段项目建设主要内容为：常湾桥以下68公里航道；张板桥、张桥、大青沟、黄口4座船闸；永城港区、新桥港区、四里庙港区，10个泊位，设计年吞吐能力270万吨；改造桥梁24座，工程概算为16.4295亿元，中央补助资金5.1597亿元，省补资金4.9288亿元，地方配套资金6.341亿元。 本项目为河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目，根据工程分析可知，项目码头冲洗用水经隔油沉淀处理后与生活污水一起经化粪池预处理后经项目区拟建污水管网进入永城市第三污水处理厂处理，最终排入浍河，不会对地下水质及沱浍河航道水质造成影响。 8、基础设施 永城市规划建设六座污水处理厂。 永城市第一污水处理厂位于永城市东城区，东方大道北侧，设计处理规模为1.0万m³/d，设计进水水质为SS 300mg/L、COD450 mg/L、BOD200 mg/L、NH3-N 50 mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，主要负责东城区雪枫沟以西的污水，采用A/O + 硅藻土处理工艺，2006年10月建成投运，2007年11月通过验收，现正常运行。 永城市第二污水处理厂位于永城市西城区，工业路南侧，处理规模为1.5万m³/d，采用A/O + 硅藻土处理工艺，收水范围：工业路以北，北二环以南，神佛西路以东，工业路以西。已通过验收，现正常运行。 永城市第三污水处理厂位于永城市产业集聚区装备制造组团引河路南侧，主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。设计处理规模为3万m³/d，一期为1.5万m³/d，设计进水水质为SS：300mg/L、COD：450mg/L、BOD：200mg/L、NH3-N：50mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，目前一期工程已通过验收，现正常运营。目前，第三污水处理厂的实际处理规模约14200m³/d，其中装备制造组团工业废水和生活污水总量约3400m³/d，另外处理约10800m³/d的新城生活污水。 永城市第四污水处理厂建设地点位于永城市东城区欧亚路西段北侧，设计规模为3.5万m³/d，分二期建设，近期规模为2万m³/d。收水范围为：工业路与欧亚路交叉口西侧；欧亚路以南，陈四楼铁路线以西，沱河以北；雪枫路以东，中原路以西，欧亚路以北，工业路以南。处理工艺为：A2O+生物浮动床+硅藻土处理工艺，设计进水水质为SS300mg/L、COD400mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L、总氮50mg/L、总P4.5mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，一期工程已通过验收，2012年8月20日投入运行。 永城市第五污水处理厂位于永城市东环路东侧、欧亚路南侧。规划污水处理厂建设规模为处理能力近期2.0万m³/d，远期规模为3.5万m³/d，采用改良A2/O处理工艺，目前项目已建设竣工正常运行。其收水范围为永城市区铁南路以北、雪枫路以东、311国道以南、雪枫沟以西。 永城市产业集聚区铝精深加工组团污水处理厂：铝精深加工组团污水处理厂位于集聚区铝精深加工组团光明路和铝园东路东南角。工程设计处理规模为2万m3/d，采用“预处理+A2/O+深度处理”工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，其收水范围为永城市产业集聚区铝精深加工组团污水。根据调查，目前永城市产业集聚区铝精深加工组团污水处理厂已于2019年7月运行。 目前永城市生活垃圾主要采用填埋的方式进行处理，主要的垃圾处理设施为位于双桥镇的永城市生活垃圾填埋场，库容为26.27万m3，设计日处理规模为200t/d。随着永城市生活垃圾收运系统的逐步完善，各乡镇的垃圾与城区的生活垃圾均进入该填埋场填埋，日处理量接近500t/d，远超出填埋场设计日处理能力，生活垃圾填埋场规模很快将接近饱和。永城市的垃圾亟需得到处置。根据发展需要，永城协鑫再生能源发电有限公司拟采取BOT方式建设永城市生活垃圾焚烧发电项目。 永城市生活垃圾焚烧发电项目选址于永城市双桥镇现有生活垃圾填埋场内西面区域。本项目设计总规模为1200 t/d，垃圾来源于永城市的生活垃圾，分两期建设。其中一期工程生活垃圾处理量为800t/d，拟采用2台400 t/d垃圾焚烧机械炉排炉，配套1台18MW凝汽式汽轮机和1台18MW发电机组，设备年运行8000小时，年发电量为11700万kWh。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2019年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表6。 表6 永城市2019年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 达标. 98%百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20.0; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. 98%百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.43; 超标. 95%百分位数 日平均浓度; 138; 75; 184.0; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.29; 超标. 95%百分位数 日平均浓度; 175; 150; 116.67; 超标. CO mg/m3; 百分位数 日平均浓度; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3 μg/m3; 百分位数 日最大8h平均浓度; 100; 160; 62.5; 达标. 由表6可知，永城市2019年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度、O3日最大8h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 项目码头冲洗用水经隔油沉淀处理后与生活污水一起经化粪池处理后经项目区拟建污水管网进入永城市第三污水处理厂处理达标后外排至浍河。项目所在区域主要地表水体为浍河，浍河属淮河流域，规划为III类标准要求，本次评价直接引用2021年1月生态环境保护部地表水自动监测对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表7。 表7 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; CODMn; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口断面; 2021年1月3日; 1.66; 0.116; 0.074. 2021年1月4日; 4.34; 0.121; 0.080. III类水体标准值; 6; 1.0; 0.2. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准，项目地表水环境质量较好。 （2）地下水环境质量现状 本次评价采用2019年8月永城市第一自来水厂饮用水源地监测数据，监测结果见表8。 表8 地下水质量监测结果 单位：mg/L 项目; pH; 总硬度; 硫酸盐; 氯化物. 第一自来水厂; 7.88; 190; 231; 140. Ⅲ类标准限值; 6.5-8.5; 405; 250; 250. 由表8可知，监测数据显示评价区域内地下水环境质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本次评价在场界外四周1m处、西南197m处韩楼设置了5个监测点位。监测统计结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 测点; 监测位置; 监测值; 标准; 评价; 备注. 1#; 东场界; 昼间; 51.2-51.4; 60; 达标; 环境噪声. 夜间; 42.2-42.5; 50. 2#; 北场界; 昼间; 51.4-51.6; 60; 达标; 环境噪声. 夜间; 42.4-42.6; 50. 3#; 西场界; 昼间; 51.3-51.7; 60; 达标; 环境噪声. 夜间; 42.2-42.5; 50. 4#; 南场界; 昼间; 50.7-51.2; 60; 达标; 环境噪声. 夜间; 41.2-41.4; 50. 5#; 韩楼（西南197m）; 昼间; 50.2-51.3; 60; 达标; 环境噪声. 夜间; 41.0-41.4; 50. 由表9可知，建设项目场界四周噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，西南197m处韩楼村噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 4、土壤环境质量现状 本项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业中139干散货、件杂、多用途、通用码头”中 “其他”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别判定，项目为IV类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 5、生态环境现状 项目位于本项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，目前周边为农田和道路等，地表植物只要为一些杨树和草类，区域内无珍惜动植物存在，生态环境现状较好。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定本次评价的环境保护目标。具体保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 目标名称; 方位/距离; 保护级别. 环境空气; 韩楼（约400人）; 西南/197m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 前韩五庄（约350人）; 东南/435m. 东李庄（约400人）; 东/740m. 后韩五庄（约350人）; 东南/520m. 程营村（约400人）; 北/510m. 声环境; 韩楼（约400人）; 西南/197m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准. 地表水; 大青沟; 西; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准值. 浍河; 南/5.89km.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准，具体标准限值见表11。 表11 地表水环境质量标准III类标准 单位：mg/L（pH值无量纲） 指标名称; pH; COD; BOD; 氨氮; 高锰酸盐指数. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤6. （2）《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类 表12 地下水环境质量Ⅲ类标准值 单位：mg/L 指标 名称; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氯化物; 氟化物; 总大肠 菌群; 耗氧量; 氨氮. 标准数值; 6.5-8.5; ≤450; ≤1000; ≤250; ≤1.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤0.2. 注: PH无量纲，总大肠菌群单位为（个/L）。 （3）大气环境质量 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；标准值见表13。 表13 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物; PM10; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5. 1h平均; －; 0.50; 0.20; 0.01; 0.2; /. 日平均; 0.15; 0.15; 0.08; 0.004; 0.16; 0.075. 年平均; 0.07; 0.06; 0.04; /; /; 0.035. （4）声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表14。 表 14 声环境质量标准2类标准值 单位：dB（A） 指标名称; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 居住区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 运营期船舶含油污水交由有资质单位处理；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足永城市第三污水处理厂进水水质标准，具体见表15，永城市第三污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体见表16。 表15 《污水综合排放标准》及污水处理厂进水水质标准 单位：mg/L 指标名称; pH; SS; COD; 氨氮; BOD5; 石油类. 三级标准数值; 6-9; 400; 500; -; 300; 20. 永城市第三污水处理厂进水水质数值; 6-9; 300; 450; 50; 200; /. 表16 城镇污水处理厂污染物排放一级A标准值 单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; 石油类; 氨氮; 磷酸盐（以p计）. 污染物浓度限值; 50; 10; 10; 1; 5; 0.5. 2、废气 船舶废气排放执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）；船舶使用的柴油应符合国家标准（GB252-2015），硫含量小于10mg/kg。 项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见表17。 表17 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值监控点. 颗粒物; 1.0 mg/m3. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表18。 表18 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类，具体标准限值见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 经分析可知，项目区废水产生量为15.57m3/d，3848.6m3/a，项目码头冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池预处理后满足永城市第三污水处理厂纳管水质标准，项目废水化粪池预处理后COD246.5 mg/L，NH3-N29.0 mg/L，即纳管量COD 0.949t/a、氨氮0.112t/a，经永城市第三污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，外排至浍河，对周围地表水体环境较小；故本工程总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本工程总量申请控制指标COD0.192t/a、氨氮0.0192t/a。 故本项目总量申请指标COD0.192t/a、氨氮0.0192t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期工艺流程： 施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目建设500吨级3泊位粮食散装码头及其陆运物联网建设体系，设计年吞吐量250万吨，主要货物品种为小麦，大豆、玉米、面粉。 本项目配套码头装卸工艺流程及产污环节图2。 噪声、固废 废气、噪声、固废 货主方 载货汽车运输 码头运输船 码头固定吊吊运 码头平台 图2 项目装卸工艺及产污环节图 项目码头建设有粮食储运中心，一期6万吨，建设6个散粮中转筒仓（直径9米），3栋散装粮仓（2栋36*98、1栋32*119）主要储存小麦、玉米、大豆等，均为外购精品，粮仓工艺方案总配置为：接受系统（含计量），检测系统，储存系统，发放系统等。 本项目粮仓接受路线为，码头来粮后，首先检验产品质量（主要检验其硬度、湿度、颜色、形态等，若有不合格，将其退货，故该工序无固废产生），然后经皮带输送机、提升机、清理筛等入库，清理筛采用机械振动筛清理，该清理过程主要清理石子等杂物，产生粉尘极少，且为密闭式；本项目粮仓发放过程为仓内粮食经刨粮机、输送机、提升机、皮带输送机等，最后由码头运输船装走（部分不经粮仓，直接由码头运输船运走）。 本项目仓储采用生产周转用钢板仓和保温性能好的平房仓相结合的方式；平房仓配有通风系统，可根据原料的实际情况进行通风降温，保持仓内湿度恒定，以防粮食霉变和虫害；仓内有特定区域放置鼠夹。由于项目粮食存储时间较短，故不需使用熏蒸剂进行熏蒸。

主要污染工序： 1、施工期： 本次项目建设期共12个月，施工周期2021年3月-2022年3月。施工期污染环节见表21。 表21 施工期污染环节 污染类别; 污染源名称; 生产工序; 污染因子. 废气; 施工扬尘; 施工过程; 颗粒物等. 运输车辆和施工船舶尾气; 施工过程; CO、HC等. 废水; 生活污水; 施工人员生活; NH3-N、CODcr等. 工地污水; 施工过程; SS. 施工船舶污水; 施工过程; NH3-N、CODcr、石油类等. 噪声; 施工设备; 施工过程; 噪声. 固废; 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑固废; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 生态破坏; 水土流失等; 施工过程; 植被破坏、水土流失等. 2、营运期： 项目营运期主要污染工序，具体见表22。 表22 营运期污染环节 污染类别; 污染源名称; 生产工序; 污染因子. 废气; 船舶废气; 船舶靠岸和驶离码头时; NOX、CO、THC等. 运输车辆; 车辆进入; NOX、CO、THC等. 道路扬尘; 道路起尘; 颗粒物. 粮食运输; 粮食运输; 颗粒物. 废水; 码头平台冲洗废水; 码头平台冲洗; 石油类、SS等. 职工生活; 职工生活; NH3-N、CODcr、BOD5、SS等. 船舶含油污水; 来港船舶; 石油类. 噪声; 噪声; 作业设备，车辆进出; 设备噪声、车辆噪声等. 固废; 工作人员办公; 工作人员生活; 生活垃圾. 粮食筛分过程; 筛分杂物; 筛分杂物. 污水处理设施; 隔油沉淀池; 油泥. 化粪池; 污泥. - 主要污染物产排源强 施工期 1、大气污染源 本项目施工人员约50人，不在施工现场吃住，故本项目不考虑施工人员做饭产生的油烟对大气环境的影响。 施工期间的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械排放的废气以及车辆行使排放的汽车尾气。 ①施工扬尘：本项目场地清整、地基和管道开挖、物料和垃圾装卸、物料堆存和输送、运输车辆等工序均会有扬尘产生。切削、钻孔、水、电、门、窗、电梯、消防系统安装，墙壁贴片及地面铺装等工序均会有粉尘产生。 ②其它废气：施工建设期间其它废气主要来自施工机械排放的废气、各种车辆、船舶排放的尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等。 2、水污染源 施工期废水主要为施工废水和建筑施工人员的办公污水、施工船舶污水。 本项目施工期间的生产用水主要为路面、土方、土地喷洒抑尘用水和水泥管道设置时混凝土养护用水、运输车辆清洗等。这些用水排放量较少，其成分主要含有泥沙，不含有害物质和其它有机物，根据类比调查SS为500～1000mg/L，废水产生量为1m3/d。施工废水经沉淀后部分可回用，部分用于施工场地洒水抑尘。施工期间生产废水不外排。施工人员不在场地吃住，水质简单，本项目施工人员约50人，施工期12个月，施工人员每人每天生活用水量按40L/人•d计，排水系数按0.8取，生活污水排放量约1.6m3/d，整个施工期生活废水产生量约576m3。施工人员生活污水经临时沉淀池收集（1座，5 m3）处理后，可直接用于场区洒水抑尘等，综合利用，不外排。 本工程采用顺岸式架空斜坡码头的结构型式，涉及到水域施工作业的为斜坡道和码头间的架空平台，趸船与斜坡道之间采用钢联桥相联。斜坡道施工中主要是顺岸式，靠水域侧施工采用围堰施工的方式，会增加水中的悬浮物；架空平台靠水域侧采用现浇梁板结构，平台结构从上至下依次为现浇面板、现浇纵梁、现浇横梁，横梁垂岸布置占用水域，在施工中会增加水的悬浮物，对局部水环境、水生生态环境会产生一定的影响。 施工船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶生活污水。根据有关规定，船舶舱底油污水需经自带的油水分离器处理，石油类的浓度不大于 15mg/L；船舶水上施工按 150 天计，船舶舱底油污水按 0.7t/d 计，生活污水按每人每天平均用量 40L 计，作业施工人员为 12 人，施工期船舶舱底油污水排放量为 105t，石油类 1.575kg；船舶生活污水发生量 72t，污水中主要污染因子为 COD、BOD 5和 NH 3 -N。施工船舶污水交由有资质单位接收处理。 本项目为永城港口粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，项目西侧紧邻大青沟，施工单位应采取有效防治措施，防止建设施工对水体造成污染。评价要求施工时应加强管理，对工人加强教育，科学施工，施工固体废物等不得堆置河道，污染水体。只要设置专职环保人员负责该道路施工，合理安排施工时间，禁止将废弃建筑废料、生活垃圾等排入河渠；避免在渠道附近设置沥青拌和料、容易散失砂石料等建筑材料堆场，防止雨季地表漫流造成水体水质污染、淤积、影响排涝等；禁止在河内清洗施工机械、设备或其他建筑材料。采取以上措施后，可以减缓施工对大青沟的影响。 - 噪声污染源 施工期的噪声主要包括施工机械噪声、施工车辆噪声。机械噪声主要为挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工车辆的噪声属于交通噪声。噪声源强约在80～95dB（A），具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性较大的特点。各噪声源源强见表23。 表23 施工期主要噪声源源强及特征 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级dB（A）; 施工期声源性质; 发生机理. 挖掘机; 90～95; 间歇性; 机械运转. 推土机; 90～94; 间歇性; 机械运转. 打桩机; 90～95; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 装载机; 90～95; 间歇性; 机械运转. 压路机; 80～85; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 混凝土振捣器; 90～95; 间歇性; 机械运转. 运输车辆; 80～85; 间歇性; 机械运转. 4、固体废物源 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 施工过程中的建筑垃圾主要为废弃的残砖、断瓦、废弃混凝土等，根据建设单位提供数据，施工期按1.0kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目总建筑面积为34300m2，因此项目施工期共计产生建筑垃圾约34.3t，建筑垃圾部分回用，其余均拉至指定的地点进行综合处理。 ②生活垃圾 施工人员生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工人数50人，施工周期12个月，则项目建设期共产生生活垃圾约9.0t，生活垃圾定点收集，集中交由环卫部门处理。 ③土石方 工程挖方量约1.42万m3，回填土方量1.42万m3，项目建设过程不产生废弃土方。评价建议暂存渣土应加盖篷布，及时回填项目区。基础施工时挖出的表土可单独堆积，并采取一定的围护措施，在进行项目区平整绿化和景观建设时可重新使用。 在土石方开挖过程中会对施工现场原有地表进行破坏，雨季时会存在水土流失现象的产生，施工单位应修建雨水排水沟，在土石方开挖场地周边修建边坡、挡墙防治水土流失。 5、对生态环境的影响 本项目为永城港口粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，对生态环境的破环主要在施工期，主要由于施工期各个场馆主体工程建设，开挖土方、场地平整等会造成地表裸露，在雨季会造成一定的水土流失，对生态环境有一定的破坏。 水下作业时会对施工区的水生生物，特别是鱼类的栖息环境产生一定影响，本项目涉水工程主要为钢联桥等，趸船为制作好好现场安放，施工量较小，施工不会引起水域面积、水深和水体的变化，对流速、营养盐类等不会产生影响，不会破坏初级生产力，因此，工程建设对水生生态不会产生显著影响。 营运期 1、空气污染源 本项目营运期间的主要空气污染源为道路扬尘、汽车尾气、粮食运输中的粉尘污染、船舶废气。 2、水污染源 项目营运过程中水污染源主要为码头平台冲洗废水、生活废水、船舶含油废水。 3、噪声污染源 项目建成后，其噪声主要来自项目区内的机械噪声和仓房通风机的空气动力噪声，噪声源强80～90 dB(A)；另外汽车运输在行驶中会产生瞬间较高噪声值，装卸过程产生的噪声。 - 固体废物源 本项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾（船舶职工生活垃圾、码头职工生活垃圾）；粮食筛分过程产生的杂物；隔油沉淀池污泥；化粪池污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 |  | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | NOx、 CO、THC | 较少 |  | 较少 |  |  |
|  | 道路扬尘 | 粉尘 | 较少 |  | 道路硬化，定期洒水抑尘后影响较小 |  |  |
|  | 粮食运输 | 粉尘 | 较少 |  | 较少 |  |  |
|  | 船舶废气 | NOx、 CO、THC | 较少 |  | 较少 |  |  |
| 水 污 染 物 | 码头平台冲洗废水及生活污水 （3848.6m3/a） | COD | 290mg/L | 1.12t/a | 246.5mg/L | 0.949t/a |  |
|  |  | SS | 198.7mg/L | 0.76t/a | 109.3mg/L | 0.421t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 29.0mg/L | 0.11t/a | 29.0mg/L | 0.112 t/a |  |
|  |  | BOD | 145mg/L | 0.56t/a | 101.5mg/L | 0.391t/a |  |
|  | 船舶含油污水（560m3/a） | 石油类 | 6000mg/L | 3.36t/a | 0（送资质单位处理） |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工办公及船员 | 生活垃圾 | / | 61.5t/a | 收集后由当地环卫部门定期清运 |  |  |
|  | 粮食筛分过程 | 筛分杂物 | / | 100t/a |  |  |  |
|  | 隔油沉淀池 | 油泥 | / | 0.004t/a | 定期交由资质单位处置 |  |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | / | 2.48t/a | 由环卫部门采用密封罐车清运拉走，对周围环境影响不大 |  |  |
| 噪 声 | 其噪声主要来自项目区内的机械噪声和仓房通风机的空气动力噪声、社会生活噪声等，噪声源强80～90 dB(A)；另外汽车运输在行驶中会产生瞬间较高噪声值，装卸过程产生的噪声。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 见生态影响分析章节。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 施工扬尘产生环节为：建筑垃圾、建筑材料的运输过程中产生的道路扬尘、露天堆场及裸露地面等在风力作用下产生的风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。 经类比调查，施工扬尘污染源强约为0.05mg/(m2•s)，项目施工扬尘对周围环境空气的影响随着季节的不同而有所不同。在夏、秋二季，雨水偏小的情况下，施工对周围环境空气的影响范围最大，根据现场查看，距本工程最近的敏感点为西南约197m的韩楼、东南约435m的前韩五庄、北侧约510m的程营村，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭），建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 II施工机械、运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 III汽车运输对运输线路和大气环境的影响分析 本次评价过程中，汽车运输沙石料对运输路线的粉尘污染以同类码头建设时运输线路两侧的监测结果作类比分析。根据运输线路两侧 20～25 m、车流量400 辆/d 的总悬浮物监测结果，TSP 增加量为 0.072～0.158 mg/m3之间，平均增加量为 0.115 mg/m3。在本工程的建设过程中，因沙石料运输所带来的 TSP 将增量，因此施工期运输沙石料的车辆所造成的路面二次扬尘，对运输路线附近大气环境有一定影响。随着施工的结束，污染也随之结束。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 施工船舶污水经有资质单位有偿接收处理。工程施工期间禁止施工船舶在码头水域排放船舶舱底油污水。 本工程采用顺岸式架空斜坡码头的结构型式，涉及到水域施工作业的为斜坡道和码头间的架空平台，趸船与斜坡道之间采用钢联桥相联。斜坡道施工中主要是顺岸式，靠水域侧施工采用围堰施工的方式，会增加水中的悬浮物；架空平台靠水域侧采用现浇梁板结构，平台结构从上至下依次为现浇面板、现浇纵梁、现浇横梁，横梁垂岸布置占用水域，在施工中会增加水的悬浮物，对局部水环境、水生生态环境会产生一定的影响。 项目采取的施工水污染控制措施具体如下： ①施工时间应避免在雨季等不利气象条件下进行，尽量缩短施工对大青沟水质影响的时间和尺度，且施工过程应严格按照施工要求进行操作。 ②有害物质的施工材料的堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖，以免雨水冲刷造成污染。工程承包合同中应明确筑路材料的运输过程中防止洒漏条款。 ③严禁施工过程中产生的泥浆、钻渣及施工废弃物排入地表水体，按要求建设相应的沉淀池。 ④施工过程中应进行必要的围挡，防止施工时土石及杂物落入水中。工程结束后应对临时围挡物进行清理恢复。施工前应先做好建设用地地表的清理工作。 ⑤码头陆域形成过程应严格执行先围堰，构筑倒滤层，再回填砂土，以减少泥沙入河对水质的影响范围。 ⑥水下作业应尽量避开春末夏初鱼虾类等渔业资源集中繁殖的产卵、索饵期。并尽量缩短施工期，减少由于水下施工活动对水生生态环境造成的损害。 ⑦工程施工期间禁止施工船舶在码头水域排放船舶舱底油污水。 ⑧水下抛石作业前应进行科学测算、精确定位，避免重复抛石施工，减少对区域水体多次扰动。此外抛石作业应避开鱼类的繁殖期，施工前应采用超声波驱鱼等技术手段，将鱼类驱离施工区。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声、车辆噪声，施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，设备噪声源强值在80～95dB（A），本项目夜间不施工。 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表24所示。 表24 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 压路机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 混凝土振捣器; 95; 75.0; 70.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 81.2; 75.3; 71.5; 69.0; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.5. 从表24可见，在各施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界40m处基本可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，即昼间70dB(A)。评价要求项目施工期间选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持滑润，紧固各部件，减少运行震动噪声；加强施工现场设备的运行管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。 根据现场查看，距本工程最近的敏感点为西南约197m的韩楼、东南约435m的前韩五庄、北侧约510m的程营村，距离较远，但项目应注意施工期噪声防治措施，夜间不施工。为减轻施工期噪声对环境的影响，评价要求施工单位与附近居民进行沟通协商，取得居民的谅解；严禁在夜间施工，必须要在夜间施工时，必须提前通知周围敏感点居民，并与周围敏感点居民等协商达成一致。为减小噪声影响，评价建议采取以下防治措施： a）合理布局施工现场，高噪声设备尽量布置在施工场地北侧，且在距离敏感点近侧施工时，应设置隔声屏障，减少项目施工噪声对其产生的影响，避免在同一地点同时安排高噪声设备作业，以避免局部声级过高； b）合理安排施工时间，靠近居民住宅处中午及夜间停止施工 (12:00—14:00，22:00——6:00)，禁止在夜间22:00至次日的6:00之间从事有噪声的建筑施工作业； c）降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。从根本上降低源强，同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声； d）减少施工交通噪声，施工期间运输车辆多为大型载重车，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，施工期内对运输车辆定期维修、养护，杜绝鸣笛，合理安排运输路线，尽量减少对现有交通造成影响； e）对于产生高声级的机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）指标要求范围内； f）不设水泥搅拌站，代之使用商品混凝土，可有效减轻建筑施工噪声的影响； g) 在施工期间要对施工人员进行有关环境保护的宣传和讲解，提高他们保护环境的意识，积极保护当地环境。 评价认为，本项目施工期采取以上污染防治措施可有效控制施工过程中对周围附近区域带来的环境影响，并且施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工期产生的废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响因素分析 施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状和生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。 施工期对水生生态的影响：施工营地施工材料堆放、生活污水和生活垃圾、施工机械机修场地受雨水冲刷将产生含油污水等，若不进行收集和处理，散流至工程河段，必然会对其水质产生一定程度的污染，造成浮游生物种类组成和优势度的变化。岸边开挖后裸露的泥土，工程的弃土弃渣，在雨水冲刷下进入水体，也将导致水体浑浊，改变水的酸碱度，影响浮游生物的生长环境；码头及浮桥等涉水工程打桩作业将扰动造成局部水体水质浑浊，水中悬浮物浓度升高，降低了河水的透光率，因而影响浮游生物的光合作用。浮游生物会因水质的变化而减少，导致施工区域生物量减少。由于本项目涉水工程施工量较小，且浮游生物具有普生性，对浮游生物的影响不会很大，且施工结束后对其影响可得到较快的恢复。 施工期应做到以下防范措施： 合理选择施工期和优化施工方案 （1）合理选择施工时间避让鱼类繁殖期，鱼类的繁殖期多在 3 月至8 月下旬之间，在此期间工程施工将对大部分鱼类的繁殖活动产生影响，因此应合理安排工程施工期和施工计划，以减少鱼类繁殖期和洄游期间的工程施工活动。 （2）优化施工方案降低噪声和悬浮物影响 ，优化施工工艺，降低工程引起的水质变化（如悬浮物质浓度增加）影响。通过选择低噪音机械降低施工噪音，选择最佳弃渣地点，以减少施工对鱼类噪声干扰的影响。 （3）加强施工观测，避免对水生生物的伤害，拟建工程施工期间，加强工程期间渔业资源监测，尤其是加强国家重点保护水生生物的监测。在涉水施工区组织聘请具有水生动物保护专业知识的人员进行跟踪观察，若发现珍稀水生动物出没于施工水域，应立即停止施工，采取无伤害措施将其驱离施工水域，并立即向当地主管部门报告。 （4）制定水生生物保护规定，使施工人员在施工中能自觉保护珍稀水生动物，并遵守相关的生态保护规定。严禁施工人员在施工河段进行捕鱼或从事其它有碍生态环境及鱼类保护的活动。 （5）建设单位在施工前应咨询当地渔政管理部门，协商确定施工时段，施工期间加强对工程河段周围水体的巡查，施工点派专人进行瞭望。 加强施工环境监控和管理 在工程的建设和营运期，除了工程业主应设立由工程技术、环保和安全等方面人员组成的环保工作部门，落实各项环保措施外，施工方应与当地渔业管理部门保持密切联系，当地渔业管理部门应指导施工方在施工过程中如何对水生生物进行保护，并与上述部门一道加强对工程施工行为的监督和管理。 施工期对污染控制措施有以下几方面： - 生活垃圾不得随意排入水体，生活污水与生产污水禁排。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送到城市垃圾场处理； - 施工用料的堆放应远离水体，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施； （3）严格控制施工行为和临时占地在工程红线范围内，准确定位水下施工地点与范围，尽量减少对水生生境的干扰。在水下施工时，禁止将污水、垃圾及船舶和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。河岸施工中挖出的淤泥、岩浆和废渣要用船运到岸边临时工场，临时工场设置沉淀池和干化堆积场，使护壁泥浆与出渣分离，浮土和沉淀池出渣在干化堆积场脱水，渗出水排入水体，干化后统一处理； （4）应对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育，合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。工程建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操 作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健 全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。 施工期巡视及临时救护措施 施工期间应加强对工程河段周围水体的巡查，施工点派专人进行巡视与瞭望，误伤保护动物的应急措施主要是通过监测，及时发现误伤个体，并进行救护。本工程总体上属非污染生态影响建设项目，但在工程施工过程中也会有一些污染物产生，其污染排放风险主要体现在施工船舶溢油事故对工程河段水质带来的风险，从而影响该工程河段水域的生态功能。 针对船舶事故，制定应急预案，配备应急通讯联络器材设备和相应的应急处理设施，包括油污拦截、清理设施，消防设施等。当风险事故发生时，及时做出应急响应，启动应急预案。应急预案包括河面油污拦截与清理预案、河岸带油污预防与清理预案等，对其他事故如搁浅、起火等，应具备及时处理能力和防止油污溢漏措施。 加强对工程河段周围水体的巡查，施工点派专人进行瞭望，一旦发现施工河段有珍稀水生动物出没，应立即停止施工，避免施工对其造成伤害。在一系列施工前，在涉水工程水域，可以采用电子驱鱼设施，避免水生保护动物靠近。 施工过程中，发生直接伤害珍稀特有鱼类及其它保护水生动物的事件，施工方应及时向相关管理机构报告，以便采取有效措施，对受伤珍稀特有鱼类进行救治救护。需要配备必要的救护设备。临时救护设备包括：运输设备、增氧设备、药品等医疗卫生设备、各种网具等。 在采取有效的措施后，对生态环境的影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运期间的主要空气污染源为道路扬尘、汽车尾气、粮食运输中的粉尘污染、船舶尾气。 （1）汽车尾气 项目每天运输车辆按150辆计，汽车排放的有害物主要污染物为CO、THC、NOx等，经类比分析，运输车辆污染物的排放量：CO 0.073t/a，THC0.37 t/a ，NOx0.12t/a。由于车辆为地上敞开式，在此空旷条件下汽车尾气较易扩散，对周围环境影响较小。 （2）道路扬尘 项目码头前方采用1座固定吊进行装卸作业，水平运输采用牵引车和自卸汽车，其运输过程将产生道路扬尘污染，场区地面均硬化，每天洒水抑尘后道路扬尘对环境影响较小。 （3）粮食运输中的粉尘污染 在作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在进出粮运输、清理过程中会有粉尘泄漏出来。项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故项目所产粉尘较少，对周围环境影响较小。 - （4）船舶尾气 本项目船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，属于无组织面源排放。船舶在到达码头时会有船舶废气排放，停靠稳妥后船舶燃油机即停止工作，故该过程是短暂的，通过加强对船舶的管理，尽量降低轮船辅机的运行功率，同时缩短停靠船舶的停泊时间，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生活用水 码头职工生活污水：本项目营运后共有码头员工150人，用水量按60L/（人•d）计，则本项目员工生活用水量约为9.0m3/d、2250m3/a；产污系数0.8，则生活废水产生量约为7.2m3/d、1800m3/a，污水中污染物的浓度为COD300mg/L、BOD120mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，经项目化粪池处理后，进入永城市第三污水处理厂； 船舶职工生活污水：根据设计经验，结合设计船型、到港艘次、实际靠泊时间确定，以每艘500t级船舶4人计，每天约16艘船靠岸，生活用水量按150L/d·人，船舶员工生活用水量为9.6m3/d（2400m3/a）；排污系数取0.8，则船舶员工生活污水量为7.68m3/d（1920m3/a）。废水中主要污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 120mg/L、NH3-N 30mg/L，SS为200mg/L。本工程船舶生活污水禁止直接向水域排放生活污水，生活污水由船舶抽入到趸船污水储存箱，再由吸粪车转运到码头区化粪池处理后，进入永城市第三污水处理厂；项目应加强船舶靠港装卸、补给期间冲洗设备的定期检査，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，也有利于污水量的最少化。为保证到港船舶污染物不污染码头水域，建议在码头前沿醒目处设置严禁排污的警示牌和标明污染物回收站点的指示牌，加强本码头水域的监管和巡査。 （2）生产用水 项目生产用水主要为码头冲洗用水：根据企业提供资料及类比同类项目，冲洗码头平台用水量一般为4m3/ 次·周，冲洗废水产污量按0.9计，则码头冲洗废水量128.6m3/a。 经计算，项目生产及生活废水为约15.57m3/d，3848.6m3/a。项目用水平衡图见3。 （3）船舶含油污水 来港船舶机舱底由于机械运转等产生一定量的油污水。船舶油污水是指船舶在发动、航行过程中不可避免产生的含油水及废水。船舶油污水产生的来源主要是从以下三方面来的： ①含油洗舱水油船进厂修理或更换运油品种必须清洗货油舱； ②船舶机舱水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中诵出的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水； ③含油压载水油轮卸完油后，为确保安全航行和提高推进器的效率，需在货油舱内或压舱内装一定量的水，装入的水和附着在舱壁上的粘油混合就成了压载油污水。 根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），设计船型500吨级船舶含油污水水量为0.14m3/d*艘，项目平均每天到港船舶数量为16艘次，则到港船舶舱底油污水产生量约为2.24m3/d，则船舶舱底油污水的年产生量为560m3/a，舱底油污水中石油类浓度为6000mg/L。 根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶排放含有有毒物质的洗舱水，应由有资质的单位按照有关规定接收和处理，不得直接排放进入内河水域。本项目船舶油污水送资质单位处理，不在码头水域排放。 （4）初期雨水 在降雨天气情况下，码头作业带初期雨水将会夹带一定的粉尘等污染物，直接排入地表水体会对区域地表水产生一定的不利影响，本项目全部收集处理后回用于厂区洒水抑尘等，不外排。 市政供水 9.57 7.2 损耗1.8 码头职工人员生活用水 9.0 船舶生活用水 9.6 7.68 损耗1.92 15.57 化粪池 损耗0.06 码头冲洗用水 0.51 隔油沉淀池 0.57 市政污水管网 船舶含油污水 2.24 2.24 送有资质单位处理 永城市第三污水处理厂 图3 项目水平衡图 (单位：m3/d) 项目废水产排情况见表25。 表25 废水产生情况一览表 废水名称; 产生量（t/a）; SS; COD; NH3-N; 石油类; BOD5. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 码头冲洗废水; 128.6; 4000; /; /; 30; /. 隔油沉淀池（1座，1 m³）处理后; 128.6; 160; /; /; 9; /. 生活污水（码头职工和船舶职工生活污水）; 3720; 200; 300; 30; /; 150. 总计; 3848.6; 198.7; 290; 29.0; 0.3; 145.0. 项目码头冲洗废水经隔油沉淀后与码头职工和船舶生活废水采用化粪池（1座，25m3）预处理后排入市政污水管网，项目废水处理效果见表26。 表26 废水处理效果一览表 项目; 名称; 主要污染物浓度（mg/L）. COD; NH3-N; BOD; SS; 石油类. 生活及码头冲洗废水3848.6m³/a; 进水; 290.0; 29.0; 145.0; 198.7; 0.3. 化粪池处理效率（%）; 15; /; 30; 45; /. 出水; 246.5; 29.0; 101.5; 109.3; 0.3. 排放量（t/a）; 0.949; 0.112; 0.391; 0.421; 0.0012. 永城市第三污水处理厂纳管水质标准; 450; 50; 200; 300; 20. 经永城市第三污水处理厂处理后; 50; 5; 10; 30; 1. 由表26可知，项目码头冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池预处理后满足永城市第三污水处理厂纳管水质标准，项目废水化粪池预处理后COD246.5 mg/L，NH3-N29.0 mg/L，即纳管量COD 0.949t/a、氨氮0.112t/a，经永城市第三污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，外排至浍河，对周围地表水体环境较小；故本工程总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本工程总量申请控制指标COD0.192t/a、氨氮0.0192t/a。 本项目废水进入永城市第三污水处理厂的可行性分析 ①本项目污水进入永城市第三污水处理厂收水范围、管网的可行性分析 永城市第三污水处理厂建设地点位于永城市侯岭产业集聚区，引河路与大治路交界处，大治河东侧。收水范围：南环路以北，青东路以东，东外环以西，沱滨南路以南，引河西路以南，西环路以东，主要服务于主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。本项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，本项目建成后，废水通过厂区污水管道流入东侧道路污水管网，经芒砀路污水管网进入永城市第三污水厂进一步处理。根据调查，目前项目所在区域道路在建，预计2022年1月通车运行，本项目预计2022年3月运行，届时项目区与永城市第三污水处理厂之间的污水管网已环通，本项目建成后废水能够进入永城市第三污水厂进一步处理。项目区与永城市第三污水处理厂之间的污水管网未环通前，项目不得投入运营。 ②永城市第三污水处理厂污水处理厂处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：永城市第三污水处理厂设计一期规模为1.5万m3/d，目前一期工程正常运行，根据调查，尚有足够余量可以接纳本项目，本项目投运后污水排放量为15.57m3/d，因此，从处理规模上分析，本项目生活污水进入污水处理厂是完全可行的。 废水水质分析：永城市第三污水处理厂设计进水水质为SS 300mg/L、COD450 mg/L、BOD200 mg/L、NH3-N 50 mg/L，项目码头冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足永城市第三污水厂进水水质要求，具体见表26，该污水与城市其它污水混合后不会改变污水处理厂的设计进水水质，使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。 综上，项目营运期产生的污水经隔油沉淀池、化粪池处理后进入永城市第三污水处理厂进一步处理后对区域地表水环境影响较小。 3、 噪声环境影响分析 项目建成后，其噪声主要来自项目区内的机械噪声和仓房通风机的空气动力噪声、船舶发动机和船舶鸣号产生的交通噪声等，噪声源强80～90 dB(A)；另外汽车运输在行驶中会产生瞬间较高噪声值，装卸过程产生的噪声。一般船舶停靠港后不开动发动机，所以影响不大。项目主要噪声源均布置于地上独立设备间内，地上各设备间内壁采用隔音、吸声材料，并使用减震、环保型设备。根据建设单位提供资料，配电房、水泵房、风机、制冷机组等均远离项目区敏感点，最近的敏感点为西南约197m的韩楼、东南约435m的前韩五庄、北侧约510m的程营村，距离较远；经过采取上述处理措施再经过距离衰减后各个边界处的贡献值较小，噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，敏感点噪声值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，对环境影响较小。 车辆出入时会对项目区人员造成一定的影响，为了尽量减少车库出入口噪声对项目区办公的影响，建设单位在严格车辆进出时间及时速的同时，加强管理，同时限制车辆车速及禁止鸣笛。船舶鸣笛为突发性噪声，主要采取船舶按照规定进行鸣笛的措施来减轻船舶鸣笛噪声影响，可通过船舶进入港区禁止鸣笛，并安排专人通过通信设施或其他设施方法引导，确保船舶航行安全，加强港区附近交通管理，采取相关措施后，车辆交通噪声、船舶噪声对周围环境影响较小。 4、 固体废物环境影响分析 按照《港口工程环境保护设计规范》，每艘船舶每天产生的船舶保养废物，本项目船舶不在作业区内进行保养，船舶保养废弃物依托保养单位一并处理。故本项目运营期产生的固体废物主要是工作人员办公垃圾及船舶生活垃圾；粮食筛分过程产生的杂物；隔油沉淀池污泥；化粪池污泥。 码头职工生活垃圾：项目建成后，码头职工劳动定员约150人，以1.0kg/人•d计，则办公人员产生垃圾为150 kg/d，37.5t/a。项目区内设分类垃圾箱（分可回收、不可回收两种垃圾箱），项目生活垃圾分类收集后由环卫部门负责将垃圾送至指定的垃圾填埋场进行填埋。 船舶生活垃圾：根据设计方案，本项目设计船型为500吨级，设计到港船舶数量为16艘次/d；500吨级船舶工作人员按4人/艘考虑，则每天到港员工大约为64人。按照《港口工程环境保护设计规范》内河航运船只生活垃圾发生系数为1.5kg/人·日，则每天到港船舶的船员生活垃圾产生量大约为96kg/d。按照年运营数250天计算，则船舶生活垃圾年排放量为24t/a，集中收集后由环卫部门负责将垃圾送至指定的垃圾填埋场进行填埋。 粮食筛分过程产生的杂物等：本项目固体废物主要为粮食筛分过程产生的杂物，约为粮食总量的0.1%，年产量约为100吨，其主要成分为砂石、金属碎屑、稻草、尘土等，交由环卫部门处理。 隔油沉淀池污泥：项目设置隔油沉淀池，主要对码头冲洗废水进行预处理，经计算，隔油沉淀效率为70%计，污泥产生量为0.004 t/a，参见《国家危险废物名录》（2021年本）可知，隔油沉淀池污泥属危险固废，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-210-08，在厂内危废暂存间暂存（1座，2m3）后交有资质单位进行处理。 化粪池污泥：项目拟建化粪池处理项目污水等，参考《建筑给排水设计规范》并类比同类项目可得，项目化粪池污泥产生量为2.48t/a。该污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，由环卫部门采用密封罐车清运拉走，对周围环境影响不大。项目设置一个1m3污泥暂存池收集污泥，污泥暂存池做好防雨、防渗措施。 综上，项目运营产生的固体废物分类收集，综合利用，分类处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 - 生态影响分析 （1）对大青沟水质的影响 本项目码头冲洗废水经隔油沉淀后与码头职工和船舶生活废水采用化粪池预处理后经项目区拟建污水管网排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂处理；初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘等；本项目到港船舶舱底含油污水收集后委托有资质单位处理，不向地表水体排放。因此，本项目无废水排放，不会影响大青沟水质及水生生态系统。 （2）对水生生态的影响 I对鱼类的影响 本项目码头为顺岸式布置，不占用主航道水域，对附近水域河势演变及泥沙运动影响较小，不会对鱼类生存及洄游产生不利的影响。 II对浮游及底栖生物的影响 船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对内河水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 本项目为粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，本着立足永城、服务四省、辐射全国，繁荣粮食市场，为地方经济建设服务的宗旨，以现代化的物流基础设施为核心，对现有粮食物流资源的整合与优化，通过建设专业的粮食交易中心、加工中心、仓储中心、配送中心及粮食专用码头，实现从运输、仓储、加工、检测、交易、集散到配送的粮食一条龙运作，并采用现代化的散粮运输方式，从而成为豫东地区物流模式先进、仓储配套设施完善、交易方式齐全的粮食交易园区，将大大降低粮食的流通成本，与现代物流高效益低成本的发展目标相吻合。项目投入运营后，会产生码头冲洗废水、生活废水、汽车尾气、噪声等环境污染。由于污染因子简单，经采取相应的防范和减缓措施后，都能得到有效的治理，故对区域生态环境影响很小。另外，项目建成运营后绿化设施及绿化工程的规划建设会在较大程度上改善该地段的环境质量，使该区域更加符合其环境功能区的环境质量要求。 综上所述，项目建成后，绿化配套设施的建设将在较大程度上改善生态环境，美化城市景观。 6、土壤环境分析 本项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业中139干散货、件杂、多用途、通用码头”中 “其他”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别判定，项目为IV类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ### 7、疏浚环境影响分析 本工程营运期维护工作为港池疏浚，水上施工可能造成近岸局部水域悬浮物浓度增加。河床底质是河流水体中的悬浮物物质长期沉积的产物，其组成与该地区的气候、地质地理、水文、土壤及水体污染历史密切有关。水域施工时，由于人为活动加强，作用频繁，对部分底泥起了搅动作用，使水量底泥发生再悬浮。施工运输过程也会使少量泥砂落入水中，造成泥砂悬浮。上述两个作用加之水流扩散等因素，在一定范围内使水体浑浊度增加，泥沙含量相应增加。 施工泥浆扩散增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降；同时可能打破靠光线强弱而进行垂直迁移的某些浮游动物的生活规律。由于某些滤食浮游动物，只有分辨颗粒大小的能力，只要粒径合适就可摄入人体内，如果摄入的是泥沙，动物有可能饥饿而死亡；悬浮物还会刺激动物，使之难以在附近水域栖身而逃离现场，因此有可能使附近水域内生物的种类和数量减少。 尽管施工所在河段水体中悬浮物的增加会对水生生态尤其是浮游生物产生一定和影响，但由于营运期维护性疏浚作业时间较短，且每两年一次，并避免3月至8月鱼虾等水生动物的产卵季，因此，营运期维护性疏浚作业对环境的这种影响是暂时的、局部的。当疏浚结束后，水体浑浊将逐渐消失，水质将逐渐恢复。根据资料表明，浮游生物的重新建立所需时间较短，一般只需几周时间。施工作业属于短期行为，施工结束后，水生生物将在一定的时间内得以恢复。 同时，由于本码头施工面较小，施工活动对水体的扰动影响有限，不会根本改变水生生物的生境，不足以对生态系统产生明显影响，因此施工活动对浮游生物的影响总体较小。 8、环境风险分析 ①风险源及其影响分析 本项目为粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，经环境风险识别，项目风险类型为粉尘治理不当造成车间内粉尘积累，达到爆炸浓度极限时，遇火星或明火发生爆炸。另外因小麦、玉米等属可燃物质，遇火可发生火灾事故；营运期发生的可能性风险事故是溢油事故，由于船舶本身出现设施损废，或者发生船舶碰撞，有可能使油类溢出造成污染，对水生生态和渔业资源产生影响。 爆炸事故一旦发生将会引起连锁的火灾事故，不仅对周围大气环境造成一定的影响，而且会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生爆炸及火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，也干扰城市污水处理设施的正常运行；造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着社会、经济的可持续发展。 ②风险管理 （1）建设单位应制定有效防止粮食粉尘爆炸及火灾的措施和操作规程。 （2）企业应定期对职工进行粮食粉尘防火、防爆专业知识的培训。 （3）建立有效的积尘清扫作业制度。 （4）安排专业人员对仓库的电器设备及防爆、防火装置定期检查和维修。 （5）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ③防范措施 （1）电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 （2）加强粮仓粉尘控制：利用自然或机械方法进行有效的通风，保持安全良好的工作环境。 （3）采取预防粉尘爆炸在除尘系统之间的传播、扩散的隔爆措施。 （4）及时清扫车间地面及各设备、管道上沉落的粉尘，降低火灾、爆炸风险。 （5）仓库应设置醒目的禁止烟火等标志。 ④爆炸及火灾应急措施 （1）一旦发生爆炸及火灾，应立即停止生产，迅速寻找危险源，切断危险源，并使用厂内灭火器材；同时迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场，并通知当地 消防大队。 （2）安排专人负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。 （3）如有人员伤亡，需迅速组织现场抢救伤员，并及时联系医疗机构，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点。 （4）灭火水不能直接排入地表水体，项目区在东侧设置消防水池一座，消防水进入消防水池，以免污染地表水环境。 为避免溢油事故的发生或减少事故后的污染影响，建议建设单位制定事故防范措施，并配备相当数量的应急设备和器材，可采取的防范措施如下： （1）制定严格的船舶靠舶管理制度，码头区域船舶一律听从码头操作台指挥，做到规范靠离和有序停泊，码头调度人员应熟练和了解靠岸船舶的速度要求及相应的操作规范，从管理角度最大限度地减少船舶碰撞事故的发生。 （2）码头水域范围内设置明显的航道标识以保证过往船只和码头靠离船只的通行协调性。 （3）码头须配备一定的应急设备，并建立应急救援队伍。当发生重大溢油事故时，本区内的应急队伍和设备不能满足应急反应需要时，应迅速请求上级部门支援。 （4）一旦发生船舶碰撞溢油环境风险事故，船方与码头方应及时沟通，及时报告主管部门并实施溢油应急计划，同时要求业主、船方共同协作，及时用隔油栏、吸油材等进行控制、防护，使事故产生的影响减至最小，最大程度减少对水环境影响。 （5）针对运输过程发生的船舶侧翻引起的货物散落在河道中，应联合水上部门，及时清理河道，防止其妨碍河道行洪能力，保障河道行洪畅通。同时，加强船舶运输管理，保障船舶运输安全。 建设单位要严格按照国家的有关技术标准进行设计、施工与生产，配备必要的防范设施，认真落实，本项目营运期间不会造成重大安全隐患，环境风险在可接受范围内。 9、社会环境影响分析 景观影响：项目建成运营后，虽然存在生活废水、码头冲洗废水、废气等排放，但有效地收集污水排入市政污水管网，减少散排污水现象。且相比较而言，项目投入运营后，污染因子简单，通过前文的分析表明对区域环境影响程度较轻，这在很大程度上改善了该区域的环境质量，使该区域更加符合其环境功能区的环境质量要求。另外，项目建设完成后，是以简约整洁、配套设施齐全的现代化物流码头出现，大大改善了区域环境，而且增加了项目区内的绿化面积，将改变区域的原有景观，使该地区景观多样性增大；污水管道及隔油沉淀池、化粪池等配套建设，使项目污水得到有效处理，对改善地表水环境有一定的积极作用。 城市交通的影响：本项目为粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，项目物流量较大，各类商品均采用水运进行运输，对沿途敏感点和项目区域周边敏感点影响较小。 10、选址可行性分析 河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，项目占地面积102051m2，土地性质为农业用地和建设用地，永城市国土资源局已对本项目出具审查意见（附件3），项目选址符合永城市城市土地利用发展规划，永城市城乡规划服务中心已对本项目出具选址意见书（附件4）。 本项目运营期特征污染因子主要为道路扬尘、运输车辆汽车尾气、粮食运输中的粉尘污染、船舶尾气；道路扬尘通过定期洒水抑尘，加强绿化，可有效减小影响；运输车辆汽车尾气产生量较少，对大气环境影响较小；针对粮食运输中的粉尘污染，项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故粮食运输中所产粉尘较少，对周围环境影响较小；项目船舶废气仅在船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，产生量较少，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小；场区道路均硬化，裸露土地绿化，原料、产品、车间均在密闭车间进行；项目废水主要为生活污水、码头冲洗废水等，项目码头冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池处理后经拟建管网进入市政管网，随后进入永城市第三污水处理厂处理；初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘等；本项目到港船舶舱底含油污水收集后委托有资质单位处理，不向地表水体排放，对周围区域环境影响较小；项目周围没有饮用水源地、自然保护区等需要特殊保护的区域。因此评价认为，从环保角度分析，选址可行。 11、环境管理与监测计划 环境管理与环境监测是组成落实、检查和监督该项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。建设项目在建设期间和投产运营期间均对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整和补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。 1、环境管理 本工程在整个工程的生产过程中会产生废气、废水、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 （1）环境管理的原则 项目建设中，是以保护环境和资源、同时实施环境保护建设与改善、实现区域经济可持续发展为目标。在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则。 ①符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； ②国家有关污染控制的法律、法规标准； ③国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； ④国家和当地环境管理的政策要求； ⑤国家和当地环境可持续发展要求。 （2）环境管理体系 ①施工期环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由当地环保局负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，以减轻对环境的污染。 ②营运期环境管理机构 为加强环境保护管理工作，在生产过程中应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 ③环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出如下建议，详见表27、表28。 表27 环境保护管理计划一览表 企业环境管理要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续. ⑴可研阶段，委托评价单位编制环境影响评价报告； ⑵开工前，履行环保“三同时”手续； ⑶严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ⑷生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； ⑸配合环境监测站做好例行监测工作。. 生产阶段环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平. ⑴明确专人负责建设项目环保设施的管理； ⑵对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； ⑶合理利用能源、资源、节水、节能； ⑷监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作； ⑸定期组织污染源监测。. 信息反馈和群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作. ⑴建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； ⑵归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造； ⑶配合环保部门的检查验收。. 表28 主要环境管理方案一览表 主要环境 问题; 防治措施; 经费; 实施时间. 工艺设计; 选用先进的工艺和设备；合理利用资源和能源；节约能源消耗；提高水资源循环利用率。; 基建资金; 设计阶段. 总图设计; 高噪声设备远离厂界，加强环境保护和绿化工作，规划出厂区绿化带。严格按设计、环境工程对策报告进行绿化。; 基建资金; 设计阶段. 废气排放; 严格按照国家和行业标准控制污染物的排放；定期维护设备，保持设备良好状态；对操作人员定期培训，提高操作人员素质及环保意识。; 环保经费; 运行阶段. 废水排放; 严格清污分流管理，避免跑、冒、滴、漏等现象，确保生活污水、生产废水处理后达标后外排。; 环保经费; 运行阶段. 噪声控制; 对设备等主要噪声源严格采取隔声、减振等综合控制措施。; 环保经费; 运行阶段. 固体废 物排放; 生活垃圾等固体废物应认真落实按环评报告提出的处理处置措施。; 环保经费; 运行阶段. 2、监测计划 为了解本项目的建设对环境的影响及区域环境质量变化趋势，应建立污染源及污染物监测技术资料分类档案，为治理环境污染提供必要的参考依据。监测任务可以委托环境监测公司来完成。 表28 营运期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 场界; 颗粒物; 每季度一次; /. 噪声; 场界四周; 连续等效声级Leq(A); 每月1次. 3、监测技术要求及档案管理 环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。 企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作的职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计、上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。 12、环保投资及验收内容 本项目环保投资一览表见表29。 表29 环保措施及投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 污染防治措施; 环保投资（万元）. 施工期; 大气; 扬尘污染; ①施工场地洒水、设置围挡等；②临时运输、道路硬化、保持清洁湿润；③暂存渣土应加盖篷布; 70.0. 废水; 建筑废水; 沉淀池（1座，1m3）处理用于施工场地洒水抑尘; 5.0. 施工人员办公废水; 施工人员生活污水经临时沉淀池（1座，5 m3）收集处理后，用于厂区洒水抑尘，综合利用，不外排。; 3.0. 施工船舶; 施工船舶污水交由有资质单位接收处理; 10.0. 噪声; 施工机械噪声; ①使用低噪声设备；②合理安排施工时间、计划及进度；③建筑工地四周设置围挡；④对施工工地加强管理; 30.0. 固体废物; 建筑垃圾; 建筑垃圾部分回用，其余均拉至指定的地点进行综合处理; 5.0. 生活垃圾; 垃圾箱集中收集、环卫工人及时清运; 1.0. 生态; 生态环境; 合理存放废弃土石方，避免水土流失；水下打桩和护岸施工前设置土工布; 30.0. 运营期; 废气; 汽车尾气; 加强管理，周围设置绿化带等措施; 2.0. 道路扬尘; 场区地面均硬化，每天洒水抑尘后; 20.0. 船舶废气; 选择优质燃料，加强管理. 粮食运输中的粉尘污染; 密闭运输，抽风机若干，安装在粮仓内; 10.0. 废水; 码头职工生活污水、船舶生活污水、码头冲洗废水等; 项目码头冲洗废水经隔油沉淀池（1座，1m3）处理后与生活污水一起经化粪池（1座，25m3）预处理后经拟建污水管网进入市政管网，随后进入永城市第三污水处理厂; 150.0. 船舶油 污水; 交由具备资质的单位回收处理; 5.0. 初期雨水; 沉淀后洒水抑尘等，不外排. 噪声; 泵类、风机等公建 设施; 设将各种泵、风机、制冷系统等布置在独立设备房内；选用低噪声设备，设置基础设置和隔振装置等; 15.0. 项目区内道路及汽车噪声、船舶噪声等; 设置限速、禁鸣标志，加强管理等. 固废; 生活垃圾、粮食筛分过程产生的杂物等、化粪池污泥; 项目区内合理布置垃圾箱，袋装化分类收集；设置垃圾桶，定期由环卫部门将生活垃圾清运走；粮食筛分过程产生的杂物等集中收集，交由环卫部门处理；化粪池污泥由环卫部门定期清运; 3.0. 隔油沉淀池污泥; 在厂内危废暂存间暂存（1座，2m3）后交有资质单位进行处理; 5.0. 风险; 设置消防设施、灭火器、消防水池等；事故应急人员培训，围油设备、收油设备及其他防护设备，制定污染应急计划，预留事故水质监测，通讯报警设备、设施; 30.0. 生态; 对码头区实施加固工程，以保证码头结构及 岸坡的稳定；场区绿化等；; 30.0. 环境管理与监测; 本项目建成后，应设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员1～2 名，负责环境保护监督管理工作; 20.0. 合计; /; 344. 项目总投资15600万元，其中环保投资约444万元，占总投资2.85%。 项目环保设施主要验收内容见下表。 表30 环保设施验收内容 - 污染物; - 验收内容; - 数量/内容/位置; - 排放标准或要求. - 废气; 汽车尾气; 加强管理，周围设置绿化带等措施; 加强管理，周围设置绿化带等措施; - 对周围环境影响较小. 道路扬尘; 场区地面均硬化，每天洒水抑尘后; 场区地面均硬化，每天洒水抑尘后. 粮食运输中的粉尘污染; 密闭运输，抽风机若干，安装在粮仓内; 密闭运输，抽风机若干，安装在粮仓内. 船舶尾气; 选择优质燃料，加强管理等; 选择优质燃料，加强管理等. - 废水; - 项目码头冲洗废水经隔油沉淀池（1座，1m3）处理后与生活污水一起经化粪池（1座，25m3）预处理后经拟建管网进入市政管网，随后进入永城市第三污水处理厂; - 隔油沉淀池（1座，1m3），化粪池（1座，25m3），位于项目区东侧; - 永城市第三污水处理厂纳管水质标准. 船舶油污水交由具备资质的单位回收处理; 船舶油污水交由具备资质的单位回收处理; - 交由具备资质的单位回收处理. 初期雨水沉淀后洒水抑尘等，不外排; 沉淀池1座; - 不外排. - 噪声; - 设备房隔音、减振降噪和风机安装消声器，设将各种泵、风机等布置在独立设备房内；设置限速、禁鸣标志，停车场出入口周围均种植树木、绿化带; - 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求. - 固废; - 垃圾分类收集桶; - 若干; - 及时清运至城市生活垃圾处理场. - 化粪池污泥暂存池; - 污泥暂存池一座1m3，污泥暂存池做好防雨、防渗措施，采用污泥脱水机处理后，剩余污泥由环卫部门采用密封罐车清运拉走. - 隔油沉淀池污泥; - 在厂内危废暂存间暂存（1座，2m3）后交有资质单位进行处理; - 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单. - 风险; - 设置消防设施、灭火器、消防水池等；事故应急人员培训，围油设备、收油设备及其他防护设备，制定污染应急计划，预留事故水质监测，通讯报警设备、设施; - /. 生态; 码头区实施加固工程，以保证码头结构及岸坡的稳定；场区绿化等；; - /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 运输车辆 | 汽车尾气 | 设置禁鸣标志，设置绿化带等措施 | 影响较小 |
|  |  | 道路扬尘 | 道路扬尘 | 场区地面均硬化，每天洒水抑尘 | 影响较小 |
|  |  | 粮食运输 | 粉尘污染 | 密闭运输，抽风机若干，安装在粮仓内 | 影响较小 |
|  |  | 船舶靠岸和驶离码头过程 | 船舶尾气 | 选择优质燃料，加强管理等 | 影响较小 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水、码头冲洗废水等 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等 | 项目码头冲洗废水经隔油沉淀池（1座，1m3）处理后与生活污水一起经化粪池（1座，25m3）预处理后经拟建管网进入市政管网，随后进入永城市第三污水处理厂 | 影响较小 |
|  |  | 船舶油污水 | 石油类等 | 交由具备资质的单位回收处理 | 合理处置 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 污水处理 | 化粪池污泥 | 压缩水分低于60%后送垃圾填埋场处理 | 合理处置 |
|  |  | 生活办公区及船员生活 | 生活垃圾 | 送垃圾处理厂填埋 |  |
|  |  | 粮食筛分 | 杂物 | 送垃圾处理厂填埋 | 合理处置 |
|  |  | 隔油沉淀 | 隔油沉淀池污泥 | 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 营运期 | 水泵房、风机、制冷机组、配电室等、靠舶船舶和运输车辆的交通噪声车、社会生活噪声 | 噪声 | 优选低噪声设备、减震 、隔声等，设置限速、禁鸣标志，停车场出入口周围均种植树木、绿化带 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求 |
| 主要生态影响： （1）对大青沟水质的影响 本项目项目码头冲洗废水经隔油沉淀后与码头职工和船舶生活废水采用化粪池预处理后经项目区拟建污水管网排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂处理；初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘等；本项目到港船舶舱底含油污水收集后委托有资质单位处理，不向地表水体排放。因此，本项目无废水排放，不会影响大青沟水质及水生生态系统。 （2）对水生生态的影响 I对鱼类的影响 本项目码头为顺岸式布置，不占用主航道水域，对附近水域河势演变及泥沙运动影响较小，不会对鱼类生存及洄游产生不利的影响。 II对浮游及底栖生物的影响 船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对内河水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，项目总投资15600万元，占地面积102051m2，主要建设内容包括粮食仓储中心、粮食加工中心、粮食交易中心、粮食检测中心、粮食信息中心和粮食运输中心六个子项目；其中粮食加工中心为二期工程，不在本次评价范围内，本次只针对粮食加工中心施工期进行评价。粮食物流运输中心主要建设500吨级3泊位粮食散装码头及其陆运物联网建设体系，设计年吞吐量250万吨，主要货物品种为小麦，大豆、玉米、面粉，并配套码头运输道路、临时堆场及管理用房等辅助设施；粮食储运中心的主要功能为粮食的仓储和配送，建设功能化、智能化高标准粮储管理体系，一期6万吨，建设6个散粮中转筒仓（直径9米），3栋散装粮仓。项目平面布置图见附图3。 本次项目建设期共12个月，施工周期2021年3月-2022年3月，码头劳动定员150人，工作制度为全年250天，每天24小时三班生产。 2、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目码头使用功能为散货运输，属于鼓励类中“二十五、水运 6、水上交通安全监管和救助系统建设”，项目建设符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2017-411481-55-03-030115（附件2）。 3、选址及平面布置合理性 河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目位于永城市经开区港口大青沟东侧、铁路货运站西侧、南环路以南、三洋铁路线北侧，项目占地面积102051m2，土地性质为农业用地和建设用地，永城市国土资源局已对本项目出具审查意见（附件3），项目选址符合永城市城市土地利用发展规划，永城市城乡规划服务中心已对本项目出具选址意见书（附件4）。 本项目运营期特征污染因子主要为道路扬尘、运输车辆汽车尾气、粮食运输中的粉尘污染、船舶尾气；道路扬尘通过定期洒水抑尘，加强绿化，可有效减小影响；运输车辆汽车尾气产生量较少，对大气环境影响较小；针对粮食运输中的粉尘污染，项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故粮食运输中所产粉尘较少，对周围环境影响较小；项目船舶废气仅在船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，产生量较少，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小；场区道路均硬化，裸露土地绿化，原料、产品、车间均在密闭车间进行；项目废水主要为生活污水、码头冲洗废水等，项目码头冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池处理后经拟建管网进入市政管网，随后进入永城市第三污水处理厂处理；初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘等；本项目到港船舶舱底含油污水收集后委托有资质单位处理，不向地表水体排放，对周围区域环境影响较小；项目周围没有饮用水源地、自然保护区等需要特殊保护的区域。因此评价认为，从环保角度分析，选址可行。 项目占地面积102051m2，约1533亩。项目主要建设内容包括粮食仓储中心、粮食加工中心、粮食交易中心、粮食检测中心、粮食信息中心和粮食运输中心六个子项目；其中粮食加工中心为二期工程，不在本次评价范围内，本次只针对粮食加工中心施工期进行评价。泊位位于场区西南，散粮平房仓位于泊位东部，散粮中转仓位于平房仓北部，冷库位于场区西北地块中部，堆场位于场区东北，小麦加工区位于场区东部，质检中心及多功能服务中心位于项目区东南，大门位于东侧。项目平面布置见附图3。项目各构筑物之间对应布置绿化隔离带，停车场和构筑物之间四周有绿化带相隔，项目化粪池、隔油沉淀池选址位于地势较低处，即东侧地下，不处在客流集中的地方，周围均采取绿化措施；项目平面布置总体设计顺畅、紧凑，功能区划分合理。 4、施工期环境影响分析结论 (1)施工期 本项目环境影响重点是施工期，影响范围以局部污染为主，施工期重点是加强管理，只要精心安排、严格管理施工进度，就可将污染减少到较低程度。同时，施工期的影响是暂时的，待工程竣工后，施工产生的影响将不存在。 ①大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要源于施工过程产生的扬尘、施工机械产生的尾气等。建议施工时尽量润湿路面，以减少起尘量，尤其是遇到连续的晴天天气又起风的情况下。施工车辆、施工机械尾气产生量较少，在采取措施后，对周围环境空气影响较小。 总之，施工单位应加强管理，进行文明施工，尽量减少影响范围。 ②水环境影响分析 施工生产废水含有较多的悬浮物等，施工废水产生量较少，经简单沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘。施工人员不在施工场地吃住，产生污水量较小，主要为办公用水，施工人员生活污水经临时沉淀池（1座，5 m3）收集后，用于厂区洒水抑尘，综合利用，不外排。施工期间场地产生的废水对水环境无影响。项目施工期间若遇雨水天气，评价建议：应及时将雨水引入雨水渠道，同时施工现场应设置施工带，施工带外不允许堆放废弃物料，以防雨水的冲刷污染周围水体。 本工程采用顺岸式架空斜坡码头的结构型式，涉及到水域施工作业的为斜坡道和码头间的架空平台，在施工中会增加水的悬浮物，对局部水环境、水生生态环境会产生一定的影响。施工船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶生活污水。船舶舱底油污水需经自带的油水分离器处理，石油类的浓度不大于 15mg/L；工程施工期间禁止施工船舶在码头水域排放船舶舱底油污水，施工船舶如需排放污水，应由相关部门审核备案，并经有资质单位有偿接收处理。 ③声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等，建设单位应加强管理，合理安排施工时段，禁止在晚上十时至次日早上六时内施工，以减少施工对周围环境的影响。施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 ④固体废物影响分析 施工期间所产生的固体废物主要是建筑垃圾，部分回用，其余可运至市区垃圾处理厂处理；项目无废弃土方产生；生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理；采取上述措施后，固废对周围环境影响较小。 ⑤生态环境影响分析及环保措施 本项目为粮食散装码头及智能粮食物流建设项目，施工过程中对场地平整、开挖土方等工序会造成地表裸露，对生态环境有一定的破坏。施工期土石方及建筑垃圾应妥善处理,不得随意丢弃,以防止水土流失和环境污染。施工过程中采取措施使对生态环境的不良影响降到最低限度，随着本项目的建设，生态环境不仅可以得到恢复，而且会有一定的改善。 施工营地施工材料堆放、生活污水和生活垃圾、施工机械机修场地受雨水冲刷将产生含油污水等，若不进行收集和处理，散流至工程河段，必然会对其水质产生一定程度的污染，造成浮游生物种类组成和优势度的变化。岸边开挖后裸露的泥土，工程的弃土弃渣，在雨水冲刷下进入水体，也将导致水体浑浊，改变水的酸碱度，影响浮游生物的生长环境。通过合理选择施工期和优化施工方案、加强施工环境监控和管理、施工期巡视及临时救护措施后可有效减小施工期对水生生态的影响。 建设单位在施工期只要认真落实评价提出的各项环保措施,可以把施工期对环境的不利影响降低到可接受的范围内。 5、运行期环境影响分析与防治措施结论 项目运营期对环境的影响主要包括废水、废气、噪声和固废的影响。 ① 废水的影响 经分析，项目码头职工生活废水及船舶生活废水、码头冲洗废水量一共约15.57m3/d， 3848.6m3/a，本项目码头冲洗废水经隔油沉淀后与码头职工和船舶生活废水采用化粪池预处理后经项目区拟建污水管网排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂处理；初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘等；本项目到港船舶舱底含油污水收集后委托有资质单位处理，不向地表水体排放。因此，本项目无废水排放，不会影响大青沟水质及水生生态系统。 ② 废气的影响 本项目营运期间的主要空气污染源为道路扬尘、汽车尾气、粮食运输中的粉尘污染、船舶尾气。 汽车尾气：项目每天运输车辆按150辆计，汽车排放的有害物主要污染物为CO、THC、NOx等，经类比分析，运输车辆污染物的排放量：CO 0.073t/a，THC0.37 t/a ，NOx0.12t/a。由于车辆为地上敞开式，在此空旷条件下汽车尾气较易扩散，对周围环境影响较小。 道路扬尘：项目码头前方采用1座固定吊进行装卸作业，水平运输采用牵引车和自卸汽车，其运输过程将产生道路扬尘污染，场区地面均硬化，每天洒水抑尘后道路扬尘对环境影响较小。 粮食运输中的粉尘污染：在作业过程中由于粮食的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在进出粮运输、清理过程中会有粉尘泄漏出来。项目选用密闭的气垫带式输送机对粮食进行输送，各溜管连接处严格密封；清理筛采用机械振动筛清理，为密闭式，该清理过程主要清理石子等杂物，故项目所产粉尘较少，对周围环境影响较小。 船舶尾气：本项目船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，船舶主机为柴油机气主要污染指标为SO2、NOx，属于无组织面源排放。船舶在到达码头时会有船舶废气排放，停靠稳妥后船舶燃油机即停止工作，故该过程是短暂的，通过加强对船舶的管理，尽量降低轮船辅机的运行功率，同时缩短停靠船舶的停泊时间，通过选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg；保证岸电正常接通等措施，船舶废气对项目影响较小。 ③ 噪声的影响 项目噪声源主要为各种泵类、制冷系统噪声、配电设施、风机等运行产生的设备噪声、船舶发动机和船舶鸣号产生的交通噪声等，噪声源强80～90 dB(A)；另外汽车运输在行驶中会产生瞬间较高噪声值，装卸过程产生的噪声。一般船舶停靠港后不开动发动机，所以影响不大。项目各种水泵、配电设备等均位于独立的设备房内，本项目运营后，经采取减震措施、房屋隔声降噪后，降噪量约10-15dB(A)，再经过距离的衰减，场区加强管理，禁止鸣笛等措施，各产噪设备对各场界噪声贡献值很小，场界处的噪声值贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，营运期的噪声对周围环境的影响不大。 ④ 固废的影响 项目生活垃圾袋装分类收集后，由管理处清洁人员清运至垃圾中转站，日产日清。环卫部门负责将不可回收垃圾送至当地垃圾卫生填埋场处置；可回收垃圾分拣后由相关部门回收。禁止其生活垃圾乱堆乱倒； 粮食筛分过程产生的杂物等交由环卫部门处理；隔油沉淀池污泥属危险固废，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理；化粪池污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，由环卫部门采用密封罐车清运拉走。 经采取上述措施处理后，营运期的固体废物均得到了安全合理的处置，对周边环境影响较小，评价认为固体废物处置措施可行。 ⑤生态影响 本项目码头冲洗废水经隔油沉淀后与码头职工和船舶生活废水采用化粪池预处理后经项目区拟建污水管网排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂处理；初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘等；本项目到港船舶舱底含油污水收集后委托有资质单位处理，不向地表水体排放。因此，本项目无废水排放，不会影响大青沟水质及水生生态系统；本项目码头为顺岸式布置，不占用主航道水域，对附近水域河势演变及泥沙运动影响较小，不会对鱼类生存及洄游产生不利的影响；船舶航行对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 ⑥环境风险 本项目环境风险主要来源于船舶碰撞、搁浅等交通事故而引起的油品泄漏事故；小麦、玉米等为易燃物品，引起的火灾等风险事故；建议建设单位配备一定数量的应急设备和器材，减少事故后的污染影响。 6、总量控制 经分析可知，项目区废水产生量为15.57m3/d，3848.6m3/a，项目码头冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池预处理后满足永城市第三污水处理厂纳管水质标准，项目废水化粪池预处理后COD246.5 mg/L，NH3-N29.0 mg/L，即纳管量COD 0.949t/a、氨氮0.112t/a，经永城市第三污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，外排至浍河，对周围地表水体环境较小；故本工程总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本工程总量申请控制指标COD0.192t/a、氨氮0.0192t/a。 故本项目总量申请指标COD0.192t/a、氨氮0.0192t/a。 - 建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）项目施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求对噪声进行防治。严禁夜间施工，并对施工设备采取隔声、减震等措施。及时向施工场地洒水，以减少扬尘量。 （3）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理，实行文明生产和清洁生产。 三、总结论 河南三和丰物流园有限公司永城港口粮食散装码头及智能粮食物流一期项目符合国家相关产业政策，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施和建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，不会使周边地区当前的大气、水、声环境质量恶化，环境质量能够达到当地环境功能区划的要求。因此，从环保角度而言，本项目的建设是合理可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日