- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类(报批版)）

项目名称：年产腐竹500吨、加工面条200吨项目

建设单位（盖章）： 永城市雅各食品厂

编制日期：          2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

永城市雅各食品厂

年产腐竹500吨、加工面条200吨项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、补充与长青生物质发电厂的蒸汽供应协议 | 已补充与长青生物质发电厂的蒸汽供应协议，具体见附件4 |
| 2、根据长青区域污水处理厂进水水质要求，提出厂内预处理措施 | 已根据长青区域污水处理厂进水水质要求，提出厂内预处理措施，具体见报告P37-P38 |
| 3、调查生物质发电厂污水处理建设情况及管网铺设情况，明确污水处理厂及管网建成前本项目不得投产 | 已调查生物质发电厂污水处理建设情况及管网铺设情况，已明确污水处理厂及管网建成前本项目不得投产，具体见报告P15-P16 |
| 4、细化厂区恶臭气体产污环节及治理措施。为防止臭味产生，要求豆渣、黄泔水增加烘干处理工艺，并日产日清 | 已细化厂区恶臭气体产污环节及治理措施，为防止臭味产生，已要求豆渣、黄泔水增加烘干处理工艺，并日产日清，具体见报告P25-P28 |
| 5、核实各工段废水量、水质，核实废水产生源强，补充论证纳入长青生物质电厂污水处理的可行性 | 已核实各工段废水量、水质，核实废水产生源强，已补充论证纳入长青生物质电厂污水处理的可行性，具体见报告P32-P43 |
| 6、核实原材料配比与用量 | 已核实原材料配比与用量，具体见报告P14 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产腐竹500吨、加工面条200吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-411481-14-03-067291 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 商丘 市 永城市 县（区）十八里镇乡（街道） 十八里村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 17 分 59.704 秒， 33 度 58分 1.398 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1392豆制品制造 C1431 米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业20其他农副食品加工139*中的豆制品制造（以上均不含单纯分装的）； 十一、食品制造业21方便食品制造143*中的除单纯分装外的 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2019-411481-14-03-067291 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28681 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2030）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2030）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目位于永城市十八里镇十八里村，占地面积28681㎡，占地为建设用地，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，永城市十八里镇人民政府已对本项目出具情况说明，具体见附件3，项目符合国家土地政策和十八里镇发展规划，符合永城市城市总体规划（2015-2030）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2019 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类：“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，项目建设符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2019-411481-14-03-067291（具体见附件2）。 2.环保政策符合性分析 2.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市十八里镇十八里村，不属于永城市拟定的生态红线范围内，具体见附图6。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为豆制品、米面食品制造项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为新建项目，属于豆制品、米面食品制造项目，项目符合国家当前产业政策，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 裴桥镇、 马桥镇、茴村镇、 十八里镇等; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 该单元位于淮河流域。区域内 分布有疑似污染地块：永城市 马庄皮革厂、得丰皮革厂、王 毛蛋皮革厂、马前进皮革厂、 薛湖张严峰加工厂，高关注地块河南神火煤电股份有限公司焦电厂地块，涉重企业永城市圣龙皮革有限公司。 主要问题：涉重企业重金属排 放重点监管；高度关注地块； 土壤疑似污染地块。; 空间布局 约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市十八里镇十八里村，占地为建设用地，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排 放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中 处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水污水处理厂处理；项目固废豆渣等由专人拉走外售，日产日清；检验室产生的检验固废定期交由当地环卫部门统一处理；生产过程产生的废包装袋厂区集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处理；符合要求. 环境风险 防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 2.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 2.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本次新建项目位于永城市十八里镇十八里村，离场址最近的十八里镇水源水井一级保护区，位于项目场址西南侧3270m处，不在其保护范围内，具体见附图5。因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 2.3与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）主要内容相符性分析 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。强化非道路移动机械管控。 相符性分析：本项目为豆制品、米面食品制造项目，为新建项目，项目厂房利用已有，只需进行设备安装等，故施工期对项目影响较小；项目外购原料黄豆为精品，厂区筛选只需分拣其中不完善杂质，故无粉尘产生；项目运营期废气主要为豆渣、黄泔水烘干过程及豆渣等存放过程少量异味、厂区污水处理过程恶臭，豆渣、黄泔水烘干过程烘干异味密闭负压收集后与密闭负压收集处理的豆渣等存放区异味、厂区预处理设施恶臭一起进入生物除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，对环境影响较小；项目开展工业企业无组织排放治理相关规定，全面实现“五到位、一密闭”，厂区内设置密闭成品库；原料库密闭，所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门，同时采取生产区道路硬化、厂区无裸露土地、裸露土地绿化等措施后，因此，本项目符合《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 2.4与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》豫环环攻办[2020]46号相符性分析 全面完成打赢蓝天保卫战重点任务： （一）坚决淘汰落后产能；1. 加大淘汰力度；2. 严格淘汰标准。3. 加强统筹协调。4. 严格行业准入。（二）推进清洁取暖散煤替代（三）加强面源污染管控。（四）杜绝“散乱污”企业反弹。（五）有序实施钢铁、水泥行业超低排放改造。（六）推进“公转铁”重点工程。（七）加快推进柴油货车治理。1. 加快老旧车辆淘汰。按照省交通运输厅等五部门《关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》（豫交文﹝2020﹞26号）要求，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等措施，确保2020年年底前完成14.5万辆国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务（详见附件13）；加大对采用稀薄燃烧技术或“油改气”的燃气车辆的淘汰力度。2. 开展柴油货车执法检查。3. 提升移动源监测监管能力。（八）深入开展锅炉、炉窑综合整治。（九）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。（十）落实扬尘污染管控措施。（十一）强化监测监控能力建设。 - 本项目为豆制品、米面食品制造项目，为新建项目，项目厂房利用已有，只需进行设备安装等，故施工期对项目影响较小；本项目占地28681m2，占地为建设用地，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，永城市十八里镇人民政府已对本项目出具情况说明，具体见附件3，项目符合国家土地政策和十八里镇发展规划，项目符合环境功能区划；项目外购原料黄豆为精品，厂区筛选只需分拣其中不完善杂质，故无粉尘产生；项目运营期废气主要为豆渣、黄泔水烘干过程及豆渣等存放过程少量异味、厂区污水处理过程恶臭，豆渣、黄泔水烘干过程烘干异味密闭负压收集后与密闭负压收集处理的豆渣等存放区异味、厂区预处理设施恶臭一起进入生物除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，对环境影响较小；项目生产、原料、产品均在密闭车间进行，同时采取生产区道路硬化、厂区无裸露土地、裸露土地绿化等措施，对周围环境影响较小；本项目建设完成后，项目生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水污水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；项目固废在严格执行环评提出的各项收集、暂存和处置措施后均能得到妥善处理处置；项目符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》相关要求。 2.5与《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）相符性分析 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 强化水环境风险防控。完善黄河等四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。加强“一废一库一品”监管，开展黄河流域尾矿库等风险隐患排查整治，鼓励尾矿综合利用。 积极开展污水资源化利用 。在火电、钢铁、纺织、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。加快城镇再生水循环利用工程建设。 项目为豆制品、米面食品制造项目，工程建设完成后，项目生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水污水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；项目符合《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）。 2.6与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 项目外购原料黄豆为精品，厂区筛选只需分拣其中不完善杂质，故无粉尘产生；项目运营期废气主要为豆渣、黄泔水烘干过程及豆渣等存放过程少量异味、厂区污水处理过程恶臭，豆渣、黄泔水烘干过程烘干异味密闭负压收集后与密闭负压收集处理的豆渣等存放区异味、厂区预处理设施恶臭一起进入生物除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，对环境影响较小；项目在全封闭车间进行，原料库、产品库均封闭，厂区道路均硬化，裸露土地绿化，符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 近年来，随着我国经济的发展，居民生活水平逐步提高，人民的生活水平和膳食结构发生重大变化，为各类豆制品加工行业、米面制品行业提供了发展空间，为满足市场需求，提高豆制品、米面制品产业经济效益，延伸产业链条，促进豆制品、米面制品产品的就地转化升值，增加农民收入，永城市雅各食品厂拟投资600万元在永城市十八里镇十八里村建设年产腐竹500吨、加工面条200吨项目，不仅缓解市场对豆制品、面条的需求，而且可以促进区域经济的协调发展。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目腐竹类别属于“十、农副食品加工业20其他农副食品加工139*中的豆制品制造（以上均不含单纯分装的）”，应编制环境影响报告表；面条类别属于“十一、食品制造业21方便食品制造143*中的除单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。 受永城市雅各食品厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、产品方案 本项目产品为腐竹和面条，本工程产品方案一览表见表2。 表2工程产品方案一览表 产品名称; 包装形式; 规模（t/a）; 备注. 豆制品; 主要为腐竹; 袋装，装箱; 500; /. 挂面; 袋装; 200; 产品的理化指标和卫生指标分别执行《中华人民共和国行业标准—挂面》（LS/T3212-1992）标准相关要求，其中卫生指标为无虫害、无杂质、无污染. 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为30人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2021年7月中旬，竣工时间为2021年8月中旬。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，豆制品生产车间位于厂区东部，挂面车间位于厂区西侧，原料仓库位于挂面车间南部、豆制品车间西部，产品区位于项目南侧，办公室位于项目区西北，大门朝北；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 给水：工程用水来自市政供水，本次工程用水主要为职工生活用水、豆制品车间用水、面制品车间用水，新鲜用水量约为9432t/a，由厂区自备井提供，可以满足本项目需求。 排水：厂区排水为雨污分流。经计算，项目区生产废水及生活废水产生量一共10.02t/d，3006t/a，项目经污水管网经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水处理厂处理，处理达标后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。根据调查，目前该综合废水处理厂在建，区域污水管网在建，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；本项目处于综合废水处理厂收水范围内；长青公司位于项目南侧，距离约26m，项目拟接入污水管道，可以确保项目废水经污水管网进入长青院内综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，故可以确保综合废水处理厂尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 - （5）制冷系统 项目配置设有冷库，采用R404A冷却剂，R404A由 HFC125,、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类别: HFC，分子式:CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点 (101.3KPa, ℃): -46.1，临界温度℃: 72.4，临界压力(KPa): 3688.7，液体密度 g/cm 3， 25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 (ODP):0，全球变暖系数值(GWP):3850。 - （6）供汽 项目蒸煮、烘干过程所用蒸汽依托永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽，根据调查，长青公司位于项目南侧，距离约26m，项目拟接入蒸汽管道，蒸汽管道与项目建设同步进行，且项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件4，可以满足项目需求。根据建设单位提供资料，生产1吨腐竹需5吨蒸汽，生产1吨挂面需2吨蒸汽，烘干豆渣及黄泔水所用蒸汽量约9100吨/年，经计算，项目所需蒸汽量为12000吨/年（电厂蒸汽冷凝后的蒸汽冷凝水返回电厂重复使用，与本项目无关），项目蒸汽平衡图见图1。 8600 生产腐竹蒸汽 生产挂面蒸汽 400 长青电厂蒸汽 12000 烘干豆渣、黄泔水所用蒸汽 3000 蒸汽冷凝水12000返回电厂使用 图1 项目蒸汽平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程： 本项目为新建项目，项目厂房利用已有，故本次评价不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： - 1、腐竹生产工艺 - 腐竹生产工艺及产污环节见下图2。 项目豆制品产品为腐竹，项目原料黄豆经浸泡、清洗、磨浆、煮浆、过滤后将豆浆放入专用挑皮锅内，静置8-9分钟后，加热（蒸汽加热）并控制温度，使豆浆表面不沸腾，当豆浆表面开始结成软皮后挑起，展开挂在竹上，烘干即为成品。 项目煮浆、烘干过程所用蒸汽为长青公司电厂蒸汽。腐竹生产工艺流程及产污环节示意图见图2 废水 固废 固废 精选黄豆 浸泡 清洗 磨浆 煮浆 过滤 噪声 废水、固废 噪声 包装 挑皮成型 烘干 配送各零售点 蒸汽 废水 蒸汽 图2 项目腐竹生产工艺流程及产污环节示意图 - 工艺流程简述： 项目为黄豆制品加工，主要利用大豆通过加工工艺制造成腐竹。生产工艺流程如下： （1）浸泡：将经过除杂后的精选黄豆用清水浸泡，使其吸水充分膨胀，以利于磨制豆浆和原料蒸煮变性或有效的提取，夏季浸泡时间3-4小时，冬季浸泡时间7-8小时。浸泡用水量约为干豆重量的2倍，浸泡后，大豆约增重1倍。该过程会产生废水和少量黄豆碎屑。 （2）清洗：对浸泡过的黄豆进行清洗。该过程会产生废水。 （3）磨浆：将浸泡清洗过的黄豆研磨成糊状物的过程。磨浆的目的是破坏大豆的细胞组织，便于对营养成分的提取。该过程主要为机械设备产生的噪声。 （4）煮浆：对磨好的豆浆进行煮浆，热处理和热变形是大豆蛋白质发生胶凝作用的前提，对豆制品质量的影响也是至关重要的；同时煮浆可消除生理有害因子，减轻大豆异味。本项目煮浆通过蒸汽加热来实现，根据建设单位提供资料，项目蒸汽依托永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽，根据调查，长青公司位于项目南侧，距离约26m，项目拟接入蒸汽管道，蒸汽管道与项目建设同步进行，且项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件4，可以满足项目需求。将生豆浆倒入煮浆锅，通过蒸汽的热量对磨好的豆浆进行加热煮浆处理，该过程不会对车间产生污染。 （5）过滤：对煮好的豆浆进行过滤，同时加入玉米淀粉，搅拌均匀。将豆渣从豆浆中过滤分离出去，以制得蛋白质为主要分散质的豆浆，该过程会产生豆渣。 （6）挑皮、烘干：把煮好、过滤后的豆浆倒入专用挑皮锅内，静置8-9分钟后，加热并控制温度，使豆浆表面不沸腾，当豆浆表面开始结成软皮后挑起，展开挂在竹上，烘干即为腐竹成品；烘干是将挑皮出锅的湿腐竹悬挂在烘干室进行烘干，烘干室通过蒸汽管道控温达到烘干的目的。 （7）检验、包装、入库、销售：主要通过抽样检验成品中粪大肠杆菌的数量来确定产品是否合格，不合格产品集中收集后交由环卫部门处理；合格产品进行包装，配送至各零售点外售。 - 2、挂面工艺流程 - 项目挂面具体工艺流程见图3。 和面 熟化压延 切条 风干 截断 原料外购 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声、粉尘 称量包装 检验入库 图3 挂面的生产工艺流程及产污环节示意图 挂面生产工艺流程简述： （1）和面：按照一定配比逐一将小麦粉、水、食盐加入和面机里，和面机中搅拌约15min； （2）熟化压延：搅拌后对面团进行熟化、贮料、分料，要求面团的温度、水分不能与和面后相差过大，熟化时间一般为10～15min；随后进行复合压延，项目采用复合压延的方式，初压面片厚度通常不低于 4～5mm，复合前相加厚度为 8～10mm，末道面片为 1mm 以下，以保证压延倍数为 8～10 倍，使面片紧实、光洁； （3）切条：随后进行切条； （4）风干：项目风干工序在密闭玻璃风干房进行，采用电能使风干房温度维持在15摄氏度左右，设有电风扇装置，风干时间约为20h左右。 （5）截断：项目选用剪切机将晾晒干燥后的挂面按照要求切成一定长度的产品； （6）计量、包装：按照一定的包装规格对挂面进行称量、包装； （7）检验：每班取样 2~3 次，进行常规项目检验挂面进行抽样检验； （8）成品入库暂存：检验合格的产品，即为成品挂面，入库暂存待销。 （9）面头处理：湿面头即时回入和面机或熟化机中，干面头经粉碎后，回入和面机中。 另外，项目拟对豆制品车间产生的豆渣、黄泔水进行烘干，采用蒸汽烘干机进行烘干；烘干机工作原理如下：脱水后的湿豆渣、黄泔水进入烘干机后，在滚筒内均布的抄板翻动下，在烘干机内均匀分散与热空气充分接触，加快了烘干传热﹑传质。在烘干过程中，豆渣等在带有倾斜度的抄板和热介质的作用下，至烘干机另一段星形卸料阀排出烘干成品；将含水分70%的豆渣等，快速烘干至含水分13%以下的干成品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表8和附图 2。本项目厂界内 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表8 主要环境空气保护目明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气; 十八里镇派出所; 116.29897; 33.96794; 居民区; 人群; 二类; 西; 60. 孙园村; 116.29694; 33.96750; 居民区; 人群; 二类; 西; 240. 三座楼; 116.30325; 33.96428; 居民区; 人群; 二类; 东; 290. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期少量粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值：颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3。 厂区异味及污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2二级标准（氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000）；无组织排放标准厂界氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度20（无量纲）。 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、废水 项目区废水经厂区污水处理设施处理后满足综合废水处理厂设计进水水质标准，经污水管网进入综合废水处理厂处理，污水处理厂的出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L）的要求，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。具体见表10。 表10 综合废水处理厂设计进、出水水质汇总表 项 目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; pH. 设计进水(mg/L); ≤10000; ≤3000; ≤640; ≤100; 6-9. 设计出水(mg/L); ≤100; ≤30; ≤70; ≤15; 6-9. 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次工程完成后，项目区生产废水及生活废水产生量一共10.02t/d，3006t/a，项目区废水经厂区污水处理设施处理后满足综合废水处理厂设计进水水质标准，经污水管网进入综合废水处理厂处理，污水处理厂的出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L）的要求，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营，故本次不设废水总量控制指标。 项目蒸煮、烘干过程所用蒸汽依托永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽，故项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，项目厂房利用已有，故本次评价不再针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染物名称; 污染因子. 废气; 面制品车间少量配料粉尘; 颗粒物. 豆渣、黄泔水烘干过程及豆渣等存放过程、厂区污水处理过程异味; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD等. 豆制品车间废水; COD、SS、BOD等. 面制品车间废水; COD、SS、BOD等. 噪声; 设备运行噪声; 噪声. 固废; 豆制品生产车间产生的豆渣; 豆渣. 豆制品车间黄泔水烘干后的泔渣; 黄泔水烘干后的泔渣. 检验室产生的检验固废; 检验固废. 废包装袋; 废包装袋. 职工生活垃圾; 生活垃圾. - 废气 - 本项目主要废气污染物来源是面制品车间少量配料粉尘；豆渣、黄泔水烘干过程及豆渣等存放过程、厂区污水处理过程异味。 面制品车间蒸煮过程所用蒸汽依托电厂蒸汽，风干工序在密闭玻璃风干房进行，打浆工序加水且密闭，该项目产生的大气污染物主要为配料过程中产生的粉尘、搅拌机打面工序粉尘；搅拌机进料时采用人工加料的方式，搅拌时进料口加盖密闭，因此只在原料进料时会产生少量粉尘。根据白象食品股份有限公司挂面生产经验系数，该工序粉尘产生系数为0.15kg/t物料，项目粉料用量为198t/a，则项目配料打面工序粉尘产生量为0.013kg/h、0.0317t/a，产生量较少，且面粉尘90%沉降在地上，清扫后交由环卫部门处理；散发量约0.0013kg/h、0.00317t/a，以无组织形式排放，对周围大气环境影响较小。 豆渣、黄泔水烘干过程及烘干后的豆渣等存放过程异味：项目豆渣、黄泔水烘干过程会产生少量异味；烘干后的豆渣等每天都会进行清运，日产日清做到。为防止存放过程产生异味，项目豆渣等存放过程密闭，豆渣存储异味密闭负压收集后与豆渣及黄泔水烘干过程少量异味一同进入生物除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；类比同类豆制品厂异味产生情况并结合本项目生产规模，臭气浓度产生量约为1200（无量纲），异味经密闭负压收集后与密闭负压收集的污水处理设施恶臭一起进入生物除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 厂区污水处理过程异味：厂区污水处理设施在污水处理过程中会产生恶臭，其主要产生部位是集水池、调节池、好氧池、厌氧池、二沉池、浮渣池、污泥脱水间、厌氧缺氧好氧池等工艺单元，导致恶臭气味的主要成分是H2S和NH3等。导致恶臭气味的主要成分是H2S和NH3等。本项目拟采取的废气处理方式见表12。 表12 本项目废气处理方式一览表 序号; 废气产生源; 处置方式; 排放方式. 1; 厌氧缺氧好氧池恶臭气体; 全流程除臭; 无组织排放. 2; 集水池、调节池、好氧池、厌氧池、二沉池、浮渣池、污泥脱水间恶臭气体; 生物除臭，经密闭收集，负压吸引后进入生物除臭装置处理; 经 15m 高排气筒排放. 本项目采用全流程除臭和生物除臭相结合的方式进行恶臭气体控制，其中对于厌氧缺氧好氧池采用全流程除臭，通过将含有组合生物填料的培养箱布置在厌氧缺氧好氧池的厌氧、缺氧段内。活性污泥混合液经过培养箱，其中的生物填料对除臭微生物的生长、增殖产生诱导和促进作用，增殖强化除臭微生物。除臭污泥回流泵设置在回流及剩余污泥泵站，通过管道回流至粗格栅前进水井，部分未经处理的恶臭气体以无组织形式排放。 类比同类规模和同类工艺污水处理厂，项目污水处理各处理单元及其恶臭污染源强见表13。 表13 工程废气污染源强一览表 废气污染源; 污染物; 产生量（kg/h）. 污水处理单元及污泥处理单元（集水池、调节池、好氧池、厌氧池、二沉池、浮渣池、污泥脱水间）; H2S; 0.0002. NH3; 0.002. 厌氧缺氧好氧池; H2S; 0.00002. NH3; 0.0002. 为减小各处理单元恶臭对周围环境影响，本项目恶臭产生较为集中的是集水池、调节池、二沉池、浮渣池、污泥脱水间，采用生物除臭方式处理，进行分区密闭收集、负压吸引、集中除臭。据设计资料，风量为8000m3/h，除臭系统收集率约为 90%，采用生物除臭处理工艺，去除效率为 90%，经处理后尾气通过1 根 15m 高的排气筒（DA001）排放，经计算，有组织氨排放速率0.00018kg/h，排放浓度0.02mg/m3，硫化氢排放速率0.000018kg/h，排放浓度0.002mg/m3，臭气浓度117，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2二级标准（氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000），对环境影响较小。 为减小各处理单元恶臭对周围环境影响，厂区周边拟设置绿化带、 强化消毒措施、各处理单元密闭、喷洒除臭剂等措施进一步降低恶臭废气的影响，废气可减小80%，厌氧缺氧好氧池采用全流程除臭，处理效率按80%计，则经计算，项目无组织废气排放速率为H2S0.0000044kg/h，NH30.000044kg/h。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表14。 表14 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况; 排放去向. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 豆渣、黄泔水烘干过程及烘干后的豆渣等存放过程异味、厂区污水处理过程异味排气筒（DA001）; 氨; 8000; 0.0018; 0.2; 12.96; 生物除臭装置; 90%; 0.00018; 0.02; 1.296; 15m高排气筒. 硫化氢; 0.00018; 0.02; 1.296; 0.000018; 0.002; 0.1296. 臭气浓度; /; /; 1170（无量纲）; /; /; 117（无量纲）. 本项目无组织排放废气排放情况见表 15。 表15 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 面制品生产车间; 40; 20; 9.5; 颗粒物; 0.0011; 0.00255. 厂区污水处理设施; 10; 10; 4.0; 氨; 0.000044; 0.0003. 硫化氢; 0.0000044; 0.00003. （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为生物除臭装置失效，考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表16。 表16 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 豆渣、黄泔水烘干过程及烘干后的豆渣等存放过程异味、厂区污水处理过程异味排气筒（DA001）; 生物除臭装置失效; 氨; 0.2; 0.0018; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护. 硫化氢; 0.02; 0.00018. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气生物除臭等装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 17，排气筒基本情况见表18。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表17 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. 生物除臭装置; 90%; 90%; 是. 表18 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 豆渣、黄泔水烘干过程及烘干后的豆渣等存放过程异味、厂区污水处理过程异味排气筒（DA001）; 116.29988; 33.96719; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2二级标准. （5）本项目废气处理可行性分析 本项目污水处理设施采用全流程除臭和生物除臭相结合的方式进行恶臭气体控制，其中对于集水池、调节池、二沉池、浮渣池、污泥脱水间恶臭采用生物滤池除臭方式处理，进行分区密闭收集、负压吸引、集中除臭；对于厌氧缺氧好氧池采用全流程除臭工艺。 全流程除臭原理：全流程除臭工艺是将含有组合生物填料的培养箱安装于污水处理设施生物池，活性污泥混合液经过培养箱，其中的生物填料对除臭微生物的生长、增殖产生诱导和促进作用，增殖强化除臭微生物，将二沉池排出的活性污泥回流于污水处理进水端，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水处理各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水处理恶臭的全过程控制。全流程除臭系统由两部分组成，包括微生物培养系统和除臭污泥投加系统。微生物培养系统为在污水处理设施生物池内安装一定数量的微生物培养箱，每台培养箱提供微量空气。除臭污泥投加系统为在污泥回流泵房安装污泥泵，铺设管道输送至污水处理设施集水池。 生物滤池除臭原理：生物滤池除臭系统工艺流程为污水处理过程产生的臭气通过收集系统进行收集后，通过离心风机输送至预洗池进行喷淋加湿，在预洗池中去除臭气中的固体污染物，并调节臭气中的温度和湿度，为后续生物滤池创造条件。通过预洗池喷淋加湿后，臭气进入生物滤池，通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，在滤层中的微生物对臭气中的恶臭物质进行吸附、吸收和降解，完成除臭过程。生物滤塔也叫塔式生物滤池。 污水处理设施臭气的主要成分是硫化氢和氨等，向上流动穿过生物过滤器填充介质，并暂时地或者吸附在载体表面与微生物接触。在被微生物吸收前，污染气体分子在空气和滤体介质间被均匀分配。 生物处理的过程主要分三步：1)将污染物吸附在滤料上，这一过程是由滤料的优良吸附性能决定的。其涂层的疏水性增强了吸附难溶性有机污染物的能力。这一吸附过程保证了最大限度的对污染物进行降解，同时也使得生物滤池在系统运行的一开始就具有相当好的处理效果。此外吸附作用可以保证滤池抵抗较高的冲击负荷能力。2)污染物从滤料上进入附着在滤料表面的生物膜内。3)还原硫化物在微生物的作用下被氧化成水，CO 2、SO4 2- 、NO 3- 以及生物组分。通过以上过程对氨、硫化氢等恶臭物质的去除效率可以达到 90%以上。项目生物滤池除臭示意图见图4。生物滤池密封系统均采用“不锈钢骨架+钢化玻璃”结构。 图4 生物滤池除臭示意图 为尽量降低恶臭污染物对环境的影响，评价建议采取以下的防护措施： ①树木对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力，可对恶臭气体起到削减作用。工程建成后，除了厂区绿化面积要满足规定要求外，建议在厂区周边种植高大乔木隔离带（龙柏、杨槐、夹竹桃、垂柳），以减轻恶臭气体影响。 ②本项目厂区实行立体绿化，各个构筑物之间设绿化隔离带。 ③部分污水处理设施夏季易孳生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作。 ④浮渣、污泥浓缩等产生的固体废物要及时清运、处理，避免造成长期堆积。污泥清运时应采用专用密闭运输车辆，避免散发恶臭，散落，污染沿途环境。 ⑤污泥临时堆放间应喷洒生物抑臭剂等相应除臭措施。运行过程中，根据气候、水温条件及时调整运行参数，降低恶臭气体产生。 ⑥工程设计中应密闭恶臭气体产生单元，集中收集处理，周围加强绿化，夏季恶臭气体挥发浓度较高时刻喷洒生物除臭剂。 本项目采取以上措施措施后，均可以实现达标排放。距项目最近的敏感点为西约60m的十八里镇派出所，距离较远，故项目废气对周围环境影响较小。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表19。 表19 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 豆渣、黄泔水烘干过程及烘干后的豆渣等存放过程异味、厂区污水处理过程异味排气筒（DA001）; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. - 废水 本次工程用水主要为职工生活废水、豆制品车间废水、面制品车间废水。 （1）豆制品车间废水 豆制品车间废水主要为生产工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水。 ①生产工艺废水 生产用水主要为洗豆、泡豆、烧浆用水，外排污水主要为洗豆污水、泡豆污水、产品压榨过程中产生的黄泔水。 a. 洗豆废水 项目所用大豆在购买地已经风选和筛选。生产前需清洗去除大豆表皮灰尘等，根据建设单位提供数据并结合同类企业生产经验实际数据可知，每吨黄豆需用水1.8吨，项目黄豆用量为833吨，则清洗水用量约为1499.4m³/a（5.0m³/d），排水量为1200m³/a（4.0m³/d），废水中污染物主要为SS，SS浓度约为300mg/L，COD浓度约为180mg/L。 b. 泡豆污水 泡豆用水量约为干豆重量的2倍，浸泡时间约为冬天浸泡6~8h，春、秋季浸泡5~6h，浸泡后的大豆增重约1倍。项目浸泡用水量为1666m³/a，其中大豆吸收量为833m³/a，其余833m³/a（2.78m³/d）经管道排入厂区污水处理设施处理。泡豆污水COD浓度约为6000mg/L，氨氮浓度约为50mg/L，BOD52000mg/L，SS1000mg/L。 c. 粉碎+烧浆用水 在泡好的豆中加入水粉碎打浆，并对生浆进行烧煮，根据建设单位提供资料，粉碎+烧浆水为大豆重量的6倍，即4998m3/a（16.66m³/d）。本项目采用自动浆渣分离制浆机，泡好的大豆经打浆后直接分离成豆渣和豆浆，豆渣无需水洗即外卖。进入豆渣中的水量约为用水量的10%，即约499.8m³/a。剩余90%的水，即4498.2m³/a直接进入豆浆中，无废水不外排。 d. 黄泔水 豆制品生产过程中的压榨脱水工艺产生一定的黄泔水，根据《豆制品工业废水的综合治理技术》（浙江化工期刊），一般为大豆重量的3倍，则项目黄泔水量约为2499m³/a（约8.33m³/d），黄泔水的组成更为复杂，除含泡豆水的所有成分以外，还含有蛋白质（大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等）、氨基酸、脂类等。黄泔水COD浓度约为20000mg/L，氨氮浓度约为100mg/L、BOD58000mg/L，SS1000mg/L。黄泔水进入豆渣烘干机进行烘干。 ②设备清洗废水 根据建设单位提供资料，每天上班前与下班后两次对设备进行大清洗，由于大部分设备为电能设备，表面不能直接用水清洗，项目采用抹布对设备进行擦拭；无纺布及筐需要直接用水清洗。本项目设备清洗用水量约为120m3/a（0.4m³/d），排水量约为96m³/a（0.32m³/d），清洗用水中含有大豆清蛋白、糖类、豆渣和清洁剂等，COD浓度约为500mg/L，氨氮浓度约为30mg/L、BOD5200mg/L，SS200mg/L。 ③地面清洁废水 根据建设单位提供资料，每天上班前与下班后对车间内地面进行大清洗，并且在工作期间每隔10min对工人所站位置地面进行冲洗，防止地面打滑，这部分用水量约为300m³/a（1.0m³/d），排水量约240m³/a（0.8m³/d），废水中主要污染物含量分别为SS：55mg/L、COD：45mg/L、NH3-N：10mg/L。 （2）面制品车间废水 根据业主提供资料，项目生产（和面）过程中，和面需加水7.5t(面粉的5%)，此部分水在晾晒过程中蒸发和随产品带出；面制品车间废水主要有设备清洗过程中产生的清洗废水、车间地面清洁时产生的清洁废水。 a.设备清洗废水：项目设备先进行干清理，将设备表面附着的面清理下来，然后用湿毛巾擦拭，这种清洗方式是设备清洗废水主要污染物含量会大大降低，项目设备清洗用水量为 0.1m3/d、30m3/a，排污系数按 0.8计，则设备清洗废水产生量约为 0.08m3/d、24m3/a。COD浓度约为500mg/L，氨氮浓度约为30mg/L、BOD5200mg/L，SS200mg/L。 b.生产车间拖地水：生产车间地面一般不采取水冲洗的方法，多为用拖把拖涮，用水量小，每天约为40L/100m2，每天排水（主要是拖把涮洗废水）量为15L/100m2，项目面制品车间约800m2，即用水量为0.32t/d，96t/a，废水量为0.12t/d，36t/a，间歇排放。废水中主要污染物含量分别为SS：55mg/L、COD：45mg/L、NH3-N：10mg/L。 （3）职工生活污水 本项目劳动定员30人，工作制度为白班8小时工作制，年工作300天，职工生活用水按80L/人·d计，则本项目运营期职工生活用水量为2.4m³/d，即720m³/a。人均生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为1.92m³/d，即576m³/a。生活污水主要污染因子产生浓度为COD300mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，NH3-N30mg/L。 综上，经计算，项目区生产废水及生活废水产生量一共10.02t/d，3006t/a，经污水管网进入厂区污水处理设施处理后随后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 项目各车间用水及排水量统计情况一览表见表20。项目水平衡图见图5。 表20 项目各车间用水及排水量统计情况一览表 车间名称; 工序用水; 用水量m3/d; 产污系数; 废水量m3/d. 豆制品车间; 洗豆用水; 5.0; 0.8; 4.0. 泡豆用水; 5.56; 约0.5; 2.78. 约0.5; 2.78; 黄泔水8.33；另外9.44进入产品中. 粉碎烧浆用水; 16.66; 0.9; 14.99. 0.1; 1.67（进入豆渣，外售）. 设备清洗用水; 0.4; 0.8; 0.32. 地面清洗用水; 1.0; 0.8; 0.8. 面制品车间; 设备清洗用水; 0.1; 0.8; 0.08. 地面清洗用水; 0.32; 0.38; 0.12. 生活用水; 2.4; 0.8; 1.92. 合计m3/d; 31.44; /; 10.02. 本项目用水及污水产生情况见下图5。 泡豆废水 2.78 5.56 黄泔水 8.33 2.78 粉碎、烧浆水 14.99 16.66 进入豆渣烘干机烘干 5.54 1.67进入豆渣 烘干的泔渣外售2.79 蒸发1.11 9.44 进入产品 10.02 进入豆渣烘干机烘干 清水31.44 烘干的豆渣外售0.56 洗豆用水 5.0 4.0 1.0 厂区污水处理设施 0.1 设备清洗水 0.5 0.4 0.4 长青院内综合污水处理设施 1.32 地面清洗水 0.92 0.48 职工生活污水 2.4 1.92 达标尾水进入长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等 2500 生产腐竹蒸汽 生产挂面蒸汽 400 12000 长青电厂蒸汽 烘干豆渣、黄泔水所用蒸汽 9100 蒸汽冷凝水12000返回电厂使用 图5 项目水平衡图 单位：t/a 项目废水产生情况见表21。 表21 废水产生情况一览表 废水名称; 产生量 （t/a）; SS; COD; NH3-N; BOD5. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 洗豆废水; 1200; 300; 180; /; /. 泡豆废水; 834; 1000; 6000; 50; 2000. 设备清洗废水; 120; 200; 500; 30; 200. 地面清洁废水; 276; 55; 45; 10; /. 生活污水; 576; 200; 300; 30; 180. 总计; 3006; 448.6; 1818.1; 21.7; 597.4. 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 根据建设单位提供资料，厂区污水处理设施位于项目西南侧，该污水处理设施处理工艺拟采用“气浮+厌氧水解+缺氧+生物接触氧化法”处理工艺，处理规模15m3/d，设计进水水质COD≤5000mg/L、SS≤1000mg/L、BOD5≤2000mg/L、NH3-N≤100mg/L，pH4-6；设计出水水质COD≤340mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤40mg/L，pH6-9；出水水质满足区域综合废水处理厂进水水质标准后，进入区域综合废水处理厂进一步处理。 厂区污水处理设施工艺简介： 项目厂区污水处理设施采用“气浮+厌氧水解+缺氧+生物接触氧化法”主体工艺，具体污水处理基本工艺流程及产污环节见图6。 药品 废水 集水池 气浮机 调节池 厌氧 好氧 缺氧 缺氧 二沉池 好氧 混合液回流 出水 污泥回流 图6项目厂区污水处理工艺工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①集水池 集水池的作用是汇集、储存和均衡污水的水质水量。项目废水首先进入集水池。 ②气浮机 气浮装置的工作原理是在一定条件下，将大量空气溶于水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器骤然减压，快速释放，产生大量微细气泡黏附于经过混凝反应后废水中的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速地除去水中的污染物质，达到净化的目的。 ③调节池 提供对污水处理负荷的缓冲能力，防止处理系统负荷的急剧变化，减少进入处理系统污水流量的波动。 ④两级厌氧池 在高浓度废水处理工艺中，厌氧处理技术是一个关键步骤，厌氧反应水解工段去除效率可达到55%以上。废水的厌氧污泥处理是指在没有游离氧的情况下，以厌氧生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。在厌氧生物处理过程中，复杂的有机化合物被降解，转化为简单、稳定的小分子化合物，同时释放出能量。其中，大部分能量以甲烷（CH4）的形式出现，如果厌氧消化过程彻底，最终产物均为CH4、CO2及NH3（NH4HCO3）。本单元除了降解有机物同时还为后续好氧处理作了很重要的前期处理。 ⑤两级缺氧池 厌氧池出水自流进入缺氧池，缺氧池中的反消化细菌利用原水中的有机物和回流混合液中的硝酸根和亚硝酸根进行反硝化反应，将硝酸根和亚硝酸根进行反硝化生成氮气而被出去，以达到脱氮的目的。 ⑥两级好氧池 废水的好氧生物处理是一种有氧的情况下，以好氧微生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。废水中存在的各种有机物，以胶体状、溶解态的有机物为主，作为微生物的营养源。这些有机物经过一系列的生物反应，逐级释放能量，最终以无机物质稳定下来，达到无害化。 ⑦二沉池 将活性污泥法前段工序处理过的水进行再次沉淀。上清液溢流，污泥被沉降，是传统活性污泥法必不可少的环节，对于保证出水水质有重要意义。 综合废水处理厂简介： 根据建设单位提供资料，综合废水处理厂位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内东南侧，即本项目西南约240m处，主要收集处理长青园区工业区内豆制品加工企业、食品加工企业生产废水、生活污水及其他排水性质同类的企业废水等，该污水处理设施处理工艺采用“分质收集+预处理+厌氧处理工段+A/O处理工段+混凝沉淀处理”处理工艺，具体见图7，处理规模800m3/d，设计进水水质COD≤10000mg/L、SS≤640mg/L、BOD≤3000mg/L、NH3-N≤100mg/L，设计出水水质COD≤100mg/L、SS≤15mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准的要求，处理达标尾水进入长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。根据调查，目前该综合废水处理厂正在建设，区域污水管网正在建设，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；本项目处于其收水范围内，长青公司位于项目南侧，距离约26m，项目拟接入污水管道，可以确保项目废水经污水管网进入长青院内综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，故可以确保综合废水处理厂尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 尾水排入长青电厂深度处理系统 用于电厂冷却水补充水等 图7 长青院内综合废水处理厂污水处理工艺流程 根据设计单位提供资料，项目废水进入厂区污水处理设施、区域综合废水处理厂进出口产排情况一览表见表22。 表22 项目污水产排情况一览表 污水类型; 项目; CODcr; SS; BOD; 氨氮. 工程污水; 水量t/a; 3006. 进口浓度mg/L; 1818.1; 448.6; 597.4; 21.7. 厂区污水处理设施处理后; 处理效率; 90%; 83%; 90%; 60%. 出口浓度mg/L; 181.8; 76.3; 59.7; 8.7. 排放量t/a; 0.55; 0.23; 0.18; 0.026. 区域综合废水处理厂进水水质标准; 浓度mg/L; 10000; 640; 3000; 100. 综合废水处理厂处理设施处理后; 处理效率; 99%; 89.1%; 99%; 85%. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准; 浓度mg/L; 100; 15; 30; 15. 由上表可知，项目区生产废水及生活废水产生量一共10.02t/d，3006t/a，经污水管网进入厂区污水处理设施处理后满足区域综合废水处理厂进水水质标准，进入区域综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 本项目废水进入综合废水处理厂污水处理设施的可行性分析 ①综合废水处理厂污水处理设施收水范围、管网的可行性分析 综合废水处理厂位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内东南侧，即本项目西南约240m处，主要收集处理长青园区工业区内豆制品加工企业、食品加工企业生产废水、生活污水及其他排水性质同类的企业废水等，设计污水处理规模为800m3/d，采用的处理工艺为“分质收集+预处理+厌氧处理工段+A/O处理工段+混凝沉淀处理”，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准的要求，处理达标尾水进入长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。根据调查，目前该综合废水处理厂正在建设，区域污水管网正在建设，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；本项目处于其收水范围内，长青公司位于项目南侧，距离约26m，项目拟接入污水管道，可以确保项目废水经污水管网进入长青院内综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，故可以确保综合废水处理厂尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 ②综合废水污水处理设施处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：综合废水污水处理设施设计规模为800m3/d，目前已正常运行，目前接纳废水约300m3/d，有足够的余量可以接纳本项目，本项目投运后污水排放量为10.02m3/d，因此，从处理规模上分析，本项目污水进入综合废水处理厂污水处理设施是完全可行的。 废水水质分析：综合废水污水处理设施设计进水水质COD≤10000mg/L、SS≤640mg/L、BOD≤3000mg/L、NH3-N≤100mg/L，本项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后满足区域综合废水污水处理设施设计进水水质标准，具体见表22，综合废水污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，具体见表22，处理达标尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 ③综合废水处理厂尾水进入长青电厂深度处理系统处理可行性分析 经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，由山东电力工程咨询院有限公司设计，再生水深度处理系统出力按 165t/h 设计，设计进水水质COD≤100mg/L、SS≤15mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L；具体工艺见下图8。 杀菌剂 加酸 石灰乳、凝聚剂、助凝剂 再生水 再生水调节池 机械加速澄清池 变孔隙滤池 软水池 澄清池污泥 污泥池 各用水点 脱水机 外运 图8 长青电厂深度处理系统工艺流程简介 系统描述：再生水首先进入再生水调节池，与锅炉补给水处理系统的过滤器反洗水混合后通过再生水提升泵依次进入机械加速澄清池和变孔隙滤池，变孔隙滤池出水通过溢流分别进入软水池、水工工业消防水池和冷却塔。机械加速澄清池的排泥通过重力进入污泥池，由污泥提升泵打入脱水机脱水处理，泥饼外运，清水返回再生水调节池。 再生水处理系统的出水达到工业用水水质要求，满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），即出水水质COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、BOD≤5mg/L、NH3-N≤5mg/L。 故本项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后再进入综合废水污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，处理达标后尾水经长青电厂深度处理系统处理后满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），可用于长青电厂冷却水补充水等，可以确保项目尾水用于电厂冷却水等。根据调查，目前该综合废水处理厂正在建设，区域污水管网正在建设，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；项目对区域地表水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目厂区及车间地面进行硬化防渗处理，项目污水处理收集管道、污水处理设施均做好防渗及密闭措施。污水输送管线雨污分流，采用PVC材质，在连接或弯头处加强防渗，以防止对区域地下水造成影响。采取以上措施后，项目对当地水环境影响较小。 3、噪声 工程建设完成后，噪声源主要为豆制品车间清洗机、磨浆机、上豆机、压榨机、摊凉机、泼皮机、腐竹机等，噪声源强约在70~85dB(A)；面制品车间和面机、压延机、成型机、打浆机、剪切机等设备产生的噪声，噪声值为70-90dB(A)；采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至50-70dB(A)之间。具体见表23。 表23 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 降噪措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 豆制品车间; 清洗机; 6; 70; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 50. 2; 磨浆机; 6; 85; 65. 3; 上豆机; 6; 80; 60. 4; 压榨机; 6; 85; 65. 5; 泼皮机; 6; 75; 55. 6; 摊凉机; 6; 70; 50. 7; 腐竹机; 6; 80; 60. 8; 面制品车间; 和面机; 2; 85; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 65. 9; 面条成型机; 2; 75; 55. 10; 打浆机; 2; 90; 70. 11; 压面机; 2; 90; 70. 12; 复合机; 2; 80; 60. 13; 蒸熟切断机; 2; 90; 70. 14; 挤出机; 2; 70; 50. 15; 其他; 蒸汽豆渣烘干机; 1; 80; 2400h; 60. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，对噪声进行预测，具体预测模式如下： ①噪声源衰减公式 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 经噪声影响评价预测软件预测，项目营运期间，噪声对厂界四周的贡献结果见表24。 表24 厂界噪声贡献结果 单位：dB(A) 预测点; 工程设备噪声源强厂界贡献值; 标准. 厂东界; 39.5; 昼间60. 厂北界; 38.5. 厂南界; 31.8. 厂西界; 37.3. 本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经隔声、消声、距离衰减后，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目夜间不生产，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 敏感点预测结果见表25。 表25 敏感点预测结果一览表 单位：dB(A) 点位; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准. 西侧60m十八里镇派出所; 昼间; 53.6; 1.6; 53.6; 60. 由表25可以看出，在敏感点西侧60m十八里镇派出所，经预测，昼间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目夜间不生产，因此，本项目对区域声环境影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 - 本项目固废主要为烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣、废弃包装袋、检验室产生的检验固废以及员工生活垃圾。 （1）烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣 烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣：根据建设单位提供资料，项目每天产生约1.67t的豆渣、8.33t的黄泔水，针对豆渣和黄泔水，项目采用蒸汽豆渣烘干机将含水分70%的豆渣等，快速烘干至含水分13%以下的干成品，经计算，烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣量约3.35t/d，1005t/a，烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣由专人拉走外售，在专门暂存间（设置在豆制品原料仓库西北侧，约20m2）存放，做好防渗措施，日产日清，及时清理，且对豆渣暂存间进行密闭负压收集进入废气处理设施处理。 （2）废包装袋 根据企业提供资料，项目废包装袋产生量0.01t/a，厂区集中收集后，外售。 （3）检验固废 检验固废：每生产一批次豆制品需要对其进行检验，检验样品中大肠杆菌的数量，检验室会产生一定量的检验固废，根据建设单位提供资料，本项目产生检验室固废量约为0.04t/a。由于检验固废中含有物质主要为大量蛋白、大肠杆菌等微生物，无有毒有害物质，属于一般固废，定期交由当地环卫部门统一处理，当日清理。 （4）生活垃圾 生活垃圾：项目劳动定员30人，均不在厂区内食宿，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则项目生活垃圾产生量为4.5t/a。 工程固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣; 生产过程; 固态; 1005t/a; 豆渣、黄泔水渣; 一般固废; 1005t/a; 豆渣、黄泔水渣由专人拉走外售，在专门暂存间存放，做好防渗措施，日产日清，及时清理. 废弃包装袋; 生产过程; 固态; 0.01t/a; 包装袋; 一般固废; 0.01t/a; 建设单位收集后外售综合利用. 检验固废; 检验过程; 固态; 0.04t/a; 大量蛋白、大肠杆菌等微生物; 一般固废; 0.04t/a; 定期交由当地环卫部门统一处理，当日清理. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 4.5t/a; /; 一般固废; 4.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 拟建项目属于豆制品制造、米面食品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目为其他行业IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （1）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本工程建设完成后，工程生活污水、生产废水等发生泄漏，若污水收集管道、厂区污水处理设施等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物豆渣及黄泔水渣、废包装袋、检验固废等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （2）地下水环境影响分析 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成分、厚度、渗透性以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网、污水处理设施出现破损或者泄漏，污水处理收集管网、污水处理设施出现事故等导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目生产车间、厂区污水处理设施等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c豆渣及黄泔水渣、检验固废、职工生活垃圾等经雨水冲淋后，其有害成分随雨水进入地下，污染地下水；如生活垃圾清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 正常工况下，项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 项目非正常情况主要是污水收集管网、厂区污水处理设施出现破损或者泄漏，在厂区污水处理设施发生故障或检修时，全厂废水暂存于废水调节池（约40m3，可暂存至少3天的水量），待正常运行后再引至废水管道进行处理，保证废水不外排；废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网、污水处理设施埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对污水收集池及管道、污水处理设施等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （3）项目土壤、地下水污染防治措施 土壤污染主要来自废水、固体废物污染，重在预防，工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、污水处理设施进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，主要为防渗分布图见附图4，防渗措施要求见下表。 表28 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水输送管线、厂区污水处理设施等; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；污水处理构筑物采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 原料仓库、生产车间、成品仓库、杂物间; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效。. 简单防渗区; 办公室; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对污水处理管道、污水处理设施等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险性物质是高浓度有机废水（黄泔水），事故废水主要为黄泔水暂存设施防渗措施不完好，造成未经处理的废水进入外部环境，对区域内地下水和土壤形成污染。 - 环境风险评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查，项目存在的风险物质为COD≥10000mg/L的有机废液（黄泔水）。 环境敏感目标调查：根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。区域地表水体为南侧12.3km的浍河，因此地表水功能敏感性为低敏感(F3)，环境敏感目标分级为S3。因此，地表水环境敏感程度为低度敏感区(E3)。 永城市第一含水层主要赋存于全新统和上更新统上部的近代黄淮河冲积层中，埋藏一般在45～50m以浅，为潜水—微承压地下水。含水层岩性以细砂、粉砂为主；第二含水层底板埋深270～300m左右，含水层岩性以细砂、粉细砂为主。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附表B.1，细砂渗透系数为5.79×10-3~1.16×10-2，故包气带防护性能分级为D1。拟建设项目区域地下水流向为西北向东南，项目地下水下游存在有分散式饮用水水源井，故地下水功能敏感性分区为较敏感G2。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为E1。 环境风险潜势初判：定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：本项目黄泔水浓度约为20000mg/L，因此COD≥10000mg/L的有机废液最大储存量以一天进水量（8.33m3/d）计，则最大储存量为8.33t。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B ，该物质对应临界量为10t，则Q=0.833＜1；可确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据下表29进行判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - 表29 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. - （2）风险物质识别 - 表30 高浓度有机废水理化性质 理化特性. 外观及性状; 有异味液体; COD浓度：; 20000mg/L. 危险特性. 危险性类别：; 有毒有害. 侵入途径：; 地表渗透、流入. 危险特性; 污染地表水、地下水. - （3）环境影响途径 - 黄泔水暂存设施、污水处理设施等泄漏导致未处理的高浓度有机废水泄漏，高浓度有机废水发生短时泄漏造成污染物下渗，对土壤及地下水环境造成严重的污染。 （4）风险防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。 地下水风险防范措施：针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水风险防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 在施工过程中污水处理设施底部首先进行清场分层夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。 针对污水处理设施等事故的风险，雅各公司应对场内废水暂存池、污水处理设施严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少废水的排放量，避免对环境产生影响。 针对污水处理设施事故的风险，企业拟采取以下措施： a.设置事故蓄水池，项目区调节池设置较大，规模约40m3，可暂存项目3天的废水量。 b.加强电站管理，保证供电设施及线路正常运行。 c.加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决。 e.加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。 地表水风险防范措施：本项目正常工况下项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。在厂区污水处理设施发生故障或检修时，全厂废水暂存于废水调节池（约40m3，可暂存至少3天的水量），待正常运行后再引至废水管道进行处理，保证废水不外排；废水输送管道采用优质管道，废水输送时应对管道等进行定期检查，防治发生泄漏；管泵等应检修维护完毕后方可使用，以防止管道运送过程中发生泄漏对地表水体造成影响。 本项目主要风险物质为高浓度有机废水，存在的主要事故类型为因防渗措施不完好造成的高浓度有机废水进入外环境对区域内地下水或土壤形成污染；评价认为，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 面制品车间 | 颗粒物 | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准限值 |
|  | 豆渣、黄泔水烘干过程及烘干后的豆渣等存放过程、厂区污水处理过程异味排气筒（DA001） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD | 经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入区域综合废水处理厂处理后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等 | 尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 项目固废烘干后的豆渣及烘干后的黄泔水渣由专人拉走外售，日产日清；检验室产生的检验固废定期交由当地环卫部门统一处理；生产过程产生的废包装袋厂区集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间、仓库、污水处理设施等均按要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 （1）环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |  |  |  |

- 六、结论

经分析，永城市雅各食品厂年产腐竹500吨、加工面条200吨项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0013t/a | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00013t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 豆渣等 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 检验固废 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①