- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  陈四楼煤矿六采区底板水害地面区域治理2号钻场项目

建设单位（盖章）： 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陈四楼煤矿六采区底板水害地面区域治理2号钻场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-411481-04-01-646269 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 商丘 市 永城市 县（区）陈集镇乡（街道） 汉臣村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 23 分 2.359 秒， 34 度01 分 55.111 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061中的矿区修复治理工程 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-411481-04-01-646269 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7542 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2030）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2030）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目位于永城市陈集镇汉臣村，占地7542㎡，占地为临时用地，工程实施完成后恢复现状（见附件3），根据现场查看，项目四周为农田，最近的敏感点为西北约150m张楼村，东约330m的李香庄村，西南约380m的陈楼，项目符合永城市城市总体规划（2015-2030）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类，为允许类，故项目符合国家产业政策。永城市发展和改革管理委员会已对本项目进行备案，项目代码为2106-411481-04-01-646269（见附件2）。 2环保政策符合性分析 2.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市陈集镇汉臣村，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为矿区修复治理项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为新建项目，属于矿区修复治理项目，项目符合国家当前产业政策，占地为临时用地，工程实施完成后恢复现状（见附件3），符合永城市陈集镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148 120004; 永城市 深层承 压水严 重超采 区; 双桥镇、 城厢乡、 演集镇、 陈集镇等; 重点 管控 单元; 深层承压 水严重超 采区、填埋场、高 关注地块; 该单元位于淮河流域。区域内 分布有高关注度地块闽源钢铁集团有限公司地块、填埋场永城市生活垃圾卫生填埋场地块。 主要问题：区域深层承压水严 重超采；土壤污染重点监管。; 空间布局 约束; 1、地下水严重超采区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。; 项目用水为农村安全饮水工程，符合. 污染物排 放管控; 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放; 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉等；项目注浆液注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排。项目固废主要为生活垃圾；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运；符合要求. 环境风险 防控; 1、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 2、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录; 项目不属于. /; /; /; /; /; 资源利用 效率要求; 1、地下水严重超采区，禁止工农业及服务业新增取用地下水; 项目用水为农村安全饮水工程，符合. 2.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 2.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 2.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本次新建项目位于永城市陈集镇汉臣村，离场址最近的为陈集镇水源水井一级保护区，位于项目场址东侧4950m处，不在其保护范围内，具体见附图4。因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 2.3与相关环保文件相符性分析 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 加强扬尘综合治理；开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。; 项目施工期设置围挡、洒水抑尘，严格执行六个百分百，施工扬尘对周围环境影响较小; 符合. 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》豫环环攻办[2020]46号; （一）坚决淘汰落后产能；1. 加大淘汰力度；2. 严格淘汰标准。3. 加强统筹协调。4. 严格行业准入。（二）加快推进柴油货车治理。（三）落实扬尘污染管控措施。（四）强化监测监控能力建设。; 项目施工期设置围挡、洒水抑尘，严格执行六个百分百，施工扬尘对周围环境影响较小; 符合. 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合三线一单要求; 符合. 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉等；项目注浆液注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合国家当前产业政策，占地为临时用地，工程实施完成后恢复现状，符合永城市陈集镇土地利用总体规划，且项目泥浆池等均按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大; 符合. 2.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目为新建项目，项目施工期约1个月，施工期强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分百”。项目为陈四楼煤矿六采区底板水害地面区域治理2号钻场项目，项目运营期废气主要为餐饮油烟；针对车辆运输粉尘，经油烟净化装置处理后升顶排放；且项目用地为临时用地，工程实施完成后恢复现状（见附件3）；场区道路均硬化，裸露土地绿化，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关规定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场查看，项目拟建项目区场地为空地，施工期约1个月，将会对周围大气环境、声环境、水环境、生态环境产生一定的影响。 1、废气 本项目施工人员约10人，人数较少，施工周期短，不在施工现场吃住，故本项目不考虑施工人员做饭产生的油烟对大气环境的影响。项目施工期产生的废气主要包括运输车辆及施工机械所排放的汽车尾气，土地开挖、平整、建材露天堆放、装卸等作业过程中施工机械产生的扬尘。 - 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为西北约150m的张楼、东约330m的李香庄村，距离较远，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。根据建设单位提供资料，根据建设单位提供资料，项目注浆液由项目配套注浆站（不再本次评价范围内）经地表铺设管道输送至厂区，管道铺设为地表铺设，距离约500m，管道铺设不存在土方开挖，故对周围大气影响较小。 本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理制度。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、废水 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。建筑施工废水产生量较小，一般为0.2m3/d；钻孔排水回用于泥浆系统补充水；根据建设单位提供资料，一开孔径244.5mm，深度约100m；二开孔径177.8mm，深度约500m；三开孔径152.4mm，深度600-1000m不等，钻孔方式均为定向钻，据此计算每个钻孔泥浆量约35.1m3，本项目一共设置2个钻孔，每个钻孔泥浆经振动筛分离后用于下口孔钻孔使用，最终在最后一口孔泥浆池（1座，约100m3，泥浆池做好防渗措施，足够项目使用）进行蒸发固化处理；建设单位在钻孔时采用注浆、套卡方法进行固孔，不会使个含水层贯通；施工人员不在施工现场吃住，且人数较少，约10人，施工人员产生的生活污水主要为洗手用水，施工人员平均用水量按20L/（人·日）计，其中80%作为污水排放，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为0.16m3/d，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 3、声环境 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近敏感点为西北约150m的张楼、东约330m的李香庄村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾、钻孔岩屑与废泥浆和和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；钻孔岩屑与废泥浆一并进行固化处理后填埋处理，并对处理场地进行覆土绿化，绿化以自然植被恢复为主；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目运营期大气污染源主要为食堂油烟。 本项目生活废气主要为食堂油烟，食堂设标准灶2个，为小型类，就餐人数20人，选用液化气作燃料，日运行4h，经调查，居民人均食用油约25g/人.d，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，油烟中VOCs（以非甲烷总烃计）排放因子为5.03g/kg，则项目油烟产生量4.25kg/a(运营300天)，油烟中非甲烷总烃产生量为0.75kg/a，项目油烟净化器去除油烟效率为90%，处理风量2000m3/h，则油烟排放浓度0.18mg/m3，油烟排放量0.43kg/a，非甲烷总烃排放浓度0.032mg/m3，非甲烷总烃排放量0.075kg/a，项目油烟经油烟净化装置处理后升顶排放，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准（小型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3），对环境空气质量影响很小。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表14。 表14 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 食堂油烟排气筒; 油烟; 2000; 0.0035; 1.8; 4.25; 油烟净化装置; 90%; 0.00035; 0.18; 0.43. 非甲烷总烃; 0.00063; 0.32; 0.75; 0.000063; 0.032; 0.075. 非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为油烟净化装置失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表15。 表15 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 食堂油烟排气筒; 油烟净化装置失效; 油烟; 1.8; 0.0035; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护. 非甲烷总烃; 0.32; 0.00063; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强油烟净化装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 16，排气筒基本情况见表17。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表16 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 油烟净化装置; 90%; 是. 表17 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 食堂油烟排气筒（DA001）; 116.38390; 34.03243; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中小型标准. 由上分析可知，本项目废气采取治理措施后均可以实现达标排放，项目废气对周围环境影响较小。 废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表18。 表18本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 食堂油烟排气筒; 油烟、非甲烷总烃; 一年一次. - 废水 根据工程分析，本项目用水主要为生活用水。职工生活用水由农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求。注浆液由项目配套注浆站（不再本次评价范围内）经地表铺设管道（约500m）输送至厂区，项目生产不用水。 生活污水：项目劳动定员20人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按100 L/人•d计，则生活用水量为2.0m3/d（600m3/a）；产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.6m3/d（480m3/a）；厂区设置有食堂，食堂废水经隔油池（1座，2m3）处理后与其他生活污水一起经化粪池（1座，4m3）处理后进入防渗暂存池（1座，16m3，可暂存约10天的水量，足够项目使用），定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排。项目厂区水平衡图见图1。 注浆液注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，根据建设单位提供资料，排水量约350m3/a，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排。 项目化粪池、隔油池、暂存池、泥浆池四壁及底部均进行防渗处理，保证化粪池、隔油池、暂存池、泥浆池能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 工程建设完成后，噪声源主要为空压机、注浆泵等，噪声源强在70～90dB（A）之间，采取设置减振基础、密封、隔声等降噪措施后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至50-70dB(A)。具体见表19。 表19 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 注浆泵; 4; 80; 7200h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 60. 2; 钻机; 4; 85; 65. 3; 钻塔; 4; 80; 60. 4; 空压机; 2; 90; 70. 本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下20。 表20本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 - 本项目固废主要为员工生活垃圾。 工程建设完成后，劳动定员为20人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3.0t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表21。 表21 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.0t/a; /; 一般固废; 3.0t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 拟建项目属于矿区修复治理项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“采矿业”中的“其他类”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积7542m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表22污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市陈集镇汉臣村，建设项目周边50m范围内为道路、农田，属于敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表23 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于敏感区域，土壤评价为三级。本次评价对项目对周边土壤环境可能造成的影响进行定性描述。 （1）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本工程建设完成后，工程生活污水、泥浆池等发生泄漏，若污水处理设施及管道等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目生活垃圾在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （2）地下水环境影响分析 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成分、厚度、渗透性以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，污水处理收集管网、污水处理设施化粪池、泥浆池、暂存池出现事故等导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目污水处理设施化粪池、泥浆池、暂存池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c职工生活垃圾经雨水冲淋后，其有害成分随雨水进入地下，污染地下水；如生活垃圾清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d注浆对地下水影响分析 地层可注性分析：该区域二2煤层底板下距L10灰岩约64.43m，厚约3.84m，二2煤层底板隔水层受太原组上段灰岩含水层静水压力为5.6~7.2MPa，该区太原组上段灰岩岩溶裂隙发育、富水性强。区域性超前探查L10灰岩含水层裂隙和隐伏构造，并进行高压注浆封堵，通过分段“探注结合”施工，有效封堵L10灰岩含水层溶隙、裂隙通道。通过高压注浆将潜在导水通道和储水空间充填压密，在治理区域范围内形成一个整体的“水平阻水墙”，阻隔来自L10灰岩含水层及下部含水层中的地下水，从而达到区域超前治理的目标。故项目不会对地下水流阻断和污染。 地面注浆站设计与施工：选择适宜位置建立制浆站及注浆站，安装注浆泵、注浆管路等使之形成注浆能力用以完成整个工程的注浆施工。注浆材料外购水泥。注浆系统由注浆站（注浆泵）、注浆管路系统、供电系统和供灰系统4个分系统组成；注浆站的日注浆能力应与井下最大日产煤能力相匹配，并对注浆工艺与技术及过程控制。本项目钻场所用注浆液由项目配套注浆站（不再本次评价范围内）经地表铺设管道输送至厂区，本项目厂区不生产注浆液。项目注浆对地下水影响较小。 正常工况下，钻孔泥浆经振动筛分离后用于下口孔钻孔使用，最终在最后一口孔泥浆池（泥浆池做好防渗措施）进行蒸发固化处理；项目生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，用于周围农田灌溉等，综合利用不外排。 项目非正常情况主要是污水收集管网、化粪池、暂存池、泥浆池出现破损或者泄漏，生活污水污水处理设施出现事故导致污水泄漏，造成非正常排放。废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对污水处理设施化粪池、沉淀池及管道、泥浆池等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （3）项目土壤、地下水污染防治措施 土壤污染主要来自废水、固体废物污染，重在预防，工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、沉淀池、化粪池、防渗暂存池、泥浆池进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗措施要求见下表。 表24 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水处理设施、污水输送管线、沉淀池、化粪池、防渗暂存池、泥浆沉淀池、泥浆池、污泥暂存池、油罐区; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；污水处理设施、污泥暂存池、沉淀池、化粪池、防渗暂存池、泥浆沉淀池、泥浆池、油罐区采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 仓库、综合生产车间; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效。. 简单防渗区; 办公室等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对污水处理设施、沉淀池、污泥暂存池、化粪池、防渗暂存池、泥浆沉淀池、泥浆池等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 6.1环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查，项目存在的风险物质为柴油。柴油用作备用发电和钻机动力。 环境敏感目标调查：根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要通过大气进行传播，主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边3km半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内沱河等地表水体等。 环境风险潜势初判： 定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等 ，油类物质对应临界量为2500t，项目柴油储罐总容积为40m³，按相对密度取 0.85，充装系数取 0.9 计算，共存柴油 30.6t。当厂界内存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q 1 ，q 2 ，…q n —每种危险物质的最大存在总量，t； Q 1 ，Q 2 ，…Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 经计算：企业环境风险物质在厂内最大存在总量与其临界量的比值Q值30.6/2500=0.012，Q＜1；则本项目环境风险潜势为I。 根据下表25进行判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表25 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 6.2风险物质识别 柴油为易燃易爆的丙A类火灾危险品，易挥发、可燃。柴油的主要危险特性和理化性质见表26。 表26 柴油的理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 毒理学资料. 急性毒性：; LD507500mg/kg（大鼠经口） LD50 5mL/kg（兔经皮）. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 由上表可知，本项目涉及的危险物质柴油主要危险特性为有毒有害性、易燃、易爆性。若发生泄露、火灾、爆炸事故等对周围环境产生一定的影响。柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。本项目储油罐为地上，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，进行防渗处理，较为密闭。 6.3环境风险预防措施 从上述环境风险分析结果可知，一旦发生火灾爆炸和储油罐渗漏事故，会对周围环境造成严重的影响。因此，建设单位应严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，做好安全生产的防范措施和加强安全管理。 本项目为防止事故的发生，严格按照相关规范进行了设计与施工，采取必要的防止措施，其中主要包括： （1）总图布置严格按要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； （2）按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； （3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品； （4）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等； （5）检修部门定期对容器等设备进行检修和检测，保证设备完好； （6）严格执行安全操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态； （7）针对营运期可能发生的异常现象和存在的安全隐患，建设单位还应制定完善的安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，制定事故风险应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （8）项目区必须选择有资质的运输公司运送柴油，认真检查运输车辆，按安全要求实施装卸作业； （9）针对可能出现的油品溢出、泄漏等现象，建设单位应在储罐区等位置铺设防渗层等防渗措施； （10）为防止储油罐溢油，应在卸油时严格按照储油罐安全高度执行，高于这个安全高度就很有可能出现溢油； （11）为防止发生火灾等事故，应在项目区设置防火水幕、自动洒水系统等防火装置系统。 6.4环境风险应急措施 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以有效拯救生命、保护财产、保护环境、减少损失，因此本评价建议必须制定切实可行的事故风险应急预案。 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》等文件的的要求，突发环境事故应急预案具体内容见下表。 表27 环境风险突发事故应急预案纲要 项 目; 具 体 指 标. 编制目的; 规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接. 适用范围; 预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容. 工作原则; 符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等. 应急预案 体系; 以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明. 预案体系构成合理，以现场处置预案为主，确有必要编制综合预案、专项预案，且定位清晰、有机衔接. 预案整体定位清晰，与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接. 组织指挥机制; 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表. 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组. 组织指挥机制; 明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序. 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限. 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人. 监测预警; 建立企业内部监控预警方案. 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法. 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人. 信息报告; 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法. 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范. 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等. 应急监测; 涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则. 涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清净下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则. 监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等. 明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议. 应对流程和措施; 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施. 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议. 涉及大气污染的，应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图. 涉及水污染的，应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法；配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图. 分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等. 将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡. 配有厂区平面布置图，应急物资表/分布图. 应急终止; 结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序. 事后恢复; 说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等. 保障措施; 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障. 预案管理; 安排有关环境应急预案的培训和演练. 明确环境应急预案的评估修订要求. 风险分析; 识别出所有重要的环境风险物质；列表，至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元. 重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理. 环境风险受体类型的确定是否合理. 环境风险等级划分是否正确. 情景构建; 列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景. 源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间. 释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程. 危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度. 明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图. 完善计划; 分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划. 调查内容; 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所. 调查结果; 针对环境应急资源清单，抽查数据的可信性. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟排气筒 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化装置 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中小型标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，用于周围农田灌溉等 | 用于周围农田灌溉等，综合利用不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 注浆液注浆废水 | SS | 井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排 | 用于井下降尘，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾集中交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、沉淀池、防渗暂存池、泥浆沉淀池、泥浆池、油罐区等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区化粪池、防渗暂存池、泥浆沉淀池、泥浆池、油罐区等按要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 （1）环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |  |  |  |

- 六、结论

经分析，河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿六采区底板水害地面区域治理2号钻场项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 临时土地证明 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.00043t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.000075t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①