永城市同辉眼科医院项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、补充用地手续、租赁合同 | 用地手续见附件4；租赁合同见附件3 |
| 2、补充医疗废物处置合同 | 已补充，医疗废物处置合同见附件6 |
| 3、对照永城市城镇饮用水源地保护区划进行分析，并补充项目与饮用水源地位置关系图 | 已补充，项目与永城市城镇饮用水源地保护区划分析见P5，项目与饮用水源地位置关系图见附图二 |
| 4、核实地表水环境质量现状引用数据的有效性 | 已修改，见P18 |
| 5、核实项目所在区域执行声环境标准，核实声环境质量现状检测数据 | 已核实，见P18-P19 |
| 6、补充《医疗废物管理条例》 | 已补充，见P21 |
| 7、分析污水处理站废气处理措施的可行性 | 已分析，见P22 |
| 8、核实项目营运期废水排放情况 | 已核实，见P24-P25 |
| 9、细化污水处理设施消毒工艺流程 | 已细化，并进行了消毒工艺分析，见P26-P27 |
| 10、分析外部交通噪声对本项目的影响及防治措施 | 已补充分析，见P31 |
| 11、补充项目现状照片 | 已补充，见附图六 |

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 永城市同辉眼科医院项目

建设单位（盖章）：永城市同辉眼科医院有限公司

编制日期：       2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永城市同辉眼科医院项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-411481-04-05-372641 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 河南 省 永城 市 演集 镇 建设路与雪枫路交叉口西南角 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 26 分 56.179 秒， 33 度 56 分 50.33 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108专科疾病防治院（所、站） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2111-411481-04-05-372641 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 5.7 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目内容与备案相符性分析 本项目已于2021年11月8日取得备案，项目代码为：2111-411481-04-05-372641，本项目建设情况与备案文件相符性分析见下表。 - 表1 项目实际拟建设情况与备案内容相符性分析一览表 - 项目; - 备案内容; - 拟建设情况; - 相符性; - 备注. - 建设地点; - 永城市建设路与雪枫路交叉口西南角; - 永城市建设路与雪枫路交叉口西南角; - 相符; - /. - 建设规模; - 租赁建筑面积3100平方米，主要设置：门诊区、手术区、住院区、办公区、配套设施等; - 租赁建筑面积3100平方米，主要设置：门诊区、手术区、住院区、办公区、配套设施等; - 相符; - /. - 主要生产 - 设备; - 主要医疗设备：眼前节分析系统、角膜测厚仪、角膜地形图、电脑验光曲率仪、眼科A、B超、超声显微镜检查系统（UBM）、综合眼科检查台、OCT、光学生物测量仪、视野计、干眼分析仪、裂隙灯、三面镜、房角镜、眼底激光、心电图机、眼压计、三棱镜、白内障超声乳化仪、眼内激光仪、准分子激光近视治疗仪、手术显微镜、玻切机、麻醉机、电脑焦度计、冷凝机及其他配套设备。; - 主要医疗设备：眼前节分析系统、角膜测厚仪、角膜地形图、电脑验光曲率仪、眼科A、B超、超声显微镜检查系统（UBM）、综合眼科检查台、OCT、光学生物测量仪、视野计、干眼分析仪、裂隙灯、三面镜、房角镜、眼底激光、心电图机、眼压计、三棱镜、白内障超声乳化仪、眼内激光仪、准分子激光近视治疗仪、手术显微镜、玻切机、麻醉机、电脑焦度计、冷凝机及其他配套设备。; - 相符; - /. 二、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：本项目位于永城市演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 （2）资源利用上线：本项目营运过程中消耗一定电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目附近地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求；废水经污水处理站处理，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单：本项目不属于产生重大污染的工业项目，在实施评价提出的环保措施后，对周围环境影响较小，项目未列入环境准入负面清单内。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表。 - 表2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 - 单元编码; - 环境管控单元名称; - 乡镇; - 单元 - 分类; - 单元环境 - 属性; - 现状与问题; - 管控要求; - 相符性. - ZH41142520002; - 永城市城镇重点单元; - 演集镇、城关镇、侯岭乡、城厢乡、高庄镇; - 重点 - 管控 - 单元; - 大气受体敏感区、高污染燃料禁燃区、疑似污染地块、高关注地块; - 该单元位于淮河流域，区内有疑似污染地块：永城市皮革厂、河南神火铝业股份有限公司永城铝厂西厂区，高关注地块：河南神火铝业股份有限公司永城铝厂西厂区地块、永城市华盛金属制品有限公司地块、永城市永航金属制品有限公司地块。 - 主要问题：区域内有土壤疑似污染地块和高度关注地块。; - 空间布局 - 约束; - 1、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。 - 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 - 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。; - 本项目属于医院建设项目，不属于高污染、高风险建设项目，项目营运期不涉及燃料使用；项目位于演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角永馨园北区1号楼门面房，项目用地属于商业用地，用地符合城乡规划要求. - 污染物 - 排放管 - 控; - 1、持续开展“散乱污”企业动态清零，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 - 2、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。 - 3、优先发展城市公共交通，推广新能源汽车，鼓励公众绿色出行。根据大气环境质量状况，采取机动车限行，重型货车绕行等措施，减少机动车污染。; - 本项目不属于“散乱污”企业，营运期产生的废水经处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理，因此，本项目的建设满足污染物排放管控的要求. 由上表可知，本项目符合《商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单》的要求。 - 三、项目与饮用水源保护区划要求的相符性 - ①《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的相符性 - 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）可知：永城市集中式饮用水水源为永城市新城水厂地下水井群(共14眼井)、永城市新城第二水厂白阁地下井群（共33眼井）。具体保护区范围见下表。 - 表3 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 - 水源地名称; - 一级保护区; - 二级保护区. - 永城市新城水厂地下水井群(共14眼井)饮用水水源保护区; - 新1号、2号、浅3号、4号、新5号、6号、新7号、8号、新9号、10号、浅10号、浅11号、浅13号、14号取水井外围30m的区域; - 一级保护区外，浅3号取水井外围330m的区域；浅10号、浅11号、浅13号取水井外围330m南至沱河北岸红线的四边形区域. - 永城市新城第二水厂白阁地下井群（共33眼井）饮用水水源保护区; - 1~23号、浅2号、浅4号、浅8号、浅9号、浅12号、浅16号、浅17号、浅19号、浅22号、浅23号取水井外围30m的区域; - 一级保护区外，浅2号、浅4号、浅8号、浅9号、浅12号、浅16号、浅17号、浅19号、浅22号、浅23号取水井外围330m的区域. - 本项目位于建设路与雪枫路交叉口西南角，经对比永城市城饮用水水源地保护区划，本项目不在水源地保护区范围内。 - ②河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 - 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），永城市乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： - （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （2）永城市李寨乡地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （5）永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （6）永城市龙岗乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （7）永城市酇城镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （8）永城市王集乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （9）永城市双桥乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （10）永城市蒋口镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （12）永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （13）永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （15）永城市陈集镇地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域,2、3号取水井连线外围50米的区域。 - （16）永城市太丘镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 - （17）永城市刘河乡地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 - （18）永城市高庄镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 - （19）永城市十八里镇地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 - 本项目位于建设路与雪枫路交叉口西南角。不在水源地保护区范围内。 - ③永城市“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告 - 本次划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： - 表4 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 - 编号; - 水源 - 名称; - 水源 - 类型; - 保护区的划定. - 一级保护区. - 1; - 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. - 2; - 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. - 3; - 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. - 4; - 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. - 5; - 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. - 6; - 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. - 7; - 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. - 8; - 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. - 9; - 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. - 10; - 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. - 11; - 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. - 12; - 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. - 13; - 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. - 14; - 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. - 15; - 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. - 16; - 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. - 17; - 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. - 18; - 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13360.360平方米。. - 19; - 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. - 20; - 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. - 21; - 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. - 22; - 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. - 23; - 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. - 24; - 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. - 25; - 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. - 项目位于演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角，距离最近的供水厂为北侧2.78km的演集镇供水厂，不在饮用水源保护区划之内。本项目与饮用水源地位置关系见附图二。 四、与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见下表。 表5 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放；项目建设完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理。; 项目属于眼科医院建设项目，不属于高污染、高风险建设项目，项目符合三线一单和生态环境准入清单要求。; 符合. 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。; 项目租赁已建成商业用房，施工期主要为室内基本装修，对环境污染较小。; 符合. 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目属于眼科医院建设项目，不属于高污染、高风险建设项目，项目符合三线一单要求。; 符合. 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 项目产生的医疗废水和生活污水经污水处理设施预处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理。; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目用地符合永城市演集镇城乡规划要求，项目属于医院建设项目，营运期对土壤环境影响较小。; 符合. 严格危险废物管理。落实危险废物“三个 能力”提升方案，制定危险废物集中处置 设施建设规划，推进危险废物集中处置设 施建设，健全危险废物收运体系，开展废 铅蓄电池收集试点工作。深入开展危险废 物规范化环境管理与专项整治，危险废物 产生和经营单位规范化管理考核合格率 均达到 92%以上，动态更新危险废物“四 个清单”，强化危险废物信息化管理。; 项目产生的危险废物集中收集后暂存于医院医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设项目基本情况 - 随着城市建设逐步完善，人口数量不断增长，医疗服务成为新型社区服务中必不可少的一项。永城市同辉眼科医院有限公司拟投资300万元建设永城市同辉眼科医院项目，项目租赁位于永城市演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角永馨园北区1#裙楼门面房一至二层房屋（该门面房属永馨园北区开发商永城煤电控股集团有限公司所有，2020年12月永城煤电控股集团有限公司将该房屋租赁给刘雨果个人，现刘雨果将该房屋转租给永城市同辉眼科医院有限公司，租赁协议见附件三），租赁总建筑面积3100m2，主要为市民提供眼科医疗服务。本项目已获得永城市发展改革委员会备案（备案文号：2111-411481-04-05-372641，备案文件见附件二）。医院设置床位数50张，日接诊人数为35人，设置有门诊区、手术区、住院区、办公区、配套设施等。 - 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。根据《永城煤电控股集团有限公司永馨园北区建设用地规划许可证》、《永城煤电控股集团有限公司土地证》及《永城煤电控股集团有限公司永馨园北区▪1#楼建设工程规划许可证》（见附件四），本项目租赁房屋为商业用房，项目建设符合永城市城乡规划要求。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目设置50张床位，属于“四十九、卫生84”中的“108、专科疾病防治院（所、站）8432”中的“其他（20 张床位以下的除外）”需编制报告表。我公司经现场勘查、调研及收集有关资料，并进行了必要的环境质量现状监测和调查，依据国家对环境影响评价的相关规定及要求， 编制了该项目环境影响报告表。本项目属于《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省企业投资项目承诺制改革环评文件告知承诺审批实施细则（试行）的通知》（豫环办〔2021〕65号）适用范围中第二项“编制环境影响报告表的城镇、农村污水处理设施、污水管网设施，自来水生产与供应设施，道路、天然气管网工程，生活垃圾及粪便处置工程，医院及医疗卫生服务机构”，为承诺制。 - 项目组成 表6 项目基本情况 项目; 内容. 项目名称; 永城市同辉眼科医院项目. 位置; 永城市建设路与雪枫路交叉口西南角. 租赁面积; 3100m2. 规模; 50张床位. 主要设置科室; 门诊区、手术区、住院区、配镜区. 职工人数; 30人. 工作制度; 8小时工作制. 主体工程; 1楼（F1）; 接待区、配镜区，建筑面积517m2. 2楼（F2）; 门诊区、手术区、住院区、办公区配套，建筑面积2583m2. 公用工程; 供水系统; 市政供水. 供电系统; 市政供电. 供热制冷; 中央空调. 环保工程; 废水处理; 项目废水主要为医疗废水和生活污水，经一体化污水处理设施处理后通过市政污水管网排入永城市第四污水处理厂. 固废处理; 医疗垃圾统一收集后交由有资质单位进行处置；污水处理站污泥定期清掏，交由有资质处置；生活垃圾集中收集，交由环卫部门进行统一处置。. 噪声处理; 隔声、基础减振. - 3、主要设备 表7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 眼前节分析系统; 1台. 2; 角膜测厚仪; 1台. 3; 角膜地形图; 2台. 4; 电脑验光曲率仪; 2台. 5; 眼科A、B超; 1台. 6; 超声显微镜检查系统（UBM）; 1台. 7; 眼前段数码照相系统（综合眼科检查台）; 2台. 8; OCT; 1台. 9; 光学生物测量仪; 1台. 10; 视野计; 1台. 11; 干眼分析仪; 1台. 12; 裂隙灯; 8台. 13; 三面镜; 2台. 14; 房角镜; 2台. 15; 眼底激光; 2台. 16; 心电图机; 1台. 17; 眼压计; 3台. 18; 三棱镜; 1台. 19; 手术显微镜; 3台. 20; 玻切机; 1台. 21; 白内障超声乳化仪; 2台. 22; 冷凝机; 1台. 23; 眼内激光仪; 1台. 24; 麻醉机; 1台. 25; 电脑焦度计; 1台. 26; 冷凝机; 1台. - 4、项目原辅材料消耗 本项目原辅料消耗见下表。 表8 项目所用材料种类及用量一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 消毒棉签等; 1.2t/a; 一次性用品，外购. 2; 一次性针管、输液器等; 0.9t/a. 3; 一次性手套等; 0.5t/a. 4; 针剂药品; 若干; 外购. 5; 口服药剂; 若干; 外购. 6; 消毒剂（酒精、碘伏）; 若干; 瓶装，外购. 5、公用工程 a.给排水 本项目供水由永城市给水管网供给，可保证项目用水需要。用水环节主要包括病床用水、陪护人员用水、医护工作人员用水、门诊用水，项目运营期不设食堂、不设洗衣用房。 项目医疗废水、生活污水经一体化污水处理设施处理后，排入市政污水管网，最终进入永城市第四污水处理厂进一步处理。 b.供电：项目用电由市政电网接入，可供本项目使用。 c.供暖制冷：本项目供暖制冷使用中央空调系统，空调以电力作为能源，负荷已计入设计用电负荷中。 6、项目劳动定员和工作制度 项目医护工作人员30人，每天8小时工作，制实行三班制，年工作天数为365天，项目不设食堂。 7、厂区平面布置 本项目位于永城市演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角，租赁永馨园北区1#裙楼3100m2，分为上下两层，其中1层建筑面积517m2，设置接待区、配镜区；二层2583m2，设置门诊区、手术区、住院区、办公区。配套建设相应的供水、排水等公用工程。项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁已建成的门面房进行建设，仅对其装修及设备的安装，施工 时间较短，合理安排作业时间，对周围环境影响较小，本次环评不再对其评价。 2、运营期工艺流程简述 本项目为眼科医院，主要为来院就诊的病人提供检查、配镜、治疗、住院疗养等服务。医疗工作流程及产污环节如下图所示： 门诊治疗 病人 就医 医疗服务 药房 住院治疗 办公 配套设施 办公 污水处理站 医疗废水、医疗废物 医疗废水、医疗废物 医疗废水、医疗废物 生活废水、生活垃圾 恶臭废气、污泥 图1 项目运营期产污环节图 二、主要污染工序： （1）大气污染物：污水处理站恶臭废气； （2）废水：医疗废水、生活废水； （3）噪声：污水处理站、中央空调机组等设备运行时产生的噪声； （4）固废：病房及门诊产生的医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量数据，各因子统计结果见下表。 表9 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 98%百分位数日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 98%百分位数日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 95%百分位数日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 87; 70; 124.3; 超标. 95%百分位数日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由上表可知，永城市2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，项目所在区域属于不达标区域，主要环境空气污染源为扬尘性污染。针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《关于印发永城市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（永政〔2018〕25号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量状况 本项目废水经污水处理设施处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理，最终进入沱河。根据现场勘察，距离本项目最近的地表水体为西侧780m的雪枫沟，汇入沱河，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求。本次评价引用2021年5月河南省环境质量月报中沱河小王桥断面监测数据，见下表。 表10 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河永城小王桥; 2021年5月; 7.6; 0.05; 0.105. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。本项目废水经自建一体化污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，通过污水管道排入市政污水管网，最终进入永城市第四污水处理厂，项目运营后不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量状况 本项目位于永城市演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角，周边居住、商业混杂，根据《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190–2014），本项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目北侧15m为建设路，东侧10m为雪枫路，即项目东侧、北侧属4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 河南永蓝检测技术有限公司于2021年11月8日~11月9日对项目现状噪声进行了现场检测（检测报告见附件5）。检测结果见下表。 表11 声环境质量监测一览表 检测日期; 检测点位; - 检测结果 单位：dB(A). 昼间; 夜间. - 2021.11.08; - 东厂界; - 55; - 44. - 南厂界（永馨园北区）; - 53; - 43. - 西厂界（永馨园北区）; - 52; - 42. - 北厂界; - 56; - 46. - 2021.11.09; - 东厂界; - 56; - 45. - 南厂界（永馨园北区）; - 54; - 43. - 西厂界（永馨园北区）; - 52; - 43. - 北厂界; - 56; - 46. 由上表可以看出，项目南厂界、西厂界环境现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东厂界、北厂界环境现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点名称; 方位; 距离 （m）; 环境功能区划; 备注. - 环境空气; 永馨北园1#楼; 项目所在楼; - /; - 《环境空气质量标准》 - （GB3095-2012）二级标准; 居民区. 永馨北园; 西南侧; - 30; 居民区. 时代广场; 北侧; - 85; 居民区. 尚品国际; 西侧; - 210; 居民区. 金博大公馆; 南侧; - 330; 居民区. 永城市第七小学; 西南侧; - 380; 学校. 上海春天; 南侧; - 327; 居民区. 永城市商务中心管委会; 东北侧; - 200; 机关单位. 黄庄村; 北侧; - 225; 居民区. - 声环境; 永馨北园1#楼; 项目所在楼; - /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 居民区. 永馨北园; 西南侧; - 30; 居民区. - 地表水; 雪枫沟; 西侧; 780; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; - 最终汇入沱河. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 污染源; 污染物名称; 执行标准及类别; 最高允许排放浓度mg/m3. 废水处理站; 氨; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 2、废水 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）及永城市第四污水处理厂收水标准。 标准来源; 污染物; 标准值. 《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表2预处理标准; COD; 250mg/L. BOD5; 100 mg/L. 氨氮; /. SS; 60. 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 永城市第四污水处理厂收水标准; COD; 400mg/L. BOD5; 200mg/L. 氨氮; 35mg/L. SS; 300mg/L. 3、噪声 营运期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见下表。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第588号）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号）、《河南省环境保护厅关于调整建设项目重点污染物总量指标分级审核的通知》（豫环文[2016]38号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，结合本项目工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定本项目总量控制污染物为：COD、NH3-N。 废水总量控制指标： 根据工程分析可知，项目污水产生量为15.525m3/d，5666.38m3/a，经一体化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，排入市政污水管网进入永城市第四污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（ COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L）后排入雪枫沟，进入沱河，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算，本项目总量控制指标为COD 0.283t/a、氨氮0.028t/a，即终排量为COD 0.283t/a、氨氮0.028t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要为装修、设备安装，产生的污染物较少，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1 产排污情况及措施可行性 本项目不设置食堂，运营期过程中废气来源主要为污水处理设施产生的少量气体。 本项目污水处理设施运行过程中会有恶臭气体产生，其主要成分为NH3、H2S。根据刘梓璇于2019年3月在《资源节约与保护》发表的文章《城镇污水处理厂含硫恶臭污染源强与监测分析》，每去除1gBOD5可产生0.0031gNH3、0.00012gH2S。根据分析，本项目BOD5去除量为0.03t/a，经计算，本项目NH3、H2S 的产生量分别为0.093kg/a、0.0036kg/a，呈无组织排放。 项目污水处理设施为一体化设备，格栅池、沉淀池、消毒池均进行加盖处理。为最大降低污水处理站恶臭气体对周边环境的限度影响，评价建议医院进一步采取措施减缓恶臭影响： A、加强恶臭污染源管理，定期检查污水处理设施运行情况。 - B、污水处理设施区域加盖小房子密闭； - C、污水处理设施位于地下车库负1层，经常在污水处理站周边喷洒除臭剂，污水处理设施的污泥要控制其厌氧发酵，定期清运。 - 采取上述措施后对周围环境空气影响较小。 根据《排污许可证申请与合法技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中表A.1“医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表”，本项目污水处理设施废气经采取加盖、二次密闭、喷洒除臭剂措施后无组织排放，属于排污许可证申请与合法技术规范推荐可行的处理措施。 - 1.2排放口基本情况及监测计划 - （1）排放口设置 - 项目无有组织排放口。 - （2）监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中要求，本项目运营期应该开展的污染源监测计划见下表。 表13 项目废气监测计划内容一览表 - 监测项目; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次; - 执行排放标准. - 无组织; - 污水处理站周边四周厂界; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3. - 1.3 废气排放的环境影响 - 本项目营运期废气主要为污水处理站恶臭气体，主要位于医院范围内，且位于地下车库负1层，采取污染治理措施，可以达标排放，环境影响可以接受。 - 2、水环境影响和保护措施 - 2.1废水产生环节 - 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），“医院污水指医疗机构门诊、病房、手术室等处排出的诊疗、生活污水”、“当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水”。因本项目院区生活污水与医疗废水混合，无法分开，因此将整个院区生活污水、医疗废水均作为医院污水处理。 - 2.2废水产生量 - 本项目不设病理检验科（病理诊断将委托相关机构提供服务），不设置医护人员洗浴室，无医护人员洗浴废水产生，不设置洗衣房，院区脏病被服委托有相关资质单位进行清洗，无洗衣废水产生。查阅《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《建筑给排水设计规范（GB50015-2010）》，并根据医院现有工程实际用排水情况，本项目运营期用、排水情况如下： ①住院病人、陪护人员医疗废水 项目设置病床50张，病床利用率按100%计，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2020），项目医疗床位先进值用水量按230L/床·d计，则用水量11.5m3/d，产污系数按0.9计，废水产生量为 10.35m3/d；按1病人，1人陪护，陪护人员日用水量按60L 计，陪护人员用水量为3m3 /d；排污系数按0.9计，则陪护人员排水量为2.7m3 /d，全部排入院区污水处理站处理达标排放。 ②门诊病人医疗废水 医院门诊患者35人/天，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2010）》，用水量按10L（人·次）计，流动就诊人员用水量为0.35m3 /d，产污系数按0.9计，废水产生量为0.315m3 /d，排入院区污水处理站处理达标后排放。 ③医护工作人员生活废水 项目职工30人，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2010）》，医护人员 用水量均按80L/人·d 计，则用水量为 2.4m3 /d，产污系数按0.9计，废水产生量为2.16m3 /d，排入院区污水处理站处理达标后排放。 项目运营期用、排水情况见下表。 表14 项目用、排水情况一览表 序号; 用水单位; 规模; 用水指标; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）; 排水量（m3/d）; 排水量（m3/a）. 1; 病床; 50张; 230L/（床·d）; 11.5; 4197.5; 10.35; 3777.5. 2; 陪护人员; 50人; 60L/（人·d）; 3; 1095; 2.7; 985.5. 3; 门诊; 35人/d; 10L/（人·次）; 0.35; 350.4; 0.315; 114.98. 4; 医务人员; 30人; 80L/（人·d）; 2.4; 876; 2.16; 788.4. 5; 合计; /; /; 17.25; 6518.9; 15.525; 5666.38. 病床 1.15 陪护人员 0.3 门诊 0.035 17.25 新鲜水 11.5 3 0.35 10.35 2.7 0.315 污水处理站 市政污水管网 15.525 15.525 15.525 医护工作人员 0.24 2.4 2.16 永城市第四污水处理厂 #### 图2 项目水平衡图 2.3废水治理设施可行分析 本项目运营期废水主要为医疗废水和生活污水，排放量为15.525m3/d（5666.38m3/a），项目不设置传染病病房，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群。根据业主提供资料，永城市同辉眼科医院拟在医院所在楼栋地下车库负1层的东北角设置1座一体化污水处理设施（20m3/d），项目产生的废水经一体化污水处理设施预处理达标后由提升泵排入市政管网，最终进入永城市第四污水处理厂进行处理。 具体工艺流程见下图。 格栅 综合污水 调节池 混凝池 沉淀池 消毒池 市政污水管网 次氯酸钠 污泥消毒（漂白粉），定期清掏，交由有资质单位处置 一体化污水处理设施 图3 项目污水处理流程图 具体工艺介绍如下： 该一体化设施是通过设置调节池、混凝池、沉淀池、消毒池使得污水中难降解的有机物得以降解。污水首先进入调节池，调节污水的水量水质，然后自流进入混凝池，混凝过程是通过向水中投加一些药剂，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，沉淀池去除水中的大部分悬浮物质，沉淀池上清液自流进入消毒池，在消毒池内经次氣酸钠消毒后达标排放至市政污水管网。 消毒工艺的分析选择： 为使医疗废水不把有害细菌、致病病毒带入污水处理厂，在排入市政污水管网前必须对医疗废水进行消毒。消毒剂应该根据技术经济分析选用，通常使用的医疗废水消毒方法有：氯、二氧化氯、次氯酸钠、紫外线、臭氧、过氧乙酸等。常用消毒方法的对比分析见下表。 表15 常用消毒方法比较 消毒剂; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯 Cl2; 具有持续消毒作用：工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物 (THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差. 次氯酸钠 NaOCl; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高. 二氧化氯 CIO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物 (THMs)；投放简单方便：不受pH影响; C1O2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高. 臭氧 03; 有强氧化能力，接触时间短：不产生有机氯化物；不受pH影响：能增加水中溶解氧; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用; 效果好，但对悬浮物浓度有要求. 通过上述比较可以看出次氯酸钠消毒能力强，效果好，便于现场投加，设备投资不算高，运行成本低。故本项目废水消毒采用次氯酸钠。 根据《排污许可证申请与合法技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A废气废水处理可行技术参考表，本项目污水处理工艺采用“一级处理+消毒工艺”，属于排污许可证申请与合法技术规范推荐可行的处理措施。 项目完成后，污水产生总量为15.525m3 /d，本项目废水处理站采取的处理工艺为“一级处理+消毒工艺”。相关处理工艺均属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐工艺，污水处理站处理能力20m3 /d，满足《医院污水处理工 程技术规范》（HJ2029-2013）中“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”的要求，设计处理量可行。因此，新建污水处理站采取的处理工艺措施可行，设计合理。 2.4废水排放情况 经核算，项目污水排放量为5666.38m3/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标参考数据，该眼科医院污水水质情况见下表。 表16 医院污水水质 污染因子; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS （mg/L）; 粪大肠杆菌 （个/L）. 污水浓度范围; 150-300; 80-150; 40-120; 10-50; 1.0×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 根据上表并类比郑州奥弗克眼科医院项目（批复文号：郑东建环表【2017】87号，2020年8月进行了竣工环境保护自主验收），本次评价综合废水中各污染物的产生浓度为：COD250mg/L、BOD5100mg/L、NH3-N80mg/L、SS30mg/L、粪大肠杆菌1.6×108个/L。经污水处理设施处理后，各污染物的排放浓度分别为：COD212.5mg/L 、BOD595mg/L 、NH3-N35mg/L、SS15mg/L、粪大肠杆菌4500个/L。 本项目废水中各污染物的产排情况见下表。 表17 项目污水中主要污染物产生与排放情况一览表 主要污染物 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. 产生浓度(mg/L); 250; 100; 30; 80; 1.6×108个/L. 产生量(t/a); 1.42; 0.57; 0.17; 0.45; 9.1×1011个. 污水处理站处理后浓度(mg/L); 212.5; 95; 15; 35; 4500个/L. 排放量(t/a); 1.20; 0.54; 0.085; 0.198; 2.55×1010个. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 250; 100; 60; /; 5000个/L. 永城市第四污水处理厂进水浓度（mg/L）; 400; 200; 300; 35; --. 永城市第四污水处理厂出水浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 1000个/L. 排放量(t/a); 0.283; 0.057; 0.057; 0.028; 5.7×109个. 项目医疗污水、生活污水经一体化污水处理设施处理后符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及永城市第四污水处理厂进水浓度（mg/L）的要求，通过市政污水管网最终进入永城市第四污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 2.5废水进入污水处理厂可行性分析 本项目位于永城市演集镇建设路与雪枫路交叉口西南角，位于永城市第四污水处理厂收水范围内。根据现场实地勘察，项目东侧雪枫路铺设有市政污水管网，且项目产生的废水经预处理后能够满足永城市第四污水处理厂收水标准要求。永城市第四污水处理厂工程处理规模为3.5万t/d，本项目废水产生量为15.525m3/d，占处理厂日处理量的0.04%，占污水处理厂处理规模的比例较小。目前，永城市第四污水处理厂正常运行中，因此，项目产生的废水进入永城市第四污水处理厂是可行的。 本项目产生的废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表。 表18 项目水污染物产生及排放情况表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合 要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、 SS、氨氮、粪大肠杆菌; 永城市第四污水处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定， 但有周期性规律; TW001; 格栅+调节池+混凝沉淀+ 消毒; 沉淀、消毒; DW001; ☑是 口否; ☑企业总排口 口雨水排放口 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 废水排放口基本情况详见下表。 表19 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放 量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 维度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 116°26′56.439″; 33°56′49.867″; 5666.38; 永城市第四污水处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 全天; 永城市第四污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 粪大肠杆菌; 1000个/L. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）确定本项目的具体监测计划，运营期废水监测要求见下表。 表20 项目废水监测计划内容一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 废水; DW001; COD; 周/次; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）及永城市第四污水处理厂收水水质标准; 250. BOD5; 季度/次; 100. 氨氮; 季度/次; 35. SS; 周/次; 60. 粪大肠杆菌; 月/次; 5000个/L. 3、地下水影响和保护措施 为避免项目建设对地下水环境产生影响，针对废水收集及处理设施、医疗废物，建议采取以下防范措施： （1）医疗、生活废水收集及排放管道、处理设施做好混凝土防渗层，沉淀池定期清淤； （2）污水处理站药剂暂存间做混凝土防渗层； （3）及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，存放于院区封闭式医疗废物暂存间，暂存间地面做硬化防渗处理。 认真采取以上措施后，评价认为项目建设不会对地下水环境造成污染影响。 4、声环境影响和保护措施 本项目运营期的噪声污染源主要来自中央空调机组、一体化污水处理设施等设备运行时产生的噪声，以及项目接待病人产生的社会生活噪声。为了进一步降低噪声对周边环境的影响，评价建议： ①选取低噪声设备，从源头消减噪声； ②加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象； ③运营后采取限制病人大声喧哗等措施进行噪声控制，进一步降低对周边环境的噪声影响。 采取以上措施后，可降噪15-20dB（A），各噪声设备的噪声值见下表： 表21 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 降噪措施; 衰减后源强dB（A）. 1; 中央空调机组; 1组; 75; 基础减震、安装减震垫、隔声; 55. 2; 一体化污水处理设施; 1座; 75; 55. 3; 社会噪声; /; 60; 隔声; 45. 项目产生的噪声经以上措施处理后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4a类标准的要求。项目运营噪声不会对周围环境产生明显的影响。 项目北侧15m为建设路，东侧10米为雪枫路，交通噪声会对本项目声环境造成一定不利影响，根据噪声现状监测结果，项目东厂界、北厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，即项目所在区域声环境对本项目影响较小。为了进一步较少交通噪声对本项目的影响，本次评价要求：项目东侧、北侧安装隔声玻璃，病房区尽量安排在南侧，减少交通噪声对本项目影响。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价要求厂界环境噪声每季度监测一次，每次监测包括昼、夜间噪声。项目运营期噪声监测要求见下表。 表22 项目噪声监测要求 监测项目; 检测点位; 监测因子; 检测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效 A 声级; 季度/次; 东厂界、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准； 南厂界、西厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5、固体废物 本项目运营期产生的固废包括医疗废物、污水处理站污泥和生活垃圾。 ①医疗废物 根据《医疗废物分类名录》（卫医发[2003]287 号），医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、检验科生化废液。本项目医疗废物产生量参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册-第四分册：医院污染物产生、排放系数》，医院住院区医疗废物排放核算系数为0.2kg/ 床·d计，门诊区医疗废物排放核算系数为 0.1kg/人，项目设置床位50张，平均每天接诊人数35人，则项目医疗废物的产生量为13.5kg/d，4.928t/a，所产生的医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），医疗废物属于“名录”所列的HW01类危险废物。本项目设置有一座医疗废物暂存间（10m2，位于1楼北侧步梯位置），医疗废物收集暂存后定期交由有资质单位处置（永城市双龙医疗废物集中处置有限公司，见附件6）。 ②污水处理站污泥 本项目污水处理设施运营过程中会有污泥产生，其产生量为0.5t/a，定期清掏。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），污泥属于HW01类危险废物，经收集后交有资质单位处理。 ③生活垃圾 生活垃圾主要由住院病人、陪护人员及医护工作人员产生。本项目每日住院病人及陪护人员（项目设置病床50张，每位病人陪护人员1名）共计100人，每人产生垃圾的量按1.0kg/d，垃圾共计产生量为0.1t/d、即36.5t/a；医护工作人员共30人，人均生活垃圾产生量为0.5kg/d计，垃圾共计产生量为0.015t/d、即5.475t/a；门诊就医人员平均固废产生量为0.1kg/人，每天就诊人数35人，垃圾共计产生量为0.0035t/d、即1.278t/a。则生活垃圾产生量共为43.253t/a。生活垃圾收集后，每天由环卫部门负责清运至市政垃圾中转站。 本项目固体废物产生及处置情况详见下表。 表23 项目固废产生及处置情况表 序 号; 固废 名称; 来源; 产生量 （t/a）; 固废 类别; 危废代码; 物理 性状; 贮存方式; 处置方式. 1; 医疗废物; 诊疗过程; 4.928; 危险废物; 841-001-01、 841-002-01、 841-005-01、841-003-01; 固态; 容器收集贮存于医疗废物暂存间; 经收集后交有资质单位收集处理. 3; 污泥; 污泥处理设施; 0.5; 危险废物; 841-001-01; 固态; 袋装贮存于医疗废物暂存间; 定期清掏，交有资质单位处理. 4; 生活垃圾; 职工生活; 43.253; 一般固废; /; 固态; 袋装; 经收集后交环卫部门统一处理. 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707—2020）的要求，医疗废物在收集、运送与暂时贮存过程中应符合下列规定： a.医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 b.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。 c.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 d.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 e.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。 g．医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。 h.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 i.医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 j.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 k.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 l.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 m.运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 n.运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 o.运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 p.运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 q.医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物； 医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 r.医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 6、地下水、土壤影响分析 本项目产生的危险废物为医疗废物、污泥，专用容器包装后在危废间暂存，危废间进一步采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。环评建议将本项目危废间作为重点防渗区进行防渗处理，运营期加强监督管理，以防止造成地下水、土壤环境污染。 7、环境风险分析 （1）危险物质及风险源分布情况 本项目涉及的化学品主要为酒精、碘伏等，碘伏是单质碘与聚乙烯砒咯烷酮的不定型混合物，根据《危险化学品目录》（2015版），碘与聚乙烯砒咯烷酮均不属于危险化学品。因此，本项目涉及的危险物质主要为酒精，主要分布于药房、门诊区、手术室等处。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1危险化学品名称及其临界量，乙醇的临界量为500t。本项目使用的酒精为75%的酒精，且一次最大储存量不超过1t，项目储存、使用的酒精不构成重大危险源。 - 影响途径 - 本项目使用的乙醇主要为医院消毒使用，乙醇为瓶装，一般不会发生泄露，消毒使用的乙醇大部分与细菌作用以使蛋白质变性，仅有少量乙醇挥发至空气中，不会造成环境风险。此外，项目为医院项目，使用和储存的乙醇量很小，其环境风险危害极低。 酒精在储存、使用过程中因保存不当或操作失误，致使酒精外溢，遇明火可能发生火灾。火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 （3）环境风险防范措施 ①酒精储存、使用区域严禁烟火，并配备消防器材。 ②对相关工作人员进行消防知识和技能培训。 ③加强对电气设备和线路的及时检修，避免线路、设备老化引起火灾。 ④一旦发生火灾，灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集，收集后的灭火水经处理达标后方能排放。 ⑤建议医院制定环境风险应急预案，确保突发环境事件影响受控在可接受范围。 综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 8、项目环保投资估算 本项目总投资300万元，其中环保投资约17万元，占总投资的5.7%。污染防治措施及环保投资估算见下表。 表24 项目环保投资一览表 污染 因素; 污染源; 主要治理措施与效果; 投资（万元）. 废气; 恶臭; 污水处理设施加盖、密闭处理，喷洒除臭剂; 1. 废水; 生活污水; 1套处理能为20m3/d的一体化污水处理设施，处理工艺为“一级处理+消毒”; 10. 医疗废水. 固废; 医疗废物; 医疗废物专用包装袋、医疗废物暂存间(10m2，位于1楼北侧步梯位置）; 2. 一般固废; 垃圾桶（若干）; 0.5. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声、加强维护; 3.5. 合计; 17. 表25 环保措施“三同时”验收一览表 项目; 治理或处置措施; 验收内容; 满足标准. 废气; 污水处理设施加盖、密闭处理，喷洒除臭剂; 污水处理设施加盖、密闭处理，喷洒除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 废水; 1座处理能力20m3/d的全密闭一体化污水处理设施; 1座处理能力20m3/d的全密闭一体化污水处理设施，处理工艺为“一级处理+消毒”; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 固废; 医疗废物; 分类存放于专用包装袋和周转桶，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质的单位进行无害化处理; 医疗废物暂存间（10m2），医疗垃圾分类存放; 达到固体废物储存管理相关要求. 污水处理设施污泥; 定期清掏，交由有资质单位处置; 定期清掏，交由有资质单位处置. 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运; 垃圾桶（若干）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施 | NH3、H2S | 加强恶臭污染源管理；污水处理设施加盖、密闭处理；喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水环境 | 综合污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、 粪大肠杆菌 | 经预处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理 | 《医疗机构水污染排放标准》 （GB18466-2005）表 2 综合医疗 |
| 声环境 | 设备运行噪声、社会噪声 | 等效连续A声级 | 降低人为噪声、选用低噪声设备、墙 壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4a类标准 |
| 固体废物 | 医疗废物：分类存放交由有资质单位处置； 污泥：定期清掏，交由有资质的单位处置； 生活垃圾：收集后由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①酒精储存、使用区域严禁烟火，并配备消防器材。 ②对相关工作人员进行消防知识和技能培训。 ③加强对电气设备和线路的及时检修，避免线路、设备老化引起火灾。 ④一旦发生火灾，灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集，收集后的灭火水经处理达标后方能排放。 ⑤建议医院制定环境风险应急预案，确保突发环境事件影响受控在可接受范围。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①设置专人负责项目环保设施的运行和管理工作。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，进行排污许可申报。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市同辉眼科医院项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.000093t/a | / | 0.000093t/a | +0.000093t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0000036t/a | / | 0.0000036t/a | +0.0000036t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.283t/a | / | 0.283t/a | +0.283t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.057t/a | / | 0.057t/a | +0.057t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.028t/a |  | 0.028t/a | +0.028t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.057t/a | / | 0.057t/a | +0.057t/a |
|  | 粪大肠杆菌 | / | / | / | 5700000000个 | / | 5700000000个 | +5700000000个 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 4.928t/a | / | 4.928t/a | +4.928t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图目录

- 附图一  项目地理位置图

- 附图二  项目与饮用水源地位置关系图

- 附图三  环境保护目标分布图

- 附图四  项目平面布置图

- 附图五  项目监测布点图

- 附图六  项目现状照片

附件目录

- 附件1  委托书

- 附件2  项目备案证明

- 附件3  租赁协议

- 附件4  土地手续

- 附件5  检测报告

- 附件6  项目医疗废物处置协议

- 附件7  营业执照和法人身份证

- 附件8  确认书