河南隆顺环保科技有限公司

年回收废旧金属60000吨项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实原料用量及来源，细化原材料组分 | 已核实原料用量及来源，细化原材料组分，具体见报告P16-P17； |
| 2、核实项目水平衡图及产品含水率、水质利用周期 | 已核实项目水平衡图及产品含水率，项目废水为每天排放一次，具体见报告P18-P20； |
| 3、核实项目废气产生源强 | 已核实项目废气产生源强，具体见报告P30-P32； |
| 4、细化项目无组织排放措施 | 已细化项目无组织排放措施，具体见报告P31、P34； |
| 5、核实废水产生源强、细化污水处理工艺并论证回用的可行性，合理确定污水处理规模 | 已核实废水产生源强、细化污水处理工艺并论证回用的可行性，已合理确定污水处理规模，具体见报告P35-P38； |
| 6、核实各类固废产生量并补充台账管理要求 | 已核实各类固废产生量并补充台账管理要求，具体见报告P40-P43； |
| 7、补充固废处理合同 | 已补充，具体见附件 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年回收废旧金属60000吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-411481-04-01-479577 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 37分 50.343 秒， 33 度 55 分 31.746 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业中85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-411481-04-01-479577 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8900 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，占地面积约8900㎡，项目符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，永城市苗桥镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件3，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第43款“环境保护与资源节约综合利用”中第26条：再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2110-411481-04-01-479577（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为废旧资源回收项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于废旧资源回收项目，项目符合国家当前产业政策，符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 裴桥镇、 苗桥镇、陈集镇镇、 双桥镇、十八里镇等; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 该单元位于淮河流域。区域内 分布有疑似污染地块：永城市 马庄皮革厂、得丰皮革厂、王 毛蛋皮革厂、马前进皮革厂、 薛湖张严峰加工厂，高关注地块河南神火煤电股份有限公司焦电厂地块，涉重企业永城市圣龙皮革有限公司。 主要问题：涉重企业重金属排放重点监管；高度关注地块；土壤疑似污染地块。; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用；回收分拣垃圾、袋式除尘器收集粉尘综合利用；污水处理过程污泥、生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站；废润滑油定期交由有资质单位处理，符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - （12）一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，离场址最近的苗桥镇地下水井群一级保护区，位于项目场址西北侧约3700m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。; 本项目为新建项目，施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施；项目营运期废气主要为上料、筛选出料口粉尘、装卸粉尘、道路扬尘。项目生产车间、仓库均为封闭式，仓库设置喷淋装置，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；车间定时洒水，汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响；企业在各上料口处、筛选出料口处各设置集气罩，粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；且车间密闭负压收集；采取生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地均绿化; 符合. 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合三线一单要求; 符合. 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 项目生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用于清洗工序; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合国家当前产业政策，占地为建设用地，符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，且项目污水处理设施等按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 1.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表4。 表4 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。厂房车间各生产工序须功能区化; 项目原料库密闭，所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门；生产区道路硬化、定期洒水抑尘，通道口安装卷帘门等；生产区各功能区明确；项目原料为废金属破碎料，采取封闭措施后，物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 符合. 物料输送环节治理; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目输送机均在密闭原料廊道内运行，并在装卸口设置雾炮装置，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；项目运输车辆装载高度符合规定要求，车斗采用苫布覆盖，厂区无露天转运散状物料；装车过程需要降低成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料；. 生产环节治理; 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；; 项目物料破碎、球磨均为湿式破碎，在封闭的厂房内进行，且车间密闭微负压收集; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行；; 生产环节均在密闭车间进行，车间内无散放原料，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后与车间密闭负压收集废气一起进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；; 项目车间等均做好硬化防渗措施等，厂区道路均硬化，裸露土地绿化到位，对厂区道路定期洒水抑尘; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 1.5与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为废旧资源回收项目，项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，具体分析如下： 表5项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施；项目仓库密闭，仓库内设置喷淋装置；上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫；料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，项目危废废物为废润滑油，厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送，项目物料破碎、球磨均为湿式破碎，在封闭的厂房内进行，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒达标排放，且车间内密闭微负压收集; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒达标排放，满足绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，仓库封闭，且顶部设喷淋雾化装置；上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 符合. 由表5可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求，同时项目应达到绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，河南隆顺环保科技有限公司决定投资500万元在永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米建设年回收废旧金属60000吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”中的“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理，应编制环境影响评价报告表。具体见表6。 表6 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外; /. 受河南隆顺环保科技有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、厂址周围环境 - 项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，根据现场查看，厂区西侧车间为租赁已有，东侧场地目前为空地；项目北隔永淮路为林地，西为河南天岩实业有限公司（为一石料厂），南侧、东侧为林地，西北约35m为中石化加油站，西北约570m为后松村、640m为新庄村。项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目回收废旧金属尾料产品为分拣出的废铁、废铝、废铜、废塑料片、不锈钢，规模约为42000吨每年；均外售，项目产品方案一览表见表7。 表7 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 去向; 备注. 废铁; 12000t/a; 外售钢厂; 项目回收废旧金属主要为废旧金属破碎厂下脚料，回收废旧金属为一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，项目不得回收废塑料. 废铝; 600t/a; 外售铝厂. 废塑料片（主要为废旧金属回收破碎清洗产生）; 16800t/a; 外售塑料制品厂，主要为生产电瓶车厂等，不得用于生产直接接触食品的包装、制品或材料. 废铜; 600t/a; 外售铜厂. 不锈钢; 12000t/a; 外售不锈钢厂. 合计; 42000t/a; /. - 4、工程主要建设内容 该项目总投资500万元，总占地面积8900m2，总建筑面积6500m2，主要包括生产车间、仓库、办公室及其他附属设施，工程主要建设内容见表8。 表8 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 5500m2; 5座，1层，厂区西侧两座为租赁利用，东侧3座为本次新建. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 100m2; 1层，本次新建，位于厂区北侧. 3; 储运工程; 仓库; 900m2; 1层，本次新建，封闭库房. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 排水; 工程废水为生活污水、清洗甩干废水，生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理站（1座，180m3/d，位于项目区第三车间内西南侧，采用“格栅+调节+气浮+厌氧+二级好氧+二沉池+消毒+MBR+终沉池”工艺进行处理）处理后回用于清洗工序. 5; 环保工程; 废气; 装卸过程粉尘; 装卸过程在封闭车间进行，且装卸区设置喷淋装置. 上料过程粉尘、筛选出料口粉尘; 上料过程在封闭车间进行，筛选过程密闭，上料过程、筛选出料口处设置集气设施，经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，同时车间密闭微负压收集. 道路扬尘; 定时洒水及厂区道路硬化等措施. 废水; 工程废水为生活污水、清洗甩干废水，生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理站（1座，180m3/d，位于项目区第三车间内西南侧，采用“格栅+调节+气浮+厌氧+二级好氧+二沉池+消毒+MBR+终沉池”工艺进行处理）处理后回用于清洗工序. 噪声; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 回收过程产生的分拣垃圾、袋式除尘器收集粉尘综合利用；生活垃圾交由环卫部门处理. 污水处理污泥经压滤后水分低于60%后，由环卫部门收集后送垃圾处理厂集中处理. 废润滑油暂存后交由有危废处理资质单位处理. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表9。 表9 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 涡电流分拣机; 5; /; 用于分拣. 2; 空分机; 5; /. 3; 铲车; 3; /. 4; 叉车; 2; /. 5; 筛选机; 5; /; 用于筛选. 6; 地磅; 1; /. 7; 上料机; 5; /; 用于上料. 8; 磁选机; 5; /. 9; 不锈钢分选机; 5; /. 10; 拆包机; 1; /; 外购，用于拆包. 11; 色选机; 1; /; 外购，用于色选. 12; 球磨清洗生产线; 球磨机; - 5; - /; 用于金属清洗. 13; 跳汰机; - 5; - /. 14; 破碎机; - 5; - /. 15; 塑料清洗生产线; 上料机; - 3; - /. 16; 破碎机; - 3; - /; 用于分拣出的塑料破碎，湿法破碎. 17; 脱水机; - 3; - /; 用于塑料清洗后甩干. 18; 风选机; - 3; - /. 19; 船漂机; - 3; - /. 20; 螺杆机; - 3; - /. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 - 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表10。 表10 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 备注. 废旧金属破碎厂下脚料; - t/a; - 60000; - 外购，来源为废旧金属破碎厂下脚料（主要成分为废铁、废铝、废铜、废塑料、不锈钢、木块、纤维、渣土等），仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，项目不得回收废旧塑料. 新鲜水; t/a; - 7510.3t/a; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 14.5万; - 市政供电. 原料废旧金属来源：主要来源废旧金属破碎厂下脚料，主要成分为废铁、废铝、废铜、废塑料、不锈钢、木块、纤维、渣土等，项目仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，回收废旧金属下角料为废旧资源经拆解、除杂等处理后得到的较为纯净的废旧金属破碎料；在回收过程中，也会严格检验，禁止回收含油等废旧金属，同时进厂后，也会再进行检验，项目检验依据其他企业再生利用的要求检验，不涉及任何化学反应，项目回收废旧金属到外卖整个过程不涉及切割、焊接等任何加工工序。项目不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且废旧金属破碎厂回收下脚料中不含废机油等危险废物。项目不得回收废旧塑料。 物料平衡 项目回收废旧金属来源为废旧金属破碎厂下脚料，根据建设单位提供数据，主要成分为废铁（约20%）、废铝（约1%）、废铜（约1%）、废塑料（约28%）、不锈钢（约20%）、木块及纤维（约26%）、渣土（约4%），项目仅回收一般固废。 工程物料平衡图见图1。 废旧金属下脚料60000（废铁12000、废铝600、废铜600、废塑料16800、不锈钢12000、木块及纤维15600、渣土2400） 产品废铁外售 产品废铝外售 木块及纤维 60000 600 0.78 12000 外运至发电厂使用 600 产品废铜外售 16800 产品废塑料外售 12000 产品不锈钢外售 2384.28 渣土 外运综合利用 15600 有组织排放粉尘 无组织排放粉尘 0.079 14.861 除尘器收集粉尘等 外运综合利用 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为18人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年3月中旬，竣工时间为2022年4月中旬。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，租赁已有闲置车间及空余场地，部分利用租赁已有，部分新建，厂区西侧设置2座生产车间（利用已有），东侧设置3座生产车间，仓库位于厂区南侧，办公生活区位于厂区北侧，大门朝北，厂区污水处理设施位于厂区第三车间内西南侧；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产过程塑料破碎清洗、废旧金属球磨清洗用水、职工生活用水、雾化喷淋用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - （1）生产用水：生产过程涉及用水的工序为塑料破碎清洗、废旧金属球磨清洗。具体如下： - 塑料破碎清洗生产线用水 - ①塑料破碎用水：本项目塑料破碎采用湿法工艺，在破碎机入口设置水喷淋装置，可以有效地减少颗粒物的产生和塑料碎片的飞溅。破碎机带有循环水箱，该部分水循环使用不外排，仅需要补充损耗水量和废塑料进入下一工序带走的部分水量，根据建设单位提供资料，破碎工序补充量为0.22m3/d（66m3/a），蒸发损耗水量约6m3/a，约60m3/a随着产品破碎甩干进入厂区内污水处理设施进行处理。 - ②清洗用水：本项目废塑料在破碎后进入清洗工序，漂浮清洗过程中会产生一定量的清洗废水及甩干废水；该部分废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。项目废塑料清洗生产线设有3个沉浮分离漂洗水槽（每个规格：6m×4m×2m，有效容积约为48m3），在使用过程中还需添加蒸发损耗、设备残留及其他损耗水量，每天损耗量约占总漂洗水槽容积的 15%，则每个清洗槽损耗量约7.2m3/d，则清洗废水量为122.4m3/d；清洗甩干后的产品带走一部分水，产品含水率约1%计，废塑料产品16800t/a计，则产品带走水量约168t/a。项目塑料清洗加工线漂洗后需进行甩干，类比同类型项目可知，甩干废水排放量约为 1.7m3/d，510t/a。 - 废旧金属球磨清洗生产线用水 - 废旧金属球磨、跳汰、破碎用水：本项目金属球磨清洗生产线采用湿法工艺，金属球磨清洗生产线包含球磨、跳汰及破碎过程，均为湿式过程，在破碎机、跳汰机、球磨机入口设置水喷淋装置，可以有效地减少颗粒物的产生。破碎机、跳汰机、球磨机带有循环水箱，该部分水循环使用不外排，仅需要补充损耗水量和小块金属产品带走的水量，根据建设单位提供资料，球磨、跳汰、破碎工序补充量约为2.854m3/d（856.2m3/a），蒸发损耗水量约80m3/a，约 751m3/a 随着产品破碎甩干进入厂区内污水处理设施进行处理，球磨清洗甩干后的小块金属尾料产品带走一部分水，产品含水率按0.1%计，需清洗的金属产品按最大25200t/a计，则产品带走水量约25.2t/a。 - 生活用水：本项目职工18人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.44m3/d（432m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为1.15m3/d（345.6m3/a）；职工生活污水经污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。 雾化除尘装置用水：结合工程雾化除尘装置用水类比可知，本次原料仓库雾化除尘装置用水约2.1m3/d，此部分无废水排放，全部蒸发。 综上，项目生产废水量约126.8m3/d（38041m3/a），生活污水产生量为1.15m3/d（345.6m3/a）；厂区生产及生活废水量127.95m3/d（38386.6m3/a）。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水7510.3 345.6 损耗86.4 生活用水 432 蒸发630 工程雾化除尘装置用水 630 损耗80 856.2 甩干废水751 污水处理化设施 球磨、跳汰、破碎用水 污泥带走40.7 循环用水 金属尾料产品含水25.2（清洗甩干后的产品含水率按0.1%计） 损耗6 60 甩干废水60 废塑料破碎用水 循环用水 损耗6480 38285.9 5592.1 废塑料清洗用水 清洗废水36720 甩干废水510 塑料产品含水168（清洗甩干后的产品含水率按1%计） 图2 工程用水平衡图 (单位：m3/a) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目厂房部分租赁已有，部分新建，施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目回收废旧金属尾料仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，回收废旧金属破碎料为废旧资源经拆解、除杂等处理后得到的较为纯净的废旧金属；在回收过程中，也会严格检验，禁止回收含油等废旧金属，同时进厂后，也会再进行检验，项目检验依据其他企业再生利用的要求检验，不涉及任何化学反应，项目回收废旧金属到外卖整个过程不涉及切割、焊接等任何加工工序。项目不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且回收的下角料中不含废机油等危险废物。项目不得回收废旧塑料。项目回收废旧金属尾料工艺流程见图4。 噪声、固废 大块 废旧金属 打包 外售 噪声、固废、废水 噪声、固废、废水 废旧金属 球磨清洗 小块 跳汰 小块 大块 固废、噪声、粉尘 噪声、固废、废水 打包外售 固废、噪声、粉尘 破碎甩干 上料 筛选、分拣 废水、噪声、固废 噪声 废塑料 破碎清洗甩干 外售 色选 回收废旧金属下角料 分拣垃圾综合利用 图4 运营期废旧金属尾料工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）上料：项目工艺流程较为简单，首先是对回收的破碎下角料（废旧金属破碎尾料）上料进入金属筛选、分拣生产线（生产线均为密闭），此过程中，会产生噪声及固废，上料过程会产生一定的粉尘。 （2）筛选、分拣：上料后先进行筛选，主要将混料中的泥土等筛选出来；此过程中，会产生噪声及固废以及筛选出料口会产生一定的粉尘。 筛选后大块废旧金属直接打包（打捆）外售；筛选的尾料（主要为小块金属、泥土、废塑料等）经涡电流分拣后小块金属尾料（粒径在3mm以下）进入球磨清洗工段；废塑料进入废塑料破碎清洗工段；不锈钢经不锈钢分选机分选出来；分拣垃圾主要为木块、纤维、渣土等，分拣垃圾交由永城市城建环卫有限公司运输，项目已与永城市城建环卫有限公司签订处置合同，具体见附件5，分拣垃圾交由永城市城建环卫有限公司运输至永城市双桥协鑫发电站，分拣出的尾料主要为木块、纤维等发电站使用，泥土由永城市城建环卫有限公司综合利用，铺路使用等。 （3）球磨清洗、跳汰、破碎：筛选分拣后的小块金属尾料进行球磨清洗，球磨主要为对下角料中的小块金属进行磨碎，此过程为湿式筛选球磨，在金属分拣生产线配备球磨机中进行；球磨后进入配套的跳汰机中进行进一步筛分，筛分出的小块合格金属尾料直接打包外售；大块的进入配套的破碎机进行进一步破碎，破碎过程为湿式破碎，破碎后进入配套甩干机进行甩干，甩干后进行打包外售即可；此过程中，会产生噪声、废水及固废。 （4）破碎清洗等：将分拣后的废塑料进行破碎清洗，即进入废塑料破碎清洗生产线，破碎采用湿法破碎，破碎机内有多个高速旋转的刀片，破碎成直径为10~18mm不规则片料，然后进入破碎清洗线自带甩干机甩干，甩干多余水分后进入厂区污水处理设施进行处理；甩干后将破碎的片状产品进行清洗，漂洗设备底部为缓慢转动的绞龙，推动并搅拌瓶片。清洗次数为三遍（清洗过程不加任何清洗剂），漂洗后进入自动甩干机，将清洗后的片状产品多余水分甩干；此过程会产生废水、噪声、固废。 （5）色选、包装：不同颜色的废旧塑料片进入色选机进行色选，按照颜色分类收集，然后打包装袋，即为成品。 主要产污环节 工程运营期污染物为废水、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 上料过程、筛选出料口; 颗粒物. 装卸过程; 颗粒物. 道路运输; 颗粒物. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 清洗过程; COD、SS、氨氮、BOD5. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 废旧金属回收分拣过程; 木块、纤维、渣土等. 除尘器除尘过程; 收集粉尘. 污水处理过程; 沉渣. 设备维护; 废润滑油. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表12。 表12 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由表12可知，永城市2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，项目最近的地表水体为南侧850m的曹沟，曹沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求；沱河属淮河流域，规划为IV类水体，本次评价直接引用2021年5月河南省总质量月报对沱河淮北小王桥断面的监测结果，监测数据统计结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河淮北小王桥断面; 2021年5月; 7.6; 0.05; 0.105. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，本次工程建设完成后，无生产废水外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内不存在大气环境保护目标，最近的敏感点为西北侧570m的后松村，见附图2。本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及大气环境、声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目上料、筛选出料口颗粒物排放浓度参考执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 2、废水 - 工程清洗甩干废水、生活污水经项目废水处理设施处理后循环利用，废水执行《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准（SS30mg/L、BOD30mg/L）要求。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表14。 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 工程废水主要为生活污水及清洗甩干废水，清洗废水、生活污水经项目废水处理设施处理后回用于清洗工序，不外排；故工程不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为西北侧570m的后松村，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，2m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于厂区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为西北侧570m的后松村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、装卸粉尘、道路扬尘。项目球磨、跳汰、破碎过程为湿式，且在密闭设备进行，故球磨、跳汰、破碎过程无粉尘产生；项目分拣出来的废塑料为湿式破碎，故破碎过程无粉尘产生。 - 装卸粉尘、道路扬尘：项目为废旧金属回收项目，生产加工过程均在封闭车间进行，原料区、成品区也均为封闭车间，装卸区在封闭车间进行，装卸区设置喷淋装置，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响。故本次评价不做定量分析；道路扬尘采取定时洒水及厂区道路硬化等措施后，对周围环境影响较小。 ①西侧第一及第二车间上料、筛选出料口粉尘：本项目废旧金属等上料口、筛选出料口会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放系数，粒状原料装卸及转运产尘系数为 0.01kg/t卸料，根据建设单位提供资料可知，西侧第一及第二车间装卸物料约为24000t/a，则西侧第一及第二车间上料粉尘产生量约0.24t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中废弃资源综合利用业系数手册中金属废料和碎屑加工处理行业系数表，筛选工序颗粒物产物系数为 252克/吨-原料，本项目西侧第一及第二车间年回收破碎金属尾料约24000吨，则筛选出料口粉尘产生量约6.05t/a；企业在各上料口处、筛选出料口处各设置集气罩一个，粉尘经集气收集后进入袋式除尘器（1套）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，同时车间均密闭微负压收集，设计风量15000m3/h，集气效率90%，袋式除尘效率保守按95%计，经计算，DA001排气筒排放量为0.31t/a，0.129kg/h，排放浓度8.6mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 项目西侧第一及第二车间密闭微负压收集，未被集气收集部分约0.063t/a，且项目车间内定时喷洒水，可有效减小约50%无组织粉尘，则无组织粉尘排放量约0.032t/a，0.013kg/h。项目原料仓库封闭且原料仓库顶部设雾化喷淋设置，可有效减小原料仓库粉尘产生量。 ②东侧第三、第四及第五车间上料、筛选出料口粉尘：参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放系数，粒状原料装卸及转运产尘系数为 0.01kg/t卸料，根据建设单位提供资料可知，东侧第三、第四及第五车间装卸物料约为36000t/a，则上料粉尘产生量约0.36t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中废弃资源综合利用业系数手册中金属废料和碎屑加工处理行业系数表，筛选工序颗粒物产物系数为 252克/吨-原料，项目东侧第三、第四及第五车间年回收破碎金属尾料约36000吨，则筛选出料口粉尘产生量约9.07t/a；企业在各上料口处、筛选出料口处各设置集气罩一个，粉尘经集气收集后进入袋式除尘器（1套）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，同时车间均密闭微负压收集，设计风量25000m3/h，集气效率90%，袋式除尘效率保守按95%计，经计算，DA002排气筒排放量为0.47t/a，0.196kg/h，排放浓度7.8mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 项目东侧第三、第四及第五车间密闭微负压收集，未被集气收集部分约0.094t/a，且项目车间内定时喷洒水，可有效减小约50%无组织粉尘，则无组织粉尘排放量约0.047t/a，0.019kg/h。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表16。 表16 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 西侧第一及第二车间上料、筛选出料口粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 15000; 2.58; 172; 6.2; 袋式除尘器; 95%; 0.129; 8.6; 0.31. 东侧第三、第四及第五车间上料、筛选出料口粉尘排气筒DA002; 颗粒物; 25000; 3.92; 156; 9.4; 袋式除尘器; 95%; 0.196; 7.8; 0.47. 本项目无组织排放废气排放情况见表17。 表17 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 西侧第一及第二车间; 80; 17; 9.5; 颗粒物; 0.013; 0.032. 东侧第三、第四及第五车间; 100; 41.4; 9.5; 颗粒物; 0.019; 0.047. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，车间定时洒水，且生产车间密闭微负压收集，仓库封闭且仓库顶部设雾化喷淋装置，工程建设完成后粉尘对周围环境影响较小。 （1）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为袋式除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表18。 表18 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 172; 2.58; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及袋式除尘器的管理，定期对设备维护. 2; DA002; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 156; 3.92; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及袋式除尘器的管理，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 19，排气口基本情况见表20。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表19 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）污染防治设施名称及工艺确定）. 表20 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，西侧第一及第二车间上料、筛选出料口粉尘排气筒; 116.62988; 33.92515; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口; 满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求. DA002，东侧第三、第四及第五车间上料、筛选出料口粉尘排气筒; 116.63015; 33.92533; 15.0; 0.6; 25; 一般排放口; 满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求. （2）无组织粉尘治理措施 本项目原料区、产品区为封闭式，仓库封闭且仓库顶部设雾化喷淋装置，车间定时洒水，且生产车间密闭微负压收集，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的厂房内进行，同时项目应严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求及六治理要求进行，具体见表5。 （3）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表21。 表21 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，西侧第一及第二车间上料、筛选出料口粉尘排气筒; 颗粒物; 每年一次. DA002，东侧第三、第四及第五车间上料、筛选出料口粉尘排气筒; 颗粒物; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 一年一次. - 废水 - 本项目用水单元主要为生产过程塑料破碎清洗用水、废旧金属球磨清洗用水、职工生活用水、雾化喷淋用水。 - 经分析，项目清洗甩干废水量126.8m3/d，38041m3/a，清洗甩干废水经厂区拟建污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。根据设计单位提供资料并结合永城市绿洲环保科技有限公司年回收废旧金属5万吨技改项目洗涤污水设计方案（本项目与永城市绿洲环保科技有限公司原料、工艺、设备、产品方案、污染治理措施基本一致，故具有可类比性）可知，清洗废水主要污染物的最大浓度为SS：400mg/L；COD2500mg/L；BOD5300mg/L；氨氮30mg/L。 - 生活污水产生量约为1.15m3/d（345.6m3/a），职工生活污水与清洗甩干废水一起进入厂区污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。生活污水主要污染物的浓度为SS：250mg/L；COD300mg/L；BOD5180mg/L；氨氮30mg/L；本次雾化除尘装置用水约2.1m3/d，此部分无废水排放，全部蒸发。工程用水平衡图见图2。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目符合间接排放建设项目，评价等级确定为三级B。 据分析，工程生产废水产生量为126.8m3/d，生活污水产生量为1.15m3/d，企业拟建设一座日处理180m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节+气浮+厌氧+二级好氧+二沉池+消毒+MBR+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD62.5mg/L、BOD57.5mg/L、氨氮8.4mg/L、SS12.8mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用生产清洗工序不外排；终沉池约1000m3，足够项目使用，项目污水处理工艺流程图见图5。 格栅 调节池 气浮 厌氧 两级好氧 二沉池 消毒 生产废水、生活废水 回用于清洗工序 絮凝剂 MBR 终沉池 污泥池 机械抽吸外运 图5 项目污水处理工艺流程图 具体工艺介绍如下： 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，为此，本设计中适当扩大调节池的容积（约400m3），使其可以容纳3天的水量，缓和对设施的冲击。 气浮：随后进入气浮装置，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 生化处理：主要由厌氧、二级好氧、二次沉淀等组成，首先厌氧目的主要是将废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 二沉池：经生物处理后的废水再经二沉池进一步除去悬浮物等； 消毒、MBR：经混凝沉淀后的污水经消毒后进入MBR工艺；MBR又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，作为污水处理工艺的深度处理单元，具有出水水质优质稳定、剩余污泥产量少、可去除氨氮及难降解有机物、占地面积小、不受设置场合限制、操作管理方便，易于实现自动控制等优点。 终沉池：经MBR膜生物处理的污水经沉淀后进一步去除悬浮物等，确保达标综合利用，实现了污水资源化。项目暂存池约1000m3，可暂存项目约7天的水量，足够项目使用。 项目污水处理设施废水排放情况见表22。 表22 项目污水处理设施处理效率分析 由上分析可知，项目废水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD62.5mg/L、BOD57.5mg/L、氨氮8.4mg/L、SS12.8mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L），处理后回用于项目清洗工序，不外排。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。 处理单元; CODCr(mg/L); BOD5(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L). 生产废水; 水量（38041t/a）; 2500; 300; 400; 30. 生活污水; 水量（345.6t/a）; 300; 180; 250; 30. 混合废水; 水量（38386.6t/a）; 2480.2; 298.9; 398.6; 30. 格栅+气浮; 进水; 2480.2; 298.9; 398.6; 30. 出水; 1488.1; 179.4; 79.7; 24. 去除率; 40%; 40%; 80%; 20%. 生化 处理（厌氧+二级好氧）; 进水; 1488.1; 179.4; 79.7; 24. 出水; 208.3; 25.1; 63.8; 12. 去除率; 86%; 86%; 20%; 50%. 深度处理（二沉池+消毒+MBR+终沉池）; 进水; 208.3; 25.1; 63.8; 12. 出水; 62.5; 7.5; 12.8; 8.4. 去除率; 70%; 70%; 80%; 30%. 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准; -; 30; 30; -. 工程废水处理后水量全部回用可行性分析：根据工程分析可知，项目清洗甩干废水量126.8m3/d，生活污水1.15m3/d，清洗废水及生活污水经污水处理站处理后回用于清洗工序不外排；经水平衡分析可知，项目废塑料清洗工序清洗用水为43938m3/a，项目废水量约38386.6m3/d，故项目废水经污水处理设施处理后，可全部回用于废塑料清洗工序，不足部分为新鲜水补充（18.64t/d，5592.1m3/a），故项目废水经处理后可全部用于项目清洗工序，不外排，工程水平衡图见2。 项目污水处理设设施、终沉池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、清水槽能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为分拣机、筛选机、上料机、球磨机、破碎机、跳汰机等，噪声源强在 70～90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至45-65dB(A)之间。具体见表23。 表23 项目主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 涡电流分拣机; 5; 85; 2400h（最大）; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 60. 2; 空分机; 5; 85; 60. 3; 铲车; 3; 70; 加强车辆管理，运输车辆慢行禁鸣等措施; 45. 4; 叉车; 2; 70; 45. 5; 筛选机; 5; 85; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 60. 6; 上料机; 5; 70; 45. 7; 磁选机; 5; 70; 45. 8; 不锈钢分选机; 5; 80; 55. 9; 拆包机; 1; 90; 65. 10; 色选机; 1; 85; 60. 11; 球磨清洗生产线; 球磨机; - 5; 90; 65. 12; 跳汰机; - 5; 80; 55. 13; 破碎机; - 5; 90; 65. 14; 塑料清洗生产线; 上料机; - 3; 70; 2400h（最大）; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 45. 15; 破碎机; - 3; 90; 65. 16; 脱水机; - 3; 80; 55. 17; 风选机; - 3; 85; 60. 18; 船漂机; - 3; 85; 60. 19; 螺杆机; - 3; 75; 50. 本次评价将选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式对厂界噪声进行预测，并分析其达标情况。 ①单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A) ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) 经计算，项目厂界噪声贡献值见表24。 表24 厂界噪声贡献结果一览表 单位：dB（A） 序号; 位置; 贡献值; 标准值. 昼. 1; 东厂界; 42.9; 60（项目夜间不生产）. 2; 西厂界; 43.7. 3; 南厂界; 45.8. 4; 北厂界; 38.0. 采取以上措施，同时通过距离衰减后，由表24可知，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求，项目夜间不生产，故项目运营期噪声对周围环境影响较小。 另外，对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下25。 表25本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为回收分拣过程产生的回收分拣垃圾、除尘器收集粉尘、废润滑油、污水处理设施污泥、职工生活垃圾。 回收分拣垃圾：原料废旧金属下角料在分拣过程时，会产生木块、纤维、渣土等分拣垃圾，由于原料不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且废钢铁中不含废机油等危险废物，则本项目分拣的木块、纤维、渣土等均为一般固废，经分析，木块、纤维产生量约15600t/a，暂存于项目一般固废暂存间内（位于仓库内西南侧，约100m2），外售综合利用；渣土产生量约2384.28t/a，暂存于项目一般固废暂存间内外运综合利用；分拣垃圾主要为木块、纤维、渣土等，分拣垃圾交由永城市城建环卫有限公司运输，项目已与永城市城建环卫有限公司签订处置合同，具体见附件5，分拣垃圾交由永城市城建环卫有限公司运输至永城市双桥协鑫发电站，分拣出的尾料主要为木块、纤维等发电站使用，泥土由永城市城建环卫有限公司综合利用，铺路使用等。 除尘器收集粉尘：经计算，项目除尘器收集粉尘约14.861t/a，暂存于项目一般固废暂存间内，与渣土一起由永城市城建环卫有限公司外运综合利用等。 废润滑油：项目的机械设备在维修、保养润滑过程中会产生废润滑油，年产生量约为0.01t，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08危险废物，废物代码为900-217-08，废润滑油收集至危废暂存间（位于仓库内西南侧，约5m2）暂存后交由有危废处理资质单位处理。 污水处理污泥：经类比同类项目实际经验数据，项目污泥产生量约58.1t/a，经压滤后由环卫部门收集后送垃圾处理厂集中处理。 职工生活垃圾：工程劳动定员为18人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为2.7t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表26。 表26 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 回收分拣垃圾; 木块、纤维等; 回收分拣过程; 固态; 15600t/a; 木块、纤维等; 一般固废; 15600t/a; 暂存车间一般固废暂存间内，交由永城市城建环卫有限公司处理. 渣土; 固态; 2384.28t/a; 土; 2384.28t/a; 暂存车间一般固废暂存间内，交由永城市城建环卫有限公司处理. 除尘器收集粉尘; 除尘器收集过程; 固态; 14.861t/a; 颗粒物; 一般固废; 14.861t/a; 暂存车间一般固废暂存间内，交由永城市城建环卫有限公司处理. 废润滑油; 设备在维修、保养润滑过程; 液态; 0.01t/a; 润滑油; 危险固废; 0.01t/a; 交由有危废处理资质单位处理. 污水处理污泥; 污水处理过程; 液态; 58.1t/a; 有机物等; 一般固废; 58.1t/a; 压滤后由环卫部门收集后送垃圾处理厂集中处理. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 2.7t/a; /; 一般固废; 2.7t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，具体如下： （一）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。应按年度填写一般固体废物产生清单（即文件中的附表1），附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。 （二）附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 （三）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 （四）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 （五）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 （六）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （七）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 项目危废暂存间要求：项目设置1座危废暂存间（5m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表27，贮存场所污染防治措施情况见表28。 表27 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.01; 生产设备; 液态; 润滑油; 多环芳烃等; 2次/年; T，I; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 表28 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 仓库内西南侧; 5; 桶装; 0.1; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 拟建项目属于废弃资源综合利用业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“环境和公共设施管理业中的废旧资源加工、再生利用”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积8900m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表29污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市苗桥镇新庄村神火焦炭厂东120米，建设项目周边50m范围内为厂房和道路、林地、空地，属于较敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表30污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于较敏感区域，可不进行土壤环境影响评价。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、污水处理设施进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。危废暂存间等做好防渗，防止污染环境。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗措施要求见下表。 表31 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水输送管线、危废暂存间、污水处理设施、事故废水池; 等效黏土防渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；污水处理设施采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 仓库、生产区; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效。. 简单防渗区; 办公生活区; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对危废暂存间、污水处理设施等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。同时建设项目在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，减少大气沉降途径对土壤造成的污染；项目根据地形合理优化地面布局，厂内废水输送管线架空铺设，厂内设置地面硬化、围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；对污水处理设施、危废暂存间主要污染区采取重点防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏后通过下渗防渗造成土壤环境污染。 生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。及时维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处理，避免对地下水、土壤产生影响。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本项目分拣出的废塑料属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，废塑料均无对应临界量，且分拣出的废塑料经破碎清洗分选后及时外售，结合项目情况，经判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 因此必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： 1、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 2、易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。 3、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 4、废塑料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；厂房必须经消防部门验收。 5、设置消防水池及移动式灭火装置 根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统；评价建议项目区设消防水池1座，按公式V=ΣQ消×t消计算，Q消按15L/s，消防时间按45min计算，则事故消防污水量为40.5m3；厂区拟设设有消防水池1座，位于厂区污水处理设施南侧，体积约60m3，可以满足需求，一旦出现泄漏事故时，关闭厂区废水总排口阀口，禁止污水外排。同时，本项目必须加强废水处理设施的日常巡视与管理维护，杜绝废水的事故排放。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品、产生的一般固废等运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。 项目产生的危险废物主要为废润滑油，产生量约为 0.01t/a，本环评建议采用专门的包装桶进行包装，暂存在仓库内设置的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置。危废暂存间暂存的危废应该按危废的种类暂存，暂存间地面基础应防渗，同时做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。危废暂存间的建设应该满足《危险废物贮存处置管理规定》要求。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，西侧第一及第二车间上料、筛选出料口粉尘排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放 | 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准 |
|  | DA002，东侧第三、第四及第五车间上料、筛选出料口粉尘排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放 | 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 装卸过程在封闭车间进行，生产车间、原料区、产品区封闭，且定时洒水；仓库设置喷淋装置；生产车间密闭微负压收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 清洗甩干废水、生活污水 | COD | 污水处理设施处理后回用 | 满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用清洗工序不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目回收分拣垃圾中的木块、纤维、渣土等均为一般固废，木块、纤维、渣土、除尘器收集粉尘暂存车间内一般固废暂存间内，交由永城市城建环卫有限公司处理；污泥压滤后交由环卫部门处置；废润滑油在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等相关技术规范开展自行监测。 ③本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并严格按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

河南隆顺环保科技有限公司年回收废旧金属60000吨项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 乡政府入驻证明 附件四 营业执照 附件五 声明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.78t/a | / | / | / |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.079t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 回收分拣垃圾 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①