永城市青禾农产品有限公司

年加工豆制品600吨及方便面、挂面500吨项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实项目原料用料 | 已核实项目原料用料，具体见报告P15-P16； |
| 2、核实项目工作制度及区域综合废水处理厂建设情况 | 已核实项目工作制度，具体见报告P16；已核实区域综合废水处理厂建设情况，具体见报告P16-P17； |
| 3、核实项目蒸汽用量及平衡图 | 已核实项目蒸汽用量及平衡图，具体见报告P17-P18； |
| 4、核实项目大豆浸泡工艺参数 | 已核实项目大豆浸泡工艺参数，具体见报告P19； |
| 5、补充废水纳管控制指标 | 已补充废水纳管控制指标，具体见报告P28； |
| 6、核实项目废气产生种类、废气处理措施 | 已核实项目废气产生种类、废气处理措施，具体见报告P32-P33； |
| 7、进一步核实项目各工段用排水量和源强，核实水平衡 | 已进一步核实项目各工段用排水量和源强，已核实水平衡，具体见报告P36-P39； |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工豆制品600吨及方便面、挂面500吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-411481-04-01-387307 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 17 分 46.770 秒， 33 度 57分 50.511 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1392豆制品制造 C1431 米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业20其他农副食品加工139*中的豆制品制造（以上均不含单纯分装的）； 十一、食品制造业21方便食品制造143*中的除单纯分装外的 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2111-411481-04-01-387307 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） |  | 18 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4666.69（约7亩） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，占地面积4666.69㎡（约7亩），租赁永城市十八里镇长青生物质能源有限公司闲置厂房及场地（见附件3），符合永城市十八里镇土地利用总体规划，项目在十八里镇土地利用总体规划图中的位置见附图4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2019 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类：“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，项目建设符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2111-411481-04-01-387307（具体见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，不属于永城市拟定的生态红线范围内，具体见附图6。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为豆制品、米面食品制造项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为新建项目，属于豆制品、米面食品制造项目，项目符合国家当前产业政策，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 裴桥镇、 马桥镇、茴村镇、 十八里镇等; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 该单元位于淮河流域。区域内 分布有疑似污染地块：永城市 马庄皮革厂、得丰皮革厂、王 毛蛋皮革厂、马前进皮革厂、 薛湖张严峰加工厂，高关注地块河南神火煤电股份有限公司焦电厂地块，涉重企业永城市圣龙皮革有限公司。 主要问题：涉重企业重金属排 放重点监管；高度关注地块； 土壤疑似污染地块。; 空间布局 约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排 放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中 处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水污水处理厂处理；项目固废烘干后的豆渣由专人拉走外售，日产日清；生产过程产生的废包装袋、除尘器收集粉尘、生产过程中产生的边角料厂区集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处理；符合要求. 环境风险 防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本次新建项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，离场址最近的十八里镇水源水井一级保护区，位于项目场址西北侧3300m处，不在其保护范围内，具体见附图5。因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。; 本项目为新建项目，利用已有厂房，仓库办公室为新建；施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施；项目外购原料黄豆为精品，厂区筛选只需分拣其中不完善杂质，故无粉尘产生；项目运营期废气主要为豆渣烘干过程粉尘、厂区污水处理过程恶臭、面粉上料过程粉尘；豆渣烘干过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；项目运营期面粉上料过程粉尘产生量较小，且上料在封闭车间进行，对环境影响较小；厂区污水处理设施恶臭各构筑物均加盖密闭，且采取定期喷洒除臭剂、厂区加强绿化等措施，恶臭对周围环境影响较小；项目厂区道路均硬化，无裸露土地，裸露土地均绿化; 符合. 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合三线一单要求; 符合. 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 项目生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水污水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合国家当前产业政策，符合永城市十八里镇土地利用总体规划，且项目污水处理设施等按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 项目外购原料黄豆为精品，厂区筛选只需分拣其中不完善杂质，故无粉尘产生；项目在全封闭车间进行，原料库、产品库均封闭，厂区道路均硬化，裸露土地绿化；对厂区道路定期洒水抑尘，项目安装用电设备监控等监控设施; 符合. 1.4与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析相符性分析 表3本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）一致性分析 序号; 食品安全相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 《食品生产通用卫生规范》“3.1选址”中规定：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择不易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所; 本项目周边多为厂房、道路、农田等，项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，北侧为长青公司场院，本项目距离长青公司主厂房较远约200m；西侧目前为长青公司闲置场地，南侧为农田，东侧约50m为河南创能再生资源科技有限公司，该公司生产车间、原料区、产品区均为封闭，且废气均采取有效治理措施可以实现达标排放，且本项目厂房与东侧创能公司厂房距离约55m，本项目位于创能公司侧风向，本项目为封闭式车间，故创能公司对项目影响较小；项目周围无明显有害气体、放射性物质和其他扩散污染源；厂区不在易发生洪涝灾害地区；周围无虫害大量滋生潜在场所; 符合. 2; 《食品生产通用卫生规范》“3.2厂区环境”中规定：厂区应合理布局，各功能区划分明显，并有适当的分离或分隔措施；厂区内道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料；厂区应有适当的排水系统；宿舍、食堂等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目生产车间与生活区分开；项目区生活区位于西南，厂区道路硬化，铺设混凝土；厂区内排水管网铺设适当、合理; 符合. 3; 《食品生产通用卫生规范》“4.1厂房车间设计和布局”中规定：厂房和车间应根据生产工艺合理布局；作业区与清洁区等采取有效分隔或分离；设置的检验室应与生产区域分隔; 本项目车间为一层，不同生产工艺在不同区域生产；设有专门检验室，与生产区分隔; 符合. 4; 《食品生产通用卫生规范》“5.1.2排水设施”中规定：排水系统应保证排水畅通、便于清洁维护；排水系统入口应安装带水封的地漏等装置；排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险；污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定; 本项目排水管网于地下，设置有井口，方便维护；污水系统出入口采取相应措施，防止渗漏及虫害发生；设有污水处理设施，处理后污水进入长青院内综合废水污水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水; 符合. 5; 《食品生产通用卫生规范》“5.1.4废弃物存放设施”中规定：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施; 本项目设有一般固废暂存间、生活垃圾收集箱等，分别收集，日产日清; 符合. 6; 《食品生产通用卫生规范》“5.1.5个人卫生设施”中规定：生产场所或生产车间入口处应设置更衣室；应根据需要设置卫生间，卫生间内的适当位置应设置洗手设施；卫生间不得与食品生产、包装或贮存区域直接相连通; 本项目入口处设有更衣室，并设有消毒通道和卫生间，卫生设置符合要求; 符合. 7; 《食品生产通用卫生规范》“5.1.6通风设施”中规定：应具有适宜的自然通风或人工通风措施，合理设置进气口位置; 本项目于车间四面墙最高点设置有排气扇; 符合. 8; 《食品生产通用卫生规范》“5.1.8仓储设施”中规定：应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施；原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉感染; 本项目设有原料库、成品仓库，项目区分类储存; 符合. 9; 《食品生产通用卫生规范》“6.5废弃物处理”中规定：应定制废弃物存放和清除制度；废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染; 本项目烘干后的豆渣由专人拉走外售，日产日清；生产过程产生的废包装袋、除尘器收集粉尘、生产过程产生的边角料厂区集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处理; 符合. 10; 《食品生产通用卫生规范》“7.2食品原料”中规定：食品原料必须经过验收合格后方可使用；食品原料运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；食品原料运输工具和容器应保持清洁、维护良好; 本项目原料由专人、专车运输，其卫生、安全防范措施符合要求; 符合. 1.5与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为豆制品、米面食品制造项目，项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，具体分析如下： 表4项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施；项目原料库、产品库密闭，面粉上料过程粉尘产生量较小，且在封闭车间内进行；豆渣烘干过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫；料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目为豆制品、米面制品制品项目，不涉及危险废物; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送，在封闭的厂房内进行，面粉上料过程粉尘产生量较小，且在封闭车间内进行，通过降低投料高度、减小投料速度、定期清扫等措施以减小上料粉尘产生量；豆渣烘干过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行，面粉上料过程粉尘在封闭车间内进行，定期清扫，地面无明显积尘; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，豆渣烘干过程粉尘均经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求，同时项目应达到绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，提高豆制品、米面制品产业经济效益，延伸产业链条，促进豆制品、米面制品产品的就地转化升值，增加农民收入，永城市青禾农产品有限公司拟投资200万元在永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内建设年加工豆制品600吨及方便面、挂面500吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目豆制品类别属于“十、农副食品加工业20其他农副食品加工139*中的豆制品制造（以上均不含单纯分装的）”，应编制环境影响报告表；方便面、挂面类别属于“十一、食品制造业21方便食品制造143*中的除单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。 受永城市青禾农产品有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、厂址周围环境 - 项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，根据现场查看，项目北侧为长青生物质能源有限公司，本项目距离长青生物质能源有限公司主厂房约200m，西侧为长青生物质能源有限公司闲置场地，东侧约50m为河南创能再生资源科技有限公司，南侧为农田；西北约370m为孙园村，北约420m为十八里镇派出所。项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 本项目产品为腐竹、豆皮、挂面、方便面，工程产品方案一览表见表5。 表5工程产品方案一览表 产品名称; 包装形式; 规模（t/a）; 备注. 豆制品; 腐竹; 袋装，装箱; 300; /. 豆皮; 袋装，装箱; 300; /. 挂面; 袋装; 400; /. 方便面; 袋装; 100; 项目所生产的方便面不需要油炸，包装后直接供给火锅店等. - 4、工程主要建设内容 工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 2500m2; 1层，钢结构，包括豆制品生产区及面制品生产区. 2; 辅助工程; 办公室等; 300m2; 1层，主要用于办公等. 3; 储运工程; 仓库; 1800m2; 用于存放原料及成品等，仓储过程均密闭，包含冷库1座100 m2. 4; 公用工程; 供水; 当地农村安全饮水工程供给. 供电; 当地市政电网系统. 供汽; 来自区域蒸汽管道，蒸汽来源为永城市十八里镇长青生物质能源有限公司，项目蒸汽用量约3612t/a（电厂蒸汽冷凝后的蒸汽冷凝水返回电厂重复使用，与本项目无关），根据现场查看，目前蒸汽管道已环通，项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件5. 排水; 项目区废水经厂区污水处理设施处理后进入区域综合废水污水处理厂处理（区域综合废水污水处理厂位于长青电厂院内，目前正在建设中，区域污水处理管网在建），处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营. 5; 环保工程; 废气; 豆制品车间; 项目外购原料黄豆为精品，厂区筛选只需分拣处其中不完善杂质，故无粉尘产生；项目豆制品生产工序、方便面生产无油炸工序. 面制品车间; 面粉上料工序在封闭车间内进行，通过降低投料高度、减小投料速度、定期清扫地面粉尘以减小上料工序粉尘影响；干面头破碎工序密闭. 豆渣烘干过程; 豆渣烘干过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放. 污水处理设施恶臭; 污水处理设施加盖密闭、喷洒除尘剂，加强 附近绿化等措施. 废水; 项目区废水经厂区污水处理设施处理后进入区域综合废水污水处理厂（区域综合废水污水处理厂位于长青电厂院内，目前正在建设中，区域污水处理管网在建）处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 烘干后的豆渣由专人拉走外售，日产日清；生产过程产生的废包装袋、边角料、除尘器收集粉尘厂区集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处理. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 项目主要生产设备设施一览表 设备名称; 数量（台、套、个）; 备注. 豆制品车间; 泡豆系统（清洗机）; 7; 用于泡豆清洗. 磨浆机; 7; 用于磨浆. 上豆机; 2; 用于上豆. 点浆桶; 48; 点浆、蹲脑. 凝固池; 3. 泼皮机; 7; 用于生产豆皮. 剥布机; 7; 剥布用. 摊凉机; 7; 摊凉用. 粉浆桶; 48; /. 包装机; 2; 包装用. 切断机; 1; 切断用. 腐竹成型机; 7; 采用永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽（蒸汽用量约3279t/a）作为热源，目前长青生物质蒸汽管道已环通，项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件5. 烘干房; 1. 挂面车间; 真空和面机; 4; /. 蒸箱; 4; 蒸汽（蒸汽用量约200t/a）来源为永城市十八里镇长青生物质能源有限公司，目前长青生物质蒸汽管道已环通. 烘干机; 4. 面条成型机; 4; /. 打浆机; 4; /. 输送面机; 4; /. 压面机; 4; /. 复合机; 4; /. 蒸熟切断机; 4; /. 挤出机; 4; /. 粉碎机; 1; 用于干面头粉碎. 方便面车间; 配液搅面桶; 1; /. 和面机; 1; /. 圆盘熟化机; 1; /. 连续压片机; 1; /. 蒸面机; 1; 蒸汽（蒸汽用量约50t/a）来源为永城市十八里镇长青生物质能源有限公司，目前蒸汽管道已环通. 热风干燥机; 1. 切割分排机; 1; /. 成品输送机; 1; /. 包装机; 1; /. 自动封箱机; 1; /. 鼓风机; 1; 用于冷却. 其他; 蒸汽豆渣烘干机; 1; 用于豆渣烘干，蒸汽来源为永城市十八里镇长青生物质能源有限公司，目前长青生物质蒸汽管道已环通，项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件5. - 6、工程主要原辅料 工程主要原料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料消耗量 名称; 年耗量（单位）; 备注. 豆制品车间; 黄豆; 815.8吨; 外购，黄豆为外购精品，1斤黄豆约产0.6斤腐竹；1斤黄豆约产0.95斤豆皮. 食品级石膏; 3吨; 外购，粉状，25kg/袋，生产豆皮用. 面制品车间; 小麦粉; 494吨; 外购，袋装存储. 食盐; 6吨; 外购. 能源消耗; 水; 7101.6吨/年; 当地农村安全饮水工程供给. 电; 15万度; 市政电网. 蒸汽; 3612吨/年; 区域蒸汽管道，蒸汽来源为永城市十八里镇长青生物质能源有限公司，目前长青生物质蒸汽管道已环通，项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件5. 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为30人，每天工作8小时，年工作日为300天，蒸汽管道设有阀门，根据需要使用电厂所供蒸汽。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年3月中旬，竣工时间为2022年4月中旬。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间利用租赁已有，仓库、办公室为新建，生产车间位于厂区北侧，车间西侧为挂面、方便面生产区，车间东侧为豆制品生产区，原料仓库及成品仓库位于生产车间南部，办公室位于项目区西南，大门朝南；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 给水：本次工程用水主要为职工生活用水、豆制品车间用水、面制品车间用水，新鲜用水量约为7101.6t/a，由当地农村安全饮水工程供给，可以满足本项目需求。 排水：厂区排水为雨污分流。经计算，项目区生产废水及生活废水产生量一共12.79t/d，3837t/a，项目废水经厂区污水处理设施处理后进入长青院内综合废水处理厂处理，处理达标后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。根据调查，目前该综合废水处理厂在建，区域污水管网在建，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；本项目处于综合废水处理厂收水范围内；本项目位于长青公司院内，可以确保项目废水经污水管网进入长青院内综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，故可以确保综合废水处理厂尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 - （5）制冷系统 项目配置设有冷库，本项目冷库车间采用的制冷剂为R404A，属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，多用于中低温商用制冷系统。R404A分子量为97.6，沸点-46.8，临界温度72.1℃，临界压力为3732kPa，饱和蒸气压（25℃），1255kPa，无异臭，外观无色，不浑浊。破坏臭氧潜能值（ODP）为0，对臭氧层无害。R404作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制¦冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。R404是新装制冷设备上替代氟利品R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温冷冻系统）。 - （6）供汽 项目蒸煮、烘干过程所用蒸汽依托永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽，根据调查，目前项目区蒸汽管道已环通，且项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件5，可以满足项目需求。根据建设单位提供资料，生产1吨腐竹约需10吨蒸汽，生产1吨豆皮约需0.93吨蒸汽，生产1吨挂面需0.5吨蒸汽，生产1吨方便面需0.5吨蒸汽，烘干豆渣所用蒸汽量约83吨/年，经计算，项目所需蒸汽量为3612吨/年（电厂蒸汽冷凝后的蒸汽冷凝水返回电厂重复使用，与本项目无关），项目蒸汽平衡图见图1。 生产腐竹、豆皮蒸汽 3279 250 3612 生产挂面、方便面蒸汽 长青电厂蒸汽 83 烘干豆渣所用蒸汽 蒸汽冷凝水3612返回电厂使用 图1 项目蒸汽平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目厂房租赁已有，仓库、办公室为新建，施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： - 1、腐竹、豆皮生产工艺 项目腐竹、豆皮生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 废水 精选黄豆 抽豆 浸泡 磨浆 煮浆 过滤 噪声、固废 噪声 噪声 固废 蒸汽 切断包装 挑皮成型 烘干 成品腐竹外售或入库 废水 蒸汽 噪声、固废 石膏 噪声、固废 点浆 剥布摊晾 蹲脑 压制 整理称量 废水 噪声 成品豆皮 图3 项目腐竹、豆皮生产工艺流程及产污环节示意图 - 工艺流程简述： 项目为黄豆制品加工，主要利用大豆通过加工工艺制造成腐竹或豆皮。生产工艺流程如下： （1）抽豆、浸泡：将经过除杂后的精选黄豆用清水浸泡，使其吸水充分膨胀，以利于磨制豆浆和原料蒸煮变性或有效的提取，根据建设单位提供资料，浸泡时间约7-8小时。浸泡用水量约为干豆重量的2倍。该过程会产生废水和少量黄豆碎屑。 （2）磨浆：将浸泡清洗过的黄豆研磨成糊状物的过程；磨浆的同时需加入水，磨浆的目的是破坏大豆的细胞组织，便于对营养成分的提取。磨浆机运转过程中会将产生的粗豆渣甩到拌渣机内，细豆渣留在磨浆后的半成品中，拌渣机将粗豆渣打碎后再次进行磨浆，重复三次，直至豆渣不能再利用为止。该工序会产生设备噪声和废豆渣。 （3）煮浆、过滤：对磨好的豆浆进行煮浆，热处理和热变形是大豆蛋白质发生胶凝作用的前提，对豆制品质量的影响也是至关重要的；同时煮浆可消除生理有害因子，减轻大豆异味。本项目煮浆通过蒸汽加热来实现，将磨浆后的半成品泵至煮浆桶里，利用蒸汽将半成品加热煮沸即为豆浆半成品；细豆渣经加热膨胀成为绒渣，之后利用熟浆筛将绒渣过滤掉即为豆浆成品；该工序会产生绒渣。 根据建设单位提供资料，项目蒸汽依托永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽，根据调查，目前项目区蒸汽管道已环通，且项目已于永城长青生物质能源有限公司签订蒸汽框架协议书，具体见附件5，可以满足项目需求。 腐竹产品工艺： 挑皮成型：将煮熟的部分豆浆通过管道输送至腐竹成型锅的流平槽内，锅下装蒸汽管道，使锅底温度保持在70-90℃。豆浆注入腐竹成型锅约3-5分钟。豆浆表面开始结皮，待皮出现小皱纹时，使用人工将腐竹皮挑起放在烘干架上。捏皮完成后成型槽内会残留少量浆液，该工序会产生成型废浆液。 烘干：将放有腐竹皮的烘干架置于烘干房内进行烘干（利用蒸汽进行间接加热，加热温度在60-70℃），烘干后，再利用切断机按照相应的规格进行切断，即为成品腐竹。 豆皮产品工艺： 点浆：将豆浆成品泵至点浆桶，根据生产需求人工倒入石膏后进行搅拌均匀即为点浆工序。 蹲脑：将点完浆的半成品在点浆桶内静置15分钟左右或人工转移至凝固池静置15分钟左右使之凝固即为豆脑花。 压制：用千张机轻翻已凝固的豆脑花，使之均匀的铺在布上，然后将布折叠，之后人工转移至液压机进行压制即为豆皮半成品。该工序会产生黄浆水。 剥布摊晾：将压制后的豆皮半成品放入剥布机，布和豆皮在毛刷的转动下分离开，之后将豆皮转移至摊晾机吹凉。该工序会产生设备噪声。 整理称量：将摊晾后的豆皮半成品的毛边切去，按要求称量入库。该过程会产生豆皮毛边、设备噪声。 - 2、挂面工艺流程 项目挂面具体工艺流程见图4。 噪声、干面头 蒸汽 蒸汽 和面 原料外购 切条 熟化压延 烘干 截断 上料 噪声、干面头 噪声、干面头 噪声、湿面头 噪声 噪声、湿面头 噪声、粉尘 称量包装 检验入库 图4 挂面生产工艺流程及产污环节示意图 挂面生产工艺流程简述： （1）和面：按照一定配比逐一将小麦粉、水、食盐加入和面机里，和面机中搅拌约15min； （2）熟化压延：搅拌后对面团进行熟化、贮料、分料，要求面团的温度、水分不能与和面后相差过大，熟化时间一般为10～15min；随后进行复合压延，项目采用复合压延的方式，初压面片厚度通常不低于 4～5mm，复合前相加厚度为 8～10mm，末道面片为 1mm 以下，以保证压延倍数为 8～10 倍，使面片紧实、光洁； （3）切条：随后进行切条； （4）烘干：项目烘干工序在密闭烘干机进行，采用移动式烘干，烘干热源为电厂蒸汽，干燥时间约5h左右。 （5）截断：项目选用剪切机将烘干后的挂面按照要求切成一定长度的产品； （6）计量、包装：按照一定的包装规格对挂面进行称量、包装； （7）检验：每班取样 2~3 次，进行常规项目检验挂面进行抽样检验； （8）成品入库暂存：检验合格的产品，即为成品挂面，入库暂存待销。 （9）面头处理：湿面头（压延和切条工序产生）即时回入和面机或熟化机中，干面头（烘干、截断、包装过程产生）经粉碎后，回入和面机中，粉碎过程密闭，故干面头粉碎过程无粉尘产生。 3、方便面生产工艺流程 噪声、湿面头 项目方便面具体工艺流程见图5。 蒸汽 和面 原料外购 蒸面 熟化压延 切条成纹 切断折叠 上料 噪声、湿面头 噪声、粉尘 噪声 噪声、湿面头 噪声、干面头 噪声、干面头 噪声、干面头 外售或入库 热风干燥 冷却 包装 蒸汽 图5 方便面生产工艺流程及产污环节示意图 方便面生产工艺流程简述： （1）和面：按照一定配比逐一将小麦粉、水等加入和面机里，和面机中搅拌约 15min； （2）熟化压延：搅拌后对面团进行熟化、贮料、分料，要求面团的温度、水分不能与和面后相差过大，熟化时间一般为 10～15min；随后进行复合压延，项目采用复合压延的方式，初压面片厚度通常不低于 4～5mm，复合前相加厚度为 8～10mm，末道面片为 1mm 以下，以保证压延倍数为 8～10 倍，使面片紧实、光洁； （3）切条成纹：随后进行切条成纹，波纹的形成是在切条以后，面条在成型导箱内与导箱前后壁发生碰壁而产生扭曲，而成型传送带的线速小于面条的线速，在成型带上，面条受到阻力，使面条成为连续的细小的波纹状面条。成纹的目的是为了防止蒸面条时相互粘连，加快脱水时的水分蒸发，方便面制成波峰竖起、前后波峰相靠、连绵不断、波浪起伏的特殊形状。 （4）蒸面：将切条成纹后的面条下入蒸面机蒸煮，蒸煮过程所用蒸汽为长青公司电厂蒸汽；蒸面即利用蒸汽使淀粉受热糊化和蛋白质变性，由生面制成熟面。面条的糊化度应达到80%以上。 （5）切断折叠：从连续蒸面机出来的熟波纹面带，通过一对作相对旋转的切刀和托辊，按一定长度被切断。与此同时，装在曲柄连杆机构上作往复运动的折叠板正好插在被切断面带的中部，插入折叠导辊与分排输送带之间，面块被折起来分排输出；煮熟的面条经切割分排机切割成长度为17cm、24cm两种规格的长条，折叠为8.5cm或12cm的面饼，此时方便面基本成型，随后进入热风干燥即可。 （6）热风干燥：随后进入热风干燥机进行干燥，干燥热源为电厂蒸汽，干燥时间小于1小时，温度约80-100℃。 （7）冷却与包装：采用鼓风机强制冷却至面块的温度接近于室温或高于室温50℃左右。冷却后产品在包装前需进行金属物检查，由自动检测器自动进行，发现不合格产品后检测器发出信号，并自动将不合格产品从输送带上剔出。经检查后得合格产品进入自动包装机，完成自动包装。 （8）面头处理：湿面头（压延和切条等工序产生）即时回入和面机或熟化机中，干面头（干燥、冷却、包装过程产生）经粉碎后，回入和面机中，粉碎过程密闭，粉碎机与挂面生产过程共用。 项目所生产的方便面不需要油炸，包装后直接供给火锅店等。 另外，项目拟对豆制品车间产生的豆渣进行烘干（干燥），采用蒸汽干燥机进行烘干；干燥机工作原理如下：脱水后的湿豆渣进入干燥机后，在滚筒内均布的抄板翻动下，在干燥机内均匀分散与热空气充分接触，加快了烘干传热﹑传质。在烘干过程中，豆渣在带有倾斜度的抄板和热介质的作用下，至烘干机另一段星形卸料阀排出干燥成品；豆渣中的水蒸气进行蒸发，干燥过程产生一定的粉尘，粉尘经收集后进入袋式除尘装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染物名称; 污染因子. 废气; 面制品车间上料粉尘; 颗粒物. 豆渣干燥过程粉尘; 颗粒物. 厂区污水处理过程恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮、BOD5. 豆制品车间废水; COD、SS、氨氮、BOD5. 面制品车间废水; COD、SS. 噪声; 设备运行噪声; 噪声. 固废; 豆制品生产车间产生的豆渣、绒渣; 豆渣、绒渣. 生产过程边角料; 边角料. 除尘器收集粉尘; 除尘器收集粉尘. 废包装袋; 废包装袋. 职工生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表10。 表10 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由表10可知，永城市2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目建设完成后，废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入区域综合废水污水处理厂处理，经区域综合废水污水处理厂处理后的尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等，根据调查，项目所在区域浍河属淮河流域，浍河规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表11。 表11 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2021年5月; 7.4; 0.21; 0.148. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图 2。本项目厂界外50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表12 主要环境空气保护目明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气; 十八里镇派出所; 116.29897; 33.96794; 居民区; 人群; 二类; 北; 420. 孙园村; 116.29694; 33.96750; 居民区; 人群; 二类; 西北; 370. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目豆渣干燥过程颗粒物排放浓度参考执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 厂区污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1无组织排放标准厂界氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度20（无量纲）。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、废水 项目区废水经厂区污水处理设施处理后满足综合废水处理厂设计进水水质标准，经污水管网进入综合废水处理厂处理，污水处理厂的出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L）的要求，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。具体见表15。 表15 综合废水处理厂设计进、出水水质汇总表 项 目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; pH. 设计进水(mg/L); ≤10000; ≤3000; ≤640; ≤100; 6-9. 设计出水(mg/L); ≤100; ≤30; ≤70; ≤15; 6-9. 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次工程完成后，项目区生产废水及生活废水产生量一共12.79t/d，3837t/a，项目区废水经厂区污水处理设施处理后COD398.5 mg/L，NH3-N32.4mg/L，即纳管量COD 1.53t/a、氨氮0.12t/a，满足区域综合废水处理厂进水水质标准，随后进入综合废水处理厂处理，经污水管网进入综合废水处理厂处理，污水处理厂的出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L）的要求，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等；区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营，故本次不设废水总量控制指标。 项目蒸煮、烘干、干燥过程所用蒸汽依托永城市十八里镇长青生物质能源有限公司蒸汽，故项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为西北侧370m的松园村，距离较远，但本工程施工期仍应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于厂区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为西北侧370m的松园村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 项目面制品车间干面头破碎量较小，且干面头破碎过程密闭，故干面头破碎过程无粉尘外溢；本项目主要废气污染物来源是面制品车间面粉上料时产生的粉尘；豆渣干燥过程粉尘、厂区污水处理过程恶臭。 （1）面制品车间面粉上料时产生的粉尘：面制品车间蒸煮、烘干、干燥过程所用蒸汽依托电厂蒸汽，烘干、干燥过程均在密闭设备进行，打浆工序加水且密闭，该项目产生的大气污染物主要为面粉上料过程中产生的粉尘。根据白象食品股份有限公司挂面生产经验系数，面粉上料过程粉尘产生系数为0.15kg/t物料，项目面料用量为494t/a，则面粉上料粉尘产生量为0.074t/a；本项目投料车间为全密闭式，通过降低投料高度、减小投料速度，产生的少量粉尘在车间设备地面周边沉积，项目为封闭厂房，约80%自然沉降，则无组织粉尘排放量约0.015t/a，0.0063kg/h，沉降于地面粉尘定期清扫集中收集后纳入生活垃圾中进行处置，因此，面制品车间上料过程粉尘不会对周围环境产生较大影响。 （2）豆渣干燥过程粉尘：项目豆渣干燥过程会产生一定的粉尘，类比同类豆制品厂豆渣干燥粉尘产生系数为4kg/t·豆渣，本项目豆渣产生量约520.6t/a，则豆渣干燥过程粉尘产生量约为2.1t/a，粉尘经设备自带袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，风量2500m3/h，袋式除尘效率按99%计，经计算，DA001排气筒排放量为0.021t/a，0.0088kg/h，排放浓度3.5mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 （3）厂区污水处理过程恶臭： - 项目污水处理过程中产生恶臭污染物，恶臭废气中主要污染物为NH3、H2S。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，项目废水中BOD5产生浓度为1992mg/L，经项目区污水处理设施处理后，废水中BOD5浓度为159.4mg/L，项目废水量为3837m3/a，废水中BOD5处理量为7.03t/a，则项目污水处理设施H2S产生量为0.00084t/a、NH3产生量为0.022t/a，为无组织排放。针对项目污水处理设施的运行产生的恶臭，建设单位污水处理设施均加盖密闭，在污水处理设施附近喷洒除臭剂，减小恶臭气体的扩散，并在地面进行绿化。经过以上措施后，净化效率达到60%，则本项目污水处理设施H2S排放量为0.00034t/a，NH3排放量为0.0088t/a。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表16。 表16 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. DA001; 颗粒物; 2500; 0.88; 350; 2.1; 袋式除尘器; 99%; 0.0088; 3.5; 0.021. 本项目无组织排放废气排放情况见表17。 表17 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 面制品生产车间; 50; 20; 10; 颗粒物; 0.0063; 0.015. 污水处理设施; 5; 5; /; 氨; 0.0012; 0.0088. 硫化氢; 0.000047; 0.00034. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，工程建设完成后粉尘对周围环境影响较小。 （4）非正常工况污染物排放情况 本项目非正常工况主要为袋式除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表18。 表18 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 350; 0.88; 以1h计; 1次; 日常加强废气收集设施及废气处理装置的收集和管理，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 19，排气筒基本情况见表20。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表19 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘装置; 99%; 是. 表20 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，豆渣干燥工序排气口; 116.29615; 33.96374; 15.0; 0.2; 25; 一般排放口; 满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求. （5）无组织粉尘治理措施 本项目生产区、原料区、产品区为封闭式，同时项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求及六治理要求进行：原料、产品、生产过程均在封闭车间进行，车间地面全部硬化，货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，车辆运输的物料应采取封闭措施。面粉袋装在封闭车间内装卸；输送过程密闭，面粉投料在密闭车间内进行。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸，同时项目应达到绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表21。 表21 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，豆渣干燥工序排气口; 颗粒物; 半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. - 废水 本次工程用水主要为职工生活用水、豆制品车间用水、面制品车间用水。 （1）豆制品车间用水 豆制品车间用水主要为浸泡用水、磨浆用水、车间清洗用水、清洗设备用水和煮布用水。 ①生产工艺用水 生产用水主要为泡豆、磨浆用水，外排污水主要为泡豆污水、压制废水、腐竹成型废浆液。 a. 泡豆用水 泡豆用水量约为干豆重量的2倍，浸泡后的大豆增重约1倍。项目大豆用量约815.8t/a，则项目浸泡用水量为1631.6m³/a，其中大豆吸收量为815.8m³/a，进入下一步磨浆工序中；其余815.8m³/a（约2.72m³/d）经管道排入厂区污水处理设施处理。 b. 磨浆用水 本项目磨浆过程需要加入适量的水，在泡好的豆中加入水进行磨浆，根据《食品工业废水》第6章大豆制品生产废水，磨浆加水量为原料用量的6~8倍；根据建设单位提供资料，本项目磨浆用水为大豆重量的6倍，即4894.8m3/a（16.32m³/d，其中约2.72m³/d来自泡豆工序），磨浆用水损耗20%，损耗约3.3t/d，其余进入豆渣及煮浆工序中；项目干豆渣产生量约为黄豆用量的30%，项目豆渣含水率在60%左右，则进入则豆渣中含水量约312t/a，1.04t/d；剩余部分水约11.98t/d全部随浆液进入下一步煮浆工序，不外排。煮浆后的水一部分损耗后，其余主要消耗在产品、压制废水、腐竹成型废液中。 c.腐竹成型废浆液 本项目在腐竹成型工序会产生废浆液，根据企业提供资料，在腐竹成型工序废浆液的产生系数为1t/t腐竹，本项目年产腐竹300t，则成型废浆液产生量为1.0m3/d（300m3/a）。 d. 压制废水 本项目压制工序会产生压制废水（即黄浆水），根据企业提供资料，项目黄泔水量约为1680m³/a（约5.6m³/d），黄浆水的组成更为复杂，除含泡豆水的所有成分以外，还含有蛋白质（大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等）、氨基酸、脂类等。黄浆水进入厂区污水处理设施处理。 ②设备清洗废水和煮布用水 根据建设单位提供资料，每天上班前与下班后两次对设备进行大清洗，由于大部分设备为电能设备，表面不能直接用水清洗，项目采用抹布对设备进行擦拭；无纺布及筐需要直接用水清洗；压制工序用的布需要每天进行煮布消毒。本项目设备清洗用水及煮布用水量约为150m3/a（0.5m³/d），排水量约为120m³/a（0.4m³/d），清洗用水中含有大豆清蛋白、糖类、豆渣和清洁剂等。 ③地面清洗用水 根据建设单位提供资料，每天上班前与下班后对车间内地面进行大清洗，并且在工作期间每隔10min对工人所站位置地面进行冲洗，防止地面打滑，这部分用水量约为300m³/a（1.0m³/d），排水量约240m³/a（0.8m³/d）。 （2）面制品车间用水 根据业主提供资料，项目生产（和面）过程中，和面需加水24.7t/a（面粉的5%），此部分水在烘干过程中蒸发和随产品带出；面制品车间废水主要有设备清洗过程中产生的清洗废水、车间地面清洁时产生的清洁废水。 a.设备清洗用水：项目设备先进行干清理，将设备表面附着的面清理下来，然后用湿毛巾擦拭，这种清洗方式是设备清洗废水主要污染物含量会大大降低，项目设备清洗用水量为 0.25m3/d、75m3/a，排污系数按 0.8计，则设备清洗废水产生量约为 0.2m3/d、60m3/a。 b.生产车间拖地用水：生产车间地面一般不采取水冲洗的方法，多为用拖把拖涮，用水量小，每天约为40L/100m2，每天排水（主要是拖把涮洗废水）量为15L/100m2，项目面制品车间约1000m2，即用水量为0.4t/d，120t/a，废水量为0.15t/d，45t/a，间歇排放。 （3）职工生活污水 本项目劳动定员30人，工作制度为白班8小时工作制，年工作300天，职工生活用水按80L/人·d计，则本项目运营期职工生活用水量为2.4m³/d，即720m³/a，生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为1.92m³/d，即576m³/a。 综上，经计算，项目区生产废水及生活废水产生量一共12.79t/d，3837t/a，项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 本项目属于豆制品制造项目，生产废水水质采用类比法进行核算。根据《陕西长升食品有限公司豆制品加工生产项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，陕西长升食品有限公司豆制品加工生产项目主要产品为豆皮、豆腐等；根据陕西长升食品有限公司豆制品加工生产项目验收检测报告（检测报告编号：BR2104218）可知，生活污水经化粪池处理后，与生产废水的混合水质为COD4874~4981mg/L、SS408~437mg/L、NH3-N147~162mg/L、TP48.6~54.9mg/L、TN341~362mg/L、动植物油36.8~42.6mg/L。本项目生产工艺、原辅材料、废水处理方式与陕西长升食品有限公司豆制品加工生产项目基本一致，故本项目废水水质可以采取类比法。 本项目按环评最不利原则，生活污水经化粪池处理后，与生产废水的混合水质为：COD4981mg/L、SS437mg/L、NH3-N162mg/L、TP54.9mg/L、TN362mg/L、动植物油42.6mg/L。豆制品生化性较好，本次取0.4，故BOD5按1992mg/L计；生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起进入厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 项目水平衡图见图5。 泡豆废水 5.44 2.72 压制废水5.6 进入产品1.88 煮浆 损耗3.5 腐竹成型废液1 2.72 11.98 磨浆 16.32 损耗3.3 13.6 1.04进入豆渣、绒渣 12.79 烘干的豆渣外售含水0.12 蒸发0.92 清水23.672 进入豆渣烘干机烘干 和面用水 0.082 进入产品0.082 厂区污水处理设施 0.15 设备清洗和煮布用水 0.75 0.6 0.45 长青院内综合污水处理设施 地面清洗水 0.95 1.4 0.48 职工生活污水 1.92 2.4 化粪池 达标尾水进入长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等 10.93 生产腐竹、豆皮蒸汽 生产挂面、方便面蒸汽 0.83 长青电厂蒸汽 12.04 烘干豆渣所用蒸汽 0.28 蒸汽冷凝水12.04返回电厂使用 图5 项目水平衡图 单位：t/d 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 根据建设单位提供资料，厂区污水处理设施位于项目东侧，该污水处理设施处理工艺拟采用“气浮+厌氧水解+缺氧+生物接触氧化法”处理工艺，处理规模15m3/d，设计进水水质COD≤5000mg/L、SS≤1000mg/L、BOD5≤2000mg/L、NH3-N≤100mg/L，pH4-6；设计出水水质COD≤340mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤40mg/L，pH6-9；出水水质满足区域综合废水处理厂进水水质标准后，进入区域综合废水处理厂进一步处理。 厂区污水处理设施工艺简介： 项目厂区污水处理设施采用“气浮+厌氧水解+缺氧+生物接触氧化法”主体工艺，具体污水处理基本工艺流程及产污环节见图6。 药品 废水 集水池 气浮机 调节池 厌氧 好氧 缺氧 缺氧 好氧 二沉池 混合液回流 出水 污泥回流 图6项目厂区污水处理工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①集水池 集水池的作用是汇集、储存和均衡污水的水质水量。项目废水首先进入集水池。 ②气浮机 气浮装置的工作原理是在一定条件下，将大量空气溶于水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器骤然减压，快速释放，产生大量微细气泡黏附于经过混凝反应后废水中的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速地除去水中的污染物质，达到净化的目的。 ③调节池 提供对污水处理负荷的缓冲能力，防止处理系统负荷的急剧变化，减少进入处理系统污水流量的波动。 ④两级厌氧池 在高浓度废水处理工艺中，厌氧处理技术是一个关键步骤，厌氧反应水解工段去除效率可达到55%以上。废水的厌氧污泥处理是指在没有游离氧的情况下，以厌氧生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。在厌氧生物处理过程中，复杂的有机化合物被降解，转化为简单、稳定的小分子化合物，同时释放出能量。其中，大部分能量以甲烷（CH4）的形式出现，如果厌氧消化过程彻底，最终产物均为CH4、CO2及NH3（NH4HCO3）。本单元除了降解有机物同时还为后续好氧处理作了很重要的前期处理。 ⑤两级缺氧池 厌氧池出水自流进入缺氧池，缺氧池中的反消化细菌利用原水中的有机物和回流混合液中的硝酸根和亚硝酸根进行反硝化反应，将硝酸根和亚硝酸根进行反硝化生成氮气而被出去，以达到脱氮的目的。 ⑥两级好氧池 废水的好氧生物处理是一种有氧的情况下，以好氧微生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。废水中存在的各种有机物，以胶体状、溶解态的有机物为主，作为微生物的营养源。这些有机物经过一系列的生物反应，逐级释放能量，最终以无机物质稳定下来，达到无害化。 ⑦二沉池 将活性污泥法前段工序处理过的水进行再次沉淀。上清液溢流，污泥被沉降，是传统活性污泥法必不可少的环节，对于保证出水水质有重要意义。 综合废水处理厂简介： 根据建设单位提供资料，综合废水处理厂位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内东南侧，即本项目东北约115m处，主要收集处理长青园区工业区内豆制品加工企业、食品加工企业生产废水、生活污水及其他排水性质同类的企业废水等，该污水处理设施处理工艺采用“分质收集+预处理+厌氧处理工段+A/O处理工段+混凝沉淀处理”处理工艺，具体见图7，处理规模800m3/d，设计进水水质COD≤10000mg/L、SS≤640mg/L、BOD≤3000mg/L、NH3-N≤100mg/L，设计出水水质COD≤100mg/L、SS≤15mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准的要求，处理达标尾水进入长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。根据调查，目前该综合废水处理厂正在建设，区域污水管网正在建设，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；本项目位于长青公司院内，处于其收水范围内，可以确保项目废水经污水管网进入长青院内综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，故可以确保综合废水处理厂尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 图7 长青院内综合废水处理厂污水处理工艺流程 根据设计单位提供资料，项目废水进入厂区污水处理设施、区域综合废水处理厂进出口产排情况一览表见表22。 表22 项目污水产排情况一览表 污水类型; 项目; CODcr; SS; BOD; 氨氮. 工程污水; 水量t/a; 3837. 进口浓度mg/L; 4981; 437; 1992; 162. 厂区污水处理设施处理后; 处理效率; 92%; 83%; 92%; 80%. 出口浓度mg/L; 398.5; 74.3; 159.4; 32.4. 排放量t/a; 1.53; 0.29; 0.61; 0.12. 区域综合废水处理厂进水水质标准; 浓度mg/L; 10000; 640; 3000; 100. 综合废水处理厂处理设施处理后; 处理效率; 99%; 89.1%; 99%; 85%. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准; 浓度mg/L; 100; 15; 30; 15. 由上表可知，项目区生产废水及生活废水产生量一共12.79t/d，3837t/a，项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理设施处理后COD398.5 mg/L，NH3-N32.4mg/L，即纳管量COD 1.53t/a、氨氮0.12t/a，满足区域综合废水处理厂进水水质标准，随后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 本项目废水进入综合废水处理厂污水处理设施的可行性分析 ①综合废水处理厂污水处理设施收水范围、管网的可行性分析 综合废水处理厂位于永城市十八里镇长青生物质能源有限公司院内东南侧，即本项目东北约115m处，主要收集处理长青园区工业区内豆制品加工企业、食品加工企业生产废水、生活污水及其他排水性质同类的企业废水等，设计污水处理规模为800m3/d，采用的处理工艺为“分质收集+预处理+厌氧处理工段+A/O处理工段+混凝沉淀处理”，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准的要求，处理达标尾水进入长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。根据调查，目前该综合废水处理厂正在建设，区域污水管网正在建设，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；本项目位于长青公司院内，处于其收水范围内，可以确保项目废水经污水管网进入长青院内综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，故可以确保综合废水处理厂尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 ②综合废水污水处理设施处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：综合废水污水处理设施设计规模为800m3/d，目前已正常运行，目前接纳废水约300m3/d，有足够的余量可以接纳本项目，本项目投运后污水排放量为12.79m3/d，因此，从处理规模上分析，本项目污水进入综合废水处理厂污水处理设施是完全可行的。 废水水质分析：综合废水污水处理设施设计进水水质COD≤10000mg/L、SS≤640mg/L、BOD≤3000mg/L、NH3-N≤100mg/L，本项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后满足区域综合废水污水处理设施设计进水水质标准，具体见表22，综合废水污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，具体见表22，处理达标尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。 ③综合废水处理厂尾水进入长青电厂深度处理系统处理可行性分析 经调查，长青电厂深度处理系统处理已于2020年4月安装调试，由山东电力工程咨询院有限公司设计，再生水深度处理系统出力按 165t/h 设计，设计进水水质COD≤100mg/L、SS≤15mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L；具体工艺见下图8。 杀菌剂 石灰乳、凝聚剂、助凝剂 加酸 再生水 再生水调节池 机械加速澄清池 变孔隙滤池 软水池 澄清池污泥 各用水点 污泥池 脱水机 外运 图8 长青电厂深度处理系统工艺流程简介 系统描述：再生水首先进入再生水调节池，与锅炉补给水处理系统的过滤器反洗水混合后通过再生水提升泵依次进入机械加速澄清池和变孔隙滤池，变孔隙滤池出水通过溢流分别进入软水池、水工工业消防水池和冷却塔。机械加速澄清池的排泥通过重力进入污泥池，由污泥提升泵打入脱水机脱水处理，泥饼外运，清水返回再生水调节池。 再生水处理系统的出水达到工业用水水质要求，满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），即出水水质COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、BOD≤5mg/L、NH3-N≤5mg/L。 故本项目废水经厂区污水处理设施处理后再进入综合废水污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，处理达标后尾水经长青电厂深度处理系统处理后满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），可用于长青电厂冷却水补充水等，可以确保项目尾水用于电厂冷却水等。根据调查，目前该综合废水处理厂正在建设，区域污水管网正在建设，区域综合废水污水处理厂及区域综合污水管网未建成前，项目不得投入运营；项目对区域地表水环境影响较小。 3、噪声 工程建设完成后，噪声源主要为豆制品车间清洗机、磨浆机、上豆机、切断机、摊凉机、泼皮机、腐竹机等，噪声源强约在70~85dB(A)；面制品车间和面机、压延机、成型机、打浆机、剪切机等设备产生的噪声，噪声值为60-90dB(A)；采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至40-70dB(A)之间。具体见表23。 表23 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 降噪措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 豆制品车间; 清洗机; 7; 70; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 50. 2; 磨浆机; 7; 85; 65. 3; 上豆机; 2; 80; 60. 4; 剥布机; 7; 75; 55. 5; 泼皮机; 7; 75; 55. 6; 摊凉机; 7; 70; 50. 7; 腐竹机; 7; 80; 60. 8; 包装机; 2; 70; 50. 9; 切断机; 1; 85; 60. 10; 面制品车间; 和面机; 5; 85; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 65. 11; 面条成型机; 4; 75; 55. 12; 打浆机; 4; 90; 70. 13; 压面机; 4; 90; 70. 14; 复合机; 4; 80; 60. 15; 蒸熟切断机; 4; 90; 70. 16; 挤出机; 4; 70; 50. 17; 粉碎机; 1; 90; 70. 18; 圆盘熟化机; 1; 70; 50. 19; 连续压片机; 1; 70; 50. 20; 蒸面机; 1; 60; 40. 21; 切割分排机; 1; 80; 60. 22; 成品输送机; 1; 70; 50. 23; 包装机; 1; 80; 60. 24; 自动封箱机; 1; 75; 50. 25; 鼓风机; 1; 90; 70. 26; 其他; 蒸汽豆渣烘干机; 1; 80; 2400h; 60. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，对噪声进行预测，具体预测模式如下： ①噪声源衰减公式 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 经预测，项目营运期间，噪声对厂界四周的贡献结果见表24。 表24 厂界噪声贡献结果 单位：dB(A) 预测点; 工程设备噪声源强厂界贡献值; 标准. 厂东界; 42.5; 昼间60，夜间50. 厂北界; 38.4. 厂南界; 21.8. 厂西界; 43.6. 本工程建设完成后，运营期间，上述噪声经隔声、消声、距离衰减后，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下25。 表25 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 - 本项目固废主要为豆渣、废弃包装袋、除尘器收集粉尘、生产过程产生的边角料以及员工生活垃圾。 （1）豆渣 豆渣：根据建设单位提供资料，项目湿豆渣产生量约520.6t/a，豆渣含水率在60%左右，项目采用蒸汽豆渣烘干机将含水分60%的豆渣，快速烘干至含水分15%以下的干成品，项目干豆渣产生量约为黄豆用量的30%，即245t/a。烘干后的豆渣由专人拉走外售，在专门暂存间（设置在原料仓库东北侧，约20m2）存放，做好防渗措施，日产日清，及时清理。 （2）废包装袋 根据企业提供资料，项目废包装袋产生量0.02t/a，厂区集中收集后，外售。 （3）生产过程产生的边角料 根据建设单位提供资料，本项目生产中产生的边角料约为80t/a，属于一般固废，厂区集中收集后，外售。 （4）除尘器收集粉尘 经计算，项目袋式除尘器收集粉尘约2.08t/a，集中收集后与烘干后的豆渣一起外售。 （5）生活垃圾 生活垃圾：项目劳动定员30人，均不在厂区内食宿，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则项目生活垃圾产生量为4.5t/a。 工程固体废物产排情况一览表见表26。 表26 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 烘干后的豆渣; 生产过程; 固态; 245t/a; 豆渣; 一般固废; 245t/a; 豆渣由专人拉走外售，在专门暂存间存放，做好防渗措施，日产日清，及时清理. 废弃包装袋; 生产过程; 固态; 0.02t/a; 包装袋; 一般固废; 0.02t/a; 集中收集后外售综合利用. 边角料; 生产过程; 固态; 80t/a; 豆制品、面条等; 一般固废; 80t/a; 集中收集后外售综合利用. 除尘器收集粉尘; 除尘过程; 固态; 2.08t/a; 面粉; 一般固废; 2.08t/a; 集中收集后与烘干后的豆渣一起外售外售综合利用. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 4.5t/a; /; 一般固废; 4.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 拟建项目属于豆制品制造、米面食品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目为其他行业IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目非正常情况主要是污水收集管网、厂区污水处理设施出现破损或者泄漏，在厂区污水处理设施发生故障或检修时，全厂废水暂存于废水调节池（约50m3，可暂存至少3天的水量），待正常运行后再引至废水管道进行处理，保证废水不外排；废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网、污水处理设施埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、污水处理设施进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗措施要求见下表。 表27 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水输送管线、化粪池、厂区污水处理设施等; 等效黏土防渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；污水处理构筑物采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 原料仓库、生产车间、成品仓库; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公室; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对污水处理管道、污水处理设施等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。同时建设项目在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，减少大气沉降途径对土壤造成的污染；项目根据地形合理优化地面布局，厂内废水输送管线架空铺设，厂内设置地面硬化、围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；对污水处理设施、危废暂存间主要污染区采取重点防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏后通过下渗防渗造成土壤环境污染。 生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。及时维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处理，避免对地下水、土壤产生影响。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险性物质是高浓度有机废水（黄浆水），事故废水主要为黄浆水暂存设施防渗措施不完好，造成未经处理的废水进入外部环境，对区域内地下水和土壤形成污染。 - 环境风险评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查，项目存在的风险物质为COD≥10000mg/L的有机废液（黄浆水）。 环境敏感目标调查：根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，项目废水经厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。区域地表水体为南侧12.2km的浍河，因此地表水功能敏感性为低敏感(F3)，环境敏感目标分级为S3。因此，地表水环境敏感程度为低度敏感区(E3)。 根据区域岩土勘察报告，项目区土层包气带岩性为粉质粘土，该土层分布连续、稳定，粘土层稍密为主，中等压缩性土，平均厚度大于 1.5m。该层粉质粘黏土的渗透系数为 6×10-5cm/s，小于 1.0×10-4cm/s，大于 1.0×10-6cm/s。因此根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的划分原则，可以看出包气带的防污性能为中。本项目地下水包气带防污性能分级为 D2。拟建设项目区域地下水流向为西北向东南，项目地下水下游存在有分散式饮用水水源井，故地下水功能敏感性分区为较敏感G2。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为E2。 环境风险潜势初判：定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：本项目黄浆水浓度约为20000mg/L，因此COD≥10000mg/L的有机废液最大储存量以一天进水量（5.6m3/d）计，则最大储存量为5.6t。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B ，该物质对应临界量为10t，则Q=0.56＜1；可确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据下表28进行判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - 表28 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. - （2）风险物质识别 - 表29 高浓度有机废水理化性质 理化特性. 外观及性状; 有异味液体; COD浓度：; 20000mg/L. 危险特性. 危险性类别：; 有毒有害. 侵入途径：; 地表渗透、流入. 危险特性; 污染地表水、地下水. - （3）环境影响途径 - 黄浆水暂存设施、污水处理设施等泄漏导致未处理的高浓度有机废水泄漏，高浓度有机废水发生短时泄漏造成污染物下渗，对土壤及地下水环境造成严重的污染。 （4）风险防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。 地下水风险防范措施：针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水风险防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 在施工过程中污水处理设施底部首先进行清场分层夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。 针对污水处理设施等事故的风险，青禾公司应对场内废水暂存池、污水处理设施严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少废水的排放量，避免对环境产生影响。 针对污水处理设施事故的风险，企业拟采取以下措施： a.设置事故蓄水池，项目区调节池设置较大，规模约50m3，可暂存项目3天的废水量。 b.加强电站管理，保证供电设施及线路正常运行。 c.加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决。 e.加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。 地表水风险防范措施：本项目正常工况下项目废水经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入综合废水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等。在厂区污水处理设施发生故障或检修时，全厂废水暂存于废水调节池（约50m3，可暂存至少3天的水量），待正常运行后再引至废水管道进行处理，保证废水不外排；废水输送管道采用优质管道，废水输送时应对管道等进行定期检查，防治发生泄漏；管泵等应检修维护完毕后方可使用，以防止管道运送过程中发生泄漏对地表水体造成影响。 本项目主要风险物质为高浓度有机废水，存在的主要事故类型为因防渗措施不完好造成的高浓度有机废水进入外环境对区域内地下水或土壤形成污染；评价认为，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，豆渣干燥工序排气口 | 颗粒物 | 经集气收集后进入袋式除尘器处理后进入15m高排气筒排放 | 满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标B 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求 |
|  | 污水处理设施恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理设施加盖密闭，同时喷洒除臭剂、加强绿化等措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD | 经污水管网进入厂区污水处理设施处理后进入区域综合废水处理厂处理，处理后尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等 | 尾水经长青电厂深度处理系统处理后用于长青电厂冷却水补充水等 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 项目烘干后的豆渣由专人拉走外售，日产日清；生产过程中的边角料、除尘器收集粉尘、废包装袋集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间、仓库、污水处理设施等均按要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 其他管理要求： ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市青禾农产品有限公司年加工豆制品600吨及方便面、挂面500吨项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.021t/a | / | / | / |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.015t/a | / | / | / |
|  | 无组织氨 | / | / | / | 0.0088t/a | / | / | / |
|  | 无组织硫化氢 | / | / | / | 0.00034t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋、除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 豆渣等 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 边角料 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①