- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年回收破碎废旧塑料3万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-411481-04-01-708012 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市龙岗镇米庄村刘庄组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 2分 2.079秒， 33 度 56 分58.578 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业中85非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2111-411481-04-01-708012 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） |  | 17 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3900 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，占地面积约3900㎡，租赁永城市鑫旺建材有限公司空闲场地及闲置厂房，租赁协议见附件4；项目占地类型为建设用地，永城市自然资源和规划局龙岗自然资源所已对本项目出具证明，项目符合永城市龙岗镇土地利用总体规划，永城市龙岗镇人民政府、永城市自然资源和规划局龙岗自然资源所已对本项目出具入驻证明，具体见附件3，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第43款“环境保护与资源节约综合利用”中第26条：再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2111-411481-04-01-708012（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为废旧资源回收项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于废旧资源回收项目，项目符合国家当前产业政策，符合永城市龙岗镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 裴桥镇、 龙岗镇、陈集镇镇、 双桥镇、十八里镇等; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 该单元位于淮河流域。区域内 分布有疑似污染地块：永城市 马庄皮革厂、得丰皮革厂、王 毛蛋皮革厂、马前进皮革厂、 薛湖张严峰加工厂，高关注地块河南神火煤电股份有限公司焦电厂地块，涉重企业永城市圣龙皮革有限公司。 主要问题：涉重企业重金属排放重点监管；高度关注地块；土壤疑似污染地块。; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，占地为建设用地，符合永城市龙岗镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用；回收分拣垃圾分类收集外售；废标签集中收集后外售；污水处理过程污泥、生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站；废润滑油定期交由有资质单位处理，符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，离场址最近的龙岗镇地下水井群一级保护区，位于项目场址北侧约1900m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。; 本项目为新建项目，施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施；项目营运期破碎过程为湿式，且密闭故破碎过程无粉尘；脱标签过程密闭，故基本无粉尘产生；营运期废气主要为装卸粉尘、道路扬尘。项目生产车间、仓库均为封闭式，仓库设置喷淋装置，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响；采取生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地需绿化; 符合. 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合三线一单要求; 符合. 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 项目生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合国家当前产业政策，占地为建设用地，符合永城市龙岗镇土地利用总体规划，且项目污水处理设施等按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 1.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表3。 表3 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。厂房车间各生产工序须功能区化; 项目原料库密闭，所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门；生产区道路硬化、定期洒水抑尘，通道口安装卷帘门等；生产区各功能区明确；项目原料为废塑料（主要为废矿泉水瓶、大棚废旧塑料膜），采取封闭措施后，物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 符合. 物料输送环节治理; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目输送机均在密闭原料廊道内运行，项目运输车辆装载高度符合规定要求，车斗采用苫布覆盖，厂区无露天转运散状物料；装车过程需要降低成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料；. 生产环节治理; 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；; 项目物料破碎均为湿式破碎，破碎过程密闭，故破碎过程无粉尘产生，项目生产过程均在封闭的厂房内进行; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行；; 生产环节均在密闭车间进行，车间内无散放原料; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；; 项目车间等均做好硬化防渗措施等，厂区道路均硬化，裸露土地绿化到位，对厂区道路定期洒水抑尘; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 由表3可知，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 1.5与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为废旧资源回收项目，项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，具体分析如下： 表4项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施；项目原料库密闭，仓库设置雾化喷淋设施；项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫；料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目仅回收一般固废，禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片，项目危废废物为废润滑油，厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送，项目物料破碎为湿式破碎，在封闭的厂房内进行; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，项目营运期破碎过程为湿式，且密闭故破碎过程无粉尘；脱标签过程密闭，故基本无粉尘产生；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求。 1.6本项目与相关行业规范符合性分析 1.6.1本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 根据中华人民共和国工业和信息部公告《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》发布（2015 年第 81 号），本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性见表 5。 表5 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 一 、 企 业 的 建 立 和 布局; （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括 PET 再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目主要为一般固废废塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶）、大棚废旧塑料膜为原料，经拆包、脱标、破碎清洗等工序制得不规则塑料片，属于废塑料综合利用企业; 符合. （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 项目使用原料为一般固废废塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶）、大棚废旧塑料膜，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料、聚氯乙烯为成分的废旧塑料; 符合. （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目为新建项目，为鼓励类项目，符合国家产业政策及当地规划要求; 符合. （四）在国家法律、法规、规章和规划确定 或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目为新建项目，建设地点位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，本项目未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域; 符合. 二 、 生 产 经 营 规模; （五） PET 再生瓶片类企业： 新建企业年废塑料处理能力不低于 30000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 20000 吨。 （六） 废塑料破碎、清洗、分选类企业： 新建企业年废塑料处理能力不低于 30000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000 吨。 （七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于 5000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 3000 吨。 （八）企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 项目属于废塑料破碎、清洗类企业，年破碎清洗 3 万吨废塑料，符 合要求；项目厂区占地3900m2，与生产能力匹配; 符合. 三 、 资 源 综 合 利 用 及 能 耗; （九）企业应对收集的废塑料进行充分利 用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 企业对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得 倾倒、焚烧与填埋; 符合. （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500 千瓦时/吨废塑料。; 根据建设单位提供的资料，项目电耗约 3.33 千瓦时/吨废塑料; 符合. （十一）PET 再生瓶片类企业与废塑料破 碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5 吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于 0.2 吨/吨废塑料。; 本项目废塑料清洗用水采用新鲜水约为 0.062吨/吨废塑料，符合相关要求; 符合. （十二）其他生产单耗需满足国家相关标 准。. 四、 工艺 与装 备; （十三）新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 1.PET 再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 2.废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 3.塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 4.鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。; 本项目为新建项目，采用了先进技术、工艺和装备，本项目破碎工段 采用密闭设备，采用湿法破碎，且采取相应噪声治理措施；本项目废塑料清洗工序为自动化控制，破碎、清洗、脱水为一体化设备，实现自动控制，降低耗水量，项目不使用清洗药剂，原料分选采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求。项目设备采用自动化控制设备，清洗设备为环保节水设备，自动化程度高。; 符合. 五、 环境 保护; （十四）废塑料综合利用企业应严格执行 《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目严格执行“三同时”制度，并编制环境风险应急预案，并依法 申请项目竣工环境保护验收。; 符合. （十五）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目四周设置有围墙，车间设计为全封闭式车间，厂区地面全部 硬化无破损。; 符合. （十六）企业必须配备废塑料分类存放场 所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 项目外购的原料单独堆放在厂房的原料区，厂房为标准化厂房，为封闭厂房，并做好防雨、防风、防渗措施，无露天堆放现象。项目所在厂区管网“雨污分流”。; 符合. （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 项目外购的原料已在进厂前处理达标，无需进行二次除杂及清洗， 人工分拣出大的杂物主要为铁丝、石子及非 PET、HDPE 的塑料不合格原料等，暂存在一般固废暂存间后外售处理。; 符合. （十八）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 项目生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用; 符合. （十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 项目废塑料破碎为湿法破碎，不涉及废气产生。; 符合. （二十）对于加工过程中噪音污染大的设 备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 按照要求采取隔声降噪措施，经降噪、隔声后，项目厂界噪声达标; 符合. 六、 防火 安全; （二十一）企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。; 本项目建议建设单位的生产厂房按照防火要求建设，并设置严禁烟火标志。; 符合. （二十二）生产厂房、仓库、堆场等场所内 符合应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。. （二十三）生产与使用化学药剂的生产区域应符合相关防火、防爆的要求。. 1.6.2本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、国家发展和改革委员会、商务部公告 2012 年第 55 号）符合性分析 表6本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性一览表 规范要求; 本项目情况; 相符性. 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于 0.015mm 超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目建设地点位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，不在居民区进行加工生产，项目产品为塑料片，外售塑料制品厂，主要为生产电瓶车厂等，不得用于生产膜和食品用塑料袋，项目原料为一般废塑料瓶（主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶）、大棚废旧塑料膜，不从事废塑料类危险废物回收利用; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目一般固废均能妥善处置，可以做到对废物无害化处理，不对废物进行露天焚烧。; 符合. 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。; 本项目一般固废均能妥善处置，项目生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用; 符合. 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或 者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。省级环保、商务主管部门应当组织核查并公布合格的废塑料加工利用企业名单；对核查发现问题的，应当依法处理并将处理结果向社会公布。自 2013 年 1 月 1 日起，未经环保核查合格的企业，不予批准进口废塑料。; 本项目不使用进口废塑料。; 符合. 1.6.3本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（HJ/T 364-2007）》符合性分析 表7 项目与（HJT364-2007）相符性分析 1.6.4 本项目与《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函[2017]1240 号）相符性分析 规范要求; 本工程设计或建议情况; 是否符合. 废塑料的回收、运输和贮存要求; 1、废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料; 项目所回收的废塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶、）成分主要以聚乙烯和聚丙烯、PET为主，所回收的大棚废旧塑料膜主要成分为聚乙烯；本项目不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料; 符合. 2、含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行; 本项目所回收的废旧塑料不包括含有卤素的废塑料; 符合. 3、废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备; 本项目严格执行环保审批工作，废塑料暂存场所采取相应的防渗措施; 符合. 4、废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备；; 本项目不进行就地清洗，不进行减容破碎处理; 符合. 5、废塑料的回收过程中应避免遗洒；; 项目回收过程采取避免遗洒措施; 符合. 6、废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料； 废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288。 不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输 ；; 本项目采取封闭交通工具运输，且包装完好，有回收标志和废塑料种类标志，已标明废塑料的来源、原用途和去向等信息等; 符合. 7、废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；; 本项目严格执行环保审批工作，不涉及废塑料的包装; 符合. 废塑料的贮存要求; 8、废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内；贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放；; 本项目严格执行环保审批工作，贮存场所为封闭设施，有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；不同种类、不同来源的废塑料，拟分开存放; 符合. 废塑料的预处理和再生利用要求; 5.1预处理工艺要求 5.1.1废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 5.1.2废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作；; 本项目废塑料瓶预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎，采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备; 符合. 5.1.3废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术：人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全；; 项目分选采取人工分选，已采取措施确保操作人员的健康和安全; 符合. 5.1.4废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂； 5.1.5废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。; 项目采用节水的机械清洗技术，废塑料瓶、大棚废旧塑料膜清洗不使用清洗剂；本项目采用破碎机破碎，为湿法破碎，无粉尘产生，设置减震基础等噪声治理措施; 符合. 5.2再生利用技术要求 5.2.1废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。 5.2.2宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术。 5.2.3含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。 5.2.4不宜以废塑料为原料炼油。; 项目不涉及改性再生和能量回收，仅为简单的直接破碎清洗工艺，项目外购的废塑料不含卤素，不以废塑料为原料炼 油; 符合. 项目建设的环境保护要求; 5.3.1废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。; 本项目严格执行环保审批工作，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工; 符合. 5.3.2进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求。; 项目不属于; 符合. 5.3.3新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内：现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。; 本项目建设地点位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，最近的敏感点位西北约170m的邹庄，不属于环境敏感区; 符合. 5.3.4再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。; 本项目已划分功能区，各功能区已有明显的界线和标志; 符合. 5.3.6所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。; 项目所有功能区为封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道; 符合. 污染控制要求; 5.4.1废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。; 生产过程中会产生废塑料清洗甩干废水，经污水处理站处理后回用于清洗工序不外排; 符合. 5.4.2预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集; 项目破碎粉尘采用湿式破碎，破碎过程无粉尘排放; 符合. 5.4.5预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求; 项目采取隔声、减震措施，符合标准要求; 符合. 5.4.6不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片。; 项目无挤出造粒工序，不产生挤出机过滤网片; 符合. 5.4.7废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。; 固废均按要求进行处理，符合相关环保标准; 符合. 管理要求; 7.1废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。 7.2废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。 7.3废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。 7.4废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录 7.5废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。 7.6废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 7.7废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。; 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托有资质单位进行环保监测；并建立各项台账，资料至 少保存5年；并委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费; 符合. 方案中提到： “依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依 法对违法企业予以关停。 符合性分析：项目所在地不位于居民区，建设单位已办理工商登记，生产工艺、设备、产品等均符合国家产业政策，项目原材料中不含有毒有害物质的废塑料如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 综上所述，项目的生产工艺、设备、原材料、环保设施、工商等均不属于方案中需依法取缔的企业，故与《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函[2017]1240 号）相符。 1.6.5 本项目与《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49 号）符合性分析 表8 本项目与国办发〔2011〕49 号的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 抓好重点废旧商品回收; 充分发挥市场机制作用，提高废金属、废纸、废塑料、报废汽车及废旧机电设备、废轮胎、废弃电器电子产品、废玻璃、废铅酸电池、废弃节能灯等主要废旧商品的回收率。加强政策引导和支持力度，进一步明确生产者、销售者、消费者责任，通过垃圾分类回收等途径，切实做好重点废旧商品的有效回收。加强报废汽车回收拆解管理，加快回收拆解企业升级改造，提高回收拆解水平。; 本项目主要从事废塑料清洗，原料为一般固废废塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶）、大棚废旧塑料膜（主要成分为聚乙烯），产品为塑料片; 符合. 提高分 拣水平; 加快废旧商品分拣处理企业技术升级改造，鼓励采用现代分拣分选设备，提升废旧商品分拣处理能力。建设符合环保要求的专业分拣中心，实现精细化分拣处理。不断完善废旧商品集散市场的分拣和集散功能，提高专业分拣能力，促进产需有效衔接，促进废旧商品回收加工一体化发展。; 本项目废塑料瓶、大棚废旧塑料膜原料采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求，达到项目生产要求; 符合. 加强环 境保护; 强化废旧商品回收各环节的污染防治工作，完善污染防治设施，对废水、废气和固体废物实行严格收集和处理，严禁产生二次污染。制定和完善相应的环保法规、标准，加强回收、运输、处理、利用各环节的环境监管，加大环保执法力度，依法查处污染环境的企业并向社会公布。建立以环保指标为主要依据之一的市场准入和退出机制。积极推动企业开展质量管理体系和环境管理体系认证及清洁生产审核。对未达到质量和环保要求的废旧商品回收、运输、处理、利用企业，要切实加强督查、限期整改。; 本项目一般固废均能妥善处置，项目生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用; 符合. 1.6.6本项目与《废塑料再生利用技术规范》（GB37821-2019）符合性分析 表9 本项目与（GB37821-2019）的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 再生 利用 工艺 流程; 废塑料经过破碎、清洗后，进行分选、干燥，再经造粒、改性得到废塑料再生颗粒。工艺流程图：废塑料→破碎→清洗→分选→干燥→造粒→再生颗粒; 项目仅为简单的直接破碎清洗工艺，不涉及再生造粒; 符合. 破碎 要求; 1.破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。 2.干法破碎过程应配备粉尘收集和降噪设备。 3.采用湿法破碎工艺应对废水进行收集，处理后循环使用。 4.破碎机应具有安全防护措施。; 工程采用破碎机破碎，为湿法破碎，无粉尘产生，破碎过程废水循环使用，破碎后甩干废水进入厂区污水处理设施处理; 符合. 清洗 要求; 1.宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。 2.应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。 3.厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行 GB/T31962 要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。; 项目清洗甩干废水统一收集集中处理，处理后经厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序；项目不使用清洗剂，不属于有毒有害和国家严令禁止的清洗剂; 符合. 干燥 要求; 1.宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。 2.干燥废气应集中收集，进入废水处理设施处理，不得随意排放。; 项目脱水采用离心脱水，脱水设备为低能耗设备。项目工艺中无鼓风干燥、流化床干燥等 工艺，不涉及干燥废气; 符合. 分选 要求; 1.应采用密度分选、旋风分选、摇床分选等技术，目标塑料分选率≥90%。 2.宜使用静电分选、近红外分选、X 射线分选等先进技术，目标塑料分选率≥95%。 3.应选择低毒、无害的助剂分选废塑料。 4.分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。 5.采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。; 本项目废塑料瓶、大棚废旧塑料膜原料采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求。项目不涉及分选废水、助剂的使用以及密度分选; 符合. 造粒 和改 性要 求; 1.应采用节能熔融造粒技术。 2.造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。 3.推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。 4.再生 PVC 塑料企业宜使用钙/锌复合稳定剂等环保型助剂，减少铅盐稳定剂使用量。 5.应选用低毒、无害的改性剂、增塑剂、相容剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。; 本项目生产工序不涉及造粒; 符合. 资源 综合 利用 及能 耗; 1.塑料再生加工相关生产环节，每吨废塑料的综合电耗应低于 500kW•h。 2.废 PET 再生瓶片类企业及其他废塑料破碎、清洗、分选。类企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于 1.5t。塑料再生造粒企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于 0.2t。; 根据建设单位提供的资料，项目电耗约 3.33 千瓦时/吨废塑料。本项目废塑料清洗用水采用新鲜水约为 0.062吨/吨废塑料，符合相关要求。; 符合. 环境 保护 要求; 1.废塑料再生利用企业应执行 GB31572、GB8978、GB/T31962、GB16297 和 GB14554。有相关地方标准的执行地方标准。 2.收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理，废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。 3.再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术，如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按 11.2 执行 11.4。 4.再生利用过程中产生的固体废物，属一般工业固体废物的应执行 GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。 5.废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃。 6.不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。 7.再生利用过程应进行减噪处理，执行 GB12348。 8.应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环保护相关记录。; 项目清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用；污水处理设施产生的污泥经自然晾干后，与生活垃圾一起由环卫部门清理。本项目仅为破碎清洗，不涉及有机废气等，生产过程中产生的一般固废均能妥善处置。通过对机械设备设置隔声罩、距离衰减、建筑物阻挡吸音后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。企业应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、固体废物处理处置等环保护相关记录。; 符合. 1.6.7 本项目与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）符合性分析 表10 本项目与（GB/T39171-2020）的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 1宜按照GB/T9001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系。 2应建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。 3应建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 4宜建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年。 5废塑料分拣企业应具备排污许可证。 6废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应交由有相关处理资质的单位进行处理。 7从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。; 项目外购的原料废塑料中不含卤素，不包含危险废物；严格按要求记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年，并建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度等，对招收人员进行岗前培训; 符合. 收集; 1.应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录 Ａ的表Ａ．1。 2.废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。 3.废塑料收集过程中不得就地清洗。 4.废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。; 项目使用原料为一般固废废塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶），大棚废旧塑料膜，分类收集，包装完整；项目为外购收集好的废塑料瓶、大棚废旧塑料膜; 符合. 分拣; 1.废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。 2.废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、Ｘ射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。 3.废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。 4.废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。 5.破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。 6.废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。 7.废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。 8.分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。 9.废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定。行 GB/T31962 要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。; 项目废塑料瓶、大棚废旧塑料膜原料采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求，不涉及简易强酸强碱浸泡工艺和简易焚烧工艺等进行废塑料分选；工程采用破碎机破碎，为湿法破碎，无粉尘产生；项目清洗场地符合防水、防渗漏要求；项目不使用清洗剂；项目原料经人工分拣后，直接进入下一步工序；项目清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用; 符合. 贮存; 1. 废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。 2.不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。 3.废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。 4.废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。 5.废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。; 项目严格按要求执行; 符合. 运输; 1.废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。 2.废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。 3.废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。 4.废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。; 项目严格按要求执行; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市鑫源再生资源回收利用有限公司决定投资200万元在永城市龙岗镇米庄村刘庄组建设年回收破碎废旧塑料3万吨项目。项目租赁永城市鑫旺建材有限公司空闲场地及闲置厂房，根据现场查看，项目北侧为永城市鑫旺建材有限公司空闲场地，西侧为永城市鑫旺建材有限公司闲置厂房，项目南侧为兴隆新型墙体材料有限公司，东隔道路为林地、池塘；最近的敏感点为西北约170m的邹庄，北约490m的刘庄。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”中的“85非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理，应编制环境影响评价报告表。具体见表11。 表11 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 受永城市鑫源再生资源回收利用有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、产品方案 回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料膜产品为塑料片，产品方案一览表见表12。 表12 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 去向; 备注. 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）类型塑料片料; 13350t/a; 外售塑料制品厂，主要为生产电瓶车厂等，不得用于生产直接接触食品的包装、制品或材料，不得用于生产膜; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料，主要来自废矿泉水瓶、废饮料瓶. 高密度聚乙烯（HDPE）类型塑料片料; 15800t/a; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料，主要来自废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶及瓶盖；聚乙烯成分的大棚废旧塑料膜. 聚丙烯（PP）类型塑料片料; 500t/a; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料，主要来自废矿泉水瓶、废饮料瓶瓶盖. 合计; 29650t/a; /; /. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资200万元，总占地面积3900m2，总建筑面积3900m2，主要包括生产车间、仓库，办公利用租赁厂区已有，工程主要建设内容见表13。 表13 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 2700m2; 1层，主要用于废塑料清洗车间，租赁已有. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; /; 依托鑫旺建材有限公司已有. 3; 储运工程; 仓库; 1200m2; 封闭库房，本次新建，1栋. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 排水; 工程废水为生活污水、清洗甩干废水，生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理站（1座，40m3/d，位于项目区南侧，采用“格栅+调节+气浮+厌氧+二级好氧+二沉池+消毒+MBR+终沉池”工艺）处理后回用于清洗工序. 5; 环保工程; 废气; 装卸过程粉尘; 装卸过程在封闭车间进行，且装卸区设置喷淋装置. 道路扬尘; 定时洒水及厂区道路硬化等措施. 废水; 工程废水为生活污水、清洗甩干废水，生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理站（1座，40m3/d，位于项目区南侧，采用“格栅+调节+气浮+厌氧+二级好氧+二沉池+消毒+MBR+终沉池”工艺）处理后回用于清洗工序. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 回收过程产生的分拣垃圾分类收集外售；废标签集中收集后外售；生活垃圾交由环卫部门处理. 污水处理污泥经压滤后水分低于60%后，由环卫部门收集后送垃圾处理厂集中处理. 废润滑油暂存后交由有危废处理资质单位处理. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表14。 表14 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 拆包机; 2; 外购，用于拆包. 2; 全自动脱标机; 2; 外购，用于去除瓶身自身标签. 3; 吹瓶机; 2; 外购，用于将废塑料瓶吹至下一工序. 4; 色选机; 2; 外购，用于色选. 5; 塑料清洗生产线; 上料机; - 4; /. 6; 破碎机; - 4; 用于塑料破碎，湿法破碎. 7; 脱水机; - 4; 用于塑料清洗后甩干. 8; 风选机; - 4; /. 9; 船漂机; - 4; /. 10; 螺杆机; - 4; /. 11; 铲车; 3. 12; 叉车; 2. 13; 地磅; 1. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表15。 表15 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 备注. 大棚废旧塑料膜; - t/a; - 15000; - 当地收购，主要成分为聚乙烯，禁止收购以聚氯乙烯为成分的废旧塑料，不包括含有卤素的废塑料，原料负面清单见原料控制小节. 废塑料瓶（一般固废）; - t/a; - 15000; - 外购，来源于永城及周边塑料回收站，汽车运输，固体，主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶，其中废矿泉水瓶、废饮料瓶约占90%，其余约占 10%，禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片，原料负面清单见原料控制小节. - 瓶 - 身; - 废矿泉水瓶、废饮料瓶; - PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）. - 废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶; - HDPE（高密度聚乙烯）. - 瓶盖; - HDPE（高密度聚乙烯）、PP（聚丙烯）. - 标签皮; - PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）. 新鲜水; t/a; - 1861.3t/a; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 10万; - 市政供电. 部分原辅材料的理化性质。 表16本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 物理特性; 化学特性. 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 （PET）; 一般为乳白色或浅黄色、高度结晶的固体，不易燃易爆，无腐蚀性。 冲击强度：>9kg.cm/cm2；加热收缩率：<5%。弯曲强度：148-310MPa；吸水性：0.06%-0.129%；冲击强度：64.1-128J/m；洛氏硬度：M 90-95；伸长率：1.8%-2.7%。属结晶型饱和聚酯，平均分子量（2-3）×104，重均与数均分子量之比为 1.5-1.8。相对密度：1.368，熔点：250-255°C，流动温度 240°C，玻璃化温度80°C，分解温度 353°C。; 在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达到 120°C，刚性高，硬度大，吸水性很小，尺寸稳定性好。韧性好，耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。耐化学性好，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、 三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种，俗称涤纶树脂。有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5 倍，耐折性好。透明度高，可 阻挡紫外线，光泽性好。无毒、无味，卫生安全性好。. 聚丙烯（PP）; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有 0.90～0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为 0.01%，分子量约 8万～15 万。成型性好，但因收缩率大（为 1%～2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着 色 。 熔 点 为 173℃ ， 成 型 范 围205~315℃，裂解温度≥350℃。; 聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化 学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。. HDPE（高密度聚乙烯）; 高密度聚乙烯（HDPE）为白色粉末或颗粒状产品，无毒，无味，结晶度为 80%～90%，软化点为 125～l 35℃，使用温度可达 100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。; 常温下不溶于一般溶剂，具有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯、高密度聚乙烯有较强的破坏作用。. 聚氯乙烯 （PVC）; 熔点为 302℃，密度为 1.4 g/ml。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。; 不溶于水、汽油、酒精和氯乙烯，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。聚氯乙烯具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性 良好的优点。但其耐热性较差，软化点为 80℃，于130℃开始分解变色，并析出 HCl。. 原料废塑料瓶、大棚废旧塑料膜来源、种类控制及准入制度： ①原料控制 本项目回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料为一般固废，为外购的废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶，均为一次性塑料瓶，从废品收购站外购，已经过简单处理（瓶内无剩余液态）；项目回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料原料负面清单如下： 禁止收购以聚氯乙烯为成分的废旧塑料；不回收盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱的废弃塑料包装瓶及瓶片；禁止回收属于医疗废物和危险废物的废塑料；禁止回收含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片、废旧塑料；禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片、废旧塑料；项目不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料；原料运输到厂后必须先进行抽检，抽检合格才准允入库。对废塑料根据生产要求按计划回收，控制贮存量。对厂房采取防水、防渗处理。 本项目回收废旧塑料瓶瓶身主要成分为PET及 HDPE，瓶盖主要成分为 PP、HDPE，大棚废旧塑料主要成分为聚乙烯，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》，不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）等中的要求，同时本项目一般固废废旧塑料瓶原料、大棚废旧塑料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）等的要求，对环境和人体健康不会造成危害。所购废旧塑料瓶、大棚废旧塑料在收集过程中经初步筛选，运输前进行包装，确保运输过程中包装完好，无废塑料遗散。 ②包装运输要求 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对废旧塑料包装和运输的要求，项目所用废塑料瓶、大棚废旧塑料的包装应在规定的回收场所内完成，避免废塑料流失污染环境，项目外购废旧塑料瓶、大棚废旧塑料在运输前应进行捆扎包装，不得裸露运输，确保在装卸运输中不破裂、泄露，单件包装物尺寸应便于装卸、运输和储存；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密封集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免废塑料品在装卸和运输过程中泄露污染环境。废塑料进厂时废塑料包装标明应有回收标识和废塑料种类标识，标识应清晰可辨、易于识别，不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。 物料平衡 大棚废旧塑料 产品塑料片外售 分拣垃圾 15000 200 14800 废旧塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶） 分拣垃圾 14850 工程物料平衡图见图1。 分类收集暂存，外售综合利用 产品塑料片外售 15000 135 分类收集暂存，外售综合利用 废标签 15 外售综合利用 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为18人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年3月中旬，竣工时间为2022年4月中旬。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，利用永城市鑫旺建材有限公司空闲场地及闲置厂房，废塑料清洗分选车间位于厂区西侧，利用已有，仓库位于厂区东部，为本次新建，办公生活区利用永城市鑫旺建材有限公司已有，大门朝东，厂区污水处理设施位于厂区南侧；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产过程塑料破碎用水、职工生活用水、雾化喷淋用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - （1）生产用水：生产过程涉及用水的工序为塑料破碎清洗。 - 塑料破碎用水：本项目塑料破碎采用湿法工艺，在破碎机入口设置水喷淋装置，可以有效地减少颗粒物的产生和碎片的飞溅。破碎机带有循环水箱，该部分水循环使用不外排，仅需要补充损耗水量和废塑料进入下一工序带走的部分水量；根据建设单位提供资料，破碎工序补充量为1.1m3/d（330m3/a），蒸发损耗水量约30m3/a ，约300m3/a 随着产品破碎甩干进入厂区内污水处理设施进行处理。 - 清洗用水：本项目废塑料在破碎后进入清洗工序，漂浮清洗过程中会产生一定量的清洗废水及甩干废水；该部分废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。项目废塑料清洗生产线一共设有3个沉浮分离漂洗水槽（规格：6m×1.2m×1.2m，有效容积约为8m3），在使用过程中还需添加蒸发损耗、设备残留及其他损耗水量，每天损耗量约占总漂洗水槽容积的 15%，则每个清洗槽损耗量约1.2m3/d，则清洗废水量为20.4m3/d；清洗甩干后的产品带走一部分水，产品含水率约1%计，废塑料产品29650t/a计，则产品带走水量约296.5t/a。项目塑料清洗加工线漂洗后需进行甩干，类比同类型项目可知，甩干废水排放量约为2.0m3/d，600t/a。 - 生活用水：本项目职工18人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.44m3/d（432m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.15m3/d（345m3/a）；职工生活污水经污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。 雾化除尘装置用水：结合工程雾化除尘装置用水类比可知，本次雾化除尘装置用水约1.2m3/d，此部分无废水排放，全部蒸发。 综上，项目生产废水量约23.4m3/d（7020m3/a），生活污水产生量为1.15m3/d（345m3/a）；厂区生产及生活废水量24.55m3/d（7365m3/a）。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水1861.3 345 损耗87 生活用水 432 蒸发360 工程雾化除尘装置用水 360 污水处理化设施 污泥带走7.8 损耗30 330 甩干废水300 废塑料破碎用水 循环用水 损耗1080 7027.2 1069.3 废塑料清洗用水 清洗废水6120 甩干废水600 塑料产品含水率296.5（清洗甩干后的产品含水率按1%计） 图2 工程用水平衡图 (单位：m3/a) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建，车间利用租赁已有，仓库为新建，施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本项目回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料为一般固废，回收废旧塑料瓶约15000吨每年，回收大棚废旧塑料约15000吨每年，回收废旧塑料瓶为外购的废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶，均为一次性塑料瓶，从废品收购站外购，已经过简单处理（瓶内无剩余液态）；大棚废旧塑料成为为聚乙烯；本项目禁止收购以聚氯乙烯为成分的废旧塑料；不回收盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱的废弃塑料包装瓶及瓶片；禁止回收属于医疗废物和危险废物的废塑料；禁止回收含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片、废旧塑料；禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片、废旧塑料；项目不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料；原料运输到厂后必须先进行抽检，抽检合格才准允入库。对废塑料根据生产要求按计划回收，控制贮存量。具体工艺如下： 1、回收一般固废废旧塑料瓶工艺 项目回收一般固废废旧塑料瓶产品为塑料片，主要生产工艺及产污环节见下图4。 噪声、固废 废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶（一般固废） 噪声 噪声、固废 拆包 人工分拣 脱标 噪声、废水 噪声、固废 噪声 破碎清洗甩干 风选 色选 包装 清洗剂 入库待售 图4 运营期一般固废废旧塑料瓶破碎清洗工艺流程及产污环节图 本项目回收的塑料瓶（约15000吨每年）主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶；其中废矿泉水瓶、废饮料瓶约占90%，其余约占 10%，其中废矿泉水瓶、废饮料瓶部分在进厂前已利用铁丝打包成捆，又称为“瓶砖”，部分为散装。废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶多为散装。 工艺说明： 1、拆包：原料进厂后首先利用拆包机将废塑料瓶砖拆包，其中零散的废矿泉水瓶、废饮料瓶等利用吹瓶机将吹至下一步工序。 2、人工分拣：人工分拣出大的杂物，主要为纸张、金属、铁丝、石子及瓶身非PET、HDPE 塑料的不合格原料等。然后针对不同瓶身类别进行分类，分别分出 PET、HDPE塑料，接着针对同类型不同颜色（产品颜色主要为蓝色、白色、绿色等）、不同质感、不同规格的塑料进行简单区分。这样有利于废塑料生产加工，同时可提高产品的品质。企业主要采用手工分选，虽比机械分选效率低，但分选效果是机械方法难替代的。 3、脱标：使用脱标机将瓶体上标签去除，全自动脱标机由多组合金钢刀头组成，高速、离心式旋转，把塑料瓶上的标签去掉，不伤瓶身，废标签经风机吹至标签收集箱内。 4、破碎清洗甩干：然后送至自动破碎机进行破碎，破碎采用湿法破碎，破碎机内有多个高速旋转的刀片，破碎成直径为10~18mm不规则片料，瓶盖和瓶身一起破碎，然后进入破碎清洗线自带甩干机甩干，甩干多余水分后进入厂区污水处理设施进行处理；甩干后将破碎的片状产品进行清洗，漂洗设备底部为缓慢转动的绞龙，推动并搅拌瓶片。清洗次数为两遍（第一遍清洗的时候在漂洗槽内加清洗剂，第二遍清洗为清水清洗，不加任何清洗剂），漂洗后进入自动甩干机，将清洗后的片状产品多余水分甩干。 5、风选：由于瓶片中含有少量未被清理的标签，利用其比重不同，最后利用风选机将甩干后的半成品里的残存标签纸风选去除，残存标签纸经风选机出口的收集装置进行收集。 6、色选、包装：不同颜色的废旧塑料瓶片进入色选机进行色选，按照颜色分类收集，然后打包装袋，即为成品。 2、回收一般固废大棚废旧塑料工艺 项目回收一般固废大棚废旧塑料（约15000吨每年）产品为塑料片，主要生产工艺及产污环节见下图5。 噪声 噪声、固废 大棚废旧塑料（一般固废） 拆包 人工分拣 噪声、废水 噪声 破碎清洗甩干 包装 色选 入库待售 清洗剂 图5 运营期一般固废大棚废旧塑料破碎清洗工艺流程及产污环节图 工艺说明： 项目回收大棚废旧塑料工艺与回收废旧塑料瓶工艺基本一致，首先进行拆包，然后人工分拣，分拣出杂物以及非HDPE 塑料的不合格原料等，然后针对不同颜色（产品颜色主要为蓝色、白色等）、不同质感、不同规格的塑料进行简单区分；随后进入破碎清洗甩干、色选、包装入库即可。 主要产污环节 工程运营期污染物为粉尘、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表17。 表17 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 装卸过程; 颗粒物. 道路运输; 颗粒物. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 清洗过程; COD、SS、氨氮、BOD5. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 废塑料分拣过程; 纸张、金属、铁丝、石子等. 废塑料瓶脱标过程; 废标签. 污水处理过程; 沉渣. 设备维护; 废润滑油. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表18。 表18 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由表18可知，永城市2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，项目最近的地表水体为南侧740m的挡马沟、东北约40m的立沟，立沟为挡马沟支流，挡马沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表19。 表19 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2021年5月; 7.4; 0.21; 0.148. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，本次工程建设完成后，无生产废水外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评 价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表20和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表20 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 邹庄; 116.03304; 33.95150; 居民区; 人群; 二类; 西北; 170. 刘庄; 116.03511; 33.95444; 居民区; 人群; 二类; 北; 490. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 2、废水 - 工程清洗甩干废水、生活污水经项目废水处理设施处理后循环利用，废水执行《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准（SS30mg/L、BOD30mg/L）要求。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表21。 表21 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 工程废水主要为生活污水及清洗甩干废水，清洗废水、生活污水经项目废水处理设施处理后回用于清洗工序，不外排；故工程不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市永城市龙岗镇米庄村刘庄组，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为西北侧170m的邹庄、北侧490m的刘庄，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，2m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为西北侧170m的邹庄、北侧490m的刘庄，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 项目破碎过程为湿式，且在密闭设备进行，故破碎过程无粉尘产生；项目大棚废旧塑料、废塑料瓶为湿式破碎，故破碎过程无粉尘产生；本项目废塑料瓶破碎前，需将自身标签去除，标签可能含有少量灰尘，且脱标过程密闭，故脱标过程基本无粉尘产生。工程运营期废气主要为装卸粉尘、道路扬尘。 - 装卸粉尘、道路扬尘：项目为大棚废旧塑料、废塑料瓶回收项目，生产加工过程均在封闭车间进行，原料区、成品区也均为封闭车间，装卸区在封闭车间进行，装卸区设置喷淋装置，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响。故本次评价不做定量分析；道路扬尘采取定时洒水及厂区道路硬化等措施后，对周围环境影响较小。 （1）无组织粉尘治理措施 本项目原料区、产品区为封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的厂房内进行，车间定时洒水，且原料仓库设有喷淋装置，同时项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求及六治理要求进行。 （2）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的监测要求，本项目投产后废气环境监测计划内容如下表23。 表23 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 一年一次. - 废水 - 本项目用水单元主要为生产过程破碎清洗用水、职工生活用水、雾化喷淋用水。 - 经分析，项目清洗甩干废水量23.4m3/d，7020m3/a，清洗甩干废水经厂区拟建污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。根据设计单位提供资料并结合同类项目可知，清洗废水主要污染物的浓度为SS：350mg/L；COD1500mg/L；BOD5300mg/L；氨氮30mg/L。 - 生活污水产生量为1.15m3/d（345m3/a），职工生活污水与清洗甩干废水一起进入本次新建污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。生活污水主要污染物的浓度为SS：250mg/L；COD300mg/L；BOD5180mg/L；氨氮30mg/L；本次雾化除尘装置用水约1.2m3/d，此部分无废水排放，全部蒸发。工程用水平衡图见图2。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目符合间接排放建设项目，评价等级确定为三级B。 据分析，工程生产废水产生量为23.4m3/d，生活污水产生量为1.15m3/d，企业拟建设一座日处理40m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节+气浮+厌氧+二级好氧+二沉池+消毒+MBR+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD78.8mg/L、BOD10.5mg/L、氨氮10.8mg/L、SS 22.1mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用生产清洗工序不外排；终沉池约300m3，足够项目使用（可暂存约12天的水量），项目污水处理工艺流程图见图6。 格栅 调节池 气浮 厌氧 两级好氧 二沉池 消毒 生产废水、生活废水 回用于清洗工序 絮凝剂 MBR 终沉池 污泥池 机械抽吸外运 图6 项目污水处理工艺流程图 具体工艺介绍如下： 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，为此，本设计中适当扩大调节池的容积（约75m3），使其可以容纳3天的水量，缓和对设施的冲击。 气浮：随后进入气浮装置，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 生化处理：主要由厌氧、二级好氧、二次沉淀等组成，首先厌氧目的主要是将废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 二沉池：经生物处理后的废水再经二沉池进一步除去悬浮物等； 消毒、MBR：经混凝沉淀后的污水经消毒后进入MBR工艺；MBR又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，作为污水处理工艺的深度处理单元，具有出水水质优质稳定、剩余污泥产量少、可去除氨氮及难降解有机物、占地面积小、不受设置场合限制、操作管理方便，易于实现自动控制等优点。 终沉池：经MBR膜生物处理的污水经沉淀后进一步去除悬浮物等，确保达标综合利用，实现了污水资源化。项目暂存池约300m3，可暂存项目约12天的水量，足够项目使用。 项目污水处理设施废水排放情况见表24。 表24 项目污水处理设施废水排放情况一览表 由上分析可知，项目废水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD78.8mg/L、BOD10.5mg/L、氨氮10.8mg/L、SS 22.1mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）要求（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L），处理后回用于项目清洗工序，不外排。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。 处理单元; CODCr(mg/L); BOD5(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L). 生产废水; 水量（7020t/a）; 1500; 300; 350; 30. 生活污水; 水量（345t/a）; 300; 180; 250; 30. 混合废水; 水量（7365t/a）; 1443.8; 294.4; 345.3; 30. 格栅+气浮; 进水; 1443.8; 294.4; 345.3; 30. 出水; 866.3; 161.9; 138.1; 24. 去除率; 40%; 45%; 60%; 20%. 生化 处理（厌氧+二级好氧）; 进水; 866.3; 161.9; 138.1; 24. 出水; 121.3; 16.2; 110.5; 12. 去除率; 86%; 90%; 20%; 50%. 深度处理（二沉池+消毒+MBR+终沉池）; 进水; 121.3; 16.2; 110.5; 12. 出水; 78.8; 10.5; 22.1; 10.8. 去除率; 35%; 35%; 80%; 10%. 总去除率; 94.5%; 96.4%; 93.6%; 64%. 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准; -; 30; 30; -. 工程废水处理后水量全部回用可行性分析：根据工程分析可知，项目清洗甩干废水量23.4m3/d，生活污水1.15m3/d，清洗废水及生活污水经污水处理站处理后回用于清洗工序不外排；经水平衡分析可知，项目废旧塑料清洗工序清洗用水约为28.09m3/d，8426.5m3/a，项目废水量约24.55m3/d，废水经污水处理设施处理后，全部回用于废旧塑料清洗，不足部分为新鲜水补充（约3.56t/d，1069.3m3/a），故项目废水经处理后可全部用于项目清洗工序，不外排，工程水平衡图见2。 项目污水处理设设施、终沉池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、清水槽能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为上料机、破碎机、脱水机、清洗机等，项目选用低噪声设备，噪声源强在 70～95dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至45-70dB(A)之间。具体见表25。 表25 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 铲车; 3; 70; 2400h（最大）; 加强车辆管理，运输车辆慢行禁鸣等措施; 45. 2; 叉车; 2; 70; 45. 3; 拆包机; 2; 90; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 65. 4; 全自动脱标机; 2; 90; 65. 5; 吹瓶机; 2; 75; 50. 6; 色选机; 2; 85; 60. 7; 塑料清洗生产线; 上料机; - 4; 70; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 50. 8; 破碎机; - 4; 95; 65. 9; 脱水机; - 4; 80; 55. 10; 风选机; - 4; 85; 60. 11; 船漂机; - 4; 85; 60. 12; 螺杆机; - 4; 70; 45. 采取以上措施，同时通过距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。另外，对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在 5km/h 以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日 6:00 进行运输等相关作业。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为回收分拣过程产生的回收分拣垃圾、废标签、废润滑油、污水处理设施污泥、职工生活垃圾。 回收分拣垃圾：废塑料中的金属、沙石、织物等杂物以及不合格的其他材质原料，根据业主提供资料，杂物占原料的1.1%，约335t/a，按照《废塑料综合利用行业规范条件》要求：企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。废塑料中分拣出的金属约2.1t/a，打包后外售，其余分拣废料分类收集后暂存在一般固废暂存间（位于仓库内东南侧，约100m2）后外售综合处理。 废标签：本项目废塑料瓶原料破碎前，需将瓶身标签去除，标签重量约为原料重量的 0.1%，即废标签产生量约 15t/a，废标签成分一般为 PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）塑料，属于可加工塑料，经收集后储存在一般固废暂存间定期外售处理。 废润滑油：项目的机械设备在维修、保养润滑过程中会产生废润滑油，年产生量约为0.02t，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08危险废物，废物代码为900-217-08，废润滑油收集至危废暂存间（位于仓库内东北侧，约5m2）暂存后交由有危废处理资质单位处理。 污水处理污泥：经类比同类项目实际经验数据，项目污泥产生量约19.5t/a，经压滤后由环卫部门收集后送垃圾处理厂集中处理。 职工生活垃圾：工程劳动定员为18人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为2.7t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废塑料分拣垃圾; 废塑料分拣过程; 固态; 335t/a; 金属、橡胶、纤维、渣土等; 一般固废; 335t/a; 废金属外售；其他分类收集后储存在一般固废暂存间外售. 废标签; 废塑料去标过程; 固态; 15t/a; 废标签; 一般固废; 15t/a; 收集后储存在一般固废暂存间定期外售处理. 废润滑油; 设备在维修、保养润滑过程; 液态; 0.02t/a; 润滑油; 危险固废; 0.02t/a; 交由有危废处理资质单位处理. 污水处理污泥; 污水处理过程; 液态; 19.5t/a; 有机物等; 一般固废; 19.5t/a; 压滤后由环卫部门收集后送垃圾处理厂集中处理. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 2.7t/a; /; 一般固废; 2.7t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，具体如下： （一）一般工业固体废物管理台账实施分级管理；应按年度填写一般固体废物产生清单（即文件中的附表1），附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。 （二）附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 （三）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 （四）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 （五）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 （六）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （七）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 项目危废暂存间要求：项目设置1座危废暂存间（5m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表28，贮存场所污染防治措施情况见表29。 表28 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02; 生产设备; 液态; 润滑油; 多环芳烃等; 2次/年; T，I; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 表29 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 仓库内东北侧; 5; 桶装; 0.2; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 拟建项目属于废弃资源综合利用业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“环境和公共设施管理业中的废旧资源加工、再生利用”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积3900m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表30污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，建设项目周边50m范围内为厂房和道路、池塘、林地，属于较敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表31污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于较敏感区域，可不进行土壤环境影响评价。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、污水处理设施等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。危废暂存间等做好防渗，防止污染环境。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗措施要求见下表。 表32 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水输送管线、危废暂存间、污水处理设施、事故废水池; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；污水处理设施采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 仓库、生产区; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公生活区（依托鑫旺建材公司已有）; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对危废暂存间、污水处理设施等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 同时建设项目在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，以减少颗粒物大气沉降途径对土壤造成的污染；项目根据地形合理优化地面布局，厂内废水输送管线架空铺设，厂内设置地面硬化、围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等要求采取防渗措施。遵循分区防渗原则，对污水处理设施、危废暂存间主要污染区采取重点防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏后通过下渗防渗造成土壤环境污染。 生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。及时维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处理，避免对地下水、土壤产生影响。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本项目原料大棚废旧塑料以及废塑料瓶属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，废塑料均无对应临界量，且分拣出的废塑料经破碎清洗分选后及时外售，结合项目情况，经判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 因此必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： 1、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 2、易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。 3、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 4、废塑料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；厂房必须经消防部门验收。 5、设置消防水池及移动式灭火装置 根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统；评价建议项目区设消防水池1座，按公式V=ΣQ消×t消计算，Q消按15L/s，消防时间按45min计算，则总事故消防污水量为40.5m3；厂区拟设设有消防水池1座，位于厂区污水处理设施南侧，体积约50m3，可以满足需求，一旦出现泄漏事故时，关闭厂区废水总排口阀口，禁止污水外排。同时，本项目必须加强废水处理设施的日常巡视与管理维护，杜绝废水的事故排放。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输、产生的一般固废等均委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。 项目产生的危险废物主要为废润滑油，产生量约为 0.02t/a，本环评建议采用专门的包装桶进行包装，暂存在仓库内设置的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置。危废暂存间暂存的危废应该按危废的种类暂存，暂存间地面基础应防渗，同时做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。危废暂存间的建设应该满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）要求。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 装卸过程在封闭车间进行，生产车间、原料区、产品区封闭，且定时洒水；仓库设置喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 清洗甩干废水、生活污水 | COD | 污水处理设施处理后回用 | 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用清洗工序不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目废塑料回收分拣垃圾分类收集暂存后外售；污泥压滤后交由环卫部门处置；废标签集中收集后外售；废润滑油在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等相关技术规范开展自行监测。 ③本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并严格按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市鑫源再生资源回收利用有限公司年回收破碎废旧塑料3万吨项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地及入驻证明 附件四 租赁协议 附件五 营业执照 附件六 声明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 分拣垃圾、废标签 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①