- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  永城市第五高级中学建设项目     建设单位（盖章）：永城市豫资百城提质建设开发有限公司

编制日期：          2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

永城市豫资百城提质建设开发有限公司

永城市第五高级中学建设项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、细化实验室废水分质分类收集处理措施要求 | 已细化实验室废水分质分类收集处理措施要求，具体见报告P12-P13； |
| 2、根据平面布置，分析外界交通噪声的影响，并提出措施 | 已根据平面布置，分析外界交通噪声的影响，并提出措施，具体见报告P37； |
| 3、根据高中化学课程，细化化学实验室化学试剂种类，重点有没有重金属 | 已根据高中化学课程，细化化学实验室化学试剂种类，项目不涉及重金属，具体见报告P8-P9； |
| 4、细化声环境措施，通过合理优化平面布局，确保教室、宿舍楼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求 | 已细化声环境措施，通过合理优化平面布局，确保教室、宿舍楼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，具体见报告P36-P37； |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永城市第五高级中学建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-411481-04-01-818236 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 28 分 2.510 秒， 33 度 58分 49.011 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | P8334普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 -110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）-有化学、生物实验室的学校 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-411481-04-01-818236 |
| 总投资（万元） |  | 75633 | 环保投资（万元） | 680 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.9 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 241362 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目位于永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南，占地241362.00平方米（折合362.04亩），用地性质为教育科研用地，永城市自然资源和规划局已对本项目出具情况说明，具体见附件3；永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2202-411481-04-01-818236，具体见附件2；项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家产业政策要求；永城市发展和改革委员会已对本项目出具备案证明，项目代码为2202-411481-04-01-818236，具体见附件2。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为中学建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为中学建设项目，项目符合国家当前产业政策，符合永城市城区土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1河南省永城市集中式饮用水水源地保护区划内容 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）可知：永城市集中式饮用水水源为永城市新城水厂地下水井群(共14眼井)、永城市新城第二水厂白阁地下井群（共33眼井）。具体保护区范围见表1。 表1 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区. 永城市新城水厂地下水井群(共14眼井)饮用水水源保护区; 新1号、2号、浅3号、4号、新5号、6号、新7号、8号、新9号、10号、浅10号、浅11号、浅13号、14号取水井外围30m的区域; 一级保护区外，浅3号取水井外围330m的区域；浅10号、浅11号、浅13号取水井外围330m南至沱河北岸红线的四边形区域. 永城市新城第二水厂白阁地下井群（共33眼井）饮用水水源保护区; 1~23号、浅2号、浅4号、浅8号、浅9号、浅12号、浅16号、浅17号、浅19号、浅22号、浅23号取水井外围30m的区域; 一级保护区外，浅2号、浅4号、浅8号、浅9号、浅12号、浅16号、浅17号、浅19号、浅22号、浅23号取水井外围330m的区域. 本项目位于永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南，经对比永城市城饮用水水源地保护区划，距离本项目最近的为永城市新城第二水厂白阁地下井群饮用水水源保护区，距离本项目约5.9km（位于项目西部5.9km），距离较远，均不在其保护区范围内，故项目的建设与永城市集中式饮用水水源地保护区划是相符的。 1.3与相关环保政策主要内容相符性分析 本项目同相关环保政策的相符性论证情况详见表 2。 表2 项目与相关环保政策相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 加强扬尘综合治理；开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。; 施工期强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分百”，设置围挡、洒水等措施；厂区道路硬化，项目为学校建设项目，废气主要为少量汽车尾气、食堂油烟、少量实验室废气，地面停车场汽车尾气较少，经大气稀释作用后，影响较小；食堂油烟经油烟净化装置升顶排放；实验废气主要来自化学实验室，废气主要为化学反应产生的废气及少量酸雾，为间歇排放，经通风橱设计处理后，对周围环境影响较小，可以实现达标排放; 符合. 开展工业企业全面达标行动。. 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合三线一单要求; 符合. 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 项目食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后，经市政污水管网进入永城市第七污水处理厂处理; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合国家土地政策和城区土地利用发展规划，且项目污水处理构筑物等均按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为加快永城市教育发展，更好地满足永城市广大初中毕业生渴望进入优质的普通高中，接受优质普通高中教育的迫切愿望和强烈需求，永城市豫资百城提质建设开发有限公司决定投资75633万元在永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南建设永城市第五高级中学建设项目。 受永城市豫资百城提质建设开发有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、厂址周围环境 - 项目位于永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南，根据现场查看，项目区目前现状为空地，北隔规划纬三路约80m为宋庄，南隔规划纬五路为农田，西隔规划中原路约80m为代庄，东隔文化路约50m为张大庄。项目周围环境示意图见附图2。 - 3、工程主要建设内容 本项目新建校区，为全日制寄宿式高中，规模210班，招收学生10500名，教职工编制808人，总建筑面积212889平方米。总图布置分别设置教学楼、实验楼、信息艺术中心、行政图书馆综合楼、食堂、宿舍楼、门卫、变电所、水泵房、机动车停放、自行车停放及400米标准环形田径场（含100米直跑道）和篮球、排球、羽毛球、网球场地等，并预留了体育馆用地。配套建设道路系统、供排水系统、供电系统、环卫及生态绿化工程等。 项目组成见表3，主要经济技术指标见表4，项目平面布置图见图3。 表3 项目组成一览表 工程; 内容及规模. 主体工程; 教学楼; 5层，3栋，建筑面积43119m2，含普通教室、书法教室、地理教室、语言教室、合班教室及其辅助用房. 实验楼; 5层，1栋，建筑面积12672 m2，含物理实验室、化学实验室、生物实验室等. 信息艺术中心; 5层，1栋，建筑面积13336m2，含计算机教室、劳动技术室、学生活动室、仪器室、准备室、音乐教室、美术教室、报告厅等. 行政与图书综合楼; 8层，1栋，建筑面积15610m2，含教学办公室、行政办公室、社团办公室、广播室、会议接待室、德育展览室等管理用房、心理咨询室、教师电子阅览室、学生阅览室、教师电子备课室、书库. 体育馆; 3层，1栋，建筑面积6961m2，该建筑后建，主要设置标准篮球场、健身房及观众席、主席台及体育器材室、更衣室、运动员休息室、裁判员休息室、赛前赛后控制中心等辅助用房. 学生宿舍楼; 6层，8栋，建筑面积97840m2，男女生宿舍楼各4栋. 辅助工程; 垃圾房; 1层，1栋，建筑面积50m2. 食堂; 2层，1栋，建筑面积22400m2，为学生餐厅、教工餐厅、配餐室、厨房、超市及开水房等. 司令台; 1层，1栋，建筑面积571m2，两侧厕所及体育器材用房. 附属用房（南大门）; 1层，建筑面积108 m2，主要为南大门门卫房. 公用工程; 供水; 项目给水水源来自市政自来水管. 排水; 雨水、污水管网. 供电; 市政供电. 供气; 市政燃气管道接入. 环保工程; 废气; 地面停车场汽车尾气较少，经大气稀释作用后，影响较小. 食堂油烟经油烟净化装置升顶排放. 实验废气主要来自化学实验室，废气主要为化学反应产生的废气及少量酸雾，为间歇排放，经通风橱设计处理后，对周围环境影响较小. 废水; 食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后，经市政污水管网进入永城市第七污水处理厂处理. 噪声; 优化平面布局、选购低噪声设备、安装消声器、加强场区绿化、车辆进出管理等措施. 固体废物; 设置生活垃圾收集筒，由环卫部门统一收集处理；实验室一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理；实验室产生危废废液和废药剂瓶等定期交由资质单位处置；化粪池污泥经脱水后交由环卫部门处理；食堂餐厨垃圾经餐厨垃圾收集桶分类收集后，日产日清，收集后交由餐厨垃圾处置中心统一处理；隔油渣日产日清，定期清理收集后与餐饮厨余垃圾一起由餐厨垃圾处置中心统一处理。. 表4 工程主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 面积; 备注. 1; 规划用地面积（362.043亩）; ㎡; 241362. 2; 总建筑面积; ㎡; 212889. 其中; 1; 教学楼; ㎡; 14373. 2; 教学楼; ㎡; 14373. 3; 教学楼; ㎡; 14373. 4; 实验楼; ㎡; 12672. 5; 信息艺术中心; ㎡; 13336. 6; 行政与图书综合楼; ㎡; 15610. 7; 食堂; ㎡; 22400. 8; 宿舍楼（男）; ㎡; 12230. 9; 宿舍楼（男）; ㎡; 12230. 10; 宿舍楼（男）; ㎡; 12230. 11; 宿舍楼（男）; ㎡; 12230. 12; 宿舍楼（女）; ㎡; 12230. 13; 宿舍楼（女）; ㎡; 12230. 14; 宿舍楼（女）; ㎡; 12230. 15; 宿舍楼（女）; ㎡; 12230. 16; 南校门; ㎡; 330; 共中门廊为204. 17; 司令台; ㎡; 571; 体育器材用房. 18; 体育馆; ㎡; 6961; 预留. 19; 垃圾房; ㎡; 50. 3; 计容建筑面积; ㎡; 212889. 4; 建筑占地面积; 59775. 5; 道路与场地面积; ㎡; 113385. 6; 绿地面积; ㎡; 84477. 7; 建筑密度; 24.77%. 8; 容积率; 0.88. 9; 绿地率; 35%. 10; 班级数; 班; 210. 11; 学生人数（50人班）; 人; 10500. 12; 教工工人（1：13）; 人; 808. 13; 机动车停车位; 个; 229. 14; 非机动车停车位; 个; 3304; 含充电桩500个. 项目高中化学课程主要氧化-还原反应、电化学基础、电解质溶液、化学平衡理论、有机化学基础、物质结构及周期律；项目所用化学试剂以酸碱盐为主，且项目实验过程不使用含重金属污染物的化学试剂。本项目实验室主要开展内容见下表5。 表5 本项目实验室主要开展内容一览表 序号; 项目; 实验种类; 所用药品/仪器; 产生污染物. 1; 化学实验; 无机实验; 镁条、木炭、硫、铁丝、氢气、钠等燃烧; 废气、废渣. 制取氧气、氢气、二氧化碳等实验; 高锰酸钾、盐酸、氢氧化钠、石灰石等; 废气、废液. 氧化还原实验; 氧化铜、氧化铁等; 废液. 酸碱中和滴定实验; 硫酸、盐酸、氢氧化钠等; 废气、废液. 2; 物理实验; 物体运动实验; 打点计时器、一端装有滑轮的长木板、小车、纸带等; /. 机械能守恒实验; 打点计时器、复写纸、铁架台、纸带、重锤、直尺等; /. 电学; 小灯泡、电线、电池、电阻、电压表、电流表等; /. 其它; 油膜法估测分子大小、传感器简单应用、玻璃折射等; /. 3; 生物实验; /; 显微镜应用、生物组织观察、细胞观测、小动物外形观察及少量解剖、植物根、茎叶形态观察等; 固废. 表6 本项目实验室主要实验用品消耗量一览表 序号; 实验用品; 消耗量; 日常储备量; 储备 位置; 备注. 1; 盐酸; 450瓶/年（260.32kg/a）; 20瓶（11.57kg）; 1楼化学实验室储存室; 液态，无色透明的一元强酸，具有极强的挥发性，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓度为31%的化学纯级盐酸溶液，500mL/瓶. 2; 浓硫酸; 240瓶/年（312.8kg/a）; 20瓶（18.4kg）; 1楼化学实验室储存室; 液态，是一种具有高腐蚀性的强矿物酸，在浓度高时具有强氧化性，它还具有脱水性，强氧化性，强腐蚀性，难挥发性，酸性，吸水性等。浓度为98%的硫酸溶液，500mL/瓶. 3; 硝酸; 220瓶/年（156.2kg/a）; 20瓶（14.2kg）; 1楼化学实验室储存室; 液态，是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明，不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，浓度为69%的浓硝酸，500mL/瓶. 4; 磷酸; 200瓶/年（169kg/a）; 25瓶（21.125kg）; 1楼化学实验室储存室; 液态，磷酸是三元中强酸，分三步电离，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性，具有酸的通性，在空气中容易潮解。500mL/瓶. 5; 氢氧化钠; 330瓶/年（82.5kg/a）; 22瓶（5.5kg）; 1楼化学实验室储存室; 固态，白色颗粒状，俗称烧碱、火碱、苛性钠，具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。250g/瓶. 6; 碳酸钠; 360瓶/年（90kg/a）; 23瓶（5.75kg）; 1楼化学实验室储存室; 固态，白色粉末状，溶液呈碱性（能使酚酞溶液变浅红），高温能分解，加热不分解。250g/瓶. 7; 氧化镁; 240瓶/年（60kg/a）; 20瓶（5.0kg）; 1楼化学实验室储存室; 固态，白色或淡黄色粉末，无臭、无味，该品不溶于水或乙醇，微溶于乙二醇，有高度耐火绝缘性能。氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性。 250g/瓶. 8; 氧化钙; 150瓶/年（37.5kg/a）; 20瓶（5.0kg）; 1楼化学实验室储存室; 固态，白色粉末，俗称生石灰，溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙并产生大量热，有腐蚀性。250g/瓶. 9; 氧化铁; 210瓶/年（52.5kg/a）; 20瓶（5.0kg）; 1楼化学实验室储存室; 固态，红棕色粉末，俗称三氧化二铁，难溶于水，不与水反应。溶于酸，与酸反应。不与NaOH反应。250g/瓶. 10; 氧化铜; 190瓶/年（47.5kg/a）; 22瓶（5.5kg）; 1楼化学实验室储存室; 固态，黑色粉末状，稍有吸湿性。不溶于水和乙醇，溶于酸、氯化铵及氰化钾溶液，氨溶液中缓慢溶解，能与强碱反应。250g/瓶. 表7 主要设备设施一览表 编号; 名称; 数量（套）; 备注. 1; 水泵; 2; 地上设备用房. 2; 配电室变压器; 1; 地上设备用房. 3; 垃圾箱; 若干; 办公楼下、教学楼、实验楼及道路边. 4; 风机; 3; 食堂. 5; 课桌椅; 若干; /. 6; 多媒体讲台; 若干; /. 7; 空调; 若干; /. 8; 实验台; 若干; /. 9; 床铺; 若干; /. 注：本项目配套工程建设的变配电室、水泵房等，其配套设备应符合其配置参数和设计规范，并做好减振、隔声、消声措施，采用低噪声、性能好的设备，尽量使其对外环境及项目区师生人员的影响降到最小程度。 项目区设置了医务室，本项目医务室主要为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术治疗等，医务室用感冒类、镇痛类、跌打损伤类等常备药和一次性医疗用品等。 - 4、工程师生人数及教学时间 - 项目拟设置班级210个，师生人数约11308人，学生10500人，教师约808人，学校运行时间以250天计。 5、工期安排 项目计划安排建设期24个月，预计开工时间为2022年5月，竣工时间为2024年5月，施工周期为24个月。 6、厂区平面布置 学校规划整体分区为教学区和生活区、行政图书馆综合楼、运动区四大片区。在校区中央、于主轴线中央布设带有一层基座及设有大台阶的八层行政图书馆综合楼作为校区的标志性建筑，该建筑的布置，在整个校区建筑群具有领先地位。在校区主大门与行政图书馆综合楼之间设中央大道兼礼仪广场，是校区重要的视觉环境空间。在行政图书馆综合楼东侧为生活区，西南侧为教学区，西北侧为运动区。在行政图书馆综合楼北面为食堂，两者之间也设有广场，作为人流集散空间，是校区的又一个环境空间节点北侧； 项目西南侧为教学区、西北侧为运动区、东侧为生活区。规划功能分区清晰、合理，既很好的各自独立又通过共享区紧密的联系，实现了资源共享。各个功能区之间动静有序，架构清晰，流线通畅便捷，整体布局和谐有序。 项目区平面布置图见附图3。 7、公用设施 （1）供排水 给排水：项目用水由市政自来水管网提供。项目用水主要包括师生生活用水、食堂用水、实验室用水、绿化用水。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）、《建筑给水排水设计规范》及类比其它相关资料，本项目用水量及排水量见表8，项目营运期水平衡见图1。 表8 运营期用排水量统计 序号; 项目名称; 用水规模; 用水定额; 日用水量 （m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 污水量（m3/d）; 污水量（m3/a）; 备注. 1; 生活用水（含食堂用水）; -. 1.1; 高中住宿生; 5250人; 20m3/（人•a）; 420; 105000; 336; 84000. 1.2; 高中非住宿生; 5250人; 10m3/（人•a）; 210; 52500; 168; 42000. 1.3; 教师用水; 808人; 10m3/（人•a）; 32.32; 8080; 25.856; 6464. 1.4; 其中：食堂用水; 11308人; 15L/（人•d）; 169.62; 42405; 135.696; 33924; 生活用水中已包含. 2; 绿化用水; 84477 m2; 1.5L/（m2·d）; 126.72; 31680; -; -; -. 3; 实验室用水; /; /; 0.8; 200; 0.64; 160. 总计; /; 789.84; 197460; 530.496; 132624. 注：排水量按用水量的80%计；学校运营时间每年按250天计。 本项目设有物理、化学、语言和生物实验室。根据建设单位提供资料，本项目实验中涉及用水主要为化学实验室。化学实验室主要是进行简单的化学授课使用，在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，不涉及重金属滴定、沉淀实验，实验所用仪器主要为各种玻璃容器、表面皿、滴定管、铁架台等实验仪器。实验过程中会产生废实验室样品及实验室器皿清洗废水。实验室实验过程中倾倒的废液经收集桶收集后暂存于危废间，由相关资质的危废单位定期处理；评价建议对实验室废水进行分类收集和预处理，若实验废水中污染物种类为酸、碱或非持久性污染物，则可根据其化学性能分别采取中和或沉淀方式进行预处理；实验室生活污水进入化粪池后排入市政，实验室仪器或设备清洗水经中和池或沉淀预处理后经场区总排口排入市政污水管网。根据建设单位提供的资料，每天实验室接纳约 1200人次，其中生物、化学和物理实验人均人次约为400人次，其中化学实验用水量按 2L/人·次，则化学实验室用水量为 200m3/a（0.8m3/d）。 项目用水平衡图见图1。 市政供水 789.84 损耗98.54 师生人员生活用水 492.7 394.16 损耗33.924 食堂用水 169.62 135.696 530.496 化粪池 隔油池 损耗0.16 0.8 实验室用水 0.64 中和或沉淀 损耗126.72 市政管网，进入永城市第七污水处理厂 绿化用水 126.72 图1 项目水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供气工程 项目区内所用天然气由市政天然气管道接入供气，系统采用共用立管的分户独立式形式。在建筑物天然气入口处设用户调压箱，采用楼栋调压低压进户，满足流量和压力的要求。天然气管道使用无缝钢管，楼内敷设在管道井内，室外直埋敷设。 （4）供暖、制冷 暖通系统：项目所在地块采用集中供热，不新建供热锅炉。 制冷系统：夏季制冷根据需求采用单体式空调。 （5）消防 - 项目区消防工程严格按照《建筑设计防火规范》设计。消防给水由城市供水管网供给，小区内设立环状消防给水管网，单体建筑周围均匀布设地上式消火栓。室外消火栓一次灭火用水量为15 L/s；消火栓布设点距建筑物距离在5～30m范围之内。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程：本项目为新建工程，施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 场地平整 土方开挖 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 根据项目各分区涵盖的主体功能，营运期主要污染物为废气、废水、噪声、固废等，项目主要生产工艺及产污环节见图3。 项目运营 餐饮（食堂） 废气噪声 废气、噪声、废水、 固废 地面停车场 住宿（宿舍）、办公 化粪池、垃圾点 教学实验 废水、 固废 废水、固废、废气、噪声 废水、固废、噪声、废气 图3 项目生产工艺及产污流程图 主要产污环节 1、施工期： 本项目建设期共24个月，拟于2022年5月开始建设，于2024年5月建成。施工期污染环节见表9。 表9 施工期污染环节 污染类别; 污染源名称; 生产工序; 污染因子. 废气; 施工扬尘; 施工过程; 颗粒物等. 废水; 生活污水; 施工人员生活; NH3-N、CODcr等. 工地污水; 施工过程; SS. 噪声; 施工设备; 施工过程; 噪声. 固废; 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑固废; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 生态破坏; 水土流失等; 施工过程; 植被破坏、水土流失. 2、营运期： 项目营运期主要污染工序，具体见表10。 表10 营运期污染环节 污染类别; 污染源名称; 生产工序; 污染因子. 废气; 停车场; 车辆进入; NOX、CO、THC等. 食堂排气口; 烹饪过程; 油烟、非甲烷总烃. 垃圾房; 垃圾收集过程; 氨、硫化氢等. 教学实验; 实验过程; 酸雾等. 废水; 教师及学生; 教师及学生人员生活污水; NH3-N、CODcr、BOD5、SS等. 食堂; 食堂餐饮废水; 动植物油、NH3-N、CODcr、BOD5、SS等. 教学实验; 实验过程; pH、NH3-N、CODcr等. 噪声; 噪声; 水泵、变压器、风机设备运行等噪声、汽车运行噪声等; 设备噪声、停车场噪声. 固废; 教师及学生; 教师及学生生活、学习; 生活垃圾. 化粪池; 污水处理; 污泥. 教学实验; 实验过程; 废液和废药剂瓶. 食堂; 生产过程; 食堂餐厨垃圾. 隔油池; 污水处理; 隔油渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表11。 表11 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 98%百分位数 日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 98%百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 95%百分位数 日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 95%百分位数 日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由表11可知，永城市2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《关于印发永城市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（永政〔2018〕25号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 根据现场查看，距离项目最近的河流为东侧约630m的汪楼沟，汪楼沟属于沱河的分支，本项目处理后尾水排入东侧汪楼沟，随后进入沱河，沱河属淮河流域，规划为Ⅳ类水体。 本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报沱河淮北小王桥断面的常规监测结果，数据统计见表12。 表12 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河淮北小王桥断面; 监测数据; 7.6; 0.05; 0.105. IV类水体标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目东侧50m为张大庄，评价在东侧50m张大庄住户设置了一个监测点位，声环境监测于2022年2月26日进行，监测1天，昼间、夜间各监测一次，监测结果为昼间52.3dB（A）、夜间42.5dB（A），昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表13和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内声环境敏感目标为东侧50m的张大庄住户；不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；因此，项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表13 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本次工程厂界距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 张大庄; 116.47135; 33.97991; 居民区; 人群; 二类; 东; 50. 宋庄; 116.46736; 33.98393; 居民区; 人群; 二类; 北; 80. 代庄; 116.46069; 33.97957; 居民区; 人群; 二类; 西; 80. 声环境保护目标; 张大庄; 116.47135; 33.97991; 居民区; 人群; 二类; 东; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：无组织排放监控浓度限值即1.0mg/m3）。 运营期油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准，具体见表14。本项目以大型计。 表14餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 污染物项目; 排放限值; 污染物排放位置. 小型; 中型; 大型. 油烟（mg/m3）; 1.5; 1.0; 1.0; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃（mg/m3）; -; 10.0; 10.0. 净化设施净化效率（%）; ≥90; ≥95; -. 2、废水 项目食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池收集后，经市政污水管网进入永城市第七污水处理厂处理。项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及永城市第七污水处理厂收水水质标准，具体见表15；永城市第七污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时，根据《商丘市人民政府办公室关于进一步加快推进水污染防治攻坚工作的意见》（商政办〔2019〕33号）相关要求，污水尾水应达到Ⅳ类水标准的要求，具体见表16。 表15《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值 单位：mg/L 指标名称; pH; SS; COD; 氨氮; BOD5. 三级标准数值; 6-9; 400; 500; -; 300. 永城市第七污水处理厂进水水质数值; 6-9; 200; 360; 35; 160. 表16 城镇污水处理厂污染物排放标准值 单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 浓度限值; 30; 6; 10; 1.5. - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） [昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类，具体标准限值见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4; 70; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水（废水合计132624t/a）一起经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足永城市第七污水处理厂进水水质要求，经处理后COD300mg/L 、氨氮30mg/L，即纳管量COD39.79t/a、氨氮3.98t/a，永城市第七污水处理厂进一步处理，处理后出水水质满足Ⅳ类水标准的要求（COD30 mg/L、氨氮1.5 mg/L）要求，故本项目总量申请指标按COD30 mg/L、氨氮1.5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD3.98t/a、氨氮0.199t/a。 故本项目总量控制指标为COD3.98t/a、氨氮0.199t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要建设教学楼、实验楼、宿舍楼等。施工内容包括场地平整、土建、设备安装等，施工周期约24个月，将会对周围大气环境、声环境、水环境、生态环境产生一定的影响。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据对永城市地区房地产建筑施工现场类比分析，施工扬尘影响范围主要在工地围墙外 150m 内，在扬尘点下风向 0~50m为重污染带，50-100m 为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m 以外影响甚微。根据现场查看，距离本项目最近敏感点为东侧50m的张大庄、北侧80m的宋庄、西侧80m的代庄，属于较重污染带，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。本项目施工高峰期施工人员可达 100人左右，施工人员来自当地，施工期间，工地生活污水按 0.03m3/人·d，产生量为 3m3/d。生活污水中的主要污染物为 CODcr、SS、氨氮，施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声、车辆噪声，施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，设备噪声源强值在80～95dB（A），本项目夜间不施工。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表18所示。 表18 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 压路机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 混凝土振捣器; 95; 75.0; 70.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 81.2; 75.3; 71.5; 69.0; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.5. 从表18可见，在各施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界40m处基本可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，即昼间70dB(A)。评价要求项目施工期间选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持滑润，紧固各部件，减少运行震动噪声；加强施工现场设备的运行管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。 根据现场查看，距离项目最近的敏感点为东侧50m的张大庄、北侧80m的宋庄、西侧80m的代庄，距离较近，项目应注意施工期噪声防治措施，夜间不施工。为减轻施工期噪声对环境的影响，评价要求施工单位与附近居民进行沟通协商，取得居民的谅解；严禁在夜间施工，必须要在夜间施工时，必须提前通知周围敏感点居民，并与周围敏感点居民等协商达成一致。为减小噪声影响，评价建议采取以下防治措施： a）合理布局施工现场，高噪声设备尽量布置在施工场地南侧中部，且在距离敏感点近侧施工时，应设置隔声屏障，减少项目施工噪声对其产生的影响，避免在同一地点同时安排高噪声设备作业，以避免局部声级过高； b）合理安排施工时间，靠近居民住宅处中午及夜间停止施工 (12:00—14:00，22:00——6:00)，禁止在夜间22:00至次日的6:00之间从事有噪声的建筑施工作业； c）降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。从根本上降低源强，同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声； d）减少施工交通噪声，施工期间运输车辆多为大型载重车，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，施工期内对运输车辆定期维修、养护，杜绝鸣笛，合理安排运输路线，尽量减少对现有交通造成影响； e）对于产生高声级的机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）指标要求范围内； f） 在施工期间要对施工人员进行有关环境保护的宣传和讲解，提高他们保护环境的意识，积极保护当地环境。 评价认为，本项目施工期采取以上污染防治措施可有效控制施工过程中对周围附近区域带来的环境影响，并且施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 施工过程中的建筑垃圾主要为废弃的残砖、断瓦、废弃混凝土等，根据建设单位提供数据，施工期按1.0kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目总建筑面积为212889m2，因此项目施工期共计产生建筑垃圾约212.9t，建筑垃圾部分回用，其余均拉至指定的地点进行综合处理。 ②生活垃圾 施工人员生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工人数100人，施工周期24个月，则项目建设期共产生生活垃圾约36t，生活垃圾定点收集，集中交由环卫部门处理。 ③土石方 工程挖方量约7.57万m3，回填土方量7.57万m3，项目建设过程不产生废弃土方。评价建议暂存渣土应加盖篷布，及时回填项目区。基础施工时挖出的表土可单独堆积，并采取一定的围护措施，在进行项目区平整绿化和景观建设时可重新使用。 在土石方开挖过程中会对施工现场原有地表进行破坏，雨季时会存在水土流失现象的产生，施工单位应修建雨水排水沟，在土石方开挖场地周边修建边坡、挡墙防治水土流失。 5、生态环境影响因素分析 项目区内主要生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状和生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。施工期应做到以下防范措施： （1）施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 （2）控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 （3）在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖。 （4）有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、堡坎、挡土墙、护坡等水保设施，防止泥沙堵塞排水管网。 （5）弃方、弃渣的去向由专人负责管理，监督施工弃土弃渣的运输和堆存处置。 （6）管网工程区施工开挖时要设临时渣料堆放场，临时渣料堆放场要设挡墙及排水沟，避免暴雨时施工，回填土必须压实，在回填土上采取绿化或硬化措施。 （7）施工完成后，在建筑物周围、道路两侧及其它空地尽早进行绿化和地面硬化，及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。 在采取有效的措施后，对生态环境的影响较小。 6、施工期对周围环境敏感点影响分析 项目周围的敏感点主要有项目北面、西面和东面。项目建设对敏感点的影响主要是施工期扬尘和噪声。通过加强管理，在扬尘方面：设置施工围挡，地面硬化，洒水降尘等措施；在噪声方面：严格按照禁止中午12：00~13:00、夜间22:00~6:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业等措施。采取相应措施后，本项目对周围环境敏感点影响较小。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 根据分析，项目对大气环境的影响主要是地上停车场的汽车尾气、食堂油烟、少量实验室废气、垃圾收集点恶臭。 （1）汽车尾气 本项目停车位约229个，均为地上，汽车排放的有害物主要污染物为CO、THC、NOx等。地上停车场为敞开式，在此空旷条件下汽车尾气较易扩散，对周围环境影响较小。 （2）恶臭 根据《永城市第五高级中学建设项目可行性研究报告》要求，本项目共设置2000个就餐位，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）附录A，拟建学校餐厅可视为大型餐饮单位，50个座位视为一个基准灶头，因此，学校食堂共设40个基准灶头。每个灶头设计的风机风量为2000m3/h，烹调、油炸食物过程中有大量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。根据类比调查和有关资料显示，每人每餐用油量15g，食堂每餐就餐的师生约有11308人次，食堂提供3餐，年运行250d。日均烹饪按6小时计，则每天耗油量为508.86kg/d，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）编制说明中的调查数据，本项目非甲烷总烃浓度取15mg/m3，经核算，本项目产生油烟量为3.6t/a，非甲烷总烃产生量为1.8t/a。本项目拟在每个灶头上方设置集气罩，风机风量为2000m3/h计，则项目油烟产生浓度约30mg/m3，为针对此油烟废气，评价要求建设单位每4个基准灶头设置1套“高效静电式等离子油烟净化器”（净化效率≥98%，本次评价按油烟98%计）对其进行处理后，经专用烟道引到楼顶排放，油烟排放浓度为0.6mg/m3，排放量为0.072t/a，非甲烷总烃排放浓度约1.5mg/m3，排放量为0.18t/a，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中大型：油烟排放浓度≤1.0mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，油烟去除率≥95%的要求。 （3）实验室废气 根据高中阶段物理、化学、生物实验课程内容的分析，本项目实验室废气主要来自化学实验室，高中化学实验以简单的无机实验为主，实验试剂以酸碱盐为主，使用少量挥发性试剂（酸碱废气），产生的废气主要是试剂挥发气体、化学反应释放的少量气体等。本项目主要无机化学实验如下。 化合实验： 镁在空气中燃烧：2Mg + O2 点燃 2MgO 铁在氧气中燃烧：3Fe + 2O2 点燃 Fe3O4 铜在空气中受热：2Cu + O2 △ 2CuO 铝在空气中燃烧：4Al + 3O2 点燃 2Al2O3 氢气中空气中燃烧：2H2 + O2 点燃 2H2O 红（白）磷在空气中燃烧：4P + 5O2 点燃 2P2O5 硫粉在空气中燃烧： S + O2 点燃 SO2 碳在氧气中充分燃烧：C + O2 点燃 CO2 碳在氧气中不充分燃烧：2C + O2 点燃 2CO 二氧化碳通过灼热碳层： C + CO2 高温 2CO（是吸热的反应） 一氧化碳在氧气中燃烧：2CO + O2 点燃 2CO2 二氧化碳和水反应（二氧化碳通入紫色石蕊试液）： CO2 + H2O === H2CO3 生石灰溶于水：CaO + H2O === Ca(OH)2（此反应放出热量） 钠在氯气中燃烧：2Na + Cl2点燃 2NaCl 无水硫酸铜作干燥剂：CuSO4 + 5H2O ==== CuSO4·5H2O 分解反应： 水在直流电的作用下分解：2H2O 通电 2H2↑+ O2 ↑ 加热碱式碳酸铜：Cu2(OH)2CO3 △ 2CuO + H2O + CO2↑ 加热氯酸钾（有少量的二氧化锰）：2KClO3 MnO2 2KCl + 3O2 ↑ 加热高锰酸钾：2KMnO4 △K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 实验室用双氧水制氧气：2H2O2 MnO2 2H2O+ O2↑ 锻烧石灰石：CaCO3 CaO+CO2↑（二氧化碳工业制法） 碳酸不稳定而分解：H2CO3 === H2O + CO2↑ 硫酸铜晶体受热分解：CuSO4·5H2O 加热 CuSO4 + 5H2O 置换反应： 金属单质 + 酸 -------- 盐 + 氢气 （置换反应） 金属单质 + 盐（溶液） ---另一种金属 + 另一种盐 金属氧化物＋木炭或氢气→金属＋二氧化碳或水 复分解反应： 碱性氧化物＋酸→盐＋H2O 碱＋酸→盐＋H2O 酸＋盐→新盐＋新酸 盐1＋盐2→新盐1＋新盐2 盐＋碱→新盐＋新碱 - 以上实验过程中会产生少量的实验废气，主要为氯化氢、硫化氢、硝酸雾、硫酸雾、氨气等无机酸性气体、无机碱性气体，废气主要来自于制酸过程、实验品的挥发或实验制气。由于本项目实验室为普通中学实验室，涉及实验较为简单、实验药品使用量较小，且实验室的使用频次不高，因此废气产生量比较少。 - 本项目设有1栋5F的实验楼，化学实验室位于实验楼的1楼。根据《中小学校设计规范》（GB50099-2011）“5.3.9 化学实验室的外墙至少应设置2个机械排风扇，排风扇下沿应在距楼地面以上0.10m~0.15m高度处”要求，为减少实验废气对项目师生产生的影响，建设单位须在实验室窗户高处位置安装不少于2个机械排风扇，实验过程中打开排气扇，保持实验室内空气流畅；另外，实验室安装专用通风橱，挥发性物质、产生有毒有害气体的实验以及配酸过程在通风橱通风系统内进行，本项目实验室排放的少量废气收集后通过通风管道输送到楼顶由高出楼顶1m排气筒排放，通风及排气装置均做防腐处理。实验过程中学生佩戴一次性口罩、严格按照实验操作规程进行实验。 - 实验室废气排放量较小，且化学物质含量很低，经采取以上处理措施后，实验室废气对师生及外界的环境影响比较小。 （4）垃圾收集点恶臭 本次工程拟设置生活垃圾收集房一座，会产生少量恶臭，主要污染因子为H2S、NH3。校园日常垃圾袋装收集后暂存存放在垃圾收集点的垃圾桶内，每天早晚定时清理垃圾，确保垃圾临时贮存不过夜，收集点定时喷射除臭剂，配套运输车辆做好密封措施，同时加强周围绿化，通过设置树木屏障减少臭气扩散，采取以上措施可有效减小垃圾收集点恶臭影响。 本工程建设完成后，工程有组织废气产生及排放情况一览表见表19。 表19 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况; 排放去向. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 食堂油烟处理系统排气筒; 油烟; 80000; 2.4; 30; 3.6; 每4个基准灶头设置1套高效静电式等离子油烟净化器; 油烟98%; 0.048; 0.6; 0.072; 升顶排放. 非甲烷总烃; 1.2; 15; 1.8; 0.12; 1.5; 0.18. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），工程废水排放口类型为一般排放口，食堂油烟排气口为一般排放口，工程废气环境监测计划内容如下表20。 表20 工程废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 食堂油烟排气筒; 非甲烷总烃、油烟; 每年一次. - 废水 - 经分析，本项目运营期废水产生总量为530.496m3/d（132624m3/a），本项目拟建设3座容积为50m3的隔油池，用于食堂废水的预处理，1座容积为1m3的中和池、1m3的沉淀池用于实验室废水的酸碱中和或沉淀处理，总容积为640m3的化粪池（8座，每座容积为80m3），食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后，经市政污水管网进入永城市第七污水处理厂处理。本项目综合废水经总排口排入市政污水管网的污染物浓度约为COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS150mg/L，NH3-N30mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及永城市第七污水处理厂进水水质要求，即：COD≤360mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤35mg/L。本项目综合废水经场区总排口排入市政污水管网，进入永城市第七水处理厂进行处理，经处理达标后排入汪楼沟，最终进入沱河。 - 项目营运期生活污水各污染因子排放量见表21。 表21 项目污水主要污染物产排一览表 单位： mg/L 废水性质; COD; BOD5; SS; 氨氮. 场区废水（隔油、中和或沉淀、化粪池处理后，132624m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 300; 150; 150; 30. 排放量（t/a）; 39.79; 19.89; 19.89; 3.98. （GB8978-1996）表4三级标准; 500; 300; 400; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; /. 永城市第七污水处理厂进水水质要求; 360; 160; 200; 35. Ⅳ类水标准的要求; 排放浓度（mg/L）; 30; 6; 10; 1.5. 排放量（t/a）; 3.98; 0.796; 1.33; 0.199. 由上表可知，本项目食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足永城市第七污水处理厂进水水质要求，经处理后COD 300 mg/L 、氨氮30mg/L，即纳管量COD39.79t/a、氨氮3.98t/a，经永城市第七污水处理厂进一步处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，同时满足Ⅳ类水标准的要求（COD30 mg/L、氨氮1.5 mg/L），故本项目总量申请指标按COD30 mg/L、氨氮1.5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD3.98t/a、氨氮0.199t/a。 本项目废水进入永城市第七污水处理厂的可行性分析 ①本项目污水进入永城市第七污水处理厂收水范围、管网、建设时间的可行性分析 永城市第七污水处理厂建设地点位于永城市东环路东、淮海大道北；主要收集永城市演集镇镇域及附近周边临近的区域生活污水等、永城市新城淮海大道以北区域及向周边辐射生活污水等；根据永城市第七污水处理厂规划的服务区范围，本项目位于永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南，处于该污水处理厂收水范围内。本项目建成后，废水通过厂区污水管道流入东侧文化路污水管网。据调查，目前文化路污水管网已建成；永城市第七污水处理厂（一期）建设项目目前在建中，拟于2023年底建成运营，本项目预计2024年底建成，故本项目建成后废水能够进入永城市第七污水厂进一步处理。 ②永城市第七污水处理厂污水处理厂处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：永城市第七污水处理厂设计一期规模为3.0万m3/d，污水处理工艺采用厌氧/缺氧/好氧法脱氮除磷生物处理工艺（A2/O工艺）主体工艺，目前一期工程正在建设，拟于2023年底建成运营，本项目预计2024年底建成，故本项目建成后废水能够进入永城市第七污水厂进一步处理；本项目投运后污水排放量为530.496m3/d，约占污水处理厂设计规模的1.77%；因此，从处理规模上分析，本项目生活污水进入污水处理厂是完全可行的。 废水水质分析：永城市第七污水处理厂设计进水水质为SS 200mg/L、COD360 mg/L、BOD160 mg/L、NH3-N 35 mg/L，本项目食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足永城市第七污水处理厂进水水质要求，具体见表21，该污水与城市其它污水混合后不会改变污水处理厂的设计进水水质，使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。 综上，项目营运期产生的废水经隔油沉淀、中和、化粪池处理后进入永城市第七污水处理厂进一步处理后对区域地表水环境影响较小。工程废水污染物排放信息如下。 表22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活废水、实验室废水; COD氨氮 BOD5等; 永城市第七污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池、隔油沉淀池、中和池; /; DW001; 是; 企业总排口. 表23 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ (万t/a); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; E116.47026; 13.2624; 永城市第七污水处理厂; 时间段比较集中，整体无规律; /; 永城市第七污水处理厂; COD 氨氮 SS; COD：500 氨氮：- SS：400. N33.97890. 表24废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 永城市第七污水处理厂设计进水指标要求; 360. NH3-N; 35. SS; 200. 表25 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ (mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 30; 0.01592; 3.98. NH3-N; 1.5; 0.000796; 0.199. SS; 10; 0.00532; 1.33. 全厂排放口合计; COD; 3.98. 氨氮; 0.199. SS; 1.33. 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目废水例行监测计划内容如下26。 表26 本项目废水监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废水; 厂区污水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、动植物油、BOD5; 一年一次. 3、噪声 项目建成后，其噪声主要来自项目区内的汽车交通噪声、水泵房、变压器、风机设备运行等噪声、活动娱乐噪声等，其噪声值大约在70～85dB(A)之间。主要噪声源均布置于地上独立设备间内，声级在70-85dB（A），地上设备间内壁采用隔音、吸声材料，并使用减震、环保型设备。机动车辆进入校园内应限速行驶，禁止鸣笛；学校操场产生噪声主要是在举办运动会和体育活动时，由于学校每年运动会仅举办春季和秋季两次，且每次时间较短，一般为三天，因此，对本项目周边居民影响频次少、时间短，产生噪声影响可忽略不计；操场体育活动噪声主要发生在体育课学生活动，如踢足球、打排球、打篮球和赛跑等，经距离衰减后影响较小，这类均不属于持续性噪声，仅在体育课时才会发生，加上学校夜间无教学活动，因此，不会影响居民夜间休息。 经过采取上述处理措施再经过距离衰减后各个边界处的贡献值较小，噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准要求，敏感点噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，对环境影响较小。 外环境对本项目的影响分析：本项目为普通高中教育建设项目，项目建成后本身成为环境保护目标。因此，需考虑外环境对本项目的影响。项目所在地为永城市，周边主要为居民区，无工业企业等污染源。根据现场查看，本项目四周均临道路，外环境对本项目的影响主要为机动车行驶噪声的影响。根据项目平面布置图可知，项目西南为教学区、东侧为宿舍楼，为减小道路交通噪声影响，项目教学楼距离西边规划中原路约30m ，且中间设置有绿化带、围墙，临路教室一侧采用双层中空玻璃等措施；东侧宿舍楼距离东边文化路约30m ，且中间设置有绿化带、围墙，临路一侧采用双层中空玻璃等措施；经绿化带隔音、距离衰减、墙体阻隔等措施后，同时加强车辆管理，设置减速禁鸣标识，且项目周边开发应满足学校对于环境质量的要求，通过上述措施，可使教学楼、宿舍楼声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类区标准要求。外环境对本项目的影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下： 表27本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、餐饮厨余、化粪池污泥、隔油池油泥和化学实验室危险废物、医疗废物。 1）教职工及学生生活垃圾 本项目教职工及学生共11308人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为5.654t/d，即1413.5t/a；生活垃圾由垃圾桶分类收集后，由物业管理人员运往附近的垃圾转运站，由市政环卫部门处理。 2）餐饮厨余 本项目食堂就餐人数约11308人，教职工及学生均在食堂就餐，类比其他同类项目，本项目食堂垃圾产生量按0.1kg/人.d计，则食堂厨余垃圾产生量为1.13t/d，即282.5t/a，由垃圾桶分类收集，日产日清，收集后交由餐厨垃圾处置中心统一处理。 3）化粪池污泥 参考《建筑给排水设计规范》并类比同类项目可得，项目污水处理设施污泥产生量为38.9t/a，定期由环卫部门清掏统一处理。 4）隔油池油泥 本项目食堂产生的含油废水进行隔油处理时产生的油泥产生量约0.047t/a，即11.8t/a，日产日清，定期清理收集后与餐饮厨余垃圾一起由餐厨垃圾处置中心统一处理。 5）实验室一般固废 本项目物理、生物、化学实验室产生的其他一般固体废物约为0.8t/a，由垃圾桶分类收集后，与生活垃圾一起由物业管理人员运往附近的垃圾转运站，由市政环卫部门统一处理。 6）实验室危险废物 本项目实验室产生的危险废物主要为实验废液（包括废酸、废碱）、实验品包装物（盐酸包装瓶、硫酸包装瓶、氢氧化钠包装瓶）、废弃的实验仪器（包括试管、烧杯、烧瓶等器皿）等，根据《国家危险废物名录》，（2021版）其属于危险废物，编号为HW49，代码为900-047-49，产生量约为1.7t/a，项目拟设置两个塑料容器（每个容积为100L）来储存实验废液，试验品包装物和废弃的实验仪器用密闭的塑料收集桶收集，暂存于综合实验楼1F化学实验室设置的面积为10m2的危废暂存间，由学校委托有资质单位定期处理。 - 7）医疗废物 - 本项目医务室主要为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术治疗等，因此，本项目产生的医疗 - 废物极少，主要为废包装材料、废医用纱布等，其属于《国家危险废物名录 - （2021 版）》中“HW01 医疗废物 841-001-01 感染性废物、841-002-01 损 - 伤性废物、841-003-01 病理性废物、841-004-01 化学性废物、841-005-01 药 - 物性废物”，根据建设单位提供的资料，本项目医疗废物产生量为0.4t/a。专用收集桶收集，存于项目医务室，经集中收集后交由有医疗废物处理资质的单位处置，避免医疗废物与生活垃圾的交叉污染。 工程固体废物产排情况一览表见表28。 表28 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 餐饮厨余; 食堂; 液态; 282.5t/a; 剩饭等; 一般固废; 282.5t/a; 日产日清，收集后交由餐厨垃圾处置中心统一处理. 隔油池油泥; 隔油池; 固态; 11.8t/a; 动植物油等; 一般固废; 11.8t/a; 定期清理收集后与餐饮厨余垃圾一起由餐厨垃圾处置中心统一处理. 化粪污泥; 化粪池; 固态; 38.9t/a; 有机物等; 一般固废; 38.9t/a; 定期由环卫部门清掏统一处理. 实验室一般固废; 实验室; 固态; 0.8t/a; 包装袋、废纸等; 一般固废; 0.8t/a; 定期由环卫部门清掏统一处理. 实验室危险废物; 实验室; 固态、液态; 1.7t/a; 废酸、废碱等; 危险固废; 1.7t/a; 暂存于危废暂存间，由学校委托有资质单位定期处理. 医疗废物; 医疗室; 固态; 0.4t/a; 废包装材料、废医用纱布等; 危险固废; 0.4t/a; 专用收集桶收集暂存于医务室，由学校委托有医疗废物处理资质单位定期处理. 生活垃圾; 教职工及学生生活; 固态; 1413.5t/a; /; 一般固废; 1413.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 工程设置1座危废暂存间（10m2，1座，暂存于综合实验楼1F化学实验室），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表29，贮存场所污染防治措施情况见表30。 表29 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室危险废物; HW49; 900-047-49; 1.7; 实验过程; 固态、液态; 废酸、废碱等; 废酸、废碱等; 1次/天; T; 暂存在危废暂存间内，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 医疗废物; HW01; 841-002-01、 841-003-01、 841-004-01; 0.4; 医务室; 固态; 废包装材料、废医用纱布等; 废包装材料、废医用纱布等; 1次/天; T; 专用收集桶收集暂存于医务室，由学校委托有医疗废物处理资质单位定期处理. 表30 本次项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 实验室危险废物; 教学过程化学实验室产生的废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次实验用品、包装物等; 900-047-49; 暂存于综合实验楼1F化学实验室; 10; /; 0.5; 1个月. 2; 医务室; 医疗废物; 医疗废物; 841-002-01、 841-003-01、 841-004-01; 专用收集桶收集暂存于医务室; 1; 桶装; 0.05; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水环境分析 - 根据建设单位提供的资料，本项目占地范围原有用地为农田、村庄，项目选址范围内不存在生产型企业等污染源，项目运营期不产生对土壤环境有影响的污染物，因此，本项目的建设不会对周围土壤环境产生影响，本项目可不开展土壤环境影响评价。 - 本项目属于学校建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 项目场区地面进行硬化防渗处理，生活污水进入化粪池，食堂废水进入隔油池，少量实验室废水中和处理，随后进入市政管网；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。项目对化粪池、隔油池、中和池等均做好防渗、防腐，以防止对区域地下水造成影响。采取以上措施后，项目对当地水环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目区域植被随着项目建成运营后得到补充和完善，其绿化设计树立生态观念，注重植物的群落配植，在树种的选择上，充分考虑植物的季相变化，做到充分绿化，同时因地制宜，合理布局各种绿化，较好的起到净化废气、防尘、降噪作用，提高环境质量。本项目建成后，由于施工过程打桩、土方挖掘等对原有生态系统的破坏会在全新的生态系统的建立下迅速过渡完成。项目建设完成后，合理布设绿化，不会造成明显的生态恶化。 评价建议由专人对项目内绿化进行养护和整理，保持和谐、优美的环境。项目对区域生态环境有一定的改善作用。 7、环境风险分析 本项目化学实验室所用化学试剂中硫酸、硝酸、盐酸，项目化学品在储存、使用过程中，由于操作失误、仪器故障等原因有发生泄漏的风险，易燃化学品遇到高热及明火有发生火灾的风险；泄漏化学品及其次生污染物如收集或处置不当，本项目涉及到的危险化学品均储存于化学药品储存室中，日常储存量及实验消耗量较少。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中辨识重大危险源的依据和方法，计算危险物质数量与临界量比值（Q）。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B本项目涉及的风险物质及其临界值和项目存储量如下表： 表31 本项目物质危险源辨别表 物质名称; CAS号; 临界量（T）; 项目实验室日常存储量; Q值. 硫酸; 7664-93-9; 10; 18.4kg; 0.00184. 硝酸; 7697-37-2; 7.5; 14.2kg; 0.00189. 盐酸; 7647-01-0; 7.5; 11.57kg; 0.0015. 根据上表可知，本项目的危险物质贮存量远远小于临界量，Q总=0.00523<1，风险潜势为Ⅰ。评故风险评价工作等级为简单分析，只需简单分析说明环境影响的后果。 表32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永城市第五高级中学建设项目. 建设地点; 永城市东城区中原路以东、文化路以西，纬五路以北，纬三路以南（中心坐标为北纬 33.98034、东经 116.46753）. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质为：硫酸、硝酸、盐酸，均储存在实验楼1F化学实验室储存室内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目化学品在储存、使用过程中，由于操作失误、仪器故障等原因有发生泄漏的风险，易燃化学品遇到高热及明火有发生火灾的风险. 风险防范措施要求; 配备消防设施；各种原料分类贮存，禁忌物品分开存放。实验室药品储存处应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，危废暂存间地面做防渗，四周设置围堰等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目风险评价等级属于简单分析，项目化学品在储存、使用过程中，由于操作失误、仪器故障等原因有发生泄漏的风险，易燃化学品遇到高热及明火有发生火灾的风险。学校通过加强风险管理，相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，因此本项目事故风险可控制在较低水平. （3）风险管理及防范措施 ①项目使用的原料均为瓶装，每次货运数量较少，但原料到场时，必须进行检验。化学品包装的结构材料应与储存的物料和储存条件(温度、压力等)相适应，要定期对化学品包装外部检查，及时发现破损和漏处提前更换； ②各种原料分类贮存，禁忌物品分开存放。实验室药品储存处应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。实验室内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料； ③做好日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露； ④项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以便于各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。 ⑤学校按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，储存室应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。 本项目环境风险通过加强风险管理，相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，因此本项目事故风险可控制在较低水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟排气筒 | 油烟、非甲烷总烃 | 在每个基准灶头上方设置集气罩收集，废气每4个基准灶头设置1套“高效静电式等离子油烟净化器”（净化效率≥95%）对其进行处理后，经专用烟道引到楼顶排放 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型 |
|  | 地上汽车尾气 | 汽车尾气 | 地上停车场设置禁鸣标志，设置绿化带等措施 | 影响较小 |
|  | 垃圾房 | 氨、硫化氢等 | 密闭，日产日清，喷射除臭剂，加强绿化 | 影响较小 |
|  | 实验室 | 酸性和碱性气体等 | 实验室安装机械排气扇，并安装专用通风橱，实验室排放的少量废气收集后通过通风管道输送到楼顶后由高出楼顶1m排气筒排放 | 影响较小 |
| 地表水环境 | 生活污水（含餐饮废水）、实验室废水 | COD | 项目食堂废水经隔油池处理后、少量实验室废水经中和、沉淀处理后与其他生活污水一起经化粪池收集后，经市政污水管网进入永城市第七污水处理厂处理 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB（18918-2002）中一级A标准及Ⅳ类水标准的要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 隔声、消声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 1 类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾由垃圾桶分类收集后，由物业管理人员运往附近的垃圾转运站，由市政环卫部门统一处理；食堂餐饮厨余垃圾日产日清，收集后由餐厨垃圾处置中心统一处理；实验室产生的其他一般固废由垃圾桶收集后，与生活垃圾一起由物业管理人员运往附近的垃圾转运站；隔油池油泥定期清理收集后由餐厨垃圾处置中心统一处理；化粪池污泥定期由环卫部门清掏统一处理；本项目设置两个塑料容器（容积均为100L）来储存实验废液，试验品包装物和废弃的实验仪器用密闭的塑料收集桶收集，暂存于综合实验楼1F化学实验室设置的面积为10m2的危废暂存间，危废间要做到防风、防雨、防晒、必须防渗等，由学校委托有相关资质的单位定期处理；医疗废物由专用收集桶收集暂存于医务室，由学校委托有医疗废物处理资质单位定期处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、隔油池、中和池等进行防渗、硬化处理，污水处理构筑物及管线等按重点防渗区进行 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建成后进行项目区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①项目使用的原料均为瓶装，每次货运数量较少，但原料到场时，必须进行检验。化学品包装的结构材料应与储存的物料和储存条件(温度、压力等)相适应，要定期对化学品包装外部检查，及时发现破损和漏处提前更换； ②各种原料分类贮存，禁忌物品分开存放。实验室药品储存处应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。实验室内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料； ③做好日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露； ④项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以便于各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。 ⑤学校按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设，储存室应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《建设项目环境保护设计规定》学校应设置环境保护管理机构，负责组织、 落实、监督学校的环保工作。学校计划分配专门人员分学校内的环保工作，并设置有专门负责环保工作的部门，配备专职人员负责具体工作，废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以保证各项污染防治设施的正常运行，并实施整个工作过程的环境管理工作。编制并实施环境保护计划，维护废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市豫资百城提质建设开发有限公司永城市第五高级中学建设项目从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 备案 附件三 土地手续 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.072t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.18t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 3.98t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.199t/a | / | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 隔油池油泥、化粪池污泥、餐饮厨余、实验室一般固废 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 危险废物 | 实验室危险废物、医疗废物 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①