- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  永城市多功能应急处置中心建设项目

建设单位（盖章）： 永城市城市建设集团有限公司

编制日期：          2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

永城市多功能应急处置中心建设项目环境影响报告表修改清单

| 审核意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、核实项目建设场地 | 1、已核实项目建设场地，位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，具体见附件选址说明 |
| 2、核实项目废水量，要求企业建设污水处理站，达到直接排放标准 | 2、已核实项目废水量，具体见报告P16;已要求企业建设污水处理站，达到直接排放标准，具体见报告P21-P22 |
| 3、完善污水处理工艺 | 3、已完善污水处理工艺，具体见报告P30-P32 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永城市多功能应急处置中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 永发改审批【2022】20号 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 34分 36.386秒， 33 度54 分 34.095 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8499 其他未列明卫生服务 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108 医院；专科疾病 防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站） 服 务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务中的“其他（住院床位 20张以下的除外）” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永发改审批【2022】20号 |
| 总投资（万元） |  | 54700 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.91 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 189434.67 |
| 专项评价设置情况 |  | 项目隔离及医护人员废水经场区污水处理设施处理后达标排放，本项目为非工业项目，故不需设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，为永城市重点项目，不涉及新增用地，占地面积约189434.67㎡（约284.01亩），永城市自然资源和规划局已对本项目出具用地情况说明，见附件3；项目符合永城市土地利用总体规划；永城市城乡规划编制研究中心已对本项目出具选址说明，见附件4。项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其鼓励类中“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策；永城市发展和改革委员会已出具永城市多功能应急处置中心建设项目项目建议书的批复，文号为永发改审批【2022】20号，见附件2。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为多功能应急处置中心建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 项目小运河控制目标为IV类水体，项目隔离及医护人员废水经场区污水处理设施处理后达标排放，通过场区自建管网排至北侧小运河，不会对小运河水质造成较大影响。大气环境质量底线为二级标准，根据大气环境影响分析及预测结果，项目排放各类废气污染物经相应治理设施治理后，均可达标排放。土壤环境质量底线为建设用地土壤风险管控标准，本项目各构筑物等全部进行防渗处理，不会对土壤造成较大影响。本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物；本项目建成后各项污染物均可以做到达标排放，不会降低区域环境现有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 ④生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于发布《商丘市生态环境准入清单（试行）》中永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 高庄镇、 苗桥镇、陈集镇镇、 双桥镇、十八里镇等; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，符合永城市土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目在疫情期间，作为集中医学隔离观察点等使用，非疫情期间，非疫情期间可作为汛期群众转移、拆迁群众安置过渡、役前培训、社会化拓展训练、储备仓库等的多功能场所，项目废水经场区污水处理设施处理后达标排放至小运河；隔离人员及医护人员生活垃圾、污泥、医疗废物均属于危险废物，分类收集暂存，交由有资质的单位进行处理；符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，离场址最近的高庄镇地下水井群一级保护区，位于项目场址西北侧约4000m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 本项目为新建项目，施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施; 符合. 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 本项目将新建一套医疗废水污水处理站，污水处理过程中会产生恶臭废气，污水处理站为一体化设施，采用密闭设计，只留必要的检修口和采样口，检修口与采样口平时加盖密闭，可有效防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响。并且建设单位在检修口、采样口附近定期喷洒 84 消毒液，在污水处理站附近投放除臭剂进行除臭除味处理; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单、生态环境分区管控体系要求；项目在疫情期间，作为集中医学隔离观察点等使用，非疫情期间，非疫情期间可作为汛期群众转移、拆迁群众安置过渡、役前培训、社会化拓展训练、储备仓库等的多功能场所，项目废水经场区污水处理设施处理后达标排放至小运河; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 推动实施绿色化改造。推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。; 项目符合国家土地政策和高庄镇土地利用发展规划，项目不涉及重金属排放，且项目污水处理区、仓库、隔离及医护区等均按要求建设防渗层，物料、污水、废气管线架空建设，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大; 符合. 1.4与《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的通知》（联防联控机制综发【2021】51号）相符性分析 本项目与《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的通知》（联防联控机制综发【2021】51号）中集中隔离医学观察场所要求相符性具体见表4。 表4 项目与【2021】51号中集中隔离医学观察场所要求符合性分析一览表 集中隔离医学观察场所; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 选址; 合理利用现有的资源，遵循影响面小、安全性高的原则。 - 应当相对独立，与人口密集居住与活动区域保持一定防护距离，远离污染源，远离易燃易爆产品生产、储存区域，以及存在卫生污染风险的生产加工区域，不得在医疗机构设置集中隔离场所。; 项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，距项目最近的敏感点为80m的葛店村，周围无易燃易爆产品生产、储存区域以及存在卫生污染风险的生产加工区域，周围无其他医疗机构; 符合. - （2）具有较完备的城市基础设施，应当为合法建筑，其基础设施必须符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾、城市建设、环境保护等标准要求，配备有保证集中隔离人员正常生活的基础设施。优先选择楼层较低的建筑作为隔离场所，确保室内各类设施的安全，尤其高楼层窗户、阳台、天井等应当加强封闭式安全防护。; 本项目为新建项目，供水、供电等齐全；项目自建污水处理设施及管网，废水处理达标后排放至小运河；隔离区用房为1层; 符合. 设置; - 集中医学观察场所内部根据需要合理分区和设置通道（“三区两通道”）。（1）“三区”。指生活区、医学观察区和物资保障供应区等，不同区域之间应有严格分界，需采取物理隔断方式进行隔离，并设置明显标识。（2）“两通道”。应包括工作人员通道和隔离人员通道。两通道不能交叉，尽量分布在场所两端，并设置明显标识。具备条件的观察点，可根据实际情况将垃圾清运通道与隔离人员进出的通道分开。（3）医疗废弃物暂存点。应在观察点设置医疗废弃物暂存点，由专人管理，有明确警示标识。按《医疗废弃物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，每日及时清运。; - 1、项目设置三区，不同区域之间有严格分界，采取物理隔断方式进行隔离，并设置明显标识。2、项目设置两通道，两通道不能交叉，尽量分布在场所两端，并设置明显标识。3、项目设置医疗废弃物暂存点，由专人管理，有明确警示标识。并按《医疗废弃物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，每日及时清运。; 符合. 设施与条件要求; 观察对象独立房间和独立卫生间，应当具备通风条件，窗户限位，满足日常消毒措施的落实。房间内及楼层的卫生间均配备肥皂或洗手液、流动水和消毒用品。每个房间在卫生间和生活区各放置一个垃圾桶，桶内均套上医疗废物包装袋。; 项目按要求设置; 符合. 最好具有独立化粪池; 污水在进入市政排水管网前，进行消毒处理，消毒后污水应当符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；如无独立化粪池，则用专门容器收集排泄物，消毒处理后再排放，消毒方式参照《新冠肺炎疫情消毒技术指南》（附件8）中粪便与污水消毒方法。; 项目设有独立化粪池，且场区自建污水处理设施，采用预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺处理后达标排放；消毒严格按照《新冠肺炎疫情消毒技术指南》（附件8）中粪便与污水消毒方法进行消毒; 符合. 由表4可知，项目符合【2021】51号中集中隔离医学观察场所要求相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 - 今年3月份以来新冠确诊数趋高，此轮疫情新冠病毒病原体多以奥密克戎毒株为主，传染性较强，致死率较低，患者的症状非常隐匿，表现总体偏轻，以轻型和无症状感染者居多，占比高达90％以上。国家《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》指出，奥密克戎毒株患者以无症状感染者和轻型病例为主，大多不需要过多治疗，实行集中隔离管理即可。这意味着，储备足够的隔离房间是未来防疫形势所需。近日，全国多地出现新冠肺炎无症状感染者，河南省也相继通报了数例无症状感染者确诊病例，引起了社会关注。面对当下严峻的疫情形式，永城市积极采取应对措施，进一步提升全市疫情防控保障能力，建设完善社会应急体系。 - 因此，永城市城市建设集团有限公司决定投资54700万元在永城市高庄镇葛店村建设永城市多功能应急处置中心建设项目，项目建设完成后疫情期间作为集中医学隔离观察点等使用，非疫情期间可作为汛期群众转移、拆迁群众安置过渡、役前培训、社会化拓展训练、储备仓库等的多功能场所，构筑常态化疫情防控及风险防控的社会防线。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目应进行环境影响评价。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），属于其中的“四十九、卫生 84”，项目类别参照“医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842”中的“其他（住院床位 20 张以下的除外）”，项目建设完成后疫情期间作为集中医学隔离观察点等使用，非疫情期间可作为汛期群众转移、拆迁群众安置过渡、役前培训、社会化拓展训练、储备仓库等的多功能场所，因此环评类别为环境影响报告表。 受永城市城市建设集团有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、厂址周围环境 - 项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，根据现场查看，目前场区现状为废弃的葛店矿场地，北约30m为小运河，南为空地，西侧为空置建筑及农田，东侧为农田及坑塘，北隔小运河约80m为葛店村，西约150m为东杨庄，西南约380m为李楼村，西北约400m为周庄村。项目周围环境示意图见附图2。 - 3、工程主要建设内容 该项目总投资54700万元，总占地面积189434.67㎡（约284.01亩），总建筑面积137426.60㎡。建立平急两用机制高效处置突发事件，其中医护区用房建筑面积11922.60㎡，隔离区用房建筑面积27504.00㎡，医疗及应急物资仓储用房建筑面积90000.00㎡，行政办公及生活服务设施配套用房建筑面积8000.00㎡，同时完善项目区室外管网、绿化、铺装等附属工程。工程主要建设内容见表5。 表5 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 医护区; 11922.6m2; 地上2层，本次新建，砖混结构，为清洁区加半污染区，内有值班、货物接收区、物资库房、医护值班室、远程会议室、备餐开水间、洁净库房等主要用房. 隔离区; 27504m2; 地上1层，本次新建，钢结构，为污染区，设置隔离病房. 医疗及应急物资仓储用房; 90000m2; 平时作为医疗及应急物资仓储用房，疫情期间或是汛情期间作为防疫、防汛物资储存周转用房，为防疫、防汛提供强大的物资保障. 2; 辅助工程; 行政办公及生活服务设施配套用房; 8000m2; 地上2层，本次新建，砖混结构，设置办公用房、餐厅、会议室、宿舍、设备用房等. 通道区; 项目设置二个出入口通道区，项目区出入口位于地块东北侧和地块南侧，一个医护人员出入口，一个病人出入口通道区. 3; 储运工程; 医疗废物临时暂存间; 150m2; 位于隔离区东北. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 排水; 采用雨污分流制，污染区空调冷凝水应集中收集，并排入消毒单元消毒合格后排放。本项目废水经场区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后排入场区北侧小运河. 5; 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭通过采取盖板封闭措施，定期喷洒除臭剂、周边加强绿化等措施，减小恶臭气体对周边环境的影响. 食堂油烟废气通过安装高效油烟净化装置对油烟进行净化处理，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放，不侧排. 隔离点产生的致病微生物气溶胶通过过氧化氢灭菌器以熏蒸的方式杀菌消毒，医学隔离楼楼道和隔离房消毒用的乙醇挥发性气体通过自然通风的方式扩散到空气中. 废水; 采用雨污分流制，污染区空调冷凝水应集中收集，并排入消毒单元消毒合格后排放。本项目废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后排入场区北侧小运河. 噪声; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声、绿化吸收等. 固废; 设置医疗废物临时暂存区. - 4、工程主要设备 本项目疫情期间作为集中医学隔离观察点使用，不进行后续确诊治疗，隔离区患者确诊，则转运到附近医院进行治疗。工程主要设备一览表见表6。 表6 工程主要设备一览表 序号; 设备; 数量/台/个; 备注. 1; 各类医疗设备; 若干; 按需购置. 2; 电器及照明设施; 若干; 按设计购置. 3; 通风及空调系统; 若干; 按设计购置. 4; 标识系统; 若干; 按设计购置. 5; 办公设备; 若干; 按设计购置. 6; 污水处理站; 1; 本次新建. - 注：本项目各类医疗设备将在后期隔离病房设置时编制计划、按需购置，医疗设备基本不涉及污染物排放，且本项目投资内容不包含各类医疗设备。本环评不涉及放射性内容评价分析，医院设置涉及放射性设备时均应另行编制辐射专项环评，并单独报批。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表7。 表7 工程主要原辅材料消耗量 序号; 原辅材料及能源; 消耗量; 单位; 备注. 1; 各类一次性防护用具、手套、口罩等医疗器具; 若干; /; 按需购入. 2; 各类消毒品; 若干; /; 按需购入. 3; 各类中药、西药; 若干; /; 按需购入. 4; 化学药品、试剂; 若干; /; 按需购入. 6; 水; 187.95; t/d; 当地供水系统. 7; 电; 10; 万kwh/a; 当地电网. 6、工作制度与劳动定员 本项目医护人员约 46 人，由永城市市相关医院配备相关医护人员。 7、工期安排 项目计划安排建设期3个月，预计开工时间为2022年7月中旬，竣工时间为2022年10月中旬。 8、场区平面布置 建筑平面应严格按照“医患分区”设计，结合卫生安全等级划分“三区两通道”，严格区分患者流线和医护流线，避免与其他人流交叉。 医护区：本项目医护区设置在地块东侧，为清洁区加半污染区，内有值班、货物接收区、物资库房、医护值班室、远程会议室、备餐开水间、洁净库房等主要用房；隔离区设置在地块东侧，为污染区，设置隔离病房。清洁区与污染区之间应从空间上完全分隔，并经卫生通过或缓冲室连通，各分区应在分界处设置隔离标识。医护人员从清洁区进出污染区应经过卫生通道，卫生通道进出流线分设，男女分设，具体进入流程为:清洁区经一次更衣(洗手、换工作服、戴帽、戴口罩、戴手套)、二次更衣(戴护目镜、穿防护服、隔离服、穿鞋套)经缓冲室进入污染区:返回流程为:脱衣室(脱隔离服、防护服、帽子、手套、鞋套)、经缓冲室进入淋浴、厕所，回到一次更衣，进入清洁区。各区域应设置明显标识或隔离带。 - 图1 卫生通过流程图 隔离区：隔离区应自成一区，设置单独或共用出入口，并应设在交通方便处。患者走廊应满足无障碍要求，走廊宽度和坡度应满足转运患者推床的要求，净宽不宜小于2.4m。既有建筑如有高差应以坡道连通。 污物暂存间、污洗间应设于病区尽端，宜靠近污物外运出口或污物电梯。固体医疗废弃物应具备就地封装的空间。 医疗及应急物资仓储用房位于地块东侧，行政办公及生活服务设施配套用房位于地块北侧，各隔离间均设置垃圾桶，楼梯间和过道均设垃圾桶，综上所述，项目平面布局较为合理。项目平面布置见附图3。 9、公用设施 （1）供排水：本项目用水单元主要为医务人员用水、隔离人员用水、地面清洁用水；隔离人员的隔离观察期间住宿所用的床单、被套均为一次性，因此，不产生洗衣房废水。用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 医务人员用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），医务人员用水以每人每班200L计，本项目医护人员约 46 人，则医护人员用水量为 9.2m3/d，废水产生系数按 80%计，废水排放量为7.36m3/d。 - 隔离人员用水；本项目疫情期间作为集中医学隔离观察点使用，不进行后续确诊治疗，隔离人员人数不确定，本次评价按隔离区建筑面积确定，根据 DB41/T385-2020《工业与城镇生活用水定额》、《建筑给水排水设计规范》及永城市实际情况，用水量按6L/（m2·d）计，隔离区建筑面积27504m2，则用水量为165m3/d。产污系数以0.8计，则废水量为 132m3/d。 - 地面清洁用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），地面清洁用水为0.5L/m2·d ，需清洁地面主要为隔离区，建筑面积27504m2，则地面清洁用水量为13.75m3/d，产污系数以0.8计，则地面清洁污水产生量约为11m3/d。 - 综上，本项目废水排放量为 150.36m3/d，本项目废水经场区污水处理站（预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排至北侧小运河。 项目水平衡图见图2。 损耗1.84 9.2 7.36 医务人员用水 165 损耗33 新鲜水187.95 场区污水处理站 隔离人员用水 132 150.36 损耗2.75 地面清洁用水 13.75 11 达标排放至小运河 - 图2 项目水平衡图 单位：t/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 - （3）消防设施 - 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建，施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目建设完成后疫情期间作为集中医学隔离观察点等使用，非疫情期间可作为汛期群众转移、拆迁群众安置过渡、役前培训、社会化拓展训练、储备仓库等的多功能场所，构筑常态化疫情防控及风险防控的社会防线。本项目疫情期间作为集中医学隔离观察点使用，不进行后续确诊治疗，隔离区患者确诊，则转运到附近医院进行治疗。项目具体工艺流程如下图4。 注：G废气；N噪声；S固废 图4 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺说明： 发现符合条件的观察对象后，医护人员使用转运车接转，进入已预防性消毒的集中隔离医学观察点，发放“集中医学观察告知书”，并进行必要体检和观察对象信息登记、发放日常生活用品。每日早晚各进行一次体温测量，如发现观察对象出现发热(腋下体温≥37.3℃)、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状，逐级向辖区卫生健康行政部门报告，120 救护车转运至定点医疗机构诊治，辖区疾控机构开展新一轮流行病学调查。医学观察期满，符合解除条件者，由驻地医务人员开具“解除医学观察通知书”。医学观察解除后，由场所相关人员对其住所和使用过的物品进行彻底终末消毒。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表8。 表8 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 污水处理工序; 氨、硫化氢、臭气浓度. 食堂; 油烟. 废水; 隔离人员、医务人员; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 隔离过程; 医疗废物. 污水处理站; 污泥（包含栅渣）. 隔离人员、医务人员; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市高庄镇葛店村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表9。 表9 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由表9可知，永城市2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 本项目废水经场区污水处理站（预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排至项目北侧小运河。小运河为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求；沱河属淮河流域，规划为IV类水体，本次评价直接引用2021年5月河南省总质量月报对沱河淮北小王桥断面的监测结果，监测数据统计结果见表10。 表10 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河淮北小王桥断面; 2021年5月; 7.6; 0.05; 0.105. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，本次工程建设完成后，废水达标排放，项目不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表11和附图2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表11 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 葛店村; 116.57776; 33.91253; 居民区; 人群; 二类; 北; 80. 东杨庄; 116.57268; 33.90732; 居民区; 人群; 二类; 西; 150. 李楼村; 116.57182; 33.90279; 居民区; 人群; 二类; 西南; 380. 周庄村; 116.57300; 33.91535; 居民区; 人群; 二类; 西北; 400. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求，具体见表12。同时应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。 表12 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值; 单位. 1; 氨; 1; mg/m3. 2; 硫化氢; 0.33; mg/m3. 3; 臭气浓度; 10（无量纲）; （无量纲）. 4; 氯气; 0.1; mg/m3. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1; /. 餐饮油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准（中型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤10mg/m3）。 - 2、废水 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水排放要求：4.1.1传染病、结核病医疗机构污水排放一律执行表1的规定。4.1.2县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。 本项目疫情期间作为集中医学隔离观察点使用，故本项目废水参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值），亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排放至北侧小运河，具体见表13。 表13 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 控制项目; GB18466-2005表 1中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）; GB18466-2005表 2中综合医疗机构和其他医疗机构污水污染物排放限值（日均值）; 本项目执行标准. 排放标准; 排放标准（直接排放）. 1; pH; 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）. 2; CODCr; 60mg/L; 60mg/L; 60mg/L. 3; BOD5; 20mg/L; 20mg/L; 20mg/L. 4; SS; 20mg/L; 20mg/L; 20mg/L. 5; 氨氮; 15mg/L; 15mg/L; 15mg/L. 6; 粪大肠菌群数; 100MPN/L; 500MPN/L; 100MPN/L. 7; 肠道致病菌; 不得检出; 不得检出; 不得检出. 8; 肠道病毒; 不得检出; 不得检出; 不得检出. 9; 结核杆菌; 不得检出; /; 不得检出. 10; 动植物油; 5mg/L; 5mg/L; 5mg/L. 11; 总余氯1），2）; 0.5mg/L; 0.5mg/L; 0.5mg/L. 12; - 注：１）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯 6.5~10mg/L。２）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。; - 注：１）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3~10mg/L。２）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。; /. 13; 采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水，若直接排入地表水体和海域，应进行脱氯处理，使总余氯小于0.5mg/L; /. - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表14。 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 固废 - 隔离区医疗废物、污泥、生活垃圾执行《国家卫生健康委办公厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗机构医疗废物管理工作的通知》 （国卫办医函〔2020〕81 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其 2013 年修改单要求、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228-2005）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的污泥控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 项目不涉及废气总量控制指标；经分析，本项目废水排放量为 150.36m3/d，项目废水经场区污水处理站（预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理后，COD≤60 mg/L，NH3-N≤15mg/L，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排至项目北侧小运河，故工程总量申请指标按实际排放浓度COD60 mg/L、氨氮15 mg/L计，故经计算本工程新增总量申请控制指标COD 0.009t/d、氨氮0.0023t/d。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为北侧80m的葛店村、西侧150m的东杨庄、西南侧380m的李楼村，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为北侧80m的葛店村、西侧150m的东杨庄、西南侧380m的李楼村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备尽量设置在场区东南侧，远离北侧、西侧敏感点，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟、消毒废气。 - ①污水处理站恶臭 - 本项目将新建一套医疗废水污水处理站，污水处理过程中会产生恶臭废气，主要成分为硫化物、氨、硫醇类、甲基硫等，该类废气含有病毒和细菌等致病微生物，该废气产生量较小，根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》，每处理1g的 BOD5 可产生0.0031g的NH3和 0.00012g的H2S。本项目污水处理站削减 BOD5量约 0.0196t/d，则 NH3和 H2S 的产生量分别为 0.0608kg/d和 0.0024kg/d。本项目污水处理站为一体化设施，采用密闭设计，只留必要的检修口和采样口，检修口与采样口平时加盖密闭，可有效防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响。并且建设单位在检修口、采样口附近定期喷洒 84 消毒液，在污水处理站附近投放除臭剂进行除臭除味处理，可减少约50%的异味，NH3和 H2S 的排放量分别为 0.0304kg/d和 0.0012kg/d。 - 综上可知，污水处理系统产生的臭气主要集中在污水处理站附近，且产生量极小，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度的排放要求。 ②食堂油烟 本项目设置有食堂，医护人员和隔离人员均在项目食堂内就餐。工程建设完成后，食堂设标准灶3个，工程就餐人数设计按最高80人计，选用天然气作燃料，日运行4h，经调查，居民人均食用油约25g/人.d，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则项目油烟产生量0.0566kg/d，根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）编制说明中的调查数据，本项目非甲烷总烃浓度取15mg/m3，则油烟中非甲烷总烃产生量为0.0375kg/h，项目油烟净化器去除油烟效率为90%，处理风量2500m3/h，则油烟排放浓度0.56mg/m3，油烟排放量0.0057kg/d，非甲烷总烃排放浓度1.5mg/m3，非甲烷总烃排放量0.015kg/d，项目油烟经油烟净化装置处理后升顶排放，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准（中型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤10mg/m3），对环境空气质量影响很小。 ③消毒废气 虽然本项目隔离用房主要对接触流行性传染病（如 2019-nCoV 新冠病毒、SARS 冠状病毒等）疑似人员进行隔离，隔离人员核酸检测为阳性的转移至专门救治点救治， 隔离病房不涉及已确诊病毒感染人员的隔离和治疗。但发现已确诊人员时也会产生致病微生物气溶胶，这些致病微生物气溶胶产生量较少。通过室内熏蒸的形式用过氧化氢空气消毒器进行消毒。这些致病的气溶胶废气经消毒后被杀死。在隔离房楼道里面医务人员会用酒精消毒，酒精消毒过程中会产生挥发性的乙醇气体，而这些气体产生量较少。 本项目废气治理设施情况见表16。 表16本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 污水处理站密闭设计，投放除臭剂，定期喷洒 84 消毒液; 50%; 是（根据据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105—2020）可行性防治措施确定）. ④废气例行监测计划 按照据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105—2020）中的监测要求，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表17。 表17本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 每季度一次. - 废水 - 本项目废水主要为特殊性质医疗污水，主要来自隔离人员、医护人员生活及粪便污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌等。本环评医疗废水中各污染物排放浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）中表 1“医院污水水质指标参考数据”经验数据中的最大值，详见表 - 18。 表18 医院污水水质指标参考数据（单位：粪大肠杆菌MPN/L，其余为 mg/L） 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠杆菌. 污染物浓度范围; 150-300; 80-150; 40-120; 10-50; 1.0×106~3.0×108. 本项目取值; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. - 经分析，本项目废水排放量为 150.36m3/d，本项目废水经场区污水处理站（采用预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）后、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排污北侧约30m的小运河。 - 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），属于直接排放，项目废水量约150.36吨/天，Q<200且W<6000，为三级A评价，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、水环境影响评价。 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）废水收集原则 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003] 197 号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，医院污水的收集应遵循以下原则： ①医院病区、非病区污水应分别收集，严格医院内部卫生安全管理体系，严格控制和分离医院污水和污物，不得将医院产生污物随意弃置排入污水系统。 ②传染病医院（含带传染病房综合医院）应设专用化粪池。被传染病病原体污染的专染性污染物，如含粪便等排泄物，必须按我国卫生防疫的有关规定进行严格消毒。消毒后的粪便等排泄物应单独处置或排入专用化粪池，其上清液进入医院污水处理系统。 不设化粪池的医院应将经过消毒的排泄物按医疗废物处理。 （2）污水处理工艺选择原则 根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197 号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备，污水处理构筑物应按两组并联设计，构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。医院污水处理工艺选择原则如下： ①特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。 ②传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。 传染病医院污水预消毒采用臭氧消毒，消毒时间不少于 30min。 ③处理出水排入自然水体的县及以上医院必须采用二级处理。 该项目废水最终排入北侧小运河，污水采用预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺，污水处理站位于场区西侧，设计处理规模为 200m3/d。本项目场区污水处理站采用预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺，为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）中推荐的传染病医院污水处理工艺流程，具体工艺流程见图5。 图5 项目污水处理工艺流程 （3）项目废水处理工艺可行性分析 ①处理规模 本项目场区污水处理站设计规模200m3/d，项目废水量150.36吨/天，故处理规模符合要求。根据《医院污水处理技术指南》中的要求，医院污水处理设施应设置调节池，连续运行时，其有效容积按照日处理水量的 30%-40%计算，每套污水处理设施调节池宜分为两组，每组按 50%的水量计算，采用封闭结构，设置排风口，防沉淀措施采用水下搅拌方式。 根据《医院污水处理设计规范》要求，中型以上医疗卫生服务机构的医院污水处理构筑物（如调节池、沉淀池、消毒接触池等）应分两组，每组按 50%负荷计算。小型医疗卫生机构的医院污水处理设施，应设置事故超越管道或维修时采取的措施，且必须保证消毒效果。考虑到本项目废水处理后外排至小运河，本项目两套污水处理系统的构筑物均应分为两组，每组按 50%负荷计算，可确保一座设施在维护或检修时，废水仍可得到处理，不出现事故排放；同时场区建设有事故池。故项目可以满足设计规范的要求。 ②处理工艺 化粪池：首先项目隔离人员粪便经消毒后进入化粪池，上清液进入后续废水处理系统； 格栅、预消毒池：污水经格栅后进行预消毒，格栅为自动机械格栅，本次评价项目预消毒工艺应优选臭氧消毒。 调节池：项目调节池分两组，每组按50%水量计算。 初沉池：随后进入初沉池，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 生化处理：生化处理一方面降低水中污染物浓度，另一方面保障消毒效果；项目生化处理采用接触氧化工艺，生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 二沉池：经生物处理后的废水再经二沉池进一步除去悬浮物等； 深度处理：为进一步确保项目废水达标排放，项目二级处理后增设深度处理工艺，项目深度处理工艺拟采用过滤处理。 消毒：项目消毒采用臭氧消毒工艺，杀菌及灭菌效果较好。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环法［2013］197 号）以及最新的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函［2020］52 号）等有关传染病医院的要求，本项目在隔离病区设置臭氧发生器对项目运行期间产生的废水进行预处理；同时根据《医院污水处理技术指南》（环法［2013］197 号）“传染病医院污水在进入污水处理系统前必须预消毒，预消毒池的接触时间不宜小于 0.5 小时”，本项目严格按要求进行消毒处理，并严格按规范进行操作，按规范进行运行管理。 调节池、混凝沉淀池、接触池、二沉池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒后，集中送有资质单位处置。项目处理工艺符合《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）中对传染病医院的要求。 - ③处理效果 - 本工程建设完成后，工程场区污水主要污染物产排情况见表19。 表19 工程污水污染物产排一览表 单位： mg/L 废水性质; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠杆菌. 废水（150.36m3/d）; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 3.0×108MPN/L. 处理效率; ≥80%; ≥86.7%; ≥83.3%; ≥70%; /. 场区污水处理设施处理后; 排放浓度（mg/L）; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; ≤100MPN/L. 排放量（t/d）; 0.009; 0.003; 0.003; 0.0023; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1标准; 60; 20; 20; 15; 100MPN/L. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2直接排放标准; 60; 20; 20; 15; 500MPN/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 由上表可知，工程建设完成后，本项目废水经场区污水处理站（采用预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排污北侧约30m的小运河，处理后COD≤60mg/L，NH3-N≤15mg/L，外排至小运河，对周围地表水体环境较小；故工程总量申请指标按COD60 mg/L、氨氮15 mg/L计，故经计算本工程总量申请控制指标COD 0.009t/d、氨氮0.0023t/d。 经类比《（市传染病医院）整体搬迁工程建设竣工环境保护验收监测报告表》（安环监验（2011）第 051 号）废水排放检测水质，该项目废水经污水处理站处理后废水污染物排放浓度为 pH 值 7.13~7.25、化学需氧量为 44.9~45.1mg/L、粪大肠菌群为＜20MPN/L、悬浮物为 17.7~18.3mg/L、氨氮 4.0~8.8mg/L，接触池出口总余氯为 6.68~6.73mg/L，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中标准相关限值，该项目采用的处理工艺为“格栅+预消毒+调节池+厌氧池+接触氧化池+二沉池+消毒池”，该项目采用二氧化氯消毒；本项目采用的污水处理工艺设有深度处理工艺且采用消毒效果较好的臭氧消毒，优于该项目，故废水处理可以实现达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105—2020），本项目废水处理工艺可行。 （2）水环境影响评价 ①地表水环境质量现状 本次工程位于小运河南岸30m，处理后的废水通过管道排入小运河内。本次评价搜集了沱河淮北小王桥断面2021年5月的监测数据。监测结果见表20。 表20 沱河淮北小王桥断面监测数据一览表 时间项目; 2021年第5期. CODmn; 7.6. 标准值; 10. 达标情况; 达标. 氨氮; 0.05. 标准值; 1.5. 达标情况; 达标. ②预测模式 本次评价按最不利因素考虑，采用完全混预测模式进行预测。 式中：——全混合预测浓度，mg/L； ——污染物排放浓度，mg/L； ——河流来水中的污染物浓度，mg/L； ——废水排放量，m3/s； ——河流流量，m3/s。 ③预测结果分析 根据水质预测模式计算，项目运营后，按污水处理设施建成前后对沱河淮北小王桥断面预测结果见表21。 表21 工程运营后沱河淮北小王桥断面水质预测结果 项目; CODmn（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 流量（m3/s）. 沱河淮北小王桥断面现状值; 7.6; 0.05; 40.0. 场区污水处理设施排放量; 0.003t/d; 0.0023t/d; 0.0017. 场区污水处理设施削减量; 0.012t/d; 0.0052t/d; 0.0017. 2021年5月; 预测结果; 7.6; 0.051; /. 变化量; 0; +0.001. 变化比例; 0; 2%; /. 标准值; 10; 1.5; /. 注:本次COD浓度根据高锰酸盐指数浓度的3倍进行折算 由上表可知，沱河水质CODmn、氨氮现状值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。项目建成后，沱河淮北小王桥断面水质CODmn浓度、氨氮基本未变化。因此，本项目建设后对小运河和沱河水质影响较小。 事故条件下，污水处理厂一旦发生停电或重大事故时，均需进行事故排放，事故排放时污水未经处理直接进入小运河，对小运河造成严重污染，进而对沱河造成严重污染，根据水质预测模式计算，项目污水处理厂事故排放时，对沱河淮北小王桥断面预测结果见表22。 表22 工程事故排放时沱河淮北小王桥断面水质预测结果 项目; CODmn（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 流量（m3/s）. 沱河淮北小王桥断面现状值; 7.6; 0.05; 40.0. 污水处理设施事故排放量; 0.015t/d; 0.0075t/d; 0.0017. 2021年5月; 预测结果; 7.604; 0.052; /. 变化量; 0.004; +0.002. 变化比例; 0.05%; 4%; /. 标准值; 10; 1.5; /. 由上表可知，事故排放时污水未经处理直接进入小运河，对小运河造成严重污染，进而对沱河造成严重污染，沱河淮北小王桥断面水质CODmn浓度增加0.004mg/L，增加比例为0.05%，氨氮浓度增加0.002mg/L，增加比例为4%，变化较大。污水直接排放时，对小运河、沱河水质污染严重，因此必须采取相应措施，杜绝事故发生。 采取的主要措施有： （1）通过设置双电源供电系统来提高用电保证率。 （2）在场区内设置事故池和超越管，当事故发生时，污水可直接进入事故池暂时存放，当事故池污水满时，可通过场内设置的超越管，逐级超越，降低污染程度；同时本项目两套污水处理系统的构筑物均应分为两组，每组按 50%负荷计算，可确保一座设施在维护或检修时，废水仍可得到处理，不出现事故排放。 （3）通过加强运行管理，严格控制进水水质，加强设备维护，发现问题及时处理，使事故发生的机率降到最低。 综上，本项目废水经场区污水处理站（预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排污北侧约30m的小运河，对区域地表水环境影响较小。工程废水污染物排放信息如下。 表23废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 场区废水; COD氨氮 BOD5等; 小运河厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 综合污水处理站; 化粪池+预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺; DW001; 是; 企业总排口. 表24 废水直接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ t/d); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 备注. 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. DW001; E116.57769; 150.36; 小运河; 时间段比较集中，整体无规律; /; 小运河; IV类; 116.57809; 33.91174; /. N33.91158. 表25废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）及表2排放标准（直接排放）要求; 60. NH3-N; 15. SS; 20. 表26 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ (mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 60; 0.009; /. NH3-N; 15; 0.0023; /. SS; 20; 0.003; /. 全厂排放口合计; COD; /. 氨氮; /. SS; /. 根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105—2020），本项目废水监测要求如下。 表27 营运期的废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次（直接排放）. 污水总排 放口; 流量; 自动监测. pH; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 周. 粪大肠菌群; 月. 结核杆菌c、五日生化需氧量、动植物油; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮 b、总余氯 d; 季度. 肠道致病菌 e（志贺氏菌）、肠道病毒 e; 半年. 注：a根据医院科室设置、污水类别和实际排污情况，确定具体的污染物监测指标； b设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测； c结核病、传染病专科医疗机构需按频次监测结核杆菌； d采用含氯消毒剂消毒工艺的医疗机构排污单位，需按要求在接触池出口和污水总排口对总余氯进行监 测； e收治了传染病病人的医院应加强对肠道病毒和其他肠道致病菌的监测。 3、噪声 本项目噪声源主要为公用辅助设备的运行，如空调外机、排风扇、污水站水泵等，以及人群活动噪声，噪声值在75~80dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强管理等措施，噪声源强可降至60dB(A)。具体见表28。 表28 项目主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 空调外机; 若干; 80; 24h; 减震、隔声、消声等，同时加强管理等; 60. 2; 风机; 若干; 80; 60. 3; 水泵; 1; 80; 60. 4; 人群活动; /; 75; 16h; 加强管理等; 60. 本次评价选用《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式对厂界噪声进行预测，并分析其达标情况。 ①单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A) ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) 经计算，项目场界噪声贡献值见表29。 表29 场界噪声贡献结果一览表 单位：dB（A） 序号; 位置; 贡献值; 标准值. 昼; 夜. 1; 东场界; 20.9; 60; 50. 2; 西场界; 31.5. 3; 南场界; 28.8. 4; 北场界; 19.4. 采取以上措施，同时通过距离衰减后，由表29可知，建设项目各场界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，故项目运营期噪声对周围环境影响较小。 为进一步降低项目都周围声环境的影响，本评价建议： （1）合理的设计集中隔离医学观察点的平面布置； （2）医学隔离楼设置在较为安静的区域。楼内走廊的顶棚，采取吸声处理措施； （3）电梯、楼梯、垃圾井或污物井道等尽量远离隔离房，而垃圾井道或污物井道的倒入口应采取防止结构声传播的措施； （4）加强对医务人员和隔离人员的教育和宣传，在醒目处挂“静”字牌，强化群众的意识。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表30。 表30本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 场界四周（场界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 （1）固体废物的产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥、栅渣等。 ①生活垃圾 隔离人员人数不确定，本次按隔离区建筑面积确定隔离区生活垃圾产生量，隔离区生活垃圾按0.5kg/50m2·d计，项目隔离用房面积27504m2，则隔离区生活垃圾产生量为 0.28t/d；医护人员生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d，医护人员为 46人，则医护人员生活垃圾产生量为 0.046t/d。根据《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急管理与技术指南》（试行）的要求，方舱医院生活垃圾应按危险废物进行处置，放置在污物暂存区保存不超过48 小时，交由有资质处置单位集中收集处理，在处置单位的暂时贮存时间不超过 12 小时。 ②医疗废物 本项目疫情期间为集中隔离医学观察点项目，其医疗废物主要为感染性废物、针筒、血液制品、废药物、废弃防护用品等，经类比调查，则本项目医疗废物产生量为 0.2t/d，属于危险废物，废物类别为 HW01，经收集暂存后委托有医疗废物处理资质的单位进行安全处置。 ③废水处理污泥（包含栅渣） 项目污水处理时还会产生一定量的污泥和栅渣，干污泥产生量约为废水处理量的 0.01%，污泥含水率按 70%计，则本项目废水处理污泥（包含栅渣）产生量为50kg/d。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 4.3 污泥控制与处置可知，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属“HW01 医疗废物中 841-001-01 感染性废物”类危险废物，应按危险废物进行处理和处置。清掏前需经无害化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/P，蛔虫卵死亡率＞95%）要求后密闭封装外运。 综上，并根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)、《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)等文件，确定本项目固体废物产生及处置情况如下表31。 表31 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 医疗废物; 医疗过程; 固态; 0.2t/d; 含各种病 菌废物; 危险固废; 0.2t/d; 委托 有资 质单 位进 行处 置. 废水处理污泥; 污水处理; 固态; 0.05t/d; 含各种病 菌废物; 危废固废; 0.05t/d. 生活垃圾; 医务人 员、病 人; 固态; 0.326t/d; 有机物、 纸等; 危险固废; 0.326t/d. （2）固体废物环境影响分析 生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥（包含栅渣）属于危险废物，环评需根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对其贮存场所（设施）、运输过程、委托利用或者处置过程进行环境影响分析。 一般措施分析 建设单位拟建的危废暂存仓库将进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，基本能够满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等中相关贮存要求。 同时本环评要求建设单位明确危废贮存的管理人员及职责，严格危险废物堆放方式，做好警示标识、监控及台账。建设单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。不得擅自倾倒、堆放危险废物。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施。实行工业固体废物申报登记制度。 委托处置的危险废物的运输须交由有资质的运输单位进行，在签订运输协议时必须明确运输过程中的责任和义务。 危险废物影响分析 ① 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析： 项目危险废物暂存应严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）、《医疗废物管理条例》、《危险废物储存污染控制标准》等有关规定专门设置临时堆放仓库。储存场所必须通风、防雨、防晒，地面和裙脚要用坚固、防渗材料建造，防渗层为至少 1m 后粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间阻隔；堆放危险废物的高度应根据地面承载力确定。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。 危险废物收集和贮存情况见表32，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表33。 表32 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; HW01; 841-001-01; 0.326; 医务人 员、隔离人员; 固态; 有机物、 纸等; 感染 性废 物; 每天; In; 设置危废暂存间，采取“四防”措施，定期交有资质的单位处理. 2; 污泥（包括栅渣）; HW01; 841-001-01; 0.05; 废水处理; 固态; 含各种病 菌废物; 感染 性废 物; 每天; In. 3; 医疗废物; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 0.2; 诊疗、隔离过程; 固态; 含各种病 菌废物; 感染 性废 物; 每天; In. 表33 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 生活垃圾; HW01; 841-001-01; 场区内危废暂存间; 150; 袋装; 150; 2天. 2; 污泥（包括栅渣）; HW01; 841-001-01. 3; 医疗废物; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01. 根据危险废物产生量、贮存期限等分析，场区设置的危险废物贮存场所的能力可以满足本项目暂存需求。在做好相应的暂存措施的前提下，危险废物贮存过程中基本不会对周边环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 ②运输过程的环境影响分析： 危险废物运输过程的环境影响主要为两方面，一是从医院内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响，二是危废外运过程对运输沿线环境敏感点的环境影响。 场区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，应提前制定应急预案，及时清理，以免产生二次污染。场区外运输须委托相应有资质的运输单位进行运输，要求建设单位在签订运输协议时明确职责划分，并要求运输路线尽可能远离敏感点。同时要求建设单位做好危废泄漏的应急处置方案。在做好相应防护措施的前提下，危废运输过程环境影响风险较小。 ③委托利用或者处置的环境影响分析： 危废均委托外部处置单位处置，要求建设单位在签订委托处置协议时，仔细查看处置单位资质证书、处置能力、处置类别、处置方式，不得随意与无相应危废处置资质的单位签订处置协议。签订协议时应明确双方权责，确保能够实现危险废物无害化处理。 （3）环境管理要求 医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急管理与技术指南》（试行）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范执行。 医疗废物收集、包装及院内转运： ①医院药品必须设置专用的保管库房或收集器，采用专人负责保管和签发制度，失效前由医药公司回收处理，不得随意流入到社会和送往无处置能力的回收单位； ②在病房等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 ③对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满 3/4 后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。有机、无机，液体、固体必须分开收集。 ⑤项目病区设置污物收集点，尽可能设置在专用的污物电梯附近的房间内，医疗废物通过污物电梯及污物路线转运至暂存区，然后通过提升电梯运送至医疗废物暂存间。项目需要严格区分人流、物流的清洁和污染路线流程，采取安全隔离措施，严防交叉感染和污染；区分清洁物品和污染物品的出入口，并设置醒目标志。 ⑥场区应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。医疗垃圾由专人、专用垃圾车定时、按指定污物运输线路送到垃圾房，运送途中，不能有渗漏现象。垃圾房随开随锁。禁止在运送过程中丢弃医疗垃圾或者将其混入生活垃圾。 ⑦医疗废物暂存间要求有遮盖措施，设有明显的标识，远离人员活动区。同时，设置专用污梯。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，且不收纳其他单位医疗废物。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑧场内污水处理设施产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥集中消毒后送有资质的单位进行无害化处理。 医疗废物暂存：按国家《医疗废物管理条例》第十七条规定，医疗废物不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天（48h）。环评要求医疗垃圾必须做到日产日清。 ①医疗垃圾暂存间树立明确的标示牌，设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，医疗废物暂存间应远离人群活动区域。 ②对医疗废物的收集暂存间应做到以下要求：有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；暂存间清洗水导入场区污水处理系统处理。 ③医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于 25℃时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。本项目医疗废物暂存间设置有分体空调及低温冷冻柜，可满足低温贮存的条件。 ④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，由运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗垃圾暂存间。 ⑤做好医疗垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗垃圾的“日产日清”制度，暂存间每天专人负责清扫、消毒工作。医疗废物交接：废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料保存时间至少为 3 年。 医疗废物运输：对医疗废物运输有以下要求： ①医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）的要求。 ②运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全；车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后放置污染扩散的用品；满载后车厢容积留有 1/4 的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。 ③厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 ④医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。 ⑤医疗废物转运车应在明显部位固定产品标牌。疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明医疗废物处置转运单位名称。 其他注意事项：①当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目医疗废物的管理工作。 ②应当对本项目从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 影响分析： 项目产生的危险废物分类分区存放不会发生反应；液态危险废物桶装收集，加盖密封，危废不分解，能够稳定贮存。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）、《医疗废物管理条例》，采取规范的堆存和分类贮存措施，最终由具有危废处置资质的单位进行处置，对环境的影响较小。 综上，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。 5、土壤、地下水分析 根据分析，项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源主要是污水处理站、医疗废物暂存间等区域，主要污染物为废水、固体废物等。 （1）污染物类型和污染途径 本项目不涉及土壤盐化、碱化、酸化等影响，故通常来说，地下水、土壤的污染途径分为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。结合项目原辅材料使用、贮存情况，项目排放的废气污染物量较小，故因大气沉降对土壤、地下水的影响较小。场区雨污水分流，项目废水经场区污水处理设施处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值（日均值）、亦满足表2排放标准（直接排放）要求后经场区自建管网排至北侧30m的小运河。医疗废物暂存间采取防腐防渗措施，防止或减少污染物跑、冒、滴、漏，将污染土壤和地下水的环境风险尽可能降低。各种物料均在设备或包装桶内，不会有物料渗漏至地下的情景发生，因此，正常情况下本项目不会出现垂直入渗影响。 - 分区防渗： - 本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，结合项目实际，本项目防渗措施要求见下表。 表34 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 医疗废物暂存间、污水处理站、 医疗及应急物资仓储用房等; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；. 简单防渗区; 行政办公区域、医护隔离区等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目涉及的风险物质为乙醇、84消毒液（次氯酸钠）等。另外，项目污水处理设施若发生故障，废水未经处理超标排放，污染周围水体；医疗废物物流失、泄漏、扩散和意外事故时，对周围环境造成污染。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下：企业环境风险物质与临界量的比值结果见表35。 表35 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量/t; 临界量/t; Q（qn/Qn）. 1; 乙醇; 64-17-5; 0.01; 500; 0.00002. 2; 84消毒液（主要成分次氯酸钠）; 7681-52-9; 0.02; 5; 0.004. 由上表可知本项目Q 值=0.00402<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表36。 # 表36 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 永城市多功能应急处置中心建设项目. 建设地点; 永城市高庄镇葛店村原葛店矿院内. 地理坐标; 厂址中心坐标： 116 度 34分36.386秒， 33 度54 分 34.095 秒. 主要危险物质及分布; 乙醇、84消毒液（次氯酸钠）等。另外，项目污水处理设施若发生故障，废水未经处理超标排放，污染周围水体。医疗废物物流失、泄漏、扩散和意外事故时，对周围环境造成污染。乙醇、84消毒液主要分布于场区仓库内. 环境影响途径及危害后果; - 大气影响途径及危害后果 危险化学品在储存、转运、使用过程中，因人员操作失误或其他外因导致危险物质泄漏，危险物质挥发将影响大气环境。若危险化学品易燃易爆，遇明火或火花，可能导致火灾甚至爆炸，产生的火灾/爆炸次生物将影响大气环境。若危险化学品属于易挥发性物质，发生泄漏后，会对大气环境产生不利影响。项目含菌废气未经处理直接排放，导致空气中病原微生物超标。 - 地表水及地下水影响途径及危害后果 项目污水处理设施若发生故障，废水未经处理超标排放，污染周围水体；医疗废物物流失、泄漏、扩散和意外事故时，流入地表、地下水体，对周围地表水、地下水环境造成污染。危险化学品泄漏发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 - 土壤环境影响途径及危害后果 本项目用地范围内无裸露地面，但周边有绿化区域，因此存在发生风险时，消防废水、事故废水、未经处理的医疗废水经绿化带进入周边地下水、土壤的风险。项目采取分区防渗，可能出现防渗层失效，危险化学品泄露后经包气带进入地下水及土壤的风险。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 ④其他：本项目产生的危险废物主要包括医疗废物、污水处理站污泥及栅渣等。危险废物均设置专用收集装置收集并分区存放于医疗废物暂存间，待危险废物处置单位集中收运并安全处置。此系统有可能因为操作人员失误将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，导致危险废物污染环境事故。. 风险防范措施要求; 环境风险防范措施及应急要求： 大气风险防范措施及应急要求 （1）定期检修药品暂存室排风系统，保证废气排放系统正常运转。 （2）定期检查药品存放柜内药品情况，防止药品泄露。 （3）定期对医护人员的业务水平进行测评，规范操作，对药品暂存室内废液的处理定期检查，减少人为因素造成危险化学品滴漏对环境产生影响。 医疗废水事故排放应急措施 ①对于污水处理站装置，应该配置监测、报警装置，一旦发生事故立即启动应急预案。 ②污水处理站装置纳入备用发电机组服务范围，发生停电自动启动供电。 ③及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。 ④加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，并对存在安全隐患的设 备及时进行修理或更换。 ⑤设立污水事故池，事故发生后，场区污水进入事故池临时储存，待事故排除后， 将事故池内储存的废水抽至场区污水处理站处理达标后排放。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水，传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，本项目日最大排水量为150.36m3/d。本项目拟建 1 座容积为 200m3的事故池，可以满足日排水量的需求；同时本项目两套污水处理系统的构筑物均应分为两组，每组按 50%负荷计算，可确保一座设施在维护或检修时，废水仍可得到处理，不出现事故排放。 医疗废物泄漏应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： ①发现医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时当事人立即报告科室负责人；科室负责人报告医院感染管理科和总务科，管理科和总务科分别报告分管领导； ②总务科确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及 严重程度； ③医院感染管理科和总务科采取适当的安全处置措施，及时组织人员对现场进行处理，对泄漏物和受污染的区域、物品进行消毒和其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； ④发生因医疗废物管理不当导致人员伤亡或健康损害需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当立即向医务科报告，并采取紧急处理措施； ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域 进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； ⑥对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它 现场人员及环境的影响； ⑦发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，除采取上述措施外并在 48小时内向市、区卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。 ⑧处理工作结束后，建设单位应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 化学品风险防范措施及应急要求 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群 健康造成损害。医用乙醇、84消毒液设专门的乙醇、84消毒液存放区域，不会对医疗环境产生重大影响。 污水处理站的原辅料在投药间暂存，要求建设单位尽可能减少储存量，泄漏事故发生时可临时收集泄漏点物料。采用臭氧消毒臭氧发生器设备间设置通风设备，通风机安装在靠近地面处，严格按相关操作流程进行安全操作。 火灾预防措施 （1）规范操作。防治出现操作失误和违章作业，控制正常的生产条件，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。加强检查和维修，发现泄漏要及时处理，保证系统处于良好的运行状态。 （2）配备先进的泄漏检测设备和仪器。设置可燃气体检测报警装置，一但发现泄漏，及时处理，减少泄漏量。 （3）加强管理，提高防范意识。在危险品的运输、使用过程中，运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责，预防泄漏。 （4）场区设置消防设施入灭火器、消防水池等设施；制定突发事件应急预案等。. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理 站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理设施加盖预制板密封，污水 处理站封闭设 置，并定期添加抑臭剂，定期喷洒消毒液 | 《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005）表 3 中医院周边大气污染 物最高允许浓度 |
|  | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷总烃度 | 高效油烟净化装置 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准 |
|  | 消毒废气 | 消毒废气 | 自然通风 | / |
| 地表水环境 | 综合污水 | SS、粪大 肠菌群、 COD、 BOD5、氨 氮等 | 经场区污水处理站（预消毒+二级处理+深度处理+消毒工艺）处理处 理后排入北侧小运河 | 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表 1中传染病、结核病医疗机构水污 染排放限值（日均值）及表2排放标准（直接排放）要求 |
| 声环境 | 场界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥、栅渣收集后委托有资质单位进行处置；医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急管理与技术指南》（试行）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范执行。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、项目应做好防渗措施，严禁“跑、冒、滴、漏”，如遇泄漏应立即进行清除，以防下渗污染； 2、固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，固废暂存场所应采取防风、防雨、防渗等措施，防止渗漏污染土壤、地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强职工安全意识，强化消毒原料、工艺使用程序规范； 2、定期对院里职工进行消防培训；3、加强各类设备日常维护、维修以及包装桶检查；4、医疗废物暂存间地面进行防腐防渗处理。要求在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目应设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识； 2、应定期向社会公开项目环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等； 3、应按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1)规定，在场区设置规范“三废”排污口和噪声排放点标志； 4、项目应严格按照本环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批； 5、应在项目建成后及时申领排污许可证，并及时对项目进行验收； 6、在项目运行过程中，建设单位应定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保污染物长期稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市城市建设集团有限公司永城市多功能应急处置中心建设项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 永城市发展和改革委员会关于本项目建议书的批复 附件三 永城市自然资源和规划局已对本项目出具的用地情况说明 附件四 永城市城乡规划编制研究中心已对本项目出具的选址说明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.0304kg/d | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0012kg/d | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.009t/d | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0023t/d | / | / | / |
| 危险废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 污泥（包含栅渣） | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①