- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建年产五万吨秸秆有机肥加工项目

建设单位（盖章）：永城市金土地农资有限公司薛湖分公司

编制日期：          2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

永城市金土地农资有限公司薛湖分公司

新建年产五万吨秸秆有机肥加工项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、细化运输、储存、生产过程控制措施，论证恶臭气体对周边敏感点的影响及可达标分析 | 已细化运输、储存、生产过程控制措施，已论证恶臭气体对周边敏感点的影响及可达标分析，具体见报告P35-P39； |
| 2、核实项目原料种类及数量，核实项目烘干所用热源 | 已核实项目原料种类及数量，具体见报告P17；已核实项目烘干所用热源，为电烘干，具体见报告P416； |
| 3、核实项目物料平衡 | 已核实项目物料平衡，具体见报告P18-P19； |
| 4、核实项目废气产生源强 | 已核实项目废气产生源强，具体见报告P33-P35； |
| 5、核实项目工艺流程 | 已核实项目工艺流程，项目外购破碎好的秸秆，发酵后的物料进行粉碎，具体见报告P20-P23； |
| 6、补充乡镇意见、投诉解决承诺 | 已补充乡镇意见、投诉解决承诺，具体见附件 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建年产五万吨秸秆有机肥加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-411481-04-01-545248 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 洪海洋 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市薛湖镇董庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 23分 44.703秒， 34 度6 分 44.542 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26中45肥料制造262中“其他” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411481-04-01-545248 |
| 总投资（万元） |  | 1268 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.76 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8381.2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市薛湖镇董庄村，占地面积约8381.2㎡（约12.5655亩），用地性质为建设用地，项目符合永城市薛湖镇土地利用总体规划，永城市自然资源和规划局薛湖自然资源所已对本项目出具入驻证明，具体见附件3，项目符合永城市薛湖镇土地利用总体规划，永城市薛湖镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第一条农林业中“17农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用等）”，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2203-411481-04-01-545248（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市薛湖镇董庄村，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为秸秆有机肥加工项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 项目沱河控制目标为IV类水体，本项目不产生工艺废水，生物除臭系统定期更换废水产生量较小，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活废水经化粪池处理后进入防渗暂存池定期清掏肥田，不会对沱河水质造成影响。大气环境质量底线为二级标准，根据大气环境影响分析及预测结果，项目排放各类废气污染物经相应治理设施治理后，均可达标排放。土壤环境质量底线为建设用地土壤风险管控标准，本项目车间全部进行防渗处理，不会对土壤造成较大影响。 ④生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于永城市一般管控单元薛湖镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 高庄镇、 苗桥镇、陈集镇镇、 双桥镇、十八里镇等; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市薛湖镇董庄村，符合永城市薛湖镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目无生产废水，生物除臭系统定期更换废水产生量较小，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活污水经化粪池处理后肥田；袋式除尘器收集粉尘作为原料使用；废包装袋集中收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站，符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.1 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 本次划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 本项目位于永城市薛湖镇董庄村，离场址最近的薛湖镇地下水井群一级保护区，位于项目场址东南侧约4340m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 本项目为新建项目，施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施；项目营运期废气主要为粉碎、造粒、烘干、冷却、筛分粉尘。项目生产车间、仓库均为封闭式，造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放，满足绩效分级A级标准; 符合. 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 项目发酵异味、畜禽粪便暂存异味、混料过程异味经密闭负压收集后经进入生物洗涤过滤除臭系统后经1根15m高排气筒达标排放；项目无生产废水产生，生物除臭系统定期更换废水产生量较小，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活污水经化粪池处理后用于肥田; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 项目符合三线一单、生态环境分区管控体系要求；生物除臭系统定期更换废水产生量较小，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活污水经化粪池处理后用于肥田; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 推动实施绿色化改造。推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。; 项目符合国家土地政策和薛湖镇土地利用发展规划，项目不涉及重金属排放，且项目化粪池、生产及原料区等均按要求建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大; 符合. 1.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表4。 表4 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。厂房车间各生产工序须功能区化; 项目原料库密闭，所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门；厂区道路硬化、定期洒水抑尘，通道口安装卷帘门等；生产区各功能区明确；项目秸秆原料、蘑菇渣原料料仓存储；粪便外购已干化处理好的粪便，粪便封闭运输至厂区密闭暂存，厂区暂存时间较短，物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 符合. 物料输送环节治理; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目输送机均在密闭原料廊道内运行；项目运输车辆装载高度符合规定要求，车斗采用苫布覆盖，厂区无露天转运散状物料；装车过程需要降低成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料；. 生产环节治理; 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；; 项目破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序在封闭厂房内进行，造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放，满足绩效分级A级标; 符合. 在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。; 项目发酵车间密闭，且发酵异味密闭负压收集至厂区生物洗涤过滤除臭系统处理; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行；; 生产环节均在密闭车间进行，车间内无散放原料，原料为全封闭或料仓存储；畜禽粪便封闭运输至厂区密闭暂存，厂区暂存时间较少，且密闭负压收集至厂区除臭系统；发酵车间密闭，且发酵异味密闭负压收集至厂区生物除臭系统处理; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；; 项目车间等均做好硬化防渗措施等，厂区道路均硬化，裸露土地绿化到位，对厂区道路定期洒水抑尘; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 1.5与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为秸秆有机肥加工项目，项目严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求进行，具体分析如下： 表5项目与肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求符合性分析表 差异化指标; A级企业; 企业情况; 符合性. 能源类型; 使用电、天然气、液化石油气等能源。; 项目使用电能; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目符合国家相关产业政策及薛湖镇总体规划; 符合. 污染治理技术; 1.造粒工序采用袋式、水喷淋、旋风除尘等组合工艺；其他除尘采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）；2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术；3.NH3、H2S治理采用洗涤、生物除臭（滴滤法、过滤法）等工艺；4.硫酸雾采用酸雾吸收塔或其他等效适宜技术；5.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等两级及以上组合工艺进行处理。; 项目造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放；项目烘干采用电能源，不涉及NOx，NH3、H2S治理采用生物洗涤过滤除臭工艺；项目不涉及硫酸雾；项目不涉及生产废水，主要为生活污水，化粪池等加盖密闭。; 符合. 排放限值; 锅炉：1.燃气锅炉烟气 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：3.5%）；2.氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 项目不涉及锅炉; 符合. 工业炉窑：1.电窑 PM 排放浓度不高于 10mg/m3（按实测浓度计）；2.燃气工业炉窑烟气 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）；3.氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 项目烘干为电烘干机，烘干工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3. 其他：1.PM 有组织排放浓度≤10mg/m3； 2.造粒工序 NH3排放浓度≤30mg/m3；3.氯化氢排放浓度≤150mg/m3；硫酸雾排放浓度≤70mg/m3；4.企业边界 NH3浓度≤0.75mg/m3；氯化氢≤0.25mg/m3；硫酸雾排放浓度≤1.5mg/m3。; 项目造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放；PM 有组织排放浓度≤10mg/m3；企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3. 无组织管控; - 1.粉状物料全部采取储罐、筒仓、覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；并配备废气收集和除尘设施；2.粉状物料采取管状带式输送机或其他密闭方式输送；块状物料输送环节采取封闭或其他清洁运输方式；每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；3.投料、粉碎、筛分等产尘工序应在封闭的厂房内，并安装集气罩和除尘设施；4.磷肥尾矿采用封闭皮带廊输送；5.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 1、项目原料均为全封闭或密闭储存；项目秸秆原料、蘑菇渣原料料仓存储；粪便封闭运输至厂区密闭暂存，且异味收集进入生物洗涤过滤除臭系统；2、厂区物料输送均密闭；3、项目破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序在封闭厂房内进行，项目造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放；发酵车间密闭且负压收集至厂区生物洗涤过滤除臭系统；4、项目不涉及磷肥尾矿；5、项目厂区道路按要求全部硬化，车间规范干净整洁，无散落物料; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 项目严格按照生态环境部门要求执行，按照排污许可证要求开展自行监测；并按要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；并按要求安装安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目车辆符合要求; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业严格按照相关指标建立门禁系统和电子台账，后续将继续严格执行运输监管; 符合. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 由表5可知，项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、厂址周围环境 - 项目位于永城市薛湖镇董庄村，根据现场查看，目前厂区现状为空地，北侧、西侧均为农田，南隔道路为农田，东邻一小沟（无水状态），东隔小沟为农田，北约125m为董庄村，南约200m为刘庄，东南约315m为聂庙村，西约700m为何庄。项目周围环境示意图见附图2。 - 2、产品方案 本项目产品为秸秆有机肥，项目产品方案一览表见表6。 表6 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 秸秆有机肥; 50000t/a; 固态，包装规格50kg/袋，有机肥满足《有机肥料》（NY525-2021）相关标准，具体标准见表7. 表7 有机肥产品标准表 项 目; 指标; 备注. 有机质的质量分数(以烘干基计)，%; ≥30.0; 技术指标. 总养分(N+P2O2+K2O)质量分数(以烘干基计)，%; ≥4.0. 水分(鲜样)质量分数，%; ≤30.0. 酸碱度pH; 5.5~8.5. 种子发芽指数（GI），%; ≥70.0. 机械杂物水文质量分数，%; ≤0.5. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资1268万元，总占地面积8381.2㎡（约12.5655亩），总建筑面积4488m2，主要包括生产车间、仓库、办公室及其他附属设施，工程主要建设内容见表8。 表8 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 造粒车间; 1944m2; 1座，1层，本次新建，封闭厂房. 发酵车间; 400m2; 1座，1层，本次新建，封闭厂房. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 200m2; 本次新建. 3; 储运工程; 原料仓库; 1444m2; 1层，本次新建，封闭库房. 产品仓库; 500m2; 1层，本次新建，封闭库房. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 排水; 雨污分流管网，项目无生产废水，生物除臭系统定期更换废水产生量较小，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清掏用于肥田. 5; 环保工程; 废气; 项目造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放. 发酵异味、粪便暂存异味、发酵车间异味密闭负压收集后经生物洗涤过滤除臭装置处理后经1根15m高排气筒排（DA002）放. 废水; 项目无生产废水，生物除臭系统定期更换废水产生量较小，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清掏用于肥田. 噪声; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 生活垃圾交由环卫部门处理. 除尘器收集粉尘集中收集后重新作为原料使用；废包装袋集中收集后外售. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表9。 表9 工程主要设备一览表 序号; 设备; 数量/台/个; 备注. 1; 搅拌掺混设备; 2; 搅拌用. 2; 自动称量包封设备; 1; 称量包装用. 3; 包装机; 2; 包装用. 4; 破碎机; 2; /. 5; 造粒机; 1; /. 6; 电热式滚筒式烘干机; 1; 电能. 7; 冷却机; 1; /. 8; 筛分机; 2; /. 9; 化验设备; 1; /. 10; 翻耙机（含发酵槽）; 1; /. 11; 料仓; 2; 用于存储秸秆、蘑菇渣. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表10。 表10 工程主要原辅材料消耗量 序号; 原辅材料及能源; 消耗量; 单位; 备注. 1; 农作物秸秆; 15000; t/a; 从周边农田收购，为破碎后的秸秆，综合含水率约12%，存储在封闭仓库内. 2; 畜禽粪便; 45000; t/a; 从周边养殖场购买，项目外购粪便已经原料厂家初步干化处理，包括鸡粪、牛粪、猪粪，综合含水率为55%，运输进厂后可直接进入发酵车间进行发酵即可，厂区贮存时间较短，. 3; 蘑菇渣; 7900; t/a; 外购自周边蘑菇加工厂，含有丰富的粗蛋白、粗脂肪和氮浸出物，还含有氮、磷、钾、硅等物质，具有丰富的营养价值，综合含水率约15%，存储在封闭仓库内. 4; 生物菌种; 5; t/a; 外购成品，存储在封闭仓库内. 5; 水; 490; t/a; 当地供水系统. 6; 电; 12; 万kwh/a; 当地电网. 注：根据项目生产条件的要求，项目所需的主要发酵原料（畜禽粪便）在进厂前，由原料供应方将含水率调整至50~60%；项目原料畜禽粪便在入厂前均需达到上述的含水率要求。 本项目生产过程为生物发酵制作有机肥，无化学反应合成；原材料基本从项目周边采购，覆盖或密封后经乡村公路运输入场，其中废弃秸秆采用汽车运输，畜禽粪便采用密闭罐车运输来厂后直接进入发酵车间发酵，产品采用编织袋、箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用铲车装卸。 畜禽粪便：项目购买的禽畜粪便通过加盖、密闭运输，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。 物料投入产出情况表 项目总物料投入产出情况表见表 11。 表11 项目总物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 农作物秸秆; 15000; 秸秆有机肥（产品）; 50000. 畜禽粪便; 45000; 粉尘有组织排放; 0.183. 蘑菇渣; 7900; 粉尘无组织排放; 0.185. 微生物菌剂; 5; 氨有组织排放; 0.028. 硫化氢有组织排放; 0.0027. /; /; 氨无组织排放; 0.00375. /; /; 硫化氢无组织排放; 0.00035. /; /; 水蒸气、微生物分解等损耗; 17904.5972. 合计; 67905; 合计; 67905. 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为20人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期2个月，预计开工时间为2022年9月中旬，竣工时间为2022年11月中旬。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，利用闲置空余场地，厂区西侧为造粒车间，北侧为发酵车间，东侧为仓库，厂区东南侧为办公区，大门朝南；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 （1）供排水：本项目用水单元主要为职工生活用水、生物除臭装置定期补充用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 生活用水：本项目职工20人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为1.28m3/d（384m3/a）；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田不外排。 生物除臭装置定期补充用水：项目发酵过程中产生的恶臭污染物采取一体化生物除臭装置进行处理，臭气经导口先平流进入前期水洗涤区，在洗涤区完成对臭气的水吸收、除尘及加湿预处理，洗涤池洗涤水需定期更换，更换频率约 1 次/月，更换一次产生废水约 1m3，每月补充新鲜水1m3，因此预洗废水产生量约10m3/a，由于更换量较少，水中以铵盐为主，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵，水分于生产过程自然蒸发损耗等，不外排。 项目水平衡图见图1。 畜禽粪便含水55% 24750 蒸发损耗、微生物分解等损失17595 秸秆含水12% 1800 堆肥发酵+烘干 产品有机肥含水20.3% 10150 蘑菇渣含水15% 1185 定期更换废水10 生物除臭装置定期补充用水10 10 新鲜水490 损耗96 生活用水 化粪池 进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等 480 384 图1 项目水平衡图 单位：t/a （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 - 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目厂房新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本次工程为年加工50000吨秸秆有机肥生产线，项目采用已破碎好的农作物秸秆、已经初步干化处理禽畜粪便、蘑菇渣、菌种为原料进行生产，项目具体工艺流程如下图3。 外购破碎好的农作物秸秆、已经初步干化处理禽畜粪便畜禽粪便、蘑菇渣 掺混均匀 噪声、粉尘、臭气 发酵 臭气 菌种 粉碎 噪声、粉尘 噪声 搅拌 造粒 噪声、粉尘 电能 噪声、粉尘、少量臭气 烘干 冷却 噪声、粉尘 噪声、粉尘 筛分 噪声 入库待售 包装 图3 营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 原料储存:将外购已经初步干化处理禽畜粪便入场后直接存放在密闭的原料存放区贮存，原料贮存量不超过15天的生产用量。粪便储存期间，储存池出气口处会有少量臭气产生。外购秸秆为破碎好的秸秆，厂区料仓存储；蘑菇渣厂区料仓存储；同时已经初步干化处理禽畜粪便暂存过程废气密闭负压收集至厂区生物除臭系统处理。 搅拌混匀：外购破碎好的农作物秸秆、蘑菇渣、畜禽粪便，根据配比要求搅拌混匀。搅拌混匀过程密闭，搅拌混匀过程在发酵车间进行。 发酵：物料掺混均匀后，由铲车上料至发酵池，堆成高1.2~1.5米，宽2~3米的条形垛堆，进行发酵。发酵过程中加入的菌种为带防臭功能的发酵菌种。 ①发酵原理及条件 利用自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌和微生物或人工添加高效复合微生物菌剂，在合适的如通风、湿度、pH、孔隙度等条件下，人为地促进可生物降解的有机物向稳定的小分子物质和腐殖质生化转化的微生物学过程。 发酵采用“好氧堆肥发酵”的方式，完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。堆肥温度一般在50~60℃，最高可达70~80℃。堆肥工艺不论分类，均有主发酵和后发酵两次发酵过程。 本项目为好氧堆肥发酵，好氧堆肥是在有氧条件下，好氧微生物通过自身的分解代谢和合成代谢过程，将一部分有机物分解成无机物，从中获得微生物新陈代谢所需要的能量，同时将一部分的有机物转化合成新的细胞物质的过程。 主发酵在车间内进行，混合后的物料在车间发酵池均匀摊放。靠自然通风和翻堆时料与空气接触提供的氧气进行连续好氧发酵，发酵周期10~12d。堆肥1~2天即可升温，期间两天翻堆一次；待温度达到55℃时每天翻堆一次；当温度高于65℃时每天翻堆两次。翻堆是通过翻抛机实现的，第一次发酵结束后每天从发酵槽尾端将发酵好的物料运走，将发酵池前端腾出的空间补允新的发酵物料，从而形成了一种连续的发酵过程。翻堆的主要作用在于：提供氧气，加速微生物的发酵过程：调节堆温。主发酵结束后，物料含水率降至32%左右。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。此过程会产生恶臭气体，拟采取周边喷洒除臭剂进行处理。 ②后熟发酵 在发酵基础上，随着堆肥温度的下降，中温微生物菌又开始活跃起来，堆肥进入二次发酵，这段时间可以称之为后熟发酵或陈化阶段。这有利于较难分解的有机物全部分解变成腐殖质、氨基酸等比较稳定的有机物，使肥效大大提高。利用手推车将一次发酵结束后的物料运至二次发酵区域内，对其进行二次堆肥放酵：根据同类型项目的类比，陈化期为10~15 天左右，期间每天翻动一次，陈化后期温度会逐渐下降，当温度下降到40℃左右、水分下降，陈化后期温度会逐渐下降，当温度下降到 40℃左右、水分下降20%-25%左右时，堆肥腐熟，二次发酵结束。堆肥腐熟的物理特征是：不再吸引蚊蝇无臭味、质地松软、呈深褐色或黑褐色、堆肥出现白色或灰白色菌丝。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。 破碎：发酵完成后，对物料进行破碎，破碎掉物料中的大块结块，便于后续造粒加工。此过程中会产生粉尘及噪声。 搅拌：破碎的物料经皮带输送机输送到卧式搅拌机，物料进行充分混合。此过程中会产生噪声。 造粒：混合后的物料进入转鼓造粒机内，与筛出的返料混合进行造粒，此过程会产生粉尘及噪声。 烘干：造粒后的物料由皮带传送至烘干机的进口，由进料漏斗进入转筒式烘干机内。物料借助烘干筒内部螺旋形抄板，将具有湿粒物料进行分散、抛洒，使粒料和加热炉气充分接触，加速传热，完成颗粒状物料的脱水干燥过程。烘干为电烘干机。此过程会产生微量臭气、粉尘及机器运行时产生的噪声。 冷却、筛分：烘干后的物料由于温度过高，易结块，通过引风机带来的对流空气把剩余水汽带走，同时借助机体的旋转，以直接传热的方式进行冷却。经过冷却后的物料经皮带机进入筛分机，筛出的大颗粒破碎后经皮带机进入造粒机再次造粒。冷却、筛分过程产生粉尘、颗粒物。 袋装入库：筛分合格的物料送入包装机装袋、封口运至成品库，待出售。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表12。 表12 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 粉碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序; 颗粒物. 发酵过程; 氨、硫化氢、臭气浓度. 已干化处理的畜禽粪便暂存过程; 氨、硫化氢、臭气浓度. 混料过程; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 生物滤池预洗定期更换废水; 铵盐等. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 除尘过程; 收集粉尘. 生产过程; 废包装袋. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市薛湖镇董庄村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表13。 表13 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表13可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3 ，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本项目的特征污染因子为氨、硫化氢，项目原料、产品、生产过程均在封闭车间内进行，且原料畜禽粪便外购已干化处理后的粪便，发酵过程臭味等经集气收集后进入生物除臭工艺集中处理，厂区喷洒除臭剂、周边加强绿化等措施，减小恶臭对周围环境的影响；项目购买的禽畜粪便已经原料提供方初步干化处理，并通过加盖、密闭运输，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，项目最近的地表水体为西南侧1610m的韩沟，韩沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求；沱河属淮河流域，规划为IV类水体，本次评价直接引用2021年12月商丘市常规检测对沱河张桥闸断面的监测结果，监测数据统计结果见表14。 表14 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河张桥闸断面; 2021年12月; 7.3; 0.67; 0.106. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，本次工程建设完成后，无生产废水外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目为秸秆有机肥制造项目，项目建成后，不产生生产废水，生物滤池预洗定期更换废水产生量较少，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵；生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，废气主要为颗粒物及氨、硫化氢，颗粒物采取覆膜袋式除尘器等措施后达标排放；氨、硫化氢采取生物除臭装置处理后达标排放，对周围的地下水和土壤环境影响较小，且本项目不涉及重金属，厂区地面进行硬化并进行防渗、防腐处理。因此本次评价不再开展地下水和土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表15和附图2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表15 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 董庄村; 116.39676; 34.11445; 居民区; 人群; 二类; 北; 125. 刘庄; 116.39404; 34.11007; 居民区; 人群; 二类; 南; 200. 聂庙村; 116.39708; 34.10893; 居民区; 人群; 二类; 东南; 315. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h，颗粒物排放浓度120mg/m3），同时排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求即PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，具体见表16。 表16 恶臭污染物排放标准 污染物; 排气筒高度; 排放量，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 氨; 15; 4.9; 周界外浓度最高点; 1.5mg/m3. 硫化氢; 15; 0.33; 周界外浓度最高点; 0.06 mg/m3. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 周界外浓度最高点; 20（无量纲）. 企业边界NH3浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求即NH3≤0.75mg/m3。 - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表17。 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水，工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清掏用于肥田；故工程不设废水总量控制指标。项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市薛湖镇董庄村，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为北侧125m的董庄村、南侧200m的刘庄、东南侧315m的聂庙村，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，2m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于厂区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为北侧125m的董庄村、南侧200m的刘庄、东南侧315m的聂庙村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备尽量设置在厂区西侧，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目废气有破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序产生的粉尘；畜禽粪便原料暂存区恶臭、发酵过程中产生的恶臭、混料过程产生的少量粉尘及恶臭。其中烘干过程中产生的恶臭经过前期两次发酵之后，几乎无臭味，本次环评不做定性分析，故烘干过程主要考虑颗粒物。本项目外购原料发酵前需按一定比例进行混料处理，利用铲车混合翻耙搅拌，混料活动集中在发酵车间内进行。由于发酵间为密闭结构，加上混合原料含有一定的水分，混合过程中引起的粉尘量相对少，故本次评价混料过程主要考虑恶臭。 ①破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序产生的粉尘 项目破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序会产生一定的粉尘。根据《污染物源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）本项目为新建项目，污染物源强可采用类比法或系数法进行确定。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中有机肥及微生物肥制造行业系数手册中“混配/混配造粒工艺”颗粒物产污系数为0.37kg/t-产品，本项目产品为50000t，则颗粒物产生量为18.5t/a。项目破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序在封闭厂房内进行，且破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序上方均设置集气罩，造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后再与集气收集处理的破碎、烘干、冷却、筛分粉尘一起经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，同时车间密闭微负压收集，集气效率按99%计，设计风量9000m3/h，覆膜袋式除尘效率按99%计，每日8小时计，经计算，DA001排气筒排放量为0.183t/a，0.076kg/h，排放浓度8.4mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 经计算，未收集粉尘量约0.185t/a，则无组织粉尘排放量约0.185t/a，0.0257kg/h，通过车间阻隔，可有效减小粉尘影响。 ②畜禽粪便暂存恶臭、发酵过程中产生的恶臭、混料过程产生的少量恶臭 本项目外购的畜禽粪便已经过养殖场初步干化处理，厂区贮存时间较短，不产生粪便渗滤液，外购的畜禽粪便由养殖场采取密闭粪便运输车运输至厂区，运输过程中避免撒漏以及保持车辆外面清洁等措施来避免运输过程产生的恶臭，进入厂区后贮存于密闭的储存池内，并喷洒除臭剂，同时密闭负压收集至厂区生物除臭系统。 本项目外购原料发酵前需按一定比例进行混料处理，利用铲车混合翻耙搅拌，混料活动集中在发酵车间内进行。由于发酵间为密闭结构，加上混合原料含有一定的水分，混合过程中引起的粉尘量相对少，故本次评价混料过程主要考虑恶臭。 本项目需将原材料混合后进行发酵，发酵在发酵池内进行，发酵池位于车间内，发酵过程会产生一定的恶臭气体，主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度。 本项目恶臭气体产生情况参照中国农业科学院2010年《规模化畜禽养殖场恶臭污染物扩散规律及其防护距离研究》，并类比粪便好氧发酵堆肥过程中恶臭气体产生情况，发酵过程中，每1000t粪便NH3产生量为2.8~3.3kg，H2S产生量为0.26-0.32kg，考虑最不利情况，本项目取值每发酵堆肥1000t粪便NH3产生量为3.3kg、H2S产生量为0.32kg，项目畜禽粪便消耗量为45000t/a，则本项目NH3产生量为0.149t/a，产生速率为0.021kg/h；H2S产生量为0.014t/a，产生速率为0.0019kg/h。本项目臭气浓度类比《耒阳永友生物科技有限责任公司年产3万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表》验收时检测数据，该项目与本项目产品规模类似，发酵工艺相同，均采取生物除臭，该项目除臭设备出口臭气浓度最大为320，生物除臭效率按80%计，由此类比可得本项目臭气浓度产生量为1600。项目发酵过程密闭，同时发酵车间恶臭密闭负压收集与粪便原料存放区恶臭收集引入 1 套生物洗涤过滤除臭系统处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放，风量5000m3/h，收集效率按95%计，生物洗涤过滤除臭系统效率按80%计，经计算，DA002排气筒氨排放量为0.028t/a，0.0039kg/h，排放浓度0.78mg/m3，硫化氢排放量为0.0027t/a，0.00038kg/h，排放浓度0.076mg/m3,，臭气浓度320，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值（15m高排气筒H2S0.33kg/h、NH3 4.9kg/h、臭气浓度2000）。 经计算，未被集气收集氨无组织产生量0.0075t/a、0.001kg/h，H2S产生量约为0.0007t/a、0.000097kg/h，企业拟在周边喷洒除臭剂，同时厂区周边加强绿化，种植具有吸附恶臭的绿植，可减小恶臭约50%，则无组织恶臭排放量为氨无组织排放量0.00375t/a、0.0005kg/h，H2S排放量约为0.00035t/a、0.000049kg/h。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表19。 表19 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 9000; 7.6; 840; 18.3; 造粒工序为旋风除尘+覆膜袋式袋式除尘器，其他为覆膜袋式袋式除尘器; 99%; 0.076; 8.4; 0.183. 恶臭排气筒DA002; 氨; 5000; 0.0195; 3.9; 0.14; 生物洗涤过滤除臭系统; 80%; 0.0039; 0.78; 0.028. 硫化氢; 0.0019; 0.38; 0.0135; 0.00038; 0.076; 0.0027. 臭气浓度; 1600（无量纲）; 320. 本项目无组织排放废气排放情况见表20。 表20 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序; 颗粒物; 0.185; 0.0257; 封闭车间，密闭微负压; 0.185; 0.0257. 原料暂存及发酵过程; 氨; 0.0075; 0.001; 封闭车间，密闭负压收集，周边喷洒除臭剂，同时厂区周边加强绿化; 0.00375; 0.0005. 硫化氢; 0.0007; 0.000097; 0.00035; 0.000049. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，本项目外购的畜禽粪便已经过养殖场初步干化处理，项目购买的禽畜粪便通过加盖、密闭运输，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。外购的畜禽粪便厂区贮存时间较短，且粪便原料存放区密闭负压收集进入生物除臭系统处理，发酵车间密闭负压收集进入生物除臭系统，发酵过程加入带除臭功能的发酵菌种，厂区同时喷洒除臭剂，加强绿化，经预测，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，同时企业边界NH3浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求即NH3≤0.75mg/m3。根据现场查看，项目北约125m为董庄村，发酵车间距离董庄约140m，在严格执行本次评价提出的措施后，项目对北侧约125m董庄村影响较小。 （1）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为覆膜袋式除尘器、生物洗涤过滤除臭系统失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表21。 表21 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 840; 7.6; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及覆膜袋式除尘器的管理，定期对设备维护. 2; DA002; 生物洗涤过滤除臭系统失效; 氨; 3.9; 0.0195; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及生物除臭系统的管理，定期对设备维护. 硫化氢; 0.38; 0.0019; 以1h计; 1次. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气袋式除尘装置、生物除臭系统的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 （2）恶臭治理可行性分析 生物洗涤过滤除臭系统除臭装置工作原理：在适宜的环境条件下，附着于填料上的微生物利用臭气中的污染物作为能源，维持生命活动，并将其分解为CO2、H2O和其他无机盐类，从而使臭气得以净化。其反应总过程如下： 臭气处理流程为：臭气经导入口先平流进入前期水洗涤区，在洗涤区完成对臭气的水吸收、除尘及加湿预处理。未清除的恶臭气体再进入多级生物滤床过滤区，通过过滤层时，恶臭成分在填充材料（炭质颗粒）中，被微生物吸收分解为CO2、H2O等简单无机物，从而达到除臭目的。微生物把吸收的恶臭成分作为能量来源，用于进一步的繁殖。生物滤池法的优点是除臭效率高，一般达到80%以上，适合大气量低浓度的废气处理，且该工艺具有构造简单、操作方便、去除效率高、投资较小等优点，除臭工艺流程见下图： 图4 除臭工艺流程示意图 本项目废气治理设施情况见表 22，排气口基本情况见表23。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），本项目粉尘排放口、恶臭排放口类型为一般排放口。 表22本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 旋风除尘+覆膜袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）可行性防治措施确定，发酵尾气要求采取生物除臭（滴滤法、过滤法）. 生物洗涤过滤除臭系统; 80%. 表23 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序排气筒; 116.39536; 34.11247; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业即PM排放浓度不高于10mg/m3要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. DA002，恶臭排气筒; 116.39586; 34.11285; 15.0; 0.3; 25; 一般排放口; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值. （3）废气治理措施 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，本项目外购的畜禽粪便已经过养殖场初步干化处理，项目购买的禽畜粪便通过加盖、密闭运输，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。外购的畜禽粪便厂区贮存时间较短，且粪便原料存放区密闭负压收集进入生物除臭系统处理，发酵车间密闭负压收集进入生物除臭系统，发酵过程加入带除臭功能的发酵菌种，厂区同时喷洒除臭剂，在厂区四周种植高大的绿植，可在一定程度上降低项目恶臭对周边环境的影响。项目破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序在封闭厂房内进行，且破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序经集气收集后进入除尘系统处理，同时车间密闭负压收集，项目严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求进行，具体见表5。根据现场查看，项目北约125m为董庄村，发酵车间距离董庄约140m，在严格执行本次评价提出的措施后，项目对北侧约125m董庄村影响较小。 （4）废气例行监测计划 按照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表24。 表24本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序排气筒; 颗粒物; 每半年一次. DA002，恶臭排气筒; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 每半年一次. - 废水 - 本项目废水为生活污水、生物滤池预洗定期更换废水。 经分析，项目生活污水产生量约为1.28m3/d（384m3/a），生活污水经化粪池（1座，2m3，本次新建）处理后进入暂存池（1座，约15m3，布置在厂区东南侧，可暂存约11天的水量，足够项目使用），定期清运用于周围农田肥田等。 项目发酵过程中产生的恶臭污染物采取生物除臭进行处理，臭气经导口先平流进入前期水洗涤区，在洗涤区完成对臭气的水吸收、除尘及加湿预处理，洗涤池洗涤水需定期更换，更换频率约 1 次/月，更换一次产生废水约 1m3，因此预洗废水产生量约10m3/a，生物除臭预洗废水产生量较小，水中以铵盐为主，更换的废水采用塑料桶收集后回用于发酵。 项目化粪池、暂存池四壁及底部均进行防渗处理，保证化粪池、暂存池能达到防渗要求。项目废水处理措施可行。 3、噪声 （一）主要噪声源源强 本项目噪声源主要为搅拌机、造粒机、烘干机、粉碎机、筛分机、风机等设备产生的噪声，噪声值在70~90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至30-50dB(A)之间。具体见表25。 表25 项目主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 搅拌掺混设备; 2; 70; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 30. 2; 自动称量包封设备; 1; 70; 30. 3; 包封机; 1; 70; 30. 4; 破碎机; 2; 85; 45. 5; 造粒机; 1; 80; 40. 6; 烘干机; 1; 70; 30. 7; 冷却机; 1; 75; 35. 8; 筛分机; 2; 85; 45. 9; 翻耙机; 1; 75; 35. 10; 风机; 1; 90; 7200h; 50. 12; 风机; 1; 90; 2400h; 50. （二）噪声预测方法 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 （3）厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表26。 表26 厂界噪声贡献结果一览表 单位：dB（A） 序号; 位置; 贡献值; 标准值. 昼; 夜. 1; 东厂界; 24.1; 60; 50. 2; 西厂界; 31.9. 3; 南厂界; 25.9. 4; 北厂界; 35.4. 采取以上措施，同时通过距离衰减后，由表26可知，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，故项目运营期噪声对周围环境影响较小。 （四）噪声污染防治措施 经对噪声源采取减振、厂房隔声等防治措施后，厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区要求，对周边噪声环境影响可以接受。 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）主要噪声设备置于室内，加装减振、隔声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头。对转速高的风机采取隔声罩降低噪声。 （6）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 根据现场查勘，本项目50米范围内没有环境敏感点，综上，本项目噪声对区域声环境影响较小。 （五）噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表27。 表27本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为除尘器收集粉尘、废包装袋、职工生活垃圾。 除尘器收集粉尘：经计算，项目除尘器收集粉尘约18.117t/a，该部分粉尘全部作为原料回用。 废包装袋：项目包装工序将产生少量的废包装垃圾，其产生量约0.03t/a，收集后外售处理。 职工生活垃圾：工程劳动定员为20人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3.0t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表28。 表28 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 除尘器收集粉尘; 除尘器收集过程; 固态; 18.117t/a; 颗粒物; 一般固废; 18.117t/a; 全部作为原料回用. 废包装袋; 生产过程; 固态; 0.03t/a; 包装袋; 一般固废; 0.03t/a; 收集后外售处理. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.0t/a; /; 一般固废; 3.0t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 本项目为秸秆有机肥制造项目，企业应从物料来源到产品均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 根据项目特点，本项目地下水、土壤污染源主要为粪便暂存、发酵生产过程，如果防渗不当，污染物可通过垂直下渗的方式污染土壤及地下水；化粪池或防渗暂存池如防渗不当，废水也可通过垂直下渗的方式污染土壤及地下水。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、化粪池、防渗暂存池、粪便暂存池、发酵池进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 建设单位根据厂区地形合理优化平面布局，厂内原料输送管线、废水输送管线架空铺设，厂内地面硬化、设置围墙、车间发酵区设置围堰等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；建设项目应在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加强厂区地面硬化，以防大气沉降途径对土壤造成污染。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表29 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 污水输送管线、发酵池、粪便暂存池、化粪池、防渗暂存池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB16889执行；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；. 简单防渗区; 办公生活区、其他仓库、生产车间区域; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对发酵池、粪便暂存池、化粪池、防渗暂存池等按相关要求做好防腐防渗措施，定期对地下水进行跟踪监测，地下水监测点位为场地上游董庄村、厂址处、地下水流向下游聂庙村，监测因子pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、溶解性总固体等，频次为每年监测一次，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 项目按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 （1）风险识别 本项目烘干为电烘干，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，生产过程中不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源、不涉及风险生产工艺。但原料秸秆属于可燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 另外，项目原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品等运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，原料秸秆无对应临界量，可知Q值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表30。 # 表30 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 新建年产五万吨秸秆有机肥加工项目. 建设地点; 永城市薛湖镇董庄村. 地理坐标; 厂址中心坐标：116度23分44.703秒， 34度6分44.542秒. 主要危险物质及分布; 项目不涉及危险物质，原料秸秆属于易燃物品，存储于仓库内. 环境影响途径及危害后果; - 大气影响途径及危害后果 秸秆易燃物管理不善可能发生火灾爆炸，火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。 - 地表水及地下水影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 - 土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。. 风险防范措施要求; 为避免厂区风险事故发生，采取的预防措施主要有： ①尽量减少储存量或不存储。 ②贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施，库内使用防爆电器。 ③定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，设立安全环保机构，专人负责、厂区配备消防设施等，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具定期检查。 ④生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置，厂区设置火灾报警装置。 ⑤厂区按要求做好分区防渗。 ⑥厂区设置消防设施如灭火器、消防水池等设施；制定突发事件应急预案等。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统；评价建议项目区设消防水池1座，按公式V=ΣQ消×t消计算，Q消按15L/s，消防时间按45min计算，则总事故消防污水量为40.5m3；厂区拟设消防水池1座，位于厂区仓库西北侧，体积约50m3，可以满足需求。. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序粉尘排气筒 | 颗粒物 | 造粒工序粉尘经集气收集后进入旋风除尘设施处理后与破碎、烘干、冷却、筛分工序集气收集的粉尘一起进入覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB162997-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业要求 |
|  | DA002，发酵过程、粪便暂存区、发酵车间恶臭排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物洗涤过滤除臭系统+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 生产车间、原料区、产品区封闭，发酵车间、粪便暂存池密闭且微负压收集；厂区喷洒除臭剂，同时加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，同时企业边界NH3浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造企业绩效分级指标A级企业基本要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入防渗暂存池 | 定期清运用于周围农田肥田等不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 生物滤池预洗定期更换废水 | 铵盐等 | 产生量较少，回用于发酵工序 | 回用于发酵工序 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘重新作为原料使用；废包装袋集中收集后外售；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、防渗暂存池、发酵池、粪便暂存池等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区按要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防设施等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）等相关技术规范开展自行监测。 ③企业应从物料来源到产品等均明确台账记录及转入要求；并严格按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市金土地农资有限公司薛湖分公司新建年产五万吨秸秆有机肥加工项目符合国家相关产业政策及相关规划要求，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境影响较小。在落实本报告表中的各项环保措施以及生态环境主管部门管理要求的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 政府入驻证明 附件五 投诉解决承诺 附件六 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.368t/a | / | / | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.03175t/a | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00305t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 18.117t/a | / | / | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.03t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①