- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类(报批版）

项目名称：单班年产1万根水泥预制管、300万块透水砖及路边石项目

建设单位（盖章）：永城市恒鑫新型建材厂

编制日期：                2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 单班年产1万根水泥预制管、300万块透水砖及路边石项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-411481-04-05-101924 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐漫漫 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 22分 32.260秒， 33 度58分9.829秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造；C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中的“55石膏、水泥制品及类似制品制造”中的水泥制品制造； 二十七、非金属矿物制品业中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411481-04-05-101924 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，占地面积约4000㎡，项目占地类型为工矿用地，永城市自然资源和规划局城厢自然资源所已对本项目出具证明，具体见附件3，项目用地符合永城市土地利用总体规划，永城市沱滨街道办事处已出具同意项目入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2203-411481-04-05-101924（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为透水砖及路边石等制造项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 项目沱河控制目标为IV类水体，项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不会对沱河水质造成影响。大气环境质量底线为二级标准，项目营运期废气采取严格治理措施后可以实现达标排放；本项目不属于土壤污染重点监管单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合土地利用总体规划。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH******0002; 永城市城镇 重点管 控单元; 演集镇、城关镇、侯岭乡、城厢乡、高庄镇; 重点管 控单元; 空间布局约束; 禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。鼓励该区域内现有工业企业退城入园。; 项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，为透水砖及路边石等制造项目，不使用高污染燃料. 污染物排放管控; 1、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。 - 持续开展“散乱污”企业动态清零，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 - 3、优先发展城市公共交通，推广新能源汽车，鼓励公众绿色出行。根据大气环境质量状况，采取机动车限行，重型货车绕行等措施，减少机动车污染。; 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，符合要求. 环境风险防控; 对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不属于. ZH******0004; 永城市 深层承 压水严 重超采 区; 双桥镇、 城厢乡、茴村镇等; 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、油漆、塑料、橡胶、造纸等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，为透水砖及路边石等制造项目，不属于敏感区，不涉及恶臭气体. 2、地下水严重超采区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。; 项目不属于高耗水企业，项目用水由当地安全饮水工程提供，项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等. 3、鼓励茴村镇皮革产业“退城入园”，禁止进一步扩大原皮加工产能。; 项目不涉及. 4、按照《河南省钢铁行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）文件对陈集镇钢铁产业园进行整合、整治。; 项目不涉及. 污染物 排放管 控; 1、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等. 环境风 险防控; 1、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场、陈集镇钢铁产业园、茴村镇皮革园周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，及时上报并采取可行的管控措施，降低人体暴露健康风险等管控措施。2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不属于. 资源利用效率要求; 1、地下水严重超采区，禁止工农业及服务业新增取用地下水。; 项目不属于高耗水企业，项目用水由当地安全饮水工程提供. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表2。 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，离场址最近的城厢乡水源水井一级保护区，位于项目场址西侧2360m处，不在其保护范围内，项目与城厢乡饮用水源地位置关系图见附图四，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格执行六个百分百，设置围挡、洒水等措施，施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为破碎筛分粉尘、焊接烟尘、水泥筒仓粉尘。破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后达标排放；水泥筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放；项目生产车间、原料仓库均为封闭式，且设置喷淋除尘设施；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响；采取生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地需绿化；项目绩效分级符合环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目沉淀池、化粪池、暂存池等按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；厂区车间等均按要求进行防渗建设; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等; 符合. 1.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表4。 表4 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。厂房车间各生产工序须功能区化; 项目原料库密闭，所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门；生产区道路硬化、定期洒水抑尘，通道口安装卷帘门等；生产区各功能区明确；水泥为筒仓存储，水泥筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放；物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 符合. 物料输送环节治理; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目输送机均在密闭廊道内运行，项目运输车辆装载高度符合规定要求，车斗采用苫布覆盖，厂区无露天转运散状物料；装车过程需要降低成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料；. 生产环节治理; 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；; 项目破碎、筛分过程密闭，粉尘集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，焊接过程设置移动式焊接烟尘净化器，项目生产过程均在封闭的厂房内进行; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行；; 生产环节均在密闭车间进行，车间内无散放原料; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；; 项目车间等均做好硬化防渗措施等，厂区道路均硬化，裸露土地绿化到位，对厂区道路定期洒水抑尘; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 1.5与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中绩效分级指标相符性分析 项目为水泥预制管、透水砖及路边石制造，本项目严格环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标要求执行，具体分析如下表5。 表5项目与非烧结砖企业绩效引领性指标相符性对比表 引领性指标; 企业情况; 符合性. 能源类型; 电、天然气、余热蒸汽; 项目以电为能源; 符合. 污染治理技术; 除尘采用袋式除尘工艺，天然气锅炉采用低氮燃烧工艺; 项目破碎、筛分过程密闭，粉尘集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; 符合. 排放限值; 天然气锅炉PM、NOx排放浓度分别不高于10、50mg/m³，基准氧含量3.5%；破碎、成型等其他产尘点，PM排放浓度不高于10mg/m³; 项目不涉及天然气锅炉，破碎、筛分过程密闭，粉尘集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，PM排放浓度不高于10mg/m³; 符合. 无组织排放; 石粉、矿砂、土等粉状物料应封闭存储，并采取喷淋等有效抑尘措施，物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，个物料破碎、转载、小料口设置集尘罩并配置袋式除尘器。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存; 项目水泥筒仓存储，原料库为封闭原料库，设置喷淋除尘设施；物料输送全密闭输送，破碎筛分工序设置除尘设施，料棚出入口配备自动门; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业配套的锅炉等热源排放口安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源），数据保存一年以上，料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上; 项目不涉及锅炉; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气监测报告； 台账记录：1、完整的生产管理台账（包括生产设备运行运行台账，原辅材料、燃料使用量等）；2、运输管理电子台账（包括车料出入厂记录、车牌号、VIN好、发动机编号和排放阶段等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目严格按要求执行; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 由表5可知，项目符合环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标要求，亦符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市恒鑫新型建材厂决定投资300万元在永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米建设单班年产1万根水泥预制管、300万块透水砖及路边石项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目水泥预制管、路边石属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“55石膏、水泥制品及类似制品制造”中的水泥制品制造，应编制环境影响评价报告表；透水砖属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的粘土砖瓦及建筑砌块制造，应编制环境影响评价报告表。具体见表6。 表6 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构件制造；水泥制品制造; /. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 受永城市恒鑫新型建材厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 厂址周围环境概况 本工程位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，根据现场查看，项目现状为空地、废弃建筑物等；项目北隔道路为城厢乡建芝窑厂，西侧为农田，南侧为空地，东隔小路为池塘，西约130m为刘酒池村，东北约540m为李庄，西北约580m为芦窑村，西南约740m为韩沟，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为透水砖、水泥预制管、路边石，项目产品方案一览表见表7。 表7 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 水泥预制管; 1万根; 长度2m，直径30-200mm不等. 2; 透水砖; 约3万平方米（150万块）; 10cm*20cm*5cm，0.02m2/块，0.001m3/块，可根据市场需求生产. 3; 路边石; 150万块; 根据市场需求生产. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资300万元，总占地面积4000m2，总建筑面积3600m2，主要包括生产车间、仓库、办公室等，工程主要建设内容见表8。 表8 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 2000m2; 1层，位于厂区北侧，本次新建. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 100m2; 1层，位于厂区西南，本次新建. 3; 储运工程; 仓库; 1500m2; 1层，原料仓库和成品仓库，本次新建. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 不合格品及模具废料破碎粉尘、河沙筛分粉尘; 破碎、筛分过程密闭，粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放. 石子、沙等上料过程粉尘; 石子、沙子原料库封闭，定时洒水抑尘，密闭输送，故上料过程粉尘产生量较小. 石子、沙子原料库; 原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，定期洒水抑尘. 水泥原料仓顶粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器处理. 道路扬尘; 车辆定期清洗，生产区道路硬化，非生产区加强绿化，定期洒水抑尘. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后循环使用不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水不外排. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 生产过程中收集粉尘全部回用于生产，不外排；不合格产品及模具废料、河沙筛分杂质（砂浆块）破碎后回用于生产. 沉淀池污泥定期清掏，暂存池（做好防渗措施）暂存自然晾干后运用于填坑铺路；废包装袋集中收集后外售. 生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表9。 表9 工程主要设备一览表 序号; 设备; 数量. 1; 立轴行星式搅拌机; 2台. 2; 码砖机; 2台. 3; 砌块成型机; 2台. 4; 立式搅拌机; 2台. 5; 制砖机; 1台. 6; 运输机; 2台. 7; 叉车; 2台. 8; 料斗; 2台. 9; 装载机; 3台. 10; 配料机; 3台. 11; 焊机; 2台. 12; 破碎机; 1台. 13; 滚筒筛; 1台. 14; 磨具; 若干. 15; 进出车辆冲洗装置; 1套. 16; 50t卧式水泥罐; 1个. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表10。 表10 工程主要原辅材料消耗量 序号; 原料名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 生产透水砖用; 水泥; 540t/a; 外购; 水泥罐储存. 2; 石末; 1200t/a; 外购; 散装，粒径在5mm左右密闭仓库内储存. 3; 沙子; 1080t/a; 外购; 散装密闭车间内储存，沙子为黄沙和河沙，黄沙约占三分之二，河沙占三分之一. 4; 铁红粉; 1.5t/a; 外购; 袋装储存. 5; 铁黄粉; 1.5t/a; 外购; 袋装储存. 6; 铁黑粉; 1.0t/a; 外购; 袋装储存. 7; 生产路边石用; 沙子; 1212t/a; 外购; 散装密闭车间内储存，沙子为黄沙和河沙，黄沙约占三分之二，河沙占三分之一. 8; 水泥; 606t/a; 外购; 水泥罐储存. 9; 石子; 3030t/a; 外购; 散装，粒径在1-2cm，2-3cm，1-3cm，4-5cm左右，密闭仓库内储存. 10; 生产水泥预制管; 水泥; 833t/a; 外购; 水泥罐储存. 11; 沙子; 500t/a; 外购; 散装密闭车间内储存，沙子为黄沙和河沙，黄沙约占三分之二，河沙占三分之一. 12; 石末; 333t/a; 外购; 散装，粒径在5mm左右密闭仓库内储存. 13; 钢筋; 333t/a; 外购; 仓储存放. 14; 焊条; 0.3t/a; 外购; 仓储存放. 15; 水; 2637t/a; /; 农村安全饮水工程提供. 16; 电; 24万Kwh; /; 市政供电. 主要原辅材料理化性质简介： 铁红粉：化学名三氧化二铁，分子式Fe2O3.aH2O，化学性质稳定，是一种重要的无机彩色颜料。外观橙红至紫红色的三方晶系粉末。有天然的与合成的2种。天然的称作西红，相对密度55.25,细度0.4~20um。熔点1565(分解)。灼烧时放出氧气，能被氢和一氧化碳还原成铁。不溶于水，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸和酵类。具有优异的耐光、耐高温、耐酸、耐碱、防锈性。分散性好，着色力和遮盖力很强，无油渗性和水渗性，无毒。 铁黑粉：化学成分为Fe3O4，晶体属等轴晶系的氧化物矿物。集合体常成致密的块状，颜色为铁黑色，条痕呈黑色，半金属光泽，不透明，相对密度4.9～5.2，硬度5.5～6，无解理，摩氏硬度5.5-6，比重4.8-5.3。 铁黄粉：氧化铁黄主要成分是氧化铁，化学式Fe2O3·H2O，是氧化铁的一水合物。由柠檬黄至褐色的粉末。相对密度2.44~3.60。熔点350~400℃。不溶于水、醇溶于酸。粉粒细腻是晶体的氧化铁水合物。由于生产方法和操作条件的不同，水合程度不同，晶体结构和物理性质有很大差别。着色力、遮盖力、耐光性、耐酸性、耐碱性、耐热性均佳。150℃以上分解出结晶水，转变成红色。 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为6人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年9月，竣工时间为2022年10月。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间位于厂区北侧，原料仓库位于车间西侧，产品区位于厂区东侧，办公区位于厂区西南侧，大门朝南，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产过程中添加水、原料库定期洒水降尘用水、搅拌机清洗用水、产品养护用水及物料运输车辆清洗用水、职工生活用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 生产用水： - 透水砖、水泥预制管、路边石生产过程中添加水、产品养护用水：根据建设单位提供资料，依据工程设计，产品用水量为3.11t/d（933t/a），生产搅拌用水全部进入产品中，后期养护过程中，通过蒸发进入空气中，剩余 2%进入产品。养护用水量为 2.0t/d（600t/a），露天养护，这部分生产用水经蒸发损耗，因此，项目生产过程生产过程无生产废水产生。 - 原料库洒水降尘用水：根据咨询建设单位可知，原料库、生产车间封闭，且原料仓库内安装喷雾除尘装置对原料储存中进行洒水抑尘，生产车间内设置雾炮设施进行除尘，此过程用水约为2.0m3/d（600m3/a），该部分用水通过蒸发全部消耗，无外排废水。 - 搅拌机清洗用水：搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，每台每次冲洗用水量约为0.5m3，项目设置4台搅拌机，排污系数取0.90，则冲洗废水量为：1.8m3（540m3/a），进入沉淀池处理后用于生产工序添加用水，沉渣定期清理。 - 物料运输车辆清洗用水：物料运输车辆频率按5辆.次/d，车辆冲洗用水量为0.2m3/辆.次，则车辆冲洗用水量为1.0m3/d，排污系数取0.90，则物料运输车辆冲洗废水产生量为0.9m3/d（270m3/a），进入沉淀池处理后循环利用不外排。 - 生活用水：本项目职工6人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为0.48m3/d（144m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.38m3/d（114m3/a）；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 工程用水平衡图见图1。 化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等 消耗0.1 生活用水 0.38 0.48 消耗5.05 产品养护用水 2.0 1.31 进入产品0.06 生产过程添加用水 1.8 沉淀池 1.8 消耗0.2 8.79 2.0 搅拌机清洗用水 新鲜水 消耗0.1 0.9 循环使用 1.0 运输车辆清洗用水 沉淀池 消耗2.0 雾化喷淋装置抑尘用水 2.0 图1 厂区水平衡图（单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目需新建生产车间、仓库等，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： - 1、透水砖生产工艺 项目透水砖生产工艺及产污环节见下图3。 外购部分河沙 筛分 噪声、粉尘、固废 噪声 噪声、固废 水 噪声、粉尘 原材料（水泥、黄沙、石末、颜料） 搅 拌（混料） 挤 压、成 型 上料 养 护 成 品 入库待售 图3 运营期透水砖生产工艺流程及产污环节 - 工艺流程简述： - （1）原料的存储、转运 - 本项目透水砖使用水泥、石末、黄沙、河沙、颜料作为原料：水泥经粉料罐车运入厂区后直接泵入相应筒仓内，以待使用。石末、黄沙、河沙、颜料由汽车运输至厂区原料库堆存（原料库密闭），生产过程中，由铲车输送至配料仓中。项目外购的河沙部分根据需要进行筛分，以去除其中大块杂质（大块砂浆石）等，筛分后的河沙再与其他原料混合。 - （2）配料、搅拌 - 石末、黄沙、河沙等由铲车投加至自动上料机的上料斗内，电子称重后经自动上料机下面的出料带滑落至下面的料斗内，在这个料斗内加入水泥，水泥由粉料仓下的螺旋输送机送至称量斗，称量后加入该料斗中，之后经该料斗下方的皮带输送机送至搅拌机中加水混合搅拌，搅拌时长约为3~5分钟。 - （3）成型 - 搅拌完成后的物料由输送带送入砖块成型机内挤压成型，成型后的砌块按照次序摆放整齐。 - （4）养护 - 将成型砖坯通过叉车运至养护车间，定期喷水养护，水必须渗透，每天两次，养护5-6次后为成品透水砖。 - （5）成品 - 自然养护完成之后再由叉车将砌块运至成品区，待售。 - 2、水泥预制管工艺流程 - 项目水泥预制管具体生产工艺流程及产污环节见图4。 外购部分河沙 噪声、粉尘、固废 筛分 噪声、烟尘 噪声、固废 水 噪声、粉尘 噪声 水泥、石子、黄沙 混合搅拌 上料 钢筋笼焊接、定位 装模 噪声 固废 挤压成型 脱模 养护 成品 图4 项目水泥预制管生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - 筛分：项目外购的河沙部分根据需求进行筛分，以去除其中大块杂质等。 - 上料、搅拌：石末、黄沙、筛分后的河沙由铲车投加至自动上料机的上料斗内，水泥由粉料仓下的螺旋输送机送至称量斗，称量后加入该料斗中，之后经该料斗下方的密闭皮带输送机送至搅拌机中加水混合搅拌。 - 钢筋骨架焊接及定位：钢筋骨架采用电弧焊连接，钢筋放进设定好的焊接机后自动焊接成型，此过程会产生烟尘和噪声。 - 挤压成型 - 搅拌完成后的物料通过人工加入模具中（事先在模具中固定好钢筋）挤压成型。 - 养护 - 将成型后的水泥管通过叉车运至养护车间，定期喷水养护，水必须渗透，每天两次，养护完成后运至成品区待售。 - 3、路边石工艺流程 - 项目路边石具体工艺流程及产污环节图见图5。 外购部分河沙 噪声、粉尘、固废 筛分 噪声 噪声、固废 水 噪声、粉尘 水泥、石子、黄沙 混合搅拌 入模成型 养护 上料 成品 图5 项目路边石生产工艺流程及产污节点图 具体工艺流程说明具体如下： 项目外购的河沙部分根据需求进行筛分，以去除其中大块杂质等，筛分后的河沙与生产路边石所用原材料为水泥、黄沙、石子，计量后经过密闭输送带输送至搅拌机，加入适量水进行搅拌，使原料充分润湿，提高原料的均匀性，经搅拌机密闭搅拌后物料送入模型中加工，入模成型。 产品成型再利用铲车将产品送至养护区进行喷水养护，经晾晒和自然风干后外售。 主要产污环节 工程运营期污染物为粉尘、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 不合格品、模具废料破碎过程; 颗粒物. 河沙筛分过程; 颗粒物. 上料过程; 颗粒物. 焊接过程; 颗粒物等. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 搅拌机及车辆清洗过程; SS等. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 河沙筛分杂质; 砂浆块等. 生产过程; 废包装物. 生产过程; 不合格品、模具废料. 沉淀池; 沉渣. 除尘器除尘过程; 收集粉尘. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表12。 表12 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 72; 70; 102.9; 超标. CO mg/m3; 年均值; 0.9; /; /; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 159; 160; 99.4; 达标. 由表12可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后循环使用不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水不外排。项目最近的地表水体为西南侧740m的韩沟，韩沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年12月沱河永城张桥断面例行监测结果，监测数据统计结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; COD; NH3-N; 总磷; 溶解氧. 沱河永城张桥断面; 2021年12月; 21.3; 0.54; 0.173; 9.0. 标准值; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≥3.0. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评 价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表14和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表14 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 刘酒池村; 116.15383; 34.04523; 居民区; 人群（约50人）; 二类; 西; 130. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 运营期筒仓颗粒物排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，标准值见表15。 表15筒仓颗粒物执行标准 生产过程; 生产设备; 污染物; 执行标准. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风设备; 颗粒物; 10. 破碎、筛分粉尘执行河南省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1标准，具体见表16，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 表16破碎筛分粉尘执行浓度限值 生产过程; 排放浓度限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物. 原料制备、成型; 10; 车间或生产设施排气筒. 运营期颗粒物无组织排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值：0.5mg/m3。 - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表17。 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水，沉渣定期清理；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用；故本项目不涉及废水总量控制指标。本项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，项目周围社会依托条件较好，施工人员依托周围基础设施，不需单独建设施工营地。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距项目最近敏感点为西约130m的刘酒池村，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距项目最近敏感点为西约130m的刘酒池村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备尽量布置在项目东侧，远离西侧敏感点，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目骨料石子、沙子在封闭原料库内储存，且仓库内设置喷淋除尘装置，水泥输送由筒仓采用螺旋输送机进行输送，均为全密闭输送方式；搅拌机为全封闭式搅拌；因此，在物料输送过程及搅拌过程基本不产生粉尘。 - 项目原料中有一定的含水率，且采用密闭输送带输送，生产过程封闭，生产车间设置雾炮机，故上料过程粉尘产生联量较小。 - 本项目主要废气污染物来源主要是水泥筒仓粉尘、不合格品及模具废料等破碎过程粉尘、河沙筛分过程粉尘、焊接过程烟尘。具体如下： - （1）水泥筒仓粉尘 - 本项目原料沙子、石子等均位于封闭车间内，项目水泥采用筒仓贮存，厂区设置1个储料筒仓，筒仓高度约为15m，项目筒库顶呼吸孔配备配套振动滤袋袋式除尘器1台（风量2000m3/h，过滤面积约56m2，过滤风速约0.6m/min），该装置除尘效率可达99%以上，本次按99%计，收集的粉尘定期清理后回用。根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料），项目年耗水泥原料约1979t，则水泥筒仓产生粉尘量0.24t/a，每天卸料时间按2小时计，则项目筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.0024t/a（每天卸料时间按2小时计），排放速率为0.004kg/h，排放浓度2.0mg/m3；排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3）。 - （2）不合格品及模具废料、河沙筛分砂浆块破碎过程粉尘、河沙筛分过程粉尘 不合格品及模具废料、河沙筛分砂浆块破碎过程、河沙筛分过程会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎等排放系数为0.25kg/t-破碎料，则破碎和筛分粉尘排放系数取0.5kg/t-破碎及筛分料，根据分析，项目不合格品及模具废料约9.3t/a，河沙筛分出的砂浆块约1.86t/a，需筛分的河沙按最大930t/a计，则破碎和筛分粉尘产生量为 0.47t/a（0.783kg/h，每天破碎和筛分按2小时计）。项目破碎、筛分过程在封闭车间进行，破碎过程粉尘、滚筒筛筛分过程粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经1根15m高排气筒（DA001排气筒）排放，风量3000m3/h，集气效率90%，覆膜袋式除尘效率按99%计；同时要求建设单位将皮带全封闭。 - 经计算，则DA001排气筒排放量为0.0042t/a，0.007kg/h，排放浓度2.3mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1标准（颗粒物10mg/m3）要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - （3）焊接过程烟尘 - 本项目采用电弧焊机来完成对钢筋的焊接，根据《焊接技术手册》（王文翰主编），电弧焊的接受施焊的材料产尘量为200-280mg/min，焊接材料的发尘量为6-8g/kg，本次评价取最大值，项目使用电弧焊时间为1h/d，即300h，施焊时发尘量为5.04kg/a，本项目焊条使用量约0.3t/a，则本项目焊接材料烟尘产生量为2.4kg/a。则企业焊接烟尘产生量为7.44kg/a。 焊接烟尘产生后拟采用移动式焊接烟尘净化器（2台）进行处理，净化器除尘效率为90%。风量一共6000m3/h，据此进行计算，焊接废气烟尘产生浓度为4.1mg/m3，经净化器处理后焊接废气烟尘排放浓度为0.41mg/m3，符合河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准中“颗粒物”的无组织排放标准限值（0.5mg/m3）要求，项目焊接烟尘经采取上述措施处理后对周围环境影响较小。 - 经计算，未被集气收集部分粉尘约0.047t/a，车间内设置雾炮设施，且车间为封闭车间，约50%在车间内自然沉降，排放量0.024t/a，排放速率0.01kg/h。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表19。 表19 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 不合格品及模具废料、砂浆块破碎过程、河沙筛分过程DA001; 颗粒物; 3000; 0.7; 230; 0.42; 覆膜袋式除尘器; 99%; 0.007; 2.3; 0.0042. 项目生产车间、原料区均在封闭车间进行，且原料仓库设置有雾化喷淋除尘设施，生产车间设置雾炮设施，项目无组织粉尘产生量较少，经类比同类项目可知，颗粒物的无组织排放浓度可以满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准中“颗粒物”标准限值（0.5mg/m3）要求。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为覆膜袋式除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表20。 表20 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 230; 0.7; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施、管路、覆膜袋式除尘器的维修和检查，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气覆膜袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气口基本情况见表22。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表21 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 覆膜袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表22 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，不合格品及模具废料、砂浆块破碎过程、河沙筛分过程排气筒; 116.37551; 33.96933; 15.0; 0.2; 25; 一般排放口; 满足河南省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1标准（颗粒物10mg/m3）要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. （5）无组织粉尘治理措施 本项目生产区、原料区为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的工棚内进行，同时项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标及六治理要求进行；具体符合性分析见表5。工程建设完成后，在严格落实本项目提出的粉尘污染防治措施前提下，同时通过合理优化项目平面布置，项目西北侧为原料区、东侧为产品区；生产车间封闭，故项目对西侧130m的刘酒池村影响较小。 为进一步减轻粉尘对周围环境的影响，评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： ①在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差； ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； ③厂区道路、料场场地定期洒水抑尘，始终保持路面的清洁； ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； ⑤厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入沉淀池。厂区设置喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘，露天场地四周设置集水沟，用于收集喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀池（25m³），沉淀后回用。 ⑥厂区道路地面必须硬化处理，封闭库房、车间配置喷淋除尘设施、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 ⑦各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 ⑧所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 ⑨所有散装运输物料车辆进出必须采取密闭措施，防止物料洒落厂区及厂区以外道路。厂房外地面不准有裸露地面，全部硬化或绿化。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表23。 表23 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，不合格品及模具废料破碎过程、河沙筛分过程排气筒; 颗粒物; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 每年一次. - 废水 - 项目车辆冲洗废水经沉淀池（1座，25m3，足够项目使用）处理后循环使用；搅拌机清洗废水经沉淀池（1座，5m3）处理后用于生产工序添加用水，沉渣定期清理；职工生活污水产生量为0.38m3/d，职工生活污水经化粪池（1座，1m3）处理后进入防渗暂存池（1座，5m3，可暂存项目约13天的水量，足够项目使用），定期清运用于周围农田肥田等，综合利用。 - 项目沉淀池、化粪池、防渗暂存池等均做好防渗措施，故项目对地下水影响较小。 3、噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、破碎机、滚筒筛、成型机、码砖机、制砖机、运输车辆及风机等设备运行时的噪声，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在 70～90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至31-51dB(A)之间。根据调查，项目噪声源分为室内声源、室外声源，具体见表24、表25。 表24本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; /; -28; 18; 35.1; 85/1; 进出口安装消声装置，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 600h. 表25本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 搅拌机; /; 70/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; -22; 32; 35.6; 5; 56; 2400h; 25; 31; 1. 配料机; /; 70/1; -22; 37; 35.6; 5; 56; 31. 制砖机; /; 80/1; 25; 32; 35.7; 5; 66; 2400h; 41. 码砖机; /; 80/1; 25; 27; 35.6; 5; 66; 41. 破碎机; /; 90/1; -25; 23; 35.7; 5; 76; 600h; 51. 滚筒筛; /; 85/1; -25; 27; 35.6; 5; 71; 46. 砌块成型机; /; 75/1; 25; 25; 35.7; 5; 61; 2400h; 36. 焊机; /; 80/1; 25; 20; 35.2; 5; 66; 300h; 41. 注：以厂区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表26。 表26 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 28.6; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 38.6; 达标. 西厂界; 30.7; 达标. 北厂界; 35.3; 达标. 由表26可见，通过合理布置厂区平面图，项目西北侧为原料区、东侧为产品区；生产车间封闭，再通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。根据现场查看，西侧130m的刘酒池村距离项目较远，项目采取评价提出的措施后，噪声对其影响较小。另外，对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日 6:00 进行运输等相关作业。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下27。 表27 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为河沙筛分杂质、生产过程产生的不合格品及模具废料、废弃包装袋、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘、职工生活垃圾。 河沙筛分杂质：项目外购的河沙部分根据需求进行筛分，以去除其中大块杂质等，需筛分的河沙按最大930t/a计，杂质按占原料的0.2%计，则杂质产生量约1.86t/a，杂质主要为砂浆块，收集破碎后用于生产项目透水砖。 不合格品及模具废料：根据建设单位提供资料可知，生产过程产生的不合格品及模具废料产生量约为原料的 0.1%，则不合格品及模具废料约 9.3t/a，收集破碎后重新回用于生产。 废弃包装袋：本项目原料中颜料均为袋装，根据业主提供资料，废弃包装袋产生量为0.01t/a，该部分废物收集后，外售综合利用。 袋式除尘器收集粉尘：经计算，袋式除尘器收集粉尘约0.42t/a，经收集后回用于生产。 沉淀池沉渣：经类比同类项目实际经验数据，项目污泥产生量约为废水量的0.1%，则污泥产生量约0.81t/a，暂存池（做好防渗措施）暂存自然晾干后用于填坑铺路。 职工生活垃圾：工程劳动定员为6人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为0.9t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表28。 表28 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 河沙筛分杂质; 河沙筛分过程; 固态; 1.86t/a; 砂浆块等; 一般固废; 1.86t/a; 收集破碎后用于生产项目透水砖. 不合格品及模具废料; 生产过程; 固态; 9.3t/a; 不合格品及模具废料; 一般固废; 9.3t/a; 收集破碎后重新回用于生产. 废弃包装袋; 生产过程; 固态; 0.01t/a; 废弃包装袋; 一般固废; 0.01t/a; 外售综合利用. 袋式除尘器收集粉尘; 除尘器收集过程; 固态; 0.42t/a; 袋式除尘器收集粉尘; 一般固废; 0.42t/a; 经收集后回用于生产. 沉淀池沉渣; 污水处理过程; 固态; 0.81t/a; 沉渣等; 一般固废; 0.81t/a; 暂存池（做好防渗措施）暂存自然晾干后用于填坑铺路. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 0.9t/a; /; 一般固废; 0.9t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 拟建项目属于非金属矿物制品业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“非金属矿物制品中的其他”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积4000m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表29污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市城厢乡戚庄村刘酒池子组东500米，建设项目周边50m范围内为厂房和农田、空地、池塘，属于敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表30污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于敏感区域，土壤环境影响评价等级为三级。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、化粪池、防渗暂存池、沉淀池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 建设单位应根据厂区地形合理优化地面布局，厂内原料输送管线、废水输送管线架空铺设，厂内地面硬化、设置围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；同时加强厂区绿化，防治颗粒物沉降途径造成土壤污染。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表31 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 化粪池、暂存池、沉淀池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公区、仓库、生产区; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对化粪池、暂存池、沉淀池等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本工程为水泥预制管、透水砖及路边石制造，原料、产品等不属于有毒有害易燃易爆物质，本项目存在的环境风险主要为原料和产品运输过程。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为300万元，其中环保投资为16万元，环保投资占总投资的5.33%。环保措施及投资情况见表32。 表32 环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 (万元); 执行标准. 1; 废气处理; 不合格品等破碎粉尘、部分河沙筛分粉尘; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒; 3; 满足河南省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1标准（颗粒物10mg/m3）要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 水泥原料仓顶粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放; 1; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器处理; 1; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值. 石子、沙子原料库 原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，定期洒水抑尘; 石子、沙子原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，定期洒水抑尘; 1. 2; 废水处理; 搅拌机清洗废水; 沉淀池（1座，约5m3）; 1; 用于生产工序添加用水不外排. 车辆冲洗废水; 沉淀池（1座，约25m3）; 3; 沉淀后回用于车辆清洗工序. 生活污水; - 经化粪池（1座，1m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约5m3）; 2; - 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用. 3; 噪声控制; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 固废处置; 一般固废暂存间1座30m2、污泥暂存池1座; 1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 5; 环境风险; 设置消防设施等; 1; /. 合 计; 16; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 不合格品等破碎粉尘、部分河沙筛分粉尘DA001排气筒 | 颗粒物 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 河南省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1标准（颗粒物10mg/m3）要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 水泥原料仓顶 | 颗粒物 | 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放 | 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器处理 | 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间、原料区封闭，且定时洒水等 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5 | 化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 用于周围农田肥田等 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用于车辆清洗 | 回用，不外排 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 进入沉淀池处理后用于生产工序添加用水 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池产生的沉渣暂存池（做好防渗措施）暂存自然晾干后用于填坑铺路，不得随意丢弃；废弃包装袋收集后外售综合利用；生产的残次品及模具废料、河沙筛分砂浆块破碎后重新回用于生产；袋式除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；生活垃圾集中交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、暂存池、沉淀池等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间等均按要求进防渗设置，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏；厂区同时设置消防设施等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市恒鑫新型建材厂单班年产1万根水泥预制管、300万块透水砖及路边石项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地性质说明 附件四 入驻证明 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0282t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 河沙筛分杂质（砂浆块）、废弃包装袋、残次品及模具废料 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①