- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年回收废旧电瓶15万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-411481-04-05-752217 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谢宁宁 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市演集街道办事处丁楼村北100米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 25 分 27.800 秒， 33 度 57分 35.244 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 149 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-411481-04-05-752217 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） |  | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，占地1500平方米，根据永城市演集镇土地管理所开具的证明，项目用地为一般建设用地；永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2207-411481-04-05-752217，具体见附件2；项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家产业政策要求；永城市发展和改革委员会已对本项目出具备案证明，项目代码为：2207-411481-04-05-752217，具体见附件2。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为装卸搬运和仓储业，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为装卸搬运和仓储业，项目符合国家当前产业政策，符合永城市演集镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《商丘市生态环境准入清单（试行）》及（商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函），商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1--1。 表1-1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 - 单元编码; - 环境管控单元名称; - 乡镇; - 单元 - 分类; - 单元环境 - 属性; - 现状与问题; - 管控要求; - 相符性. - ZH41142520002; - 永城市城镇重点单元; - 演集镇、城关镇、侯岭乡、城厢乡、高庄镇; - 重点 - 管控 - 单元; - 大气受体敏感区、高污染燃料禁燃区、疑似污染地块、高关注地块; - 该单元位于淮河流域，区内有疑似污染地块：永城市皮革厂、河南神火铝业股份有限公司永城铝厂西厂区，高关注地块：河南神火铝业股份有限公司永城铝厂西厂区地块、永城市华盛金属制品有限公司地块、永城市永航金属制品有限公司地块。 - 主要问题：区域内有土壤疑似污染地块和高度关注地块。; - 空间布局 - 约束; - 1、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。 - 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 - 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。; - 本项目属于废旧铅蓄电池暂存项目，不属于高污染、高风险建设项目，项目营运期不涉及燃料使用；项目位于演集镇演集街道办事处丁楼村北100米 - ，项目用地属于建设用地，用地符合城乡规划要求。. - 污染物 - 排放管 - 控; - 1、持续开展“散乱污”企业动态清零，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 - 2、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。 - 3、优先发展城市公共交通，推广新能源汽车，鼓励公众绿色出行。根据大气环境质量状况，采取机动车限行，重型货车绕行等措施，减少机动车污染。; - 本项目不属于“散乱污”企业，营运期产生的废水经处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理，因此，本项目的建设满足污染物排放管控的要求. - 环境风险防控; - 对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; - 本项目正常运营后应制定环境风险应急预案，因此，本项目符合环境风险防控的要求。. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1河南省永城市集中式饮用水水源地保护区划内容 - ①《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的相符性 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）可知：永城市集中式饮用水水源为永城市新城水厂地下水井群(共14眼井)、永城市新城第二水厂白阁地下井群（共33眼井）。具体保护区范围见表1-2。 表1-2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区. 永城市新城水厂地下水井群(共14眼井)饮用水水源保护区; 新1号、2号、浅3号、4号、新5号、6号、新7号、8号、新9号、10号、浅10号、浅11号、浅13号、14号取水井外围30m的区域; 一级保护区外，浅3号取水井外围330m的区域；浅10号、浅11号、浅13号取水井外围330m南至沱河北岸红线的四边形区域. 永城市新城第二水厂白阁地下井群（共33眼井）饮用水水源保护区; 1~23号、浅2号、浅4号、浅8号、浅9号、浅12号、浅16号、浅17号、浅19号、浅22号、浅23号取水井外围30m的区域; 一级保护区外，浅2号、浅4号、浅8号、浅9号、浅12号、浅16号、浅17号、浅19号、浅22号、浅23号取水井外围330m的区域. 本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，经对比永城市城饮用水水源地保护区划，本项目不在水源地保护区范围内。。 - ②河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 - 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），永城市乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： - （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （2）永城市李寨乡地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 - （5）永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （6）永城市龙岗乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （7）永城市酇城镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （8）永城市王集乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （9）永城市双桥乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （10）永城市蒋口镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （12）永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （13）永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （15）永城市陈集镇地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域,2、3号取水井连线外围50米的区域。 - （16）永城市太丘镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 - （17）永城市刘河乡地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 - （18）永城市高庄镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 - （19）永城市十八里镇地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 - 本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米永城市演集街道办事处丁楼村北100米。不在水源地保护区范围内。 - ③永城市“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告 - 本次划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： - 表1-3 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 - 编号; - 水源 - 名称; - 水源 - 类型; - 保护区的划定. - 一级保护区. - 1; - 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. - 2; - 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. - 3; - 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. - 4; - 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. - 5; - 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. - 6; - 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. - 7; - 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. - 8; - 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. - 9; - 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. - 10; - 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. - 11; - 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. - 12; - 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. - 13; - 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. - 14; - 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. - 15; - 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. - 16; - 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. - 17; - 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. - 18; - 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13360.360平方米。. - 19; - 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. - 20; - 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. - 21; - 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. - 22; - 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. - 23; - 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. - 24; - 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. - 25; - 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; - 地下水; - 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. - 项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，距离最近的供水厂为东北侧3.9km的演集镇供水厂，本项目与饮用水源地位置关系图见附图3，故本项目不在饮用水源保护区划之内。 1.3与相关环保政策主要内容相符性分析 - 1.3.1与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 表1-4 本项目与豫环攻坚办[2022]9号相符性分析一览表 序号; 规范 性文 件; 内容; 项目建设情况; 符合性. 1; 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设心萨实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成 氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，符合国家产业政策、“三线一单”相关要求。; 符合. 2; 河南省2022年水污染 防治 攻坚 战实施方案; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重 点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方 案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. 15.推动企业绿色发展。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和 水循环梯级利用，在高耗水行业开 展水效“领跑者”行动。电力企 业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。; 本项目运营后无生产废水产生， 产生的生活废水经化粪池处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理。; 符合. 17加强水环境风险防控。以涉重金 属、危险化学品、有毒有害等行业 企业为重点，加强水环境风险日常 监管，建设事故调蓄池、应急闸坝 等预防性设施，开展尾矿库生态环 境风险隐患排查整治，重点加强黄 河流域和南水北调中线工程水源区 “一废一品一库”监管。完善上下 游政府及相关部门之间的联防联 控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源 地河流、重要跨界河流以及其他敏 感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急 演练，避免重、特大水污染事故发生。; 本项目为废旧铅蓄电池回收项目，营运期仅有生活污水产生，不涉及重金属污染物排放。; 符合. 3; 河南省2022年土壤污 染防 治攻坚战 实施 方案; 3.推动涉重金属企业绿色化发展。支持涉重金属企业提标改造,建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业。纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量。; 本项目的土壤污染源主要为废铅蓄电池在装卸、储存过程中发生破损导致电解液泄露，电解液中的有毒有害物质在土壤中迁移，从而造成土壤污染。土壤污染物类型主要为硫酸和铅，不涉及镉，本项目仓库均进行防渗防腐处理，并建有导流沟、围堰、事故池集液池等，化粪池、事故池均进行防腐处理，项目厂区地面均进行硬化处理，项目营运期对土壤环境影响较小，要求企业按要求进行自行监测。; 相符. 5.全面提升固体废物监管能力。支 持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建 设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用 处置和环境风险防范“三个能力”， 推动危险废物监管和利用处置能力 改革工作。加快推进医疗废物和危 险废物集中处置项目建设。动态更 新危险废物产生、自行利用、经营、 监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 要求企业严格按照河南省生态环境厅河南省交通运输厅《关于印发<河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案>的通知》（豫环文[2021]134号）要求进行相应的备案、申领工作及相关管控要求。; 相符. - 1.3.2 与《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）相符性 表1-5 本项目与商环委办〔2022〕3号相符性分析一览表 序号; 规范 性文 件; 内容; 项目建设情况; 符合性. 1; 商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到 B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工 （甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。［市发展改革委、市生态环境局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局按照职责分工负责，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］; 本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，符合国家产业政策、“三线一单”相关要求。; 符合. 2; 商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 14.落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环 评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。［市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局按照职责分工负责，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. 15.推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严 格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年底，万元工业增 加值用水量较2020年下降约2%。［市发展改革委、市生态环境 局、市工业和信息化局按照职责分工负责，市财政局、市自然资 源和规划局参与，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］。; 本项目运营后无生产废水产生， 产生的生活废水经化粪池处理后永城市第四污水处理厂进一步处理。; 符合. 17加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图” 应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 ［市生态环境局、市水利局、市应急管理局按照职责分工负责，市发展改革委、市自然资源和规划局参与，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］; 本项目为废旧铅蓄电池回收项目，营运期仅有生活污水产生，不涉及重金属污染物排放。; 符合. 3; 商丘市 2022 年土壤污染防治攻坚战实施方案; （一）强化土壤污染源头防控。 1.推动涉重金属企业绿色化发展。支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022 年5月10日前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点 排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企 业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入 大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金 属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促 其按规定实现颗料物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监 控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚 持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量。［市生态环 境局牵头，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］; 本项目的土壤污染源主要为废铅蓄电池在装卸、储存过程中发生破损导致电解液泄露，电解液中的有毒有害物质在土壤中迁移，从而造成土壤污染。土壤污染物类型主要为硫酸和铅，不涉及镉，本项目仓库均进行防渗防腐处理，并建有导流沟、围堰、事故池集液池等，化粪池、事故池均进行防腐处理，项目厂区地面均进行硬化处理，项目营运期对土壤环境影响较小，要求企业按要求进行自行监测。; 相符. （一）强化土壤污染源头防控。 2.全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。［市生态环境局牵头、市发展和改革委员会、市公 安局、市交通运输局、市卫生健康委、市城市管理局等参与，各 县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］; 要求企业严格按照河南省生态环境厅河南省交通运输厅《关于印发<河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案>的通知》（豫环文[2021]134号）要求进行相应的备案、申领工作及相关管控要求。; 相符. （五）强化土壤地下水污染协同防控。 3.加强重点污染源风险管控。督促化学品生产企业、垃圾填埋场、危险废物处置场、产业集聚区等地下水重点污染源采取防渗漏措施，建设地下水水质监测井并进行监测。鼓励有条件的县（市、区）开展重点污染源防渗排查，针对存在地下水污染风险的化学品生产企业、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。持续推进废弃井排查登记 工作，根据环境敏感程度，有序推进封井回填，消除环境隐患。 ［市生态环境局、市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、 市住房和城乡建设局、市水利局、市农业农村等按照职责分工负 责，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实］; 本项目为G5949其他危险品仓储，厂区内设置重点防渗区和非污染防治区，防渗措施如下：重点防渗区； 非污染防治区：地面硬化。库内设置有一个100m3的事故池，一旦发生废液泄露事故，及时进行止漏，并对泄露的废液进行回收和清理，将废液通过导流沟导入至事故应急池，妥善收集后送至有资质单位进行处置。另本项目为废旧电池回收项目，需着重关注地下水污染情况，为防治地下水污染，需开展污染源监测和调查，并对污染事故进行追踪监测。; 相符. 1.3.3 与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）相符性 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废铅蓄电池属于“HW31含铅废物900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，属于危险废物，其危险特性为T（毒性）、C（腐蚀性）。 根据环境保护部《关于发布<铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策>和<废电池污染防治技术政策>的公告》（公告2016年第82号）文件规定：“重点控制的废电池包括废的铅蓄电池、锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池和含汞扣式电池。” 根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。”本项目的建设情况与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）的相符性分析见表1-6、表1-7。 表1-6 本项目与《电池废料贮运规范》的贮存方式相符性分析一览表 序号; 贮存方式要求; 规范要求 （隔离贮存）; 本项目建设情况; 相符性. 1; 平均单位面积的储存量/（t/m2）; 1.5~2.0; 1.5; 相符. 2; 单一储存区最大储存量/t; 200~300; 本项目设置一个废铅蓄电池储存区（储存区内通过通道连接），储存区面积166.7m2，最大储存量为250t，单一储存区最大储存量为250t。; 相符. 3; 储存区间距/m; 0.3~0.5; 储存区之间通过通道相隔，通道宽度为2m; 相符. 4; 通道宽度/m; 1~2; 2; 相符. 5; 墙距宽度/m; 0.3~0.5; 本项目废铅蓄电池储存方式为隔离贮存，不设置隔墙; 相符. 注：《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）中关于隔离贮存定义为：“在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的储存方式。”. 表1-7 本项目与《电池废料贮运规范》的贮存设施相符性分析一览表 序号; 贮存设施要求; 本项目建设情况; 相符性 分析. 1; 凡漏液的电池必须放置在耐酸的容器内; 本项目破损的废铅蓄电池储存在耐酸容器内; 相符. 2; 电池废料贮存容器的尺寸不做统一要求，但应满足不同贮存方式的贮存量要求; 本项目一次最大储存量为250t，满足单一储存区最大储存量的要求; 相符. 3; 电池废料的贮存设施按GB18597、GB18599的有关规定进行建设和管理; 本项目储存的废铅蓄电池属于危险废物，其贮存设施满足GB18597的要求（详见“本节 5、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求”）; 相符. 4; 废铅酸电池的贮存设施还应符合以下要求： a）贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄露液体； b）应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液； c）应设有适当的防火装置。; 本项目储存仓库内拟设置耐酸地面隔离层，并设置导流沟、防火装置。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）的要求。 1.3.4与《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）相符性分析 本项目与《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）相符性分析见表1-8。 表1-8 本项目与《废铅蓄电池回收技术规范》相符性分析一览表 类别; 规范要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 一 般 要 求; 经销网点、暂存点、集中贮存场所等应落实废电池的最终去向，委托持有危险废物经营许可证的再生铅企业进行无害化利用，不得将废电池转移给无废铅酸蓄电池经营许可证的单位或个人。; 本项目属于集中贮存场所，将委托持有危险废物经营许可证的再生铅企业进行无害化利用，不会将废电池转移给无废铅酸蓄电池经营许可证的单位或个人。; 相符. 收集、贮存、运输、转移废电池的装置应根据废电池的特性而设计，具有不易破损、变形、绝缘，能有效防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀特性；装有废电池的装置应按照GB18597的要求粘贴危险废物标签，禁止在收集、贮存、运输、转移过程中擅自倾倒电解液、拆解、破碎、丢弃废电池。; 本项目收集、贮存、运输的废电池均置于耐酸防腐的托盘或容器内，按标准要求张贴标签；运营期严格管理，严禁擅自倾倒电解液、拆解、破碎、丢弃废电池。; 相符. 按照环境保护主管部门的规定建立危险废物收集、贮存、运输、转移等情况的数据信息管理系统（或记录簿）和视频监控系统，如实记录收集、贮存、运输、转移危险废物的类别、重量或数量、来源、去向等信息，保存相关视频监控录像，并至少按月向县级以上地方环境保护主管部门报送有关信息。; 本项目需按相关要求建立危险废物收集、贮存、运输、转移等情况的数据信息管理系统（或记录簿）和视频监控系统，如实记录收集、贮存、运输、转移危险废物的类别、重量或数量、来源、去向等信息，保存相关视频监控录像，并至少按月向县级以上地方环境保护主管部门报送信息。; 相符. 集中贮存; 贮存场所; （1）贮存场所应按照GB18597的有关要求建设和管理。; 贮存场所严格按照GB18597的有关要求建设和管理。; 相符. （2）贮存场所应选择在城市工业地块内，并符合当地环境保护和区域发展规划；新建的集中贮存场所建设项目应通过环境影响评价。; 本项目用地土地性质为建设用地，符合当地规划要求；项目通过环评后方进行建设。; 相符. （3）贮存规模应与贮存场所的容量相匹配，贮存场所面积应不小于500m2，废电池贮存时间不应超过1年。; 项目贮存场所占地面积1400m2，贮存时间最长不超过1年。; 相符. （4）应按GB15562.2的规定设立警示标志，禁止非专业工作人员进入。; 本项目将按GB15562.2的规定设立警示标志，非专业工作人员禁止进入。; 相符. （5）贮存场所应划分装卸区、暂存区、完整废电池存放区和破损废电池存放区，并做好标识。; 设置了装卸区、暂存区，完整电池和破损电池分区贮存，并按要求做好标识。; 相符. （6）贮存场所应有废水收集系统，以便对搬运过程废电池溢出的液体进行收集。; 贮存区周围设置有集液池，并建有事故池。; 相符. 贮存要求; （1）贮存单位应按照最新版《危险废物经营许可证管理办法》的规定取得《国家危险废物名录》代码为HW49（900-004-49）的废铅酸蓄电池类危险废物经营许可证。; 贮存单位将按照最新版《危险废物经营许可证管理办法》的规定取得《国家危险废物名录》废铅酸蓄电池类危险废物经营许可证。; 相符. （2）应有符合国家环境保护标准或者技术规范要求的包装工具，暂存和集中贮存设施、设备。; 配备符合国家环境保护标准或者技术规范要求的包装工具，暂存和集中贮存设施、设备。; 相符. （3）应制定废电池集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援措施等相关制度和办法。; 运营期将按要求制定废电池集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援措施等相关制度和办法。; 相符. （4）作业人员应配备4.3.2.1的个人防护装备。; 将为作业人员应配备4.3.2.1的个人防护装备。; 相符. （5）运输的废电池应先进入装卸区，采用叉车进行装卸，由叉车运至地磅计量称重，称重后经叉车运入暂存区，然后对废电池状态进行检查，并做好记录。; 运输的废电池应先进入装卸区，采用叉车进行装卸，然后由叉车运至地磅计量称重，称重后经叉车运入贮存区，然后对废电池状态进行检查，并做好记录。; 相符. （6）对检查完毕的废电池进行分类存放，码放整齐。; 对检查完毕的废电池进行分类存放，码放整齐。; 相符. （7）收集的溢出液体应运至酸性电解液的处理站，不得自行处置。; 收集的溢出液体委托有资质单位进行处理，不自行处置。; 相符. （8）禁止擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废电池。; 严禁擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废电池。; 相符. （9）贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容参照GB/T26493有关规定执行，贮存记录至少保存3年。; 贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容参照GB/T26493有关规定执行，贮存记录至少保存3年。; 相符. （10）贮存场所应配有准确称量设施，并定期校准。; 贮存场所配有准确称量设施，并定期校准。; 相符. （11）贮存场所的进出口处、地磅及磅秤安置处等应设置必要的监控设备，录像资料应至少保存3个月。; 贮存场所的进出口处、地磅及磅秤安置处、贮存区等设置必要的监控设备，录像资料应至少保存3个月。; 相符. 转移; 废电池转移过程应采用符合GB13392、GB21668要求的危险货物车辆运输，并应严格按照最新版《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。; 废电池转移过程将采用符合GB13392、GB21668要求的危险货物车辆运输，并应严格按照最新版《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）的要求。 - 1.3.5 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相符性 表1-9 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相符性分析一览表 类别; 规范要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 一 般 要 求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目建设有专用的危废危险废物贮存设施。; 相符. 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。除上述规定外，必须将危险废物装入容器内。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。; 本项目危险废物在专用容器中储存，并且将破损和完整的铅蓄电池分区域储存，废铅蓄电池有破损或电解质泄露的，应将废铅蓄电池及其渗漏液收集至集液池后贮存于耐酸容器中，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。危险废物贮存设施在施工前做环境影响评价。; 相符. 贮存设施的选址与设计方面; ①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。②用以存危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，底部采用整体砼基础，防止雨水径流进入厂房。厂房外排水沟应保证能防止25年一遇的暴雨不会流到厂房内。厂房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必需防渗，人工防渗层厚度需大于2mm，渗透系数≤10×10-10cm/秒。④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。; ①根据查阅相关资料，永城市浅层地下水位埋深为6-21m，本项目废铅蓄电池均储存于地上，贮存场所底部高于地下水最高水位；②项目储存仓库内地面均进行防腐防渗处理，且表面无裂隙；③储存仓库内四周设置堵截泄露的裙脚，地面与裙脚采用防渗的高密度聚乙烯材料建造，地面防渗材料为耐酸腐蚀材料，防渗层厚度、渗透系数满足相关标准要求；④本项目储存仓库内建设有集液池（2m3），能够满足泄露电解液收集的要求；⑤本项目储存仓库内设置有集液池，破损废电池储存区经“集气罩收集+喷淋塔+15m高排气筒”；⑥储存仓库内按要求设置安全照明设施和观察窗口。; 相符. 贮存设施的安全防护方面; ①贮存设施都必须按（GB15562.2-1995）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。③贮存场所及设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。; ①本项目储存仓库按要求张贴警示标志；②本项目储存仓库为租赁，储存区、装卸区均位于库内，四周设置有围墙。③项目储存仓库内按要求配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、应急防护设施等；④废铅蓄电池泄露出的电解液按危废处置，定期交有资质单位收集处理。; 相符. - 1.3.6 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性 - 表1-10 本项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析一览表 类别; 规范要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 危险废物收集、贮存、运输的一般要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 环评要求企业在收集、贮存、运输危险废物前申领危险废物收集（临时）许可证，在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 相符. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 环评要求企业在危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 相符. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 环评要求企业按要求建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。; 相符. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 环评要求企业按相关要求编制应急预案，并定期组织应急演练，并配备相应的应急物资、防护用具，并按要求进行现场处置。; 相符. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： (1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。 (2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 (3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 (4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 (5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 环评要求企业按相应措施要求进行处置。; 相符. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。; 本项目危险废物为废铅蓄电池，属于腐蚀性、毒性类物质，要要求进行包装并设置相应的标志及标签。; 相符. 危险废物的贮存; ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运营管理应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求。②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设备和消防设施。③贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; ①本项目的建设满足GB18597的要求（详见本节“GB18597-2001及其2013年修改单相符性分析”）；本项目的建设符合我国现行的卫生、安全生产和环境保护等法律法规要求，距离垃圾处理厂、污水处理厂、气体输送管道等距离较远，企业平面布置功能分区明确（分为完整废电池储存区、破损废电池储存区、装卸区），因此，项目的建设符合GBZ1-2010的要求；非正常工况下（废气处理设施发生故障），硫酸雾的最大落地浓度为0.069367mg/m3，能够满足GBZ2.1-2019表1工作场所空气中化学有害因素职业接触限值（硫酸及三氧化硫时间加权平均容许浓度1mg/m3、短时间接触容许浓度2mg/m3）的要求；②项目储存仓库内按要求配备通讯设备、照明设备和消防设施；③本项目废铅蓄电池储存区分为完整废铅蓄电池储存区、破损废铅蓄电池储存区，破损废电池储存区与完整废铅蓄电池储存区之前设置挡墙，储存区设置有防雨、防火、防雷、防扬尘装置。. - 1.3.7 环境保护部《关于发布<铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策>和<废电池污染防治技术政策>的公告》（公告2016年第82号）相符性 - 表1-11 本项目与环境保护部《关于发布<铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策>和<废电池污染防治技术政策>的公告》（公告2016年第82号）相符性分析一览表 类别; 规范要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 收集; ①在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池。②鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。③鼓励废电池收集企业应用“物联网+”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。④废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置中。⑤收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; ①本项目只收集贮存废铅酸蓄电池。②建设单位非电池生产企业，废铅酸蓄电池经收集暂存后交由有资质单位处置。③环评建议企业应用“物联网+”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。④环评要求企业分类收集设施设置明显标志。⑤环评要求收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; 相符. 运输; ①废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。②废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。③禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。; ①本项目在运输过程中废电池采取有效的包装措施。②本项目收集废电池为废铅酸蓄电池，非废锂离子电池。③环评禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。; 相符. 贮存; ①废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。②废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。③废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。; ①本项目收集的废铅蓄电池储存在仓库内，不露天堆放，破损的废电池单独贮存。废铅蓄电池贮存时间最长为0.5天，定期清运；②项目储存仓库内设置有集液池，用于收集破损废铅蓄电池泄露的电解液；废铅蓄电池储存区位于储存仓库内，能够避免遭受雨淋水浸。③本项目不涉及废锂电池的回收。; 相符. - 1.3.8《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性分析 表1-12 本项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性分析一览表 类别; 规范要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 总体要求; ①收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。②禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。③废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; ①本项目收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘均不易破损、变形，且能有效防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀；装有废铅蓄电池的容器或托盘按要求粘贴危险废物标签；②本项目仅进行废铅蓄电池的回收、储存，不进行拆解、破碎加工，收集、运输和贮存过程中严禁丢弃废铅蓄电池，破损废铅蓄电池泄露泄露的电解液经收集后定期交有资质单位收集处理，不得随意倾倒；③项目营运期按要求对相关人员进行危废环境管理、环境事故应急救援等方面的培训。; 相符. 收集; 废铅蓄电池收集过程中应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：a)废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄露。b)废铅蓄电池有破损或电解质泄露的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目收集的废铅蓄电池使用设置有收集箱的专用车辆进行运输，能够防止运输过程中废电池破损和电解液泄露；破损废铅蓄电池储存于破损电池收集容器内，收集容器为耐酸容器。; 相符. 运输; ①废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志;铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。②废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。③废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; ①本项目设置有专门的废电池回收车辆，建设单位营运期加强对相关人员的培训，相关人员具有对危废包装发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理的能力；废电池外运委托有资质的运输单位进行运输。废铅蓄电池的运输均采用公路运输，运输车辆按规定悬挂标志；②废铅蓄电池运输按要求制定详细的运输方案及路线，运输车辆尽量避开医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域，按要求制定事故应急预案，配备应急及个人防护设施，以防止发生事故时对环境造成污染。③本项目收集的废铅蓄电池使用设置有收集箱的专用车辆进行运输，能够防止运输过程中废电池破损和电解液泄露；破损废铅蓄电池储存于破损电池收集容器内，收集容器为耐酸容器。; 相符. 暂存和贮存; ①收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。②废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：a)应防雨，必须远离其他水源和热源。b)面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。c)应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。d)应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。e)应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。f)应有排风换气系统，保证良好通风。g)应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。③禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; （1）本项目属于集中转运点，废铅蓄电池的暂存时间最长为0.5天；（2）本项目目前正处于环评阶段，项目的建设符合GB18597的要求，项目储存区位于储存仓库内，能防雨，且远离水源、热源；项目储存仓库面积为1400m2，有硬化地面并进行防腐防渗处理；储存仓库内设有导流沟、集液池等；配备有通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施；本项目储存仓库设立警示标志，无关人员不得进入；储存仓库设置排风换气系统，保证良好通风。建设单位配备有专门的耐腐蚀容器，用于存放破损的废铅蓄电池；③本项目废铅蓄电池储存于储存仓库内，能够避免废电池遭受雨淋水浸。; 相符. - 1.3.9 河南省生态环境厅 河南省交通运输厅《关于印发<河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案>的通知》（豫环文[2021]134号）相符性 表1-13 本项目与河南省生态环境厅 河南省交通运输厅《关于印发<河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案>的通知》（豫环文[2021]134号）相符性分析一览表 类别; 规范要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 备案、申领许可证程序和要求; 第二类单位申领危险废物收集（临时）许可证，应当遵照《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》中废铅蓄电池收集、贮存有关要求，提交以下材料：（1）废铅蓄电池危险废物收集(临时)许可证申请表。（2）有防雨、防渗、防遗撒、耐腐蚀的运输工具和专职收集运输人员的证明材料。（3）有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，贮存设施、设备的证明材料。（4）有合法资质和审批手续的证明材料。（5）有保证危险废物收集贮存安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施的证明材料。（6）与电池生产企业或再生铅企业签订的有效期一年以上合作协议或合同。; 目前，项目处于环评阶段，尚未签订废电池利用的相关合作协议，待企业申领危险废物收集许可证之前，按要求签订相应的合作协议或合同。; 相符. 其他要求; 完善废铅蓄电池信息化监管措施。 废铅蓄电池集中收集后应实施全过程信息化管理，各级生态环境部门要完善废铅蓄电池信息化监管措施，监督收集单位建立台账，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、去向等信息，并纳入全国固体废物管理信息系统，收集网点以危险废物产生单位的身份登录固体废物信息系统，专业回收单位和综合回收处置单位取得危险废物收集许可证或登记备案后以危险废物经营单位身份登录固体废物信息系统，执行危险废物转移电子联单制度。如收集网点不能以危险废物产生单位的身份登录固体废物信息系统、收集、转运废铅蓄电池应当填写纸质危险废物转移联单，并建立转运台账备查。; 废铅蓄电池收集后按要求实施全过程信息化管理，建立危险废物管理台账，转运时遵守危险货物运输的规定，且运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒、耐腐蚀的要求。; 相符. 认真落实废铅蓄电池转运管理要求。 通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》(JT/T617)的规定。按照《危险废物名录（2021版)》豁免清单规定，未破损的铅蓄电池在运输过程中可豁免按照危险废物管理,但运输工具需满足防雨、防渗漏、防遗撒、耐腐蚀要求。其他运输要求及豁免管理规定按照《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》(环办固体[2019]5号)执行。交通运输部门要依法加强危险货物道路运输企业的监管。指导其采取保障运输安全的措施并遵守危险货物运输管理有关规定，依法打击废铅蓄电池运输违法违规行为。; 环评要求企业认真落实废铅蓄电池转运管理要求，按要求进行废铅蓄电池转运。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为河南新迈再生资源有限公司年回收废旧电瓶15万吨项目，仅进行废旧铅蓄电池的收集、暂存，不涉及拆解、后续深加工等处理。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于G5949其他危险品仓储。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境 敏感区含义. 五十三、装卸搬运和仓储业59. 149; 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; /; /. 本项目营运期废铅蓄电池经装车、运输、卸车、分类储存、装车转移等工序定期交有资质单位收集处理，由于废铅蓄电池属于危险废物，本项目属于其他类项目，故应编制环境影响报告表。 本项目选址区域西侧为道路，北侧为废品回收站，南侧为其他，东侧为农田。 1、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 仓库; 建筑面积1400m2; 租赁，包括装卸区、储存区（储存区建筑面积166.7m2，其中完整废电池、破损废电池储存区分别为116.7m2、50m2）、危废暂存间、集液池、事故池、导流沟等。. 配套工程; 办公区; 建筑面积100m2; 租赁. 公用工程; 供水; 自备井; 现有. 供电; 市政供电; /. 排水; 生活污水经化粪池处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理; /. 环保工程; 大气污染 防治措施; 破损废电池储存区、集液池安装“集气罩+碱液喷淋装置+15m高排气筒”（废气处理过程中车间密闭）; /. 水污染 防治措施; 生活污水经化粪池处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理; /. 噪声污染 防治措施; 墙体隔音、距离衰减等; /. 固废防治 措施; 危废暂存间、垃圾收集箱; /. 风险防范措施; 仓库地面防渗、集液池（2m3）、事故池（100m3）; /. 2、主要原材料及消耗 2.1主要原材料 项目营运期主要原材料消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原材料消耗 2.2原料来源 名称; 单位; 用量; 备注. 废铅蓄电池; t/a; 150000; 外购. 项目建成投产后，年回收150000吨废铅蓄电池，回收的电池均为完整电池，其中废旧铅酸蓄电池最大暂存量为250t，暂存时间最长为0.5天，满足贮存时间最长不超过1年的要求。 本项目回收的废旧铅蓄电池主要为汽车4S店、汽车维修厂、电动车、货车、摩托车门市、通讯基站等产生的废铅蓄电池，项目所回收的废旧电池也包括社会废旧电池收购点收集的电池。 项目回收规模详见下表。 表2-4 本项目回收规模 名称; 年回收（转运）量; 危废代码; 备注; 来源. 废铅蓄电池; 150000; HW31含铅废物（900-052-31）; 转运周期约0.5天/次，每次不超过250吨; 永城市及周边区域，服务半径约1000km. 铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成。极板分为正极板、负极板，正极板上的活性物质是二氧化铅，呈深棕色；负极板上的活性物质是海绵状纯铅，呈青灰色。隔板、壳体均为塑料隔板/壳体。 本项目废旧铅蓄电池组分详见下表。 表2-5 本项目废旧铅蓄电池组分 铅蓄电池种类; 年回收（转运）量; 组成成分. 汽车、摩托车、货车类; 150000吨; 铅70-80%，电解液10-20%，外壳（含隔板）10%. 电动自行车类; 铅80%，电解液10%，外壳（含隔板）10%. 固定类及其他; 铅80-88%，电解液2-10%，外壳（含隔板）10%. 2.3原料中涉及的有毒有害物质的理化性质 本项目回收的废铅蓄电池中涉及的有毒有害物质主要包括铅、电解液（主要成分为稀硫酸）。 （1）铅 铅为带蓝色的银白色重金属，熔点327.502℃，沸点1740℃，密度11.3437g/cm3，硬度1.5，质地柔软，抗张强度小，是一种青灰色重金属，在加热到400-500℃时会有铅蒸汽逸出形成铅烟。金属铅在空气中受到氧、水和二氧化碳作用，其表面会很快氧化生成保护薄膜；在加热下，铅能很快与氧、硫、卤素化合；铅与冷盐酸、冷硫酸几乎不起作用，能与热或浓盐酸、硫酸反应；铅与稀硝酸反应，但与浓硝酸不反应；铅能缓慢溶于强碱性溶液。 （2）硫酸 纯硫酸为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃，10.36℃时结晶，能与水以任意比互溶，同时放出大量的热。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-6。 表2-6 本项目主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 用途. 1; 叉车; 辆; 2; 3t; 货物搬运. 2; 装卸机; 台; 1; 3t; 铲废旧垃圾. 3; 运输车辆; 辆; 2; 8.5t; 运输货物. 4; 地磅; 台; 1; 30t; 称运输货物的吨数. 5; 托盘; 个; 10; 1.2m*1m*0.8m; -. 6; 耐酸容器; 个; -; 41; -. 7; 防腐转运箱; 个; 10; -; -. - 4、储运方式 - 4.1收集方式 - 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评要求建设单位在未取得危废经营许可证之前，不得开展经营活动。 - 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相关规定：“收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。”且规定：“废铅蓄电池收集过程中应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄露。b）废铅蓄电池有破损或电解质泄露的，应将废铅蓄电池及其渗漏液经集液池贮存于耐酸容器中。”本项目建有2m3集液池一座。 - 本项目针对破损的废旧电池放置于耐酸、耐腐蚀的容器中，外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，由专用车辆运输，运输车辆设置防淋挡护，车辆上铺设耐酸大槽体，存放电池的耐酸、耐腐蚀的容器放于耐酸槽体上，一旦存放电池容器出现泄露，电解液不会泄漏流出车外污染沿途环境。 - 本项目收集的废铅蓄电池入厂后分类存贮，其中完整的铅蓄电池放入托盘储存，破损电池则放入耐酸容器内。建设单位应事先与上游企业签订回收协议，加强规范收集。 - 4.2运输方式 - 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。根据《电池废料贮运规范》(GB/T26493-2011)：“铅酸蓄电池采用公路或铁路运输”。 - 本项目运输主要涉及两个方面：永城市内及周边区域收集运输以及外运至具有处理资质企业的运输。 - 项目主要收集、储存永城及周边区域电池销售点产生的废旧铅酸蓄电池、电动车维修店及汽车修理厂等产生的机动车、电瓶车废旧铅酸蓄电池、电力设施中的废旧铅酸蓄电池等产生的废旧铅蓄电池。由建设单位专用运输车辆，根据各收集点的收集情况，及时转运。收集范围主要为永城县及周边地区，从收集点至本项目厂区须符合相关规定，办理危险废物转移联单手续。 - 项目收集的废铅蓄电池委托有危险货物运输资质单位的运输货车从本公司运输至具有处理资质的单位进行处置，采用公路运输的方式，一般平均0.5天转运1次。 - 本项目在废铅蓄电池运输过程建议使用防渗防漏容器，一般情况下从公司收集电池后直至运送至具有处理资质的单位中途不更换容器，特殊情况容器出现破裂，需要及时更换。禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧铅蓄电池。并根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。 转移危险废物时，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，采取危废转移“五联单”制度，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。运输危废应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，必须采用专用车辆，驾驶员须具有危险物品的运输资质。并严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《汽车危险货物运输规则》进行。 4.3运输线路 因城市内回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的废旧铅蓄电池数量也不一致，收集时间也不统一，因此由城市各回收点至本项目厂区不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 4.4车辆运输管控要求 转移危险废物时，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，采取危废转移“五联单”制度，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。运输危废应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，必须采用专用车辆，驾驶员须具有危险物品的运输资质。并严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《汽车危险货物运输规则》进行。企业应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，企业安装高清视频监控系统应能保留数据6个月以上。 4.5储存方式 实行分类隔离存储，并配有统一明显站立标识牌。本项目废铅蓄电池暂存区分区堆放，分为完整铅蓄电池储存区、破损铅蓄电池储存区，入厂后完整铅蓄电池放入托盘上暂存，破损铅蓄电池则放入耐酸容器中。 废铅蓄电池在厂区内装卸、储存过程中若发生破损，泄露的电解液通过导流沟流入集液池，集液池收集的废电解液使用耐酸容器储存后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位收集处理。 本项目储存仓库设置1个储存区，储存内通过通道相隔，废铅蓄电池的一次最大储存量为250t。 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工12人，职工均为附近村民，均不在厂区吃住。年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 7.1供水 本项目营运期用水来自现有自备井，用水主要包括喷淋用水和职工生活用水，总用水量为246m3/a。 ①碱液喷淋用水 本项目废气处理设施运营过程中需要使用碱液喷淋，碱液喷淋装置系统水容量为1t，碱液用水循环使用，考虑到蒸发损耗，每日补水量按10%计，则补水量为30m3/a。为保证碱液喷淋装置正常运行，定期用PH试纸检测碱液喷淋装置内碱液，在碱液接近中性，偏碱性时，进行碱液更换，每半年更换一次，碱液喷淋装置系统水容量为1t，则更换下来的废碱约2t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目所产生废碱液属于危废，废物类别：HW35废碱，行业来源：非特定行业，废物代码：900-399-35，危险废物：生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣，危险特性为腐蚀性、毒性。项目产生的废碱液作为危险废物交有资质单位收集处理。 ②生活用水 根据建设单位提供的资料，本项目营运期劳动定员12人，均不在厂内吃住。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），城市定额50L/人·d，调节系数为0.8-1.4，本次评价取平均值1.2，即职工办公生活用水按60L/d·人计算，则职工生活用水量为0.72t/d。年工作日300天，则年用水量为216t。 （2）排水 本项目厂区排水采用雨污分流制，营运期无工艺废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，生活污水的产生量按用水量的80%计，为172.8m3/a。评价要求项目厂区建设化粪池，生活污水经化粪池处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡如图2-1。 1 喷淋用水 30 30 蒸发损耗 新鲜水 246 172.8 损耗43.2 172.8 永城市第四污水处理厂进一步处理 化粪池 生活用水 216 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 本项目用电来自市政供电，电力供应完全可以满足项目用电需求。 （4）供热、采暖 本项目办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 （5）消防 项目建筑物按《建筑防火设计规范》（GBJ16-86）要求进行设计，并在建筑内设置火灾报警装置，设置消防栓，并按照要求配备灭火器。 7、厂区平面布置 本项目办公区位于储存仓库东北侧，办公区设置有单独的出入口。装卸区位于厂房西侧，装卸区南侧为由西向东依次为消防水池、事故池、集液池；装卸区东北侧为危废暂存间。装卸区东侧为储存区，另外还单独设置有破损废电池储存区。 - 永城市常年主导风向为东南风，项目办公区位于厂区东北侧，位于厂区常年主导风向的侧风向。项目营运期产生的废气对职工办公、生活影响较小。本项目整体布局合理、美观，其平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 - 施工期 本项目本项目厂区建筑物均为租赁，目前为空厂房，厂区目前已硬化，本项目施工期主要对厂房内地面进行防渗改造，不新增土建工程。由于施工期较短，且施工过程均在封闭式厂房内进行，施工期对周围环境影响很小。因此，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 - 营运期 - 2.1工艺流程图 废铅蓄电池 收集运输进厂 噪声 厂内卸货 叉车、铲车尾气、噪声 完好电池 分类储存 完好废电池 储存区 碱液喷淋装置 废碱 存放中出现的破损电池 破损电池 硫酸雾 破损废电池 储存区 泄露电解液 专用收集桶 废拖布、抹布、废劳保用品 耐酸、防腐容器 危废暂存间 装车转移 噪声 运至下游接收单位 图2-2 本项目废铅蓄电池收集、储存工艺流程及产污环节示意图 2.2工艺流程说明： （1）收集运输进厂 本项目只对废铅蓄电池进行收集、暂存，不进行拆解、加工和处置。在废铅蓄电池收集过程中，拟配备专业的运输车辆进行收集，专用车辆为集装箱式，车厢内地面设置耐酸、防渗、防流失地面，内设金属外框加固收集箱。废铅蓄电池放置于耐酸耐腐蚀容器中，容器外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，防止电解液泄漏。 在收集过程中，工作人员应先检查废铅蓄电池相关情况，并在电池上张贴相应标签，注明来源、规格、完好情况等信息。收集过程中，完好的废铅蓄电池贮存至车辆的收集箱内，破损电池则收集至破损电池收集容器内。 本项目废铅蓄电池运输使用车辆为专用车辆，运输车辆设置防淋挡布，车辆上铺设耐酸大槽体，存放电池的耐酸、耐腐蚀的塑料容器放于耐酸槽体上。运输单位需具有应对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。由于废铅蓄电池收集点多而分散，因此由各收集点至暂存仓库不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 （2）厂内卸货 车辆运输收集的废铅蓄电池入厂，储存仓库内设有通道和装卸区，车辆驶入装卸区后采用叉车进行卸载，并运入至各储存区。 （3）分类储存 根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）的要求，将回收的废旧电池经汽车运至厂区后进行分类，将完整的废铅蓄电池放入托盘堆放储存（托盘三侧设置约1m高的围挡），破损废铅蓄电池放入耐酸、防腐容器中存放。项目对回收的废铅蓄电池不实施拆解及再生加工等。废铅蓄电池储存库房地面根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求采取防渗、防腐措施（防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数按≤10-7cm/s设计），库房四周设有导流沟，收集装卸过程、事故情况下泄漏的废电解液。 （4）装车转移 使用叉车将废铅蓄电池装车，装车时连同托盘一起装车以防止运输过程中废铅蓄电池掉落发生破损，外运至有资质单位进行处理。废铅蓄电池卸车后托盘返回本项目厂区循环使用。本项目废铅蓄电池的最大储存量为250t，转移周期一般平均约为0.5天1次。本项目不涉及储存破损废铅蓄电池的容器的清洗，如需清洗，委托有资质单位进行清洗。 # 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-7。 表2-7 本项目产排污环节一览表 项目; 产污环节; 污染因子. 营运期. 废气; 卸车工序; 叉车、铲车尾气（CO、HC、NOx、SO2等）. 搬运、装卸、储存工序（废电池破损）; 硫酸雾. 废水; 职工生活污水; COD、NH3-N、SS. 固废; 分类储存工序; 破损废电池泄露液. 碱液喷淋装置; 废液. 地面清理; 废抹布、废拖布. 职工生活; 生活垃圾. 噪声; 运输车辆噪声、装卸过程产生的噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次评价采用永城市2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中359个日均值数据，数据有效性满足《环境空气质标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定。区域环境空气基本污染物环境质量现状数据详见下表。 表3-1 环境空气现状监测情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. 二氧化硫μg/m3; 年平均; 9; 60; 0; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均; 22; 40; 0; 达标. PM2.5μg/m3; 年平均; 72; 70; 0.03; 超标. PM10μg/m3; 年平均; 41; 35; 0.17; 超标. COmg/m3; 年平均; 0.9; /; /; 达标. O3μg/m3; 日最大8h滑动平均; 159; 160; 0; 超标. 根据上表可知，SO2、NO2、CO、O3环境质量现状数据均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5不能满足《环境空气质标准》（GB3095-2012）二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。 区域环境空气质量现状超标主要原因有汽车怠速尾气排放、工业企业无组织废气排放、农村散煤燃烧等。根据《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文〔2021〕59号），可知，永城市采取的大气污染防治措施如下： （1）持续调整优化产业结构。按照“优化布局、提升质量、强化管理”的要求，不断优化产业布局，推进产业升级，严格环境准入和监管，促进产业结构持续优化，工业污染物排放总量大幅减少。 （2）持续调整优化能源结构。持续实施煤炭消费总量控制，加强供热基础设施建设，提高清洁能源供应保障能力，严控燃煤项目建设，完成煤炭消费减量任务，调整优化能源结构。 （3）持续调整优化交通运输结构。着力提升铁路货运比例，压缩大宗物料公路运输量，大力推广新能源汽车，优化重型车辆绕城行驶，减少机动车污染排放。 （4）持续调整优化用地结构。推进国土绿化行动，加强城市绿化建设，强化餐饮油烟治理、秸秆焚烧垃圾焚烧等面源污染管控，调整优化用地结构。 （5）深入推进“三散”污染治理。实施“散乱污”企业动态管理，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 （6）实施重点工业企业污染治理。强化工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业污染治理，提升污染防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。 （7）深化挥发性有机物污染治理。建立健全VOCs污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排10%目标任务。 （8）强化柴油货车污染治理。加大执法监管力度，严格检测监管，严控油品质量，全面推进柴油货车污染治理。 （9）提升重污染天气应急应对能力。修订完善应急减排清单，夯实应急减排措施，实行企业绩效分级管控，加强应急联动，严格执法监管，确保重污染天气应急应对工作取得实效。 （10）提升监测监控能力。健全工业企业、机动车、施工工地等污染源监控系统，完善空气质量监测网络，提高监测监控能力，坚持依法科学治污。随着《永城市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的落实，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经污水处理设施处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理，最终进入沱河。沱河属淮河流域，规划为Ⅳ类水体。 本次评价直接引用2021年11月商丘市控考核地表水断面水质监测结果，数据统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河淮北小王桥断面; 监测数据; 7.5; 0.08; 0.163. IV类水体标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 4、土壤环境质量现状 为了解项目选址区域的地下水环境质量现状，建设单位委托河南华检检测技术服务有限公司对本项目地下水环境质量现状进行监测。根据项目现场情况，本次评价选取厂区西北侧灌溉井、厂区周边灌溉井、厂区东南侧灌溉井3个地下水监测点；监测因子： pH、氨氮（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、亚硝酸盐（以N计）（mg/L）、氟化物（mg/L）、挥发性酚类（mg/L）、氰化物（mg/L）、汞（mg/L）、砷（mg/L）、镉（mg/L）、铁（mg/L）、铅（mg/L）、铬（六价）（mg/L）、锰（mg/L）、总硬度（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总大肠菌群，CFU/100mL、菌落总数，CFU/mL、硫酸盐（mg/L）、氯化物（mg/L）；监测频次：监测1天，取样1次，监测结果统计见表3-3。 表3-3 地下水环境质量监测结果 检测日期; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准值. 厂区西北灌溉井; 厂区周边灌溉井; 厂区东南灌溉井. 2022.07.21; pH; 7.42; 7.36; 7.39; /; 6.5-8.5. 氨氮; 0.31; 0.28; 0.32; mg/L; 0.5. 挥发性酚类; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.002. 氰化物; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.05. 砷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.01. 汞; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.001. 铬(六价); 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.05. 总硬度; 386; 378; 368; mg/L; 450. 镉; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.005. 铅; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.01. 铁; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.3. 锰; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 0.10. 溶解性总固体; 428; 435; 441; mg/L; 1000. 硝酸盐; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 20.0. 亚硝酸盐; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L; 1.00. 硫酸盐; 216; 210; 227; mg/L; 250. 氟; 0.8; 0.9; 0.9; mg/L; 1.0. 氯化物; 116; 122; 126; mg/L; 250. 总大肠菌群; 1.4; 1.4; 1.7; CFU/100mL; 3.0. 细菌总数; 0.17; 0.17; 0.21; CFU/mL; 100. 监测结果显示，项目所在区域地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，区域地下水环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 为了解项目选址区域土壤环境质量现状，建设单位委托河南华检检测技术服务有限公司对本项目土壤环境质量现状进行监测，根据现场情况，选取储存车间外东南侧、车间外西北侧、车间储存区处的三个表层样土，取样深度0.1m；监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘；监测频次：监测1天，取样1次，监测结果统计见表3-4。 表3-4 土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 检测日期; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准值. 车间储存区; 车间外东南; 车间外西北. 2022.07.21; 四氯化碳; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 2.8. 氯仿; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 0.9. 氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 37. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 9. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 5. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 54. 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 616. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 6.8. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 2.8. 三氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 0.5. 氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 0.43. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 4. 氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 270. 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 560. 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 20. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 28. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 1290. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 1200. 间二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 570. 对二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 640. 硝基苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 76. 苯胺; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 260. 2-氯酚; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 2256. 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 15. 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 1.5. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 151. 䓛; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 1.5. 茚并[1,2,3-c,d]芘; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 15. 萘; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 70. 砷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 60. 镉; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 65. 铬（六价）; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 5.7. 铜; 22; 21; 23; mg/kg; 18000. 铅; 28; 26; 28; mg/kg; 800. 汞; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; 38. 镍; 14; 15; 12; mg/kg; 900. 监测结果显示，项目选址区域内土壤中各监测因子的监测结果均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值的要求。建设用地土壤中污染物含量等于或低于风险筛选值（第二类用地）的，建设用地土壤环境风险一般情况下可以忽略。 6、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-5 环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离/m; 保护级别. 大气环境; 厂界; 四周; 厂界外1m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 小刘庄; W; 70m. 刘小寨; E; 270m. 声环境; 厂界; 四周; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准. 地表水; 沱河; SW; 3.04km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 地下水; 厂区; /; /; 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. - 地下水环境保护目标 - 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标 本项目边界外50m范围内无声环境保护目标。 4、其它环境保护目标 无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，施工期仅进行储存仓库内防渗层改造，对周围环境影响很小。因此，污染物排放标准不考虑施工期。 - 营运期 ①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及永城市第四污水处理厂收水标准要求。 表3-6 废水执行标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 项目; COD; 氨氮; SS. 三级标准值; ≤500; /; ≤400. 永城市第四污水处理厂收水标准; ≤400; ≤35; ≤300. ②《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 表3-7 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 1.2. ③《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 2类标准限值; ≤60; ≤50. 4类标准限值; ≤70; ≤55. ④《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； ⑤《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单； |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废气总量控制指标。 废水： 纳管：CODcr 0.041 t/a、NH3-N：0.0049 t/a； 终排：CODcr 0.0086t/a、NH3-N：0.00086 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，施工期仅进行储存仓库内防渗层改造，由于施工期均位于封闭式车间内，且施工期较短，项目施工期对周围环境影响较小。因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要包括硫酸雾和叉车尾气。 （1）硫酸雾 铅蓄电池外部有塑料壳做保护，内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，正常情况下无铅尘排放。即使因操作不当导致铅酸蓄电池坠地，或受外部温度等影响，亦难以导致电池完全破碎。电池外壳破裂过程有少量酸雾挥发产生，电极板受电解液影响具有一定粘性，即使受压迫导致破裂，主要呈块状，及时收集后基本不会产生铅尘。 本项目收集的废电池均为各收集点更换下来的完整蓄电池，经专用车辆运输至本项目厂区，一般不会对电池造成损坏，一般情况下完整废铅蓄电池无废气产生。收集过程中会收集到少量破损的废铅蓄电池，收集时会对破损废铅蓄电池进行分拣，收集到的破损废铅蓄电池经专业处理后运送至储存仓库内破损废电池储存区密闭储存，也不会产生废气。在特殊情况，由于工作人员对破损电池在搬运、装卸和贮存过程中失误，造成废旧电瓶发生泄漏，产生硫酸雾。 本次评价以单个废铅蓄电池破损造成电解液全部泄漏。根据建设单位提供的资料，本项目收集的单个废旧电瓶平均约为16kg，电池电解液含量按20%计，假设单个电瓶所含电解液的泄漏量为100%，则发生泄漏时电解液的泄漏量约为3.2kg。根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，该项目液体挥发量计算如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）×P×F 式中：Gz：液体蒸发量（kg/h）； M：液体分子量；硫酸：98； V：蒸发液体表面空气流速，取0.30m/s； P：相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，（硫酸浓度：约21%，工作温度：20℃，取P=9.84毫米汞柱）； F：液体蒸发面表面积，取1.0平方米； 硫酸雾挥发量：Gz硫酸雾=Gz-Gz水（20℃时水蒸汽的蒸发量为0.5L/m2·h）。 计算可得，液体挥发量为0.567kg/h，则硫酸雾挥发量为0.067kg/h。 本项目废铅蓄电池泄漏事故发生频率按10次/年（每次破损1个废铅蓄电池）、泄漏控制时间按10min计，经计算，本项目营运期硫酸雾的产生量为0.0112kg/次、0.112kg/a。 （2）叉车尾气 本项目废旧电池的进、出场地的堆存过程需用叉车等运输设备，采用柴油驱动，作业过程会产生少量的燃油废气，其主要污染因子为CO、HC、NOx、SO2等，仓库内的叉车燃油废气通过机械通风方式排出库外，区域内行驶的叉车燃油废气采用自然扩散方式；废气呈现排放量小、间歇性、短期性及流动性的特点，本项目设有1辆叉车，以柴油为燃料，项目叉车废气产生量较小，且为间歇排放，不做定量分析，叉车废气对周边环境影响较小。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）硫酸雾 根据分析，本项目营运期硫酸雾的产生量为0.112kg/a（0.067kg/h）。本项目储存仓库只设一个入口，一般情况下关闭，保证储存仓库内密闭，且项目产生硫酸雾时仓库为封闭状态（库内设置换气装置，保证良好通风，产生硫酸雾时暂不通风，待硫酸雾收集处理后再进行通风）。本次评价要求项目破损废电池储存区、集液池上方安装“集气罩+喷淋塔+15m高排气筒”，项目硫酸雾经密闭收集后（收集效率90%、风机风量按5000m3/h计），通过碱液喷淋（处理效率90%）最终经15米高排气筒排放。经处理后，本项目硫酸雾的排放浓度为1.212mg/m3，排放速率为0.0061kg/h，排放量为0.0101kg/a。此外，还有极少量的硫酸雾通过出入口无组织散逸，散逸量为0.0112kg/a（0.0067kg/h）。 采取上述措施后，本项目破损废电池储存区、集液池处硫酸雾的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，对周围环境空气影响较小。 （2）叉车尾气 根据分析，本项目叉车尾气的产生量很小，呈现间歇性、短期性及流动性的特点。由于项目所在区域地势平坦，大气稀释扩散条件较好，通过自然扩散，叉车尾气对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节; 搬运、装卸、储存工序（废电池破损）、集液池; 叉车尾气. 污染物种类; 硫酸雾; CO、HC、NOx、SO2等. 污染物产生情况; 产生量（t/a）; 0.000112; 少量. 产生浓度（mg/m3）; /; /. 排放形式; 有组织; 无组织; 无组织. 治理设施; 治理措施; 密闭集气+喷淋塔（碱液喷淋）+15m高排气筒; /; 自然扩散. 处理能力; /; /; /. 收集效率（%）; 90; /; /. 治理工艺去除率（%）; 90; /; /. 是否为可行技术; /; /; /. 污染物排放情况; 排放浓度（mg/m3）; 1.212; 0.006937 （非正常工况）; /. 排放速率（kg/h）; 0.0061; 0.067 （非正常工况）; /. 排放量（t/a）; 0.0000101; 0.000112（非正常工况）; 少量. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; /; /. 排气筒内径（m）; 0.4; /; /. 温度（℃）; 常温; /; /. 编号; DA001; /; /. 名称; 废气排放口; /; /. 类型; 一般排放口; /; /. 排放标准; 浓度限值（mg/m3）; 45; 1.2; /. 1.3废气无组织排放分析 （1）废气无组织排放预测 考虑到项目的特殊性，本项目废气无组织排放预测按正常工况、非正常工况两种情况进行预测。正常工况硫酸雾的无组织排放量为0.0067kg/h、0.0112kg/a；非正常工况即废气处理设施发生故障时，硫酸雾的无组织排放量为0.067kg/h、0.112kg/a。 ①预测因子：硫酸雾 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子; 面源; 排放高度（m）; 排放工况; 评价因子源强 （kg/h）. 长度（m）; 宽度（m）. 硫酸雾; 35; 40; 5; 连续; 0.0067（正常工况）. 0.067（非正常工况）. 备注：硫酸雾的环境质量标准选取参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值（硫酸的1h平均浓度限值为300μg/m3）。 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度（℃）; 43.6. 最低环境温度（℃）; -23.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 1（中等湿度）. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离; /. 海岸线方向; /. ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m）; 硫酸雾（正常工况）; 硫酸雾（非正常工况）. 1小时浓度（mg/m3）; 1小时浓度占标率（%）; 1小时浓度（mg/m3）; 1小时浓度占标率（%）. 1; 0.002665; 0.89; 0.026649; 8.88. 25; 0.006887; 2.30; 0.068869; 22.96. 29; 0.006937; 2.31; 0.069367; 23.12. 50; 0.006168; 2.06; 0.061681; 20.56. 75; 0.00475; 1.58; 0.047494; 15.83. 100; 0.003671; 1.22; 0.036709; 12.24. 125; 0.002997; 1.00; 0.02997; 9.99. 150; 0.002506; 0.84; 0.025061; 8.35. 175; 0.00213; 0.71; 0.021295; 7.10. 200; 0.001835; 0.61; 0.018349; 6.12. 225; 0.001602; 0.53; 0.016018; 5.34. 250; 0.001415; 0.47; 0.014145; 4.72. 275; 0.001261; 0.42; 0.012614; 4.20. 300; 0.001134; 0.38; 0.011335; 3.78. 325; 0.001027; 0.34; 0.010264; 3.42. 350; 0.000935; 0.31; 0.009355; 3.12. 375; 0.000857; 0.29; 0.008575; 2.86. 400; 0.00079; 0.26; 0.007899; 2.63. 425; 0.000737; 0.25; 0.007367; 2.46. 450; 0.000684; 0.23; 0.006841; 2.28. 475; 0.000638; 0.21; 0.006376; 2.13. 500; 0.000596; 0.20; 0.005963; 1.99. 最大落地浓度（29m）; 0.006937; 2.31; 0.069367; 23.12. 若在搬运、装卸、储存工序废电池发生破损，电解液发生泄漏，根据预测结果可知，正常工况下，项目厂界处硫酸雾的排放浓度为0.002665mg/m3，硫酸雾的最大落地浓度为0.006937mg/m3，最大落地浓度出现在下风向29m处；非正常工况下，项目厂界处硫酸雾的排放浓度为0.026649mg/m3，硫酸雾的最大落地浓度为0.069367mg/m3，最大落地浓度出现在下风向29m处。因此，正常工况、非正常工况下硫酸雾的无组织排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，对周围环境空气影响较小。 1.4废气治理设施可行性分析 项目破损废铅蓄电池储存区、集液池产生的硫酸雾经“密闭集气+喷淋塔（碱液喷淋）+15m高排气筒”进行处理，其原理为使硫酸雾与碱液充分接触，进行酸碱中和，从而达到净化废气的目的。碱液喷淋是酸性气体常用的处理方式，处理效率较高，经处理后，本项目营运期产生的硫酸雾废气能够达标排放。 此外，参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1039-2019）中对废电池加工工序产生硫酸雾的环节治理措施的推荐技术，碱液喷淋塔属于推荐可行性技术。因此，本项目使用碱液喷淋法处理硫酸雾是可行的。 2、废水 - 2.1废水产排情况 - 项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，根据分析，职工生活污水的产生量为172.8m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD280mg/L、NH3-N30mg/L、SS180mg/L。本次评价要求项目厂区建设化粪池，生活污水经化粪池处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。经化粪池处理后，生活污水中各污染物的排放浓度分别为：COD238mg/L、NH3-N28.5mg/L、SS72mg/L。 - 经处理后，本项目生活污水的排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求。 - 采取上述措施后，营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 - 本项目废水中各污染物的产排情况见表 4-5。 表 4-5项目废水污染物产排情况表 - 名 称; - COD; - NH3-N; - SS. - 污染物产生浓度（mg/L）; - 280; - 30; - 180. - 污染物产生量（t/a）; - 0.048; - 0.0052; - 0.031. - 厂区排污口; - 污染物排放浓度（mg/L）; - 238; - 28.5; - 72. - 污染物排放量(t/a); - 0.041; - 0.0049; - 0.012. - 污水处理厂 - 出口; - 污染物排放浓度（mg/L）; - 50; - 5; - -. - 污染物排放量(t/a); - 0.0086; - 0.00086; - -. - 2.1废水进入永城市第四污水处理厂进一步的可行性说明 永城市第四污水处理厂位于永城市欧亚路南，建设工程总投资约5000万元，总占地约为39亩。第四污水处理厂总设计规模为日处理生活污水3.5万吨，分二期建设，一期日处理生活污水2万吨，采用A2/O+深度处理工艺。第四污水处理厂于2011年7月开工建设，2012年3月建成并投入试运行。目前，第四污水处理厂日处理污水约为1.8万吨，处理负荷达到90%。处理后的出水水质达到国家一级A标准。每年COD消减量约为1642吨，氨氮消减量约为262吨。本项目位于永城市演集街道办事处丁楼村北100米，在永城市第四污水处理厂收水范围内，且项目周围管网已经布设，项目所产生的废水量占总处理污水量的比例很少，不会对污水处理厂的运行造成冲击负荷，所以，本项目污水进入永城市第四污水处理厂可行。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为运输车辆噪声及装卸过程中产生的噪声，噪声源强为65-75dB（A）。本项目叉车运输、车辆装卸均为仓库内进行，仓库墙体的隔声效果可达到25dB(A)以上，运输车辆在仓库内进行物品搬运时会有短暂的噪声排放，但噪声源不大，项目厂界噪声贡献值在60dB(A)以内，且项目夜间不运营，因此本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准的要求，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废主要包括废铅蓄电池破损产生的泄露液、碱液喷淋装置碱液更换产生的废液、废抹布、废拖布和职工生活垃圾。 （1）废电池泄露液 本项目废铅蓄电池在收集和暂存过程中因员工操作失误或废旧电池自身的问题，可能会导致少量的铅蓄电池损坏，从而产生少量的废电解液，根据类比同类建设项目，泄露液的产生量为0.05t/a，项目仓库内设置有导流沟、集液池，泄露的电解液经收集后交有资质单位收集处理。 （2）碱液喷淋装置废液 本项目破损废电池储存过程中产生的硫酸雾使用碱液喷淋装置进行处理，碱液喷淋装置系统水容量0.5t，更换周期为半年1次，则废吸收液产生量1t/a，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 （3）废抹布、废拖布 本项目营运期仓库地面清理过程中会有废抹布、废拖布，产生量约0.2t/a，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 本次评价要求项目厂区设置危废暂存间，用来暂存生产过程中产生的危险废物；此外，本项目收集的废铅蓄电池也属于危险废物。危废暂存间/储存仓库的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定： a．危险废物贮存容器 ●应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ●装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ●装载危险废物的容器必须完好无损。 ●盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ●液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 b、危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ●地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ●必须有泄漏液体收集装置、气体到出口及气体净化装置。 ●设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ●用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ●应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ●不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （4）生活垃圾 本项目营运期拟用职工12人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 5.1地下水污染源、污染物类型 本项目生产过程中产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后进入永城市第四污水处理厂进一步处理；正常生产过程中不会对地下水环境造成污染。若项目废铅蓄电池在装卸、储存过程中发生破损导致电解液泄露可能对地下水造成污染，可能产生地下水污染的场所主要包括装卸区、储存区和危废暂存间，污染物类型主要为硫酸和铅。 此外，项目化粪池若发生溢流或防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。 5.2污染途径 本项目地下水污染途径为废电池泄露液通过地表渗入地下水，从而造成地下水污染。本项目收集的废电池分区储存，完整的废铅蓄电池放入托盘堆放储存，破损废铅蓄电池放入耐酸、防腐塑料容器中存放，正常装卸、储存过程中不会发生泄露，但是在装卸、储存过程中由于操作不当、设备故障等原因可能发生泄露，通过防渗层破损的地面进入地下水从而造成污染。 5.3防控措施 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，加强员工培训，装卸、储存过程中尽量减少因操作不当造成的废电池破损。 （2）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对储存仓库、危废暂存间地面进行防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 （3）储存区设置导流沟，一旦发生电解液泄漏，泄漏的电解液经导流沟收集进入储存区设置的集液池内，储存区内设置一座集液池，收集的电解液委托有资质单位处置，不得排入污水管网或者随意外排。 （4）储存仓库应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相关要求进行建设，做好防酸、防渗、防风、防雨、防流失等相应措施。 （5）加强管理维护，防渗漏地面、导流沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 （6）厂区设置事故池，防止重大事故泄露物料和污染消防水外流造成地下水污染。 （7）集液池底部、侧壁、导流沟及化粪池底部、侧壁均进行防渗防腐处理。 （8）建立地下水环境跟踪监测体系。为了在发生物料泄漏后及时发现地下水的污染程度，应对厂区地下水开展监测，以便了解地下水水质的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，及时排查污染源并采取应对措施。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤 6.1土壤污染源、污染物类型 本项目的土壤污染源主要为废铅蓄电池在装卸、储存过程中发生破损导致电解液泄露，电解液中的有毒有害物质在土壤中迁移，从而造成土壤污染。土壤污染物类型主要为硫酸和铅。 6.2污染途径 本项目对土壤的影响类型为污染影响型，污染途径主要包括大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 此外，项目集液池、化粪池若发生溢流或防渗层破损造成渗滤液下渗，有可能造成废水进入土壤中，造成土壤污染。 6.3土壤污染防控措施 为了防止项目营运过程中对周边土壤造成污染，项应采取如下措施： （1）源头控制，减少污染物排放量，项目泄露的电解液应能够得到100%收集，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度； （2）储存仓库内地面均进行防渗处理； （3）加强管理维护，防渗漏地面、导流沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补； （4）厂区设置事故池，防止重大事故泄露物料和污染消防水外流造成土壤污染； （5）集液池、化粪池底部、侧壁均进行防渗防腐处理； （6）必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、项目退役期影响分析 本项目服务期满后需注重退役期的污染治理措施，尤其是土壤和地下水环境。本环评仅对项目退役期可能存在的影响提出指导性的要求和建议，届时需根据需要是否编制退役期环境影响评价。 根据国家环境保护部发布的《污染场地土壤环境管理暂行办法(征求意见稿)》，以及《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），企业生产场地退役后，首先需委托具有相应资质的机构，针对场地基本情况、土地利用方式及使用权人变更情况、场地内主要生产活动及污染源情况、建筑物和设备设施情况、场地及周边地下水等环境状况和敏感目标场地及周边土壤污染程度和范围等方而开展污染场地土壤环境调查与评估，并将评估结果报环保部门备案。然后根据评估结果，对于可能受到污染的，应根据场地情况，按照《建设项目土壤及地下水环境监测工作技术要求》等规范，对现场采样和分析测试，确认场地土壤是否存在污染。调查结果表明场地土壤未受到污染的，终止场地土壤环境调查与评估；场地土壤确认受到污染的，应当根据土地利用方式变更情况和用地规划按照《污染场地土壤环境管理暂行办法(征求意见稿)》，以及《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）等有关规定开展场地土壤污染风险评估，编写《场地土壤污染风险评估报告》，并报环保部门备案。土壤污染物浓度均低于修复限值的，不需要对场地进行治理与修复高于修复限值的，企业需委托具有相应资质的机构启动污染场地土壤治理与修复工作，并在省级环境保护行政主管部门备案。 土壤治理与修复工程开工前企业应委托具有相应资质的监理机构对工程实施情况进行监理，设置限制进入标识，避免污染场地原有状态遭到破坏，防止因污染物扩散、迁移而危害人群健康或污染其他环境介质。 治理与修复工程实施过程中，施工单位应做好施工人员的安全防护工作。污染场地土壤采用客土、挖掘、填埋等技术进行治理与修复，治理与修复工程结束后，企业需委托具有相应资质的第三方机构，对工程进行验收，将附有专家签字的验收报告报省级环境保护行政主管部门备案，并抄送所在地县级环境保护行政主管部门。同时，需及时发布工程完工公告，未达到治理与修复方案预期目标，或者相关利益方仍有异议的，企业需继续对污染场地土壤进行治理与修复，直至达到治理与修复方案预期目标。 8、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 9、环境风险 9.1风险源及分布情况 本项目收集的废铅蓄电池储存在储存仓库内，废铅蓄电池主要由四部分组成：电解液、铅或铅合金板栅、铅膏、高分子塑料。根据查阅《危险化学品名录（2015版）》，电解液（主要成分为硫酸）属于危险化学品。根据查阅相关资料，汽车、摩托车类铅蓄电池电解液含量为10%-20%，电动自行车类铅蓄电池电解液含量为10%，其他类铅蓄电池电解液含量为2%-10%，本次评价铅蓄电池中电解液的含量按最大值20%计，本项目废铅蓄电池的一次最大储存量为250t，则电解液的一次最大储存量为50t。电解液的成分为稀硫酸，一只废铅蓄电池电解液中含有15%-20%的硫酸，本次评价取其平均值17.5%，则电解液中硫酸纯物质的含量为8.75t（一次最大储存量）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硫酸的临界量为10t。经计算，本项目Q=8.75/10=0.875＜1，因此，本项目储存的废电池中硫酸的一次最大储存量未超过临界量。 此外，根据《危险化学品分类信息表》，硫酸的危险性类别为“皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1”，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2，硫酸无临界量的要求。因此，本项目储存的废铅蓄电池不构成重大危险源。 9.2影响途径 本项目正常储存过程中不会发生泄露，但如果在装卸、储存过程中由于操作不当、设备故障等原因或受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化或者劣质假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏。一旦发生泄露可能会造成土壤、地下水污染，或者泄露物料通过厂区内的雨水管道进入外界水环境，对周围水环境造成一定影响。由于废铅蓄电池含有危害性较大的重金属铅，不但会危害环境，而且会污染饮用水和工业用水，对环境生物也有一定的危害。 此外，火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 9.3环境风险防范措施 9.3.1运输过程环境风险防范措施 ①《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正版）第五十九条规定：“转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移”。根据上述规定，跨省转移危险废物的，必须向危险废物移出地省级人民政府环境保护行政主管部门提出申请。 ②根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，本项目运输废铅蓄电池必须办理危险废物转移联单手续。每转移一车（次）废铅蓄电池，应按每一类危险废物网上申请联单。转运时应持联单转移危险废物。 ③运输车辆应按GB13392-2005的规定悬挂相应标志。 ④运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内实际驾驶时间累计不超过8小时。 ⑤运输中使用专用车辆，对废铅蓄电池的运输要求安全可靠，严格执行危险废物货物运输管理规定进行废铅蓄电池的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运废铅蓄电池。 ⑥必须配备随车人员在途中经常检查，废铅蓄电池如有丢失、被盗，应立即报告发生地的交通运输、环境保护主管部门，高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处。 ⑦合理规划运输路线及运输时间。尽可能避免运载有废铅蓄电池的车辆穿越学校、医院和居民小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。 ⑧危险废物运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物。 ⑨运输车辆应取得危险废物运输经营许可证，并具有对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行处理的能力。 ⑩每辆车应配备两名以上司机，每开车4小时应换班休息。 ⑪装运废铅蓄电池的车辆应有遮阳、控温、防爆、防火、防水等措施。 ⑫废铅蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以防止对环境的污染。 ⑬废铅蓄电池运输时应采取有效防漏、防腐蚀的包装措施，不得将废铅蓄电池破碎、粉碎，以防止废铅蓄电池中有害成分的泄露污染。另外，运输、装卸应符合《汽车危险货物运输规则》（T617-2004）的有关规定：运输废铅蓄电池的司机必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业。运输人员应掌握废铅蓄电池的化学和物理性质及应急措施；须进行处理危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。进入装卸作业区，不准携带火种。运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固。车辆均具有防潮、防晒功能。每辆车设有明显的防火标志，并配备相应的防泄漏设施。运输车辆在运输途中必须持有通行证，其上应证明废铅蓄电池的来源、性质、数量、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。废铅蓄电池的运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换。 9.3.2储存过程环境风险防范措施 （1）防泄漏措施 ①合理安排储存量，尽量减少储量，降低风险； ②储存地点或场所应有明显的标志警示牌、注意事项，安排专人定期检查巡视； ③废铅蓄电池在装卸、搬运过程中应轻拿轻放，禁止随意丢弃和高空抛掷，对进出储存区的废电池均应有详细的记录； ④废电池储存区四周、通道两侧设置导流沟，泄漏的电解液经导流沟收集后进入集液池内（2m3）。 ⑤储存区应配备足够的吸附材料（如沙子、抹布、拖布等）、收集工具等，以备发生泄露时第一时间对泄露的风险物质进行吸附和收集； ⑥储存区、危废暂存间地面按要求做好防渗工作，有耐腐蚀的硬化地面且表面无缝隙； ⑦加强职工培训，提高职工环保意识，严格按章操作。 （2）防火措施 ①生产车间配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训。 ②加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁烟火，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ③厂内设置消防值班室，负责消防和易燃物质的管理和安全检查。 （3）灭火水处置 项目一旦发生火灾，需要使用大量的水和灭火剂。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂，如不及时处理，排入外环境中，会造成地表水环境的污染。评价建议企业设置消防水池、事故池，灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集，收集后的灭火水经处理达标后排放。 （4）火灾应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知示范区消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 灭火水不能直接排入地表水体，要经处理达标后方可排放，以免污染地表水环境。 （5）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度的消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④编制突发环境事件应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑥配备24小时有效的报警装置； ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段； （6）公众教育 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。 采取上述措施后，项目发生风险事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况下，不会对外环境造成大的危害影响。 10、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-6 本项目环境监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废气; 废气排放口（DA001）; 硫酸雾; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 厂界; 硫酸雾; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准. 地下水; 储存仓库; pH、硫酸盐、铅; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1Ⅲ类标准. 土壤（表层土壤）; 储存仓库; pH、铅; 1次/年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地、筛选值）. 备注：根据HJ1209-2021，将项目储存仓库设为重点监测单元，由于本项目不存在隐蔽性重点设施设备，属于二类单元，只设置表层土壤监测点，不设置深层土壤监测点。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搬运、装卸、储存工序（废电池破损）、集液池 | 硫酸雾 | 密闭集气+喷淋塔（碱液喷淋）+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 叉车尾气 | CO、HC、NOx、SO2等 | 自然扩散 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 项目生活污水经化粪池收集后，经市政污水管网进入永城市第四污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及永城市第四污水处理厂收水标准要求。 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 墙体隔音、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废电池泄露液：经收集后交有资质单位处理； 碱液喷淋装置废液：经收集后交有资质单位处理； 废抹布、废拖布：经收集后交有资质单位处理； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制，加强员工培训，减少废电池破损；储存仓库、危废暂存间地面进行防渗处理；储存区设置导流沟、集液池、事故池；做好防酸、防渗、防风、防雨、防流失等相应措施；加强管理维护，地面裂痕及时修补；集液池、化粪池底部、侧壁均进行防渗防腐处理；建立地下水/土壤环境跟踪监测体系 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运输过程风险防范措施：跨省转移危险废物必须向危险废物移出地省级人民政府环境保护行政主管部门提出申请；按要求办理危险废物转移联单；运输车辆按规定悬挂标志；确保行车安全；运输中使用专用车辆；配备随车人员在途中经常检查；合理规划运输路线及运输时间；运输车辆应取得危险废物运输经营许可证；制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备应急设备；运输时应采取有效防漏、防腐蚀的包装措施。 储存过程中风险防范措施：①防渗漏措施：尽量减少储存量；储存地点或场所应有明显的标志警示牌，并安排专人定期巡视；储存区设置导流沟、集液池，配备足够的吸附材料、收集工具等；储存区、危废暂存间地面按要求做好防渗工作；加强职工培训，按章操作；②防火措施：配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训；电气设备和线路及时检修；严禁烟火；设置消防值班室；③灭火水处置：设置消防水池、事故池，消防废水经处理达标后排放；④火灾应急预案；⑤建立健全安全环境管理制度；⑥公众教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

河南新迈再生资源有限公司年回收废旧电瓶15万吨项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破损废电池储存工序（硫酸雾） |  |  |  | 0.0213kg/a |  |  |  |
|  | 叉车尾气（CO、HC、NOx、SO2等） |  |  |  | 少量 |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | / |  |  |  | / |  |  |  |
| 危险废物 | 废电池泄露液 |  |  |  | 0.05t/a |  |  |  |
|  | 碱液喷淋装置废液 |  |  |  | 1t/a |  |  |  |
|  | 废抹布、废拖布 |  |  |  | 0.2t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①