- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陈四楼煤矿南翼九采区地面区域治理工程3号钻场项目

建设单位（盖章）：河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿

编制日期：          2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陈四楼煤矿南翼九采区地面区域治理工程3号钻场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-411481-04-01-315794 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市沱滨街道办事处余庙村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 23分 39.670 秒， 33 度57分58.687秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造303中的其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-411481-04-01-315794 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4915.8 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，占地4915.8㎡（约7.37亩），占地为临时用地，工程实施完成后恢复现状，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类，为允许类，故项目符合国家产业政策。永城市发展和改革管理委员会已对本项目进行备案，项目代码为2209-411481-04-01-315794（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市沱滨街道办事处余庙村不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水来自当地农村安全饮水工程，生产用水为附近沟渠用水，生产用水不取用地下水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市沱滨街道办事处余庙村水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为其他建筑材料制造项目，符合国家相关产业政策及永城市土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排；项目营运期加强沉淀池、化粪池、泥浆池等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市沱滨街道办事处余庙村大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于其他建筑材料制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为筒仓粉尘，水泥原料仓顶粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH******0002; 永城市城镇重点单元; 演集镇、城关镇、侯岭乡、城厢乡、高庄镇; 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。鼓励该区域内现有工业企业退城入园; 项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，占地为临时用地，工程实施完成后恢复现状，符合永城市土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。 2、持续开展“散乱污”企业动态清零，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 3、优先发展城市公共交通，推广新能源汽车，鼓励公众绿色出行。根据大气环境质量状况，采取机动车限行，重型货车绕行等措施，减少机动车污染。; 项目无生产废水外排，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等；注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排；项目固废主要为生产过程中收集粉尘全部回用于生产，不外排；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运；沉淀池污泥定期清掏，压滤后由密闭罐车外运用于填坑铺路；符合要求. 环境风险防控; 对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目现状为空地，不属于. ZH41148 120004; 永城市深层承压水严重超采区; 双桥镇、城厢乡、演集镇、陈集镇、蒋口镇、新桥乡、侯岭乡、黄口乡、高庄镇、茴村镇、十八里镇; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、油漆、塑料、橡胶、造纸等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、地下水严重超采区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 3、鼓励茴村镇皮革产业“退城入园”，禁止进一步扩大原皮加工产能。 4、按照《河南省钢铁行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）文件对陈集镇钢铁产业园进行整合、整治。; 项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，为其他建筑材料制造项目，最近的敏感点为南侧约15m的土楼，项目营运期废气为筒仓粉尘，不涉及恶臭气体。项目生产用水为附近沟渠用水，不取用地下水，生活用水为农村安全饮水工程提供，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排，定期补充新鲜水，项目不属于高耗水项目，工程实施完成后恢复现状. 污染物排放管控; 1、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 项目无生产废水外排，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等；注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排；项目固废主要为生产过程中收集粉尘全部回用于生产，不外排；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运；沉淀池污泥定期清掏，压滤后由密闭罐车外运用于填坑铺路；符合要求. 环境风险防控; 1、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场、陈集镇钢铁产业园、茴村镇皮革园周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，及时上报并采取可行的管控措施，降低人体暴露健康风险等管控措施。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不属于. 资源利用效率要求; 地下水严重超采区，禁止工农业及服务业新增取用地下水; 项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，为其他建筑材料制造项目，项目生产用水为附近沟渠用水，生活用水为农村安全饮水工程提供，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排，定期补充新鲜水，符合. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。. 本项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，离场址最近的为城厢乡水源地一级保护区，位于项目场址西南侧3600m处，不在其保护范围内，具体见附图4。因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 表3项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格执行六个百分百，设置围挡、洒水等措施，施工期对环境影响较小；项目生产时关闭场区大门，同时采取车辆定期清洗、场区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施，筒仓设置袋式除尘器处理后排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3）； 且项目用地为临时用地，工程实施完成后恢复现状；采取措施后均可以实现达标排放，粉尘对周围环境影响较小; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目无生产废水外排，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等；注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目区分区防渗，项目沉淀池、化粪池、暂存池、泥浆池、备用柴油罐区等按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目无生产废水外排，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等；注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 陈四楼煤矿南翼九采区整体水文地质条件相对复杂，根据矿井接替计划安排并结合工作面限员实际情况，采用井下治理周期较长，水害治理进度无法满足接替需要。为缩短水害治理周期，保证治理效果，确保实现灾害治理与采掘接替的有序衔接，陈四楼煤矿南翼九采区采用地面区域治理的方式消除水害隐患。 为此，河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿拟投资500万元在永城市沱滨街道办事处余庙村建设陈四楼煤矿南翼九采区地面区域治理工程3号钻场项目，随后利用3号钻场将配套注浆站生产的浆料全部经3号钻场注入陈四楼煤矿矿井中松动的岩石裂缝中，使采矿工作面达到稳定的状态。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造303中的其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，应编制环境影响评价报告表。 受河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市沱滨街道办事处余庙村，场地占地面积为4915.8m2，根据现场查看，项目现状为空地，北侧、东侧为农田，南隔空地约15m为土楼村，西隔道路约20m为土楼村，西北约230m为李庄，东南约290m为大余庄，西南约320m为东吕庄，东北约550m为王窑村，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为水泥浆料，年产规模为18000t，注浆能力为日注水泥约60吨，生产的浆料全部自用于陈四楼煤矿矿井中松动的岩石裂缝注浆，使采矿工作面达到稳定的状态。项目产品方案一览表见表4。 表4 项目产品产量一览表 产品名称; 产量; 备注. 水泥浆料; 18000t/a; 全部自用于陈四楼煤矿矿井中松动的岩石裂缝注浆. - 4、工程主要建设内容 本项目占地面积为4915.8m2，布置1台石油40钻机及相关配套设施，建设一座注浆站，设置1个钻孔，钻孔平面坐标见表5。工程主要建设内容见表6。 表5 钻孔平面坐标 孔位; x; y. CN4（1个钻孔）; 3760285.911; 39443442.123. 工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 注浆站; 500m2; 位于4号孔井场地西南，设置钻机1台、注浆泵2台、制浆机1台，泥浆池1个、清水池1个（清水池位于注浆站西北）、钻孔1个（一开孔径311mm，深度约400m；二开孔径216mm，深度约500m；三开孔径152mm，深度500-900m不等）. 2; 辅助工程; 办公室及其他; 80m2; 1层，主要为办公设施，本项目场地设置食堂. 3; 公用工程; 供水; 项目生活用水由农村安全饮水工程提供；生产用水从附近沟渠抽取使用. 供电; 由当地供电系统供给. 5; 环保工程; 废气; 餐饮油烟; 经油烟净化装置处理后升顶排放. 原料仓顶粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后高空排放. 车辆运输粉尘; 车辆定期清洗，生产区道路硬化，定期洒水抑尘，运输过程物料加盖帆布. 废水; 项目生产用水全部进入产品（水泥浆料），无废水产生；车辆清洗废水经沉淀处理后循环使用， 不外排；注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排. 生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，用于周围农田肥田绿化等，不排放. 噪声; 基础减震、厂房隔声、消声、定期加强设备管理维护等. 固废; 生活垃圾交由环卫部门处理；储料仓仓顶除尘器收集粉尘，集中收集后回用于生产；沉淀池产生的泥沙压滤后用于填坑铺路. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 项目主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 1; 注浆泵; 2; /. 2; 钻机; 1; 40钻机. 3; 空压机; 1; /. 4; 制浆机（全封闭搅拌机）; 1. 5; 螺旋输送机; 2; /. 6; 钢制立式金属圆筒仓; 2; 每个80t，储存水泥. 7; 钻塔; 1. 8; 备用柴油罐; 1; 地上，一个约14m3，位于场地北侧. - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅材料消耗量见表8。 表8 工程主要原辅材料消耗量 原材料; 年用量; 备注. 水泥; 4500吨; 原料仓存放，外购. 电; 1.8万kw.h/a; 由当地供电系统供给. 车辆冲洗用水、道路抑尘用水及生活用水; 924t/a; 由农村安全饮水工程提供. 生产用水; 13500t/a; 附近沟渠水抽取使用. 6、工作制度与劳动定员 项目劳动定员25人，三班制，场地厂区设置食堂，本工程实施完成后恢复现状，运营天数为300天，约10个月。 7、场区平面布置 项目平面布置较为简单，注浆站、筒仓位于场地西南侧，钻孔4位于场区中部，办公区位于场区西侧，场区大门朝西，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理。场地平面布置图见附图3。 8、公用设施 供排水：本项目用水主要为生活用水、水泥浆料生产过程用水、车辆清洗水、道路抑尘用水。 职工生活用水、车辆清洗水、道路抑尘用水由农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求。水泥浆料生产过程用水均从附近沟渠抽取使用，可以满足本项目的需求。 生活污水：项目劳动定员25人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按100 L/人•d计，则生活用水量为2.5m3/d（750m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为2m3/d（600m3/a），场区设置有食堂，食堂废水经隔油池（1座，3m3）处理后与其他生活污水一起经化粪池（1座，约3m3）处理后进入防渗暂存池（1座，22m3，可暂存约11天的水量，足够项目使用），定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排。 车辆清洗用水：为物料运输车辆清洗用水，场地物料运输车辆频率按12辆.次/d，车辆冲洗用水量为0.2m3/辆.次，则场地车辆冲洗用水量为2.4m3/d，排污系数取0.9，则场地物料运输车辆冲洗废水产生量为2.16m3/d，进入沉淀池（1座，沉淀池容积约20m3，足够项目使用）处理后循环利用不外排。 道路抑尘用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，运输道路两侧设置洒水喷头，洒水量为1.5L/（m2·d），洒水面积按450m2计算，则每天洒水量约0.68m3，洒水天数按150d/a 计，则地面洒水用水量为102m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。 水泥浆料生产过程用水：根据建设单位提供资料，水泥浆料生产过程需加水混合搅拌，项目配料用水比例为3（水）：1（水泥），项目年产水泥浆料约18000t，则项目年用水量约13500t/a，水泥浆料生产过程用水均从附近沟渠抽取使用。 本工程建设完成后，工程用水平衡图见图1。 消耗0.5 生活用水 2.0 2.5 化粪池 暂存池 3.42 新鲜水 定期用于周围农田肥田等，综合利用不外排 消耗0.24 循环使用 0.24 运输车辆清洗用水 2.16 沉淀池 消耗0.68 道路洒水抑尘用水 0.68 一部分被围岩吸收44.66 生产用水 进入产品 45 沉淀后用于井下降尘0.34 附近沟渠 图1 项目水平衡图 单位：t/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器、消防沙等。 9、陈四楼煤矿南翼九采区工作面概况 本项目地面治理区域治理工程旨在解决陈四楼煤矿南翼2902、2903工作面外段、煤柱工作面和2904工作面底板灰岩水害的问题，地面定向孔需准确地在L8灰岩层内顺层钻进，最大程度揭露L8灰岩溶及导水裂隙通道。 工作面平面布置图见下图2。 图2 工作面平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 施工期主要建设内容为矿建部分及土建部分、安装部分；矿建部分即在地面钻孔；土建部分主要包括建设生活设施、场内道路等设施；施工期地面钻孔工艺流程及产污环节图见图3。 施工准备 钻孔定位找正 一开孔径 泥浆、噪声、岩屑 二开定向导斜 三开裸孔 图3 施工期地面钻孔工艺流程及产污环节图 地面钻孔工艺简介： 项目钻孔方式为定向钻，钻孔一开孔径Φ311mm，下入Φ244.5×8.94mm表层套管至基岩，水泥固井，隔离第四系表土地层，一开深度约400m。二开定向导斜，孔径Φ216mm，下入Φ177.8×8.05mm套管至L8灰岩，水泥固井，二开深度为500m。三开裸孔，孔径Φ152mm，沿L8灰岩顺层钻进，三开深度为500-900m不等。直孔段和斜孔段两级套管均要求用水泥进行永久性固井，满足钻探注浆施工要求，确保施工安全。 施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图4。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图4 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目产品为水泥浆料，年产规模为18000t，生产的浆料全部自用于陈四楼煤矿矿井中松动的岩石裂缝注浆，使采矿工作面达到稳定的状态。具体生产工艺流程如下图5。 噪声 噪声 水泥 自动送浆 配料 水 调和浆液 高压注浆泵 噪声 钻孔注浆 井下区域 废水 沉淀池处理后用于井下降尘等 图5 项目生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： 本项目所用原材料水泥使用罐车（每车30-40t）运至各注浆站，注浆前打入储料仓内，注浆时水泥通过密闭螺旋输送机输送至制浆机进行调和浆液，为两级搅拌，一级搅拌将干灰加水调节成浆液，二级搅拌根据设计需要调节浆液浓度；最后由高压注浆泵将浆液经钻孔进行注浆，送至井下区域。 本项目储料仓仓顶呼吸孔配有除尘器，将原料从储料仓配料、输送至制浆机进行混合制浆的过程均为全密闭式过程。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市沱滨街道办事处余庙村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表9。 表9 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表9可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，最近的地表水体主要为南侧1700m的韩沟，韩沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年12月沱河永城张桥断面例行监测结果，监测数据统计结果见表10。 表10 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; COD; NH3-N; 总磷; 溶解氧. 沱河永城张桥断面; 2021年12月; 21.3; 0.54; 0.173; 9.0. 标准值; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≥3.0. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，距本项目最近敏感点为南侧约15m的土楼、西隔道路约20m的土楼，评价在南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼各设置了一个监测点位，声环境监测于2022年9月23日进行，监测1天，南侧约15m的土楼昼间为52dB（A），夜间为42dB（A），西侧约20m的土楼昼间为53dB（A），夜间为43dB（A），南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表11和附图 2。本项目场界外50m范围内声环境敏感目标主要为南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼；场界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境、声环境保护目标。 表11 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界项目距离/m. X; Y. 环境空气; 南侧约15m的土楼; 116.39473; 33.96524; 居民区; 人群; 二类; 南; 15. 西侧约20m的土楼; 116.39360; 33.96583; 居民区; 人群; 二类; 西; 20. 李庄; 116.38834; 33.97068; 居民区; 人群; 二类; 西北; 230. 大余庄; 116.39761; 33.96471; 居民区; 人群; 二类; 东南; 290. 东吕庄; 116.38873; 33.96418; 居民区; 人群; 二类; 西南; 320. 声环境; 南侧约15m的土楼; 116.39473; 33.96524; 居民区; 人群; 二类; 南; 15. 西侧约20m的土楼; 116.39360; 33.96583; 居民区; 人群; 二类; 西; 20. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 运营期筒仓颗粒物排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，标准值见表12，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 表12 颗粒物执行标准 生产过程; 生产设备; 污染物; 执行标准. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风设备; 颗粒物; 10. 运营期场区颗粒物无组织排放限值执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值：0.5mg/m3。 2、噪声 建设施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表13。 表13 建设项目建筑施工场界噪声限值标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用不外排；故本项目不涉及废水总量控制指标。本项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场查看，拟建项目区场地为空地，施工期约1个月，将会对周围大气环境、声环境、水环境、生态环境产生一定的影响。 1、废气 本项目施工场地施工人员约15人，施工周期短，项目周围社会依托条件较好，施工人员依托周围基础设施。项目施工期产生的废气主要包括运输车辆及施工机械所排放的汽车尾气，项目施工场地禁止非国六车进入施工现场，土地开挖、平整、建材露天堆放、装卸等作业过程中施工机械产生的扬尘。 - 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距本项目最近敏感点为南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼，距离较近，本工程施工期仍应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 - 根据建设单位提供资料，项目注浆液由项目区内注浆站经地表铺设管道输送至厂区内钻孔，管道铺设为地表铺设，且位于场区内，距离较近，管道铺设不存在土方开挖，故对周围大气影响较小。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、废水 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。建筑施工废水产生量较小，约为0.3m3/d，收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于场地洒水抑尘。 钻孔排水回用于泥浆系统补充水，根据建设单位提供资料，一开孔径311mm，深度约400m；二开孔径216mm，深度约500m；三开孔径152mm，深度500-900m不等，本次按900m计，钻孔方式均为定向钻，据此计算每个钻孔体积约65m3，钻孔泥浆量按钻孔体积的2.6倍计算，则每个钻孔泥浆量约169m3，本项目设置1个钻孔，钻孔泥浆经振动筛分离后用于下口孔钻孔使用，最终在最后一口孔泥浆池（即排渣坑，场地设置1座，约210m3，泥浆池做好防渗措施，足够项目使用，位于场地东北）进行蒸发固化处理；建设单位在钻孔时采用注浆、套卡方法进行固孔，不会使个含水层贯通。 施工人员不在施工现场吃住，约15人，施工人员产生的生活污水主要为洗手用水，施工人员平均用水量按20L/（人·日）计，其中80%作为污水排放，则本项目施工期间施工人员排放的污水量约为0.24m3/d，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等，不外排。 3、声环境 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～95dB（A），根据现场查看，距本项目最近敏感点为南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备尽量布置在场区东北，远离西侧及南侧敏感点土楼且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾、钻孔岩屑与废泥浆和和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；钻孔岩屑与废泥浆一并进行固化处理后填埋处理，并对处理场地进行覆土绿化，绿化以自然植被恢复为主；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表15。 表15 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染物名称; 污染因子. 废气; 原料水泥仓仓顶粉尘; 原料仓呼吸过程. 汽车运输粉尘; 汽车运输过程. 餐饮油烟; 油烟、非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD、氨氮等. 车辆清洗用水; SS等. 注浆液注浆废水; SS等. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 沉淀池产生的泥沙; 泥沙. 除尘器收集粉尘; 粉尘. 职工生活; 生活垃圾. - 废气 本项目大气污染源主要为原料水泥仓顶粉尘和汽车运输粉尘、食堂油烟。 原料仓顶粉尘：项目水泥采用筒仓贮存，场地一共设置2个储料筒仓，高度不低于15m，项目每个筒仓顶呼吸孔配备配套振动滤袋袋式除尘器1台，项目仓顶除尘器为自呼吸除尘器，该除尘器带有反吹装置，可将回收的物料再次投入料仓内。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中3021水泥制品制造行业系数手册(含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造)，水泥、砂子、石子等原料在物料输送贮存工序产生的废气量为41.8标立方米/吨-产品，项目水泥原料用量约4500吨，则废气量一共约为188100m3/a，滤袋袋式除尘器除尘效率可达99.9%以上，本次按99.7%计，收集的粉尘定期清理后回用。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料）。项目年耗水泥原料约4500t，则2个水泥筒仓一共产生粉尘量0.54t/a，则每个水泥筒仓产生粉尘量0.27t/a，经计算，项目每个水泥筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.00081t/a，排放速率为0.0107kg/h（按每8天卸料一次，每次卸料2小时计），排放浓度8.6mg/m3；排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 汽车运输粉尘：本工程外购原材料水泥采用汽车（汽车采用国五以上的车）运输。原料运输过程密闭。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在场地行驶距离按500m计，平均每天发车空、重载各12辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度 20km/h行驶，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则项目场地汽车动力起尘量为2.24t/a，项目方应将地面硬化，并对路面及时清扫、洒水，若每天洒水4~5次抑尘，可使扬尘量降低95%，采取以上措施后，则场地汽车动力起尘量为0.112t/a。 食堂油烟：本项目生活废气主要为食堂油烟，食堂设标准灶2个，为小型类，就餐人数25人，选用液化气作燃料，日运行4h，经调查，居民人均食用油约25g/人.d，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则项目油烟产生量5.31kg/a（运营300天），根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）编制说明中的调查数据，本项目非甲烷总烃浓度取15mg/m3，项目油烟净化器去除油烟效率为90%，处理风量2500m3/h，则油烟中非甲烷总烃产生量为0.0375kg/h，则油烟排放浓度0.18mg/m3，油烟排放量0.0018kg/d，非甲烷总烃排放浓度1.5mg/m3，非甲烷总烃排放量0.015kg/d，项目油烟经油烟净化装置处理后升顶排放，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准（小型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3），对环境空气质量影响很小。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表16。 表16 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 每个筒仓排气筒; 颗粒物; 94050; 3.57; 2867; 0.27; 振动滤袋袋式除尘器; 99.7%; 0.0107; 8.6; 0.00081. 本项目无组织排放废气排放情况见表 17。 表17 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 排放量（t/a）. 汽车运输过程; 颗粒物; 地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等; 0.112. 项目无组织粉尘主要为汽车运输过程产生，原料运输过程密闭，运输路线尽量远离周边敏感点，场区地面硬化，裸露土地绿化并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等措施，项目无组织粉尘产生量较少，经类比同类项目可知，颗粒物的无组织排放浓度可以满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准中“颗粒物”标准限值（0.5mg/m3）要求。 非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为滤袋除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表18。 表18 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 筒仓排气筒; 振动滤袋袋式除尘器失效; 颗粒物; 2867; 3.57; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 由上表可知，一旦废气处理设施发生故障，筒仓排气筒排放浓度将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强滤袋除尘器的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 19，排气筒基本情况见表20。项目为其他建筑材料制造，参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中其他制品类，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表19 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 振动滤袋袋式除尘器; 99.7%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表20 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 筒仓排气筒（DA001）; 116.39413; 33.96608; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 筒仓排气筒（DA002）; 116.39409; 33.96600; 15; 0.2; 25; 一般排放口. 本工程实施完成后恢复现状，运营天数为300天，约10个月，故不再设置废气例行监测计划。 - 废水 根据工程分析，本项目生产废水主要为物料运输车辆冲洗水，物料运输车辆冲洗水经沉淀池（1座，沉淀池容积约20m3，足够项目使用）沉淀后重复用于车辆清洗。项目地面洒水用水全部损耗，不外排；水泥浆料生产过程需加水混合搅拌，年用水量约13500t/a，由附近沟渠抽取使用，全部进入产品水泥浆料中。注浆液注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，根据建设单位提供设计资料，排水量一共约102m3/a，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排。 经分析，项目生活污水产生量为2m3/d（600m3/a），场区设置有食堂，食堂废水经隔油池（1座，3m3）处理后与其他生活污水一起经化粪池（1座，约3m3）处理后进入防渗暂存池（1座，22m3，可暂存约11天的水量，足够项目使用），定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排。项目场区水平衡图见图1。 项目化粪池、沉淀池、暂存池、泥浆池四壁及底部均进行防渗处理，保证化粪池、沉淀池、暂存池、泥浆池能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 工程建设完成后，噪声源主要为制浆机、注浆泵等，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在 70～80dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。根据调查，项目噪声源主要为室外声源、室内声源，具体见表21、表22。 表21本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 空压机; /; -5; 5; 33.7; 80/1; 减震、消声等，同时加强设备维护管理等措施; 7200h. 注：以场地中心为原点 表22本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 注浆车间; 注浆泵; /; 80/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; -10; -46; 33.6; 3; 70.5; 7200h; 28; 42.5; 1. 制浆机; /; 75/1; -10; -51; 33.6; 3; 65.5; 7200h; 37.5; 1. 螺旋输送机; /; 70/1; -12; -55; 33.6; 5; 56; 7200h; 28; 1. 2; 泵房; 泥浆泵; /; 80/1; 5; 12; 33.5; 2; 74; 7200h; 28; 46; 15. 注：以场区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 场界噪声贡献值结果表 项目场界噪声贡献值见表23。 表23 项目场界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东场界; 36.0; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南场界; 29.5; 达标. 西场界; 39.5; 达标. 北场界; 30.3; 达标. 由表23可见，本工程建设完成后，运营期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对场界噪声现状影响不大，场界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）主要噪声设备加装减振、隔声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 声环境保护目标噪声预测结果 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表见表24。 表24 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 南侧约15m的土楼; 52; 42; 52; 42; 60; 50; 6.0; 6.0; 52; 42; 0; 0; 达标; 达标. 2; 西侧约20m的土楼; 53; 43; 53; 43; 60; 50; 13.5; 13.5; 53; 43; 0; 0; 达标; 达标. 由表24可以看出，在敏感点南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼，经预测，昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下25。 表25本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 场界四周（场界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 - 本项目固废主要为沉淀池产生的泥沙、袋式除尘器收集粉尘以及员工生活垃圾。 - （1）沉淀池产生的泥沙：本项目运输车辆经沉淀池沉淀处理后会产生一定量的污泥，定期对沉淀池底泥进行清淤，经类比同类项目实际经验数据，项目污泥产生量约为废水量的0.1%，则污泥产生量约0.65t/a，压滤后用于填坑铺路。 （2）袋式除尘器收集粉尘：经计算，袋式除尘器收集粉尘约0.538t/a，经收集后回用于生产。 （3）员工生活垃圾：工程建设完成后，劳动定员为25人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3.75t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表26。 表26 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 沉淀池产生的泥沙; 污水处理过程; 固态; 0.65t/a; 泥沙; 一般固废; 0.65t/a; 压滤后用于填坑铺路. 袋式除尘器收集粉尘; 除尘过程; 固态; 0.538t/a; 粉尘; 一般固废; 0.538t/a; 经收集后回用于生产. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.75t/a; /; 一般固废; 3.75t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）土壤环境影响分析 ①土壤污染源、污染物类型 本项目的土壤污染源主要为化粪池、防渗暂存池、泥浆池、沉淀池废水渗漏或备用柴油罐泄漏防渗层破损造成土壤污染。土壤污染物类型主要为石油烃。 ②污染途径 拟建项目污染物质可能通过以下三种途径进入土壤。 a水污染型：本工程建设完成后，工程生活污水、车辆清洗废水、泥浆池、备用柴油罐区等发生泄漏，若化粪池、防渗暂存池、泥浆池、沉淀池及管道、备用柴油罐防渗层发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物污泥在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 c大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （2）地下水环境影响分析 ①地下水污染源、污染物类型 本项目的地下水污染源主要为化粪池、防渗暂存池、泥浆池、沉淀池废水溢流或防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。此外，项目备用柴油罐若发生泄漏或防渗层破损，也有可能造成地下水污染。可能产生地下水污染的场所主要包括化粪池、防渗暂存池、泥浆池、沉淀池、备用柴油罐区，污染物类型主要为石油烃等。 ②地下水污染途径 根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，污水处理收集管网、污水处理设施化粪池、沉淀池、暂存池、泥浆池出现事故等导致污水泄漏，备用柴油罐破损发生泄漏，造成非正常排放。 b项目污水处理设施化粪池、沉淀池、暂存池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c污泥、职工生活垃圾等经雨水冲淋后，其有害成分随雨水进入地下，污染地下水；如生活垃圾清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d大气污染物通过重力沉降或雨水淋洗降落到地表污染地下水。 ③注浆对地下水影响分析 地层可注性分析：本工程对九采区进行地面水害区域治理，上距二2煤层底板约80m。设计治理区域为采区边界外扩30m范围，治理面积总计112.34万m2，治理过后预计可解放储量268.3万t。根据地面区域治理工程目的，在地面选择合适的位置，利用钻机在地面施工定向顺层钻孔，沿L8灰岩含水层钻进，对治理区域范围内的岩溶裂隙、导水通道及储水空间进行高压注浆，将强含水层改造为有效隔水层，满足太灰含水层突水系数要求，实现工作面安全回采，超前巷道掘进对底板水害进行治理。故项目不会对地下水流阻断和污染。 地面注浆站设计与施工：项目合理设计，选择适宜位置建立制浆站及注浆站，安装注浆泵、注浆管路等使之形成注浆能力用以完成整个工程的注浆施工。注浆材料外购水泥。注浆系统由注浆站（注浆泵）、注浆管路系统、供电系统和供灰系统4个系统组成；注浆站的日注浆能力应与井下最大日产煤能力相匹配，并对注浆工艺与技术及过程控制。项目注浆对地下水影响较小。 （3）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：定期对污水收集管道、沉淀池、化粪池、防渗暂存池、污泥暂存池、泥浆池、备用油罐储存区进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。项目备用柴油罐为地上，设置液位报警装置，发生泄漏可及时发现，且周围设置围堰，围堰有效容积大于储罐容积，可以确保泄漏液体不外溢。 建设单位应根据场区地形合理优化平面布局，场内原料输送管线、废水输送管线架空铺设，场内地面硬化；同时加强场区绿化。 b分区防渗：本工程根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合场区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表27 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 备用柴油罐区; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；油罐区采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 污水输送管线、沉淀池、化粪池、防渗暂存池、泥浆池、污泥暂存池、清水池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效:. 简单防渗区; 办公室、场区其他区域等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 根据建设单位提供资料，项目泥浆池防渗措施如下：四周护壁及底部铺设一层聚乙烯丙纶双面复合卷材防水材料，四周护壁在防水材料上面再设一层M10砂浆砖砌体，保证砖体缝隙砂浆饱满。底部浇筑C15混凝土10cm。 运营过程中对备用柴油罐区、沉淀池、污泥暂存池、化粪池、防渗暂存池、清水池、泥浆池等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 6.1环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查，项目存在的风险物质为柴油。项目柴油作为备用，场区发生停电事故时，柴油用作备用发电和钻机动力，位于场地北侧。 环境敏感目标调查：根据现场查看，距本项目最近敏感点为南侧约15m的土楼、西侧约20m的土楼，西北约230m的李庄。 环境风险潜势初判： 定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等 ，油类物质对应临界量为2500t，项目备用柴油储罐容积为14m³，按相对密度取 0.85，充装系数取 0.75计算，共存柴油 8.93t。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 经计算：企业环境风险物质在厂内最大存在总量与其临界量的比值Q值8.93/2500=0.0036，Q＜1；则本项目环境风险潜势为I。 根据下表28进行判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表28 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 6.2风险物质识别 柴油为易燃易爆的丙A类火灾危险品，易挥发、可燃。柴油的主要危险特性和理化性质见表29。 表29柴油的理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 毒理学资料. 急性毒性：; LD507500mg/kg（大鼠经口） LD50 5mL/kg（兔经皮）. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 由上表可知，本项目涉及的危险物质柴油主要危险特性为有毒有害性、易燃、易爆性。若发生泄露、火灾、爆炸事故等对周围环境产生一定的影响。柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。本项目备用储油罐为地上，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，进行防渗处理，较为密闭，周围设置有围堰，可有效收集渗漏出的成品油。 6.3环境风险预防措施 从上述环境风险分析结果可知，一旦发生火灾爆炸和储油罐渗漏事故，会对周围环境造成严重的影响。因此，建设单位应严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，做好安全生产的防范措施和加强安全管理。 本项目为防止事故的发生，严格按照相关规范进行了设计与施工，采取必要的防止措施，其中主要包括： （1）总图布置严格按要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； （2）按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； （3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品； （4）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等； （5）检修部门定期对容器等设备进行检修和检测，保证设备完好； （6）严格执行安全操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态； （7）针对营运期可能发生的异常现象和存在的安全隐患，建设单位还应制定完善的安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，制定事故风险应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （8）项目区必须选择有资质的运输公司运送柴油，认真检查运输车辆，按安全要求实施装卸作业； （9）针对可能出现的油品溢出、泄漏等现象，建设单位应在储罐区等位置铺设防渗层等防渗措施、储罐区周围设置有围堰，围堰有效容积大于储罐容积； （10）为防止储油罐溢油，应在卸油时严格按照储油罐安全高度执行，高于这个安全高度就很有可能出现溢油； （11）为防止发生火灾等事故，应在项目区设置防火水幕、自动洒水系统等防火装置系统、火灾报警系统等。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为500万元，其中环保投资为24万元，环保投资占总投资的4.8%。环保措施及投资情况见表30。 表30环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 (万元); 执行标准. 1; 施工期; 施工扬尘; 设置围挡、洒水抑尘、车辆清洗等; 2.2; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准. 施工噪声; 合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业且周围设置屏障; 3; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 施工废水; 建筑施工废水收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于场地洒水抑尘，不外排；钻孔排水回用于泥浆系统补充水；施工人员生活污水经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等，不外排; 0.5; 综合利用不外排. 施工固废; 废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；钻孔岩屑与废泥浆一并进行固化处理后填埋处理，并对处理场地进行覆土绿化，绿化以自然植被恢复为主；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理; 3; 合理处置不外排. 1; 营运期; 水泥原料仓顶粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放; 2; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 汽车运输过程无组织粉尘 原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，定期洒水抑尘; 场区地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等; 1.2; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值. 2; 废水处理; 注浆液注浆废水; 注浆液（水泥浆料）注入井下后一部分被围岩吸收，一部分滞留在注浆区下部空间，井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排; 1.2; 大部分部分被围岩吸收，小部分经沉淀后用于井下降尘，不外排. 车辆冲洗废水; 沉淀池（1座，约20m3）; 2.2; 沉淀后回用于车辆清洗工序. 生活污水; - 食堂废水经隔油池（1座，3m3）处理后与其他生活污水一起经化粪池（1座，约3m3）处理后进入防渗暂存池（1座，22m3）; 3.2; - 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用. 3; 噪声控制; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等; 2.2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 固废处置; 生活垃圾交由环卫部门处理；储料仓仓顶除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产；沉淀池产生的泥沙压滤后用于填坑铺路; 0.8; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 5; 环境风险; 设置灭火器、消防沙等消防设施; 2.5; /. 合 计; 24; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓粉尘排气筒 | 颗粒物 | 振动滤袋袋式除尘器 | 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 场界 | 颗粒物 | 场区地面硬化、定期洒水抑尘等 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 食堂废水隔油池处理后与其他生活污水一起进入场区化粪池处理后进入防渗暂存池 | 用于周围农田肥田等，综合利用不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用 | 沉淀池处理后回用 |
|  | 注浆液注浆废水 | SS | 井下设排水管网，经井下沉淀池处理后，用于井下降尘，不外排 | 用于井下降尘，不外排 |
| 声环境 | 场界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备、隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护等，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 沉淀池产生的泥沙定期对沉淀池底泥进行清淤，压滤后由密闭罐车外运用于填坑铺路，不得随意丢弃；袋式除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；生活垃圾集中交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、沉淀池、防渗暂存池、清水池、泥浆池、备用柴油罐区等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 场区化粪池、沉淀池、防渗暂存池、清水池、泥浆池、备用柴油罐区等按要求进防腐、防渗设置，备用柴油罐设有液位报警器、周围设置有围堰等措施，场区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

经分析，河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿南翼九采区地面区域治理工程3号钻场项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，可有效改善陈四楼煤矿南翼九采区安全生产条件。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五项目周围环境及现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.114t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池泥沙 | / | / | / | 0.65t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.538t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①