- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：         永城市宸枫10万千瓦风电项目

建设单位（盖章）： 永城市宸枫新能源发电有限公司

编制日期：               2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永城市宸枫10万千瓦风电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-411481-04-05-491459 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 河南省永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 场址中心坐标： 116 度 3 分 36 秒， 33 度 58 分 42 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十一、电力、热力生产和供应业-90陆上风力发电4415-其他风力发电 | 用地面积（m2） | 永久用地24600m2 临时用地206800m2 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批备案部门 |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批备案文号 | 永发改能源[2022]10号 |  |
| 总投资（万元） |  | 73007 | 环保投资（万元） | 327 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.45 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”能源发展规划的通知》（豫政办〔2017〕2号）；《河南省“十三五”可再生能源发展规划》（豫发改能源[2017]916号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 本项目位于河南省永城市，为分散式风电项目，总装机规模10万kW，项目建设符合《河南省“十三五”能源发展规划》相关要求和《河南省“十三五”可再生能源发展规划》（豫发改能源[2017]916号）相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目位于永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇，管控单元为一般管控单元，因此，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 （3）资源利用上线 本项目属于分散式风电项目，项目不消耗水电，利用风能发电，同时项目永久占地较小，不会对当地土地资源造成较大影响，因此，项目建设符合资源利用上线管理要求。 （4）环境准入负面清单 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表。 表 1-1 项目与《商丘市永城市生态环境准入清单》相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148130001; 永城市一般管控单元; 龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地块、高关注地块、涉重企业; 该单元位于淮河流域。区域内分布有疑似污染地块：永城市马庄皮革厂、得丰皮革厂、王毛蛋皮革厂、马前进皮革厂、薛湖张严峰加工厂，高关注地块河南神火煤电股份有限公司焦电厂地块，涉重企业永城市圣龙皮革有限公司。 主要问题：涉重企业重金属排放重点监管；高度关注地块；土壤疑似污染地块。; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设工程规划许可证。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇，未占用基本农田，符合用地规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目不向周围耕地沟渠排放生活污水，项目不产生有毒有害废水；施工期土方能够做到平衡，无建筑垃圾；. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 根据上表可知，本项目建设符合《河南省“三线一单”生态环境准入清单》相关的要求。 2、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 3、与《国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》（林资发〔2019〕17号）的相符性分析 项目占地不涉及生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地、自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带；不涉及占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地；项目施工将严格按照规范施工，禁止强推强挖式放坡施工，防止废弃砂石任意放置和随意滚落，同步实施水土保持和恢复林业生产条件的措施。吊装平台、施工道路、集电线路等临时占用林地的，施工完成后进行植被恢复；项目占地符合《国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》（林资发〔2019〕17号）相关要求。 4、与《河南省能源中长期发展规划（2012-2030 年）》（豫政〔2013〕37 号）相符性分析 项目在永城市建设分散式风电项目，符合“加快开发风能资源：按照集中与分散开发并重的原则，加强风能资源勘测开发。以伏牛山区、大别山区、太行山区等浅山丘陵区为重点，加快集中开发型风电场建设。在用电负荷中心附近区域，因地制宜推进分散式接入小型风电项目建设，积极探索推广风电与其他分布式能源相结合的互补开发模式，实现分散的风能资源就近分散利用。适时推进低风速风能资源规模化开发利用。到2020年，全省风电装机容量达到1100万千瓦，2030年达到2000万千瓦。” 5、饮水水源保护区划 5.1河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （2）永城市李寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （5）永城市裴桥镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （6）永城市龙岗乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （7）永城市酇城镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （8）永城市王集乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （9）永城市双桥乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （10）永城市蒋口镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （11）永城市顺河乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （12）永城市薛湖镇南街地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （13）永城市薛湖镇黄营地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （15）永城市陈集镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 （16）永城市太丘镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （17）永城市刘河乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （18）永城市高庄镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （19）永城市十八里镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目风机分布在永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇，距离风机最近的乡镇饮用水源保护区为龙岗镇地下水井群一级保护区，距离约950m处，不在其保护范围内，因此，拟建项目用地均不在乡镇级饮用水源保护区范围内。 # 5.2永城市“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告 本次划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表1-3 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13360.360平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. # 本项目风机分布在永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇，距离最近的供水厂为马牧镇供水厂地下水饮用水源地，与一级保护区直线距离约2000m，不在饮用水源保护区划之内。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目风电场工程分布在永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇，场区南侧有国道G311、南侧有盐洛高速G1516，县道X045、X006从风电场穿过，场区北侧有省道S317，场区东侧有国道G343。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 本项目拟安装24台风电机组（20台单机容量为4.0MW的风电机组和4台单机容量为5.0MW风电机组），总装机规模100MW，单机配套35/0.69kV箱式变压器，风电机组采用一机一变单元直埋敷设电缆接线方式，24台风电机组经35kV集电线路送至升压站35kV母线，采用35kV架空加直埋式输电方案，集电线路长72.75km。新建220kV升压站1座，升压后接入当地电网。年上网发电量25858×104kWh，年单机等效满负荷运行小时数2585.8h，平均容量系数0.33。本次评价范围不涉及电磁辐射影响，风电场配套220kV升压站的电磁环境影响由建设单位委托有评价电磁辐射影响技术能力的单位进行环境影响评价，升压站电磁辐射影响不在本次评价范围内，但包括升压站和集电线路除电磁辐射外的其他常规评价内容。 本项目主要由风电机组及箱式变压器区、集电线路区、升压变电站区、道路工程区和施工生产生活区五部分组成，项目组成及建设内容见2-1，项目工程特性见表2-2。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容. 主体工程; 风电机组; 拟安装24台风机机组（20台单机容量为4.0MW的风电机组和4台单机容量为5.0MW风电机组），总装机规模100MW，风机出口电压为1.14kV。4.0MW的风电机组和5.0MW风电机组轮毂高度和风轮扫掠直径均一致，高度均为160m，风轮扫掠直径均为200m。. 机组箱式变压器; 风电机组接线采用一机一变单元接线，每台风电机组配1台箱式变电站，共计24台（20台变压器容量为4400kVA，4台变压器容量为5500kVA），本风电场箱式变压器选用型号S11-4400/5500/37三相双绕组油浸式升压变压器，变比为37±2×2.5%/1.14kV。. 集电 线路; 本风电场内集电线路主要采用35kV电缆与架空混合线路，箱变至35kV架空线杆塔、35kV架空线终端塔至场内升压站采用电缆，其余部分采用架空线路。 集电线路拟采用4条线路将风力发电机产生的电能安全可靠的输送到升压站；新建线路架空路径全长70.5km，其中单回线路路径61.5km，双回线路路径9.0km，电缆路径全长2.25km。35kV架空线路单回路铁塔采用国家电网通用设计杆塔35B08系列模块，双回路铁塔采用国家电网通用设计杆塔35B10系列模块。全线路共需284基杆塔，其中单回路直线塔192基，单回路耐张塔52基，单回路T接塔4基；双回路直线塔22基，双回路耐张塔14基。. 升压站; 配套建设220kV升压站一座，站址位于永城市龙岗镇东侧米庄村，主变压器规划容量1×100MVA，户外布置，升压站总用地面积11000m2。围墙中心长108m，宽98m，围墙内用地面积为10584m2。升压站四周为高2.5m实体围墙，进站大门设置于西侧围墙。站内布置了综合楼220kV主变、220kV配电装置、主控室、高压室 预制舱、35kV直挂式SVG成套装置基础、接地变接地电阻成套装置等建（构）筑物。. 配套工程; 道路工程; 场外交通：根据本工程场址附近地区现有的公路交通条件，国道G311、国道G343、省道317、县道X045、X006以及乡村道路等，能够满足风电设备大件运输的要求。 场内交通：场内交通结合外运道路进行设计，充分利用场区内现有道路，在此基础上新建进站道路、改扩建场内施工道路，以此可满足风电机组、集电线路等施工交通需求。共需修建道路34.245km，其中新建进站道路0.025km，新建施工道路8.94km，改扩建施工道路25.28km。. 施工管理及生活区; 施工管理及生活区位于升压站附近，包括综合加工厂、仓库、堆场、机械停放场、临时生活办公区，占地面积5000m2，施工结束后进行土地整治覆土复耕。. 吊装场地; 施工期在每个风机基础旁设一施工吊装场地，风电机组区单个吊装场地长60m、宽50m，满足风电机组安装场地施工需要。. 公用工程; 供水; 升压站供水设施采用永临结合的方式，施工临时用水主要包括生产 用水、生活用水。生产用水包括现场施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。混凝土养护方式暂时考虑采用节水保湿养护膜进行养护，风机基础混凝土养护可采用水车拉水。运营期升压站内建管井一座，抽取地下水作为供水水源。. 供电; 施工供电线路由供电局提供的10kV线路就近接入，另外配备2台50kW移动式柴油发电机发电。 升压站站用电采用380/220V单母线分段接线，高压进线采用2回路供电，一回从#1接地站用变引接，另一回来自#2施工电源兼站用变压器，两电源互为备用。. 环保工程; 施工期; 废气; 施工工地严格落实围挡、洒水、土石方湿法作业、建筑材料遮盖、道路清扫、车辆冲洗等防护措施；针对施工机械及运输车辆要求选用优质燃料、做好施工现场的交通组织，缩短怠速、减速和加速的时间。. 废水; 施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘；施工生活区设置1座10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排；风机施工场地设置旱厕，施工完成后覆土掩埋并植被恢复。. 噪声; 选用低噪声设备，设置隔声屏障，车辆在经过村庄时限速行驶、禁止鸣笛等。. 固废; 建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用的及时清运至环境卫生主管部门指定的场所。生活垃圾收集后运至附近垃圾中转站，交环卫部门处理。. 生态 保护; 设置施工区域界限，施工人员和机械不得进入非施工区。加强职工教育，不得围猎野生动物。施工期加强水土保持，施工前清理表土用于施工后表土恢复绿化。加强生态绿化，对开挖面及恢复地表播撒草籽，种植树林绿化。. 运营期; 废气; 运营期食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后经专用通道由屋顶排放。. 废水; 运行期风电机组不产生废水，升压站站内工作人员产生的生活污水经站内地埋式一体化处理后可作为站内的杂用水使用（绿地浇灌、道路冲洗）。. 噪声; 风力采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振等措施。. 固废; 生活垃圾统一收集委托当地环卫所清运。废润滑油、含油检修垃圾等危险废物暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处理。升压站变压器事故泄漏的废油在46m3的事故油池暂存，定期交有资质单位处理。. 生态 保护; 加强生态保护及植被恢复，不得围猎野生动物。. 表2-2 风电场工程特性表 名 称; 单位（或型号）; 数 量; 备注. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 20~70; /. 年平均风速（2822测风塔160m高度）; m/s; 5.68; /. 年平均风速（607179测风塔160m高度）; m/s; 5.77; /. 风功率密度（1702测风塔140m高度）; W/m2; 195; /. 风功率密度（20548测风塔140m高度）; W/m2; 205; /. 盛行风向; /; N、ESE、SW; /. 主 要 设 备; 风电场主要机电设备; 风电机组; 台数; 台; 24; /. 额定功率; kW; 4000/5000. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 200. 风轮扫掠面积; m²; 28652. 切入风速; m/s; 2.5. 额定风速; m/s; 9.5. 切出风速; m/s; 20. 安全风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 160. 发电机额定功率; kW; 4000/5000. 发电机功率因数; /; ±0.95. 额定电压; V; 1140. 箱式变电站; 台数; 24. 出线回路数; 回; 4. 出线电压等级; kV; 35. 土建; 风电机组基础; 台数; 座; 24; /. 型式; 预应力混凝土管桩基础; /. 地基特性; 桩基础; /. 箱式变电站基础; 台数; 座; 24; /. 型式; 钢筋混凝土板式基础; /. 施 工; 工 程 数 量; 土石方开挖; m3; 99857; /. 土石方回填; m3; 99857; /. 混凝土; m3; 16044; /. 风电机组设备基础钢筋; t; 1910; /. 新建公路; km; 8.94; 场区. 改建公路; km; 25.28; 场区. 施工期限（总工期）; 月; 12; /. 2、工程占地 永城市宸枫10万千瓦风电项目位于河南省永城市境内，本风电场工程项目用地政策：工程建设本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。拟建场地土地权属为国有未利用土地，地表植被稀少，不存在占用耕地，也不在需要特殊保护的区域。 永久占地范围包括：风电机组及箱式变电站、风电场场内电缆或架空线、道路、升压站及其它建筑物等永久用地的尺寸和面积，确定工程永久用地的范围和面积。 临时占地范围包括：根据施工进度，场区内部将布置施工临时建筑设施，主要有施工临时吊装平台、钢筋加工场、材料仓库、水泥库房、设备存放场、办公、生活设施及场内道路用地等。 （1）风电机组区 ①风机基础 本期工程选用24台风机，其中20台单机容量为4000kW的风电机组和4台单机容量为5000kW的风电机组，两种不同容量的风机轮毂高度均为160m，风轮扫掠直径均为200m。 根据风机技术数据和现场地质情况，风电机基础采用钢筋混凝土扩展基础，基础混凝土强度等级为C40，垫层混凝土强度等级为C20，基础埋深-3.50m，基础平面为直径24m的圆，基础边缘高度为1.0m，上部圆柱体直径为7.0m，基础高度为3.5m。开挖边坡拟采用1：1.5，雨季施工应加强支护与其他临时措施，防止发生坍塌事故。 单台风机基础为底部承台平面半径R=12m的圆，永久用地面积为450m2，则24个风机基础永久占地面积为10800m2，占地类型为耕地。 ②箱变基础 风电场箱变基础采用一机一变的单元接线，每台风机配一台箱式变压器。箱式变电站采用天然地基，钢筋混凝土板式基础，基础平面尺寸5.2m×5.0m，基础埋深1.1m，基础底面铺设100mm厚的C15素混凝土垫层。箱式变压器均直接搁置在基础上，箱式变电站基础与电力电缆沟相连。 单台箱变基础永久占地面积为26m2，24个箱变基础永久占地共624m2，占地类型为耕地。 ③安装场地 风机机仓、塔筒、轮毂、叶片、箱式变压器等大型构件现运现安，由运输车辆运至安装现场，为满足风电机组的施工安装需要，在每台风机的机位处，设一施工安装场地，并与场内施工道路相连。每个安装场地长60m、宽50m，则每台风机安装场地占地面积为3000m2，共设24处，总占地面积为72000m2，其中安装场地临时占地面积为60576m2。 综上，风电机组区总占地面积为7.20hm2，其中永久占地1.14hm2，主要为风机及箱变基础占地；临时占地6.06m2，主要为风机安装场地。占地类型为耕地7.06hm2，未利用地0.14hm2。 （2）220kV升压站 配套建设220kV升压站一座，站址位于永城市龙岗镇东侧米庄村，主变压器规划容量1×100MVA，户外布置，升压站总用地面积11000m2。围墙中心长108m，宽98m，围墙内用地面积为10584m2。 - 集电线路 - 本风电场内集电线路主要采用35kV电缆与架空混合线路，箱变至35kV架空线杆塔、35kV架空线终端塔至场内升压站采用电缆，其余部分采用架空线路。 - 集电线路架空路径全长70.5km，共设铁塔284基，所有铁塔采用自立式角钢塔，直线塔基础采用现浇刚性台阶基础，耐张塔基础采用灌注桩基础，埋深约为2.2~2.3m，基础混凝土强度等级为C25。每基铁塔基础占地7.18m2，施工场地占地10m×10m=100m2，则284基铁塔占地总面积为28400m2，其中永久占地2039m2，临时占地26361m2。 - 架空线路采用牵张引线，设置牵张场以防止导线磨损。本工程处于平原地区，牵张场约每6km设置一处，牵张场按20m×30m布设，每处占地面积600m2，沿线共设置12处，总占地面积为7200m2，均为临时占地。 - 电缆路径全长2.25km，电缆分别采用穿管直埋敷设和电缆沟敷设。风机至箱变、箱变至出线杆塔及集电线路进站前采用直埋电缆敷设。箱变至架空线第一座杆塔间距离按20m估算，集电线路终端塔至升压站35kV侧配电室按200m计算，电缆沟施工作业面宽度按5.0m计算，因每台风机至箱变间地埋段包含在风电机组区占地面积之内，因此不再重复计算，则地埋段占地面积为3400m2，均为临时占地。 - 综上，集电线路区总占地面积3.90hm2，其中永久占地0.20hm2，临时占地3.70hm2，占地类型为耕地3.75hm2，未利用地0.15hm2。 （4）道路工程区 - 工程施工运输过程中充分利用场区内现有道路，在此基础上新建进站道路、改扩建场内施工道路，以此可满足风电机组、集电线路等施工交通需求。共需修建道路34.245km，其中新建进站道路0.025km，新建施工道路8.94km，改扩建施工道路25.28km。 ①进站道路 升压站进站道路与站区西侧的一条乡道接引，总长25m，道路路基宽5.0m，道路路面宽4.0m，道路弯转半径为9m，采用公路型混凝土路面结构，两边各设0.5m宽土路肩。进站道路占地面积为200m2，均为永久占地，占地类型为耕地。 - ②施工检修道路：本工程修建场内道路总长34.22km，其中新建道路8.94km，改建现有道路25.28km。后续部分作为检修道路使用。占地类型为耕地、未利用地和交通运输用地。均为临时占地，占地面积为10.42hm2，占地类型为耕地8.18hm2、未利用地0.23hm2和交通运输用地2.01hm2。 - （5）施工管理及生活区 - 根据风电场场址布置情况，就近在220kV升压站附近布设施工生产、生活场地，包括综合加工厂、仓库、堆场、机械停放场、临时生活办公区。施工管理及生活区紧靠施工生产场地布置。施工生产生活区总占地面积0.50hm2，全部为临时占地，占地类型为耕地，施工结束后进行土地整治覆土复耕。 本工程总占地面积23.14hm2，其中永久占地2.46hm2、临时占地20.68hm2；按占地类型分，耕地20.61hm2、未利用地0.52hm2和交通运输用地2.01hm2。工程占地见表2-3。 表2-3 工程占地类型统计表 单位：hm2 序号; 项目; 用地性质; 占地类型; 合计. 永久占地; 临时占地; 耕地; 未利用地; 交通运输用地. 1; 风电机组及箱变基础区; 1.14; 6.06; 7.06; 0.14; /; 7.20. 2; 集电线路区; 0.20; 3.70; 3.75; 0.15; /; 3.90. 3; 升压变电站区; 1.10; /; 1.10; /; /; 1.10. 4; 道路工程区; 0.02; 10.42; 8.20; 0.23; 2.01; 10.44. 5; 施工生产生活区; /; 0.50; 0.50; /; /; 0.50. 合计; 2.46; 20.68; 20.61; 0.52; 2.01; 23.14. 3、工程土石方平衡 结合主体可研报告，经分析计算，本工程总挖方量99857m3，总填方量99857m3，无弃方、无借方。 - 风电机组区：本区域土方工程量主要包括风机安装平台表土剥离、场地平整、风机基础及箱变基础开挖等，合计挖方25600m3，表土回覆、基础回填、场地平整等产生填方19700m3，剩余土方5900m3调入道路工程区。 - 风电机组基础尺寸及挖填方情况表见表2-4。 表2-4 风电机组基础尺寸及挖填方情况表 序号; 项目分区; 项目基础尺寸; 挖方（m3）; 填方（m3）. - 1; - 风电机组区; - 风机基础; 单台风机基础为底部承台平面半径R=12m的圆，基础埋深3.50m; 25600; 19700. - 箱变基础; 单个基础平面尺寸5.2m×5.0m，基础埋深1.1m. - 安装平台; 单个安装场地长60m、宽50m. - 集电线路区：集电线路区主要挖方为表土剥离和杆塔基础开挖，主要填方为覆土和杆塔基础回填。经统计，集电线路区挖方19100m3，填方19100m3，本区域挖填平衡。 - 集电线路基础尺寸及挖填方情况表见表2-5。 表2-5 集电线路基础尺寸及挖填方情况表 序号; 项目分区; 项目基础尺寸; 挖方（m3）; 填方（m3）. - 1; - 集电线路区; - 塔基基础; 共设有284基塔，每基铁塔基础尺寸2.68m×2.68m，埋深约为2.2~2.3m，基础施工场地尺寸10m×10m; 19100; 19100. - 牵张场地; 共设置12处，每个牵张场地尺寸20m×30m. - 直埋电缆; 电缆沟施工作业面宽度5.0m，电缆埋深1m~2m. - 升压变电站区：本区域土方工程量主要包括表土剥离、场地平整、设备基础开挖等，合计挖方7427m3，表土回覆、基础回填、场地平整等产生填方3913m3，调入道路工程区3514m3。 - 升压变电区基础尺寸及挖填方情况表见表2-6。 表2-6 升压变电区尺寸及挖填方情况表 序号; 项目分区; 项目基础尺寸; 挖方（m3）; 填方（m3）. - 1; - 升压变电站; 升压站围墙中心长108m，宽98m; 7427; 3913. - 道路工程区：道路工程区表土剥离、路基开挖产生挖方46230m3，表土回覆、路基回填土方55644m3，从风电机组区调入土方5900m3，升压变电站区调入土方3514m3。 - 道路工程区基础尺寸及挖填方情况表见表2-7。 表2-7 道路工程区尺寸及挖填方情况表 序号; 项目分区; 项目基础尺寸; 挖方（m3）; 填方（m3）. - 1; - 道路工程区; - 进站道路; 升压站进站道路总长25m，道路路基宽5.0m，道路路面宽4.0m，道路弯转半径为9m; 46230; 55644. - 施工检修道路; 本工程修建场内道路总长34.22km，其中新建道路8.94km，改建现有道路25.28km。施工道路路基宽度6.0m，路面宽度5.0m，两侧各0.50m土路肩，检修道路路面平均宽约3m，两侧各拓宽1m. - 施工生产生活区：施工生产生活区表土剥离、场地平整产生挖方1500m3，覆土、基础回填、场地平整产生填方1500m3，本区域挖填平衡。 - 施工生产生活区基础尺寸及挖填方情况表见表2-8。 表2-8 施工生产生活区尺寸及挖填方情况表 序号; 项目分区; 项目基础尺寸; 挖方（m3）; 填方（m3）. - 1; - 施工生产生活区; 砂石料堆场; 基础尺寸约25m×40m; 1500; 1500. 综合加工厂; 基础尺寸25m×20m. 综合仓库; 基础尺寸25m×20m. 机械停放场; 基础尺寸30m×30m. 临时生活办公区; 基础尺寸40m×45m. 由以上汇总，项目总土石方平衡见表2-9，土石方平台流向图见图2-1。 表2-9 施工期工程土石方平衡表 单位：m3 序号; 项目分区; 挖方量; 填方量; 调入; 调出. 数量; 来源; 数量; 去向. - 1; - 风电机组区; 25600; 19700; 5900; - 道路工程区. - 2; - 集电线路区; 19100; 19100. - 3; - 升压变电站区; 7427; 3913; 3514; - 道路工程区. - 4; - 道路工程区; 46230; 55644; 9414; - 风电机组区、升压变电站区. - 5; - 施工生产生活区; 1500; 1500. - 合计; 99857; 99857; 9414; 9414. 工程单元 总挖方99857 总填方99857 风电机组区 集电线路区 升压站区 25600 19100 7427 19700 19100 3913 土方回填19700 道路工程区 46230 55644 施工生产生活区 1500 1500 土方回填19100 土方回填55644 土方回填1500 土方回填3913 调出5900 调入9414 调出3514 图2-1 风电场土石方平衡及流向框图（单位：m3） - 4、表土剥离及利用情况 - 根据主体工程设计及现场调查，项目目前尚未开始施工，主体未设计项目区内表土剥离措施。本项目属于黄泛平原防沙农田防护区，原地貌占地大部分为耕地，施工中应尽量减少对原有地表形态产生扰动、破坏表土结构及降低土壤抗蚀能力。对地表开挖或回填施工区域，施工前采取表土剥离措施；对临时占地范围内扰动深度大于20cm的表土进行剥离，其余用地可采取铺垫保护的措施。 - 本项目风电场风电机组区的临时堆土包括施工前期剥离的表土和施工过程中基础开挖的临时堆土，其中表土堆放在风机施工区一角，堆放尺寸为20m×20m，并采取临时防护措施；基础开挖土方就近堆放在基坑周边，并采取临时防护措施。集电线路地埋段开挖土方临时堆放在施工作业带一侧，堆放高度小于3m，堆放边坡比1:1；架空段开挖土方堆放在和剥离的表土分开堆放，一般堆放在边坡的下方，并采取临时防护措施。道路工程区剥离的表土就近堆放在风机区，施工后期进行回覆。施工生产生活区剥离的表土堆放在场内临时堆土场，并采取防护措施。 - 各分区表土剥离及回覆情况如下： - （1）风电机组区：项目施工前对风电机组区占地进行表土剥离，可表土剥离面积7.06hm2，剥离厚度0.3m，共表土剥离21180m3。表土临时堆放至风机安装场地内，并做好临时防护措施，用于项目区后期的绿化或复耕用土。在工程施工结束后将对风机安装场地临时占地进行土地整治，回覆表土21180m3。 - （2）集电线路区：项目施工前对集电线路占地进行表土剥离，可表土剥离面积3.75hm2，剥离厚度0.3m，共表土剥离11250m3。表土临时堆放至集电线路塔基施工区空地，并做好临时防护措施，用于项目区后期的绿化或复耕用土。施工结束后进行土地整治，回覆表土11250m3。 - （3）升压变电站区：项目施工前对升压站占地进行表土剥离，可表土剥离面积1.10hm2，剥离厚度0.3m，共表土剥离3300m3。表土临时堆放至升压站内空闲场地，并做好临时防护措施，用于项目区后期的绿化用土。施工结束后，对升压站闲置空地进行整地绿化，回覆表土3300m3。 - （4）道路工程区：项目施工前对升压站进站道路及施工检修道路新增占地中占用耕地和未利用地进行表土剥离，可表土剥离面积8.20hm2，剥离厚度0.3m，共表土剥离24600m3。表土集中堆放至道路一侧，并做好临时防护措施，用于项目区后期的复耕用土。施工结束后，对道路两侧土质路肩进行整地绿化，回覆表土24600m3。 - （5）施工生产生活区：项目施工前对施工生产生活区占地进行表土剥离，可表土剥离面积0.50hm2，剥离厚度0.3m，共表土剥离量1500m3。表土临时堆放至施工生产生活区内闲置空地，并做好临时防护措施，用于项目区后期的复耕用土。施工结束后，对施工生产生活区临时占地进行土地整治，回覆表土1500m3。 - 综上，本项目表土剥离总量61830m3，各区表土剥离临时堆放在各区空闲场地，并采取临时防护措施，用于后期绿化覆土或复耕。项目后期绿覆土或复耕量61830m3，表土挖填平衡。各区表土剥离数量及流向平衡见表2-10。 表2-10 表土剥离及流向平衡表 项目区; 剥离面积 (hm2); 剥离厚度(cm); 剥离量 (m3); 存放位置及利用. - 风电机组区; - 7.06; - 30; - 21180; - 区内临时堆土场，用于本区域复耕或绿化. - 集电线路区; - 3.75; - 30; - 11250; - 塔基施工场地一角、电缆沟一侧；用于本区域复耕或绿化. - 升压变电站区; - 1.10; - 30; - 3300; - 区内临时堆土场；用于本区域绿化. - 道路工程区; - 8.20; - 30; - 24600; - 就近风机处；用于本区域复耕或绿化. - 施工生产生活区; - 0.50; - 30; - 1500; - 区内临时堆土场；用于本区域复耕. - 合计; - 20.61; - /; - 61830; - 全部综合利用. 5、公用及辅助工程 施工期供水：施工临时用水主要包括生产用水、生活用水。生产用水包括现场施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。初步考虑从附近村庄取水，混凝土养护方式暂时考虑采用节水保湿养护膜进行养护，风机基础混凝土养护可采用水车拉水。 运营期升压站内建管井一座，抽取地下水作为供水水源。水源水质需满足《生活饮用水卫生标准》的要求，地下水通过深井泵加压直接进入升压站生活水箱。 升压站设置一座6m3的装配式钢板生活给水箱，生活给水箱采用液位控制，水位低时自动启动深井泵向生活给水箱输水。经变频水泵加压输送至各个用水点，变频水泵为两台，一用一备，生活变频供水机组的供水泵设计供水能力为Q=6m³/h。 排水：站区排水包括生活污水及雨水，采用分流制管网排水系统。 本工程升压站所在位置地势较高，站区内雨水经雨水管网汇流后自然排出，排至升压站外。站区生活污水排放量约1m3/h，站内北侧设置一座4吨一体化污水处理装置，生活污水经接触氧化、沉淀、消毒后可达到国家排放标准，生活污水经过处理后可作为站内的杂用水使用（绿地浇灌、道路冲洗）。 供电：施工供电线路由供电局提供的10kV线路就近接入，另外配备2台50kW移动式柴油发电机发电。 运营期升压站站用电采用380/220V单母线分段接线，高压进线采用2回路供电，一回从#1接地站用变引接，另一回来自#2施工电源兼站用变压器，两电源互为备用。 6、劳动定员 永城市宸枫10万千瓦风电项目建成后定员8人，其中管理人员1人，运行维护7人，主要负责风电机组巡视、日常维护和值班等，在升压站内综合楼内食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 1、风电场总体布置 本项目风电场规划装机100MW，拟安装24台风电机组（20台单机容量为4.0MW的风电机组和4台单机容量为5.0MW风电机组），通过4回35kV集电线路送至220kV升压站35kV母线。风电场总平面布置图图见附图2。 1.1风机布置 - 本项目风机及升压站坐标见下表。 表2-11 风电机组及升压站坐标一览表 项目; 经度; 纬度. 风电机组; T2; 115°59′43.43424″; 33°59′22.42964″. T3; 115°59′52.59773″; 33°58′59.61262″. T10; 115°59′57.62366″; 33°57′37.72531″. T15; 115°59′27.37156″; 33°56′46.51980″. Q146; 115°58′42.77072″; 33°55′50.65046″. Q147; 115°58′20.07440″; 33°55′50.63597″. C6; 116°1′1.32880″; 33°59′40.49592″. T6; 116°2′16.52936″; 34°0′9.30929″. C22; 116°2′30.37600″; 34°0′24.14083″. T7; 116°2′51.48391″; 34°0′34.10577″. T9; 116°3′23.42580″; 33°58′34.81613″. T12; 116°1′32.27613″; 33°57′56.62684″. C8; 116°1′55.78838″; 33°57′45.33903″. T13; 116°2′16.13347″; 33°57′33.57809″. Q34; 116°1′33.85729″; 33°57′20.55221″. XZ5; 116°3′18.64852″; 33°57′25.64572″. T24; 116°3′11.12653″; 33°55′54.59009″. XZ13; 116°9′37.30669″; 34°2′54.10260″. Q140; 116°8′0.88235″; 34°3′4.22204″. XZ7; 116°7′38.21017″; 34°1′38.72823″. C21; 116°6′42.08978″; 34°0′11.61223″. C25; 116°5′47.10879″; 33°59′29.16466″. T29; 116°5′7.46145″; 33°59′36.74459″. DK88; 116°10′45.99914″; 33°56′31.33099″. 拟建220千伏宸枫升压站中心坐标; 116°3′5.022″; 33°57′59.105″. 1.2供电系统 （1）风电机组与箱式变的组合 本项目风电场规划装机100MW，拟安装24台风电机组（20台单机容量为4.0MW的风电机组和4台单机容量为5.0MW风电机组），风机型号为WD200-4.0/5.0永磁同步发电机，风机出口电压为1.14kV，风机轮毂高度160m，风轮扫掠直径200m。 每台风力发电机组配置1台箱式变电站，共计24台（20台变压器容量为4400kVA，4台变压器容量为5500kVA），本风电场箱式变压器选用型号S11-4400/5500/37三相双绕组油浸式升压变压器，变比为37±2×2.5%/1.14kV。 （2）集电线路 本风电场内集电线路主要采用35kV电缆与架空混合线路，箱变至35kV架空线杆塔、35kV架空线终端塔至场内升压站采用电缆，其余部分采用架空线路。 单台风机低压电缆采用10根ZRC-YJY23-1.8/3kV-3×240+1×120电力电缆并联。集电线路拟采用4条线路将风力发电机产生的电能安全可靠的输送到升压站。每回集电线路连接5-6台风机，新建线路架空路径全长70.5km，其中单回线路路径61.5km，双回线路路径9.0km，电缆路径全长2.25km。 本项目架空导线选用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线和JL/G1A-240/30钢芯铝绞线两种导线，随单回线路架设一根OPGW-24B1-50型复合光缆兼做地线，随双回线路架设一根OPGW-48B1-50型复合光缆兼做地线。35kV架空线路单回路铁塔采用国家电网通用设计杆塔35B08系列模块，双回路铁塔采用国家电网通用设计杆塔35B10系列模块。全线路共需284基杆塔，其中单回路直线塔192基，单回路耐张塔52基，单回路T接塔4基；双回路直线塔22基，双回路耐张塔14基。 本项目电缆路径全长2.25km，其中箱变至箱变附近耐张塔间的ZR-YJV22-26/35-3×70型电缆线路路径长1.25km，共分为25段；汇流完成后进升压站的ZR-YJV22-26/35-3×400型电缆线路路径长0.6km，共分为4段；通道紧张处的ZR-YJV22-26/35-3×240型电缆线路路径长0.4km，共分为4段。项目集电线路图见附图3。 2、施工总布置 2.1施工总布置方案 施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、节约用地的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置生产生活区、施工仓库、供电供水、堆场等。 2.2 施工管理及生活区 根据施工总进度安排，本工程施工期的平均人数为60人，高峰人数为90人。施工临时生活办公区布置在220kV升压站附近，该处场地交通便利。经计算，施工临时办公生活区占地面积约1800m2，建筑面积约1200m2。 2.3 施工工厂、仓库布置 根据风电场场址附近的地势条件，初步考虑按集中与分散相结合的原则，把施工工厂和仓库等设施和建筑布置在升压站附近，场区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋等。 a) 混凝土拌和系统 本工程混凝土浇筑总量约15256m3，单台风机基础混凝土最大浇筑量为590m3。混凝土拌和系统的生产能力受控于风机基础混凝土浇筑的仓面面积，并考虑混凝土初凝时间的影响，经计算，混凝土平均浇筑强度约为45m3/h。本项目混凝土考虑采用商砼，不单独设置混凝土搅拌站。 b) 砂石料堆场 砂石料可从附近砂石料场采购，本工程不设砂石料加工系统，仅设砂石料堆场。砂石料按混凝土高峰期5天砂石骨料用量堆存，经计算，砂石料堆场占地面积约1000mm2，堆高4m～5m。砂石料堆场采用100mm厚C15砼地坪，下设100mm厚碎石垫层，砂石料场设0.5%排水坡度，坡向排水沟。 c) 机械修配及综合加工厂 本工程距城区较近，部分辅助企业可充分利用当地的资源。由于混凝土预制件采取在当地采购的方式，现场不再另外设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂）。为了便于管理，综合加工厂集中布置在220kV升压站附近，总占地面积800m2。 机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大中修理则由永城市相关企业承担。 d) 仓库布置 本工程所需的仓库集中布置在升压站附近，主要设有水泥库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。水泥库、木材库及钢筋库分别设在混凝土拌和系统及相应的加工工厂内。综合仓库包括临时的生产、生活用品仓库等，占地面积500m2。机械停放场考虑24台机械的停放，机械停放场占地面积900m2。 2.4 施工临时设施用地 本工程临时设施建筑面积约1800m2，占地总面积约5000m2。各施工临时设施建筑、占地面积详见表2-12。 表2-12 施工临时设施建筑、占地面积一览表 序号; 项目名称; 建筑面积(m2); 占地面积(m2); 备注. 1; 砂石料堆场; 1000; /. 2; 综合加工厂; 400; 800; /. 3; 综合仓库; 200; 500; /. 4; 机械停放场; 900; /. 5; 临时生活办公区; 1200; 1800; /. 6; 合计; 1800; 5000; /. 3、220kV升压站布置 本项目配套建设的220kV升压站位于河南省商丘市永城市龙岗镇东侧米庄村，升压站呈矩形布置，围墙中心长108m，宽98m，升压站中心围墙内用地面积为10584m2。 升压站四周为2.5m实体围墙，进站大门设置于南侧围墙。站内布置了综合楼、220kV主变、220kV配电装置、主控室、高压室预制舱、35kV直挂式SVG成套装置基础、接地变接地电阻成套装置等建（构）筑物。 站区征地按一次征地考虑。升压站采取变电设备区和生活办公区分区处理，升压站西侧为变电设备区，从北向南依次为户外220kVGIS配电装置，户外220kV主变，户内35kV配电室，户内蓄电池室及户外无功补充装置（SVG成套设备）；升压站东侧为生活办公区，从北向南依次为地埋式一体化污水处理装置及辅助用房，泵房及备品备件库房，综合楼，篮球场合停车区，升压站辅助设施的布置充分利用站内空余区域，事故油池布置升压站变电设备区北侧，220kV配电装置西侧紧邻。升压站平面布置整齐清晰，进出线方便，功能分区明显，便于后期运行管理。 220kV出线1回，采用架空向北出线，220kV升压站平面布置较合理。升压站平面布置图见附图4。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 风电场主体工程施工主要包括：风力发电机组基础及箱式变压器开挖和混凝土浇筑、风力发电机组设备安装、箱式变压器安装、电力电缆和光缆敷设等。 - ①道路施工 - 本工程场内共需修建道路34.245km，其中新建进站道路0.025km，新建施工道路8.94km，改扩建施工道路25.28km。道路土方采用挖掘机开挖，推土机集料，装载机配5t自卸汽车运至道路填方部位或相应的弃渣场，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段设置防护设施。土石方填筑采用5t自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。 - ②风机基础施工 风机基础根据风机制造厂提供的设计参数和本场区地质条件，风电机组基础拟采用PHC管桩基础。场地平整之后，进行PHC管桩施工，PHC管桩施工可采用静压法或锤击法沉桩，基础施工时根据现场情况采取有效的排水措施，地下水位降至基础开挖面以下0.5m。PHC桩施工完成后及进行风机基础基坑的开挖，开挖边坡比采用1:1，开挖至槽底后保留30cm厚度进行人工清底，并需相关人员进行验槽后方可进行下一步施工。 风机基础混凝土采用薄层连续浇筑形式，层厚300mm~500mm。混凝土拌和料采用混凝土槽罐车运至浇筑点，泵送混凝土入仓，人工振捣浇筑。风电机组基础承台混凝土施工工艺流程如下：浇筑仓面准备(基础环安装、绑钢筋、立模)→质检及仓面验收→混凝土运输→泵送混凝土入仓→平仓振捣→洒水养护→拆模→质量检查→修补缺陷。混凝土浇筑后须进行洒水温控保湿养护，待混凝土强度达到100%以上时方可安装机组塔架。 ③箱式变电站基础施工 箱式变电站的基础采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑 100mm厚度的C15混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C30基础混凝土。 ④风机机组安装 根据总进度安排，采用2套起吊设备进行安装。主吊设备采用1200t履带式起重机，辅吊采用150t汽车式起重机。 a.塔筒安装 塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用汽车吊提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确坐落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。中塔筒、上塔筒的安装方法与下塔筒相同。 #### b.风力发电机组安装 #### 风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超12m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风力发电机组安装顺利进行。 #### 机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用汽车吊提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用汽车吊整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试，完毕后投入运行。 #### c.安装平台 #### 为满足风电机组的施工吊装需要，在每个风机基础旁，设一施工吊装场地，并与场内施工检修道路相连。理想状态下每台风机的吊装场地尺寸为长60m、宽50m。 #### 风电场区地势起伏不大。可依据每个风机机位的地形采取不同的平整出不同的吊装场地形状，吊车站位也依据每台风机周边地形的不同而不同。 ⑤箱式变电站安装 安装前的准备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。 安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的王箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。 ⑥送出集电线路架设 集电线路为架空线路+电缆线路，电杆土建施工结束后，即可分区安装线缆。所有动力电缆、控制电缆和光缆安装，应按设计要求和相关规范施工。分段施工，分段验收。每段线路要求在本段内各台箱式变安装前完成，以确保机组具备试运行条件。 2、施工周期 依据可研报告和工程实际情况，本项目施工准备期1个月，预计2022年9月施工准备，2023年12月底全部完工，总工期16个月。项目综合进度见表2-13。 表2-13 工程施工进度表 项目组成; 2022年; 2023年. 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 施工准备期. 施 工 期; 风电机组区; 基础 施工. 设备安装、调试. 集电线路区. 升压变电站区; 基础 施工. 建筑 施工. 设备 安装. 道路工程区. 施工生产生活区. 监控系统联调 （含试运行）. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1主体功能区划 《河南省主体功能区规划》中，将河南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区。本项目位于永城市，属于省级重点开发区域，根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）以及附件河南省生态环境管控单元分布示意图，本项目位于一般管控单元，同时根据永城市自然资源局和规划局土地用地预审选址意见书和永城市城乡规划编制研究中心选址意见，项目不涉及自然保护区、森林公园等环境敏感区，不在生态保护红线内。 1.2生态环境现状 （一）区域生态系统调查 根据现场勘查及咨询，拟建项目植被茂密，植被覆盖率可达80%以上，农作物和人工植被较多，灌木、乔木、草丛较少。 评价区地处平原地区，其特点是地势平坦，根据实地调查，区域内生态系统类型可分为：农田生态系统、林地生态系统、草地生态系统、村庄生态系统。 （1）农田生态系统 区域属暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，光照充裕，无霜期较长，为农作物和经济作物生长提供了良好的条件。农作物以小麦、杂粮等一年两熟植被为主。沿线主要农作物及经济作物有小麦、玉米、棉花、花生、豆类等。 （2）林草地生态系统 根据现场调查可知，项目评价区域内林木主要为杨、柳、榆、槐、桐等。灌木、草木主要有马尾松、旱莲草、竹节草、龙葵、叶下珠、黄嵩、米米嵩、香地菜、金牛草、地面草、凤尾草、马齿苋、夏枯草、节节草、外根草等等。 （3）村镇生态系统 项目区距离永城市区约14km，距城市及集镇较远，评价区内分布有零散的永久性居民点。虽然评价区内村庄经济以农业为主，但因村村通公路和省道等四通八达，交通便利，同城市文化及经济互动交流相对较多。 - （4）动物资源现状及分析 项目场址区地处平原，人为活动频繁，评价范围内没有国家、省、市级重点野生保护动物。评价区动物资源主要分为普通野生动物和饲养动物。 陆生野生动物：常见兽类种类有麻雀、燕子、蛇、刺猬等；水生动物有鱼、青蛙、蟾蜍等，生物多样性组成较为简单。 家庭饲养动物：牛、猪、羊、狗、猫、鸡、鸭、鹅等。 评价区动物分布特点是：环境异质性较低，呈现动物种类较贫乏的特点。爬行类中广布种类较多，兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎没有，全区兽类优势种为鼠类及兔类。由于人为活动较频繁，动物种类和数量分布不稳定，许多动物种类仅在该区短期旅居，因此很难形成稳定的种群。 - （5）水土流失现状 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以及《全国水土保持区划（试行）》（办水保[2012]512号），项目区位于水力侵蚀类型区，全国水土保持区划中一级区属于北方土石山区；二级区属于华北平原区，三级区属于黄泛平原防农田防护区，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。 根据《河南省水土保持规划（2016-2030年）》，评价区属省级水土流失重点预防区。经查阅《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合现场踏勘及相关规划情况，项目区土壤侵蚀类型为轻度水力侵蚀，多年平均土壤侵蚀模数约为800t/（km2·a）。 ### （二）生态环境现状评价小结 （1）项目所在区域为平原地区，区内植被以农作物、人工植被植被较多为主，灌木、乔木、草丛为辅。 （2）项目占地范围内未发现有珍稀濒危野生植物、古树名木和自然保护区。 （3）项目占地区未发现国家及省市重点保护动物种类，也未发现侯鸟的迁徙通道和集中分布区。 （4）项目评价区地处内陆低山丘陵区，土壤侵蚀类型为轻度水力侵蚀，多年平均土壤侵蚀模数约为800t/（km2·a）。 2、大气环境现状 根据大气功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。为了解区域环境质量现状，本次评价采用采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 98%百分位数日平均浓度; 18; 1; 0 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 98%百分位数日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 95%百分位数日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 95%百分位数日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. CO mg/m3; 百分位数日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3 μg/m3; 百分位数日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由上表可知，永城市2020年大气环境中 SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《关于印发永城市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（永政〔2018〕25号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 3、地表水环境质量现状 本项目风机分布在永城市龙岗镇、马牧镇、王集镇、卧龙镇、酇城镇，区域最近河流为浍河。浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本项目不排水，无涉水工程。本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见下表。 表3-2 地表水质量现状检测统计结果 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2021年5月; 7.4; 0.21; 0.148. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，本项目建设完成后，无生产废水外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 4、声环境质量现状 项目选址周围均为村庄和农田，所在区域应属于声环境1类区（昼间55dB（A），夜间45dB（A）），根据现场踏勘，项目周边无工业污染源分布，无高噪声污染源分布，项目区域声环境质量现状较好。 5、地下水及土壤环境质量分析 本项目升压站内全部硬化、绿化处理，经过初步地下水、土壤污染途径分析，本项目无污染地下水及土壤的途径，因此本次不再对地下水、土壤开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。 根据现场调查，拟建风电场范围内无重要军事设施，风电场内和升压站周围主要环境保护目标见下表。 表3-3 本项目周边环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点分布; 相对方位; 距离（m）; 高差（m）; 功能; 保护级别. 环 境 空 气 质量、 声 环 境 质 量; 风电场内; T2; 王庄; N; 455; -3.1; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 张楼; SE; 480; -2.1; 居住. T3; 张楼; NE; 497; -0.8; 居住. 王小庄; SE; 510; -1.0; 居住. T10; 王窑岗; N; 594; -1.6; 居住. 王阁; NW; 515; 1.5 居住. 魏楼村; SE; 460; -1.8; 居住. T15; 东张庄; NW; 542; -1.1; 居住. 鼓楼; NW; 455; -1.1; 居住. Q146; 丁庄; NE; 413; -1.4; 居住. Q147; 崔楼; N; 496; -2.8; 居住. C6; 乔楼; SW; 575; -1.5; 居住. T6; 陈古同村; NW; 446; -3.1; 居住. C22; 华陀; SE; 452; -1.8; 居住. 陈古同村; W; 486; -2.1; 居住. T7; 郭小楼; NE; 495; -4.2; 居住. T9; 刘梨园; NW; 415; -3.5; 居住. 胡庄; S; 430; -2.5; 居住. 王圪针园; SE; 506; -2.8; 居住. T12; 回民; 刘庄 S; 389; -2; 居住. C8; 回民刘庄; SW; 558; -1.9; 居住. T13; 徐双楼; SE; 557; -0.5; 居住. 刘庄; S; 447; -1.2; 居住. Q34; 回民刘庄; NW; 495; -4.3; 居住. XZ5; 黑王楼; NE; 533; -0.8; 居住. 陈油坊; W; 527; -2.1; 居住. T24; 邪张集村; NE; 505; -2.1; 居住. 王洪庄; N; 518; -1.5; 居住. 丁楼; S; 445; -2.7; 居住. 王楼; W; 532; -1.8; 居住. XZ13; 冯庄; SE; 548; -1.8; 居住. 东霍村; NW; 554; -1.6; 居住. Q140; 郑东村; NE; 439; -2.6; 居住. 郑寨村; SW; 428; -2.8; 居住. XZ7; 小柳园; NW; 390; -2.2; 居住. 肖庄; S; 386; -2.5; 居住. C21; 胡洋店; N; 516; -2.6; 居住. C25; 王寨村; NW; 416; -3.4; 居住. 张莫庄; SE; 478; -3.6; 居住. 张王庄; SW; 485; -2.8; 居住. T29; 屈庄村; W; 495; -1.7; 居住. 陈李庄; S; 430; -1.5; 居住. DK88; 贡庄; N; 412; -1.1; 居住. 李沟村; E; 410; -1.6; 居住. 220kV升压站; 米庄村东王楼; N; 16; -0.5; 居住. 米庄村杨楼村; E; 222; -1.1; 居住. 地表水; 浍河; XZ7风机北侧190m T7风机北侧445m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 生态环境; 风力发电机组、箱式变压器、风电场升压站、道路工程以及管理生活区永久占地及临时占地周边植被; 植被恢复至原有水平. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。 各环境要素执行标准主要指标的标准值见下表。 表3-4 环境质量标准一览表 环境要素; 评价因子; 标准限; 标准来源. 环境空气; PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 地表水; 高锰酸盐; ≤10mg/L; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 总磷; ≤0.3mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 声环境; 噪声; 1类; 昼间; ≤55dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 夜间; ≤45dB(A). - 污染物排放标准 （1）废气：施工期执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；运营期执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的对小型食堂排放标准（油烟去除效率≥90%、油烟排放浓度≤1.5mg/m3）。 （2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准要求。 （3）固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 具体标准值见表3-5。 表3-5 污染物排放标准一览表 污染类型; 时期; 标准名称; 级别; 污染 因子; 标准限值. 废气; 施工期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 浓度≤1mg/m3. 运营期; 食堂油烟《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 对小型食堂排放标准; 颗粒物; （油烟去除效率≥90%、油烟排放浓度≤1.5mg/m3）. 噪声; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 噪声; 昼≤70dB(A). 夜≤55dB(A). 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类; 噪; 昼≤55dB(A). 夜≤45dB(A). 固体废物; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）及2013年修改单. |
| 其他 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和有机废气实行排放总量控制，进一步改善控制指标体系。本项目污染物排放不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期主要建设内容为场内道路施工、风电机组和箱式变电站基础施工、风机机组和箱式变压器安装、集电线路施工等，施工对环境的影响主要是施工扬尘、施工废水、生活污水、施工机械噪声、建筑垃圾和生活垃圾，施工作业对建设地点的生态破坏等。项目施工期工艺流程及产污情况见下图。 图4-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1、大气影响分析 施工期对周围大气环境的影响主要是道路扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 ①道路扬尘：在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效地控制扬尘，将颗粒物的污染距离缩小到20~50m范围。在施工期间建设方应及时清扫路面并对路面及时洒水，降低粉尘对周围环境及居民的影响。 ②施工作业及堆场扬尘：施工场地地面裸露产生的扬尘量的多少，与施工期风速、粉尘的含水量、粒径等有关，因此，保证一定的含水量及减少裸露地面是减少扬尘产生的有效手段。施工单位须在施工过程中对临时堆土及粉状建材采取覆盖、表面夯实等措施，并定期洒水，保持土方表面湿润，同时在大风天气避免进行土方挖填施工。 ③项目施工阶段装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，主要污染物为NOx、CO、HC等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议建设单位做好施工现场的交通组织，缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO、HC等汽车尾气的排放量。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 ①建筑施工废水：建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒，车辆冲洗等废水，其成份比较简单，主要污染物为SS，不含其它可溶性的有害物质，水量较少，且一般瞬时排放，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。施工结束后沉淀池覆土掩埋并恢复植被。 ②生活污水：本项目设置1处施工管理和生活区，位于升压站场址附近，施工人员废水主要洗漱废水，污染物主要为COD、氨氮，本评价建议施工生产生活区设置1座有效容积为10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排。由于每个风机点位施工时间较短，且仅在白天进行施工作业，因此风机施工场地附近拟设置临时简易旱厕，施工完成后覆土掩埋并植被恢复，旱厕选址应远离村庄。 3、施工噪声的环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆交通噪声。 ①施工机械噪声：在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。项目位于山区，区域植被绿化较好，在考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械噪声影响范围将降低。本项目风电机组施工场地距周围村庄距离均在200m以外，其施工噪声对周围村庄声环境质量影响较小。 ②交通噪声：项目施工期施工材料、设备等的交通运输噪声可能会对沿线居民产生噪声影响，物料运输全部在白天进行，项目进场道路沿线主要环境敏感点为居民区，运输车辆路过居民区时，减速慢行，禁止鸣笛，减少对周围居民区噪声影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 ①生活垃圾：施工管理及生活区设置垃圾桶，配备专职的环境卫生管理人员，生活垃圾要定点集中收集，定期清运至附近垃圾中转站，交环卫部门处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 ②建筑垃圾：本项目土石方工程主要为场内道路施工、风电机组安装场地、风电机组基础、集电线路的开挖回填等工程，填方主要用于风机安装平台场地平整、基础回填、集电线路土方回填、道路路基填筑、施工管理及生活区场地平整等，可做到挖填平衡，不设置弃渣场。采取水土保持措施后不会对周围环境造成不良影响。 项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括金属构件、碎砖块、水泥块等。建筑垃圾产生量较少，其中金属构件回收利用，其他的碎石块、废混凝土残渣等不能回收利用的妥善堆置在施工临时占地范围内，并采取防风、防扬尘等防护措施，及时清运至环境卫生主管部门指定的建筑垃圾收集场地。 5、生态环境影响分析 项目施工期占地、土石方挖填作业、施工机械及运输车辆行驶等活动将会对区域生态环境产生一定的影响，主要表现在土壤扰动造成地表植被损失，施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响，工程建设对区域地形地貌的改变和景观的影响。 - （1）工程占地影响分析 - 1）永久占地影响分析 本工程永久占地主要为风机及箱变基础占地、升压站占地、集电线路杆塔基占地，永久占地2.46hm2，为耕地和未利用地。 - ①风电机组永久占地影响 本风电场建设24台风电机组，占地类型主要为耕地、未利用地，破坏的地表植被主要为一些小麦等农作物，以及荒草、乔灌木等，属于当地常见的植被类型。项目每台风电机组占地面积小且较为分散，项目风机永久占地对区域农田生态环境和农业生产活动的影响较小，破坏的地表植被较少，对区域生态环境影响不大。 ②升压站永久占地影响 本项目配套建设一座220千伏的升压站，占地类型主要为一般耕地，破坏的地表植被主要为农田作物和荒草。但升压站建成后将会在永久占地范围内进行植被绿化，绿化面积1400m2，可有效降低对区域的生态环境造成的影响。 ③集电线路永久占地影响 本项目风电场内配套的集电线路永久占地主要为线路杆塔基占地，占地类型主要为一般耕地和未利用地，破坏的地表植被主要为农田作物，属于当地常见的植被类型。项目每座线路杆塔基占地面积小且较为分散，对区域农田生态环境和农业生产活动的影响较小，破坏的地表植被较少，对区域生态环境影响不大。 - 2）临时占地生态环境影响分析 本项目临时占地20.68hm2，包括风电机组安装场地、施工道路和临时施工用地等。 ①风电机组安装场地临时占地影响 项目每台风电机组均需要设置一处安装场地，共设置24座风机安装场地，属于临时占地，根据调查，其占地类型为耕地、未利用地，破坏的地表植被主要为农田作物，属于当地常见的植被类型。风机安装场地施工结束后进行土地整治覆土复耕。 ②施工道路临时占地影响 本项目施工期运输道路大部分利用现有村村通道路，仅有部分需要利用现有田间道路进行扩建，现有道路至各风机点位处需要新建道路，属于临时占地，根据调查，施工道路临时占地类型主要为一般耕地、未利用地和原有道路用地，破坏的地表植被主要为农田作物，属于当地常见的植被类型。施工道路结束后全部回覆表土，交还农户复耕或进行绿化。 ③其他临时施工用地占地影响 项目在升压站附近设置一处施工临时生产区，为临时占地，占地类型全部为一般耕地，破坏的地表植被主要为农田作物，施工结束后进行土地整治覆土复耕。 综合以上分析，工程临时占地类型主要为耕地、未利用地，临时占地会破坏地表植被、改变土地利用类型，但所有临时占地在工程施工结束后进行土地整治覆土复耕。临时占地在几个月内即可进行植被恢复，最长不超过1年，因此临时占地不会对区域土地利用类型造成影响，其影响主要体现在对土壤肥力、生物量等方面。 其对区域植物生物量、生产力以及临时占地对生态环境的影响主要是对地表植被的破坏及来往车辆和建筑材料的堆放而造成的局部土地生态功能的降低，体现在改变土壤的酸碱性、破坏土壤有机质、降低土壤的通透性及保水肥性能等理化指标的变化上，由此导致动植物（主要是植物）的生长不良。同时植被覆盖率也随之降低，生物量减少。此外，在施工过程中，土方堆填及储存等将造成少量土地表层及其植被破坏，表层耕作层被污染或丧失，性质变化，保水保肥性下降等。 工程临时占地在施工期结束后，可以通过植被绿化措施或复耕措施等减缓上述影响，为保证覆土绿化效果，项目施工前把表层熟土剥离后堆放于各区的临时堆土场，施工期结束后进行覆土、绿化或复耕。表层熟土是植被根系生长和发育的主要层次，是土壤肥力最集中和土壤结构最良好的层次，其深度一般为30cm。表土临时堆场应做好临时植物防护和水土保持措施，确保表层熟土不发生流失现象，保证后期绿化恢复和复耕效果。 综上所述，各类临时用地将导致土壤肥力、生物量损失，但由于占地数量少且分散，因此影响较轻微。施工期临时占地对植被的影响为短期影响，随着施工期结束临时占地的覆土绿化，这种影响将逐渐消失。 - （2）对植物的影响分析 1）对植物多样性的影响分析 项目评价区属平原地区，植被类型包括农作物、林木和草地，主要表现为农作物。由于垦殖年代较早，地表天然植被已被破坏殆尽，残留极少，现有植被均为次生植被或人工种植植被。项目位于永城市，区域内植被多为当地常见物种，工程用地范围内没有国家重点保护野生植物物种和古树名木。 根据风电场项目特点，风机及箱变、塔杆征地均采取点征方式，工程施工均在局部区域进行，不进行大面积施工，因此对项目区植被的破坏也是局部的、小范围的。本项目施工扰动土地类型耕地和未利用地等，但大部分为临时占地，施工期结束后即进行覆土绿化植被恢复，因此临时占地范围内工程施工对植物的影响是暂时的。尽管项目建设会使原有植被遭到一定量的损失，但其均为局部损失，不会使整个评价区植物群落的种类组成发生改变，对评价区植被覆盖率、植物群落的生物量、生产力等影响十分有限。 因此，本项目建设对区域生物多样性不会造成明显不利影响。 - （3）对动物的影响分析 项目场址区地处平原，人为活动频繁，根据现场走访调查及咨询相关部门，项目评价区内无珍稀濒危野生动物及鸟类分布，也无重点保护野生动物及鸟类的栖息地、庇护所等需特殊保护场所，项目区分布的野生动物均为一般常见动物，如野兔、田鼠等，鸟类主要为喜鹊、麻雀等一般物种，上述野生动物及鸟类迁徙能力较强，食源广泛，同类生境在评价区内易于找寻。 1）工程占地对动物生境的影响 施工期风机及箱变基础、安装作业场地、施工临时设施占地等将破坏动物生境，缩小野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生野生动物的生存产生一定的影响。 项目评价区内无珍稀濒危野生动物及鸟类分布，也无重点保护野生动物及鸟类的栖息地、庇护所等需特殊保护场所，项目风机位置分散，每个风机占地面积小，相互之间距离较远，整体呈带状分布，其影响范围较窄，且单个风机施工时间较短，对野生动物的影响时间短且影响程度相对较小，不会对其生存造成威胁。 2）施工道路对动物的影响 施工道路临时道路的修建会使部分动物的生境丧失或生境片段化，也会对动物活动造成一定的阻隔影响。 施工道路主要利用现有道路进行拓宽改造，部分机位临近风机位置无现状道路，需从乡村道路末端新修道路到达风机机位。因人类活动较为频繁，且项目所处平原地区，其自然条件不足以支撑大型或珍稀濒危野生动物的生存，其最大的影响对象为鼠类、鸟类及昆虫类。道路施工将会破坏部分鼠类、鸟类、昆虫类的觅食、栖息的生境，迫使其外迁寻找适宜的生境，但影响数量较小。项目影响的野生动物均为一般常见动物，迁徙能力较强，食源广泛，同类生境在道路沿线区域附近易于找寻，道路修建对野生动物生境的影响很小。项目施工道路为泥结碎石路面，高挖低填路段较少，道路基本上和周边地形顺接，不会对道路两侧野生动物产生阻隔影响。 3）工程施工对动物的影响 风电场施工活动对动物的影响因素包括噪声、废气、废水以及临时堆存建筑材料、土石方等，其中噪声为主要影响因素。 挖掘机、推土机、运输车辆等工程机械在运行中可产生较强烈的噪声，虽然施工噪声非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，因此其噪声幅射范围相对较大。施工噪声对活动于施工区附近的动物及鸟类产生惊吓，可能使它们正常的摄食、繁殖、交流等活动受到短期的干扰。一般草食动物对噪声的忍受能力高于食肉动物，但不同草食动物之间的差异较大。一般情况下，动物会回避噪声影响带，暂时迁往其他地方，但也可能在一定程度上产生适应。项目评价区无珍稀濒危或重点保护的动物及鸟类分布，区内活动的动物及鸟类均为当地常见物种，其食源及栖息场所比较广泛，根据同类风电场的施工经验，受施工噪声影响这些动物及鸟类将暂时到附近其他同类生境活动，待施工完毕植被恢复后还会逐渐回到项目区。 施工扬尘、道路运输扬尘等经过扩散后会覆盖在施工作业区周边的植被上，对动物生境产生一定的污染；施工废水及生活废水等随意排放也会劣化动物生境；施工材料、土石方、建筑垃圾等的堆放都会占用动物生境等。不过由于项目风机设置点位相对分散，单个风机施工时间较短，而动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力很强，且施工区域附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活。同时项目在施工期也针对废气、废水、固体等采取了一系列的防治措施，降低其对环境的污染。 综上分析，本项目在施工期对野生动物影响较小，且影响时间相对较短，对动物的影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而缓解乃至消失。 - （4）对自然景观影响分析 在施工期，由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌。 本项目位于平原地区，地表主要覆盖物为农田作物，施工期工程占地及地表开挖会破坏原有的地表植被，地形地貌发生改变，使景观要素发生变化，区域地形破碎化、边坡裸露等会产生强烈的视觉反差。此外施工临时道路的建设，使区域景观内形成了新的景观廊道，对景观产生了较强烈的分裂效果。 项目施工期结束后及时对临时占地进行覆土绿化或植被恢复，项目建设对区域景观的影响会逐渐降低，在经过1～3年的恢复后，景观面貌将基本恢复至原有状态。施工期道路在后期进行土地整治，将扩建施工道路恢复原始宽度，新建施工道路交由地方政府管理，成为村村通道路的一部分，道路两侧根据实际情况种植小型行道树，多数路段路面宽度基本和现有道路相近，其阻隔及分裂效果并未明显增强，同时其在一定程度上改变当地居民的出行条件。 综上分析，项目建设对区域景观生态影响是暂时的、可恢复的，项目建设不会使景观格局的破碎化程度有所增大。由于工程永久占地面积相对小，临时占地恢复后景观格局很快可以得到恢复，评价认为本项目对区域景观生态影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为风力发电项目，运营期主要环境影响为风机噪声、叶片光影、升压站设备噪声、员工生活垃圾、生活污水等的影响。 风电场的运行过程为：首先风力驱动风轮转动，风轮带动直驱同步发电，每台风力发电机经一台箱式升压变压器将机端电压由1.14kV升至35kV，风电机组采用一机一变单元直埋敷设电缆接线方式，风电场集电线路经4回35kV集电线路送至220kV升压站35kV母线侧。升压站通过新建1回220kV线路接入国家电网。项目营运期工艺流程及产污环节示意图见图4-2。 图4-2 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 1、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水产生，对环境的影响主要是升压站工作人员产生的生活污水。升压站内定员标准8人，人均用水150L/人•天，生活用水总量为1.2m3/d，生活污水量按生活用水量的80%计，污水量为0.96m3/d（350.4m3/a），站内北侧设置地埋式一体化生活污水处理装置，营运期生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后用于站内的杂用水使用（绿地浇灌、道路冲洗），不外排。 2、大气影响分析 本项目运行期职工（包含值守及巡检人员）日常生活所需能源均采用电能，产生的大气污染物主要为食堂烹饪过程中产生的油烟，本项目营运期产生的废气为食堂油烟。 本项目营运期升压站定员8人，全部在升压站食宿，食堂每天供应三餐，营运期设有1个灶头，属于小型食堂。使用外购液化气或电作为日常餐饮烹饪的能源，为清洁能源。每人每日消耗动植物油以30g/d计，年消耗食用油0.0876t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约2.628kg/a。项目废气量为1000m3/h，每日4h，则油烟产生浓度为1.80mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90% 的油烟净化装置1套，经处理后由高于本体建筑物1m的排气筒排放。经计算，处理后食堂油烟年排放量为0.27kg/a，排放浓度为0.18mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）对小型食堂排放标准（油烟去除效率≥90%、油烟排放浓度≤1.5mg/m3）要求，实现达标排放，对周围环境影响不大。 - 3、噪声影响分析 项目运营期噪声主要为风电机组运行噪声、定期巡视车辆及维修车辆的噪声。 - 风机噪声影响预测 - ①风机噪声源强 风机噪声源主要来自于风力发电机的发动机、齿轮箱发出的机械噪声和旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声。 根据《中国风力发电机组选型手册》（2011版），在额定工况下，不同厂商生产的同类型机组声功率级一般不大于104dB(A)（10m高处、风速8m/s时）。本项目风力发电机制造厂商通过采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，同时采取提高加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件等来减少风电机噪声源强。本项目预选轮毂高度以160m为主，风电场160m高度全年平均风速为5.68~5.77m/s，风机叶轮转速较低，产生的噪声源强相对较小。但考虑最不利情况，预测时单机噪声源强取104dB(A)。 ②预测模式 风电场运行期的噪声主要是风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。根据风机坐标资料，各风机机组间距较远，均大于300m，相互之间的影响可以忽略，因此本项目主要存在单机噪声源影响，不存在风机群的噪声影响问题。每个风机机组可视为一个点声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。由于风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为160m），不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，预测公式为： LA（r）=LWA－20lg（r）－11 式中：LA（r）—距声源r处声压级，dB(A)； LWA—点声源的A声功率级，dB(A)； r—噪声源中心至预测点的距离，m。 （3）预测结果 本项目风机噪声贡献值预测结果见下表。 表4-1 单台风机噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 水平距离（m）; 50; 80; 100; 140; 150; 200; 250; 260; 300; 350. 贡献值dB（A）; 59.0; 55.0; 53.0; 50.1; 49.5; 47.0; 45.04; 44.7; 43.5; 42.1. 注：1类区标准值昼间为55dB（A），夜间为45 dB（A）. 根据预测，在距离风机地面直线距离260m处，风机噪声贡献值衰减至44.7dB（A）以下，声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 ③同类风电场类比监测 为了解本项目投产后噪声污染对周围环境的影响，采用同类风电场项目进行类比监测，本项目选择武陟县兴武50MW分散式风电多能互补项目验收期间监测数据进行类比。武陟县兴武50MW分散式风电多能互补项目于2021年5月开工建设，于2022年3月建成投运。本次类比监测数据引用自《武陟县兴武 50MW分散式风电多能互补项目竣工环境保护设施验收调查报告》中风机噪声监测结果。风机运行噪声布点详见表4-2，监测结果详见表4-3。 表4-2 风机运行噪声监测布点 序号; 风机机位; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 3#风机（单机容量为3.0MW）; 距3#风机50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m、500m处分别设置衰减点位; 等效连续 A声级; 每天昼、夜各监测1次，连续监测2天. 2; 16#风机（单机容量为3.2MW）; 距16#风机50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m、500m处分别设置衰减点位. 3; 11#风机（单机容量为3.3MW）; 距11#风机50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m、500m处分别设置衰减点位. 表4-3 项目风机运行噪声监测结果一览表 监测点位; 监测结果 dB(A); 执行标准; 达标情况. 2022.4.20; 2022.4.21. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 3#风机; 距机位50m处; 59; 56; 60; 57; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB(A)； 夜间45dB(A)）; 不达标. 距机位100m处; 58; 54; 58; 54; 不达标. 距机位150m处; 56; 51; 57; 50; 不达标. 距机位200m处; 54; 47; 54; 48; 不达标. 距机位250m处; 52; 45; 51; 43; 达标. 距机位300m处; 50; 43; 51; 43; 达标. 距机位350m处; 50; 41; 50; 42; 达标. 距机位400m处; 49; 40; 49; 40; 达标. 距机位450m处; 47; 40; 47; 39; 达标. 距机位500m处; 46; 39; 45; 39; 达标. 16#风机; 距机位50m处; 60; 56; 59; 56; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB(A)； 夜间45dB(A); 不达标. 距机位100m处; 58; 54; 58; 53; 不达标. 距机位150m处; 57; 51; 56; 52; 不达标. 距机位200m处; 55; 48; 55; 48; 不达标. 距机位250m处; 52; 45; 53; 45; 达标. 距机位300m处; 51; 43; 50; 42; 达标. 距机位350m处; 50; 42; 49; 41; 达标. 距机位400m处; 49; 41; 48; 41; 达标. 距机位450m处; 47; 40; 47; 40; 达标. 距机位500m处; 46; 40; 46; 39; 达标. 11#风机; 距机位50m处; 61; 57; 60; 57; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB(A)； 夜间45dB(A); 不达标. 距机位100m处; 58; 55; 59; 56; 不达标. 距机位150m处; 57; 50; 57; 52; 不达标. 距机位200m处; 55; 49; 56; 48; 不达标. 距机位250m处; 53; 45; 54; 45; 达标. 距机位300m处; 51; 45; 50; 44; 达标. 距机位350m处; 50; 41; 50; 41; 达标. 距机位400m处; 49; 41; 48; 40; 达标. 距机位450m处; 47; 40; 47; 40; 达标. 距机位500m处; 47; 40; 46; 39; 达标. 类比监测结果表明，项目风机运行期间，昼间：风电机组250m处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB（A））；夜间：250m处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（夜间：45dB（A））。 经分析，风机运行噪声主要对周边250m范围以内的声环境造成影响。 据现场调查，本项目风机周围260m范围内无居民等敏感点，距风机较近敏感点距离为386m，同时为防止风机运行噪声对周围环境产生影响，应加强对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。经采取以上措施后，项目风机噪声对周围环境影响较小。 根据噪声预测和类比同类风电场可以保守确定项目的噪声防护距离为风电机组周边260m范围内，评价建议在260m噪声防护距离内不再规划村庄、学校等环境保护目标。 （2）道路交通影响分析 项目运营期主要是风电场的定期巡视及风电机组的检查维护，运营期进场道路主要是巡视车辆及维修车辆的进出，评价建议应加强对进场车辆管理。车辆噪声一般在70dB（A），环评要求靠近村庄时禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，能有效降低车辆噪声，再加上树木吸声、距离衰减，可以有效降低车辆噪声，且交通噪声不连续，故对环境影响较小。 - 4、固体废物影响分析 运营期固体废物主要为职工产生的生活垃圾、风电设备检修产生的废润滑油、事故情况下的废变压器油及废旧蓄电池。其中废润滑油、废变压器油及废旧蓄电池都属于危险废物，建设单位应委托相应危废处置资质的单位进行合理处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （1）生活垃圾 营运期固废主要为工作人员的生活垃圾，本升压站内定员标准8人，产生少量的生活垃圾。按照每人每天0.7kg/d，则产生量为2.044t/a。本工程设立设置垃圾桶，定期由环卫部门运走处理，不会对当地环境产生影响。 （2）危险废物 ①废润滑油 项目风机和齿轮定期维护检修会产生废润滑油。风机每半年检修一次，废润滑油产生量约4L/次，每台风机废润滑油产生量为8L/a；齿轮油箱润滑油每3年更换一次，每次约300L，每台风机齿轮润滑废油产生量为300L/3a，项目共24台风机，故每年产生废润滑油2592L/a，密度按0.92t/m3计，共产生废润滑油2.38t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物“900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油””。 项目风电场采用先进的风机换油系统取代人工换油，换油设备（油罐、电控系统等）固定在箱式货车和拖车里，方便设备移动作业，将输油管连接风机油箱，开启系统后，可以实现废油的收集、齿轮箱的冲洗、新油的过滤、新油的更换，整个更换过程中不需要转移废油，彻底的解决了风机齿轮箱传统换油过程中的二次污染问题，高效安全。换油系统是一个地面操作机械换油系统，地面操作降低了换油的难度水平，系统封闭运行，极大的降低了漏油的几率。 换油车进行地面换油可提供很多检查点来预防溢油，整个换油过程润滑油可控。除了提供百分之百的润滑油封闭容器，这个流程还有泄漏探测和油液过量警报，自动关停，阀门-泵互锁/导流管来预防软管过压，阀门互锁来防止油液交叉污染，排油和注油的流量控制，以及一个可调节的加仑计数器来预防“过量加注”齿轮箱。系统可确保废油更换过程遵循所有的步骤，预防溢油。 风机更换的废油应经换油车带回升压站内附属用房（作为危废暂存间）暂存，定期交由有资质的单位处置。不在项目检修场地内暂存，在更换润滑油时严禁乱倒乱撒，污染土壤和地下水。 ②废蓄电池 本项目风机照明采用蓄电池，蓄电池使用寿命一般在8-10年，更换频率约为1组/10a。根据《国家危险废物名录》（2021年），更换的废铅蓄电池属于“HW31含铅废物-900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，属于危险固废。更换的废蓄电池采用箱装收集后暂存于升压站附属用房（作为危废暂存间），定期交由有资质的单位处置。 ③事故废变压器油 本项目风电机组配套的箱式变压器选用型号S11-4400/5500/37三相双绕组油浸式升压变压器，箱式变压器正常运行的情况下不会油泄漏事故，也没有事故废油产生。检修或事故情况下，可能会发生漏油产生事故废油，产生的事故废油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的编号为HW08（900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）的危险废物。本项目拟在每个箱式变压器下设贮油坑，能够100%储存事故废油，贮油坑四周设有挡油坎，高出地面100mm，坑内铺设厚度为250mm厚卵石，粒径50~80mm。贮油坑可作为一个变压器油临时贮存场所，然后及时交由有资质单位进行处置。 本项目配套建设的220kV升压站内拟采用主变型号为SZ11-100000/220的油浸式节能型升压变压器。变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内充装有变压器油，在发生事故或者检修时有可能引起变压器油泄漏。220kV升压站应配套建设事故油池，依据《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019）中6.7.8要求“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置”。 根据建设单位相关资料，本项目变压器下方拟设置事故油坑，同时规划在变电站220kV配电装置西侧设置一座事故油池，容积约46m3，事故油池与事故油坑相连，用于收集、贮存变压器漏油事故产生的废变压器油。根据建设单位介绍，本项目拟使用的变压器储油质量约40t，折算体积约为44.7m3，本项目设计事故油池的体积46m3大于主变压器储油量体积即44.7m3，因此事故油池容量的设计是可行的。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本项目危废产生情况见表4-4。 表4-4 危险废物情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生工序; 产生量; 形态; 主要成分; 产生周期; 危险特性; 防污染措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 风机维修; 2.38t/a; 液态; 烷烃、环烷烃等; 3年更换一次; T，I; 统一收集后暂存于危废暂存间后委托有资质单位进行处置. 2; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 维护、更换和拆解; 最大44.7m3/次; 液态; 烷烃、环烷烃等; /; T，I; 储油坑暂存后，委托有资质单位进行处置. 3; 废旧电池; HW31; 900-052-31; 更换蓄电池; 1组/10a; 固态; 硫酸、铅等; /; T; 暂存于危废暂存间之后委托有资质单位进行处置. 综上，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 5、光影影响分析 地球绕太阳公转，太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90°暴露在阳光下的地面上的任何物体都会产生影子，风电机组不停转动的叶片，在太阳入射方向下，投射到居民住宅玻璃窗上，即可产生闪烁的光影，通常称之为光影影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，项目处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响。光影影响与太阳高度角的大小有关，太阳高度角越小，风机的影子越长。 由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26'；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26'。本风电场中心位于北纬33°58′42″，东经116°3′36″，光影主要影响各风电机组北侧的村庄，一年当中冬至时分太阳高度角最小，光影最长。因此，太阳高度角h0按冬至日上午9：00至下午15：00期间最小的太阳高度角计算，即： h0 = 90° - θ 式中，θ—纬差，即某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值。 光影长度L： L = D/ tgh0 式中，D—物体有效高度，可按下式计算： D=D0+D1 其中D0为风机（含叶轮）高度，D1为风机与敏感点之间高程差。 本项目可研设计风力发电机组预选轮毂高度为160m，风轮直径为200m。故D0取260m。 预测说明： ①一年当中冬至当天太阳太阳高度角最小，影子最长，若该天不存在光影影响，则其他时间不会产生光影影响。 ②上午9：00至下午15：00期间地面投影方向由西北向北、再向东北方向移动，正午时投影方向在正北，方位角按0°，每隔一小时增加15°，上午为负，下午为正，则光影影响范围为-45°~45°。 ③本项目地处北半球，所在地纬度差=33°58′42″+23°26'=57°24'42″=57.41°，太阳高度角h0=90°-57.41°=32.59°，tgh0=0.64。 根据本项目风电场平面布置及风机周围敏感点的分布情况，位于风机西北侧45°~东北侧45°之间有可能受光影影响的敏感点光影预测距离见下表。 表4-5 风电机组光影长度计算结果表 敏感点; 风机 编号; 方位; 水平距离（m）; 高差D1 （m）; 有效高度D（m）; 风机光影长度（m）; 光影防护距离（m）. 王庄; T2; N; 455; -3.1; 256.9; 401.4; 402. 张楼; T3; NE; 497; -0.8; 259.2; 405; 405. 王阁; T10; NW; 515; -1.5; 258.5; 403.9; 404. 鼓楼; T15; NW; 455; -1.1; 258.9; 404.5; 405. 崔楼; Q147; NE; 596; -2.8; 257.2; 401.9; 402. 陈古同村; T6; NW; 446; -3.1; 256.9; 401.4; 402. 郭小楼; T7; NE; 495; -4.2; 255.8; 399.7; 400. 刘梨园; T9; NW; 415; -3.5; 256.5; 400.8; 401. 回民刘庄; Q34; N; 495; -4.3; 255.7; 399.5; 400. 黑王楼; XZ5; NW; 533; -0.8; 259.2; 405; 405. 王洪庄; T24; NW; 518; -1.5; 258.5; 403.9; 404. 郑东村; Q140; NW; 439; -2.6; 257.4; 402.2; 403. 胡洋店; C21; N; 516; -2.6; 257.4; 402.2; 403. 王寨村; C25; NW; 416; -3.4; 256.6; 400.9; 401. 贡庄; DK88; N; 412; -1.1; 258.9; 404.5; 405. 根据上表计算结果可以看出，项目风机光影长度均小于风机距敏感点的最近距离，故风机光影不会对周围敏感点造成影响。本评价建议风电机组的光影影响距离内不再规划村庄、学校等环境保护目标。 6、生态环境影响分析 - ①对生态系统的影响分析 本项目施工期结束后，投入运营前，临时占地在相关部门的规划指导下，本着“谁破坏、谁恢复”的原则，对风机吊装场地、集电线路临时占地、施工临时道路、施工管理及生活区等临时占地区域内进行土地整治、覆土复耕或撒播适生草籽进行生态恢复，同时在风电机组塔筒周围播草绿化，经过1～3年的恢复期，项目区植被可逐渐恢复至原有水平。 营运期在日常维护及检修过程中可能会影响到检修道路两侧的生态环境，建设单位应加强员工的管理，作业车辆沿道路行驶，不压踏检修道路两侧的植被，尽量减轻对区域生态环境影响。 综上，营运期在采取相关生态恢复及生态保护措施的情况下，风电场运营不会对区域生态系统造成明显不利影响。 - ②对动物的影响分析 项目区由于地形地貌及其他自然条件限制，不易生存大型野生动物或珍稀鸟类，也无重点保护野生动物及鸟类的栖息地、庇护所等需特殊保护场所。项目建成后由于人类活动的增加，区域内小型哺乳动物数量会有所减少，新景观的出现的可能对本区鸟类活动有一定的影响。风电场对鸟类的影响主要表现在两个方面，一个是风电机组噪声对留鸟的影响，二是风机叶片转动对候鸟的影响。 A.对候鸟的影响 当风机安装在鸟类飞行的通道上，有发生鸟类在飞行过程中撞上转动的叶轮而死亡的可能性，尤其当风机安装在鸟类活动频繁的地区或鸟类迁徙通道上。 鸟类迁徙通道泛指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时的在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返旅居的行为现象。全球范围内候鸟迁徙路线共有8条，其中经过我国的有3条，主要影响范围在陕西、四川、贵州、新疆等地，河南省范围内无候鸟迁徙路线，根据查阅有关资料及咨询当地村民、林业部门相关工作人员，项目风电场区不是鸟类的重要迁徙通道。 本工程所选用的风机轮毂高度最高为160m，风机叶片直径为200m，而候鸟的飞行高度远高于此，一般鸟类的飞行高度为300m左右，在迁徙季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m，均远远超过风机的高度，因此，鸟类在飞行或迁徙中，误撞风电机组的几率很小。同时项目风机的额定转速在7~18.2r/min，速度极慢，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动的物体会产生规避反应，从而远离运动的物体，因此发生鸟类撞击风机叶片致死现象的可能性极小。 项目风电机组均布置在平原上，区域植被覆盖率虽然很高，但多数为低矮灌草丛、农作物，评价区内乔木林较少，区域内的鸟类主要为灌丛或灌草丛中生活的小型鸣禽，如麻雀、喜鹊等，其主要在灌草丛中飞行穿梭，飞行高度很低，加上鸟类本身的趋避行为，与风机相撞的可能性很小。结合当地平均风速、周边区域植被高度、地形以及风机的分布情况分析可知，风机的运转不会造成区域空气涡流而影响鸟类的迁徙。 因此，风电场营运期不会影响候鸟的正常迁徙，几乎不存在发生鸟类飞行碰撞叶片从而死亡的可能性。 B.对留鸟的影响 风电场运营期对留鸟的影响主要表现在风机的运行噪声及叶片旋转气流等方面，其对动物会造成一定的驱动作用。 本风电场风机最大运行噪声为104dB（A），根据对同类风电场的类比调查可知，风机的运行噪声及叶片旋转气流致使部分鸟类不敢在运行的风机附近停留，对部分鸟类的活动范围可能会产生一定的影响。根据相关研究资料，噪声源强达80～110 dB（A）的风力发电场对距离250m外鸟巢中的鸟及其正常的觅食基本不会产生影响。大多数鸟类对噪声有较高的敏感性，在强噪声环境条件下，多数会选择回避，这将会造成风机周围的动物活动范围缩减。但项目区活动的鸟类主要为麻雀、喜鹊、燕子等常见物种，同类生境在附近易于找寻，受风机运行影响的鸟类将迁往附近其它同类生境，风机运行对其影响较小。 C.对其它野生动物的影响分析 项目区活动的陆生野生动物主要为兔类、鼠类等。施工期完毕后，临时占地均进行场地平整和生态恢复，在风电场正常运营时期，地表植被仍能连成一片，没有切割生境、形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，没有对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显不良影响。因此，风电场运营期对野生动物的影响轻微。 - ③景观影响分析 本项目处于平原地区，区域植被覆盖率很高，原有景观属于单一的农田、灌草地和林草地自然景观，虽然其是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥的疲劳，如果在其中出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现，条件许可情况下电缆线尽量铺设在地下。 风电场建成后，就风机本身而言，已经为这一区域增添了色彩，24台风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性，可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性，具有明显的社会效益和经济效益。如果风电场区能够按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，使风电场区生态环境向着良性循环方面发展，在条件许可情况下，也可将风场区开发成独具特色的旅游景点，使人们可以观赏到壮观的风机群，从而激发人们保护自然环境的热情，促进当地社会和经济进步。 本项目运营期对生态环境的影响主要为风电机组及箱变基础等将永久占地，破坏原有植被，改变部分地表覆盖情况。永久占地类型主要是林地、草地和裸地，未发现国家重点保护野生植物和古树名木。工程施工结束后，将对风电机组周边播草绿化，进行生态补偿，培养起新的复合型生态系统。因此，工程建设对植被影响不大，对当地生态系统和生物多样性影响较小。 运行过程中风机叶片运转、噪声等会对周围鸟类的正常活动会产生一定影响，甚至发生鸟类与风机碰撞。本工程风电场所在区域不是候鸟的迁徙通道，风电场区域鸟类较少，实际穿越风电场的鸟类更少，加上鸟类本身的趋避行为，风电场建设对鸟类影响很小。 5、营运期电磁辐射 本项目配套升压站运行会产生电磁辐射，对周围环境产生一定影响。本次评价不包括电磁辐射环境影响评价，该部分评价内容由建设单位另行委托具备相应技术能力的单位进行评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 通过对风电场址内相关测风数据的统计分析可知：该风场风能资源较丰富，地广人稀，适宜建设风力发电场，具有较好的资源开发价值。根据测风塔监测数据，本风电场区域风能资源较好，主导风向、主风能方向明显，且方向一致，有利于风电场建设和风机排布。本项目选址方案均避开了较大断裂和活动断裂，处于地质构造相对稳定地段，无威胁场址防洪安全的河流，厂址建设条件较好。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点，不在饮用水水源保护区范围内。项目占地区域暂未发现有受保护的珍稀野生保护动物栖息地分布，且项目区无鸟类的规模栖息地分布，不属于区域候鸟迁徙的重要通道。 - 本工程场址附近地区现有的公路交通条件较好，主要为省道S325以及相应县道等，能够满足风电设备大件运输的要求。场内交通结合外运道路进行设计，新建施工道路8.94km，改扩建施工道路25.28km，能满足施工期交通运输需求。 - 项目建设符合国家产业政策，符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省“十三五”能源发展规划》、《河南省“十三五”可再生能源发展规划》等相关规划。 本项目永久占地面积24600m2，根据永城市自然资源局和规划局土地用地预审和选址意见书和和永城市城乡规划编制研究中心选址意见，和项目土地利用现状图，机组永久占地主要占用一般耕地和未利用地等，不涉及基本农田保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策，原则同意项目选址。项项目临时占地主要在施工期占用，施工结束后覆土绿化，恢复原有植被，不会改变临时占地土地利用用途。建设单位在严格履行各项土地利用手续后，可将项目建设对区域土地利用的影响降至最低。 本项目风机运行噪声达标距离内（260m）、光影防护距离内无环境敏感点，施工期和运营期采取本环评提出的污染防治措施和生态修复措施后，对周围环境的影响较小，环境影响在可接受范围内。升压站内生活污水和固体废物均能实现综合利用和妥善的处理处置，对周围环境影响较小。 综上，开发本项目符合可持续发展的原则和国家能源政策方针，又能减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进地方经济快速发展将起到积极作用。项目噪声、光影及生态影响较小。在严格落实本报告提出的污染防治和生态恢复要求的情况下，选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废水防治措施 建筑施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。施工结束后沉淀池覆土掩埋并恢复植被。生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排。 由于每个风机点位施工时间较短，且仅在白天进行施工作业，因此风机施工场地附近拟设置临时简易旱厕，施工完成后覆土掩埋并植被恢复，旱厕选址应远离村庄。 同时评价要求施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，施工场地合理设置排水沟，防止它们成为地面水的二次污染源。经采取上述措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水的影响较小。 2、施工期废气处理措施 2.1施工及运输扬尘防治措施 为降低施工扬尘对周围环境的影响，建设方应严格采取以下防治措施： ①施工生产生活区及临时施工场地周边设置围挡，改造及新建进场道路施工期应在经过距离较近的村庄路段设置边界围挡。围挡高度2m，围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ②施工场地出入口设车辆冲洗设施和沉淀池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，确保出场运输车辆清洗率达到100%，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 ③土石方工程开工前，须配置洒水车、喷淋设备等降尘设备，所有黄土裸露的地方采用密闭式防尘网进行覆盖；明确相关单位派驻工地的责任人现场盯守管理；向有关部门提出开工申请，相关部门派人验收合格后批准开工。 ④土石方工程作业过程中，应湿法作业，并做好道路清扫、吸尘、洒水降尘工作。应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。开挖土方及时进行回填，避免在堆放过程中产生二次扬尘，若确需在施工现场堆存的，堆放场地应洒水提高表面含水率并加盖蓬布，防止二次扬尘。 ⑤施工过程中使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料；建筑材料应集中堆放在施工生产区内，避免在风电机组施工场地堆存，并采取严密遮盖防护措施，不得敞开堆放，适时对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。 ⑥遇四级以上（含四级）大风天气时，禁止进行土方作业。出入工地的现场，施工单位要配备工地现场管理专员24小时不间断检查，施工单位管理员和执法部门派驻工地的责任人每日要对车辆进出、渣土开挖和装载作业加强管理，防止渣土污染路面。 ⑦施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采取密闭式运输车辆；在经过敏感点时控制车速，减速慢行。 ⑧施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围，做到文明施工，将施工扬尘对周围村庄的影响控制在可接受水平。施工完毕后，应在规定的时间内对现场进行彻底清理，进行场地平整，临时占地区域恢复植被。 2.2、施工机械废气防治措施 在施工期间，应加强对机械设备和运输车辆的维修，保养，禁止超负荷工作，减少燃油燃烧时污染的排放量。 3、施工期噪声防治措施 3.1施工噪声防治措施 本项目位于平原地区，区域植被绿化较好，在考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械噪声影响范围将降低。本项目风电机组施工场地距周围村庄距离均在200m以外，但项目部分施工道路距离村庄较近，其施工噪声会对周围村庄声环境质量产生一定影响。为减小施工期对周围声环境的影响，建议建设单位在施工过程中采取以下措施： ①施工单位尽量采用先进的施工工艺，选用先进的低噪声设备，施工机械放置在远离噪声敏感点的位置，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 ②加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 ③合理安排施工过程，不得在夜间22时至次日6时从事高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备；因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前7日持建筑管理部门证明到环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间作业时间公告附近居民。 ④施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ⑤施工工地土方挖掘、外运根据当地规定的作业时间、专用车辆、指定路线进行作业，并公告附近居民。 ⑥对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强管理以缓解其影响。 ⑦施工单位应与施工场地周围群众建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 ⑧在道路施工穿越村庄处设置边界围档，围挡（墙）高度2米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，阻隔噪声。 通过采取以上措施，可有效降低施工期噪声对周围环境的影响，并且施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 3.2交通噪声防治措施 为了进一步减少交通运输噪声对道路沿线环境敏感点的影响，评价建议建设单位在施工过程中采取以下措施： ①对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 ②车辆经过村庄、学校等敏感点路段时减速慢行，禁止鸣笛。 ③施工单位应与运输道路两侧居民、学校建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 项目施工交通噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 ## 4、施工固体废物污染防护措施 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 评价建议在施工生产生活区设置垃圾桶，配备专职的环境卫生管理人员，生活垃圾要定点集中收集，定期清运至附近垃圾中转站，交环卫部门处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。本项目土石方工程主要为场内道路施工、风电机组安装场地、风电机组基础、集电线路的开挖回填、施工生产生活区等工程，项目施工期挖填方可做到挖填平衡，不设置弃渣场。采取水土保持措施后不会对周围环境造成不良影响。 项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括金属构件、碎砖块、水泥块等。建筑垃圾产生量较少，其中金属构件回收利用，其他的碎石块、废混凝土残渣等不能回收利用的妥善堆置在施工临时占地范围内，并采取防风、防扬尘等防护措施，及时清运至环境卫生主管部门指定的建筑垃圾收集场地。 采取以上防治措施后，施工期固体废物均能合理处置，对周围环境影响不大。 ## 5、生态环境影响保护措施 ## 5.1工程占地生态补偿措施 工程临时占地206800m2，在施工期结束后及时进行场地平整、土地整治、覆土复耕和生态恢复。工程永久占用地24600m2，因其永久改变了土地利用性质，因此应根据国家相关要求，进行生态补偿。项目设计在塔筒周围播草绿化，在一定程度上可弥补植被损失量。 施工临时占地在施工完成后进行生态恢复，为防止生物入侵，也为提高植物存活率，生态恢复所使用的植被尽量利用当地常见物种，最好采用评价区广泛分布的乡土乔灌草种。 ## 5.2植物保护措施 项目生态恢复及防护措施必须根据当地实际情况和项目要求，坚持“全面布局、总体设计、因地制宜、预防为主，因害设防、防治结合”的原则，尽可能减少项目建设对当地生态的影响。根据项目工程组成及占地特点，本评价建议采取以下植物保护措施： （1）工程开工前即通过发放宣传册和张贴公告等方式，对施工人员进行环境保护方面的教育，使其自觉树立保护生态环境的意识。 （2）合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间。尽量减少过多的施工区域，严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，不允许随意占用施工作业带以外的土地，避免对施工范围之外的植被造成碾压和破坏。在工程完成后及时进行临时占地的植被恢复，以恢复其原貌。 （3）在施工过程中应注意开挖土壤的分层堆放，以及在回填过程中的分层覆土，尽可能地减少土壤层次的混合，尤其是取土前的表层30cm左右土层，必须覆土回用以利于植被恢复。表土临时堆放场应采用周边设置挡土墙、播散草籽等生物措施防止表土发生水土流失，损失土壤肥力，堆土场表面还可覆盖防护措施，防止土壤损失，也可防止空气污染。 （4）尽量压缩土石方开挖量，并尽量做到挖填平衡，减少弃渣量，最大限度减少工程开挖造成的水土流失和植被破坏。 （5）合理安排施工时间及工序，基础开挖及缆沟开挖应避开大风天气和雨天，并尽快进行土方回填，从而降低土壤受风蚀和水蚀的影响程度以及由此带来的对植被的破坏。若遇突然降雨，防护工程不能及时开展的，应对边坡及施工面采取加盖防水雨布等防护措施。 （6）结合现场情况，进一步优化施工组织设计，优化道路布设，尽量利用已有道路，在路线布设时，尽量避免占用农田、经济作物区及覆盖率高的林草地。 施工临时道路避开陡坡和植被覆盖率高的路段，尽量减少损坏地表面积、水土流失量及土石方挖填量，必须开挖道路时尽量减少对植被的砍伐，对有移植条件的树木要进行移植，并对道路边坡采取生态恢复措施。施工结束后及时对道路进行整修及生态恢复，保留的检修道路有条件时尽量硬化处理，减少营运期水土流失量，其他临时交通道路要及时覆土绿化，绿化树种可以选择当地常见的乔灌木树种，优先选用施工期移栽的树木。 （7）施工结束后及时拆除临时设施，并进行迹地恢复。对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地要全部进行绿化。场地内建筑垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。 （8）条件允许情况下，项目应采取逐步逐段施工，边施工边恢复的措施，降低施工期的生态影响。 ## 5.3动物保护措施 项目施工期由于人类活动的介入，势必影响到野生动物的栖息环境。针对施工期间可能遇到的野生动物，要求施工中采取以下措施： （1）施工中要求加强施工管理，加强施工人员的环保教育。开工前，应在工地及周边设立保护植被和野生动物的宣传牌，注意对野生动物栖息地内植被和野生动物的保护，严禁施工人员捕杀野生动物。 （2）严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为，合理布置施工场地，减小临时工程占地面积，减少对动物生境的破坏。 （3）项目开发建设前，需做好施工规划前期工作；加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少对动物栖息环境的污染。 （4）在施工运输过程中，若遇到野生动物横穿马路，及时停车避让，确保动物安全通过，禁止鸣笛。 ## 5.4水土流失保护措施 为了有效地保护和利用山丘区珍贵的表层土资源，施工前对风机机位、箱变、安装场地占地、集电线路区、施工道路、施工生产区等地表层剥离，考虑到项目占地处土石交错分布，土层厚薄不均，地势的限制，在施工或开挖前，对土层厚度在20cm以上、表土集中的地块进行剥离表层土，剥离厚度桉30cm计，分别堆置于各施工区域的空地，并做好临时堆置防护，各区剥离表土均集中堆放，堆土设置临时拦挡与苫盖，周边设置排水沟和沉砂池，表土后期作为绿化覆土使用。在安装平台的场平中，对垫方边坡高度在3m以上的外侧或底部，布设浆砌石挡墙；施工道路设施浆砌石排水沟爱和排水涵管；风机机位、箱变、安装场地占地、集电线路区、施工道路、施工生产区等各施工区根据土壤含水情况，结合气候和生态生长特性，对临时占地进行植被恢复，采取冷季型草坪草和暖季型草坪混播，即黑麦草＋狗牙根混播。 5.5施工期环境管理要求 为规范施工期间施工作业行为，施工期间应采取管理措施为：①严格执行“三同时”制度；②按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书；③认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行；④施工噪声要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作；⑤施工中造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复；⑥施工期间禁止在项目占地范围外施工，不得随意开挖山体，防止造成山体滑坡等事故，以及挖方堆存在指定地点，禁止随意堆存；⑦设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 1.1植被保护措施 ①完善施工期未实施到位的植被保护措施。确保项目建设区内（除永久用地）植被覆盖率和存活率。 ②项目运营期可能存在主体工程（风电机组、箱变等）的维修，维修过程中，存在周边植被被占压等破坏，因此，需对破坏后植被进行修复。 为弥补工程引起的土地占用和植被破坏导致的生态损失，评价要求对项目区进行植被恢复，植被恢复措施要在施工期进行。 根据评价区的环境特征，当地条件、气候等限制因素，结合类比工程资料，项目植被恢复拟选择当地易生长的植物种类。 在生态保护治理资金上实施专款专用，建设单位划出一定资金由专人负责用于生态环境治理，投资合理。故本项目采取的生态保护措施在技术和经济上均是可行的。 1.2野生动物减缓及保护措施 运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点： （1）可对金属塔材表面涂刷低反射率的油漆和涂料、减轻对野生动物的视觉刺激，也可以在风机上描绘鹰眼和不同颜色彩条，根据日本等地的成功经验，风机叶片及输电线应采用橙红与白色相间的警示色，警示鸟类绕行，以防鸟类碰撞风机。必要时，配套建设鸟类观测救护站，易于观测鸟类迁徙情况、活动特征，便于及时合理调整运营及防范措施。 （2）对于在空中架设的电线部分，要求两相电线之间留有足够大的空间，防止猛禽在电线上停歇时触电，不要使用有闪光涂层的电线。 （3）风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响；对没有达到影响鸟类飞行高度的风电机一律不准设光源，禁止安装红色的闪光灯和钠蒸汽灯。 （4）防火、禁猎，保护风电场周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。 （5）及时清理施工现场和恢复遭受破坏地段的自然生境原貌、减少景观变化对野生动物的不利影响。 2、营运期水环境保护措施 本项目运营期无生产废水产生，对环境的影响主要是升压站工作人员产生的生活污水。升压站站内北侧设置地埋式一体化生活污水处理装置，营运期生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后用于站内的杂用水使用（绿地浇灌、道路冲洗），不外排。 - 3、噪声防护措施 本工程营运期主要噪声源为风机运转噪声和升压站站内变压器产生的噪声。本项目拟选用低噪声的风电机组设备，变压器采取基础减震措施进行降噪；同时加强设备巡检维护，确保设备在最佳工况下运行，禁止“带病”运行。 风电机组周噪声防护距离260m内不得新建村庄和迁入居民，不得新建学校等敏感目标。在采取以上防治措施的情况下，项目对周围声环境敏感点影响较小。 - 4、固体废物处置措施 运营期固体废物主要为职工产生的生活垃圾、风电设备检修产生的废润滑油、事故情况下的废变压器油及废旧蓄电池。其中废润滑油、废变压器油及废旧蓄电池都属于危险废物，建设单位应委托相应危废处置资质的单位进行合理处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （1）危废贮存污染防治设施及环境影响分析 升压站设置1座附属用房（作为危废暂存间），用于暂存升压站电源废旧蓄电池和风电机组废润滑油，定期交由有资质的单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）危险废物暂存间暂存要求； 危险暂存室设计必须满足以下原则： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签；容器必须全封闭。 3）危险废物贮存间房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 4）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 6）危险废物贮存间房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 本项目危险废物交有资质单位回收处理，转移必须符合《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求。 危废暂存间基本情况见下表。 表5-1 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 附属用房（危险废物暂存场所）; 废旧蓄电池; HW31; 900-052-31; 升压站中部靠东侧位置; 约20m2; 各自专门的容器; 一年; 一年. 废润滑油; HW08; 900-214-08. （2）委托处置环境影响分析 项目产生的危废经升压站内危废暂存间短暂收集后，委托资质的单位回收处置。经处置后，项目产生的危险废物不会对周边环境产生影响。 （3）环境管理要求 按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目危险废物收集、转运、贮存、处置各环节提出全过程环境监管要求。 - 5、光影防护措施 根据前文计算结果可以看出，项目风机光影长度均小于风机距敏感点的最近距离，故风机光影不会对周围敏感点造成影响。评价建议风电机组的光影防护距离内不再规划村庄、学校等环境保护目标。同时，企业在日常运营过程中应加强巡视工作，及时通知执法部门制止敏感建筑的建设。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测计划 项目的建设将会不同程度地对场址周围地区的自然环境和社会环境造成一定的影响。项目施工期和营运期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项污染防治措施和生态恢复措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 - 环境管理计划 本着“谁污染谁治理”的原则，本工程将建立以建设单位为责任主的环境管理体系，基本运行机制是：编制上属于建设单位的1个部门，工作上应服务于本工程建设，同时应注重协调好工程所在地环保部门的关系在建设单位内部运行管理上，应由建设单位专门部门负责，对于工程建设过程中所产生的环境问题应建立报告制度，并及时得到处理环境问题得到有效控制。应能接受国家和地方环保部门的监督检查。为确保风电场影响区域环境保护目标的实现和各项环保措施的落实，特提出如下环境管理实施建议： ①加强环境监督与管理，环境管理人员应深入施工现场，监督环保措施的实施。 ②实现环境保护目标责任制，结合本工程招投标承包体制，把环境保护纳入施工单位的承包任务中，并将环境保护落实到整个施工过程。 （2）环境监理计划 本工程施工区环境监理将涉及到环境规划、环境监测、环保措施的实施、技术培训及监督管理等多方面的工作。环境监理任务主要包括： ①对工程承包商的监理，监督其全面履行环保项目合同的执行情况，及时处理环保相关问题。 ②对环保各单项工程的施工进行现场监理，包括设施设备、材料和建筑与安装、调试与运行以及维护等。 ③编制工程监理报表，并定期报告。 ④协助建设单位处理索赔及各类社会、自然等方面出现的问题。 ⑤负责环境监测、调查资料的整理、归档。 （3）环境监测与调查计划 环境监测与调查的目的是便于及时了解项目在施工期与营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围和程度，以便对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施。 本项目施工期和营运期的环境监测与调查计划见表5-2，监测工作可委托当地有资质的监测单位完成，生态调查工作可委托有经验的科研机构完成。 5-2 施工和营运期的环境监测与调查计划一览表 时段; 监测/调查内容; 监测/调查项目; 监测/调查点位; 监测/调查频次. 施工期; 废气; TSP; 典型施工区下风向10m处; 施工高峰期监测1次. 噪声; 连续等效A声级; 距离施工区域较近的村庄; 施工高峰期监测1次，有投诉时监测. 生态环境; /; 施工期植被种类、密度、覆盖度; 施工前调查1次. 运营期; 噪声; 连续等效A声级; 升压站四周厂界、升压站和风机周围环境敏感点处; 验收时监测1次，后续根据需要进行监测. |
| 环保投资 | 本项目总投资73007万元，其中环保投资327万元，占总投资的0.4%。项目环保投资及“三同时”验收一览表见表5-3。 表5-3 项目环保投资及“三同时”验收一览表 单位：万元 时段; 项目; 治理措施; 投资. 施工期; 扬尘; 各项工程基础施工; - ①合理安排施工作业时间，禁止大风天进行开挖及回填作业。 - ②土方开挖和回填作业时应洒水抑尘。 - ③开挖土方及时回填，施工结束后进行场地清理、平整，然后绿化恢复。; 90. 施工场地及施工生产区; - ①对施工场地经常洒水抑尘。 - ②施工生产区周边设置2m高的硬质围挡。 - ③施工建材集中堆放，并采取严密遮盖防护措施，不得敞开堆放，并对其进行定期洒水。. - 运输道路; - ①散装物料运输时须加盖篷布，并控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，确保运输中不散落。 - ②施工临时道路进行平整、压实处理，并定时洒水抑尘，限制车辆行驶速度。 - ③施工场地出入口设车辆冲洗设施和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 - ④机械设备必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，车辆统一调度，避免拥挤。. 噪声; - 设备运行噪声; 选用低噪声设备，设置隔声屏障，同时加强设备的日常维修保养，避免高噪声设备在非正常状态下运转。; 20. - 运输 - 噪声; 合理规划运输路线，禁止夜间运输作业，途径村庄等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛。. 废水; - 施工 - 废水; 经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。; 15. - 生活 - 污水; 施工生活区设置1座的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排；风机施工场地附近设置旱厕，施工完成后覆土掩埋并植被恢复。. 固体废物; - 建筑 - 垃圾; 可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的应及时清运至环境卫生主管部门指定的建筑垃圾收集场地。建筑垃圾临时堆存应当妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施。; 30. - 生活 - 垃圾; 生活垃圾收集后运至附近垃圾中转站，交环卫部门处理。. 生态保护; - 严格按照施工规范进行施工，严禁扩大施工作业范围，避免增加施工占地。 - 施工前对风电机组区、施工道路、施工生产生活区等各项工程占地进行表土剥离，施工结束后进行表土回覆，并进行植被恢复或复耕。 - 施工营地等临时占地尽量设置在永久征地范围内，减少临时占地面积。 - 合理规划设计施工道路，充分利用现有地方道路，减少新增临时占地。 - 新建施工道路应在保证满足施工运输的前提下，进一步缩减施工道路宽度，减少临时占地，施工完成后施工道路进行生态植被恢复。 - 施工道路必须设置为砂石路面，以便于施工结束后施工道路临时占地的清理整治和植被恢复。 - 设置表土临时堆场，并采取必要的覆盖措施和水土保持措施。; 50. 运营期; 噪声; 本项目拟选用低噪声的风电机组设备，变压器采取基础减震措施进行降噪；同时加强设备巡检维护，确保设备在最佳工况下运行，禁止“带病”运行；风电机组周噪声防护距离260m内不得新建村庄和迁入居民，不得新建学校等敏感目标。; 30. 废水; 升压站站内北侧设置地埋式一体化生活污水处理装置，营运期生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后用于站内的杂用水使用。; 10. 固体废物; 废润滑油、废电池分类收集，在升压站内暂存一定时间送至资质单位处置。 站区设置生活垃圾箱，产生少量的生活垃圾统一收集后委托当地环卫所清运。; 17. 废气; 经静电油烟净化器处理后，通过管道经楼顶排放; 3. 风险防范; 废变压器油在事故油池内暂存，交由有资质单位处置。; 12. 生态; 风电机组周围恢复植被；工程临时占地及时恢复；永久占地范围内破坏的植被进行异地生态补偿，恢复损失的生物量。; 50. 合计; 327. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 |  | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | - 严格按照施工规范进行施工，严禁扩大施工作业范围，避免增加施工占地。 - 施工前对风电机组区、施工道路、施工生产生活区等各项工程占地进行表土剥离，施工结束后进行表土回覆，并进行植被恢复或复耕。 - 合理规划设计施工道路，充分利用现有地方道路，减少新增临时占地。 - 新建施工道路应在保证满足施工运输的前提下，进一步缩减施工道路宽度，减少临时占地。 - 施工道路必须设置为砂石路面，以便于施工结束后施工道路临时占地的清理整治和植被恢复。 设置表土临时堆场，并采取必要的覆盖措施和水土保持措施。 |  | 生态得到恢复，水土流失降到最低水平 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | / |  | / | / | / |
| 地表水环境 | 建筑施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排。 |  | 不外排 | 升压站站内北侧设置地埋式一体化生活污水处理装置，营运期生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后用于站内的杂用水使用。 | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | ①施工单位尽量采用先进的施工工艺/低噪声设备,远离噪声敏感点的位置，在高噪声设备周围设置屏障。②加强施工机械的维修、管理。③合理安排施工过程，不得在夜间22时至次日6时从事高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备；④施工现场合理布局。⑤施工工地土方挖掘、外运根据当地规定的作业时间、专用车辆、指定路线进行作业。⑥施工单位文明施工、加强管理以缓解其影响。⑦在道路施工穿越村庄处设置边界围档，围挡（墙）高度2m。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，阻隔噪声。⑧合理规划运输路线，禁止夜间运输作业，途径村庄等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛。 |  | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 风机采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振等措施。升压站采用低噪声设备。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 振动 | / |  | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工场地周边设置围挡。 ②施工场地出入口设车辆冲洗设施和沉淀池，冲洗水沉淀后循环使用。③土石方工程开工前，须配置洒水车、喷淋设备等降尘设备，所有黄土裸露的地方采用密闭式防尘网进行覆盖。 ④土石方工程作业过程中，应湿法作业，并做好道路清扫、吸尘、洒水降尘工作。 ⑤施工过程中使用商品混凝土和预拌砂浆。⑥遇四级以上（含四级）大风天气时，禁止进行土方作业。⑦施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采取密闭式运输车辆，减速慢行。⑧施工单位应文明施工，将施工扬尘对周围村庄的影响控制在可接受水平。施工完毕后，应在规定的时间内对现场进行彻底清理，进行场地平整，临时占地区域恢复植被。 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 厨房废气经静电油烟净化器处理后，通过管道经楼顶排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型食堂排放标准 |
| 固体废物 | 建筑垃圾可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的应及时清运至环境卫生主管部门指定的建筑垃圾收集场地。建筑垃圾临时堆存应当妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施。生活垃圾收集后运至附近垃圾中转站，交环卫部门处理。 |  | 合理处置 | 生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运。 废润滑油及污染油布、废变压器油及废旧蓄电池分类收集，贮存在危废暂存间，然后及时交由有资质单位进行处置。 | 危废储存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001 ）及2013修改单中的有关规定进行防渗、防雨、防晒处理 |
| 电磁环境 | / |  | / | / | / |
| 环境风险 | / |  | / | 变压器下方建设储油坑 | 及时交由有资质单位处置 |
| 环境监测 | 废气 | 典型施工区下风向10m处 | 施工高峰期监测1次 | 噪声 | 升压站四周厂界、升压站和风机周围环境敏感点处 |
|  | 噪声 | 距离施工区较近村庄 | 施工高峰期监测1次，有投诉时监测 |  |  |
|  | 生态 | 施工区植被种类、密度、覆盖度 | 施工前调查1次 |  |  |
| 其他 | / |  | / | / | / |

- 七、结论

永城市宸枫10万千瓦风电项目符合国家产业政策和相关规划要求，项目选址合理，在认真落实评价提出的污染防治措施和生态恢复措施的情况下，本项目建设对周围环境影响较小，能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。