永城乾逸实业有限公司年生产40万立方米商品混凝土、破碎原石500万吨项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、对照重点行业绩效分级A级指标要求，逐项细化各工序大气防治措施 | 已修改，具体见报告P12—P15； |
| 2、核实地表水环境质量现状调查 | 已修改，具体见报告P28； |
| 3、核实废气污染物产排情况 | 已修改，具体见报告P35-P54； |
| 4、明确破碎机、筛分机位于地下 | 已修改，具体见报告P19； |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年生产40万立方米商品混凝土、破碎原石500万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019—411481—30—03—021836 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 河南省永城市条河镇吴营村三组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （116度34分27.045秒，34度16分33.447秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类 似制品制造302 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £☑不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2019—411481—30—03—021836 |
| 总投资（万元） |  | 9800 | 环保投资（万元） | 188 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.92 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28034 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市条河镇吴营村三组，不在永城市城市总体规划范围内。项目占地面积约28034㎡，项目占地为2022年第一批增减挂钩批复用地，占地类型为建设用地，永城市自然资源和规划局条河自然资源所已对本项目出具证明（具体见附件4），根据永城市城乡规划编制研究中心出具的选址意见（具体见附件5），项目选址符合永城市城乡总体规划；根据永城市条河镇人民政府对本项目出具的《条河镇人民政府关于筹建永城乾逸实业有限公司的报告》条政[2022]13号文（具体见附件6），同意本项目入驻。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2019—411481—30—03—021836 （见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市条河镇吴营村三组，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为商品混凝土生产及原石破碎项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 项目周边地表水为IV类水体，项目车辆冲洗废水及搅拌机清洗废水经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后，回用于车辆冲洗或生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不会对周边地表水造成影响。大气环境质量底线为二级标准，项目营运期废气采取严格治理措施后可以实现达标排放；本项目不属于土壤污染重点监管单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合土地利用总体规划。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元条河镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH******0001; 永城市生态保护红线; 芒山镇、条河乡; 优先保护单元; 空间布局约束; 按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 项目位于永城市条河镇吴营村三组，不位于生态保护红线内. ZH******0001; 永城市一般管控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市条河镇，占地为建设用地，符合永城市条河镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; - 禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 - 加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 - 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目车辆冲洗废水及搅拌机清洗废水经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后，回用于车辆冲洗或生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不会对周边地表水造成影响。项目营运期废气采取严格治理措施后可以实现达标排放；本项目不属于土壤污染重点监管单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合土地利用总体规划。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目符合管控要求。. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - （12）一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市条河镇吴营村三组，离场址最近的永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地，位于项目场址西侧约6700m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 本项目与相关环保文件相符性分析一览表，具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格执行六个百分百，设置围挡、洒水等措施，施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为破碎筛分粉尘、搅拌粉尘、水泥筒仓粉尘。破碎生产线除尘采用喷水雾化抑尘装置和静电除尘相结合的除尘方式；成品立库顶部配置静电除尘器或洒水喷雾装置；商品混凝土生产线搅拌机全封闭，并配备脉冲除尘器；输送带全封闭；生产车间、原料仓库及成品库均为封闭式结构，厂房顶部设置喷淋雾化设施，车间进出口安装金属卷闸门；进出车辆进行冲洗；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响，能实现厂界达标排放；项目绩效分级符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级A级指标中PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目车辆冲洗废水及搅拌机清洗废水经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后，回用于车辆冲洗或生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目沉淀池、化粪池、暂存池等按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；厂区车间等均按要求进行防渗建设; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目车辆冲洗废水及搅拌机清洗废水经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后，回用于车辆冲洗或生产工序添加用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田。; 符合. - 由上表可知，本项目符合《商丘市污染防治攻坚战办公室关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环攻办〔2021〕8号）的相关要求。 1.4、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。重点行业无组织排放治理标准十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准，具体见表4。 表4 项目与混凝土搅拌站等建材行业、其他行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 项目原料库密闭，所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门；生产区道路硬化、定期洒水抑尘，通道口安装卷帘门等；生产区各功能区明确；水泥为筒仓存储，水泥筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放；物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘；原料库与成品库安装喷干雾抑尘装置。; 符合. 物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目输送机均在密闭廊道内运行，项目运输车辆装载高度符合规定要求，车斗采用苫布覆盖，厂区无露天转运散状物料；装车过程需要降低成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施；除尘器泄灰区密闭。; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。. 生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；; 上料口半封闭并安装除尘设施；项目破碎、筛分过程密闭，粉尘集气收集后进入除尘器处理后经15m高排气筒排放，项目生产过程均在封闭的厂房内进行; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行；; 生产环节均在密闭车间进行，车间内无散放原料; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；; 项目车间等均做好硬化防渗措施等，厂区道路均硬化，裸露土地绿化到位，对厂区道路定期洒水抑尘；出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，洗车平台设置洗车废水收集防治设施。; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 1.5与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为商品混凝土生产及原石破碎项目，项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业要求进行建设，具体分析如下： 表5项目与商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业要求符合性分析表 差异化指标; A及企业相关要求; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 使用电、天然气等能源; 本项目使用电生产; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目为允许类项目，符合产业政策，符合河南省相关政策要求，符合永城市规划; 符合. 污染治理技术; 1.沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.对排放的VOCs进行全面收集，经去除 PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除 PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 本项目产生粉尘采用高效除尘器进行处理，处理效率为不低于99%；项目不涉及; 符合. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCS收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目为商砼搅拌站及原石破碎，不涉及沥青搅拌站。所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，没有明显粉尘逸散；除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接，卸灰区封闭；料棚配备喷雾抑尘设施，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合. 1.企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2.洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3.洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于18米，配备热风烘干系统； 4. 洗车台配废水处理系统。; 项目出厂口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗；.洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上；洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于18米，配备热风烘干系统；洗车台配废水处理系统。; 符合. 排放限值; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3.厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx 排放浓度不超过5、10、30mg/m3（基准氧含量 3.5%）。; 本项目为商砼搅拌站及原石破碎，不涉及沥青搅拌站。PM、有组织排放浓度均不高于10mg/m3；厂界PM排放浓度不高于1mg/m3；; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 本项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与市生态环境部门用电监管平台联网；厂内主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 符合. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆；厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 由表5可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级中A级企业要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 发展推广商品混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，混凝土商砼站集中生产供应可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染。随着经济增长，建筑行业蓬勃发展，商品混凝土的市场需求量也随之变大。 永城乾逸实业有限公司决定抓住市场机遇，在永城市条河镇吴营村，新建年生产40万立方米商品混凝土、破碎原石500万吨项目。永城市发展和改革委员会以“2019—411481—30—03—021836”号文件同意该项目建设（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目商品混凝土属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“55石膏、水泥制品及类似制品制造”中的水泥制品制造，应编制环境影响评价报告表。具体见表6。 表6 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构件制造；水泥制品制造; /. 受永城乾逸实业有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、产品方案 本项目建成后年生产40万立方米商品混凝土、破碎原石500万吨，产品方案一览表见表7。 表7 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 混凝土; 40万立方; 用于建筑生产. 2; 石子; 0—3mm; 60万t. 5—10mm; 100万t. 10—20mm; 175万t. 20—31.5mm; 165万t. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资9800万元，总占地面积28034m2，总建筑面积约18000m2，主要包括生产车间、原料库、成品库、搅拌站房，综合楼等，工程主要建设内容见表8。 表8 工程主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 破碎生产车间; 钢结构，内有1条原石破碎生产线; 建筑面积6000m2. 商砼站楼; 钢结构，内有商品混凝土生产线2条; 480m2. 储运工程; 原料运输方式; 原石、水泥、砂子等采用原料供货方原料车辆及需及送; ——. 储料系统; 破碎生产线：共4个成品储罐。 商砼混凝土生产线：共8个粉料储罐（200t），1个外加剂罐（100t）; ——. 原料仓库; 1座，存放原材料，全封闭; 8400m2. 成品库; 1座，存放破碎产品，全封闭; 1820m2. 产品运输方式; 搅拌车等运输设备及需及送; ——. 辅助工程; 综合楼; 砖混结构，1栋两层，用于日常办公管理; 768m2. 门卫室及公厕; 砖混结构; 193m2. 公用工程; 供水; 由当地自来水管网提供，本项目年用水量为45000t/a. 供电; 由当地电网提供. 排水; 雨污分流：雨水随雨水管网排入场外沟渠；生活污水经化粪池处理后，由附近居民定期清掏用于附近农田施肥. 搅拌设备及运输车辆冲洗废水，经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后回用于车辆冲洗或生产工序. 环保工程; 废气; 破碎粉尘; 颚式破碎机产生的粉尘采用喷水雾化抑尘装置和静电除尘相结合的除尘方式，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放； 反击式破碎机产生的粉尘采用喷水雾化抑尘装置和静电除尘相结合的除尘方式，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放； 立式破碎粉尘产生的粉尘采用喷水雾化抑尘装置和静电除尘相结合的除尘方式，处理后通过15m高排气筒（DA005）排放；. 筛分粉尘; 一级筛分粉尘负压收集后经静电除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放； 二级筛分粉尘负压收集后经静电除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放；. 矿粉分离粉尘; 矿粉分离产生的粉尘采用喷水雾化抑尘装置和静电除尘相结合的除尘方式，处理后通过15m高排气筒（DA006）排放；. 成品入库粉尘; 由于1#立库中的成品粒径较小，在1#立库上方设置静电除尘器，在2#、3#、4#成品立库顶部安装洒水喷雾装置。. 商砼站水泥、矿粉入库粉尘; 经筒库顶部的自带袋式除尘器净化处理，站房为全封闭结构，净化的尾气直接站房内排放。. 商砼站搅拌系统粉尘; 搅拌机在集料、搅拌时由于物料的输入、搅拌产生的扰动进而形成的粉尘经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA007）排放. 砂石料堆存、装卸产生的扬尘; 生产车间、原料仓库及成品库均为封闭式结构，厂房顶部设置喷淋雾化设施，车间进出口安装金属卷闸门. 运输车辆动力起尘; 进出车辆进行冲洗；厂区及道路地面全硬化；加强厂区绿化. 固废; 废混凝土和废砂石沉渣，集中收集后回用于生产；除尘器收集的粉尘收集后，作为矿粉用于商品混凝土生产. 生活垃圾：垃圾收集桶收集后由环卫部门处理. 废水; 生活污水经化粪池（10m3）处理后，由附近居民定期清掏用于附近农田施肥. 设备、车辆冲洗废水，经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后回用于车辆冲洗或生产工序，不外排. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表9。 表9 工程主要设备一览表 生产线; 设备名称; 型号; 数量. 商品混凝土搅拌生产线; 双卧轴强制式搅拌机; HZS180; 2台. 上料斗提机; NE500; 1个. 骨料称量装置; 中联; 2套. 水泥称量装置; 3m3/次; 2套. 矿粉称量装置; 3m3/次; 2套. 水称量装置; 3m3/次; 2套. 外加剂称量装置; 3m3/次; 2套. 螺旋输送机; φ325、φ273; 10条. 粉料罐; 200t; 8套. 外加剂罐; 100t; 1套. 破碎生产线; 振动给料机; CZW—7024; 1台. 颚式破碎机; CGE—800; 1台. 反击式破碎机; CGF—1618; 2台. 圆振动筛; CYK—3680X3; 2台. 圆振动筛; CYK—3680X2; 2台. 矿粉分离机; KGX—150; 3台. 拌湿机; GX—150; 3台. 定量给料皮带; B1000X4; 1台. 三辊立磨破碎机; CLGS—1250; 1台. 成品立库; 5000t; 4个. 输送带; /; 26条. - 注：①经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 - ②评价要求破碎机、筛分机均设置于地下式。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表10。 表10 工程主要原辅材料消耗量 序号; 原辅材料; 单位; 用量; 储存方式. 1; 原石; 万t/a; 500; 原料仓库. 2; 水泥; 万t/a; 10; 粉料罐. 3; 矿粉; 万t/a; 3; 粉料罐，来自破碎线分离出的矿粉及除尘系统收集的粉尘. 4; 沙子; 万t/a; 33.6; 原料仓库. 5; 石子; 万t/a; 45.6; 原料仓库. 6; 外加剂; 万t/a; 0.1; 外加剂罐. 7; 新鲜水水; m3/a; 45000; 厂区自备井. 8; 电; kwh/a; 80万; 市政供电. 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为50人，均为附近居民，不在厂区食宿，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期3个月，预计开工时间为2022年11月，竣工时间为2023年2月。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，项目设混凝土搅拌站房1座，位于厂区西南部，项目原石破碎车间位于厂区北部，原料库位于厂区西北部，各功能区布局分明；办公区位于厂区南部。场界四周区域将种植高大乔木，形成绿色防护带，有效降尘降噪。综合考虑运输及消防因素，厂内道路环形布置，均可兼做消防车道，建筑物四周应保持道路回转通畅，路面采用混凝土路面，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供水：本项目用水单元主要为职工生活用水、商品混凝土生产用水、喷淋用水、搅拌设备清洗用水、车辆冲洗用水，用水由厂区自备井供给，可以满足本项目的需求。 （1）生活用水 项目营运期劳动定员50人，均不在厂区用餐，年工作300天。参照《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）标准，本项目生活用水量80L/(人•d) 计，项目生活用水量为4m3/d（1200m3/a）；排污系数按0.8计，项目生活污水产生量为3.2m3/d(960m3/a)。 （2）生产用水 根据产品单耗，混凝土生产用水量共计4.2万m3/a，140m3/d。 （3）喷淋用水 本项目在各车间内和厂区道路分别设置喷雾抑尘装置，根据设计资料，本项目喷淋用水量约1800m3 /a（即6m3/d）。 （4）清洗用水 项目清洗用水主要为搅拌机清洗用水、混凝土运输罐车清洗用水及进出车辆轮胎冲洗用水，废水进入砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用于生产。 ①搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目主要生产设备，项目设有2套混凝土搅拌机组。根据物料性质，生产线中的搅拌机在停止生产时必须冲洗干净，每次冲洗水量为1.0m3 /台·次，每天清洗一次，搅拌机清洗用水量为2m3/d、600m3/a，清洗水损耗率为10%，则搅拌机清洗废水产生量为1.8m3/d、540m3/a，废水进入砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用于生产。 ②混凝土运输罐车清洗用水 混凝土运输罐车在停运时，需要对运输车辆罐体进行清洗。项目共10辆搅拌运输车。车辆每天清洗1次，车辆清洗水水量为 0.3m3 /辆·次，则混凝土运输罐车清洗用水量为3m3/d、900m3/a，清洗水损耗率为10%，则废水产生量为2.7m3/d、810m3/a，废水进入砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用于生产。 ③运输车辆轮胎清洗用水 运输车辆进出时需对车辆轮胎进行冲洗，轮胎清洗用水量为10m3/d、3000m3/a，清洗水损耗率为10%，则废水产生量为9m3/d、2700m3/a，废水进入砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用于生产。 排水：项目厂区采取雨污分流制，雨水流入附近沟渠；项目车辆清洗、搅拌机清洗、搅拌作业场地清洗废水经入砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用于生产；生活污水经化粪池（10 m3）处理后，由附近居民定期清掏用于附近农田施肥。 6 新鲜水 生产用水 生活用水 0.8 沉淀池 产品 4 3.2 蒸发 159.5 喷淋降尘用水 140 6 13.5 农田施肥 3 混凝土运输罐车清洗用水 2.7 2 搅拌机冲洗用水 1.8 13.5 146 150 13.5 化粪池 3.2 运输车辆轮胎冲洗用水 10 1 0.2 0.3 9 图1 项目水平衡图 单位m3/d 供电：项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目需新建生产车间、原料库等，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目原石破碎生产工艺流程如下： 图3 原石破碎工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目购进的原石先经颚式破碎机破碎后，再经反击式破碎机破碎后，进入第一道筛分机中，筛选出10—20mm、20—31.5mm的产品分别进入3#立库和4#立库中，粒径大于31.5mm的物料返回到反击式破碎机中进行破碎，0—10mm的物料进入第二道筛分机中，筛分出的5—10mm的物料进入2#立库，3—5mm的物料进入三辊立式破碎机中进行破碎，破碎后的物料返回到第二道筛分机中进行筛分，0—3mm的物料经矿粉分离机将矿粉分离出来，经除尘器收集后打入粉料罐，用作混凝土生产；分离后的产品进入1#立库储存。本项目破碎机、筛分机均设置于地下式。本项目产尘工序均经由静电除尘器对产生的粉尘进行处理。 商品混凝土生产工艺如下： L=10lgi=1n100.1Li 图4 商品混凝土生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 建设单位合理布置生产单元，项目采取先进生产设备，生产过程中原辅材料工序之间，采取管道或密闭输送带输送传递，避免原料传输过程排放粉尘，混凝土搅拌站房为全封闭结构，使无组织粉尘在车间内阻挡沉降。 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，管道输送，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入搅拌车，最后送建筑施工工地。 本项目混凝土生产用矿粉来自原石破碎线产生的粉尘，石子来自原石破碎线的成品，水泥、砂子、外加剂均为外购。 主要产污环节 工程运营期污染物为粉尘、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 原石破碎线; 鄂式破碎; 粉尘. 反击式破碎; 粉尘. 筛分; 粉尘. 立式破碎; 粉尘. 矿粉分离; 粉尘. 产品入库; 粉尘. 混凝土生产线; 水泥、矿粉入筒库过程; 粉尘. 搅拌工序; 粉尘. 砂石料堆存、装卸; 粉尘. 车辆运输扬尘; 粉尘. 废水; 职工; 职工生活办公过程中; 生活污水（SS、CODCr等）. 生产场地; 场地、设备、车辆冲洗; 冲洗废水（SS）. 噪声; 生产过程; 破碎机、筛分机、搅拌机、引风机、提升机等; 设备噪声. 固废; 生产过程; 除尘器; 收集的粉尘. 砂石分离系统; 废砂石沉渣. 混凝土试验检测; 废混凝土. 生活过程; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市条河镇吴营村三组，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表12。 表12 永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 72; 70; 102.9; 超标. CO mg/m3; 年均值; 0.9; /; /; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 159; 160; 99.4; 达标. 由表12可知，永城市2021年大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，项目区域主要地表水为王引河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价引用2021年9月任圩孜桥断面的常规监测数据，监测数据统计结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 王引河（任圩孜桥）断面; 2021年9月; 7.63; 0.21; 0.3. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，王引河水质氨氮、高锰酸盐指数、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，本次工程建设完成后，无生产废水外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区外，用地范围内不含有生态环境保护目标。因此本次评价不再开展生态环境质量现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目为商品混凝土生产及原石破碎项目，项目建成后，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，废气主要为颗粒物，收集处理后能够达标排放，对周围的地下水和土壤环境影响较小，且本项目不涉及重金属，厂区地面进行硬化并进行防渗、防腐处理。因此本次评价不再开展地下水和土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表14和附图2。本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标；厂界外500m围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表14 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 汉臣村; 116°34′14.144″,; 34°16′18.060″,; 居民区; 人群; 二类; 南; 155. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 运营期商品混凝土生产颗粒物排放浓度执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。标准值见表15。 表15 筒仓颗粒物执行标准 生产过程; 生产设备; 污染物; 执行标准. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风设备; 颗粒物; 10. 原石破碎、筛分粉尘排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求，具体见表16，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 运营期颗粒物无组织排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值：0.5mg/m3。 表16 粉尘排放限值 生产过程; 有组织排放限值; 无组织厂界浓度限值（mg/m3）. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 排放速率kg/h. 破碎、筛分; 10; 15m; 3.5; 1.0. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表17。 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目车辆及设备冲洗废水经砂石分离器+三级沉淀+板框压滤机处理后循回用车辆冲洗或生产用水；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用；故本项目不涉及废水总量控制指标。 本项目无SO2、NOx、VOCs废气产生，本项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市永城市条河镇吴营村三组，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 1.1施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，最近的敏感点为南侧约155m的吴营村，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 1.2施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘及施工机械废气能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。施工人员不在场地吃住，水质简单，经临时沉淀池（2m3）收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，最近的敏感点为南侧约155m的吴营村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目建设有原石破碎线一条，混凝土站房1座，均为封闭结构。本次评价分别对各产污环节废气进行分析。本项目大气污染物主要是破碎线产生的粉尘、混凝土生产过程产生的粉尘以及食堂油烟。 （一）原石破碎线粉尘 （1）鄂式破碎粉尘 本项目原石破碎，先将原石放入颚式破碎机中，进行破碎，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），一级破碎和筛选粉尘排放因子0.05kg/t-破碎料，项目一级破碎排放因子取0.035kg/t-破碎料，项目年破碎原石500万吨，则建设项目破碎粉尘产生量为175t/a。 鄂式破碎机位于封闭车间内，且设置于地下式，在鄂式破碎区域装设洒水喷雾装置，并且在产尘点安装集气罩，经静电式除尘器（风量为30000m3/h，除尘效率为99%）处理后经15m高排气筒排放。水喷淋能有效抑尘粉尘70%，剩余的粉尘经集气罩收集率约为95%，则经集气罩收集的粉尘量为49.88t/a，收集后用静电除尘器处理（风量为30000m3/h，除尘效率99%）后通过15米高排气筒（DA001）排放，则有组织粉尘产生浓度为693mg/m3；排放量为0.50t/a、排放速率为0.208kg/h，排放浓度为6.93mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，对周围环境影响较小。 未收集粉尘无组织排放，则无组织粉尘产生量为2.625t/a。在生产车间顶部安装洒水喷雾装置，无组织粉尘经洒水喷雾降尘及车间阻隔，降尘效率为80%，则鄂式破碎过程最终的无组织粉尘排放量约为0.525t/a。 （2）反击式破碎粉尘 本项目经颚式破碎机破碎后，再进入反击式破碎机中进行破碎，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），二级破碎和筛选粉尘排放因子0.05kg/t-破碎料，项目二级破碎排放因子取0.035kg/t-破碎料，项目年破碎原石500万吨，则建设项目破碎粉尘产生量为175t/a。 反击式破碎机位于全封闭车间，且设置于地下式，在反击式破碎区域装设洒水喷雾装置，并且在产尘点安装集气罩，经静电式除尘器（风量为38000m3/h，除尘效率为99%）处理后经15m高排气筒排放。水喷淋能有效抑尘粉尘70%，剩余的粉尘经集气罩收集率约为95%，则经集气罩收集的粉尘量为49.88t/a，收集后用静电除尘器处理（风量为30000m3/h，除尘效率99%）后通过15米高排气筒（DA001）排放，则有组织粉尘产生浓度为693mg/m3；排放量为0.50t/a、排放速率为0.208kg/h，排放浓度为6.93mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，对周围环境影响较小。 未收集粉尘无组织排放，则无组织粉尘产生量为2.625t/a。在生产车间顶部安装洒水喷雾装置，无组织粉尘经洒水喷雾降尘及车间阻隔，降尘效率为80%，则反击式破碎过程最终的无组织粉尘排放量约为0.525t/a。 （3）一级筛分粉尘 经反击式破碎机破碎后，进入到一级筛分机中，筛分出粒径10—20mm和20—31.5mm的产品分别进入到3#和4#成品立库，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），一级破碎和筛选粉尘排放因子0.05kg/t-破碎料，项目一级筛分粉尘排放因子取0.015kg/t-破碎料，项目一级筛分物料500万吨，则建设项目破碎粉尘产生量为75t/a。 一级筛分机位于全封闭车间，且设置于地下式，两台振动筛和振动筛附近的皮带落料点扬尘由一台静电除尘器完成，振动筛和转运点设置专业密封罩，由负压管线吸走粉尘至静电除尘器内，经静电式除尘器（风量为38000m3/h，除尘效率为99%）处理后经15m高排气筒（DA003）排放。粉尘经负压收集率为100%，则经集气罩收集的粉尘量为75t/a，收集后用静电除尘器处理（风量为38000m3/h，除尘效率99%）后通过15米高排气筒（DA003）排放，则有组织粉尘产生浓度为816mg/m3；排放量为0.75t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为8.16mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，对周围环境影响较小。 （4）二级筛分粉尘 经一级筛分后，0—10mm的物料进入到二级筛分机中，筛分出粒径5—10mm的产品进入到2#成品立库，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），二级破碎和筛选粉尘排放因子0.05kg/t-破碎料，项目二级筛分粉尘排放因子取0.015kg/t-破碎料，项目二级筛分物料160万吨，则建设项目破碎粉尘产生量为24t/a。 二级筛分机位于全封闭车间，且设置于地下式，两台振动筛和振动筛附近的皮带落料点扬尘由一台静电除尘器完成，振动筛和转运点设置专业密封罩，由负压管线吸走粉尘至静电除尘器内，经静电式除尘器（风量为38000m3/h，除尘效率为99%）处理后经15m高排气筒排放。粉尘经负压收集率为100%，则经集气罩收集的粉尘量为24t/a，收集后用静电除尘器处理（风量为38000m3/h，除尘效率99%）后通过15米高排气筒（DA004）排放，则有组织粉尘产生浓度为263mg/m3；排放量为0.24t/a，排放速率为0.1kg/h，排放浓度为2.63mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，对周围环境影响较小。 （5）立式破碎粉尘 经二级筛分后，3—5mm的物料进入到三辊立式辊压破碎机中进行破碎，破碎后的物料返回到二级筛分机中。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），三级破碎粉尘排放因子取1.5kg/t-破碎料，项目三级破碎物料约20万吨，则建设项目破碎粉尘产生量为300t/a。 三辊立式辊压破碎机位于全封闭车间，且设置于地下式，在立式破碎区域装设洒水喷雾装置，并且在产尘点安装集气罩，经静电式除尘器（风量为38000m3/h，除尘效率为99%）处理后经15m高排气筒（DA005）排放。水喷淋能有效抑尘粉尘70%，剩余的粉尘经集气罩收集率约为95%，则经集气罩收集的粉尘量为85.5t/a，收集后用静电除尘器处理（风量为38000m3/h，除尘效率99%）后通过15米高排气筒（DA005）排放，则有组织粉尘产生浓度为937mg/m3；排放量为0.855t/a，排放速率为0.356kg/h，排放浓度为9.37mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，对周围环境影响较小。 未收集粉尘无组织排放，则无组织粉尘产生量为4.5t/a。在生产车间顶部安装洒水喷雾装置，无组织粉尘经洒水喷雾降尘及车间阻隔，降尘效率为80%，则立式破碎过程最终的无组织粉尘排放量约为0.9t/a。 6、矿粉分离粉尘 经二级筛分后，0—3mm的物料进入到矿粉分离机中进行分离矿粉，分离出的矿粉直接打入商砼站粉料中，用以生产混凝土。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），再过筛排放因子0.15kg/t-筛分料，项目矿粉分离物料约60万吨，则建设项目破碎粉尘产生量为300t/a。 矿粉分离机位于全封闭车间，在矿粉分离区域装设淋水或喷水装置，并且在产尘点安装集气罩，经静电式除尘器（风量为38000m3/h，除尘效率为99%）处理后经15m高排气筒排放。水喷淋能有效抑尘粉尘70%，剩余的粉尘经集气罩收集率约为95%，则经集气罩收集的粉尘量为85.5t/a，收集后用静电除尘器处理（风量为38000m3/h，除尘效率99%）后通过15米高排气筒（DA006）排放，则有组织粉尘产生浓度为937mg/m3；排放量为0.855t/a，排放速率为0.356kg/h，排放浓度为9.37mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，对周围环境影响较小。 未收集粉尘无组织排放，则无组织粉尘产生量为4.5t/a。在生产车间顶部安装洒水喷雾装置，无组织粉尘经洒水喷雾降尘及车间阻隔，降尘效率为80%，则矿粉分离过程最终的无组织粉尘排放量约为0.9t/a。 7、成品入库粉尘 本项目经破碎筛分后共有四种产品分别为0—3mm、5—10mm、10—20mm、20—31.5mm，分别输送至1#、2#、3#、4#成品立库中，由于1#立库中的成品粒径较小，在1#立库上方设置静电除尘器（风机风量为6000m3/h，除尘效率为99%），在2#、3#、4#成品立库顶部安装洒水喷雾装置，对粉尘的沉降率为80%。 根据产品方案，1#成品立库年储存0—3mm产品60万吨，2#成品立库年储存5—10mm产品100万吨，3#成品立库年储存10—20mm产品175万吨，4#成品立库年储存20—31.5mm产品165万吨。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），送料上堆粉尘排放因子0.0006kg/t-进料，则1#成品立库产尘量0.36t/a，2#成品立库成品立库产尘量0.6t/a，3#成品立库成品立库产尘量1.05t/a，4#成品立库成品立库产尘量0.96t/a。1#成品立库粉尘经静电除尘器处理后，粉尘无组织排放，排放量为0.0036t/a，2#成品立库粉尘经洒水喷雾降尘后粉尘排放量为0.12t/a，无组织排放，3#成品立库成品立库经洒水喷雾降尘后粉尘排放量为0.21t/a，无组织排放，4#成品立库经洒水喷雾降尘后粉尘排放量为0.192t/a，无组织排放。 （二）商砼站粉尘 （1）水泥、矿粉入库粉尘 本项目商砼站水泥、矿粉均采用筒库料仓储存，设有8个粉料仓（水泥5个，矿粉3个），每个筒库料仓顶部配置1台脉冲除尘器。水泥粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒库，矿粉来自破碎线除尘系统回收的粉尘，由气力输送系统打入粉料仓，此时产生的含尘废气由筒库顶部的自带袋式除尘器净化处理。因站房为全封闭结构，净化的尾气直接站房内排放。 该站房水泥用量为10万t/a，矿粉用量为3万t/a，分别贮存生产线的8座200t筒库中。根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料），据此计算，项目水泥、矿粉入库过程中产生粉尘产生量15.6t/a，脉冲除尘器设计除尘效率为99.9%，除尘后粉尘排放量约为0.016t/a，在站房内无组织排放。 （2）搅拌系统产生的粉尘 搅拌机在集料、搅拌时由于物料的输入、搅拌产生的扰动进而形成的粉尘是混凝土搅拌站在运行过程中主要的产尘环节。 本项目在搅拌机上方盖处安装1个集气罩（集气效率不低于95%），连接脉冲袋式除尘器，风量为10000m3/h，除尘效率可达99.9%以上，本次按99.9%计，除尘后通过15m高排气筒（DA007）排放。根据《第二次全国污染源普查 工业源产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业中，物料混合搅拌颗粒物产污系数为0.523kg/t-产品，项目生产商品混凝土40万立方/a，约96万吨/a，则粉尘产生量220.8t/a，除尘器收集后的粉尘可回用于生产。产生的粉尘收集效率为95%，则粉尘有组织产生量为209.76t/a，产生速率为42.75kg/h，产生浓度为8750mg/m3；经脉冲袋式除尘器处理后，粉尘有组织排放量为0.21t/a，排放速率为0.0875kg/h，排放浓度为8.75mg/m3。排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求。 未被集气罩收集的粉尘量为11.04t/a，无组织粉尘经洒水喷雾降尘及封闭商砼站房阻隔，降尘效率为90%，则搅拌过程中粉尘最终排放量为1.104t/a。 - （三）物料输送过程粉尘 - 根据建设单位提供的资料，本项目原石破碎线骨料的输送，均采用全封闭式输送带输送，商砼站砂、石等骨料的提升以搅拌站配套的全封闭式皮带输送的方式进行，水泥、矿粉等以封闭式管道输送。因此，该过程产生的粉尘量不大，本次评价不作定量计算。 根据《河南省生态环境厅关于印发<河南省工业大气污染防治6个专项方案>的通知》（豫环文〔2019〕84号）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案：“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 （二）物料输送环节治理”要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业要求，并结合本项目的实际情况，评价建议物料输送环节采取以下治理措施： ①水泥、矿粉等粉状物料输送采用封闭式管道输送； ②砂、石等骨料的输送在皮带输送机设置封闭式廊道； ③在上料处、下料处设置洒水喷雾装置，抑制粉尘的产生。 （四）物料堆存、装卸产生的扬尘 - 项目原料均置于封闭的车间内，且车间上方安装喷雾降尘装置。由于毛石粒径较大，原料卸料过程中开启厂房顶部的喷淋装置，使原料表面吸附一定水分，因此，项目物料装车时采用密闭车辆输送，装卸车基本不产尘，可忽略不计。 - 项目原石破碎原料毛石粒径较大，且与成品等均在封闭车间内堆存，无车辆进出时，车间大门关闭，不产生湍流，同时定期喷水抑尘后，该部分粉尘可忽略不计。 项目设1座全封闭砂石料仓库为商砼生产线提供骨料。石子为破碎线的产品，堆放在立库中，粉尘产生量极小，砂子，堆放在封闭的原料库中，并且原料库上方安装有洒水喷雾装置，粉尘产生小极少，对环境影响也较小。 （五）运输车辆动力起尘 车辆运输扬尘与厂区道路清洁程度有关，难以定量估算。建设单位沿厂区道路分别安装喷雾降尘装置，同时进出厂车辆进行清洗，严格管理条件下，运输车辆动力起尘量很小。 - 根据《河南省生态环境厅关于印发<河南省工业大气污染防治6个专项方案>的通知》（豫环文〔2019〕84号）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案：“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 （二）物料输送环节治理”要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业要求，评价要求物料堆放、装卸、运输采取以下措施： - ①物料装卸在密闭车间内进行，且车间内安装喷淋降尘措施，装卸料时开启，车间全部硬化。 - ②破碎料储存在密闭的成品立库内，水泥、矿粉储存于筒仓中，毛石、砂子储存于封闭原料库中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施，禁止露天存放。 - ③厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 - ④厂区大门口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。料场路面要实施硬化,出口处配备车轮和车身全方位清洗装置，冲洗装置的长度应满足厂内最长车辆的冲洗要求。 - ⑤原料及产品运输车辆需达到国五及以上排放标准。 ⑥建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 - 本项目废气产排情况详见下表。 - 表19 废气污染物产生排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生浓度; 产生量 t/a; 排放形式; 治理设施; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放去向. 环保设施; 是否为可行技术. 鄂破工序; 颗粒物; 693; 49.88; 有组织; 洒水喷雾降尘+静电除尘器，抑尘效率70%，收集效率95%，处理效率99%; 是; 6.93; 0.208; 0.50; 废气排放口DA001. /; 2.625; 无组织; 生产车间顶部安装洒水喷雾装置，全封闭式车间; 是; /; 0.22; 0.525; 车间无组织. 反击破工序; 颗粒物; 693; 49.88; 有组织; 洒水喷雾降尘+静电除尘器，抑尘效率70%，收集效率95%，处理效率99%; 是; 6.93; 0.208; 0.50; 废气排放口DA002. /; 2.625; 无组织; 生产车间顶部安装洒水喷雾装置，全封闭式车间; 是; /; 0.22; 0.525; 车间无组织. 一级筛分工序; 颗粒物; 816; 75; 有组织; 负压收集+静电除尘器，收集效率100%，处理效率99%; 是; 8.16; 0.31; 0.75; 废气排放口DA003. 二级筛分工序; 颗粒物; 263; 24; 有组织; 负压收集+静电除尘器，收集效率100%，处理效率99%; 是; 2.63; 0.1; 0.24; 废气排放口DA004. 立击破工序; 颗粒物; 937; 85.5; 有组织; 洒水喷雾降尘+静电除尘器，抑尘效率70%，收集效率95%，处理效率99%; 是; 9.37; 0.356; 0.855; 废气排放口DA005. /; 4.5; 无组织; 生产车间顶部安装洒水喷雾装置，全封闭式车间; 是; /; 0.375; 0.9; 车间无组织. 矿粉分离工序; 颗粒物; 937; 85.5; 有组织; 洒水喷雾降尘+静电除尘器，抑尘效率70%，收集效率95%，处理效率99%; 是; 9.37; 0.356; 0.855; 废气排放口DA006. /; 4.5; 无组织; 生产车间顶部安装洒水喷雾装置，全封闭式车间; 是; /; 0.375; 0.9; 车间无组织. 成品入库工序; 颗粒物; /; 2.97; 无组织; 1#立库上方设置静电除尘器，在2#、3#、4#成品立库顶部安装洒水喷雾装置; 是; /; 0.219; 0.5256; 车间无组织. 水泥、矿粉入库工序; 颗粒物; /; 15.6; 无组织; 筒库顶部的自带袋式除尘器净化处理，处理效率为99.9%; 是; /; 0..007; 0.016; 车间无组织. 搅拌工序; 颗粒物; 8750; 209.76; 有组织; 集气罩+袋式除尘器，收集效率95%，处理效率99.9%; 是; 8.75; 0.0875; 0.21; 废气排放口DA007. 无组织; 全封闭式商砼站; 是; /; 0.375; 0.9; 车间无组织. （六）废气治理措施可行性分析及达标情况分析 （1）废气治理措施可行性分析 本项目废气主要为颗粒物，破碎、筛分粉尘采用洒水喷雾+静电式除尘器进行处理，1#立库上方设置静电除尘器，在2#、3#、4#成品立库顶部安装洒水喷雾装置，水泥、矿粉入仓粉尘采用自带仓顶袋式除尘器处理，搅拌工序采用袋式除尘器处理。 静电除尘器原理：静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极。静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘效率高，适用于除去烟气中0．01—50μm的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气量越大，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。本项目破碎线废气量大，适用于静电除尘器处理。 袋式除尘器原理如下：含尘烟气在引风机的作用下，经烟道系统先进入除尘器的中间阶梯式进风总管中，并通过进风总管中导流装置以及若干室支管和各室灰斗均流板均匀地进入到除尘器各过滤室中，烟气中较粗重尘粒在自重和导流板撞击下沉降至灰斗内，经除尘器下部配套输灰装置排出，而较细烟尘被吸附在滤袋的外表面上。烟气经过滤袋递化后，洁净烟气进入上部的干净室内，并汇入出风总管通过引风从烟囱排放。与静电除尘器等相比，布袋除尘器具有除尘效率高（通常在99.9%以上）、效率稳定、施工周期短、占地面积小、场地适应性强等优点，而且对粉尘的适应性比较强，是国内外应用比较广泛的除尘器型式。缺点是距力损失较大，布袋需要定期更换。 - 本项目生产区为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的车间内进行。同时项目应严格按照表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业要求及六治理要求进行。 - 为进一步减轻粉尘对周围环境的影响，评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： - ①在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差； - ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； - ③厂区道路、料场场地定期、及时冲洗，始终保持路面的清洁； - ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； - ⑤厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入废水零排放系统。厂区安装喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘。 - ⑥所有地面必须硬化处理，并在为建设封闭库房的区域划分道路界限和绿化区域，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 - ⑦各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 - ⑧所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 - ⑨所有散装运输物料车辆进出必须采取密闭措施，防止物料洒落厂区及厂区以外道路。厂房外地面不准有裸露地面，全部硬化或绿化。 - 以上措施是生产实践中防治粉尘无组织排放而普遍采用、简易可行的成熟技术和方法，防治效果明显。 - （2）达标情况分析 - 1）有组织废气达标排放分析 - 本项目有组织废气达标排放情况见下表。 表20 项目有组织废气达标情况一览表 生产线; 产污环节; 排气筒; 污染物; 有组织排放; 排放标准; 是否达标. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 破碎生产线; 鄂破工序; DA001; 颗粒物; 6.93; 0.208; 10; 3.5; 是. 反击破工序; DA002; 颗粒物; 6.93; 0.208; 10; 3.5; 是. 一级筛分工序; DA003; 颗粒物; 8.16; 0.31; 10; 3.5; 是. 二级筛分工序; DA004; 颗粒物; 2.63; 0.1; 10; 3.5; 是. 立击破工序; DA005; 颗粒物; 9.37; 0.356; 10; 3.5; 是. 矿粉分离工序; DA006; 颗粒物; 9.37; 0.356; 10; 3.5; 是. 商砼生产线; 搅拌工序; DA007; 颗粒物; 8.75; 0.0875; 10; 3.5; 是. 本项目破碎线粉尘经洒水喷雾+静电式除尘器处理后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。商砼站废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 2）无组织废气达标排放分析 根据分析，项目生产车间颗粒物无组织排放量为4.2916t/a，排放速率为1.788kg/h。 ①预测因子：颗粒物 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表21 无组织排放预测参数 污染因子; 面源; 排放高度（m）; 排放工况; 评价因子源强 （kg/h）. 长度（m）; 宽度（m）. 颗粒物; 50; 40; 10; 连续; 1.788. 表22 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -15. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 无组织排放预测结果 本项目废气无组织排放预测结果见下表。 表23 无组织排放预测结果表 距离（m）; 生产车间. 颗粒物. Ci(ug/m3). 1; 23.79. 25; 36.38. 50; 47.95. 75; 50.47. 100; 42.96. 125; 36.74. 150; 32.72. 175; 29.96. 200; 27.86. 225; 26.92. 250; 25.81. 275; 25.03. 300; 25.39. 325; 25.57. 350; 25.59. 375; 25.50. 400; 25.31. 425; 25.05. 450; 24.74. …. Cmax; 51.32. 占标率（%）; 5.7. 距离（m）; 68. 从上表可以得出 ：本项目无组织排放的颗粒物厂界最大浓度为0.002379mg/m3，颗粒物无组织排放厂界最大浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准中“颗粒物”标准限值（0.5mg/m3）要求。无组织排放的颗粒物最大落地浓度为0.05132mg/m3，占标率为5.7%，最大浓度出现的距离均为距源强下风向68m处。本项目最近的敏感点为项目南侧155m的吴营村，颗粒物落地浓度为0.03248mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP小时值（0.9mg/m3）。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目废气对周围大气环境质量影响较小。 - （七）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目主要考虑废气装置失效情况下，颗粒物去除效率均为零，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表。 表24 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理装置故障; 颗粒物; 693; 20.78; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 2; DA002; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 693; 20.78; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 3; DA003; 废气处理装置故障; 颗粒物; 816; 31.25; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 4; DA004; 废气处理装置故障; 颗粒物; 263; 10; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 5; DA005; 废气处理装置故障; 颗粒物; 937; 35.63; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 6; DA006; 废气处理装置故障; 颗粒物; 937; 35.63; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 7; DA007; 废气处理装置故障; 颗粒物; 8750; 87.4; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，污染物排放量将大大增加，不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气处理装置的等的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 （八）废气排放口情况 - 废气排放口相关参数见下表。 - 表25 排放口参数一览表 排放口类型; 排气筒名称; 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒出口温度℃; 排放标准. 东经; 北纬. 一般排放口; 鄂破工序废气排放口; DA001; 116.342658193; 34.162999427; 15; 0.5; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。. 一般排放口; 反击破工序废气排放口; DA002; 116.342658193; 34.163146198; 15; 0.5; 20. 一般排放口; 一级筛分工序废气排放口; DA003; 116.342774064; 34.163157785; 15; 0.5; 20. 一般排放口; 二级筛分工序废气排放口; DA004; 116.342847450; 34.163169372; 15; 0.5; 20. 一般排放口; 立击破工序废气排放口; DA005; 116.342812688; 34.163358628; 15; 0.5; 20. 一般排放口; 矿粉分离工序废气排放口; DA006; 116.342897661; 34.163370215; 15; 0.5; 20. 一般排放口; 搅拌工序废气排放口; DA007; 116.342358858; 34.163202202; 15; 0.5; 20. - （九）项目废气监测计划 - 本项目废气排放口为一般排放口，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，废气排放口监测要求见下表。 - 表26 废气排放口监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气排放口DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。. 废气排放口DA002; 颗粒物; 1次/年. 废气排放口DA003; 颗粒物; 1次/年. 废气排放口DA004; 颗粒物; 1次/年. 废气排放口DA005; 颗粒物; 1次/年. 废气排放口DA006; 颗粒物; 1次/年. 废气排放口DA007; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2标准. - 2、废水 - （1）废水产生情况 - 本项目用水主要为混凝土生产用水、职工生活用水、喷淋用水、车辆及设备冲洗。 - 经分析，喷淋用水全部挥发，混凝土生产用水全部进入产品，无废水产生；项目生活废水量3.2m3/d，960m3/a，经化粪池处理后，定期清掏，用作周边农田施肥，不外排。本项目冲洗废水共计13.5m3/d、4050m3/a，经砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用。 - 废水治理措施可行性分析 - 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除废水中悬浮物、有机物。本项目采用的化粪池为混凝土防渗结构，构造为三段式沉淀厌氧池，第一段为初沉池，主要去除废水中可沉淀粗大物质；第二段为生物处理厌氧区，利用厌氧生物菌分解有机物，有机物滋养生物菌再生的来回循环过程，以达到净化水质的目的；第三段为沉淀区，主要去除废水中经厌氧过程产生的细小颗粒物质，最后再经沉淀池进一步净化处理。 砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机：冲洗废水主要污染因子SS含量为5000mg/L。直接排放将会对周围环境造成污染。评价建议生产区域内应设置排水沟系统和废水沉淀池，保障经沉淀处理后的废水能重复使用，做到零排放。因此本项目需在搅拌工作区、运输车辆清洗区等生产废水产生区域及厂区边界设置导流渠。生产废水汇入砂石污水回收设备，经处理后废水中的砂石分离处理重新成为搅拌混凝土的原材料，生产废水再进入三级沉淀池沉淀处理后，再经板框压滤机进行处理。经处理后的水可重新利用，可作为冲洗用水等生产用水，实现生产用水的循环使用，不外排；沉淀物经泥浆泵抽出，与砂或石拌在一起重新成为原材料，循环利用，不外排。 - 综上所述，本项目废水治理措施可行，对周围环境造成影响较小。 3、噪声 （1）源强 本项目噪声主要来源于厂房内各生产设备运行时产生的噪声，噪声值为70～90dB（A）之间。建设单位拟采取在满足工艺设计的前提下，优选低噪声设备，破碎机、筛分机设置为地下式，并设置基础减振、合理布局，利用厂房隔声及距离衰减等降噪措施以降低对周边环境的影响。 根据调查，项目噪声源均为室内声源，项目营运期主要噪声情况见下表。 表27 项目主要设备噪声源强一览表 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; 0; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 颚式破碎机; 90/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; 15; 35; -5; 5; 75.4; 2400h; 20; 55.4; 1. 反击式破碎机; 90/1; 10; 55; -5; 8; 74.9; 54.9. 振动筛; 85/1; 15; 55; -3; 8; 70.9; 50.9. 立式破碎机; 85/1; 20; 60; -5; 6; 70.3; 50.3. 搅拌机; 80/1; 50; 40; 4; 6; 65.4; 45.4. 输送带; 70/1; 20; 60; 0; 6; 66.8; 46.8. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为it；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内j声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本项目建成成后，运营期厂界及敏感点噪声贡献值见下表。 表28 厂界噪声贡献值表 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1; 厂界东1m处; 56.8; /; （GB12348-2008）2类： 昼间60、夜间50. 2; 厂界南1m处; 52.4; /. 3; 厂界西1m处; 53.6; /. 4; 厂界北1m处; 55.1; /. 从上表可知，本项目夜间不生产，项目运营期间厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目设备噪声对周边声环境影响较小。根据现场查看，南侧155m的吴营村距离项目较远，项目采取评价提出的措施后，噪声对其影响较小。另外，对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间进行生产及运输等相关作业。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下29。 表29 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 项目破碎线产生的粉尘经除尘器处理后，由气力输送至商砼站粉料罐内，粉料入库粉尘收集后，直接作为原料会用于生产工艺，不再分析其产生量。固体废物主要有清洗废水产生的沉淀物、试验产生的废混凝土等一般固废，以及职工生活垃圾。 ①项目搅拌机清洗和搅拌运输车清洗废水产生的沉淀物 主要为砂石及沉渣，搅拌机清洗砂石产生量为0.1t/台·次、沉渣产生量为0.05t/台·次，搅拌运输车清洗砂石产生量为 0.05t/辆·次、沉渣产生量为0.03t/辆·次。经计算，经沉淀水池进行分离，分类处置。项目清洗废水分离出的砂石210t/a，其余沉渣约120t/a，均回用于生产。 ③试验产生的废混凝土 项目混凝土有抽检试验要求，该过程中会产生废混凝土，类比同类企业，产生量约为5t/a，回用于生产。 ③生活垃圾 员工日常生活过程产生生活垃圾，员工人数50人，员工年工作日300天，按生活垃圾产生量0.5kg/人·d计算，全厂生活垃圾产生总量为7.5t/a。生活垃圾属于一般固体废物，只要做到避雨集中堆放，交由环境卫生部门运往垃圾处理场进行无害化处理，对环境影响不大。 固体废物产生与处置情况如表30。 表30 全厂固体废物产生情况和处置途径 单位t/a 固体废物名称; 产生量; 性质; 处置途径. 废砂石、沉渣; 330; 一般固废; 集中堆放，可回用于生产. 试验产生的废混凝土; 5; 一般固废; 直接回用于生产. 生活垃圾; 7.5; 一般固废; 避雨集中堆放，交由环境卫生部门运往垃圾处理场进行无害化处理. 企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 拟建项目属于非金属矿物制品业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于““非金属矿物制品中的其他”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积28034m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表31污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市条河镇吴营村三组，建设项目周边50m范围内为耕地和道路，属于敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表32 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于敏感区域，土壤环境影响评价级别为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“8.7.4 评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测”，本项目采用定性描述进行土壤环境评价。 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、污水处理设施等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。危废暂存间等做好防渗，防止污染环境。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表33 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 沉淀池、化粪池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 原料车间、成品仓库、生产车间、办公楼; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对化粪池、暂存池、沉淀池等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 同时建设项目在车间周边采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主，以减少颗粒物大气沉降途径对土壤造成的污染；项目根据地形合理优化地面布局，厂内废水输送管线架空铺设，厂内设置地面硬化、围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求采取防渗措施。遵循分区防渗原则，对化粪池、沉淀池采取重点防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏后通过下渗防渗造成土壤环境污染。 生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。及时维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处理，避免对地下水、土壤产生影响。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本工程为商品混凝土生产及原石破碎，原料、产品等不属于有毒有害易燃易爆物质，本项目存在的环境风险主要为原料和产品运输过程。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资与“三同时”验收 本项目总投资9800万元，其中环保投资为188万元，占总投资的1.92%。本项目环保投资及验收内容见下表。 表34 项目环保投资及三同时验收一览表 单位：万元 项目; 产污环节; 污染防治措施; 验收标准; 环保投资（万元）. 废气; 鄂破工序; 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。; 150. 反击破工序; 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒. 一级筛分工序; 负压收集+静电除尘器+15m高排气筒. 二级筛分工序; 负压收集+静电除尘器+15m高排气筒. 立击破工序; 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒. 矿粉分离工序; 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒. 成品入库工序; 1#立库上方设置静电除尘器，在2#、3#、4#成品立库顶部安装洒水喷雾装置. 水泥、矿粉入库工序; 筒库顶部的自带袋式除尘器净化处理. 混凝土搅拌工序; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 车间无组织粉尘; 车间全封闭，输送带全封闭，在车间顶部安装洒水喷雾装置. 车辆运输粉尘; 厂区道路全硬化、料场全封闭、装卸全湿法、车辆全清洗、厂区机械化全清洗，定期洒水清扫等。. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后用于农田施肥; 定期清掏肥田，不外排; 5. 冲洗废水; 经砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后回用; 回用，不外排; 20. 噪声; 机械噪声; 基础减震、风机加消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 10. 固废; 生活垃圾; 厂区收集后由相关环卫部门清运; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 1. 废砂石沉渣; 收集后回用于生产; 2. 废试验混凝土; 回用于生产. 总计; 188. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 鄂破工序 DA001 | 颗粒物 | 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准要求、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标中A级企业PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 |
|  | 反击破工序DA002 | 颗粒物 | 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 一级筛分工序DA003 | 颗粒物 | 负压收集+静电除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 二级筛分工DA004 | 颗粒物 | 负压收集+静电除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 立击破工序DA005 | 颗粒物 | 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 矿粉分离工序DA006 | 颗粒物 | 洒水喷雾降尘+静电除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 混凝土搅拌工序DA007 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 成品入库 | 颗粒物 | 1#立库上方设置静电除尘器，在2#、3#、4#成品立库顶部安装洒水喷雾装置 |  |
|  | 水泥、矿粉入库 | 颗粒物 | 筒库顶部的自带袋式除尘器净化处理 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间全封闭，输送带全封闭，在车间顶部安装洒水喷雾装置；厂区道路全硬化、料场全封闭、装卸全湿法、车辆全清洗、厂区机械化全清洗，定期洒水清扫等。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 用作农田施肥，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 冲洗废水 | SS | 砂石分离器+三级沉淀池+板框压滤机处理后 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 冲洗废水处理过程中产生的废砂石、沉渣集中堆放，可回用于生产；试验产生的废混凝土，直接回用于生产；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间等均按要求进防渗设置，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏；厂区同时设置消防设施等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城乾逸实业有限公司年生产40万立方米商品混凝土、破碎原石500万吨项目符合产业政策，符合相关规划；根据对项目的工程分析、区域环境质量现状调查、主要环境影响、环境保护措施可行性论证的基础上，严格落实环境保护措施监督检查清单内容，依照环境管理与监测计划开展监测、建立健全各类规章制度及台账，落实总量控制与排污许可制度要求的前提下，从环境保护的角度，评价认为该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 8.2016t | / | 8.2016t | +8.2016t |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 砂石及沉渣 | / | / | / | 330t | / | 330t | +330t |
|  | 试验产生的废混凝土 | / | / | / | 5t | / | 5t | +5t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①