- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年加工水泥板材20万块项目

建设单位（盖章）：永城市君亦新型建材厂

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

永城市君亦新型建材厂年加工水泥板材20万块项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实筒仓废气量 | 已核实筒仓废气量，具体见报告P26-P27； |
| 2、核实项目工艺流程，搅拌混合、边角切割过程是否有粉尘产生 | 已核实项目工艺流程，具体见报告P19-P20；项目原辅材料搅拌混合为浆体状态，且搅拌混合过程密闭，不会产生粉尘；边角切割成型后半成品切割，切割设备为成型机自带，由于成型后的半成品物料含水率较高，为湿式切割，故边角切割过程基本不产生粉尘； |
| 3、核实项目固废去向 | 已核实项目固废去向，具体见报告P36-P37。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工水泥板材20万块项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-411481-04-05-376855 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市酇城镇姑庵村高庄组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 5分 18.492秒， 33 度57分22.906秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3023 石棉水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中的“55石膏、水泥制品及类似制品制造” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-411481-04-05-376855 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） |  | 8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，占地面积约2600㎡，永城市自然资源和规划局酇城自然资源所已对本项目出具证明，具体见附件3，项目用地符合永城市酇城镇土地利用总体规划，永城市酇城镇人民政府已出具同意项目入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2207-411481-04-05-376855（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市酇城镇不属于高污染燃料禁燃区。本项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，不属于高污染燃料禁燃区，且项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区生活用水来自当地农村安全饮水工程，车辆冲洗水经沉淀后循环使用不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排，生产用水用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市酇城镇水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为石棉水泥制品制造项目，符合国家相关产业政策及永城市酇城镇土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；车辆冲洗水经沉淀后循环使用不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排，项目营运期加强沉淀池、化粪池、收集池等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市酇城镇大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于石棉水泥制品制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为筒仓粉尘，水泥、粉煤灰原料仓顶粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 高庄镇、酇城镇、 苗桥镇、陈集镇镇、龙岗镇、 双桥镇、新桥乡、十八里镇、陈官庄乡等; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，用地符合永城市酇城镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目无生产废水外排，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；抽吸和挤压废水经沉淀后回用于生产工序添加用水不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等；项目固废主要为生产过程中收集粉尘全部回用于生产，不外排；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运；车辆冲洗水沉淀池污泥定期清掏，压滤后由密闭罐车外运用于填坑铺路；水泥瓦收集池污泥定期清掏后作为水泥瓦生产原料使用；边角料集中收集后作为原料使用，废包装袋集中收集后外售；符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表2。 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，离场址最近的酇城镇水源水井一级保护区位于项目场址东北侧2900m处，不在其保护范围内，项目与酇城镇饮用水源地位置关系图见附图四，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，厂房为租赁已有，故只需进行简单的设备安装等，施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为水泥、粉煤灰筒仓粉尘。水泥、粉煤灰筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放；项目成型后的半成品物料含水率较高，含水率约25%，为湿式切割，故边角切割过程基本不产生粉尘；项目生产车间、原料仓库、产品仓库均为封闭式，且车间设置雾炮设施；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响；采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地需绿化；项目绩效分级符合环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目无生产废水外排，项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目沉淀池、化粪池、暂存池、收集池等按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；厂区车间等均按要求进行防渗建设; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目无生产废水外排，项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等; 符合. 1.4与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中绩效分级指标相符性分析 项目为水泥瓦制造，本项目严格环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标要求执行，具体分析如下表4。 表4项目与非烧结砖企业绩效引领性指标相符性对比表 引领性指标; 企业情况; 符合性. 能源类型; 电、天然气、余热蒸汽; 项目以电为能源; 符合. 污染治理技术; 除尘采用袋式除尘工艺，天然气锅炉采用低氮燃烧工艺; 项目无破碎、筛分工序，水泥、粉煤灰筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放; 符合. 排放限值; 天然气锅炉PM、NOx排放浓度分别不高于10、50mg/m³，基准氧含量3.5%；破碎、成型等其他产尘点，PM排放浓度不高于10mg/m³; 项目不涉及天然气锅炉，不涉及破碎、筛分工序，水泥、粉煤灰筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放，PM排放浓度不高于10mg/m³; 符合. 无组织排放; 石粉、矿砂、土等粉状物料应封闭存储，并采取喷淋等有效抑尘措施，物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、小料口设置集尘罩并配置袋式除尘器。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存; 项目水泥、粉煤灰筒仓存储，原料库为封闭原料库，矿物纤维为丝状，袋装，项目无破碎、筛分工序，物料输送全密闭输送，料棚出入口配备自动门，生产车间设置雾炮设施等；项目成型后的半成品物料含水率较高，含水率约25%，为湿式切割，故边角切割过程基本不产生粉尘; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业配套的锅炉等热源排放口安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源），数据保存一年以上，料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上; 项目不涉及锅炉; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气监测报告； 台账记录：1、完整的生产管理台账（包括生产设备运行运行台账，原辅材料、燃料使用量等）；2、运输管理电子台账（包括车料出入厂记录、车牌号、VIN好、发动机编号和排放阶段等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 企业环评手续按要求办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目严格按要求执行; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 由表4可知，项目符合环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标要求，亦符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市君亦新型建材厂决定投资200万元在永城市酇城镇姑庵村高庄组建设年加工水泥板材20万块项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目生产石棉水泥制品，属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“55石膏、水泥制品及类似制品制造”，应编制环境影响评价报告表。具体见表5。 表5 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构件制造；水泥制品制造; /. 受永城市君亦新型建材厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 厂址周围环境概况 本工程位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，根据现场查看，项目厂房为租赁已有，项目北约15m为311国道，西侧、南侧为废品收购站，东侧为永城市清华纸业有限公司，北隔311国道约50m为姑庵村，西南约270m为高楼村，西北约380m为高庄，东约440m为肖李庄，南约290m为丁庄，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为矿物纤维水泥瓦，项目产品方案一览表见表6。 表6项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 矿物纤维水泥瓦; 20万块; 180-240cm长，70-93cm宽，可根据客户需求生产. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资200万元，总占地面积2600m2，总建筑面积1800m2，主要包括生产车间、仓库、办公室等，工程主要建设内容见表7。 表7 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1050m2; 1层，位于厂区西侧，租赁已有. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 300m2; 1层，位于厂区北侧，租赁已有. 3; 储运工程; 仓库; 450m2; 1层，位于厂区东南侧，原料仓库和成品仓库，租赁已有. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 水泥、粉煤灰原料仓顶粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放. 汽车运输等过程无组织粉尘 原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，定期洒水抑尘; 厂区地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等，生产区、原料区、产品区封闭，生产车间设置雾炮设施. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后循环使用不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 生产过程中收集粉尘全部回用于生产，不外排；不合格产品及边角废料集中收集后重新作为原料使用. 车辆冲洗水沉淀池产生的沉渣压滤后暂存用于填坑铺路，不得随意丢弃；水泥瓦收集池污泥定期清掏后作为水泥瓦生产原料使用；废包装袋集中收集后外售. 生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表8。 表8 工程主要设备一览表 序号; 设备; 数量; 备注. 1; 装载机; 1辆; /. 2; 大压辊; 1台; 用于天然纤维碾压. 3; 水罐; 2个; 供水用，每个约35m3. 4; 水泥筒仓; 1个; 储存水泥，30t. 5; 粉煤灰筒仓; 1个; 储存粉煤灰，50t. 6; 配料器; 1台; 配料、混料用，包括化浆锅1台. 7; 打料锅; 1台; 打料用. 8; 送浆机; 1台; 输送浆液. 9; 网箱; 1台; 粘附. 10; 成型机; 1台; 成型. 11; 翻板机; 1台; 翻板用. 12; 行车; 1台; 吊装成品. 13; 叉车; 1台; 成品运送堆码. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表9。 表9 工程主要原辅材料消耗量 序号; 原料名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 生产矿物纤维水泥瓦用; 水泥; 300t/a; 外购; 水泥罐储存，每块水泥瓦约用1.5kg水泥. 2; 粉煤灰; 1000t/a; 外购; 粉煤灰罐储存，每块水泥瓦约用5kg粉煤灰. 3; 矿物纤维; 40t/a; 外购，丝状，袋装; 仓库存储，每块水泥瓦约用0.2kg矿物纤维. 4; 纸浆半成品; 200t/a; 外购，固体状，为湿的半成品，不会渗水，具体见图1; 厂区不存储，及时生产使用，每块水泥瓦约用1kg纸浆半成品. 5; 水; 645t/a; /; 农村安全饮水工程提供. 6; 电; 10万Kwh; /; 市政供电. 主要原辅材料理化性质简介： 图1 项目外购纸浆半成品示意图 矿物纤维：物纤维是从纤维状结构的矿物岩石中获得的纤维，主要组成物质为各种氧化物，如二氧化硅、氧化铝、氧化镁等。 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为10人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年11月，竣工时间为2022年12月。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间位于厂区西侧，仓库位于厂区东南侧，办公区位于厂区北侧，大门朝北，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产过程中添加水、物料运输车辆清洗用水、职工生活用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 生产过程中添加水：根据建设单位提供资料，粉煤灰、水泥、矿物纤维和纸纤维加水进行搅拌，搅拌过程中需要添加水进行制浆，浆液中含水约为 50%。则经计算，搅拌用水约5m³/d，一年生产300d，则用水量为1500m³/a，配置后的浆液进入瓦箱，在真空泵抽吸和挤压等作用下产生抽吸废水和挤压废水，约占用水量的 75%，为3.75m³/d，1125m³/a，进入5m³的生产废水沉淀池收集后进入水罐循环回用，不外排；循环回用量为3.75m³/d，1125m³/a。通过瓦箱后半成品含水率约为25%，为 1.25m³/d，其中切割边角料带走 0.125m³/d，产品含水 1.125m³/d，在后续工序中自然蒸发逸散。 - 真空脱水和挤压废水均进入生产线下方的收集沟后进入一侧5m³的收集池，收集后泵入水罐作为补水；水罐下方设置有一条事故水沟，主要用于收集水罐漫流出的废水和事故时泄漏的废水，收集废水进入 70m³的生产中间水池。 - 物料运输车辆清洗用水：项目物料运输车辆频率按最大5辆.次/d，车辆冲洗用水量为0.2m3/辆.次，则车辆冲洗用水量为1.0m3/d，排污系数取0.90，则物料运输车辆冲洗废水产生量为0.9m3/d（270m3/a），进入沉淀池处理后循环利用不外排，沉渣压滤后用于填坑铺路。 - 生活用水：本项目职工10人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 工程用水平衡图见图1。 消耗0.16 化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等 0.64 0.8 生活用水 边角料带走0.125 1.25 水罐 搅拌用水 5 中间水池 1.25 瓦箱 切割 半成品1.25 3.75 自然蒸发1.125 3.75 收集池 产品含水1.125 2.15 新鲜水 消耗0.1 循环使用 0.1 0.9 运输车辆清洗用水 沉淀池 压滤后填坑铺路 污泥 图1 厂区水平衡图（单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目厂房为租赁，只需进行简单的设备安装等，故本次评价不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： - 项目矿物纤维水泥瓦生产工艺及产污环节见下图2。 噪声 矿物纤维 碾压柔化分散 加水 加水 噪声 搅拌混合 外购半成品纸浆 水泥、粉煤灰 打料锅混浆液 自动配料螺旋 水 网箱 水罐 真空脱水、挤压废水 噪声 网轮、伏辊挤压 收集池 噪声、固废、少量粉尘 成型筒切断弹出、边角切割 噪声、固废 噪声 养护 脱模 成品瓦堆放、外售 翻板 - 图2 运营期矿物纤维水泥瓦生产工艺流程及产污环节 - 工艺流程简述： - 原辅材料运输、储存： - 水泥、粉煤灰采用罐车直接运输至厂内水泥储罐、粉煤灰储罐储存，生产时由水泥储罐、粉煤灰储罐螺旋密闭输送至自动配料装置；把矿物纤维加注一定比例水份后通过大压辊碾压后称重送入化浆锅内加水搅拌混合（搅拌混合过程密闭）。将外购半成品纸浆送入化浆锅内加水搅拌混合（搅拌混合过程密闭）。 - 搅拌混合：将矿物纤维和外购半成品纸浆倒入化浆锅内，并加入大量水分进行充分分散和混合。故搅拌混合过程无粉尘产生。将化浆锅内的浆液放入打料锅内，通过自动配料螺旋将水泥及粉煤灰兑水充分混合后注入打料锅内再放入化浆锅内的浆液，启动打料水泵，让原料在打料锅内充分搅动混匀。经过一定时间搅拌后最终形成浆液。该阶段原辅材料为浆体状态，不会产生粉尘。 - 筒仓下料和上料过程会产生粉尘，仓顶设置有布袋收尘器处理；项目管道输送过程密闭。 - 网箱挤压脱水、切断弹出、边角切割：制成的浆液通过打料泵抽到送浆池内，浆液通过送浆机料斗送入网箱内，料浆进入网箱后通过网轮和伏辊挤压后粘在毛毯上，毛胚通过毛毯到达成型筒，达到产品厚度的毛毯则经过真空脱水和挤压脱水后在成型筒上被切断弹出，料胚经过输送带到达指定位置，通过吸盘将料胚吸到矿物纤维水泥瓦金属模具，真空一次成型，即制得矿物纤维水泥瓦半成品。成型后半成品由皮带机送入切割设备（成型机自带）切除多于边角，由于成型后的半成品物料含水率较高，含水率约25%，为湿式切割，故边角切割过程基本不产生粉尘。项目此过程主要产生真空脱水和挤压废水、设备噪声、边角切割料。真空脱水和挤压废水经设备下方收集沟收集后进入 5m³的收集沉淀池，后泵入水罐继续作为生产用水使用。 - 保湿养护：成型后半成品切除多余边角后，连同模具一起保湿养护一天。 - 脱除模具堆垛、晾晒、翻板：保湿养护 1 天后，采用脱模设备将模具脱除，即得到矿物纤维水泥瓦产品，产品送至成品晾晒场晾晒 7 天，（相当于二次养护），晾晒过程中用翻板机进行翻板。脱除模具过程中会产生少量残次品，模具为金属构造，循环使用。 主要产污环节 工程运营期污染物为粉尘、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表10。 表10 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 筒仓; 颗粒物. 车辆运输过程; 颗粒物. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 车辆清洗过程; SS. 挤压脱水过程; SS. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生产过程; 废包装物. 生产过程; 不合格品、边角料. 车辆冲洗水沉淀池; 沉渣. 水泥瓦收集池污泥; 污泥. 除尘器除尘过程; 收集粉尘. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表11。 表11 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表11可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后循环使用不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排。项目最近的地表水体为东南侧约560m的无名沟，该无名沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表12。 表12 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2021年5月; 7.4; 0.21; 0.148. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目场界外50m范围内声环境敏感目标为北侧约50m的姑庵村，为了解姑庵村住户声环境质量，本次评价对姑庵村住户（远离国道一侧）声环境质量现状进行了调查，声环境调查于2022年8月29日进行，调查1天，昼间为53.4dB（A），夜间为42.5dB（A），昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表13和附图 2。本项目厂界外50m范围内声环境敏感目标为北侧50m的姑庵村；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表13 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气; 姑庵村; 116.08905; 33.95735; 居民区; 人群（约300人）; 二类; 北; 50. 高楼村; 116.08581; 33.95404; 居民区; 人群（约200人）; 二类; 西南; 270. 高庄; 116.08471; 33.95858; 居民区; 人群（约240人）; 二类; 西北; 380. 肖李庄; 116.09416; 33.95580; 居民区; 人群（约220人）; 二类; 东; 440. 丁庄; 116.08988; 33.95295; 居民区; 人群（约200人）; 二类; 南; 290. 声环境; 姑庵村; 116.08905; 33.95735; 居民区; 人群（约300人）; 二类; 北; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期筒仓颗粒物排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，标准值见表14。 表14筒仓颗粒物执行标准 生产过程; 生产设备; 污染物; 执行标准. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风设备; 颗粒物; 10. 厂区无破碎、筛分工序，厂区粉尘排放浓度同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 运营期颗粒物无组织排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值：0.5mg/m3。 - 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类，具体标准限值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后循环使用不外排；抽吸和挤压废水经收集沉淀后回用于生产工序添加用水不外排；故本项目不涉及废水总量控制指标。本项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房为租赁，只需进行简单的设备安装等，故本次评价不再针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目矿物纤维袋装在封闭原料库内储存，外购纸浆半成品为固体状，厂区外购及时生产使用，短暂存放在在封闭原料库内，水泥、粉煤灰输送由筒仓采用螺旋输送机进行输送，均为全密闭输送方式，生产车间设置雾炮设施，故上料过程粉尘产生量较小。 - 原辅材料搅拌混合为浆体状态，且搅拌混合过程密闭，不会产生粉尘。 - 网箱成型后半成品由皮带机送入切割设备（成型机自带）切除多于边角，由于成型后的半成品物料含水率较高，含水率约25%，为湿式切割，故边角切割过程基本不产生粉尘。 - 本项目主要废气污染物来源主要是水泥、粉煤灰筒仓粉尘、汽车运输粉尘。具体如下： - （1）水泥筒仓粉尘 本项目水泥采用筒仓贮存，厂区设置1个储料筒仓，筒仓高度不低于15m，项目筒仓顶呼吸孔配备配套振动滤袋袋式除尘器1台，仓顶除尘器为自呼吸除尘器，该除尘器带有反吹装置，可将回收的物料再次投入料仓内。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中3021水泥制品制造行业系数手册(含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造)，水泥、砂子、石子等原料在物料输送贮存工序产生的废气量为41.8标立方米/吨-产品，项目水泥原料用量约300吨，则废气量一共约为12540m3/a，滤袋袋式除尘器除尘效率可达99.9%以上，本次按99.7%计，收集的粉尘定期清理后回用。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料），项目年耗水泥原料约300t，则水泥筒仓产生粉尘量0.036t/a，经计算，项目水泥筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.00011t/a，排放速率为0.0037kg/h（按每20天卸料一次，每次卸料2小时计），排放浓度8.8mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 - （2）粉煤灰筒仓粉尘 本项目粉煤灰采用筒仓贮存，厂区设置1个储料筒仓，筒仓高度不低于15m，项目筒库顶呼吸孔配备配套振动滤袋袋式除尘器1台。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中3021水泥制品制造行业系数手册(含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造)，水泥、砂子、石子等原料在物料输送贮存工序产生的废气量为41.8标立方米/吨-产品，项目年耗粉煤灰原料约1000t，则废气量一共约为41800m3/a，滤袋袋式除尘器除尘效率可达99.9%以上，本次按99.7%计，收集的粉尘定期清理后回用。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料），项目年耗粉煤灰原料约1000t，则粉煤灰筒仓产生粉尘量0.12t/a，则项目粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.00036t/a，排放速率为0.0072kg/h（按每12天卸料一次，每次卸料2小时计），排放浓度8.6mg/m3；排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 - （3）汽车运输粉尘 - 本工程外购原材料水泥、粉煤灰等采用汽车（汽车采用国五以上的车）运输。原料运输过程密闭。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在场地行驶距离约为200m计，平均每天发车空、重载各5辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度 20km/h行驶，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.37t/a，项目方应将地面硬化，并对路面及时清扫、洒水，若每天洒水4~5次抑尘，可使扬尘量降低90%，采取以上措施后，则项目汽车动力起尘量为0.037t/a。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表16。 表16 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 废气量（m3/a）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 水泥筒仓排气筒（DA001）; 颗粒物; 12540; 1.23; 2933.3; 0.036; 振动滤袋袋式除尘器; 99.7%; 0.0037; 8.8; 0.00011. 粉煤灰筒仓排气筒（DA002）; 颗粒物; 41800; 2.4; 2866.7; 0.12; 振动滤袋袋式除尘器; 99.7%; 0.0072; 8.6; 0.00036. 本项目无组织排放废气排放情况见表 17。 表17 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 汽车运输过程; 颗粒物; 项目方应将地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等; 0.015; 0.037. 项目生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，生产车间设置雾炮设施，项目无组织粉尘产生量较少，经类比同类项目可知，颗粒物的无组织排放浓度可以满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准中“颗粒物”标准限值（0.5mg/m3）要求。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为滤芯除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表18。 表18 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 水泥筒仓排气筒（DA001）; 振动滤袋袋式除尘器失效; 颗粒物; 2933.3; 1.23; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 2; 粉煤灰筒仓排气筒（DA002）; 振动滤袋袋式除尘器失效; 颗粒物; 2866.7; 2.4; 以1h计; 1次; 日常加强废气处理设施、集气管路的维修和检查，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气振动滤袋袋式除尘器装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表19，排气口基本情况见表20。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表19 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 振动滤袋袋式除尘器; 99.7%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表20 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 水泥筒仓排气筒（DA001）; 116.08834; 33.95594; 15.0; 0.2; 25; 一般排放口; 满足河南省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1标准（颗粒物10mg/m3）要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 粉煤灰筒仓排气筒（DA002）; 116.08829; 33.95587; 15.0; 0.2; 25; 一般排放口. （5）无组织粉尘治理措施 本项目生产区、原料区、产品区为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的工棚内进行，同时项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标要求进行；具体符合性分析见表4。工程建设完成后，在严格落实本项目提出的粉尘污染防治措施前提下，同时通过合理优化项目平面布置，项目北侧为接待室、办公室；西南侧为生产车间，生产车间封闭，生产车间距离北侧姑庵村敏感点约80m，尽量远离北侧姑庵村敏感点，且项目与姑庵村中间隔有311国道，故项目对北侧50m的姑庵村影响较小。 为进一步减轻粉尘对周围环境的影响，评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： ①在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差； ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； ③厂区道路定期洒水抑尘，始终保持路面的清洁； ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； ⑤厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入沉淀池。厂区设置喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘，露天场地四周设置集水沟，用于收集喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀池（16m³），沉淀后回用。 ⑥厂区道路地面必须硬化处理，封闭库房、车间配置喷淋除尘设施、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保场区和道路整洁干净。 ⑦各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 ⑧所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 ⑨所有散装运输物料车辆进出必须采取密闭措施，防止物料洒落厂区及厂区以外道路。厂房外地面不准有裸露地面，全部硬化或绿化。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表21。 表21 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 筒仓排气筒; 颗粒物; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 每年一次. - 废水 - 项目车辆冲洗废水经沉淀池（1座，16m3，足够项目使用）处理后循环使用；真空泵抽吸和挤压等作用下产生抽吸废水和挤压废水经收集沉淀池（1座，5m3）处理后用于生产工序添加用水，沉渣定期清理，该部分沉渣重新作为原料使用；职工生活污水产生量为0.64m3/d，职工生活污水经化粪池（1座，1m3）处理后进入防渗暂存池（1座，8m3，可暂存项目约12天的水量，足够项目使用），定期清运用于周围农田肥田等，综合利用。 - 项目沉淀池、化粪池、防渗暂存池、收集池等均做好防渗措施，故项目对地下水影响较小。 3、噪声 本项目噪声源主要为装载机、大压辊、打料锅、送浆机、成型机、翻板机等设备运行时的噪声，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在 70～85dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至28-43dB(A)之间。根据调查，项目噪声源主要为室内声源，具体见表22。 表22本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 大压辊; /; 80/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; -6; -45; 37.2; 5; 66; 2400h; 28; 38; 1. 打料锅; /; 80/1; -6; -40; 37.2; 5; 66; 38. 送浆机; /; 80/1; -6; -30; 37.3; 5; 66; 2400h; 38. 成型机; /; 75/1; -6; 0; 37.4; 5; 61; 33. 翻板机; /; 85/1; -6; 10; 37.4; 5; 71; 1200h; 43. 注：以厂区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表23。 表23 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 22.0; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 31.5; 达标. 西厂界; 39.5; 达标. 北厂界; 24.5; GB12348-2008 4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A); 达标. 由表23可见，通过合理布置厂区平面图，项目北侧为办公室、接待室，东侧为原料及产品区；生产车间封闭，再通过车间隔声及距离衰减后，建设项目东、南、西厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求、北厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准［昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）]的要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）合理布置厂区平面图，项目北侧为办公室、接待室，东侧为原料及产品区；生产车间位于厂区西侧，尽量远离北侧姑庵村敏感点。在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）主要噪声设备设置于车间内，加装减振、隔声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 声环境保护目标噪声预测结果 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表见表24。 表24 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 姑庵村（北，50m）; 53.4; 42.5; 53.4; 42.5; 60; 50; /; /; 53.4; 42.5; 0; 0; 达标; 达标. 由表24可以看出，在敏感点北侧50m的姑庵村，经预测，昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下25。 表25本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为生产过程产生的不合格品及边角废料、废弃包装袋、车辆冲洗水沉淀池沉渣、收集池污泥、除尘器收集粉尘、职工生活垃圾。 不合格品及边角废料：根据建设单位提供资料可知，生产过程产生的不合格品及边角废料产生量约为原料的 0.5%，则不合格品及边角废料约 7.7t/a，收集后重新进入打料锅作为原料使用。 废弃包装袋：本项目原料中矿物纤维均为袋装，根据业主提供资料，1000t 产品包装袋为 0.1t，项目年购入矿物纤维原料为 40t。则本项目包装袋产生量为0.004t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。 袋式除尘器收集粉尘：经计算，袋式除尘器收集粉尘约0.156t/a，经收集后回用于生产。 车辆冲洗水沉淀池沉渣：经类比同类项目实际经验数据，车辆冲洗水沉渣产生量约为废水量的0.1%，则沉渣产生量约0.27t/a，压滤后用于填坑铺路。 水泥瓦收集池污泥：制瓦过程中脱水1125m³/a， 排入5m³的循环沉淀收集池沉淀后循环利用。沉淀池会产生污泥，污泥产生量约为水量的 5％，约 56.25t/a。污泥定期清掏后作为水泥瓦生产原料使用。 职工生活垃圾：工程劳动定员为10人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为1.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表26。 表26 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 不合格品及边角废料; 生产过程; 固态; 7.7t/a; 不合格品及边角废料; 一般固废; 7.7t/a; 收集后重新进入打料锅作为原料使用. 废弃包装袋; 生产过程; 固态; 0.004t/a; 废弃包装袋; 一般固废; 0.004t/a; 外售废品收购站综合利用. 袋式除尘器收集粉尘; 除尘器收集过程; 固态; 0.156t/a; 袋式除尘器收集粉尘; 一般固废; 0.156t/a; 收集后回用于生产. 车辆冲洗水沉淀池沉渣; 车辆冲洗废水处理过程; 固态; 0.27t/a; 沉渣; 一般固废; 0.27t/a; 压滤后用于填坑铺路. 水泥瓦收集池污泥; 抽吸和挤压废水收集沉淀过程; 固态; 56.25t/a; 污泥; 一般固废; 56.25t/a; 污泥定期清掏后作为水泥瓦生产原料使用. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.5t/a; /; 一般固废; 1.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；真空泵抽吸和挤压等作用下产生抽吸废水和挤压废水经沉淀池处理后用于生产工序添加用水，污泥定期清理重新作为原料使用；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或沉淀池、收集池等防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、沉淀池、收集池、中间水池、防渗暂存池等污水处理设施各构筑物情况，发现异常及时进行处理。 （2）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对各污水处理构筑物进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表27。 表27防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 化粪池、暂存池、沉淀池、收集池、中间水池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效；厂内的化粪池和暂存池、沉淀池、收集池、中间水池均采用一体化钢结构成套设备或钢筋混凝土结构，做好防渗处理，厂内的废水输送管线全部选用合格的优质管材、阀门和密封圈，排水明渠用混凝土和水泥砂浆做好防渗，确保废水输送过程中不渗漏；地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、纳基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当采用混凝土防渗层时，其耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定. 简单防渗区; 办公室、仓库 、生产车间等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. （3）化粪池、沉淀池、防渗暂存池、收集池、中间水池底部、侧壁及污水输送管线均进行防渗防腐处理。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境分析 拟建项目属于非金属矿物制品业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“非金属矿物制品中的其他”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积2600m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表28污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市酇城镇姑庵村高庄组，建设项目周边50m范围内为厂房和道路、树林，属于较敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表29污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于较敏感区域，可不开展土壤环境影响评价工作。 土壤污染途径主要为化粪池或沉淀池、收集池等防渗层破损，致使周边土壤受到的污染。 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对废气管路、袋式除尘器、雾炮设施等进行巡查，确保其正常运行。同时厂内地面硬化、厂区周围加强绿化，可有效降尘。同时项目露天场地四周设置集水沟，用于收集除尘喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀池，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染。 b分区防渗：项目化粪池、沉淀池、防渗暂存池、收集池、中间水池底部、侧壁及污水输送管线等均进行防渗防腐处理。防渗措施要求见表27。 c必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、环境风险分析 本工程为矿物纤维水泥瓦制造，外购纸浆半成品，含有一定的湿度，原料、产品等不属于有毒有害易燃易爆物质，本项目存在的环境风险主要为原料和产品运输过程。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 8、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为200万元，其中环保投资为16万元，环保投资占总投资的8%。环保措施及投资情况见表30。 表30 环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 (万元); 执行标准. 1; 废气处理; 水泥、粉煤灰原料仓顶粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放; 2; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 汽车运输等过程无组织粉尘 原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，定期洒水抑尘; 厂区地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等，生产区、原料区、产品区封闭，生产车间设置雾炮设施; 3; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值. 2; 废水处理; 真空抽吸废水和挤压废水; 收集沉淀池（1座，约5m3）; 1; 沉淀后用于生产工序添加用水不外排. 车辆冲洗废水; 沉淀池（1座，约16m3）; 3; 沉淀后回用于车辆清洗工序. 生活污水; - 经化粪池（1座，1m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约8m3）; 3; - 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用. 3; 噪声控制; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 4; 固废处置; 一般固废暂存间1座20m2、沉渣暂存池1座; 1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 5; 环境风险; 设置消防设施等; 1; /. 合 计; 16; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥、粉煤灰原料仓顶 | 颗粒物 | 经筒仓仓顶呼吸孔配套袋式除尘器处理后排放 | 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表16-2非烧结砖企业绩效引领性指标中其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂区地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等，生产区、原料区、产品区封闭，生产车间设置雾炮设施 | 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表2无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5 | 化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 用于周围农田肥田等 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用于车辆清洗 | 回用，不外排 |
|  | 真空抽吸废水和挤压废水 | SS | 进入收集沉淀池处理后用于生产工序添加用水 | 用于生产工序添加用水不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 车辆冲洗水沉淀池产生的沉渣压滤后暂存用于填坑铺路，不得随意丢弃；水泥瓦收集池污泥定期清掏后作为水泥瓦生产原料使用；废弃包装袋收集后外售综合利用；生产的残次品及边角废料收集后重新作为原料使用；袋式除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；生活垃圾集中交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、暂存池、沉淀池、收集池等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间等均按要求进防渗设置，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏；厂区同时设置消防设施等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市君亦新型建材厂年加工水泥板材20万块项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地性质说明 附件四 入驻证明 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0375t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品及边角废料 | / | / | / | 7.7t/a | / | / | / |
|  | 废弃包装袋 | / | / | / | 0.004t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.156t/a | / | / | / |
|  | 车辆冲洗水沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.27t/a | / | / | / |
|  | 水泥瓦收集池污泥 | / | / | / | 56.25t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①