- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 薛湖煤矿废油库储存间建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-411481-04-01-826254 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （116度23分42.04356秒，34度8分0.02832秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业中149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中的其他（含有毒、有害、危险品的仓储） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-411481-04-01-826254 |
| 总投资（万元） |  | 89 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 94 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片区，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，占地面积约94m2，利用薛湖煤矿空闲场地，项目占地类型为建设用地，土地手续见附件三；根据现场查看，项目北侧、东侧、南侧均为薛湖煤矿废品库场院，西侧为员工宿舍楼，南侧约360m为许庄，东南约360m为小房庄，西南约700m为张楼，西北约780m为侯寺村，东北约840m为宋河村，东侧约800m为聂四楼村，项目现状为空地，北侧约1230m为薛沟，项目符合永城市新桥镇土地利用总体规划，符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2、产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类，为允许类，项目建设符合国家产业政策，永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2206-411481-04-01-826254（见附件二）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为其他危险品仓储项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于其他危险品仓储项目，项目符合国家当前产业政策，符合永城市新桥镇土地利用总体规划，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 现状与问题; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、裴桥镇、龙岗镇、陈集镇、新桥乡、十八里镇等; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 该单元位于淮河流域。区域内分布有疑似污染地块：永城市马庄皮革厂、得丰皮革厂、王 毛蛋皮革厂、马前进皮革厂、薛湖张严峰加工厂，高关注地块河南神火煤电股份有限公司焦电厂地块，涉重企业永城市圣龙皮革有限公司。 主要问题：涉重企业重金属排放重点监管；高度关注地块；土壤疑似污染地块。; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，不得核发建设项目规划许可证。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，占地为工矿用地，符合永城市新桥镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目无生产废水外排；项目区不设办公区，利用煤矿已有工作人员，不新增职工；生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施进行处理；擦拭油桶产生的含油抹布危废暂存桶暂存，定期交由有资质的单位处理，符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （2）永城市李寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （5）永城市裴桥镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （6）永城市龙岗乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （7）永城市酇城镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （8）永城市王集乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （9）永城市双桥乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （10）永城市蒋口镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （12）永城市薛湖镇南街地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （13）永城市薛湖镇黄营地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （15）永城市陈集镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 （16）永城市太丘镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （17）永城市刘河乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （18）永城市高庄镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （19）永城市十八里镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，离场址最近的薛湖镇地下水井群一级保护区，位于项目场址东南侧约6000m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。; 本项目为新建项目，施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施，以减小施工期环境影响；项目废矿物油采用密闭铁桶储存，废气主要为仓库内废矿物油挥发产生少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，且项目贮存周期短，仓库位于封闭车间内，项目营运期废气对周围环境影响较小；项目厂区车间地面均按要求做好防腐、防渗措施; 符合. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目废矿物油采用密闭铁桶储存，废气主要为仓库内废矿物油挥发产生少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，且项目贮存周期短，仓库位于封闭车间内，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33号）; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 项目废矿物油采用密闭铁桶储存，废气主要为仓库内废矿物油挥发产生少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，且项目贮存周期短，仓库位于封闭车间内，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合三线一单要求; 符合. 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合国家当前产业政策，占地为工矿用地，符合永城市新桥镇土地利用总体规划，且项目车仓库按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 1.4本项目与相关行业规范符合性分析 1.4.1与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相符性分析 本项目选址符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的选址要求，符合性分析见下表4所示。 表4与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的相符性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 一般要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立建全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠; 项目尚处在环评阶段，主要收集煤矿内部产生的废矿物油、废油桶，不对外收购。项目建立企业规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；项目生产过程产生的危险废物委托有资质单位收集处置; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 项目收集的废矿物油、废油桶及生产过程产生的危险废物等转移过程均严格按《危险废物转移联单管理办法》执行; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 根据要求建立规范的管理和技术人员培训制度，并按要求落实针对管理和技术人员的相关培训; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。; 建设单位拟制订事故应急预案; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 项目收集的废矿物油、废油桶按类别分类包装、收集，并在贮存区分类贮存，设置相应的标志及标签等; 符合. 收集; 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等; 项目废矿物油、废油桶的收集制定有详细的操作规程; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 项目收集和转运工作人员工作时带有手套、防护镜、防护服、防毒面具等个人防护装备; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 项目废矿物油、废油桶的收集和转运采取了相应的安全防护和污染防治措施; 符合. 贮存; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施; 项目仓库配备有通讯设备、照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 项目废矿物油、废油桶分区储存，设有防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度; 项目设有台账; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志; 项目设有危险废物标志; 符合. 运输; 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质; 项目运输委托有危险货物运输资质的单位进行; 符合. 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志; 运输单位在危险废物包装上设置有相应标志; 符合. 1.4.2与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定的相符性分析 本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的选址要求，符合性分析见下表5所示。 表5与《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的相符性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目为新建仓库，仓库地面防腐防渗; 符合. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装; 本项目不涉及相互反应的危险废物; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 废矿物油、废油桶按要求粘贴标签; 符合. 选址 与设 计原 则; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位; 项目所在区域地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；拟建厂区设施底部高于地下水最高水位; 符合. 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据; 项目不需设置大气环境防护距离，项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，最近的敏感点为南侧约360m的许庄和东南约360m的小房庄，对周围居民影响不大; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 项目所在区域地质结构稳定，无滑坡、泥石流等危害因素；项目周围无易燃、易爆等危险品仓库，在高压输电线路防护区域以外; 符合. 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 防渗层为三层玻璃纤维布、环氧树脂等复合而成的玻璃钢防腐衬层，地面和墙壁厚度均为3mm，墙壁防腐防渗衬层高度约为50cm，与本项目所涉及物料不发生反应; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口; 有围堰、导流沟、事故池等；仓库内设有安全照明设施和观察窗口; 符合. 选址 与设 计原 则; 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 项目贮存场所地面均做防腐防渗处理，无裂隙; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒; 本项目为室内储存，具备防风、防雨、防晒功能；项目废矿物油储存区周围设置围堰高1.2m，因此围堰内的有效容积（约8m3）能够容纳单个油罐最大泄露情况下的废矿物油量（约0.2m3），地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；当发生油类物质泄漏时，可有效对泄漏物质的收集，防治地面漫流。同时，项目区设有应急铁桶，当发生泄漏时，可用铲子及时将泄漏物料转移到应急铁桶内；项目区设有事故池等; 符合. 运行 与管 理; 从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收; 项目主要收集煤矿内部产生的废矿物油、废油桶，不对外收购。项目对收集的危险废物核实后才贮存；项目设有台账，收集的废矿物油、废油桶检验后登记注册; 符合. 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称; 项目设置台账，详细记录危险废物的情况，并保留三年; 符合. 安全 防护 与监 测; 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志; 仓库按规定设置危险废物警示标志; 符合. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏; 周围设置围墙; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施; 仓库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施; 符合. 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理; 废抹布危险废物交有资质的单位处置; 符合. 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 项目按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施定期进行监测; 符合. 1.4.3与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）相符性分析 表6项目与危险废物污染防治技术政策的符合性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 收集和运输; 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。; 本项目危险废物采用符合国家标准的专门容器分类收集; 符合. 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。; 装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法; 符合. 鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。; 项目主要收集煤矿内部产生的废矿物油、废油桶，不对外收购。项目废矿物油、废油桶委托有资质的运输单位采用专用的危险废物运输车运输; 符合. 转移; 危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。; 项目废矿物油、废油桶遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。; 符合. 贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。; 项目尚处于环评阶段，未来办理的经营范围按项目设计中要求的类别进行申请。项目尚处在环评阶段，主要收集煤矿内部产生的废矿物油、废油桶，不对外收购。项目贮存的危险废物均交由有危险废物经营许可证。项目危险废物贮存场所配套设有事故液收集措施等。; 符合. 危险废物的贮存设施应满足以下要求：①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒；③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；⑥衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。⑦贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。; ①项目按要求设计堵截泄漏的裙脚，有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；②防渗层为三层玻璃纤维布、环氧树脂等复合而成的玻璃钢防腐衬层，地面和墙壁厚度均为3mm，墙壁防腐防渗衬层高度约为50cm，渗透系数≤10-10cm/s；③项目区设有事故池，满足项目使用；④项目贮存场所地面均做防腐防渗处理，无裂隙；⑤不涉及不相容的危险废物；⑥衬层上建有径流疏导系统，设置有围堰等，本项目为室内储存，仓库具备防雨功能；⑦本项目贮存煤矿内部产生的废矿物油、废油桶，不对外收购，厂区设置有消防设备。; 符合. 特殊危险废物的污染防治; 提倡废电池的分类收集，避免含汞、镉废电池混入生活垃圾焚烧设施。; 本项目不涉及废旧电瓶收集; 符合. 废铅酸电池必须进行回收利用，不得用其它办法进行处置，其收集、运输环节必须纳入危险废物管理。; 项目不收集废铅酸蓄电池; 符合. 综上，项目建设符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的要求。 |

- 二、建设项目项目分析

| 建设内容 | - 项目背景 为了规范暂时存贮，河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿决定投资89万元在永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内建设薛湖煤矿废矿物油储存库项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业中149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中的其他（含有毒、有害、危险品的仓储）”，应编制环境影响评价报告表。具体见表7。 表7《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 五十三、装卸搬运和仓储业59. 149; 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; /. 受河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿（委托书见附件一）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目回收规模 项目建成后主要收集薛湖煤矿内所产废矿物油、废油桶，不对外收购。项目年回收废矿物油30吨、废油桶5吨，项目收集废矿物油规模见表8。 表8项目回收废矿物油、废油桶规模一览表 序号; 产品名称; 年周转量; 周转次数; 危废代码. 1; 废矿物油; 年回收存储废矿物油30吨; 约4个月周转一次，一次周转量为10t，年周转约3次，年周转量30t; HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08. 2; 废油桶; 年回收存储废油桶5吨; 约2个月周转一次，一次周转量为1t，年周转约5次，年周转量5t; HW49其他废物900-041-49. 项目收集规模合理性分析： 废矿物油收集规模合理性分析：项目建成后，主要收集薛湖煤矿内所产废矿物油、废油桶，不对外收购，年回收废矿物油30吨，可以保障项目收集废矿物油规模需求。 根据建设单位提供资料，项目废矿物油仓储区面积设置39m2，以每个200L的铁桶（DN=0.56m、h=0.89m）储存，铁桶有效容积为160L/个，则铁桶可装废矿物油约0.14t（废矿物油密度约0.85g/mL），根据建设单位提供资料，铁桶直径约0.56m每个，即约1.3m2可存放4个铁桶，废矿物油存放区有效面积按80%计，则废矿物油存放区最多可存放约96个铁桶（单层排放），则废矿物油最大储存规模约13.4t（项目废矿物油仓储区面积设置39m2，足够项目区使用，废矿物油仓储区占地面积设置合理）。项目废矿物油约4个月周转一次，一次周转量为10t，年周转约3次，年周转量30t，项目废矿物油回收规模合理； 项目废油桶仓储区面积设置55m2，每个废空油桶约18kg，根据建设单位提供资料，废油桶直径约0.56m每个，即约1.3m2可存放4个铁桶，废油桶存放区有效面积按80%计，则废油桶存放区最多可存放约135个铁桶（单层排放），则废油桶最大储存规模约2.43t（项目废油桶仓储区面积设置55m2，足够项目区使用，废油桶仓储区占地面积设置合理），项目废油桶一次周转量为1t，年周转约5次，年周转量5t，项目废油桶回收规模合理。 3、项目主要建设内容 该项目总投资89万元，总建筑面积94m2，主要建设内容为仓库，办公室利用煤矿已有，项目主要建设内容见表9。 表9项目主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体项目; 废矿物油储存区; 39m2; 以每个200L的铁桶储存，每桶约0.14t，仓储地面防腐、防漏、防渗. 废油桶库储存区; 55m2; 每个废空油桶约18kg，仓库密闭，仓储地面防腐、防漏、防渗. 2; 辅助项目; 办公室及附属用房; /; 利用薛湖煤矿已有. 3; 公用项目; 供水; 利用薛湖煤矿已有供水系统供给. 供电; 利用薛湖煤矿已有供电系统接入. 排水; 雨污分流，无生产废水外排；项目区不设办公区，利用煤矿已有工作人员，不新增职工；生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施进行处理. 4; 储运项目; 厂区运输; 依赖叉车完成. 厂外运输; 委托有危废运输资质的公司负责运输. 5; 环保项目; 废气; 废矿物油储存区; 项目废矿物油采用密闭铁桶储存，废气主要为仓库内废矿物油挥发产生少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放. 废水; 雨污分流，无生产废水外排；项目区不设办公区，利用煤矿已有工作人员，不新增职工，利用煤矿已有工作人员；生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施进行处理. 噪声; 基础减振、厂房密闭隔声、绿化吸收等. 固废; 擦拭油桶产生的含油抹布危废暂存桶暂存，定期交由有资质的单位处理. 环境风险; 废矿物油储存区周围设置围堰和导流沟、事故池，仓库地面防腐防渗防漏，配备灭火器、消防沙、吸油毡等应急物质. 5、项目回收物质成分简介 项目回收废矿物油、废油桶运行过程中严格执行危险废物转移联单制度，本项目废矿物油、废油桶主要来自薛湖煤矿内部，废矿物油以200L油桶桶装方式收集运输至本项目废矿物油储存区，废油桶收集运输至本项目废油桶储存区。项目不收集废汽油、柴油等其他物料，并确保废矿物油不混入废汽油、柴油等。 根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目收集贮存的废矿物油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，编号为900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。具体相关指标如下： 分级指标：根据《废矿物油回收与再生利用技术导则》（GB/T17145-1997），废油包括废内燃机油、废齿轮油、废液压油和废专用油（包括废变压器油、废压缩机油等）四大类。本项目拟收集的废矿物油主要为废齿轮油、废液压油，其主要分级指标见表10。 表10废矿物油分级指标表 类别; 检测项目; 一级; 二级. 废齿轮油; 外观; 油质粘稠均匀，色棕黑，手捻无微粒感，无明水、异物; 油质粘稠均匀，色黑，手捻有微粒感，无明水、异物。. 比较粘度试验温度（40℃）; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。下限参比油υ100℃=5（mm）2/s上限参比油υ100℃=25（mm）2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。下限参比油υ100℃=5（mm）2/s，上限参比油υ100℃=25（mm）2/s. 蒸后损失（%）; ≤3; ≤5. 废液压油; 外观; 油质均匀，色黄稍混浊，手捻无微粒感，无明水、异物。; 油质均匀，色棕黄，混浊，手捻无微粒感，无明水、异物。. 比较粘度试验温度（30℃）; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。下限参比油υ100℃=10（mm）2/s，上限参比油υ100℃=50（mm）2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。下限参比油υ100℃=10（mm）2/s，上限参比油υ100℃=50（mm）2/s. 蒸后损失（%）; ≤3; ≤5. 主要成分：废矿物油成分与润滑油的主要成分相差不多，润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成，基础油是润滑油的主要成分，矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂主要用于改善其润滑油的物理化学性质，一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压添加剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂，抗氧抗腐剂等。 理化性质：为淡黄色粘稠液体，无气味或略带异味。分子量230-500，不溶于水，溶于多种有机溶剂，相对密度（水=1）0.92，引燃温度大于248℃，闪点大于200℃，为丙类可燃液体，遇到明火、高热可燃。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮或接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 6、项目主要设备 项目主要设备一览表见表11。 表11项目主要设备一览表 生产车间; 名称; 型号; 数量. 回收废矿物油; 废旧矿物油铁桶; 200L每个; 约96个铁桶用于回收. 通用设备; 叉车; 5t; 1台. 7、项目主要原辅料 项目主要原辅料一览表见表12。 表12项目主要原辅材料消耗量 原料名称; 年用量（t/a）; 备注. 废矿物油; 30（年周转量）; 约4个月周转一次，一次周转量为10t，年周转约3次，年周转量30t. 废油桶; 5（年周转量）; 约2个月周转一次，一次周转量为1t，年周转约5次，年周转量5t. 电; 2.2万kW·h/a; 利用薛湖煤矿已有供电系统接入. 8、工作制度与劳动定员 项目区不设办公区、生活区，依托薛湖煤矿现有厂区办公区等，拟定员4人，利用煤矿已有工作人员，不新增职工，年工作天数365天，一班制，每班工作8小时。 9、工期安排 项目计划安排建设期2个月，预计开工时间为2022年9月初，竣工时间为2022年11月底。 10、厂区平面布置 由该项目的平面布置图可以看出，项目平面布置特点是平面布局紧凑，功能分区明显，工艺流向顺畅，人流货流不交叉。既方便管理，节约投资，又节省用地。 项目办公区利用薛湖煤矿已有，项目区不设办公区，分区存放废矿物油、废油桶，北侧为废油桶存放区、南侧为废矿物油存放区，储存区内设置泄漏液导流渠，废矿物油储存区设置围堰等，办公与生产区分开，布置合理，减少了对周围的影响，因此从环境保护角度分析，本项目总图布置方案基本合理。项目平面布置图见附图四。 11、公用设施 （1）供排水 项目营运期生产过程不用水。项目区不设办公区，利用煤矿已有工作人员，不新增职工，故无新增生活用水产生；项目营运期无生产废水产生，不新增职工，故无新增生活废水产生。 （2）供电 项目用电由薛湖煤矿已有供电系统供给，可满足本项目的用电需求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器、消防砂池等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图1施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本项目废矿物油、废油桶主要来自薛湖煤矿内部，废矿物油以200L油桶桶装方式收集运输至本项目废矿物油储存区，废油桶收集运输至本项目废油桶储存区。项目建成后主要从事废矿物油、废油桶的储存及销售。本项目仅对废矿物油、废油桶进行收集、储存、转运、销售，年收集废矿物油30吨、废油桶5t，不涉及废矿物油、废油桶后续处置再生环节等。项目收购的废矿物油、废油桶为危险废物，收集、中转应按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 具体工艺分别介绍如下图2、图3。 废气 噪声 薛湖煤矿产生的废矿物油 交由有资质单位处理 桶装收集 厂内暂存 装车 图2项目废矿物油收集、暂存工艺及产污流程图 噪声 薛湖煤矿产生的废油桶 交由有资质单位处理 收集 厂内暂存 装车 图3项目废油桶收集、暂存工艺及产污流程图 工艺流程说明： 本项目废矿物油、废油桶主要来自薛湖煤矿内部，废矿物油以200L油桶桶装方式收集运输至本项目废矿物油储存区，废油桶收集运输至本项目废油桶储存区。在厂区内短暂存储后，通过运输的方式由具有废矿物油处理资质的公司运走进行综合处理，转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行。废油桶在厂区内废油桶储存区暂存，通过运输的方式由具有废油桶处理资质的公司运走进行综合处理，转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行。 主要产污环节 项目运营期污染物为废水、噪声、固体废物，主要污染物见表13。 表13营运期项目主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 仓库; 贮存过程挥发; 非甲烷总烃. 废水; 无; 无; /. 噪声; 生产设备; 设备运行; 噪声. 固废; 擦拭油桶过程; 擦拭油桶过程; 含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，利用薛湖煤矿空闲场地进行建设。因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表14。 表14永城市2020年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 18; 150; 12; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 57; 80; 71.25; 达标. PM2.5μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 110; 75; 146.7; 超标. PM10μg/m3; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 174; 150; 116; 超标. COmg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 166; 160; 103.8; 超标. 由表14可知，永城市2020年大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，区域内主要超标因子为PM10、PM2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《关于印发永城市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（永政〔2018〕25号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无新增废水外排，项目最近的地表水体为北侧1230m的薛沟，属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年9月至2022年8月河南省环境质量月报对小王庄断面的监测结果，监测数据统计结果见表15。 表15小王庄环境质量监测结果统计一览表单位:mg/L（pH除外） 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 2021年9月; 10.5; 0.64; 0.482. 2021年10月; 10.1; 0.27; 0.358. 2021年11月; 7.5; 0.08; 0.163. 2021年12月; 6.0; 0.25; 0.106. 2022年1月; 6.1; 0.12; 0.078. 2022年2月; 5.5; 0.07; 0.066. 2022年3月; 5.5; 0.04; 0.070. 2022年4月; 7.3; 0.06; 0.116. 2022年5月; 8.4; 0.07; 0.201. 2022年6月; 8.5; 0.04; 0.134. 2022年7月; 8.4; 0.38; 0.229. 2022年8月; 8.0; 0.13; 0.246. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，薛沟水质高锰酸盐指数和总磷部分不满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，超标原因是薛沟沿途大量接入生活污水所致，经过综合整治后，将得到改观。 本次项目建设完成后，无新增生产废水外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表16和附图二。本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表16主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 许庄; 116.39364; 34.12966; 居民区; 人群; 二类; 南; 360. 小房庄; 116.39881; 34.12983; 居民区; 人群; 二类; 东南; 360. 张楼; 116.38771; 34.12958; 居民区; 人群; 二类; 西南; 700. 侯寺村; 116.39137; 34.13977; 居民区; 人群; 二类; 西北; 780. 宋河村; 116.39732; 34.14091; 居民区; 人群; 二类; 东北; 840. 聂四楼村; 116.40360; 34.13397; 居民区; 人群; 二类; 东; 800. 薛沟; /; /; 河流; 河流; IV类; 北; 1230. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 运营期有机废气（以非甲烷总烃计）执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值，具体见表17；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：非甲烷总烃监控点处（在厂区内设置监控点）1h平均浓度值排放限值10mg/m3 表17工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）. 其他企业. 非甲烷总烃; 2.0. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表18。 表18建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表19。 表19工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据分析，项目无生产废水排放，项目区不设办公区，利用煤矿已有工作人员，不新增职工，故无新增生活废水水产生。故本项目不设废水总量控制指标。 项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为南侧约360m的许庄、东南约360m的小房庄，故本项目施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；项目施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，2m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为南侧约360m的许庄、东南约360m的小房庄，项目施工期短暂，且项目夜间不施工。 为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 项目废矿物油采用密闭铁桶储存，废气主要为仓库内废矿物油挥发产生少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，其主要污染因素为非甲烷总烃，其散失量参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中汽油灌桶（0.18%）计算，产生量为54kg/a、约为0.006kg/h，以无组织形式排放，项目废矿物油采用密闭铁桶贮存，产生量较少，项目贮存周期短，仓库位于封闭车间内，故项目废气对周围环境影响较小。 本项目无组织排放废气排放情况见表20。 表20本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 仓库; 19.7; 4.71; 9; 非甲烷总烃; 0.006; 0.054. 废气例行监测计划：按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表21。 表21本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂区内监控点; 非甲烷总烃; 一年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向3个点; 非甲烷总烃; 一年一次. - 废水 项目营运期生产过程不用水，无生产废水排放，项目区不设办公区，利用煤矿已有工作人员，不新增职工，故无新增生活废水产生。 3、噪声 本项目油桶采用汽车运输，车辆运输会产生噪声，声源值在65~80dB（A），会对周边噪声产生一定影响。项目夜间不运输，为减轻运输车辆噪声对周边昼间声环境的影响，评价建议项目采取以下降噪措施： 加强管理，厂区附近进出车辆必须减速行驶，车速应控制在10km/h以内。 进出口设置禁鸣标志，车辆进出严禁鸣笛。 运输车辆途径环境敏感点时应减速，并禁止鸣笛。 采取以上治理措施后对不会对周围区域声环境质量造成明显的不利影响。 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下22。 表22本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 项目营运期的主要固体废物是擦拭油桶产生的含油抹布，根据《国家危险废物名录（2021版）》属于危险废物豁免类，危废代码：900-041-49，预计产生量为0.002t/a，该部分废物全过程不按照危险废物管理。 但评价要求：该部分废物收集后，暂存于绿皮带盖收集桶内，置于废油桶仓库区西南设置的含油抹布暂存区（1座，约3m2），定期委托环卫部门处理。 5、土壤、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属III类项目，本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，不在集中式饮用水源保护区内，周围无其他集中式饮用水水源及补给径流区，周围村庄村民生活用水来源为农村安全饮水项目，项目所在区域为不敏感，评价等级为三级。 拟建项目属于交通运输仓储邮政业，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“涉及危险品中的码头及仓储”，对应土壤环境影响评价项目类别为II类。 本项目占地面积94m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表23污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，建设项目周边50m范围内为厂房和道路、农田，属于敏感区域。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表24污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的II类小型占地项目，位于敏感区域，土壤评价等级为二级。 （1）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 本项目储存的废矿物油若发生泄漏，致使周边土壤受到的污染；拟建项目废矿物油、废油桶等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （2）地下水环境影响分析 根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要为厂区内储存废矿物油的铁桶出现破损或者泄漏，造成非正常排放，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对废矿物油进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对存储区等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （3）项目地下水污染防治措施 地下水污染重在预防，项目生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 为有效防治地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a、源头控制措施：为防止物料泄漏对地下水造成污染影响，应对仓储区防渗措施的性能定期进行检测。便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。 b、分区防渗：项目办公依托煤矿已有，针对本项目可能对地下水环境造成的影响，本次评价将项目区域划为重点防渗区，并根据不同防渗区防渗技术要求，采取以下措施： 重点防渗区：危险废物贮存区域按重点防渗区要求进行，采用有防水、防渗、防流失的专用贮存设施贮存危险废物。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，即：要求在库房地面基础防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层或其他防渗材料，防渗层能够满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求K≤1×10-10cm/s，并采取防腐措施； 本项目库房内部四周设置导流槽，通至事故应急池，导流槽及应急池铺设厚度也应不小于2mm的HDPE防渗层或其他防渗材料，防渗层能够满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求K≤1×10-10cm/s，并采取防腐措施。 c、监控计划 建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ①地下水监测方案 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水环境的污染。 a.监测井数 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求、地下水流向、项目的平面布罝特征及地下水监测布点原则，本项目设地下水水质监测井3眼，分别布设在厂区下游、厂区上游地下水井、厂内贮存区附近下游地下水监控井，随时掌握地下水水质变化趋势。地下水环境监测点见下表所示。 表25地下水环境监测点信息一览表 编号; 特征监测因子; 功能; 监测点位/距离. J1; 石油类; 污染控制监测井; 厂区下游小房庄/360m. J2; 石油类; 对照监控井; 厂区上游侯寺村/780m. J3; 石油类; 污染控制监测井; 厂区贮存区内下游附近. b.监测频率 对照监控井每年不少于1次，其他监测点采样频次宜不少于每年2次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次。 c.监测数据管理 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。 ②地下水监测管理 为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。 a.管理措施 防止地下水污染管理的职责属于企业内环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作；建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作；监测结果按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。 b.技术措施 按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格；在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告公司环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。 ③应急响应 一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施： a.当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间上报主管领导，通知当地生态环境局，密切关注地下水水质变化情况； b.组织专业队伍对事故现场进行调查、监测； c.当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据应急监测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散； d.对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 综上分析，本项目正常状况下污染物不会对地下水环境产生污染影响。非正常状态下，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处罝的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。因此，本项目对地下水环境影响是可以接受的。 （4）项目土壤污染防治措施 土壤污染重在预防，为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： ①生产中严格落实事故废水收集措施。本项目储存区设有围堰、导流沟、事故应急池，厂区废矿物油泄漏或发生火灾爆炸事故时，将泄漏液体、消防废水转移至事故应急水池暂存，泄漏、事故解除后妥善处理，禁止将未经有效处理的废污水外排。生产中加强管沟等的巡检，发现破损后采取堵截措施，将泄漏的废污水控制在厂区范围内，并妥善处理、修复受到污染的土壤。 ②危废转运、贮存等各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋。 ③厂区分区防渗，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 （1）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查，项目存在的风险物质为废矿物油。 环境敏感目标调查：根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要通过大气进行传播，主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边3km半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内浍河等地表水体。 环境风险潜势初判： 定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：项目运营期所涉及的易燃品废矿物油主要存储在铁桶。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，油类物质对应临界量为2500t，本项目废矿物油最大存储量为13.4t，则Q=0.0054，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表26进行判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表26评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （2）风险识别 物质及储存过程风险识别：本项目废矿物油存储区存储的物质废矿物油为丙类可燃液体，遇明火或高热有发生火灾的危险，但不具备腐蚀性，不易挥发，不属于危险化学品。考虑到废矿物油遇明火或高热存在发生火灾的危险，为避免废矿物油泄露、火灾事故的发生，厂区需做好防范措施。 运输单元风险识别：项目废矿物油运输车辆发生事故，导致废矿物油泄露，矿物油进入水体，土壤，从而对环境造成危害。本项目主要收集薛湖煤矿内废矿物油，不对外收集，故运输单元主要是对薛湖煤矿现有厂区的影响。 - 风险防范措施 为将环境风险降至最低，企业必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，及时查找事故隐患，制定完善、有效的安全防范措施，减小环境风险事故发生的概率，减小事故的损害和危害，评价建议采取以下措施： ①项目设计防范措施 废矿物油、废油桶的贮存场所应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）等要求。总体要求应满足以下条件： ⅰ所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ⅱ在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ⅲ地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⅳ必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 e.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ⅴ用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⅵ应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⅶ不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；本项目废矿物油储存区面积39m2，油桶区周围设置围堰高0.5m，因此围堰内的有效容积为19.5m3（约为总容积的80%）能够容纳单个油罐最大泄露情况下的废矿物油量（约0.2m3），满足相关安全设计规范，能够保证泄漏物料不发生溢出情况；废矿物油储存区设置有应急铁桶，废矿物油一旦发生泄漏，由铲子收集至应急铁桶内，附着在围堰内的残留液用抹布、吸油毡擦拭干净；油桶区地面及围堰均需进行防渗漏处理，渗透系数≤10-10cm/s；每天对油桶进行定时、定点检查，发现破损，应及时采取措施。 ②装卸过程风险防范措施 ⅰ装卸过程必须严格装卸操作规范，必须检查盛装容器完好；进入装卸区不得携带任何火种。 ⅱ废矿物油、废油桶由煤矿产生点搬运至车间贮存区过程中，应使用性能较好的叉车，同时操作人员应严格操作规程，根据叉车负荷能力进行废矿物油、废油桶的装卸入库，防止废矿物油等在搬运过程中倾倒发生破裂。 ⅲ卸车过程中，装卸工需要密切配合，掌握作业进度，按区域码齐； ③贮存过程风险防范措施 废矿物油、废油桶的贮存场所应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）的要求。 ④运输安全风险防范措施 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），对运输过程的安全管理提出如下要求： ⅰ根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，必须办理危险废物转移联单手续；每转移一车（次）危险废物应按每一类危险废物填写一份联单，运输时应持联单第一联及其余各联转移危险废物。 ⅱ公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。 ⅲ运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶4小时以上应休息20min以上，24小时之内实际驾驶时间累积不超过8小时。 ⅳ运输单位应具有危险废物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。 ⅴ运输车辆在公路上行驶应持有通行证，其上应证明废物来源、性质、运往地点，必要时有单位人员负责押运工作。 ⅵ运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急方案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染；运输路线避开学校、医院和居住小区等人口密集区域，尽可能远离河道、水渠等敏感区域。 ⅶ危险废物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 ⑤运行和管理要求 ⅰ不得将不相容的危险废物混合或合并存放。 ⅱ危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，并接受环境保护主管部门的检查。 ⅲ必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⅳ泄漏液、清洗液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297的要求。 ⅴ危险废物经营单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定执行，按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立危险废物经营情况记录和报告制度。 ⅵ危险废物经营单位应建立环境环保管理责任制度，设置环境保护部门专（兼）职人员，负责监督危险废物收集、贮存、运输等过程中的环境保护及相关管理工作。 ⅶ危险废物经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度。 ⅷ贮存区内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器等，值班人员应经过培训，除具有一般的消防知识外，还应熟悉废矿物油的特性、事故的处程序及方法，力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。 ⑥发生火灾时伴生及次生污染物的防范措施 ⅰ火灾伴生/次生污染物产生量估算 企业存储的废矿物油易燃烧，燃烧后产物为CO2、H2O和CO。因此，本次需考虑废矿物油火灾事故中CO的产生量。 参考油品火灾半生/次生一氧化碳产生量计算，如下： G一氧化碳=2330qCQ 式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s； C—物质中碳的含量，取85%； q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次取6.0%； Q—参与燃烧的物质量，t/s，假定单个废矿物油油桶内废矿物油全部泄漏，泄漏的废矿物油全部参与燃烧，则取0.14t/s。 由上述公式可知，废矿物油火灾事故中CO的产生量为16.64kg/s。 ⅱ火灾伴生/次生污染物防范措施 废矿物油火灾事故中，如果CO浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：仓库存储区现场严禁吸烟。定期检查。 火灾结束后，现场没有明火时，需打开门窗，加强空气流通，使空气对流，使仓库内残存的CO消散干净，并且现场严禁明火。 ⑦消防设施配备 厂区内根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，在厂区内配备灭火器材，包括泡沫灭火器、灭火栓、干粉灭火器、灭火沙箱等。为避免事故泄露及消防废水产生，项目区内应设有事故水池，即为消防水收集池。 事故水池容积计算： 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=ΣQ消×t消 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 计算结果： V1＝0m3，单个装置的最大贮存量。项目油桶区周围设置围堰高0.5m，因此围堰内的有效容积（约19.5m3）能够容纳单个油罐最大泄露情况下的废矿物油量（约0.2m3），地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；当发生油类物质泄漏时，可有效对泄漏物质的收集，防治地面漫流。同时，项目区设有应急铁桶，当发生泄漏时，可用铲子及时将泄漏物料转移到应急铁桶内。因此，本次评价泄漏物料量取0m3。 V2＝9.0m3，本项目风险源在仓库区周围，根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）中Q消＝15L/s，消防时间按10min计算（由于车间面积较小，可以在10min内灭火完成），总事故消防污水量为9.0m3；因此本项目事故水中V2取9.0m3。 V3＝0m3，即不考虑移走的量。 V4＝0m3，项目无生产废水产生，故而V4为0。 V5＝0m3，项目贮存区、装卸等均为封闭车间内，不存在露天设备，故V5为0m3。 V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5＝9.0m3。 项目废矿物油储存区设置1座7.0m3事故应急池，废油桶库储存区设置1座3.0m3事故应急池，废矿物油储存区、废油桶库储存区四周设置导流槽，导流槽与事故应急池相连。若发生泄漏事故时，同时，项目区设有应急池铁桶，当发生泄漏时，可用铲子及时将泄漏物料转移到应急铁桶内，附着在围堰内的残留液用抹布、吸油毡擦拭干净；发生火灾事故时，产生的消防废水经导流槽进入应急事故池，因消防废水中含有危险废物，作为危废交由有资质单位处置。事故废水收集池考虑了消防废水的收集，避免消防废水渗入地下水，防止产生二次污染，事故池足够项目区使用。发生事故后，关闭雨水总阀，开启事故池进口阀门，将事故废水收纳进事故池，避免废水进入附近水体。 项目事故风险条件下，应急物质储备清单见表27。 表27项目应急物质储备清单一览表 序号; 主要设施及规模. 1; 吸油毡. 2; 砂土、铁铲、警戒线. 3; 配置灭火装置若干（包括泡沫灭火器、灭火栓、干粉灭火器、灭火沙箱等），配备防毒面具、橡胶手套. 4; 气体检测装置、火灾报警装置. 5; 事故应急柜，急救药品等. 6; 应急备用桶若干. ⑧应急预案 项目应制定应急预案，并与永城市突发环境事件应急预案联动，生产和贮运系统一旦出现突发事故，应上报当地风险应急小组，并按事先拟定的应急方案，进行紧急处理。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》等文件的要求，突发环境事故应急预案具体内容见下表。 表28环境风险突发事故应急预案纲要 项目; 具体指标. 编制目的; 规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接. 适用范围; 预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容. 工作原则; 符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等. 应急预案 体系; 以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明. 预案体系构成合理，以现场处置预案为主，确有必要编制综合预案、专项预案，且定位清晰、有机衔接. 预案整体定位清晰，与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接. 组织指挥机制; 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表. 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组. 组织指挥机制; 明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序. 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限. 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人. 监测预警; 建立企业内部监控预警方案. 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法. 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人. 信息报告; 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法. 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范. 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等. 应急监测; 涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则. 涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清净下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则. 监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等. 明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议. 应对流程和措施; 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施. 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议. 涉及大气污染的，应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图. 涉及水污染的，应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法；配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图. 分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等. 将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡. 配有厂区平面布置图，应急物资表/分布图. 应急终止; 结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序. 事后恢复; 说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等. 保障措施; 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障. 预案管理; 安排有关环境应急预案的培训和演练. 明确环境应急预案的评估修订要求. 风险分析; 识别出所有重要的环境风险物质；列表，至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元. 重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理. 环境风险受体类型的确定是否合理. 环境风险等级划分是否正确. 情景构建; 列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景. 源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间. 释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程. 危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度. 明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图. 完善计划; 分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划. 调查内容; 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所. 调查结果; 针对环境应急资源清单，抽查数据的可信性. 综上所述，由于该项目发生风险事故的概率较小，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在运行及管理中认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全对策后，该项目风险是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值的通知 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目营运期的主要固体废物是擦拭油桶产生的含油抹布，含油抹布在废油桶仓库区西南设置的含油抹布暂存区，定期委托环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”要求，将项目区域划为重点防渗区，并根据不同防渗区防渗技术要求进行防渗，设置地下水监控井，随时掌握地下水水质变化趋势；危废转运、贮存等各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废矿物油储存区周围设置围堰和导流沟，仓库地面防腐防渗防漏，配备灭火器、消防沙、事故池、吸油毡等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 （1）运营期环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 （2）退役期环境管理要求 项目回收的废矿物油、废空桶为危险废物，项目涉及的危险废物收集、中转应按照《危险废物转移联单管理办法》执行。运行过程中严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的要求执行。为防治项目对地下水、土壤的污染，项目运营结束后应按要求对场地土壤、地下水进行监测评估。 |  |  |  |

- 六、结论

河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿废油库储存间建设项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附图、附件： 附图一项目地理位置图 附图二项目周围环境示意图 附图三项目在薛湖煤矿内示意图 附图四平面布置示意图 附图五现状照片 附件一委托书 附件二项目备案 附件三土地手续 附件四 危废处置合同 附件五营业执照