- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类(报批版)）

项目名称：  年产UV光固化涂料200吨、水性树脂涂料500吨项目

建设单位（盖章）： 永城市金佰丽新材料有限公司

编制日期：          2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

永城市金佰丽新材料有限公司年产UV光固化涂料200吨、水性树脂涂料500吨项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实项目原料种类，有无颜料 | 已核实项目原料种类，项目产品为透明色，不使用颜料，具体见报告P18； |
| 2、核实项目涂料产品是否为单一颜色，每个颜色批次 | 已核实，项目产品为透明色，具体见报告P16； |
| 3、核实项目设备是否清洗，清洗废水产生量等 | 已核实，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，水性树脂涂料分散搅拌后于每日结束退料时对搅拌设备等进行清洁，产品为透明色，已核实项目废水产生情况，具体见报告P22-P24； |
| 4、细化生产投料、搅拌、研磨、过滤、灌装工艺流程介绍 | 已细化生产投料、搅拌、研磨、过滤、灌装工艺流程介绍，具体见报告P25-P28； |
| 5、细化项目废气收集控制措施，核实项目废气产生源强 | 已细化项目废气收集控制措施，已核实项目废气产生源强，具体见报告P37-P39； |
| 6、核实项目固废产生种类，有无过滤残渣 | 已核实项目固废产生种类，过滤过程产生少量残渣，具体见报告P49-P51。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产UV光固化涂料200吨、水性树脂涂料500吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-411481-04-05-425001 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市陈集镇赵楼村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 23分 9.042 秒， 34 度3分 45.414 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411481-04-05-425001 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6784 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市陈集镇赵楼村，占地面积约6784㎡，利用原赵楼学校场院，项目土地手续见附件3，招商引资协议见附件4；项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1 万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置”属于限制类。本项目为UV光固化涂料、水性树脂涂料生产项目，不在鼓励类、限制类和淘汰类产业名录，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2203-411481-04-05-425001（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市陈集镇赵楼村，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市陈集镇赵楼村不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市陈集镇赵楼村水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为UV光固化涂料、水性树脂涂料项目，符合国家相关产业政策及永城市土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排；项目营运期加强化粪池、防渗暂存池等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市陈集镇赵楼村大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于UV光固化涂料、水性树脂涂料制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为投料过程粉尘、生产过程有机废气，经集气收集后进入干式过滤装置+光催化+活性炭装置处理后经15m高排气筒排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市陈集镇赵楼村，利用原赵楼学校场院，符合永城市陈集镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排，符合要求. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 项目位于永城市陈集镇赵楼村，离场址最近的陈集镇水源水井一级保护区，位于项目场址东南侧5800m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在陈集镇供水厂饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格落实六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施后，施工期对环境影响较小；项目为水性涂料生产项目，为单纯混合分装，生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装、工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，项目在配料投料口、搅拌工序、研磨工序、检验工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，项目营运期废气对周围环境影响较小；项目车间地面均按要求做好防腐、防渗措施; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目废滤网及残渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，涂料生产过程废气经集气收集后进入废气处理装置后达标排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。. 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）; - 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂; 项目加强源头控制，生产水性涂料，生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，项目在配料投料口、搅拌工序、研磨工序、检验工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，液态物料均采用密闭管道等输送; 符合. - 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒：含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式. 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 项目废气治理水平较高，采用干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理；废活性炭在本项目危废暂存库暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，项目在配料投料口、搅拌工序、研磨工序、检验工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目厂区均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排; 符合. 1.4与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 项目为涂料制造，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与涂料制造绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 产品种类; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的产品比例不低于60%之间；或全部生产符合国家标准的水性（含水性UV）涂料产品; 项目生产产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的水性涂料产品，项目产品为UV光固化涂料、水性树脂涂料，均为水性涂料; 符合. 工艺有机废气治理; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90％;车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2 Kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换; 项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h，粉尘采用干式过滤器处理；有机废气采用光催化+活性炭吸附技术，活性炭定期更换; 符合. 排放限值; 1.各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求; 项目各项污染物排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中 特别排放限值，同时满足地方排放标准要求; 符合. 2.PM，NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3、40mg/m3; 项目PM、NMHC排放浓度分别为0.2mg/m3、2.0mg/m3，PM、NMHC排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3; 符合. 工艺过程; 投料：桶泵投料或投料环节使用密闭式吸风罩+车间密闭微负压; 项目液态物料泵入，投料口设有集气罩，投料粉尘经集气收集后进入干式过滤器处理，同时车间密闭微负压; 符合. 研磨：密闭式卧式研磨机比例不低于90％; 项目研磨机符合要求; 符合. 移动缸控制：移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌时有微负压或在有微负压的密闭空间进行生产，将废气收集至污染控制措施; 项目移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌过程密闭且负压收集至废气处理设施; 符合. 产品包装：在有微负压的密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统; 项目灌装过程在有微负压的密闭空间操作，且废气排放至废气收集处理系统; 符合. 清洗：固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统;移动缸及设备零件清洗时采用密闭系统，在有微负压密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目清洗时也开启废气收集系统，在密闭车间内进行，车间密闭负压收集至废气处理系统; 符合. 其他环节：满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求” 1、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs度气收集处理系统。若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统: 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程气应排至VOCs度气收集处理系统: 3、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器应加密闭； 4、高位槽(罐)进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 5、实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱(柜)或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目各项污染物排放均满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求”，生产过程废气密闭负压收集至废气处理系统；实验室废气集气收集后进入废气处理设施；仓储储存过程均密闭，废活性炭、废滤网及残渣密闭暂存在危废暂存间内; 符合. 泄露检测与修复; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 符合. 储罐; 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施;储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施，采用固定顶罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶 粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2和表3的要求，同时处理效率不低于90％; 项目各物料均采用密闭桶装，无储罐; 符合. VOCs物料转移和输送; 1、基本要求:液态VOCs物料应采用密闭管道输送;采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2装载方式:装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定:(1)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90％:(2)排放的废气连接至气相平衡系统; 项目液态VOCs物料采用密闭管道及密闭容器输送;符合要求; 符合. 废水和循环水系统; - 废水集输系统:采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 - 废水储存、处理设施:含VOCs废水储存和处理设施开液面上方100m处voCs检测浓度100umol/mol，应符合下列规定之一:(1)采用浮动项盖:(2)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统;(3)其他等效措施3、循环冷却水系统要求:对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10％，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录; 项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，废水主要为生活污水，项目废水采用密闭管道输送，化粪池防渗暂存池为地下，加盖密闭; 符合. 监测监控水平; - 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备(FID)，生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数;CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上; 项目为一般排放口，按相关规定安装并保存相关记录; 符合. 运输方式; - 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80％:其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目使用车辆均符合; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 注1:a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(H1116-2020)确定: 注2:粉末涂料制造企业在达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值基础上，同时实现(1)密闭投料，(2)破碎、研磨坏节配备高效可回收的除尘设施，(3)自动或半自动包装产品比例＞90％，(4)PM＜10mg/m3，可评为引领性企业. 由表4可知，项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市金佰丽新材料有限公司决定投资300万元在永城市陈集镇赵楼村建设年产UV光固化涂料200吨、水性树脂涂料500吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受永城市金佰丽新材料有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市陈集镇赵楼村，场地占地面积为6784m2，根据现场查看，项目现状为空地及部分已有建筑（已有建筑原为学校教室），北侧、西侧、南侧为农田，东隔道路为农田，西北约60m为薛沟，南约270m为赵楼村，西北约400m为石头楼村，西南约450m为王庄，东北约490m为李桥口，东南约620m为前李黑楼，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为UV光固化涂料、水性树脂涂料，产品方案一览表见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格; 备注. UV光固化涂料; 200t/a; 液体，桶装; 本项目为简单物理混合，不涉及化学反应，所产涂料均为透明色，产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相应要求. 水性树脂涂料; 500t/a; 液体，桶装. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资300万元，总占地面积6784m2，总建筑面积2120m2，主要包括生产车间、仓库、办公室及其他附属设施，工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 西侧生产车间; 600m2; 1层，本次新建，用于生产UV光固化涂料、水性树脂涂料. 北侧生产车间; 155m2; 利用已有北侧建筑，位于北侧建筑第一层西侧，按要求做好车间地面硬化、防渗措施. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 590m2; 1层，用于办公等，本次新建. 办公试验室; 310m2; 利用已有北侧建筑，位于北侧建筑第二层. 3; 储运工程; 成品仓库; 155m2; 封闭库房，利用已有北侧建筑，位于北侧建筑第一层东侧，按要求做好仓库地面硬化、防渗措施. 原料仓库; 310m2; 封闭库房，1层，本次新建. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 排水; 项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排. 生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等. 5; 环保工程; 废气; 投料过程粉尘、生产过程 有机废气; 生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，项目在配料投料口、搅拌工序、研磨工序、检验工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排. 生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废集中收集后外售综合利用；危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 搅拌釜; 7; /; 用于生产水性树脂涂料. 2; 三棍机; 6; /; 用于研磨. 3; 高速分散机; 8; /; 用于生产UV光固化涂料. 4; 砂磨机; 6; /; /. 5; 空压机; 2; /. 6; 叉车; 3; /. 7; 地磅; 2; /. 8; 试验检测设备; 粘度计; 3; /; 用于实验检测. 9; 恒温烘箱; 4; 101-IBS; 用于实验检测. 10; 试验用高速分散机; 3; /; 用于实验检测. 11; 检验用UV固化机; 1; /; 用于试验检测. 12; 检验用小型丝印机; 1; 用于试验检测. 13; 纯水机; 1; /. - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表8。根据建设单位提供资料，项目产品为UV光固化涂料、水性树脂涂料，所产涂料均为透明色，不使用颜料。 表8 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 规格; - 备注. - UV光固化涂料. UV光固化树脂; - t/a; - 73; - 透明液体，200kg/桶; - 外购. UV光固化活性稀释剂（UV单体）; - t/a; - 109.38; - 液体，200kg/桶; - 外购. 光引发剂; - t/a; - 13.2; - 液体，200kg/桶; - 外购. 分散剂; - t/a; - 0.16; - 固体，25kg/袋; - 外购. 消泡剂; - t/a; - 0.16; - 固体，25kg/袋; - 外购. 滑石粉; - t/a; - 4.36; - 固体，25kg/袋; - 外购. 哑光粉; - t/a; - 0.4; - 固体，25kg/袋; - 外购. - 水性树脂涂料. 水性丙烯酸乳液; - t/a; - 142; - 乳白色液体，200kg/桶; - 外购. 纤维素（乳化剂）; - t/a; - 59; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 乳胶粉; - t/a; - 59; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 钛白粉; - t/a; - 35.2; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 成膜助剂; - t/a; - 5; - 液体，200kg/桶; - 外购. 新鲜水; t/a; - 669t/a; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 10万; - 市政供电. 部分原辅材料的理化性质： UV光固化树脂：UV光固化树脂是透明液体，是一种无溶剂型的树脂，固含量为100%经光照后全部转化成膜。项目所用UV光固化树脂主要为聚酯丙烯酸酯，成分含量 100%；气味：无异味；闪点＞100℃；溶 解性：不溶；用途：主要用于生产涂料、油墨。 UV光固化活性稀释剂（UV单体）：本项目所用 UV 单体主要为三丙二醇二丙烯酸酯（TPGDA）品种。三丙二醇二丙烯酸酯：含量＞99%；透明澄清液体；密度：1.035g/mL（25℃）； 闪点＞110℃；沸点＞200℃；粘度 10~16mPa▪s；酸值≤1.0mgKOH/g；水含量≤0.2%；用途：用作活性稀释剂和交联剂。 光引发剂：项目所用光引发剂主要为184、1173。光引发剂1173，名称2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮，分子式：C10H1202:分子量：164.2：CAS号：7473-98-5：无色或微黄色液体：沸点：103℃，闪点：69.9℃：密度：1.194g/cm3;蒸气压：0.114mHg:用于紫外光固化体系的高效光引发剂。光引发剂184，名称1-羟基-环已基苯基甲酮，分子式：C13H1602:分子量：204.26：CAS号：947-19-3：白色结晶：熔点：47-50℃；沸点：175℃，闪点：150℃：密度：1.17g/cm3;蒸气压：0.114mmHg;光引发剂184是一种高效的自由基I型非泛黄光引发剂，用于UV聚合单官能或多官能团的聚合丙稀酸盐单体和低聚体，广泛应用于复印清漆、塑料涂料、木材涂料、粘合剂、平版印刷油墨、丝网印刷油墨、柔印油墨、电子产品。 纤维素：羟乙基纤维素，是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性。 乳胶粉：镁铝硅酸盐。白色粉末，无味、无毒、无刺激性，不溶与水、油和乙醇。浸水溶胀，在较低固含量下能形成高透明度、高粘度的胶体。 成膜助剂：能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜，但在成膜以后较短时间内又能挥发逸出，而不影响涂膜的玻璃化转变温度，高温下涂膜不回粘。 丙烯酸乳液：乳白色或近透明黏稠液体，具有突出的耐水性和耐候性，良好的耐碱性和抗污性。丙烯酸乳液的成分：丙烯酸系列単酯多种、丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、锌酯等。助剂：乳化剂、引发剂、保护胶、润湿剂、防腐剂、增稠剂、消泡剂等；pH值(25℃)为8~9，黏度50 ~500mPa·s，含固量(150℃,20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃；根据企业提供资料，丙烯酸乳液中含有的挥发性有机物为 7g/L。 钛白粉：一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。化学性质极为稳定，是一种偏酸性的两性氧化物。常温下几乎不与其他元素和化合物反应，对氧、氨、氮、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫都不起作用，不溶于水、脂肪，也不溶于稀酸及无机酸、碱，只溶于氢氟酸。 物料平衡 工程物料平衡图见图1。 UV光固化树脂73 UV单体109.38 光引发剂13.2 分散剂0.16 消泡剂0.16 滑石粉4.36 哑光粉0.4 水200 水性丙烯酸乳液142 纤维素（乳化剂）59 乳胶粉59 钛白粉35.1602 成膜助剂5 产品UV光固化涂料 产品水性树脂涂料 有组织粉尘排放 700.8202 500 0.0016 200 无组织粉尘排放 0.0002 有组织非甲烷总烃排放 0.0715 无组织非甲烷总烃排放 0.0075 过滤棉、活性炭等去除 0.6544 少量残渣 0.085 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为10人，一班工作制，每班 8 小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年12月底，竣工时间为2023年1月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，厂房、原料仓库、办公及辅助用房为新建；成品库、办公试验室等利用已有建筑，北侧已有建筑为2层，1层东侧为成品库、西侧为UV光固化涂料车间，2层为办公室试验室；生产车间位于厂区西侧，中部为仓库，东侧为办公及辅助用房等，大门朝东，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产用水、设备清洁用水、循环冷却系统补充水、职工生活用水，用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 生产用水：根据建设单位提供资料，项目UV光固化涂料生产过程不需加水。水性树脂涂料生产过程产品配比用水量约为200t/a，产品配比用水为软水，项目水性树脂涂料生产过程产品配比用水全部进入产品，因此，生产过程无废水外排。 - 设备清洁水：根据建设单位提供资料，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，原料不会粘结于设备内壁，生产产品均为透明色；水性树脂涂料分散搅拌后于每日结束退料时对搅拌设备等进行清洁，主要为防止原料粘结于设备内壁，根据建设单位提供资料可知，水性树脂涂料生产产品均为透明色，清洗搅拌机废水可存于搅拌机内，直接用于生产下一批次产品（次日即生产下一批次产品，清洗废水储存时间短，故暂存于搅拌机内可行），不外排；项目设备清洗水用量约0.5t/d，150t/a，设备清洗水废水量约0.4t/d，120t/a，暂存搅拌机内回用于次日调配工序中，设备清洗水不外排，不会对周边地表水环境造成污染。 - 软水制备用水：本项目软化纯水制备采用离子交换树脂+二级反渗透工艺，利用率约为 75%，水性树脂涂料生产过程产品配比软水用量约为200t/a，设备清洗软水用量约0.5t/d，150t/a，损耗约0.1t/d，设备清洗废水0.4t/d回用于调配工序中，则需要新鲜水约1.03t/d，309t/a，则产生的浓水排放量 0.26t/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排。 循环冷却系统补充水：搅拌釜生产过程中需要使用水进行间接冷却，冷却循环水量 1m3/h （2400m3/a），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）说明，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的 2.0%，则蒸发水量 0.16m3/d（48m3/a），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），本项目循环水补水量计算如下： 式中：Qe－循环水系统蒸发水量（t/a），48t/a。 N－浓缩倍数，取5。 经计算项目循环水补水量为60t/a，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），本项目排污水量计算如下： Qb=Qm-Qe-Qw 式中：Qe－循环水系统蒸发水量（t/a），48t/a。 Qm－循环水补水量，60t/a。 Qw－风吹损失水量，按循环水量0.1%计，取2.4t/a。 - 经计算，项目循环水排污水量为9.6t/a，0.032t/d，产生的冷却循环废水为清净下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排。 - 生活用水：本项目职工10人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按100 L/人•d计，则生活用水量为1.0m3/d（300m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）；职工生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水2.23 损耗0.2 进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等 生活用水 1.0 0.8 化粪池 0.26 用于厂区洒水抑尘等，不外排 1.03 软水机 0.5 0.27 水性树脂涂料生产用水 全部进入产品 0.67 0.4 水性涂料设备清洗用水 损耗0.1 损耗0.168 循环冷却系统 0.2 0.032 用于厂区洒水抑尘等，不外排 8 图2 工程用水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 项目部分利用已有建筑、部分新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目产品为UV光固化涂料、水性树脂涂料。两种产品生产工艺类似，其主要生产工艺为配料、搅拌、研磨、过滤、检测、包装入库。本项目生产工艺仅为物理搅拌混合，不涉及任何化学反应，项目产品生产工艺流程见下图。 - 水性树脂涂料生产工艺 投料配比 原料 噪声、废气 搅拌 噪声、废气 检验 噪声、废气 研磨 噪声、少量废气、固废 大颗粒物料 过滤 噪声、少量废气 灌装 入库 图4 项目水性树脂涂料工艺流程及产污环节图 工艺说明： 投料、搅拌：项目工艺较为简单，首先是将水性丙烯酸树脂、水、乳化剂等原辅料在常温、常压下按产品配方比例，投入预搅拌釜1中，在常温下搅拌45分钟；用泵将搅拌釜1预乳化液匀速滴加入搅拌釜2中，进行恒温70℃乳化180分钟，同时将助剂、填充料按配比加入。项目投料固态物料采用人工加入，液体物料泵入。 检验、研磨、过滤、灌装：搅拌后进行检测工序，项目主要进行物理检测，检测指标包括色度、黏度、光泽度、硬度等；若检验发现涂料中含有较大颗粒物质则需进行研磨、过滤，过滤出的大颗粒直接返回研磨工序，达到产品标准后进行灌装。检验不合格的产品在车间暂存，分批次倒回搅拌罐中按照检测结果重新加入原料进行分散搅拌。研磨工序三棍机或砂磨机中进行，过滤、灌装工序在阀门上进行。合格品经灌装后入库。 产污环节：生产过程机械设备运行产生的噪声；称重计量过程产生少量废包装袋等；物料投料工序产生粉尘；搅拌工序产生VOCs；研磨、过滤、灌装工序产生VOCs。过滤工序滤网定期（约半个月更换一次）更换，产生废滤网及少量滤渣。 水性树脂涂料投料搅拌过程会产生粉尘、有机废气，项目投料口设置有集气罩，搅拌工序上方设置集气设施。项目研磨工序会产生有机废气，项目研磨工序上方设置有集气罩，过滤、灌装工序产生废气较少，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，生产车间密闭微负压收集至废气处理设施处理。 - UV光固化涂料生产工艺 投料配比 噪声、废气 原料 搅拌 噪声、废气 噪声、废气 检验 噪声、废气 研磨 噪声、少量废气、固废 大颗粒物料 过滤 噪声、少量废气 灌装 入库 图5 项目UV光固化涂料工艺流程及产污环节图 工艺说明： 投料、搅拌：首先将外购的UV光固化树脂原料按照按产品配方比例投入到高速搅拌机中，然后在低速下依次加入UV单体等原料，在高速搅拌60分钟分散完毕，混合均匀后，将助剂加入搅拌机。项目投料固态物料采用人工加入，液体物料采用密闭方式加入。 检验、研磨、过滤、灌装：随后进行检验，项目每一批次产品均会进行抽样检验（每批次生产量约为0.17t，每批抽样约0.85g进行检验)，分散完成后取样检测，项目设置有产品检验室，装有小型丝印机、UV光固化机、粘度计等仪器设备。其试验过程为：将产品通过小型丝印机将涂料涂在纸板上，然后送进UV光固化机进行固化。光固化机装有紫外灯管，通过光将涂料固化在装饰品上。固化好的样品进行耐磨、耐刮、附着力等试验，试验样品统一收集，并编号存档。同时对产品进行粘度、光泽度、成分检验，若检验发现涂料中含有较大颗粒物质则需进行研磨、过滤，过滤出的大颗粒直接返回研磨工序，检验后的产品倒回分散搅拌罐中。检验不合格的产品在车间暂存，分批次倒回分散搅拌罐中按照检测结果重新加入原料进行分散搅拌。研磨工序三棍机或砂磨机中进行，过滤、灌装工序在阀门上进行。合格品经灌装后入库。 产污环节：生产过程机械设备运行产生的噪声；称重计量过程产生的少量废包装袋等；物料投料工序产生的粉尘；搅拌工序产生的VOCs；研磨、过滤、灌装工序产生VOCs；检测过程产生的VOCs；过滤工序滤网定期（约半个月更换一次）更换，产生废滤网及少量滤渣。 UV光固化涂料投料搅拌过程会产生粉尘、有机废气，项目投料口设置有集气罩，搅拌工序上方设置集气设施。项目研磨工序会产生有机废气，项目研磨工序上方设置有集气罩，过滤、灌装工序产生废气较少，项目投料、搅拌、检验、研磨、过滤、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，生产车间密闭微负压收集至废气处理设施处理。UV光固化涂料检验工序会产生有机废气，项目检验工序上方设置有集气罩，检验工序废气经集气收集后进入废气处理设施处理。 主要产污环节 工程运营期污染物为废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 配料、投料过程; 颗粒物. 搅拌、研磨、过滤、灌装工序; 非甲烷总烃. UV光固化涂料检测过程; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD等. 纯水制备过程; 盐类. 循环冷却系统定期排污; 盐类. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生产过程; 废包装袋、废包装桶. 废气治理过程; 废过滤棉. 废气治理过程; 废活性炭. 过滤过程; 废滤网、少量残渣. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市陈集镇赵楼村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表10。 表10 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表10可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，根据现场查看，项目南约1500为韩沟，韩沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年12月沱河永城张桥断面例行监测结果，监测数据统计结果见表11。 表11 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; COD; NH3-N; 总磷; 溶解氧. 沱河永城张桥断面; 2021年12月; 21.3; 0.54; 0.173; 9.0. 标准值; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≥3.0. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表12 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 赵楼村; 116.38497; 34.05946; 居民区; 人群; 二类; 南; 270. 石头楼; 116.38070; 34.06444; 居民区; 人群; 二类; 西北; 400. 王庄; 116.38029; 34.05974; 居民区; 人群; 二类; 西南; 450. 李桥口; 116.39237; 34.06285; 居民区; 人群; 二类; 东北; 490. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中表2大气污染物特别排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3、NMHC不高于20mg/m3），具体见表13。 厂区内 VOCs 无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中 B.1 特别排放限值要求，具体见表14，颗粒物厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值二级标准标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值即1.0mg/m3。 表13 项目有组织废气执行标准 污染物项目; 标准名称. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）; 环办大气函〔2020〕340号. 涂料制造、油墨及类似产品制造 （mg/m3）; 污染物排放监控位置; 涂料制造绩效引领性指标A级标准. 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒; 10. NMHC; 60; 车间或生产设施排气筒; 20. 表14 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂区无组织挥发性有机物执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值；具体见表15。 表15 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）. 其他企业. 非甲烷总烃; 2.0. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设完成后，项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，工程废水主要为生活污水、软水制备废水、循环冷却系统排水，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 项目UV光固化涂料、水性树脂涂料生产过程废气集气收集后进入干式过滤装置+光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，VOCS排放量0.079t/a。故本项目总量控制指标为VOCS0.079t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市陈集镇赵楼村，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为南侧约270m的赵楼村，距离较远，但本工程施工期仍应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～90dB（A），根据现场查看，距项目最近敏感点为南侧约270m的赵楼村，西北约400m的石头楼村，距离较远，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪声设备同时作业且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为配料、投料口产生的粉尘；UV光固化涂料、水性树脂涂料生产过程中的有机废气；UV光固化涂料检测过程产生的有机废气。 ①配料投料口产生的粉尘 项目配料、投料过程中会产生一定量粉尘，其主要污染因子为颗粒物，主要为UV光固化涂料、水性树脂涂料生产过程中粉状物料投料过程。根据《全国第二次污染源普查产排污系数》（2019.4），项目粉尘废气参照2641 涂料制造行业的废气产污系数，水性涂料颗粒物产污系数为0.023kg/t-产品，本项目UV光固化涂料产生量约200t/a，水性树脂涂料500t/a，则粉尘产生量为0.016t/a；项目配料计量过程密闭，配料投料口工序上方设置集气罩，配料投料口工序产生的粉尘经集气收集后与涂料生产过程有机废气一起进入干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 ②UV光固化涂料、水性树脂涂料生产过程中的有机废气 水性树脂涂料生产过程中的有机废气：水性树脂涂料生产过程中水性丙烯酸乳液、成膜助剂等含挥发性有机物成分的物料会挥发一定量的有机废气，主要污染物为 VOCs。水性树脂涂料生产过程丙烯酸乳液及各种添加剂年使用量约为 147t，约176.4m3，类比同类项目，丙烯酸乳液及各种添加剂中含有的挥发性有机物按 7g/L计，则原料中含有的非甲烷总烃约为1.23t/a，在生产过程中 VOCs 间歇挥发量按总量的 5%计，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量0.062t/a，0.026kg/h，项目搅拌、研磨工序上方设置集气罩，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，且生产车间密闭微负压收集至废气处理设施处理。项目搅拌、研磨工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 UV光固化涂料生产过程中的有机废气：本项目光固化涂料生产过程中使用的原料主要包括聚酯丙烯酸酯、UV 单体、光引发剂等，液体原料聚酯丙烯酸酯、UV单体均不含有机溶剂，UV光固化涂料生产过程中为温度控制在约 60-80℃，远低于树脂、UV 单体分解温度，因此无有机废气产生；光引发剂属于挥发性有机成分。因此在搅拌、研磨、过滤、灌装工序会产生少量有机废气。本项目UV光固化涂料生产过程中光引发剂年用量约13.2t/a，类比《佛山市顺德区吕邦化工有限公司年产 300 吨 UV 光固化涂料新建项目》（该项目生产规模为年产 300 吨 UV 光固化涂料，与本项目使用分散机生产光固化涂料的生产工艺相同、原辅料相似，具有可类比性）生产过程中 VOCs 挥发量约为 5%，则本项目UV光固化涂料生产过程中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量0.66t/a，0.275kg/h，项目搅拌、研磨工序上方设置集气罩，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，且生产车间密闭微负压收集至废气处理设施处理。搅拌、研磨工序产生的有机废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 ③UV光固化涂料检测过程产生的有机废气：项目每一批次产品均会进行抽样检验（每批次生产量约为0.17t，每批抽样约0.85g进行检验)，则UV光固化涂料总抽样量为1kg/a，项目在丝印、烘干固化工序均设置了集气装置对检验过程挥发的废气进行收集，检验过程挥发的有机废气按抽检样品总量的50%计，则UV光固化涂料检测过程产生的有机废气为0.5kg/a，检验废气集气收集后与UV光固化涂料、水性树脂涂料生产过程中的有机废气一起进入干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 综上，项目粉尘产生量为0.016t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） 产生量为0.7225t/a，项目投料、搅拌、研磨、过滤、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，且生产车间密闭微负压收集至废气处理设施处理；投料、搅拌、研磨、检验工序上方设置集气设施，投料、搅拌、研磨、检验工序废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起进入干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。废气量15000m3/h，收集率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附处理设备对有机废气去除效率按90%计，干式过滤装置对颗粒物去除率按90%计，则经计算，DA001排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.0715t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为2.0mg/m3，颗粒物有组织排放量为0.0016t/a，排放速率为0.0027kg/h（投料按每天2小时计），排放浓度为0.2mg/m3，非甲烷总烃排放浓度、颗粒物排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物排放限值（NMHC不高于60mg/m3、 颗粒物不高于20mg/m3），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（NMHC不高于20mg/m3、颗粒物不高于10mg/m3）要求。 经计算，未被集气收集粉尘约0.0002t/a，非甲烷总烃0.0075t/a。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表17。 表17 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 设计风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 生产过程中的废气排放口（DA001）; 15000; 颗粒物; 0.027; 2.0; 0.016; 干式过滤装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置; 90%; 0.0027; 0.2; 0.0016. 非甲烷总烃; 0.3; 20; 0.715; 90%; 0.03; 2.0; 0.0715. 本项目无组织排放废气排放情况见表18。 表18 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 生产车间、试验室; 70; 53; 10; 颗粒物; 0.0003; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.0031; 0.0075. 项目生产过程、检验区、原料区、成品区均在封闭车间进行，且生产车间密闭负压收集进入厂区废气处理设施后均可以实现达标排放，项目废气对周围环境影响较小。 （1）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常排放主要考虑环保设施干式过滤装置、光催化装置、活性炭吸附装置失效情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表19。 表19 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 生产过程中的废气排放口（DA001）; 干式过滤装置失效; 颗粒物; 2.0; 0.027; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 光催化装置、活性炭吸附装置失效; 非甲烷总烃; 20; 0.3; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，废气排放浓度较正常情况下增大很多，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气干式过滤装置、光催化装置、活性炭吸附装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 20，排气筒基本情况见表21。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况见表 20，排气筒基本情况见表21。 表20 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 干式过滤装置; 90%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中污染治理设施名称及工艺确定）. 光催化装置+活性炭吸附装置; 90%; 是（《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表21 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，粉尘、有机废气排气筒; 116.38558; 34.06271; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3）. （2）废气处理可行性分析 项目废气主要为粉尘、有机废气，采用的废气处理设施为干式过滤装置+光催化装置+活性炭吸附装置。 干式过滤装置：项目干式过滤装置由过滤棉、过滤器组成。颗粒物在随气流经过过滤棉时被过滤棉过滤，过滤后的废气再通过干式过滤箱后进一步去除废气中的雾颗粒。干式过滤箱装置采用金属结构制成框架，内置过滤材料，过滤器安装在金属箱体内，定期更换。项目采用干式过滤装置对颗粒物的处理效率为 90%，该方案综合投资和占地较小，无废水排放和去除颗粒物效率高，有利于后续设施对有机废气的处理。 光催化装置：光催化系统利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，纳米光催化剂TiO2在特定波长的光的照射下受激生成"电子一空穴"对（一种高能粒子），这种"电子一空穴"对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，氧化吸附在催化剂表面的非甲烷总烃的原理。TiO2的光催化机理：半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能价带构成，它们之间的区域称为禁带。禁带是一个不连续区域.当能量大于或等于半导体带隙能的光波辐射此半导体催化剂时，处于价带的电子(e)就会被激发到导带上，价带生成空穴(h+)，从而在半导体表面产生具有高度活性的空穴/电子对。在电场的作用下，电子与空穴发生分离，迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明，分布在 TiO2 表面的空穴可以将吸附在其表面的 OH-和 H2O 分子氧化成•OH，而电子(e-)具有很强的还原性，可使得 TiO2 固体表面的电子受体如 O2 被还原。O2 既可以抑制光催化剂上电子和空穴的复合，提高反应效率，同时也是氧化剂，可以氧化已经羟化的反应产物，是表面羟基自由基的另一个来源。缔合在 Ti4+表面的•OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能够氧化大部分的有机污染物及部分无机污染物，将其最终降解为 CO2、H2O 等无害物质，并且对反应物几乎无选择，因而在光催化氧化中起着决定性的作用。该设备能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，项目废气成分为挥发性有机物，去除率可达60%以上，其治理措施目前均已成熟可靠，已在多地安装实践，能够保证项目废气中污染物长期稳定达标排放。 活性炭吸附法：用活性炭作为吸收剂，把废气中有机气体吸附到固相表面进行浓缩，从而达到净化废气的方法，去除效率可达80%以上。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中污染治理设施名称及工艺确定可知，干式过滤装置、光催化装置、活性炭吸附法等均属于可行的废气治理措施工艺，且项目废气采取以上措施后均可以实现达标排放，故项目采取的废气处理措施可行。 项目营运期加强生产工艺过程、设备与管线组件泄漏、废气收集处理系统等环节 VOCs 无组织排放控制管理，确保污染物厂区内及周边环境达标排放；同时严格按照（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准要求，具体可采取以下措施： ①加强物料装卸、储存、输送环节管控。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置 VOCs 有效收集治理设施。含 VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。粉状物料上料、输送、转接、出料等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。 ②加强生产环节管控。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的 VOCs、粉尘产生点密闭或封闭。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 ③加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含 VOCs 物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变，具体分析见表4。 （3）废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表22。 表22本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，粉尘、有机废气排气筒; 颗粒物; 每季度一次. 非甲烷总烃; 每月一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 每半年一次. - 废水 - 经分析，项目建设完成后，项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，工程废水主要为生活污水、软水制备废水、循环冷却系统排水，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 - 经分析，项目生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）；职工生活污水经厂区化粪池（1座，1m3）处理后进入防渗暂存池（1座，约10m3，可暂存约12天的废水量，保证雨天生活污水不外排），定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以2 计），厂区道路面积约500m2，则厂区道路洒水抑尘量为1.0m3/d；厂区循环冷却系统排水及软化纯水制备废水量一共为0.292m3/d，足够消纳项目废水，厂区循环冷却系统定期排水及软化纯水制备废水用于厂区道路洒水抑尘是可行的。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、三棍机、砂磨机、高速分散机、空压机、风机等，噪声源强在 75～85dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。根据调查，项目噪声源主要为室外声源、室内声源，具体见表23、表24。 表23 本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; /; -30; 10; 38.4; 85/1; 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，配置消音，同时加强设备维护管理等措施; 2400h. 注：以场地中心为原点 表24 本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 西侧生产车间; 搅拌釜; /; 75/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; -42; 0; 38.5; 8; 56.9; 2400h; 28; 28.9; 1. 三棍机; /; 80/1; -47; 0; 38.5; 10; 60; 2400h; 28; 32; 1. 砂磨机; /; 80/1; -37; -5; 38.7; 8; 61.9; 2400h; 28; 33.9; 1. 空压机; /; 85/1; -37; -15; 38.7; 5; 71; 2400h; 28; 43; 1. 2; 北侧生产车间; 高速分散机; 75/1; 0; 10; 36.9; 6; 59.4; 2400h; 28; 31.4; 1. 三棍机; /; 80/1; 5; 10; 36.9; 3; 70.5; 2400h; 28; 42.5; 1. 砂磨机; /; 80/1; -5; 14; 36.9; 3; 70.5; 2400h; 28; 42.5; 1. 注：以场区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表25。 表25 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 30.5; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 38.9; 达标. 西厂界; 39.4; 达标. 北厂界; 45.1; 达标. 由表25可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为生产过程产生的废包装容器、废气治理产生的废活性炭、废过滤棉、废滤网及残渣、生活垃圾。 废包装容器：项目废包装容器主要为废包装袋及包装桶，根据建设单位提供资料可知，1000t原料包装袋为 0.1t，项目年用粉料原料约为192.42t，则本项目包装袋产生量为0.019t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。本项目中的乳液、成膜助剂、UV单体等液体原辅料会产生废包装桶，本项目的低挥发性涂料的原辅料、由于成分复杂、沾有原材料化学成分的废原料桶、废包装袋是否具有危险特性不经鉴别难于判断，基于不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响。本着从严管理的原则，本环评把沾有各种树脂、助剂、UV 单体等原材料的包装废原料桶固废按照《国家危险废物名 录》（2021 年）中“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49”的“含有或沾染毒性、性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”危险废物进行管理，其中废包装桶约 0.5t/a。废包装桶收集至危废暂存间（位于原料仓库内东北侧，约20m2）暂存后交由有危废厂家回收处理。 废过滤棉：过滤棉主要吸附颗粒物，吸附非甲烷总烃量不计，过滤棉对颗粒物吸附容量为0.4kg/kg过滤棉。项目废气处装置过滤棉吸附颗粒物约为0.0144t/a，则需过滤棉0.036t/a，根据建设单位废气处理技术方案，废气处理装置过滤棉一次装填量约0.01t，则废气处理装置需每年更换4次，为了保证过滤棉的吸附效率，本环评建议至少每个月更换一次过滤棉，则废过滤棉（活过滤棉用量+吸附的颗粒物量）产生量为0.114t/a。过滤棉对有机废气无吸附性，废过滤棉为一般固废，收集后定期交由环卫部门定期运往垃圾中转站。 废活性炭：项目有机废气采用光催化+蜂窝状活性炭进行吸附过滤，项目有机废气采用蜂窝状活性炭吸附处理工艺对有机废气处理效率较高。根据计算，项目进入活性炭吸附装置有机废气最大量为0.64t/a，参照上海市环境科学研究院对活性炭有机废气吸附效率的相关研究成果，1t活性炭约吸附0.25t废气，则活性炭的使用量为2.56t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为3.2t/a，活性炭定期更换；废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），在厂内危废暂存间（20m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 废滤网及残渣：项目过滤工序滤网定期（约半个月更换一次）更换，产生废滤网，根据建设单位提供资料可知，该部分废滤网产生量约0.003t/a，过滤工序会产生少量残渣，残渣量约0.085t/a，废滤网及残渣属于危废（HW13，265-103-13），在厂内危废暂存间（20m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 职工生活垃圾：工程劳动定员为10人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为1.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废包装袋; 生产过程; 固态; 0.019t/a; 钛白粉、滑石粉等; 一般固废; 0.019t/a; 统一收集后，全部外售废品收购站. 废包装桶; 生产过程; 固态; 0.5t/a; 乳液、成膜助剂、UV单体等; 危险固废; 0.5t/a; 集中收集后交由有资质厂家回收. 废过滤棉; 废气处理过程; 固态; 0.114t/a; 钛白粉、滑石粉等; 一般固废; 0.114t/a; 集中收集后交由环卫部门处理. 废活性炭; 废气处理过程; 固态; 3.2t/a; 活性炭、有机废气等; 危险固废; 3.2t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 废滤网及残渣; 过滤工序; 固态; 0.088t/a; 有机物; 危险固废; 0.088t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.5t/a; /; 一般固废; 1.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 项目设置1座危废暂存间（20m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表28，贮存场所污染防治措施情况见表29。 表28 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 生产过程; 固态; 乳液、成膜助剂、UV单体等; 有机物; 每天; T，In; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.2; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气等; 有机废气; 4次/年; T. 3; 废滤网及残渣; HW13; 265-103-13; 0.088; 过滤工序; 固态; 有机物; 有机物; 1次/半月; T. 表29 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 仓库内东北侧; 16; /; 1.0; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 防漏胶袋存放; 1.0; 1个月. 3; 废滤网及残渣; HW13; 265-103-13; 2; 防漏胶袋存放; 1.0; 3个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目为涂料产品制造，无生产废水排放，因此不会产生地面漫流；生活污水治理措施（化粪池、防渗暂存池）做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，生产过程涉及到液态原辅料均储存在包装桶内暂存在仓库内，正常情况下不会产生垂直入渗；危废暂存在危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和挥发性有机物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，挥发性有机物不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表30 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料、产品; 有机物; 生产车间设备、原辅料容器、产品容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损或围堰破损，导致有害物泄露并渗 入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 危废暂存; 有机物; 危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 生活污水; 有机物; 生活污水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：源头控制措施主要包括在原辅料/产品储存、工艺、管道、设备、污水管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、化粪池、防渗暂存池、危废暂存间进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表31 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水输送管线、危废暂存间、事故废水池; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；事故废水池采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 仓库、生产区、试验室、化粪池、暂存池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公生活区、厂区道路; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. c地下水污染监控措施 本工程设置2个地下水监控井，分别在厂区下游（赵楼村）、厂区上游（石头楼）各设置地下水监控井一个。地下水监控井，可及时准确地掌握存在地下水污染隐患区域上下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现问题、及时控制。监测层位为潜水，每年采样一次。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。地下水环境监测点位及跟踪监测要求见表32。 表32 地下水环境监测点位及跟踪监测要求 监控点位; 监测指标; 监测频次; 功能. 厂区上游（石头楼）; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数; 每年内开展一次; 背景. 厂区下游（赵楼村）; 每年内开展一次; 监控. c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 本项目产品为UV光固化涂料、水性树脂涂料，经查阅《危险化学品目录》（2015年版），项目产品不属于危险化学品。 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，生产过程中涉及的原料UV光固化树脂为低毒不易燃物质、UV光固化活性稀释剂（UV单体）为低毒不易燃物质、光引发剂为低毒不易燃物质，其理化性质具体见原辅料简介。 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，UV光固化树脂、UV光固化活性稀释剂（UV单体）、光引发剂无对应临界量，因此本项目 Q<1，该项目的环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价识别工作划分工作，确定项目环境风险评价工作等级低于三级，可开展简单分析。本次环境风险评价工作级别划分见下表。 表33评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目物料储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂。通过同类项目事故资料统计，UV光固化活性稀释剂（UV单体）、光引发剂属于有毒有害物质，一旦发生泄露事故，危害相对较大；另外厂区管理不当，有可能发生火灾、爆炸事故等，从而对周围大气环境产生影响。 因此必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： （1）工艺 生产过程中应重点加强对中毒、火灾、爆炸事故的预防，主要措施是合理设计，正确操作；选择合理的设备设施、部件；对于防爆泄压装置如安全阀等，应定期校验，并保证灵活好用；防止可燃物质、助燃物（空气、强氧化剂）、引燃能源（明火、撞击、炽热物体、化学反应热等）同时存在；防止可燃物质、助燃物质混合形成的爆炸性混合物（在爆炸极限范围内）与引燃能源同时存在；加强对可燃物的管理和控制，防止空气 和其他氧化性物质进入设备内或防止泄漏时可燃物料与空气混合；确保设备设施的密闭或密封性能良好，防止易燃易爆、有毒物质的泄漏；加强个体防护。 （2）危险化学品的储存和使用管理 根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点： ①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 ③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 ④装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。 ⑤使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑥仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 ⑦应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 （3）危废暂存间风险防范措施 I 厂内建有专门的危废暂存间，对其设置分区摆放，做好防晒、防风、防雨措施，地面做好防渗防腐措施。 II 危废仓库内建有隔间，并有围堰；发生事故时，可将泄露液暂存在危废仓库内。 III 危废仓设置有安全警示、注意事项等安全标志。 IV 对危险废物的运输、废弃物的处理等，均委托有相应资质的单位进行，并签订 了危险废物委托处置合同，明确各自应负的安全责任。 （4）大气风险防范措施 I 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施” 制度，加废气治理设施的监督和管理。 II 加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 III 引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 （5）事故废水环境风险防范措施 针对企业污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立 污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。 第一级防控措施是设置装置区围堰，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料截留在厂区内，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；本项目在生产车间、各仓库、危废暂存间均设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施。 在各车间、仓库门口设置围堰，用于收集事故废水，防止事故废水扩散至外环境。 第二级防控措施是在厂区内设置事故应急池，切断污染物与外部的通道，将污染控 制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；项目在各生产车间、仓库等周围布设雨水管道，事故情况下，关闭阀门，截留事故废 水，并采用水泵引入事故应急池 第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前建设雨水阀，通过截留将事故废水引入事故应急池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防 止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。项目设置事故应急池容积为150m3，雨水管道通过水泵与事故应急池相连接，并设置截污阀门。 为保证厂区事故状态下污废水能够有效收集，避免对厂区周边水环境及土壤造成破坏和污染，厂区内设有事故水池。 事故池计算： 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43 号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5 注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=ΣQ消×t消 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 计算结果： V1＝0m3，单个装置的最大贮存量。本工程在车间装置、仓库均设置围堰，可有效收集泄漏的物料量，因此，本次评价泄漏物料量取0 m3。 V2＝108m3，本项目风险源在生产车间、原料区周围，根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）中Q消＝15L/s，消防时间按2h计算，总事故消防污水量为 108m3；因此本工程事故水中V2取108 m3。 V3＝0 m3，即不考虑移走的量。 V4＝0m3，项目无生产废水产生；项目无生产废水外排，水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序，项目UV光固化涂料生产设备不需进行清洗，工程废水主要为生活污水、软水制备废水、循环冷却系统排水，软水制备废水、循环冷却系统排水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。故而V4为0。 V5＝15.41m3，项目生产装置、原料、产品等均为车间内，不存在露天设备，故污染区取厂区路面，根据当地气象资料可知，永城最大一日降水量取 154.1mm（按降雨3h计），根据厂区总平面图布置，潜在污染区域约1000m 2 ，降雨历时按初期雨水15分钟计，同时考虑1.2的系数，故V5为15.41m3，故V5为15.41m3。 V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5＝123.41m3 项目厂区拟设置事故应急池1座，容积为150m3，位于车间外东侧，符合要求。 （6）运输事故风险防范措施 项目使用的各种原料委托专门有资质公司运输，在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题： I 合理规划运输路线及运输时间。 II 危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，且不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物 品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 III 被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 IV 在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 V 运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料投料口产生的粉尘、有机废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 经集气收集后进入干式过滤装置+光催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，同时生产车间密闭微负压收集 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池处理后进入暂存池定期清运用于周围农田肥田等 | 综合利用 |
|  | 水性树脂涂料设备清洁水 | COD、SS | 水性树脂涂料设备清洁水重新回用于调配工序 | 回用于生产工序不外排 |
|  | 纯水制备过程 | 盐类 | 为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排 | 用于厂区地面洒水降尘，不外排 |
|  | 循环冷却系统定期排污 | 盐类 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋集中收集后外售；废包装桶集中收集后由有资质厂家回收；废过滤棉集中收集后交由环卫部门处置；废活性炭、废滤网及残渣在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间等按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市金佰丽新材料有限公司年产UV光固化涂料200吨、水性树脂涂料500吨项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 招商引资协议书 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0018t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.079t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.019t/a | / | / | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.114t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.2t/a | / | / | / |
|  | 废滤网及残渣 | / | / | / | 0.088t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①