- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类(报批版)）

项目名称：         薛湖煤矿全封闭喷漆房建设项目

建设单位（盖章）： 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿

编制日期：          2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿全封闭喷漆房建设项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、结合煤炭作业A级指标或通用行业A级指标进行绩效分级分析 | 已结合煤炭作业A级指标进行绩效分级分析，具体见报告P10-P13； |
| 2、补充介绍矿内喷涂现状情况和存在的问题 | 已补充介绍矿内喷涂现状情况和存在的问题，具体见报告P21； |
| 3、核实废气收集效率及物料平衡图、核实晾干工序是否密闭 | 已核实项目废气收集效率及物料平衡图，具体见报告P19-P20；已核实，项目晾干工序密闭； |
| 4、核实项目废气源强及风量 | 已核实项目废气源强及风量，具体见报告P28-P30； |
| 5、核实项目废气执行标准 | 已核实项目废气执行标准，具体见报告P24； |
| 6、结合现状计算本工程实施前排放量，本工程实施后排放量和减排量 | 已结合现状计算本工程实施前排放量，本工程实施后排放量和减排量，具体见报告P26。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 薛湖煤矿全封闭喷漆房建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-411481-04-05-535725 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 23分 22.473 秒， 34 度8分 6.925 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—67金属表面处理及热处理加工—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-411481-04-05-535725 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 15 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，占地面积约200m2，用地性质为工矿用地，符合永城市薛湖镇土地利用总体规划，项目土地证明见附件3，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2206-411481-04-05-535725（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市薛湖镇金顶村不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目生产过程不用水，不新增职工，依托薛湖煤矿已有职工，无新增职工生活用水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市薛湖镇金顶村水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为全封闭喷漆房建设项目，符合国家相关产业政策及永城市薛湖镇土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期无生产废水，不新增职工，依托煤矿已有职工，不新增生活污水，因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市薛湖镇金顶村大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于喷漆房建设项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为抛丸除锈工序粉尘、喷漆及烘干工序有机废气，抛丸工序粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理经1根15m 高排气筒排放；喷漆废气经过滤棉+漆雾过滤箱过滤后与密闭负压收集的晾干废气、调漆废气一起进入光催化系统+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，用地性质为工矿用地，符合永城市薛湖镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目营运期无生产废水产生，本项目不新增职工，不新增生活污水，生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施，符合要求. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属，营运期按要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。 与薛湖镇有关的集中式饮用水水源保护区为： （1）永城市薛湖镇南街供水厂地下水饮用水源地 一级保护区：以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。 （2）永城市薛湖镇黄营村供水厂（调整）地下水饮用水源地 一级保护区：以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，离场址最近的为永城市薛湖镇南街供水厂地下水饮用水源地，位于项目场址东南侧约3500m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在永城市薛湖镇南街供水厂地下水饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格落实六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施后，施工期对环境影响较小；项目为薛湖煤矿配套喷漆房建设项目，项目建成后主要进行矿井用设备配件的喷漆服务，根据需求进行喷涂，不属于重点行业。项目使用高固体分低 VOCs 含量的涂料，且对生产过程废气采取治理措施，喷漆废气经过滤棉+漆雾过滤箱除去漆雾后与烘干工序废气、调漆废气一起经光催化装置+活性炭吸附装置净化处理后经1根15m高排气筒排放，调漆、喷漆及烘干过程均在密闭车间内进行；抛丸过程密闭，抛丸过程粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；排放浓度可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标要求; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 油漆等均在封闭仓库暂存；漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，密闭暂存在危废暂存间等，危废暂存间利用矿区已有，调漆、喷漆及烘干过程均在密闭车间内进行，调漆、喷涂及烘干过程废气经集气收集后进入废气处理装置后达标排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。. 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）; - 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂; 项目加强源头控制，使用高固体分低 VOCs 含量的涂料，且对生产过程废气采取治理措施，喷漆废气经过滤棉+漆雾过滤箱除去漆雾后与烘干工序废气、调漆废气一起经光催化装置+活性炭吸附装置净化处理后经1根15m高排气筒排放，调漆、喷漆及烘干过程均在密闭车间内进行；液态物料均采用密闭管道输送; 符合. - 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒：含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式. 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 项目废气治理水平较高，采用过滤棉+漆雾过滤箱+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理；废活性炭在危废暂存库暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目营运期无生产废水产生，本项目不新增职工，不新增生活污水，生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施，符合要求; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目喷漆房等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤，运营期按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期无生产废水产生，本项目不新增职工，不新增生活污水，生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施，符合要求; 符合. 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性分析 项目为薛湖煤矿配套全封闭喷漆房建设项目，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 本项目为薛湖煤矿配套全封闭喷漆房建设项目，不涉及锅炉，烘干工序使用电能; 符合. 污 染 治 理 技 术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于 99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 本项目不涉及NOx，喷漆过程产生的漆雾采用过滤棉+漆雾过滤箱过滤处理，设计除尘效率不低于 99%; 符合. 无组织管控; 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘；; 本项目为薛湖煤矿配套全封闭喷漆房建设项目，本工程实施后，调漆、喷漆及烘干过程均在密闭车间内进行，调漆、喷涂及烘干过程废气经集气收集后进入废气处理装置后达标排放；抛丸粉尘集气收集后经袋式除尘器处理后经1根15m 高排气筒排放，收集粉尘外售，生产车间无可见粉尘外逸; 符合. 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸；. 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；; 本项目物料密闭储存，油漆等均在封闭仓库暂存；漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，密闭暂存在危废暂存间等，危废暂存间利用矿区已有，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，本工程实施后，调漆、喷漆及烘干过程均在密闭车间内进行，调漆、喷涂及烘干过程废气经集气收集后进入废气处理装置后达标排放，抛丸粉尘集气收集后进入经袋式除尘器处理后经1根15m 高排气筒排放，收集粉尘外售，除尘灰通过袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面; 符合. 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施；. 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施；. 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；. 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 厂区道路硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施，保持清洁，路面无明显可见积尘; 符合. 排放限值; 1.PM 排放浓度不超过 10mg/m3 ；; 项目喷漆过程产生的漆雾采用过滤棉+漆雾过滤箱过滤处理，抛丸粉尘集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m 高排气筒排放，PM 排放浓度不超过 10mg/m3; 符合. 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 本项目不涉及锅炉，烘干工序使用电能; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存 3 个月以上。; 项目严格按环保相关规定建设和执行，按照排污许可证要求定期开展自行监测；按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据按联网等; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目按要求办理环保相关手续；按要求做好环保档案，有完整的台账记录；管理制度健全，有专职环保人员等; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目按要求做好台账记录; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目按要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 符合. 运输方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动 重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于 80%； 其他达到国六排放标准的重型载货车辆【2】 ； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆【2】 ； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 项目运输方式严格按要求执行，使用车辆符合要求; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门 禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 综 合 发 展 指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 本项目为薛湖煤矿配套全封闭喷漆房建设项目，按要求执行; 符合. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：2021 年底前可采用国五排放标准的重型载货车辆（不含燃气）；清洁运输方式包含铁路、水路、管道、新能源等。. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿矿井用设备配件根据需求需进行喷漆，目前现状为露天喷涂，无任何环保设施，污染较大，已不满足目前环保要求，故河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿决定投资200万元在永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内建设薛湖煤矿全封闭喷漆房建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“三十、金属制品业33—67金属表面处理及热处理加工—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目有喷涂工序，年使用溶剂型涂料（含稀释剂）0.92t，使用水性漆0.43t，应编制环境影响评价报告表。 受河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，场地占地面积为200m2，根据现场查看，项目四周均为薛湖煤矿场院，西北约470m为候寺村，南约630m为红星幼儿园，西南约650m为张楼村，西约700m为候寺小学，东南约700m为徐庄，东北约920m为宋河村，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目建成后主要进行矿井用设备配件的喷漆服务，根据需求进行喷涂。项目运营规模见表5。 表5 项目运营规模情况 序号; 产品名称; 属性; 规模（t/a）; 备注. 1; 皮带机滚筒; 设备配件 金属材质; 12; 打磨、喷漆. 2; 皮带架; 14; 打磨、喷漆. 3; 托辊; 6; 打磨、喷漆. 4; 锚杆; 35; 打磨、喷漆. 5; π型梁; 35; 打磨、喷漆. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资200万元，总占地面积200m2，总建筑面积200m2，主要包括除锈车间、全封闭喷漆房，工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 全封闭喷漆车间; 120m2; 钢结构，封闭车间，用于喷漆及烘干. 抛丸除锈车间; 80m2; 钢结构，封闭车间，用于除锈. 2; 储运工程; 仓库; /; 钢结构，封闭库房，位于车间内，油漆暂存区位于喷漆车间内. 3; 辅助工程; 办公等; /; 钢结构，主要用于办公等，利用煤矿已有办公区. 4; 公用工程; 供水; 利用薛湖煤矿已有供水系统. 供电; 利用薛湖煤矿已有供电系统. 5; 环保工程; 废气; 抛丸除锈工序; 抛丸过程在密闭车间进行，抛丸粉尘集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m 高排气筒（DA001）排放，收集粉尘外售. 调漆、喷漆工序、晾干（烘干）工序; 调漆、喷漆、晾干工序均密闭，喷漆废气经过滤棉+漆雾过滤箱过滤后与密闭负压收集的晾干废气、调漆废气一起进入UV光催化系统+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒（DA002）达标排放. 废水; 项目无生产废水产生，本项目不新增职工，生活污水依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施进行处理. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废暂存间一座，利用矿区内已有. 危废暂存间一座，利用矿区内已有. 生活垃圾交由环卫部门处理. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 喷涂设备; 套; 1; 干式喷漆房，烘干为电烘干. 2; 抛丸（除锈）机; 台; 2; /. - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表8。 表8 主要原辅材料及能源消耗 名称; 年用量; 单位; 备注. 皮带机滚筒、皮带架、托辊、锚杆、π型梁等; 102; t/a; 来自薛湖煤矿. 液压油; 0.07; t/a; 桶装，来自薛湖煤矿. 环氧富锌底漆; 环氧底漆; 0.56; t/a; 外购，桶装，喷漆用. 稀释剂; 0.18; t/a. 固化剂; 0.18; t/a. 小计; 0.92; t/a. 水性面漆; 丙烯酸面漆; 0.43; t/a. /; 小计; 1.35; t/a; /. 部分原辅材料成分简介： 项目采用的油漆为高固体份油漆，按85%计。 环氧底漆成分为环氧树脂（70%）、乙酸丁酯（5%）、二甲苯（10%）、聚丙烯酰胺（2%）、钛白粉及滑石粉等其他固体类（13%）； 稀释剂主要成分为乙酸丁酯（47%）、二甲苯（9%）、乙酸乙酯（26%）、甲基异丁酮（18%）； 固化剂成分为聚酰胺固化剂，黄色至棕红色透明粘稠状液体，由植物油酸二聚体与乙烯胺合成，具有良好常温固化性能，具有良好附着力，不宜剥落，优良绝缘性能，毒性低，适用于环氧沙浆底涂及中涂。 水性漆：项目面漆工序采用的为水性漆，其主要成份为重钙、钛白粉等固体份，水性丙烯酸溶液，助剂等。根据企业提供资料，其中非甲烷总烃含量约为 15%，固化量约85%。 根据企业提供资料，项目根据需求进行喷涂服务，喷涂面积一共约8000m2。 项目喷涂生产线底漆使用是高固体份油漆，面漆使用水性漆，共喷涂1层底漆、1 层面漆，每层漆膜厚度为35μm ；底漆中环氧底漆：稀释剂：固化剂=3.1:1:1，经计算，项目漆料的消耗情况见表9。 表9 本项目喷涂生产线漆料消耗情况一览表 类别; 喷涂生产线. 底漆; 面漆. 喷涂面积; 8000m2; 8000m2. 漆膜厚度; 35μm; 35μm. 涂料比重; 1.35t/m 3; 1.04t/m 3. 漆料附着率; 80%; 80%. 固化含量; 85%; 85%. 漆料用量; 环氧底漆0.56t/a; 丙烯酸面漆0.43t/a. 稀释剂用量; 0.18 t/a; /. 固化剂用量; 0.18 t/a; /. 合计; 0.92 t/a; 0.43t/a. 项目用水、电详见表10。 表10 拟建项目水电消耗表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 1; 水; /; 利用薛湖煤矿已有供水系统. 2; 电; 6000 kWh/a; 利用薛湖煤矿已有供电系统. 6、工作制度与劳动定员 本次项目不新增职工，依托薛湖煤矿已有职工，年工作天数为300天，每天8小时，一班制。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年12月底，竣工时间为2023年1月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，喷漆及烘干房位于场区南侧，抛丸车间位于场区北侧，油漆暂存区位于喷漆车间内，办公室利用薛湖煤矿已有，大门朝东，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 （1）供排水：本项目生产过程不用水，项目不新增职工，依托薛湖煤矿已有职工，用水利用薛湖煤矿已有供水系统，可以满足本项目的用水需求。场区排水实行雨污分流。本项目生产过程无废水产生，项目不新增职工，无新增生活污水产生，依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施处理。 （2）供电 项目用电利用薛湖煤矿已有供电系统，能够满足项目用电需求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目为新建，建设喷漆房一座，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目建成后主要进行矿井用设备配件的喷漆服务，根据需求进行喷涂。项目主要生产工艺及产污环节见图2。 固废、噪声、废气 废气 废气 入矿金属物件 抛丸除锈 喷漆 烘干/晾干 入库待用 图2 项目主要生产工艺及产污流程图 工艺说明： 项目工艺较为简单，首先是将入矿金属物件进行抛丸除锈，抛丸（即除锈）过程在密闭房间进行，抛丸采用气动抛丸机进行；抛丸除锈后根据需求进入喷漆房进行表面喷漆，喷漆完成后自然风干（冬天采用电烘干）后入库待用。 项目采用干式喷漆室进行喷漆，干式处理方法是专门开发处理的适用漆雾净化特点的材料，一般采用金属过滤网或用多层阻燃玻璃纤维滤除颗粒物，此种方法净化效率高，易清理，运行费用低 无二次污染，运行能耗低，容尘量大，可多次重复使用，去除效率较高，可达99%。与湿式处理法相比，干式处理法无废水排放，除漆雾效率高，有利于后续设施有机废气的处理。 工程漆料物料平衡： 本工程建设完成后，工程喷漆工序共消耗漆料及固化剂1.17t/a，稀释剂 0.18t/a。根据建设单位提供漆料用量及成分可知，油漆及固化剂用量为0.74t/a，油漆固体份含量为 85%，即 0.629t/a；挥发份为 15%，即 0.111t/a（其中二甲苯按 10%计，即 0.0111t/a）；稀释剂整体按挥发分计算，即 0.18t/a（其中二甲苯按 9%计，即 0.0144t/a））；水性漆用量0.43t/a，水性漆固体份含量为85%，即 0.366t/a；挥发份为15%，即 0.064t/a；因此，本项目漆料中固体份总量为0.995t/a，挥发份为 0.355t/a，其中二甲苯含量为 0.0255t/a。 本项目漆料喷漆和晾干工序挥发性有机物产生量占比约为 80%和 20%。本项目漆料喷漆和晾干工序挥发性有机物产生量占比约为 80%和 20%。本工程建设完成后，喷漆、晾干、调漆工序均在密闭车间进行。 本项目涂着效率取平均值为 80%，即固体分中 80%涂着于工件表面，其余20%形成漆雾。项目喷漆车间全封闭作业同时保持微负压，废气能够被有效收集，在喷漆房房门开启时会有少量废气溢出扩散至车间内，这部分废气无组织排放。 项目喷漆房内设置干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附处理装置，经处理后的喷涂废气经15m高排气筒排放。本工程建设完成后，喷漆、晾干、调漆等工序均在密闭车间进行，且密闭微负压收集，收集效率按90%计，去除效率按90%计。 工程喷漆工序在生产车间内的涂装车间内进行，喷漆每天喷1h，年喷300h；晾干为自然晾干，冬天烘干时间每天约3h，年烘干时间 900h；本次环评考虑最不利的生产状况，喷漆和晾干工序同时进行计算，按最大排放速率计算，年喷漆和晾干时间约 300h。工程喷漆及晾干工序物料平衡图见图3。 漆渣（25%）0.05 废过滤棉（99%）0.128 工件表面 0.995 0.796（80%） 漆雾 0.995 固体成分 干式漆雾过滤装置 0.129（65%） 0.001 0.199（20%） 非甲烷总烃0.0301；二甲苯0.0023；颗粒物0.001 漆和稀释剂1.35 无组织排放 0.02（10%） 非甲烷总烃0.022 二甲苯0.002 无组织排放 占80% 0.024 排气筒排放 喷漆工序 光氧催化+活性炭吸附处理装置（1套，处理效率90%计） 0.284 废气收集 挥发分 非甲烷总烃0.242 二甲苯0.018 0.26 0.355 非甲烷总烃0.0065二甲苯0.0005 无组织排放 占20% 0.007 晾干工序 0.071 非甲烷总烃0.059 二甲苯0.005 废气收集 0.064 单位：t/a 图3 工程漆料物料平衡示意图 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 抛丸工序; 颗粒物. 喷漆工序、晾干工序; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 废水; 职工（依托煤矿已有）生活; COD、SS、BOD、氨氮等. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 除尘器收集粉尘; 除尘器收集粉尘. 废漆桶; 废漆桶. 废过滤棉; 废过滤棉. 废液压油; 废液压油. 废活性炭; 废活性炭. 漆渣; 漆渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿喷涂现状情况 - 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿矿井用设备配件根据需求需进行喷漆，目前现状为露天喷涂，喷涂为干式喷涂，无任何环保设施，污染较大，已不满足目前环保要求。目前现状无抛丸工序。根据企业提供资料经核算可知，使用溶剂型涂料（含稀释剂）0.92t，使用水性漆0.43t，目前非甲烷总烃无组织排放量为0.3295t/a，二甲苯无组织排放量为0.0255t/a，颗粒物无组织排放量为0.149t/a。漆渣产生量为0.05t/a、废漆桶产生量为0.03t/a、废液压油产生量为0.01t/a，漆渣、废漆桶、废液压油危废暂存间（利用矿区已有）暂存后交由有危废厂家处理。 - 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿喷涂现存环保问题及整改建议 根据现场查看，薛湖煤矿喷涂现状存在环保问题及整改建议见表12。 表12 薛湖煤矿喷涂现状现存主要环境问题及整改措施 - 类别; - 存在的问题; - 整改建议. - 废气; - 现状为露天喷涂，无任何环保设施，污染较大，已不满足目前环保要求; 建设全封闭喷涂房，并建设废气收集处理装置. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表13。 表13 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表13可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，根据现场查看，项目东南约2800m为薛沟，薛沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年12月沱河永城张桥断面例行监测结果，监测数据统计结果见表14。 表14 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; COD; NH3-N; 总磷; 溶解氧. 沱河永城张桥断面; 2021年12月; 21.3; 0.54; 0.173; 9.0. 标准值; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≥3.0. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目场界外50m范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境影响评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市薛湖镇金顶村166号薛湖煤矿院内，不属于产业园区，用地性质为工矿用地且范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表15和附图 2。本项目场界外50m范围内无声环境敏感目标；场界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表15 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 候寺村; 116.38679; 34.14135; 居民区; 人群; 二类; 西北; 470. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - 项目有组织粉尘执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）。 项目运营期喷涂过程二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）表1金属制品业中甲苯与二甲苯合计20mg/m3要求，有机废气排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3。具体见表16。 场区内 VOCs 无组织排放执行满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表2限值要求，具体见表17，颗粒物厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值表2标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值即1.0mg/m3。 表16 项目有机废气有组织执行标准 污染物项目; 标准名称; 本项目执行标准（按严格值）. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）; 环办大气函〔2020〕340号. 金属制品业 （mg/m3）; 工业涂装绩效分级指标A级企业要求. NMHC; 50; 20-30; 20-30. 甲苯与二甲苯合计; 20; /; 20. 表17 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 场界无组织挥发性有机物执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值；具体见表18，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表18 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）. 其他企业. 非甲烷总烃; 2.0. 二甲苯; 0.2. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表19。 表19 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水产生，本次不新增职工，不新增生活污水，生活污水依托薛湖煤矿现有污水处理设施，故本次不新增废水总量控制指标。 经计算，本工程实施前，现状喷涂为露天喷涂，无任何环保设施，VOCS排放量0.355t/a，本工程实施后，项目生产过程喷漆废气经集气收集后进入干式过滤装置后与烘干废气、调漆废气一起进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，VOCS排放量0.063t/a，本工程实施后，VOCS减排量为0.292t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，只需建设1座200平方米的喷涂房，办公室为利用煤矿已有，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工工人员生活污水进入煤矿生活污水处理设施；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪声设备同时作业，且高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为抛丸过程粉尘、喷涂废气、喷涂后烘干工序形成的有机废气。 ①抛丸过程粉尘 项目抛丸清理过程会产生抛丸粉尘。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，抛丸工序产生的粉尘量约为原料用量的1‰，本项目需抛丸原料用量约为102t/a，则抛丸产生的金属粉尘产生量为0.1t/a，项目年运行300天，每天抛丸1h，则抛丸金属粉尘的产生速率为0.33kg/h，项目抛丸工序在密闭车间（设置2台抛丸机，为气动抛丸机）进行，负压收集后进入袋式除尘器处理，随后经1根15m高排气筒排放（DA001）。风量2000m³/h，收集效率以95%计，除尘效率99%计，抛丸除尘器收集粉尘集中收集后外售处理。 经计算，DA001排气筒粉尘排放量为0.001t/a，排放速率为0.0031kg/h，排放浓度1.6 mg/m3，粉尘排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率≤3.5kg/h）。 ②喷漆废气、喷涂后烘干（或晾干）工序形成的有机废气 根据建设单位提供资料可知，根据需求对矿井用设备配件进行喷漆工艺，喷漆采用高固体份油漆、水性漆进行喷涂。经核算，喷漆过程底漆及面漆、稀释剂等用量一共1.35t/a，经计算（物料平衡见图3）可知，喷漆过程漆雾产生量约0.199t/a，漆渣0.05t/a，喷漆过程有组织非甲烷总烃产生量为0.242t/a；二甲苯产生量0.018t/a；晾干工序有组织非甲烷总烃产生量为 0.059t/a ，二甲苯产生量为0.005t/a ；针对喷涂废气，企业采取的措施为喷漆废气经干式过滤器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒（DA002）达标排放；晾干废气、调漆废气密闭负压收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒（DA002）达标排放；收集效率按90%计，去除效率按90%计，设计风机总风量为30000m3/h。项目挥发性有机物（VOCs)治理工程由商丘海帆环保设备有限公司设计，符合废气治理相关规范。本项目喷漆和晾干、调漆工序均在生产车间内的涂装车间内进行，本次环评考虑最不利的生产状况，喷漆和晾干工序同时进行计算，年喷漆和晾干时间约 300h，则DA002排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.0301t/a，排放速率为0.1kg/h，排放浓度为3.3mg/m3；二甲苯排放量0.0023t/a，排放速率0.0077kg/h，排放浓度为0.26mg/m3；颗粒物排放量0.001t/a，排放速率0.0033kg/h，排放浓度为0.11mg/m3；颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率≤3.5kg/h）；二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业甲苯与二甲苯合计20 mg/m3限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC 20-30mg/m3、TVOC40-50mg/m3要求。 经计算，抛丸工序未被集气粉尘约0.005t/a，抛丸工序粉尘主要成分为金属，由于金属颗粒物较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围均在5m范围内，约90%沉降在地面，定期清扫集中外售，抛丸工序无组织排放量约0.0005t/a；喷涂车间未被集气粉尘约0.02t/a，非甲烷总烃0.0285t/a、二甲苯0.0025t/a。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表21。 表21 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 设计风量（m3/h）; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 抛丸过程粉尘排放口（DA001）; 2000; 颗粒物; 0.31; 160; 0.1; 袋式除尘器; 99%; 0.0031; 1.6; 0.001. 喷涂、调漆过程有机废气排放口（DA002）; 30000; 颗粒物; 0.33; 11; 0.1; 干式过滤装置; UV光氧催化+活性炭吸附装置; 99%; 0.0033; 0.11; 0.001. 二甲苯; 0.077; 2.6; 0.023; /; 90%; 0.0077; 0.26; 0.0023. 非甲烷总烃; 1.0; 33; 0.301; /; 90%; 0.1; 3.3; 0.0301. 本项目无组织排放废气排放情况见表22。 表22 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 抛丸车间; 20; 4; 4; 颗粒物; 0.0017; 0.0005. 喷漆及烘干房; 20; 6; 4; 颗粒物; 0.067; 0.02. 二甲苯; 0.0083; 0.0025. 非甲烷总烃; 0.095; 0.0285. 项目喷漆、烘干、调漆、抛丸过程均在封闭车间进行，且废气集气收集进入厂区废气处理设施后均可以实现达标排放，采取以上措施后，经类比，项目非甲烷总烃厂界浓度满足豫环攻坚办【2017】162号中表2值（非甲烷总烃2.0 mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）要求，同时企业厂区内 VOCs 无组织排放限值满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，项目废气对周围环境影响较小。 （1）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常排放主要考虑环保设施干式过滤装置、光催化装置、活性炭吸附装置、袋式除尘器失效情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表23。 表23 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 抛丸过程粉尘排放口（DA001）; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 160; 0.31; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 1; 喷涂、调漆过程有机废气排放口（DA002）; 干式过滤装置失效; 颗粒物; 11; 0.33; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 光催化装置、活性炭吸附装置失效; 二甲苯; 2.6; 0.077; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 非甲烷总烃; 33; 1.0; 以1h计; 1次. 由上表可知，一旦废气处理设施发生故障，项目废气排放浓度将不满足排放标准要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气干式过滤装置、光催化装置、活性炭吸附装置、袋式除尘器的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 24，排气筒基本情况见表25。根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况见表 24，排气筒基本情况见表25。 表24 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 干式过滤装置; 99%; 是. 光催化装置+活性炭吸附装置; 90%; 是. 表25本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 抛丸过程粉尘排放口（DA001）; 116.38945; 34.13531; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求. 喷涂、调漆过程有机废气排放口（DA002）; 116.38947; 34.13524; 15.0; 0.6; 25; 一般排放口; 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业甲苯与二甲苯合计20 mg/m3限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC 20-30mg/m3、TVOC40-50mg/m3要求. （2）废气处理可行性分析 有机废气处理可行性：项目有机废气采用的废气处理设施为干式过滤装置+光催化装置+活性炭吸附装置。 过滤棉+漆雾过滤箱工作原理：喷漆时送风机、排风机同时启动，室外新鲜空气由进风口经过进风过滤器进入送风机组，再由送风机组将气流送入到喷漆间顶部的静压室，静压室底部的过滤棉对气流进行均压过滤后呈层流方式进入到喷漆间内，在工件和操作工人周围形成由上而下的微风气流，使喷漆时产生的剩余漆雾随气流而下，保护操作者劳动安全。在有序气流的作用下，含漆雾空气穿过轻型格栅进入排风地沟，大部分漆雾在绕过地沟格栅下的折流板时因气流突然折射的原因漆雾颗粒随惯性作用而沉降在折流板上，剩余的细小漆雾颗粒在随气流再次经过折流板下面的漆雾过滤棉时被过滤棉过滤。过滤后的喷漆废气再通过干式漆雾过滤箱后进一步去除废气中的漆雾颗粒。干式漆雾过滤箱置采用金属结构制成框架，内置过滤材料，过滤器安装在金属箱体内，定期更换。过滤材料采用玻璃棉，其经特殊处理后粘合成型，成型时每层密度有一定的梯度，消除漆雾在过滤材料表面堵塞现象，漆雾沿各层纤维空隙内均匀累积，使整个材料空间得到充分利用，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在材料中，并逐步风化成粉末状，从而达到净化漆雾的目的，具有通风量大、阻力小、容尘量大等特点。项目采用过滤棉+漆雾过滤箱对漆雾装置的处理效率为 99%，该方案综合投资和占地较小，无废水排放和去除颗粒物效率高，有利于后续设施对有机废气的处理。 光催化装置：光催化系统利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，纳米光催化剂TiO2在特定波长的光的照射下受激生成"电子一空穴"对（一种高能粒子），这种"电子一空穴"对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，氧化吸附在催化剂表面的非甲烷总烃的原理。TiO2的光催化机理：半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能价带构成，它们之间的区域称为禁带。禁带是一个不连续区域.当能量大于或等于半导体带隙能的光波辐射此半导体催化剂时，处于价带的电子(e)就会被激发到导带上，价带生成空穴(h+)，从而在半导体表面产生具有高度活性的空穴/电子对。在电场的作用下，电子与空穴发生分离，迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明，分布在 TiO2 表面的空穴可以将吸附在其表面的 OH-和 H2O 分子氧化成•OH，而电子(e-)具有很强的还原性，可使得 TiO2 固体表面的电子受体如 O2 被还原。O2 既可以抑制光催化剂上电子和空穴的复合，提高反应效率，同时也是氧化剂，可以氧化已经羟化的反应产物，是表面羟基自由基的另一个来源。缔合在 Ti4+表面的•OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能够氧化大部分的有机污染物及部分无机污染物，将其最终降解为 CO2、H2O 等无害物质，并且对反应物几乎无选择，因而在光催化氧化中起着决定性的作用。该设备能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，项目废气成分为挥发性有机物，去除率可达60%以上，其治理措施目前均已成熟可靠，已在多地安装实践，能够保证项目废气中污染物长期稳定达标排放。 活性炭吸附法：用活性炭作为吸收剂，把废气中有机气体吸附到固相表面进行浓缩，从而达到净化废气的方法，去除效率可达80%以上。 根据同类喷涂企业实际运行监测数据及相关规范可知，袋式除尘器、干式过滤装置、光催化装置、活性炭吸附法等均属于可行的颗粒物、有机废气治理措施工艺，且项目废气采取以上措施后均可以实现达标排放，故项目采取的废气处理措施可行。 （3）废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表26。 表26本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 抛丸过程粉尘排放口（DA001）; 颗粒物; 每年一次. 喷涂、烘干、调漆过程有机废气排放口（DA002）; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 每年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 半年一次. - 废水 本项目生产过程不用水，项目不新增职工，依托薛湖煤矿已有职工，项目生产过程无废水产生，项目无新增生活污水产生，依托薛湖煤矿已有生活污水处理设施处理。 3、噪声 本项目噪声源主要为风机、抛丸机、喷漆设备等运行时产生的设备噪声，声源强度在70-85dB(A)之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。根据调查，项目噪声源主要为室外声源、室内声源，具体见表27、表28。 表27 本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; /; -22; 8; 39.4; 85/1; 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，配置消音，同时加强设备维护管理等措施; 300h. 2; 风机; /; -22; -5; 39.4; 85/1; 最大2400h. 注：以场地中心为原点 表28本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 抛丸机; /; 80/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; -7; 3; 39.3; 2; 74; 300h; 28; 46; 1. 抛丸机; /; 80/1; -5; 3; 39.3; 2; 74; 300h; 28; 46; 1. 喷漆设备; /; 70/1; -3; -3; 39.3; 2; 63.9; 300h; 28; 35.9; 1. 注：以场区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 场界噪声贡献值结果表 项目场界噪声贡献值见表29。 表29 项目场界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东场界; 38.4; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南场界; 43.1; 达标. 西场界; 43.0; 达标. 北场界; 44.5; 达标. 由表29可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下30。 表30 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 本项目运营期的固体废物主要为抛丸除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘、废漆桶、定期更换的废液压油、废气治理产生的废活性炭以及废过滤棉、喷漆过程产生的废漆渣。 抛丸除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘：经计算，除尘器收集粉尘0.099t，地面清扫粉尘约0.005t，二者合计0.104t，全部集中收集后外售，企业一般固废暂存间利用矿区已有。 废漆桶：根据建设单位提供资料可知，项目废漆桶产生量约0.03t/a，废漆桶按照《国家危险废物名 录》（2021 年）中“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49”的“含有或沾染毒性、性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”危险废物进行管理，危废暂存间（利用矿区已有）暂存后交由有危废厂家处理。 废过滤棉：喷漆采用干式喷漆房，喷漆漆雾首先经干式喷漆房过滤棉过滤，然后进入漆雾过滤箱进行过滤处理，干式漆雾过滤箱采用工业级漆雾过滤棉，过滤棉对颗粒物吸附容量为0.4kg/kg过滤棉。项目废气处装置过滤棉吸附漆雾颗粒物约为0.128t/a，则需过滤棉0.32t/a，根据建设单位废气处理技术方案，废气处理装置过滤棉一次装填量约0.1t，则废气处理装置需每年更换4次，则废过滤棉（活过滤棉用量+吸附的颗粒物量）产生量为0.53t/a。废过滤棉属于危险固废， 废物类别HW49 ，废物代码 900-041-49，危废暂存间（利用矿区已有）暂存后交由有危废厂家处理。 废活性炭：项目有机废气采用光催化+蜂窝状活性炭进行吸附过滤，项目有机废气采用蜂窝状活性炭吸附处理工艺对有机废气处理效率较高。根据计算，项目进入活性炭吸附装置有机废气最大量为0.32t/a，参照上海市环境科学研究院对活性炭有机废气吸附效率的相关研究成果，1t活性炭约吸附0.25t废气，则活性炭的使用量为1.28t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为1.57t/a，活性炭定期更换；废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），危废暂存间（利用矿区已有）暂存后交由有危废厂家处理。 废液压油：本项目生产设备需使用机油进行冷却润滑，减缓齿轮磨损。根据设备具体情况，这些机油均为封闭使用，不会存在外漏现象。机油根据消耗情况要不定时的进行补充，根据企业实际状况，机油需定期更换，产生废机油约0.01t/a，参见《国家危险废物名录》（2021年本）可知，废机油属危险固废，类别为HW08，废物代码为900-218-08。危废暂存间（利用矿区已有）暂存后交由有危废厂家处理。 喷漆过程产生的漆渣：根据工程物料平衡分析并结合并结合矿内喷涂现状漆渣产生情况，本项目喷漆过程中漆渣的产生量为0.05t/a，漆渣属于危废（HW12，900-252-12），危废暂存间（利用矿区已有）暂存后交由有危废厂家处理。 项目固体废物产排情况一览表见表31。 表31 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 抛丸除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘; 抛丸除尘过程; 固态; 0.104t/a; 金属粉尘等; 一般固废; 0.104t/a; 全部集中收集后外售. 废漆桶; 生产过程; 固态; 0.03t/a; 油漆等; 危险固废; 0.03t/a; 集中收集后交由有资质厂家回收. 废过滤棉; 废气处理过程; 固态; 0.53t/a; 玻璃纤维、无 纺布、漆雾颗粒物; 危险固废; 0.53t/a; 集中收集后交由有资质厂家回收. 废活性炭; 废气处理过程; 固态; 1.57t/a; 活性炭、有机废气等; 危险固废; 1.57t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 漆渣; 喷漆过程; 固态; 0.05t/a; 漆料; 危险固废; 0.05t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 废液压油; 生产过程; 液态; 0.01t/a; 废矿物油; 危险固废; 0.01t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 本项目为薛湖煤矿配套全封闭喷漆房，位于薛湖煤矿场院内，危废暂存间利用矿区已有，足够项目使用。危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表32，贮存场所污染防治措施情况见表33。 表32 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 0.03; 生产过程; 固态; 漆料等; 漆料等; 1次/天; T，I; 利用矿区已有危废暂存间，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.57; 有机废气处理; 固态; 活性炭、非甲烷总烃等; 非甲烷总烃; 4次/年; T/In. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.53; 有机废气处理; 固态; 玻璃纤维、无 纺布、漆雾颗 粒物; 漆雾颗 粒物; 4次/年; T/In. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.01; 生产设备冷却润滑; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1次/3个月; T/In. 5; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.05; 喷漆过程; 固态; 油漆; 油漆; 每天; T，I. 表33 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 利用矿区已有; 5; /; 0.3; 1个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2; 防漏胶袋存放; 1.0; 1个月. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1; 防漏胶袋存放; 0.5; 1个月. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 1; 桶装; 0.5; 1个月. 5; 漆渣; HW12; 900-252-12; 1; 防漏胶袋存放; 0.5; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目为无生产废水排放，因此不会产生地面漫流；本次不新增职工，不新增生活污水，生活污水依托薛湖煤矿现有污水处理设施，薛湖煤矿现有污水处理设施已做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，生产过程涉及到液态原辅料均储存在包装桶内暂存在仓库内，正常情况下不会产生垂直入渗；危废暂存在薛湖煤矿已有危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和挥发性有机物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，挥发性有机物不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 项目生活污水依托薛湖煤矿现有污水处理设施，危废暂存间依托薛湖煤矿现有危废暂存间，故在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表34 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料; 有机物; 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：本项目源头控制措施主要包括在原辅料储存、工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对车间、仓库地面等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表35 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 喷漆车间、烘干间、调漆区、油漆暂存区、危废暂存间（危废暂存间为利用薛湖煤矿已有）; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；喷涂间等贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 抛丸车间; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公生活区（利用薛湖煤矿已有）; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. c土壤跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目土壤监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标处，结合项目实际，本项目设置2个监测点位。本项目土壤跟踪监测计划见下表 36。 表36本项目土壤跟踪监控计划一览表 监控点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 项目场址处; 二甲苯; 每5年内开展一次; 执行GB36600-2018. 项目西北150m处; 执行GB15618-2018. 根据上表监控计划，企业应配置相应的监测仪器和设备，或委托有能力的监测单位监测，并做好相应的跟踪监控记录、统计、分析等报告的编制，并存档备用。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为油漆。项目所用液压油场区不暂存，利用煤矿已有。项目生产中可能发生的事故主要为油漆泄露以及火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据 HJ169-2018 附录 B，项目涉及的主要风险物质为油漆，油漆场区用量较少，场区最大储存量约0.05t，油漆中主要易燃有毒物质为二甲苯，厂区二甲苯最大贮存量约0.0012t，项目风险物质表具体见表37。 表37 项目风险物质表 物质名称; 临界量; 风险物质类别; 预计最大存在量qn（t）; qn/Qn. 二甲苯; 10; 易燃有毒物质; 0.0012; 0.00012. 项目Q=0.00012，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表38进行判定，项目环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表38评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目油漆物料储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂。通过同类项目事故资料统计，油漆属于有毒有害物质，一旦发生泄露事故，危害相对较大；另外厂区管理不当，有可能发生火灾、爆炸事故等，从而对周围大气环境产生影响。 因此必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。企业应落实以下风险防范措施： ① 严格执行相关法律、法规 由于该项目所用油漆、液压油等属易燃品，因此在经营中必须严格执行有关法律、法规，如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 ② 贮存过程的消防管理措施 对各种原辅材料应该按有关消防规范分类贮存，易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。 ③ 喷漆房安全防火措施 喷漆车间应有两个出口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；严禁随意倾倒涂料及漆料；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。 ④ 建立健全安全环境管理制度 a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 b、建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训，按要求制定应急预案。 c、油漆暂存区内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸过程排气筒（DA001） | 颗粒物 | 经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 |
|  | 喷涂工序有机废气排气筒（DA002） | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 喷漆废气经过滤棉+漆雾过滤箱除去漆雾后与密闭负压收集的晾干废气、调漆废气一起进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒排放 | 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级A级指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；二甲苯排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业甲苯与二甲苯合计20 mg/m3限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC 20-30mg/m3、TVOC40-50mg/m3要求 |
|  | 场界 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 生产过程、仓库等均封闭，厂区地面硬化等 | 豫环攻坚办【2017】162号中表2值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 职工生活 | / | / | / |
| 声环境 | 场界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目抛丸除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘全部集中收集后外售；废机油、漆渣、废活性炭及废过滤棉、废漆桶属于危险固废，利用矿区内已有危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 喷涂车间地面、仓库等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置有消防沙、灭火器等消防设施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿全封闭喷漆房建设项目符合国家产业政策要求，选址可行，本项目的实施可有效减少薛湖煤矿现状喷涂的污染状况，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.149t/a | / | / | 0.0015t/a | 0.128t/a | 0.0225t/a | -0.1265t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.3295t/a | / | / | 0 | 0.2709t/a | 0.0586t/a | -0.2709t/a |
|  | 二甲苯 | 0.0255t/a | / | / | 0 | 0.0207t/a | 0.0048t/a | -0.0207t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 抛丸除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘 | 0 | / | / | 0.104t/a | / | 0.104t/a | +0.104t/a |
| 危险固废 | 废漆桶 | 0.03t/a | / | / | 0 | / | 0.03t/a | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | / | 0.53t/a | / | 0.53t/a | +0.53t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 1.57t/a | / | 1.57t/a | +1.57t/a |
|  | 漆渣 | 0.05t/a | / | / | 0 | / | 0.05t/a | 0 |
|  | 废液压油 | 0.01t/a | / | / | 0 | / | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①