- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产200万平方米抛光研磨材料生产项目

建设单位（盖章）：河南亿泽科技有限公司

编制日期：         2022.12

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200万平方米抛光研磨材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-411481-04-01-681655 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 河南省商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 25 分 52.219秒， 33 度 53分 27.555 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30；石墨及其他非金属矿物制品制造309；其他 |
| 建设性质 | ☑新建（新建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永城市经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-411481-04-01-681655 |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 42.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.47 | 施工工期 | 8 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 32769.45 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 批复文号：豫发改工业[2012]2077号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》； 审批机关：河南省环境保护厅（现用名：河南省生态环境厅）； 批复文号：豫环审[2018]184号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）主要内容相符性分析 - 1.1产业聚集区规划范围 - 2009版规划的集聚区总规划面积为19平方公里。其中：东片区规划范围北起永淮路，南到沱河北岸，西至经一路，东至经四路，规划面积6.7平方公里；西片区规划范围北起沱河，南到南环路，东至东外环路， 西至西环路，规划面积12.3 平方公里。 - 新调整规划面积25.82 km2，永城市产业集聚区包括东、 西两个片区。 其中 ： 东片区规划范围北起永淮路， 南到沱河北岸，西至科源大道，东至神火东路，规划面积6.7平方公里；西片区规划范围北起沱河南路，南到龙沟路，东至东环路，西至青东路，规划面积19.12 平方公里。对照2009年版规划保留面积19km2 ，新增用地面积6.82km2 。 - 1.2产业布局调整 - 2009年版规划的主导产业为铝精深加工、煤化工、装备制造。本次规划选择的主导产业为铝精深加工、煤化工、装备制造，增加食品加工作为辅助产业。 着重突出铝及铝加工、煤化工、装备制造等传统优势产业转型升级，着力延链、补链、提高产业竞争力。对比2009年规划，本次规划主导产业未发生变化，增加了食品加工产业作为辅助产业。 - 1.3聚集区产业定位及发展目标 - （1）发展定位 - 立足现有工业基础，在继续做大做强煤化工产业的基础上， 延伸煤化工、 铝精深加工和装备制造产业链，调整产业结构，转变经济增长方式，依靠创新和技术进步求发展。把“黑色经济”做深，不断向下游延伸；将三大主导产业密切支撑，形成一个耦合的产业循环体系，不断提高产品的技术含量，树立产品品牌， 提高效益，从战略高度谋划产业发展，抢占未来竞争制高点。按照永城市产业集聚区发展总体思路和理念，到2030年，永城市产业集聚区将成为：全国重要的煤化工生产基地、河南重要的铝精深加工基地、以矿山机械制造为主的装备制造业基地。 - （2）主导产业 - 永城市产业集聚区将铝精深加工、煤化工、装备制造为主导产业。 - ① 铝精深加工产业： - a 做强做大铝精深加工产业，通过对现有铝精深加工的技术改造、积极参与国内外相关企业联合投资、相互参股及资产重组等途径，合理扩大生产规模，形成规模优势。 - b 加快以永城科源电子铝箔项目为龙头的电子铝箔产业发展。该产业是高效技术产业，在我省尚属空白，其产品广泛应用于电子及航空航天行业。总投资6.6 亿元，在三至五年内，力争发展成为国内电子铝箔系列产品生产基地之一。 - c 严格控制一般电解铝产能，在产业集聚区内不再建设电解铝项目。 - ② 煤化工产业： - 本次规划将煤化工产业发展重点为充分利用在粉煤加压气化方面的技术优势和已有的产业基础优势，以煤气化技术为龙头，以煤制合成气（CO和H2）为核心 ， 以甲醇延伸加工为主干，重点发展丁辛醇、丙烯晴等拉长产品链条、提高资源利用效率、 市场需求量大的精细化工产品和高附加值产品，形成自己的核心产品并使之规模化，争取国内市场的龙头地位。 - ③ 装备制造产业： - 装备制造业重点城市转型及接续产业的培育，着眼于资源型围绕煤化工、铝精深加工两大产业的关联配套产业，发展通用基础件、电气及自动化产品、传动设备、 五金工具等产业。本规划对永城市装备制造业发展战略目标是“面上提升，点上跨越；扩大开放，接纳转移；自主创新，引创结合； 发展基础， 加强成套”，实现从装备制造基地向装备制造品牌的提升。 - （3）产业空间布局 - 东部片区——铝精深加工产业园区 - 西部片区——以煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。 - ① 东部片区 - 规划位于东城区东部，主要功能为铝精深加工，规划占地面积约6.70平方公里，通过三条东西主干道实现与主城区产城共融，同时通过永淮路、永宿路、沱滨路及铁路专用线实现东西两大片区的互动。 - ② 西部片区 - 规划位于东城区南部，规划占地面积19.12平方公里。分为四大园区： 煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。通过东城区西环路、永宿路联系西城区；通过芒砀路、中原路等主干道联系东城区。 - （4）总体发展目标 - 根据永城市产业集聚区的发展思路和发展定位，努力把永城市产业集聚区建设成为特色鲜明，优势明显、竞争力强，集煤化工、铝精深加工、装备制造业、技术研发、仓储物流、包装运输、教育医疗、城市综合服务等功能于一体的高科技产业集聚区，使之成为全市对外开放的窗口和招商引资的平台，成为永城市经济增长极。 - 1.4 相符性分析 本项目属于C3099 其他非金属矿物制品制造，由永城经济技术开发区管理委员会开具的入驻证明（见附件5），知本项目的建设符合永城经开区产业发展规划；本项目位于河南省商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北，厂区用地类型为工业用地（见附图4），该项目位置在产业集聚区西部片区装备制造园区（见附图5），本项目的建设符合产业聚集区土地利用规划。 - 综上，本项目的建设与《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）相符。 - 与《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》相符性分析 2.1与环境准入条件分析 表1-1 本项目与永城市产业集聚区项目准入条件相符性分析 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业; （1）集聚区规划产业的产业链相关项目优先入区。 （2）永煤集团、神火集团进一步拉长产品链的精细化工产品项目应优先考虑进入产业集聚区； （3）按国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入区。; 本项目为允许类建设项目，不属于淘汰类和限值类，本项目符合国家产业政策；本项目为聚集区规划产业的产业链相关项目。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业攻策的最小经济规模要求；（2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值; 本项目总投资9000万元，建设规模及生产工艺能够满足相应要求; 符合. 清洁生产水平; 入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业先进水平; 本项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能够到国内同行业先进水平; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域现有工业污染负荷减量中调剂做到区城增产减污；（2）禁止发展无污染治理技术或污染治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目污染物排放指标必须在提高区域现有工业污染负荷减量中调剂做到区城增产减污，污染治理技术成熟可行; 符合. 土地利用; （1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求；（2）入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 本项目为工业用地，能够满足集聚区土地利用规划相关要求; 符合. 由上表可知，该项目的建设符合产业聚集区准入条件要求。 2.2与产业聚集区负面清单相符性分析 表1-2 本项目与产业集聚区负面清单相符性分析 类别; 负面清单; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区。; 本项目为允许类建设项目，本项目符合国家产业政策。; 符合. 禁止入驻不符合集聚区产业定位与集聚区定位冲突的项目，限制主导产业发展的项目; 本项目属于产业聚集区主导产业之一; 符合. 禁止新建带有燃煤锅炉项目入驻; 本项目不建设燃煤锅炉; 符合. 禁止用水量大、排水量大项目入驻; 本项目用水量较小，且外排废水主要为生活污水。; 符合. 禁止建设或者使用《产业结构调整指导目录2011年修正》明令淘汰的生产或设备; 本项目所使用的设施设备均不属于《产业结构调整指导目录2011年修正》明令淘汰的生产或设备; 符合. 禁止食品加工中屠宰类项目、含酿造工艺的酿酒项目，生产味精行业、年处理10万吨以下、总干收编97%以下的湿法玉米淀粉生产线，3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目，生产柠檬酸行业入驻; 本项目均不属于禁止类中的项目，本项目为其他非金属矿物制品制造; 符合. 禁止新建、扩建直接以煤为原料的进行生产的煤化工项目进入; 本项目不属于新建、扩建直接以煤为原料的进行生产的煤化工项目; 符合. 禁止不符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行））》要 求的煤化工项目入驻。禁止建设项目用水定额不满足河南省《用水定额》》（DB41/T385-2009 ） 及其它相关省份《用水定额》 要求; 本项目不属于煤化工项目，且本项目用水满足《用水定额》要求; 符合. 禁止不符合《铝行业规范条件》的铝加工项目入驻; 本项目不属于铝加工项目; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录2011年修正》中限制类和淘汰项目; 本项目为允许类建设项目; 符合. 淘汰类; 限制将加工工艺、污染防治技术或综合利用技术尚不成熟的高含铝、 砷、氟、油及其它稀有元素的煤种作为原料煤和燃料煤; 本项目不使用任何原料煤和燃料煤; 符合. 无行业清洁生产标准，但符合集聚区主导产业定位，达不到国内同类行业同等规模先进水平的项目; 本项目生产工艺规模均达到国内先进水平; 符合. 由上表可知，该项目的建设不在产业聚集区负面清单内。 综上，本项目在产业布局、用地规划、准入条件、负面清单等方面能够满足《永城市产业集聚区发展规划调整（2012-2020年）环境影响报告书》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与商丘市“三线一单”相符性分析 1.1与生态保护红线相符性分析 本项目位于商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北，为永城市产业集聚区内，不属于永城市拟定的生态保护红线范围内。 1.2与资源利用上线相符性分析 本项目为抛光研磨材料生产项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 1.3与环境质量底线相符性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 1.4与生态环境准入清单相符性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： 根据《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-3 商丘市生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; - 全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 - 严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 - 禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 - 生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 - 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。; 本项目属于抛光研磨材料生产项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用含高VOCs量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。; 本项目不属于重点行业，本项目大气污染物实行倍量代替，且本项目污水总量控制指标满足当地总量减排要求。; 相符. 环境风险防控; 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。; 本项目属于抛光研磨材料生产项目，项目清洗废水委托聚氨酯树脂厂家回收处理，不外排；运营期产生的食堂污水经隔油池处理后和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂进行处理。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。; 本项目运营期不消耗煤炭；项目用地为工业用地，符合商丘市永城市用地总体规划。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合商丘市生态环境总体准入要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 永城市产业聚集区环境管控单元生态环境准入清单如下： 表1-4 永城市产业聚集区环境管控单元生态环境准入要求 管控要求; 本项目建设情况; 相符性. 空间布局约束; 1、鼓励发展主导产业，不断完善产业链条，煤化工产业以现有项目为基础，优先发展煤化工行业下游精细化工产品和高附加值产品，禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目。; 本项目为主导产业之一，不属于单纯直接以煤为原料进行生产的煤化工项目。; 相符. 2、铝精深加工禁止不符合《铝行业规范条件》的项目；食品加工项目禁止屠宰、含酿造工艺的酿酒、味精、柠檬酸等项目入驻。; 本项目均不属于以上禁止类项目; 相符. 3、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环。; 本项目严格落实规划环评及审查意见要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。; 本项目营运期产生的废水全收集，全处理，外排的废水，满足废水排放标准且满足污水处理厂收水要求。; 相符. 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。; 永城市第三污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准。; 相符. 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不属于重点行业; 相符. 4、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目主要污染物排放应满足总量减排要求; 相符. 环境风险防控; 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。; 本项目按要求制定环境风险应急预案; 相符. 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和微信化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 本项目不属于以上项目; 相符. 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目用地不属于高关注地块; 相符. 资源利用效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 该项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 相符. 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目生产采用节水工艺，不断探索新工艺，提高水利用效率。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合永城市产业聚集区环境管控单元生态环境准入要求。 综上所述，本项目能够满足该地“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。且本项目已通过永城市经济技术开发区经济发展局批准，项目代码：2208-411481-04-01-681655。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 3、用地规划相符性 根据《河南省永城市产业聚集区总体发展规划（2012-2020）》--土地利用规划图（见附图4），知本项目用地为工业用地，符合永城市土地利用总体规划。 4、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 根据商丘市生态环境保护委员会办公室《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环攻办〔2022〕3号）： （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 总体要求：以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实减污降碳总要求，以减少重污染天气和降低PM2.5浓度为主要目标，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持方向不变、力度不减，抓住产业、能源、运输结构调整三个关键环节，坚决遏制“两高”项目盲目发展，有序推进北方地区清洁取暖，加快实施大宗货物运输“公转铁”，深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物（VOCs）、秸秆禁烧和扬尘专项治理。深化企业绩效分级分类管控，强化区域联防联控，积极应对重污染天气。坚持问题导向，加大监督和帮扶力度，强化考核问责，切实压实工作责任。 主要任务： - 坚决遏制“两高”项目盲目发展。 （二）落实钢铁行业产量压减相关要求。 （三）积极稳妥实施散煤治理。 （四）深入开展锅炉和炉窑综合整治。 （五）扎实推进VOCs治理突出问题排查整治。 （六）加快推进柴油货车污染治理。 （七）推进大宗货物“共转铁”“共转水”。 （八）强化秸秆禁烧管控。 （九）加强扬尘综合管控。 （十）有效应对重污染天气。 本项目为抛光研磨材料生产项目，不属于“两高”项目，且本项目不涉及燃煤，本项目生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放，修平工序产生的颗粒物经集气罩收集通过袋式除尘器处理后+15m高排气筒（DA002）排放，食堂油烟废气经高效油烟净化器处理后+15m高排气筒（DA003）排放。因此，本项目建设符合《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，以河湖长制、“四水同治”、五水综改为抓手，坚守水资源开发利用上限，深入打好水污染防治攻坚战，持续推进水资源节约集约安全利用和水生态环境改善。 主要任务： （一）牵头负责的主要任务。 1. 持续开展“清四乱”专项行动。落实“河湖长制”相关要求，巩固重点流域“清四乱”整治成果，全面推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化，实现四乱问题“动态清零”。2.强化重要河流生态流量保障。明确河（湖）生态流量（底线）要求，制定年度重点河流生态流量保障方案。加强水资源的统一调度与管理，实施水库、闸坝联合调度、动态调度，合理安排重要断面下泄流量和泄水过程，提高河流纵向连通性；重点保障包河、沱河、大沙河等河流生态流量。健全生态流量监测体系，逐河确定生态流量预警等级和预警阈值，建立河湖生态流量管控责任制。 （二）按照职责分工负责的主要任务。 3. 强化重点河流污染综合治理。不断加大资金投入，尽快建成一批城镇污水处理设施和提标改造工程、河道综合治理和污水处理厂尾水人工湿地净化等项目，进一步提升水生态环境质量。4. 加快污染较重河流治理。以存在污染相对较重河流和不能稳定达标断面河流为重点，以“一河一策”为抓手，持续开展沱河、惠济河、蔡河、文明沟、废黄河、虬龙沟、下清水河等河流的综合治理，推动建设一批水环境综合治理工程，加大入河排污口排查整治力度，进一步提升水环境质量。5. 加强水生态保护与修复。开展重点河湖生态环境质量状况调查与评估。健全水体生态系统功能，加强现有湿地公园的保护和修复，谋划实施一批水源涵养、生态湿地、人工湿地水质净化、河湖水生态保护和修复、生态缓冲带建设、中水回用及水系连通等工程项目。6.参与“美丽河湖”创建。推动美丽河湖建设与保护，积极参与国家、省“美丽河湖”优秀案例征集活动，以建促治，努力打造一批河畅、湖清、岸绿、景美的河湖环境，实现“清水绿岸、鱼翔浅底、人水和谐”美好愿景。7.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 （三）参与配合的主要任务。 8. 深入推进城市建成区黑臭水体整治。充分发挥河湖长制作用，强化日常巡河，巩固商丘市建成区黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制，努力实现“长制久清”。持续推进县（市）城建成区黑臭水体排查治理，按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求完成排查，制定治理方案。2022年6月底前，公布县级城市黑臭水体清单、主责部门、河湖长、达标期限并组织实施。9. 强持续推进饮用水水源地规范化建设。科学编制市级饮用水水源地环境保护规划。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。10.推动重点河流重点区域农田退水设施改造。根据《商丘市重点河流重点区域农田退水设施整改方案》，推动相关县（市、区）于2022年6月底前完成重点河流、重点区域农田退水设施建设，着力解决沟渠淤塞、排水不畅等造成的农田退水对我市河流断面水质的不利影响，从源头上解决农田排水问题，进一步改善我市地表水环境质量。11. 开展入河排污口排查整治。按照“查、测、溯、治”四项要求，2022年年底前，基本完成重点流域排污口排查，建立问题清单，制定“一口一策”整治措施并开展整治。12.推动城镇污水资源化利用。以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施，推进区域污水资源化循环利用。重点抓好污水再生利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应当优先使用再生水，推进再生水热能综合利用，不断提升再生水利用水平。谋划建设一批再生水循环利用工程，积极参与国家区域再生水循环利用试点。13.强化水生态环境执法监管。完善跨部门、跨区域水生态环境保护执法联动机制，建立以排污许可为核心的监管执法体系。开展城镇（工业）污水处理厂专项执法检查，依法查处超标排污、偷排偷放、伪造或篡改监测数据和不正常运行污染防治设施等违法行为。14.提升水生态环境监测监控能力。完善国、省、市控（县级）水环境质量监测体系，提高自动监测能力，加强手工监测管理，强化监测数据质量保证，杜绝国、省、市控断面监测数据人为干扰，确保监测数据真实、客观、准确，实现不同部门和上下级之间的数据共享。完成包河、沱河及杨大河水质预警自动站平台建设。开展涉水污染源自动监控设施建设情况排查，强化在线监控设施运行和日常监督检查，确保数据真实有效。探索开展涉水污染源运行状态监控。15.深入开展交通运输业水污染防治。对高速公路收费站、服务区污水处理设施加强日常监管，切实做到稳定达标排放，持续推进污水资源化利用。 本项目清洗废水委托聚氨酯树脂厂家回收处理，不外排；运营期产生的食堂污水经隔油池处理后和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂进行处理。符合《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 （3）《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）分类实施土壤污染源头防治。 1.严格控制涉重金属企业污染物排放。2. 严格危险废物管理。3.加大农业面源污染防治力度。4.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （二）防范工矿企业用地新增土壤污染。 5.严格建设项目环境准入。6.推动实施绿色化改造。7.强化重点监管单位监管。8.严格企业拆除活动管理。 （三）巩固提升耕地分类管理。 9.实施严格耕地保护。10. 巩固安全利用成效。11.全面落实严格管控。12.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。13. 加强耕地复耕土壤环境管理。14.落实耕地土壤污染预警制度。 （四）严格建设用地准入管理。 15.开展土壤污染状况调查评估。16.合理规划污染地块用途。17.因地制宜严格污染地块准入管理。18.合理确定土地开发和使用时序。19.强化部门信息共享和联动监管。20.做好暂不开发利用污染地块管理。21.加强信息公开。 （五）有序推进土壤污染治理修复。 22.提升耕地土壤环境质量。23.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。24.推动修复产业健康发展。 （六）全面提升土壤环境监管能力。 25.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。26.健全土壤环境监测网络。27.加强生态环境执法与应急。28.强化科技支撑。29.加大资金投入。 本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，在采取分区防渗等措施后对环境环境影响较少，符合《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 因此，本项目的建设符合《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相关要求。 - 5、与“河南省 2021 年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案”相符性分析 表1-5 本项目与《河南省 2021 年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相符性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术； 工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术； 排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。; 本项目生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放，修平工序产生的颗粒物经集气罩收集通过袋式除尘器处理后+15m高排气筒（DA002）排放，食堂油烟废气经高效油烟净化器处理后+15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 2; 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目在密闭生产车间内存储、生产；并对本项目生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放; 符合. 由上表知，本项目的建设符合《河南省 2021 年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相关要求。 6、与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 表1-6本项目与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目符合国家产业规划、产业政策，满足“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目为抛光研磨材料生产项目，不属于“两高”项目，不属于重点行业。; 符合. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造; 各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配。 单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放; 本项目生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放; 符合. 提升VOCs无组织排放治理水平; 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCS抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题：焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题; 本项目生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放; 符合. 由上表知，本项目的建设符合《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。 7、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号）相符性 2020年6月23日，国家生态环境部发布了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号），本项目建设内容与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表1-7 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 类别; 方; 相关要求 本项目; 况 符合性. 一、大力推进源头替代、有效减少VOCs产生; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 本项目使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料，且对原辅材料使用进行台账记录；本项目对营运期产生的挥发性有机废气经经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放; 符合. 二、全面落; 标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放; 制标准》，重点区域 落实无组织排放特别控制要求。 本项目严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目设置有集气罩，车间封闭。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”的原则提升; 理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运 条 后方 启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对 生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投 使用。 企业严格按照废气收集处理系统与生产设备“同启同停”的原则，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产; 备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处 设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止 行，待检修完毕后同步投入使用。 符合. 按照“适宜高效”的原则提高; 理设施 除率，不得稀释排放。企业应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标 ，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附 术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号）相关要求。 8、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年）》相符性分析 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中要求，本项目参照“A级企 ”分析本项目与重污染天气应急减排措施相符性符合性。 表1-8 重污染天气通用行业应急减排措施相符性分析一览表 差异化指标; 通用行业基本要求 A级企业; 本项目拟建情况; 相符性. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目原料主要为密封桶装，废气处理设施产生的废活性炭采用密封储存; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目在密闭车间内进行生产; 符合. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送均在密闭环境中；生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理后+15m高排气筒（D001）排放; 符合. 运输方式; 公路运输：物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例100%； 厂内运输车辆：达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例 100%； 危险品及危废运输：国五及以上或新能源车辆 100%； 厂内非道路移动机械：国三及以上排放标准或使用新能源机械 100%; 本项目建成后，严格按照要求执行; 符合. 运输监管; 建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目建成后，严格按照要求执行; 符合. 台账记录信息; ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录； ⑤电消耗记录。; 本项目建成后，严格按照要求执行; 符合. 人员配置; 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目后期配置环保人员; 符合. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类， 不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目生产工艺和设备均不属于以上限制类和淘汰类; 符合. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存。; 本项目除尘器设置密闭回仓，并及时卸灰，采用袋子密闭方式卸灰。; 符合. 用电量/ 视频监管; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备，用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器。; 本项目建成后，严格按照要求执行; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 对厂区道路进行硬化处理，并定期洒水，未利用的道路进行绿化。; 符合. 因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年）》中A级企业的项目。 9、饮用水水源保护区划分析： 9.1河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），永城市新城水厂地下水井群(沱河两侧，共31眼井)。 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。本区划实施后，取消《河南省城市集中式饮用水源保护区划》划定的永城市地下水饮用水水源保护区。 9.2河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），永城市乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （2）永城市李寨乡地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （5）永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （6）永城市龙岗乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （7）永城市酇城镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （8）永城市王集乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （9）永城市双桥乡地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （10）永城市蒋口镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （11）永城市顺河乡地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （12）永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （13）永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （15）永城市陈集镇地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域,2、3号取水井连线外围50米的区域。 （16）永城市太丘镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （17）永城市刘河乡地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （18）永城市高庄镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （19）永城市十八里镇地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 9.3永城市“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告 本次划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表1-9 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13360.360平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目选址在产业聚集区内，距离水源地较远，项目不在永城市饮用水水源保护区划范围内，不会对地下水源造成不良影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目的备案由河南亿泽科技有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由永城市经济技术开发区经济发展局批准，项目代码：2208-411481-04-01-681655；本项目主要为抛光研磨材料生产项目，项目实施后预计年产200万平方米抛光研磨材料。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30 石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”类项目，因此，本项目应编制环境影响报告表。具体见表2-1。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十七、非金属矿物制品业 30. 60; 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /; /. - 项目地理位置 - 本项目位于商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北，所属位置为永城市产业聚集区内，根据现场勘查和企业提供资料，项目东侧紧邻僖山路、南侧紧邻上海路（又名涡河路、化工路）、北侧紧邻为未建设的空地，西侧紧邻为永城市铭翔玻璃有限公司，该项目周边500m范围内无环境敏感点，均为空地及其他企业。 - 项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 - 3、项目建设规模及内容 - 项目总投资9000万元，占地面32769.45平方米，建筑面积19358.00平方米，主要为1#厂房、2#综合楼、3#研发楼、5#厂房。项目的产品方案及主要建设内容见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量/m2; 用途; 备注. 抛光研磨片; 2000000; 外售; 根据客户需求，生产不同规格. - 表2-3 建设项目工程主要内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 2座，其中1#厂房建筑面积7743.00m2，5#厂房建筑面积7743.00m2。. 储运工程; 仓库; 原料运输采用货车运输，本项目设有临近上海路的南大门和临近僖山路的东大门. 辅助工程; 综合楼; 2#一栋，3层，建筑面积1936.00m2，供办公. 研发楼; 3#一栋，3层，建筑面积1936.00m2，供产品研发更新. 公用工程; 给水; 当地自来水厂统一供应. 排水; 雨污分流. 供电; 当地供电电网. 环保工程; 大气污染防治措施; 有机废气：密闭生产车间+高效收集装置收集+RCO催化燃烧一体设备+15m高排气筒（D001）排放，修平工序产生的颗粒物：集气罩收集+袋式除尘器处理后+15m高排气筒（DA002）排放，食堂油烟废气经高效油烟净化器处理后+15m高排气筒（DA003）排放。. 水污染防治措施; 本项目清洗废水委托聚氨酯树脂厂家回收处理，不外排；运营期产生的食堂污水经隔油池处理后和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂进行处理。. 噪声污染防治措施; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、设备维护等. 固废防治; 设置一般固废暂存间一座、危废暂存间一座、若干垃圾桶. 4、主要原辅材料及能源消耗 项目的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 - 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 无纺布; m2; 210万; 外购，宽1m. 2; 聚氨酯树脂; t/a; 3730; 灌装，1t罐，厂区内储量为50罐. 2.1; DMF; t/a; 186.5; 聚氨酯树脂里含有的，约为5%. 3; 白色浆; t/a; 80; 水性，桶装. 4; 渗透剂; t/a; 55; XHF-8001；桶装. 5; 耐磨剂; t/a; 55; XF-5800；桶装. 6; 蒸汽; m3/a; 800; 产业集聚区集中供热蒸汽管网. 2; 水; m3/a; 7800; 自来水，当地自来水厂供水. 3; 电; 万 kW·h/a; 120; 当地供电所供电. 主要原辅材料物化性质： - 聚氨酯树脂：聚氨酯（即聚氨基甲酸酯）是在高分子主键上含有许多重复的-NHCOO-基团的高分子化合物。聚氨酯系列产品一般是由二元或多元有机异氰酸酯和多元醇在多种助剂的作用下，经过聚合反应得到的高分子化合物。根据厂家提供的配方本项目采用的聚氨酯树脂由二异氰酸酯、多元醇在环保抗氧化剂及扩链剂作用下，聚合而成，产品中含有5%的DMF溶剂，DMF理化性质如下。 - DMF理化性质：DMF为无色、淡的氨气味的液体，中文名为：二甲基甲酰胺。分子式C3H7NO。分子量73.10。相对密度0.9445（25℃）。熔点-61℃。沸点152.8℃。闪点57.78℃。蒸汽密度2.51。蒸气压0.49kpa（3.7mmHg25℃）。自燃点445℃。折射率1.42817，溶解度参数δ=12.1。蒸汽与空气混合物爆炸极限2.2~15.2%。与水和通常有机溶剂混溶，与石油醚混合分层。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。 - 渗透剂：渗透剂JFC的全称是脂肪醇聚氧乙烯醚，属非离子表面活性剂，具有固定的亲水亲油基团，在溶剂的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质。 - 耐磨剂：高分子合成物，可提高制品的耐磨、抗刮性，提高产品自洁性能。不会降低产品的力学性能，不迁移，制品表面不油腻，滑爽、耐磨。无毒，为非危险品。 5、主要设备 项目主要设备情况见表2-5。 - 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌罐; 2; 个; 搅拌罐进料、出料均采用密闭的泵送系统. 2; 全自动树脂涂覆线（带烘道）; 2; 条; 烘道采用产业聚集区蒸汽管道输送的蒸汽加热. 3; 抛光片修平机; 2; 套; 对产品表面进行磨平. 6、劳动定员 本项目劳动定员50人，工作制度为24小时，分三班制，每班8小时，年工作300天，厂区为夜班员工提供就餐，不提供住宿。 7、公用工程 供水：该项目用水来自当地自来水供水管网，供水充足，可以满足生产、生活需要。 本项目运营期用水主要为职工生活用水、清洗用水。 ①职工生活用水：本项目职工50人，员工生活用水参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额，按120L/人·d计算，则生活用水量为6m3/d，年工作时间为300天，折合年用水量为1800m3/a。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为4.8m3/d、1440m3/a。 ②清洗用水：本项目涂覆后的产品利用清水清洗，使聚氨酯凝固，并且使渗透在无纺布上的DMF溶解在水中，本项目每条生产线设置3个清洗槽，共6个清洗槽，水槽总尺寸约为40m*3.0m，水流方向与无纺布输送方向相反，末道清洗槽废水溢流至中间槽，中间槽废水溢流至第一道清洗槽，第一道清洗槽溢流排放，用水量约为20t/d，6000t/a。废水产生量约为20t/d，6000t/a。 排水：采用雨、污分流制。本项目清洗废水委托聚氨酯树脂厂家回收处理，不外排；运营期产生的食堂污水经隔油池处理后和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂进行处理。 供电：该项目用电来自当地供电电网，可满足生产、生活需要。 采暖：办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 本项目水平衡图见下图 1.2 食堂污水 隔油池 生活用水 4.8 6 生活污水 新鲜水26 4.8 化粪池 永城市第三污水厂 清洗用水 20 20 委托聚氨酯树脂厂家回收处理 图2-1 本项目水平衡示意图 单位（m3/d） 8、项目平面布置合理性分析 本项目大门设有临近上海路的南大门和临近僖山路的东大门，大门紧邻交通大道，方便物料的运输和人员出入。项目平面布局设计坚持科学、合理、节约用地的原则，在满足使用功能的前提下，合理布置各类设备，严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和消防、防水、抗震规范；在满足设计规范要求的前提下，方便组织生产，使工艺流程简洁，减少物流量。总体来说，本项目平面布局合理。 项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目生产工艺见下图： 凝固 W G1 极少量G1、N 无纺布 聚氨酯树脂 白色浆 渗透剂 耐磨剂 浸渍涂覆 拌料 修平切片 烘干（蒸汽） 入库 G1 G2、N 图例 G1：有机废气（以非甲烷总烃计） G2：粉尘 W：废水 N :噪声 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目主要工艺是将聚氨酯通过浸渍涂覆在无纺布上，使在无纺布上形成一层具有抛光性能的材料，产品主要用于光学镜面的表面抛光。 1、拌料：是将聚氨酯通过密闭的管道泵入搅拌罐内，加入适量的白色浆及助剂一并搅拌，搅拌时间约为10分钟。 2、浸渍涂覆：将搅拌好的浆料用泵输送至涂覆线涂覆槽内，在将无纺布泡入涂覆机内，使聚氨酯涂覆在无纺布上，同时DMF会渗入无纺布中，少量DMF在此工段挥发。 3、凝固：本无纺布经过3道清水槽，料浆逐渐凝固形成富有弹性的抛光片膜面，此过程中DMF基本溶解在水中。 4、烘干：利用产业聚集区蒸汽管道输送的蒸汽将无纺布的水分烘干，同时无纺布上携带的少量DMF也在烘干工段全部挥发。 5、修平切片：经烘干后自然冷却收卷，即为半成品；最后根据产品特性，使用修平机将表面磨平，最终切片后包装入库。 2、主要污染工序 本项目主要产污环节及污染因子见表2-6。 - 表2-6 项目运营期主要污染环节及污染因子一览表 类别; 名称; 污染源; 产污环节; 主要污染因子. 废气; G1; 涂覆、烘干; 涂覆、烘干工序; DMF（以非甲烷总烃计）. G1; 搅拌、原料罐、废水储罐; 原料搅拌、原料罐、废水储罐储存; 极少量DMF（以非甲烷总烃计）. G2; 修平切片; 修平切片工序; 粉尘. 恶臭; 涂覆车间; 涂覆工序; 臭气浓度. 食堂油烟; 食堂; 食堂做饭; 油烟. 废水; 生活污水; 办公和生活; 职工办公和生活; BOD5、SS、COD Cr 、NH3 -N 、动植物油等. 清洗废水; 凝固工序; 清洗; DMF等. 固废; 生活垃圾; 办公室等; 员工生活; 废纸、废塑料袋等. 废边角料; 修平切片; 修平切片工序; 废边角料. 餐厨垃圾与废油脂; 食堂、隔油池; 食堂做饭、隔油池; 餐厨垃圾与废油脂. 废原料桶、废包装材料; 原料包装; 原料包装; 废原料桶、废包装材料. 粉尘; 布袋除尘器收集; 废气处理; 粉尘. 废机油; 设备维护修理; 设备维修; 废机油. 噪声; 设备运行噪声; 生产车间; 设备; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目所占土地，为空地，固不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 本次评价选用2021年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下。 - 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测 区域; 监测因子; 监测值; 标准值; 占标率%; 是否达标. 商丘市永城市; PM2.5; 年均值; 43; 年均：35; 122.9; 超标. 24h平均第95百分位数; 105; 24h平均：75; 1.4; 超标. PM10; 年均值; 82; 年均：70; 117.1; 超标. 24h平均第95百分位数; 165; 24h平均：150; 110; 超标. SO2; 年均值; 8; 年均：60; 13.33; 达标. 24h平均第98百分位数; 16; 24h平均：150; 10.7; 达标. NO2; 年均值; 23; 年均：40; 57.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 55; 24h平均：80; 68.8; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 1.0; 24h平均：4; 25; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 164; 8h平均：160; 102.5; 超标. 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中 SO2 、NO2 、CO 能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM 2.5 、PM10、O3 平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市采取的大气污染防治措施如下： （1）持续调整优化产业结构。按照“优化布局、提升质量、强化管理”的要求，不断优化产业布局，推进产业升级，严格环境准入和监管，促进产业结构持续优化，工业污染物排放总量大幅减少。 （2）持续调整优化能源结构。持续实施煤炭消费总量控制，加强供热基础设施建设，提高清洁能源供应保障能力，严控燃煤项目建设，完成煤炭消费减量任务，调整优化能源结构。 （3）持续调整优化交通运输结构。着力提升铁路货运比例，压缩大宗物料公路运输量，大力推广新能源汽车，优化重型车辆绕城行驶，减少机动车污染排放。 （4）持续调整优化用地结构。推进国土绿化行动，加强城市绿化建设，强化餐饮油烟治理、秸秆焚烧垃圾焚烧等面源污染管控，调整优化用地结构。 （5）深入推进“三散”污染治理。实施“散乱污”企业动态管理，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 （6）实施重点工业企业污染治理。强化工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业污染治理，提升污染防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。 （7）深化挥发性有机物污染治理。建立健全VOCs污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排10%目标任务。 （8）强化柴油货车污染治理。加大执法监管力度，严格检测监管，严控油品质量，全面推进柴油货车污染治理。 （9）提升重污染天气应急应对能力。修订完善应急减排清单，夯实应急减排措施，实行企业绩效分级管控，加强应急联动，严格执法监管，确保重污染天气应急应对工作取得实效。 （10）提升监测监控能力。健全工业企业、机动车、施工工地等污染源监控系统，完善空气质量监测网络，提高监测监控能力，坚持依法科学治污。 随着各项措施的落实，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 - 地表水环境质量现状 项目产生的废水进入永城市第三污水处理厂进行再次处理，最终排入浍河。本次地表水质量评价采用《环境通报》（商丘市生态环境局2021年5月）“附表1 ：二0二一年五月商丘市考核地表水断面水质状况评价”数据，监测断面为浍河黄口断面。数据统计见下表。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 浍河黄口断面; 7.4; 0.21; 0.148. Ⅳ类标准限值; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 由上表知，浍河黄口断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，项目区地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 本项目选址区域位于商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北，所选位置位于永城市产业聚集区内，根据声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类知，本项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021.10.20）发布，知厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。因此，本项目无需提供声环境质量现状监测数据。 四、生态环境 本项目位于商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北，周围主要为道路和其他企业，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 - 本项目位于商丘市永城市经开区僖山路与上海路交叉口西50米路北，周围主要为道路和其他企业，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 本项目废气执行标准见下表 表3-3 废气污染物排放控制标准一览表 项目类别; 主要污染因子; 执行标准名称; 限值. 有组织废气; DMF（以非甲烷总烃计）; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 附件1其他行业; 80mg/m3，去除率70%. 颗粒物; 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 15m高排气筒; 10mg/m3，3.5kg/h. 油烟; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型; 1.5mg/m3，去除率90%. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒; 2000（无量纲）. 无组织; DMF（以非甲烷总烃计）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求; 厂房外1h平均浓度值≤6.0mg/m3. 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准; 1.0mg/m3. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准; 20（无量纲）. 废水 ①本项目清洗废水委托聚氨酯树脂厂家回收处理，不外排。 ②运营期产生的食堂污水经隔油池处理后和生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂进行处理。 项目污水排放执行标准详见下表。 - 表3-4 污水排放标准 单位：mg/L 污染物; SS; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; ≤400; ≤500; —; ≤300; 100. 永城市第三污水处理厂入网水质要求; ≤300; ≤450; ≤50; ≤200; /. 噪声 运营期间执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 - 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 3类标准限值; 65; 55. - 固体废物 - 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020)。危废废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据国家相关政策要求，对CODcr、NH3-N、SO2和NOX共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时增加挥发性有机物总量控制指标。 - 本项目纳入总量控制的污染物为CODcr、NH3-N和非甲烷总烃。 经分析得本项目纳管CODcr：0.403t/a、NH3-N：0.030t/a；终排 CODcr：0.072t/a、NH3-N：0.0072t/a。大气污染物总量控制指标VOCS：0.7087t/a，实行倍量替换，则需要VOCS：1.4174t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期工艺流程图见下图： 图4 -1 施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产生的污染有废水、废气、施工噪声、固体废弃物以及对生态环境的影响。 1、施工期废水对环境的影响分析 施工期的废水主要是建筑工人的生活污水、机械设备冲洗水、地基开挖渗水、基础降水和少量泥浆废水等。 （1）施工生活污水 在建设期间平均施工人员按50人计，施工工人不在施工场地食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为1.5m³/d。生活污水的排放量按用水量的80％计，则生活污水的排放量为1.2m³/d。根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD：350mg/L，BOD150mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，由此各污染物的日排放量为COD ：0.42kg/d，BOD： 0.18kg/d，SS：0.24 kg/d，NH3-N：0.036kg/d。项目总施工期约8个月，生活污水的产生量约为288t。施工期生活污水污染物产生量见表4-1。 表4-1 施工期生活污水污染物产生情况 污染物; 废水; COD; BOD; SS; NH3-N. t/d; t/施工期; mg/L; t/施工期; mg/L; t/施工期; mg/L; t/施工期; mg/L; t/施工期. 产生量; 1.2; 288; 350; 0.1008; 150; 0.0432; 200; 0.0576; 30; 0.0086. （2）其它施工废水 ①运输汽车清洗废水主要成分是悬浮物，SS的含量约为500~1000mg/L。 ②桩基基础泥浆、地基开挖渗水和基础降水 桩基基础废水主要为泥浆状，地基开挖渗和基础降水水含泥沙量也比较大，一般>10000mg/L。地下渗水量约为10 t/h，每天开挖8小时，打桩时间约为30天，由于地基开挖造成的施工期的开挖渗水量约为2400t。施工期的开挖渗水量40%通过沉淀池的简单处理回用于该项目的建设，剩余的60%排入城市雨水管网。 ③来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水产生量与施工现场管理水平关系较大，此类废水中主要成分是悬浮物。 （3）处置措施与排水去向 施工现场设置化粪池，施工人员产生的生活污水经化粪处理后排入市政污水管网进入永城市第三污水处理厂处理；施工过程中设备冲洗水和少量的泥浆废水经过施工期设置的沉淀池收集处理后用于施工场地洒水降尘。 评价建议采取如下防治措施： （1）设置临时的施工排水渠道，沉淀后用于施工场地洒水逸尘，禁止施工污水任意排放。 （2）建材堆放场地采取防雨水冲刷措施。 （3）施工现场及时清理。 （4）施工人员产生的生活污水排入市政污水管网进入永城市第三污水处理厂处理。 在采取以上措施后，施工期废水对周围环境不会造成明显的不利影响。 2、施工期废气对环境的影响分析 2.1土建阶段扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的土方、建材（如砂石等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及有风条件下，产生风力扬尘；动力起尘主要是在施工过程、建材的装卸、车辆行驶过程中。根据类比调查分析，大风情况下，距施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3.0mg/m3，25m处为1.5mg/m3，50m处为0.5mg/m3。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。 由于外力而产生的扬尘，其中以施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。因此，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少车辆运输产生扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥、有风的情况下，会产生扬尘。 为控制施工期扬尘对项目周边环境的影响，建设单位应严格采取以下施工污染防治措施： - 施工工地设置硬质围挡或者围墙，并采取洒水等抑尘措施； - 施工工地内堆放的易产生扬尘污染的物料，以及建筑土方、建筑垃圾、工程渣土等采取覆盖、密闭或者其他抑尘措施；覆盖材料符合绿色环保要求；对已风化、破损达不到防尘效果的防尘网及时更换； - 施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； - （四）施工现场出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化，并辅以洒水、喷淋、冲洗等抑尘措施；确因生态和耕种等原因不能硬化的，采取其他有效措施防治扬尘污染； - （五）施工现场实行监督员、管理员、网格员联合管控机制，并在显著位置公示扬尘污染防治实施方案和监督员、管理员、网格员信息及职责； - （六）规模以上施工工地安装在线监测监控系统，并与主管部门联网； - （七）易产生扬尘污染的施工作业采取有效抑尘措施； - （八）其他应当采取的防尘措施。 - 2.2施工及运输车辆尾气 做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 2.3装修废气 构筑物的室内外装修过程中油漆和涂料喷涂产生废气等，对近距离接触的人体有一定危害。对室外装修拟采取的污染防治措施如下: ①对施工人员可采取佩戴防护口罩等保护措施，减小有毒有害气体对人身的危害。 ②装修工程提倡绿色装饰，使用的建材应采用国家认可的环保建筑材料，特别是室内装修用的地板石材、板材、粘合剂、油漆、涂料等，防止甲醛、氨、苯系物、氡等有毒、有害物质超标和放射性物质对人的身体健康的危害。 综上所述，采取以上措施后，项目施工期对周边环境空气影响较小。 3、施工期噪声对环境的影响分析 本项目建设期间的噪声主要来源于土石方开挖、水泥浇注及建筑机械运行中的设备噪声和交通噪声，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。其声级强度详见表4-2。施工过程中，施工机械还会产生一些低频振动噪声，比如打桩机等的振动噪声，此类振动噪声特点为通过建筑物传播，频率低，对人的隐性危害大。拟采用低噪声设备、距离环境敏感点较近的区域施工时设置临时声屏障、夜间禁止施工等措施，以减轻施工噪声对环境的影响。 表4-2 施工过程产噪声级表 序号; 产噪设备; 噪声级 dB（A）. 1; 推土机; 97. 2; 挖掘机; 96. 3; 打桩机; 104. 4; 振捣棒; 85. 5; 电锯; 104. 6; 装载机; 94. 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表4-3。 表4-3 施工机械噪声随距离衰减情况 单位：dB(A) 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 86; 78; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 打桩机; 90; 82; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 挖掘机; 84; 76; 69; 61; 59; 51; 47; 43; 39. 从上表中可以看出，施工机械噪声昼间超过《声环境质量标准》（GB12523-2008）3类的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。施工设备的噪声在昼间影响范围较小，而在夜间影响范围较大。评价建议采取以下措施： （1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生； （2）施工单位要合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-次日6:00）严禁一切施工活动。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明报当地政府或主管部门批准，并在周围居民点张贴告示，取得周围居民的理解； （3）加强施工机械的维护和保养，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （4）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； （5）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距离敏感点较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施，以减轻施工噪声对环境敏感点的影响； （6）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位拟采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响； （7）对于施工期间的材料运输、撞击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响； （8）建设单位要在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，建设单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷； 经采取上述措施后能有效的减轻施工噪声，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析 项目施工期固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾、建筑垃圾及废弃土石方。 ①生活垃圾：生活垃圾按人均产生量0.38kg/d计算，施工期人数以50人计，则生活垃圾产生量为19kg/d，施工期8个月，则产生生活垃圾4.56t。由当地环卫部门统一收集清运处理。 ②建筑垃圾：施工期建筑垃圾产生量计算： 建筑垃圾产生量计算： 采用建筑面积发展预测，预测模型为： J S = Q S ×C S 式中：JS—建筑垃圾产生量（t）， QS—建筑面积（㎡）， CS—平均每平方米建筑面积垃圾产生量（t/㎡）。 参照《中国城市建筑垃圾产量及预测方法》（陆宁、陆路、李萍、马红军、朱琳)，中国现阶段每建筑1万平方米，就会产生废弃砖和水泥块等建筑垃圾550吨。因此，本环评按每1万平方米施工面积产生建筑垃圾约550吨计算，即0.055t/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，本项目3#办公楼建筑面积2575.29平方米，则产生的建筑垃圾约为141.64t，此类建筑垃圾可以外售给利用建筑垃圾作为再利用资源的公司处理。 ③废弃土石方 根据咨询建设单位可知，该项目施工期约产生废弃土石方为2460立方米，该部分弃土堆存于厂区集中绿化区，用于厂区集中绿化工程中回填，进行合理利用，利用不到的剩余部分可以进行外售处置。 故采取以上措施后，本项目所有固废均能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020)相关标准要求，不会对环境造成太大影响。 5、施工期生态环境影响分析 施工对生态环境的影响主要为地表开挖、植被破坏、工程占地等。施工期将清除建设及作业范围内的所有植物种类，并影响作业范围内动物资源，但对区域生物种类多样性影响不大；使区域内植被覆盖率下降；生物生态系统的生产能力消失；基础工程进行大量土石方的开挖都将会导致局部水土流失加剧。评价建议在基础施工时应将挖出的表层土单独堆积并采取遮盖，围堰的方式减少扬尘或水土流失，待施工结束后作为绿化用土。同时，建设方应督促施工单位制订严格的规章制度，避免在施工过程中损伤周围生态系统，以保证覆盖率较高的生态系统功能。 6、施工期其他方面影响分析 6.1、施工期对交通的影响 在施工高峰期，由于材料运输量的剧增，会使公路的交通量临时性的大幅度增加，如调度不当，则可能引起堵塞。因此，施工单位应与公路等交通运输部门密切合作，合理安排，科学调度，把对交通运输的影响降到最低程度。 施工中对交通的影响还包括对道路路面的影响。如果运输车辆不按规定操作，例如超载或车况不佳路面颠簸，可能将砂石材料撒落路面，不及时清扫，经过碾压，就可能损坏路面。因此，运输过程中应规范操作，不得超载。 6.2、施工期水土保持分析 ①水土流失 项目建设过程中场地平整、建筑物基础开挖、施工机械碾压地面等施工活动，将大量破坏项目区内的植被和土壤的肥沃表层，破坏了原有土地的有序结构，原有排水系统遭到严重的破坏，导致区内排水的无序流动将大大加剧项目区的土壤侵蚀，从而导致严重的水土流失。 土石方开挖面、建设过程中产生的临时堆土、表土集中堆置等松散土体，在重力和雨水的综合作用下将产生水土流失。 ②水土保持措施 1）修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。 2）增加临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间长，且在雨季施工，易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。为减少成本可与永久排水系统设置综合考虑。 3）增加土石方移动过程中临时处理措施。 4）补充完善边坡挡土工程、护坡工程。 5）划定表土临时堆置区。为了保护和充分利用不可再生的表土资源，提高工程绿化时的造林成活率，减少工程绿化的造林成本，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层腐殖土并集中堆置，并采取必要的防护，待工程基本建成后将腐殖土覆盖在绿化区域。 6）优化施工工艺：本工程建设的进度安排中，只对土建工程的施工时间做了安排，没有考虑施工工艺对水土流失的影响，因此，施工工艺必须进一步优化，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，其影响将随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 该项目营运期间主要污染物有废气、废水、噪声和固废等；各污染物对环境的影响分述如下： - 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为储罐废气、配料废气、涂覆和烘干过程中挥发的DMF（以非甲烷总烃计）废气、修平切片工序产生的粉尘、食堂油烟以及涂覆车间产生的少量恶臭气体。 1.1储罐废气 本项目聚氨酯储罐及废水储罐放置于涂覆车间内，储罐在平时日常贮存（即小呼吸）和每次排空或放空（即大呼吸）时从呼吸口均有废气挥发出来，由于聚氨酯储罐及废水储罐中DMF含量较少，挥发量极少，本环评不做定量分析。 1.2配料废气 本项目配料在生产车间内进行，设置2个混合搅拌罐，每天每罐各搅拌2次，聚氨酯树脂采用密闭的管道从储罐直接泵入搅拌罐内，此过程中聚氨酯树脂中的DMF挥发量极少，本次环评不做定量分析。 1.3涂覆及烘干废气 本项目采用聚氨酯树脂中含有5%的溶剂DMF，聚氨酯树脂用量为3730t/a，则DMF用量为186.5t/a。DMF在整个生产中大部分溶于水中，根据参考同类项目《余姚市精耐研磨科技有限公司年产15万平方米抛光片生产项目建设项目环境影响报告表》（审批文号：余环建[2017]40号），本项目所用原辅材料及生产工艺与该项目完全一致，可知在涂覆阶段挥发约1%，在烘干工段挥发约占1%，则产生的DMF（以非甲烷总烃计）废气量为3.73t/a。 建设单位拟对生产过程中产生的有机废气经高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理+15m高排气筒（D001）排放，风机风量5000m3/h，收集效率按90%计，去除效率大于90%，本环评取90%，未经收集的挥发性有机废气做无组织排放，则项目废气产排情况见下表。 表4-4项目废气产生与排放情况 产污工序; 污染物; 产生量t/a; 有组织; 无组织; 总排放量t/a. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 涂覆、烘干工序; DMF（以非甲烷总烃计）; 3.73; 0.3357; 0.0467; 9.33; 0.373; 0.052; 0.7087. 根据上表分析，本项目产生的有机废气经处理后通过15m高排气筒排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口）非甲烷总烃排放浓度≤80 mg/m3限值要求。本项目无组织废气排放量较少，经预测分析，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。 DMF 物料平衡图 生产过程 186.5t 溶于水中182.77t DMF 涂覆阶段挥发约1.865t 烘干工段挥发约1.865t 图4 -2 DMF物料平衡图 1.4修平切片工序产生的粉尘 修平切片工序会产生粉尘，产生量以原料固化后总量的0.5%计，本项目采用的聚氨酯树脂，固体分含量为95%，则烘干后的半成品总重量约为3544t/a。则粉尘产生量约为17.72t/a，经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，最终通过15m高排气筒（DA002）排放，收集效率按90%计，袋式除尘器效率为99%，风机风量为5000m3/h，未经收集的粉尘做无组织排放，则项目粉尘产排情况见下表。 表4-5项目废气产生与排放情况 产污工序; 污染物; 产生量t/a; 有组织; 无组织; 总排放量t/a. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 修平切片; 粉尘; 17.72; 0.16; 0.022; 4.4; 1.772; 0.25; 1.932. 根据上表分析，本项目产生的粉尘经处理后通过15m高排气筒排放能够满足《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）（排放浓度≤10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排放速率≤3.5kg/h）。本项目无组织废气排放量较少，经预测分析，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 限值要求（1.0mg/m3）。 1.5恶臭气体 项目涂覆车间会产生少量恶臭气体，其中大部分与有机废气经过处理后一并经15m高排气筒（DA001）排放，经预测，臭气浓度排放可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时限值要求（2000（无量纲））；有极少量通过无组织排放到大气中，无组织排放量极少，经预测知，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准限值要求（20（无量纲）），由此知，恶臭气体对环境影响较小。 1.6食堂油烟 厂区设有食堂，主要为夜班工作提供伙食，设有2个基准灶头，根据相关资料调查，消耗动植物油以0.025kg/d·人计，本项目按职工20人计，一年生产300天，厨房每天工作时间按2小时计算，则共消耗食用油0.15t/a。油烟产生量按用油量的2%计算，则油烟产生量为0.003t/a。 企业拟采用引风机（风量2000m3/h）将油烟引至一套高效油烟净化器（处理效率不低于90%）对食堂油烟进行处理，处理后的油烟经15m高排气筒（DA003）排放。项目油烟产排情况见下表。 表4-6项目废气产生与排放情况 产污工序; 污染物; 产生量t/a; 有组织. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 食堂做饭; 油烟; 0.003; 0.0003; 0.0005; 0.25. 根据上表分析，本项目产生的食堂油烟经处理后通过15m高排气筒排放能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型 限值要求（排放浓度≤1.5mg/m3）。 则本项目废气治理措施与排放情况汇总一览表见下表: 表4-7 项目废气治理措施与排放情况汇总一览表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 治理措施; 排放口编号; 污染物排放情况; 排放标准. 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 储罐废气; DMF; 无组织; 密闭车间; /; 极少量; /; /; /. 配料废气; DMF; 无组织; 密闭车间; /; 极少量; /; /; /. 涂覆及烘干; DMF（以非甲烷总烃计）; 有组织; 高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理+15m高排气筒排放; DA001; 0.3357; 0.0467; 9.33; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口）. 修平切片工序; 粉尘; 有组织; 密闭生产车间+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; DA002; 0.16; 0.022; 4.4; 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准. 涂覆车间; 臭气浓度; 有组织; 高效收集装置收集后经RCO催化燃烧一体设备处理+15m高排气筒排放; DA001; 极少量; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时限值要求. 食堂做饭; 油烟; 有组织; 高效油烟净化器+15m高排气筒; DA003; 0.0003; 0.0005; 0.25; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型. 涂覆及烘干; DMF（以非甲烷总烃计）; 无组织; 密闭车间; /; 0.373; 0.052; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求. 修平切片工序; 粉尘; 无组织; 密闭车间; /; 1.772; 0.25; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 限值要求. 涂覆车间; 恶臭浓度; 无组织; 密闭车间; /; 极少量; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准. 废气排放口基本情况见下表： 表4-8 项目废气排放口一览表 排放口名称; 高度; 内径; 排气筒编号; 类型; 排放污染物. 涂覆及烘干有机废气排气筒; 15m; 0.5m; DA001; 一般排放口; DMF（以非甲烷总烃计）、恶臭浓度. 修平切片工序废气排气筒; 15m; 0.3m; DA002; 一般排放口; 粉尘. 食堂排气筒; 15m; 0.3m; DA003; 一般排放口; 油烟. 废气监测计划： 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测要求及执行排放标准见表4-9。 表4-9 大气污染源监测计划 类别; 监测要求; 排放标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有 组 织; DA001排气筒; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时限值要求. DA002排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准. DA003; 油烟; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型. 无 组 织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/年; 非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 无组织限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准. 废气治理可行性分析： RCO催化燃烧装置 ①工艺原理： 催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率， 加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件 下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2 和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。其反应过程为： 在将废气进行催化燃烧的过程中，废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温，再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为 250-300℃，大大低于直接燃烧法的燃烧温度 670-800℃，因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下，反应后的气体产生一定的热量，高温气体再次进入热交换器，经换热冷却，最终以较低的温度经风机排入大气。 本装置的主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的 整体结构，炉体周边整体保温，保温层厚 100mm，炉体外表温度≤环境温度+30℃。 工艺流程示意图如下图： 图4 -3 RCO催化燃烧装置工艺流程图 采用RCO型催化燃烧装置，电加热工作时间约半小时，当催化床温度达到250～300℃时，催化燃烧床开始反应，利用废气反应产生的热空气循环使用，此时电加热停止，不需要外加热，单床脱附，脱附时间为4~5小时，设定时间活性炭吸附床定时自动切换脱附，内部装填的陶瓷蜂窝体贵金属催化剂使用寿命为10000小时。整个脱附系统采用多点温度控制，保证脱附效果的稳定。 ②催化燃烧设备优势： - 吸附效率高，吸附容量大，适用面广，维护方便，无技术要求，比表面积大，良好的选择性吸附，活性炭具有来源广泛价格低廉等特点， 吸附效率高,能力强， 操作简易、安全。 - 印刷、汽车、电子、五金等行业排放的小风量、中高浓度的有机废气净化处理。 - 能耗少，操作简便，安全，净化效率高，在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面，比如化工，喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。 - 整个系统设备实现了净化、脱附过程自动化，与回收类有机废气净化装置相比，无须配备压缩空气等附加能源，运行过程不产生二次污染，设备投资及运行费用低。 - 占地面积小：仅为同行业同类产品的 70% ~80% ，且设备基础无特殊要求。 - 使用寿命长：催化剂一般8000~10000小时更换，并且载体可再生。 - 设备运用范围： 油漆生产及喷漆；石油及化工（如塑料、橡胶、合成纤维、有机化工）；印刷（包括印铁、印纸、印塑料）；电子元件及电线；农药及染料；医药；显像管、胶片、磁带等工业有机废气治理、工业废气净化。 随着工业化与现代化的持续发展和不断提升，VOCs 引起的健康与环境问题将引起越来越多的关注，VOCs 的处理也已迫在眉睫。 催化燃烧因其催化效率高、能耗低等优点具有更加广阔的运用前景，并将逐渐成为最主要的处理 VOCs 的方法之一。因此，本项目采取的废气治理措施技术成熟，运行稳定可靠，在技术、经济上均是可行的。 - 2、废水 本项目废水主要为清洗废水和生活污水。 2.1清洗废水 经分析得，本项目产生清洗废水量约为（6000废水+182.77溶于水的DMF）6182.77t/a。由于废水中含有大量的DMF，具有回收利用价值，因此本项目清洗废水通过管道输送至废水储罐（100m3），定期委托聚氨酯树脂厂家回收处置，清洗废水不外排周边环境。 本项目清洗废水产生量约为6200t/a，企业拟设置4个废水储罐，每个储罐100m3容量，废水产生量约为21t/d，废水每个月回收处置2次，每次约315t，项目废水不外排周边环境，故对周边影响较小。 2.2生活污水 经计算分析，本项目生活污水产生量为4.8m3/d、1440m3/a。本项目食堂污水经隔油池处理后和生活污水混合，根据对同类污水的类比调查，项目综合废水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。生物污水参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18），食堂废水产生源强参考《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010）。二者混合后的浓度经约为CODcr：395mg/L、BOD5：216mg/L、SS：190mg/L、氨氮：30mg/L、动植物油：56mg/L。混合后的废水经化粪池进行处理后排入市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂进行处理。则该项目的综合废水产排情况见下表。 表4-10 项目综合污水污染物产排情况一览表 废水来源; 项目类别; 污染物名称. CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水（含食堂废水）1440m3/a）; 处理前浓度（mg/L); 395; 216; 190; 30; 56. 处理前产生量（t/a）; 0.57; 0.311; 0.274; 0.043; 0.081. 化粪池处理后排放浓度（mg/L); 280; 140; 100; 21; 45. 化粪池处理后排放量（t/a）; 0.403; 0.202; 0.144; 0.030; 0.065. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; 500; 300; 400; -; 100. 永城市第三污水处理厂入网水质要求; 450; 200; 300; 50; -. 由上表知综合污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准和永城市第三污水处理厂入网水质要求，然后排入厂区污水管网，最终进入永城市第三污水处理厂集中处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入浍河，对地表水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，主要评价内容为水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性，以及依托污水处理厂的环境可行性评价。 2.3废水排放达标分析： 根据分析，项目综合污水经化粪池处理后，各污染物浓度为SS：100mg/L、COD：280mg/L、氨氮：21mg/L、BOD5:140mg/L、动植物油：45mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及永城市第三污水处理厂进水指标，可以进入永城市第三污水处理厂处理。 2.4项目废水进入污水处理厂可行性分析 永城市第三污水处理厂位于永城市产业聚集区装备制造组团引河路南侧，主要服务与产业聚集区装备制造园区和食品加工园区，处理规模设计为3.0万t/d。一期规模为1.5万t/d， |
|  | 设计进水水质COD 450mg/L、BOD 200mg/L、SS 300mg/L、NH3 -N 50mg/L。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前一期工程已通过验收，现正常运营。 设计收水服务范围为：南环路以北，青东路以东，东外环以西，沱滨南路以南，引河西路以南，西环路以东，主要服务于主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。目前接纳水量为1.42 万m3 /d ，剩余0.08万m3 /d的处理规模。 永城市第三污水处理厂设计进出水水质见表4-11。 表4-11 永城市第三污水处理厂设计进出水水质指标（mg/L） 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 设计进水水质; 450; 200; 300; 50; /. 设计出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; 1. 本项目生活污水（含食堂废水）经化粪池处理后，污染物排放浓度分别为SS：100mg/L、COD：280mg/L、氨氮：21mg/L、BOD5:140mg/L，满足永城市第三污水处理厂进水水质要求，且项目废水量在永城市第三污水处理厂剩余处理规模范围之内；项目所在位置已经铺设污水管网，故本项目生活污水（含食堂废水 ）可以排入永城市第三污水处理厂进一步处理，废水处理设施可行。经永城市第三污水处理厂处理后，主要污染物排放浓度、排放量分别SS：10mg/L、0.0144t/a，COD：50mg/L、0.072t/a，氨氮：5mg/L、0.0072t/a，BOD5:10mg/L、0.0144t/a、动植物油:1mg/L、0.00144t/a。 2.5废水污染物排放信息表： 表4-12 废水类别、污染物及污染物治理设施信息一览表 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称. 生活污水（含食堂废水）; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 永城市第三污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001、TW002; 隔油池、化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 清洗废水、喷淋废水; DMF; 储罐暂存，委托聚氨酯树脂厂家回收处置; /; /; /; /; /; /. 废水间接排放口基本情况见表4-13。 表4-13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物 排放标准浓度限值 （mg/L）. DW001; 1440; 永城市第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 永城市市第三污水处理厂; COD; 50. BOD; 10. SS; 10. 动植物油; 1. 氨氮; 5. 废水污染物排放信息表见表4-14。 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; SS; 100; 0.00048; 0.144. COD; 280; 0.00134; 0.403. 氨氮; 21; 0.0001; 0.030. BOD5; 140; 0.00067; 0.202. 动植物油; 45; 0.000217; 0.065. 全厂排放口合计; SS; 0.144. COD; 0.403. 氨氮; 0.030. BOD5; 0.202. 动植物油; 0.065. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目废水污染物排放监测计划详见表4-15。 表4-15 废水污染物排放监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DW001; COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及永城市第三污水处理厂进水水质要求. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于抛光片修平机、风机等设备工作时产生的噪声，根据查阅资源和类比同类项目噪声源强为80-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，设备噪声可降低20dB（A）以上。噪声源基本情况见下表。 表4-16 项目主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 源强dB（A）; 降噪措施; 治理后噪声源强dB（A）. 1; 抛光片修平机; 85; 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护; 65. 2; 风机; 80; 60. 3.2噪声预测 （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）点声源叠加模式： LP=10lg10LP110+10LP210 式中：LP–––总声压级，dB； LP1–––声源1的声压级，dB； - LP2–––声源2的声压级，dB。 （3）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）评价方法和评价量的规定，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。改扩建建设项目以工程噪声预测值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 （4）噪声影响预测评价 经过落实配套隔声、减震、距离衰减等措施后，项目噪声预测结果见下表。 表4-17 项目噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 点位; 设备; 噪声源强dB(A); 距离（m）; 厂界值dB(A); 贡献值dB(A). 北厂界; 抛光片修平机; 65; 60; 29.44; 30.79. 风机; 60; 56; 25.04. 南厂界; 抛光片修平机; 65; 140; 22.08; 23.21. 风机; 60; 144; 16.83. 东厂界; 抛光片修平机; 65; 50; 31.02; 31.88. 风机; 60; 60; 24.44. 西厂界; 抛光片修平机; 65; 70; 28.10; 29.65. 风机; 60; 60; 24.44. 根据上表知，通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目昼间、夜间生产噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目噪声监测要求见表4-18。 表4-18 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 - 该项目运营期产生的固废主要为一般工业固废（废边角料、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘）、危废废物（废机油、废催化剂、废活性炭）和其他垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾与废油脂、废原料桶）。 - 4.1一般工业固废 - ①废边角料：本项目修平切片过程中，会产生一定的边角料，其产生量约为39t/a（以原料的1%计），为一般工业固废，收集后，定期外售处置； - ②废包装材料：包装时会产生一定的废包装材料，根据类别同类项目，其产生量约为8t/a，为一般工业固废，收集后，定期外售处置； - ③布袋除尘器收集的粉尘：根据工程分析，项目粉尘收集量约为15.79t/a，为一般工业固废，收集后，定期外售处置。 4.2危险废物 ①废机油：本项目机械设备维修时产生的废机油，产生量约为0.2t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年）规定的HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，该固体废物收集后由专用容器盛装，在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处理。 ②废催化剂：该项目共设置1套催化燃烧系统，催化剂填充料0.3t，催化剂使用寿命为8000~10000小时，则催化剂需3-4年更换一次，本环评建议每三年更换一次， 则废催化剂产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该固体废物属于“HW49其他废物”中“非特定行业”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。采用专门容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位集中处置。 ③废活性炭：催化燃烧设备里面是使用的防水型活性炭，设备每天运行8 小时，活性炭需一年更换一次（也可按使用率更换），每年更换的废活性炭约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该固体废物属于“HW49其他废物”中“非特定行业”中“900-039-49 烟气、VOCs治理过程中产生的废活性炭”，危险特性为“T”。采用专门容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位集中处置。 - 4.3其他垃圾 ①生活垃圾：参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”和“附表1各区域对应系数表和城市分类”：商丘市属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d；本项目劳动定员50人，则生活垃圾产生量5.7t/a，经垃圾收集箱收集后委托当地环卫部门清运； ②餐厨垃圾与废油脂：根据《社会区域类环境影响评价（中国环境科学出版社）》，餐饮固体废物为0.5kg/（人•次）。项目食堂提供夜班人员伙食，按20人计，用餐天数按300天/年算，则餐厨垃圾产生量为3t/a。 废油脂：本项目的餐饮废水用隔油池进行处理，处理过程中会产生废油渣，这部分油渣产生量按餐饮废水的SS、动植物油的产生量和处理后排放量之差计算。本项目产生的废油渣量约为0.5t/a。 根据工程分析，项目餐厨垃圾产生量为3t/a，废油脂产生量为0.5t/a。企业拟在食堂放置若干个餐厨垃圾收集桶（加盖）；隔油池废油脂应有密闭容器存放集中处理，一般肉菜残渣应使用密封的塑料桶暂时储存，不得洒漏。同时储存间应做好防嗮、防雨、防渗处理；餐厨垃圾每日定时由可回收利用餐厨垃圾的单位处理，废油脂建议定期清理并交由回收利用餐厨垃圾的单位处理； - ③废原料桶：根据环函[2014]126号“固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品”。因此，用于原始用途的含有或直接沾染危废废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危废废物。因此，本项目废原料桶不属于一般工业废物，也不属于危险废物。项目产生的废原料桶约为1.2t/a，由原料厂家回收利用。 本项目建成后固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-19 项目各类固体废物产生及处置措施一览表 序号; 来源; 固废名称; 产生量; 固废类别; 危废代码; 处置措施. 1; 修平切片; 废边角料; 39t/a; 一般工业固废; /; 收集后，定期外售处置. 2; 产品包装; 废包装材料; 8t/a; 一般工业固废; /; 收集后外售处置. 3; 废气处理; 袋式除尘器收集粉尘; 15.79t/a; 一般工业固废; /; 收集后外售处置. 4; 职工生活; 生活垃圾; 5.7t/a; 其他垃圾; /; 收集后交由环卫部门处置. 5; 食堂; 餐厨垃圾; 3t/a; 其他垃圾; /; 由可回收利用餐厨垃圾的单位处理. 6; 隔油池; 废油脂; 0.5t/a; 其他垃圾; /; 期清理并交由回收利用餐厨垃圾的单位处理. 7; 原料包装; 废原料桶; 1.2t/a; 其他垃圾; /; 由原厂家回收利用. 8; 设备维护; 废机油; 0.2t/a; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 采用专门容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位集中处置。. 9; 废气处理; 废活性炭; 0.5t/a; HW49其他废物; 900-039-49; 采用专门容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位集中处置。. 10; 废催化剂; 0.1t/a; 900-041-49. ①固体废物的管理 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行），固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。企业在采取处理处置固体废物的同时，加强对固体废物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止固体废物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些固体废物管理和统计措施可以保证产生的固体废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。 ②固体废物的暂存 本项目应设置一般固废暂存间和危废暂存间。项目产生的一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，暂存场所应设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，并由专人管理和维护，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。项目产生的危险废物收集后暂存于危废暂存间内，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计，全部采用环氧树脂进行防渗、防腐处理，并设有经过防渗、防腐处理的围堰，防止危险废物泄漏对土壤和地下水造成影响。 可见，本项目产生的一般固废和危险废物暂存过程中对环境的影响很小，是环境可行的。 ③危险废物的运输 危险废物定期用专用运输车辆分类外运至有相关处理资质的处置单位进行处理。本项目产生的危险废物拟委托有相应资质单位处理。上述危险废物的收集和管理，企业将委派专人负责，储存容器要有很好的密封性，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据《危险化学品安全管理条例》、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： Ⅰ.做好每次外运处置危险废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 Ⅱ.危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 Ⅲ.处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 Ⅳ.危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 Ⅴ.一旦发生废物泄漏事故，企业和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ④固体废物处置的管理对策和建议 本项目建成投产后，企业应加强对固体废物的管理，完善相应的防治措施，防止固体废物可能对环境的污染。为此，建议： Ⅰ.废物减量化：加强管理，合理选择和利用原材料、能源和其它资源，采用先进的生产工艺和设备，进行清洁生产，尽量减少固体废物的产生量。 Ⅱ.废物的储存堆放：坚持危险废物和一般废物分开存放，不能混放的原则。危险废物在装卸、运输、堆放过程中，注意防止危险废物的泄漏产生二次污染。 综上，本项目固废的处置、处理方式是可行的，不会对环境产生不良影响和二次污染。 项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求和《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求，不会对环境造成不良影响。 - 5、地下水环境影响分析 本项目其他非金属矿物制品生产项目，根据《环境影响评价技术导致 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”的“69、石墨及其他非金属矿物制品”的“其他”类别，故地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，则本项目不需开展地下水环境影响评价。 - 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目属于《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A“其他行业”中的“全部”，项目类别属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）规定，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。 本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的规定，对本项目进行环境风险评价。 （1）风险识别及等级判定 结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目原辅材料涉及的危险物质聚氨酯中的溶剂挥发，主要成分为DMF。计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的每一种物质，按其在场界内的最大存在总量计算，对于长输管线项目，按照两个截断阀室内之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按以下式子计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，q3，...，qn───每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn───每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；(2)10≤Q≤100；(3)Q≥100。 辨识结果见下表。 表4-20 危险物质名称及临界量表 存在场所; 物质名称; 临界量; 最大存储量; Σqi/Qi; 是否构成重大危险源. 储罐区; DMF（二甲基甲酰胺）; 5t; 2.5t; 0.5; 否. 合计; 0.5; 否. 由上表可知本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，Q<1时环境风险潜势可直接判定为I，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。 （2）物质危险性识别 本项目主要危险、有害物质的危险特性见下表。 表4-21 DMF（二甲基甲酰胺）危险特性表 中文名称; N，N二甲基甲酰胺; 熔点; -61℃. 英文名称; Dimethylformamide N,N-Dimethylformamide; 沸点; 152.8℃. 分子式; C3H7NO; 闪点; 57.78℃. 相对分子质量; 73.10; 蒸气密度; 2.51. CAS号; 68-12-2; 蒸气压; 0.49kpa(3.7mmHg25℃). 相对密度; 0.9445（25℃）; 自燃点; 445℃. 折射率; 1.42817; 溶解度参数; δ=12.1. 爆炸极限; 蒸气与空气混合物2.2～15.2 %. 理化性质; 无色、淡的胺味的液体。. 主要用途; 用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。. 危险特性; 与水和通常有机溶剂混溶,与石油醚混合分层。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟，工作完毕，沐浴更衣。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处（上风处）。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 消防措施; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 泄漏应急处理; 应急处理：迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. （3）生产设施风险识别 储罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致DMF泄露，遇火源则发生火灾、爆炸事故；储罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因储罐底板焊接不良而造成的裂纹等，都可能引起泄露，遇火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，储罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花火灾罐区内违禁使用明火、检修时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 （4）防范措施 发生事故的原因主要表现为违章操作、管理漏洞、劳动纪律松懈等，其中大部分事故的发生均是人为因素造成的。可采取以下防范措施： ①储罐区单独布置，与其他构筑物均有一定防护距离，有利于降低事故风险。 ②操作工严格培训，持证上岗，严格按照操作规程操作； ③落实专人负责安全与环保，强化管理； ④厂区禁烟，禁明火； ⑤编制有关防灾抗险预案； ⑥定期进行应急演练，培训全体员工对突发性事故的应变能力。 ⑦生产设施单元风险识别 工程存在的主要危险因素有两种，一是自然因素，如暴雨、雷击、地震等自然因素均可引发事故；另一种是人为因素引发事故发生。一般自然因素引发的事故可通过安全装备的投用，如提高设施的抗震强度、防雷电等手段来实现装置的本质安全，而人为因素是一种动态的、难以控制的因素，因此人为因素是引发事故的主要因素，特别是放松安全管理、违章操作或违反安全管理规程都可能发生事故。因此，本环评建议，加强对员工的管理，和生产安全教育是重中之重。 - （5）制定事故应急预案 应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。 在生产过程中，必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案应按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）进行编制，应急预案需要明确和制定的内容见表4-22。 表4-22 突发事故应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型，数量及其分布. 3; 应急计划区; 原料储罐区. 4; 应急组织; 厂指挥部---负责现场全面指挥 救援队伍---负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 防泄漏、火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. - （6）结论 综合以上分析，本工程的环境风险措施切实可行。在落实风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，项目的环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，环境风险可以接受，因而从风险角度分析本项目是可行的。 8、环境管理 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 ⑴环境管理 ①组织机构 工程应设置专门或者兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责本项目的环境管理工作。 ⑵职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 - 9、环保投资 项目建成后营运过程中产生的废气、废水、噪声、固废等经采取相应防治处理措施治理后，对环境的影响很小。本项目总投资9000万元，其中环保投资42.2万元，占总投资的0.47%。 环保设施必须与主体工程“三同时”，项目建成后及时自主验收，验收合格后方可正式投入生产。该项目的主要环保投资见下表。 - 表4-23 项目环保设施及环保投资 单位：万元 类别; 治理内容; 环保设施及处理方法; 位置; 投资. 废气; 涂覆、烘干废气（非甲烷总烃、臭气浓度）; 密闭车间+高效收集装置+RCO催化燃烧一体设备+15m高排气筒（D001）排放; 涂覆车间; 20. 修平切片废气（粉尘）; 密闭车间+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放（D002）; 修平切片车间; 2.5. 食堂油烟; 高效油烟净化器+15m高排气筒排放（D003）; 食堂; 0.5. 废水; 生活污水（含食堂废水）; （食堂污水）隔油池+经化粪池; 厂区; 1.2. 清洗废水; 储罐暂存、委托聚氨酯树脂厂家回收处理; 厂区暂存、委托处置; 10. 噪声治理; 设备运行噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、设备维护等; 生产车间; 5. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 厂区; 0.5. 一般工业固废; 一般固废暂存间30m2; 厂区; 1. 危废废物; 危废暂存间; 厂区; 1.5. 合计; 42.2. 10、排污口规范化管理 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB/T 15562.1-1995）、国家环境保护总局《排污口规范化整治技术要求》（实行）（环监[1996]470号）等要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规划化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 - 排污口的技术要求 - ①排污口的设置必须合理确定，按照（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。 - ②储存地必须有防洪、防流失、防尘和防火措施。 - 排污口立标管理 - ①污染物排放口，应按国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB/T 15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见下图。 - ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 图4 -2 排放口图形标准牌 - （三）排污口建档管理 - ①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 - ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 - 根据以上要求，本次环评要求建设单位按照下列要求规范化设置排污口。 - 废气：废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 - 废水：总排污口应设醒目的标志牌。 - 噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 - 固废：危险废物暂存间应设置醒目的标志牌。 - 本项目具体标志牌设置见下表。 表4-24 各排污口环境保护图形标志 类别; 污染物; 排放口编号/名称; 数量; 图形标志. 废气排放口; 非甲烷总烃、臭气浓度; DA001; 1处. 颗粒物; DA002; 1处. 食堂油烟; DA003; 1处. 废水排放口; 生活污水; DW001; 1处. 一般固废暂存处; 一般工业固体废物; 固废暂存间; 1处. 危险废物暂存间; 危险固废; 危废暂存间; 1处. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 密闭车间+高效收集装置+RCO催化燃烧一体设备+15m高排气筒排放 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口） |
|  | DA002 | 粉尘 | 密闭生产车间+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 |
|  | DA003 | 油烟 | 高效油烟净化器+15m高排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度、粉尘 | / | 非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 无组织限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5 动植物油 | 食堂废水经隔油池处理后和生活废水混合再经化粪池处理后通过市政污水管网进入永城市第三污水处理厂进一步进行处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及永城市第三污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采取隔声、减震措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 设置一般固废暂存间一间、危废暂存间一间、若干生活垃圾桶。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，加强员工生产安全教育，主要防泄漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 种植绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定环境风险应急预案、厂区设置消防器材 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 配备环境管理人员 |  |  |  |

- 六、结论

河南亿泽科技有限公司年产200万平方米抛光研磨材料生产项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DMF（以非甲烷总烃计） |  |  |  | 0.7087t/a |  | 0.7087t/a | +0.7087t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  | 1.932t/a |  | 1.932t/a | +1.932t/a |
|  | 食堂油烟 |  |  |  | 0.0003t/a |  | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0072t/a |  | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0144t/a |  | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | BOD |  |  |  | 0.0144t/a |  | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.00144t/a |  | 0.00144t/a | +0.00144t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 39t/a |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 8t/a |  |  |  |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  | 15.79t/a |  |  |  |
| 其他垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.7t/a |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾与废油脂 |  |  |  | 3.5t/a |  |  |  |
|  | 废原料桶 |  |  |  | 1.2t/a |  |  |  |
| 危废 | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  |  |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①