- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年回收破碎废旧塑料30000吨项目

建设单位（盖章）：永城市祥盛再生资源有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

永城市祥盛再生资源有限公司

年回收破碎废旧塑料30000吨项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、逐条对照《废塑料污染控制技术规范》细化污染防治措施要求 | 已逐条对照《废塑料污染控制技术规范》细化污染防治措施要求，具体见报告P22-P27； |
| 2、细化限制使用原料的负面清单 | 已细化限制使用原料的负面清单，具体见报告P31-P33； |
| 3、核实废水产生源强，优化废水处理工艺，确保能够循环使用不外排，论证废水循环使用不外排的可行性 | 已核实废水产生源强，已优化废水处理工艺，确保能够循环使用不外排，已论证废水循环使用不外排的可行性，具体见报告P50-P53； |
| 4、细化各种固废的成份及含量，并详细分类，明确合理的处置方式 | 已细化各种固废的成份及含量，并详细分类，已明确合理的处置方式，具体见报告P58-P60； |
| 5、核实项目物料平衡图、水平衡图 | 已核实项目物料平衡图，具体见报告P35；已核实水平衡图，具体见报告P37； |
| 6、核实项目工艺流程及产污环节，是否有研磨工序 | 已核实项目工艺流程及产污环节，项目有磨粉工序，具体见报告P38-P40； |
| 7、核实各类设备噪声源强，细化措施，核实预测结果，确保东北侧敏感点达标 | 已核实各类设备噪声源强，已细化措施，已核实预测结果，项目东北约60m为杨庄零散居民，可确保东北侧敏感点达标，具体见报告P53-P58。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年回收破碎废旧塑料30000吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-411481-04-05-377017 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市酇阳镇酇北村道班对面88号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 13分 42.744秒， 33 度59分58.416秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业中85非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411481-04-05-377017 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4580 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，占地面积约4580㎡，利用已有闲置厂房，项目占地类型为建设用地，永城市自然资源和规划局酇阳自然资源所已对本项目出具证明，具体见附件3，项目符合永城市酇阳镇土地利用总体规划，永城市酇阳镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第43款“环境保护与资源节约综合利用”中第26条：再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2211-411481-04-05-377017（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市酇阳镇酇北村不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市酇阳镇水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，符合国家相关产业政策及永城市酇阳镇土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水、破碎及清洗废水经污水处理设施处理后回用于破碎及清洗工序，不外排；项目营运期加强污水处理设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市酇阳镇大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为废塑料磨粉粉尘，经集气收集后进入设备自带袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料破碎过程为湿式，且密闭故破碎过程无粉尘；脱标签过程密闭，故基本无粉尘产生，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。项目禁止非国六车进入施工现场，因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元酇阳镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，占地为建设用地，符合永城市酇阳镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目生活污水、破碎及清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用；回收分拣垃圾分类收集，分拣废金属外售，分拣出的渣土、砂石由专业公司综合利用，铺路使用等；分拣垃圾纸张、纤维、布料等由专业公司运输至发电站使用；废标签、袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘集中收集后外售；污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用；污水处理产生的栅渣压滤后由专业公司运输至发电站使用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理，符合要求. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表2。 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酇阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酇阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，根据现场查看，离场址最近的酇阳镇供水厂集中式饮用水水源一级保护区，位于项目场址西北侧660m处，不在其保护范围内，具体见附图四，因此，本项目场址不在酇阳镇集中式饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，利用已有厂房，施工期对环境影响较小；项目营运期废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料破碎过程为湿式，且密闭故破碎过程无粉尘；脱标签过程密闭，故基本无粉尘产生；项目生产车间、仓库均为封闭式，汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响；采取生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地需绿化；项目绩效分级符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行绩效分级A级标准; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目生活污水、破碎及清洗废水经污水处理设施处理后回用于破碎及清洗工序，不外排; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目污水处理设施等按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；厂区车间等均按要求进行防渗建设; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目生活污水、破碎及清洗废水经污水处理设施处理后回用于破碎及清洗工序; 符合. 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为废旧资源回收项目，经与国家39个重点行业与河南省12个重点行业对比，本项目不在其列。因此本项目与“通用行业”中涉PM企业进行要求，制定差异化绩效分级指标按A级企业进行要求。项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，同时项目应达到绩效分级指标A级标准。具体分析如下表4。 表4项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施，项目生产车间、仓库均密闭，项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目仅回收一般固废，禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送在封闭的厂房内进行; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，项目营运期废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料物料破碎均为湿式破碎，且密闭故破碎过程无粉尘；脱标签过程密闭，故基本无粉尘产生；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸; 符合. 其他基本要求; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比 例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; 项目严格按照A级企业要求建设. - 运输监管 - 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车 - 辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 - 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 - 1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 项目按A级企业进行建设，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并保留数据 6 个月以上; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产 量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更 换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测 和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于鼓励类，符合国家产业政策的要求。; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，项目营运期废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；除尘灰不直接卸落到地面，除尘器收集粉尘集中收集后外售，且在厂区内封闭储存; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目按A级企业要求进行建设; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 通用行业; 其他工序绩效等级A/B; PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 项目营运期废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放，PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业基本要求，同时项目达到绩效分级指标A级标准。 1.5本项目与相关行业规范符合性分析 1.5.1本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 根据中华人民共和国工业和信息部公告《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》发布（2015 年第 81 号），本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性见表 5。 表5 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 一 、 企 业 的 建 立 和 布局; （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括 PET 再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目主要为一般固废废塑料瓶（废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶）、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料为原料，废塑料经拆包、脱标、破碎清洗等工序制得不规则塑料片，根据客户需求进行磨粉制塑料粉，属于废塑料综合利用企业; 符合. （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 项目使用原料为一般固废废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 符合. （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目为新建项目，为鼓励类项目，符合国家产业政策及当地规划要求; 符合. （四）在国家法律、法规、规章和规划确定 或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目为新建项目，建设地点位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，北侧、西侧均为厂房，本项目未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域; 符合. 二 、 生 产 经 营 规模; （五） PET 再生瓶片类企业： 新建企业年废塑料处理能力不低于 30000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 20000 吨。 （六） 废塑料破碎、清洗、分选类企业： 新建企业年废塑料处理能力不低于 30000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000 吨。 （七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于 5000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 3000 吨。 （八）企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 项目属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，年破碎、清洗、分选 3 万吨废塑料，符 合要求；项目厂区占地4580m2，与生产能力匹配; 符合. 三 、 资 源 综 合 利 用 及 能 耗; （九）企业应对收集的废塑料进行充分利 用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 企业对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不进行倾倒、焚烧与填埋; 符合. （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500 千瓦时/吨废塑料。; 根据建设单位提供的资料，项目电耗约 4 千瓦时/吨废塑料; 符合. （十一）PET 再生瓶片类企业与废塑料破 碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5 吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于 0.2 吨/吨废塑料。; 本项目废塑料清洗用水采用新鲜水约为 0.143吨/吨废塑料，符合相关要求; 符合. （十二）其他生产单耗需满足国家相关标 准。. 四、 工艺 与装 备; （十三）新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 1.PET 再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 2.废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 3.塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 4.鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。; 本项目为新建项目，采用先进技术、工艺和装备，本项目破碎工段 采用密闭设备，废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料采用湿法破碎，且采取相应噪声治理措施；本项目废塑料清洗工序为自动化控制，破碎、清洗、脱水为一体化设备，实现自动控制，降低耗水量，项目不使用清洗药剂，原料分选采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求。项目设备采用自动化控制设备，清洗设备为环保节水设备，自动化程度高; 符合. 五、 环境 保护; （十四）废塑料综合利用企业应严格执行 《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目严格执行“三同时”制度，并编制环境风险应急预案，并依法 申请项目竣工环境保护验收; 符合. （十五）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目四周设置有围墙，车间设计为全封闭式车间，厂区地面全部 硬化无破损; 符合. （十六）企业必须配备废塑料分类存放场 所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 项目外购的原料单独堆放在厂房的原料区，厂房为标准化厂房，为封闭厂房，并做好防雨、防风、防渗措施，无露天堆放现象。项目所在厂区管网“雨污分流”; 符合. （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 项目外购的原料已在进厂前处理达标，无需进行二次除杂，人工分拣出大的杂物主要为铁丝、石子及非 PET、HDPE 、PP、PE、ABS、AS的塑料、不合格原料等，暂存在一般固废暂存间后合理处置; 符合. （十八）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 项目生活污水、破碎及清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用于破碎及清洗工序; 符合. （十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 项目废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料破碎为湿法破碎，不涉及废气产生; 符合. （二十）对于加工过程中噪音污染大的设 备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 按照要求采取隔声降噪措施，经降噪、隔声后，项目厂界噪声达标; 符合. 六、 防火 安全; （二十一）企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。; 本项目建议建设单位的生产厂房按照防火要求建设，并设置严禁烟火标志。; 符合. （二十二）生产厂房、仓库、堆场等场所内 符合应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。. （二十三）生产与使用化学药剂的生产区域应符合相关防火、防爆的要求。. 1.5.2本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、国家发展和改革委员会、商务部公告 2012 年第 55 号）符合性分析 表6本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性一览表 规范要求; 本项目情况; 相符性. 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于 0.015mm 超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目建设地点位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，北侧、西侧均为厂房，东北侧约60m为杨庄零散住户，目前已基本无人居住，且中间隔有绿化带，项目区不属于居民区，项目产品为塑料片、塑料粉，外售塑料制品厂，所产产品不用于生产膜和食品用塑料袋，项目原料为一般废塑料瓶（主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶）、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，不从事废塑料类危险废物回收利用; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目一般固废均能妥善处置，可以做到对废物无害化处理，不对废物进行露天焚烧; 符合. 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。; 本项目一般固废均能妥善处置，项目生活污水、破碎及清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用; 符合. 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或 者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。省级环保、商务主管部门应当组织核查并公布合格的废塑料加工利用企业名单；对核查发现问题的，应当依法处理并将处理结果向社会公布。自 2013 年 1 月 1 日起，未经环保核查合格的企业，不予批准进口废塑料。; 本项目不使用进口废塑料; 符合. 1.5.3 本项目与《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函[2017]1240 号）相符性分析 方案中提到： “依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依 法对违法企业予以关停。 符合性分析：项目所在地不位于居民区，建设单位已办理工商登记，生产工艺、设备、产品等均符合国家产业政策，项目原材料中不含有毒有害物质的废塑料如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 综上所述，项目的生产工艺、设备、原材料、环保设施、工商等均不属于方案中需依法取缔的企业，故与《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函[2017]1240 号）相符。 1.5.4 本项目与《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49 号）符合性分析 表7 本项目与国办发〔2011〕49 号的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 抓好重点废旧商品回收; 充分发挥市场机制作用，提高废金属、废纸、废塑料、报废汽车及废旧机电设备、废轮胎、废弃电器电子产品、废玻璃、废铅酸电池、废弃节能灯等主要废旧商品的回收率。加强政策引导和支持力度，进一步明确生产者、销售者、消费者责任，通过垃圾分类回收等途径，切实做好重点废旧商品的有效回收。加强报废汽车回收拆解管理，加快回收拆解企业升级改造，提高回收拆解水平。; 本项目主要从事废塑料破碎、清洗，原料为一般固废废塑料瓶、大棚废旧塑料膜（主要成分为聚乙烯）、编织袋（主要成分为聚丙烯）、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，产品为塑料片、塑料粉; 符合. 提高分 拣水平; 加快废旧商品分拣处理企业技术升级改造，鼓励采用现代分拣分选设备，提升废旧商品分拣处理能力。建设符合环保要求的专业分拣中心，实现精细化分拣处理。不断完善废旧商品集散市场的分拣和集散功能，提高专业分拣能力，促进产需有效衔接，促进废旧商品回收加工一体化发展。; 本项目废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，原料采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求，达到项目生产要求; 符合. 加强环 境保护; 强化废旧商品回收各环节的污染防治工作，完善污染防治设施，对废水、废气和固体废物实行严格收集和处理，严禁产生二次污染。制定和完善相应的环保法规、标准，加强回收、运输、处理、利用各环节的环境监管，加大环保执法力度，依法查处污染环境的企业并向社会公布。建立以环保指标为主要依据之一的市场准入和退出机制。积极推动企业开展质量管理体系和环境管理体系认证及清洁生产审核。对未达到质量和环保要求的废旧商品回收、运输、处理、利用企业，要切实加强督查、限期整改。; 本项目一般固废均能妥善处置，项目生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理设施处理后回用; 符合. 1.5.5本项目与《废塑料再生利用技术规范》（GB37821-2019）符合性分析 表8 本项目与（GB37821-2019）的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 再生 利用 工艺 流程; 废塑料经过破碎、清洗后，进行分选、干燥，再经造粒、改性得到废塑料再生颗粒。工艺流程图：废塑料→破碎→清洗→分选→干燥→造粒→再生颗粒; 项目仅为简单的直接破碎、清洗工艺，不涉及再生造粒; 符合. 破碎 要求; 1.破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。 2.干法破碎过程应配备粉尘收集和降噪设备。 3.采用湿法破碎工艺应对废水进行收集，处理后循环使用。 4.破碎机应具有安全防护措施。; 项目废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料破碎为湿法破碎，无粉尘产生，湿法破碎过程废水进入厂区污水处理设施处理后回用于破碎清洗工序; 符合. 清洗 要求; 1.宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。 2.应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。 3.厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行 GB/T31962 要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。; 项目清洗甩干废水统一收集集中处理，处理后经厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序；项目不使用清洗剂，不属于有毒有害和国家严令禁止的清洗剂; 符合. 干燥 要求; 1.宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。 2.干燥废气应集中收集，进入废水处理设施处理，不得随意排放。; 项目脱水采用离心脱水，脱水设备为低能耗设备。项目工艺中无鼓风干燥、流化床干燥等 工艺，不涉及干燥废气; 符合. 分选 要求; 1.应采用密度分选、旋风分选、摇床分选等技术，目标塑料分选率≥90%。 2.宜使用静电分选、近红外分选、X 射线分选等先进技术，目标塑料分选率≥95%。 3.应选择低毒、无害的助剂分选废塑料。 4.分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。 5.采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。; 本项目废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，原料采用人工分拣，挑出不符合本项目生产要求的物料，以满足原料筛选要求。项目不涉及分选废水、助剂的使用以及密度分选; 符合. 造粒 和改 性要 求; 1.应采用节能熔融造粒技术。 2.造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。 3.推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。 4.再生 PVC 塑料企业宜使用钙/锌复合稳定剂等环保型助剂，减少铅盐稳定剂使用量。 5.应选用低毒、无害的改性剂、增塑剂、相容剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。; 本项目生产工序不涉及造粒; 符合. 资源 综合 利用 及能 耗; 1.塑料再生加工相关生产环节，每吨废塑料的综合电耗应低于 500kW•h。 2.废 PET 再生瓶片类企业及其他废塑料破碎、清洗、分选。类企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于 1.5t。塑料再生造粒企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于 0.2t。; 根据建设单位提供的资料，项目电耗约 4千瓦时/吨废塑料。本项目废塑料清洗用水采用新鲜水约为 0.143吨/吨废塑料，符合相关要求。; 符合. 环境 保护 要求; 1.废塑料再生利用企业应执行 GB31572、GB8978、GB/T31962、GB16297 和 GB14554。有相关地方标准的执行地方标准。 2.收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理，废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。 3.再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术，如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按 11.2 执行 11.4。 4.再生利用过程中产生的固体废物，属一般工业固体废物的应执行 GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。 5.废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃。 6.不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。 7.再生利用过程应进行减噪处理，执行 GB12348。 8.应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。; 项目清洗甩干废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后回用；回收分拣垃圾分类收集，分拣废金属外售，分拣出的渣土、砂石由专业公司综合利用，铺路使用等；分拣垃圾纸张、纤维、布料等由专业公司运输至发电站使用；废标签、袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘集中收集后外售；污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用；污水处理产生的栅渣由专业公司运输至发电站使用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；本项目仅为破碎清洗，不涉及有机废气等，生产过程中产生的固废均能妥善处置。通过对机械设备设置隔声罩、距离衰减、建筑物阻挡吸音后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。企业应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。; 符合. - 1.5.6 与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析 项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）（生态环境部，2022年5月31日）相关要求的符合性分析具体见表9。 表9 本项目与（HJ364-2022）的符合性一览表 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 4.1 应加强塑料制品的绿色设计，以便于重复使用和利用处置。 4.2 宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线。 4.3 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 4.4 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按 GB 15562.2 的要求设置标识。 4.5 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 4.6 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少 3 年。 4.7 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 4.8 废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。; 本项目原料为一般固废废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋，废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，不包含危险废物；原料、产品均按种类划分贮存场地，按要求贮存；严格按要求记录建立废塑料管理台账，相关台账应保存至少 3 年；生产过程中按要求采取环保治理措施，其他均按要求建设; 符合. 产生环节污染控制要求; 工业源废塑料污染控制要求：废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少 3 年。; 本项目原料为一般固废废塑料瓶，大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，原料、产品等均按种类划分贮存场地，按要求贮存；分类收集，严格按要求记录建立废塑料管理台账，相关台账应保存至少 3 年; 符合. 收集和运输污染控制要求; 6.1 收集要求 6.1.1 废塑料收集企业应参照 GB/T 37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 6.1.2 废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 6.2 运输要求 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。; 项目使用原料为一般固废废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，分类收集，包装完整；项目为外购收集好的废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，不自行收集废塑料；外购的原料及项目产品运输过程中做好防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染; 符合. 预处理污染控制要求; 7.2 分选要求 7.2.1 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 7.2.2 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X 射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。 7.3 破碎要求 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 7.4 清洗要求 7.4.1 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 7.4.2 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 7.5 干燥要求 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。; 项目收购的原料废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料在进厂前已进行了简单的分类分拣，厂区为简单的人工分拣及磁选，挑出不符合本项目生产要求的物料及去除废旧塑料中附带的少量金属杂质等，以满足原料筛选要求，不涉及简易强酸强碱浸泡工艺和简易焚烧工艺等进行废塑料分选；工程废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；其他废塑料破碎为湿法破碎，无粉尘产生；项目清洗场地符合防水、防渗漏要求；项目不使用清洗剂；项目原料经人工分拣、磁选后，直接进入下一步工序；项目破碎及清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用，厂区不涉及干燥; 符合. 再生利用和处置污染控制要求; 8.1 一般性要求 8.1.1 应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。 8.1.2 应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线。 8.1.3 应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH 值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。 8.1.4 应加强新污染物和优先控制化学品的监测评估与治理。 8.1.5 应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污染物排放应符合 GB 31572 或 GB16297、GB 37822 等标准的规定，恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。 8.1.6 废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合 GB 12348 的规定。 8.1.7 废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。 8.1.8 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂; 本项目以一般固废废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料为原料，外购原料在进厂前已经过分拣处理，厂区直接进行简单的人工分拣、磁选后，进行破碎打包或破碎清洗甩干打包即可，项目破碎及清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用；工程废塑料磨粉粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放，其他废塑料为湿法破碎，无粉尘产生，厂区粉尘可以实现达标排放；噪声采取隔声、减震、消声等措施，也可以实现达标排放；项目对废物按要求建立台账，回收分拣垃圾分类收集，分拣废金属外售，分拣出的渣土、砂石由专业公司综合利用，铺路使用等；分拣垃圾纸张、纤维、布料等由专业公司运输至发电站使用；废标签、袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘集中收集后外售；污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用；污水处理产生的栅渣由专业公司运输至发电站使用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；项目不存在露天焚烧、擅自丢弃、倾倒。项目不属于再生塑料制品，所产产品外售塑料制品厂，不用于生产直接接触食品的包装、制品或材料; 符合. 再生利用和处置污染控制要求; 8.2 物理再生要求 8.2.1 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 8.2.2 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 8.2.3 宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; 项目不涉及再生; 符合. 运行环境管理要求; 9.1 一般性要求 9.1.1 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 9.1.2 废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 9.1.3 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。; 项目严格按要求建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，按照排污许可证规定严格控制污染物排放，从业人员进行环境保护培训; 符合. 9.2 项目建设的环境管理要求 9.2.1 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 9.2.2 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。 9.2.3 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; 项目正在办理环评手续，后续按要求执行；经分析，项目选址符合当地土地利用总体规划，符合生态环境分区管控方案等；项目按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线或标识。; 符合. 9.3 清洁生产要求 9.3.1 新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。 9.3.2 实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。 9.3.3 废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。; 项目按要求建设; 符合. 9.4 监测要求 9.4.1 废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ 819 以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。 9.4.2 不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。; 项目将严格按要求制定自行监测方案，开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。按要求保留监测记录以及特殊情况记录。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市祥盛再生资源有限公司决定投资200万元在永城市酇阳镇酇北村道班对面88号建设年回收破碎废旧塑料30000吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”中的“85非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理，应编制环境影响评价报告表。具体见表10。 表10 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 受永城市祥盛再生资源有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 厂址周围环境概况 本工程位于永城市酇阳酇阳镇酇北村道班对面88号，利用已有空厂房，根据现场查看，项目北侧为永城市恒祥塑业有限公司及永城施倍得生物技术有限公司，西侧为一厂房，南侧、东侧为农田，东北约60m为杨庄零散居民（目前基本无人居住），东南约350m为李庙，北约80m为S325，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为塑料片、塑料粉，项目产品方案一览表见表11。 表11 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 去向; 备注. 聚对苯二甲酸乙二醇酯类型（PET）塑料片料; 5520t/a; 外售塑料制品厂，不得用于生产直接接触食品的包装、制品或材料，不得用于生产膜; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料，主要来自废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶. 聚对苯二甲酸乙二醇酯类型（PET）塑料粉料; 3738t/a; 25kg/袋，外售，粉状，主要来自废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶. 聚乙烯类型（PE）塑料片料、高密度聚乙烯类型（HDPE）塑料片料; 3368t/a; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料，主要来自聚乙烯成分的大棚废旧塑料膜；废洗衣液瓶及瓶盖. 聚丙烯类型（PP）塑料片料; 2110t/a; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料，主要来自废矿泉水瓶及废饮料瓶瓶盖、废编织袋. ABS、AS塑料片; 8955t/a; 收购的废打火机壳粉碎后相应的塑料片、塑料粉外售打火机制品厂；其他优质ABS、AS塑料片、塑料粉外售塑料制品厂，不得用于生产直接接触食品的包装、制品或材料，不得用于生产膜; 25kg/袋，外售，规格直径：10~18mm 不规则片料. ABS、AS塑料粉; 5970t/a; 25kg/袋，外售，粉状. 合计; 29661t/a; /; /. - 3、工程主要建设内容 该项目总投资200万元，总占地面积4580m2，总建筑面积2600m2，主要包括生产车间、仓库、办公室等，工程主要建设内容见表12。 表12 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1; 450m2; 1层，位于厂区南侧中部，利用已有闲置厂房，用于废塑料清洗，磨粉工序位于生产车间1中. 生产车间2; 650m2; 1层，位于厂区东南侧，利用已有闲置厂房，用于废塑料清洗. 生产车间3; 500m2; 1层，位于厂区东部，利用已有闲置厂房，用于废塑料清洗. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 250m2; 1层，位于厂区北侧，利用已有. 3; 储运工程; 仓库; 750m2; 1层，包含产品仓库、原料仓库，位于厂区西侧，利用已有闲置厂房. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 塑料磨粉粉尘; 磨粉过程在封闭车间进行，磨粉工序粉尘经集气收集后经设备自带袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 工程破碎及清洗废水、生活污水经厂区污水处理站（1座，80m3/d，位于厂区东南侧，采用“格栅+调节+气浮+生物接触氧化+二沉池+机械过滤+终沉池”工艺）处理后回用于破碎及清洗工序. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 回收分拣垃圾分类收集，分拣出的废金属外售，分拣出的渣土、砂石由专业公司综合利用，铺路使用等；分拣垃圾纸张、纤维、布料等由专业公司运输至发电站使用. 废标签、袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘集中收集后外售. 污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用；污水处理产生的栅渣由专业公司运输至发电站使用. 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表13。 表13 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 塑料清洗生产线; 拆包机; 3; 用于拆包. 2; 全自动脱标机; 3; 用于去除瓶身自身标签. 3; 磁选机; 3; 用于去除废旧塑料中附带的少量金属杂质等，即分选机. 4; 吹瓶机; 3; 用于将废塑料瓶吹至下一工序. 5; 上料机; - 3; 即提升机. 6; 破碎机; - 3; 用于塑料破碎，湿法破碎. 7; 传送带; - 3. 8; 脱水机; - 3; 用于塑料清洗后甩干. 9; 风选机; - 3; /. 10; 清洗机; - 3; /. 11; 漂槽; - 3. 12; 螺杆机; - 3; /. 13; 色选机; 3; 外购，用于色选. 14; 磨粉机; 2; 用于磨粉. 15; 铲车; 3; /. 16; 叉车; 3; /. 17; 地磅; 1; /. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019），本项目所用生产工艺和设备均不属于上述目录中所列出的淘汰、落后类设备。 - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表14。 表14 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 备注. 大棚废旧塑料膜、废编织袋; - t/a; - 5000; - 当地收购，大棚废旧塑料膜主要成分为聚乙烯，废编织袋主要成分为聚丙烯，原料负面清单见原料控制小节. 废塑料瓶（一般固废）; - t/a; - 10000; - 外购，来源于永城及周边塑料回收站，汽车运输，固体，主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶，其中废矿泉水瓶、废饮料瓶约占90%，其余约占 10%，禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片，原料负面清单见原料控制小节. - 瓶 - 身; - 废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶; - PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）. - 废洗衣液瓶; - HDPE（高密度聚乙烯）. - 瓶盖; - PP（聚丙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）. - 标签皮; - PP（聚丙烯）. 日常优质ABS、AS废塑料（一般固废）; - t/a; - 15000; - 外购，来源于永城及周边塑料回收站，汽车运输，固体，为日常生活中的优质ABS、AS废塑料，如家电外壳、废打火机壳等，禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片，禁止收购ABS、AS材质外的废塑料，原料负面清单见原料控制小节. 新鲜水; t/a; - 4776; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 12万; - 市政供电. 部分原辅材料的理化性质。 表15本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 物理特性; 化学特性. 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 （PET）; 一般为乳白色或浅黄色、高度结晶的固体，不易燃易爆，无腐蚀性。 冲击强度：>9kg.cm/cm2；加热收缩率：<5%。弯曲强度：148-310MPa；吸水性：0.06%-0.129%；冲击强度：64.1-128J/m；洛氏硬度：M 90-95；伸长率：1.8%-2.7%。属结晶型饱和聚酯，平均分子量（2-3）×104，重均与数均分子量之比为 1.5-1.8。相对密度：1.368，熔点：250-255°C，流动温度 240°C，玻璃化温度80°C，分解温度 353°C。; 在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达到 120°C，刚性高，硬度大，吸水性很小，尺寸稳定性好。韧性好，耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。耐化学性好，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、 三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种，俗称涤纶树脂。有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5 倍，耐折性好。透明度高，可 阻挡紫外线，光泽性好。无毒、无味，卫生安全性好。. 聚丙烯（PP）; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有 0.90～0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为 0.01%，分子量约 8万～15 万。成型性好，但因收缩率大（为 1%～2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着 色 。 熔 点 为 173℃ ， 成 型 范 围205~315℃，裂解温度≥350℃。; 聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化 学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。. PE（聚乙烯）; 聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。; 化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。. HDPE（高密度聚乙烯）; 高密度聚乙烯（HDPE）为白色粉末或颗粒状产品，无毒，无味，结晶度为 80%～90%，软化点为 125～l 35℃，使用温度可达 100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。; 常温下不溶于一般溶剂，具有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯、高密度聚乙烯有较强的破坏作用。. ABS; 微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。; ABS抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。. AS; AS树脂的学名为丙烯腈-苯乙烯共聚物(acrylonitrile-styrene copolymer)。由丙烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物，一般含苯乙烯15%-50%。透明而带黄色至琥珀针色的固体。密度1.06。有热塑性。不易变色。; 不受稀酸、稀碱、稀醇和汽油的影响。但溶于丙酮、乙酸乙酯、二氯乙烯等中，可用作工程塑料，具有优良的耐热性和耐溶剂性，用于制耐油机械零件、仪表壳、仪表盘、电池盒、拖拉机油箱、蓄电池外壳、包装容器、日用品等。. 原料废塑料瓶、大棚废旧塑料膜、废编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料来源、种类控制及准入制度： 本项目回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料、废编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料为一般固废，废旧塑料瓶为外购的废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶，均为一次性塑料瓶，从废品收购站外购，已经过简单处理（瓶内无剩余液态）；项目回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料、废编织袋、其它日常优质ABS及AS废塑料原料负面清单如下： 项目不得随意增加回收塑料种类，禁止回收盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱的废弃塑料包装瓶及瓶片；禁止收购以聚氯乙烯为成分的废旧塑料；禁止回收属于医疗废物和危险废物的废塑料；禁止回收含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片、废旧塑料；禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片、废旧塑料；项目不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料；原料运输到厂后必须先进行抽检，抽检合格才准允入库。对废塑料根据生产要求按计划回收，控制贮存量。对厂房采取防水、防渗处理。 本项目回收废旧塑料瓶瓶身主要成分为PET及 HDPE，瓶盖主要成分为 PP、HDPE，大棚废旧塑料主要成分为聚乙烯，废编织袋主要成分为聚丙烯，回收废打火机壳成分为ABS，其它废塑料成分为ABS及AS。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》，不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）等中的要求，同时本项目一般固废废旧塑料瓶原料、大棚废旧塑料、废编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料的回收、包装、运输和贮存符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）（生态环境部，2022年5月31日）等的要求，对环境和人体健康不会造成危害。所购废旧塑料瓶、大棚废旧塑料、编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料在收集过程中经初步筛选，运输前进行包装，确保运输过程中包装完好，无废塑料遗散，运输过程采取必要的防扬散、防渗漏措施，保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 物料平衡 工程物料平衡图见图1。 产品塑料片、塑料粉外售 2.1 29660.972 大棚废旧塑料膜、废编织袋、废旧塑料瓶、日常优质ABS、AS废塑料（一般固废） 污水处理栅渣（绝干） 分拣垃圾（金属） 20 1.35 外售 分拣垃圾（渣土、沙石） 由专业公司综合利用，铺路使用 30 267.9 由专业公司运输至发电站使用 分拣垃圾（纸张、纤维、布料等） 废标签 分类收集暂存，综合利用 袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘 3.96 外售综合利用 30000 0.088 粉尘排放 压滤后由专业公司运输至发电站使用 13.63 污水处理污泥（绝干） 经压滤后由专业公司运输至发电站使用 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为20人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年2月底，竣工时间为2023年3月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，利用已有闲置厂房，生产车间位于厂区南侧及东部，仓库位于厂区西南部，办公生活区位于厂区东北部，大门朝北，厂区污水处理设施位于厂区东南侧；项目整体按工艺流程布置，工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产过程废塑料破碎及清洗用水；职工生活用水。用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - （1）生产用水：生产过程涉及用水的工序为塑料破碎及清洗。 - 塑料破碎用水：本项目塑料破碎采用湿法工艺，在破碎机入口设置水喷淋装置，可以有效地减少颗粒物的产生和碎片的飞溅。根据建设单位提供资料，项目设置3条废旧塑料破碎清洗生产线，每台破碎机设备喷头流量为2t/h，则每台破碎机喷淋洒水量为16t/d，一共48t/d，蒸发损耗按20%计，蒸发损耗量一共9.6t/d，塑料带出水分以0.05t/t塑料计，塑料按30000t计，则破碎后塑料带走水量为5t/d，剩余33.4t/d水量进入厂区污水处理设施处理，处理后回用于破碎及清洗工序。 - 清洗用水：本项目废塑料在破碎后进入清洗工序，漂浮清洗过程中会产生一定量的清洗废水；该部分废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。项目废塑料清洗生产线一共设有3个沉浮分离漂洗水槽（规格：6m×1.5m×1.5m，有效容积约为10m3），在使用过程中还需添加蒸发损耗、设备残留及其他损耗水量，每天损耗量约占总漂洗水槽容积的 20%，则每个清洗槽损耗量约2m3/d，损耗量一共6m3/d，则清洗废水量为24m3/d；清洗甩干后的产品带走一部分水，塑料带出水分以0.05t/t塑料计，清洗塑料量按30000t/a计，则清洗后的塑料带走5t/d水量进入脱水工序，脱水机脱下的水进入漂洗池，供项目清洗使用。 - 生活用水：本项目职工定员20人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）；职工生活污水进入厂区污水处理设施处理后回用于破碎及清洗工序不外排。 综上，项目生产废水量约57.4m3/d（17220m3/a），生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的废PP/PE废塑料加工单位原料废水排放量为1m3/t，项目废塑料加工单位原料废水产生量为0.57m3/t，项目破碎清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于破碎及清洗工序不外排，符合要求。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水15.92 损耗0.32 生活用水 1.6 1.28 损耗9.6 污水处理设施 甩干废水33.4 废塑料破碎用水 14.32 38.4 甩干 5 损耗6 24 废塑料清洗用水 25 33.68 5 58.68 5 脱水 图2 工程用水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建项目，办公室、生产车间、仓库均为利用已有，污水处理设施为新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 场地平整 土方开挖 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本项目回收废旧塑料瓶、大棚废旧塑料、废编织袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料均为一般固废。具体工艺如下： 1、回收一般固废废旧塑料瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料工艺 项目回收一般固废废旧塑料瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料，产品为塑料片、塑料粉，主要生产工艺及产污环节见下图4。 废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料（一般固废） 噪声 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 拆包 脱标 人工分拣 磁选 噪声、废水 噪声、固废 噪声 破碎及清洗甩干 风选 色选 噪声、粉尘、固废 噪声 包装 磨粉 噪声 包装 入库待售 入库待售 图4 运营期一般固废废旧塑料瓶、废打火机壳等破碎清洗工艺流程及产污环节图 本项目回收的塑料瓶（约10000吨每年）主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶、废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶；其中废矿泉水瓶、废饮料瓶约占90%，其余约占 10%，其中废矿泉水瓶、废饮料瓶部分在进厂前已利用铁丝打包成捆，又称为“瓶砖”，部分为散装。废洗衣液瓶、废洗发水瓶、废洗洁精瓶多为散装。回收废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料约15000吨每年。 工艺说明： （1）、拆包：原料进厂后首先利用拆包机拆包，其中零散的废矿泉水瓶、废饮料瓶等利用吹瓶机将吹至下一步工序。 （2）、人工分拣：人工分拣出大的杂物，主要为纸张、金属、铁丝、石子及瓶身非PET、HDPE、ABS及AS塑料的不合格原料等。然后针对不同瓶身类别进行分类，分别分出 PET、HDPE、ABS及AS塑料，接着针对同类型不同颜色（产品颜色主要为蓝色、白色、绿色等）、不同质感、不同规格的塑料进行简单区分。这样有利于废塑料生产加工，同时可提高产品的品质。企业主要采用手工分选，虽比机械分选效率低，但分选效果是机械方法难替代的。 （3）、磁选：人工分拣后为进一步去除废塑料中可能夹杂着的金属杂物，进入磁选机进行磁选。 （4）、脱标：使用脱标机将瓶体上标签去除，全自动脱标机由多组合金钢刀头组成，高速、离心式旋转，把塑料瓶上的标签去掉，不伤瓶身，废标签经风机吹至标签收集箱内。 （5）、破碎及清洗甩干：然后送至自动破碎机进行破碎，破碎采用湿法破碎，破碎机内有多个高速旋转的刀片，破碎成直径为10~18mm不规则片料，瓶盖和瓶身等一起破碎，然后进入破碎清洗线自带甩干机甩干，甩干多余水分后进入厂区污水处理设施进行处理；甩干后将破碎的片状产品进行清洗，漂洗设备底部为缓慢转动的绞龙，推动并搅拌瓶片。清洗次数为两遍（均为清水清洗，不加任何清洗剂），漂洗后进入脱水机，将清洗后的片状产品多余水分进行脱水，脱出的水回流至清洗工序，清洗工序产生清洗废水。 （6）、风选：由于破碎及清洗后的瓶片中含有少量未被清理的标签，利用其比重不同，用风选机将甩干后的半成品里的残存标签纸风选去除，残存标签纸经风选机出口的收集装置进行收集，由于瓶片已经破碎清洗，故风选过程无粉尘产生。 （7）、色选、包装或磨粉包装：不同颜色的废旧塑料瓶片进入色选机进行色选，按照颜色分类收集，根据客户需求塑料片直接打包装袋，即为成品；根据客户需求使用塑料磨粉机将塑料片进行磨粉，项目磨粉为常温磨粉机，即机械粉碎，磨粉后即成塑料粉，打包袋装即可。 2、回收一般固废大棚废旧塑料、废编织袋工艺 项目回收一般固废大棚废旧塑料、废编织袋（约5000吨每年）产品为塑料片，主要生产工艺及产污环节见下图5。 噪声 噪声、固废 噪声、固废 拆包 大棚废旧塑料或废编织袋（一般固废） 人工分拣 磁选 噪声、废水 噪声 破碎及清洗甩干 色选 包装 入库待售 图5 运营期一般固废大棚废旧塑料、废编织袋破碎清洗工艺流程及产污环节图 工艺说明： 项目回收大棚废旧塑料、废编织袋工艺与回收废旧塑料瓶工艺基本一致，首先进行拆包，然后人工分拣，分拣出杂物以及非PE、PP 塑料的不合格原料等，然后针对不同颜色（产品颜色主要为蓝色、白色等）、不同质感、不同规格的塑料进行简单区分，再进入磁选机磁选，随后进入破碎及清洗甩干、色选、包装入库即可。 主要产污环节 工程运营期污染物为粉尘、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表16。 表16 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 废塑料磨粉过程; 颗粒物. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷. 破碎及清洗过程; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、BOD5. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 废塑料分拣过程; 纸张、金属、铁丝、布料、泥土等. 废塑料瓶脱标过程; 废标签. 废气处理过程; 袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘. 污水处理过程; 污泥及栅渣. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表17。 表17 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表17可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，项目最近的地表水体为南侧670m的成引沟，成引沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表18。 表18 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市酇阳镇酇北村道班对面88号，不属于产业园区，用地性质为建设用地且范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表19和附图 2。本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表19 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 杨庄零散居民; 116.22981; 33.99985; 居民区（零散居民）; 人群; 二类; 东北; 60. 李庙; 116.23079; 33.99590; 居民区; 人群; 二类; 东南; 350. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物排放浓度执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二标准（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 2、废水 - 职工生活污水、工程破碎及清洗废水经项目废水处理设施处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L、总磷-），回用于破碎及清洗工序，不外排。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 工程废水主要为生活污水及破碎及清洗废水，职工生活污水、工程破碎及清洗废水经项目废水处理设施处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准，回用于破碎及清洗工序，不外排。故工程不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，仓库、生产车间、办公室均为利用已有，污水处理设施为新建，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工工人员生活污水经厂区已有化粪池处理后用于周围农田肥田，综合利用；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备尽量远离东北侧敏感点杨庄零散居民，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 项目大棚废旧塑料、废编织袋、废塑料瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料均为湿式破碎，且在密闭设备进行，故破碎过程无粉尘产生；本项目废塑料瓶破碎前，需将自身标签去除，标签可能含有少量灰尘，且脱标过程密闭，故脱标过程基本无粉尘产生。废塑料瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料根据客户需求进行磨粉，工程运营期废气主要为废塑料磨粉粉尘、装卸粉尘、道路扬尘。 - （1）废塑料磨粉粉尘 废塑料瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料根据客户需求进行磨粉，磨粉过程产生一定的粉尘。本次磨粉过程粉尘参考生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 C4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中破碎工序颗粒物的产污系数，废PET原料干法破碎工序颗粒物的产生系数为0.375kg/t-原料，废ABS原料干法破碎工序颗粒物的产生系数为0.425kg/t-原料，根据建设单位提供资料，本项目需磨粉的废塑料约为40%，废PET原料为4000t，废ABS原料为6000t，则经计算项目废塑料磨粉粉尘产生量为4.05t/a，项目磨粉过程密闭，磨粉工序粉尘经管道集气收集后进入设备自带袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，设计风量为5000m3/h，集气效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99%计，经计算，DA001排气筒颗粒物有组织排放量约为0.038t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为3.2mg/m3，颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - （2）装卸粉尘、道路扬尘 - 项目为大棚废旧塑料、废编织袋、废塑料瓶、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料回收项目，生产加工过程均在封闭车间进行，原料区、成品区也均为封闭车间，装卸区在封闭车间进行，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响，故本次评价不做定量分析；道路扬尘采取定时洒水及厂区道路硬化等措施后，对周围环境影响较小。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表21。 表21 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 废塑料磨粉粉尘排气筒（DA001）; 颗粒物; 5000; 1.6; 320; 3.8; 袋式除尘器; 99%; 0.016; 3.2; 0.038. 经计算，未被集气收集粉尘约0.25t/a，项目磨粉过程均密闭，且颗粒物粒径较大，约80%沉降地面，定期清扫集中收集后外售，无组织排放量颗粒物约0.05t/a，0.021kg/h。采取以上措施后，经类比同类项目，厂界浓度可以实现达标排放。 （3）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为袋式除尘器失效，废气处理效率降为零时。考虑在以上情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表22。 表22 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 废塑料磨粉粉尘排气筒（DA001）; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 320; 1.6; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及废气处理装置管理，定期对设备维护，一旦发生故障，应立即停产，修复前不得生产. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，颗粒物排放浓度将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强袋式除尘器除尘设施的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 23，排气筒基本情况见表24。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表23 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表24 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 废塑料磨粉粉尘排气筒（DA001）; 116.22809; 33.99982; 15; 0.3; 25; 一般排放口; 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. （4）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的监测要求，本项目投产后废气环境监测计划内容如下表25。 表25 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 废塑料磨粉粉尘排气筒（DA001）; 颗粒物; 一年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 一年一次. - 废水 - 本项目用水单元主要为生产过程废塑料破碎及清洗用水、职工生活用水。 - 经分析，项目破碎及清洗废水量约57.4m3/d（17220m3/a），破碎及清洗废水经厂区拟建污水处理站处理后回用于破碎及清洗工序不外排。 - 根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 C4420非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中以废PET为原料，生产PET片料清洗或湿法破碎+清洗工序化学需氧量系数为2650g/t原料；以废PE、废聚丙烯（PP）为原料，清洗或湿法破碎+清洗工序化学需氧量系数为420g/t原料，氨氮系数为21.2g/t原料，总氮系数为32.5g/t原料，总磷1.2g/t原料；以废ABS为原料，清洗或湿法破碎+清洗工序化学需氧量系数为202g/t原料；考虑到本项目废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料最多，废PET原料次之，大棚废旧塑料膜（PE原料）、废编织袋（PP原料）最少，故本次评价化学需氧量系数取平均值为1091g/t原料，SS的产生系数类比《湖南桑德新材料再生塑料资源化利用项目》中系数800g/t废水产生量（与本项目工艺、原料、产品类似，具有可比性）。则经计算可知，项目破碎及清洗废水主要污染物的浓度为SS：800mg/L；COD1901mg/L；BOD5380.2mg/L；氨氮36.9mg/L、总氮56.6mg/L、总磷2.1mg/L。本项目生产废水B/C比按0.2计。 - 项目生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a），生活污水经厂区拟建污水处理站处理后回用于破碎及清洗工序不外排。根据类比调查，生活污水主要污染物浓度为SS：200mg/L；COD250mg/L；BOD5110mg/L；氨氮30mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目属于间接排放建设项目，评价等级确定为三级B。 据分析，工程生产废水产生量为57.4m3/d，生活污水产生量为1.28m3/d，废水量一共为58.68m3/d，企业拟建设一座日处理80m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节+气浮+生物接触氧化+二沉池+机械过滤+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD127.3mg/L、BOD25.5mg/L、氨氮16.5mg/L、SS 12.6mg/L、总氮25.2mg/L、总磷2.0mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用于破碎及清洗工序不外排；终沉池约200m3，足够项目使用（可暂存约3天的水量），项目污水处理工艺流程图见图6。 格栅 调节池 气浮 生物接触氧化 机械过滤 生产废水、生活污水 回用于破碎及清洗工序 絮凝剂 终沉池 污泥池 机械抽吸外运 二沉池 图6 项目污水处理工艺流程图 具体工艺介绍如下： 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，为此，本设计中适当扩大调节池的容积（约200m3），使其可以容纳3天的水量，缓和对设施的冲击。 气浮：随后进入气浮装置，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 生物接触氧化：生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 二沉池：经生物处理后的废水再经二沉池进一步除去悬浮物等； 机械过滤：经沉淀后的污水进入机械过滤设备，在滤器的一定压力下，把浑浊度比较高的水通过一定厚度的粒状或非粒状的石英砂过滤，通过石英砂的絮凝、吸附、截留作用等，将杂质去除，以达到过滤的目的。 终沉池：经机械过滤处理的污水经沉淀后进一步去除悬浮物等，确保达标综合利用，实现污水资源化。项目暂存池约200m3，可暂存项目约3天的水量，足够项目使用。 项目污水处理设施废水排放情况见表26。 表26 项目污水处理设施废水排放情况一览表 注：①去除率参考生物接触氧化法污水处理工程技术规范（HJ2009-2011） 处理单元; CODCr(mg/L); BOD5(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L). 生产废水; 水量（17220t/a）; 1901; 380.2; 800; 36.9; 56.6; 2.1. 生活污水; 水量（384t/a）; 250; 110; 200; 30; 35; 4. 混合后; 水量（17604t/a）; 1865; 374.3; 786.9; 36.7; 56.1; 2.1. 格栅+气浮; 进水; 1865; 374.3; 786.9; 36.7; 56.1; 2.1. 出水; 1212.3; 243.3; 314.8; 36.7; 56.1; 2.1. 去除率; 35%; 35%; 60%; /; /; /. 生化 处理; 进水; 1212.3; 243.3; 314.8; 36.7; 56.1; 2.1. 出水; 181.8; 36.5; 63; 18.4; 28.1; 2.0. 去除率①; 85%; 85%; 80%; 50%; 50%; 5%. 二沉池+机械过滤; 进水; 181.8; 36.5; 63; 18.4; 28.1; 2.0. 出水; 127.3; 25.5; 12.6; 16.5; 25.2; 2.0. 去除率; 30%; 30%; 80%; 10%; 10%; /. 总去除率; 93.2%; 93.2%; 98.4%; 55%; 55%; 5%. 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准; -; 30; 30; -; -; -. 由上分析可知，项目生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD127.3mg/L、BOD25.5mg/L、氨氮16.5mg/L、SS 12.6mg/L、总氮25.2mg/L、总磷2.0mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）要求（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L、总磷-、总氮-），处理后回用于项目破碎及清洗工序，不外排。从技术上考虑，水质可以满足本项目处理废水的要求。 工程废水处理后水量全部回用可行性分析：根据工程分析可知，项目破碎及清洗废水量57.4m3/d，生活污水产生量为1.28m3/d，废水量一共为58.68m3/d，破碎及清洗废水、生活污水经污水处理站处理后回用于破碎及清洗工序不外排；经水平衡分析可知，项目废塑料破碎及清洗工序用水约为73m3/d，项目废水量约58.68m3/d，废水经污水处理设施处理后，全部回用于废旧塑料破碎及清洗，不足部分为新鲜水补充（约14.32t/d，4296m3/a），故项目废水经处理后可全部用于项目破碎及清洗工序，不外排，且项目设有暂存池1座，约200m3，可暂存项目约3天的水量，足够项目使用。工程水平衡图见2。 项目污水处理设设施、终沉池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、终沉池能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为拆包机、脱标机、破碎机、脱水机、风选机等，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在 75～85dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。根据调查，项目噪声源主要为室外声源、室内声源，具体见表27、表28。 表27 本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; /; -28; -33; 36.2; 85/1; 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，配置消音，同时加强设备维护管理等措施; 2400h. 注：以场地中心为原点 表28本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 废塑料破碎清洗生产车间1; 拆包机; /; 80/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; -33; -36; 36; 5; 66; 2400h; 26; 40; 1. 全自动脱标机; /; 80/1; -5; -36; 36.2; 3; 70.5; 44.5. 色选机; /; 75/1; 0; -36; 36.2; 5; 61; 2400h; 35; 1. 磨粉机; /; 85/1; -28; -40; 36.2; 5; 71; 45. 破碎机; /; 85/1; -20; -36; 36.2; 5; 71; 45. 脱水机; /; 80/1; -16; -36; 36.1; 5; 66; 40. 风选机; /; 80/1; -12; -36; 36.1; 5; 66; 40. 2; 废塑料破碎清洗生产车间2; 拆包机; /; 80/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; 23; -21; 36.6; 5; 66; 2400h; 26; 40; 1. 全自动脱标机; /; 80/1; 55; -21; 36.6; 5; 66; 40; 1. 色选机; /; 75/1; 45; -22; 36.5; 5; 61; 35; 1. 破碎机; /; 85/1; 28; -22; 36.5; 5; 71; 45; 1. 脱水机; /; 80/1; 34; -23; 36.6; 5; 66; 40; 1. 风选机; /; 80/1; 38; -24; 36.5; 5; 66; 40; 1. 3; 废塑料破碎清洗生产车间3; 拆包机; /; 80/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; 30; -15; 37; 7; 63.1; 2400h; 26; 37.1; 1. 全自动脱标机; /; 80/1; 68; -14; 37; 7; 63.1; 37.1. 色选机; /; 75/1; 60; -16; 37; 5; 61; 35. 破碎机; /; 85/1; 45; -17; 37; 8; 66.9; 40.9. 脱水机; /; 80/1; 50; -15; 36.8; 5; 66; 40. 风选机; /; 80/1; 56; -16; 36.7; 5; 66; 40. 注：以场地中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表29。 表29 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 43.4; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 45.1; 达标. 西厂界; 35.4; 达标. 北厂界; 42.2; 达标. 项目生产车间、仓库均为封闭式，由表29可知，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。根据现场查看，距项目最近的敏感点为东北侧约60m的杨庄零散居民（目前基本无人居住），距离较远，项目合理布局车间内设备，高噪声设备破碎机等设置在生产车间3内西侧，尽量远离东北侧约60m的杨庄零散居民，项目采取评价提出的措施后，噪声对其影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。合理布局车间内设备，高噪声设备破碎机等设置在生产车间3内西侧，尽量远离东北侧约60m的杨庄零散居民。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下30。 表30 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为回收分拣过程产生的回收分拣垃圾、废标签、污水处理污泥及栅渣、袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘、职工生活垃圾。 回收分拣垃圾：根据业主提供资料，废塑料中的金属、沙石、织物、纸张、纤维、泥土等杂物约占原料的1%，约300t/a，按照《废塑料综合利用行业规范条件》要求：企业对收集的废塑料中的金属、布料、纸张、纤维、渣土等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。废塑料中分拣出的金属约2.1t/a，打包后外售，其余分拣废料分类收集后暂存在一般固废暂存间（位于仓库内东侧，约100m2）后外售综合处理。根据建设单位提供资料，项目废塑料回收分拣垃圾分类收集暂存后废金属外售，其余分拣出的纸张、布料、纤维等约267.9t/a，交由专业公司运输至发电站使用，沙石、泥土约30t/a，交由专业公司综合利用，铺路使用等。 废标签：本项目废塑料瓶原料破碎前，需将瓶身标签去除，标签重量约为废塑料瓶重量的 0.2%，即废标签产生量约 20t/a，废标签成分一般为 PP（聚丙烯）塑料等，属于可加工塑料，经收集后储存在一般固废暂存间定期外售处理。 袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘：经分析，袋式除尘器收集粉尘约3.76t/a，地面清扫粉尘约0.2t/a，一共约3.96t/a，除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘收集后外售处理。 污水处理污泥及栅渣：根据项目对SS去除效率进行污泥估算，本项目SS去除量约13.63t/a，即污泥绝干量为13.63t/a，污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用，含水率按60%计，则污泥产生量为34.08t/a；本次栅条间距按16-25mm计，则栅渣量系数按0.08m3/1000m3（水），容重960kg/m3，压滤后含水率按60%计，则栅渣产生量约3.38t/a，集中收集后由专业公司运输至发电站使用。 职工生活垃圾：工程劳动定员为20人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表31。 表31 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废塑料分拣垃圾; 废金属; 废塑料分拣过程; 固态; 2.1t/a; 金属; 一般固废; 2.1t/a; 废金属外售. 布料、纤维、纸张; 固态; 267.9t/a; 布料、纤维、纸张; 一般固废; 267.9t/a; 储存在一般固废暂存间，交由专业公司处理，分拣出的纸张、布料、纤维等运输至发电站使用. 沙石、泥土; 固态; 30t/a; 沙石、泥土; 一般固废; 30t/a; 交由专业公司综合利用，铺路使用等. 废标签; 废塑料去标过程; 固态; 20t/a; 废标签; 一般固废; 20t/a; 收集后储存在一般固废暂存间定期外售处理. 袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘; 废气处理过程; 固态; 3.96t/a; 废塑料颗粒; 一般固废; 3.96t/a; 收集后外售. 污水处理污泥; 污水处理过程; 固态; 34.08t/a; 有机物等; 一般固废; 34.08t/a; 污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用. 污水处理栅渣; 污水处理过程; 固态; 3.38t/a; 漂浮物等; 一般固废; 3.38t/a; 压滤集中收集后由专业运输至发电站使用. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.0t/a; /; 一般固废; 3.0t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水分析 5.1地下水污染源、污染物类型 本项目生产过程中产生的生产废水主要为破碎及清洗废水，破碎及清洗废水、生活污水经厂区拟建污水处理站处理后回用于破碎及清洗工序不外排；正常情况下不会对地下水环境造成污染。污水处理站防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。污染物类型为氨氮、COD等。 5.2污染途径 本项目地下水污染途径为废水中的有害成分通过地表渗入地下水，从而造成地下水污染。本项目污水处理设施各构筑物均做好防渗措施，正常情况下不会对地下水环境造成污染。污水处理站防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。 5.3防控措施 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 （2）加强管理，加强员工培训，安排专人定期检查巡视污水处理站运行情况，发现异常及时进行处理。 （3）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对污水处理站等地面进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表32。 表32 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 污水处理设施、车间清洗区、清洗池、终沉池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公区、仓库、其他生产区; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. （4）厂区污水处理站调节池可暂存3天废水量，确保故障情况下污水不外排。 （5）污水处理设施底部、侧壁及污水输送管线均进行防渗防腐处理。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤分析 （1）土壤环境影响分析 拟建项目污染物质可能通过以下三种途径进入土壤。 a水污染型：本工程建设完成后，若污水处理设施及管道等发生破损，污染物（有机物）通过地面漫流、垂直下渗等方式对土壤环境造成污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物污泥等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 c大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 污染物类型为有机物，如氨氮、COD等。 （2）土壤污染防控措施 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对污水收集管道、污水处理设施、除尘设施等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 建设单位应根据厂区地形合理优化地面布局，厂内原料输送管线、废水输送管线架空铺设，厂内地面硬化、清洗区设置围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表32。 c必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、环境风险分析 本项目原料大棚废旧塑料以及废塑料瓶、编制袋、废打火机壳、其它日常优质ABS及AS废塑料等属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，废塑料均无对应临界量，且分拣出的废塑料经破碎清洗分选后及时外售，经分析，项目Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： （1）、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 （2）、易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。 （3）、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 （4）、废塑料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；厂房必须经消防部门验收。 （5）、设置移动式灭火装置等消防设施 根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，设置消防沙等消防设施。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输、产生的一般固废等均委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废塑料磨粉粉尘排气筒（DA001） | 颗粒物 | 设备自带袋式除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 装卸过程在封闭车间进行，生产车间、原料区、产品区封闭，且定时洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 破碎及清洗废水、职工生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5等 | 污水处理设施处理后回用于破碎及清洗工序 | 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用于破碎及清洗工序不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目废塑料回收分拣垃圾分类收集暂存后废金属外售，其余交由专业公司处理，分拣出的纸张、布料、纤维等由专业公司运输至发电站使用，沙石泥土由专业公司综合利用，铺路使用等；污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用；污水处理产生的栅渣压滤后由专业公司运输至发电站使用；废标签集中收集后外售；袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘收集后外售处理；职工生活垃圾交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面、仓库、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理，防止产生土壤、地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等相关技术规范开展自行监测。 ③本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并严格按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市祥盛再生资源有限公司年回收破碎废旧塑料30000吨项目符合国家产业政策及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施后，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 永城市自然资源和规划局酇阳自然资源所对本项目出具的情况说明 附件四 永城市酇阳镇人民政府对本项目出具的入驻证明 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.088t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 分拣垃圾 | / | / | / | 300t/a | / | / | / |
|  | 废标签 | / | / | / | 20t/a | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 34.08t/a | / | / | / |
|  | 污水处理栅渣 | / | / | / | 3.38t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集粉尘及地面清扫粉尘 | / | / | / | 3.96t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①