- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产8000吨中药材初加工项目

建设单位（盖章）： 河南恒佳药业有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

河南恒佳药业有限公司年产8000吨中药材初加工项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、细化废水处理工艺，分质分类处理部分回用，不能回用部分与生活污水一起进入生化处理，核实水平衡图 | 已细化废水处理工艺，分质分类处理部分回用，不能回用部分与生活污水一起进入生化处理，已核实水平衡图，具体见报告P18-P20、P38-P41； |
| 2、细化固废种类并明确合理去向 | 已细化固废种类并明确合理去向，具体见报告P45-P47。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产8000吨中药材初加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-411481-04-01-434918 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市龙岗镇米庄村刘庄组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 2分 2.572秒， 33 度56分56.713秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2730 中药饮片加工 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 48 中的其他（单纯切片、制干、打包的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411481-04-01-434918 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 88 |
| 环保投资占比（%） |  | 11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，项目占地面积约5000m2，项目占地性质为建设用地，土地性质为建设用地，永城市自然资源和规划局龙岗自然资源所已对本项目出具占地情况说明，具体见附件3，项目符合龙岗镇土地利用总体规划，永城市龙岗镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“十 三、医药”之“4、中药饮片炮制技术传承与创新”，项目符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2211-411481-04-01-434918（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市龙岗镇不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图， 永城市龙岗镇米庄村刘庄组不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，且药材清洗、浸泡生产废水经沉淀处理后回用，其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水）、生活污水经厂区污水处理设施处理后厂区暂存用于周围农田灌溉，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况， 永城市龙岗镇米庄村刘庄组水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为中药材初加工项目，符合国家相关产业政策及永城市龙岗镇土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期药材清洗、浸泡生产废水经沉淀处理后回用，其他生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后厂区暂存用于周围农田灌溉；项目营运期加强沉淀池、污水处理设施等构筑物的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区， 永城市龙岗镇米庄村刘庄组大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于中药材初加工项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为筛选过程粉尘、天然气锅炉燃气废气，筛选过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，天然气锅炉燃气废气采取低氮燃烧措施后经15m高排气筒排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元永城市龙岗镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，符合永城市龙岗镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目营运期药材清洗、浸泡生产废水经沉淀处理后回用，其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水）、生活污水经厂区污水处理设施处理后厂区暂存用于周围农田灌溉；筛选过程产生的废弃药材及不合格品等、切制及脱皮过程产生的药材碎屑、袋式除尘器收集粉尘集中收集后作为种植基地有机肥料使用；生产过程产生的废包装袋、纸箱集中收集后外售；污水处理污泥经压滤后交由建材厂作为原料使用；沉淀泥沙交由建材厂作为原料使用；污水处理栅渣与职工生活垃圾一起交由环卫部门处理，符合要求. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表2。 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酇阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酇阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，离场址最近的龙岗镇水源水井一级保护区，位于项目场址东北侧约1850m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在龙岗镇集中式供水厂饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，为中药材初加工项目，不属于重点行业，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施，施工期对环境影响较小；项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标进行建设，燃气锅炉采用天然气作为能源，且采取低氮燃烧措施，可以实现达标排放，筛选过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目营运期药材清洗、浸泡生产废水经沉淀处理后回用，其他生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后厂区暂存用于周围农田灌溉; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目厂区均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期药材清洗、浸泡生产废水经沉淀处理后回用，其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水）、生活污水经厂区污水处理设施处理后厂区暂存用于周围农田灌溉; 符合. 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》; 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 本项目为中药材初加工项目，项目蒸煮过程所需热量由厂区天然气锅炉（2t/h）提供，项目锅炉废气采用天然气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧技术后，项目天然气锅炉出口颗粒物浓度为4.4mg/m3，二氧化硫浓度为9.3mg/m3，氮氧化物排放浓度为27.8mg/m3，废气经15m高排气筒排放；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米; 符合. 1.4与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 项目涉及锅炉，参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与涉锅炉企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目情况; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目烘干过程采用电能，蒸煮过程采用天然气为能源，天然气管网环通前，蒸煮过程采用天然气罐，环通后采用市政天然气; 符合. 污染治理技术; 1.电窑： PM 采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、 静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 项目为燃气锅炉，采用低氮燃烧措施，筛选过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 排放限值; 燃气锅炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量： 3.5%）; 项目为燃气锅炉，PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3，本项目不涉及氨逃逸工序；筛选过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，PM 排放浓度不高于 10mg/m3; 符合. 加热炉、热处理炉、干燥炉 :PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）. 氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）. 其他炉窑 :PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）. 其他工序：PM 排放浓度不高于 10mg/m3. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 项目严格按环保相关规定建设和执行，按照排污许可证要求定期开展自行监测；本项目不属于重点排污企业; 符合. 其他基本要求; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比 例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; 项目严格按照A级企业要求建设; 符合. - 运输监管 - 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车 - 辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 - 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 - 1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 项目按A级企业进行建设，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并保留数据 6 个月以上; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. 其他基本要求; （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产 量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更 换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测 和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于鼓励类，符合国家产业政策的要求; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面，除尘灰在厂区内封闭储存后作为种植基地有机肥料使用; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目按A级企业要求进行建设; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 备注【1】：燃气锅炉在 PM 稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX 工业》确定。. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，河南恒佳药业有限公司决定投资800万元在永城市龙岗镇米庄村刘庄组建设年产8000吨中药材初加工项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目中药饮片加工属于“二十四、医药制造业 48 中的其他（单纯切片、制干、打包的除外）”，项目有清洗、蒸煮等工序，应编制环境影响评价报告表。 受河南恒佳药业有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，占地面积约为5000m2，根据现场查看，项目厂区位于永城市兴隆新型墙体材料厂院内，利用兴隆新型墙体材料厂闲置场地，目前厂区现状为空地，西邻永城市兴隆新型墙体材料厂厂房，北邻永城市鑫旺建材有限公司，东隔道路为林地，南侧为空地，西北约230m为邹庄，东约490m为张路口村，北约80m为立沟，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为中药饮片，产品方案一览表见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 中药饮片; 白术、白芍、丹参、黄芩、沙参、桔梗、知母、半枝莲、何首乌等; 8000t/a; 袋装，产品含水率约12%. - 4、工程主要建设内容 该项目总投资800万元，占地面积5000m2，建筑面积5000m2，主要包括生产车间、仓库、冷藏库、办公及其他附属设施等，工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 占地面积; 备注. 1; 主体工程; 烘干切片生产车间; 800m2; 1层，本次新建，封闭厂房，位于厂区北侧. 清洗脱皮车间; 2700m2; 1层，本次新建，封闭厂房，位于厂区北侧. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; /; 利用永城市兴隆新型墙体材料厂闲置办公区，包括实验室等. 3; 储运工程; 冷藏库; 500m2; 封闭库房，1层，本次新建，位于厂区南侧. 仓库; 1000m2; 封闭库房，1层，本次新建，位于厂区南侧. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 筛选过程粉尘; 集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放. 锅炉燃气废气; 采用清洁能源天然气为燃料，且采取低氮燃烧措施后经15m高排气筒（DA002、DA003）排放. 废水; 锅炉软水废水、锅炉定期排污水为清下水，可直接用于厂区洒水抑尘等. 项目药材清洗、浸泡生产废水经沉淀处理后回用. 其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水）、生活污水经厂区污水处理设施处理后厂区暂存用于周围农田灌溉. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废暂存间1座. 生活垃圾箱若干. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 上料机; 5; 用于上料. 2; 筛选机; 2; /; 用于筛选. 3; 洗药机; 30; /; 用于洗药. 4; 脱皮机; 30; /; 用于脱皮. 5; 蒸煮锅; 2; /; 采用天然气为能源. 6; 切片机; 22; /. 7; 分级机; 5; /. 8; 传输带; 5. 9; 烘干一体机; 2; /; 采用电能. 10; 包装机; 5. 11; 金属探测器; 5; JTJ-10. 12; 超高效液相色谱仪; 1; 实验室检测. 13; 微波消解系统; 1; 实验室检测. 14; 气相色谱仪; 1; 实验室检测. 15; 液相色谱仪; 1; 实验室检测. 16; 质谱仪; 1; 实验室检测. 17; 天然气锅炉; 2; 每台2t/h; 为蒸煮过程提供蒸汽. 18; 行吊; 5; /; /. 19; 吊笼; 5. 20; 循环风机; 10. - 6、工程主要原辅料 拟建项目原材料主要为各类药材，包括白术、白芍、丹参、黄芩、沙参、桔梗、知母、半枝莲、何首乌等，所用药材取自中药材种植基地和周边农户购入，来源充足，各类药材年消耗总量约14080t。工程主要原辅料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 规格; - 备注. 中药材; 白术、白芍、丹参、黄芩、沙参、桔梗、知母、半枝莲、何首乌等; - t/a; - 14080; - 固态，袋装; - 来自中药材种植基地和周边农户购入，原料含水率按50%计，仓库存放. 包装袋; - 万个/a; - 3200; - /; - 外购. - 能源. 新鲜水; t/a; - 25260t/a; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 19.2万; - 市政供电. 天然气; m3/a; - 72万; - 近期外购天燃气罐，待市政天燃气接通后，采用市政天燃气，项目罐装天然气由当地天然气公司专用槽车运输，每罐9m3（液态，气化后约5400 m3），每罐约用2d，每罐用完及时补充. 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为16人，一班工作制，每班 8 小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期3个月，预计开工时间为2023年2月底，竣工时间为2023年5月底。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，项目厂区位于永城市兴隆新型墙体材料厂院内，利用兴隆新型墙体材料厂闲置场地，车间、仓库均为新建，项目拟建设南北2个厂房，北厂房自西向东依次为清洗脱皮车间、烘干切片车间，南厂房自西向东依次为冷藏库、仓库，污水处理设施位于北侧清洗脱皮车间西侧，办公室利用永城市兴隆新型墙体材料厂已有办公区，大门朝东，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理，工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为药材清洗、浸泡过程用水；蒸煮过程用水；设备清洗用水；车间地面清洗用水；天然气锅炉软水制备系统用水；职工生活用水。用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 药材清洗、浸泡过程用水：根据建设单位提供资料可知，本项目需要淘洗的药材原料约为14080吨，结合建设单位提供资料可知，用水量约0.5t/t原料，生产天数以每年 300 天计算，用水量为 23.47t/d、7040t/a。考虑药材淘洗、浸泡过程中要浸入部分水，排水系数按0.7计算，污水排放量为 16.43t/d、4928t/a。 - 蒸煮过程用水：根据建设单位提供资料可知，本项目需要蒸煮处置的中药材最大约为14080t/a，以1.5倍的原药材量计算蒸煮用水量，因此蒸煮药材用水量为 21120t/a，即 70.4t/d。考虑药材蒸煮过程中要挥发一部分水，排水量约占用水量的50%，则排水量10560t/a，即35.2t/d。 设备清洗用水：设备清洗主要为洁净抹布擦拭设备外身，用水量按0.8m3/d计，则用水量为240m3/a；废水产生系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。 - 车间地面清洁用水：根据建设单位提供资料可知，项目车间地面每天拖洗一次，拖洗用水量以 0.5L/m2计，本项目车间面积为3500m2，则用水量为 1.75m3/d，拖洗废水排放系数为 0.8，则拖洗废水产生量为1.4m3/d，420m3/a。 - 天然气锅炉软水制备系统用水：项目蒸煮过程热量由天然气锅炉提供，项目区拟设置2台2t/h的燃气锅炉，锅炉年运行时间为 2400h，根据建设单位提供资料，每产生 1t 蒸汽，需要软化纯水水量为 1.03t（含锅炉定期排污损失 0.03t），则锅炉所需软化纯水水量为 32.96t/d，蒸汽经冷凝后循环水系统全部回用于锅炉，损耗量一共约0.96t/d，锅炉每5天需排污一次，每次排污量约5t/次。因此锅炉补充软化用水量为1.96t/d，项目锅炉软化纯水制备采用离子交换树脂+R/O 反渗透装置进行制备，软化纯水制备效率为 75%，则需要新鲜水2.61t/d，则产生的浓水排放量 0.65t/d，锅炉定期排水及软化纯水制备废水均属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘等。 - 生活用水：本项目职工16人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按100 L/人•d计，则生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。 工程用水平衡图见图1。 损耗7.04 16.43 药材清洗、浸泡过程用水 7.04 16.43 沉淀 损耗35.2 70.4 35.2 蒸煮过程用水 损耗0.16 市政用水84.2 厂区生化污水处理设施 38.52 设备清洗用水 0.8 0.64 损耗0.35 38.52 车间地面清洁用水 1.75 1.4 进入厂区防渗暂存池暂存，用于周边农田灌溉等 损耗0.32 生活污水 1.28 1.6 用于厂区洒水抑尘等 纯水制备装置 2.61 0.65 锅炉 用于厂区洒水抑尘等 损耗0.96 1.0 1.96 32.96 图1 工程近期水平衡图（单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖、制冷系统 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 制冷系统：项目冷藏库所用的制冷剂为R410A，是一种混合制冷剂，它是由50%R32（二氟甲烷）和50%R125（五氟乙烷）组成的混合物，外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃；R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好、不破坏臭氧层等特点。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 # 供气 项目烘干过程采用电能，蒸煮过程热量由天然气锅炉提供，项目区设置2台2t/h的燃气锅炉，锅炉使用天然气为燃料，用气量最大约72万m3/a，近期外购天燃气罐，待当地村村通天燃气接通后，采用市政天燃气，项目罐装天然气由当地天然气公司专用槽车运输，每罐约9 m3（液态，气化后约5400 m3），每罐约用2d，每罐用完及时补充，可以满足项目需求。项目天然气成分组成为甲烷、乙烷、丙烷、氮气、二氧化碳、硫化氢等，本次S按 50mg/m3计。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目为新建项目，生产车间、仓库、污水处理设施等均为新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目产品为中药饮片，具体产品生产工艺流程见下图3。 原生中药材 筛选 噪声、粉尘、固废 噪声、废水 清洗 净药材 噪声、废水 燃气废气 蒸煮 天然气锅炉 噪声、固废 脱皮 噪声、固废 切片、段、丝、块 烘干 噪声 电能 噪声 分筛 噪声 包装入库 图3 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）筛选：采用人工进行剪、切、刮、削等方式进行初步处理并人工分拣将药材中的杂质去除或部分使用高磁筛选机进行药材筛选。该工序会产生筛选粉尘和废弃药材（包括产生的药材碎屑）、噪声。 （2）清洗：利用洗药机对拣选合格的中药材进行清洗、浸泡处理，该过程中会产生水洗废水、噪声。 （3）蒸煮、脱皮工序 蒸煮：将洗净的中药材根据需要放入蒸煮锅内中，沸水煮一定时间（根据药材种类确定时间），取出，稍闷或蒸一定时间，取出，放入洁净容器内，蒸煮过程采用天然气为燃料，项目设置2台天然气锅炉，为蒸煮过程提供蒸汽。该过程产生蒸煮废水、噪声。 脱皮：将蒸煮好的中药材采用脱皮机设备对其进行脱皮，该过程产生药材碎屑、噪声。 （4）切制：将蒸煮脱皮好的药材，置往复式切药机上切制成1mm~ 2mm 的薄片或段等，放入洁净容器内，切片过程中会产生一定量的药材碎屑、噪声。 （5）烘干：通过烘干机（电加热）将药材中的水份蒸发干净，由于要尽量避免药材有效成份的流失，烘干温度控制在60℃，时间不超过15分钟，一般烘干至含水率12%左右。在此环境下，药材的药效成份基本保留在药材中，随气流逸散的药效成份较少，即烘干过程产生的中药气味（臭气浓度）浓度较低，烘干过程中会产生水蒸气，通过烘干机排气口直接排放。烘干过程产生噪声。 （6）分筛：本项目分筛工序主要是对加工好的饮片按照粒径大小进行分级，经过分筛后的粒径主要有0.8cm、1.0cm、1.2cm、1.5cm四种规格。分筛工序会产生设备噪声。 （7）包装：利用高效包装机根据不同的药材选择合适的包装形式和规格进行包装，从而降低药品损耗，突出药品特点，提高市场的认可度。包装过程会产生噪声。 （8）储存：由于中药材规格较多、流量较大，为防止药材发霉变质，将包装好的药材先放入专门的仓库进行储存、养护和保管，根据不同的药材采取专柜或低温库等不同的储存方式以及通风、除湿、托盘或气调箱密封等不同的养护措施防止中药材的霉变，再根据市场需求进行外售。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 筛选过程; 颗粒物. 天然气锅炉燃气废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 污水处理设施恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD、氨氮. 清洗、浸泡用水; COD、SS、BOD、氨氮. 蒸煮用水; COD、SS、BOD、氨氮. 设备清洗用水; COD、SS、BOD、氨氮. 车间地面清洁用水; SS. 锅炉运行过程; SS、盐类. 纯水制备过程; 盐类、SS. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 筛选过程; 废弃药材、不合格品等（包括产生的药材碎屑、不合格品、非药用部分、细小杂质等）. 切制、脱皮过程; 药材碎屑. 生产过程; 废包装袋、纸箱. 清洗浸泡废水沉淀过程; 泥沙. 污水处理过程; 污泥及栅渣. 除尘器收集过程; 粉尘. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表10。 表10 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表10可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，根据现场查看，项目南约680m为挡马沟，挡马沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表11。 表11 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，用地性质为建设用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境、声环境保护目标。 表12 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 邹庄; 116.03313; 33.95163; 居民区; 人群; 二类; 西北; 230. 张路口村; 116.03951; 33.94676; 居民区; 人群; 二类; 东; 490. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期筛选过程颗粒物排放浓度执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二标准（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）要求。 项目蒸煮过程热量由天然气锅炉提供，项目区设置2台2t/h的燃气锅炉，燃烧废气执行河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3，同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 2、废水 - 项目清洗、浸泡工序废水经沉淀后循环使用，其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水）、职工生活污水经项目废水处理设施处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求（COD200mg/L-、 BOD100mg/L、氨氮-、SS 100 mg/L），厂区暂存池暂存，用于周边农田灌溉。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | - 项目清洗、浸泡工序废水经沉淀后循环使用，其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水）、职工生活污水经项目废水处理设施处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求（COD200mg/L-、 BOD100mg/L、氨氮-、SS 100 mg/L），厂区暂存池暂存，用于周边农田灌溉。 项目蒸煮过程热量由天然气锅炉提供，项目区设置2台2t/h的燃气锅炉，燃烧天燃气主要污染物SO2、NOx；采取低氮燃烧措施后，经计算天然气污染物排放量为NOX0.218t/a、SO20.072t/a，故本次新增总量控制指标为NOX0.218t/a、SO20.072t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市龙岗镇米庄村刘庄组，项目周围社会依托条件较好，依托周围基础设施。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西北约230m的邹庄，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。 （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。 （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员生活污水水质简单，施工工人生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田，综合利用。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～95dB（A），根据现场查看，距项目最近的敏感点为西北约230m的邹庄，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备尽量设置在场区南侧，远离北侧敏感点，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目用地为建设用地，现状为空地，厂房、仓库等均为新建，主要植被为野生草本植物。项目施工建设会对周围的生态环境影响造成一定程度的水土流失，改变了原有地貌，造成地表植被量的减少。建设中的地基开挖、回填、道路的铺设等都不可避免的产生弃土、弃渣。建设过程中应尽可能做到挖填平衡。 同时项目建成后，周边将配套建设种植树木等绿化植物，具有良好的绿化和水土保持功用，对于维护项目区周围的生态环境起到一定的作用。 综合分析而言，项目施工期会对局部生态环境造成一定程度的影响，运营后，通过场区及周围的绿化，除被永久性占用外，部分地段植被可以通过绿化措施得到恢复，项目的建设不会对生态环境造成较大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为筛选过程产生的粉尘；天然气锅炉燃气废气；污水处理设施少量恶臭。 （1）筛选过程产生的粉尘 - 项目中药材筛选过程中会产生一定量粉尘，其主要污染因子为颗粒物，根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 2730 中药饮片加工行业系数表中以中药草为原料，生产中药饮片炮制工序（规模等级>1000 吨中药饮片/年）颗粒物产生系数为1.32kg/t-中药饮片，项目年产中药饮片约8000吨每年，则筛选过程颗粒物产生量约10.56t/a。项目筛选工序上方设置集气罩，筛选工序产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。设计风机风量为8000m3/h，收集率按90%，袋式除尘器对颗粒物去除率按99%计，则经计算，DA001排气筒颗粒物有组织排放量为0.095t/a，排放速率为0.04kg/h（筛选工序按每天8小时计），排放浓度为5.0mg/m3，颗粒物排放浓度能够满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求（15m高排气筒颗粒物排放速率≤3.5kg/h）。 - 天然气锅炉燃气废气 - 项目蒸煮过程热量由天然气锅炉提供，项目区设置2台2t/h的燃气锅炉，天然气为清洁能源，燃烧过程中产生的主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。根据建设单位提供资料，每台锅炉每小时用气量约150m3/h，锅炉年运行时间按2400h计，则项目天然气用量约为72万m³/a，燃烧废气采取低氮燃烧措施，经15m高排气筒排放。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）SO2、NOX采用采用产污系数法，颗粒物采用类比法。 根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中锅炉产排污量核算系数手册，废气量为 107753 m3/万m3天然气，每万立方米天然气燃烧产生 0.02SkgSO2，每万立方米天然气燃烧产生3.03千克NOx（低氮燃烧-国际领先），产排污系数中的天然气二氧化硫的产排污系数是以含硫量 S 的形式表示的，其中含硫量 S是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，项目S按 50mg/m3；则每万立方米天然气燃烧产生1kgSO2；项目与河南卢师傅食品有限公司2t/h天然气锅炉燃料类型、污染防治措施等相同，满足类比法条件，因此颗粒物浓度采用类比法，类比河南鼎晟检测技术有限公司2022年09月05日-06日对河南卢师傅食品有限公司2t/h天然气锅炉排气筒出口监测结果可知，锅炉排气筒出口颗粒物排放浓度为 3.0~4.4mg/m3；项目颗粒物取4.4mg/m3，则经计算，每台燃气锅炉废气颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.0071kg/h（0.017t/a）、0.015kg/h（0.036t/a）和0.045kg/h（0.109t/a），废气量1616.3m3/h，排放浓度分别为4.4mg/m3、9.3mg/m3和27.8mg/m3。燃烧废气采取低氮燃烧措施，经15m高排气筒（DA002、DA003）排放，各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标要求（即颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）。 经计算，未被集气收集粉尘约1.06t/a，其中约80%的颗粒物受厂房阻隔自然沉降于厂房内，则无组织排放量为0.212t/a，排放速率为0.088kg/h。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表14。 表14 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 设计风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 筛选过程产生的粉尘排放口（DA001）; 8000; 颗粒物; 4; 500; 9.5; 袋式除尘器; 99%; 0.04; 5.0; 0.095. 天然气锅炉燃气废气排放口（DA002）; 1616.3; 颗粒物; 0.0071; 4.4; 0.017; 低氮燃烧; /; 0.0071; 4.4; 0.017. 二氧化硫; 0.015; 9.3; 0.036; /; 0.015; 9.3; 0.036. 氮氧化物; 0.075; 46.3; 0.182; 40%; 0.045; 27.8; 0.109. 天然气锅炉燃气废气排放口（DA002）; 1616.3; 颗粒物; 0.0071; 4.4; 0.017; 低氮燃烧; /; 0.0071; 4.4; 0.017. 二氧化硫; 0.015; 9.3; 0.036; /; 0.015; 9.3; 0.036. 氮氧化物; 0.075; 46.3; 0.182; 40%; 0.045; 27.8; 0.109. 本项目无组织排放废气排放情况见表15。 表15 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 清洗脱皮生产车间; 54; 50; 9.5; 颗粒物; 0.088; 0.212. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，项目废气对周围环境影响较小。 （3）污水处理设施恶臭 项目设有污水处理设施一座，本项目污水处理站主体设施基本位于地下，采用全封闭设计，各处理单元均采用水泥板密封设计，设施上方及周边种植植物、加强绿化，定期喷洒除臭剂等，此外，污水处理设施污泥定期进行清掏，以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢，采取以上措施后，项目恶臭对周围环境影响较小。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常排放主要考虑环保设施袋式除尘器失效情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表16。 表16 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 筛选过程产生的粉尘排放口（DA001）; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 500; 4; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，废气排放浓度较正常情况下增大很多，不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气袋式除尘器装置的日常检查和维护，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 17，排气筒基本情况见表18。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况见表 17，排气筒基本情况见表18。 表17 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）中污染治理设施名称及工艺确定）. 低氮燃烧; 40%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表18 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，筛选过程产生的粉尘排放口; 116.03366; 33.94894; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. DA002，天然气锅炉燃气废气排放口; 116.03386; 33.94892; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标要求. DA003，天然气锅炉燃气废气排放口; 116.03403; 33.94887; 15; 0.2; 25; 一般排放口. （5）废气例行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表19。 表19本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，筛选过程产生的粉尘排气筒; 颗粒物; 半年一次. DA002，天然气锅炉燃气废气排放筒; 氮氧化物; 一月一次. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 一年一次. DA003，天然气锅炉燃气废气排放筒; 氮氧化物; 一月一次. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 一年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物; 半年一次. - 废水 - （1）生产废水、生活污水 - 项目生产废水主要为清洗、浸泡工序废水；蒸煮废水；设备清洗废水；车间地面清洁废水。 - 经分析，项目清洗、浸泡工序废水量为16.43t/d、4929t/a。该废水中污染物主要为SS，浓度约为200-500mg/L（环评取300mg/L），进入废水沉淀池（2座，每座约25m3，足够项目使用）沉淀后回用于清洗、浸泡工序。由于该废水中泥沙比重较大，因此，采取上述沉降措施后废水可满足回用。 - 项目其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水）约37.24t/d；职工生活污水约1.28t/d；项目其他生产废水、职工生活污水经项目废水处理设施处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求（COD200mg/L-、 BOD100mg/L、氨氮-、SS 100 mg/L），厂区暂存池暂存，用于周边农田灌溉。二者合计38.52t/d。 - 其他生产废水水质参考《中药类制药工业水污染物排放标准编制说明》中的多家废水水质情况分析结果，估算出本项目所产生的其他生产废水污染物及浓度为COD：1000mg/L、BOD5：300mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：25mg/L。根据类比调查，生活污水主要污染物浓度为SS：200mg/L、COD250mg/L、BOD5110mg/L、氨氮30mg/L。 根据企业设计资料，企业拟建设一座日处理50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节+初沉+生物接触氧化+二沉池+机械过滤+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD81.9mg/L、BOD24.7mg/L、氨氮15.1mg/L、SS 12.4mg/L，处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求（COD200mg/L-、 BOD100mg/L、氨氮-、SS 100 mg/L），厂区暂存池暂存，用于周边农田灌溉；暂存池约400m3，足够项目使用（可暂存约10天的水量），项目污水处理工艺流程图见图4。 格栅 调节池 初沉 生物接触氧化 机械过滤 其他生产废水、生活污水 用于周围农田灌溉等 絮凝剂 终沉池 污泥池 机械抽吸外运 二沉池 图4 项目污水处理工艺流程图 具体工艺介绍如下： 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，为此，本设计中适当扩大调节池的容积（约120m3），使其可以容纳3天的水量，缓和对设施的冲击。 初沉：随后进入初沉装置，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 生物接触氧化：生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 二沉池：经生物处理后的废水再经二沉池进一步除去悬浮物等； 机械过滤：经沉淀后的污水进入机械过滤设备，在滤器的一定压力下，把浑浊度比较高的水通过一定厚度的粒状或非粒状的石英砂过滤，通过石英砂的絮凝、吸附、截留作用等，将杂质去除，以达到过滤的目的。 终沉池：经机械过滤处理的污水经沉淀后进一步去除悬浮物等，确保达标综合利用，实现污水资源化。项目暂存池约400m3，可暂存项目约10天的水量，足够项目使用。 项目污水处理设施废水排放情况见表20。 表20 项目污水处理设施废水排放情况一览表 注：①去除率参考生物接触氧化法污水处理工程技术规范（HJ2009-2011） 处理单元; CODCr(mg/L); BOD5(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L). 其他生产废水; 水量（11172t/a）; 1000; 300; 250; 25. 生活污水; 水量（384t/a）; 250; 110; 200; 30. 混合后; 水量（11556t/a）; 975.1; 293.7; 248.3; 25.2. 格栅+初沉; 进水; 975.1; 293.7; 248.3; 25.2. 出水; 682.6; 205.6; 124.2; 25.2. 去除率; 30%; 30%; 50%; /. 生化 处理（生物接触氧化）; 进水; 682.6; 205.6; 124.2; 25.2. 出水; 102.4; 30.8; 24.8; 15.1. 去除率①; 85%; 85%; 80%; 40%. 二沉池+机械过滤; 进水; 102.4; 30.8; 24.8; 15.1. 出水; 81.9; 24.7; 12.4; 15.1. 去除率; 20%; 20%; 50%; /. 总去除率; 91.6%; 91.6%; 95%; 40%. 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求; 200; 100; 100; -. 由上分析可知，项目其他生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD81.9mg/L、BOD24.7mg/L、氨氮15.1mg/L、SS 12.4mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求（COD200mg/L-、 BOD100mg/L、氨氮-、SS 100 mg/L），厂区暂存池暂存，用于周边农田灌溉，从技术上考虑，水质可以满足本项目处理废水的要求。 工程其他生产废水、生活污水水量用于周围农田灌溉可行性分析：根据工程分析可知，项目其他生产废水、生活污水水量为38.52m3/d，项目在厂区内建设一座容积为400m3的暂存池（终沉池），可存储10天的水量，如遇阴雨天气，废水可暂存于暂存池内。在暂存池内的水可通过水泵将水抽至拉水车内，由拉水车运至需要灌溉的种植基地。参考《农业与农村生活用水定额》（DB41/T 958-2020）表8中药材种植灌溉基本用水定额，按平水年定额45m3/亩计，本项目周边种植面积约2800亩，则用水量为12.6万m3，远大于本项目用于农田灌溉的废水量11556m3。因此本项目产生的其他生产废水、生活污水周边种植基地可全部消纳。 项目污水处理设设施、终沉池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、终沉池（暂存池）能达到防渗要求。 - （2）锅炉定期排水及软化纯水制备废水 - 项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水均属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘等。根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以2.5计），项目所在场院道路等地面面积约1000m2，则厂区道路等地面洒水抑尘需水量为2.5m3/d；厂区锅炉定期排水及软化纯水制备废水量一共为1.65m3/d，足够消纳项目废水，厂区锅炉定期排水及软化纯水制备废水用于厂区道路等地面洒水抑尘是可行的。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为上料机、筛选机、洗药机、脱皮机、切片机、分级机、包装机、风机等，噪声源强在 75～90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备源强一览表见表21。 表21 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 上料机; 5; 75; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 45. 2; 筛选机; 2; 85; 55. 3; 洗药机; 30; 75; 45. 4; 脱皮机; 30; 80; 50. 5; 切片机; 22; 80; 50. 6; 分级机; 5; 80; 50. 7; 包装机; 5; 75; 45. 8; 烘干一体机; 2; 75; 45. 9; 风机; 10; 90; 60. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表22。 表22 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 40.6; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 32.6; 达标. 西厂界; 41.3; 达标. 北厂界; 43.8; 达标. 由表22可见，本工程建设完成后，运营期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西北约230m的邹庄，距离较远，项目对周围声环境影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下23。 表23 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为筛选过程产生的废弃药材、不合格品等；切制、脱皮过程产生的药材碎屑（废渣）；生产过程产生的废包装袋、纸箱；清洗浸泡废水沉淀过程泥沙；污水处理污泥及栅渣；袋式除尘器及地面清扫收集粉尘；生活垃圾。 筛选过程产生的废弃药材、不合格品等：根据建设单位提供资料，筛选过程产生的废弃药材、不合格品等约为原料的1‰，即14.1t/a，主要为剪切和剔除的非药用部分如根茎类药材的根须和枝叶类的叶根等、筛选出的不合格品、细小杂质等，主要成分为植物性有机物，集中收集后作为种植基地有机肥料使用。项目拟在清洗脱皮车间西北侧设置一般固废暂存间一座，约15m2。 切制、脱皮过程产生的药材碎屑：根据建设单位提供资料，切制、脱皮过程产生的药材碎屑（废渣）约为原料的1‰，即14.1t/a，药材碎屑主要成分为植物性有机物，集中收集后作为种植基地有机肥料使用。 生产过程产生的废包装袋、纸箱：项目废包装容器主要为废包装袋及包装箱，根据建设单位提供资料可知，1000t原料包装袋为 0.1t，项目年用原料约为8800t，则本项目包装袋、纸箱产生量为1.41t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。 清洗浸泡废水沉淀过程泥沙：根据项目对SS去除效率进行污泥估算，本项目SS去除量约1.33t/a，即泥沙量约为1.33t/a，集中收集后交由建材厂作为原料使用。 污水处理污泥及栅渣：根据项目对SS去除效率进行污泥估算，本项目SS去除量约2.73t/a，即污泥绝干量为2.73t/a，污水处理污泥经压滤后交由建材厂作为原料使用，含水率按60%计，则污泥产生量为6.83t/a；本次栅条间距按16-25mm计，则栅渣量系数按0.08m3/1000m3（水），容重960kg/m3，压滤后含水率按60%计，则栅渣产生量约2.22t/a，集中收集后交由环卫部门处理。 除尘器及地面清扫收集粉尘：经计算，项目除尘器收集粉尘约9.41t/a，地面清扫收集粉尘约0.85t/a，二者合计10.26t/a，收集后可作为种植基地有机肥料使用。 职工生活垃圾：工程劳动定员为16人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为2.4t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表24。 表24 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 筛选过程产生的废弃药材、不合格品等; 筛选过程; 固态; 14.1t/a; 根须和枝叶类的叶根等、筛选出的不合格品、细小杂质等; 一般固废; 14.1t/a; 集中收集后作为种植基地有机肥料使用. 切制、脱皮过程产生的药材碎屑; 切制、脱皮过程; 固态; 14.1t/a; 药材碎屑; 一般固废; 14.1t/a; 集中收集后作为种植基地有机肥料使用. 废包装袋、纸箱; 生产过程; 固态; 1.41t/a; 废包装袋、纸箱; 一般固废; 1.41t/a; 统一收集后，全部外售废品收购站. 清洗浸泡废水沉淀过程泥沙; 清洗浸泡废水沉淀过程; 固态; 1.33t/a; 泥沙等; 一般固废; 1.33t/a; 泥沙交由建材厂作为原料使用. 污水处理污泥; 污水处理过程; 固态; 6.83t/a; 泥沙、有机物等; 一般固废; 6.83t/a; 污水处理污泥经压滤后交由建材厂作为原料使用. 污水处理栅渣; 污水处理过程; 固态; 2.22t/a; 漂浮物等; 一般固废; 2.22t/a; 集中收集后交由由环卫部门处理. 袋式除尘器及地面清扫收集粉尘; 除尘过程; 固态; 10.26t/a; 药材碎屑; 一般固废; 10.26t/a; 集中收集后可作为种植基地有机肥料使用. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 2.4t/a; /; 一般固废; 2.4t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目清洗、浸泡工序废水经沉淀后循环使用，其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水）、职工生活污水经项目废水处理设施处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求，厂区暂存池暂存，用于周边农田灌溉，因此不会产生地面漫流；污水治理措施均做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，各涉水构筑物均按要求建设防渗层，正常情况下不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和二氧化硫、氮氧化物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，二氧化硫、氮氧化物不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表25 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料; 有机物; 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 一般固废暂存; 有机物; 固废包装容器破损，同时一般固废暂存间地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 生活污水、生产废水; 有机物（COD、氨氮、SS等）; 生活污水、生产废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；污水处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：加强管理，安排专人定期检查巡视沉淀池、污水处理设施等各构筑物、一般固废暂存间情况，发现异常及时进行处理。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表26 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 沉淀池、污水处理设施、防渗暂存池、清洗区、蒸煮区; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，或参照GB18598执行。混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公区、其他仓库及生产区等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对污水处理设施、沉淀池、防渗暂存池、清洗区等按相关要求做好防腐防渗措施。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目涉及的风险物质为天然气。根据建设单位提供资料，烘干过程使用电能，近期蒸煮过程使用天然气，外购天燃气罐，待市政天燃气接通后，采用市政天燃气，项目罐装天然气由当地天然气公司专用槽车运输，每罐约9 m3（液态，气化后约5400 m3），每罐约用2d，每罐用完及时补充。风险事故主要存在于天然气的储存和使用。天然气理化性质及危害见表27。 表27天然气理化性质及危险特征一览表 天然气. 主要成分; 甲烷. 外观与性质; 无色、无味气体，有毒，可引起火灾、爆炸. 甲烷; 分子式; CH4; 蒸汽压; 53.32Kpa/-168.8℃. 分子量; 16; 闪点; -188℃. 沸点; -161.5℃. 相对密度（水=1）; 0.42（-164℃）. 溶解性; 极难溶于水; 爆炸极限; 5.0%～15.4%. 燃烧性; 易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险; 危险标记; 4（易燃气体）. 毒理性; 毒性; 属剧毒类. 急性毒性; 小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。. 由表27可知，天然气为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为天然气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。具体如下： 物料储存泄露事故分析：本项目近期天燃气采用罐装等方式储存，储存过程可能发生的事故有灌装化学品如天燃气，阀门破裂可导致天燃气泄漏，污染环境空气威胁人群健康。 运输事故分析：本项目罐装天然气由当地天然气公司专用槽车运输，若发生交通事故，将致使其进入环境，也可造成对环境的污染，严重的还会发生人身伤害。 爆炸事故分析：天燃气罐在运输、储存和泄露过程中存在爆炸危险，天燃气罐在运输、储存过程中受热后液体体积会急剧膨胀，压力增大，最终很可能会导致出现蒸气爆炸，使得罐内所有物料全部泄漏。为防止天燃气罐在运输、储存和泄露过程中爆炸，首先储存天燃气的容器为压力容器，必须定期检验，储罐应放在阴凉通风的库棚内，远离火种、热源，防止日光直射。其次是在搬运时轻拿轻放，防止储罐及瓶阀受损，运输槽车运送时要灌装适量，不能超压超量运输，运输车辆应避开高温时段，防止曝晒，同时要保护好附件阀门。 中毒事故分析：天燃气具有易燃、易爆、易流动和易扩散的特点，一旦发生泄漏，泄漏的燃气与空气形成爆炸性混合物，遇热火或明火极易发生爆炸和火灾的危险，如果泄漏的燃气被大量的吸入人体内，还会使人中毒甚至死亡。目前天燃气管网未环通，待环通后，使用市政天燃气，天燃气锅炉的天然气门阀作为风险源。 燃气管道腐蚀穿孔，其主要表现形式有：外壁防腐由于施工质量或外来破坏等原因形成破损点后，与土壤接触形成化学和电化学腐蚀。阴极保护失效。长期置于潮湿及腐蚀性介质中。内壁因传输介质的腐蚀成分造成腐蚀。违章操作。如用气阀门不及时关闭等。设施老化或维护不及时造成泄漏事故。如调压器失灵，导致上级管网和下级管网直通，损坏管网和用气设施，燃气大量泄漏，燃气表炸裂，胶管脱落，接头漏气等。 （2）风险潜势判定 本项目突发环境事件风险物质为天然气，近期蒸煮过程使用天然气，外购天燃气罐，待当地村村通天燃气接通后，采用市政天燃气，项目罐装天然气由当地天然气公司专用槽车运输，每罐约9 m3（液态，气化后约5400 m3），每罐约用2d，每罐用完及时补充，厂区最大贮存量约4.05t。远期采用市政天然气，厂区不储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下：企业环境风险物质与临界量的比值结果见表28。 表28 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量/t; 临界量/t; Q（qn/Qn）. 1; 天然气（甲烷）; 74-82-8; 4.05; 10; 0.405. 由上表可知本项目Q 值=0.405<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 另外，项目原料中药材、产品中药饮片属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 项目生产废水如果处理不当或废水处理站出现故障无法正常运行等事故，废水可能外排至周围环境，项目污水处理设施调节池足够大，可暂存项目3天废水量，保证污水处理站事故情况下废水不外排。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输、产生的一般固废等均委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。 本项目简单分析内容见表29。 # 表29 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 年产8000吨中药材初加工项目. 建设地点; 永城市龙岗镇米庄村刘庄组. 地理坐标; 116度2分2.572秒，33度56分56.713秒. 主要危险物质及分布; 项目涉及的主要危险物质为天然气，近期主要分布于专门的罐装天然气存放区，远期主要分布于管道内. 环境影响途径及危害后果; - ①大气影响途径及危害后果 天然气泄漏后污染周围大气环境，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。天然气泄漏发生火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 - ②地表水及地下水影响途径及危害后果 天然气泄漏后与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。. 风险防范措施要求; 为避免天然气储罐、管道或阀门泄漏引发的火灾爆炸事故发生，采取的预防措施主要有： 生产中采取的防范措施 a. 企业负责人及安全生产管理人员应当经过安全生产知识和管理能力的培训，合格后方可任职，也应对生产人员进行基本安全知识的培训； b. 设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离一定要按照相应的规范和标准进行，验收合格后方可投入生产； c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）； d.天燃气阀门定期检测，安装可燃气体报警器，厂区内划定禁火区域，禁绝一切火源；车间内设置视频监控设施，安排专人进行管理，能够及时应对各类事件。 存放区事故防范措施 a.按规范进行储罐区的设计、施工，其防火等级、储罐类型及制造材料、罐区与其他构筑物的间距等均应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)设计、施工和管理； 本项目设置专门的罐装天然气存放区，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 天然气储罐运输安全防范措施 本项目运输过程中的风险主要是运输车辆发生泄漏引起的火灾及爆炸、中毒事件。本项目天然气罐运输由当地天然气公司专用槽车运输，本次评价对运输过程提出防范措施以降低事故风险概率。 a.从事天然气罐道路运输的相关人员，应当依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可证，并向工商行政管理部门办理登记手续； b.运输危险化学品的运输过程中要配置明显的“危险品”标志，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材； c.用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生泄漏。 锅炉房管理应遵循以下工作制度： a.司炉人员须持有司炉操作证，并严格依照操作规程操作； b.非司炉人员一律不准进入锅炉间； c.严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物；做好锅炉日常维修保养工作，严禁锅炉及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作；如遇事故发生，应及时向主管领导报告，待事故处理完毕后方可操作；上班期间不准喝酒，如发现喝酒或有病，由主管负责人采取措施，另行指派合格人员代班；做好锅炉房内的清洁卫生工作。 火灾、爆炸防范措施 （1） 总图布置的防火措施 总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 （2）消防装置的设置 灭火装置的设置应严格按照防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统；火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水合理处置 （3）根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案。. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，筛选过程产生的粉尘排气筒 | 颗粒物 | 集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 |
|  | DA002，天然气锅炉燃气废气排气筒 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标要求 |
|  | DA003，天然气锅炉燃气废气排气筒 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间、仓库均封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 药材清洗、浸泡废水 | SS | 沉淀后回用 | 沉淀后回用于药材清洗、浸泡工序 |
|  | 其他生产废水（蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水）、生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 污水处理设施处理后用于周围农田灌溉等 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱作标准要求 |
|  | 锅炉定期排水及软化纯水制备废水 | SS、盐类 | 属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 | 可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 筛选过程产生的废弃药材及不合格品等、切制及脱皮过程产生的药材碎屑、袋式除尘器及地面清扫收集粉尘集中收集后作为种植基地有机肥料使用；生产过程产生的废包装袋、纸箱集中收集后外售；污水处理污泥经压滤后交由建材厂作为原料使用；废水沉淀过程泥沙交由建材厂作为原料使用；污水处理栅渣与职工生活垃圾一起交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、污水处理构筑物等均按要求进行防渗、硬化处理，厂区进行分区防渗，防止产生土壤、地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区内划定禁火区域，禁绝一切火源，且厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

河南恒佳药业有限公司年产8000吨中药材初加工项目符合国家产业政策要求，选址可行，项目建成后，对当地经济发展有积极的促进作用，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 永城市自然资源和规划局龙岗自然资源所对本项目出具的占地情况说明 附件四 永城市龙岗镇人民政府对本项目出具的入驻证明 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与龙岗镇集中式饮用水源位置图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.341t/a | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.072t/a | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.218t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 筛选过程产生的废弃药材、不合格品等 | / | / | / | 14.1t/a | / | / | / |
|  | 切制及脱皮过程产生的药材碎屑 | / | / | / | 14.1t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器及地面清扫收集粉尘 | / | / | / | 10.26t/a | / | / | / |
|  | 废包装袋、纸箱 | / | / | / | 1.41t/a | / | / | / |
|  | 沉淀泥沙 | / | / | / | 1.33t/a | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 6.83t/a | / | / | / |
|  | 污水处理栅渣 | / | / | / | 2.22t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①