- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年生产真石漆300吨、腻子粉260吨项目

建设单位（盖章）： 永城市余美涂料有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部

永城市余美涂料有限公司年生产真石漆300吨、腻子粉260吨项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、细化废气无组织排放控制措施 | 已细化废气无组织排放控制措施，原料储存分区，且含挥发性物料暂存区密闭收集，用前、用后原料桶及时加盖密闭等，生产车间密闭负压收集，具体见报告P22-P23、P36-P37； |
| 2、明确真石漆颜色种类、生产批次 | 已明确真石漆颜色种类、生产批次，颜色种类有黄色、绿色、红色、黑色、透明色，每天一个批次，具体见报告P15、P17、P20； |
| 3、优化设备清洗废水处理工艺措施 | 已核实，项目无生产废水外排，真石漆设备清洁水重新回用于调配工序，具体见报告P20-P21、P37-P38。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年生产真石漆300吨、腻子粉260吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-411481-04-05-921700 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市酂城镇花元村孙庄组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 4分 15.260 秒， 33 度57分57.559 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-411481-04-05-921700 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） |  | 12 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，占地面积约500m2，土地性质为建设用地，永城市自然资源和规划局酂城自然资源所已对本项目出具占地情况说明，具体见附件3，项目符合酂城镇土地利用总体规划，永城市酂城镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1 万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置”属于限制类。本项目为腻子粉、真石漆生产项目，不在鼓励类、限制类和淘汰类产业名录，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2208-411481-04-05-921700（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市酂城镇花元村不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市酂城镇花元村孙庄组不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市酂城镇花元村孙庄组水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为腻子粉、真石漆生产项目，符合国家相关产业政策及永城市土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目设备清洗水重新回用于调配工序；软水制备废水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排；项目营运期加强化粪池、防渗暂存池等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市酂城镇花元村孙庄组大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于腻子粉、真石漆生产项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为投料过程粉尘、生产过程有机废气，投料过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，有机废气经集气收集后进入光催化+活性炭装置处理后经15m高排气筒排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元酂城镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，土地性质为建设用地，符合永城市酂城镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目设备清洗水重新回用于调配工序，软水制备废水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排，符合要求. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，离场址最近的酂城镇水源水井一级保护区，位于项目场址东北侧约4480m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在酂城镇供水厂饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格落实六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施后，施工期对环境影响较小；项目为腻子粉、水性涂料生产项目，为单纯混合分装，生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，含挥发性原料暂存区密闭，项目搅拌工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间、挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；配料投料、出料口产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，项目营运期废气对周围环境影响较小；项目车间地面均按要求做好防腐、防渗措施; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，项目投料、搅拌、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，含挥发性原料暂存区密闭，项目搅拌工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间、挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。. 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）; - 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂; 项目加强源头控制，生产水性涂料，生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目为腻子粉、水性涂料生产项目，为单纯混合分装，生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，含挥发性原料暂存区密闭，项目搅拌工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间、挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；配料投料、出料口产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，液态物料均采用密闭管道等输送，集气设施按要求设置，保证距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 符合. - 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式. 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 项目废气治理水平较高，采用UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理；废活性炭在本项目危废暂存库暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，项目投料、搅拌、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，含挥发性原料暂存区密闭，项目搅拌工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间、挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目设备清洗水重新回用于调配工序，软水制备废水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目厂区均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目设备清洗水重新回用于调配工序，软水制备废水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排; 符合. 1.4与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 项目为涂料制造，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与涂料制造绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 产品种类; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的产品比例不低于60%之间；或全部生产符合国家标准的水性（含水性UV）涂料产品; 项目生产产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的水性涂料产品，项目产品为腻子粉、真石漆，均为水性涂料; 符合. 工艺有机废气治理; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90％;车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换; 项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h，粉尘采用袋式除尘器处理；有机废气采用光催化+活性炭吸附技术，活性炭定期更换; 符合. 排放限值; 1.各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求; 项目各项污染物排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中 特别排放限值，同时满足地方排放标准要求; 符合. 2.PM，NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3、40mg/m3; 项目PM、NMHC排放浓度分别为2.3mg/m3、1.1mg/m3，PM、NMHC排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3; 符合. 工艺过程; 投料：桶泵投料或投料环节使用密闭式吸风罩+车间密闭微负压; 项目液态物料泵入，投料口设有集气罩，投料粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理，同时车间密闭微负压; 符合. 研磨：密闭式卧式研磨机比例不低于90％; 项目无研磨工序; 符合. 移动缸控制：移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌时有微负压或在有微负压的密闭空间进行生产，将废气收集至污染控制措施; 项目移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌过程密闭且负压收集至废气处理设施; 符合. 产品包装：在有微负压的密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统; 项目灌装过程在有微负压的密闭空间操作，且废气排放至废气收集处理系统; 符合. 清洗：固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统;移动缸及设备零件清洗时采用密闭系统，在有微负压密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目清洗时也开启废气收集系统，在密闭车间内进行，车间密闭负压收集至废气处理系统; 符合. 其他环节：满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求” 1、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs度气收集处理系统。若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统: 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程气应排至VOCs度气收集处理系统: 3、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器应加密闭； 4、高位槽(罐)进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 5、实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱(柜)或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目各项污染物排放均满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求”，项目投料、搅拌、灌装工序均在密闭的生产车间内进行，车间密闭微负压收集，含挥发性原料暂存区密闭，项目搅拌工序上方设置集气罩，经集气收集后与生产车间、挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理，含VOCs物料均按要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器均密闭，仓储储存过程均密闭，废活性炭密闭暂存在危废暂存间内; 符合. 泄露检测与修复; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 符合. 储罐; 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施;储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施，采用固定顶罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶 粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2和表3的要求，同时处理效率不低于90％; 项目各物料均采用密闭桶装，无储罐; 符合. VOCs物料转移和输送; 1、基本要求:液态VOCs物料应采用密闭管道输送;采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2装载方式:装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定:(1)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90％:(2)排放的废气连接至气相平衡系统; 项目液态VOCs物料采用密闭管道及密闭容器输送;符合要求; 符合. 废水和循环水系统; - 废水集输系统:采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 - 废水储存、处理设施:含VOCs废水储存和处理设施开液面上方100m处voCs检测浓度100umol/mol，应符合下列规定之一:(1)采用浮动项盖:(2)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统;(3)其他等效措施3、循环冷却水系统要求:对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10％，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录; 项目无生产废水排放，废水为生活污水，项目废水采用密闭管道输送，化粪池主体均位于地下，加盖密闭; 符合. 监测监控水平; - 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备(FID)，生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数;CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上; 项目为一般排放口，按相关规定安装并保存相关记录; 符合. 运输方式; - 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80％:其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目使用车辆均符合; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 注1:a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(H1116-2020)确定: 注2:粉末涂料制造企业在达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值基础上，同时实现(1)密闭投料，(2)破碎、研磨坏节配备高效可回收的除尘设施，(3)自动或半自动包装产品比例＞90％，(4)PM＜10mg/m3，可评为引领性企业. 由表4可知，项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市余美涂料有限公司决定投资300万元在永城市酂城镇花元村孙庄组建设年生产真石漆300吨、腻子粉260吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受永城市余美涂料有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市酂城镇花元村孙庄组，场地占地面积为500m2，根据现场查看，项目现状为空地，北侧、西侧、南侧为农田，东隔道路为一厂房，东约50m为孙庄，西约360m为刘古洞村，南约290m为龙兴沟，东约460m为丁庄，北约650m为李庄，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品为真石漆、腻子粉，产品方案一览表见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格; 备注. 真石漆; 300t/a; 液体，桶装，根据客户需求生产，颜色种类有黄色、绿色、红色、黑色、透明色; 本项目为简单物理混合，不涉及化学反应，产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相应要求. 腻子粉; 260t/a; 粉状，袋装. - 4、工程主要建设内容 该项目总投资300万元，总占地面积500m2，建筑面积400m2，主要包括生产车间、仓库、办公室及其他附属设施，工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 占地面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 200m2; 1层，本次新建，用于生产真石漆、腻子粉. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 80m2; 1层，用于办公等，包含实验室，本次新建. 3; 储运工程; 成品仓库; 60m2; 封闭库房，1层，本次新建. 原料仓库; 60m2. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 真石漆生产过程、含挥发性原料暂存区 有机废气; 项目搅拌工序上方设置集气罩，项目投料、搅拌、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，项目搅拌工序产生的废气经集气收集后与生产车间、含挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 配料投料、出料口产生的粉尘; 集气罩+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 项目无生产废水外排，真石漆设备清洁水重新回用于调配工序，软水制备废水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排. 生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废集中收集后外售综合利用；危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 搅拌灌装一体机; 3; /; 全封闭式搅拌，用于腻子粉制造. 2; 高速搅拌机; 2; /; 用于真石漆制造. 3; 分散机; 1; /. 4; 水泵; 1; /. 5; 空压机; 1; /. 6; 叉车; 1; /. 7; 粘度计; 2; /; 用于实验检测. 8; 反射率测定仪; 1; C84-III; 用于实验检测. 9; 烘箱; 2; 101-IBS; 用于实验检测. 10; 纯水机; 1; /. - 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 规格; - 备注. - 腻子粉. 水泥; - t/a; - 104; - 灰色粉末，50kg/袋; - 外购. 滑石粉; - t/a; - 150; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 灰钙粉; - t/a; - 4.0; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 乳胶粉; - t/a; - 1.6; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 纤维素; - t/a; - 0.62; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. - 真石漆. 水性丙烯酸乳液; - t/a; - 63.2; - 乳白色液体，50kg/桶; - 外购. 纤维素; - t/a; - 0.3; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 成膜助剂; - t/a; - 3; - 液体，200kg/桶; - 外购. 彩砂; - t/a; - 123.2; - 各色颗粒（规格10-120 目），主要为黄色、绿色、红色、黑色、透明色，根据客户需求购买，50kg/袋; - 外购. - 能源. 新鲜水; t/a; - 455.1t/a; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 3万; - 市政供电. 部分原辅材料的理化性质： 滑石粉：滑石主要成分是含水的硅酸镁，分子式为 Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色，解理面上呈珍珠光泽。硬度 1，比重 2.7~2.8。 灰钙粉：灰钙粉主要成分是Ca(OH)2、CaO和少量CaCO3的混合物，是石灰的精加工产品。 水泥：白色硅酸盐水泥，指由氧化铁含量少的白色硅酸盐水泥熟料、适量石膏及混合材料(石灰石和窑灰)磨细制成的水硬性胶凝材料。 纤维素：羟乙基纤维素，是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性。 乳胶粉：镁铝硅酸盐。白色粉末，无味、无毒、无刺激性，不溶与水、油和乙醇。浸水溶胀，在较低固含量下能形成高透明度、高粘度的胶体。 成膜助剂：能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜，但在成膜以后较短时间内又能挥发逸出，而不影响涂膜的玻璃化转变温度，高温下涂膜不回粘。 丙烯酸乳液：乳白色或近透明黏稠液体，具有突出的耐水性和耐候性，良好的耐碱性和抗污性。丙烯酸乳液的成分：丙烯酸系列単酯多种、丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、锌酯等。助剂：乳化剂、引发剂、保护胶、润湿剂、防腐剂、增稠剂、消泡剂等；pH值(25℃)为8~9，黏度50 ~500mPa·s，含固量(150℃,20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃；根据企业提供资料，丙烯酸乳液中含有的挥发性有机物为7g/L。 物料平衡 工程物料平衡图见图1。 水泥104 滑石粉150 灰钙粉4.0 乳胶粉1.6 纤维素0.62 去离子水110.4 水性丙烯酸乳液63.2 纤维素0.3 成膜助剂3 彩砂123.198 产品真石漆 产品腻子粉 有组织粉尘排放 560.318 260 0.01 300 无组织粉尘排放 0.022 有组织非甲烷总烃排放 0.038 无组织非甲烷总烃排放 0.028 活性炭等去除 0.22 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为10人，一班工作制，每班 8 小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年2月底，竣工时间为2023年3月底。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，合理布局厂区平面布置，生产车间位于厂区西侧，尽量远离东侧敏感点孙庄，厂区中部为仓库，原料在仓库分区存放，东北为办公及辅助用房等，大门朝东，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产用水、设备清洁用水、职工生活用水，用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 生产用水：根据建设单位提供资料，项目腻子粉生产过程不需加水。真石漆生产过程产品配比用水量约为0.368t/t.产品，110.4t/a，产品配比用水为软水，项目真石漆生产过程产品配比用水全部进入产品，因此，生产过程无废水外排。 - 设备清洁水：腻子粉搅拌设备无需清洗。真石漆分散搅拌后于每日结束退料时对分散设备冲洗，主要为防止原料粘结于设备内壁，根据建设单位提供资料可知，若项目生产产品漆料颜色相同或上一批次产品为浅色，下一批次漆料颜色为深色，则清洗废水存于搅拌机内，直接用于生产下一批次产品（每天一个批次，每天生产一种颜色种类，次日即生产下一批次产品，清洗废水储存时间短，故暂存于搅拌机内可行），不外排；若上一批次漆料颜色为深色，下一批次漆料颜色为浅色，则设备清洗废水暂存于暂存桶（项目区设有5个暂存桶，每个约4m3，足够项目使用）中，待下一批次生产相同批次颜色时直接用于调配工序中；搅拌机清洗废水以每天每台搅拌机产生清洗废水 100L 计，则清洗废水产生量约为0.2t/d，60t/a，损耗量约0.1，则清洗用水量为0.22t/d，66t/a，漆料颜色为各种彩砂颜色所致，设备清洗水不外排。 - 软水制备用水：本项目软化纯水制备采用离子交换树脂+二级反渗透工艺，利用率约为 75%，真石漆生产过程产品配比软水用量约为110.4t/a，设备清洗软水用量约0.22t/d，损耗约0.02t/d，设备清洗废水0.2t/d直接用于调配工序中，则需要新鲜水约0.517t/d，则产生的浓水排放量 0.129t/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排。 - 生活用水：本项目职工10人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按100 L/人•d计，则生活用水量为1.0m3/d（300m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）；职工生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水1.517 损耗0.2 进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等 生活用水 1.0 0.8 化粪池 0.129 用于厂区洒水抑尘等，不外排 0.517 软水机 0.22 0.168 真石漆生产用水 全部进入产品 0.368 真石漆设备清洗用水 损耗0.02 0.2 图2 工程用水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 项目厂房为新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目产品为真石漆、腻子粉。两种产品生产工艺类似，其主要生产工艺为分散、搅拌、检测、包装入库。本项目生产工艺仅为物理搅拌混合，不涉及任何化学反应，且整个过程均在常温常压下进行，无需加热升温，项目产品生产工艺流程见下图。 1、腻子粉生产工艺 噪声、粉尘 噪声 噪声、粉尘 原料 投料 搅拌 分装 成品 图4 项目腻子粉工艺流程及产污环节图 工艺说明： 首先将采购的水泥、滑石粉、纤维素等原料按照一定分量进行计量称重，然后将称量好的原料依次投入搅拌机内搅拌均匀，搅拌过程密闭，即为成品，经卸料口分装入库待售。搅拌过程为物理混合，不产生化学反应。 产污环节：生产过程机械设备运行产生噪声；称重计量过程产生少量废包装袋等；物料投料、分装工序产生粉尘。 2、真石漆生产工艺 噪声、废气 原料：纤维素、水、乳液、助剂等 投料 搅拌 噪声、废气 不合格 检测 噪声、废气 灌装 入库 图5 项目真石漆工艺流程及产污环节图 工艺说明： 项目工艺较为简单，首先是将纤维素、水、助剂等原辅料在常温、常压下按产品配方比例，投入搅拌机，搅拌成均匀的混合溶液，粉料通过人工从顶部加入，随后按工艺配比泵入乳液（水性丙烯酸树脂）、水，然后人工将天然彩砂（标准袋，无需称量）按照一定比例加入搅拌即可；最后经检测，项目主要进行物理检测，检测指标包括色度、黏度、光泽度、硬度等；不合格重新进行搅拌工序，合格品经灌装后入库。 产污环节：生产过程机械设备运行产生噪声；称重计量过程产生少量废包装袋等；物料投料工序产生粉尘；搅拌、灌装工序产生VOCs。 项目投料过程会产生粉尘，搅拌、灌装过程会产生有机废气，项目投料口设置有集气罩，集气收集后进入袋式除尘器处理，搅拌工序上方设置集气设施，灌装工序产生废气较少，项目投料、搅拌、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，生产车间密闭微负压收集至废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附设备）处理。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 配料、投料、出料过程; 颗粒物. 真石漆搅拌灌装工序; 非甲烷总烃. 含挥发性物质原料暂存过程; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD等. 纯水制备过程; 盐类. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生产过程; 废包装袋、废包装桶. 除尘器收集过程; 粉尘. 废气治理过程; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表10。 表10 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表10可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，根据现场查看，项目南约290m为龙兴沟，龙兴沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表11。 表11 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，距本项目最近的敏感点为东侧50m的孙庄，本次评价在东侧50m的孙庄住户对声环境进行了调查，声环境调查于2022年12月15日进行，调查1天，昼间、夜间各一次，调查结果为昼间53.5dB（A）、夜间43.2dB（A），昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，用地性质为建设用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图 2。本项目厂界外50m范围内最近的敏感点为孙庄；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表12 主要环境空气保护、声环境保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 孙庄; 116.07204; 33.96560; 居民区; 人群; 二类; 东; 50. 刘古洞; 116.06643; 33.96667; 居民区; 人群; 二类; 西; 360. 丁庄; 116.07669; 33.96607; 居民区; 人群; 二类; 东; 460. 声环境保护目标; 孙庄; 116.07204; 33.96560; 居民区; 人群; 二类; 东; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中表2大气污染物特别排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3、NMHC不高于20mg/m3），具体见表13。 厂区内 VOCs 无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中 B.1 特别排放限值要求，具体见表14，颗粒物厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值二级标准标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值即1.0mg/m3。 表13 项目有组织废气执行标准 污染物项目; 标准名称. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）; 环办大气函〔2020〕340号. 涂料制造、油墨及类似产品制造 （mg/m3）; 污染物排放监控位置; 涂料制造绩效引领性指标A级标准. 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒; 10. NMHC; 60; 车间或生产设施排气筒; 20. 表14 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界无组织挥发性有机物执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值；具体见表15，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表15 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）. 其他企业. 非甲烷总烃; 2.0. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设完成后，项目无生产废水外排，真石漆设备清洁水重新回用于调配工序；软水制备废水为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 项目真石漆生产过程有机废气集气收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，VOCS排放量0.066t/a。故本项目总量控制指标为VOCS0.066t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市酂城镇花元村孙庄组，项目周围社会依托条件较好，依托周围基础设施。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为东侧约50m的孙庄，距离较近，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～90dB（A），根据现场查看，距项目最近敏感点为东侧约50m的孙庄，距离较近，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪声设备同时作业且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为配料投料、出料口产生的粉尘；真石漆生产过程中的有机废气；真石漆含挥发性物质原料暂存过程挥发的少量有机废气。 ①配料投料、出料口产生的粉尘 项目配料、投料、出料过程中会产生一定量粉尘，其主要污染因子为颗粒物，主要为腻子粉投料、出料口以及水性涂料生产过程中粉状物料投料过程。根据《全国第二次污染源普查产排污系数》（2019.4），项目粉尘废气参照2641 涂料制造行业的废气产污系数，辅助涂料颗粒物产污系数为0.836kg/t-产品，水性涂料颗粒物产污系数为0.023kg/t-产品，本项目腻子粉产生量约260t/a，真石漆300t/a，则粉尘产生量为0.224t/a；项目配料计量过程密闭，配料投料、出料口工序上方设置集气罩，配料投料、出料口工序产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理通过15m高排气筒（DA001）排放。 ②真石漆生产过程中的有机废气、含挥发性物质原料暂存过程挥发的少量有机废气 真石漆生产过程中水性丙烯酸乳液、成膜助剂等含挥发性有机物成分的物料会挥发一定量的有机废气，原料暂存过程也会挥发少量的有机废气，主要污染物为 VOCs。真石漆生产过程丙烯酸乳液及各种添加剂年使用量约为 66.2t，约79.4m3，类比同类项目，丙烯酸乳液及各种添加剂中含有的挥发性有机物按 7g/L计，则原料中含有的非甲烷总烃约为0.56t/a，在生产过程中、原料暂存过程中 VOCs 间歇挥发量按50%计（生产过程中VOCs间歇挥发量按40%计，含挥发性原料暂存过程密闭暂存，且各原料桶密闭加盖，用前用后桶及时加盖密闭，暂存过程中VOCs间歇挥发量按10%计），则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量0.28t/a，0.117kg/h，项目搅拌工序上方设置集气罩，项目投料、搅拌、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，含挥发性原料暂存区密闭，且生产车间、含挥发性原料暂存区密闭微负压收集至废气处理设施处理。项目搅拌工序产生的废气经集气收集后与生产车间、含挥发性原料暂存区密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 设计风机风量为15000m3/h，收集率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附处理设备对有机废气去除效率按85%计，袋式除尘器对颗粒物去除率按95%计，则经计算，DA001排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.038t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.1mg/m3，颗粒物有组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.034kg/h（投料、分装工序按每天1小时计），排放浓度为2.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度、颗粒物排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物排放限值（NMHC不高于60mg/m3、颗粒物不高于20mg/m3），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（NMHC不高于20mg/m3、颗粒物不高于10mg/m3）要求。 经计算，未被集气收集粉尘约0.022t/a，非甲烷总烃0.028t/a。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表18。 表18 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 设计风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 生产过程、原料暂存过程中的废气排放口（DA001）; 15000; 颗粒物; 0.68; 46; 0.2; 袋式除尘器; 15m高排气筒; 95%; 0.034; 2.3; 0.01. 非甲烷总烃; 0.11; 7.33; 0.253; UV光氧催化+活性炭吸附装置; 85%; 0.016; 1.1; 0.038. 本项目无组织排放废气排放情况见表19。 表19 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 生产车间; 15; 13.3; 9.5; 颗粒物; 0.073; 0.022. 非甲烷总烃; 0.012; 0.028. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，原料分区暂存，且生产车间、含挥发性原料暂存区密闭负压收集进入厂区废气处理设施处理，可以实现达标排放，项目废气对周围环境影响较小。 （1）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常排放主要考虑环保设施袋式除尘器、光催化装置、活性炭吸附装置失效情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表20。 表20 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 生产过程、原料暂存过程中的废气排放口（DA001）; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 46; 0.68; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 光催化装置、活性炭吸附装置失效; 非甲烷总烃; 7.33; 0.11; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，废气排放浓度较正常情况下增大很多，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气袋式除尘器、光催化装置、活性炭吸附装置的日常检查和维护，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气筒基本情况见表22。根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气筒基本情况见表22。 表21 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘器; 95%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中污染治理设施名称及工艺确定）. 光催化装置+活性炭吸附装置; 85%; 是（《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表22 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，粉尘、有机废气排气筒; 116.07080; 33.96595; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3）. （2）无组织废气治理措施 项目营运期应严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录 A厂区内 VOCs 无组织排放监控要求，加强生产工艺过程、设备与管线组件泄漏、废气收集处理系统等环节 VOCs 无组织排放控制管理，确保污染物厂区内及周边环境达标排放；同时严格按照（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求等进行建设，具体可采取以下措施： - ①加强物料装卸、储存、输送环节管控。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置 VOCs 有效收集治理设施。含 VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。粉状物料上料、输送、转接、出料等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。 - 本项目原料分区暂存，挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，封闭式储库中，各原料桶密闭加盖，用前、用后桶及时加盖密闭，含挥发性物料暂存区密闭负压收集至废气治理措施。含 VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器，粉状物料配料投料、出料口工序上方设置集气罩，配料投料、出料口工序产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理。 - ②加强生产环节管控。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的 VOCs、粉尘产生点密闭或封闭。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 - 项目投料过程会产生粉尘，搅拌、灌装过程会产生有机废气，项目投料口设置有集气罩，集气收集后进入袋式除尘器处理，搅拌工序上方设置集气设施，灌装工序产生废气较少，项目投料、搅拌、灌装整个生产工序均在密闭的生产车间进行，生产车间密闭微负压收集至有机废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附设备）处理。项目生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。 ③加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含 VOCs 物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变，具体分析见表4。 （3）废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表23。 表23本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，粉尘、有机废气排气筒; 颗粒物; 每季度一次. 非甲烷总烃; 每月一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 每半年一次. - 废水 - 经分析，项目设备清洗废水产生量约为0.2t/d，60t/a，清洗废水暂存后重新回用于调配工序中。根据建设单位提供资料可知，项目真石漆颜色种类为黄色、绿色、红色、黑色、透明色，漆料颜色为各种彩砂颜色所致，每天一个批次，每天生产一种颜色种类，若项目生产产品漆料颜色相同或上一批次产品为浅色，下一批次漆料颜色为深色，则清洗废水存于搅拌机内，直接用于生产下一批次产品（每天一个批次，每天生产一种颜色种类，次日即生产下一批次产品，清洗废水储存时间短，故暂存于搅拌机内可行），不外排；若上一批次漆料颜色为深色，下一批次漆料颜色为浅色，则设备清洗废水暂存于暂存桶中，待下一批次生产相同批次颜色时直接用于调配工序中；项目区设有5个暂存桶，每个约4m3，足够项目使用。 项目软水制备废水为清下水，排放量 0.129t/d，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排。根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以2.5 计），厂区道路等地面面积约100m2，则厂区道路等地面洒水抑尘量为0.25m3/d；厂区软化纯水制备废水量一共为0.129m3/d，足够消纳项目废水，厂区软化纯水制备废水用于厂区道路等地面洒水抑尘是可行的。 - 经分析，项目生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）；职工生活污水经厂区化粪池（1座，1m3）处理后进入防渗暂存池（1座，约8m3，可暂存约8天的废水量，保证雨天生活污水不外排），定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、高速分散机、空压机、风机等，噪声源强在 75～85dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备源强一览表见表24。 表24 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 搅拌灌装一体机; 3; 75; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 45. 2; 高速搅拌机; 2; 75; 45. 3; 分散机; 1; 75; 45. 4; 水泵; 1; 85; 55. 5; 空压机; 1; 85; 55. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表25。 表25 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 35.5; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 39.9; 达标. 西厂界; 45.2; 达标. 北厂界; 38.4; 达标. 由表25可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）合理优化平面布置，生产车间位于厂区西侧，尽量远离东侧敏感点孙庄；在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 声环境保护目标噪声预测结果 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表见表26。 表26 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东约50m的孙庄; 53.5; 43.2; 53.5; 43.2; 60; 50; 1.5; 1.5; 53.5; 43.2; 0; 0; 达标; 达标. 由表26可以看出，在敏感点东侧约50m的孙庄，经预测，昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下27。 表27 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为生产过程产生的废包装容器、废气治理产生的废活性炭、除尘器收集粉尘、生活垃圾。 废包装容器：项目废包装容器主要为废包装袋及包装桶，根据建设单位提供资料可知，1000t原料包装袋为 0.1t，项目年用粉料原料约为383.72t，则本项目包装袋产生量为0.038t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。本项目中的乳液、成膜助剂等液体原辅料会产生废包装桶，本项目的低挥发性涂料的原辅料由于成分复杂、沾有原材料化学成分的废原料桶、废包装袋是否具有危险特性不经鉴别难于判断，基于不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响。本着从严管理的原则，本环评把沾有各种树脂、助剂等原材料的包装废原料桶固废按照《国家危险废物名 录》（2021 年）中“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49”的“含有或沾染毒性、性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”危险废物进行管理，其中废包装桶约 0.03t/a。废包装桶收集至危废暂存间（位于原料仓库内西北侧，约10m2）暂存后交由有危废厂家回收处理。 废活性炭：项目有机废气采用光催化+蜂窝状活性炭进行吸附过滤，项目有机废气采用蜂窝状活性炭吸附处理工艺对有机废气处理效率较高。根据计算，项目进入活性炭吸附装置有机废气最大量为0.22t/a，参照上海市环境科学研究院对活性炭有机废气吸附效率的相关研究成果，1t活性炭约吸附0.25t废气，则活性炭的使用量为0.88t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为1.1t/a，活性炭定期更换；废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），在厂内危废暂存间（10m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 除尘器收集粉尘：经计算，项目除尘器收集粉尘约0.19t/a，收集后重新回用于生产。 职工生活垃圾：工程劳动定员为10人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为1.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表28。 表28 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废包装袋; 生产过程; 固态; 0.038t/a; 灰钙粉、滑石粉等; 一般固废; 0.038t/a; 统一收集后，全部外售废品收购站. 废包装桶; 生产过程; 固态; 0.03t/a; 乳液、成膜助剂等; 危险固废; 0.03t/a; 集中收集后交由有资质厂家回收. 废活性炭; 废气处理过程; 固态; 1.1t/a; 活性炭、有机废气等; 危险固废; 1.1t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 袋式除尘器收集粉尘; 除尘过程; 固态; 0.19t/a; 灰钙粉、滑石粉等; 一般固废; 0.19t/a; 收集后重新回用于生产. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.5t/a; /; 一般固废; 1.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 项目设置1座危废暂存间（10m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表29，贮存场所污染防治措施情况见表30。 表29 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.03; 生产过程; 固态; 乳液、成膜助剂等; 有机物; 每天; T，In; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.1; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气等; 有机废气; 4次/年; T. 表30 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 原料仓库内西北侧; 8; /; 1.0; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 防漏胶袋存放; 1.0; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目为涂料产品制造，无生产废水排放，因此不会产生地面漫流；生活污水治理措施（化粪池、防渗暂存池）均做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，生产过程涉及到液态原辅料均储存在包装桶内暂存在仓库内，正常情况下不会产生垂直入渗；危废暂存在危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和挥发性有机物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，挥发性有机物不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表31 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料、产品; 有机物; 生产车间设备、原辅料容器、产品容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 危废暂存; 有机物; 危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 生活污水; 有机物（COD、氨氮、SS等）; 生活污水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：源头控制措施主要包括在原辅料/产品储存、工艺、管道、设备、污水管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、化粪池、防渗暂存池、暂存桶、生产车间、危废暂存间进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表32 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s；或参照GB18598执行。危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 仓库、生产区、化粪池、暂存池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB16889执行。混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公生活区、厂区道路; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. c地下水污染监控措施 本工程设置2个地下水监控井，分别在厂区下游（孙庄）、厂区上游（刘古洞村）各设置地下水监控井一个。地下水监控井，可及时准确地掌握存在地下水污染隐患区域上下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现问题、及时控制。监测层位为潜水，每年采样一次。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。地下水环境监测点位及跟踪监测要求见表33。 表33 地下水环境监测点位及跟踪监测要求 监控点位; 监测指标; 监测频次; 功能. 厂区上游（（刘古洞村）; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数; 每年内开展一次; 背景. 厂区下游（孙庄）; 每年内开展一次; 监控. c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 本项目产品为真石漆、腻子粉，经查阅《危险化学品目录》（2015年版），项目产品不属于危险化学品。 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，生产过程中原料、产品均不属于危险化学品，涉及的危险物质主要为废活性炭。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下表34。 表34 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号; 危险物质名称; 最大存在量/t; 分布情况; 临界量/t; Q（qn/Qn）. 1; 废活性炭; 0.28; 危废暂存间; /; /. 由上表可知本项目Q 值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 项目物料储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂，一旦发生泄露事故，液态物料进入周边环境产生污染，危害相对较大；另外厂区管理不当，有可能发生火灾、爆炸事故等，从而对周围大气环境产生影响。 因此必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： （1）工艺 生产过程中应重点加强对中毒、火灾、爆炸事故的预防，主要措施是合理设计，正确操作；选择合理的设备设施、部件；对于防爆泄压装置如安全阀等，应定期校验，并保证灵活好用；防止可燃物质、助燃物（空气、强氧化剂）、引燃能源（明火、撞击、炽热物体、化学反应热等）同时存在；防止可燃物质、助燃物质混合形成的爆炸性混合物（在爆炸极限范围内）与引燃能源同时存在；加强对可燃物的管理和控制，防止空气和其他氧化性物质进入设备内或防止泄漏时可燃物料与空气混合；确保设备设施的密闭或密封性能良好，防止易燃易爆、有毒物质的泄漏；加强个体防护。 （2）化学品的储存和使用管理 项目在贮存和使用化学品的过程中，应做到以下几点： ①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ②原料在仓库分区暂存，液态物料暂存区周围设置围堰，围堰有效容积大于单个液态物料容积；原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 ③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 ④仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 ⑤应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 （3）危废暂存间风险防范措施 I 厂内建有专门的危废暂存间，对其设置分区摆放，做好防晒、防风、防雨措施，地面做好防渗防腐措施。 II 危废仓库内建有隔间，并有围堰。 III 危废仓设置有安全警示、注意事项等安全标志。 IV 对危险废物的运输、废弃物的处理等，均委托有相应资质的单位进行，并签订 了危险废物委托处置合同，明确各自应负的安全责任。 （4）大气风险防范措施 I 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施” 制度，加废气治理设施的监督和管理。 II 加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 III 引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 （5）运输事故风险防范措施 项目使用的各种原料委托专门有资质公司运输，在运输过程中应小心谨慎，确保安全。应合理规划运输路线及运输时间，I 原料的装运应做到定车、定人。 （6）其他环境风险防范措施 项目应制定各项安全生产管理制度、环境管理巡查制度等，加强岗位培训，落实岗位责任制，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向职工传授消防灭火和环境安全知识等，提高职工的安全意识和安全防范能力。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，设置消防沙等消防设施。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料投料、出料口产生的粉尘排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器处理 | 15m高排气筒排放 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3） |
|  | 真石漆生产过程、含挥发性原料暂存区 有机废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附处理设备，同时生产车间、挥发性物料暂存区密闭负压收集 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池处理后进入暂存池定期清运用于周围农田肥田等 |  | 综合利用 |
|  | 真石漆涂料设备清洁水 | COD、SS、色度 | 重新回用于调配工序 |  | 回用于设备清洗工序不外排 |
|  | 纯水制备过程 | 盐类 | 为清下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排 |  | 用于厂区地面洒水降尘，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废包装袋集中收集后外售；废包装桶集中收集后由有资质厂家回收；袋式除尘器收集粉尘收集后重新回用于生产；废活性炭在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面、仓库、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间等按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |  |  |  |  |

- 六、结论

永城市余美涂料有限公司年生产真石漆300吨、腻子粉260吨项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 本项目入驻证明 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.032t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.066t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.038t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.19t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.03t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.1t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①