- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  神火集团新利达公司危废暂存库项目

建设单位（盖章）： 河南神火集团新利达有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

河南神火集团新利达有限公司

神火集团新利达公司危废暂存库项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实项目回收规模 | 已核实项目回收规模，具体见报告P27 |
| 2、补充项目收集规模与暂存区容量匹配性分析，核实项目有无清洗废水产生 | 已补充项目收集规模与暂存区容量匹配性分析，具体见报告P29-P30；已核实项目无清洗废水产生，具体见报告P32 |
| 3、补充事故风险条件下，应急物质储备清单（如吸油毡等） | 已补充事故风险条件下，应急物质储备清单（如吸油毡等），具体见报告P60 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 神火集团新利达公司危废暂存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-411481-04-01-793518 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 25分 52.423秒， 33 度 53分 51.684 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411481-04-01-793518 |
| 总投资（万元） |  | 120 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 120 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）》，河南省发展和改革委员会，豫发改工业【2012】2077号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》，河南省环境保护厅，文号为豫环审【2018】184号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）主要内容相符性分析 产业集聚区规划范围： 永城市产业集聚区是永城市城市总体规划的一部分，位于城区南部和东部，紧临永宿路和永淮路两道东西主干道，对外交通便捷，是城镇化与工业化相互依托的理想区域。永城市产业集聚区包括东、西两个片区。其中：东片区规划范围北起永淮路，南到沱河北岸，西至经一路，东至经四路，规划面积6.7平方公里（建成区 1.49 平方公里，发展区 4.83 平方公里，控制区 0.38 平方公里）；西片区规划范围北起沱河南路，南到龙沟路，东至东环路，西至青东路，规划面积 19.12 平方公里（建成区 8.3平方公里，发展区 10.4 方公里，控制区 0.42 平方公里）。 产业规划： 根据《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》（报批版）内容：永城市产业集聚区发展规划调整后主导产业为铝精深加工、煤化工、装备制造，增加食品加工作为辅助产业。着重突出铝及铝加工、煤化工、装备制造等传统优势产业转型升级，着力延链、补链、提高产业竞争力。对比 2009 年规划，本次规划主导产业未发生变化，增加了食品加工产业作为辅助产业。 总体布局： 调整后的产业集聚区两个区根据其空间结构，包括四个组团，东部区主要规划为铝精深加工组团，西部区主要规划为煤化工组团、装备制造组团、食品加工组团。东部区以经二路为发展轴，建设铝精深加工和综合服务园区；西部区以永青铁路为发展轴，建设煤化工、装备制造、仓储物流、综合服务园区。同时集聚区总体用地规划以二类及三类工业用地为主，辅助设施物流、居住及防护绿地，健全集聚区配套发展设施的同时体现了集聚区的主要发展职能。并且在工业用地布局上，各组团用地划分明确，布置集中。 产业空间布局： 东部片区——铝精深加工产业园区； 西部片区——以煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。 ① 东部片区 规划位于东城区东部， 主要功能为铝精深加工，规划占地面积约6.70平方公里，通过三条东西主干道实现与主城区产城共融，同时通过永淮路、永宿路、沱滨路及铁路专用线实现东西两大片区的互动。 ② 西部片区 规划位于东城区南部，规划占地面积19.12平方公里。分为四大园区：煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。通过东城区西环路、永宿路联系西城区；通过芒砀路、中原路等主干道联系东城区。 部分基础设施规划： 给水系统：产业集聚区内企业、单位主要是以开采地下水资源作为生产生活用水的供水来源，开采深度在 80-230m 之间。产业集聚区内，侯岭乡供水厂 2012 年扩建，设计日供水量 10000m3，可满足区域 10 万人口的居民生活用水。 根据《集聚区规划》，规划建设两座市政水厂，集聚区西片区和集聚区东片区各一座。其中西片区规划建设规模为5万m3/d水厂一座，东片区规划建设规模为3万m3/d水厂一座，水源采用地下水。 排水：永城市产业集聚区排水工程规划采用雨污分流的排水体制。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。铝精深加工组团污水处理厂位于集聚区铝精深加工组团光明路和铝园东路东南角。工程设计处理规模为2万m3/d，采用“预处理+A2/O+深度处理”工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，其收水范围为永城市产业集聚区铝精深加工组团污水。目前已正常运行。 另外，园区所有已建道路全部配套建设了雨污分流管网，污水管网整个集聚区基本实现全覆盖。 供热：产业集聚区规划供热热源为永煤集团热电厂以及铝精深加工产业区有自备热电厂，热源供热能力能够满足集聚区供热的需求。永城市产业集聚区内目前尚无集中供热蒸汽管网。现状集中供热管网均为高温热水管网，高温热水管网供产业集聚区北部及永城市的民用采暖。目前，《永城市产业集聚区集中供热管网规划》（2017-2030年）已编制完成，蒸汽管网建设工作随后开展。 供电：集聚区规划用地东地块内现状有220KV光明变电站一座，区内供电网络发达，光明变电站220KV双母线，通过220KVⅠ、Ⅱ光梁线路与系统连接；两台180MVA三圈主变压器并列运行；110KV双母线，分别通过110KVⅠ、Ⅱ光铝及Ⅰ、Ⅱ光神线路与神火集团发电厂连接，保证区内稳定供电。 燃气工程：永城市产业集聚区燃气目前主要由永城中裕燃气有限公司供给。永城中裕燃气有限公司在集聚区东片区已完成了光明东路、科源大道的天然气管道敷设工作，在铝精深加工组团形成十字管网，对现有建成企业实现了全覆盖，并为金联星铝业等企业完成安装供气。 相符性分析：本项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，用地性质为工业用地，项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，占地面积约120m2，位于新利达公司厂院内东侧，符合永城市产业集聚区土地利用总体规划，见附图4；项目符合《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）。 2园区规划环评环境准入条件、负面清单符合性分析 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》由永城市产业集聚区管理委员会编制，河南省环境保护厅于2018年8月13日出局了《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》，文号为豫环审【2018】184号）。 本项目与园区环境准入条件相符性分析结果见下表1。 表1 项目与永城市产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 相符性分析. 产业; （1）集聚区规划产业的产业链相关项目优先入区。（2）永煤集团、神火集团进一步拉长产品链的精细化工产品项目应优先考虑进入产业集聚区。 （3）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入区。; 本项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，位于新利达公司厂院内西北侧，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划；项目符合国家产业政策; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 项目的建设符合国家及地方相关要求; 符合. 清洁生产水平; 入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业先进水平。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，运营过程不涉及水耗等，项目清洁生产水平达到国内先进水平; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域现有工业污染负荷削减量中调剂，做到区域增产减污。 （2）禁止发展无污染治理技术或污染治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目不新增废水总量控制建议指标; 符合. 土地 利用; （1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （2）入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，用地为工业用地，符合集聚区土地利用规划要要求。; 符合. 本项目与永城市产业集聚区环境准入负面清单相符性分析见表2。 表2 项目与永城市产业集聚区环境准入负面清单分析一览表 类别; 负面清单; 本项目情况. 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，符合国家产业政策. 禁止入驻不符合集聚区产业定位与集聚区定位冲突的项目，禁止入驻限制主导产业发展的项目。; 项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，位于新利达公司厂院内西北侧，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，准予入驻. 禁止新建带有燃煤锅炉项目入驻。; 本项目不涉及燃煤锅炉. 禁止用水量大、排水量大项目入驻。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，不涉及废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣后续处置再生环节等，收集暂存后交由有资质单位处理；项目运营过程不涉及用水；利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活用水产生. 禁止建设或者使用《产业结构调整指导目录2011年修正》明令淘汰的生产或设备。; 不在禁止之列. 禁止食品加工中屠宰类项目、含酿造工艺的酿酒项目，生产味精行业、年处理10万吨以下、总干收编97%以下的湿法玉米淀粉生产线，3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目，生产柠檬酸行业入驻。; 不在禁止之列. 禁止单纯新建以煤为原料的进行生产的煤化工项目进入; 项目不属于. 禁止建设用水定额不满足河南省《用水定额》（DB41/T385-2009）及其它相关省份《用水定额》要求的项目; 项目符合相关用水定额. 禁止不符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求的煤化工项目入驻。; 不在禁止之列. 禁止不符合《铝行业规范条件》。; 不在禁止之列. 限制类和淘汰类; 《产业结构调整指导目录2011年修正》中限制类和淘汰项目。; 本项目属于允许类. 限制将加工工艺、污染防治技术或综合利用技术尚不成熟的高含铝、砷、氟、油及其它稀有元素的煤种作为原料煤和燃料煤。; 不在禁止之列. 无行业清洁生产标准，但符合集聚区主导产业定位，达不到国内同类行业同等规模先进水平的项目。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，运营过程不涉及水耗等，与集聚区规划产业的产业链不冲突，经分析项目清洁生产水平达到国内先进水平. 3项目建设与《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》（豫环审【2018】184号）相符性分析 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》由永城市产业集聚区管理委员会编制，河南省环境保护厅于2018年8月13日出局了《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》，（文号为豫环审【2018】184号），《审查意见》从合理用地布局、优化产业结构、尽快完善环保基础设施、严格控制污染物排放、建立事故风险防范和应急处置体系、妥善安置搬迁居民六方面提出具体要求。具体如下表3。 表3 项目与《审查意见》要求相符性分析 类别; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性分析. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地等；对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，位于新利达公司厂院内西北侧，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业链不冲突; 符合. 化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，完善产业链条，煤化工产业以现有项目为基础，优先发展煤化工行业下游精细化工产业和高附加值产品，禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目；铝精深加工禁止不符合《铝行业规范条件》的项目。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，与集聚区规划的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，符合审查意见要求; 符合. 尽快完善环保基础设施; 按照“清无分流、雨污分流、中水回用”的要求加快建设集聚区配套的污水处理厂和中水深度处理回用工程等； 完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响，进一步优化能源结构，加快配套管网建设，实现集中供热；按照循环经济要求，提高固废利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定; 项目运营过程无生产废水产生，不新增职工，利用新利达公司已有职工，无新增生活污水产生；项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，危险固废收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物转运满足《危险废物转移联单管理办法》有关规定; 符合. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放；定期对地下水水质进行监测; 项目漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，场界能实现达标排放；项目制定地下水监测计划及监控井，定期监测地下水; 符合. 建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，纺织出现跨界污染; 项目储存区按要求进行防渗、设置围堰，设有可燃气体报警装置，并设有砂土等应急措施；并设有事故水池，监控井等；车间设置导流沟及围堰等; 符合. 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 项目不涉及; 符合. 3产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类、鼓励类，为允许类，符合国家产业政策的要求。永城市产业集聚区管理委员会已对本项目进行备案，项目代码为2203-411481-04-01-793518（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线。 本项目位于永城市产业集聚区内，项目地块不属于生态保护红线，符合生态保护红线要求。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：永城市产业集聚区属于高污染燃料禁燃区，本项目运营期不消耗煤炭及其他高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区，永城市产业集聚区属于地下水开采重点管控区，本项目为新利达公司配套暂存库项目，运营过程无生产用水，不新增职工，无新增生活用水，项目不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，项目厂区占地类型为工业用地，符合永城市产业集聚区土地利用规划。因此，本项目满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市产业集聚区水环境分区管控类型为水环境重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目位于永城市产业集聚区内，不属于列入“高污染、高环境风险”产品名录的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。项目涉及危险物质Q值小于1，建设单位在切实落实环境风险防范措施的基础上，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生。本项目为新利达公司配套暂存库项目，运营过程无生产用水，不新增职工，无新增生活用水。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区划分情况，永城市产业集聚区大气环境管控分区类型为大气环境重点管控区（大气高排放区）。 本项目运营期不消耗煤炭及其他高污染燃料，不涉及生物质锅炉、燃煤锅炉、煤气发生炉，项目不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，危废暂存量较小，暂存后交由有资质单位处理，项目漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，场界能实现达标排放。环境风险防范措施在建设单位切实落实的基础上基本有效可行，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生；建设单位将制定企业突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升企业风险防控和事故应急处置能力。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，永城市产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目的建设符合土地利用总体规划。项目暂存区按要求建设防渗措施，同时将各种危险废物贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于重点管控单元永城市产业集聚区，管控要求具体如下表4。 表4与永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41172 320001; 永城市 产业集 聚区; 永城市产 业集聚区; 重点 管控 单元; 空间布局 约束; - 禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目。禁止建设不符合《河南省传统煤化工行业转型发展行动计方案（2018-2020年）》（豫政办（2018）82号）中要求的煤化工项目。禁止新建高能耗、高污染及产能过剩的生产项目。 - 新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 - 园区内现有的符合主导产业的项目鼓励向下游拓展完善产业链，可适度向上游发展完善原料补链项目。 - 鼓励化工产业重点发展现代煤化工、精细化工、先进合金材料。现代煤化工产业重点延伸乙二醇、醋酸产业链，向材料及下游应用延伸；医药化工从医药中间体、原料药向高端原料药、医药制剂延伸。鼓励装备制造企业以核心零部件、精密铸件为抓手，发展“核心零部件—智能成套装备—新兴智能装备”产业链。鼓励电镀生产工序依托周边集中电镀中心进行生产。鼓励食品产业依托“中国面粉城”金字招牌，以冷链及休闲食品为核心，重点发展富硒面粉和冷链及休闲食品，打造富晒食品产业基地。鼓励新材料产业着力延伸“电子铝箔—电极箔—铝电解电容器”先进铝合金材料产业链，积极发展先进钢材料。 - 鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，位于新利达公司厂院内西北侧，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，符合规划环评及审查意见要求. 污染物 排放管 控; - 建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 - 符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 - 强化VOCS管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。 - 5、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，项目不属于两高项目，项目不涉及废水排放，项目仅收集暂存，不涉及废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣后续处置再生环节等，收集暂存后交由有资质单位处理，收集暂存量较小且暂存过程密闭，废气产生量极少，项目符合总量控制要求. 环境风 险防控; - 制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。2、在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截坝、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和微信化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。4、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，位于新利达公司厂院内西北侧，项目严格制定环境风险应急预案，严格按要求执行相关规定. - 资源利用 - 效率要求; - 1、园区内神火集团热电站、豫东国电、龙宇煤化工热电站循环冷却系统禁止取用地下水；园区内水资源消耗量较大的企业需建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 - 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 3、鼓励煤矿开采产生的非常规水（矿井涌水）作为工业水源利用。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，不涉及废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣后续处置再生环节等，收集暂存后交由有资质单位处理；项目运营过程不涉及用水；利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活用水产生. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下。 表5 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本工程位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，离场址最近的侯岭乡水源水井一级保护区，位于项目场址东南侧2700m处，不在其保护范围内；永城市经开区供水厂位于项目东南1740m，具体见附图5，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表6。 表6 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，施工期严格落实六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施后，施工期对环境影响较小；项目漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，场界能实现达标排放，仓库为封闭仓库，项目营运期废气对周围环境影响较小；项目车间地面均按要求做好防腐、防渗措施; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，场界能实现达标排放，仓库为封闭仓库，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。. 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）; - 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂; 项目漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，场界能实现达标排放，仓库为封闭仓库，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. - 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒：含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式. 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，不涉及废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣后续处置再生环节等，收集暂存后交由有资质单位处理；废活性炭在本项目危废暂存库暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 项目为神火集团新利达公司配套危废暂存库，收集暂存新利达公司产生的危险废物，不对外收购，不涉及废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣后续处置再生环节等，收集暂存后交由有资质单位处理；项目漆渣、废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，场界能实现达标排放， 项目为新建项目，位于永城市产业集聚区; 符合. 严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目，新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目运营过程不涉及用水；利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活用水产生，无新增生活污水; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目暂存库按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目运营过程不涉及用水；利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活用水产生，无新增生活污水; 符合. 1.4本项目与相关行业规范符合性分析 1.4.1与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相符性分析 本项目选址符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的选址要求，符合性分析见下表7所示。 表7 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的相符性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 一般要求; 从事危险废物收集、 贮存、 运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。 在收集、 贮存、 运输危险废物时，应根据危险废物收集、 贮存、 处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施， 包括危险废物分析管理制度、 安全管理制度、 污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、 贮存、 运输活动应遵照国家相关管理规定， 建立建全规章制度及操作流程， 确保该过程的安全、 可靠; 项目尚处在环评阶段， 主要收集暂存新利达公司产生的危险废物（废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣），不对外收购， 项目建立企业规章制度和污染防治措施， 包括危险废物分析管理制度、 安全管理制度、 污染防治措施等; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》 执行; 项目收集的废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣转移过程均严格按《危险废物转移联单管理办法》 执行; 符合. 危险废物收集、 贮存、 运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度， 定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、 危险废物经营许可证管理、 危险废物转移联单管理、 危险废物包装和标识、 危险废物运输要求、 危险废物事故应急方法等; 根据要求建立规范的管理和技术人员培训制度， 并按要求落实针对管理和技术人员的相关培训; 符合. 危险废物收集、 贮存、 运输单位应编制应急预案。; 建设单位拟制订事故应急预案; 符合. 危险废物收集、 贮存、 运输时应按腐蚀性、 毒性、 易燃性、 反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 危险废物特性应根据其产生源特性及 GB5085.1-7、 HJ/T298 进行鉴别; 项目收集的废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣按类别分类包装、 收集， 并在贮存区分类贮存， 设置相应的标志及标签等; 符合. 收集; 危险废物的收集应制定详细的操作规程， 内容至少应包括适用范围、 操作程序和方法、 专用设备和工具、 转移和交接、 安全保障和应急防护等; 项目废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣的收集制定有详细的操作规程; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备， 如手套、 防护镜、 防护服、 防毒面具或口罩等; 项目收集和转运工作人员工作时带有手套、 防护镜、 防护服、防毒面具等个人防护装备; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中， 应采取相应的安全防护和污染防治措施， 包括防爆、 防火、 防中毒、 防感染、防泄露、 防飞扬、 防雨或其它防止污染环境的措施; 项目废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣的收集和转运采取了相应的安全防护和污染防治措施; 符合. 贮存; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、 照明设施和消防设施; 项目仓库配备有通讯设备、 照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存， 每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔， 并应设置防雨、 防火、 防雷、 防扬尘装置; 项目废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣分区储存， 设有防雨、 防火、 防雷、防扬尘装置; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度; 项目按要求建立危险废物贮存的台帐制度; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597 附录 A 设置标志; 项目设有危险废物标志; 符合. 运输; 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施， 承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质; 项目运输委托有危险货物运输资质的单位进行; 符合. 运输单位承运危险废物时， 应在危险废物包装上按照GB18597 附录 A 设置标志; 运输单位在危险废物包装上设置有相应标志; 符合. 1.4.2与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定的相符性分析 本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的选址要求，符合性分析见下表8所示。 表8 与《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的相符性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施， 也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目为新建仓库，仓库地面防腐防渗; 符合. 禁止将不相容（相互反应） 的危险废物在同一容器内混装; 本项目不涉及相互反应的危险废物; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A所示的标签; 废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣按要求粘贴标签; 符合. 选址 与设 计原 则; 地质结构稳定， 地震烈度不超过 7 度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位; 项目所在区域地质结构稳定， 地震烈度不超过 7 度的区域内；拟建厂区设施底部高于地下水最高水位; 符合. 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离， 并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准， 并可作为规划控制的依据; 项目不需设置大气环境防护距离，项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，最近的敏感点为西南侧约340m的候岭派出所，对周围居民影响不大; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、 滑坡， 泥石流、 潮汐等影响的地区；应在易燃、 易爆等危险品仓库、 高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 项目所在区域地质结构稳定， 无滑坡、 泥石流等危害因素；项目周围无易燃、 易爆等危险品仓库， 在高压输电线路防护区域以外; 符合. 地面与裙脚要用坚固、 防渗的材料建造， 建筑材料必须与危险废物相容; 项目防渗层为三层玻璃纤维布、 环氧树脂等复合而成的玻璃钢防腐衬层， 地面和墙壁厚度均为 3mm， 墙壁防腐防渗衬层高度约为 50cm， 与本项目所涉及物料不发生反应; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口; 本项目不涉及液态废物暂存，仓库内应设置有围堰、事故收集池、应急备用袋等风险防范措施。项目漆渣采用密闭防漏胶袋储存，废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废漆桶、废油桶均密闭加盖存储。废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，项目同时配备有通风口，场界无组织排放浓度可以实现达标排放；仓库内设有安全照明设施和观察窗口; 符合. 选址 与设 计原 则; 用以存放装载液体、 半固体危险废物容器的地方， 必须有耐腐蚀的硬化地面， 且表面无裂隙; 项目贮存场所地面均做防腐防渗处理， 无裂隙; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放， 并设有隔离间隔断；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；危险废物堆内设计雨水收集池， 并能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时降水量；危险废物堆要防风、 防雨、 防晒; 本项目为室内储存， 具备防风、防雨、 防晒功能；项目储存区设置围堰，地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；项目区设有事故池; 符合. 运行 与管 理; 从事危险废物贮存的单位， 必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告， 认定可以贮存后， 方可接收; 项目主要收集暂存新利达公司产生的危险废物（废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣），不对外收购，项目对收集的危险废物核实后才贮存；项目设有台账，收集的废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣检验后登记注册; 符合. 危险废物贮存前应进行检验， 确保同预定接收的危险废物一致， 并登记注册；危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录， 记录上须注明危险废物的名称、 来源、 数量、 特性和包装容器的类别、 入库日期、存放库位、 废物出库日期及接收单位名称; 项目设置台账， 详细记录危险废物的情况， 并保留三年; 符合. 安全 防护 与监 测; 危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志; 仓库按规定设置危险废物警示标志; 符合. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏; 项目贮存设施周围设置围墙; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、 照明设施、 安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施; 仓库配备通讯设备、 照明设施、安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施; 符合. 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物， 一律按危险废物处理; 项目严格执行; 符合. 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 项目按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施定期进行监测; 符合. 1.4.3与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）相符性分析 项目与危险废物污染防治技术政策的符合性分析见表9。 表9项目与危险废物污染防治技术政策的符合性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 收集和运输; 危险废物要根据其成分， 用符合国家标准的专门容器分类收集。; 本项目危险废物采用符合国家标准的专门容器分类收集; 符合. 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计， 不易破损、变形、老化， 能有效地防止渗漏、扩散。 装有危险废物的容器必须贴有标签， 在标签上详细标明危险废物的名称、 重量、成分、 特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。; 装有危险废物的容器必须贴有标签， 在标签上详细标明危险废物的名称、 重量、成分、 特性以及发生泄漏、 扩散污染事故时的应急措施和补救方法; 符合. 鼓励发展安全高效的危险废物运输系统， 鼓励发展各种形式的专用车辆， 对危险废物的运输要求安全可靠， 要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输， 减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。; 项目主要收集暂存新利达公司产生的危险废物（废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣），不对外收购，项目废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣委托有资质的运输单位采用专用的危险废物运输车运输; 符合. 转移; 危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》 及其它有关规定的要求。; 项目废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣遵从《危险废物转移联单管理办法》 及其它有关规定的要求。; 符合. 贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。 禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。 危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。; 项目尚处于环评阶段，未来办理的经营范围按工程设计中要求的类别进行申请。项目尚处在环评阶段， 项目贮存的危险废物均交由有危险废物经营许可证的单位处理。项目危险废物贮存场所配套设有围堰、事故池、应急设施等，严格按规定进行管理; 符合. 危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①应建有堵截泄漏的裙脚， 地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。 应有隔离设施、 报警装置和防风、 防晒、防雨设施； ②基础防渗层为粘土层的， 其厚度应在 1 米以上， 渗透系数应小于 1.0×10 -7 厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在 2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成， 渗透系数应小于 1.0×10 -10 厘米/秒； ③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； ④用于存放液体、 半固体危险废物的地方， 还须有耐腐蚀的硬化地面， 地面无裂隙； ⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ⑥衬层上需建有渗滤液收集清除系统、 径流疏导系统、 雨水收集池。 ⑦贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人 24 小时看管。; ①项目按要求设计堵截泄漏的裙脚，有隔离设施、 报警装置和防风、 防晒、防雨设施；②防渗层为三层玻璃纤维布、 环氧树脂等 复合而成的玻璃钢防腐衬层，地面和墙壁厚度均为 3mm，墙壁防腐防渗衬层高度约为 50cm，渗透系数≤10 -10cm/s；③项目区设有事故池，满足项目使用； ④项目贮存场所地面均做防腐防渗处理，无裂隙； ⑤不涉及不相容的危险废物； ⑥衬层上建有径流疏导系统，设置有围堰等，本项目为室内储存，仓库具备防雨功能；⑦本项目贮存新利达公司内部产生的废漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣，不对外收购，厂区设置有消防设备等; 符合. 特殊 危险 废物 的污 染防 治; 提倡废电池的分类收集， 避免含汞、 镉废电池混入生活垃圾焚烧设施。; 本项目不涉及废旧电瓶收集; 符合. 废铅酸电池必须进行回收利用， 不得用其它办法进行处置， 其收集、 运输环节必须纳入危险废物管理。; 项目不收集废铅酸蓄电池; 符合. 综上， 项目建设符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》 （环发[2001]199 号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，河南神火集团新利达有限公司决定投资120万元在永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内建设神火集团新利达公司危废暂存库项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中的“101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的“其他”，项目仅对新利达公司内部产生的危险废物进行收集、贮存及转移，不对外收购，应编制环境影响评价报告表。具体见表10。 表10 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 四十七、生态保护和环境治理业. 101; 危险废物（不含医疗废物）利用及处置; 危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）; 其他; /. 受河南神火集团新利达有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内即新利达公司厂院内西北侧，占地面积约120m2，根据现场查看，目前项目区为空地，项目北邻河南省黄海工程机械有限公司，西侧、南侧、东侧均为新利达公司厂院，西北约35m为永城市启元电力有限公司，西南约340m为候岭派出所，东南约990m为滨河花园、1030m为候岭村，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、项目回收规模 项目建成后主要收集新利达公司产生的危险废物，为废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭四种，不对外收购。项目年回收废漆桶3吨、废油桶1t、漆渣0.4t、废活性炭2t，项目收集危险废物规模见表11。 表11 项目回收废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭规模一览表 序号; 产品名称; 年周转量; 周转次数; 危废类别; 危废代码. 1; 废漆桶; 年回收存储废漆桶3吨; 约3个月周转一次，一次周转量为0.75t，年周转约4次，年周转量3t; HW49其他废物; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 2; 废油桶; 年回收存储废油桶1吨; 约3个月周转一次，一次周转量为0.25t，年周转约4次，年周转量1t; HW49其他废物; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 3; 漆渣; 年回收存储漆渣0.4吨; 约3个月周转一次，一次周转量为0.1t，年周转约4次，年周转量0.4t; HW12染料、涂料废物; 900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物. 4; 废活性炭; 年回收存储废活性炭2吨; 约3个月周转一次（根据新利达公司废气更换周期确定，废活性炭厂区暂存时间不超过1个月），一次周转量为0.5t，年周转约4次，年周转量2t; HW49其他废物; 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）. 项目回收废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭运行过程中严格执行危险废物转移联单制度，本项目废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭来自新利达公司内部，废漆桶、漆渣为新利达公司喷漆过程产生的危废，废油桶为新利达公司设备保养维修使用的润滑油的废油桶，废活性炭为新利达公司喷涂废气治理产生的废活性炭。 4、项目危险废物贮存状态及污染物情况 首先，企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，规范设置危险废物贮存场，满足各项设计要求指标；其次，实际运行过程中，各类危险废物贮存时，严格按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，严禁不相容的危险废物堆放在一起。建设单位在借鉴同行业实际运行经验的基础上，严格落实上述标准及技术规范中的各项要求，做好各类危险废物分类、分区合理安全贮存，是可行的。 本项目危险废物贮存状态、贮存容器及主要产生的污染物情况见下表12所示。 表12 本项目危险废物贮存状态、贮存容器及主要污染物情况一览表 序号; 项目回收危废名称; 危废类别; 危废代码; 主要物 理形态; 贮存方式; 可能产生 的污染物; 可能的污染途径. 1; 漆渣; HW12 染料、涂料废物; 900-252-12; 固态; 防漏胶袋; 含有重金属、苯系物等挥发性有机物; 产生挥发性物质污染大气环境；弃置不当导致污染物可能浸入地下水、土壤. 2; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 固态; 防漏胶袋; 含有挥发性有机物、重金属等; 淋溶条件下导致污染物可能浸入地下水、土壤. 3; 废漆桶、废油桶; 900-041-49; 固态; /; 毒性物质、感染性危险废物; 弃置不当导致污染物可能浸入地下水、土壤. 危险废物包装应符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-90）等相关要求。 同时厂区内备有一定的应急包装，在装卸、暂存过程中，若包装发生破损，立即将破损的包装及其危险废物一并置于应急包装中，不拆包装。项目漆渣、废活性炭采用防漏胶袋暂存，规格为50kg的防漏胶袋，具体照片如下图。 图1 防漏胶袋 5、项目收集规模合理性分析 项目建成后主要收集新利达公司产生的危险废物，为废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭四种，不对外收购。根据新利达公司产生的废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭量确定本项目危废暂存库收集规模，经分析，项目收集规模与暂存区容量匹配，具体分析如下： 根据建设单位提供资料，项目漆渣仓储区面积设置5m2，以每个50kg的防漏胶袋储存，则防漏胶袋可装漆渣约0.05t，根据建设单位提供资料，每个50kg的防漏胶袋占地约1m2，漆渣存放区有效面积按80%计，则漆渣存放区最多可存放约4个50kg的防漏胶袋（单层排放），则漆渣最大储存规模约0.2t（项目漆渣仓储区面积设置5m2，足够项目区使用，漆渣仓储区占地面积设置合理）。项目漆渣约3个月周转一次，一次周转量为0.1t，年周转约4次，年周转量0.4t，项目漆渣仓储区面积满足项目漆渣回收规模。 根据建设单位提供资料，项目废活性炭仓储区面积设置15m2，以每个50kg的防漏胶袋储存，则防漏胶袋可装废活性炭约0.05t，根据建设单位提供资料，每个50kg的防漏胶袋占地约1m2，废活性炭存放区有效面积按80%计，则废活性炭存放区最多可存放约12个50kg的防漏胶袋（单层排放），则废活性炭最大储存规模约0.6t（项目废活性炭仓储区面积设置15m2，足够项目区使用，废活性炭仓储区占地面积设置合理）。项目废活性炭约3个月周转一次，一次周转量为0.5t，年周转约4次，年周转量2t，项目废活性炭仓储区面积满足废活性炭回收规模。 项目废油桶仓储区面积设置50m2，每个废空油桶约18kg，根据建设单位提供资料，废油桶直径约0.56m每个，即约1.3m2可存放4个铁桶，废油桶存放区有效面积按80%计，则废油桶存放区最多可存放约123个铁桶（单层排放），则废油桶最大储存规模约2.2t（项目废油桶仓储区面积设置50m2，足够项目区使用，废油桶仓储区占地面积设置合理），项目废油桶一次周转量为0.25t，年周转约4次，年周转量1t，项目废油桶仓储区面积满足废油桶回收规模。 项目废漆桶仓储区面积设置50m2，每个废空漆桶约18kg，根据建设单位提供资料，废漆桶直径约0.56m每个，即约1.3m2可存放4个铁桶，废漆桶存放区有效面积按80%计，则废漆桶存放区最多可存放约123个铁桶（单层排放），则废漆桶最大储存规模约2.2t（项目废漆桶仓储区面积设置50m2，足够项目区使用，废漆桶仓储区占地面积设置合理），项目废漆桶一次周转量为0.75t，年周转约4次，年周转量3t，项目废漆桶仓储区面积满足废漆桶回收规模。 - 6、工程主要建设内容 该项目总投资120万元，总建筑面积120m2，主要建设内容为仓库，办公室利用新利达公司已有，工程主要建设内容见表13。 表13 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 废漆桶储存区; 50m2; 每个废空油桶约18kg，仓库密闭，仓储地面防腐、防漏、防渗. 废油桶储存区; 50m2; 每个废空油桶约18kg，仓库密闭，仓储地面防腐、防漏、防渗. 漆渣储存区; 5m2; 以每个50kg的防漏胶袋储存，仓储地面防腐、防漏、防渗. 废活性炭仓储区; 15m2; 以每个50kg的防漏胶袋储存，仓储地面防腐、防漏、防渗. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; /; 利用新利达公司已有. 3; 公用工程; 供水; 利用新利达公司已有供水系统供给. 供电; 利用新利达公司已有供电系统接入. 排水; 雨污分流，无生产废水外排；项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，无新增生活污水产生. 4; 储运工程; 厂区运输; 依赖叉车完成. 厂外运输; 委托有危废运输资质的公司负责运输. 5; 环保工程; 废气; 漆渣储存区; 项目漆渣采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放. 废水; 雨污分流，无生产废水外排；项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，利用新利达公司已有工作人员，无新增生活污水产生. 噪声; 基础减震、厂房密闭隔声、消声等，加强设备维护管理等. 固废; 项目不新增职工，无新增生活垃圾产生. 环境风险; 项目按要求设计堵截泄漏的裙脚，有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，仓库地面防腐防渗防漏，配备灭火器、消防沙等应急物质. - 7、工程主要设备 工程主要设备一览表见表14。 表14 工程主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 防漏胶袋; 50kg每个; 约50个防漏胶袋用于回收. 2; 叉车; 5t; 1台. 8、工作制度与劳动定员 项目区不设办公区、生活区，依托新利达公司现有厂区办公区等，拟定员3人，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，年工作天数300天，一班制，每班工作8小时。 9、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年3月，竣工时间为2023年4月。 10、厂区平面布置 项目办公区利用新利达公司已有，项目区不设办公区，分区存放废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭四种，北侧自西向东依次为废活性炭存放区、废漆桶存放区、废油桶存放区，东南侧为漆渣存放区，项目按要求设计堵截泄漏的裙脚，有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，仓库地面防腐防渗防漏，配备灭火器、消防沙等应急物质，办公与生产区分开，布置合理，减少了对周围的影响，本工程总图布置方案基本合理。工程平面布置图见附图3。 11、公用设施 （1）供排水 项目营运期生产过程不用水。项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活用水产生；项目营运期无生产废水产生，不新增职工，故无新增生活废水产生，生活污水依托新利达公司已有生活污水处理设施进行处理。 项目涉及危险废物的转运容器及车辆清洗均由危废运输公司负责，本项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗，厂区危废暂存库密闭，危险废物均为密闭储存，地面较为清洁，亦不进行车间地面冲洗，无清洗废水产生。项目危险废物转运过程中，危险废物均采用专用容器、包装袋盛装，封闭车间内装卸作业，无散装物料露天转运和堆存，装卸均在车间内装卸，故无初期雨水产生。同时厂区内备有一定的应急包装，在装卸、暂存过程中，若包装发生破损，立即将破损的包装及其危险废物一并置于应急包装中，不拆包装。本项目仅收集新利达公司产生的危险废物，为废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭四种，不对外收购，不涉及液态危险废物。项目仓库内按要求设计有堵截泄漏的裙脚，有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 （2）供电 项目用电由新利达公司已有供电系统供给，可满足本项目的用电需求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 危险废物库房内配备安全照明设施和消防灭火设施、报警装置。 库房设有通风管道，安装防腐离心风机，保证库房通风。库房设置应急防护措施，库房内安装监控装置和通讯设备，并配备相应的安全防护服装和工具。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 拟建项目新建厂房，并在厂房内进行危险废物暂存区的分区建设，需进行暂存区分区及防渗、防腐措施结构施工，以及堵截泄漏的裙脚等设施的施工。施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 建筑材料堆放、运输 废气、噪声 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 车间建设方案参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求如下： 1.危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。本项目围堰、地面、管道、应急池等均应按进行防渗处理，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体浄化装置。本项目不涉及液态废物暂存，仓库内应设置有围堰、事故收集池、应急备用袋等风险防范措施。项目漆渣采用密闭防漏胶袋储存，废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废漆桶、废油桶均密闭加盖存储。废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，项目同时配备有通风口，场界无组织排放浓度可以实现达标排放。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。本项目危险废物贮存仓库内应安装有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。本项目贮存仓库地面采用耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；项目废活性炭、漆渣由专用容器防漏胶袋装载。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。项目仓库周围设置有约20cm的围堰，地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；项目若发生漆渣、废活性炭泄漏事故时，立即将破损的包装及其危险废物一并置于应急包装中，不拆包装。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。项目涉及的危险废物贮存时按照种类和特性进行分类分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。 2.危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴兩不会流到危险废物堆里。项目设计有径流疏导系统，按要求设计，可以防止25a一遇的暴兩不会流到危险废物仓库里。 ⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量。项目设置1座70m3事故应急池，可有效收集25a一遇的暴雨24h降水量。 ⑨危险废物堆要防风、防雨、防晒。项目危险废物贮存均在封闭仓库内暂存。 ⑩不相容的危险废物不能堆放一起。项目涉及的危险废物贮存时按照种类和特性进行分类分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。 3.危险废物贮存设施的运行和管理 ①每个堆间应留有搬运通道。 ②不得将不相容的废物混合或合并存放。 ③泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。项目不涉及液态废物暂存，发生火灾时的消防废水等经收集后合理处置；项目同时配备有通风口，场界无组织排放浓度可以实现达标排放。 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求如下： ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。项目危险废物仓库内设计配备有通讯设备、照明设备和消防设施。 ②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。项目涉及的危险废物贮存时按照种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置有防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ③贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。项目区设有有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 营运期工艺流程： 本项目仅对废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭进行收集、储存、转运、销售，不涉及废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭后续处置再生环节等。项目收集、中转过程严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 具体工艺分别介绍如下图3、图4、图5、图6。 少量废气 噪声 新利达公司产生的漆渣 交由有资质单位处理 袋装收集 装车 厂内暂存 图3 项目漆渣收集、暂存工艺及产污流程图 噪声 新利达公司产生的废活性炭 交由有资质单位处理 袋装收集 装车 厂内暂存 图4 项目废活性炭收集、暂存工艺及产污流程图 噪声 新利达公司产生的废油桶 交由有资质单位处理 收集 厂内暂存 装车 图5 项目废油桶收集、暂存工艺及产污流程图 噪声 新利达公司产生的废漆桶 交由有资质单位处理 收集 厂内暂存 装车 图6 项目废漆桶收集、暂存工艺及产污流程图 工艺流程说明： 本项目建成运行后，收集的废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭来自新利达公司内部产生，不对外收购，漆渣以50kg防漏胶袋袋装方式收集运输至本项目漆渣储存区，废活性炭以50kg防漏胶袋袋装方式收集运输至本项目废活性炭储存区，废油桶收集运输至本项目废油桶储存区，废漆桶收集运输至本项目废漆桶储存区。在厂区内短暂存储后，通过运输的方式由具有相应处理资质的公司运走进行综合处理，转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行。 主要产污环节 工程运营期污染物主要为少量废气、噪声，主要污染物见表15。 表15 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 漆渣暂存区; 贮存过程挥发; 非甲烷总烃. 废水; 无; 无; /. 噪声; 生产设备; 设备运行; 噪声. 固废; 无; 无; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表16。 表16 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表16可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无新增废水外排，项目最近的地表水体为西侧560m的界沟，为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表17。 表17 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目场界外50m范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、生态环境 本项目位于永城市产业集聚区内，所在区域植被和生物物种项目单一，生物多样性一般，场址附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、地下水环境 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价引用《永城市润兴环保资源利用有限公司工业固废综合利用与处置项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2020年3月28日-29日对小汤庄的地下水监测数据，该监测点位于本项目厂区西侧约3060m处，监测统计结果见表18。 表18 地下水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 监测结果; 标准值; 达标情况. pH; 7.11; 6.5~8.5; 达标. 总硬度; 384-385; ≤450; 达标. 耗氧量; 1.68~1.73; 3.0; 达标. 氨氮; ND; 0.5; 达标. 挥发酚; ND; 0.002; 达标. 硫化物; ND; 0.02; 达标. 汞; ND; 0.001; 达标. 氯化物; ND; 0.05; 达标. 硝酸盐; 3.2~3.9; 20; 达标. 亚硝酸盐; 0.007; 1; 达标. 氯化物; 149~154; 250; 达标. 总大肠杆菌; ND; 3.0; 达标. 细菌总数; 33-34; 100; 达标. 氟化物; 0.8; 1.0; 达标. 铅; ND; 0.01; 达标. 铁; ND; 0.3; 达标. 锰; ND; 0.1; 达标. 铜; ND; 1.0; 达标. 锌; ND; 1.0; 达标. 钠; ND; 200; 达标. 铝; ND; 0.2; 达标. 镉; ND; 0.005; 达标. 六价铬; ND; 0.05; 达标. 镍; ND; 0.02; 达标. 砷; ND; 0.01; 达标. 由上表可知，监测点位现状监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 6、土壤环境 为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价引用《永城市润兴环保资源利用有限公司工业固废综合利用与处置项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2020年3月29日对该项目占地范围内中部（0-0.2m）的土壤监测数据，该监测点位于本项目厂区西侧约3100m处，监测统计结果见表19。 表19 土壤环境质量现状监测结果一览表 由上表可知，永城市产业集聚区工业固废综合利用与处置项目占地范围内中部（0.2m）表层样点土壤监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。 检测项目; 单位; 项目占地范围内中部（0-0.2m）; 标准值 （ GB36600-2018）. 取样深度：0-0.2m. pH; /; 7.3; /. 砷; mg/kg; 8.77; 60. 镉; mg/kg; 0.39; 65. 铬（六价）; mg/kg; 未检出; 5.7. 铜; mg/kg; 25.3; 18000. 铅; mg/kg; 28.6; 800. 汞; mg/kg; 0.031; 38. 镍; mg/kg; 31.5; 900. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 2.8. 氯仿; mg/kg; 未检出; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.43. 苯; mg/kg; 未检出; 4. 氯苯; mg/kg; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 560. 1,4二氯苯; mg/kg; 未检出; 20. 乙苯; mg/kg; 未检出; 28. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 1290. 甲苯; mg/kg; 未检出; 1290. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 640. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 260. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 151. 䓛; mg/kg; 未检出; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出; 1.5. 茚并[1,2,3-cd] 芘; mg/kg; 未检出; 15. 萘; mg/kg; 未检出; 70. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表20和附图 2。本项目场界外50m范围内不存在声环境敏感目标；场界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表20 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场界项目距离/m. X; Y. 候岭派出所; 116.42659; 33.89629; 办公区; 人群; 二类; 西南; 430. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 运营期有机废气（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点4.0 mg/m3，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值，具体见表21； 厂区内VOCs无组织排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求，具体见表22。 表21 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）. 其他企业. 非甲烷总烃; 2.0. 表22 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表23。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表24。 表24 工业企业场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据分析，项目无生产废水排放，项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活废水水产生。故本项目不设废水总量控制指标。 项目无废气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，项目周围社会依托条件较好，依托周围基础设施。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距本项目最近敏感点为西南约340m的候岭派出所，东南约990m的滨河花园、1030m的候岭村，距离较远，但本工程施工期仍应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。 （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理后进入市政管网。施工人员生活污水水质简单，依托新利达公司化粪池处理设施处理后进入市政管网。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～90dB（A），根据现场查看，距项目最近敏感点为西南约340m的候岭派出所，东南约990m的滨河花园、1030m的候岭村，距离较远，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪声设备同时作业且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 项目漆渣采用密闭防漏胶袋储存，废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废漆桶、废油桶均密闭加盖存储。废气主要为仓库内漆渣挥发产生的少量废气，从入库到出库整个环节保持密闭状态，产生量较少，无组织排放，其主要污染因素为非甲烷总烃。 本次评价采用类比分析法预测废气产生情况。类比对象北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司，该公司主要建设固体废物贮存设施项目，用于收集、分类、临时贮存、运输区内企业产生的危险废物。本项目类比其北库房污染源监测数据，其建筑面积2400m2，贮存的废物类别包括易产生挥发性有机物的HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物等，据台账显示易产生挥发性有机物的危险废物最大贮存废物1190t。仓库设有防爆防腐轴流通风机，在排风口设置活性炭吸附装置，根据鼎泰鹏宇公司委托谱尼检测公司出具的污染源例行检测数据，经活性炭吸附处置后，经厂房排气口排放（排气口未达到15m），项目有机废气（以非甲烷总烃计）的排放浓度为0.85mg/m3，则有机废气排放速率为0.032kg/h。参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》，活性炭吸附处理有机废气处理效率取55%进行反算，则贮存1190t易产生挥发性有机物的危险废物非甲烷总烃产生速率为0.071kg/h，即1t上述危废贮存时非甲烷总烃产生系数为0.060g/h。 本项目贮存的废物类别少于该公司，易产生挥发性有机物废物类别为漆渣，本次评价按不利情况计算，即1t易挥发有机物危废贮存时非甲烷总烃产生系数为0.060g/h。本项目易挥发有机物危废漆渣年周转量0.4t，则非甲烷总烃产生量约为0.21kg/a、约0.024g/h，产生量较少，项目贮存周期短，仓库为封闭仓库，故项目废气对周围环境影响较小。 本项目无组织排放废气排放情况见表25。 表25 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 仓库; 12; 10; 10; 非甲烷总烃; 0.000024; 0.00021. 项目漆渣采用密闭防漏胶袋储存，废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废漆桶、废油桶均密闭加盖存储，从入库到出库整个环节保持密闭状态，项目贮存周期短，仓库为封闭仓库，经类比同类项目，无组织非甲烷总烃厂界最大排放浓度为0.98mg/m3，场界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值即周界外浓度最高点4.0 mg/m3，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值其他企业2.0mg/m3要求，厂区内VOCs无组织排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。 废气例行监测计划：按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表26。 表26 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂区内监控点; 非甲烷总烃; 一年一次. 无组织在场界上风向一个点、下风向 3 个点; 非甲烷总烃; 一年一次. - 废水 项目营运期生产过程不用水，无生产废水排放，项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活废水水产生，生活污水依托新利达公司已有生活污水处理设施进行处理。 3、噪声 本项目废油桶、废漆桶、漆渣、废活性炭采用汽车运输，车辆运输会产生噪声，声源值在65~80dB(A)，会对周边噪声产生一定影响。项目夜间不运输，为减轻运输车辆噪声对周边昼间声环境的影响，评价建议项目采取以下降噪措施： 加强管理，厂区附近进出车辆必须减速行驶，车速应控制在10km/h以内。 进出口设置禁鸣标志，车辆进出严禁鸣笛。 运输车辆途径环境敏感点时应减速，并禁止鸣笛。 采取以上治理措施后对不会对周围区域声环境质量造成明显的不利影响。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下27。 表27本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 场界四周（场界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 项目为危废暂存项目，运营过程无固废产生。项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活垃圾产生。 5、地下水环境分析 （1）地下水评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目所属于154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）中的有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。本项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，不在集中式饮用水源保护区内，周围无其他集中式饮用水水源及补给径流区，周围村庄村民生活用水来源为农村安全饮水工程，项目所在区域为不敏感，评价等级为二级。 （2）地下水环境影响分析 项目可能对地下水造成污染的途径主要为储存的危险废物发生泄漏或危废暂存间防渗层破损，危险废物中的有害成分通过地表渗入地下水，从而造成地下水污染。污染物类型为重金属、苯系物等挥发性有机物、油类等。本项目收集的废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭分区储存，漆渣、废活性炭在防漏胶袋储存，正常装卸、储存过程中不会发生泄露，但是在装卸、储存过程中由于操作不当、设备故障等原因可能发生泄露，通过防渗层破损的地面进入地下水从而造成污染。 （3）项目地下水污染防治措施 地下水污染重在预防，工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 为有效防治地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a、源头控制措施：加强员工培训，装卸、储存过程中尽量减少因操作不当造成的防漏胶袋破损。加强管理，安排专人定期检查巡视危险废物储存情况，发现异常及时进行处理。 b、分区防渗：项目办公依托新利达公司已有，针对本项目可能对地下水环境造成的影响，本次评价将项目区域划为重点防渗区，并根据不同防渗区防渗技术要求，采取以下措施： 重点防渗区：危险废物贮存区域按重点防渗区要求进行，采用有防水、防渗、防流失的专用贮存设施贮存危险废物。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，即：要求在库房地面基础防渗层上，铺设厚度不小于 2mm 的 HDPE 防渗层或其他防渗材料，防渗层能够满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求K≤1×10-10cm/s，并采取防腐措施； 本项目库房内部四周设置导流槽，通至事故应急池，导流槽及应急池铺设厚度也应不小于 2mm 的 HDPE 防渗层或其他防渗材料，防渗层能够满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求K≤1×10-10cm/s，并采取防腐措施。 c、监控计划 建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ①地下水监测方案 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水环境的污染。 a.监测井数 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求、地下水流向、项目的平面布罝特征及地下水监测布点原则，本项目设地下水水质监测井3眼，分别布设在厂区下游、厂区上游地下水井、厂内贮存区附近下游地下水监控井，随时掌握地下水水质变化趋势。地下水环境监测点见下表所示。 表28 地下水环境监测点信息一览表 编号; 监测因子; 功能; 监测点位/距离. J1; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、石油类; 污染控制监测井; 厂区下游候岭村/1030m. J2; 对照监控井; 厂区上游谢楼村/1200m. J3; 污染控制监测井; 厂区贮存区内下游附近. b.监测频率 对照监控井每年不少于1次，其他监测点采样频次宜不少于每年2次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，及时排查污染源并采取应对措施。 综上分析，本项目正常状况下污染物不会对地下水环境产生污染影响。非正常状态下，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。因此，本项目对地下水环境影响是可以接受的。 6、土壤环境分析 本项目位于永城市产业集聚区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018），本项目仅涉及危险废物贮存转运，不涉及处置及综合利用，导则附录 A“注 2：建设项目土壤环境影响评价类别不在本表的，可根据土壤影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相近似项目类别确定”。据此，参照附录 A“交通运输仓储邮政业”中“涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储”确定土壤环境影响评价项目类别II类项目。本项目占地面积120m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表29污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口西北侧神火机械院内，建设项目周边50m范围内为厂房和道路，属于不敏感区域。 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表30 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于上表中的II类小型占地项目，位于不敏感区域，土壤评价等级为三级。 （1）土壤环境影响分析 本项目的土壤污染源主要为储存仓库防渗层破损造成土壤污染；漆渣、废活性炭在装卸、储存过程中防漏胶袋发生破损导致物料泄露，危废储存管理不当发生泄漏，危废中的有毒有害物质在土壤中迁移，从而造成土壤污染。本项目对土壤的影响类型为污染影响型，污染物类型为重金属、苯系物等挥发性有机物、油类等。 （2）项目土壤污染防治措施 土壤污染重在预防，为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： ①源头控制，减少污染物排放量，本项目储存区设有围堰、导流沟、事故应急池，同时储存内备有一定的应急包装，在装卸、暂存过程中，若包装发生破损，立即将破损的包装及其危险废物一并置于应急包装中，不拆包装；厂区发生火灾爆炸事故时，将消防废水转移至事故应急水池暂存，泄漏、事故解除后妥善处理，禁止将未经有效处理的废污水外排； ②储存仓库地面均进行防渗处理； ③加强管理维护，防渗漏地面、导流沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补； ④储存区设置事故池，防止重大事故泄露物料和污染消防水外流造成土壤污染； ⑤必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、环境风险分析 7.1环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查，项目存在的风险物质为废活性炭、漆渣。 环境敏感目标调查：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定环境敏感区，本项目位于永城市产业集聚区内，不在环境敏感地区范围之内。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感目标为西南约340m为候岭派出所，东南约990m为滨河花园、1030m为候岭村。 环境风险潜势初判： 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据 HJ169-2018 附录 B，项目涉及的主要风险物质为漆渣、废活性炭，漆渣厂区最大储存量约0.1t，废活性炭厂区最大储存量约0.5t，漆渣中主要易燃有毒物质为二甲苯，漆渣中二甲苯最大量约0.01t，项目风险物质表具体见表31。 表31 项目风险物质表 物质名称; 临界量; 风险物质类别; 预计最大存在量qn（t）; qn/Qn. 漆渣（二甲苯）; 10; 易燃有毒物质; 0.01; 0.001. 废活性炭; 50①; 已然有毒物质; 0.5; 0.01. 注：①参照健康危害急性毒性物质（类别 2，类别 3）临界量 项目Q=0.001+0.01=0.011，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表31进行判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表32评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 7.2风险识别 物质及储存过程风险识别：本项目废活性炭、漆渣为易燃有毒物质，遇明火或高热有发生火灾的危险。项目生产中可能发生的事故主要为废活性炭、油漆等泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。 运输单元风险识别：项目废活性炭、漆渣、废油桶、废漆桶运输车辆发生事故，导致物料泄露，危废中有害成分进入水体，土壤，从而对环境造成危害。本项目主要收集新利达厂区内的废活性炭、漆渣、废油桶、废漆桶，不对外收集，故运输单元主要是对新新利达现有厂区的影响。本项目暂存后交由有资质单位运输处理。 - 7.3风险防范措施 项目风险事故情形主要是因包装泄漏而造成的危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。 危险废物必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》( HJ2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单，危险废物贮存主要要求如下: a、严格按贮存要求设计。项目仓库周围设置有约20cm的围堰，地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；项目应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014))等标准规范执行。将危险废物分区存放。危险废物标签和储存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单的有关规定进行。 b、贮存危险化学品的厂房管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 c、盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995) 的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 d、如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度.和湿度;装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 e、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等：①消防水管网应满足环形设计，消防水量应满足消防要求；②本工程应按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）等有关规范要求设置火灾探测及报警系统，设置感温感烟探测器；③加强明火管理，严禁在储存区使用明火，张贴“禁火禁烟”标志；④仓库内按规范要求配置必要的各类灭火器材，以利于工作人员排扑灭初起火灾，力争将火宅隐患消灭在萌芽状态；⑤为避免事故泄露及消防废水产生，项目区内应设有事故水池。 事故池计算： 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43 号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5 注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=ΣQ消×t消 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 计算结果： V1＝0m3，单个装置的最大贮存量。项目仓库周围设置有约20cm的围堰，地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；项目不涉及液态废物。因此，本次评价泄漏物料量取0 m3。 V2＝40.5m3，本项目风险源在仓库区周围，Q消按15L/s，消防时间按45min计算，总事故消防污水量为40.5m3；因此本工程事故水中V2取40.5 m3。 V3＝0 m3，即不考虑移走的量。 V4＝0m3，项目无生产废水产生，故而V4为0。 V5＝19m3，项目贮存区、装卸等均为封闭车间内，不存在露天设备，故污染区取厂区路面，根据当地气象资料可知，永城最大一日降水量取 190.5mm。结合厂区总平面图布置，潜在污染区域约100m 2，故V5为19m3。 V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5＝59.5m3 本次危废暂存不涉及液态废物，项目储存区设置1座70m3事故应急池，危险废物贮存区四周设置导流槽，导流槽与事故应急池相连。若发生漆渣、废活性炭泄漏事故时，立即将破损的包装及其危险废物一并置于应急包装中，不拆包装。发生火灾及暴雨事故时，产生的消防废水、暴雨量经导流槽进入应急事故池，因消防废水中含有危险废物，作为危废交由有资质单位处置。 f、厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。 g、安全防范措施与监测措施:暂存设施都必须按《固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2- 1995)的规定设置警示标志。暂存设施周围设置围墙或其它防护栅栏。暂存厂房的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握危险废物发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材。 （1）火灾爆炸情形下，大气伴生、次生污染及防控措施 项目区安装可燃气体监测报警、火灾报警器等，当有物料泄露时及时报警，以便在第一时间及时处理，一旦发生事故，厂区应启动环境污染应急预案，成立环境保护组，及时对事故污染区域进行应急监测，包括事故的规模、事态发展趋向、事故影响边界、气象条件，污染物质浓度、流量，可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等，事故处置过程中及时提供监测数据；火灾爆炸时采取的应急措施：发现火灾，立即向消防系统报警，并报告上级管理部门；火灾初期，及时扑火，防止扩大；停泵停电，切断泄露物料，关闭厂区雨水排放口；并紧急疏散、救护。为控制和减少事故情况下污染物从大气途径进入环境，事故时设置消防喷淋和水幕，并针对污染物加入消除和解毒剂，减少对环境造成危害。 对于爆炸过程中产生的气体，是燃烧后生成的一氧化碳、二氧化碳和水，部分物料也会通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。发生物料泄漏时，会形成有毒蒸汽。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （2）火灾情形下，消防废水收集、贮存、处理措施 项目仓库周围设置有约20cm的围堰，地面与裙脚所围建的容积大于总储量的1/5；发生火灾时，关闭厂区雨水排放口，事故污水首先收集在围堰内，当围堰内容积不能满足储存要求时，通过危险废物贮存区四周设置的导流槽进入应急事故池，因消防废水中含有危险废物，待事故结束时作为危废交由有资质单位处置。经上诉分析可知，厂区设置1座70m3事故应急池，可以满足消防废水需求。 （3）水灾情形下防范措施与预案 项目在危险废物收集、暂存、转移过程中，应按要求进行收集、暂存、转移；危险废物应尽快委托有危险废物处理资质的单位进行处置，不宜存放过长时间，确需暂存的，在暂存过程中，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行，项目危险废物贮存均在封闭仓库内暂存；项目设计有径流疏导系统，按要求设计，可以防止25a一遇的暴兩不会流到危险废物仓库里；项目区设置1座70m3事故应急池，经计算可知，可有效收集25a一遇的暴雨24h降水量，同时，厂区外设置有截洪沟，可防止极端天气情况下污水外溢至厂外。 同时，项目应制定环境风向应急预案，并与上级应急预案进行联动。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大(级响应)、重大(级响应)、较大(级响应)、一般(IV级响应)四级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。 项目事故风险条件下，应急物质储备清单见表33。 表33项目应急物质储备清单一览表 序号; 主要设施及规模. 1; 吸油毡. 2; 砂土、铁铲、警戒线. 3; 配置灭火装置若干（包括泡沫灭火器、 灭火栓、 干粉灭火器、 灭火沙箱等），配备防毒面具、橡胶手套等. 4; 事故应急柜，急救药品等. 5; 应急备用袋若干. （4）应急预案 项目应制定应急预案，并与永城市产业集聚区突发环境事件应急预案联动，生产和贮运系统一旦出现突发事故，应上报当地风险应急小组，并按事先拟定的应急方案，进行紧急处理。根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要建议见下表34。 表34 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 说明应急预案制定的原则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 仓储区. 4; 应急组织; 本公司：由项目区内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由项目区专人负责—负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类、应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施设备与材料; 办公区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物资外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防粉尘服和烧伤急救所用的一些药品、器材。 项目区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场事故源，降低危害；相应的设施器材设备 临近地区：划分火灾区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急剂量、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态终止回复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育信息发布; 对场址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | 场界 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值及豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 场界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业场界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目为危废暂存项目，运营过程无固废产生。项目区不设办公区，利用新利达公司已有工作人员，不新增职工，故无新增生活垃圾产生。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强培训，减少因操作不当造成防漏胶袋破损；安排专人定期检查巡视危险废物储存情况；储存仓库地面进行防渗处理，并按相关标准要求进行建设；储存区均设置导流沟；防渗漏地面、导流沟要定期检查，防止出现地面裂痕；厂区设置事故池；建立地下水环境、土壤环境跟踪监测体系。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运输过程风险防范措施：本项目主要收集新利达厂区内的废活性炭、漆渣、废油桶、废漆桶，不对外收集，故运输单元主要是对新新利达现有厂区的影响。本项目暂存后交由有资质单位运输处理。按要求办理危险废物转移联单；运输车辆按规定悬挂标志；确保行车安全；运输中使用专用车辆；配备随车人员在途中经常检查；合理规划运输路线及运输时间；运输车辆应取得危险废物运输经营许可证；制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备应急设备；运输时应采取有效防漏、防腐蚀的包装措施。 储存过程中风险防范措施：①防渗漏措施：尽量减少储存量；储存地点或场所应有明显的标志警示牌，并安排专人定期巡视；储存区应配备足够的吸附材料、收集工具等；储存区地面按要求做好防渗工作；加强职工培训，按章操作；②防火措施：配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训；电气设备和线路及时检修；严禁烟火；设置消防值班室；③灭火水处置：设置事故池，消防废水合理处置；④制定火灾应急预案、建立健全安全环境管理制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）运营期环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 （2）退役期环境管理要求 项目为危险废物暂存项目，涉及的危险废物收集、中转应按照《危险废物转移联单管理办法》执行。运行过程中严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》 （环发[2001]199 号）的要求执行。为防治项目对地下水、土壤的污染，项目运营结束后应按要求对场地土壤、地下水进行监测评估。 |  |  |  |

- 六、结论

河南神火集团新利达有限公司危废暂存库项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，可有效解决河南神火集团新利达有限公司危废暂存问题，具有良好的环境效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目在永城市产业集聚区土地利用规划图中的位置 附图五 项目与候岭乡现有饮用水源地位置关系图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00021t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①