- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年回收利用废旧金属7万吨项目

建设单位（盖章）： 永城市中源环保科技有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

永城市中源环保科技有限公司年回收利用废旧金属7万吨项目  环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、要求对每批次原料进行鉴别，防止危废进入，并对原料暂存提出控制要求 | 已要求企业对每批次原料进行鉴别，防止危废进入，并对原料暂存提出控制要求，具体见报告P16-P17； |
| 2、核实原料组分及物料平衡，根据生产工艺各环节细化物料平衡 | 已核实原料组分及物料平衡，已根据生产工艺各环节细化物料平衡，具体见报告P16-P17； |
| 3、核实项目水平衡图及废水量，给出需清洗物料量，根据需清洗物料量合理确定浴比，根据甩干后物料含水率计算废水量 | 已核实项目水平衡图及废水量，已给出需清洗物料量，已根据需清洗物料量合理确定浴比，已根据甩干后物料含水率计算废水量，具体见报告P18-P20； |
| 4、核实项目废气产生源强及风量，对球磨上料粉尘采取控制措施 | 已核实项目废气产生源强及风量，已对球磨上料粉尘采取控制措施，具体见报告P28-P31； |
| 5、核实废水量、细化污水处理工艺并论证回用的可行性，合理确定污水处理规模 | 已核实废水量、细化污水处理工艺并论证回用的可行性，已合理确定污水处理规模，具体见报告P34-P37； |
| 6、核实各类设备噪声源强，细化措施，核实预测结果 | 已核实各类设备噪声源强，已细化措施，已核实预测结果，最近敏感点为西南约470m为李小集村，具体见报告P37-P41； |
| 7、补充剩余原料垃圾处理协议 | 已补充，具体见附件 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年回收利用废旧金属7万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-411481-04-05-957785 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市黄口镇阎王庄南1500米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 20分 38.074 秒， 33 度 51分34.070 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业中85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-411481-04-05-957785 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 67 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15341 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，占地面积约15341m2，土地类型为集体建设用地，项目占地符合黄口镇土地利用总体规划，永城市自然资源和规划局已对本项目出具证明，具体见附件3；永城市黄口镇人民政府已同意本项目入驻，入驻证明见附件4；项目厂房为租赁，租赁协议见附件5，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第43款“环境保护与资源节约综合利用”中第26条：再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2210-411481-04-05-957785（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市黄口镇不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市黄口镇阎王庄南1500米不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区用水用水量较少，且营运期生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用于清洗工序，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市黄口镇阎王庄南1500米水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为废旧资源回收项目，符合国家相关产业政策及永城市黄口镇土地利用总体规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用于清洗工序。项目营运期加强污水处理设施的检查和管理，确保事故状态下废水不外溢。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市黄口镇大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于废旧资源回收项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为上料、筛选过程粉尘、球磨上料过程粉尘，上料、筛选过程粉尘、球磨上料过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后达标排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元永城市黄口，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 空间布局 约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，为新建项目，土地性质为建设用地，符合永城市黄口镇土地利用总体规划；项目为废旧资源回收项目，厂区按要求做好防渗，不会对周边土壤造成污染，符合空间布局约束要求. 污染物排 放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目为废旧资源回收项目，仅回收一般固废，不涉及有毒有害污染物，项目营运期生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用于清洗工序，符合污染物排放管控要求. 环境风险 防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目生产过程原料、产品不涉及危险化学品，营运期按要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，离场址最近的为永城市黄口乡木楼地下水井一级保护区，位于项目场址东南侧约4100m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在永城市黄口乡木楼地下水井饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）; 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 本项目为新建项目，项目生产车间、办公室等为利用已有，污水处理设施新建，施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为上料、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘、装卸粉尘、道路扬尘。项目生产车间、仓库均为封闭式，仓库、车间定期洒水，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；车间定时洒水，汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响；企业在各上料口处、筛选出料口处、球磨上料口处设置集气罩，粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；采取生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地均绿化; 符合. - 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 - 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。. 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）; （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目符合三线一单要求；营运期生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用于清洗工序不外排; 符合. 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目符合国家当前产业政策，符合永城市黄口镇土地利用总体规划，且项目污水处理设施、生产区等均按要求建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期生活污水、清洗甩干废水经污水处理设施处理后回用于清洗工序，不外排; 符合. 1.4与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为废旧资源回收项目，经与国家39个重点行业与河南省12个重点行业对比，本项目不在其列。因此本项目与“通用行业”中涉PM企业进行要求，制定差异化绩效分级指标按A级企业进行要求。项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，同时项目应达到绩效分级指标A级标准。具体分析如下表3。 表3项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施，项目生产车间、仓库均密闭，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，项目不涉及危险废物; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送，项目物料破碎、球磨均为湿式破碎，在封闭的厂房内进行，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒达标排放; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行，上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒达标排放，满足绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，且定期洒水；上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸; 符合. 其他基本要求; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比 例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; 项目严格按照A级企业要求建设. - 运输监管 - 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车 - 辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 - 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 - 1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 项目按A级企业进行建设，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并保留数据6个月以上; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产 量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更 换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测 和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于鼓励类，符合国家产业政策的要求; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 项目营运期上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；除尘器及时卸灰，除尘灰为封闭方式卸灰，不直接卸落到地面，除尘灰在厂区一般固废暂存间暂存，外运综合利用; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目按A级企业要求进行建设; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 通用行业; 其他工序绩效等级A/B; PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 项目营运期上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘、经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 由表3可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业基本要求，同时项目达到绩效分级指标A级标准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市中源环保科技有限公司决定投资500万元在永城市黄口镇阎王庄南1500米建设年回收利用废旧金属7万吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”中的“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的废钢、废铁、有色金属废料与碎屑、废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑等的加工处理，应编制环境影响评价报告表。具体见表4。 表4 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外; /. 受永城市中源环保科技有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、厂址周围环境 - 项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，根据现场查看，项目厂房为租赁，北侧、东侧、南侧均为农田，西隔道路（永黄线）为农田，东北约270m为永登高速，西南约470m为李小集村，西约600m为温庄，东约670m为芦桥村，东北约750m为后王庙村，西北约810m为夏寨村。项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目回收废旧金属尾料产品为分拣出的废铁、废铝、废铜、废塑料片、不锈钢，规模约为49000吨每年；均外售，项目产品方案一览表见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 去向; 包装方式及规格; 备注. 废铁; 14000t/a; 外售钢厂; 散装，按吨卖; 项目回收废旧金属主要为废旧金属破碎厂下脚料，回收废旧金属为一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，项目不得回收废塑料. 废铝; 700t/a; 外售铝厂; 袋装，1吨/袋. 废塑料片（主要为废旧金属回收破碎清洗产生）; 19600t/a; 外售塑料制品厂，主要为生产电瓶车厂等，不得用于生产直接接触食品的包装、制品或材料; 袋装，50kg/袋. 废铜; 700t/a; 外售铜厂; 袋装，1吨/袋. 不锈钢; 14000t/a; 外售不锈钢厂; 散装，按吨卖. 合计; 49000t/a; /. - 4、工程主要建设内容 该项目总投资500万元，总占地面积15341m2，总建筑面积5000m2，主要包括生产车间、仓库、办公室及其他附属设施，其中生产车间3000m2，工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1; 400m2; 1座，1层，租赁已有，封闭厂房，为球磨清洗车间. 生产车间2; 300m2; 1座，1层，租赁已有，封闭厂房，为塑料清洗车间. 生产车间3; 1050m2; 1座，1层，租赁已有，封闭厂房，为球磨清洗车间、塑料清洗车间. 生产车间4; 300m2; 1座，1层，租赁已有，封闭厂房，为分选车间. 生产车间5; 950m2; 1座，1层，租赁已有，封闭厂房，为分选车间. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 1000m2; 1层，租赁已有，位于厂区西侧. 3; 储运工程; 仓库; 1000m2; 租赁已有，封闭库房，位于厂区东南侧. 4; 公用工程; 供水; 厂区自备井提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 上料过程、筛选出料口粉尘、球磨上料粉尘; 经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（项目区一共设置3套除尘器、3根排气筒）. 道路扬尘; 定时洒水及厂区道路硬化等措施. 废水; 生活污水、清洗甩干废水经厂区污水处理站（1座，处理规模70m3/d，位于厂区北侧，采用“格栅+调节+气浮+接触氧化+二沉池+机械过滤+终沉池”工艺进行处理）处理后回用于清洗工序不外排. 噪声; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 回收分拣垃圾分类收集，分拣出的渣土由永城市城建环卫有限公司综合利用，铺路使用等；分拣垃圾木块、纤维等由永城市城建环卫有限公司运输至发电站使用. 袋式除尘器收集粉尘及地面沉降收集粉尘与渣土一起由永城市城建环卫有限公司外运综合利用等. 污水处理污泥、栅渣经压滤后由永城市城建环卫有限公司运输至发电站使用. 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 涡电流分拣机; 4; 用于分拣. 2; 空分机; 3. 3; 铲车; 3. 4; 叉车; 3. 5; 筛选机（滚筒筛）; 5; 用于筛选. 6; 上料机; 2. 7; 地磅; 1. 8; 磁选机; 7. 9; 不锈钢分选机; 3. 10; 拆包机; 3; 外购，用于拆包. 11; 球磨清洗生产线; 上料机; - 2; 用于金属清洗. 12; 球磨机; - 2; 用于金属球磨清洗. 13; 摇床; - 8; 用于金属清洗. 14; 破碎机; - 2. 15; 塑料清洗生产线; 上料机; - 2. 16; 破碎机; - 2; 用于分拣出的塑料破碎，湿法破碎. 17; 脱水机; - 3; 用于塑料清洗后甩干. 18; 风选机; - 2. 19; 船漂机; - 3. 20; 螺杆机; - 3. - 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019），本项目所用生产工艺和设备均不属于上述目录中所列出的淘汰、落后类设备。 - 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料及能耗消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 备注. 废旧金属破碎厂下脚料; - t/a; - 70000; - 外购，由专门运输车辆密闭运至厂区，每车30-33吨，来源为废旧金属破碎厂下脚料（主要成分为废铁、废铝、废铜、废塑料、不锈钢、木块、纤维、泥土），仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，项目不得回收废旧塑料，对每批次原料进行鉴别，防止危废进入。原料经鉴别合格后运至厂区原料仓库暂存，原料仓库封闭. 新鲜水; t/a; - 4806t/a; - 厂区水井提供. 电; kwh/a; - 42万; - 市政供电. 原料废旧金属来源：项目原料来源为废旧金属破碎厂下脚料（为一般固废），主要成分为废铁、废铝、废铜、废塑料、不锈钢、木块、纤维、泥土，根据建设单位提供数据，主要成分为废铁（约20%）、废铝（约1%）、废铜（约1%）、废塑料（约28%）、不锈钢（约20%）、木块及纤维（约26%）、泥土（约4%），项目原料种类满足项目生产需求。项目仅回收一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，回收废旧金属下角料为废旧资源经拆解、除杂等处理后得到的较为纯净的废旧金属破碎料；禁止回收含油等废旧金属，同时进厂后，也会再进行检验，对每批次原料进行鉴别，防止危废进入。通过人工目测等方式检验，不涉及任何化学反应，项目回收废旧金属到外卖整个过程不涉及切割、焊接等任何加工工序。项目不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且废旧金属破碎厂回收下脚料中不含废机油等危险废物。项目不得回收废旧塑料。 物料平衡 项目回收废旧金属来源为废旧金属破碎厂下脚料，根据建设单位提供数据，主要成分为废铁（约20%）、废铝（约1%）、废铜（约1%）、废塑料（约28%）、不锈钢（约20%）、木块及纤维（约26%）、泥土（约4%），项目仅回收一般固废。 工程物料平衡图见图1。 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为25人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年3月，竣工时间为2023年4月。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，场地为租赁，生产车间、仓库、办公室等均利用已有，厂区设置5个生产车间，生产车间位于厂区北部及中部，北侧为3个清洗车间，中部为2个分选车间，仓库位于厂区东南，办公室位于厂区西侧，大门朝西，厂区污水处理设施位于清洗车间北侧；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产过程塑料破碎及清洗用水；废旧金属球磨、分选、破碎用水；职工生活用水；用水由厂区水井供给，可以满足本项目的需求。 - （1）生产用水：生产过程涉及用水的工序为塑料破碎及清洗用水；废旧金属球磨、分选、破碎用水。具体如下： - 塑料破碎及清洗生产线用水 - ①塑料破碎用水：本项目塑料破碎采用湿法工艺，在破碎机入口设置水喷淋装置，可以有效地减少颗粒物的产生和碎片的飞溅。根据建设单位提供资料，项目设置2台塑料破碎机，每个破碎机设备喷头流量为3t/h，则2台破碎机喷淋洒水量一共为48t/d，破碎过程蒸发损耗按20%计，塑料带出水分以0.05t/t塑料计，清洗塑料量按19600t/a计，则破碎后塑料带走水量为3.3t/d，剩余35.1t/d水量进入厂区污水处理设施处理，处理后回用于破碎及清洗工序。 - ②清洗用水：本项目废塑料在破碎后进入清洗工序，漂浮清洗过程中会产生一定量的清洗废水及甩干废水；该部分废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。根据建设单位设计资料可知，废塑料清洗用水量约0.3m3/t原料，清洗塑料量按19600t/a计，则清洗用水量约19.6m3/d，5880m3/a，清洗过程损耗量约20%，清洗甩干后的产品带走一部分水，塑料带出水分以0.05m3/t塑料计（含水率5%计），则清洗后的塑料带走3.3m3/d水量进入脱水工序，脱水机脱下的水进入漂洗池，供项目清洗使用，则清洗废水产生量约12.38m3/d，3714m3/a，进入厂区污水处理设施处理，处理后回用于破碎及清洗工序。 - 废旧金属球磨清洗生产线用水 - ①废旧金属球磨、分选、破碎用水：本项目金属球磨清洗生产线采用湿法工艺，金属球磨清洗生产线包含球磨、分选及破碎过程，均为湿式过程，在破碎机、摇床、球磨机入口设置水喷淋装置，可以有效地减少颗粒物的产生。根据建设单位提供资料，废旧金属清洗用水量约2m3/t原料，需清洗金属为小块金属，结合项目物料平衡数据可知需清洗金属量约1400t/a，则废旧金属球磨、分选、破碎用水量约为9.33t/d，蒸发损耗按20%计，分选甩干、破碎甩干后的产品带走一部分水，废旧金属带出水分以0.05t/t金属计（含水率5%计），则清洗甩干的产品带走水量为0.23t/d，剩余7.23t/d水量进入厂区污水处理设施处理，处理后回用于破碎及清洗工序。 - 生活用水 - 生活用水：本项目职工25人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为2.0m3/d（600m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为1.6m3/d（480m3/a）；职工生活污水经污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。 综上，项目生产废水量约54.71m3/d（16413m3/a），生活污水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。厂区生产及生活废水量56.31m3/d（16893m3/a）。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水16.02 损耗0.4 生活用水 2.0 1.6 损耗1.87 金属尾料产品带走0.23 废水7.23 污水处理设施 9.33 球磨、分选、破碎用水 56.31 9.33 损耗9.6 46.98 甩干废水35.1 废塑料破碎用水 48 甩干 38.4 1.02 3.3 损耗3.92 废塑料清洗用水 清洗废水12.38 13 脱水 3.3 3.3 图2 工程用水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建项目，办公室、生产车间、仓库均为租赁已有，污水处理设施为新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目回收的废旧金属尾料为一般固废，对于危废、表面含油金属等原料严禁进厂，回收废旧金属破碎料为废旧资源经拆解、除杂等处理后得到的较为纯净的废旧金属；禁止回收含油等废旧金属，同时进厂后，也会再进行检验，对每批次原料进行鉴别，防止危废进入。通过人工目测等方式检验，不涉及任何化学反应，项目回收废旧金属到外卖整个过程不涉及切割、焊接等任何加工工序。项目不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且回收的下角料中不含废机油等危险废物。项目不得回收废旧塑料。项目回收废旧金属尾料工艺流程见图4。 噪声 大块 废旧金属 打包 外售 噪声、废水 噪声、废水 固废、噪声、粉尘 废旧金属 球磨清洗 小块 分选 上料 小块 大块 噪声、废水 打包外售 固废、噪声、粉尘 固废、噪声、粉尘 破碎甩干 上料 废水、噪声 噪声 筛选分拣 废塑料 破碎清洗甩干 外售 打包 回收废旧金属下角料 分拣垃圾综合利用 图4 运营期回收废旧金属尾料工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）上料：首先是对回收的破碎下角料（废旧金属破碎尾料）上料进入金属筛选、分拣生产线（生产线均为密闭），此过程中，会产生噪声及固废，上料过程会产生一定的粉尘。 （2）筛选、分拣：上料后先进行筛选，主要将混料中的泥土等筛选出来；此过程中，会产生噪声及固废以及筛选出料口会产生一定的粉尘。 筛选后大块废旧金属直接打包外售，废铁为不规则状，直接按吨外售；不锈钢经不锈钢分选机分选出来，直接按吨外售；筛选的尾料（主要为小块金属、泥土、废塑料等）经涡电流分拣后小块金属尾料（粒径在3mm以下）进入球磨清洗工段；废塑料进入废塑料破碎清洗工段；分拣垃圾主要为木块、纤维、渣土等，项目已与永城市城建环卫有限公司签订处置合同，具体见附件7，分拣垃圾交由永城市城建环卫有限公司运输至永城市双桥协鑫发电站，分拣出的尾料木块、纤维等发电站使用，渣土由永城市城建环卫有限公司综合利用，铺路使用等。 （3）球磨清洗、分选、破碎：筛选分拣后的小块金属尾料进行球磨清洗，球磨主要为对下角料中的小块金属进行磨碎，此过程为湿式筛选球磨，在金属分拣生产线配备球磨机中进行；球磨后进入配套的摇床中进行进一步筛分，筛分出的小块合格金属尾料直接打包外售；大块的进入配套的破碎机进行进一步破碎，破碎过程为湿式破碎，破碎后进入配套甩干机进行甩干，甩干后进行打包（袋装）外售即可；此过程中，会产生噪声、废水及固废。 （4）破碎清洗等：将分拣后的废塑料进行破碎清洗，即进入废塑料破碎清洗生产线，破碎采用湿法破碎，破碎机内有多个高速旋转的刀片，破碎成直径为10~18mm不规则片料，然后进入破碎清洗线自带甩干机甩干，甩干多余水分后进入厂区污水处理设施进行处理；甩干后将破碎的片状产品进行清洗，漂洗设备底部为缓慢转动的绞龙，推动并搅拌瓶片。清洗次数为三遍（清洗过程不加任何清洗剂），漂洗后进入自动甩干机，将清洗后的片状产品多余水分甩干；此过程会产生废水、噪声、固废。 （5）包装：清洗甩干后的片状产品打包装袋外售即可。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物等，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 上料过程、筛选出料口; 颗粒物. 球磨上料过程; 颗粒物. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 清洗过程; COD、SS、氨氮、总磷、BOD5. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 废旧金属回收分拣过程; 木块、纤维、渣土等. 除尘器除尘过程; 收集粉尘. 污水处理过程; 污泥及栅渣. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表10。 表10 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表10可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）、《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，距项目最近的地表水体为东侧1000m的白杨沟，白杨沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表11。 表11 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市黄口镇阎王庄南1500米，用地性质为建设用地且范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表12 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 李小集村; 116.48672; 34.12204; 居民区; 人群; 二类; 西南; 470. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目上料、筛选出料口、球磨上料过程颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 2、废水 - 职工生活污水、工程清洗甩干废水经项目污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L、总磷-），回用于球磨清洗、破碎清洗工序等不外排。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 工程废水主要为生活污水及清洗甩干废水，生活污水、清洗甩干废水经项目废水处理设施处理后回用于球磨清洗、破碎清洗工序等不外排，故工程不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，仓库、生产车间、办公室均为利用已有，污水处理设施为新建，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工工人员生活污水经厂区已有化粪池处理后用于周围农田肥田，综合利用；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为上料过程粉尘、筛选出料口粉尘、球磨上料过程粉尘、装卸粉尘、道路扬尘。项目球磨、分选、破碎过程为湿式，且在密闭设备进行，故球磨、分选、破碎过程无粉尘产生；项目分拣出来的废塑料为湿式破碎，故废塑料破碎过程无粉尘产生。根据建设单位提供设计资料，分选车间拟设置2个，位于4号生产车间、5号生产车间；球磨上料车间拟设置2个，位于1号生产车间、3号生产车间。 （1）4号生产车间上料、筛选出料口粉尘及1号车间球磨上料过程粉尘 4号生产车间上料、筛选出料口粉尘：本项目4号车间废旧金属等上料口、筛选出料口会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放系数，粒状原料装卸及转运产尘系数为 0.01kg/t卸料，根据建设单位提供资料可知，项目4号生产车间装卸物料约为25000t/a，则上料粉尘产生量约0.25t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中废弃资源综合利用业系数手册中金属废料和碎屑加工处理行业系数表，筛选工序颗粒物产物系数为 252克/吨-原料，项目4号车间筛选破碎金属尾料约25000吨，则筛选工序粉尘产生量约6.3t/a；则4号生产车间上料、筛选出料口粉尘量约6.55t/a。 1号车间球磨上料过程粉尘：本项目分选出的小块废旧金属在球磨上料过程会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放系数，粒状原料装卸及转运产尘系数为 0.01kg/t卸料，结合项目物料平衡可知，项目1#车间球磨上料过程装卸物料约为700t/a，则1#车间球磨上料过程粉尘产生量约0.007t/a。 企业在各上料口处、筛选出料口处各设置集气罩一个（1号车间及4号车间一共约4个），粉尘经集气收集后进入袋式除尘器（1套）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，设计风量6000m3/h，集气效率按90%计，袋式除尘效率按99%计，经计算，DA001排气筒排放量为0.059t/a，0.025kg/h，排放浓度4.2mg/m3，排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）。 经计算，未被集气收集部分约0.656t/a，项目车间封闭且定时洒水抑尘，可有效减小约80%无组织粉尘，则无组织粉尘排放量约0.131t/a，0.055kg/h。 （2）5号生产车间上料、筛选出料口粉尘及3号车间球磨上料过程粉尘 5号生产车间上料、筛选出料口粉尘：本项目5号车间废旧金属等上料口、筛选出料口会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放系数，粒状原料装卸及转运产尘系数为 0.01kg/t卸料，根据建设单位提供资料可知，项目5号生产车间装卸物料约为45000t/a，则上料粉尘产生量约0.45t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中废弃资源综合利用业系数手册中金属废料和碎屑加工处理行业系数表，筛选工序颗粒物产物系数为 252克/吨-原料，项目5号车间筛选破碎金属尾料约45000吨，则筛选工序粉尘产生量约11.34t/a；则5号生产车间上料、筛选出料口粉尘量约11.79t/a。 3号车间球磨上料过程粉尘：本项目分选出的小块废旧金属在球磨上料过程会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放系数，粒状原料装卸及转运产尘系数为 0.01kg/t卸料，结合项目物料平衡可知，项目3#车间球磨上料过程装卸物料约为700t/a，则1#车间球磨上料过程粉尘产生量约0.007t/a。 企业在各上料口处、筛选出料口处各设置集气罩一个（5号车间及3号车间一共约5个），粉尘经集气收集后进入袋式除尘器（1套）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，设计风量8000m3/h，集气效率按90%计，袋式除尘效率按99%计，经计算，DA002排气筒排放量为0.106t/a，0.044kg/h，排放浓度5.5mg/m3，排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 经计算，未被集气收集部分约1.18t/a，项目车间封闭且定时洒水抑尘，可有效减小约80%无组织粉尘，则无组织粉尘排放量约0.236t/a，0.098kg/h。 - （3）装卸粉尘、道路扬尘 - 项目为废旧金属回收项目，生产加工过程均在封闭车间进行，原料区、成品区也均为封闭车间，装卸区在封闭车间进行，装卸区定时洒水，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响，故本次对其不做定量分析。道路扬尘采取定时洒水及厂区道路硬化等措施后，对周围环境影响较小。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表14。 表14 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 4号生产车间上料、筛选出料口、1号车间球磨上料过程粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 6000; 2.5; 420; 5.9; 袋式除尘器; 99%; 0.025; 4.2; 0.059. 5号生产车间上料、筛选出料口、3号车间球磨上料过程粉尘排气筒DA002; 颗粒物; 8000; 4.4; 550; 10.6; 袋式除尘器; 99%; 0.044; 5.5; 0.106. 本项目无组织排放废气排放情况见表15。 表15 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 生产车间4、生产车间5、生产车间1、生产车间3; 80; 37.5; 9.5; 颗粒物; 0.153; 0.367. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，车间、仓库定时洒水，工程建设完成后粉尘对周围环境影响较小。采取以上措施后，经类比同类项目，厂界浓度可以实现达标排放。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为袋式除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表16。 表16 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 4号生产车间上料、筛选出料口、1号车间球磨上料过程粉尘排气筒DA001; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 420; 2.5; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及袋式除尘器的管理，定期对设备维护. 2; 5号生产车间上料、筛选出料口、3号车间球磨上料过程粉尘排气筒DA002; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 550; 4.4; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及袋式除尘器的管理，定期对设备维护. 由上表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 17，排气口基本情况见表18。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表17 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）污染防治设施名称及工艺确定）. 表18 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 4号生产车间上料、筛选出料口、1号车间球磨上料过程粉尘排气筒DA001; 116.34386; 33.85954; 15.0; 0.3; 25; 一般排放口; 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 5号生产车间上料、筛选出料口、3号车间球磨上料过程粉尘排气筒DA002; 116.34432; 33.85945; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. （5）无组织粉尘治理措施 本项目原料区、产品区、车间为封闭式，且定时洒水，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的厂房内进行，同时项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级A级基本要求及六治理要求进行，具体见表3。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表19。 表19 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，4号生产车间上料、筛选出料口、1号车间球磨上料过程粉尘排气筒; 颗粒物; 每年一次. DA002，5号生产车间上料、筛选出料口、3号车间球磨上料过程粉尘排气筒; 颗粒物; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 一年一次. - 废水 - 本项目用水单元主要为塑料破碎及清洗用水；废旧金属球磨、分选、破碎用水；职工生活用水。 - 经分析，项目清洗甩干废水量54.71m3/d，16413m3/a，清洗甩干废水经厂区拟建污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。根据设计单位提供资料并结合永城市绿洲环保科技有限公司年回收废旧金属5万吨技改项目洗涤污水设计方案（本项目与永城市绿洲环保科技有限公司原料、工艺、设备、产品方案、污染治理措施基本一致，故具有可类比性）可知，清洗废水主要污染物的最大浓度为SS：400mg/L；COD2500mg/L；BOD5300mg/L；氨氮30mg/L。总磷产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中C4420非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中1.2g/t原料计，则总磷浓度1.43mg/L。 - 生活污水产生量约为1.6m3/d（480m3/a），生活污水中污染物的浓度为COD300mg/L、BOD120mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，总磷5mg/L，职工生活污水经项目污水处理设施处理后回用于球磨清洗工序、破碎清洗工序等不外排。工程用水平衡图见图2。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目符合间接排放建设项目，评价等级确定为三级B。 据分析，工程生产及生活废水产生量一共为56.31m3/d，企业拟建设一座日处理70m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节+气浮+生物接触氧化+二沉池+机械过滤+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD166.4mg/L、BOD520.1mg/L、氨氮13.5mg/L、SS6.3mg/L、总磷1.45mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用生产清洗工序不外排；终沉池约180m3，可暂存约3天的水量，足够项目使用。项目污水处理工艺流程图见图5。 格栅 调节池 气浮 生物接触氧化 机械过滤 生产废水、生活废水 回用于球磨清洗工序、破碎清洗工序等 絮凝剂 终沉池 污泥池 机械抽吸外运 二沉池 图5 项目污水处理工艺流程图 具体工艺介绍如下： 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，为此，本设计中适当扩大调节池的容积（约180m3），使其可以容纳3天的水量，缓和对设施的冲击。 气浮：随后进入气浮装置，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 生物接触氧化：生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 二沉池：经生物处理后的废水再经二沉池进一步除去悬浮物等； 机械过滤：经沉淀后的污水进入机械过滤设备，在滤器的一定压力下，把浑浊度比较高的水通过一定厚度的粒状或非粒状的石英砂过滤，通过石英砂的絮凝、吸附、截留作用等，将杂质去除，以达到过滤的目的。 终沉池：经机械过滤处理的污水经沉淀后进一步去除悬浮物等，确保达标综合利用，实现污水资源化。项目暂存池约180m3，可暂存项目约3天的水量，足够项目使用。 项目污水处理设施废水排放情况见表20。 表20 项目污水处理设施处理效率分析 注*1：去除率参考《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）; 处理单元; CODCr(mg/L); BOD5(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L). 生产废水; 水量（16413t/a）; 2500; 300; 400; 30; 1.43. 生活污水; 水量（480t/a）; 300; 120; 200; 30; 5. 混合后; 水量（16893t/a）; 2437.5; 294.9; 394.3; 30; 1.53. 格栅+气浮; 进水; 2437.5; 294.9; 394.3; 30; 1.53. 出水; 1584.4; 191.7; 157.7; 30; 1.53. 去除率; 35%; 35%; 60%; /; /. 生化 处理; 进水; 1584.4; 191.7; 157.7; 30; 1.53. 出水; 237.7; 28.8; 31.5; 15; 1.45. 去除率*1; 85%; 85%; 80%; 50%; 5%. 二沉池+机械过滤; 进水; 237.7; 28.8; 31.5; 15; 1.45. 出水; 166.4; 20.1; 6.3; 13.5; 1.45. 去除率; 30%; 30%; 80%; 10%; /. 总去除率; 93.2%; 93.2%; 98.4%; 55%; 5%. 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准; -; 30; 30; -. 由上分析可知，项目废水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD166.4mg/L、BOD520.1mg/L、氨氮13.5mg/L、SS6.3mg/L、总磷1.45mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L、总磷-），处理后回用于球磨清洗工序、破碎清洗工序等。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。 工程废水处理后水量全部回用可行性分析：根据工程分析可知，项目清洗甩干废水及生活污水量为56.31m3/d，清洗甩干废水、生活污水经污水处理站处理后回用于球磨清洗工序、破碎清洗工序等；经水平衡分析可知，项目清洗工序清洗用水为76.93m3/d，项目废水量约56.31m3/d，故项目废水经污水处理设施处理后，可全部回用于清洗工序，不足部分为新鲜水补充（20.62t/d，6186m3/a），故项目清洗甩干废水、生活污水经处理后可全部用于项目清洗工序，不外排，工程水平衡图见2。 项目污水处理设设施、终沉池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、清水槽能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为分拣机、筛选机、上料机、球磨机、破碎机、摇床等，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在 70～90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护、厂区绿化、运输车辆慢行禁鸣等措施，可有效减小噪声影响。根据调查，项目主要噪声设备源强一览表见表21。 表21主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 涡电流分拣机; 4; 80; 2400h; 减震、隔声、消声等，风机外安装隔声罩，进出口安装消声装置，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 50. 2; 空分机; 3; 80; 50. 3; 筛选机（滚筒筛）; 5; 80; 50. 4; 上料机; 6; 70; 40. 5; 不锈钢分选机; 3; 80; 50. 6; 拆包机; 3; 80; 50. 7; 球磨机; 2; 85; 55. 8; 摇床; 8; 80; 50. 9; 破碎机（球磨清洗线）; 2; 90; 60. 10; 破碎机; 2; 90; 60. 11; 脱水机; 3; 75; 45. 12; 风选机; 2; 75; 45. 13; 船漂机; 3; 75; 45. 14; 风机; 2; 85; 55. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。     式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表22。 表22 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 43.5; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 33.6; 达标. 西厂界; 35.1; 达标. 北厂界; 42.4; 达标. 由表22可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，项目运营期噪声对周围环境影响较小。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西南约470m的李小集村，距离项目较远，项目采取评价提出的措施后，噪声对其影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下23。 表23 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为回收分拣过程产生的回收分拣垃圾、除尘器收集及车间地面沉降粉尘、污水处理设施污泥及栅渣、职工生活垃圾。 回收分拣垃圾：项目原料废旧金属下角料在分拣过程时，会产生木块、纤维、渣土等分拣垃圾，由于原料不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且废钢铁中不含废机油等危险废物，故本项目分拣的木块、纤维、渣土均为一般固废，结合项目物料平衡可知，木块、纤维产生量约18200t/a，暂存于项目一般固废暂存间内（位于仓库内西南侧，约200m2），木块、纤维由永城市城建环卫有限公司运输至永城市双桥协鑫发电站综合利用；渣土产生量约2776.596t/a，暂存于项目一般固废暂存间内由永城市城建环卫有限公司综合利用，铺路使用等。项目已与永城市城建环卫有限公司签订处置合同，具体见附件7。 除尘器收集及车间地面沉降粉尘：经计算，项目除尘器收集粉尘约16.335t/a，车间地面沉降粉尘约1.469t/a，二者合计17.804t/a，暂存于项目一般固废暂存间内，与渣土一起由永城市城建环卫有限公司外运综合利用等。 污水处理污泥及栅渣：根据项目对SS去除效率进行污泥估算，本项目SS去除量约6.55t/a，即污泥绝干量为6.55t/a，污水处理污泥经压滤后由专业公司运输至发电站使用，含水率按60%计，则污泥产生量为16.38t/a；本次栅条间距按16-25mm计，则栅渣量系数按0.08m3/1000m3（水），容重960kg/m3，压滤后含水率按60%计，则栅渣产生量约3.25t/a，集中收集后由专业公司运输至发电站使用。 职工生活垃圾：工程劳动定员为25人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3.75t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表24。 表24 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 回收分拣垃圾; 木块、纤维; 回收分拣过程; 固态; 18200t/a; 木块、纤维等; 一般固废; 18200t/a; 暂存车间一般固废暂存间内，由永城市城建环卫有限公司运至发电厂综合利用. 渣土; 固态; 2776.596t/a; 土; 2776.596t/a; 暂存车间一般固废暂存间内，交由永城市城建环卫有限公司综合利用. 除尘器收集及车间地面沉降粉尘; 除尘器收集等过程; 固态; 17.804t/a; 颗粒物; 一般固废; 17.804t/a; 暂存车间一般固废暂存间内，交由永城市城建环卫有限公司综合利用. 污水处理污泥; 污水处理过程; 固态; 16.38t/a; 有机物等; 一般固废; 16.38t/a; 经压滤后由永城市城建环卫有限公司运输至发电站使用. 污水处理栅渣; 污水处理过程; 固态; 3.25t/a; 漂浮物等; 一般固废; 3.25t/a; 压滤集中收集后由永城市城建环卫有限公司运输至发电站使用. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.75t/a; /; 一般固废; 3.75t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 工程建设完成后，清洗甩干废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序等，不外排，正常情况下不会产生地面漫流；污水治理措施做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，漂洗池均做好防渗措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物为颗粒物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表25 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 生产废水、生活污水; 有机物（COD、氨氮等）; 生产废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；污水处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）地下水、土壤污染防治措施 为有效防治地下水、土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：源头控制措施主要包括在原辅料/产品储存、工艺、管道、设备、污水管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。项目定期对污水收集管道、污水处理设施、漂洗池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表26 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 污水处理设施、车间清洗区、漂洗池、终沉池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB16889执行；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公区、仓库、其他生产区; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对污水处理设施等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 项目按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本项目分拣出的废塑料属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。另外，若厂区污水处理站发生故障，有可能造成废水超标排放等，污染周围水体。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，废塑料均无对应临界量，且分拣出的废塑料经破碎清洗分选后及时外售，因此本项目 Q<1，该项目的环境风险潜势为I。结合项目情况，经判定，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： （1）、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 （2）、易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。 （3）、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 （4）、分拣出的废塑料及产品贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；厂房必须经消防部门验收，同时厂区应设置消防设施，如灭火器、消防沙等。 （5）、本项目必须加强废水处理设施的日常巡视与管理维护，杜绝废水的事故排放，项目污水处理设施调节池容积约180m3，可以容纳3天的废水量，可以确保污水处理设施故障时，废水不外排。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品、产生的一般固废等运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为500万元，其中环保投资为64万元，环保投资占总投资的12.8%。环保措施及投资情况见表27。 表27 环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 (万元); 执行标准. 1; 废气处理; 4号生产车间上料、筛选出料口粉尘、1号车间球磨上料过程粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 6; 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 5号生产车间上料、筛选出料口粉尘、3号车间球磨上料过程粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 8. 厂界; 装卸过程在封闭车间进行，生产车间、原料区、产品区封闭，且定时洒水等; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值. 2; 废水处理; 清洗甩干废水、 生活污水; 经厂区污水处理站（1座，70m3/d，位于厂区北侧，采用“格栅+调节+气浮+生物接触氧化+二沉池+机械过滤+终沉池”工艺进行处理）处理后回用于清洗工序不外排; 30; 满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用清洗工序不外排. 3; 噪声控制; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等; 8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 固废处置; 一般固废暂存间（1座，位于仓库内西南侧，约200m2）; 8; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 5; 环境风险; 设置消防设施如灭火器、消防沙等; 3; /. 6; 地下水; 厂区分区防渗等; 纳入工程投资; /. 合 计; 64; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，4号生产车间上料、筛选出料口、1号车间球磨上料过程粉尘排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放 | 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA002，5号生产车间上料、筛选出料口、3号车间球磨上料过程粉尘排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 装卸过程在封闭车间进行，生产车间、原料区、产品区封闭，且定时洒水等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 清洗甩干废水、生活污水 | COD | 污水处理设施处理后回用于清洗工序 | 满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求，回用清洗工序不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目回收分拣垃圾中的木块、纤维、渣土均为一般固废，木块、纤维、渣土、除尘器收集粉尘及地面沉降收集粉尘暂存车间内一般固废暂存间内，木块、纤维由永城市城建环卫有限公司运至发电厂使用，渣土、除尘器收集粉尘及地面沉降粉尘由永城市城建环卫有限公司外运综合利用，铺路使用等；污水处理污泥、栅渣经压滤后由永城市城建环卫有限公司运输至发电站使用；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等相关技术规范开展自行监测。 ③本项目本身为固废的分选，企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并严格按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市中源环保科技有限公司年回收利用废旧金属7万吨项目，符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 永城市自然资源和规划局关于永城市中源环保科技有限公司用地的说明 附件四 永城市黄口镇人民政府关于本项目的入驻证明 附件五 转让协议 附件六 营业执照 附件七 工业固废处置协议 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与黄口镇集中式饮用水源位置图 附图五 项目周围环境及现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 |  | / | / | / | 0.165t/a | / | / | / |
|  | 无组织颗粒物 |  | / | / | / | 0.367t/a | / | / | / |
| 废水 | COD |  | / | / | / | 0t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 回收分拣垃圾 | 木块、纤维 | / | / | / | 18200t/a | / | / | / |
|  |  | 渣土 | / | / | / | 2776.596t/a | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 |  | / | / | / | 16.38t/a | / | / | / |
|  | 污水处理栅渣 |  | / | / | / | 3.25t/a | / | / | / |
|  | 除尘器收集粉尘及地面沉降粉尘 |  | / | / | / | 17.804t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①