- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1000吨生物基可降解塑料制品项目

建设单位（盖章）： 永城市鑫悦包装材料厂

编制日期：          2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

永城市鑫悦包装材料厂年产1000吨生物基可降解塑料制品项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实项目主要原材种类及用量，明确原料理化性质 | 已核实项目主要原材种类及用量，已明确原料理化性质，具体见报告P17-P18； |
| 2、细化项目产业政策符合性及塑料制品企业绩效分级指标A级标准相符性分析 | 已细化项目产业政策符合性分析，具体见报告P3；已细化塑料制品企业绩效分级指标A级标准相符性分析，具体见报告P11-P14； |
| 3、核实生物可降解餐具工艺流程及产污分析，核实废气产生源强 | 已核实生物可降解餐具工艺流程及产污分析，具体见报告P21；已核实废气产生源强，具体见报告P31； |
| 4、完善相关附图附件 | 已完善相关附图附件，具体见附图附件。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1000吨生物基可降解塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-411481-04-01-877238 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市酂阳镇酂西村68号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 12分 12.476 秒， 34 度0分56.293 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2927 日用塑料制品制造、C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-411481-04-01-877238 |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 30 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市酂阳镇酂西村68号，占地面积约600㎡，土地性质为建设用地，厂房为租赁，永城市自然资源和规划局酂阳自然资源所已对本项目出具占地情况说明，具体见附件3，项目符合酂阳镇土地利用总体规划，永城市酂阳镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目塑料保温包装箱、广告kt板不在鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类；项目可降解一次性塑料餐具盒属于鼓励类“十九轻工3、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”，项目符合国家产业政策的要求。《产业结构调整指导目录（2019年本）》十二轻工中“以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产”为淘汰类；“一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签（2020 年12 月 31 日）”为淘汰类；“以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂等受控用途的的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线”为限制类；本项目以聚苯乙烯原料颗粒为原料生产塑料保温包装箱、广告kt板，项目所用聚苯乙烯原料颗粒主要成分为聚苯乙烯、丁烷发泡剂（不破坏臭氧层）；不属于淘汰类和限制类，项目生产可降解一次性塑料餐具盒，属于鼓励类，故项目符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2210-411481-04-01-877238（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市酂阳镇酂西村68号，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市酂阳镇酂西村68号不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市酂阳镇酂西村68号水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为生物基可降解塑料制品项目，符合国家相关产业政策及永城市土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目冷却水循环使用不外排；项目营运期加强化粪池、防渗暂存池、冷却水池等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市酂阳镇酂西村68号大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于生物基可降解塑料制品项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为上料、破碎过程粉尘、生产过程有机废气，上料、破碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，有机废气经集气收集后进入光催化+活性炭装置处理后经15m高排气筒排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元永城市酂阳镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市酂阳镇酂西村68号，土地性质为建设用地，符合永城市酂阳镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目冷却水循环使用不外排，废包装袋集中收集后外售；废包装桶集中收集后由有资质厂家回收；袋式除尘器收集粉尘收集后重新回用于生产；废活性炭在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理；生产过程产生的废次品、边角料破碎后重新回用于生产；废滤网及塑料渣收集后储存在一般固废暂存间交符合环保处置要求的单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站，符合要求. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 项目位于永城市酂阳镇酂西村68号，离场址最近的酂阳镇水源水井一级保护区，位于项目场址西北侧约1050m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在酂阳镇供水厂饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为新建项目，利用已有厂房，只需进行简单的设备安装等，施工期对环境影响较小；项目为生物基可降解塑料制品项目，为新建项目，严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准进行建设，项目加热挤出工序、成型工序、复合工序均在密闭车间进行，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；上料、破碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，项目从源头加强控制，复合过程使用水性胶粘剂，项目加热挤出工序、成型工序、复合工序均在密闭车间进行，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。. 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）; - 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂; 项目加强源头控制，复合过程使用水性胶粘剂，项目加热挤出工序、成型工序、复合工序均在密闭车间进行，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，上料、破碎过程产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，液态物料均采用密闭管道等输送，集气设施按要求设置，确保距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 符合. - 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒：含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式. 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 项目废气治理水平较高，采用UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理；废活性炭在本项目危废暂存库暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 项目加强源头控制，复合过程使用水性胶粘剂，项目加热挤出工序、成型工序、复合工序均在密闭车间进行，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目冷却水循环使用不外排; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目厂区均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目冷却水循环使用不外排; 符合. 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）的相符性分析; （四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。; 本项目生产塑料保温包装箱、广告kt板、可降解一次性塑料餐具盒，不属于上述禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品行业; 符合. 《降解塑 料的定义、分类、标识和降解性能要求（GB/T20197-2006）; 生物分解塑料，如果材料是混合物，有机成分应≥51%，生物分解率应≥60%，且材料中组分≥1％的有机成分的生物分解率应≥60%; 本项目可降解一次性塑料餐具盒是混合物，有机成分为70%（聚乳酸约占33.3%，玉米淀粉及秸秆粉料占36.7%），根据企业提供的同类企业检测报告，生物分解率≥60%; 符合. 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为生物基可降解塑料制品项目，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准，本项目与其相符性见表4。 表4本项目与塑料制品企业绩效分级指标A级指标相符性对比表 A级企业; 企业情况; 符合性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 项目原料为聚苯乙烯颗粒、聚乳酸、玉米淀粉等，不使用再生料，能源使用电; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目符合国家产业政策要求，符合酂阳镇土地利用总体规划; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用复合滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 项目复合过程使用水性胶粘剂，加热挤出工序、成型工序、复合工序均在密闭车间进行，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，集气设施按要求设置；废活性炭在密闭包装袋暂存，交由有资质单位处理，并建立储存、处置台账，项目不涉及NOx; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3; 根据工程分析，本项目有组织PM、NMHC排放浓度不高于10、10mg/m3；VOCs 治理设施同步运行率100%，光催化+活性炭设施去除率可达到 90%; 符合. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、项目废活性炭存储于密闭的包装袋中，在危废暂存库暂存，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2、项目粉状物料采用密闭输送方式，项目液态VOCs 物料输送采用密闭管道输送； 3、项目生产过程废气设集气设施引入废气处理设施处理； 4、项目厂区车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化，无成片裸露土地; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 项目有组织排放口按要求开展自行监测，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；其他均按生态环境保护部门要求进行; 符合. 环境管理水平; 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；; 企业按要求办理环评手续，后续将严格按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程，环保档案、台账记录、人员配置均按要求进行; 符合. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 企业严格执行; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业严格按照相关要求执行运输监管，按要求建立电子台账; 符合. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 综上所属，项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市鑫悦包装材料厂决定投资100万元在永城市酂阳镇酂西村68号建设年产1000吨生物基可降解塑料制品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受永城市鑫悦包装材料厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市酂阳镇酂西村68号，场地占地面积为600m2，根据现场查看，项目租赁已有闲置厂房，四周均为棉厂场院，东北约60m为酂西村，西北约190m为李店村，南约200m为大涧沟，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目产品方案一览表见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 生物基可降解塑料制品; 可降解一次性塑料餐具盒; 300t/a; 用于食品行业. 塑料保温包装箱; 300t/a; 用作包装材料. 广告kt板; 400t/a; 用于广告行业. - 4、工程主要建设内容 该项目总投资100万元，总占地面积600m2，建筑面积600m2，主要包括生产车间、仓库，工程主要建设内容见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 占地面积; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 500m2; 1层，利用租赁厂区已有，封闭厂房. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; /; 利用租赁厂区已有. 3; 储运工程; 成品仓库; 100m2; 封闭库房，1层，利用租赁厂区已有. 原料仓库. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 上料、破碎过程粉尘; 集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放. 加热挤出工序、成型工序、复合工序有机废气; 集气收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后经15m高排气筒（DA002）排放. 废水; 项目冷却水循环使用不外排，生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废集中收集后外售综合利用；危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 片材机组; 2; 螺杆直径110mm、130mm; 用于拉片. 2; 全自动正负压三工位一体机; 1; /; 包括吸塑机、冲裁机. 3; 螺杆空气压缩机; 2; /. 4; 冷却塔; 1; /. 5; 复合机; 2; /; 用于复合. 6; 粉碎机; 1; /; 用于粉碎. - 注：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019）等，本项目所用生产工艺和设备均不属于上述目录中所列出的淘汰、落后类设备。 - 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 规格; - 备注. 聚苯乙烯颗粒; - t/a; - 650; - 乳白色颗粒，50kg/袋; - 外购，生产塑料保温包装箱、广告kt板用. 聚乳酸; - t/a; - 100; - 固体颗粒，25kg/袋; - 外购，生产可降解一次性塑料餐具盒用. 滑石粉; - t/a; - 1.2; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 玉米淀粉; - t/a; - 75; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 秸秆粉料; - t/a; - 124.3; - 白色粉末，25kg/袋; - 外购. 水性胶粘剂; - t/a; - 1.5; - 乳白色液态，20kg/桶; - 外购，生产塑料保温包装箱用. 纸板; - t/a; - 50; - /; - 外购，生产塑料保温包装箱用. 透明塑料薄膜（PE）; - t/a; - 1; - /; - 外购，用于覆膜工序，利用静电工序贴上，起保护作用，生产广告kt板用. - 能源. 新鲜水; t/a; - 840t/a; - 当地农村安全饮水工程提供. 电; kwh/a; - 5万; - 市政供电. 部分原辅材料的理化性质： 聚苯乙烯：聚苯乙烯树脂简称PS，与聚乙烯树脂、聚氯乙烯树脂一起成为使用频度最高的三大热塑性通用塑料。项目所用聚苯乙烯颗粒主要成分为聚苯乙烯96%、丁烷发泡剂4%。聚苯乙烯是通用塑料中最容易加工的品种之一，成型温度与分解温度相差大，可在很宽的温度范围内加工成型。同时，它具有成本低、刚性大、透明度好Chemicalbook、电性能不受频率的影响等特点，因此可广泛地应用在仪表外壳、汽车灯罩、照明制品、各种容器、高频电容器、高频绝缘用品、光导纤维，包装材料等。聚苯乙烯在工业上和日用品上广泛用作包装材料。如：瓶盖头、各种容器、大容量容器、取向薄膜、食品包装材料。Chemicalbook聚苯乙烯泡沫塑料可用作电冰箱、火车、船、建筑等的绝热材料。在电气方面更是良好的绝缘材料和绝热保温材料。 聚乳酸:即树脂PLA，固体颗粒，熔点155-185℃，密度1.2-1.3kg/L，无毒，可燃。 滑石粉：滑石主要成分是含水的硅酸镁，分子式为 Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色，解理面上呈珍珠光泽。硬度 1，比重 2.7~2.8。 秸秆粉料：秸秆粉料成分为玉米秸秆，以玉米秸秆为原料，经粉碎制得。玉米秸秆是一种十分宝贵的生物质能资源，用于可降解塑料生产，可使塑料可降解性良好，得到的可降解塑料即耐用又环保。 食品级玉米淀粉：玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末，是将玉米通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。采用天然玉米淀粉及植物纤维为基料，与PPPE制得的可降解塑料制品，在土壤和自然环境下可以自然降解，对环境无污染、无破害。 水性胶粘剂：本项目复合过程使用水性胶粘剂，主要成分为聚氨基甲酸酯、乙酸乙酯组成，固含量约75%。 物料平衡 工程物料平衡图见图1。 聚苯乙烯颗粒650 聚乳酸100 滑石粉1.2 玉米淀粉75 秸秆粉料124.2687 水性胶粘剂1.5 纸板50 透明塑料薄膜（PE）1 产品生物基可降解塑料制品 塑料渣 有组织粉尘排放 1002.9687 1 0.0077 1000 无组织粉尘排放 0.086 有组织非甲烷总烃排放 0.186 无组织非甲烷总烃排放 0.019 活性炭等去除非甲烷总烃 1.67 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为25人，一班工作制，每班 8 小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年3月，竣工时间为2023年4月。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间、仓均位于封闭车间内，生产区位于车间内西侧，包装区、粉碎区位于车间内东侧，东南部为仓库，办公室利用租赁厂区已有，大门朝西，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理，工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为片材机组循环冷却水补充用水、职工生活用水，用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 - 循环冷却水补充用水：项目片材机组循环冷却水量为30m3/d，冷却后循环使用，不外排；只需定期补充新鲜水即可，补充水量按循环水量的1%计，补充水量为0.3m3/d。 - 生活用水：本项目职工25人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按100 L/人•d计，则生活用水量为2.5m3/d（750m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为2.0m3/d（600m3/a）；职工生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 工程用水平衡图见图2。 0.3 损耗0.3 循环冷却系统 市政用水2.8 30 损耗0.5 进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等 化粪池 2.0 2.5 生活污水 图1 工程水平衡图（单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 项目车间租赁已有，只需进行简单的设备安装等，故本次不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： 项目产品为可降解一次性塑料餐具盒、塑料保温包装箱、广告kt板三种，具体产品生产工艺流程见下图。 1、可降解一次性塑料餐具盒 噪声、固废 噪声、粉尘 噪声、固废、废气 噪声、废气 聚乳酸颗粒、滑石粉、玉米淀粉、 秸秆粉料 上料 加热挤出 冲切 模具成型 噪声、固废 噪声 检验 包装 入库待售 图3 运营期可降解一次性塑料餐具盒生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 上料：将聚乳酸颗粒、滑石粉、玉米淀粉、秸秆粉料按照一定比例混合，然后通过密闭管道送入片材机组。上料过程会产生粉尘、噪声。 加热挤出成型：原料进入片材机组后进行加热熔融，使用电能加热，熔融挤出加热温度在120-150℃，通过片材机组挤出头模具挤出即得到塑料片材。片材机组在运行过程中需使用冷却水对设备进行降温，冷却水循环使用，不外排。本工序主要污染物为加热挤出成型过程产生的有机废气、设备运行噪声、固废。成型阶段塑料线条经过滤网挤出，过滤网每天清理残留塑料线条，产生残留塑料线条，过滤网一般间隔一段时间进行更换，产生废过滤网及塑料渣。 模具成型：塑料板材人工送入全自动正负压三工位一体机加热成型。其中，全自动正负压三工位一体机采用PLC自动控制系统，集加热成型冲切、堆叠为一体，通过正负压带辅助拉伸、上下模成型方式，经自动上料、自动生产即得到成品。项目脱模过程不需要添加脱模剂。本工序主要污染物为模具加热成型过程产生的有机废气、设备运行噪声、生产过程产生的边角料。 冲切：经成型后的半成品用冲裁机进行冲切后得到产品塑料制品。本工序主要污染物为设备运行噪声、冲切过程产生的边角料。 检验包装：经检验合格后的成品人工包装入库待售。 检验不合格产品及生产过程边角料重新粉碎后回用于生产。粉碎过程产生粉尘和设备运行噪声。 2、塑料保温包装箱 噪声、固废、废气 噪声、固废 噪声、粉尘 噪声、废气 聚苯乙烯颗粒、滑石粉、玉米淀粉、 秸秆粉料 上料 加热挤出 复合 分切 外购纸板、水性胶 入库待售 包装 图4 运营期塑料保温包装箱生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 上料：将聚苯乙烯颗粒、滑石粉、玉米淀粉、秸秆粉料按照一定比例混合，然后通过密闭管道送入片材机组。上料过程会产生粉尘、噪声。 加热挤出成型：原料进入片材机组后进行加热熔融，使用电能加热，熔融挤出加热温度在200-250℃，通过片材机组挤出头模具挤出即得到塑料板材。本工序主要污染物为加热挤出成型过程产生的有机废气、设备运行噪声、固废。 分切：成型后的板材用冲裁机进行冲切。本工序主要污染物为设备运行噪声、分切过程产生的边角料。 复合、包装：分切后的塑料板材用复合机将外购纸板与塑料板材用水性胶粘剂粘合，复合为电加热，温度约 50℃，经自然冷却后，包装入库即可。复合过程产生设备运行噪声、有机废气。 3、广告kt板 噪声、固废、废气 噪声、固废 噪声、粉尘 噪声 聚苯乙烯颗粒、滑石粉、玉米淀粉、 秸秆粉料 上料 加热挤出 覆膜 分切 外购PE膜 包装 入库待售 图5 运营期广告kt板生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 上料：将聚苯乙烯颗粒、滑石粉、玉米淀粉、秸秆粉料按照一定比例混合，然后通过密闭管道送入片材机组。上料过程会产生粉尘、噪声。 加热挤出成型：原料进入片材机组后进行加热熔融，使用电能加热，熔融挤出加热温度在200-250℃，通过片材机组挤出头模具挤出即得到塑料板材。本工序主要污染物为加热挤出成型过程产生的有机废气、设备运行噪声、固废。 分切：成型后的板材用冲裁机进行冲切。本工序主要污染物为设备运行噪声、分切过程产生的边角料。 覆膜、包装：分切后的塑料板材半成品需要进行覆膜，把规格与成品要求大小一样的自带粘度的透明塑料薄膜（PE）贴到塑料板材上，覆膜过程不需加热，利用静电作用贴上，起到保护作用，无废气产生。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 上料过程; 颗粒物. 破碎过程; 颗粒物. 加热挤出工序、成型工序、复合工序; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、SS、BOD、氨氮. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生产过程; 废包装袋、废包装桶. 生产过程; 废次品、边角料. 生产过程; 废滤网及塑料渣. 除尘器收集过程; 粉尘. 废气治理过程; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市酂阳镇酂西村68号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表10。 表10 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表10可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，根据现场查看，项目南约200m为大涧沟，大涧沟为浍河支流，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表11。 表11 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市酂阳镇酂西村68号，用地性质为建设用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境、声环境保护目标。 表12 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 酂西村; 116.20471; 34.01602; 居民区; 人群; 二类; 东北; 60. 李店; 116.20040; 34.01800; 居民区; 人群; 二类; 西北; 190. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即PM、NMHC排放浓度不高于10、10mg/m3限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求。各标准限值取严格值。具体见表13、表14、表15。 表13 有组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）污染物排放标准一览表 污染因子; 标准名称与级（类）别; 本项目执行标准（三者按严格值）. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9（车间或生产设施排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒）; 塑料制品企业绩效分级指标A级标准（有组织）. 浓度（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）. 颗粒物; 20; -; 3.5; 120; 10; 3.5; 10; -. 非甲烷总烃; 60; 0.3; 10; 120; 10; 10; 10; 0.3. 厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，具体见表14。 表14 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准：即颗粒物1.0mg/m3，非甲烷总烃4.0mg/m3；同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3），具体见表15。 表15厂界无组织废气污染物排放标准一览表 污染因子; 标准名称与级（类）别; 本项目执行标准（二者按严格值）. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9（企业边界）; 豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业）. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0; -; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0; 2.0; 2.0. - 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 经分析，项目冷却水循环使用不外排，生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 项目生产过程有机废气集气收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，VOCS排放量0.205t/a，故本项目总量控制指标为VOCS0.205t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目车间租赁已有，只需进行简单的设备安装等，故本次不再针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 工程运营期废气主要为上料、破碎过程产生的粉尘；加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气。 （1）上料、破碎过程产生的粉尘 项目上料过程中会产生一定量粉尘，为滑石粉、玉米淀粉、秸秆粉料粉状物料上料过程。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中颗粒物产污系数为0.05kg/t-原料，本项目粉状物料用量约200.5t/a，则上料粉尘产生量为0.01t/a。 项目不合格品及边角料破碎过程中会产生一定量粉尘，其主要污染因子为颗粒物，根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 C4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中以废PS为原料，干法破碎工序颗粒物产生系数为425g/t-原料，需破碎的不合格品及边角料约为产品的2‰，即2t/a，则破碎过程颗粒物产生量约0.85t/a。 - 综上，项目上料、破碎过程颗粒物产生量约0.86t/a，上料工序、破碎工序上方设置集气罩，上料、破碎工序产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。设计风机风量为6000m3/h，收集率按90%，袋式除尘器对颗粒物去除率按99%计，则经计算，DA001排气筒颗粒物有组织排放量为0.0077t/a，排放速率为0.026kg/h（投料、破碎工序按每天1小时计），排放浓度为4.3mg/m3，颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求（颗粒物20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求（15m高排气筒颗粒物排放速率≤3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求。 （2）加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气 加热挤出工序、成型工序有机废气：本项目塑料保温包装箱、广告kt板加热挤出、成型过程的温度一般控制在 200-250℃之间，聚苯乙烯裂解温度约330℃；本项目可降解一次性塑料餐具盒加热挤出、成型过程的温度一般控制在 120-150℃之间，聚乳酸裂解温度约340℃，故在该温度范围内不会发生热解、裂解，加热挤出工序、成型工序采用电加热方式，加热挤出工序、成型工序会有少量的挥发性较强的有机气体释放出来，根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2922 塑料板、管、型材制造行业系数表中配料-混合-挤出过程挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为1.5kg/吨-产品，项目年产1000吨解塑料制品，则项目非甲烷总烃产生量约1.5t/a。 复合工序产生的有机废气：项目复合过程中使用水性胶水，主要成分为聚氨基甲酸酯、乙酸乙酯组成，固含量约 75%，项目胶水使用量约为 1.5t/a，本次评价以胶水使用过程中有机溶剂全部挥发计（25%），则项目复合工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）约为0.375t/a。 综上，项目非甲烷总烃产生量约1.875t/a，项目在片材机组、全自动正负压三工位一体机、复合机上方均设置集气罩（5个），加热挤出工序、成型工序、复合工序均在密闭车间进行，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的废气经集气收集后与生产车间密闭负压收集废气一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 - 设计风机风量为20000m3/h，收集率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附设备对有机废气去除效率按90%计，则经计算，DA002排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.186t/a，排放速率为0.078kg/h，排放浓度为3.9mg/m3，非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求（非甲烷总烃60 mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求（15m高排气筒，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即NMHC排放浓度不高于10mg/m3要求。 （3）单位产品基准非甲烷总烃排放量指标核算 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中规定的大气污染物特别排放限值中要求：单位产品基准非甲烷总烃排放量指标为 0.3kg/t 产品。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.186t/a，本项目单位产品基准非甲烷总烃排放量指标见表17。 表17 项目单位产品基准非甲烷总烃排放量一览表 生产线; 单位产品基准非甲烷总烃排放量; 标准. 生物基可降解塑料制品生产线; 0.186×1000kg÷1000吨产品=0.186kg/t产品; 0.3kg/t 产品. 由表17可知，项目单位产品基准非甲烷总烃排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中不大于 0.3kg/t 产品的要求。 经计算，未被集气收集粉尘约0.086t/a，非甲烷总烃0.019t/a。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表18。 表18 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 设计风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 上料、破碎过程产生的粉尘排放口（DA001）; 6000; 颗粒物; 2.6; 430; 0.77; 袋式除尘器; 99%; 0.026; 4.3; 0.0077. 加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气排放口（DA002）; 20000; 非甲烷总烃; 0.78; 39; 1.86; UV光氧催化+活性炭吸附装置; 90%; 0.078; 3.9; 0.186. 本项目无组织排放废气排放情况见表19。 表19 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 生产车间; 50; 16.7; 10; 颗粒物; 0.287; 0.086. 非甲烷总烃; 0.0079; 0.019. 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，且生产车间密闭负压收集进入厂区废气处理设施后，可以实现达标排放，项目废气对周围环境影响较小。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常排放主要考虑环保设施袋式除尘器、光催化装置、活性炭吸附装置失效情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表20。 表20 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 上料、破碎过程产生的粉尘排放口（DA001）; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 430; 2.6; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 2; 加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气排放口（DA002）; 光催化装置、活性炭吸附装置失效; 非甲烷总烃; 39; 0.78; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，废气排放浓度较正常情况下增大很多，不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气袋式除尘器、光催化装置、活性炭吸附装置的日常检查和维护，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气筒基本情况见表22。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气筒基本情况见表22。 表21 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 袋式除尘器; 99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中污染治理设施名称及工艺确定）. 光催化装置+活性炭吸附装置; 90%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表22 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，上料、破碎过程产生的粉尘排气筒; 116.20365; 34.01571; 15.0; 0.3; 25; 一般排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求. DA002，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气排气筒; 116.20344; 34.01576; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求. （5）废气例行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表23。 表23本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，上料、破碎过程产生的粉尘排气筒; 颗粒物; 一年一次. DA002，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 半年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 一年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 一年一次. - 废水 经分析，项目无生产废水产生，冷却水循环使用不外排。经计算，项目生活污水产生量为2.0m3/d，工程生活污水经厂区化粪池（1座，5m³，利用租赁厂区已有）处理后进入防渗暂存池（1座，20m3，可暂存项目约10天的水量，足够项目使用，利用租赁厂区已有），定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 生活废水治理措施可行性分析：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除废水中悬浮物、有机物。本项目采用的化粪池为混凝土防渗结构，构造为三段式沉淀厌氧池，第一段为初沉池，主要去除废水中可沉淀粗大物质；第二段为生物处理厌氧区，利用厌氧生物菌分解有机物，有机物滋养生物菌再生的来回循环过程，以达到净化水质的目的；第三段为沉淀区，主要去除废水中经厌氧过程产生的细小颗粒物质，最后再经沉淀池进一步净化处理。 项目化粪池、循环水池、防渗暂存池四壁及底部均进行防渗处理。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为片材机组、全自动正负压三工位一体机、复合机、粉碎机、空压机、风机等，噪声源强在 75～90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备源强一览表见表24。 表24 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 片材机组; 2; 75; 2400h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 45. 2; 全自动正负压三工位一体机; 1; 85; 55. 3; 螺杆空气压缩机; 2; 90; 60. 4; 冷却塔; 1; 85; 55. 5; 复合机; 2; 75; 45. 6; 粉碎机; 1; 85; 300h; 55. 7; 风机; 2; 90; 2400h; 60. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表25。 表25 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 45.6; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 39.8; 达标. 西厂界; 46.0; 达标. 北厂界; 46.4; 达标. 由表25可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场查看，最近的敏感点为东北侧约60m的酂西村，且中间隔有棉厂厂房，距离较远，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 工程固体废物主要为生产过程产生的废包装容器；废次品、边角料；废滤网及塑料渣；袋式除尘器收集粉尘；废气治理产生的废活性炭；生活垃圾。 废包装容器：项目废包装容器主要为废包装袋及包装桶，根据建设单位提供资料可知，1000t原料包装袋为 0.1t，项目年用粉料原料约为200.5t，则本项目包装袋产生量为0.02t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。本项目中的水性胶粘剂液体原辅料会产生废包装桶，本着从严管理的原则，本环评把沾有水性胶粘剂的原材料的包装废原料桶固废按照《国家危险废物名 录》（2021 年）中“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49”的“含有或沾染毒性、性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”危险废物进行管理，其中废包装桶约 0.02t/a。废包装桶收集至危废暂存间（位于原料仓库内西南侧，约20m2）暂存后交由有危废厂家回收处理。 生产过程产生的废次品、边角料：根据建设单位提供资料，生产过程不合格品及边角料约为产品的2‰，即2t/a，废次品、边角料经破碎后重新回用于生产。 废滤网及塑料渣：片材机挤出口末端设置有塑料滤网，用以过滤没有形成熔融状态的杂质，随着网上附着材料不断增加，造成局部压力不均匀，会使滤网发生形变，生产一段时间后需对滤网进行更换，产生废滤网及塑料渣，根据同类项目类比塑料渣产生量约为加工量的0.1%，项目年熔融的塑料用量为约为1000t，则产生的不可利用的塑料渣为1t/a；根据建设单位提供的资料，年更换滤网 500片，新滤网的质量为 0.1kg/片，则滤网质量为0.05t/a；则废滤网及塑料渣产生量为1.05t/a，废滤网及塑料渣为一般固废，收集后储存在一般固废暂存间（位于原料仓库内东南侧，约20m2）交符合环保处置要求的单位处理。 废活性炭：项目有机废气采用光催化+蜂窝状活性炭进行吸附过滤，项目有机废气采用蜂窝状活性炭吸附处理工艺对有机废气处理效率较高。根据计算，项目进入活性炭吸附装置有机废气最大量为1.86t/a，参照上海市环境科学研究院对活性炭有机废气吸附效率的相关研究成果，1t活性炭约吸附0.25t废气，则活性炭的使用量为7.44t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为9.11t/a，活性炭定期更换；废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），在厂内危废暂存间（20m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 除尘器收集粉尘：经计算，项目除尘器收集粉尘约0.762t/a，收集后重新回用于生产。 职工生活垃圾：工程劳动定员为25人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3.75t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废包装袋; 生产过程; 固态; 0.02t/a; 玉米淀粉、滑石粉等; 一般固废; 0.02t/a; 统一收集后，全部外售废品收购站. 废包装桶; 生产过程; 固态; 0.02t/a; 水性胶粘剂; 危险固废; 0.02t/a; 集中收集后交由有资质厂家回收. 废滤网及塑料渣; 挤出熔融过程; 固态; 1.05t/a; 塑料等; 一般固废; 1.05t/a; 收集后储存在一般固废暂存间交符合环保处置要求的单位处理. 边角料及残次品; 生产过程; 固态; 2t/a; 塑料; 一般固废; 2t/a; 破碎后回用于生产. 废活性炭; 废气处理过程; 固态; 9.11t/a; 活性炭、有机废气等; 危险固废; 9.11t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 袋式除尘器收集粉尘; 除尘过程; 固态; 0.762t/a; 玉米淀粉、滑石粉等; 一般固废; 0.762t/a; 收集后重新回用于生产. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.75t/a; /; 一般固废; 3.75t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 项目设置1座危废暂存间（20m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表28，贮存场所污染防治措施情况见表29。 表28 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.02; 生产过程; 固态; 水性胶粘剂; 有机物; 每天; T，In; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.11; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气等; 有机废气; 2次/年; T. 表29 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 仓库内西南侧; 15; /; 0.5; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5; 防漏胶袋存放; 5.0; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目无生产废水排放，冷却水循环使用不外排，因此不会产生地面漫流；生活污水治理措施（化粪池、防渗暂存池）、冷却水池做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，生产过程涉及到液态原辅料水性胶粘剂储存在包装桶内暂存在仓库内，正常情况下不会产生垂直入渗；危废暂存在危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和挥发性有机物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，挥发性有机物不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表30 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料; 有机物; 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 危废暂存; 有机物; 危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 生活污水; 有机物（COD、氨氮、SS等）; 生活污水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、循环水池、防渗暂存池等污水处理设施各构筑物、危废暂存间情况，发现异常及时进行处理。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表31 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 化粪池（利用租赁厂区已有）、防渗暂存池（利用租赁厂区已有）、循环水池、水性胶暂存区; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公区（利用租赁厂区已有）、其他仓库及生产区等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对危废暂存间、化粪池、循环水池、防渗暂存池等按相关要求做好防腐防渗措施。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，本项目生产过程中原料、产品均不属于危险化学品，涉及的危险物质主要为废活性炭。项目复合过程使用水性胶，用量较少，厂区最大暂存量约0.02t，不属于危险化学品。 另外，项目原料聚苯乙烯颗粒、聚乳酸颗粒、纸板、产品可降解塑料制品属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目物料储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，液体物料为水性胶，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂，一旦发生泄露事故，液态物料进入周边环境产生污染，危害相对较大。项目水性胶存储较少，且设置有应急桶等应急设施，可有效减少泄漏影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下表32。 表32 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号; 危险物质名称; 最大存在量/t; 分布情况; 临界量/t; Q（qn/Qn）. 1; 废活性炭; 4.56; 危废暂存间; /; /. 由上表可知本项目Q 值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表33。 # 表33 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 年产1000吨生物基可降解塑料制品项目. 建设地点; 永城市酂阳镇酂西村68号. 地理坐标; 厂址中心坐标：116 度12分12.476秒， 34 度0分56.293 秒. 主要危险物质及分布; 项目涉及的主要危险物质为废活性炭，主要分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; - ①大气影响途径及危害后果 危险物质废活性炭暂存过程包装袋破损后，吸附的有机废气挥发进入大气并迅速扩散，对空气造成一定的影响。 易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。项目物料储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，液体物料为水性胶，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂，一旦发生泄露事故，液态物料中有机废气挥发进入大气环境产生污染。 - ②地表水及地下水影响途径及危害后果 包装容器破损后废活性炭、水性胶若进入地表河流，会造成地表河流的污染。进入河流后，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次风险物质一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。如果风险物质通过雨水等下渗进入地下水体，会对地下水产生影响，影响地下水水质。 若发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 - ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。. 风险防范措施要求; ①危废暂存间与场所内其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率。 ②尽量减少储存量或不存储。 ③贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施，库内使用防爆电器。 ④定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，设立安全环保机构，专人负责、厂区配备消防设施等。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具定期检查。 ⑤生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置，厂区设置火灾报警装置。 ⑥危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采用专用的容器暂存，同时做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施；危险废物在转运时执行危险废物转移联单制度，运输过程的包装使用专用容器。 ⑦厂区设置消防设施如灭火器等设施；制定突发事件应急预案等。. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，上料、破碎过程产生的粉尘排气筒 | 颗粒物 | 集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 |
|  | DA002，加热挤出工序、成型工序、复合工序产生的有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 生产车间、原料库、产品仓库均封闭，且车间封闭等 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准；非甲烷总烃无组织排放浓度同时满足豫环攻坚办【2017】162号）中表2值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池处理后进入暂存池定期清运用于周围农田肥田等 | 综合利用 |
|  | 循环冷却水 | COD、SS | 冷却水循环利用，不外排 | 冷却水循环利用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋集中收集后外售；废包装桶集中收集后由有资质厂家回收；袋式除尘器收集粉尘收集后重新回用于生产；废活性炭在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理；生产过程产生的废次品、边角料破碎后重新回用于生产；废滤网及塑料渣收集后储存在一般固废暂存间交符合环保处置要求的单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、循环水池、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理，分区防渗，防止产生土壤、地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间等按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市鑫悦包装材料厂年产1000吨生物基可降解塑料制品项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 政府入驻证明 附件五 租赁合同 附件六 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目饮用水源位置图 附图五 现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0937t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.205t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 废滤网及塑料渣 | / | / | / | 1.05t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.762t/a | / | / | / |
|  | 边角料及残次品 | / | / | / | 2t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 9.11t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①