- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：年加工饲料添加剂2万吨、饲料级动物油脂300吨项目

建设单位（盖章）：永城市恒茂饲料有限公司

编制日期：          2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

永城市恒茂饲料有限公司

年加工饲料添加剂2万吨、饲料级动物油脂300吨项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、细化油脂、饲料、生产过程、原料库、成品库以及输送过程无组织排放控制措施，如何保证各环节负压收集 | 已细化油脂、饲料、生产过程、原料库、成品库以及输送过程无组织排放控制措施，具体见报告P27-P28、P35-P36；项目生产工序全部位于车间之内并将生产设备进行一次封闭，然后车间进行二次密闭，将未收集的废气进行负压收集送至配套的环保处理系统进行处理，动物油脂车间及原料仓库、饲料添加剂生产车间及原料库设置负压风机负压抽吸 |
| 2、核实各环节废水产生量，核实水平衡及源强，优化废水处理工艺，并论证完全回用的可行性 | 已核实各环节废水产生量，已核实水平衡，具体见报告P20-P23；已核实废水源强，已优化废水处理工艺，并论证完全回用的可行性，具体见报告P47-P51 |
| 3、给出废气产排数据依据，重新核算、核实污染物产排源强和总量计算结果 | 已给出废气产排数据依据，已重新核算、核实污染物产排源强，具体见报告P35-P42；已重新核算总量计算结果，具体见报告P34 |
| 4、完善附图、附件，空气质量数据等使用2022年数据 | 已完善附图附件，具体见附图附件，空气质量数据等使用2022年数据，具体见报告P30，其他修改见报告下划线部分 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工饲料添加剂2万吨、饲料级动物油脂300吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-411481-04-05-796878 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市苗桥镇新庄村周洼组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 37 分 46.844秒， 33 度 55 分30.630 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1495食品及饲料添加剂制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制品业中24其他食品制造149*中无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造（以上均不含单纯混合、分装的） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-411481-04-05-796878 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组，占地面积约4000m2，租赁河南天岩实业有限公司闲置厂房，租赁协议见附件4，土地类型为工业用地，土地手续见附件3，项目占地符合苗桥镇土地利用总体规划，符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类、鼓励类，为允许类，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2205-411481-04-05-796878（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市苗桥镇不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市苗桥镇新庄村周洼组不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，且项目营运期工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后用于循环冷却水补充水等，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市苗桥镇新庄村周洼组水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为饲料添加剂项目，符合国家相关产业政策及永城市苗桥镇土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期无废水外排，工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后用于用于循环冷却水补充水等；项目营运期加强污水处理设施等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市苗桥镇新庄村周洼组大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于饲料添加剂制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为恶臭、油烟、颗粒物等，采取严格的治理措施后均可以实现达标排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元永城市苗桥，项目与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 单元环境 属性; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 一般管控 区、疑似污染地 块、高关注地块、 涉重企业; 空间布局 约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组，土地为租赁，占地为工业用地，符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排 放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后用于循环冷却水补充水等，不外排. 环境风险 防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属，营运期按要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本工程位于永城市苗桥镇新庄村周洼组，根据调查，距离场址最近的为苗桥镇千吨万人以上集中式饮用水水源保护区，位于项目场址西北侧3600m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在苗桥镇千吨万人以上集中式饮用水水源保护区内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 项目动物油脂生产线炼油过程产生水蒸气、油烟经冷凝后进入油气分离设施处理后与车间密闭负压收集臭气、原料区密闭负压收集废气一起经碱液喷淋设施+活性炭吸附净化后通过1根15m高排气筒排放；饲料添加剂生产线蒸煮过程异味经冷凝后与及冷却过程异味、车间密闭负压收集臭气、原料区密闭负压收集废气一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放；饲料添加剂生产线羽毛分选过程粉尘、筛选及粉碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，恶臭浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准及《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求；项目同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级标准及以上要求；项目所有生产工序全部位于车间之内并将生产设备进行一次封闭，然后车间进行二次密闭，将未收集的废气进行负压收集送至配套的环保处理系统进行处理；羽毛原料库、动物油脂原料库均密闭负压收集至废气处理系统; 符合. 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 符合. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。; 项目符合三线一单、生态环境分区管控体系要求; 符合. 15.推动企业绿色发展。在造纸、焦化、氨肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。; 本项目建设完成后，工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后用于用于循环冷却水补充水等，不外排; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 推动实施绿色化改造。推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。; 项目符合国家当前产业政策，符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，且项目污水处理设施、生产区、产品油罐区、危废暂存间、生产车间、库房等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设; 符合. 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 项目生产加工过程均在封闭车间进行，同时生产车间、原料区密闭负压收集，原料区、成品区也均为封闭车间，产品动物油脂在储油罐储存，厂区道路均硬化，无裸露土地，原料、产品、车间均在密闭车间进行，项目安装用电设备监控、视频监控等监控设施; 符合. 《河南省人民政府 关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知）》（豫政〔2021〕44号）; 强化扬尘、恶臭等污染防治。加强施工扬尘管控，继续做好道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大扬尘集聚路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。强化裸露地面、物料堆场等综合整治。; 本项目施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施；项目动物油脂生产线炼油过程产生水蒸气、油烟经冷凝后进入油气分离设施处理后与车间密闭负压收集臭气、原料区密闭负压收集废气一起经碱液喷淋设施+活性炭吸附净化后通过1根15m高排气筒排放；饲料添加剂生产线蒸煮过程异味经冷凝后与及冷却过程异味、车间密闭负压收集异味、原料区密闭负压收集废气一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放；饲料添加剂生产线羽毛分选过程粉尘、筛选及粉碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，均可以实现达标排放; 符合. 持续深化水污染治理。加强入河排污口排查整治，明确责任主体，建立信息台帐，实施分类整治。到2025年，完成所有排污口排查。全面推进省级开发区污水处理设施建设和污水管网排查整治。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，加强化工、有色、纺织印染、造纸、皮革、农副食品加工等行业综合治理，促进行业转型升级。; 本项目建设完成后，工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后用于循环冷却水补充水等; 符合. 加强土壤污染源头防控。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。; 项目不涉及重金属; 符合. 商丘市生态环境局办公室关于印发商丘市锅炉大气污染综合治理“回头看”实施方案的通知; 〔三)加快燃气锅护提升改造： 2023年底前，完成燃气锅炉低氮燃烧改造，对低氨燃烧器，烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关。确保低氮燃烧系统稳定运行，已完成改造的。要加强低氮燃烧系统运行维护。推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。改造后燃气锅护在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克立方米。; 本项目使用天然气为燃料为锅炉燃烧提供热量，设置2台2t/h燃气锅炉为饲料添加剂生产线提供热量、1台2t/h有机热载体锅炉为动物油脂生产线提供热量，均采取低氮燃烧措施后经排气筒达标排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克立方米。; 符合. 1.4与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为食品及饲料添加剂制造，参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与涉锅炉企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 项目使用天然气、电为能源; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目符合国家相关产业政策及规划; 符合. 污染治理技术; 1.电窑： PM 采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 项目使用天然气锅炉，饲料添加剂生产线羽毛分选过程粉尘、筛选及粉碎过程粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；项目使用天然气为燃料为锅炉燃烧提供热量，设置2台2t/h燃气锅炉为饲料添加剂生产线提供热量、1台2t/h有机热载体锅炉为动物油脂生产线提供热量，均采取低氮燃烧措施后经排气筒达标排放; 符合. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量3.5%）; 项目使用天然气锅炉，采取低氮燃烧措施后，经15m高排气筒排放，符合燃气锅炉各污染物排放浓度限值要求; 符合. 加热炉、热 处理炉、干 燥炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需 要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 项目不涉及. 其他炉窑; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）; 项目不涉及; 符合. 其他工序; PM 排放浓度不高于 10mg/m3; 项目饲料添加剂生产线羽毛分选过程粉尘、筛选及粉碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，PM 排放浓度不高于 10mg/m3; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 项目为一般排放口，严格按环保相关规定建设和执行，按照排污许可证要求定期开展自行监测; 符合. 备注【1】：燃气锅炉在 PM 稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在 SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按 6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX 工业》确定。. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，永城市恒茂饲料有限公司决定投资500万元在永城市苗桥镇新庄村周洼组建设年加工饲料添加剂2万吨、饲料级动物油脂300吨项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目饲料添加剂属于“十一、食品制品业中24其他食品制造149*中无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造（以上均不含单纯混合、分装的）”，项目饲料添加剂有蒸煮、筛选、粉碎等工艺，应编制环境影响评价报告表；本项目动物油脂加工属于“十、农副食品加工业 13”：第 18 条“屠宰及肉类加工 135”中“其他肉类加工”，项目年产300吨饲料级动物油脂，应编制环境影响登记表；综上，项目应编制环境影响报告表，具体见表5。 表5 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 十一、食品制造业 14. 24; 其他食品制造 149*; 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造; 盐加工；营养食品制造、保健 食品制造、冷冻饮品及食用冰 制造、无发酵工艺的食品及饲 料添加剂制造、其他未列明食 品制造以上均不含单纯混合、分装的; /. 十、农副食品加工业 13. 18; 屠 宰 及 肉 类 加 工 135*; 屠宰生猪 10 万头、肉牛 1 万头、肉羊 15 万只、禽类 1000 万只及以上的; 其他屠宰；年加工 2 万吨及以上的肉类加工; 其他肉类加工. 受永城市恒茂饲料有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、厂址周围环境 - 项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组即河南天岩实业有限公司院内（为一石料厂），根据现场查看，项目北隔永淮路约35m为中石化加油站及林地，西隔坑塘约70m为神火集团焦炭厂，南侧为空地，东邻河南隆顺环保科技有限公司（为废旧金属破碎清洗项目），西北约50m为天邦建材，西北约400m为后松村、500m为新庄村。项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 本项目动物油脂生产线产品为饲料级动物油脂、油渣（饲料半成品原料）；饲料添加剂生产线产品为羽毛粉饲料、羽绒（副产物）。本工程产品方案一览表见表6。 表6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 储存形式; 规格; 产量; 用途. 1; 动物油脂生产线; 饲料级动物油脂; 灌装; 35t/罐，含水率约1%; 300吨/年; 用于生产动物饲料产品. 2; 动物油渣（饲料半成品原料）; 袋装入库; 50kg/袋，在密闭仓库内暂存，含水率约20.6%; 80吨/年. 3; 饲料添加剂生产线; 羽毛粉饲料; 袋装入库; 50kg/袋; 20000吨每年; 用做饲料添加剂. 4; 羽绒（副产品）; 袋装入库; 20kg/袋; 2000吨每年; 外售. - 4、工程主要建设内容 工程主要建设内容见表7。 表7 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 饲料级动物油脂生产1车间; 380m2; 1栋，租赁已有，平面布置见附图2. 饲料级动物油脂生产2车间; 500m2; 1栋，租赁已有，包含锅炉房，平面布置见附图2. 羽毛粉生产车间; 900m2; 1栋，租赁已有，包含锅炉房，平面布置见附图2. 2; 辅助工程; 办公用房等; 320m2; 用于办公生活等，包括配电房等，租赁已有建筑. 3; 储运工程; 干羽毛原料仓库; 400m2; 用于储存成品及原料，租赁已有. 饲料添加剂生产线产品仓库; 400m2. 饲料级动物油脂产品仓库、原料仓库1、原料仓库2; 500m2; 用于储存成品及原料，租赁已有. 冷库; 200m2; 冷库一座，本次新建，用于冷冻存储原料屠宰副产品（碎肥花油、猪、鸭、鸡肠油等）等. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 废气; 锅炉房; 燃烧清洁能源天然气，采取低氮燃烧技术后，经15m高排气筒排放. 动物油脂生产线炼油过程废气、生产过程、原料区少量异味; 炼油过程密闭，炼油过程油烟异味经集气收集后进入冷凝装置处理后进入油气分离设施处理，随后与生产车间密闭负压收集废气、原料库密闭负压收集臭气一起经碱液喷淋设施+活性炭吸附箱净化后通过1根15m高排气筒排放. 饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程异味、生产过程、原料区少量异味; 蒸煮过程异味经冷凝后与集气收集的冷却过程异味、生产车间异味、羽毛原料库异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理后经1根15m高排气筒排放. 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程粉尘; 经集气收集后进入袋式除尘装置处理后经1根15m高排气筒排放. 废水; 工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后用于循环冷却水补充水等，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、绿化吸收等. 固废; 一般固废暂存间一座，位于干羽毛原料仓库内东北，约20m2. 危废暂存间一座，5m2，位于干羽毛原料仓库内东北侧. 生活垃圾收集箱若干. - 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表8。 表8 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台、个）; 备注. 1; 动物油脂生产线; 绞肉机; 3; 用于原料的粉碎预处理. 2; 全自动冷链上料机; 3; 用于自动上料. 3; 预热锅; 3; 用于生脂的常压预热. 4; 混合进料泵; 3; 物料的预热后输送. 5; 负压熔炼锅; 6; 动物生脂的负压熔炼制油. 6; 真空泵机组; 3; 熔炼设备系统真空负压产. 7; 过滤机; 3. 8; 分离机; 3. 9; 成品油罐; 3; 2个35t，用于储存产品油脂. 10; 油渣缓冲罐; 2; 熬炼混合油的缓冲暂存. 11; 油水回收罐; 2; 真空状态管道飞溅油滴的回收. 12; 列管冷凝器; 8; 水蒸气挥发物的捕集冷却. 13; 冷却水循环泵; 3; /. 14; 水泵; 3; /. 15; 油输送泵; 5; /. 16; 油汽分离器; 1; 真空状态下油汽的分离. 17; 油水回收罐; 2; 真空状态管道飞溅油 滴的回收. 18; 饲料添加剂生产线; 上料机; 3. 19; 精分机; 3. 20; 蒸煮设备; 3; 为水解罐、真空干燥机. 21; 冷却机; 3. 22; 筛选机; 3. 23; 粉碎机; 3. 24; 自动包装机; 3. 25; 真空冷凝机组; 3. 26; 冷却塔; 2. 27; /; 有机热载体锅炉; 1; 2t/h，燃料为天然气，动物油脂生产线用. 28; /; 燃气锅炉; 2; 2t/h，燃料为天然气，饲料添加剂生产线用. 29; /; 制冷压缩机; 1; /. 30; 环保设施; 碱液喷淋设施+活性炭吸附箱; 2; 用于废气去除. 31; 负压风机; 6; 用于动物油脂车间及原料仓库、饲料添加剂生产车间及原料库负压抽吸. 32; 污水处理设施; 1; 采用“格栅+调节+隔油沉淀+气浮+水解酸化+厌氧沉淀+接触氧化+MBR+消毒+终沉池”工艺进行处理，日处理规模约8m3/d. - 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料及能耗一览表见表9。 表9 工程主要原辅材料及能耗消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 屠宰副产品（碎肥花油、猪、鸭、鸡肠油等）; t/a; 600; 外购，袋装，均来自正规屠宰场，成分为油脂、水，根据建设单位提供资料，生产每吨饲料级动物油脂需用原料约2吨，冷库暂存，及时加工处理. 2; 家禽羽毛; t/a; 24000; 外购，袋装，原料为干净未变质的羽毛，直接用于生产，本项目无需再对羽毛进行清洗、晾晒，根据建设单位提供资料，生产每吨羽毛粉饲料需用原料约1.2吨，封闭仓库暂存，及时加工处理. 3; 水; t/a; 2545.5; 当地农村安全饮水工程. 4; 电; 万度/年; 30; 当地市政电网. 5; 天然气; 万m3/a; 105.9; 厂区设置液态天然气储存罐2个，1个15m3，1个8m3（汽化后足够项目使用约3天），项目罐装天然气由燃气公司专用槽车运输. 注：项目原料为屠宰副产品每批原料含水量等略有不同，本次评价含水量原料平均含水量按40%、油脂60%计。项目羽毛原料含水量按15.7%计。 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为20人，工作制度实行三班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年3月底，竣工时间为2023年4月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，位于河南天岩实业有限公司院内，冷库、污水处理设施为本次新建，其余为利用已有闲置建筑，西北侧为动物油脂生产区、东南侧为饲料添加剂生产区，办公生活区位于场院东北，污水处理设施位于场院东南；项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图2。 9、公用设施 供排水：项目用水主要为动物油脂车间及仓库地面冲洗水、冷却水塔循环补充用水、碱式喷淋塔循环补充用水、职工生活用水，总用水量为8.485m³/d（2545.5m³/a），由当地农村安全饮水工程供给 ，可以满足需求。 冷却水塔循环补充用水：根据企业提供设计信息，动物油脂生产线熔炼工序产生的水蒸气先进行冷凝降温，采用水冷却，水循环使用，定期补充循环，动物油脂生产线循环水量约3m³/h，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），本项目循环水系统蒸发水量计算如下： Qe=k·Δt·Qr 式中：Qr－循环冷却水量（t/a），21600t/a。 Δt－循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），取10℃。 k－蒸发损失系数（1/℃），取0.0014。 经计算，动物油脂生产线循环水系统蒸发水量为302.4t/a，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），循环水补水量计算如下： 式中：Qe－循环水系统蒸发水量（t/a），302.4t/a。 N－浓缩倍数，取5。 经计算本项目循环水补水量为378t/a，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），本项目排污水量计算如下： Qb=Qm-Qe-Qw 式中：Qe－循环水系统蒸发水量（t/a），302.4t/a。 Qm－循环水补水量，378t/a。 Qw－风吹损失水量，按循环水量0.1%计，即21.6t/a。 经计算，动物油脂生产线循环水排污水量为54t/a，产生的少量冷却循环废水进入厂区污水处理设施处理。故项目在间接冷却过程中损耗水量约为1.08m3/d，排污水量为0.18t/d，其余冷却水经冷却后回用；补充水量为1.26m³/d，补充水为炼油工序冷凝水及新鲜水；本项目在炼油过程会产生水蒸气，经冷凝后形成冷凝水，结合企业设计资料可知，项目原料含水量按40%计，则原料带入水量约0.8t/d，产品中油脂含水量约1%，油渣含水量约20.6%，则产品带走水量0.065t/d，则炼油过程形成的水蒸气约0.735t/d，冷凝设计效率按80%计，则炼油过程冷凝水产生量约为约0.585m3/d，不凝气约0.15t/d，进入喷淋塔；冷凝水收集后全部（0.585m3/d）用于循环水池与冷却塔补充水。 根据企业提供信息，饲料添加剂生产线蒸煮工序产生的水蒸气先进行冷凝降温，采用水冷却，水循环使用，定期补充循环，循环水量约25m³/h，同理可计算出饲料添加剂生产线循环水系统蒸发水量为2520t/a，循环水补水量为3150t/a，循环水排污水量为450t/a，产生的少量冷却循环废水进入厂区污水处理设施处理。故项目在间接冷却过程中损耗水量约为9m3/d，排污水量为1.5t/d，其余冷却水经冷却后回用；补充水量为10.5m³/d，补充水为蒸煮工序冷凝水及污水处理设施回用水、新鲜水；本项目在蒸煮过程会产生水蒸气，经冷凝后形成冷凝水，结合企业设计资料可知，项目羽毛原料含水量按15.7%计，则原料带入水量约11.5t/d，产品羽毛粉中含水量约9%，则产品带走水量6t/d，则蒸煮过程形成的水蒸气约5.5t/d，冷凝设计效率按80%计，则蒸煮过程冷凝水产生量约为约4.4m3/d，不凝气约1.1t/d，进入喷淋塔；冷凝水收集后全部（4.4m3/d）用于循环水池与冷却塔补充水。 碱式喷淋塔用水：根据企业设计资料，项目动物油脂生产线设计风量15000m3/h，动物油脂生产线设置1座碱式喷淋塔（每座喷淋塔设有两层喷淋），喷淋循环用水量为240m3/d，循环过程中损耗水量约为2.4m3/d（按循环水量的1%计），喷淋水箱设置为3m3，喷淋水箱每月更换一次，每次更换 3t，则排污水量约为0.1m3/d，不凝气带入水约0.15m3/d，补充用水量为2.35m3/d；饲料添加剂生产线设计风量10000m3/h，饲料添加剂生产线设置1座碱式喷淋塔（每座喷淋塔设有两层喷淋），喷淋循环用水量为160m3/d，循环过程中损耗水量约为1.6m3/d，喷淋水箱设置为3m3，喷淋水箱每月更换一次，每次更换 3t，则排污水量约为0.1m3/d，不凝气带入水约1.1m3/d，补充用水量为0.6m3/d，补充水为新鲜水，碱式喷淋塔排污水进入厂区污水处理设施处理。 动物油脂生产车间及仓库地面冲洗用水：根据建设单位提供资料，本次动物油脂车间及仓库1580m2，车间每天冲洗一次，每次车间冲洗用水量约为100L/100m2，则本项目车间冲洗用水约1.58m3/d，冲洗废水量约1.26m3/d，进入厂区污水处理设施处理。 职工生活用水：本项目职工20人，均为附近居民，不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.6m3/d（480m3/a）；产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a），生活污水收集后进入厂区污水处理设施处理。 项目污水处理设施处理后的水回用于冷却水塔循环补充用水。工程用水平衡图见图1。 新鲜水 8.485 损耗0.32 生活用水 1.6 1.28 损耗0.32 1.58 动物油脂车间及仓库地面冲洗用水 1.26 1.36 240 损耗2.4 动物油脂生产线碱式喷淋塔用水 2.35 0.1 72 损耗1.08 不凝气约0.15 冷却循环水池 冷凝 冷凝水0.585 水蒸气0.735 0.675 厂区污水处理设施（废水4.42） 预热、炼油等 0.8 产品油脂油渣带走 0.065 2.64 原料带入 0.18 160 损耗1.6 0.6 饲料添加剂生产线碱式喷淋塔用水 不凝气约1.1 0.1 冷凝 冷却循环水池 损耗9 4.4 1.68 6.1 水蒸气5.5 600 蒸煮烘干 产品羽毛粉带走6 原料羽毛带入11.5 4.42 1.5 图1 工程用水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 （5）供气 根据企业提供资料，本项目使用天然气燃料为锅炉燃烧提供热量，设置2台2t/h燃气锅炉为饲料添加剂生产线提供热量、1台2t/h有机热载体锅炉为动物油脂生产线提供热量，生产每吨动物油脂需消耗天然气约160m3，项目年产动物油脂约300吨，动物油脂生产线需消耗天然气约4.8万m3/a，故项目动物油脂生产线1台2t/h有机热载体锅炉足够项目使用；项目每加工1吨羽毛需用蒸汽约0.6吨，项目年加工羽毛约24000吨，则需蒸汽约14400吨每年（2t/h），故项目饲料添加剂生产线设置2台2t/h燃气锅炉足够使用，每产1吨蒸汽需天然气约70.2m3，则饲料添加剂生产线需消耗天然气约101.1万m3/a。二者合计年用气量约105.9万m3，目前项目区村村通天然气未环通，厂区拟设置液态天然气储存罐2个，1个15m3、1个8m3，汽化后足够项目使用约3天，项目罐装天然气由燃气公司专用槽车运输，可以满足项目需求，待当地市政天然气环通后，采用市政天然气。 （6）制冷系统 项目配置设有冷库，采用R404A冷却剂，R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类别: HFC，分子式:CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点℃: -46.1，临界温度 ℃: 72.4，临界压力（KPa）: 3688.7，液体密度g/cm 3，25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 （ODP）:0，全球变暖系数值(GWP):3850。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建，冷库、污水处理设施为本次新建，其余为租赁已有，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目建设动物油脂生产线及饲料添加剂生产线，主要生产工艺及产污环节见图3、图4。 饲料级动物油脂生产线 达标排放 尾气处理系统 循环水池 冷凝回收 真空系统 冷凝水 噪声、异味 水蒸气、油烟、异味 噪声、异味 噪声、异味 噪声、异味 冷冻动物油脂 密闭输送 上料平台 破碎 炼油 油渣分离 预热 热能 油渣 导热锅炉 分离毛油 精细过滤 成品油脂 外售 油渣 噪声、异味 噪声 称量打包 副产品外售 图3 饲料级动物油脂生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 1）上料破碎工段： 上料：将外购来的原料存放于封闭的冷库内，仅留人员进出口，无人员进出时，处于关闭状态。原料利用全自动冷链机进行自动上料至重型齿合绞肉机设备中，并将全自动冷链机进行全封闭处理。原料首先经绞碎机处理绞成颗粒状态，粉碎颗粒在φ3-5mm，目的是把原料均匀粗粉碎，增加原料表面积，缩短熔炼时间并有利于物料的输送。破碎过程密闭，由于都是选用新鲜物料，即使未使用完的物料，在冷库中存放时间也不会超过24小时，在破碎工序不会长时间停存，即用即碎，故即使在温度较高的夏季，原料在破碎的过程中产生的异味很少。破碎过程产生噪声、少量异味。破碎机设置在项目原料库中。 - 预热输送工段：将破碎后的物料利用预热锅进行预热，使原料达到适合混合进料泵能够输送的固液混合状态，达到管道式输送的工艺要求，保证物料在输送过程中不沾料，不堵塞，保证进料的顺畅。预热锅密闭操作，采用导热油炉对预热锅进行加温，温度约为60~70℃。该工序会产生异味和机械噪声。 - 3）负压炼油工段： 预热后的原料输送进入熔炼锅内，启动真空泵使熔炼锅内形成负压状态，采用导热油炉对熔炼锅进行加温，在短时间正压和负压状态下，原料的熔炼温度到100度后水分开始蒸发，随着蒸汽挥发量的大小真空度保持在-0.03~-0.06Mpa，熔炼温度升温至100-120度，水分基本蒸发完成，皮毛生脂原料可快速实现油、水、渣分离，待物料温度升温到120 度左右物料基本熔炼完成，通过视孔观察油脂状态及油渣的干湿度，油脂起泡油渣成硬状后关闭加热阀门。水蒸气及油烟废气进入下一步“冷凝回收”阶段后，关闭真空机组，打开均匀出料器，油渣混合物进入“油渣分离工序”。根据原料等级不同，熔炼时间一般为1.5-3小时左右。该工序产生的水蒸气、油烟废气均进入“冷凝回收”阶段，设备运行会有噪声产生。 4）真空冷凝：本工序采用水喷射式真空喷泵机组，真空机组配套列管式换热器，原料中蒸发的水蒸汽分子混合油烟异味分子挥发物在真空状态下快速从原料油脂中分离，随真空管道气流进入油汽分离器。水蒸气进入列管冷凝器，冷凝器采用冷水逆流循环降温，在冷凝作用下将蒸汽形成冷凝水收集到分液罐内；油烟废气经过油汽分离器处理后转化成毛油进入“油渣分离工序”，分离出来的废气进入“尾气回收工序”。油烟废气的收集、转化、回流均在密闭设备及管道内发生，基本无油烟废气逸出。该工序仅产生冷凝水和机械噪声。 5）油渣分离：本工序采用卧螺分离机将提炼后的油渣混合物进行抽渣粗分离，油渣经过刮板输送缓冲罐设备暂存，开启油渣分离机进行一次油渣分离，混合毛油进入毛油缓冲罐，皮毛油渣分流至油渣库房回收，开启精细分离机进行二次油、水渣精细分离。微细油渣及毛油混合物泵入过滤机进行精细过滤，过滤精度≥99%，油脂精细过滤达到澄清透明状态，成品油输送至成品油罐，过滤出来的油渣分流至油渣库房回收。该工序会产生机械噪声。 本项目所有流体物料输送采用管道，固态物料封闭输送，无组织废气负压收集；项目生产过程（上料、破碎、预热、油渣分离、过滤过程）异味、原料库异味均与油气分离后的异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附箱净化处理。 - 饲料添加剂生产线 粉尘、噪声 水蒸气、恶臭、噪声 粉尘、噪声 恶臭、噪声 家禽羽毛 冷却 分选 筛选粉碎 蒸煮 燃气锅炉 羽绒副产品 包装入库 图4 饲料添加剂羽毛粉生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 本项目外购原料为干净未变质的羽毛，直接用于生产，本项目无需再对羽毛进行清洗、晾晒。 - 分选：将外购干净的羽毛通过精分机进行提绒，提绒过程主要是羽绒在负压风机作用下，经过多厢“W”状的可调节风道，获取各种不同规格的羽绒和毛片，羽绒收集后存储作为副产品外售。分选过程产生粉尘、噪声。 - 蒸煮（水解、干燥）：羽毛内蛋白质很难被动物消化道分解吸收，首先要通过高温高压使羽毛水解变性，将羽毛蛋白质分解成易被动物消化吸收的蛋白质。将羽毛投入水解罐中，进行加热升压灭菌，采用夹层加热方式，由项目区燃气锅炉提供蒸汽，蒸汽不与物料直接接触，罐内温度达到 140 度后，保持压力（可根据不同物料调整压力和温度）。根据工艺要求，本项目蒸煮水解工序蒸汽压力为 0.3-0.45MPa、持续时间1h。然后进入卸压排气程序。卸压完成后，进入半成品料干燥阶段。本生产线采用了半成品料直接在水解罐中负压抽真空干燥的工艺。蒸煮过程即水解、干燥过程，产生水蒸气、恶臭、噪声。 - 冷却：干燥后的物料被送入物料冷却机进行冷却。冷却过程产生少量恶臭、噪声。 - 筛选粉碎：物料冷却后，经筛选后包装入库，粒径较大者送入粉碎机进行粉碎，合格者包装入库即可。 项目饲料添加剂生产线将存放原料羽毛的仓库进行封闭处理，原料区废气密闭负压收集进入废气处理系统处理；上料过程封闭；生产工序全部位于车间之内并将生产设备进行一次封闭，然后车间进行二次密闭，将未收集的废气进行负压收集送至配套的环保处理系统进行处理。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表10。 表10 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染工序; 污染因子. 废气; 饲料级动物油脂生产线; 炼油工序; 油烟. 生产过程（上料、破碎、预热、油渣分离及过滤过程）; 氨、硫化氢、臭气浓度. 饲料添加剂生产线; 羽毛分选过程; 颗粒物. 蒸煮、冷却过程; 氨、硫化氢、臭气浓度. 筛选、粉碎过程; 颗粒物. 生产过程; 氨、硫化氢、臭气浓度. 天然气燃烧过程; SO2、NOx和颗粒物. 动物油脂生产线原料库; 氨、硫化氢、臭气浓度. 饲料添加剂生产线羽毛原料库; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 职工生活废水; COD、SS、氨氮、BOD等. 动物油脂生产线车间及仓库地面清洗废水; COD、SS、氨氮、BOD、动植物油等. 冷凝水; COD等. 碱液喷淋设施定期更换废水; pH、COD等. 循环冷却水定期排水; COD、SS. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 导热锅炉; 废导热油. 废气治理; 废活性炭. 废气治理; 袋式除尘器收集粉尘. 生产过程; 废包装材料. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市人民政府网站公布的2022年1月-2022年12月空气质量月报数据，各因子统计结果见下表11。 表11 永城市2022年空气质量月报数据表 时间; 二氧化硫 μg/m3; 二氧化氮μg/m3; PM2.5 μg/m3; PM10 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 2022年1月; 7; 32; 107; 129; 0.9; 70. 2022年2月; 8; 18; 49; 83; 0.6; 93. 2022年3月; 10; 19; 45; 112; 0.5; 100. 2022年4月; 10; 14; 32; 76; 0.4; 128. 2022年5月; 11; 13; 27; 60; 0.4; 148. 2022年6月; 10; 12; 22; 51; 0.5; 174. 2022年7月; 8; 10; 20; 29; 0.5; 120. 2022年8月; 5; 11; 18; 31; 0.5; 120. 2022年9月; 9; 20; 26; 59; 0.5; 147. 2022年10月; 10; 29; 40; 73; 0.5; 112. 2022年11月; 8; 28; 55; 82; 0.6; 78. 2022年12月; 10; 29; 70; 116; 0.6; 69. 二级标准值（日均）; 150; 80; 75; 150; 4; 160. 由表11可知，永城市2022年1月-2022年12月空气质量月报数据显示， SO2、NO2日均浓度、CO24h 平均浓度、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，主要超标因子为 PM 2.5、O3， PM 2.5最大占标率142.7%，O3最大占标率108.8%。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 本项目建设完成后，工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排。项目最近的地表水体为南侧860m的曹沟，曹沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求；本次评价直接引用2021年11月河南省总质量月报对沱河淮北小王桥断面的监测结果，监测数据统计结果见表12。 表12 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河淮北小王桥断面; 2021年11月; 7.5; 0.08; 0.163. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组，租赁河南天岩实业有限公司闲置厂房及场地，用地性质为工业用地且范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表13和附图 3。本项目厂界外50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表13 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 后松村; 116.62449; 33.92868; 居民区; 人群; 二类; 西北; 400. 新庄村; 116.62178; 33.92732; 居民区; 人群; 二类; 西北; 500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 - 本工程建设完成后，工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补充水标准（COD60mg/L、 BOD10mg/L、氨氮10mg/L、SS -）要求，处理后回用于循环冷却水系统补充水等，不外排。 - 2、废气 本工程建设完成后，动物油脂生产线1采用2t/h导热锅炉提供热量，所用燃料为天然气，饲料添加剂生产线采用2台2t/h锅炉提供热量，所用燃料为天然气，锅炉烟气污染物排放标准采用河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准限值，见表14，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标，即燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3要求。 表14 锅炉大气污染物排放浓度限值和烟气黑度限值（摘录） 锅炉类别; 燃气锅炉. 烟囱最低高度; 不低于8m. 污染物; 排放限值. 颗粒物（mg/m3）; 5. 二氧化硫（mg/m3）; 10. 氮氧化物（mg/m3）; 30. 烟气黑度（林格曼，级）; 1级. 项目炼油过程油烟异味执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1 中标准（参照中型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工》（HJ 860.3—2018）中表3畜禽油脂加工生产单元炼油废气污染控制项目为油烟，故项目炼油过程油烟异味污染控制项目为油烟。 动物油脂生产线炼油过程油烟异味经冷凝、油气分离后与生产车间密闭负压收集废气、原料区密闭负压收集废气一起经碱液喷淋设施+活性炭吸附装置净化后通过1根15m高排气筒排放。饲料添加剂生产线蒸煮异味经冷凝后与冷却过程异味、生产车间密闭负压收集废气、羽毛原料库密闭负压收集废气一起经碱液喷淋设施+活性炭吸附装置净化后通过1根15m高排气筒排放。恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准（即15m高排气筒氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000）。 饲料添加剂生产线羽毛分选粉尘、筛选及粉碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）。 无组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | - 本工程建设完成后，工程动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补充水标准（COD60mg/L、 BOD10mg/L、氨氮10mg/L、SS -）要求，处理后回用于循环冷却水系统补充水等，不外排，故本项目不设废水总量控制指标。 本工程使用天然气量为105.9万m3/a，天然气燃烧主要污染物SO2、NOx；采取低氮燃烧措施后，经计算天然气污染物排放量为NOX0.273t/a、SO20.079t/a。 故本项目废气总量控制指标为NOX0.273t/a、SO20.079t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，冷库、污水处理设施为本次新建，其余为利用已有闲置建筑，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工工人员生活污水经厂区已有化粪池处理后用于周围农田肥田，综合利用；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；据现场查看，本项目最近敏感点为西北侧400m的后松村，距离较远，本项目施工过程中尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本工程建设完成后，项目营运期废气产生环节主要是动物油脂生产线天然气锅炉燃气废气、炼油过程油烟异味、生产过程少量异味、原料区异味；饲料添加剂生产线天然气锅炉燃气废气、羽毛分选过程产生的颗粒物、蒸煮及冷却过程产生的异味、生产过程少量异味、羽毛原料库异味、筛选及粉碎过程产生的颗粒物。 项目动物油脂生产线所用原料为袋装，在封闭车间贮存，且外购后厂区及时加工处理；不能处理的及时进入项目原料冷冻间冷冻贮存，且原料区密闭负压收集进入废气处理设施处理；产品动物油脂灌装后及时外售；副产品油渣袋装密闭仓库存储后及时外售，不能外售的及时进入原料冷冻间冷冻贮存；同时车间及地面仓库喷洒除臭剂；饲料添加剂生产线原料为干净未变质的羽毛，袋装，直接用于生产，本项目无需再对羽毛进行清洗、晾晒，袋装，在封闭车间贮存，外购后厂区及时加工处理，且羽毛原料库密闭负压收集进入废气处理设施处理。产品库为封闭仓库。动物油脂生产车间、饲料添加剂生产车间均密闭，且密闭负压收集进入废气处理设施处理。结合项目平面布置图，动物油脂生产1车间、动物油脂生产2车间、原料仓库1、原料仓库2、羽毛粉生产车间、干羽毛原料仓库均密闭且设置有负压风机，以实现负压收集进入废气处理设施处理。 - 天然气燃气废气 ①动物油脂生产线天然气锅炉燃气废气 - 项目预热、炼油工序使用天然气导热油炉进行加热，烟气中主要污染物为SO2、NOx和烟尘。动物油脂生产线新建2t/h燃气导热锅炉1座，根据建设单位提供资料可知，生产每吨动物油脂需消耗天然气约160m3，项目年产动物油脂约300吨，动物油脂生产线需消耗天然气约4.8万m3/a，天然气导热油炉年运行时间按300h计，燃烧废气采取低氮燃烧措施，经15m高排气筒排放。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2、NOX、颗粒物采用类比法。 根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中锅炉产排污量核算系数手册，每万立方天然气烟气量为 107753m3，则经计算可知，项目导热油炉天然气燃烧烟气产生量约1724m3/h。 本次颗粒物、SO2、NOX浓度类比永城市永盛生物科技有限公司2022年9月28日-9月29日委托河南鼎晟检测技术有限公司对该项目2t/h的锅炉排气筒出口的监测数据，目前该项目处于试生产阶段，设置1台2t/h天然气锅炉，采取低氮燃烧措施后经15m高排气筒排放，与本项目具有可比性，排气筒出口颗粒物最大产生浓度为4.6mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为24mg/m3，二氧化硫最大浓度为7mg/m3，低氮燃烧处理效率按30%计，则氮氧化物最大产生浓度为34.3mg/m3，经类比可知本项目颗粒物产生量为0.0024t/a、0.0079kg/h，颗粒物产生浓度为4.6mg/m3，二氧化硫产生浓度为7mg/m3，二氧化硫产生速率0.012kg/h，0.0036t/a；氮氧化物产生速率0.059kg/h，0.0177t/a，产生浓度为34.3mg/m3。 综上，动物油脂生产线导热锅炉燃烧天然气，经低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA001）排放，天然气导热锅炉出口颗粒物浓度为4.6mg/m3，颗粒物排放速率0.0079kg/h，排放量0.0024t/a；二氧化硫浓度为7mg/m3，二氧化硫排放速率0.012kg/h，0.0036t/a；氮氧化物排放速率0.041kg/h，0.0124t/a，排放浓度为24mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业指标，即燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3要求。 ②饲料添加剂生产线天然气锅炉燃气废气 项目饲料添加剂生产线蒸煮工序使用天然气锅炉进行加热，烟气中主要污染物为SO2、NOx和烟尘。饲料添加剂生产线新建2t/h燃气锅炉2座，项目每加工1吨羽毛需用蒸汽约0.6吨，项目年加工羽毛约24000吨，则需蒸汽约14400吨每年，每产1吨蒸汽需天然气约70.2m3，则饲料添加剂生产线需消耗天然气约101.1万m3/a。天然气锅炉年运行时间按3600h计。 同理可计算出饲料添加剂生产线SO2、NOx和颗粒物浓度，饲料添加剂生产线天然气锅炉燃气废气经低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA002）排放，废气量3026.1m3/h，DA002天然气锅炉出口颗粒物浓度为4.6mg/m3，颗粒物排放速率0.0139kg/h，排放量0.005t/a；二氧化硫浓度为7mg/m3，二氧化硫排放速率0.021kg/h，0.0756t/a；氮氧化物排放速率0.0726kg/h，0.261t/a，排放浓度为24mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业指标，即燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3要求。 （2）动物油脂生产线炼油过程油烟异味、生产车间异味、原料区异味 项目炼油过程密闭，炼油过程产生的油烟异味、水蒸气进入真空机组配套的列管式冷凝器，在冷水循环下水蒸气被冷凝成蒸馏水收集到分液罐内，不凝气（油烟异味）经真空抽至进入油气分离器，油气分离器将油和异味进行分离，分离器在较大的流速范围内可以保持很高的分离效率，分离效率 99.9%以上（本次按90%计），经油气分离器冷凝回收的油则进入油水回收罐，异味进入碱液喷淋设施+活性炭吸附装置处理，工程建设完成后经冷凝、油气分离后的异味、生产车间密闭负压收集废气、原料区密闭负压收集废气一起经碱液喷淋设施+活性炭吸附装置净化后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。项目动物油脂生产线将存放原料的冷库、原料库进行封闭处理，原料区废气密闭负压收集进入废气处理系统处理；上料采用全自动冷链，并将冷链进行封闭；生产工序全部位于车间之内并将生产设备进行一次封闭，然后车间进行二次密闭，将未收集的废气进行负压收集送至配套的环保处理系统进行处理。生产工艺过程均为密闭管道输送。 根据永城市永盛生物科技有限公司年加工饲料半成品原料、动物油脂600吨项目（与本项目工艺、设备、原料类似，故具有可比性）验收阶段实际监测数据可知，项目炼油等过程产生的异味为氨0.15kg/吨产品，硫化氢0.031kg/吨产品，油烟0.11kg/吨产品，臭气浓度1086，本项目年产动物油脂300吨，则经计算可知本项目氨产生量约为0.045t/a（0.0063kg/h），硫化氢产生量约为0.0093t/a（0.0013kg/h），油烟产生量约0.033t/a（0.0046kg/h），臭气浓度543，炼油过程产生的水蒸气、油烟异味经真空机组配套的冷凝装置后进入油气分离器，油气分离后的异味与生产车间异味、原料区异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施（总体除臭效率按90%计、油烟净化效率按90%计）除臭后通过1根15m高排气筒（DA003）排放，总体集气效率按99%计，设计风量为15000m3/h，则经计算氨排放量约0.0045t/a，0.00063kg/h，硫化氢排放量约0.00092t/a，0.00013kg/h，臭气排放浓度约53.8，可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准（即15m高排气筒氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000）；则油烟排放浓度 0.031mg/m3，油烟排放量0.0033t/a，0.00046kg/h，项目油烟排放浓度可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1 中标准（中型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3）。 （3）饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程异味、生产车间异味、羽毛原料库异味 饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程会产生一定的异味，根据永城市羽润饲料有限公司年加工饲料添加剂1万吨项目（一期）竣工验收监测报告可知（该项目与本项目饲料添加剂生产线工艺、设备、原料类似，故具有可比性），永城市羽润饲料有限公司一期工程年产羽毛粉约3333吨每年，氨产生量约0.17kg/t产品，硫化氢产生量约0.017kg/t产品，臭气浓度618，本项目年产羽毛粉20000吨，则经计算可知本项目氨产生量约为3.4t/a（0.47kg/h），硫化氢产生量约为0.34t/a（0.047kg/h），臭气浓度3708，蒸煮过程异味经冷凝后与冷却过程异味、生产车间密闭负压收集异味、羽毛原料库异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理（总体除臭效率按90%计）后经1根15m高排气筒（DA004）排放，设计风量为10000m3/h，总体集气效率按99%计，则经计算氨排放量约0.34t/a，0.047kg/h，硫化氢排放量约0.034t/a，0.0047kg/h，臭气排放浓度约370.8，可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准（即15m高排气筒氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000）。 饲料添加剂生产线将存放原料羽毛的仓库进行封闭处理，原料区废气密闭负压收集进入废气处理系统处理；上料过程封闭；生产工序全部位于车间之内并将生产设备进行一次封闭，然后车间进行二次密闭，将未收集的废气进行负压收集送至配套的环保处理系统进行处理。生产工艺过程均为密闭管道输送。 （4）饲料添加剂生产线羽毛分选过程粉尘、筛选及粉碎过程粉尘 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程粉尘会产生一定的粉尘，根据永城市羽润饲料有限公司年加工饲料添加剂1万吨项目（一期）竣工验收监测报告可知（该项目与本项目饲料添加剂生产线工艺、设备、原料类似，故具有可比性），永城市羽润饲料有限公司一期工程年产羽毛粉约3333吨每年，粉尘产生量约1kg/t产品，本项目年产羽毛粉20000吨，则经计算可知本项目粉尘产生量约为20t/a（6.67kg/h，分选、筛选及粉碎过程每天按10小时计），羽毛分选过程粉尘经设备自带袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA005），筛选及粉碎过程密闭，筛选及粉碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后与除尘器处理后的羽毛分选过程粉尘一起经1根15m高排气筒排放（DA005），设计风量为15000m3/h，集气效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99%计，经计算，DA005排气筒颗粒物有组织排放量约为0.19t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度为4.2mg/m3，颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（15m高排气筒颗粒物排放速率3.5kg/h）。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表17。 表17 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 动物油脂生产线导热锅炉燃气废气 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1724; 0.0079; 4.6; 0.0024; 低氮燃烧; /; 0.0079; 4.6; 0.0024. 二氧化硫; 0.012; 7; 0.0036; /; 0.012; 7; 0.0036. 氮氧化物; 0.059; 34.3; 0.0177; 30%; 0.041; 24; 0.0124. 饲料添加剂生产线锅炉燃气废气 排气筒（DA002）; 颗粒物; 3026.1; 0.0139; 4.6; 0.005; 低氮燃烧; /; 0.0139; 4.6; 0.005. 二氧化硫; 0.021; 7; 0.0756; /; 0.021; 7; 0.0756. 氮氧化物; 0.104; 34.3; 0.373; 30%; 0.0726; 24; 0.261. 动物油脂生产线炼油过程油烟排气筒（DA003）; 油烟; 15000; 0.0046; 0.31; 0.033; 冷凝+油气分离装置; 碱液喷淋设施+活性炭吸附设施; 90%; 0.00046; 0.031; 0.0033. 动物油脂生产过程、原料区异味排气筒（DA003）; 氨; 0.0063; 0.42; 0.045; /; 90%; 0.00063; 0.042; 0.0045. 硫化氢; 0.0013; 0.087; 0.0092; 0.00013; 0.0087; 0.00092. 臭气浓度; 543（无量纲）; 54.3（无量纲）. 饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程异味、生产过程异味、羽毛原料库异味排气筒（DA004）; 氨; 10000; 0.47; 47; 3.4; 蒸煮过程异味经冷凝后与及冷却过程异味、生产过程异味、羽毛原料库异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理; 90%; 0.047; 4.7; 0.34. 硫化氢; 0.047; 4.7; 0.34; 0.0047; 0.47; 0.034. 臭气浓度; 3708（无量纲）; 370.8（无量纲）. 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程排气筒（DA005）; 颗粒物; 15000; 6.3; 420; 19; 袋式除尘器; 99%; 0.063; 4.2; 0.19. 经计算，未被集气收集粉尘约1t/a，为饲料添加剂生产线分选、筛选及破碎过程产生，分选、筛选及破碎过程均密闭，且颗粒物粒径较大，约80%沉降地面，定期清扫回用于生产，无组织排放量颗粒物约0.2t/a，0.067kg/h。经计算，无组织废气氨、硫化氢、油烟按产生量的1%计，项目车间、仓库均封闭，并通过车间及原料区喷洒除臭剂，可减小恶臭约50%，具体无组织排放废气排放情况见表18，采取以上措施后，经类比同类项目，厂界浓度可以实现达标排放。 本项目无组织排放废气排放情况见表18。 表18 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置; 矩形面源参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度. 饲料级动物油脂生产车间、仓库; 50; 40; 9.5; 氨; 0.000032; 0.00023. 硫化氢; 0.000007; 0.000047. 油烟; 0.000046; 0.00033. 羽毛粉生产车间、原料仓库; 65; 20; 9.5; 颗粒物; 0.067; 0.2. 氨; 0.0071; 0.017. 硫化氢; 0.00024; 0.0017. （5）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为油气分离器、碱液喷淋设施、活性炭吸附设施、袋式除尘器失效，废气处理效率降为零时。考虑在以上情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表19。 表19 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 动物油脂生产线炼油过程油烟排气筒（DA003）; 油气分离装置、 碱液喷淋设施、活性炭吸附设施失效; 油烟; 0.31; 0.0046; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及废气处理装置管理，定期对设备维护，一旦发生故障，应立即停产，修复前不得生产. 动物油脂生产过程、原料区异味排气筒（DA003）; 氨; 0.42; 0.0063; 以1h计; 1次. 硫化氢; 0.087; 0.0013; 以1h计; 1次. 2; 饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程异味、生产过程异味、羽毛原料库异味排气筒（DA004）; 碱液喷淋设施、活性炭吸附设施失效; 氨; 47; 0.47; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施及废气处理装置管理，定期对设备维护，一旦发生故障，应立即停产，修复前不得生产. 硫化氢; 4.7; 0.047; 以1h计; 1次. 3; 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程排气筒（DA005）; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 420; 6.3; 以1h计; 1次. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，颗粒物排放浓度将不满足环保要求，油烟、氨、硫化氢排放速率及浓度也较正常大可多。故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气油气分离装置、碱液喷淋设施、活性炭吸附设施的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 20，排气筒基本情况见表21。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）、根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工》（HJ 860.3—2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表20 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 低氮燃烧; 氮氧化物30%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 冷凝+油气分离装置+碱液喷淋设施+活性炭吸附设施（动物油脂生产线）; 总体除臭效率按90%计、油烟净化效率按90%计; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）中油脂加工（炼油设备）推荐的技术确定）. 冷凝+碱液喷淋设施+活性炭吸附设施（饲料添加剂生产线）; 总体除臭效率按90%计; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中污染治理设施名称及工艺确定）. 袋式除尘器; 除尘效率99%计. 表21 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 动物油脂生产线导热锅炉燃气废气排气筒（DA001）; 116.62896; 33.92586; 15.0; 0.2; 25; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1燃气锅炉标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业指标燃气锅炉标准要求. 饲料添加剂生产线锅炉燃气废气排气筒（DA002）; 116.62957; 33.92505; 15.0; 0.3; 25; 一般排放口. 动物油脂生产线炼油过程油烟、生产过程、原料区异味排气筒排气筒（DA003）; 116.62903; 33.92603; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口; 《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准、河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1 中标准. 饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程异味、生产过程异味、羽毛原料库异味排气筒（DA004）; 116.62975; 33.92521; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准. 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程排气筒（DA005）; 116.62978; 33.92528; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. （6）废气处理可行性分析 项目燃气锅炉废气经低氮燃烧后经15m高排气筒排放。动物油脂生产线炼油过程油烟异味经冷凝+油气分离器后与动物油脂生产过程、原料区异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放；饲料添加剂生产线蒸煮过程异味经冷凝后与集气收集的冷却过程异味、生产车间异味、羽毛原料库异味一起进入碱液喷淋设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放；饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。具体措施如下： 低氮燃烧是指在炉窑内采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOX 的生成，低氮燃烧控制燃烧温度以减少“热力”型NOX 的生成，或减少燃料氮与燃料空气中氧的混合，通过形成富燃区域将燃料NOX 还原成N 2 ，以减少“燃料”型NOX 产生；低氮燃烧能够减少30%氮氧化物产生量。 动物油脂生产线列管冷凝器：动物油脂生产线熔炉工序采用水喷射式真空喷泵机组，真空机组配套列管式换热器，原料中蒸发的水蒸汽分子混合油烟异味分子挥发物在真空状态下快速从原料油脂中分离，随真空管道气流进入列管换热器，换热器采用冷水逆流循环降温，在冷凝作用下将水蒸气形成蒸馏水收集在分液罐内，油烟异味进入油气分离器。本工序不去除异味。 动物油脂生产线油气分离器：油烟异味经真空抽至油气分离器进行分离处理，油气分离器将油和异味进行分离，分离器在较大的流速范围内可以保持很高的分离效率，分离效率 99.9%以上，本次按90%计，经油气分离器冷凝回收的油则进入油水回收罐，异味进入两级碱液喷淋系统处理。本工序对异味基本无去除效率。 碱液喷淋系统：处理废气为H2S、NH3，厂区设一套喷淋洗涤系统，喷淋塔设有两层喷淋，去除效率可达 90%以上。喷淋系统使用碱洗洗涤后排放，其作用原理如下：H 2 S+NaOH Na 2 S+H 2 O；另外硫化氢溶于水，NH3极易溶于水，喷淋系统使用水进行喷淋后溶解与喷淋液中。氢氧化钠喷淋塔设有两层喷淋，内部有多个喷头保证液体均匀在塔内与废气充分接触，喷淋效率主要靠氢氧化钠循环水池的 pH 值控制，当喷淋氢氧化钠循环水池的 pH值低于9 时开始加入适量新鲜氢氧化钠。喷淋塔的喷淋量根据废气量确定。 活性炭吸附设施：用活性炭作为吸收剂，把废气中恶臭等有机气体吸附到固相表面进行浓缩，从而达到净化废气的方法，去除效率可达80%以上。 袋式除尘器：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。除尘效率高，一般在99%以上，本次评价按99%计。 根据相关规范可知，低氮燃烧、油气分离器、碱液喷淋系统、活性炭吸附法、袋式除尘器均属于相应的可行的废气治理措施工艺，且项目废气采取以上措施后均可以实现达标排放，故项目采取的废气处理措施可行。 （7）废气例行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工》（HJ 860.3—2018）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表22。 表22 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，天然气导热锅炉排气筒; 氮氧化物; 一月一次. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 一年一次. DA002，天然气燃气锅炉排气筒; 氮氧化物; 一月一次. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 一年一次. 动物油脂生产线炼油过程油烟、生产过程、原料区异味排气筒排气筒（DA003）; 氨、硫化氢、臭气浓度、油烟; 半年一次. 饲料添加剂生产线蒸煮及冷却过程异味、生产过程异味、羽毛原料库异味排气筒（DA004）; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程排气筒（DA005）; 颗粒物; 半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. - 废水 经工程分析可知，工程建设完成后，动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水一共为3.14m3/d，942m3/a，项目生活污水产生量为1.28m3/d，二者合计4.42m3/d，1326m3/a，经厂区污水处理设施处理后回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排。项目废水污染物主要来源于动物油脂加工生产线，该项目废水产生浓度参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）肉类加工废水水质设计取值并参照相关行业废水处理经验值，生产废水水质为COD1210mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、BOD400mg/L、动植物油30mg/L。 项目生活污水产生量为1.28m3/d；生活污水中污染物的浓度为COD300mg/L、BOD120mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油20mg/L；职工生活污水收集进入厂区污水处理设施处理后回用于回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排。 - 工程用水平衡图见图1。 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B。 根据分析，项目废水一共为4.42m3/d，企业拟建设一座日处理8m3/d的污水处理站，处理规模可行；采用“格栅+调节+隔油沉淀+气浮+水解酸化+厌氧沉淀+接触氧化+MBR+消毒+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD36.9mg/L、BOD8.3mg/L、氨氮4.7mg/L、SS6.5mg/L、动植物油2.7mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）要求，回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排，终沉池约45m3，足够项目使用。 项目污水处理工艺流程图见图5。 隔油沉淀 调节池 气浮 水解酸化池 接触氧化 MBR 车间及仓库地面冲洗废水、设备清洗废水、碱液喷淋设施废水、循环冷却塔定期排放废水 回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排 硝化液回流 絮凝剂 污泥池 消毒 厌氧沉淀池 剩余污泥 剩余污泥 浮渣 厌氧污泥回流 机械抽吸外运 终沉池 格栅 图5 项目污水处理工艺流程图 具体工艺介绍如下： 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，本设计中适当扩大调节池的容积（约15m3），使其可以容纳3天的水量，缓和对设施的冲击。 隔油沉淀：随后进入隔油沉淀池，以除去油类物质。 气浮：随后进入气浮装置，进行加药絮凝沉淀及去除悬浮物，达到水质初级净化的目的以沉淀水中悬浮物。 水解酸化-厌氧沉淀-接触氧化：水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性；在高浓度废水处理工艺中，厌氧处理技术是一个关键步骤。废水的厌氧处理是指在没有游离氧的情况下，以厌氧生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。在厌氧生物处理过程中，复杂的有机化合物被降解，转化为简单、稳定的小分子化合物，同时释放出能量。本单元除了降解有机物同时还为后续好氧处理作了很重要的前期处理。生物接触氧化法在污水处理领域应用广泛，处理效果较好。生物接触氧化法也称淹没式生物滤池，其在池内设置填料，结实充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，污水得到充分净化。 MBR:MBR又称膜生物反应器，是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，作为污水处理工艺的深度处理单元，具有出水水质优质稳定、剩余污泥产量少、可去除氨氮及难降解有机物、占地面积小、不受设置场合限制、操作管理方便，易于实现自动控制等优点。 消毒、沉淀（暂存池）：经MBR膜生物处理的污水经消毒、沉淀后进一步去除悬浮物等，确保达标综合利用，实现了污水资源化。项目暂存池约45m3，可暂存项目约10天的水量，足够项目使用。 工程污水处理设施废水排放情况见表23。 表23 工程污水处理设施废水排放情况分析 注*1：去除率参考《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）; 处理单元; CODCr(mg/L); BOD(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L); 动植物油(mg/L). 动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水; 水量（942t/a）; 1210; 400; 300; 35; 30. 生活污水; 水量（384t/a）; 300; 120; 200; 30; 20. 混合后; 水量（1326t/a）; 946.5; 318.9; 271; 33.6; 27.1. 隔油+气浮; 出水; 615.2; 207.3; 54.2; 33.6; 2.7. 去除率; 35%; 35%; 80%; /; 90%. 水解酸化-厌氧沉淀-接触氧化; 进水; 615.2; 207.3; 54.2; 33.6; 2.7. 出水; 92.3; 20.7; 16.3; 11.7; 2.7. 去除率*1; 85%; 90%; 70%; 65%; /. MBR+消毒沉淀; 进水; 92.3; 20.7; 16.3; 11.7; 2.7. 出水; 36.9; 8.3; 6.5; 4.7; 2.7. 去除率*2; 60%; 60%; 60%; 60%; /. 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补充水标准; 60; 10; -; 10; -. 注*2：去除率来源于《MBR 污水处理工艺研究》（TE991.2）研究报告 由上分析可知，本工程建设完成后，动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD36.9mg/L、BOD8.3mg/L、氨氮4.7mg/L、SS6.5mg/L、动植物油2.7mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补充水标准（COD60mg/L、 BOD10mg/L、氨氮10mg/L、SS -）要求，处理后回用于循环冷却水系统补充水等，不外排。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。 项目生产废水采用“格栅+调节+隔油沉淀+气浮+水解酸化+厌氧沉淀+接触氧化+MBR+消毒+终沉池”工艺进行处理，目前该治理工艺已成熟可靠，已在多地安装实践，根据调查，邢台饲料加工有限公司任泽区分公司年产1万吨饲料用动物油脂项目采用“格栅+隔油沉淀+调节+气浮+水解酸化+厌氧沉淀+接触氧化+消毒+终沉池”工艺进行处理，处理后废水排放浓度COD 82mg/L、BOD24.6mg/L、氨氮16.8mg/L、SS28mg/L、动植物油10mg/L，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准（COD -、 BOD30mg/L、氨氮-、SS 30 mg/L）要求，处理后回用于车间及仓库地面清洗、喷淋塔补充水等；本工程废水处理方案增加MBR工艺，方案优于该公司，故项目废水处理方案可以保证项目废水长期稳定达标，项目废水处理工艺可行。 工程生产废水处理后水量全部回用可行性分析：根据工程分析可知，项目废水量4.42m3/d，废水经污水处理站处理后回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排。根据企业提供资料结合水平衡图可知，项目冷却水塔循环补充用水约11.76m3/d，部分（约4.42m3/d）来自于污水处理设施处理后尾水、部分（约4.985m3/d）来自冷凝水，部分（约2.355m3/d）来自新鲜水补充水，工程水平衡图见1。故项目废水经处理后可全部回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排。 项目污水处理设设施、暂存池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、暂存池能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 项目噪声源主要来源于绞肉机、上料机、炼油锅、精分机、冷却机、筛选机、粉碎机、泵类等产生的噪声，噪声源强在70-85dB(A)，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备源强一览表见表24。 表24 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 动物油脂生产线; 绞肉机; 3; 85; 最大7200h; 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 55. 2; 全自动冷链上料机; 3; 75; 45. 3; 负压熔炼锅; 6; 70; 40. 4; 真空泵机组; 3; 85; 55. 5; 过滤机; 3; 75; 45. 6; 分离机; 3; 75; 45. 7; 饲料添加剂生产线; 上料机; 3; 75; 45. 8; 精分机; 3; 80; 50. 9; 蒸煮设备; 3; 75; 45. 10; 冷却机; 3; 70; 40. 11; 筛选机; 3; 85; 55. 12; 粉碎机; 3; 85; 55. 13; /; 风机; 6; 85; 最大7200h; 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，配置消音，同时加强设备维护管理等措施; 55. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表25。 表25 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 41.2; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 36.8; 达标. 西厂界; 40.2; 达标. 北厂界; 43.1; 达标. 由表25可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场查看，最近的敏感点为西北约400m的后松庄，距离较远，故项目营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 本工程建设完成后，工程产生的固体废弃物为废导热油、废气处理产生的废活性炭、袋式除尘器收集粉尘等、废包装材料、污水处理污泥、隔油沉渣、生活垃圾。 废导热油：动物油脂生产线燃气导热油炉中的导热油循环使用，根据建设单位提供的资料，3年更换一次，更换一次会产生约1.8t的废导热油，工程产生量合计为0.6t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废导热油属于“HW08”，危险废物编号为900-249-08，废导热油直接由有资质厂家更换拉走，不在厂区贮存。 废活性炭：项目恶臭废气采用碱液喷淋+蜂窝状活性炭进行处理，根据计算，项目进入活性炭吸附装置恶臭废气量按0.8t/a计，吸附能力为1kg（污染物）/3kg（活性炭），被吸附的污染物量为0.8t/a，活性炭的使用量为2.4t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为3.2t/a，活性炭定期更换；废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），在厂内危废暂存间（1座，5m2，位于羽毛原料仓库内东北侧5m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 袋式除尘器收集粉尘等：经计算，袋式除尘器收集粉尘约18.81t/a，地面清扫粉尘约0.8t/a，一共约19.61t/a，除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘收集后重新回用于羽毛粉生产线。 废包装袋：根据建设单位提供资料可知，则本项目废包装袋产生量为0.03t/a，统一收集在一般固废暂存间暂存（一座，位于羽毛原料仓库东北，约20m2），定期外售。 污水处理污泥：根据项目对SS去除效率进行污泥估算，本项目SS去除量约0.35t/a，即污泥绝干量为0.35t/a，污水处理污泥经压滤后用于填坑铺路等综合利用，含水率按60%计，则污泥产生量为0.875t/a。 隔油沉渣：项目设置隔油沉淀池对含油废水进行预处理，会产生少量废油脂，根据项目对动植物的去除效率进行沉渣估算，本项目动植物油去除量约0.032t/a，则沉渣产生量为0.032t/a，为一般固废，收集后交由取得许可权的单位处理。 生活垃圾：本工程劳动定员20人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，生活垃圾产生量约3.0t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 工程固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废导热油; 生产过程; 液态; 0.6t/a; 废导热油; 危险固废; 0.6t/a; 废导热油直接由有资质厂家更换拉走，不在厂区贮存. 废活性炭; 废气处理过程; 固态; 3.2t/a; 活性炭、有机物等; 危险固废; 3.2t/a; 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理. 袋式除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘; 废气处理过程; 固态; 19.61t/a; 羽毛颗粒物等; 一般固废; 19.61t/a; 收集后重新回用于羽毛粉生产线. 废包装袋; 生产过程; 固态; 0.03t/a; 废包装袋; 一般固废; 0.03t/a; 统一收集在一般固废暂存间暂存定期外售. 污水处理污泥; 废水处理过程; 固态; 0.875t/a; 有机物等; 一般固废; 0.875t/a; 污水处理污泥经压滤后用于填坑铺路等综合利用. 隔油沉渣; 废水处理; 固态; 0.032t/a; 油脂; 一般固废; 0.032t/a; 收集后交由取得许可权的单位处理. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.0t/a; /; 一般固废; 3.0t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 项目设置1座危废暂存间（1座，5m2，位于羽毛原料仓库内东北侧），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表28，贮存场所污染防治措施情况见表29。 表28 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 废气治理过程产生的废活性炭; 900-039-49; 3.2; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 氨、硫化氢等; 定期更换; T; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 废导热油; 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.6; 导热锅炉; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1次/3年; T,I; 直接由有资质厂家更换拉走，不在厂区贮存. 表29 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 废气治理过程产生的废活性炭; 900-039-49; 位于羽毛原料仓库内东北侧; 5; 防漏胶袋存放; 4; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 工程建设完成后，动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后回用于冷却水塔循环补充用水等，不外排，正常情况下不会产生地面漫流；污水治理措施做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，产品油脂储存在成品油罐中，油罐区周围设置围堰且做好防渗措施，一旦发生油脂泄露不会直接渗透进地下水层；危废暂存在危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和油烟、恶臭，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，油烟、恶臭不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表30 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料、产品动物油脂; 油脂; 生产车间设备、原辅料容器、产品容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损或围堰破损，导致油脂类物质泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 危废暂存; 有机物; 危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 生产废水、生活污水; 有机物; 生产废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；污水处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）地下水、土壤污染防治措施 为有效防治地下水、土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：源头控制措施主要包括在原辅料/产品储存、工艺、管道、设备、污水管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。项目定期对污水收集管道、污水处理设施、暂存池、危废暂存间、生产设备、产品油罐等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表31 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 产品油罐区、危废暂存间; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB18598执行。油罐区、危废暂存间采用混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度. 一般防渗区; 污水输送管线、污水处理设施、暂存池、生产车间、仓库、冷库、一般固废暂存间; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，或参照GB16889执行。混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公室、配电房等区域; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 6.1风险源调查及识别 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为天然气，其理化性质及危害见表32。 表32天然气理化性质及危险特征一览表 天然气. 主要成分; 甲烷. 外观与性质; 无色、无味气体，有毒，可引起火灾、爆炸. 甲烷; 分子式; CH4; 蒸汽压; 53.32Kpa/-168.8℃. 分子量; 16; 闪点; -188℃. 沸点; -161.5℃. 相对密度（水=1）; 0.42（-164℃）. 溶解性; 极难溶于水; 爆炸极限; 5.0%～15.4%. 燃烧性; 易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险; 危险标记; 4（易燃气体）. 毒理性; 毒性; 属剧毒类. 急性毒性; 小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。. 另外，项目原料碎肥花油、猪、鸭、鸡肠油等、产品罐区动物油脂、原料羽毛等属于易燃物质，若储油脂罐泄露，遇明火情况下可能发生火灾。 6.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定环境敏感区，本项目位于永城市苗桥镇新庄村周洼组。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感目标为西北侧400m的后松村（约400人）。 6.3风险潜势初判及风险评价等级 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据建设单位提供资料，工程所需天然气量约105.9万m3，目前项目区村村通天然气未环通，厂区拟设置液态天然气储存罐2个，1个15m3、1个8m3，项目区设有专门液态天然气储存罐，项目罐装天然气由燃气公司专用槽车运输，足够项目使用约3天，用完及时补充，待当地市政天然气环通后，采用市政天然气。液态天然气密度为0.42g/cm3，最大充装系数0.8，则项目天然气储存量约7.73t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下：企业环境风险物质与临界量的比值结果见表33。 - 表33 项目环境风险物质与临界量的比值结果项目风险物质表 物质名称; 临界量; 风险物质类别; 预计最大存在量qn（t）; qn/Qn. 天然气; 10; 易燃气体; 7.73; 0.773. 由上表可知本项目Q 值=0.773<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 6.4 环境风险分析 ①对地表水环境的影响分析 火灾影响分析：天然气燃烧产生污染物主要为 CO 和 CO2，两种物质均不溶于水。项目区内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨污收集沟汇入沉淀池沉淀处理，随后再进行处置。因此项目发生火灾事故后对周围水环境影响不大。 ②对大气环境影响分析 天然气、羽毛易燃物料分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。 根据分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 ③对周边敏感点影响分析 根据现场踏勘，距本项目最近敏感点为厂界西北侧约400m的后松村，项目区发生泄漏事故及火灾事故时，对其以外的区域理论上基本不造成影响。项目在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近物料储存区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。 ④地下水环境风险事故危害后果 项目储存区、污水处理设施均进行了防渗处理，泄露或火灾事故情况下，物料一般不会影响地下水，但是若发生爆炸事故，防渗失效的情况下，物料可能会通过渗漏对地下水造成影响。 6.5风险防范措施 天然气属于易燃易爆物质。项目设置液态天然气储罐2个，主要环境风险种类包括泄露、遇明火引起火灾爆炸等引起的伴生/次生污染物，主要是泄露。本项目天然气使用量较大，导致危险发生的来源有天然气在输送、使用过程中，若遇到碰撞或不当操作，可能会引发天然气泄露，遇明火引起火灾爆炸；建设单位按规定操作，加强管理，锅炉房及时清扫，不存放杂物，保持锅炉房清洁，严禁在锅炉房及附近 3m内出现明火，尽量避免风险事件的发生。采取以下风险防范措施： 生产中采取的防范措施 a. 企业负责人及安全生产管理人员应当经过安全生产知识和管理能力的培训，合格后方可任职，也应对生产人员进行基本安全知识的培训； b. 设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离一定要按照相应的规范和标准进行，验收合格后方可投入生产； c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）； d.天然气阀门定期检测。安装可燃气体报警器，厂区内划定禁火区域，禁绝一切火源；车间内设置视频监控设施，安排专人进行管理，能够及时应对各类事件。 存放区事故防范措施 - 按规范进行产品储罐区的设计、施工，其防火等级、储罐类型及制造材料、罐区与其他构筑物的间距等均应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)设计、施工和管理； - 本项目设置专门的罐装天然气存放区，应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 同时本项目设置专门的产品油罐区存放区。储区备有泄漏应急处理设备。 危险化学品运输安全防范措施 本项目运输过程中的风险主要是天然气运输车辆发生泄漏引起的火灾及爆炸、中毒事件。项目罐装天然气由燃气公司使用专用槽车运输。 本次评价对运输过程提出防范措施以降低事故风险概率。 a.从事危险化学品道路运输的相关人员，应当依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可证，并向工商行政管理部门办理登记手续； b.运输危险化学品的运输过程中要配置明显的“危险品”标志，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材； c.用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生泄漏。 锅炉房管理应遵循以下工作制度： a.司炉人员须持有司炉操作证，并严格依照操作规程操作； b.非司炉人员一律不准进入锅炉间； c.严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物；做好锅炉日常维修保养工作，严禁锅炉及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作；如遇事故发生，应及时向主管领导报告，待事故处理完毕后方可操作；上班期间不准喝酒，如发现喝酒或有病，由主管负责人采取措施，另行指派合格人员代班；做好锅炉房内的清洁卫生工作。 火灾、爆炸防范措施 （1） 总图布置的防火措施 总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 （2）消防装置的设置 灭火装置的设置应严格按照防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统；火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水合理处置。同时，本项目必须加强废水处理设施的日常巡视与管理维护，杜绝废水的事故排放。 泄漏情况下的紧急应急处理措施 本项目在泄漏情况下的紧急应急处理措施见表34。 - 表34 泄漏情况下的紧急应急处理措施 物质名称; 内容; 处理措施. 甲烷; 泄露应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救措施; 皮肤接触或眼睛接触：皮肤或眼睛接触液态甲烷会冻伤，应及时就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火方法; 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 6.6应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要建议见下表。 - 表35环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 说明应急预案制定的原则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 仓储区、生产加工区、锅炉房. 4; 应急组织; 本公司：由项目区内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由项目区专人负责—负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类、应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施设备与材料; 办公区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物资外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防粉尘服和烧伤急救所用的一些药品、器材。项目区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场事故源，降低危害；相应的设施器材设备 临近地区：划分火灾区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急剂量、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态终止回复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育信息发布; 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 动物油脂生产线导热锅炉燃气废气排气筒（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标燃气锅炉标准要求 |
|  | 饲料添加剂生产线锅炉燃气废气排气筒（DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 |  |  |
|  | DA003，动物油脂生产线炼油过程油烟排气筒 | 油烟 | 冷凝+油气分离装置 | +碱液喷淋设施+活性炭吸附设施+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准及河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1 中标准 |
|  | DA003，动物油脂生产线生产过程异味、原料区异味排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | / |  |  |
|  | 饲料添加剂生产线蒸煮过程异味排气筒（DA004） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 冷凝 | +碱液喷淋设施+活性炭吸附设施+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2标准 |
|  | 饲料添加剂生产线冷却过程异味、生产过程异味、羽毛原料库排气筒（DA004） |  | / |  |  |
|  | 饲料添加剂生产线羽毛分选、筛选及破碎过程排气筒（DA005） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  | 颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉企业绩效分级指标A 级企业其他工序PM 排放浓度不高于 10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 |
|  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 车间、仓库均封闭等且密闭负压收集，厂区喷洒除臭剂等 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准及豫环攻坚办【2017】162号）中表2值 |
| 地表水环境 | 动物油脂车间及仓库地面冲洗废水、碱液喷淋设施废水、循环冷却塔定期排放废水、生活污水 | COD | 进入厂区污水处理设施处理后回用于冷却水塔循环补充用水等 |  | 满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）循环冷却用水标准要求，回用于冷却水塔循环补充用水等 |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 工程废导热油直接由有资质厂家更换拉走，不在厂区贮存；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理；袋式除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘收集后回用于生产；废包装袋集中收集后外售；污水处理污泥经压滤后用于填坑铺路等综合利用；隔油沉渣收集后交由取得许可权的单位处理；废活性炭厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及污水处理区等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目车间地面、仓库及污水处理区等均按要求进行防渗、硬化处理，并设置有消防沙、灭火器等消防设施；对产品油罐区、锅炉房、天然气储罐区设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 其他管理要求： ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工》（HJ 860.3—2018）的监测要求等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

永城市恒茂饲料有限公司年加工饲料添加剂2万吨、饲料级动物油脂300吨项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 河南天岩实业有限公司土地证 附件四 项目与河南天岩实业有限公司的租赁协议 附件五 营业执照 附件六 声明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周边环境示意图 附图四 项目与饮用水源位置关系图 附图五 项目周围环境及现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1974t/a | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.079t/a | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.273t/a | / | / | / |
|  | 有组织 | 氨 | / | / | / | 0.3445t/a | / | / | / |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0432t/a | / | / | / |
|  |  | 油烟 | / | / | / | 0.0033t/a | / | / | / |
|  | 无组织 | 氨 | / | / | / | 0.01723t/a | / | / | / |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00175t/a | / | / | / |
|  |  | 油烟 | / | / | / | 0.00033t/a | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.2t/a | / | / | / |
| 废水 | COD |  | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | / | / | / | 3.2t/a | / | / | / |
|  | 废导热油 |  | / | / | / | 0.6t/a | / | / | / |
| 一般固体废物 | 袋式除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘 |  | / | / | / | 19.61t/a | / | / | / |
|  | 废包装袋 |  | / | / | / | 0.03t/a | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 |  | / | / | / | 0.875t/a | / | / | / |
|  | 隔油沉渣 |  | / | / | / | 0.032t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①