- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年加工30万吨水洗砂改建项目

建设单位（盖章）： 永城市华顺石料有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工30万吨机制砂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-411481-04-05-481838 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市刘河镇棘胡同村高芒路西 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度32分 38秒， 34 度02分22 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他建筑材料制造C3039 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303（其他建筑材料制造） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411481-04-05-481838 |
| 总投资（万元） |  | 原有项目投资1000万元，本次技改新增100万元 | 环保投资（万元） | 原有49万元，本次新增30万元 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19063 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目为新项目，位于永城市刘河镇棘胡同村高芒公路西，项目占地19063㎡（约28.59亩），项目本次技改不新增用地；项目符合刘河镇总体规划，和永城市城市总体规划。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类，为允许类，故项目符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2211-411481-04-05-481838（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市刘河镇棘胡同村高芒路西，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市刘河镇棘胡同村不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 项目王引河控制目标为IV类水体，项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用；石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序 ；生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期清掏用于周围农田肥田等，不会对王引河水质造成影响。大气环境质量底线为二级标准，根据大气环境影响分析及预测结果，项目排放废气污染物经相应治理设施治理后，均可达标排放。土壤环境质量底线为建设用地土壤风险管控标准，本项目车间全部进行防渗处理，不会对土壤造成较大影响。本项目建成后各项污染物均可以做到达标排放，不会降低区域环境现有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 ④生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元刘河镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇、 高庄镇、 苗桥镇、陈集镇镇、 双桥镇、十八里镇、刘河镇、陈官庄乡等; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市刘河镇棘胡同村高芒路西，根据永城市土地勘测队提供的项目用地勘测图和永城市刘河镇村镇规划服务中心提供的证明，项目用地为采矿用地，可以用于项目的建设，项目为机制砂建设项目，符合永城市刘河镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用；石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序 ；生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，定期清掏用于周围农田肥田等；本项目洗砂回收机回收的细砂回用于生产；袋式除尘器收集粉尘重新回用于生产；石末清洗过程、车辆清洗过程压滤后的泥饼外售综合利用. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市刘河镇棘胡同村，离场址最近的刘河镇水源水井一级保护区，位于项目场址西北侧1.66km处，范围为水井周边30米，不在其保护范围内，项目与刘河镇乡饮用水源地位置关系图见附图四，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目为新建，施工期严格执行“六个百分之百”，定期洒水抑尘，设置围挡等措施；项目生产车间、仓库均为封闭式，破碎、制砂及筛分、上料过程粉尘经集气收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；输送过程密闭，各转载点均设置集气设施收集进入除尘器处理；采取车辆定期清洗、生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；物料输送全封闭；场区道路地面均硬化，无裸露土地；进出车辆不让超载，防洒落；进出车辆安装自动化冲洗设备，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目绩效分级符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行绩效分级A级标准; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用；石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序 ；生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，定期清掏用于周围农田肥田等; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目化粪池、暂存池、污泥沉淀罐等按要求建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；厂区车间等均按要求进行防渗建设; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用；石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序 ；生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，定期清掏用于周围农田肥田等; 符合. 1.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表4。 表4 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。厂房车间各生产工序须功能区化; 原料库密闭，设有雾化喷淋设施，物料输送均采用封闭式皮带廊；所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门，同时采取车辆定期清洗、生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小；地面采取硬化措施; 符合. 物料输送环节治理; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 原料库密闭，项目输送、计量等过程均密闭；物料输送均采用封闭式皮带廊；各转载点均设置集气设施收集进入除尘器处理；装车过程需要降低装成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料；. 生产环节治理; 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；; 破碎、制砂及筛分、上料过程在封闭厂房内进行，上料、破碎、筛分在单独房间进行，破碎、制砂及筛分、上料过程粉尘经集气收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行；; 项目原料毛石、废混凝土块、废砂石、产品均在在封闭式仓库区贮存，生产车间封闭，破碎、制砂及筛分、上料过程粉尘经集气收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；; 厂区道路全部硬化，定期洒水抑尘；车辆出入口设置冲洗水池，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用不外排；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶，洒水车定时洒水; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 本公司已于2019年底完成“六治理”任务，并于2020年完成验收，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 1.5与《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》相符性分析（豫水河【2019】7号） 表5 项目与豫水河【2019】7号主要内容相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 主要任务; 合理布局机制砂产业。按照“统筹规划、因地制宜、合理布局、规模适度、产业聚集”的总体要求，在符合各级矿产资源规划的前提下，统筹考虑机制砂原料来源、环境保护要求、安全生产条件、交通运输状况、市场供应覆盖范围等因素，结合经济社会发展需求和河砂的紧缺程度，因地制宜制定机制砂产业规划。通过引入现代化的机制砂生产企业，整合和规范现有的砂石生产企业，优化现有砂石产业布局。鼓励机制砂生产企业积极消纳石料开采加工产生的废石，与废弃矿区的开发式治理相结合。; 本工程位于永城市刘河镇棘胡同村高芒公路西，项目用地为地类为工业用地，符合刘河镇土地利用总体规划，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类，为允许类，符合国家产业政策。采用毛石、废石等作为原料，利用区域内石料厂产生的毛石、建筑废料为原料（加强原料管控，严禁有毒有害物质进入厂区），原料来源充分；交通便利; 符合. 扶持机制砂生产企业。鼓励规模大、技术力量强、信誉好的企业进入机制砂领域。新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力，优先扶持年生产能力500万吨以上的机制砂生产企业；对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力应达到100万吨以上。机制砂生产企业应具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备，采取全封闭式生产流程，具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室。; 项目在原有石料生产线基础上增加水洗砂工艺，不增加破碎产能，属本厂尾料综合利用，项目原有有破碎、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备，采取全封闭式生产流程，设置有机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室; 符合. 构建机制砂质量保障体系。加强机制砂生产企业产品质量管理，紧盯机制砂料源质量、产品出厂质量、预拌机制砂混凝土质量、结构物实体质量等关键环节，严格产品溯源管理，实施全流程质量监管。加强源头管控，严禁不合格料源进入机制砂加工领域。机制砂生产企业、预拌混凝土生产企业、施工企业都应建立具备检验能力的试验室，配备专职试验人员、检测仪器设备。机制砂生产企业产品质量经自检合格并出具合格证后方可销售；施工企业要对使用的建材进行自检，不得使用检验不合格产品。各级住房城乡建设、交通运输、水利等部门应对本部门管理的工程施工现场机制砂进场质量、机制砂预拌混凝土（砂浆）质量以及应用机制砂预拌混凝土施工实体质量进行巡查、抽查抽测，及时公布结果，确保建设工程安全; 项目使用原有石料生产线产生的尾料，配备实验室，配备专职试验人员、检测仪器设备，严禁不合格料源进入厂区，产品经自检合格并出具合格证后销售; 符合. 主要任务; 提升机制砂产业绿色发展水平。机制砂矿山要按照绿色矿山建设标准实行“绿色开采、绿色生产”。对正在开采的矿山，坚持“谁开采、谁治理，边开采、边恢复”原则，加强矿山修复绿化，减尘抑尘，实现绿色发展与生态经济同步。加强机制砂企业环境管理，采用先进设备机械化开采和清洁生产工艺。要回收再利用废水、细粉和沉淀泥浆，做到粉尘、废水“近零排放”，实现绿色、低碳、循环发展。鼓励优先利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物加工生产机制砂，提倡交通运输行业在隧道工程建设中合理利用废矿石加工生产机制砂，满足本行业建设用砂需要。; 项目采用清洁生产工艺，石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于生产，不外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；生活污水经厂区化粪池处理后用于周围农田灌溉等；项目设置洗砂回收一体机，回收的细砂重新进入脱水机脱水生产产品；废水实现“近零排放”；石末清洗过程、车辆清洗过程压滤后的泥饼外售综合利用；实现绿色、低碳、循环发展; 符合. 1.6与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕 239号）符合性分析 根据《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）中相关要求： a.加快技术创新。整合行业创新资源，搭建行业技术创新和交流平台，建设创新中心，突破关键共性技术。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点，鼓励技术创新和技术改造。 b.严格质量管控。强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。建立生产企业和应用企业质量联动机制，严格产品检验交接，确保出厂产品质量，鼓励企业建立产品质量追溯体系和产品质量档案制度。 c.发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。 相符性分析：项目利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放，项目生产工艺、生产设备、环保设施与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）是相符的。 1.7与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为其他建筑材料制造项目，经与国家39个重点行业与河南省12个重点行业对比，本项目不在其列。因此本项目与“通用行业”中涉PM企业进行要求，制定差异化绩效分级指标按A级企业进行要求。项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，同时项目应达到绩效分级指标A级标准。具体分析如下表6。 表6项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施，项目生产车间、仓库均密闭，上料过程粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目原有工序以外购毛石为原料，无有毒有害物质进入厂区，不涉及危险废物; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送，工程破碎、制砂、筛分过程在封闭车间内进行，破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、石末上料口粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，振动筛传送带部位采取密闭方式，输送过程密闭，各转载点均设置集气除尘设施; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行，上料粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘装置处理；卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、产品均在封闭车间进行，且设置有雾化喷淋设施，工程破碎、制砂、筛分过程在封闭车间内进行，破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、石末上料口粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，振动筛传送带部位采取密闭方式，输送过程密闭，各转载点均设置集气除尘设施，各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸; 符合. 其他基本要求; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比 例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; 项目严格按照A级企业要求建设. - 运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车 辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 项目年加工60万吨石料，其中30万吨尾料水洗砂，日均约2000吨，项目按A级企业进行建设，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并保留数据 6 个月以上; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产 量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更 换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测 和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不在淘汰类和限制类，为允许类，符合国家产业政策的要求; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，采用封闭方式卸灰，不直接卸落到地面，除尘灰在厂区内封闭储存; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目按A级企业要求进行建设; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 通用行业; 其他工序绩效等级A/B; PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 项目按A级企业要求进行建设，PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 由表6可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业基本要求，同时项目达到绩效分级指标A级标准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 永城市华顺石料有限公司为提高产品质量，拟新增投资100万元在原有60万吨石料生产线基础上增加一条水洗砂生产线，利用原有60万吨石料破碎产生的小颗粒尾料建设年加工30万吨水洗砂生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目类别为“二十七、非金属矿物制品业-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303（其他建筑材料制造）”，应编制环境影响评价报告表。 受永城市华顺石料有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 厂址周围环境概况 本工程位于永城市刘河镇棘胡同村高芒路西，根据现场查看，项目东临高芒公路、隔路为刘河煤矿沉陷区，南约30m为蓉鑫石料厂，西侧为农田、隔农田180米为棘胡同村，北侧为空地，项目周围环境示意图见附图2。 3、产品方案 本工程利用原有60万吨破碎石料中粒径小于5mm的石末年水洗加工30万吨机制砂，项目无烘干工序，工程产品方案一览表见表7。 表7 技改后产品方案及破碎级配一览表 产品名称; 粒径; 产量; 备注. 石子; 大于5mm; 30万t/a; 原有产品. 水洗砂; 0.22mm~5mm; 30万t/a（含水3%）; 利用原有粒径小于5mm石末经水洗成为产品. 碎末; 小于0.22mm; 0.9万t/a; 作为其他建材使用. 4、建设内容 工程总投资1100万元，建筑面积12200m2，利用原有全封闭生产车间、原料库、成品库、化验室及办公用房等，仓库位于车间内，项目平面布置见附图3；工程拟建设1条洗砂回收生产线，包括1台洗砂回收一体机、1台给料机；配备废水沉淀池和泥沙压滤机1套，本项目主要建设情况详见表8。 表8 本项目主要建设情况一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 主体工程; 破碎及水洗砂生产车间; 3000; 1层，钢结构，本溪水洗砂生产线利用原有面积800m2. 2; 储运工程; 原料和产品仓库; 9000; 1层，钢结构，利用原有. 3; 辅助工程; 办公室及其他配套设施; 300; 原有，包含化验室，化验室主要为颗粒级配、粒径等检验，不涉及化学检验. 4; 公用工程; 供水; 当地农村安全饮水工程; /. 供电; 当地市政供电; /. 5; 环保工程; 废气; 生产线破碎、制砂、筛选、石末上料粉尘; 破碎粉尘、筛分粉尘、石末上料口粉尘经集气收集后进入袋式除尘器（2套）处理后经1根15m高排气筒排放，; 原有. 废水; 车辆清洗废水经沉淀设施处理后回用，沉淀设施与石末清洗废水沉淀设施共用; 原有. 石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序等; 本次新建. 生活废水经化粪池处理后定期由周边村民运走用于周边农田施肥，不外排; 原有. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等; 原有. 固废; 一般固废暂存处1座; 本次新建. 污泥暂存池1座; 本次新建. 生活垃圾箱若干; 原有. 4、工程主要设备 项目主要设备情况见表9。 表9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 箱式破碎机; 1台; 原有. 2; 筛选机; 1台; 原有. 3; 运输带; 8条; 原有6条，新增2条. 4; 水泵; 1台; 原有. 5; 铲车; 3辆; 原有. 6; 自运车辆; 2辆; 原有. 7; 地磅; 1套; 原有. 8; 除尘系统; 2套; 原有. 9; 喷淋设施; 1套; 原有. 10; 进出车辆自动冲洗装置; 1套; 原有. 12; 洗砂机; 1套; 本次新增. 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在淘汰类和限制类，符合产业政策。 5、工程主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表10。 表10 项目主要原辅材料及资源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年耗量. 1; 原辅材料; 毛石; 60万t/a（根据客户所需产品规格购买）. 2; 资源; 水; 15822t/a，当地农村安全饮水工程提供. 3; 电; 15×104kW·h/a，生产、生活用电，由当地供电系统提供. 6、工作制度与劳动定员 项目劳动定员30人，使用周边村民均不在厂内食宿，工作制度实行单班制，每班工作12小时，年工作时间为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期2个月，预计开工时间为2023年3月，竣工时间为2023年5月。 8、厂区平面布置 封闭原料堆场布置在北侧，中部为石料破碎生产线，产品堆场布置在南侧，本次新增水洗砂生产线利用南部产品堆场区域，占地800平方米。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为石末清洗用水、机制砂车间雾化喷淋用水、职工生活用水、车辆清洗用水；由当地农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 车间（仓库）等雾化喷淋用水：项目生产车间均采用封闭车间（原料及产品区位于车间内），车间内安装喷雾装置对原料、产品储存、装卸过程、生产过程进行洒水抑尘，洒水量为1.0L/（m2·d），洒水面积按12000m2计算，则每天洒水量约12m3，年用水量约3600m3/a，该部分用水通过蒸发全部消耗，无外排废水。 石末清洗用水：根据建设单位提供的资料，项目一次筛选及洗砂过程需进行水洗，项目洗砂机安装有洒水喷头。根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 C3039其他建筑材料制造行业系数手册中以矿石、建筑固体废物为原料，生产砂石骨料产品的水洗环节，废水产生系数为0.14吨/吨-产品，项目年产30万t水洗砂，其中需要水洗的砂约30万吨，则项目清洗废水产生量约为140t/d，42000 t/a；水洗后不进行烘干，产品含水率按3%计算，约9000吨水进入产品，则清洗用水约51000t/a。清洗废水中主要污染物为泥、沙，经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后出售用于墙体粉刷或其他用途，不外排，水洗产生的沉渣经压滤机压滤后含水率约30%，约本项目年产生粒径小于0.22mm的粉末约9000吨，带走水量2700吨/年。 车辆清洗用水：根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额可知，车辆清洗用水量约0.04m3/车次，工程年破碎石料60万吨，其中水洗砂30万吨，年工作300d，日均产量约2000t/d，运输量30t/车次，年运输产品约20000车次，出厂车辆按每次出厂清洗车辆要求计算得出运输车清洗水用量约2.7m3/d、800m3/a，耗散系数以20%计，则车辆冲洗废水量2.16m3/d，经混凝沉淀后回用于车辆清洗工序，混凝沉淀设施与石末清洗废水沉淀设施共用。 - 生活用水：项目职工30人，不在厂内食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按40 L/人•d计，则生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）；产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）；生活污水经化粪池（1座，2m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约10m3，可暂存10天以上的水量，足够项目使用），定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用。 新水用量 52.74 石末清洗用水 2900 39.54 2902.7 职工生活用水 1.2 0.24 厂区化粪池 0.96 车辆清洗用水 0.54 2.16 2.7 泥饼外运9 进入防渗暂存池，用于周围农田肥田等 进入砂中30 雾化喷淋装置用水 12 蒸发或进入产品12 洗砂回收 细砂回用 混凝沉淀 压滤 泥浆 水2000 水900 本工程用水平衡图见图1。 图1本工程水平衡图 单位： t/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目使用原有厂房，施工工艺略。 营运期工艺流程： 工程年原有加工石料60万吨，技改后30万吨粒径小于5mm的石末生产水洗砂，无烘干工序，具体工艺流程见图2。 原料（毛石、废石等） 废水、噪声 给料 上料 石子 图2 营运期工艺流程及产污环节图 破碎 水洗 脱水 噪声、废水 筛选 出售 5mm以下 5mm以上 粉尘、噪声 粉尘、噪声、废水 粉尘、噪声 粉尘、噪声 磁选 产品直接外售 固废 项目原有石料破碎工段 本次技改新增工段 工艺说明： 破碎（原有工序）：本项目工艺流程较为简单，首先将外购的毛石上料后进行破碎，破碎后粒径在0.22-20mm之间，粒径大于5mm的作为石子出售，部分小粒径5mm以下用于水洗砂生产（此部分小粒径约占比例为50%）； 磁选：再通过磁选机去除粗碎料中的金属杂质，此过程有少量固废产生。 筛选：破碎后的石料进入筛选机，筛选出粒径在5mm以下的石末进入水洗工段，5mm以上的石子直接出售； 水洗：粒径在5mm以下的石末经密闭输送带上料进入洗砂回收一体机进行洗砂，经洗砂机清洗干净之后进入洗砂回收一体机配套脱水机进行脱水，脱水后即成成品机制砂，经检验合格后（主要为颗粒级配、粒径等检验）密闭输送至成库库进行储存；洗砂过程中产生的废水经管道收集后进入污泥沉淀池进行混凝沉淀，沉淀后的清水进入清水池中储存，清水池内的清水回用于洗砂工序。污泥沉淀罐中的泥浆经压滤脱水后运至泥饼暂存池暂存，定期外售用做其他建材原料，压滤出的水重新返回用于清洗砂工序。 成品入库：脱水后即成成品机制砂，经检验合格后（主要为颗粒级配、粒径等检验）密闭输送至成库库进行储存。 2、项目物料平衡 300000 产品石子 原料（毛石、废石等） 300000 水洗砂（含水约3%） 600000 破碎、筛分、上料等过程袋式除尘器收集粉尘 69.9 排放0.777 0.67 无组织粉尘 排放0.67 石末清洗过程泥饼 6300 外售综合利用6300 磁选杂质 综合处理 1.8 图3工程物料平衡图 单位：t/a 主要产污环节 工程运营期污染物为废水、废气、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 上料、破碎、筛选、制砂; 上料、破碎、筛选、制砂过程; 颗粒物. 废水; 石末清洗; 清洗水; 主要为SS等. 职工生活污水; 职工生活; COD、SS、氨氮等. 进出车辆冲洗过程; 冲洗水; 主要为SS等. 噪声; 设备噪声及运输车辆; 生产过程; 噪声. 固废; 石末清洗、车辆清洗; 石末清洗、脱水、车辆清洗; 泥饼、污泥等. 洗砂过程; 洗砂回收过程; 砂. 磁选杂质; 磁选过程; 金属杂质. 除尘器收集粉尘; 除尘器收尘过程; 粉尘. 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2017年09月广州环发环保工程有限公司编制完成了《永城市华顺石料有限公司年产60万吨石料项目环境影响报告表》。2017年10月10日，永城市环境保护局以永环审[2017]71号对该项目进行了批复（详见附件五）；2018年01月开工建设并于02月竣工，于2018年03月进行相关调试。2018年10月21日通过自主验收（验收意见详见附件六）；按照河南省环境攻坚相关要求，2020年6月12日完成工业企业“六治理”自主验收；2020年6月24日完成排污许可申报，许可证编号为：91411481MA44NFEX3H001Q（详见附件七）；2020年排污许可申报完成后基本处于停产状态。 原有项目存在的问题：1.本项目除尘器袋式除尘器，对照河南省重点行业重污染天气绩效分级A级指标要求，除尘器应采用覆膜袋式除尘器，须将滤袋更换为覆膜袋；2.由于长时间停产，封闭厂房局部破损，须及时修复。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市刘河镇棘胡同村高芒公路西侧，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表12。 表12 永城市2021年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 140; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 72; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 164; 160; 102.5; 超标. 由表13可知，永城市2021年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用；项目西南约80m为小王引沟，为王引河支流，王引河规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对王引河祖楼断面的监测结果，监测数据统计结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 王引河祖楼断面; 2021年5月; 5.2; 0.22; 0.135. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，王引河祖楼断面水质氨氮、总磷、高锰酸盐指数均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 - 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市刘河镇棘胡同村高芒公路西侧，占地面积较小，且不新增用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边范围内大气环境保护目标见表14和附图2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表14主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本项目厂界最近距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 棘胡同村; 116°32′20″; 34°2′30″; 居民区; 人群; 二类; 西南; 180. 郭营; 116°33′10″; 34°2′15″; 居民区; 人群; 二类; 东; 620. 崔庄; 116°32′46″; 34°2′2″; 居民区; 人群; 二类; 东南; 550. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h，颗粒物排放浓度120mg/m3），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程技改完成后，车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等，综合利用，不外排；故项目不设置废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用原有厂房，仅进行设备安装，基本不涉及土建工程，施工期环境影响略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目现有工程营运期废气主要为破碎及筛分粉尘、石末上料过程粉尘；道路扬尘。本次增加1条洗砂回收生产线，洗砂过程基本不产生粉尘。 根据原有项目竣工环保验收监测报告，破碎工序工艺配套袋式除尘器风量为15000m3，袋式除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度范围为（7.3~7.7）mg/m3，排放速率范围为（0.0165~0.0173）kg/h，破碎工序袋式除尘器颗粒物去除效率范围为（99.3%~99.4%）；筛分工序工艺配套袋式除尘器风量为25000m3，袋式除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度范围为（13.3~14.7）mg/m3，排放速率范围为（0.161~0.179）kg/h，筛分工序工艺袋式除尘器颗粒物去除效率为99.2%；筛分工序除尘器排放浓度不能满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求。因此，本次技改拟将原有除尘器布袋更换为覆膜袋，提高除尘效率，确保达到《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求。改用覆膜袋以后颗粒物排放浓度低于10mg/m3，大幅度减少颗粒物对环境的影响。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为覆膜袋式除尘器失效。根据原有项目竣工环保验收检测报告，破碎工段除尘器进口浓度在1170至1200 mg/m3之间，筛分工段除尘器进口浓度在1700至1790 mg/m3之间，在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表17。 表17 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 破碎工段覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 1185; 2.405; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施、管路、覆膜袋式除尘器的维修和检查，定期对设备维护. 2; DA002; 筛分工段覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 1745; 17.035; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施、管路、覆膜袋式除尘器的维修和检查，定期对设备维护. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气覆膜袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 18，排气口基本情况见表21。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表18 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 覆膜袋式除尘器; 大于99%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表19 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，破碎工序排气口; 116°32′36″; 34°2′22″; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准. DA002，筛选上料工序排气口; 116°32′36″; 34°2′22″; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口. （5）无组织粉尘治理措施 本项目原料区、产品区为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的工棚内进行，根据竣工环保验收报告厂界四周颗粒物浓度值范围为（0.407~0.437）mg/m3，监测因子满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表2标准要求。为进一步减少无组织排放影响，本项目技改后严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准要求进行；工程改建完成后，在严格落实本项目提出的粉尘污染防治措施前提下，可进一步减少对周边环境影响。 为进一步减轻粉尘对周围环境的影响，评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： - 在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差； ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； ③厂区道路、料场场地定期洒水抑尘，始终保持路面的清洁； ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； ⑤厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入沉淀设施。厂区安装喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘，露天场地四周设置集水沟，用于收集喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀设施（与石末清洗废水沉淀设施共用，足够项目使用），沉淀后回用。 ⑥厂区道路地面必须硬化处理，封闭库房、车间配置雾化喷淋、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 ⑦各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 ⑧所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 ⑨所有散装运输物料车辆进出必须采取密闭措施，防止物料洒落厂区及厂区以外道路。厂房外地面不准有裸露地面，全部硬化或绿化。 以上措施是生产实践中防治粉尘无组织排放而普遍采用、简易可行的成熟技术和方法，防治效果明显。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表20。 表20 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，破碎工序排气口; 颗粒物; 每年一次. DA002，筛选上料工序排气口; 颗粒物; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 每年一次. - 废水 经分析，本工程用水主要为石末清洗用水、机制砂车间雾化喷淋用水、车辆清洗用水、职工生活用水；废水主要为石末清洗废水、车辆清洗废水、职工生活污水。 经分析，机制砂车间水雾除尘装置用水全部蒸发掉，此部分无废水产生；石末清洗每天补充新鲜水量为39.54吨，循环水量约为2900吨，废水中主要污染物为泥、沙，经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于生产，不外排；要求建设1套日处理能力不低于3000吨的混凝沉淀设施并配套1台过滤面积不小于100m2的板框压滤机，设置1个80m3污泥沉淀罐用于沉淀，1个300m3清水池用于贮存清水，清水池中的水回用于清洗工序，不外排。 经分析，项目车辆清洗废水一共约2.16t/d，车辆清洗废水沉淀设施与石末清洗废水污泥沉淀罐共用，项目沉淀池四壁及底部均进行防渗处理，保证各沉淀池都能达到防渗要求。 项目石末清洗废水、车辆清洗废水处理流程见图4。 石末清洗水（水、泥、砂） 洗砂回收机 回收细砂回用于生产 废水（泥、水） 混凝剂 污泥压滤机 泥饼外运 污泥沉淀罐 泥浆 车辆清洗废水 水 清水池 水 循环利用，重新用于洗砂工序、车辆清洗工序不外排 图4 项目石末清洗废水、车辆清洗废水处理流程图 洗砂工序、车辆清洗工序对水质要求不高，故石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于洗砂工序是可行的，不会影响产品质量；车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗工序也是可行的。从技术上考虑，水质可以满足本项目处理废水的要求。 - 生活污水：经分析，工程生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）；生活污水经化粪池（1座，2m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约10m3，可暂存10以上天的水量，足够项目使用），定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用。 项目沉淀池、清水池、化粪池、防渗暂存池等均做好防渗措施，故项目对地下水影响较小。 3、噪声 本项目噪声源主要来源于除尘器风机、压滤机、破碎机、筛分机、水泵、铲车等设备，源强在75-90dB(A)之间，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护、运行车辆减速禁鸣等措施，可有效减小噪声影响。根据调查，项目噪声源均布置在室内，具体见表21。 表21 设备噪声污染源强 序号; 设备名称; 噪声声源[dB(A)]; 控制措施; 排放强度 [dB(A)]; 持续时间; 备注. 1; 箱式破碎机; 70～90; 安装在室内，下沉在地面以下，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 60; 12h/d 3600h/a; 1台现有. 2; 铲车; 70～90; 安装消声装置，同时加强设备维护管理等措施; 60; 12h/d 3600h/a; 3台现有. 3; 水泵; 80～85; 安装在室内，下沉在地面以下，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 55; 12h/d 3600h/a; 1台现有. 4; 除尘风机; 70～85; 安装在室内，进出口安装消声装置，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 55; 12h/d 3600h/a; 2台现有. 5; 筛分机; 70～85; 安装在室内，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 55; 12h/d 3600h/a; 1台现有. 6; 洗砂机; 60～70; 安装在室内底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施; 40; 12h/d 3600h/a; 1台新增. 根据现有项目验收监测结果，昼间厂界噪声最大值为58dB（A），夜间厂界噪声最大值为46dB（A）。本项目新增1台洗砂机，噪声源强为60～70dB（A），采取厂房隔音、基础减震等措施后排放强度约为40dB（A），因此，本次技改完成后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。距离本项目最近的敏感点棘胡同村在西侧180m以外，因此本次技改项目对周边敏感点影响不大。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下22。 表22 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固废主要为洗砂回收机回收的细砂、石末清洗及车辆冲洗过程产生的污泥、袋式除尘器收集粉尘、磁选杂质和职工生活垃圾。 （1）洗砂回收机回收的细砂 根据建设单位提供的经验数据可知，洗砂回收机回收的细砂约320t/a，回收后回用于生产。 （2）石末清洗及车辆冲洗过程产生的污泥 根据建设单位提供资料可知，石末清洗过程产生的泥浆压滤后泥饼约9000t/a（含水率约30%），污泥暂存池中暂存后定期外售砖厂；车辆冲洗过程沉淀池产生的污泥约为1.8t/a，污泥暂存池中暂存后定期外售砖厂。 （3）除尘系统收集的粉尘 根据分析，项目除尘系统收集的粉尘约为69.1t/a，收集后回用到原料中重新使用。 （4）生活垃圾 本工程劳动定员为30人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表23。 表23 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 车辆冲洗过程产生的污泥; 车辆冲洗过程; 固态; 1.8t/a; 污泥; 一般固废; 1.8t/a; 污泥暂存池中暂存后定期外售砖厂. 石末清洗过程产生的泥饼; 石末清洗过程; 固态; 9000t/a; 污泥; 一般固废; 9000t/a; 污泥暂存池中暂存后定期外售砖厂. 除尘器收集粉尘; 除尘过程; 固态; 69.1t/a; 粉尘; 一般固废; 69.1t/a; 收集后回用到原料中. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 4.5t/a; /; 一般固废; 4.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水分析 5.1地下水污染源、污染物类型 本项目生产过程中产生的废水主要为石末清洗废水、车辆清洗废水，石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于洗砂工序，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗工序不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池定期清运用于周围农田肥田等，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或沉淀池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。污染物类型为氨氮、COD等。 5.2污染途径 本项目地下水污染途径为废水中的有害成分通过地表渗入地下水，从而造成地下水污染。本项目污水处理设施各构筑物均做好防渗措施，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或沉淀池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。 5.3防控措施 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。 （2）加强管理，加强员工培训，安排专人定期检查巡视沉淀池、化粪池运行情况。发现异常及时进行处理。 （3）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对化粪池、暂存池、沉淀池、清水池等地面进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表24。 表24 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 化粪池、暂存池、沉淀池、清水池、项目清洗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；该区域混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公室、仓库、其他生产车间区域; 一般地面硬化. （4）化粪池、暂存池、沉淀池等底部、侧壁及污水输送管线均进行防渗防腐处理。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤分析 （1）土壤环境影响分析 拟建项目污染物质可能通过以下三种途径进入土壤。 a水污染型：本工程建设完成后，若污水处理设施及管道等发生破损，污染物（有机物）通过地面漫流、垂直下渗等方式对土壤环境造成污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物污泥在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 c大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （2）土壤污染防控措施 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对污水收集管道、化粪池、暂存池、沉淀池、清水池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 建设单位应根据厂区地形合理优化地面布局，厂内原料输送管线、废水输送管线架空铺设，厂内地面硬化、清洗区设置围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表28。 c必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、环境风险分析 本工程为机制砂建设项目，所用原料不涉及有毒有害易燃易爆物质，本项目存在的环境风险主要为原料和产品运输过程。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 8、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为1100万元，其中环保投资为79万元，环保投资占总投资的7.2%。环保投资估算及“三同时”验收一览表见表25。 表25环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 (万元); 执行标准. 1; 废气处理; 破碎粉尘; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒，项目上料机、破碎机、振动筛全部设置于地下，转载点设置集气罩集气收集后进入袋式除尘器处理; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准. 筛选、石末上料粉尘; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒，项目上料机、破碎机、振动筛全部设置于地下，转载点设置集气罩集气收集后进入袋式除尘器处理; 10. 2; 废水处理; 石末清洗废水; 经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于清洗工序，每条生产线设有污泥沉淀罐、清水池; 28; 回用于清洗工序，不外排. 车辆冲洗废水; 经沉淀设施处理后回用于清洗工序，与石末清洗废水共用沉淀设施; 沉淀后回用于车辆清洗工序. 生活污水; - 经化粪池（1座，2m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约10m3）; 3; - 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用. 3; 噪声控制; 隔音、减震垫、排气筒消音器等，上料机、破碎机、振动筛全部设置于地下等; 20; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 固废处置; 一般暂存区、污泥暂存池; 5; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 5; 环境风险; 设置消防设施等; 3; /. 合 计; 79; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，破碎工序排气口 | 颗粒物 | 经集气收集进入覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准 |
|  | DA002，筛选上料工序排气口 | 颗粒物 | 经集气收集进入覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用于车辆清洗 | 回用，不外排 |
|  | 石末清洗废水 | SS | 经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于清洗工序 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施，上料机、破碎机、振动筛全部设置于地下 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；洗砂回收机回收的细砂回用于生产；石末及车辆清洗产生的泥饼外售制砖厂等综合利用；磁选杂质废钢筋外售综合利用；木宵等杂物与职工生活垃圾一起集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、暂存池、沉淀池等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间等均按要求进防渗设置，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏；厂区同时设置消防设施等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市华顺石料有限公司年加工30万吨水洗砂改建项目符合国家产业政策及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施后，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 真实性声明 附件四 营业执照 附件五 原有项目环评批复 附件六 原有项目验收意见 附件七 原有项目排污许可证 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与刘河镇饮用水源位置图 附图五 项目周围环境及现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | 0.777 | / | / | 0t/a | 0 | 0.777 | 0 |
|  | 颗粒物（无组织） | 0.67 | / | / | 0t/a | 0 | 0.67 | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 石末清洗过程产生的污泥 |  |  |  | 9000t/a |  | 9000t/a | 9000t/a |
|  | 车辆冲洗过程产生的污泥 |  |  |  | 1.8t/a |  | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 69.1t/a | / | 69.1t/a | 69.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①