- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产60万吨煤炭配制、洗选项目

建设单位（盖章）： 河南恒煤贸易有限公司

编制日期：          2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

河南恒煤贸易有限公司年产60万吨煤炭配制、洗选项目

环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实项目生产规模及配煤原料 | 已核实项目生产规模及配煤原料，具体见报告P15-P16、P18 |
| 2、核实项目水平衡图 | 已核实项目水平衡图，具体见报告P20-P21 |
| 3、核实配煤过程生产工艺 | 已核实配煤过程生产工艺，具体见报告P22-P23 |
| 4、细化项目组成，明确输送带数量及转载点数量、配套除尘设施情况 | 已细化项目组成，明确输送带数量及转载点数量、配套除尘设施情况，具体见报告P17-P18、P16、P36 |
| 5、核实项目废气排气筒数量 | 已核实项目废气排气筒数量，具体见报告P36-P37、P42 |
| 6、细化洗选废水循环使用过程中处理措施以及煤泥分离措施 | 已细化洗选废水循环使用过程中处理措施以及煤泥分离措施，具体见报告P24-P25、P43-P44 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产60万吨煤炭配制、洗选项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-411481-25-03-042267 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市苗桥镇新庄村后松北100米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （116度37分17.811秒，33度55分54.480秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | B0610烟煤和无烟煤开采洗选业 | 建设项目 行业类别 | 四煤炭开采和洗选业中6烟煤和无烟煤开采洗选061中煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2019-411481-25-03-042267 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） |  | 12 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，项目占地面积约26000m2，占地性质为工业用地，永城市自然资源和规划局苗桥自然资源所已对本项目出具占地情况说明，具体见附件3，项目符合苗桥镇土地利用总体规划，永城市苗桥镇人民政府已对本项目出具入驻证明，具体见附件4，项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中第三项“煤炭”中第8条 “煤炭清洁高效洗选技术开发与应用”。永城市发展和改革委员已对本项目进行备案，项目代码为2019-411481-25-03-042267（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市苗桥镇不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，项目选址区不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水量较少，项目车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市苗桥镇水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为洗煤、配煤项目，符合国家相关产业政策及永城市苗桥镇土地利用总体规划，项目不属于高污染的涉水项目。项目营运期车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；项目营运期加强污水处理设施等构筑物的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，永城市苗桥镇大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于洗煤、配煤项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期主要为煤炭装卸扬尘、物料转运粉尘、洗选车间破碎筛分粉尘、配煤车间筛分破碎粉尘、运输车辆动力起尘。配煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；洗煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；项目生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，且车间、仓库均设置有雾化喷淋设施，各转载点均设置有雾化喷淋设施，厂区采取定时洒水、地面硬化、进出车辆清洗、厂区出入口设置全自动洗车平台等措施，项目废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，项目禁止非国六车进入施工现场。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目场区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元永城市苗桥镇，管控要求具体如下表1。 表1 与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，符合永城市苗桥镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 项目营运期车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆清洗废水污泥晾干处理后用于填坑铺路综合利用等；煤泥、煤矸石外售；袋式除尘器收集粉尘回用于生产；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目不涉及重金属. 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) - 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 1.2.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表2。 表2 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酇阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酇阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，离场址最近的苗桥镇水源水井一级保护区，位于项目场址西北侧约2600m处，不在其保护范围内，具体见附图4，因此，本项目场址不在苗桥镇集中式供水厂饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目建设性质为新建，为洗煤配煤项目，不属于重点行业，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施，施工期对环境影响较小；本项目营运期主要为煤炭装卸扬尘、物料转运粉尘、洗选车间破碎筛分粉尘、配煤车间筛分破碎粉尘、运输车辆动力起尘，配煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，洗煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，项目生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，且车间、仓库均设置有雾化喷淋设施，各转载点均设置有雾化喷淋设施，厂区采取定时洒水、地面硬化、进出车辆清洗、厂区出入口设置全自动洗车平台等措施，项目废气对周围环境影响较小，严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标执行，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。. 《河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。; 项目符合三线一单要求; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。; 项目营运期车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。5.支持开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 项目厂区均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤，按要求做好土壤污染隐患排查; 符合. 《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）; 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。; 项目营运期车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用; 符合. 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为煤炭洗选、配制，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 项目使用电为能源，不涉及锅炉; 符合. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于 99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 本项目营运期主要为煤炭装卸扬尘、物料转运粉尘、洗选车间破碎筛分粉尘、配煤车间筛分破碎粉尘、运输车辆动力起尘，配煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，洗煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，项目生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，且车间、仓库均设置有雾化喷淋设施，各转载点均设置有雾化喷淋设施，厂区采取定时洒水、地面硬化、进出车辆清洗、厂区出入口设置全自动洗车平台等措施，除尘效率可达99%以上；项目不涉及NOx; 符合. 无组织管控; 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘；; 项目不属于露天矿采矿; 符合. 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸；; 项目原煤装卸、破碎、筛分等产尘工序在封闭厂房内作业，配煤车间、洗煤车间筛分破碎粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，且厂区设置雾化喷淋设施，生产车间无可见粉尘外逸; 符合. 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；; 项目物料均在密闭仓库内储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态; 符合. 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施；; 项目粉状物料转移、输送等均为封闭皮带; 符合. 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施；; 项目不属于采矿企业，设置有车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经沉淀后回用; 符合. 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；; 项目除尘器为密闭灰仓，除尘灰通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面; 符合. 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 厂区道路均硬化，定时洒水抑尘，定期清扫，路面无明显可见积尘。; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不高于10mg/m3; 项目破碎、筛分粉尘外排浓度PM不高于10mg/m3; 符合. 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 项目不涉及锅炉; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存 3 个月以上。; 项目严格按环保相关规定建设和执行，按按照排污许可证要求定期开展自行监测；破碎筛分等工序均设置有除尘设施；项目安装有高清视频监控设施，视频监控数据，按要求联网，视频监控数据保存三个月以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目目前正在办理环保相关手续；按要求做好环保档案，有完整的台账记录；管理制度健全，有专职环保人员等; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目按要求做好台账记录; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员; 符合. 运输方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于 80%； 其他达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 项目使用车辆符合要求; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日进出货物约2000吨，项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 综 合 发 展 指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 项目不属于; 符合. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：2021 年底前可采用国五排放标准的重型载货车辆（不含燃气）；清洁运输方式包含铁路、水路、管道、新能源等。. 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 为满足市场需求，河南恒煤贸易有限公司决定投资1000万元在永城市苗桥镇新庄村后松北100米建设年产60万吨煤炭配制、洗选项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“四煤炭开采和洗选业中6烟煤和无烟煤开采洗选061中煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”，应编制环境影响评价报告表。 受河南恒煤贸易有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，占地面积约为26000m2，根据现场查看，项目现状为一废弃窑厂，项目北侧、东侧为农田，南隔道路为农田，西侧为空地，西北约110m为农用机械仓库，东南约80m为后松村，南约300m为新庄，西南约420m为小新庄，项目周围环境示意图见附图2。 - 3、产品方案 项目为煤炭配制、洗选，根据建设单位提供资料，项目年入洗原煤25万吨，原煤外购，由汽车运输至厂区进行清洗后成为精煤，再进行外售，本项目所生产中煤约60%外售，40%用于配煤工序；煤泥可掺混如中煤系统作为中煤外售；矸石外售综合利用，洗煤工程产品方案一览表见表5。 表5 项目洗煤工程产品方案一览表 产品名称; 产率 （%）; 产量; 质量. t/h; t/d; 万t/a; 水分(%); 灰分(%). 精煤; 45; 23.44; 375; 11.25; 8; 8. 中煤; 36; 18.75; 300; 9; 17; 25.57. 煤泥; 6.6; 3.44; 55; 1.65; 22; 30.32. 矸石; 12.4; 15.5; 124; 3.1; 18; 63.77. 入洗原煤; 100; 6.46; 103.3; 25; 7; 24.14. 项目年产35万吨配煤，所用原料为原煤、少量中煤，项目配煤产品方案一览表见表6。 表6 项目配煤产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 配煤; 35万t/a; 粒径约50mm，热值4500cal/kg，可根据客户需求生产. - 注：本项目年生产300天，每天16小时。 - 4、工程主要建设内容 项目总投资1000万元，占地面积26000m2，建筑面积13200m2，主要包括洗选生产车间、配制生产车间、办公及其他附属设施等，主要建设内容见表7。 表7 工程主要建设内容一览表 序号; 项目; 名称; 占地面积; 备注. 1; 主体工程; 洗选车间; 2000m2; 1层，本次新建，封闭厂房，位于厂区东北侧. 配制车间; 8000m2; 1层，本次新建，封闭厂房，位于厂区北侧中部. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 200m2; 利用已有，位于厂区西南侧. 3; 储运工程; 仓库; 3000m2; 封闭库房，1层，本次新建，位于厂区南侧. 4; 公用工程; 供水; 厂区自备井提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 5; 环保工程; 配煤车间破碎、筛分粉尘; 配煤车间厂房全封闭，破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（2套）后处理后经15m高排气筒（DA001、DA002）排放，各转载点（一共2个）均设有集气设施，进入除尘器处理. 物料转运粉尘; 洗煤车间厂房全封闭，同时设有喷淋抑尘装置，各转载点（一共6个）均设有喷淋抑尘装置；配煤车间厂房全封闭，同时设有喷淋抑尘装置，各转载点（一共6个）均设有喷淋抑尘装置；. 洗煤车间破碎、筛分粉尘; 洗煤车间厂房全封闭，破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经15m高排气筒（DA003）排放. 堆场扬尘; 原料、成品堆场设置全封闭库房（留进出口，进出口通道安装防尘帘进行遮挡），同时设置洒水降尘设施，地面硬化. 装卸扬尘; 装卸煤棚为全封闭式的，内设喷淋洒水装置，在受煤坑处设置微雾抑尘系统，地面硬化，汽车装车系统采用全封闭的圆筒仓做为装车仓，并配备洒水降尘装置. 运输粉尘; 封闭厂房，地面硬化，全密闭输送带输送. 运输车辆动力起尘; 厂区定时洒水，地面硬化，进出车辆清洗，厂区出入口设置全自动洗车平台. 废水; 项目废水为车辆清洗废水，车辆清洗废水经沉淀处理后回用. 洗选废水一级闭路循环，洗煤工段的煤泥水经浓缩压滤机处理后储存于洗煤蓄水池循环使用，作为清洗原煤用水，不外排. 生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期抽走用于周围农田肥田等. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 项目车辆清洗废水产生的沉淀物用于填坑铺路；除尘器收集粉尘作为原料使用；洗煤过程煤泥、煤矸石外售. 生活垃圾交由环卫部门处理. - 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表8。 表8 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 配制车间; 装载机; 台; 2. 2; 配煤机; 台; 2; 自带筛分机、碎煤机. 3; 运输带; 条; 4. 4; 铲车; 辆; 2. 5; 运输车; 辆; 10. 6; 洗煤车间; 给煤机; 台; 1. 7; 跳汰机; 台; 1. 8; 中煤斗提机; 台; 2. 9; 矸石斗提机; 台; 1. 10; 分级筛; 台; 1. 11; 破碎机; 台; 1; 根据需要对原煤进行破碎. 12; 转载皮带机; 台; 5. 13; 脱水筛; 台; 3. 14; 56型压滤机; 台; 2; 1用1备. 15; 泵类; 台; 3. 16; 空压机; 台; 1. 17; 次精煤斗提机; 台; 1. 18; 浓缩机; 个; 2; 1用1备. 19; 铲车; 辆; 2. 20; 运输车; 辆; 10. 21; 车辆冲洗设施; 套; 1. 22; 地磅; 台; 1. - 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表9。 表9 工程主要原辅材料消耗量 - 原材料名称; - 单位; - 年用量; - 备注. - 洗选车间; - 原煤; - 万t/a; - 25; - 外购，原煤热值在 2500-5500 大卡/kg，含水率约为7%. - 絮凝剂; - t/a; - 2.5; - 外购. 配煤车间; 原煤; - 万t/a; - 31.4; - 外购，原煤热值在 2500-5500 大卡/kg，，含水率约为7%. 中煤; - 万t/a; - 3.6; - 厂区自产. - 能源. 新鲜水; t/a; - 20946t/a; - 自备井提供. 电; kwh/a; - 80万; - 市政供电. 絮凝剂：聚丙烯酰胺（PAM），为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。其为无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性，温度超过 120℃时易分解，絮凝，沉降，补强等作用。 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为16人，两班工作制，每班8小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期2个月，预计开工时间为2023年4月底，竣工时间为2023年6月底。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，目前项目现状为一废弃窑厂，办公室等为利用已有，生产车间、仓库为新建，车间位于厂区东北，自西向东依次为配制车间、洗选车间，仓库位于厂区南侧，办公室及附属用房位于厂区西南，大门朝南，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理，工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：本项目用水为仓库、车间内雾化喷淋用水；车辆清洗用水；洗煤用水；职工生活用水；由厂区自备井供给，可以满足本项目的需求。 仓库、车间雾化喷淋用水：项目原料库、产品库、生产车间均采用封闭车间，仓库及车间内安装喷雾装置对原料、产品储存、装卸过程、生产过程进行洒水抑尘，仓库及车间总面积为12700m2，每平方米每天喷水量为1L，每年喷水天数为300天，平均每天用水量为12.7m3/d，年用水量约3810m3/a，该部分用水90%通过蒸发全部消耗，10%进入原煤及煤炭产品中，无外排废水。 洗煤用水：本项目年洗煤为25万吨，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知并结合建设单位经验数据可知，每入选1吨原煤需用约0.65m3循环水，则本项目循环用水量约541.7m3/d，结合洗煤工序水平表可知，新鲜水用量约53.37m3/d，洗煤水经浓缩压滤后进入循环水池，经泵返回洗煤系统作为循环水使用，浓缩程添加絮凝剂，洗煤废水闭路循环，不外排。项目洗煤工序水平衡图见表10。 车辆清洗用水：根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，车辆清洗用水量 0.1m3/车次，工程项目年入洗原煤25万吨，年产35万吨配煤，运输量约60万吨每年，年工作300d，运输量30t/车次，则每年需运输40000 辆·次，平均约134辆·次/d。计算得出运输车清洗水用量约13.4m3/d、4020m3/a，耗散系数以20%计，则车辆冲洗废水量10.72m3/d，经沉淀池（1座，约25m3）沉淀后回用于车辆清洗工序。 - 生活用水：本项目职工16人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.28m3/d（384m3/a）；产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.02m3/d（306m3/a）；生活污水经化粪池处理后，进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用。 - 初期雨水：厂区外较低处建设雨水沟，场地外雨水经厂区外雨水沟拦截进入周边地表水，不会进入厂区内。厂区内雨水经收集沟进入雨水沉淀池，初期雨水经收集沉淀后回用于洗煤工序。初期雨水产生面积按场内露天装置区及道路总面积计算，项目生产车间、仓库均为封闭，无露天装置区。根据永城气象资料可知，永城近20年最大一日降水量为154.1mm，根据厂区平面布置，潜在污染区域约1600m2，最大一日降水量按降雨1小时计，取前15分钟作为初期雨水量，则初期雨水总水量约61.6m3/a，收集经沉淀后回用于洗煤工序，项目区设置初期雨水池约80m3，1座，位于项目区东南。 表10 洗煤工序水平衡一览表 用水单元; 投入; 产出. 名称; 单位（m³/d）; 名称; 单位（m³/d）. 洗煤工序; 原煤带入; 58.33; 精煤带出; 30. 新鲜水; 53.37; 中煤带出; 51. 矸石带出; 18.6. 煤泥带出; 12.1. 小计; 111.7; 小计; 111.7. 工程全厂用水平衡图见图1。 12.7 蒸发11.43 进入原煤及煤炭产品中 1.27 仓库及车间雾化除尘装置用水 损耗0.26 职工生活用水 1.28 1.02 防渗暂存池，定期抽走，用于周围农田肥田等，综合利用 新鲜水用量 化粪池 69.82 10.72 损耗2.68 沉淀设施 车辆清洗用水 2.47 精煤、中煤、矸石带出99.6 541.7 53.37 泵 洗煤用水 浓缩 553.8 循环水池 533.6 循环水处理系统 压滤 20.2 8.1 原煤带入58.33 煤泥带出12.1 图1 工程项目水平衡图 单位： t/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目为新建项目，生产车间、仓库为新建，办公室利用已有，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： - 配煤加工工艺 - 本项目共设置2条配煤加工生产线，年产配煤35万吨，项目生产工艺流程见下图3。 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 原煤购入、厂区自产中煤 卸车 不符合配煤要求 堆存 筛分 破碎 符合配煤要求 噪声、粉尘 搅拌配煤 化验 成品 不合格者 图3 运营期配煤生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）煤炭来源 本煤库原煤来自周围合法煤矿，所有原煤由汽车运输进入储煤库，自卸式汽车卸车后驶出储煤场。在储煤库出口备有车辆轮胎冲洗设备，对轮胎上的煤屑进行冲洗；根据客户需求，使用厂区自产的少量的中煤作为配煤原料。 （2）原煤入场、过磅及卸煤 原煤由自卸式卡车运输进入煤库内，首先在煤库门口过磅，然后在煤场内工作人员的指引下自动卸车至指定地点，由铲车推平堆料，装卸过程封闭，且设置有喷淋除尘设施。 （3）煤场储存 来煤入场后，铲车推平，层层堆料。为了防止刮风起尘对周边环境空气产生影响，采取全封闭措施。同时，本项目储煤库内配备一套喷淋设施酒水抑尘系统，对储煤场内产尘点喷淋酒水。 （4）筛分、配煤 不同规格的原料煤从煤炭源地购买后，由汽车运输进厂过磅后运往堆棚或堆场卸车分品种堆存，然后将高硫与低硫、高热值煤与低热值煤进行筛分，满足配煤要求的直接用于配煤，不符合配煤要求的进行破碎后用于配煤。配煤按一定的比例进行配制，经化验后得到各种杂质含量都能满足燃烧和环保要求的混合煤，然后外售给周边企业。不合格的重新进入配煤工序。设定配煤比例根据煤质、库存和来煤、燃煤企业日用煤量及用户要求等情况确定配煤方案。 （5）装煤、过磅 随后将配煤装载到汽车上，在出口处过磅冲洗轮胎后，驶出库区。 本项目煤炭上料、破碎、装车过程均采用行车料斗进行装卸，破碎后经密闭皮带输送机输送至筛分机，筛分后的原煤经密闭输送机输送至成品区。 2、煤炭洗选工艺 项目年入洗原煤25万吨，洗煤工序产污工艺流程见图4。 图4 运营期洗煤生产工艺流程及产污环节图 本项目采用跳汰洗选工艺，生产工艺流程大致可分为原煤准备、洗选作业、煤泥水处理和煤泥加工 3 个阶段： ①原料准备 本项目所用原煤由汽车运至封闭式原料堆场暂存。堆场原煤由往复式给料机通过皮带送至胶带输送机上，原煤根据需要运输到筛分机进行+50mm 筛分；筛上物经破碎机破碎。破碎的物料与分级筛筛下物一起进入洗选系统。不需破碎筛分的原煤直接进入洗选系统。 ②洗选作业 跳汰机一次分选出次精煤、中煤、洗选矸石三种产品。跳汰机溢流进入块精煤滚筒筛脱水后得块精煤，筛下水进入细精煤滚筒筛脱水后得细精煤，筛下水进入分级浓缩旋流器分选后，旋流器底流经末精煤振动脱水筛脱水后得末精煤，块精煤、细精煤、末精煤分别由皮带机送入块精煤堆场、细精煤堆场和末精煤堆场。 跳汰机分选出的次精煤经斗提机脱水后由皮带机送人次精煤堆场，矸石和中煤分别经斗提机脱水后由溜槽送入矸石堆场和中煤堆场暂存。 ③煤泥水处理 浓缩池溢流、末精煤振动脱水筛筛下水经筛下煤泥水收集池收集后经泵打至浓缩池进行浓缩，浓缩池底流由矿浆泵泵入尾煤压滤机压滤后得尾煤泥。精煤压滤机滤液（煤泥水）、浓缩池溢流（煤泥水）进入循环水池，经泵给入跳汰机和喷水装置循环使用， 实现选煤生产煤泥水一级闭路循环。 跳汰洗选原理：不同密度的混煤在水介质中作垂直运动的过程中按密度分层。密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，a：在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；b：在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；c：水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性。 产品储运系统：结合项目的实际来煤和生产情况，本着安全、环保、经济的原则，原煤（包括选煤厂入选原煤和不经分选就可满足用户市场要求的优质原煤）利用封闭式储煤场储存，优质原煤通过封闭式储煤场地下受煤漏斗给煤至带式输送机进入汽车装车仓直接销售，其余原煤进入分选系统，分选出的精煤利用封闭式储煤场储存，中煤利用封闭式中煤棚储存，矸石利用封闭式煤矸石暂存库储存，煤泥设置暂存间封闭储存，全部利用汽车外运。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 堆场扬尘; 煤炭暂存过程; 颗粒物. 装卸扬尘; 装卸过程; 颗粒物. 物料转运粉尘; 上料斗、给料机以及输送皮带落料过程; 颗粒物. 运输粉尘; 运输过程; 颗粒物. 洗选车间破碎筛分过程粉尘; 破碎、筛分过程; 颗粒物. 配煤车间筛分破碎粉尘; 破碎、筛分过程; 颗粒物. 运输车辆动力起尘; 车辆运输过程; 颗粒物. 废水; 运输车辆清洗水; 车辆冲洗; 主要为SS等. 洗煤水; 洗煤过程; 主要为SS. 职工生活污水; 职工生活; COD、SS、氨氮等. 初期雨水; 初期雨水; COD、SS. 噪声; 设备噪声及运输车辆; 生产过程; 噪声. 固废; 车辆清洗废水产生的沉淀物; 车辆清洗废水; SS等. 除尘器收集粉尘; 除尘过程; 粉尘. 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 洗煤过程煤泥、煤矸石; 洗煤过程; 煤泥、煤矸石. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市人民政府网站公布的2022年1月-2022年12月空气质量月报数据，各因子统计结果见下表12。 表12 永城市2022年空气质量月报数据表 时间; 二氧化硫 μg/m3; 二氧化氮μg/m3; PM2.5 μg/m3; PM10 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 2022年1月; 7; 32; 107; 129; 0.9; 70. 2022年2月; 8; 18; 49; 83; 0.6; 93. 2022年3月; 10; 19; 45; 112; 0.5; 100. 2022年4月; 10; 14; 32; 76; 0.4; 128. 2022年5月; 11; 13; 27; 60; 0.4; 148. 2022年6月; 10; 12; 22; 51; 0.5; 174. 2022年7月; 8; 10; 20; 29; 0.5; 120. 2022年8月; 5; 11; 18; 31; 0.5; 120. 2022年9月; 9; 20; 26; 59; 0.5; 147. 2022年10月; 10; 29; 40; 73; 0.5; 112. 2022年11月; 8; 28; 55; 82; 0.6; 78. 2022年12月; 10; 29; 70; 116; 0.6; 69. 二级标准值（日均）; 150; 80; 75; 150; 4; 160. 由表12可知，永城市2022年1月-2022年12月空气质量月报数据显示， SO2、NO2日均浓度、CO24h 平均浓度、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，主要超标因子为 PM 2.5、O3， PM 2.5最大占标率142.7%，O3最大占标率108.8%。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，根据现场查看，项目南约1500m为曹沟，曹沟为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2023年1月沱河淮北小王桥断面的例行监测结果，监测数据统计结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 沱河淮北小王桥断面; 2023年1月; 4.5; 0.07; 0.045. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，沱河淮北小王桥断面高锰酸盐指数、NH3-N、总磷水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，用地性质为工业用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表14和附图2。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境、声环境保护目标。 表14 主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气; 后松村; 116.62315; 33.93023; 居民区; 人群; 二类; 东南; 80. 新庄; 116.62201; 33.92832; 居民区; 人群; 二类; 南; 300. 小新庄; 116.61613; 33.92924; 居民区; 人群; 二类; 西南; 420. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 项目破碎、筛分过程污染物颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业大气污染排放限值；颗粒物的无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求，具体限值见表15；同时颗粒物排放浓度参考执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 项目颗粒物的无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求，具体限值见表15。 表15运营期废气排放限值 类别; 污染物; 原煤筛分、破碎、转载点除尘设备. 生产设备; 颗粒物; 80mg/m3或设备去除率>98%. 排气筒; 排气筒高度不小于15m. 作业场所; 监控点; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭储存场所、煤矸石储存场所. 无组织排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 1.0. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等，综合利用；不外排，故项目不设置废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于永城市苗桥镇新庄村后松北100米，项目周围社会依托条件较好，依托周围基础设施。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距项目最近的敏感点为东南约80m的后松村、南约300m的新庄、西南约420m的小新庄，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。 （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。 （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员生活污水水质简单，施工工人生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田，综合利用。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～95dB（A），根据现场查看，距项目最近的敏感点为东南约80m的后松村、南约300m的新庄、西南约420m的小新庄，项目施工期短暂，且夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备尽量布置在项目西北，远离东南侧约80m的后松村，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目用地为工业用地，现状为废弃厂房，厂房、仓库为新建，办公室利用已有，主要植被为野生草本植物。项目施工建设会对周围的生态环境影响造成一定程度的水土流失，改变了原有地貌，造成地表植被量的减少。建设中的地基开挖、回填、道路的铺设等都不可避免的产生弃土、弃渣。建设过程中应尽可能做到挖填平衡。 同时项目建成后，周边将配套建设种植树木等绿化植物，具有良好的绿化和水土保持功用，对于维护项目区周围的生态环境起到一定的作用。 综合分析而言，项目施工期会对局部生态环境造成一定程度的影响，运营后，通过场区及周围的绿化，除被永久性占用外，部分地段植被可以通过绿化措施得到恢复，项目的建设不会对生态环境造成较大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目原煤封闭原料仓库内存储，为封闭式条形储煤场，且仓库内设置喷淋除尘装置，对原煤堆场进行洒水降尘，原煤及时加工，不会对周边环境产生明显影响；洗煤产出的矸石、精煤、中煤、煤泥，精煤、中煤和煤矸石均采用全封闭式储煤场储存，原则上洗选出来的产品含水率较高，且装车处安装了雾化喷淋；配煤产品均在封闭仓库内暂存，且仓库内安装雾化喷淋设施，粉尘产生较少；配煤过程在封闭车间进行，且配煤车间安装雾化喷淋设施，故配煤过程粉尘产生较少。厂内原煤输送采用皮带运送机运送方式，为减少扬尘，输送过程全封闭。在皮带输送机运送过程中，原煤处于相对静止状态，极少产生扬尘。 - 故工程营运期废气主要为煤炭装卸扬尘、物料转运粉尘（大斗、给料、输送）、洗选车间破碎筛分粉尘、配煤车间筛分破碎粉尘、运输车辆动力起尘。 （1）煤炭装卸扬尘 工程原煤堆放于全封闭的条形储煤场，可最大限度的减少堆场的起尘量。因此，项目煤炭扬尘主要为产生于装卸环节。在保证煤炭表面一定的含水率即可将该部分粉尘降至最低。 装卸起尘量计算： 汽车卸料时起尘量采用秦皇岛码头装卸起尘量的经验公式进行估算，公式如下： 式中：Q—汽车装卸起尘量，mg/s； U—平均风速，u取1.8m/s； W--物料含水率%，取5%； H—物料落差，取0.5m。 经计算，自卸车卸车时间约3min/次，车辆吨位取30吨，每年卸车20000次，总的卸车时间约为1000h，本工程煤炭装卸粉尘污染物产生情况见下表17。 表17 项目煤炭装卸粉尘污染物源强计算表 项目; 装卸量（万t/a）; 装卸次数（次/a）; Q（g/s）; 起尘量（t/a）; 速率（kg/h）. 原煤; 60; 20000; 1.22; 4.39; 4.39. 评价要求对煤堆场进行密闭，同时满足以下要求： ①评价要求项目原煤堆放于全封闭钢结构原料库内，原煤卸载至储煤棚，受煤坑设置在全封闭式卸煤棚内，车辆出入口设置推拉门，车辆离开后及时关闭，实现原料装卸、铲车上料均在室内完成。 ②卸煤棚配置了微雾抑尘系统，原料卸车时，开启微雾抑尘系统，以减少卸车过程中扬尘的产生量（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021 版中“烟煤和无烟煤开采业产污系数表”煤炭装卸点工段产生的颗粒物，采取全封闭措施去除率为100%（本次按99%计），喷淋去除率为80%，项目采取全封闭+雾化喷淋除尘措施，则该措施抑尘效率按99.8%计）。 ③在满足生产要求的情况下，尽可能减少原料库内原料的堆存高度，以降低原料重力落差，进而减少原料铲运过程中扬尘的产生量。 经采取以上措施后，煤炭装卸粉尘排放量为 0.0088t/a，0.0088kg/h，呈无组织排放。 （2）物料转运粉尘 项目原料转载粉尘主要为上料斗、给料机以及输送皮带落料粉尘。 - 根据建设单位设计资料，项目配煤车间设置4个输送带，转载点6个；洗选车间设置5个输送带，转载点6个。本项目设置有封闭的皮带运输机，各转载点均设置喷雾洒水装置，均在封闭车间进行。类比同类企业，物料转运粉尘颗粒物产生量以原料量的0.02kg/t计，工作时间4800h，转运量按60万吨计，则颗粒物产生量为12t/a。项目物料转运过程均在封闭车间进行，且各转载点均设置喷雾洒水装置，全封闭+雾化喷淋除尘措施抑尘效率按99.8%计，则物料转运粉尘排放量约0.024t/a，0.005kg/h。 - （3）配煤车间筛分破碎粉尘 - 项目配煤车间煤炭在运输进厂经过筛分后进行分品种堆存。项目配煤机自带破碎功能，无单独的破碎机。破碎筛分工序会产生一定的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021 版中“2524 煤制品制造行业” 可知，原料煤筛分过程中颗粒物产污系数为 0.0667kg/t-产品，项目年配煤量为35万 t，则破碎筛分扬尘产生量为 23.4t/a。配煤车间设置2条配煤生产线，每条配煤生产线生产规模一致，每条生产线均设置1套除尘器、1根排气筒。项目破碎、筛分过程均在封闭车间进行，破碎、筛分工序上方设置集气罩，收集的废气经管道送入覆膜袋式除尘器（2套）后处理后经1根15m高排气筒（DA001、DA002）排放，每个风量10000m3/h，集气效率按90%计，覆膜袋式除尘效率按99%计，经计算，DA001排气筒排放量为0.105t/a，0.044kg/h（破碎筛分每条按8小时计），排放浓度4.4mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 同理，可计算出DA002排气筒排放量为0.105t/a，0.044kg/h（破碎筛分每条按8小时计），排放浓度4.4mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 未被集气粉尘约2.34t/a，项目配煤车间生产车间封闭，且配煤车间设置雾化除尘装置，则配煤车间无组织粉尘排放量约0.005t/a，0.0021kg/h。 （4）洗选车间破碎筛分粉尘 - 本项目洗选车间原煤粒径较大者需要进行破碎筛分，破碎筛分工序会产生一定的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021 版中“2524 煤制品制造行业” 可知，原料煤筛分过程中颗粒物产污系数为 0.0667kg/t-产品，本次按原煤均需破碎筛分计，项目年入洗原煤为25万 t，则破碎筛分粉尘产生量为16.7t/a。项目破碎、筛分过程均在封闭车间进行，破碎、筛分工序上方设置集气罩，收集的废气经管道送入覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，风量15000m3/h，集气效率按90%计，覆膜袋式除尘效率按99%计，经计算，DA003排气筒排放量为0.15t/a，0.063kg/h（破碎筛分每条按8小时计），排放浓度4.2mg/m3，排放浓度可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 - 未被集气粉尘约1.67t/a，项目配煤车间生产车间封闭，且配煤车间设置雾化除尘装置，则配煤车间无组织粉尘排放量约0.0027t/a，0.0011kg/h。 - （5）运输车辆动力起尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。运输车辆由周边煤矿通过公路直接到达厂区。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85×(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各134辆·次；空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度 20km/h行驶，评价建议厂方应将地面硬化，采取以上措施后，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.04t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，评价要求采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘；物料运输车辆要严密遮盖，以减少原材料的散落；对原料进行洒水，以减少原料中细小颗粒的扬起。采取车辆定期清洗，生产区道路硬化，非生产区加强绿化等措施以减小其影响。采取以上措施后可使扬尘量降低80%，则项目汽车动力起尘排放量为0.008t/a。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表18。 表18 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. DA001; 颗粒物; 10000; 4.4; 440; 10.5; 覆膜袋式除尘器; 99%; 0.044; 4.4; 0.105. DA001; 颗粒物; 10000; 4.4; 440; 10.5; 覆膜袋式除尘器; 99%; 0.044; 4.4; 0.105. DA003; 颗粒物; 15000; 6.3; 420; 15; 覆膜袋式除尘器; 99%; 0.063; 4.2; 0.15. 工程无组织废气产生及排放情况一览表见表19。 表19 工程废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 煤炭装卸扬尘; 颗粒物; 4.39; 4.39; 干雾抑尘+车间密; 99.8%; 0.0088; 0.0088. 物料转运粉尘; 颗粒物; 2.5; 12; 干雾抑尘+车间密; 99.8%; 0.005; 0.024. 运输车辆动力起尘; 颗粒物; 0.017; 0.04; 地面硬化，并对路面及时清扫、洒水; 80%; 0.0033; 0.008. 项目生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，且车间、仓库均设置有雾化喷淋设施，项目无组织粉尘产生量较少，经类比同类项目可知，颗粒物的无组织排放浓度可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求，即颗粒物1.0mg/m3要求。 （6）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为覆膜袋式除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表20。 表20 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 440; 4.4; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护. 2; DA002; 覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 440; 4.4; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护. 3; DA003; 覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 420; 6.3; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护. 由上表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气覆膜袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气口基本情况见表22。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表21 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 覆膜袋式除尘器; 99%; 是. 表22 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，配煤车间筛分破碎粉尘; 116.62147; 33.93156; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. DA002，配煤车间筛分破碎粉尘; 116.62184; 33.93152; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口. DA003，洗煤煤车间筛分破碎粉尘; 116.62220; 33.93153; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口. （7）无组织粉尘治理措施 本项目生产区、原料区、产品区为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的工棚内进行。同时项目应严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标要求及六治理要求进行；具体符合性分析见表4。 为进一步减轻粉尘对周围环境的影响，评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： - 在装卸过程中尽量降低落差； ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； ③厂区道路定期洒水抑尘，始终保持路面的清洁；对储煤堆场设置喷淋洒水降尘装置，并适时进行严格管理，通过洒水降尘的方式使煤炭堆场表面保持湿润，从而达到降尘的目的，保持煤堆表面含水率在 10%以上。项目生产区、原料区、产品区设置为整体封闭式。 ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； ⑤厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入沉淀池。厂区安装喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘，露天场地四周设置集水沟，用于收集喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀池（25m³），沉淀后回用。 ⑥厂区道路地面必须硬化处理，封闭库房、车间配置雾化喷淋、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 ⑦各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 ⑧所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 ⑨所有散装运输物料车辆进出必须采取密闭措施，防止物料洒落厂区及厂区以外道路。厂房外地面不准有裸露地面，全部硬化或绿化。 （8）废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），投产后本项目废气环境监测计划内容如下表23。 表23本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，配煤车间破碎筛选工序排气口; 颗粒物; 每年一次. DA002，配煤车间破碎筛选工序排气口; 颗粒物; 每年一次. DA003，洗煤车间破碎筛选工序排气口; 颗粒物; 每年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 一年一次. - 废水 - 项目用水主要为生产车间、仓库雾化喷淋用水、车辆清洗用水、洗煤用水、职工生活用水。 - 经分析，项目车间、仓库雾化除尘装置用水部分蒸发掉，部分进入原煤及产品中，此部分无废水产生； - （1）车辆清洗废水、生活污水 - 车辆清洗废水经沉淀池（1座，25m3，足够项目区使用）处理后回用于清洗工序，不外排。 - 生活污水：经分析，项目生活污水产生量为1.02m3/d（306m3/a），经化粪池（1座，2m3，足够项目区使用）处理后进入防渗暂存池（1座，10m3，可暂存约9天的废水量，足够项目区使用），定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用。 - （2）洗煤废水 - 根据前文分析，洗煤废水循环水量为 541.7m3/d。主要污染物SS ，营运期洗煤废水经收集后经闭路循环系统处理后循环使用。 煤泥水闭路循环工艺简介：在洗煤生产过程中产生的洗选废水进入煤泥浓缩池，浓缩机底流由泵打到压滤机进行过滤。浓缩机的溢流和压滤机滤清液进入循环水池，用泵返回洗煤系统作为循环水复用。项目煤泥水处理工艺流程见图5。 浓缩池溢流、末精煤振动脱水筛筛下水经筛下煤泥水收集池收集后经泵打至浓缩池进行浓缩，浓缩池底流由矿浆泵泵入尾煤压滤机压滤后得尾煤泥。精煤压滤机滤液（煤泥水）、浓缩池溢流（煤泥水）进入循环水池，经泵给入跳汰机和喷水装置循环使用， 实现选煤生产煤泥水一级闭路循环。 项目原煤洗选过程中使用大量水，在生产过程中会出现跑、冒、滴、 漏水等现象，因此，本环评要求建设单位在洗选区内侧设置引流沟渠和车间收集池（容积 20m3），用于收集在生产过程中产生的跑、冒、滴、漏废水，收集后的废水排入浓缩池，经过浓缩处理后回用于洗煤用水。 - 图5 项目煤泥水处理工艺流程图 煤泥水闭路循环处理设施可行性分析：根据建设单位提供资料，项目设 2 台浓缩机（1 用1 备），每台设计处理量105m3/h，实际需要处理量约33.9m3/h，足够项目使用。尾煤泥压滤机设置2台（1 用1 备），每台设计处理量12m3/h，实际需要处理量约3.94m3/h，足够项目使用。本工程对煤泥水的处理采用浓缩压滤工艺，经类比，浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度小于 5g/L 的标准要求（《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）中洗煤水闭路循环一级标准）。 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，“事故煤泥水处理宜选用事故浓缩机，也可选用事故煤泥沉淀池。选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的 1.2 倍~1.5 倍，事故煤泥水池可不设澄清水池”。本项目设置2台浓缩机（1 用 1 备），可保证煤泥水不外排，从而避免对周边环境的影响。 - （3）初期雨水 - 根据现场查看，项目北侧、东侧、南侧为农田，为防止项目污染周边农田，厂区设置边沟，以收集初期雨水，初期雨水经收集沉淀后回用于洗煤工序，不外排。初期雨水产生面积按场内露天装置区及道路总面积计算，项目生产车间、仓库均为封闭，无露天装置区。根据永城气象资料可知，永城近20年最大一日降水量为154.1mm，根据厂区平面布置，潜在污染区域约1600m2，最大一日降水量按降雨1小时计，取前15分钟作为初期雨水量，则初期雨水总水量约61.6m3/a，收集经沉淀后回用于洗煤工序，项目区设置初期雨水池约80m3，1座，位于项目区低洼处。 项目沉淀池、化粪池、防渗暂存池、边沟、初期雨水池等均做好防渗措施，故项目对地下水影响较小。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 项目噪声源主要来源于生产车间的破碎机、筛分机、给煤机、跳汰机、斗提机、分级筛、压滤机、泵类等设备，源强在70-90dB(A)之间，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备源强一览表见表24。 表24 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 装载机; 2; 80; 2400h; 加强管理、减震、隔声、消声等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等措施; 50. 2; 配煤机; 2; 85; 55. 3; 铲车; 4; 70; 40. 4; 运输车; 20; 70; 40. 5; 给煤机; 1; 80; 50. 6; 跳汰机; 1; 85; 55. 7; 斗提机; 4; 80; 50. 8; 分级筛; 1; 80; 50. 9; 转载皮带机; 5; 70; 40. 10; 破碎机; 1; 85; 55. 11; 压滤机; 2; 80; 50. 12; 泵类; 3; 90; 60. 13; 空压机; 1; 90; 60. 14; 脱水筛; 3; 80; 50. 15; 风机; 3; 90; 60. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表25。 表25 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 空间相对位置; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 90.6; 27.5; 31.1; 42.5; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 南厂界; 28.4; -75.6; 36.4; 31.9; 达标. 西厂界; -90.7; 31.0; 30.9; 31.5; 达标. 北厂界; 40; 75.3; 37.2; 31.3; 达标. 由表25可知，本工程建设完成后，运营期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场查看，距项目最近的敏感点为东南约80m的后松村，距离较远，同时，项目合理布置厂区平面布置，车间位于厂区北侧，仓库位于南侧，尽量远离东南侧敏感点后松村，车间、仓库均封闭，采取以上措施后，项目对周围声环境影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置，将筛分机、破碎机、传输装置安置在车间北侧。同时，项目合理布置厂区平面布置，车间位于厂区北侧，仓库位于南侧，尽量远离东南侧敏感点后松村。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 拟建项目生产过程中产生的固废主要有车辆冲洗废水沉淀池产生的污泥、洗煤过程煤泥及矸石、除尘系统收集的粉尘、生活垃圾。 （1）车辆冲洗废水沉淀池产生的污泥 经类比同类项目实际经验数据，车辆冲洗水沉渣产生量约为废水量的0.1%，则沉渣产生量约3.21t/a，污泥自然干化后填坑、铺路。 （2）洗煤过程煤泥、矸石 经核算，煤泥产生量约16500t/a，外售综合利用。本项目设置一座煤泥堆场，堆场位于一座全封闭砖混结构房内（除出入口外，其余各侧均封闭，出入口处两侧设置 2 台雾炮机），底部硬化，煤泥暂存煤泥堆场作为次级产品外售。 经核算，矸石产生量约31000t/a，外售综合利用。产品区设置煤矸石临时堆场，堆场位于一座全封闭砖混结构房内（除出入口外，其余各侧均封闭，出入口处两侧设置 2 台雾炮机），底部硬化，作为次级产品外售。 - 除尘系统收集的粉尘 根据分析，项目除尘系统收集的粉尘约为35.64t/a，收集后回用于生产。 - 生活垃圾 工程建设完成后，劳动定员为16人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为2.4t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 车辆冲洗废水沉淀池产生的污泥; 生产过程; 固态; 3.21t/a; 泥沙、有机物等; 一般固废; 3.21t/a; 污泥自然干化后填坑、铺路. 除尘系统收集的粉尘; 除尘过程; 固态; 35.64t/a; 粉尘; 一般固废; 35.64t/a; 收集后回用于生产. 洗煤过程煤泥; 洗煤过程; 固态; 16500t/a; 煤等; 一般固废; 16500t/a; 外售综合利用. 洗煤过程煤矸石; 洗煤过程; 固态; 31000t/a; 煤矸石; 一般固废; 31000t/a; 外售综合利用. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 2.4t/a; /; 一般固废; 2.4t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；洗煤废水浓缩压滤后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等，综合利用，因此不会产生地面漫流；污水治理措施均做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，各涉水构筑物均按要求建设防渗层，正常情况下不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物为颗粒物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表28 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料; 有机物（COD、氨氮等）; 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 一般固废暂存; 有机物（COD、氨氮等）; 固废包装容器破损，同时一般固废暂存间地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 生活污水、洗煤废水、车辆冲洗废水; 有机物（COD、氨氮等）; 生活污水、生产废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；污水处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、防渗暂存池、沉淀池、浓缩罐、循环水池、初期雨水池等各构筑物、一般固废暂存间情况，发现异常及时进行处理。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表29防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 洗选车间、原煤棚、 精煤棚、尾泥棚、矸石棚、配煤车间、洗车平台、浓缩池、化粪池、暂存池、沉淀池、初期雨水池、循环水池等; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，或参照GB18598执行。混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公区、其他区域等; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. 运营过程中对化粪池、暂存池、沉淀池等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 6、环境风险分析 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录，项目不涉及危险物质，风险类别为主要体现在煤泥事故水排放可能造成的对地表水体和地下水污染，原煤厂房、成品厂房火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 本项目简单分析内容见表30。 # 表30 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 年产60万吨煤炭配制、洗选项目. 建设地点; 永城市苗桥镇新庄村后松北100米. 地理坐标; 116度37分17.811秒，33度55分54.480秒. 主要危险物质及分布; 项目不涉及危险物质，风险类别为主要体现在煤泥事故水排放可能造成的对地表水体和地下水污染，原煤厂房、成品厂房火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。. 环境影响途径及危害后果; - ①大气影响途径及危害后果 原煤属于易燃品，遇热源和明火有燃烧的危险。厂房内的产品如遇到销路不好、转运不通畅时就会有一定量的煤炭堆存，煤堆长期堆放，存在着煤尘爆炸的风险事故。发生火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。 - ②地表水及地下水影响途径及危害后果 厂区发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 煤泥水事故排放对地表水环境影响为本项目的较大风险事故，洗煤厂外排废水中的固体悬浮物主要是煤泥和矿物质颗粒。煤泥回收失效、选煤厂洗煤事故外排情况下，事故废水中 SS 浓度较大，大量洗煤废水涌入附近地表水体，将造成严重水污染事故；因洗煤水中 SS 为极细颗粒，流动中不易沉降，且易粘附河道坡岸，即使在停止事故外排，河水流动的情况下河岸粘附的煤泥不易被清除，形成严重的感官污染。上述影响的范围，涉及所有煤泥水外排，其影响范围较大，将会对煤泥水影响范围内的植被造成严重影响。此外，煤泥水渗漏可能对地下水环境产生影响，严重影响水质。 ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。煤泥水渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。. 风险防范措施要求; 煤泥水泄漏防范措施 a. 加强设备管理和维护，定期检查浓缩机、压滤机等设备运行情况，对循环水量的变化要时刻注意，坚决杜绝煤泥水外排现象的发生；加强厂区污水管道的维护管理，定期检查排水管网，杜绝各类污染事 故的发生。为防止废污水经雨水沟、排水渠进入河流水体，应对污水管道的不规范布设进行清理，杜绝污水系统混乱造成污染事故发生。 b. 项目设2座浓缩机（一用一备），当发生非正常工况时，事故废水排入浓缩机，最终回用到生产洗煤工序，不外排。为了进一步防止本项目废水进入外环境污染地表水及地下水，本项目 必须在场内低洼处设置雨水收集池，用于储存场内初期雨水，根据项目所在区域暴雨季节降雨量及占地面积，该雨水收集池容积应≥80m3。 c.对生产区全部进行水泥硬化处理，使防渗层渗透系数小于 1×10-7cm/s，同时煤泥水输送管路全部采取 PVC 塑料管，可有效减小煤泥水渗漏对地下水造成的影响。 d.设立厂长负责制，具体措施的执行由环保科长统筹安排、落实。严格执行各项生产及环境管理制度，对煤泥水处理设备设立运行卡，定期进行检查、维护、做到勤查、勤记、勤养护。不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提供业务水平，保持企业内部职工素质稳定。重视群众监督作用，提供企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平。积极配合环保部门的检查、验收。煤泥水循环系统出现故障时项目必须立即停产检修，防止煤泥水外泄，待循环系统正常后方可恢复生产。 火灾爆炸事故防范措施 a. 对原煤厂房内堆存的煤定期洒水抑尘。尤其是春、秋干燥季节，使原煤仓库内煤尘浓度控制在爆炸限度之外；定期进行检查，防止堆场煤的自燃，合理管理储存煤量。为尽早发现煤炭自燃征兆（比如煤焦油味道、冒烟、挂汗等），每天巡视一次储煤场地，记录行走路线及各个地点情况。 b. 阀门、管道定期检测，加强管理措施，原煤仓库及周边一定范围严格控制烟火，杜绝一切明火发生，设立专门抽烟区，禁止在厂区生产车间等高粉尘区域抽烟，防止因粉尘遇到明火发生火灾爆炸事件。车间内设置视频监控设施，安排专人进行管理，能够及时应对各类事件。 c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）。对在煤场作业的所有人员进行防灭火知识培训。 d.总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 e.消防装置的设置：灭火装置的设置应严格按照防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统；火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水合理处置。 f.根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案。. 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，配煤车间破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 配煤车间厂房全封闭，破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经15m高排气筒（1根）排放 | 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标A级企业指标要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA002，配煤车间破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 配煤车间厂房全封闭，破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经15m高排气筒（1根）排放 |  |
|  | DA003，洗煤车间破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 洗煤车间厂房全封闭，破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经15m高排气筒（1根）排放 |  |
|  | 物料转运粉尘 | 颗粒物 | 厂房全封闭，各转载点同时设有喷淋抑尘装置 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求 |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 原料、成品堆场设置全封闭库房（留进出口，进出口通道安装防尘帘进行遮挡），同时设置洒水降尘设施，地面硬化 |  |
|  | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 装卸煤棚为全封闭式的，内设喷淋洒水装置，在受煤坑处设置微雾抑尘系统，地面硬化，汽车装车系统采用全封闭的圆筒仓做为装车仓，并配备洒水降尘装置 |  |
|  | 运输粉尘 | 颗粒物 | 封闭厂房，地面硬化，全密闭输送带输送 |  |
|  | 运输车辆动力起尘 | 颗粒物 | 厂区定时洒水，地面硬化，进出车辆清洗，厂区出入口设置全自动洗车平台 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  | 清洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用 | 回用，不外排 |
|  | 洗煤废水 | COD、SS等 | 经浓缩压滤后 煤泥水闭路循环，不外排 | 煤泥水闭路循环，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 车辆清洗废水污泥晾干处理后用于填坑铺路综合利用等；煤泥、矸石外售；除尘器收集粉尘回用作为原料；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、暂存池、沉淀池等均按要求进行防渗、硬化处理，厂区进行分区防渗，防止产生土壤、地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强设备管理和维护，定期检查浓缩罐、压滤机等设备运行情况，对循环水量的变化要时刻注意，坚决杜绝煤泥水外排现象的发生；厂区内划定禁火区域，禁绝一切火源；定期进行检查，防止堆场煤的自燃，合理管理储存煤量；厂区设置消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关技术规范开展自行监测。 ③要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 |  |  |  |

- 六、结论

河南恒煤贸易有限公司年产60万吨煤炭配制、洗选项目符合国家产业政策要求，选址可行，项目建成后，对当地经济发展有积极的促进作用，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 永城市自然资源和规划局苗桥自然资源所对本项目出具的占地情况说明 附件四 永城市苗桥镇人民政府对本项目出具的入驻证明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目与苗桥镇集中式饮用水源位置图 附图五 项目周围环境及现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.401t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 车辆冲洗废水沉淀池产生的污泥 | / | / | / | 3.21t/a | / | / | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 35.64t/a | / | / | / |
|  | 洗煤过程煤泥 | / | / | / | 16500t/a | / | / | / |
|  | 洗煤过程煤矸石 | / | / | / | 31000t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①