建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：河南助能永城车集12MW分散式风电场项目

建设单位（盖章）：永城市特能新能源科技有限公司

编制日期：       2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南助能永城车集12MW分散式风电场项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-411481-44-02-020477 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 商丘市永城市西南部新桥乡境内 |  |  |  |
| 地理坐标 | T01风机（东经116°19′6.992″，北纬33°50′44.322″） T02风机（东经116°19′21.197″，北纬33°50′0.585″） T03风机（东经116°18′40.039″，北纬33°49′13.036″） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、 电力、热力生产和供应业 90 陆上风力发电4415 中“其他风力发电” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总用地面积为89218m2，其中永久性占地为45718m2，临时性占地为43500m2 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永发改能源〔2019〕24号、永发改能源〔2021〕16号 |  |
| 总投资（万元） | 9831.20 | 环保投资（万元） | 361.75 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.68 | 施工工期 | 7个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目周边不涉及环境敏感区，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不涉及专项评价设置原则表中的专项评价，因此本项目不需要进行专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》 审批机关：河南省人民政府 审批文件名称及文号：《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划的通知》（豫政〔2021〕58号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划关于风电行业摘录有关内容如下： 第二章 总体思路和主要目标 三、总体布局 沿黄绿色能源廊道。依托我省黄河流域干支流沿线及周边区域优质可再生能源资源，建设豫北黄河北岸、豫东黄河故道、豫中南引黄受水区、黄河两岸浅山丘陵区等百万千瓦级风电基地和一批千万平方米地热供暖规模化利用示范区，实施豫西、豫北等“可再生能源+储能”示范项目，有力支撑黄河流域生态保护和高质量发展。 四、主要目标 能源低碳转型成效显著。煤炭消费占比降至60%以下，非化石能源消费占比提高到16%以上，风电、光伏发电装机成为电力装机增量的主体，可再生能源电力消纳责任权重、非水电可再生能源电力消纳责任权重完成国家目标任务。 第三章 积极推动能源绿色低碳转型 持续推进能源供给侧结构性改革，积极发展风电、光伏发电等新能源，着力提升煤炭、油气等传统能源清洁低碳开发利用水平，积极推动非化石能源替代化石能源、天然气等低碳化石能源替代煤炭等高碳化石能源，加快形成绿色低碳的能源供应格局。 有序推动风能资源开发利用。按照最大保护、最低影响、适度开发的原则，规划建设高质量风电项目，打造沿黄百万千瓦级高质量风电基地。在电力负荷集中、电网接入条件较好的地方，统一规划、协同开发分散式风电项目。加大已并网项目技术升级改造力度，推进新建项目智慧化、数字化。到2025年，新增并网容量1000万千瓦以上。 相符性：本项目位于商丘市永城市西南部新桥乡境内。根据其可研报告可知，经由风电场西侧2972#测风塔获得的数据分析，该风电场风功率等级为D-2级，具备一定的开发潜力。本项目总装机容量12MW，采用单机容量为4.0MW风力发电机组3台，项目建成后，可实现年上网电量3077.9万kW·h。 风力发电作为绿色新能源，是国家能源产业发展方向，因此，风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著，符合《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》（豫政〔2021〕58号）。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属于允许建设类项目，且本项目生产设备无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策； 根据《市场准入负面清单（2022年版》（发改体改规〔2022〕397号）市场准入负面清单说明：对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。本项目不属于禁止准入和许可准入事项，因此本项目符合《市场准入负面清单（2022年版》（发改体改规〔2022〕397号）相关要求； 本项目属于风力发电项目，已通过永城市发展和改革委员会的核准批复，核准批复文号为永发改能源〔2019〕24号，核准延期的批复文号为永发改能源〔2021〕16号，项目相关核准文件见；场址变更文件《关于河南助能永城新桥18MW和车12MW分散式风电场项目开关站与选址位置调整的复函》见附件3。 综上所述，本项目建设符合国家和河南省相关政策要求。 1.2与“三线一单”相符性分析 ①与生态保护红线符合性分析 根据《河南省生态保护红线划定方案（征求意见稿）》，商丘市涉及的生态保护红线为平原区水源保护生态保护红线区，主要分布在民权县。本项目位于永城市西南部新桥乡境内，与平原区水源保护生态保护红线区最近距离约为108km，不在生态保护红线范围内。 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号），本项目位于一般管控区，不在优先保护单元范围内。管控要求“落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全”。本项目运行期对周边环境影响已提出了污染防治措施，同时本项目运行期间无废气、生产废水产生（仅有少量值守人员生活污水）；运行过程中产生的固体废物进行妥善处理，固体废物噪声不会对周边环境产生影响；项目运行过程中无环境风险，生态环境在施工期结束后能够得到及时恢复，满足生态环境保护的基本要求，项目建成后区域生态环境能够得到保持。本项目永久占地较小，临时占地在时候接受后及时进行原有的植被恢复，不会影响区域耕地环境质量和粮食安全。因此，本项目建设符合《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）的要求。商丘市环境管控单元图见附图7。 综上，项目不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，满足河南省和商丘市生态保护红线的要求。 ②与环境质量底线符合性分析 根据永城市2021年环境空气质量监测数据可知，永城市2021年大气环境中SO2 、NO2年平均浓度、CO 24小时平均浓度第95百分位数满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为PM10、PM2.5、O3，项目所在区域为不达标区。根据《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号，永城市以改善环境空气质量为核心，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，强化区域大气污染协同治理，积极推动绿色低碳转型，突出精准治污、科学治污、依法治污，因此PM2.5、PM10、O3可得到有效治理。本项目施工期采取湿式作业+道路洒水降尘+防尘网/苫布遮盖+开挖挖填同步苫布遮盖等相关抑尘措施，本项目施工规模小，工期短，且风机距离村庄较远，施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，因此在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小；运营过程中无废气排放，不会对周边环境造成明显不良影响。 本次评价引用2021年5月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。本项目为生态影响类项目，无生产废水，本工程运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥，不外排，项目不会造成地表水环境质量恶化。 因此，采取上述措施后，本项目对环境的影响可以降至最低，项目的建设不会突破当地环境质量底线。 ③与资源利用上线符合性分析 本项目永久性占地不涉及基本农田。本项目以风力发电为绿色能源，项目实施后在增加能源供应、改善能源结构、保障能源安全、减少温室气体、保护生态环境和构建和谐社会等方面起到重要作用。本项目建成运行后通过内部管理强化、设备的优化选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④与环境准入负面清单符合性分析 本项目位于永城市新桥乡境内，与<商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函>（2022年4月27日发布）相符性分析见下表。 - 与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析 管控维度; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。; 本项目为风力发电项目，属于生态影响类项目，不涉及有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业，不属于涉重行业。且不属于高耗水、高耗能项目项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程” 及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。; 本项目为风力发电项目，属于生态影响类项目，无有毒有害工业废水产生，运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥；升压站值守人员生活垃圾由环卫部门统一处理，危险废物均交由有危废处理资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。; 本项目为风力发电项目，属于生态影响类项目，不属于禁止行业；不涉及土壤高风险地块。; 符合. 资源利用效率要求; 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。; 本项目为风力发电项目，属于生态影响类项目，用水来自自来水管网，不属于禁止行业；不涉及土壤高风险地块。; 符合. - 与永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 本项目; 相符性. 区县; 乡镇. ZH41148120004; 重点管控单元; 永城市深层承压水严重超采区; 永城市; 新桥乡; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、油漆、塑料、橡胶、造纸等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、地下水严重超采区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 3、鼓励茴村镇皮革产业“退城入园”，禁止进一步扩大原皮加工产能。 4、按照《河南省钢铁行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）文件对陈集镇钢铁产业园进行整合、整治。; 本项目为风力发电项目，不涉及石化、焦化等项目，本项目不属于高耗水项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 不涉及。; 相符. 环境风险防控; 1、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场、陈集镇钢铁产业园、茴村镇皮革园周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，及时上报并采取可行的管控措施，降低人体暴露健康风险等管控措施。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目属于生态影响类项目，不涉及土壤高风险地块。; 相符. 资源利用效率要求; 地下水严重超采区，禁止工农业及服务业新增取用地下水。; 本项目用水采用自来水管网。; 相符. ZH41148130001; 一般管控单元; 永城市一般管控单元; 永城市; 新桥乡; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 本项目属于生态影响类项目，不涉及有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业，不属于涉重行业。. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 本项目属于生态影响类项目，无有毒有害工业废水产生，运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥；升压站值守人员生活垃圾由环卫部门统一处理，危险废物均交由有危废处理资质的单位处置。. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目不属于涉重行业。. 综上，本项目建设符合《商丘市生态环境准入清单（试行）》相关要求。 1.3与《商丘市人民政府关于印发商丘市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（商政〔2021〕11号）相符性分析 十四五规划关于风电行业摘录有关内容如下： 第一节推动能源结构优化升级 持续加大风电、生物质热电联产、太阳能、地热供暖等项目建设力度，支持沿黄河故道相关县大力发展零碳绿色能源，推动沿黄故道有关县规划建设成为以风电为主的绿色能源基地。 相符性：本项目为风力发电项目，风力发电作为绿色新能源，是国家能源产业发展方向，风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著，符合《商丘市人民政府关于印发商丘市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（商政〔2021〕11号）。 1.4与《永城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021.6.17）相符性分析 十四五规划关于风电行业摘录有关内容如下： 第二节建设现代能源体系 深入推进能源革命，优化能源供给结构，提高能源利用效率。坚持集中式与分散式并举，大力发展新能源，积极开发天然气、沼气、煤层气和余热发电，“十四五”期间，垃圾发电、光伏发电和风电等新能源装机达到66.5万千瓦。 第四节加快推动绿色低碳发展 （三）加快节能环保服务业发展。鼓励风电、太阳能发电与企业能源供管系统综合集成，推动可再生能源就地消纳。 相符性：本项目为规划中所提到的“上海助能分散式风电场项目”（上海助能分散式风电场项目为本项目早期设计规划时的项目名称）。风力发电作为绿色新能源，是国家能源产业发展方向，风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著，符合《永城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021.6.17）。 1.5与《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》（国能发新能[2018]30号）相符性分析 - 与《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》的符合性 文件要求; 本项目情况; 相符性. 分散式风电项目是指所产生电力可自用，也可上网且在配电系统平衡调节的风电项目。项目建设应满足以下技术要求： （一）接入电压等级应为110千伏及以下，并在110千伏及以下电压等级内消纳，不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。 （二）35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目，应充分利用电网现有变电站和配电系统设施，优先以T或者π接的方式接入电网。 （三）110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点，且总容量不应超过50兆瓦。 （四）在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提，统筹考虑各电压等级的接入总容量。; 本项目风机出口电压通过箱式变升压至35kV，箱式变通过1条集电线路接入升压站35kV配电装置。35kV配电装置为采用单母线接线，通过管型母线连接主变，经主变二次升压至110kV后接入110kV系统变电站。则属于110千伏及以下电压等级消纳，不向110千伏上一级电压等级电网反送电； 本项目最终接入电网的电压等级为110kV； 本项目建设要求110千伏电压等级接入只有1个并网点，本项目总装机容量12MW； 本项目符合当地区域电网规划管理的要求，保障电网安全运行。; 相符. 鼓励各类企业及个人作为项目单位，在符合土地利用总体规划的前提下，投资、建设和经营分散式风电项目。鼓励开展商业模式创新，吸引社会资本参与分散式风电项目开发，充分激发市场活力。; 本项目为企业投资、建设和经营的分散式风电项目，符合土地利用总体规划要求。; 相符. 分散式风电项目开发企业在项目取得土地、规划、环保等职能部门的支持性文件后，按照地方政府有关规定，向相应的项目核准机关报送项目申请报告。各地相关部门要针对分散式风电项目的特点简化工作流程，降低项目前期成本。; 本项目已取得永城市城乡规划编制研究中心《关于永城市蓝能新能源科技有限公司、永城市特能新能源科技有限公司分散式风电项目规划选址意见》（永规选[2022]13号）（见附件4）；并取得永城市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第411481201900001）（见附件5）， 本项目分散式风电选址用地为耕地、其他草地、坑塘水面、设施农用地和建设用地，不占用基本农田。; 相符. 在满足国家环保、安全生产等相关要求的前提下，开发企业可使用本单位自有建设用地（如园区土地），也可租用其他单位建设用地开发分散式风电项目。分散式风电项目不得占用永久基本农田。对于占用其他类型土地的，应依法办理建设用地审批手续；在原土地所有权人、使用权人同意的情况下，可通过协议等途径取得建设用地使用权。; 相符. 1.6相关环保政策符合性分析 - 与相关环保政策符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. <关于印发《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的通知>（发改能源〔2005〕1511号）. 风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域; 本项目永久性占地仅为3组风电机组占地和升压站占地，永久占地较小，临时占地在时候接受后及时进行原有的植被恢复。; 相符. 风电场工程建设用地按实际占用土地面积计算和征地; 占地面积按照风力发电机基础实际占地进行核算。; 相符. 风电场工程建设项目实行环境影响评价制度。建设单位在项目申请核准前要取得项目环境影响评价批准文件。; 本项目已委托有资质单位编制环境影响报告。; 相符. 风电场工程经核准后，项目建设单位要按照环境影响报告表及其审批意见的要求，加强环境保护设计，落实环境保护措施。按规定程序申请环境保护设施竣工验收，验收合格后，该项目方可正式投入运营。; 报告表中提出完善的环保措施，并提出环保工程与主体工程“三同时”的要求。; 相符. 《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）. 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目符合“三线一单”相关要求，与《商丘市生态环境准入清单（试行）》相符。本项目属于生态影响类，不涉及绩效分级。; 相符. 9.加快优化能源供给结构。持续增加天然气保供，切实提高储气能力水平，各省辖市政府及有关城镇燃气企业要按照市场化原则，通过与省天然气储运公司签订应急储气服务合同的方式，落实“地方政府3天、城燃企业5%”的储气能力目标任务。加快风能、太阳能资源开发利用，强化省级统筹，完善项目库建设管理。大力推进整县屋顶分布式光伏发电试点建设，压茬推进项目建设。2022年新增可再生能源发电装机450万千瓦左右。; 本项目属于分散式风电项目，有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。; 相符. 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期严格按照“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输。; 相符. 1.7饮用水源保护规划符合性 ①河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），永城市乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （2）永城市李寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （5）永城市裴桥镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （6）永城市龙岗乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （7）永城市酇城镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （8）永城市王集乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （9）永城市双桥乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （10）永城市蒋口镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （11）永城市顺河乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （12）永城市薛湖镇南街地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （13）永城市薛湖镇黄营地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （15）永城市陈集镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 （16）永城市太丘镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （17）永城市刘河乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （18）永城市高庄镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （19）永城市十八里镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 综上，本项目位于新桥镇境内，距离最近的乡镇集中式饮用水水源保护区为风电场东侧约3.8km处永城市黄口乡木楼地下水井群，不在该水源地一级保护区范围内。 ②永城市“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）区划 本次划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： - 永城市“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源名称; 水源类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积563682平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米.. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米.. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米.. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米.. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形这域。测定太丘镇供水地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米.. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13360.360平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米.. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米.. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面租2818.8平方米.. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市赞城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市赞城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酆阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市赘阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 结合上表，本项目位于新桥镇境内，距离最近的集中式饮用水水源保护区为风电场西侧约2.8km处永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地，不在该饮用水源保护区划之内。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于河南省商丘市永城市西南部新桥乡境内。根据《永城市发改和改革委员会关于河南助能永城车集12MW分散式风电场项目核准的批复》（永发改能源[2019]24号）（附件2），本项目原选址地点位于永城市高庄镇、陈官庄乡境内；根据永城市发展和改革委员会出具的《关于河南助能永城新桥18MW和车集12MW分散式风电场项目开关站与选址位置调整的复函》，为加快推进我市风电项目高质量建设，同意永城车集12MW分散式风电场项目建设地点由永城市高庄镇、陈官庄乡境内调整为永城市新桥乡境内。地理位置见附图1。 项目风电场内共布设风机3台，地理坐标见下表。风电场总体布置见附图2。 - 项目坐标一览表 编号; 经度; 纬度. T01; 116°19′6.992″; 33°50′44.322″. T02; 116°19′21.197″; 33°50′0.585″. T03; 116°18′40.039″; 33°49′13.036″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1主要建设内容 2.1.1建设规模 永城市特能新能源科技有限公司拟投资9831.20万元在永城市新桥乡镜内建设河南助能永城车集12MW分散式风电场项目。本项目主要建设内容为：本项目采用单机容量为4.0MW风力发电机组3台，总容量12MW。风机出口电压1140V通过箱式变升压至35kV，3台箱式变通过1条集电线路接入风电场场内新建的110kV升压站的35kV配电装置。根据企业提供设计资料，初拟本工程所发电量通过风电场场内新建的110kV升压站以1回110kV线路接入永煤集团110kV变电站。 项目投运后，风电场年上网电量是3077.9万kW·h，平均满发小时数是2564.9h，风电场容量系数是0.293。 本项目风电场场内新建一座110kV升压站，按30MW规模建设，除本工程12MW风机接入之外，同时满足河南助能永城新桥18MW分散式风电场项目风机接入。 本次风电场评价内容包含3台单机容量为4MW的风电机组、1座110kV升压站及场内35kV集电线路等工程，不包含升压站工程电磁辐射环境影响评价内容及升压站110kV送出线路工程，涉及的相关工程建设内容另行办理相关环保手续，本次不做评价。 2.1.2项目组成 本项目主要建设内容为风力发电机组及其对应的机组升压变压器设备（箱变）、35kV集电线路工程、升压站、场内道路及吊装平台等。本项目基本组成具体见下表。 - 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程建设内容. 主体工程; 风力发电机组及箱变; ①风电机组 拟选安装3台单机容量为4.0MW的风力发电机组。风轮直径均为172m，轮毂高度均为160m，风力发电机组出口电压为1140kV。 ②35kV箱式变压器 每台风电机组配1台35kV箱式变压器，共3台。 ③接入系统 通过1台风力发电机配套1台箱式变压器的一机一变单元接线方式将电压升高至35kV后通过1回集电线路（架空集电线路）接入风电场场内110kV升压站的35kV配电装置。. 集电线路; 本项目集电线路采用架空方式，线路走向为先东后北，本工程集电线路全长9km，全线均为单回路；电缆线路1.6km；集电线路共用杆塔42基，均为单回路塔型。. 110kV升压站; 风电场场内建设一座110kV升压站，位于本项目T03风机西北侧约2.5km处，占地尺寸为80m×50m，站区围墙内占地面积为3822m2。出入口朝东，出线向东北。 风电场升压站35kV部分通过1回集电线路进线，进线采用单母线接线方式。35kV配电装置采用开关柜设备。 升压站内的建筑物主要包括办公综合楼、电气综合楼、SVG预制舱、综合水泵房、危废暂存间、鼓风机房等，结构型式采用现浇钢筋混凝土框架结构类型和整体预制舱结构类型。构筑物主要包括主变压器、事故油池、SVG接电抗器、GIS、出线架构、深井泵房、施工变、化粪池、消防水池等。. 辅助工程; 场内道路; 本工程场内新建道路长度2.6km，改扩建道路2.6km（其中进场道路改造长度约1.3km，水泥路拓宽1.3km）。. 临时工程; 施工临建区; 本工程临时施工区总占地面积约5000m2。施工临建区包含施工管理及生活区、施工工厂及仓库区、机械修配及综合加工厂等，施工区主要布置在升压站附近，仓库及加工工厂等可考虑适当分散布置。. 风机吊装场地; 本项目场内吊装风机安装平台按每风机位50m×70m尺寸进行设计，矩形布置。. 公用工程; 供水; 升压站的施工、生活和消防用水供水就近从附近自来水管网引入，以满足施工期间及运行中使用。在施工现场设20m3蓄水池两座。各风机场地用水车供水。升压站内设置雨水排水沟。. 排水; 运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥。. 施工用电; 风电场施工用电主要包括施工场地、临时生活区用电及基础施工用电两部分。施工临时用电最大负荷约为200kW。可从升压站附近接入一根10kV线路作为施工用电。考虑施工时可能额外增加用电设施，在升压站施工现场安装一台315kVA的10/0.4kV变压器，施工完毕后作为升压站备用站用变。为适应风电机组布置比较广的特点，风机基础施工还配备50kW移动式柴油发电机发电。. 消防; 本项目为全预制舱设计，预制舱内含火灾自动报警系统和消防设备（消防栓、消防水池等），且站内装有视频监控系统，站内按配置各种消防器材。. 环保工程; 废气; 施工期; 临时施工场地及风机、箱变、升压站、塔基基础施工区设置围挡、定期洒水。运输车辆遮盖篷布，场内道路定期洒水抑尘减少运输扬尘影响。. 废水; 施工期; 砂石料冲洗废水经沉淀处理后，回用于砂石料冲洗，也可用于场地洒水抑尘，冲洗废水整体不外排。 施工生活区设置临时防渗化粪池，定期清理用作农肥。. 运营期; 运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥。. 噪声; 施工期; 工程施工作业均安排在昼间，设置施工围挡隔声控制，使用低噪声施工设备，且注意机械维护与管理；避免深夜运输（22点以后），运输车辆应限速行驶，一般不超过15km/hr，并禁止使用喇叭。. 运营期; 选用低噪声设备（如隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料），加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行；升压站采取基础减振、选用低噪声设备、厂房隔声、软连接等措施措施。. 固体废物; 施工期; 开挖后的土方用于场区附近低洼地段的填土或就地平整，进行植被恢复，少量不能填埋或场地平整的弃土方，运至当地政府指定处置点处置； 不能利用建筑垃圾集中收集后运至当地政府指定处置点处置，废钢筋钢材、废木材在场区堆存后定期外售； 沉淀池沉渣清理后和生活垃圾一同外运处理。. 运营期; ①生活垃圾：值守人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一清运处理； ②危险废物：在升压站内设危险废物暂存间1座（25m2）；站内设防渗事故油池1座（20m3），变压器下方设置集油坑，变压器事故油经集油坑通过排油管排至事故油池。 本项目产生的废润滑油、废油桶、废变压器、变压器事故油、废铅蓄电池等收集后暂存于站内危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置。. 生态保护与水土流失治理; 施工期：①工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡进行拦挡，临时堆土及时覆盖苫布、喷洒抑尘，后期用于施工场地覆土绿化、复耕；②升压站区内设置浆砌石排水沟、局部铺设碎石、边坡防护、土地平整、恢复绿化等；③本工程针对项目区内水土流失的的特点进行分区防治，各防治区覆土、土地整治、复耕或植被恢复；④严格执行水土保持设计中提出的工程措施、植物措施和临时措施。 营运期：①严格执行水保方案中提出的各项水保措施；②升压站、风电机组周围恢复植被；③工程临时占地及时恢复，合理绿化；④永久占地范围内破坏的植被及时恢复；⑤生态保护和水土保持费用列入工程投资，做到专款专用。. 2.2主要工程参数 2.2.1风资源调查 本风电场属平原风电场，现搜集到场区周边1座测风塔，编号为2972#，测风塔位于风电场西南侧最近约15km处，测风塔最高测风高度为120m。项目可行性研究报告根据风电场周边区域1座测风塔2972#进行了风资源分析。风能资源评估结论如下： 1）本风电场2972#测风塔120m高度年平均风速分别为5.48m/s，风能密度为162W/m2；推算140m、160m高度风速风速分别5.78m/s、6.06m/s，风能密度分别190W/m2、219W/m2。 2）测风塔5月~12月风速、风功率密度较大，其余月份的风速、风功率密度较小。 3）测风塔风向与风能基本保持一致，测风塔风向主要集中在E、ESE、SE方向。 4）本报告中湍流强度结果按照《NBT31107-2017 低风速风力发电机组选型导则》进行统计，10m/s风速状态下120m及以高度平均湍流强度小于0.15；根据工程经验及EWM模型计算结果，本报告认为风机轮毂140m、160m高度处50年一遇最大风速小于37.5m/s，根据国际电工协会IEC61400-1（2019）及《NBT31107-2017 低风速风力发电机组选型导则》标准判断本工程可选用适合III类及其以上安全等级的风机。最终风机安全等级以风机厂家出具的机组整机载荷适用性分析报告为准。综合考虑推荐本风场按IEC IIIC类机型。 5）2972#测风塔30m以上高度拟合风切变指数0.37，风切变指数范围在0.349~0.455之间，100m~120m高度风切变指数0.349。 综上所述，该风电场风功率等级为D-2级，具备一定的开发潜力，风力资源可利用。 2.2.2风电场接入系统方案 （1）接入方案 本工程装机容量为12MW。本工程新建升压变电站一座，站内新建1台容量为31.5MVA的主变，采用有载调压方式，主变高压侧抽头可选择115±8×1.25%kV。本工程暂定以1回110kV线路接入永煤集团110kV变电站，具体以后期接入系统批复为准。 （2）电气一次 风电机组和箱式变压器之间采用一机一变单元接线方案。本工程共安装3台4MW风力发电机组，功率因数为容性0.95～感性0.95。风机出口电压1140V，通过箱式变升压至35kV，3台箱式变通过1条集电线路接入升压站35kV配电装置。35kV配电装置为采用单母线接线，通过管型母线连接主变。 （3）升压站电气主接线 本风电场按“无人值班”（少人值守）原则设计，采用计算机监控系统实现在中控室进行监控。 ①110kV系统接线 风电场新建一座110kV升压站，设置一台115±8×1.25%/37kV、容量31.5MVA的有载调压主变压器，采用“变压器—线路”单元接线形式接入电网，110kV配电装置采用户外GIS设备，1个出线间隔。 ②35kV系统接线 本工程35kV侧安装一套±15Mvar的SVG装置（暂定），具体容量待接入系统报告批复后确定。本工程35kV系统采用单母线接线方式，布置方式采用户内金属铠装高压开关柜配电装置。本期配置1面主变进线柜，2面风机馈线柜，1面SVG馈线柜，1面PT柜，1面接地兼站用变柜，共6面。 ③风电场无功补偿装置 本工程安装一套±15Mvar的SVG装置，SVG采用直挂水冷式，接于35kV母线段上。SVG容量最终以本工程接入系统报告及审查批复意见为准。 2.3项目占地 本工程总用地面积为89218m2，其中永久性占地为45718m2，临时性占地为43500m2。 （1）工程永久用地：永久性占地包括风电机组基础及箱变基础征地、110kV升压站征地及长期租地（塔基、检修道路）。 （2）施工临时用地：临时性占地包括道路租地、风电机组安装场地、直埋电缆占地、施工临时设施占地以及其它施工过程中所需临时占地。 项目风机、箱式变压器及升压站拟选址地点用地为农用地，用地性质为耕地、其他草地、坑塘水面、设施农用地和建设用地（用地预审的意见见附件5），不占用基本农田，也不在生态红线范围内。无外迁移民。本项目运行后，临时性占地的植被将逐渐恢复，原生植被将逐步替代人工植被，生物多样性增加，生态向良性方向发展，不会整体改变当地的土地利用现状。 具体占地情况见下表。 - 建设征用地面积汇总表 序号; 项目名称; 永久用地(m2); 临时用地(m2); 备注. 1; 升压站; 4000; /; 其中升压站围墙面积3822m2。. 2; 风机基础; 1323; /; 风机基础暂按约441m2/台，共3台，含箱变。. 3; 塔基; 5467; 长期租地. 4; 检修道路; 34928; 长期租地. 5; 吊装平台; /; 10500; 临时租地。风机3台，每个3500m2. 6; 施工用地; /; 5000; 临时租地。包括综合加工厂1000m2、综合仓库1250m2、机械停放场750m2、临时生活办公区1000m2、 砂石料堆场1000m2. 7; 组塔道路; /; 28000; 临时租地。. 总计; /; 45718; 43500; /. 2.4土石方平衡 本期工程土石方工程总量为：挖方26208m3，填方36044m3，弃土量为19389m3，总购方量为16500m3。具体见下表。 - 项目土石方平衡表 序号; 项目; 土石方工程量(m3); 备注. 开挖; 回填; 弃方; 购方. 1; 风机基础; 8832; 5166; 3666; 0; 含箱变. 2; 吊装平台; 3150; 15750; 0; 12600; 3台风机. 3; 升压站; 1600; 6000; 0; 2400; 含清表(作为绿化用土回填)基槽余土3600方. 4; 集电线路铁塔; 1928; 540; 1388; 0; /. 5; 新建道路; 3120; 3120; 8580; 0; /. 6; 改造道路; 1560; 1560; 2145; 0; /. 7; 水泥路拓宽道路; 2250; 0; 2250; 0; /. 8; 道路转弯加宽; 2268; 908; 1360; 0; /. 9; 施工临建区; 1500; 3000; 0; 1500. 合计; 26208; 36044; 19389; 16500; /. 2.5公用工程 （1）给水工程 升压站的施工、生活和消防用水供水就近从附近自来水管网引入，以满足施工期间及运行中使用。在施工现场设20m3蓄水池两座。各风机场地用水车供水。 施工用水主要包括风机及箱式变压器基础、升压站基础混凝土养护用水、砂石料冲洗用水，采用水罐车运输，提供各施工点用水。 （2）排水工程 本工程排水系统采用雨、污水分流制，雨水通过道路和硬化地面排至站区围墙，通过围墙下方泄水孔排至站外。 ①施工期废水：砂石料冲洗废水经沉淀处理后，回用于砂石料冲洗，也可用于场地洒水抑尘，冲洗废水整体不外排。施工生活区设置临时防渗化粪池，定期清理用作农肥。 ②运营期废水：风电场运营期用水主要是现场运行和日常维护值守人员生活用水。运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥。升压站内设置雨水排水沟，排导站区内的雨水汇流。 （3）供电工程 风电场施工用电主要包括施工工厂、临时生活区用电及基础施工用电两部分。施工临时用电最大负荷约为200kW。可从升压站附近接入一根10kV线路作为施工用电。考虑施工时可能额外增加用电设施，在升压站施工现场安装一台315kVA的10/0.4kV变压器，施工完毕后作为升压站备用站用变。为适应风电机组布置比较广的特点，风机基础施工还配备50kW移动式柴油发电机发电。 （4）消防工程 贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针和确保重点、兼顾一般、使用方便、便于管理、经济合理的原则，做到防范于未然，严格按照规程规范的要求设计。 ①风电机组和箱变 风机箱变配置1m3消防砂箱、消防铲、手提式磷酸铵盐干粉灭火器。风电机组消防采用自带火警侦察系统和灭火系统的风机（在风机易着火部位的多个温度感应探测器实现火灾预警，再由监测区域覆盖整个机舱的先进三波长红外火焰探测器识别、确认火灾状态后，自动完成灭火。机舱自动灭火装置的运行状态，火灾报警、火灾喷放动作等信号，可通过风电场光纤网络在主控室实现远程监控，并能在风电机组中央监控系统实现声光报警功能。），在采购风电机组时，选购风电机组消防设施满足规范要求的厂家。 ②升压站 本项目为全预制舱设计，预制舱内含火灾自动报警系统和消防设备（消防栓、消防水池等），且站内装有视频监控系统，站内集中配置各种消防器材。具体配置如下： 站区内各建筑（构）物配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，变压器区域配置1m3消防砂箱、消防铲、消防斧、消防黄砂铅桶、50kg推车式磷酸干盐干粉灭火器。风机箱变配置1m3消防砂箱、消防铲、手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 110kV升压站设置室外消火栓系统，办公综合楼设置室内消火栓系统。站区消防补给水源由深井泵供给，站内新建一座钢混结构全地下式消防水池，有效容积为254m3，消防水泵直接从消防水池吸水。消防水池设置溢流管，排水采用间接排水。综合水泵房内设置2台电动消防水泵（1用1备），消防水泵参数为Q=36L/s，H=48m。综合水泵房内设置稳压装置，装置包含2台稳压泵及1台稳压罐。 2.6定员 本工程运行和日常维护值守人员2人，主要负责风电机组巡视、日常维护和值守等。运行和日常维护人员分两班，每周轮换，负责到各风电机组的巡视、日常维护及值守。风电机组大修可外委，以减少风电场的定员。施工总工期7个月。 2.7主要设备参数 - 项目主要设备参数表 名称; 单位; 数量. 主要设备; 额定功率; kw; 4000. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 172. 轮毂高度; m; 160. 额定风速; m/s; 9.1. 切入风速; m/s; 2.5. 切出风速; m/s; 20. 极大风速; m/s; 52.5. 发电机功率因数; /; 0.95. 额定电压; V; 1140. 土建; 风电机组基础; 台数; 台; 3. 型式; /; 桩基/扩建基础. 箱式变电站基础; 台数; 台; 3. 型式; /; 钢筋混凝土箱式. |
| 总平面及现场布置 | 2.8风机及箱变布置 ①风电场总体布置： 本工程风电场工程装机容量为12MW，风电场采用“一机一变”的接线形式，每台风机配套1台箱式变压器，场区布置3台风力发电机组，并配备建设3座35kV箱式变压器，每台箱式变压器直接布置在相应的风机基础上，低压侧电缆进线靠近风机方向布置，低压侧电缆穿管敷设出风机基础后直埋，穿管进入箱式变压器低压室。风电场通过1回35kV集电线路，送至风场内升压站的35kV配电装置。 ②风电机组及箱式变基础布置： 风机基础与塔筒的连接形式采用高强灌浆料及预应力钢绞线两种形式。箱式变压器的基础建议采用现浇钢筋混凝土箱型结构，为防止雨水等对箱变的侵蚀，箱式变电站平台高出自然地坪一定高度。此标高由场区的最高洪水位确定。 风机基础采用现浇钢筋混凝土圆形承台桩基础，混凝土强度等级为C40。基础承台底部直径22.0m，总高度4.4m，由底板、圆台、台柱组成，各部分高度分别为1.0m、2.4m、1.0m，台柱直径7.0m，基础埋深4.0m。桩基础采用预应力高强混凝土（C40混凝土）管桩，桩型为PHC 600 AB110，桩长约为27m，每台风机36根桩。承台基础沿半径R=10.3m、R=7.6m的圆周共分两圈均匀布置36根桩，从外圈到内圈分别为22根、14根。在风机基础施工完毕后，采用砂石土回填，砂石土回填时应分层碾压夯实，压实系数不小于0.96。风机基础上部覆土表面设置3%找坡以利于排水。 ③风力发电机组排布方位的确定： 该风电场的主风向为东南（SE）风，主风能方为西北（NW）。风速春夏季小，秋冬季大，为使风电机组获得最大风能，风力发电机组宜按垂直于NW方向成排布置。 ④风电机组布置行列距的确定： 本风电场工程整个范围内整体地形比较平坦开阔，有利于风力发电机组的排布。根据该风电场风资源和地形特点，充分利用风能资源，利用软件优化风机位置，并考虑输电线路、施工便利等因素，最终采用依地形不规则布置。风机最小间距为3D（D指风机叶轮直径）。 风电场属于平坦地形，场区内村庄较多。尽可能的靠近路边以减少农田占用量及土建工程量，并远离村庄。风电场平面布置图见附图2。各风机机位中心坐标见下表。 - 风机机位中心坐标一览表 编号; 经度; 纬度. T01; 116°19′6.992″; 33°50′44.322″. T02; 116°19′21.197″; 33°50′0.585″. T03; 116°18′40.039″; 33°49′13.036″. 2.9风电场升压站平面布置 本项目风电场场内建设一座110kV升压站，占地尺寸为80m×50m，位于本项目T03风机西北侧约2.5km处，占地尺寸为80m×50m，出入口朝东，出线向东北。 （1）升压站内的建筑物主要包括办公综合楼、电气综合楼、SVG预制舱、综合水泵房、危废暂存间、鼓风机房等，结构型式采用现浇钢筋混凝土框架结构类型和整体预制舱结构类型。构筑物主要包括主变压器、事故油池、SVG接电抗器、GIS、出线架构、深井泵房、施工变、化粪池、消防水池等。站区围墙内占地面积为3822m2。 （2）升压站电气设备布置：从北向南依次为接地站用变、SVG预制舱、GIS、主变压器、SVG接电抗器、35kV配电预制舱。 （3）主变压器35kV侧通过绝缘管型母线与开关柜连接。主变压器110kV侧通过架空线与GIS连接。 （4）35kV配电预制舱为两层，一层为配电室，二层为电气继电器室，35kV开关柜、低压开关柜均布置在配电室内。 2.10集电线路布置 ①风电场： 本项目集电线路采用架空方式，线路走向为先东后北，本工程集电线路全长9km，全线均为单回路；电缆线路1.6km；集电线路共用杆塔42基，均为单回路塔型。 风电场所发电量通过35kV电缆出线就近接至架空线路，经架空线路汇集后接至110kV升压站外，再通过35kV电缆接入升压站35kV配电装置。 ②升压站： 本工程升压站35kV采用电缆进线，电缆终端塔位于升压站的西侧，且预留后期进线走廊方便后期集电线路进线。 本项目风电场场内110kV升压站35kV配电装置共有2回风电集电线路进线（含河南助能永城新桥18MW分散式风电场项目风电集电线路进线1回）、1回主变出线、1回动态无功补偿装置出线、1回接地变兼站用变、1回PT，本工程35kV配电装置采用单母线接线方式，通过管型母线连接主变，经主变二次升压至110kV后接入电网。 2.11道路布置 结合场内的交通条件，本风场检修道路如下布置： （1）新建场内道路：新建道路2.6km。 根据风电场风机的排布方案，道路施工运输和风场检修考虑永临结合，施工运输道路路基宽5.5m，路面宽5m，采用20cm厚泥结碎石路面，耐磨层采用3cm沙砾耐磨层，道路位于农田内的，新建路基采用600mm泥结碎石碾压密实，路面结构层采用满铺；道路平曲线最小半径50m；道路设计纵坡不超过12%。 （2）改扩建道路2.6km（其中进场道路改造长度约1.3km，水泥路拓宽1.3km）。 ①改造道路 风场内需改造的道路主要为农田耕种道路，对其进行拓宽以满足大件运输，采用泥结碎石路面，路面厚度20cm，耐磨层采用3cm沙砾耐磨层，道路位于农田内的，改造路基采用600mm泥结碎石碾压密实，路面结构层采用满铺，改造道路长度约1.3km。 ②水泥拓宽道路 目前风场范围内村村通道路3~4.5m，施工期间道路扩建至5m，采用泥结碎石路面，路面厚度30cm，耐磨层采用3cm沙砾耐磨层，道路位于农田内的，拓宽路基采用600mm泥结碎石碾压密实，路面结构层采用满铺，水泥路拓宽扩建长度约1.3km。 2.12施工总布置 2.12.1施工生产、生活场地 本工程临时施工区总占地面积约5000m2。临时施工区包含施工管理及生活区、施工工厂及仓库区、机械修配及综合加工厂等，临时施工区主要布置在升压站附近，仓库及加工工厂等可考虑适当分散布置。 （1）办公区、生活区布置 施工临时生活办公区内设工地办公室、会议室，宿舍、小型材料库房等，布置在升压站附近，该处场地交通便利。办公室、会议室、宿舍采用集中箱式钢架板房，库房采用芯保温防火板，厕所、水房、厨房采用砖砌芯保温防火板顶，可快速具备入住条件，早投入施工生产。施工临时办公生活区暂占地面积约1000m2，建筑面积约500m2。 （2）施工工厂、仓库布置 ①混凝土系统 根据工程需要，混凝土采用商品混凝土，从风场附近乡镇采购。 ②机械修配及综合加工厂 混凝土预制件采取在当地采购的方式，现场不再另外设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂）。为了便于管理，综合加工厂集中布置在升压站附近，总占地面积1000m2。 ③仓库布置 临时施工场地内设一套仓库系统。本工程每个仓库集中布置在相应临时施工生产、生活区附近，主要设有木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。综合仓库包括临时的生产、生活用品仓库等，占地面面积共计1250m2；机械停放场占地面积750m2。 （3）临时堆土场 施工过程中的部分土石方不能马上回填，需要设置临时堆土场，若随意堆放将会影响植被和景观，容易引发水土流失。为了保护珍贵的表土资源，施工前对风电机组占地区的表土进行剥离临时堆放，用于该区植物措施覆土。建设期间为了减少土石方的重复搬运，考虑每台风电机组预留地设置临时堆土场（200m2），集中堆放风电机组和输电线路临时弃渣。在防治措施上采取集中堆置，土堆下部用填土草袋拦挡，遇大风大雨天气用防雨布苫盖。在大风干燥的季节必要时采用洒水车进行喷洒，防止风蚀。施工结束后在风塔基础外围空地，覆土绿化植草，使植被得到恢复。 2.12.2吊装平台 吊装平台原则上按矩形形状布置，但在地形空间受限时，在保证最小宽度的前提下，可依地形形状按不规则形状布置，以降低工程造价。本项目场内吊装风机安装平台原则按每风机位50m×70m尺寸进行设计，矩形布置，平台宽度方向上尺寸不得小于50m。为方便施工，本工程风机平台初平为统一标高。基槽开挖之后，利用基槽余土进行精平，使吊装平台形成中间高四周低的空间形态，以保证表面雨水能向四周排出，排水最小坡度不小于0.5%。为保证平台地表水有序排放，在挖方边坡坡脚开挖出坡率为1：1.0、截面尺寸为0.3m×0.3m的梯形裸露边沟引排地表水接出平台外，避免地表水渗入风机基础或肆意漫流。 主吊位置区域20x20m范围内，采用泥结碎石硬化，硬化厚度为300mm。以保证主吊起吊时的运行安全。 图2-1 吊装平台布置图 |
| 施工方案 | 2.13施工工艺 风电场主要施工工序包括：场内道路施工、风机基础施工及风力发电机组安装、箱式变压器基础及安装、线路施工、升压站基础及设备建设等。 升压站基础及设备 图2-2 项目施工工序环节图 施工方案说明：为了满足运输要求，首先要修建道路、平整场地，然后进行施工建设的主体部分——修建箱变和风电机组基础、升压站施工，同时还要建一些临时性附属设施（如修建吊装场地、施工临建区等），然后进行风机安装、电气设备安装等，施工的最后阶段是埋地电缆与架空线路的敷设。 2.14主体工程施工 2.14.1风电机组基础及箱式变压器基础施工 （1）基础施工 机组基础开挖土方用1m3挖掘机，辅以人工修整基坑。成形后须验槽，根据不同地质情况进行加强处理，然后绑钢筋、支模及预埋件，需验收合格。混凝土浇筑由搅拌站拌好后用砼罐车运输至工作面浇筑，震捣达标后养护28天。混凝土应尽量避免冬季施工(冰冻期一般为11月上旬至3月中旬)，必须冬季施工时，应严格按照冬季施工规定防寒保暖，并制定切实可行的冬季施工措施。 （2）风力发电机组的安装 ①风机安装的主要工作 塔架安装：先将塔架的下段垂直吊装到地基底法兰上，再将中段塔架垂直，并放置到已安装完毕的下段塔架上，最后将上段塔架垂直，并放置到已安装完毕的中段塔架上。 安装机舱：机舱提升，并定位在塔架的顶端，“交叉”紧固连接螺栓紧固，并将风向标速仪安装在机舱的顶部。 地面组装叶轮：将轮毂定位在叶轮的平台上，依次将三个个叶片固定在轮毂上。 叶轮安装：将叶轮吊装齿轮固定在轮毂上，用主吊和辅助吊车起吊叶轮，当叶轮处在主轴正前方时，用螺栓将叶轮和主轴的组装固定。 风力发电机内部的接线：风力发电机的接线工作主要是安装由控制器至机舱的所有控制电缆及电力电缆。 ②风机升压变压器的安装 本设计采用的是美式箱变，在变压器运抵现场后，可采用1台25吨的汽车吊，将变压器就位于基础台上。在现场试验完毕后，低压侧采用电缆直埋敷设至风机。高压侧采用电缆与35kV隔离开关连接。 2.14.2升压站施工 升压站内主要布置有电气综合楼、宿舍楼、主变压器基础等生产及生活建筑物。电气综合楼为单层框架结构，其余各建筑物多为框架结构，施工顺序大致为：施工准备→场地平整、碾压→桩基施工→基础开挖→基础施工→框架柱梁浇筑→梁、板、屋盖混凝土浇筑→电气管线敷设及室内外装修→电气设备入室。 （1）基础施工 升压站场地清理，采用132kW推土机配合人工清理。然后用16t振动碾，将场地碾平，达到设计要求。 升压站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后、经验槽合格方可进行后序施工。 基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。施工时要同时做好各种沟、管及预埋管道的施工及管线敷设安装，重点是高低压配电房、主控楼的地下电缆、管沟等隐蔽工程。在混凝土浇筑工程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔洞进行观察，如发现有变形、移位时应及时处理，以保证施工质量。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护14天。在其强度未达到7天强度前，不得在其上踩踏或拆装模板及支架。所有建筑封顶后再进行装修。 升压站的设备基础施工。先清理场地、碾压后进行设备基础施工。按设计图要求，人工开挖设备基础，进行钢筋绑扎和支模。验收合格后，可进行设备基础混凝土浇筑。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护14天。 （2）升压站建筑施工 电气综合楼为框架结构。钢筋绑扎好后，先立模浇筑框架柱，梁和楼板，当柱子和过梁达到施工强度后，再逐层砌墙。每层楼土建施工完成后，可安装铝合金门窗。 墙体砌筑为人工施工，建筑材料吊装采用塔吊或者升降机。用插入式振捣棒人工振捣混凝土。库房等均为单层砌体结构。基础均为独立混凝土基础，墙体为砌体，现浇混凝土板屋面，做完防水后，再进行室内装修及安装工程。 当升压站内所有建筑物封顶、大型设备就位后，进行围墙施工。升压站围墙为高2.3m的实体围墙。 （3）电气施工 站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入。须与土建配合的项目，如接地母线敷设、电缆通道安装等与土建同步进行。 （4）电气设备的安装 主变压器较重，采用80t汽车吊吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊沟上。主变压器的安装程序为：施工准备―基础检查―设备开箱检查―起吊―就位―附件安装―绝缘油处理―真空注油试验―试运行。严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装。 110kV线路、进线与母线一同安装调试。分回路接线投产。 2.14.3道路施工 本工程场内新建道路2.6km，设计宽度为5m；改扩建道路2.6km，原路面加宽至5m。场内道路主要施工工序包括：路基土石方开挖、路基土石方填筑、路面铺设、排水沟设施与道路相关的其他作业。 2.14.4集电线路施工 从每一个发电机组到升压站的输电线路为输电架空线路，跨高铁线段采用直埋电缆，架空塔架及电杆土建施工结束后，即可分区安装线缆。 所有动力电缆、控制电缆和光缆安装，应按设计要求和相关规范施工。分段施工，分段验收。每段线路要求在本段箱变安装前完成，确保机组的试运行。 直埋电缆需先开挖沟，电缆沟开挖断面为倒梯形，上部宽1.0m，底部宽0.6m，深1m，开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。 铁塔组立方案的施工执行“架空送电线路组立铁塔施工守则”，可在规定的组塔方案中选择合适的施工方法。 2.15施工时序 项目建设期计划于2023年9月1日开工，2024年3月31日前全容量并网，建设周期7个月。本工程安装4.0MW风力发电机3台，涉及到的主要工程量有：风电机组基础及变压器基础，风力发电机及变压器组设备的安装调试，35kV线路及升压站的建设。 （1）升压站施工进度： ①升压站土建部分。 ②主变压器安装及调试。 ③110kV出线及保护安装、调试。 升压站部分施工周期为4个月。 （2）风电场施工进度： ①风电机组基础及箱式变压器基础施工期为2个月。 ②场区35kV线路施工期为2个月 ③风力发电机安装调试期：3个月（含箱式变压器、及线路安装）如果条件具备，以上三部分工程可同时开工。根据以往工程情况，设备从签定合同至设备到达施工现场需3个月的时间，如果在此期间升压站及联网工程的设备安装和风机基础施工完毕，那么待风力发电机组运至现场后即可进行安装调试，预计本工程总工期为7个月。 - 施工总进度表 进度项目; 建设周期7个月. 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3. 一、施工准备. 二、场内道路与施工便道. 三、升压站土建部分施工. 四、线路基础. 五、线路塔杆组装及架线. 六、电力电缆、通信电缆敷设. 七、风电机组基础和箱式变压器基础施工. 八、升压站电气设备安装及调试. 九、风机塔架运输到场. 十、风机塔架、设备吊装及调试. 十一、升压变压器安装及调试. 十二、监控系统联合调控. |
| 其他 | - 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 3.1.1主体功能区规划及生态功能区划 本项目位于商丘市永城市西南部新桥乡境内，根据《永城市发改和改革委员会关于河南助能永城车集12MW分散式风电场项目核准的批复》（永发改能源[2019]24号）（附件2），本项目原选址地点位于永城市高庄镇、陈官庄乡境内；根据永城市发展和改革委员会出具的《关于河南助能永城新桥18MW和车集12MW分散式风电场项目开关站与选址位置调整的复函》，为加快推进我市风电项目高质量建设，同意永城车集12MW分散式风电场项目建设地点由永城市高庄镇、陈官庄乡境内调整为永城市新桥乡境内。 根据《河南省主体功能区规划》，永城市属于省级重点开发区域。根据《河南省主体功能区规划》中附件1《河南省禁止开发区域名录》，永城市无禁止开发区域。 根据《河南省主体功能区规划》可知，本项目所在区域不涉及重点生态功能区。 本项目在开发过程中要加强生态保护，项目施工期尽可能控制临时占地面积，施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复，并采取相应的水土保持措施，将有效降低项目工程引起的水土流失，维护项目所在地的生态功能。 3.1.2生态环境现状 （1）土地利用类型 本工程永久性占地包括风电机组基础及箱变基础征地、110kV升压站征地；临时性占地包括塔基租地、道路租地、风电机组安装场地、直埋电缆占地、施工临时设施占地以及其它施工过程中所需临时占地。 项目风机、箱式变压器及升压站拟选址地点占地为农用地，用地性质为耕地、其他草地、坑塘水面、设施农用地和建设用地，不占用基本农田，也不在生态红线范围内。无外迁移民。本项目运行后，临时占地区的植被将逐渐恢复，原生植被将逐步替代人工植被，生物多样性增加，生态向良性方向发展，不会整体改变当地的土地利用现状。 （2）植被类型 项目区植被类型属暖温带落叶落叶林，植被种类繁多。木本植被以杨树、泡桐、槐树、柳树、榆树、椿树、楝树等用材树种和苹果、梨、杏、柿等果木树种为主，另外还有桑、柏、李、梧桐、皂荚、木瓜等。草本植物由农作物、瓜菜、花卉、杂草所构成。林草植被覆盖率为15%。农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯和稻子等，经济作物主要有棉花、油菜、花生、芝麻、甘蔗、山药、芋头等。评价区分布的植被类型主要为农田和灌草丛等。 （3）野生动物现状 评价区动物资源现状：牛、猪、羊、鸡、鸭等家畜、家禽；兔、刺猬、鸽子、麻雀、啄木鸟等野生动物，还有其他鸟类、爬行类、两栖类、昆虫类动物。 项目区域主要为一般耕地和农田，人类活动频繁，动物种类较为简单。经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有陆生保护动物。 3.2环境质量现状 3.2.1环境空气 （1）调查数据 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市2021年环境空气质量监测数据，对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定，具体数值见下表。 - 环境质量调查数据统计结果 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫μg/m3; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.7; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 55; 80; 68.8; 达标. PM2.5μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 105; 75; 1.4; 超标. PM10μg/m3; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 165; 150; 110; 超标. COmg/m3; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.0; 4; 25; 达标. O3μg/m3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 164; 160; 102.5; 超标. 由上表可知，永城市2021年大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为PM10、PM2.5、O3，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。 （2）区域环境达标规划 - 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号等相关文件要求，以改善环境空气质量为核心，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，强化区域大气污染协同治理，积极推动绿色低碳转型，突出精准治污、科学治污、依法治污，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 3.2.2地表水 本项目无废水外排，根据调查，本项目附近地表水体为浍河，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价引用2022年12月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见下表。 - 地表水环境质量监测结果一览表 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年12月; 5.2; 0.32; 0.076. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述监测结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3.2.3声环境质量现状 本项目场界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。 3.2.4土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业 其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 3.2.5地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“E电力 34、其他能源发电 其他风力发电”类别，环评类别为“报告表”，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ”。因此，本项目可不开展地下水环境影响评价。 3.2.6电磁辐射 本次风电场评价内容包含3台单机容量为4MW的风电机组、1座110kV升压站及场内35kV集电线路等工程，不包含升压站工程电磁辐射环境影响评价内容及升压站110kV送出线路工程，涉及的相关工程建设内容另行办理相关环保手续，本次不做评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与项目相关的主要环境问题。项目区常年有风，当地的大气污染物主要为扬尘。风电场范围内无自然保护区文物保护单位等环境敏感点。 |
| 生态环境保护目标 | 3.3环境保护目标 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。本工程周边以村镇建设区、农田为主，环境保护目标见表3-3、3-4。 - 本项目生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位距离; 主要影响方式; 保护级别或要求. 生态环境; 风机及箱变区植被、土壤; 风机及箱变周围; 工程施工过程中的临时占地; 减少对自然景观的破坏，恢复生态功能，防止水土流失，保护动植物的生存环境，做到与区域景观协调. 集电线路区植被、土壤; 塔架周围. 风电场道路区植被、土壤; 道路两侧. 升压站区植被、土壤; 升压站周围. 施工场地区植被、土壤; 施工场地周围. - 本项目环境保护目标 环境因素; 保护目标; 方位; 最近距离m; 执行标准（保护级别）. 环境空气/声环境; 练楼; T01风机东北; 620; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二类功能区；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 田庄村; T01风机东南; 1400. 新庄; T01风机东南; 1050. T02风机东北; 550. 姜庄村; T01风机东南; 570. T02风机西北; 390. 刘小楼; T01风机西南; 850. 张寨村; T01风机西南; 750. 张刘庄; T01风机西; 890. 芦寨; T01风机西北; 660. 田楼村; T02风机东北; 860. 陆楼; T02风机东北; 700. 李平楼; T02风机东南; 440. T03风机东北; 1420. 黄沟涯; T02风机西南; 390. T03风机东北; 1350. 侯楼村; T02风机西南; 630. T03风机东北; 720. 李林; T02风机西北; 770. 刘小楼; T02风机西北; 780. 大刘庄; T03风机东南; 450. 小刘庄; T03风机南; 850. 张土楼; T03风机西南; 1000. 张庄; T03风机西; 720. 牛庄; T03风机西北; 450. 新桥村; 升压站东北; 325. 贾庄; 升压站西南; 405. 小李庄; 升压站西北; 585. 地表水环境; 浍河; T02风机南; 53; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 生态环境; 项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域。控制对区域内生态环境的影响范围和影响程度，保护评价区域内动、植物资源及生态系统的完整性和物种多样性。. |
| 评价标准 | 3.4环境质量标准 3.4.1环境空气质量标准 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018修改单二级标准，具体标准值见下表。 - 环境空气质量标准 污染因子; 平均时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3.4.2声环境质量标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，标准值见下表。 - 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类; 55; 45. 3.4.3地表水环境质量标准 区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 - 地表水环境质量Ⅳ类标准限值 指标名称; 高锰酸盐指数（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 标准限值; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 3.5污染物排放标准 3.5.1废气 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准限值。 - 本项目颗粒物执行标准一览表 污染物; 无组织浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 3.5.2噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准。 - 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间值; 夜间值. 70; 55. 运营期风机噪声、升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 - 工业企业厂界环境噪声排放1类标准限值 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 1类标准限值; 55; 45. 3.5.3固体废物 本项目运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 其他 | 无。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1施工废水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水产生量按照施工高峰期人数30人计算，施工人员生活用水按照50L/（人•d）计，施工时间为7个月，则施工期施工人员生活用水量为1.5m3/d，整个施工期用水量为315m3，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为1.2m3/d，整个施工期生活污水量为252m3。由于每个风机施工点位作业时间很短，且仅在白天进行施工作业，因此在施工场地设置临时防渗化粪池收集员工粪污，粪污经处理后作为农肥资源化利用，化粪池在施工完成后覆土掩埋并植被恢复。施工期人员生活污水主要在施工临时生活办公区产生，评价提出项目在施工临时生活办公区内设置一座5m3的临时防渗化粪池，生活污水经临时防渗化粪池处理后定期清掏外运用作农肥。 （2）施工废水 施工废水主要为砂石料冲洗废水。 砂石料冲洗废水为石子等建材的清洗废水，主要污染物质为pH、SS。评价提出施工期处设置临时三级沉淀池，冲洗废水废水经沉淀处理后，回用于砂石料冲洗，也可用于场地洒水抑尘，冲洗废水整体不外排。 同时建设单位应加强施工现场管理，不仅需要对施工废水进行处理及回用，也要杜绝人为浪费，从源头减少废水的产生，施工完成后三级沉淀池及隔油沉淀池覆土掩埋并植被恢复。项目施工废水经处理后全部回用，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。 4.1.2施工废气环境影响分析 施工期临时施工区、风机基础施工、升压站施工及道路修筑产生扬尘污染；土方开挖、填筑产生大量扬尘；车辆运输行驶过程中产生的无组织扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。施工期主要污染因子为粉尘、扬尘、CO、NOX及THC等。为减少临建工程对周围环境影响，施工期不设临时拌合站，外购当地商品混凝土，减少临时施工区占地及拌合站物料运输及运行对周围环境影响。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要集中在土建施工阶段，扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在春季施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对风电场周围特别是下风向区域空气环境产生污染。 施工期所带来的施工扬尘如不有效治理，将对建设项目周围的大气环境质量造成不同程度的影响。根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）等相关文件要求，评价提出以下措施： ①土方施工、运输、装卸扬尘防治措施 a、基础挖方必须堆放整齐，并由人工进行表面拍压，挖方不能随意占用土地，风机施工区挖方占地和吊装场地共用，合理安排。 b、施工机械和施工人员按照施工总体平面布置图作业，不得乱占土地，施工机械，土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失，增大扬尘的产生量。 c、在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 d、考虑到项目区风能资源丰富，大风天气较多，因此，应合理安排施工进度，尽量减少土石方开挖和运输调用，对土石方堆进行洒水、遮盖。 e、运输车辆装载量适当，运输分散状物料车辆需加盖篷布，避免在运输过程中的抛洒现象，在可能条件下设置清洗点对运输车辆清洗车体和轮胎。 f、施工机械必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，应合理安排，减少车辆行驶次数。 g、设计中对施工、运输道路表面采取硬化措施，在施工过程中加强路面养护（洒水、修补），控制机动车碾压影响，减少扬尘的污染。 h、土方装卸过程中，要对土方进行适当地洒水，确保土方含水率可以达到8%以上，尽量降低装卸物料落差，严禁装卸干燥物料和大风天装卸，将装卸粉尘产生量降至最低。 ②临时堆土防扬尘措施 a、对项目设置的临时堆土采取洒水措施，大风天气增加洒水次数。 b、涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡，定时洒水，裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填。 c、对临时堆土表面用防尘网覆盖，抑尘网沿土方坡度设置，确保大风天气抑尘效果。 d、对堆土时间较长（超过3个月）的临时堆土场，进行撒播草籽防护。 ③施工环境管理措施 a、建议企业定期保养维护场区现有公路，既改善交通状况，又能使沿线居民的生活质量及环境卫生得到提高。 b、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工过程中必须做到“六个百分之百”，即施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 c、施工扬尘主要对施工人员影响较大，应做好施工人员的劳动保护管理，加强对施工机械和运输车辆的维修保养等，同时提倡文明施工，加强施工管理。 d、加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 - 施工期大气污染防治措施一览表 控制措施; 具体实施内容. 工地周边围挡; A.施工现场设置封闭围挡，围挡底端应设置防溢基础，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙，不得有泥浆外漏。 B.主要路段的施工现场及拆除工程围挡高度不应低于2.5m，其他一般路段的围挡高度不应低于1.8米； C.围挡上部宜设置朝向场内区域的喷雾装置，每组间隔不宜大于4m；. 施工工地道路硬化; A.施工现场出入口、主要道路必须采取硬化处理措施，尽量做到“永临结合”。沿施工道路两侧宜布设标准化的道路喷淋系统。 B.施工现场辅助临时道路、加工区、施工用材料堆放场、临时停车场地应采取固化措施。. 场地; A.施工场地内裸露场地和堆放的土方必须采取防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施； B.待建场地裸露地面超过三个月的，应当进行临时绿化或透水铺装。 C.长期存在的废弃物堆场，应当设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化。. 物料堆放覆盖; A.散体材料应设置围挡，集中分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘； B.易产生扬尘的细颗粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中采取有效抑尘措施； C.场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水； D.施工现场土方堆放时，除应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并适时洒水，还应做到：土方堆放高度不宜超过相邻围挡；使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开；雨季应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道。. 进出车辆冲洗; A.施工现场出入口大门内侧场内主要道路应设置固定车辆自动冲洗设施，包括：冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。 B.车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。 C.车辆冲洗应有专人负责填写台账，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工工地大门外车辆出口路面不应有明显的泥印和泥浆水，以及砂石、灰土等易扬尘材料。 D.车辆冲洗宜采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政污水管网，沉淀池，排水沟中积存的污泥应定期清理。 E.不具备建设车辆自动冲洗系统条件的施工工地或施工作业面出口，应设配备高压水枪的人工冲洗平台。. 渣土运输及建筑垃圾处置; A.建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁负责”的原则； B.施工现场垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。必要时建立密闭式垃圾站。 C.楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式专用垃圾通道（管道）或袋装清运； D.施工现场严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾； E.施工工程中产生的弃土、弃料以及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过48小时的，应在施工工地内设置临时堆放场，并采取下列措施之一：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期洒水压尘；其他有效的防尘措施； F.建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 G.外运泥浆应使用具有吸排性能的密封罐车. 本项目施工规模小，严格按照施工时序进行施工，且风机、升压站距离村庄较远，施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，因此在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小。 （2）施工机械废气 施工现场所用的挖掘机、装载机、起重机等设备及运输车辆主要以柴油、汽油为动力，施工机械将排放CO、NOX、THC等污染物。项目施工所使用机械多为大型机械，单车排放系数较大，但机械数量少且较分散，单个作业区作业时间很短，对环境空气产生的影响范围较小，主要局限于施工作业场区，机械燃油废气污染物产生量相对较小，对环境影响轻微。 （3）道路扬尘影响 评价建议项目应对施工期运输道路进行平整、压实处理，避免使用凹凸不平或易起尘的运输道路，施工生产生活区、风机基础及升压站施工现场进出口、主要运输道路尽量做到硬化，同时可以通过限制车辆行驶速度、保持路面清洁及定时洒水以减缓汽车行驶产生的道路扬尘影响，并应加强日常管理，保证运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响。 由于本项目施工点分布较分散，单个施工点位建设内容少，施工周期短，其施工扬尘产生量小，牵涉的范围也小，且当地的大气扩散条件较好，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。经采取相关扬尘防治措施后，施工期扬尘对周围环境影响较小。 4.1.3施工噪声环境影响分析 （1）施工机械噪声 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，施工机械如起重机、振捣器、压路机等。本项目施工机械及不同距离处噪声级见下表。 - 本项目施工机械及不同距离处噪声级 单位：dB（A） 设备名称; 噪声源强; 不同距离处的噪声值. 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 汽车式起重机; 90; 70; 56; 50; 46; 44; 42; 40. 挖掘机; 95; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 装载机; 95; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 推土机; 95; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 插入式振捣器; 93; 73; 59; 53; 49; 47; 45; 43. 混凝土输送泵车; 90; 70; 56; 50; 46; 44; 42; 40. 由噪声预测结果表可以看出，单个施工机械的噪声在距施工场地50m外可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准：70dB（A），距离100m外可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准：55dB（A）； 施工噪声衰减至100m处，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区昼间标准：55dB（A），距离300m时，即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区的夜间标准：45dB（A）。 根据现场调查，项目最近敏感点为升压站东北325m处的新桥村，各风机距离附近敏感点均在390m以上。 综上，本项目施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））；敏感点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间标准限值。 项目施工期噪声影响属于短期行为，施工期结束后噪声污染影响随即消除。 根据预测，评价提出以下噪声防治措施： ①降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 ②加强施工噪声监督管理。施工时间在昼间进行，尤其是夜间（22:00～6:00）禁止施工作业，避免高噪声机械同时施工作业，尽量减轻施工过程产生的机械噪声对环境的影响。 ③对于以振动噪声为主的设备，可采取增加减振垫来降低噪声，一般降噪效果可达5～15dB（A）；对于以空气动力性噪声为主的设备，可加装隔声罩或增加吸声内衬垫方式进行降噪，降噪效率可达5～20dB（A）； ④加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，对一些零星的手工作业，如装卸施工器材和管线，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的噪声减缓措施，如在未硬化的沙土地进行管件器材装卸。 （2）交通运输噪声 道路施工噪声影响施工期间，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。类比监测，该类运输车辆噪声级一般在75～85dB（A），属间断运行，且施工噪声衰减至100m处，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区昼间标准：50dB（A），距离300m时，即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区的夜间标准：45dB（A）。 建议建设单位应对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，施工车辆安排在白天通行，禁止夜间运输和午休鸣笛，注意避开噪声敏感时段和敏感区域。在运输道路临近居民点处设置警示牌，提醒来往车辆减速慢行，本工程施工车辆在通过居民区时，应减速行驶和禁止鸣笛，同时加强道路养护和车辆的维修保养，从源头降低噪声，尽量减轻交通运输噪声对道路沿线居民的影响。因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短时的，对风电场内村庄居民影响较小。 4.1.4固体废物环境影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾、废土方、施工人员生活垃圾、废钢筋钢材、废木材等以及废水处理设施产生的污泥。 （1）建筑垃圾和弃土方 建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等。评价提出尽量回用，不能利用建筑垃圾集中收集后运至当地政府指定处置点处置。 工程开挖土石方时，开挖断面洒水降尘，注意土石方的临时堆放，采取一定的遮挡措施；工程土石方开挖并回填后剩余的弃土方定期外运至当地政府指定处置点处置。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按照1kg/（人•d）计算，按照施工高峰期估计施工人数约为30人，本项目生活垃圾产生量为0.03t/d，施工期7个月，整个施工期生活垃圾产生量为6.3t。生活垃圾不得任意堆放和丢弃，分类收集后交由环卫部门处理，以减少对环境的影响。 （3）废钢筋钢材和废木材 项目施工期钢筋加工及钢筋库、木材加工及木材库堆放会产生废钢筋钢材和废木材，废钢筋钢材、废木材为一般固废，在场区堆存后定期外售，不会对环境产生影响。 （4）沉淀池产生的沉渣 砂石料冲洗废水沉淀处理后会产生一定量的沉渣，其为一般固废，清理后和生活垃圾一同外运处理。 4.1.5生态环境影响分析 本工程的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、升压站基础施工、公用设施的施工、风电场内道路的修建、临时便道修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。 施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物及鸟类栖息环境的影响。 （1）工程占地对土地利用结构的影响 本工程总用地面积为89218m2，其中永久性占地为45718m2，临时性占地为43500m2。 工程永久占地将一般农用地变为构筑物等，按照建设占用耕地“占补平衡”原则的要求，项目建设单位承诺按照豫政[2008]52号文件要求缴纳耕地开垦费等经济补偿措施，并在用地报批前完成补充耕地任务，切实做好征地补偿安置工作。 对于临时用地，主要影响是施工搭建工棚、仓库等施工临建区占地的影响及风电机组、箱变、建筑材料等设备运输、安装、堆放时对施工占地的碾压影响，在施工结束后，及时实施土地整治，并选择合适草种和乔木、灌木等植被进行恢复性种植。所有临时占地在工程施工结束后全部会进行恢复原有土地性质，恢复性质为耕地。临时占地在6个月内即可进行植被恢复，因此临时占地不会对区域土地利用类型造成影响。 从总体上来看，项目对评价区土地利用结构影响很小。 （2）施工道路、基座等开挖生态影响分析 ①道路 根据风电场风机的排布方案，道路施工运输和风场检修考虑永临结合，考虑到大型机械运输需要，施工临时道路按路基宽5.5m设计。施工完成后对施工临时道路占地进行复耕、植被恢复、合理绿化等生态恢复作业，不会造成重大生态影响。 施工道路应尽最大可能利用现状道路并避开植被分布带，以最大限度减少临时施工道路占地，降低对地表植被的破坏。严格控制道路宽度，避免产生施工期临时道路无序占地，导致运行期不能恢复原状的状况发生。在施工结束后对道路两侧破坏的地表和植被及时进行恢复。对平整后的道路临时占地进行全面整治，在进场和施工道路两侧空地进行绿化。本项目电缆将沿道路沿线铺设，挖埋结束后若及时铺平路面，洒水绿化，对生态的影响就会大大减小，不会造成重大生态影响。 ②风机及箱变基础开挖 风机及箱变、塔基、升压站等在建设过程中需要开挖土方，需要进行基础开挖，施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。在各项基础施工中，建设单位应严格按设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。基础开挖后，尽快浇注混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。施工单位应做好施工期和施工完毕后临时占地的水土流失防治工作，施工完毕后应进行复耕和乔灌草绿化。本项目建设期采取上述措施对生态的影响就会大大减小，不会造成重大生态影响。 （3）施工期对野生动物影响分析 施工期对野生动物影响主要为噪声影响，机械噪声和人类活动噪声施工机械如运输车辆、推土机、挖掘机等均可能产生较强的噪声。施工机械属非连续性间歇排放，由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。动物会产生规避反应远离，鸟类、兽类栖息和繁殖环境需要相对的安静。因此，本区的鸟类和野生兽类将受到一定影响。项目区主要野生兽类有野兔、田鼠等，野生鸟类为麻雀、斑鸠、乌鸦等常见鸟类，在该区域内未发现珍稀类野生鸟类。因此，本风电场的建设不涉及对保护和珍稀鸟类的迁徙路线和栖息环境的影响。据调查，风电场工程建设区内未发现大型哺乳动物。 项目施工期严格控制施工作业场地，合理选择施工时间，尽量在冬季施工，避免在春季（3至5月）施工，避开动物的繁殖期。 本项目属于风力发电项目，风电属于清洁能源。施工期影响范围一般在施工作业区及周边200m范围内。运行期主要是噪声、景观以及光影的影响，影响范围内均无敏感目标，采取以上措施项目在施工期对野生动物影响较小，且影响时间相对较短，对动物的影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而缓解乃至消失。 （4）植被影响分析 项目对植被的主要影响表现在风机基础、箱式变压器基础、升压站基础、电缆沟、进场道路等施工过程中，地表开挖、施工机械碾压等导致的植被破坏。此外，风电场施工搭建工棚、仓库等临时建筑也需要占地，破坏地表植被。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系，这些将会造成施工区域植被的破坏，从现场调查来看，拟建工程占地的现有植被以灌丛、草丛和农作物为主。植被中的物种均为为本地的优势种和常见种，在施工区域周边地区均有广泛分布。项目工程完成后被破坏的植被将得到较好的自然恢复。因此，临时占地对评价区陆生植被生物量的影响最终会变得很轻微，物种的种类不会因此减少。施工结束后建设单位应对临时占地内的植被进行恢复，主要撒播树种和草籽，种植当地优势灌、草，同时对永久占地内空地进行绿化。 项目所在区域植被覆盖度较好、无珍稀植物，本项目建设对当地植被的总体影响不大，施工造成的部分植被破坏不会导致评价区生物多样性改变等不良后果，采取植被恢复措施后，植被破坏可得到有效补偿。 （5）水土流失影响分析 根据现场调查，风机及箱变基础、升压站、集电线路区及施工临时道路区在施工准备阶段主要是清除作物根系、剥离种植表土、场地平整等造成原地貌扰动，地表覆盖物（灌丛、草丛、农作物）被清除，大面积地表裸露。水土流失主要来源于施工期挖方和表土的临时堆放形成的边坡而产生的中度水蚀。 施工期结束后，进入自然恢复期，风机、箱变基础区域和升压站为建筑物覆盖，水土流失轻微，采取以下措施： 工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡进行拦挡，并及时采取苫盖措施，减少水土流失产生；针对表层的耕植土采取剥离防护措施，利用表土恢复原地貌，利于植被的恢复生长，减少施工带来的不利影响。 本次评价提出措施参照水土保持方案，落实水土保持措施。在采取本次评价以及水土保持方案中提出的措施后项目水土流失能够有效防治，各项目水土流失防治目标均能满足要求。 4.1.6施工期对浍河环境影响分析 本项目T02风机南侧为浍河，距离约为53m，距离较近。据现场踏勘，浍河周边区域现状被当地常见农作物和杂草覆盖，施工时植被损失引起的生态功能损失很小；另外浍河中未发现珍稀鱼类。 本项目T02风电机组施工时，施工场地仅设置风机吊装场地和施工道路铺设。风机吊装场地布置在T02风机北侧，远离南侧浍河；施工道路禁止沿河边铺设。 本项目施工期砂石料冲洗废水等，禁止施工期产生的废水排入浍河；施工期固废主要为建筑垃圾、废土方、施工人员生活垃圾、废钢筋钢材、废木材等以及废水处理设施产生的污泥，建筑垃圾和弃土方回填后剩余的弃土方定期外运至当地政府指定处置点处置，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，废钢筋钢材和废木材收集后定期外售，沉淀池沉渣清理后和生活垃圾一同外运处理，禁止固废倒入浍河；建议施工营地远离浍河，以减少对浍河产生的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期环境影响分析 4.2.1废气 本项目运营后无废气产生。 4.2.2废水 本项目风电场在升压站设综合楼1座，日常安排2人值守。风电场运营期用水主要是现场运行和日常维护值守人员生活用水。运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥。 4.2.3噪声 运行期工程主要噪声源为风电机组运行噪声和升压站噪声。 （1）风电机组运行噪声影响分析 风电机组运行噪声主要来自机组内部的机械运转产生的噪声和叶片扫风时产生的噪声。 风电机组噪声分为机械噪声和空气动力学噪声。机械噪声主要来源于电机齿轮、轴承等主要机械部件运转过程中相互碰撞摩擦产生振动，这些声源都在风机机舱内部，且生产时已选用隔音防震型、变速齿轮箱等减噪型装置，根据国家电网公司环境保护实验室对35kV箱式变压器噪声测量结果，箱式变压器1m左右的声压级为60dB(A)，采取低噪声设备、减振基础等措施后对环境影响较小，而风电机组噪声声功率级较高，故机械噪声可以忽略。因此，风电场噪声主要为风机噪声。本次环评对风机噪声进行预测分析。 风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。根据资料，风机间超过200m相互之间的影响可以忽略，本项目风机机组之间相距较远，均大于200m，因此风机间相互之间影响可以忽略，因此本项目主要考虑单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响。 项目拟采用低噪声风机，同时在运营期加强对风电场风机的维护，使其处于良好的运行状态，以从源头减小风机运行时产生的噪声。 根据《中国风力发电机组选型手册》（2021版），在额定工况下，不同厂商生产的同类型机组声功率级一般不大于104dB(A)（10m高处、风速8m/s时），同时根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98~104dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。本环评按单个风机组声功率级为104dB(A)进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。由于风机高度较高，不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，预测公式为： Lp=Lw-20lgr-11 式中：Lp—预测点声压级，dB(A)； Lw—噪声源声级，dB(A)； r—预测点至声源设备距离，m。 预测结果见下表。 - 单台风机噪声随距离衰减后计算结果 单位：dB(A) 水平距离（m）; 10; 30; 45; 80; 100; 150; 200; 250; 252; 300; 350; 400. 贡献值 dB(A); 73.0; 63.5; 59.9; 54.93; 53.0; 49.5; 46.98; 45.04; 44.97; 43.46; 42.12; 40.96. 由上表预测结果可知，在距离风机地面直线距离80m处，风机噪声贡献值衰减至55dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区昼间标准要求；在距离风机地面直线距离252m处，风机噪声贡献值衰减至45dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区夜间标准要求。 同类风电场噪声类比监测情况： 为了解本项目投产后噪声污染对周围环境的影响，采用同类风电场项目进行类比监测，本项目选择武陟县兴武50MW分散式风电多能互补项目验收期间监测数据进行类比。武陟县兴武50MW分散式风电多能互补项目于2021年5月开工建设，于2022年3月建成投运。本次类比监测数据引用自《武陟县兴武 50MW分散式风电多能互补项目竣工环境保护设施验收调查报告》中风机噪声监测结果。风机运行噪声布点详见表4-3，监测结果详见表4-4。 - 风机运行噪声监测布点 序号; 风机机位; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 3#风机（单机容量为3.0MW）; 距3#风机50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m、500m处分别设置衰减点位; 等效连续A声级; 每天昼、夜各监测1次，连续监测2天. 2; 16#风机（单机容量为3.2MW）; 距16#风机50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m、500m处分别设置衰减点位. 3; 11#风机（单机容量为3.3MW）; 距11#风机50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m、500m处分别设置衰减点位. - 项目风机运行噪声监测结果一览表 监测点位; 监测结果 dB(A); 执行标准; 达标情况. 2022.4.20; 2022.4.21. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 3#风机; 距机位50m处; 59; 56; 60; 57; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB(A)； 夜间45dB(A)）; 不达标. 距机位100m处; 58; 54; 58; 54; 不达标. 距机位150m处; 56; 51; 57; 50; 不达标. 距机位200m处; 54; 47; 54; 48; 不达标. 距机位250m处; 52; 45; 51; 43; 达标. 距机位300m处; 50; 43; 51; 43; 达标. 距机位350m处; 50; 41; 50; 42; 达标. 距机位400m处; 49; 40; 49; 40; 达标. 距机位450m处; 47; 40; 47; 39; 达标. 距机位500m处; 46; 39; 45; 39; 达标. 16#风机; 距机位50m处; 60; 56; 59; 56; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB(A)； 夜间45dB(A); 不达标. 距机位100m处; 58; 54; 58; 53; 不达标. 距机位150m处; 57; 51; 56; 52; 不达标. 距机位200m处; 55; 48; 55; 48; 不达标. 距机位250m处; 52; 45; 53; 45; 达标. 距机位300m处; 51; 43; 50; 42; 达标. 距机位350m处; 50; 42; 49; 41; 达标. 距机位400m处; 49; 41; 48; 41; 达标. 距机位450m处; 47; 40; 47; 40; 达标. 距机位500m处; 46; 40; 46; 39; 达标. 11#风机; 距机位50m处; 61; 57; 60; 57; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB(A)； 夜间45dB(A); 不达标. 距机位100m处; 58; 55; 59; 56; 不达标. 距机位150m处; 57; 50; 57; 52; 不达标. 距机位200m处; 55; 49; 56; 48; 不达标. 距机位250m处; 53; 45; 54; 45; 达标. 距机位300m处; 51; 45; 50; 44; 达标. 距机位350m处; 50; 41; 50; 41; 达标. 距机位400m处; 49; 41; 48; 40; 达标. 距机位450m处; 47; 40; 47; 40; 达标. 距机位500m处; 47; 40; 46; 39; 达标. 类比监测结果表明，项目风机运行期间，昼间：风电机组250m处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间：55dB（A））；夜间：250m处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（夜间：45dB（A））。经分析，风机运行噪声主要对周边250m范围以内的声环境造成影响。 据现场调查，本项目风机周围250m范围内无居民等敏感点，本项目风电机组最近的敏感点为T02风机西北390m的姜庄村和西南390m的黄沟涯，同时为防止风机运行噪声对周围环境产生影响，应加强对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。经采取以上措施后，项目风机噪声对周围环境影响较小。 风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风机附近建设引发新的噪声污染情况出现，评价建议在风机周边300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 为进一步降低风机运行噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： A．在设备选型时应选用低噪声设备。要求设备制造厂商采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，同时可以提高加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件等来减少风电机噪声源强。 B．运营过程中，建设单位要经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。 （2）升压站噪声影响分析 升压站内噪声污染源主要来自升压站内的主变压器组，噪声以中低频为主，主变压器噪声一般在86dB(A)，经采取低噪声设备、隔声和减振后，噪声值约66dB（A）。升压站50m范围内无敏感点，本次仅预测项目升压站四厂界噪声值。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测结果如下： - 项目风机运行噪声监测结果一览表 厂界; 距离（m）; 贡献值; 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 40.0; 33.9; 55; 45; 达标. 西厂界; 60.0; 30.4; 达标. 南厂界; 15.0; 42.5; 达标. 北厂界; 30.0; 36.5; 达标. 经预测可知，本项目投产运营后，升压站设备噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），且升压站厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，因此项目升压站建设对区域声环境影响较小。 4.2.4固体废物 （1）生活垃圾 本项目风电场在升压站设综合楼1座，日常安排2人值守，值守期间产生的少量生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物 ①废润滑油：本项目风机和齿轮需要定期维护检修，维护检修过程中需更换润滑油。风机润滑油半年更换一次，每次约4L，则每台风机废润滑油产生量为8L/a，风机检修中废润滑油产生总量为24L/a（折合0.024t/a）。齿轮润滑油每三年更换一次，每次约100L，废齿轮润滑油产生量为100L/3a，约为0.1t/3a（折合0.033t/a），则废润滑油产生量为0.057t/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业），废物代码：900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。废润滑油收集后暂存于升压站内危险废物暂存间，及时交由有资质的单位处置。 ②废油桶：项目设备检修时收集废润滑油等会产生废机油桶，产生量约0.005t/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油桶属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业），废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。废油桶收集后暂存于升压站内危险废物暂存间，及时交由有资质的单位处置。 ③废变压器：风电场运营期会产生的少量损坏、报废变压器，根据企业提供技术资料，废变压器产生量约为1台/a，每台重量约为1t。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废变压器属于危险废物，废物类别：HW10多氯（溴）联苯类废物（非特定行业），废物代码：900-008-10（含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器）。废变压器收集后暂存于升压站内危险废物暂存间，及时交由有资质的单位处置。 ④变压器事故油：项目箱式变压器均为干式变压器，不产生变压器事故油。本项目升压站变压器采用油浸式，变压器外壳内装有大量变压器油。正常运行情况下，变压器油不会泄漏，当升压站变压器发生突发事故或检修时，可能会发生变压器漏油，变压器一次事故产生的最大废油量为15m3，变压器油密度约为895kg/m3，则变压器事故油最大存在总量约为13.425t。评价要求企业在升压站内西北侧设一座总容积20m3的事故油池，最大可储存17.9t油，能够满足变压器压器事故状态下的100%排油量。主变压器下部设置集油坑，以防止事故或检修时变压器内的油外流造成污染。事故油池和集油坑需铺设事故油池防渗HDPE土工膜，防渗系数需小于1.0×10-10cm/s。 经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，变压器事故油属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业），废物代码：900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。在主变压器事故或检修过程中的失控状态下需排油时，经主变压器下方的集油坑通过排油管排至事故油池后泵至密封铁桶内，暂存于升压站内危险废物暂存间，及时交由有资质的单位处置。 ⑤废铅蓄电池：在升压站中，直流系统是核心，直流母线采用单母线分段接线，供电网络采用辐射状方式供电，直流系统电压采用DC220V，设置两组独立的阀控式密封铅酸蓄电池。直流负荷包括全站的监控系统设备、保护装置、UPS、事故照明、通信设备等。运营期本项目使用免维护铅酸蓄电池，正常情况下寿命为10-15年左右，更换下的废铅蓄电池约0.3t。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废旧铅蓄电池属于危险废物中，废物类别：HW31含铅废物（非特定行业），废物代码：900-052-31（废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液）。本次评价要求对废旧铅蓄电池采用专用密封收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，交由有资质的单位处置。 项目危险废物产生情况具体见下。 |

| - 运营期生态环境影响分析 | - 危险废物基本情况 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 检修过程; 废润滑油; 危险废物; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 废润滑油; 液态; T，I; 0.057; 密封铁桶; 暂存于升压站内危险废物暂存间（25m2），定期交由有危废处理资质的单位处置; 0.057. 2; 废油桶; 危险废物; 900-249-08; 废润滑油; 固态; T，I; 0.005; 托盘堆存; 0.005. 3; 废变压器; 危险废物; HW10多氯（溴）联苯类废物; 900-008-10; 废变压器; 固态; T; 1; 密封收集框; 1. 4; 升压站主变事故或检修; 变压器事故油; 危险废物; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 变压器油; 液态; T，I; 13.425t/次; 密封铁桶; 13.425t/次. 5; 升压站运行过程; 废铅蓄电池; 危险废物; HW31含铅废物; 900-052-31; 废铅蓄电池; 固态; T，C; 0.3; 专用密封收集桶; 0.3. |
| --- | --- |

| - 运营期生态环境影响分析 | （3）危险废物暂存间设置情况 结合实际情况，评价建议利用升压站内设计的附属用房中设置一座危险废物暂存间，同时暂存河南助能永城新桥18MW分散式风电场项目产生的危险废物，设计贮存能力按两个项目考虑。 为了进一步减小危险废物的影响，结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定，评价提出以下要求： ①危险废物暂存间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求进行设计、运行和贮存，对危废贮存场所进行基础防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； ②危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求，暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；且危废暂存间内有危险废物情况的记录，记录内容包括危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ③危险废物应交由相应危险废物处置资质的单位进行处理，并应与相关危险废物处置单位签订处置协议，严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位； ④危险废物转移过程应按照《危险废物转联单管理办法》的要求填报《危险废物转联单》，不得随意丢弃。严格执行危险废物转移联单制度，建立台帐、填写转运联单、专人专管、定期向环保部门申报等危险废物相关管理制度，要求对危险废物来源及去向定期进行衡算并造表备案，严禁出现危险废物随意外流失的情况。 经采取上述措施后，营运期产生的危险废物不会对周围环境产生不利影响。 4.2.5营运期光影污染影响分析 （1）光影影响 项目风电机组均排布在风电场区域内，安装风电机组3台，叶轮直径172m，推荐轮毂高度160m。日光照射在风机转动的叶片上会带来光影晃动。光影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响，可能使人感觉不适。因此，应对风力发电机组产生的光影影响进行分析。 （2）光影防护距离设定 根据相关资料，风机产生的光影影响与建筑设计中需要考虑的日照采光问题相同，将风机当作一个建筑物，利用建筑物日照分析公式来分析风机产生的光影影响范围及程度。光影的长度与太阳高度角和建筑物高度有关，即光影防护距离主要与风机的地理坐标位置以及风机和敏感点之间的相对高差关系很大，纬度越小，风机地理位置越向南，光影防护距离越小，风机和敏感点之间的高差越小，光影防护距离也越小。 地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26'；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26'。风电场范围介于北纬33°49′～33°50′，东经116°18′～116°19′之间，风电场中心取北纬33°50'，东经116°19'，光影主要影响各风电机组北侧的村庄，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，光影最长。 因此，太阳高度角h0按冬至日正午时刻的太阳高度角计算，即： h0=90°-θ 式中，θ——纬差，即某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值。 项目所在地纬度差=33°50'+23°26'=57.27°，则太阳高度角h0=90°-57.27°=32.73° 光影长度L： L=D/tgh0 式中，D——物体有效高度，可按下式计算： D= D0+D1 其中D0为风机（含叶轮）高度，选取高度按最大值246m。D1为各风机与相应敏感点之间高程差。 结合各风电机组与敏感点村庄的距离，经初步筛选后可能产生光影影响的风电机组及光影防护距离计算结果见下表。 - 风电机组光影防护距离计算表 敏感目标; 方位; 水平距离（m）; D0：风机（含叶轮）高度（m）; D1：高程差（m）; L：光影长度（m）; 光影防护距离（m）; 光影影响分析结果. 练楼; T01风机东北; 620; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 田庄村; T01风机东南; 1400; 246; 0; /; /; 无影响. 新庄; T01风机东南; 1050; 246; 0; /; /; 无影响. T02风机东北; 550; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 姜庄村; T01风机东南; 570; 246; 0; /; /; 无影响. T02风机西北; 390; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 刘小楼; T01风机西南; 850; 246; 0; /; /; 无影响. 张寨村; T01风机西南; 750; 246; 0; /; /; 无影响. 张刘庄; T01风机西; 890; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 芦寨; T01风机西北; 660; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 田楼村; T02风机东北; 860; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 陆桥; T02风机东北; 700; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 李平楼; T02风机东南; 440; 246; 0; /; /; 无影响. T03风机东北; 1420; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 黄沟涯; T02风机西南; 390; 246; 0; /; /; 无影响. T03风机东北; 1350; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 侯楼村; T02风机西南; 630; 246; 0; /; /; 无影响. T03风机东北; 720; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 李林; T02风机西北; 770; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 刘小楼; T02风机西北; 780; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 大刘庄; T03风机东南; 450; 246; 0; /; /; 无影响. 小刘庄; T03风机南; 450; 246; 0; /; /; 无影响. 张土楼; T03风机西南; 1000; 246; 0; /; /; 无影响. 张庄; T03风机西; 720; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 牛庄; T03风机西北; 450; 246; 0; 382.74; 382.74; 无影响. 根据上表计算结果，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。 4.2.6生态环境影响分析 （1）对生态系统的影响分析 本项目施工期结束后，投入运营前，临时占地依照“谁破坏、谁恢复”的原则，对风机吊装场地、施工生产生活区、施工临时道路等临时占地区域内进行土地整治、复耕、原貌恢复，控制水土流失。随着时间的推移，生态恢复效果逐渐显现。 本项目运行后，仍有部分土地不可恢复而成为永久占地，主要为风电机组及箱基础、升压站等，因此减少植被生物量，周围地表采取植树种草等水土保持工程措施、植物措施，并逐步发挥作用。 本项目可按永久占地面积采取异地种植植被的方式进行生态补偿，建议在风电机组周边、升压站内及周边采取植树种草等措施，合理绿化，增加场地及周边区域的植被覆盖率，3年后生态可以得到恢复，并在一定程度上改善原有生态。由于拟建场内原有植被稀疏，生物量较小，因此本项目的建设只在短期内对区域生态环境产生较小的影响，植树种草措施完成后，区域植被生物量不仅不会较少，随着保护力度的加强，可能有利于区域生态环境的改善。 营运期在日常维护及检修过程中可能会影响到检修临时道路两侧的生态环境，建设单位应加强员工的管理，作业车辆沿道路行驶，不压踏临时检修道路两侧的植被，尽量减轻对区域生态环境影响。 综上，营运期在采取相关生态恢复及生态保护措施的情况下，风电场运营不会对区域生态系统造成明显不利影响。 （2）对动物的影响分析 工程区位于商丘市永城市西南部新桥乡境内，属于平原区，由于地形地貌及其他自然条件限制，不易生存大型野生动物或珍稀鸟类，也无重点保护野生动物及鸟类的栖息地、庇护所等需特殊保护场所。工程建成后少人值守，人类活动较少，对区域内小型哺乳动物的影响轻微。 风机等新景观的出现的可能对本区鸟类活动有一定的影响，风电场对鸟类的影响主要表现在三个方面：①风电机组运行对鸟类的影响，②风机叶片转动对候鸟的影响，③对其它野生动物的影响。 ①对鸟类的影响 风机运行对留鸟的噪声影响： 风电场运营期风机的运行噪声及叶片旋转气流等方面，对留鸟会造成一定的驱动作用。 本风电场风机最大运行噪声为97dB(A)，根据对同类风电场的类比调查可知，风机的运行噪声及叶片旋转气流致使部分鸟类不敢在运行的风机附近停留，对部分鸟类的活动范围可能会产生一定的影响。根据相关研究资料，噪声源强达80～100dB的风力发电场对距离250m外鸟巢中的鸟及其正常的觅食基本不会产生影响。大多数鸟类对噪声有较高的敏感性，在强噪声环境条件下，多数会选择回避，这将会造成风机周围的动物活动范围缩减。但项目区活动的鸟类主要为麻雀、喜鹊、燕子等常见物种，同类生境在附近易于找寻，受风机运行影响的鸟类将迁往附近其它同类生境，风机运行对其影响较小。 风机运行对留鸟的飞行影响： 风力发电场对鸟类影响最严重的后果是鸟类飞行中由于不能避让风机而被撞死或撞伤，尤其是鸟类于夜间及天气恶劣多雾时飞过风力发电场区域，可能因视线不良而撞击风力发电机叶片或塔架。拟建风电场风机塔筒高度160m，叶片直径为172m，叶片扫过区域的高度在74m~246m之间。 据有关资料，对内陆型风电场，鸟类日常活动的范围一般较低，在20m高的范围内，平均约18.8m，雀形目约5.5m，鸽形目约6.6m。鸟类的飞行高度，通常呈季节性变化，夏季平均飞行高度最低，春季次之，秋季则最高。项目区主要野生鸟类为喜鹊、麻雀、斑鸠、乌鸦等常见体型较小的鸟类，活动范围一般在20m高的范围内，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动中的物体会产生规避反应，而远离这一物体，因此发生鸟类撞击风机致死现象的可能性很小。因此，风电场运转对其影响较小，鸟类的数量将不会因此下降。 ②对候鸟的影响 当风机安装在鸟类飞行的通道上，有发生鸟类在飞行过程中撞上转动的叶轮而死亡的可能性，尤其当风机安装在鸟类活动频繁的地区或鸟类迁徙通道上。 鸟类迁徙通道泛指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时的在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返旅居的行为现象。全球范围内候鸟迁徙路线共有8条，其中经过我国的有3条，主要影响范围在陕西、四川、贵州、新疆等地，河南省范围内无候鸟迁徙路线，根据查阅有关资料及咨询当地村民、相关部门工作人员，项目风电场区不是鸟类的重要迁徙通道。 项目风力发电机设备高度约246m（含叶轮），相互之间距离在1.4km以上，相距较远，在迁徙季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m，均远远超过风机的高度，因此，鸟类在飞行或迁徙中，误撞风电机组的几率很小。同时项目风机的额定转速在7～18.2r/min，速度极慢，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动的物体会产生规避反应，从而远离运动的物体，因此发生鸟类撞击风机叶片致死现象的可能性极小。 综上，项目评价区内没有高大的乔木林，区域内的鸟类主要为灌丛或灌草丛中生活的小型鸣禽，如麻雀、喜鹊等，其主要在灌草丛中飞行穿梭，飞行高度很低，与风机相撞的可能性很小。结合当地平均风速、周边区域植被高度、地形以及风机的分布情况分析可知，风机的运转造成鸟类死亡的概率很小。因此，风电场营运期不会影响候鸟的正常迁徙，发生鸟类飞行碰撞叶片从而死亡的概率很小。 ③对其它野生动物的影响分析 项目区活动的陆生野生动物主要为兔类、鼠类、獾等，野猪等野生动物虽有但数量极少，且多为旅居，平常并不可见。施工期完毕后，临时占地均进行场地平整和生态恢复。在风电场正常运营时期，地表植被仍能连成一片，没有切割生境，形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，没有对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生不良影响。 （3）对景观生态影响分析 本风电场工程地原有景观为一望无际的平地景观，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。 风电场工程建成后能够按规划，有计划的实施植被恢复，种植灌草、经济果类、形成规模，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也可感受到半干旱区园林式的生态美，激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。项目建成后将对区域的景观和生态产生一定影响。 根据国内已投入运行的风电场调查结果显示，类似工程投入运行后对周围生态基本没有影响，道路绿化带、草皮、树木、农作物等生长均没有异常，也未发现影响农业作物的生长和产量；因此本项目运行期不会对周边生态系统构成影响。 4.2.7运营期环境风险影响分析 4.2.7.1环境风险等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本次扩建项目Q值确定详见下表。 - 危险物质数量与临界量的比值（Q） 序号; 危险物质名称; 危险特性; 形态; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn /t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; 遇明火、高热可燃; 液态; 0.06; 2500; 0.000024. 2; 废润滑油; 液态; 0.057; 2500; 0.0000228. 3; 变压器油; 液态; 2; 2500; 0.0008. 4; 变压器事故油; 液态; 13.425; 2500; 0.00537. 项目Q值Σ; 0.0062168. 注：变压器一次事故产生的最大废油量为15m3，变压器油密度约为895kg/m3，则变压器事故油最大存在总量约为13.425t。 本项目Q=0.0062168＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 4.2.7.2环境风险识别 结合表4-6，由此汇总得到本项目涉及的危险物质为润滑油、变压器油等，变压器油主要在变压器中存放，少量润滑油储存于升压站。风险源分布及可能影响的途径见下表。 - 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 可能影响途径. 升压站及站内危险废物暂存间; 泄漏、火灾; 润滑油、变压器油、废润滑油、变压器事故油; ①泄漏：装卸、存储、使用过程中操作不当或储存设施破损，导致危险物质可能会发生泄漏；在主变压器事故或检修过程中的失控状态下需排油时，变压器事故油未能有效收集或储存设施破损导致泄漏。若进入土壤环境或水体，造成一定程度污染。若降雨条件下，可能随地表径流进入地表水体对地表水环境产生影响。 ②保存不当或者泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸次生环境风险，燃烧会产生燃烧废气，污染物主要为一氧化碳、二氧化碳等，对周围环境空气会造成一定影响。另外，若是未妥善处置消防废水，事故中的含油消防废水直接进入水体，对附近水体造成造成污染。; 大气、地表水、地下水. 综上，润滑油、变压器油等泄漏或操作不当造成火灾事故，但本项目润滑油存储量很小，又为全预制舱设计，预制舱内含火灾自动报警系统和消防设备（消防栓、消防水池等），站内集中配置各种消防器材，选择适合的灭火剂和灭火方法，升压站四周设置围墙，主变压器配备自动报警系统，且变压器下方设置集油坑，升压站内西北侧设置事故油池，加强升压站管理和规范操作，可有效控制火灾事故发生概率，项目对大气环境、土壤环境和水体影响很小。 4.2.7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾及泄漏风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 a.加强岗位职工风险意识、风险知识、安全技能等素质等，加强安全培训和教育，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 b.站区内建构筑物均按相关规范规定的火灾危险性分类和最低耐火等级要求进行设计，建立升压站重点区域日常巡查制度。 c.站区内各建筑（构）物配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。变压器区域配置1m3消防砂箱、消防铲、消防斧、消防黄砂铅桶、50kg推车式磷酸干盐干粉灭火器。风机箱变配置1m3消防砂箱、消防铲、手提式磷酸铵盐干粉灭火器。一切消防器材及不准挪动、乱用，并要定期检查设备有效性，灭火器要按时换药。 d.电气设备严格按照防爆区和相关要求划分配置，升压站内必须做好地面硬化和防渗防漏工作，尤其危险废物暂存间地面、事故油池和变压器下方集油坑池底、池壁，防止泄漏事故发生。 e.项目场地应明确设立严禁烟火的标示，升压站和风电场内严禁烟火。 f.在总图布置中，整体考虑升压站各建筑物的防火间距和消防道路，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。 g.定期对变压器油进行品质抽检，对集油坑和事故油池进行防渗漏检查。 h.加强对危险物质贮存过程的管理，注意规范操作和使用规范，定期检查贮存装置的完好性，降低泄露事故发生的概率。 ②事故应急措施 a、升压站地面全面硬化，危险废物暂存间、事故油池和集油坑采取防漏防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），即使发生泄漏，升压站已全部做硬化和防渗漏处理，并有围墙进行围堵。一旦发生泄漏事故时，主变压器配备自动报警系统，且变压器下方设置集油坑，站内西北侧设置防渗事故油池。当发生事故排油时，会发出警告声，值守人员可立即采取措施，切断一切火源，对泄漏点进行围堵，利用抹布或专用蘸布进行擦洗和收集全部泄漏物，并转移到密封铁桶内，收集后定期交由有资质单位处理。只要进行快速收集处理，操作人员事先注意做好防护工作和收尾工作，泄漏风险对周围环境影响不大。 b、事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至专用的收集容器内，处理后的泄漏物、抹布或蘸布作为危废暂存于危险废物暂存间，而后委托有资质单位处置。 c、当升压站发生火灾时，升压站火灾自动报警系统发出警报，且站内装有视频监控系统，值守人员可立即采取措施，使用消防栓或灭火器进行灭火，设置临时围堰，消防废水导流至事故油池，防止消防废水流出升压站。一般火灾产生的消防废水不涉及危险物质，可用于站内绿化；若有含油消防废水导流至事故油池，经检测合格后用于绿化，检测不合格收集后交由有资质的单位处置。 （2）危废暂存间泄露防范措施 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单的相关要求进行贮存，采用密封收集桶、铁桶等储存。收集的储料桶应根据危险废物的种类分类、密封存放在危险废物临时存放点内，盛装危险废物的容器必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。要定期检查储存设施是否有损坏，防止泄漏。 危险废物暂存间设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单的相关要求： ①危险废物暂存间地面及裙角做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，加强日常管理并完善操作规程，防止泄漏事故发生。衬里能覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与危险废物兼容； ②危险废物应储存于密闭容器中，并设置托盘，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志； ③危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，危险废物暂存间应配备消防器材，严禁烟火。 ④防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 危险废物暂存间内发现泄漏环境事故应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员佩戴手套，做好个人防护，迅速将贮存容器倾斜，使破损处朝上，防止继续泄漏，大量泄漏采用消防砂设置围堵，及时收集泄漏物并转移到空置的容器内，或及时用抹布或专用蘸布进行擦洗，处理后的抹布或蘸布作为危废暂存于危险废物暂存间，而后委托有资质单位处置。 4.2.7.4风险评价结论 - 由于本项目危险物质使用和储存量较小，不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，制定严格的管理规定和岗位责任制，加强安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，项目环境风险是可以防控的。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | ①根据永城市城乡规划编制研究中心《关于永城市蓝能新能源科技有限公司、永城市特能新能源科技有限公司分散式风电项目规划选址意见》（永规选〔2022〕13号）（见附件4）、永城市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第411481202200007）（见附件5）可知，占地类型为农用地、建设用地，不占永久基本农田，用地不涉及永久基本农田、生态保护红线和自然保护地，符合国家产业政策和国家土地供应政策，同意项目通过用地预审。根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目位于各级自然保护区和生态保护红线以外。 ②永城市发展和改革委员会以“永发改能源〔2019〕24号”文和“永发改能源〔2021〕16号”文核准了项目的建设。本项目的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。本项目的建设符合《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》（豫政〔2021〕58号）、《商丘市人民政府关于印发商丘市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（商政〔2021〕11号）、《永城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021.6.17）等的要求。 ③本项目所在地属于平原风电场，营运期无工艺废气产生，污染物主要为风机和升压站噪声、固体废物和光影影响。工程选用低噪声设备，运行中加强维护及保养，确保其处于良好的运行状态，距离村庄等敏感点较远，营运期噪声可以达标排放，对环境影响很小；运维检修人员生活垃圾分类集中收集后，外运处理废润滑油、变压器事故油等属于危险废物，集中收集后委托有资质单位处理；根据预测，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。项目加强施工管理及营运期环境管理，严格落实生态防护措施及水土保持措施，各项污染物均能达标排放或妥善处置，根据分析，项目对生态影响较小。 ④本项目属于风能开发，其场址选择取决于风力资源情况。本项目风电场场地地貌上处于河流堆积地貌的黄河冲积平原地带。地势基本平坦，总体地势较为开阔，由西北向东南微倾，地貌单一。区域内主要为耕地，选址处风电场内风能资源可用，且风场地势平坦便于交通运输安装，适宜大型风电场开发。 ⑤风机选址不涉及自然保护区、商丘市和永城市永久性保护生态区域和生态保护红线区，因此项目选址和整体布局产生的不利环境影响及生态影响较为轻微。 综上分析，本项目选址得到永城市城乡规划编制研究中心、永城市自然资源和规划局、永城市自然资源和规划局等相关管理部门的批准，项目选址符合相关规划要求，项目选址不存在环境制约因素，在严格环境管理，落实评价提出的各项污染防治措施及生态保护措施前提下，从环境保护角度分析，本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期环境保护措施 5.1.1大气污染治理及防范措施 ①施工扬尘 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）等对强化工地扬尘污染防治要求，本项目施工扬尘应采取以下控制措施： （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。 （2）土石方开挖必须采用湿式作业，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。土方挖掘完后，要及时回填，同时防止水土流失；回填土方时，对干燥表土要适时洒水，防止粉尘飞扬；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 （3）施工现场应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域和施工现场必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，非雨天每天至少洒水4次。特别是沿途靠近环境敏感点的区域施工时，要加强洒水的频率和强度； （4）建筑材料堆场应采取适当的洒水和覆盖等防尘措施；易飞扬的细颗粒散体材料应采取严密遮盖，运输时采取良好的密闭运输，装卸时采取有效措施，减少扬尘。专门设置集中堆放垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 （5）除抢险、抢修情况外，四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，不得进行施工作业，并对施工现场进行覆盖、洒水等降尘措施。 （6）对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水防尘。 ②道路扬尘 （1）运输车辆应实行限速行驶（不超过15km/h为宜），以防止扬尘污染. （2）本次需新建、改建道路，工程开工前，场内主要道路、施工现场及出入口硬化可有效减少扬尘产生。 （3）风机运输采用叶片举升-旋转-液压后轮转向的特种运输车，减少道路运输距离。 （4）道路紧靠风电机组布置，以满足设备一次运输到位及吊车的运行、基础施工及风机安装需要。 （5）根据风场地形条件及风机布置，路基设计宽度为6m，铺设厚泥结路面，可根据实际情况设挡土墙等可减少道路运输起尘。 （6）施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4～5次），可达到很好的降尘效果。 车辆处于一个开放的环境，扩散较快，随着运输作业的完成，机械废气也随之消失，对项目周围环境影响较小。 ③施工机械废气 本项目运行过程用到的机械，主要以柴油为燃料，使用过程会产生一定量的废气，主要包括CO、NOX、THC等。环评要求： ①尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆； ②应尽量选用质量高，对大气环境影响小的燃料； ③要加强机械、车辆的管理和维护保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染； ④应采用满足国家排放标准的机械设备、叉车机械车辆缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NOX、SO2等尾气的排放量。 在采取上述措施后机械废气可以满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）及修改单的排放要求。 由以上分析可知，本项目施工期采取各种大气污染防治措施后对空气环境质量影响不大。 5.1.2废水污染治理及防范措施 （1）施工生产废水 施工期砂石料冲洗废水经沉淀池处理后，回用于砂石料冲洗，也可用于场地洒水抑尘，冲洗废水整体不外排。 同时建设单位应加强施工现场管理，不仅需要对施工废水进行处理及回用，也要杜绝人为浪费，从源头减少废水的产生，施工完成后三级沉淀池及隔油沉淀池覆土掩埋并植被恢复。项目施工废水经处理后全部回用，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。 （2）施工生活污水 施工场地设置临时防渗化粪池，定期清掏外运用作农肥。 5.1.3噪声污染治理及防范措施 为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，施工单位施工期采用以下噪声防治措施： ①合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ②选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，要求采用混凝土灌注桩或静压桩等低噪音新工艺； ③严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ④严格控制施工车辆运行时段，避免进出场地造成道路堵塞；要对车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少交通噪声对沿途敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境。 ⑤合理安排工期，严格控制施工时间。根据不同季节合理安排工期，要避开午休时间动用高噪声设备，夜间（22:00～6:00）禁止起重机施工作业，避免高噪声机械同时施工作业。 ⑥强化项目施工期间环境管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。 5.1.4固体废物污染防治措施 （1）建筑垃圾和弃土方 建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等。尽量回用，不能利用建筑垃圾集中收集后运至当地政府指定处置点处置。 工程开挖土石方时，开挖断面洒水降尘，注意土石方的临时堆放，采取一定的遮挡措施；工程土石方开挖并回填后剩余的弃土方定期外运至当地政府指定处置点处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾不得任意堆放和丢弃，分类收集后交由环卫部门处理。 （3）废钢筋钢材和废木材 项目施工期钢筋加工及钢材存放场、木材加工及木材堆放会产生废钢筋钢材和废木材，废钢筋钢材、废木材在场区堆存后定期外售。 （4）沉淀池产生的沉渣 砂石料冲洗废水沉淀处理后会产生一定量的沉渣，清理后和生活垃圾一同外运处理。 5.1.5施工期生态环境保护措施 （1）施工期避让措施 工程建设对生态环境产生的影响主要为对地表植被和土壤的破坏。项目在风电选址及外送线路选线时应避让区域生态敏感区，尽量利用植被覆盖率低的草地、荒地；施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、场内临时道路等临时占地尽量选用已征土地，不占用项目周围区域，以减少对植被、土壤的破坏。 （2）施工期生态保护措施 ①加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 ②加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 ③临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层，应分开堆放并标注清楚，并采取密目防护网进行覆盖。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 ④建成后对临时性占地及时采取植树种草，选择适宜本地生长的乔木或灌木，及适于生存的草种进行合理绿化；对于永久性占地，按照破坏多少补偿多少的原则，通过采取相邻或附近地方进行生态补偿。 ⑤施工前应制订详细的植被恢复方案，在施工作业完成之后，应尽快按生长季节特点种植适宜的作物，选择当地常见种类植被进行绿化。植被恢复要有专项资金保证，并做到专款专用。要求植被恢复率要达到90%以上，生态恢复措施应在施工结束后3个月之内落实完成。并在后续运行过程中加强生态恢复措施的养护。项目投运前应组织竣工环保验收，确保生态措施落实到位后方可投入运行。 ⑥施工时所有车辆、机械设备、施工人员的活动严格限制在施工作业带内，对于临时占地要严格控制面积，减少对土壤及植被的不必要破坏。 ⑦占用的耕地，应办理相关的占用耕地的手续。 ⑧可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施，在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。 ⑨施工期间要求尽量做到挖填同步，工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡进行拦挡，并及时采取苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。 ⑩施工完工后对临时场地进行恢复，拆除临时建（构）筑物，掘除硬化地面；同时对恢复后的场地进行洒水，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的侵蚀。工程结束后要对风机和箱式变基础适宜绿化的地方（规划的绿化带）进行绿化，场地内播撒适合当地生长的草籽，提高土壤保水性等生态功能。 （3）生态恢复措施 具体各区域生态环保措施情况见下表。 ①风力发电场区（包括风机、箱变、风机吊装场地等） 主要考虑草皮移植及回铺、表土剥离、边坡防护、排水等措施，施工结束后覆土绿化等措施。在进行场地平整开挖前，先将施工区的草皮剥离，运至临时堆土场暂时铺存，并做好相应保护，待施工结束后，再用于施工区绿化。在进行场地平整开挖前，对原为耕地及植被较好的区域进行表土剥离。剥离的表土临时堆故在吊装平台一角的临时堆土场，为保持边坡稳定，对填方边坡采用撒播植草进行防护。施工结束后平整土地，撒播草籽绿化，风力发电场区绿化前需覆土，覆土取自吊装平台一角临时堆土场堆放的表土。 A、工程措施：在本区填筑土石方四周下边坡设置干砌石挡墙，主体工程施工活动结束后先清除场地内的施工残留、建筑垃圾，然后平整场地。 B：植被措施：施工结束后，对本区能采取植物措施的区域进行覆土、播撒草种恢复植被。在本区开挖填筑边坡及干砌石挡墙的四周均覆土后种植攀援植物。 ②施工临时设施区（施工临建区、施工营地、设备堆场等） 施工前对本区可利用的表土资源连同表层小灌木及草皮等植被进行剥离及堆存。施工中采取编织袋装土堆砌成护坡、临时排水措施、遮阳网覆盖的方式加强临时拦挡、排水防护及保护表土植被资源。施工结束后及时进行场平和覆土，通过种撒播草种的方式做好植被恢复。 A、工程措施： 施工营地区：本区采用活动板房，扰动面积小，在施工前对本区开挖沟槽扰动区域可剥离表土进行剥离，并将剥离的表土集中于饰工设施区的平缓地点临时堆存。主体工程施工活动结束后，先清除场地内的施工残留、建筑垃圾，然后平整场地。在施工结束后对本区可恢复植被区域撒播草种。在本区根据设施布局情况在水流集中处布设临时排水沟。在排水沟出口处根据实际情况设置1个临时沉淀池，既可拦蓄临时设施占地区产生的施工废水，又可收集降雨和地表排水来养护临时堆存的表土表层植被。 施工设施区：在施工前区域所有可剥离表土全部进行剥离，并将剥离的表土集中于附近的平缓地点临时堆存。主体工程施工活动结束后，先清除场地内的施工残留、建筑垃圾，然后平整场地。 B、植物措施： 撕播草种：对表土植被临时堆存区域通过撒播草种进行防护，在施工结束后对本区可恢复植被区域撒播草种。 C、临时措施： 剥离的表土，采用编织袋装土在外围形成临时挡墙进行拦挡，防止水土流失。为避免施工期该区雨水肆意横流引发水土流失，在本区根据设施布局情况在水流集中处布设临时排水沟。在排水沟出口处根据实际情况设置临时沉淀池，拦蓄临时设施占地区产生的施工废水。临时堆存的表土区域覆盖遮阳网，遮阳网覆盖面积应大于所需覆盖的表土堆存面积。 ③线路区 工程措施：在杆塔基础下游侧布设挡土墙，周边设置排水沟。 临时防护措施：杆塔基础开挖的临时堆土采取临时覆盖措施。 植物措施：施工完毕后，对扰动地表覆土并混播草籽。 ④交通道路区（施工临时道路区） 本区施工过程中存在开挖及回填，由于开挖边坡度相对陡峭，根据实际情况本方案考虑在开挖及回填边坡下方修建浆砌石挡墙。主体设计中在道路挖方边坡上布设截水沟，在道路一侧设置路基排水沟。在施工前对本区所有可剥离肥沃表土连同表层植被全部剥离，以保护表土植被资源，同时也可供后期恢复植被覆土用，本区表土植被资源剥离后，运至本区附近平缓地点进行保存，采用编织袋装土在外围形成临时挡墙进行拦挡。主体工程施工活动结束后，先清除场地内的施工残留、建筑垃圾，然后平整场地。 对表土植被临时堆存区域通过撒播草种进行防护，施工结束后，对本区可恢复植被区域撒播草种。道路施工结束后，在浆砌石挡墙内侧覆土后种植攀援植物。 为避免临时剥离的表土植被资源受到扰动破坏，临时堆放区周边设置编织袋装土在外围形成临时挡墙进行拦挡。临时堆存的表土区域覆盖遮阳网，遮阳网覆盖面积应大于所需覆盖的表土堆存面积。 ⑤附属系统区 本区主要为电线杆基础的开挖、临时堆土石、回填等，其次是架线、和架设管道支墩对地表的扰动。施工结束后，通过撒播草种的方式做好植被恢复。在电线杆基础周围、管道支墩用地范围内撒播草种恢复植被。 5.1.6施工期对浍河生态环境的保护措施 本项目施工期临时占地不直接布置在浍河河道旁，为降低施工过程产生的扬尘、振动、噪声、固体废物、水土流失等会对浍河生态环境造成的影响，施工单位必须落实施工污染防治措施，更好加强施工期对浍河生态环境的控制措施，具体措施如下： ①在浍河河道旁设立保护界标，施工车辆在运输建筑材料和建筑废料时合理安排运输车辆的行驶路线。 ②T02风电机组安装场地尽量布置于远离浍河一侧。建筑垃圾及施工过程中临时堆土均设置于风机安装场地内，建筑垃圾等施工固体废物及时清运，严禁倒入浍河；临时堆土及时回填和清理，未能及时处理的土石方应采取编织袋装土在外围形成临时挡墙进行拦挡，并在堆土上方覆盖遮阳网。 ③施工场地定时定量洒水抑尘，并在施工场地周围设置围挡，大风天气禁止施工，减少施工扬尘产生。详细措施见上文“5.1.1大气污染治理及防范措施”章节 ④施工场地建立严格的废水导流系统，并在T02风机南侧设置截留措施，施工场内设置隔油沉淀池、三级沉淀池，施工产生的废水必须经临时排水沟进入隔油沉淀池或三级沉淀池，严禁将废水排入浍河，并设置专人监管。 ⑤施工噪声严格执行上文“5.1.3噪声污染治理及防范措施”章节中提出的噪声防治措施。 综上所述，建设单位在严格落实上述措施后，预计建设项目在施工期间不会对浍河生态环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期环境影响分析 5.2.1大气环境防治措施 本项目运营期无大气污染物产生。 5.2.2水环境防治措施 本项目风电场在升压站设综合楼1座，日常安排2人值守。风电场运营期用水主要是现场运行和日常维护值守人员生活用水。运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥。 5.2.3风机噪声环境防治措施 由于风机运行噪音与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，在项目建成后应定期对风机附近居民点噪声情况进行监测，若在特定气象条件下居民点噪声监测值出现超标，可采取在风大或夜间时对居民点影响较大的风机进行限制功率运行、或者关停，以降低在特殊气象条件下对居民点的噪声影响。 项目在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片、使用阻尼材料等，加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行；升压站采取基础减振、选用低噪声设备、厂房隔声措施。 环评要求项目在风机选址时，对项目区的居民进行进一步详查，划定以风机为中心、252m为半径的圆形区域为噪声环境防护区，保证单台风机距最近居民点距离在252m以上，确保居民点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。同时防护区范围内不得再新建村庄及迁入居民、学校等敏感点。 5.2.4固体废物防治措施 根据本项目情况，企业在后期的运行过程中，应按以下要求对危险废物的收集、转运等进行管理： ①危险废物的容器和包装物以及收集、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②需要转移危险废物时，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理办法》的规定，必须办理危险废物转移联单手续，未经批准，不得进行转移。 ③危险废物的收集、分类、标示和数量设置登记工作，在收集、分类、标示工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。企业对产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，详细记录危险废物的产生数量、去向，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。 评价要求建设单位应与具有危险废物处理资质的单位签定处置协议，并实施。 5.2.5光影防治措施 项目运营期风机叶片转动引起的阴影将对周围农作物的日照采光产生影响。运营期叶片阴影将会减少地表的日照时间及日照强度，从而对原有植被带来一定影响。但由于项目建设期会在风机基础附近建设临时吊装场地，将会破坏地表植被，评价建议在施工结束后恢复地表植被时，可根据风机叶片阴影影响范围选择植株，在叶片阴影影响范围外选择项目拟建地的原有优势物种，建议选种乔木、灌林等高大型植被，更有利于后期小动物的栖息；影响范围内可根据叶片阴影带来的日照强度及日照时间长短的改变有针对性的选择喜阴、耐寒耐早等能较快适应当地气候及日照情况的植物，这样可减少项目区风机叶片阴影对植被的影响，且植被的恢复率相比未受到破坏时植被的覆盖率要更好，更有利于动植物的生存。 环评要求项目在微观选址时，进一步确认敏感点位置，确保光影响范围内无居民点，同时要求风机机位附近不得新建学校、医院、居民风敏感目标，以减少风机光影对周围环境敏感点的影响。 5.2.6野生动物的生态保护措施 运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点： （1）在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机上图上亚光涂料，防止鸟类看到转动的风机光亮去追逐风叶。 （2）在恶劣天气派专人巡视风电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 5.2.7景观的生态保护措施 在运营期间风机的风力机桨叶转动时所产生的阴影晃动是一种视觉污染，光影可使人产生心烦、眩晕的症状，故风机的设置应成群设置，风电场建设之前要根据当地的太阳高度角和叶片的长度、高度计算出阴影的影响范围，风机轮之间将保持一定距离。使人们的生活受到影响降到最低。 环评要求应根据本项目的光影防护范围，确保在该范围内不能有常住居民居住，今后也不能新建居民点。 5.2.8生态 在项目运行期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查，保证环保措施发挥应有效应。 （1）完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率，保护风电场周边农作物、草丛等植被。 （2）项目运行期可能存在主体工程（风电机组等）的维修，在维修过程中，存在周边植被被占压破坏等情况，因此，需对破坏后植被进行恢复，防止水土流失加剧。 （3）保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。 （4）考虑风电项目的影响特征，对运行期鸟类保护提出特殊要求，风电场除必要的照明外，禁止夜间灯光投射，减少对鸟类惊扰影响；防火、禁猎，保护风电场周边植被，保护动物的生存环境。 5.2.9环境风险防范措施及应急要求 ①制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题。 ②定期检查贮存设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换输送储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 ③配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ④严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。 ⑤对油品物质应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件；具有防泄监控和泄漏物收集后的安全处置措施，一旦发生火灾和爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。 ⑥本项目危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗、防晒、防雨处理，升压站变压器下方集油坑和站内事故油池采取防渗防漏处理，基础防渗措施为：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；采取严格的管理措施，以避免危险废物渗漏对地下水、土壤环境造成污染。 |
| 其他 | 5.3环境管理制度 生态恢复目标主体单位为施工单位，责任主体为建设单位。作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占耕地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。 5.4环境管理要求 ①充分重视生态保护工作，制订详细的施工方案和植被恢复方案，在施工作业完成之后，种植适应当地自然条件的优势物种，及时进行植被恢复； ②加强施工期的环境管理。施工废水和车辆冲洗废水处理后用于施工场地、道路洒水降尘。堆土、水泥、沙石和石灰等原料应在库内存放或严密遮盖，建筑材料堆场应设置挡风墙，运输车辆应处于密封状态。对堆料场、工程临时用地要及时覆土绿化，恢复植被； ③项目施工和运营过程中产生的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和相关要求进行收集、贮存并交有资质的单位处置。 ④加强施工人员管理和生态文明教育，严禁破坏植被，严格控制施工范围，尽量减少施工临时占地，减少对植被的破坏和对生态环境的影响。 ⑤环境监测计划项目建成投产后，公司可委托有资质的第三方检测公司定期对项目风机环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。本项目环境监测计划表见下表。 - 运营期环境监测及管理计划一览表 污染类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 要求. 噪声; Leq（A）; 风机机位; 1次/季度，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值. 升压站. |
| 环保投资 | 本项目总投资约9831.20万元，环保投资约为361.75万元，占总投资万元的比例为3.68%。本工程环境保护投资额详见下表。 - 环保投资估算明细表 阶段; 类别; 污染源; 污染治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工现场洒水作业，设移动式洒水车1辆。; 5. 运输车辆遮盖篷布。; 1. 废水; 施工废水; 砂石料冲洗废水经沉淀处理后，回用于砂石料冲洗，也可用于场地洒水抑尘，冲洗废水整体不外排。; 4. 生活污水; 施工人员生活污水经临时防渗化粪池处理后定期清掏外运用作农肥。; 1. 噪声; 施工机械噪声; 选用低噪声设备、合理安排作业时间、禁止夜间施工等。; /. 固体废物; 建筑垃圾; 尽量回用，不能利用建筑垃圾集中收集后运至当地政府指定处置点处置，废钢筋钢材、废木材在场区堆存后定期外售。; 2. 弃土方; 开挖后的土方用于场区附近低洼地段的填土或就地平整，进行植被恢复，少量不能填埋或场地平整的弃土方，运至当地政府指定处置点处置。. 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门处理。. 沉渣; 沉淀池沉渣清理后和生活垃圾一同外运处理。. 生态; 植被破坏、 水土流失; 永久性占地面积为45718m2，按相关部门要求进行征地补偿和农作物赔偿等； 临时占地面积为43500m2，覆以原表层土，植树、种草等复耕费用，农作物、砍伐树木等补偿费。; 341.75. 运营期; 废水; 生活污水; 运营期现场运行和日常维护值守人员生活污水经升压站化粪池处理后由附近村民定期清掏用于农田施肥。; 1. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备（如隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料），加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行；升压站采取基础减振、选用低噪声设备、厂房隔声措施。; 计入主体工程. 固体废物; 危险废物; 在升压站内设危险废物暂存间1座（25m2）；站内设防渗事故油池1座（20m3），变压器下方设置集油坑，变压器事故油经集油坑通过排油管排至事故油池。 本项目产生的废润滑油、废油桶、废变压器、变压器事故油、废铅蓄电池等收集后暂存于站内危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置。; 计入河南助能永城车集12MW分散式风电场项目110kV升压站工程. 生活垃圾; 值守人员生活垃圾交由环卫部门收集处置; /. 生态; 加强对绿化植物的管理与养护，保证植被覆盖率和成活率; 4. 环境管理与监测; 2. 合计; 361.75. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①分层开挖，表层土剥离（编织袋装土在外围形成临时挡墙进行拦挡、密目防护网进行覆盖）+施工结束后回覆表土（植被恢复）； ②作业洒水降尘+防尘网/苫布遮盖+开挖挖填同步苫布遮盖+分层堆放与分层回填； ③施工完工后对临时场地恢复+拆除临时建筑物+掘除硬化地面+弃渣运综合利用； ④施工临时占地进行复垦、绿化，种植草本、灌木等，道路两侧栽植行道树。 | 植被恢复指数达90％以上 | 未进行生态恢复的临时占地进一步恢复，恢复影响的植被；加强对风电场范围内鸟类的观测，严禁工作人员捕猎野生动物。 | 保证植被覆盖率和成活率；对敏感点及鸟类的影响降到最低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水经临时防渗化粪池处理后定期清掏外运用作农肥。 | 废水全部综合利用，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 升压站变压器下方集油坑、升压站内防渗事故油池、危险废物暂存场采取严格的防渗防漏措施。 | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备；加强维修保养；禁止夜间高噪声机械施工；车辆行驶时间路线进行严格控制管理；从事高噪声机械作业施工人员配备噪声防护物品 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料；定期维护检修和管理；微观选址时保证声防护距离252m，选址确定后防护范围内不得新建敏感点 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值 |
|  |  |  | 升压站采取基础减振、选用低噪声设备、厂房隔声措施 |  |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工用地周边彩钢板围挡+作业洒水降尘+防尘网/苫布遮盖+挖方苫布遮盖+及时回填+移动洒水车洒水抑尘； ②道路硬化、两侧植被绿化+移动洒水车洒水抑尘+限速行驶+采用合规机械车辆、定期维护保养+运输车辆遮盖篷布 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准限值 | / | / |
| 固体废物 | 弃土方就地平整土地，进行植被恢复，对于少量不能填埋的块石弃土方，运至当地政府指定处置点处置； 不能利用建筑垃圾集中收集后运至当地政府指定处置点处置，废钢筋钢材、废木材在场区堆存后定期外售； 沉淀池沉渣清理后和生活垃圾一同外运处理。 | 处置率100% | 在升压站内设危险废物暂存间1座（25m2）；站内设防渗事故油池1座（20m3），变压器下方设置集油坑，变压器事故油经集油坑通过排油管排至事故油池。 本项目产生的废润滑油、废油桶、废变压器、变压器事故油、废铅蓄电池等收集后暂存于站内危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置。 值守人员生活垃圾交由环卫部门收集处置。 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 升压站主变压器配备自动报警系统+集油坑+防渗事故油池 | 定期维护 |
| 环境监测 | / | / | 项目建成投产验收或投诉时，公司可委托当地有资质的第三方检测公司定期对项目厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

河南助能永城车集12MW分散式风电场项目符合国家产业政策，符合永城市“三线一单”和相关规划等要求，选址合理，在落实项目可研及环评报告提出的污染防治及生态恢复措施后，污染物能够达标排放，生态环境可得到有效恢复，对生态环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。