- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目

建设单位（盖章）：永城市金通新型材料有限公司

编制日期：          2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

永城市金通新型材料有限公司

年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、核实项目设备数量，明确压滤机型号、过滤面积等。 | 已核实项目设备数量，已明确压滤机型号、过滤面积等，具体见报告P21、P46 |
| 2、对照绩效分级B级以上指标及五到位、一密闭要求详细对照，提出现有工程问题及整改措施。 | 已对照绩效分级B级以上指标及五到位、一密闭要求，提出现有工程问题及整改措施，具体见报告P29-P32 |
| 3、核实沉渣含水率，要求含水率不大于30%。 | 已核实沉渣含水率，含水率不大于30%，具体见报告P23、P51 |
| 4、核实项目水平衡图，给出清洗浴比，确定循环水量，进而确定循环水池容积、污泥沉淀罐容积及压滤机过滤面积。 | 已核实项目水平衡图，已给出清洗浴比，确定循环水量，进而确定循环水池容积、污泥沉淀罐容积及压滤机过滤面积，具体见报告P23-P24、P21 |
| 5、核实项目物料平衡图。 | 已核实项目物料平衡图，具体见报告P27 |
| 6、环保设施补充板框压滤机。 | 环保设施已补充板框压滤机，具体见报告P56-P57 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-411481-04-02-247449 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度5分19.958秒， 33 度53 分55.463 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他建筑材料制造C3039 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303（其他建筑材料制造） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-411481-04-02-247449 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（本次改建不新增占地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与永城市城市总体规划（2015-2035）符合性分析 随着永城市城市的不断发展扩大，原《永城市城市总体规划（2009-2020）》已不能满足永城市的发展需求，永城市政府正在对原城市总体规划进行修编，修编后的《永城市城市总体规划（2015-2035）》正在上报审批。 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：本项目为改建项目，位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，厂区总占地面积20666.67m2，土地性质为建设用地，租赁永城市恒达新型建筑材料厂土地（租赁协议见附件6），本次改建不新增占地，符合卧龙镇土地利用总体规划，永城市国土资源局已出具预审意见，文号为永国土资【2007】242号，具体见附件3；故项目符合永城市城市总体规划（2015-2035）。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2305-411481-04-02-247449（见附件2）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1与豫环函〔2021〕171号文件相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省产业发展总体准入要求详见表1。 表1 与河南省产业发展总体准入要求符合性分析一览表 产业发展; 准入要求; 相符性分析. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目属于其他建筑材料制造C3039，不属于禁止类、淘汰类和“两高”项目，属于国家允许类项目，符合相关产业政策要求. 由上表可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求；本项目不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间中的水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地和其他保护地，符合河南省生态空间总体准入要求。 1.2与《河南省“三线一单”文本》相符性 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市卧龙镇不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市卧龙镇不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区生活用水、生产用水来自当地农村安全饮水工程，用水量较少，本次改建车辆清洗废水经沉淀处理后回用，石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 项目所在区域卧龙沟控制目标为IV类水体，改建完成后，整体工程石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于石末清洗，不外排；设备冲洗废水回用于配料工序；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗工序不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等，不会对卧龙沟水质造成影响。大气环境质量底线为二级标准，根据大气环境影响分析及预测结果，项目排放废气污染物经相应治理设施治理后，均可达标排放。土壤环境质量底线为建设用地土壤风险管控标准，本项目车间全部进行防渗处理，不会对土壤造成较大影响。本项目建成后各项污染物均可以做到达标排放，不会降低区域环境现有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 ④生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元卧龙镇，管控要求具体如下表2。 表2与商丘市永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市 一般管 控单元; 薛湖镇 裴桥镇 马桥镇 龙岗镇 酂城镇 酇阳乡 李寨乡 条河乡 蒋口镇 刘河镇 黄口乡 芒山镇 高庄镇 马牧镇 新桥乡 卧龙镇 顺和镇 大王集镇 苗桥镇 陈集镇 太丘乡 茴村镇 双桥镇 陈官庄乡 十八里镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，为水洗砂建设项目，符合永城市卧龙镇土地利用总体规划，项目建设符合国家相关产业政策. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 本次改建完成后，整体工程车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗工序不外排；石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于清洗工序 ；生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，定期清掏用于周围农田肥田等；设备冲洗废水回用于配料工序；除尘系统及地面沉降收集的粉尘收集后作为原料回用；洗砂回收机回收的细砂回用于生产；石末清洗、车辆清洗过程产生的污泥压滤后用作道路基层填料等综合利用；制砖生产过程产生的次品湿砖搅拌后回用于生产；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 环境风险防控; 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目不涉及重金属. 1.3河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.3.1永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，该区划不涉及卧龙镇。 1.3.2永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。与卧龙镇有关的永城市千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下：具体如下： 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地： 一级保护区范围：以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。 本项目位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，离场址最近的卧龙镇水源水井一级保护区，位于项目场址西北侧约5400m处，不在其保护范围内，项目与卧龙镇饮用水源地位置关系图见附图四。 1.4备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 - 表3 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 项目名称; 年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目; 年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目; 相符. 建设单位; 永城市金通新型材料有限公司; 永城市金通新型材料有限公司; 相符. 建设地点; 永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米; 永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米; 相符. 总投资; 200万元; 200万元; 相符. 建设规模; 在原有项目（2018-411481-42-03-030271）基础上新建厂房，工艺技术增加清洗工序，购置水洗设备及环保设备; 在原有项目（2018-411481-42-03-030271）基础上新建厂房，工艺技术增加清洗工序，购置水洗设备及环保设备; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 1.5与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表4。 表4 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省 2023 年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4 号）; 强化面源污染治理13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理。; 项目为改建，新建水洗车间，施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；项目生产车间、仓库均为封闭式，本次改建后，整体工程破碎筛分粉尘、石末上料过程粉尘经集气收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器处理后排放；输送过程密闭，各转载点均设置集气设施收集进入除尘器处理；采取车辆定期清洗、生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；物料输送全封闭；场区道路地面均硬化，无裸露土地；进出车辆不让超载，防洒落；进出车辆安装自动化冲洗设备，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目绩效分级符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业绩效分级A级标准; 符合. 推进工业企业综合治理。17. 实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023 年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等 VOCs 简易低效治理设施。. 《河南省 2023 年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5 号）; 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 项目符合三线一单要求，改建完成后，整体工程石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于石末清洗，不外排；设备冲洗废水回用于配料工序；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗工序不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等; 符合. 符合. 《河南省 2023 年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕6 号）; （一）加强土壤污染风险管控 1. 深入推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。2. 持续开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查。3. 推动重点监管单位规范化监管。4.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。保障重点建设用地安全利用。; 项目化粪池、暂存池、污泥沉淀罐等按要求建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设；厂区车间等均按要求进行防渗建设; 符合. 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）; 推进污染深度治理与精细化管理 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。; 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策，项目产品不属于落后产品。项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业A级基本要求进行，项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求; 符合. 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。; 本次改建增加清洗工艺，清洗后的水洗砂用于生产混凝土铺地砖原料或外售，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，不涉及化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量; 符合. 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）; 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测; 本项目位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，未被列入污染地块名录，符合永城市卧龙镇产业规划和土地利用总体规划。; 符合. 1.6与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为其他建筑材料制造项目，经与国家39个重点行业与河南省12个重点行业对比，本项目不在其列。因此本项目与“通用行业”中涉PM企业进行要求，制定差异化绩效分级指标按A级企业进行要求。项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求进行，同时项目应达到绩效分级指标A级标准。具体分析如下表5。 表5项目与绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求符合性分析表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目车辆运输的物料采取封闭措施，项目生产车间、仓库均密闭，石末上料过程粉尘、破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放；项目无露天装卸; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目原料、水洗砂在封闭库房存放，并定期清扫，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目以现有工程煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）破碎筛分的石末作为原料，不涉及危险废物; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料输送为封闭输送，振动筛传送带部位采取密闭方式，输送过程密闭，各转载点均设置集气除尘设施，本次改建后石末上料口粉尘、破碎筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目物料装卸在封闭车间内进行，上料粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘装置处理；卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料、生产过程、水洗砂产品均在封闭车间进行，且设置有雾化喷淋设施，现有工程破碎筛分过程在封闭车间内进行，位于地下，破碎粉尘、筛分粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，振动筛传送带部位采取密闭方式，输送过程密闭，各转载点均设置集气除尘设施，本次改建石末上料口粉尘经集气收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸; 符合. 其他基本要求; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; 项目严格按照A级企业要求建设; 符合. - 运输监管 - 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 改建完成后，整体工程单班生产60万平方混凝土铺地砖（折合约5.04万t），原料用量约40500t，日均约303吨，项目按A级企业进行建设，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并保留数据 6 个月以上; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业现有工程环评手续已办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。本次改建正在办理环评手续，企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不在淘汰类和限制类，为允许类，符合国家产业政策的要求; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，采用封闭方式卸灰，不直接卸落到地面，除尘灰在厂区内封闭储存; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目按A级企业要求进行建设; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 通用行业; 其他工序绩效等级A/B; PM排放浓度不高于10mg/m3要求; 项目按A级企业要求进行建设，PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求; 符合. 由表5可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业基本要求，同时项目达到绩效分级指标A级标准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 永城市金通新型材料有限公司现有年单班生产60万平方混凝土铺地砖项目已于2018年12月29日通过环评审批，文号为永环审【2018】130号，具体见附件4；且现有工程已于2020年12月12日通过自主竣工环境保护验收，验收意见见附件5。现有工程年单班生产60万平方混凝土铺地砖，所用原料为湿粉煤灰、煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）、水泥、无机颜料。煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）首先经破碎筛分成石末后作为原料使用。现有工程由于石末未经清洗，所生产的混凝土铺地砖强度不够。为满足市场需求，永城市金通新型材料有限公司决定投资200万元在永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内建设年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目。本次改建不新增占地，位于现有厂区内东南，在现有工程基础上新建清洗车间，工艺增加清洗工序，即将现有破碎筛分的石末根据客户需求进行清洗，购置相应的水洗设备及环保设备，其他利用现有，清洗后的水洗砂用于生产混凝土铺地砖或外售。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本次改建项目属于“二十七、非金属矿物制品业-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303（其他建筑材料制造）”，应编制环境影响评价报告表。具体见表6。 表6 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造 303; /; 其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 受永城市金通新型材料有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 现有工程概况 - 2.1现有工程环评及验收状况 现有工程环评及验收状况见表7。 表7 现有工程环评及验收状况一览表 环评状况; 验收状况. 1; 2018年12月29日《永城市金通新型材料有限公司年单班生产60万平方混凝土铺地砖项目环境影响报告表》，批复文号永环审【2018】130号，具体见附件4; 2020年12月12日通过自主竣工环境保护验收，验收意见见附件5. - 2.2现有工程产品方案 - 根据企业提供资料及现场查看可知，现有工程产品种类及规模见表8。 表8 现有工程产品种类及规模一览表 产品名称; 产品规格; 产品规模. 混凝土铺地砖; 可根据客户需求生产，平均厚度按60mm计; 60万平方米（折合约5.04万t）. - 注：1立方米混凝土铺地砖按1.4t/m3计。 - 2.3现有工程主要建设内容 现有工程目前实际建设情况与原环评及批复、验收建设情况对比一览表见表9。现有工程劳动定员10人。 表9 现有工程实际主要建设内容与原环评对比一览表 序号; 项目; 名称; 原环评及批复、验收; 目前实际建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1F，钢结构，建筑面积2400m2; 1座，1F，钢结构，建筑面积2400m2; 一致. 破碎筛分车间; 1座，1F，钢结构，建筑面积1600m2; 1座，1F，钢结构，建筑面积1600m2; 一致. 成品及养护区; 占地面积3600m2; 占地面积3600m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室及其他; 建筑面积1000m2; 建筑面积1000m2; 一致. 3; 储运工程; 原料库; 1座，1F，钢结构，建筑面积1600m2; 1座，1F，钢结构，建筑面积1600m2; 一致. 4; 公用工程; 供水; 当地农村安全饮水工程. 供电; 市政供电. 4; 环保工程; 废气; 料场粉尘; 封闭式料场+洒水除尘装置; 封闭式料场+洒水除尘装置; 一致. 水泥仓粉尘; 自带仓顶除尘器处理后达标排放; 自带仓顶除尘器处理后达标排放; 一致. 破碎筛选粉尘; 集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒+车间喷淋装置1套; 集气装置+袋式除尘器+8m高排气筒+车间喷淋装置1套; 不一致，实际排气筒高度不够. 混料粉尘; 封闭车间内无组织排放; 封闭车间内无组织排放; 一致. 输送粉尘; 封闭式输送装置; 封闭式输送装置; 一致. 出入车辆及路面扬尘; 厂区设置自动清洗+洒水喷淋装置1套；厂区地面硬化; 厂区设置自动清洗+洒水喷淋装置1套；厂区地面硬化; 一致. 废水; 设备清洗废水; 回用于配料工序; 回用于配料工序; 一致. 车辆清洗废水; 沉淀后用于车辆清洗工序; 沉淀后用于车辆清洗工序; 一致. 生活污水; 经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田; 经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田; 一致. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备加强维护等; 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备加强维护等; 一致. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间1间; 一般固废暂存间1间; 一致. 职工生活垃圾; 垃圾箱若干; 垃圾箱若干; 一致. - 2.4现有工程主要设备 现有工程实际主要设备与原环评对比一览表见表10。 表10 现有工程实际主要设备与原环评对比一览表 序号; 原环评及验收; 生产实际数量（台/套）; 备注. 设备名称; 数量（台/套）. 1; 锤式破碎机; 2; 2; 一致. 2; 振动筛; 2; 2; 一致. 3; 混凝土砌块生产线; 2; 2; 一致. 4; QT10-15型主机; 1; 1; 一致. 5; QT12-15型主机; 1; 1; 一致. 6; 750型搅拌机; 2; 2; 一致. 7; 8.3m螺旋输送机; 4; 4; 一致. 8; 1200型染料机; 2; 2; 一致. 9; 自动叠砖机; 2; 2; 一致. 10; 自动送板机; 2; 2; 一致. 11; 50t水泥罐; 2; 2; 一致. 12; 3t叉车; 2; 2; 一致. 13; 装载机; 1; 1; 一致. - 2.5现有工程主要原辅料 现有工程主要原料一览表见表11。 表11 现有工程主要原辅材料消耗 序号; 名称; 年耗量; 贮存方式; 来源. 1; 湿粉煤灰; 7140t/a; 原料库; 外购. 煤渣（煤矸石）; 7560t/a; 原料库、破碎车间; 外购. 建筑废料; 15300t/a; 原料库、破碎车间; 外购. 水泥; 7500t/a; 粉料仓; 外购. 无机颜料; 3000t/a; 原料库; 外购，袋装. 2; 新鲜水; 12273t/a; /; 当地农村安全饮水工程. 3; 电; 13.5万kwh/a; /; 当地市政电网. - 现有工程所用原料为湿粉煤灰、煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）、水泥、无机颜料。煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）首先经破碎筛分成石末后作为原料使用。根据建设单位提供资料，煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）经破碎筛分成石末规格及规模见表12。现有工程石末作为混凝土铺地砖原料使用，在混凝土铺地砖销售不好情况下，石末外售。 表12现有工程煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）破碎筛分后石末及规模一览表 名称; 规格; 规模. 石末; 粒径小于5mm; 22860t/a. - 2.6现有工程工艺流程 现有工程生产规模为年单班生产60万平方混凝土铺地砖，生产工艺相对比较简单，主要工艺流程：外购原材料—破碎—筛分—配料搅拌—成型--养护--成品。 现有工程主要污染因素及现有工程存在的主要问题及整改方案具体见本项目有关的原有污染情况及主要问题章节。 - 改建工程概况 - 3.1改建工程位置及概况 本次改建工程位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米永城市金通新型材料有限公司现有厂区内，厂区总占地面积20666.67m2，本次改建不新增占地，在现有工程基础上利用闲置场地新建清洗车间，工艺增加清洗工序，即将现有破碎筛分的石末根据客户需求进行清洗，购置相应的水洗设备及环保设备，其他利用现有，清洗后的水洗砂用于生产混凝土铺地砖原料或外售。 根据现场查看，永城市金通新型材料有限公司厂界北侧、西侧为农田，东侧为坑塘，南邻卧龙沟及坑塘，南距卧龙沟约13m，西北约340m为李园，西南约410m为曹平庄，北约490m为夏楼，西约800m为苏瓦房，西南约980m为王园村。 项目周围环境示意图见附图3。 - 3.2产品方案 本次改建工程将现有破碎筛分的石末根据客户需求进行清洗，本次改建工程产品方案一览表见表13。 表13本次改建工程产品方案一览表 产品名称; 产品规模; 备注. 水洗砂; 粒径在0.22mm~5mm之间，含水率按4%计; 22860t/a; 利用现有破碎筛分后的粒径小于5mm的原料石末经水洗成为产品，水洗砂用来项目制砖，在混凝土铺地砖销售不好的情况下，水洗砂外售. - 本次水洗砂含水率参照行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006），同时参考建设单位经验数据，建筑领域中，砂的含水率标准范围一般为3%-7%，石的含水率在2%左右，本次水洗砂含水率按4%计。 - 3.4建设内容 工程总投资200万元，改建工程完成后厂区整体工程主要技术经济指标一览表见表14。 表14 改建工程完成后整体工程主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 名称; 建筑面积/占地面积; 建设内容; 本次改建工程与现有工程依托关系. 1; 主体工程; 生产车间; 2400m2; 1座，1F，钢结构; 现有工程. 破碎筛分车间; 1600m2; 1座，1F，钢结构; 现有工程. 成品及养护区; 3600m2; 占地面积3600m2; 现有工程. 清洗车间; 2400m2; 1层，钢结构，本次新建，位于厂区东南，平面布置见附图2; 本次新建，新增1条水洗砂生产线. 2; 辅助工程; 办公室及附属用房; 1000m2; /; 利用现有. 3; 储运工程; 原料库; 1600m2; 1层，钢结构，; 利用现有. 4; 公用工程; 供水; 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求; 利用现有. 供电; 由厂区供电系统提供，可以满足项目需求; 利用现有. 5; 环保工程; 废气; 破碎机进料口、振动筛出料口粉尘、石末上料粉尘; 改建后，整体工程破碎机进料口、振动筛出料口、石末上料口设置集气罩+覆膜袋式除尘器（1套）后处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，振动筛传送带部位采取密闭方式，本次改建拟对现有袋式除尘器更换，更换为覆膜袋式除尘器; 本次拟淘汰现有除尘器，更换为覆膜袋式除尘器，现有排气筒加高至15m. 料场粉尘; 封闭式料场+洒水除尘装置; 现有工程. 水泥仓粉尘; 自带仓顶除尘器处理后达标排放; 现有工程. 混料粉尘; 封闭车间内无组织排放; 现有工程. 输送粉尘; 封闭式输送装置; 现有工程. 出入车辆及路面扬尘; 厂区设置自动清洗+洒水喷淋装置1套；厂区地面硬化; 现有工程. 废水; 项目设备清洗废水回用于制砖配料工序; 现有工程. 项目车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗工序; 利用现有. 石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤处理后回用于石末清洗工序等; 本次新建. 本次技改不新增生活污水，生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走，综合利用; 利用现有. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等; 本次新建. 固废; 一般固废暂存处1座; 利用现有. 污泥暂存池1座; 本次新建. 生活垃圾交由环卫部门处理; 利用现有. - 3.5改建工程主要设备 - 本次改建工程设备为新增，进出车辆冲洗设施等为利用现有，改建项目主要设备情况见表15。工程拟建设1条洗砂回收生产线。 表15 本次改建工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 生产设计数量（台/套/辆）; 备注. 1; 料斗; 1; 本次新增. 2; 皮带输送机; 1; 本次新增. 3; 洗砂回收一体机; 1; 本次新增，包括洗砂机、脱水机、洗砂回收机. 4; 沉淀罐; 1; 本次新增，100m3. 5; 板框压滤机; 1; 本次新增，过滤面积不小于100m2. 6; 进出车辆冲洗设施; 1; 利用现有. - 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在淘汰类和限制类，符合产业政策。 - 3.6改建工程主要原辅材料及能源消耗 - 本次改建工程以现有工程破碎筛分后的石末为原料，根据客户需求进行清洗，本次改建主要原辅材料及能源消耗见表16。 - 表16 本次改建项目主要原辅材料及资源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年耗量. 1; 原辅材料; 石末; 约22860t/a，厂区自产，粒径小于5mm. 2; 资源; 水; 914.63t/a，当地农村安全饮水工程提供. 3; 电; 1.1×104kW·h/a，由当地供电系统提供. 改建完成后，整体工程生产原料不变，整体工程主要原辅材料及消耗量见表17。 表17 改建完成后整体工程主要原辅材料及资源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 贮存方式; 来源. 1; 湿粉煤灰; 7140t/a; 原料库; 外购. 煤渣（煤矸石）; 7560t/a; 原料库、破碎车间; 外购. 建筑废料; 15300t/a; 原料库、破碎车间; 外购. 水泥; 7500t/a; 粉料仓; 外购. 无机颜料; 3000t/a; 原料库; 外购，袋装. 2; 新鲜水; 13199.63t/a; /; 当地农村安全饮水工程. 3; 电; 14.6万kwh/a; /; 当地市政电网. 4、工作制度与劳动定员 本次改建工程不新增员工，改建完成后全厂职工仍为10人，工作制度实行一班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。 5、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年8月，竣工时间为2023年9月。 6、厂区平面布置 本次改建不新增占地，在现有工程基础上利用空置场地新建清洗车间，工艺增加清洗工序，清洗工序拟布置在厂区内东南，本次改建完成后后，破碎筛分车间位于清洗车间北侧，制砖生产车间位于厂区东北，原料区位于制砖生产车间东部，成品及养护区位于破碎筛分车间西侧，办公室位于项目区西北，厂区大门朝西，生产车间、原料仓库均为全封闭式，项目整体按工艺流程布置，本次改建后整体工程平面布置图见附图2。 7、公用设施 供排水：本次改建项目新增用水单元主要为石末清洗用水、车辆清洗用水，不新增职工生活用水。用水由当地农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 新增车辆清洗用水：本次改建完成后整体工程混凝土铺地砖生产规模不变，水洗砂生产规模为年产2.286万吨，考虑到水洗工序有沉渣产生，沉渣产生量约914.4吨每年，需外运处置，日均运输量增加约3.05t/d，运输量30t/车次，增加运输1车次/d，类比现有工程车辆清洗量，车辆清洗用水量增加约0.2m3/d，耗散系数以20%计，则增加车辆冲洗废水量0.16m3/d，经沉淀后回用于车辆清洗工序，不外排。 石末清洗用水：根据建设单位经验数据，项目1吨砂石清洗需用约0.75m3的循环水（即砂子和水的清洗浴比为1:0.75），结合项目物料平衡图具体见图4、水平衡图，项目每天清洗砂石约76.2吨，则每天循环水量约57.15m3，项目年产2.286万t水洗砂，水洗后不进行烘干，产品含水率按4%计算，约914.4吨水进入水洗砂产品，原料石末含水率按1.2%计，原料带入水量约274.07t/a，石末清洗废水主要污染物为泥、沙，经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后水回用于生产，不外排。根据建设单位提供数据可知，洗砂污水压滤机滤饼正常含水率为25%-30%（含水率不得大于30%），本次水洗产生的沉渣经压滤机压滤后含水率按30%计，沉渣外运处理。本项目年产生粒径小于0.22mm的粉末约914.4吨，即沉渣量约914.4t/a，带走水量274.3吨/年。结合项目物料平衡、水平衡可知，每天清洗用水补充水量约914.63t/a，经混凝沉淀压滤后的回用水量约17145m3/a。项目每天循环水量一共约57.15m3，本次改建设置1条水洗砂生产线，设置1个350m3清水池用于贮存清水，清水池可暂存项目约6天的水量，足够项目区使用，清水池中的水回用于清洗工序，不外排。结合物料平衡图，每天进入混凝沉淀设施的泥水量一共约60.2m3，要求建设1套日处理能力不低于100吨的混凝沉淀设施并配套1台过滤面积不小于100m2的板框压滤机，项目设置1个污泥沉淀罐，100m3，用于沉淀回收砂后的泥水，足够项目使用。 生活用水：本次技改不新增生活用水，不新增职工，技改完成后整体工程劳动定员仍为10人，生活用水量为0.44m3/d，生活污水产生量为0.352m3/d，经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走，综合利用。 改建完成后，整体工程用水平衡图见图1。 进入砂中914.4 17145 17145 石末清洗用水 混凝沉淀、压滤 17419.3 914.63 泥饼外运274.3 石末带入274.07 损耗1296、进入原料144 1440 料场降尘 损耗45 45 345 车辆冲洗用水 损耗48 345 240 设备清洗用水 沉淀池 新鲜水 进入产品9900 192 混料配水 9708 13199.63 损耗705.6、进入产品14.4 720 养护用水 损耗26.4 105.6 132 进入暂存池后用于农田施肥 生活用水 化粪池 图1 改建完成后整体工程用水平衡图 单位：t/a （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - （4）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 1、施工期工艺流程： 项目为改建项目，本次新建水洗车间，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 废气、噪声 建筑材料堆放、运输 土方开挖 场地平整 道路修筑 房屋建筑 装修 扬尘、噪声、固废、废水 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 2、营运期工艺流程： 本次改建不新增占地，在现有工程基础上利用闲置场地新建水洗车间，工艺增加清洗工序，即将现有工程破碎筛分后的石末根据客户需求进行清洗，水洗砂生产规模为年产2.286万吨，项目无烘干工序，所产水洗砂用来项目制砖，在混凝土铺地砖销售不好的情况下，水洗砂外售。具体工艺流程见图3。 外购煤渣、建筑废料 破碎 噪声、粉尘 筛分 噪声、粉尘 不合格粒径物料 5mm以上 5mm以下 石末 上料 噪声、粉尘 本次改建工程 水洗 噪声、废水、固废 脱水 噪声、废水、固废 水洗砂 配料搅拌 粉煤灰、水泥、水 噪声、粉尘 成型 次品湿砖 养护 成品 注： 红色区域内为本次改建工程 图3 本次改建完成后整体工程工艺流程及产污环节图 工艺说明： 本次改建现有工程不变，在现有工艺基础上增加清洗工序，即将现有工程破碎筛分后的石末根据客户需求进行清洗，具体如下： （1）外购原料：项目外购原料为湿粉煤灰、煤渣（煤矸石）、建筑废料、水泥、无机颜料等。汽车运至厂区内后堆放于原料库内，水泥储存于水泥仓中。本次项目物料全部入库，原料库为封闭式。 （2）破碎：外购的煤渣（煤矸石）、建筑废料进行破碎。煤渣（煤矸石）、建筑废料由铲车运至料仓内，由进料口进入给料机，给料机将物料送入锤式破碎机进行破碎，破碎后的煤渣（煤矸石）、建筑废料粒径小于15mm。 （3）筛选分类：破碎后的石子大小不一，粒径一般为5-15mm、0-5mm，破碎后先经过筛孔较大的筛选机筛选后，不合格（5mm以上）即较大的石子通过运输带运至破碎机重新破碎，粒径在0-5mm的石末进入水洗工序。 本次改建工程： （4）上料、洗砂、脱水：筛选出粒径在5mm以下的石末经铲车送至料斗，随后经密闭输送带进入洗砂回收一体机进行洗砂，经洗砂机清洗干净之后进入洗砂回收一体机配套脱水机进行脱水，脱水后即成成品水洗砂，随后密闭输送至仓库进行储存或直接用于项目制砖。洗砂过程流失的细砂经回收机回收后重新进行脱水即成成品；洗砂过程中产生的废水经管道收集后进入污泥沉淀罐进行混凝沉淀，沉淀后的清水进入清水池中储存，清水池内的清水回用于洗砂工序。污泥沉淀罐中的泥浆经压滤脱水后运至泥饼暂存池暂存，污泥压滤后可用作道路基层填料等综合利用，压滤出的水重新返回用于清洗砂工序。 3、本次改建工程物料平衡 图4本次改建工程物料平衡图 单位：t/a 主要产污环节 本次改建后整体工程运营期污染物为废水、废气、噪声、固体废物，主要污染物见表18。 表18 营运期整体工程主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 破碎、筛分过程粉尘; 破碎、筛分过程; 颗粒物. 石末上料过程粉尘; 石末上料过程; 颗粒物. 水泥筒仓粉尘; 水泥筒仓; 颗粒物. 废水; 石末清洗; 清洗水; 主要为SS等. 职工生活污水; 职工生活; COD、SS、氨氮等. 进出车辆冲洗过程; 冲洗水; 主要为SS等. 设备清洗过程; 清洗水; 主要为SS等. 噪声; 设备噪声及运输车辆; 生产过程; 噪声. 固废; 石末清洗废水; 石末清洗过程; 泥饼等. 车辆清洗废水; 车辆清洗过程; 污泥等. 洗砂过程; 洗砂回收过程; 砂. 除尘器收集粉尘; 除尘器收尘过程; 粉尘. 次品湿砖; 制砖生产过程; 次品湿砖. 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况： 永城市金通新型材料有限公司现有年单班生产60万平方混凝土铺地砖项目已于2018年12月29日通过环评审批，文号为永环审【2018】130号，具体见附件4；且现有工程已于2020年12月12日通过自主竣工环境保护验收，验收意见见附件5。现有工程年单班生产60万平方混凝土铺地砖，所用原料为湿粉煤灰、煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）、水泥、无机颜料。煤渣（煤矸石）、建筑废料（废石）首先经破碎筛分成石末后作为原料使用。 现有工程污染物排放情况如下。 1、废气 现有工程料场位于封闭车间内，且配有洒水除尘装置，定期洒水降尘；水泥仓粉尘经自带仓顶除尘器处理后高空排放；输送过程为封闭输送，混料过程在封闭车间内进行，且混料过程加水进行混料，产生的粉尘量很小；针对出入车辆产生的扬尘通过采取厂区地面硬化、对进出车辆清洗，并在厂区内设置洒水喷淋装置等措施处理后，对环境影响较小。现有工程废气主要为破碎、筛分粉尘、水泥仓粉尘。 - 根据现场查看，现有工程水泥仓粉尘经自带仓顶除尘器处理后经不低于15m高排气筒达标排放。本次对现有工程水泥筒仓粉尘重新进行计算。项目共设置2座水泥筒仓，筒仓高度不低于15m，项目每个筒仓顶呼吸孔配备振动滤袋袋式除尘器1台，仓顶除尘器为自呼吸除尘器，该除尘器带有反吹装置，可将回收的物料再次投入料仓内。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中3021水泥制品制造行业系数手册(含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造)，水泥、砂子、石子等原料在物料输送贮存工序产生的废气量为41.8标立方米/吨-产品，项目水泥原料用量约7500吨，则废气量一共约为313500m3/a，滤袋袋式除尘器除尘效率可达99.9%以上，本次按99.8%计，收集的粉尘定期清理后回用。根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料），项目水泥原料用量约7500吨，则每个水泥筒仓产生粉尘量0.45t/a，每个废气量约156750m3/a，1045m3/h，经计算，项目每个水泥筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.0009t/a，排放速率为0.006kg/h（按受料时间150小时计），排放浓度5.74mg/m3，排放高度不低于15m（DA002 和 DA003），排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 现有工程在破碎机进料料口、振动筛出料口设置集气罩，粉尘经集气收集后经袋式除尘器（1套）处理后经1根8m高排气筒（DA001）排放，根据现有工程竣工环境保护验收监测报告可知，袋式除尘器出口粉尘排放浓度7.2 mg/m3，目前现有工程排气筒高度不符合要求，颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求，根据河南省重点行业重污染天气绩效分级A级指标要求，除尘器应采用覆膜袋式除尘器，须将滤袋更换为覆膜袋，故本次改建拟将现有工程袋式除尘器更换为覆膜袋式除尘器，且将现有工程排气筒加高至15m。根据工业企业“六治理”要求，对全厂无组织排放进行专项深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。建立完善监测系统：因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。根据现场查看，现有破碎筛分车间有破损，密闭不严；厂区未安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施，不符合“五到位、一密闭”要求，本次改建拟对现有破碎筛分车间进行修复，使其密闭完好，同时厂区安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告可知，厂界四周颗粒物浓度值范围为0.343-0.372mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织粉尘排放标准要求即1.0 mg/m3要求。 2、废水 现有工程用水主要为降尘用水、配料用水、设备清洗用水、工艺养护用水、车辆冲洗用水和职工生活用水。 降尘用水部分蒸发，部分进入原料，不外排；配料用水进入产品，不外排；产品养护用水蒸发损耗及进入产品中，无废水外排；现有工程废水主要为设备冲洗废水；设备冲洗废水回用于配料工序；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗工序不外排。生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走，综合利用。 根据调查，现有工程水平衡图见图5。 损耗1296、进入原料144 1440 料场降尘 损耗33 33 297 车辆冲洗用水 损耗48 297 240 设备清洗用水 沉淀池 新鲜水 进入产品9900 192 混料配水 9708 12273 损耗705.6、进入产品14.4 720 养护用水 损耗26.4 105.6 132 进入暂存池后用于农田施肥 生活用水 化粪池 图5 现有工程水平衡图 单位：t/a 3、噪声 现有工程噪声源主要为破碎机、振动筛等运行时产生的噪声，噪声源为75-90dB（A），企业已安装消声器，设备与基座之间设置减振垫；厂区绿化，植树种草，消声降噪，根据现有工程监测报告可知，项目厂界噪声昼间、夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A），夜间50dB（A））。 4、固废 本项目固体废物主要来源有次品湿砖、沉淀池污泥、除尘系统收集的粉尘以及职工生活垃圾。 现有工程除尘器收集粉尘量43.633t/a，收集后回用于生产；次品湿砖产生量153.54t/a，为未经过晾晒养护的湿产品，直接进入搅拌机，搅拌后回用于生产；沉淀池污泥产生量0.22t/a，定期清掏，污泥压滤后可用作道路基层填料等综合利用。生活垃圾产生量1.5t/a，委托当地环卫部门清运处置。 根据以上污染源及污染物产生情况，结合原环评报告，现将现有工程主要污染物产排情况汇总如表19。 表19现有工程排污情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 大气污染物; 破碎、筛分过程、水泥筒仓; 粉尘; 44.11; 0.477. 水污染物; 生活污水; NH3-N; 0.0032; 0. COD; 0.0422; 0. BOD; 0.0232; 0. SS; 0.0211; 0. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 0. 废水沉淀过程; 污泥; 0.22; 0. 除尘过程; 粉尘; 43.633; 0. 生产过程; 次品湿砖; 153.54; 0. 二、存在的环保问题及拟采取的整改方案 根据现场查看，现有工程存在的环境问题及整改措施具体如下表20。 表20 现有工程存在的环境问题及整改措施一览表 类别; 存在的环境问题; 整改措施. 废气; 根据河南省重点行业重污染天气绩效分级A级指标要求，除尘器应采用覆膜袋式除尘器，现有工程环保除尘设施为袋式除尘器，故须将现有工程滤袋更换为覆膜袋; 本次改建拟将现有工程袋式除尘器更换为覆膜袋式除尘器. 现有工程排气筒高度为8m，不符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒不低于15m高要求; 本次改建将现有排气筒加高至15m高. 根据工业企业“六治理”要求，对全厂无组织排放进行专项深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。建立完善监测系统：因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。根据现场查看，现有破碎筛分车间有破损，密闭不严；厂区未安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施，不符合“五到位、一密闭”要求; 本次改建拟对现有破碎筛分车间进行修复，使其密闭完好，同时厂区安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次改建工程位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市人民政府网站公布的2022年1月-2022年12月空气质量月报数据，各因子统计结果见下表21。 表21 永城市2022年空气质量月报数据表 时间; 二氧化硫 μg/m3; 二氧化氮μg/m3; PM2.5 μg/m3; PM10 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 2022年1月; 7; 32; 107; 129; 0.9; 70. 2022年2月; 8; 18; 49; 83; 0.6; 93. 2022年3月; 10; 19; 45; 112; 0.5; 100. 2022年4月; 10; 14; 32; 76; 0.4; 128. 2022年5月; 11; 13; 27; 60; 0.4; 148. 2022年6月; 10; 12; 22; 51; 0.5; 174. 2022年7月; 8; 10; 20; 29; 0.5; 120. 2022年8月; 5; 11; 18; 31; 0.5; 120. 2022年9月; 9; 20; 26; 59; 0.5; 147. 2022年10月; 10; 29; 40; 73; 0.5; 112. 2022年11月; 8; 28; 55; 82; 0.6; 78. 2022年12月; 10; 29; 70; 116; 0.6; 69. 二级标准值（日均）; 150; 80; 75; 150; 4; 160. 由表21可知，永城市2022年1月-2022年12月空气质量月报数据显示， SO2、NO2日均浓度、CO24h 平均浓度、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，主要超标因子为 PM 2.5、O3， PM 2.5最大占标率142.7%，O3最大占标率108.8%。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省 2023 年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4 号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 本次改建完成后，项目区无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用。根据现场查看，项目南约13m为卧龙沟，卧龙沟规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月、12月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表22。 表22 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 2022年12月; 5.2; 0.32; 0.076. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 - 生态环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，用地性质为建设用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表23和附图3。本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表23主要环境空气保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本项目厂界最近距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 李园; 116.08775; 33.90357; 居民区; 人群; 二类; 西北; 340. 曹平庄; 116.08233; 33.89865; 居民区; 人群; 二类; 西南; 410. 夏楼; 116.09522; 33.90245; 居民区; 人群; 二类; 北; 490. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目破碎、筛分、上料过程颗粒物排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 水泥筒仓颗粒物排放浓度执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，即水泥仓及其他通风设备颗粒物排放浓度不高于10mg/m3要求。 颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3。 - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表24。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次改建工程完成后，整体工程石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于石末清洗，不外排；设备冲洗废水回用于配料工序；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗工序不外排。生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等，综合利用，不外排；故项目不设置废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改建工程位于永城市卧龙镇王园村曹平庄东侧500米现有厂区内，项目周围社会依托条件较好，依托周围基础设施。 本次改建新建清洗车间1座，本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西北约340m的李园、西南约410m的曹平庄、北约490m的夏楼，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省 2023 年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。 （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。 （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员生活污水水质简单，依托现有工程化粪池，定期用于周围农田肥田等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～95dB（A），根据现场查看，距项目最近的敏感点为西北约340m的李园、西南约410m的曹平庄、北约490m的夏楼，项目施工期短暂，且夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目用地为建设用地，现状为空地、厂房，本次水洗车间为新建，主要植被为野生草本植物。项目施工建设会对周围的生态环境影响造成一定程度的水土流失，改变了原有地貌，造成地表植被量的减少。建设中的地基开挖、回填、道路的铺设等都不可避免的产生弃土、弃渣。建设过程中应尽可能做到挖填平衡。 同时项目建成后，周边将配套建设种植树木等绿化植物，具有良好的绿化和水土保持功用，对于维护项目区周围的生态环境起到一定的作用。 综合分析而言，项目施工期会对局部生态环境造成一定程度的影响，运营后，通过场区及周围的绿化，除被永久性占用外，部分地段植被可以通过绿化措施得到恢复，项目的建设不会对生态环境造成较大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本次改建完成后，整体工程营运期废气主要为破碎、筛分粉尘、石末上料过程粉尘，水泥筒仓粉尘。 （1）破碎、筛分粉尘、石末上料过程粉尘 破碎、筛分粉尘：根据现场查看，目前现有工程破碎机进料口、振动筛出料口设置集气罩，现有工程设置2台破碎机、2台振动筛，集气罩设置4个，集气收集后进入袋式除尘器（1套）处理后经1根8m高排气筒排放。现有工程排气筒高度不符合要求，根据河南省重点行业重污染天气绩效分级A级指标要求，除尘器应采用覆膜袋式除尘器，须将滤袋更换为覆膜袋，故本次改建拟将现有工程袋式除尘器更换为覆膜袋式除尘器，将现有工程排气筒加高至15m，对现有破碎筛分车间进行修补。本次改建完成后，整体工程破碎机进料口、振动筛出料口一共设置集气罩4个，经集气收集后进入覆膜袋式除尘器（1套）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 本次对破碎、筛分粉尘重新进行核算，根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中3039 其他建筑材料制造行业中以岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等为原料生产砂石骨料过程破碎筛分工艺颗粒物产污系数为1.89kg/吨-产品，项目需破碎筛分的原料用量约22860吨，则破碎筛分粉尘量为43.21t/a，18kg/h（破碎、筛分每天按8小时计）。 石末上料过程粉尘：项目石末上料过程会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：上料粉尘产生量约为0.01kg/t 原料，项目需上料的石末量约为2.286万t/a，则石末上料过程中粉尘产生量约为0.23t/a，0.383kg/h（上料每天按2小时计）。评价要求建设单位石末进料斗上安装集气罩，集气效率90%，经集气罩收集后进入覆膜袋式除尘器（与破碎筛分工序共用除尘器）处理后经15m高排气筒（DA001排气筒）排放；同时要求建设单位将皮带全封闭。 废气收集方式及风量 本次改建完成后，破碎、筛分、石末上料过程均在密闭厂房进行，破碎、筛分、石末上料过程产生粉尘均采用集气罩收集，每个罩口尺寸按1.0×1.0m计，距离产尘点约 0.2m，一共5个，收集效率按 90%计。 本项目采用集气罩类型为上吸罩，根据《环境工程技术手册 废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印编，化学工业出版社）中表 17-8，上吸罩侧面无围挡的风量计算公式如下： Q =1.4pHvx 式中：Q-风量，m3/s；p-罩口周长，m；H-污染源至罩口距离，m； Vx-控制点风速，m/s，取值范围 0.5~2.5m/s。本次取 1.2m/s。 本项目罩口周长为4m，距离产尘点约 0.2m，污染源至罩口距离 H=0.2m。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），采用上吸罩收集粉尘时控制风速为 1.2m/s，符合取值范围限值要求。经计算 Q=1.344m3 /s，约为4838.4m3 /h，则风量为4838.4×5=24192m3/h，取整按25000m3/h 考虑。 治理措施：覆膜袋式除尘器为高效除尘器，本次覆膜袋式除尘效率按99.5%计。本次改建完成后，破碎、筛分、石末上料过程均在密闭厂房进行，破碎、筛分、石末上料过程产生粉尘经集气罩收集后进入覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，经计算，则DA001排气筒排放量为0.2t/a，0.083kg/h，排放浓度3.32mg/m3，排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准即PM有组织排放浓度不高于10mg/m3要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 未被集气罩收集部分约4.344t/a，在车间顶部安装雾化喷淋设施，且车间为封闭车间，约98%在车间内自然沉降，排放量0.087t/a，排放速率0.036kg/h。 （2）水泥筒仓粉尘 - 本次改建后，整体工程水泥筒仓与现有工程一致，共设置2座水泥筒仓，筒仓高度不低于15m。根据现有工程分析可知，水泥仓粉尘经自带仓顶除尘器处理后经不低于15m高排气筒达标排放，经核算，项目每个水泥筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.0009t/a，排放速率为0.006kg/h（按受料时间150小时计），排放浓度5.74mg/m3，排放高度不低于15m（DA002 和 DA003），排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。该除尘器收集粉尘作为原料使用。 本次改建完成后整体工程有组织废气产生及排放情况一览表见表25。 表25 本次改建完成后整体工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 风量（m3/h）; 有组织产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. DA001（破碎、筛分、石末上料过程粉尘排气筒）; 颗粒物; 25000; 16.6; 664; 40; 覆膜袋式除尘器; 99.5%; 0.083; 3.32; 0.2. DA002（水泥筒仓）; 颗粒物; 1045; 3; 2870; 0.45; 振动滤袋袋式除尘器; 99.8%; 0.006; 5.74; 0.0009. DA003（水泥筒仓）; 颗粒物; 1045; 3; 2870; 0.45; 振动滤袋袋式除尘器; 99.8%; 0.006; 5.74; 0.0009. 项目生产车间、原料区均在封闭车间进行，且设置有雾化喷淋设施，项目无组织粉尘产生量较少，经类比同类项目可知，颗粒物的无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3要求。 （3）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为覆膜袋式除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表26。 表26 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 覆膜袋式除尘器失效; 颗粒物; 664; 16.6; 以1h计; 1次; 日常加强废气集气设施、管路、覆膜袋式除尘器的维修和检查，定期对设备维护. 由上表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，颗粒物排放浓度将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气覆膜袋式除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 （4）废气排放口情况 本项目废气治理设施情况见表 27，排气口基本情况见表28。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表27 本项目废气治理设施情况表 处置措施; 去除率; 是否为可行技术. 覆膜袋式除尘器; 99.5%; 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中污染治理设施名称及工艺确定）. 表28 本次改建项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001，破碎、筛分粉尘、石末上料过程粉尘排气口; 116.08963; 33.89829; 15.0; 0.6; 25; 一般排放口; 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. （5）无组织粉尘治理措施 改建完成后，本项目原料区、生产区为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的工棚内进行，同时项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准及六治理要求进行，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭），具体符合性分析见表5。 目前现有工程厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，可以确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入沉淀设施。厂区安装喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘，露天场地四周设置集水沟，用于收集喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀设施（与车辆冲洗废水沉淀设施共用，足够项目使用），沉淀后回用。厂区地面均已硬化。 为进一步减轻粉尘对周围环境的影响，评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： - ①在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差； ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； ③厂区道路、料场场地定期洒水抑尘，始终保持路面的清洁； ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； ⑤各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 ⑥所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后整体工程废气环境监测计划内容如下表29。 表29 改建后整体工程废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001，破碎筛选、石末上料工序排气口; 颗粒物; 每年一次. DA002，水泥仓排气口; 颗粒物; 一年一次. DA003，水泥仓排气口; 颗粒物; 一年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物; 每年一次. - 废水 经分析，本次改建工程完成后，整体工程石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于石末清洗，不外排；设备冲洗废水回用于配料工序；车辆冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗工序不外排。生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车抽走用于周围农田肥田等，综合利用，不外排。 结合工程水平衡图，每天进入混凝沉淀设施的泥水量一共约60.2m3，要求建设1套日处理能力不低于100吨的混凝沉淀设施并配套1台过滤面积不小于100m2的板框压滤机，项目设置1个污泥沉淀罐，100m3用于沉淀回收砂后的泥水，足够项目使用。项目每天循环水量一共约57.15m3，本次改建设置1条水洗砂生产线，设置1个350m3清水池用于贮存清水，清水池可暂存项目约6天的水量，足够项目区使用，清水池中的水回用于清洗工序，不外排。 改建完成后，项目石末清洗废水处理流程见图6。 石末清洗水（水、泥、砂） 洗砂回收机 回收细砂回用于生产 废水（泥、水） 混凝剂 污泥压滤机 泥饼外运 污泥沉淀罐 泥浆 水 清水池 水 循环利用，重新用于洗砂工序不外排 图6项目石末清洗废水处理流程图 项目洗砂工序对水质要求不高，经类比同类项目运行情况可知，石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于洗砂工序是可行的，不会影响产品质量。从技术上考虑，水质可以满足本项目处理废水的要求。 车辆清洗废水：经分析，改建后整体工程车辆清洗废水一共约1.15t/d，经沉淀设施处理后回用于车辆清洗工序，不外排。项目车辆清洗废水设沉淀池1座，25m3，利用现有，足够整体工程使用。 - 生活污水：本次改建不新增职工，不新增生活污水，改建完成后，整体工程生活污水产生量为0.352m3/d（105.6m3/a）；生活污水经化粪池（1座，1m3，利用现有）处理后，进入防渗暂存池（1座，约5m3，可暂存约14天的水量，利用现有，足够项目使用），定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用。 项目沉淀罐、清水池、化粪池、防渗暂存池等均做好防渗措施。 3、噪声 （1）噪声源情况 改建项目完成后，整体工程噪声源主要来源于洗砂回收一体机、风机、压滤机水泵、破碎机、振动筛等设备，源强在75-90dB(A)之间，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护、运行车辆减速禁鸣等措施，可有效减小噪声影响。整体工程主要设备噪声源强一览表具体见表30。 表30 整体工程主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台1m处声压级（dB（A））; 持续时间; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 锤式破碎机; 2; 90; 最大2400h; 选用低噪声设备、加强管理、减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等; 60. 2; 振动筛; 2; 85; 55. 3; QT10-15型主机; 1; 80; 50. 4; QT12-15型主机; 1; 80; 50. 5; 750型搅拌机; 2; 80; 50. 6; 1200型染料机; 2; 75; 45. 7; 自动叠砖机; 2; 80; 50. 8; 自动送板机; 2; 80; 50. 9; 洗砂回收一体机; 1; 80; 50. 10; 压滤机水泵; 1; 80; 50. 11; 风机; 1; 90; 60. （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。本次噪声预测采用点声源处于半自由空间的几何发散。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 无指向性点声源几何发散衰减： LA（r）=LAW-20lgr-8 式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； r——预测点距离声源的距离（m）； LAW——点声源 A 计权声功率级，dB； 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 预测值计算： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为：   式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）厂界噪声贡献值结果 本次改建完成后，整体工程厂界噪声贡献值见表31。 表31 整体工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 空间相对位置; 时段; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 100.5; -10.8; 32.7; 昼间; 45.0; GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标. 夜间; 45.0; 达标. 南厂界; 48.5; -53.2; 31.4; 昼间; 42.7; 达标. 夜间; 42.7; 达标. 西厂界; -5.5; 50.9; 34.1; 昼间; 24.3; 达标. 夜间; 24.3; 达标. 北厂界; 42.0; 53.2; 34.6; 昼间; 39.9; 达标. 夜间; 39.9; 达标. 项目生产车间均为封闭式，现有工程破碎机、振动筛均位于地下，由表31可见，本次改建完成后，整体工程通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，项目运营期噪声对周围环境影响较小。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西北侧340m的李园、西南410m的曹平庄，距离项目较远，采取评价提出的措施后，噪声对其影响较小。 （4）噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： ①优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 ②高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。现有工程破碎机、振动筛均位于地下。 ③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ⑤对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 （5）噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下32。 表32 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 本次改建工程不新增生活垃圾，改建后整体工程生产过程中产生的固废主要为洗砂回收机回收的细砂；石末清洗废水处理过程产生的污泥；车辆清洗废水处理过程产生的污泥；制砖生产过程产生的次品湿砖；覆膜袋式除尘器收集粉尘及地面沉降收集粉尘、职工生活垃圾。 （1）洗砂回收机回收的细砂 根据建设单位提供的经验数据可知，洗砂回收机回收的细砂约3t/a，回收后回用于生产。 （2）石末清洗废水处理过程产生的污泥 根据项目物料平衡图可知，石末清洗过程产生的泥浆压滤后泥饼约914.4t/a（含水率不得大于30%，本次含水率按30%计），污泥压滤后污泥暂存池中暂存，可用作道路基层填料等综合利用。 （3）车辆清洗废水处理过程产生的污泥 结合现有工程车辆冲洗废水处理过程沉淀池污泥产生量，改建后整体工程车辆冲洗废水处理过程产生的污泥约为0.26t/a，污泥压滤后污泥暂存池中暂存，可用作道路基层填料等综合利用。 （4）制砖生产过程产生的次品湿砖 根据分析，改建后整体工程制砖生产过程产生的次品湿砖量不变，次品湿砖产生量153.54t/a，为未经过晾晒养护的湿产品，直接进入搅拌机，搅拌后回用于生产。 （5）除尘系统及地面沉降收集的粉尘 根据分析，改建后整体工程除尘系统收集的粉尘约为40.703t/a，地面沉降收集粉尘约为4.257t/a，二者合计44.96t/a，收集后作为原料回用于生产工序。 （6）生活垃圾 本次技改不新增职工，改建后劳动定员仍为10人，根据调查，生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 改建后整体工程固体废物产排情况一览表见表33。 表33 整体工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 石末清洗过程产生的泥饼; 石末清洗过程; 固态; 914.4t/a; 污泥; 一般固废; 914.4t/a; 污泥压滤后可用作道路基层填料等综合利用. 车辆冲洗废水处理过程产生的泥饼; 车辆冲洗废水处理过程; 固态; 0.26t/a; 污泥; 一般固废; 0.26t/a; 污泥压滤后可用作道路基层填料等综合利用. 洗砂回收机回收的细砂; 洗砂过程; 固态; 3t/a; 砂; 一般固废; 3t/a; 回用于生产. 制砖生产过程产生的次品湿砖; 制砖生产过程; 固态; 153.54t/a; 次品湿砖; 一般固废; 153.54t/a; 搅拌后回用于制砖生产工序. 除尘系统及地面沉降收集的粉尘; 除尘过程; 固态; 44.96t/a; 粉尘; 一般固废; 44.96t/a; 收集后作为原料回用于生产工序. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 1.5t/a; /; 一般固废; 1.5t/a; 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水分析 5.1地下水污染源、污染物类型 本次改建完成后，整体工程生产过程中产生的废水主要为石末清洗废水、车辆清洗废水、设备冲洗废水、职工生活污水。石末清洗废水经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于洗砂工序，车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗工序不外排；设备冲洗废水回用于配料工序；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池定期清运用于周围农田肥田等，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或沉淀池、污泥暂存池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。污染物类型为氨氮、COD等。 5.2污染途径 本项目地下水污染途径为废水中的有害成分通过地表渗入地下水，从而造成地下水污染。本项目污水处理设施各构筑物均做好防渗措施，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或沉淀池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。 5.3防控措施 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。 （2）加强管理，加强员工培训，安排专人定期检查巡视沉淀池、化粪池、防渗暂存池运行情况。发现异常及时进行处理。 （3）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对化粪池、暂存池、沉淀池、清水池等地面进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表34。 表34 项目防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 一般防渗区; 化粪池、暂存池、沉淀池、清水池、污泥暂存池、项目清洗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；该区域混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公室、仓库、其他生产车间区域; 一般地面硬化. （4）化粪池、暂存池、沉淀池等底部、侧壁及污水输送管线均进行防渗防腐处理。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤分析 （1）土壤环境影响分析 拟建项目污染物质可能通过以下三种途径进入土壤。 a水污染型：本工程建设完成后，若污水处理设施及管道等发生破损，污染物（有机物）通过地面漫流、垂直下渗等方式对土壤环境造成污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物污泥在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 c大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （2）土壤污染防控措施 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对污水收集管道、化粪池、暂存池、沉淀池、清水池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 建设单位应根据厂区地形合理优化地面布局，厂内原料输送管线、废水输送管线架空铺设，厂内地面硬化、清洗区设置围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表34。 c必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、本次改建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析 本次改建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析见表35。 - 表35 本次改建项目完成后全厂染物排放情况三本账一览表 类别; 项目; 现有工程排放量（t/a）; 本次改建项目排放量（t/a）; “以新带老”量削减量（t/a）; 完成后整体工程最终排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.477; 0.007; 0.195; 0.289; -0.188. 废水; 生活废水; 化粪池处理; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废（产生量）; 石末清洗过程产生的泥饼; /; 914.4t/a; 0; 914.4t/a; +914.4t/a. 车辆冲洗废水处理过程产生的泥饼; 0.22t/a; 0.04t/a; 0; 0.26t/a; +0.04t/a. 洗砂回收机回收的细砂; /; 3t/a; 0; 3t/a; +3t/a. 制砖生产过程产生的次品湿砖; 153.54t/a; 0; 0; 153.54t/a; 0. 除尘系统及地面沉降收集的粉尘; 43.633t/a; 1.327t/a; 0; 44.96t/a; +1.327t/a. 生活垃圾; 1.5t/a; 0; 0; 1.5t/a; 0. 8、环境风险分析 本工程为水洗砂、制砖建设项目，所用原料不涉及有毒有害易燃易爆物质，本项目存在的环境风险主要为原料和产品运输过程。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 9、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为200万元，其中环保投资为25万元，环保投资占总投资的12.5%。本次改建后整体工程环保投资估算及“三同时”验收一览表见表36。 表36本次改建后整体工程环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 (万元); 执行标准; 备注. 1; 废气处理; 破碎、筛分粉尘、石末上料粉尘; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 5; 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 覆膜袋式除尘器本次新建，排气筒为将现有排气筒加高至15m. 筒仓粉尘; 经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器（2个）处理后达标排放; /; 排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 利用现有. 无组织废气; 项目生产车间、原料区等均在封闭车间进行，且设置有雾化喷淋设施，同时厂区安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 雾化喷淋设施利用现有，本次改建拟对现有破碎筛分车间进行修复，同时厂区安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施. 2; 废水处理; 石末清洗废水; 经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于清洗工序，水洗砂生产线设有污泥沉淀罐、板框压滤机、清水池; 12; 回用于清洗工序，不外排; 本次新建. 车辆清洗废水; 经沉淀设施（1座，25m3）处理后回用于车辆清洗; /; 沉淀后回用于车辆清洗工序; 利用现有. 设备冲洗废水; 回用于制砖配料工序; /; 回用于制砖配料工序; 利用现有. 生活污水; - 经化粪池（1座，1m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约5m3）; /; - 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用; - 利用现有. 3; 噪声控制; 隔音、减震垫、排气筒消音器等; 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 本次新建. 4; 固废处置; 一般固废暂存区; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 利用现有. 污泥暂存池; 2; 本次新建. 5; 环境风险; 设置消防设施等; /; /; 利用现有. 合 计; 25; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，破碎、筛分粉尘、石末上料粉尘 | 颗粒物 | 经集气收集进入覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标A级标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA002，水泥仓排气口 | 颗粒物 | 筒仓配套振动滤袋袋式除尘器处理 | 《水泥工业大气污染 物排放标准》 （DB41/1953-2020）表 1水泥仓及其他通风生产设备（颗粒物 10mg/m3）要求 |
|  | DA003，水泥仓排气口 | 颗粒物 | 筒仓配套振动滤袋袋式除尘器处理 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 项目生产车间、原料区等均在封闭车间进行，且设置有雾化喷淋设施，同时厂区安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 经沉淀设施处理后回用于车辆清洗工序 | 回用于车辆清洗工序，不外排 |
|  | 设备冲洗废水 | SS | 回用于制砖配料工序 | 回用于制砖配料工序 |
|  | 石末清洗废水 | SS | 经洗砂回收+混凝沉淀+压滤后回用于清洗工序 | 回用于石末清洗，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施，破碎机、振动筛全部设置于地下 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘系统及地面沉降收集的粉尘收集后作为原料回用；洗砂回收机回收的细砂回用于生产；石末清洗、车辆清洗废水处理过程产生的污泥压滤后用作道路基层填料等综合利用；制砖生产过程产生的次品湿砖搅拌后回用于生产；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面、仓库、化粪池、暂存池、沉淀池等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区车间等均按要求进防渗设置，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏；厂区同时设置消防设施等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施。 ③按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

永城市金通新型材料有限公司年单班生产60万平方混凝土铺地砖改建项目符合国家产业政策及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施后，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 其他 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 项目土地证明 附件四 原环评批复 附件五 原环评验收意见 附件六 租赁合同 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周边环境示意图 附图四 项目与卧龙镇饮用水源位置图 附图五 项目周围环境及现状照片

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.477t/a | / | / | 0.007t/a | 0.195t/a | 0.289t/a | -0.188t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 石末清洗过程产生的泥饼 | / | / | / | 914.4t/a | 0 | 914.4t/a | +914.4t/a |
|  | 车辆冲洗废水处理过程产生的泥饼 | 0.22t/a | / | / | 0.04t/a | 0 | 0.26t/a | +0.04t/a |
|  | 洗砂回收机回收的细砂 | / | / | / | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
|  | 制砖生产过程产生的次品湿砖 | 153.54t/a | / | / | 0 | 0 | 153.54t/a | 0 |
|  | 除尘系统及地面沉降收集的粉尘 | 43.633t/a | / | / | 1.327t/a | 0 | 44.96t/a | +1.327t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①