年产5万吨环保型水性涂料及年产25万吨特种砂浆生产线项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、完善本项目与最近饮用水源地的相对位置、距离 | 已完善，详见报告P15； |
| 2、补充原辅材料储存方式 | 已补充，详见报告P28； |
| 3、明确扩建后生产工艺有无变化 | 已明确，未发生变化，详见报告P33。 |
| 4、完善原有污染情况及主要环境问题 | 已完善，详见报告P41-P42。 |
| 5、完善总量控制指标分析 | 已完善，详见报告P47-P48。 |
| 6、核实现有大气污染防治措施的有效性，是否达到A级绩效 | 已明确，详见报告P53。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产5万吨环保型水性涂料及年产25万吨特种砂浆生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-411481-04-02-311395 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 25分 27.279 秒， 33 度53分18.802 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永城经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-411481-04-02-311395 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）》，河南省发展和改革委员会，豫发改工业【2012】2077号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》，河南省环境保护厅，文号为豫环审【2018】184号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）主要内容相符性分析 产业集聚区规划范围： 永城市产业集聚区是永城市城市总体规划的一部分，位于城区南部和东部，紧临永宿路和永淮路两道东西主干道，对外交通便捷，是城镇化与工业化相互依托的理想区域。永城市产业集聚区包括东、西两个片区。其中：东片区规划范围北起永淮路，南到沱河北岸，西至经一路，东至经四路，规划面积6.7平方公里（建成区 1.49 平方公里，发展区 4.83 平方公里，控制区 0.38 平方公里）；西片区规划范围北起沱河南路，南到龙沟路，东至东环路，西至青东路，规划面积 19.12 平方公里（建成区 8.3平方公里，发展区 10.4 方公里，控制区 0.42 平方公里）。 产业规划： 根据《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》（报批版）内容：永城市产业集聚区发展规划调整后主导产业为铝精深加工、煤化工、装备制造，增加食品加工作为辅助产业。着重突出铝及铝加工、煤化工、装备制造等传统优势产业转型升级，着力延链、补链、提高产业竞争力。对比 2009 年规划，本次规划主导产业未发生变化，增加了食品加工产业作为辅助产业。 总体布局： 调整后的产业集聚区两个区根据其空间结构，包括四个组团，东部区主要规划为铝精深加工组团，西部区主要规划为煤化工组团、装备制造组团、食品加工组团。东部区以经二路为发展轴，建设铝精深加工和综合服务园区；西部区以永青铁路为发展轴，建设煤化工、装备制造、仓储物流、综合服务园区。同时集聚区总体用地规划以二类及三类工业用地为主，辅助设施物流、居住及防护绿地，健全集聚区配套发展设施的同时体现了集聚区的主要发展职能。并且在工业用地布局上，各组团用地划分明确，布置集中。 产业空间布局： 东部片区——铝精深加工产业园区； 西部片区——以煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。 ①东部片区 规划位于东城区东部， 主要功能为铝精深加工，规划占地面积约6.70平方公里，通过三条东西主干道实现与主城区产城共融，同时通过永淮路、永宿路、沱滨路及铁路专用线实现东西两大片区的互动。 ②西部片区 规划位于东城区南部，规划占地面积19.12平方公里。分为四大园区：煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。通过东城区西环路、永宿路联系西城区；通过芒砀路、中原路等主干道联系东城区。 部分基础设施规划： 给水系统：产业集聚区内企业、单位主要是以开采地下水资源作为生产生活用水的供水来源，开采深度在 80-230m 之间。产业集聚区内，侯岭乡供水厂 2012 年扩建，设计日供水量 10000m3，可满足区域 10 万人口的居民生活用水。 根据《集聚区规划》，规划建设两座市政水厂，集聚区西片区和集聚区东片区各一座。其中西片区规划建设规模为5万m3/d水厂一座，东片区规划建设规模为3万m3/d水厂一座，水源采用地下水。 排水：永城市产业集聚区排水工程规划采用雨污分流的排水体制。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。铝精深加工组团污水处理厂位于集聚区铝精深加工组团光明路和铝园东路东南角。工程设计处理规模为2万m3/d，采用“预处理+A2/O+深度处理”工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，其收水范围为永城市产业集聚区铝精深加工组团污水。目前已正常运行。 另外，园区所有已建道路全部配套建设了雨污分流管网，污水管网整个集聚区基本实现全覆盖。 供热：产业集聚区规划供热热源为永煤集团热电厂以及铝精深加工产业区有自备热电厂，热源供热能力能够满足集聚区供热的需求。永城市产业集聚区内目前尚无集中供热蒸汽管网。现状集中供热管网均为高温热水管网，高温热水管网供产业集聚区北部及永城市的民用采暖。目前，《永城市产业集聚区集中供热管网规划》（2017-2030年）已编制完成，蒸汽管网建设工作随后开展。 供电：集聚区规划用地东地块内现状有220KV光明变电站一座，区内供电网络发达，光明变电站220KV双母线，通过220KVⅠ、Ⅱ光梁线路与系统连接；两台180MVA三圈主变压器并列运行；110KV双母线，分别通过110KVⅠ、Ⅱ光铝及Ⅰ、Ⅱ光神线路与神火集团发电厂连接，保证区内稳定供电。 燃气工程：永城市产业集聚区燃气目前主要由永城中裕燃气有限公司供给。永城中裕燃气有限公司在集聚区东片区已完成了光明东路、科源大道的天然气管道敷设工作，在铝精深加工组团形成十字管网，对现有建成企业实现了全覆盖，并为金联星铝业等企业完成安装供气。 相符性分析：本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，用地性质为工业用地，符合永城市产业集聚区土地利用总体规划，见附图4；项目符合《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）。 2园区规划环评环境准入条件、负面清单符合性分析 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》由永城市产业集聚区管理委员会编制，河南省环境保护厅于2018年8月13日出局了《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》，文号为豫环审【2018】184号）。 本项目与园区环境准入条件相符性分析结果见下表1。 表1 项目与永城市产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 相符性分析. 产业; - 集聚区规划产业的产业链相关项目优先入区。 （2）永煤集团、神火集团进一步拉长产品链的精细化工产品项目应优先考虑进入产业集聚区。 （3）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入区。; 本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，项目为水性涂料生产，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划；项目符合国家产业政策; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 项目的建设符合国家及地方相关要求; 符合. 清洁生产水平; 入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业先进水平。; 项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域现有工业污染负荷削减量中调剂，做到区域增产减污。 （2）禁止发展无污染治理技术或污染治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目为扩建项目，排放的有机废气进行倍量替代; 符合. 土地 利用; （1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （2）入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，用地为工业用地，符合集聚区土地利用规划要要求。; 符合. 本项目与永城市产业集聚区环境准入负面清单相符性分析见表2。 表2 项目与永城市产业集聚区环境准入负面清单分析一览表 类别; 负面清单; 本项目情况. 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区。; 项目为水性涂料生产项目，符合国家产业政策. 禁止入驻不符合集聚区产业定位与集聚区定位冲突的项目，禁止入驻限制主导产业发展的项目。; 项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，准予入驻. 禁止新建带有燃煤锅炉项目入驻。; 本项目不涉及燃煤锅炉. 禁止用水量大、排水量大项目入驻。; 项目为水性涂料生产；项目运营过程用水主要为生产涂料用水及生活用水，用水量较小. 禁止建设或者使用《产业结构调整指导目录2011年修正》明令淘汰的生产或设备。; 不在禁止之列. 禁止食品加工中屠宰类项目、含酿造工艺的酿酒项目，生产味精行业、年处理10万吨以下、总干收编97%以下的湿法玉米淀粉生产线，3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目，生产柠檬酸行业入驻。; 不在禁止之列. 禁止单纯新建以煤为原料的进行生产的煤化工项目进入; 项目不属于煤化工项目. 禁止建设用水定额不满足河南省《用水定额》（DB41/T385-2009）及其它相关省份《用水定额》要求的项目; 项目符合相关用水定额. 禁止不符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求的煤化工项目入驻。; 不在禁止之列. 禁止不符合《铝行业规范条件》。; 不在禁止之列. 限制类和淘汰类; 《产业结构调整指导目录2011年修正》中限制类和淘汰项目。; 本项目属于允许类. 限制将加工工艺、污染防治技术或综合利用技术尚不成熟的高含铝、砷、氟、油及其它稀有元素的煤种作为原料煤和燃料煤。; 不在禁止之列. 无行业清洁生产标准，但符合集聚区主导产业定位，达不到国内同类行业同等规模先进水平的项目。; 项目与集聚区规划产业的产业链不冲突，项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平. 3项目建设与《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》（豫环审【2018】184号）相符性分析 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》由永城市产业集聚区管理委员会编制，河南省环境保护厅于2018年8月13日出局了《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》，（文号为豫环审【2018】184号），《审查意见》从合理用地布局、优化产业结构、尽快完善环保基础设施、严格控制污染物排放、建立事故风险防范和应急处置体系、妥善安置搬迁居民六方面提出具体要求。具体如下表3。 表3 项目与《审查意见》要求相符性分析 类别; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性分析. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地等；对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展; 项目为水性涂料生产，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业链不冲突; 符合. 化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，完善产业链条，煤化工产业以现有项目为基础，优先发展煤化工行业下游精细化工产业和高附加值产品，禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目；铝精深加工禁止不符合《铝行业规范条件》的项目。; 项目为水性涂料生产，与集聚区规划的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，符合审查意见要求; 符合. 尽快完善环保基础设施; 按照“清无分流、雨污分流、中水回用”的要求加快建设集聚区配套的污水处理厂和中水深度处理回用工程等； 完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响，进一步优化能源结构，加快配套管网建设，实现集中供热；按照循环经济要求，提高固废利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定; 项目运营过程生产废水经处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后经污水管网收集后进入污水处理厂处理，危险固废收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物转运满足《危险废物转移联单管理办法》有关规定; 符合. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放；定期对地下水水质进行监测; 项目废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为水性涂料生产过程产生的VOCs及砂浆生产线产生的粉尘，经处理后能够达标排放，项目制定地下水监测计划，定期监测地下水; 符合. 建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，纺织出现跨界污染; 项目储存区按要求进行防渗、设置围堰，设有可燃气体报警装置，并设有砂土等应急措施；并设有事故水池，监控井等；车间设置导流沟及围堰等; 符合. 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 项目不涉及; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置”属于限制类。本项目为砂浆、水性涂料生产项目，不在鼓励类、限制类和淘汰类产业名录，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。永城经济技术开发区经济发展局已对本项目进行备案，项目代码为2306-411481-04-02-311395（见附件2）。 2、环保政策符合性分析 2.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市酂城镇花元村不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水、生产用水来自市政供水，用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市产业集聚区水环境分区管控类型为水环境重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目位于永城市产业集聚区内，不属于列入“高污染、高环境风险”产品名录的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。项目涉及危险物质Q值小于1，建设单位在切实落实环境风险防范措施的基础上，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生。项目生活废水经化粪池处理后经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理；设备清洗水经处理后循环使用，不外排；纯水制备废水为清下水，经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理；项目营运期加强化粪池、污水处理设施等设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区划分情况，永城市产业集聚区大气环境管控分区类型为大气环境重点管控区（大气高排放区）。 本项目运营期不消耗煤炭及其他高污染燃料，不涉及生物质锅炉、燃煤锅炉、煤气发生炉，项目不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，项目为涂料生产，项目废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，废气主要为水性涂料生产过程产生的粉尘、VOCs及砂浆生产线产生的粉尘，经处理后能够达标排放。环境风险防范措施在建设单位切实落实的基础上基本有效可行，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生；建设单位将制定企业突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升企业风险防控和事故应急处置能力。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，永城市产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目的建设符合土地利用总体规划。项目污水处理设施按要求建设防渗措施，同时将危险废物贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于重点管控单元永城市产业集聚区，管控要求具体如下表4。 表4 与永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41172 320001; 永城市产业集 聚区; 永城市产 业集聚区; 重点 管控 单元; 空间布局 约束; - 禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目。禁止建设不符合《河南省传统煤化工行业转型发展行动计方案（2018-2020年）》（豫政办（2018）82号）中要求的煤化工项目。禁止新建高能耗、高污染及产能过剩的生产项目。 - 新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 - 园区内现有的符合主导产业的项目鼓励向下游拓展完善产业链，可适度向上游发展完善原料补链项目。 - 鼓励化工产业重点发展现代煤化工、精细化工、先进合金材料。现代煤化工产业重点延伸乙二醇、醋酸产业链，向材料及下游应用延伸；医药化工从医药中间体、原料药向高端原料药、医药制剂延伸。鼓励装备制造企业以核心零部件、精密铸件为抓手，发展“核心零部件—智能成套装备—新兴智能装备”产业链。鼓励电镀生产工序依托周边集中电镀中心进行生产。鼓励食品产业依托“中国面粉城”金字招牌，以冷链及休闲食品为核心，重点发展富硒面粉和冷链及休闲食品，打造富晒食品产业基地。鼓励新材料产业着力延伸“电子铝箔—电极箔—铝电解电容器”先进铝合金材料产业链，积极发展先进钢材料。 - 鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值。; 项目为水性涂料生产，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，符合规划环评及审查意见要求. 污染物 排放管 控; - 建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 - 符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 - 强化VOCS管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 5、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。; 项目为水性涂料生产，项目不属于两高项目，项目生活废水经化粪池处理后经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理；设备清洗水经处理后循环使用，不外排；纯水制备废水为清下水，经市政污水管网进入永城市第三污水处理厂进行深度处理；项目产生废危险废物，收集暂存后交由有资质单位处理。. 环境风 险防控; - 制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。2、在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截坝、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和微信化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。4、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目严格制定环境风险应急预案，严格按要求执行相关规定. 资源利用 效率要求; 1、园区内神火集团热电站、豫东国电、龙宇煤化工热电站循环冷却系统禁止取用地下水；园区内水资源消耗量较大的企业需建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 3、鼓励煤矿开采产生的非常规水（矿井涌水）作为工业水源利用。; 项目清洁生产水平应达到国内先进水平. 2.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 2.2.1永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表5 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目选址在产业聚集区内，离场址最近的侯岭乡水源水井一级保护区，位于项目场址东南侧2500m处，不在其保护范围内。项目不在永城市饮用水水源保护区划范围内，不会对地下水源造成不良影响。 2.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表6。 表6 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》（商环委1号）; （一）持续推进产业结构优化调整 1、加快传统产业企业升级改造。 组织对炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业开展排查摸底，2023年5月底前建立重点行业企业清单台账，研究制定“一行业一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，支持建设集中供热(气)中心、集中涂装中心、活性炭集中再生处理中心、有机溶剂回收处置中心，培育一批绿色工厂、绿色工业园区，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。 - 依法依规淘汰落后低效产能。 将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023 年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 - 推进重污染企业退城搬迁。 全面排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，结合空气质量高值热点情况，研究建立重污染企业退城搬迁工作台账，持续推进重污染企业退城搬迁工作。; 本项目为水性涂料生产项目。不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类的项目。; 符合. （二）深入推进能源结构调整 4、推进煤电结构优化调整。 研究制定2023年度煤电机组升级改造计划,统筹推进存量煤电企业节能降碳改造、灵活性改造供热改造“三改联动”，建立改造任务台账，明确改造目标、工程措施、完成时限，加快煤电机组优化升级。 - 实施工业炉密清洁能源替代。 在钢铁、建材、有色、化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代。; 本项目为水性涂料生产项目，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料; 相符. （六）加快挥发性有机物治理 22.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCS含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂清洗剂等建设项目。 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪 (FID) 等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 24.大力提升治理设施去除效率。4 月底前，按照行业特点企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。5月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。(市生态环境局负责 ) 25.加强非正常工况废气排放管控。4月底前，指导帮扶化工、钢铁、焦化等行业企业制定2023年度开停车、检维修计划；5月底前，安装完成火炬、煤气放散管自动引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等。动态更新旁路清单，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路(含生产车间、生产装置建设的直排管线等)；对于确需保留的应急旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、视频监控、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。; 项目废活性炭采用密闭防漏胶袋储存，项目产生的VOCS经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，项目营运期废气对周围环境影响较小；做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录. 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》（商环委1号）; - 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 2、加快推进城镇污水基础设施建设。持续推进城镇生活污水处理提质增效，补齐污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力。开展污水管网建设和雨污分流、错接混接破损改造，对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市生活污水处理厂，围绕服务片区开展“一厂一策”系统化整治。; 本项目属于水性涂料生产项目，本项目设备冲洗废水经污水处理设备处理后回用于设备清洗，生活污水采用化粪池进行处理后，经污水管网收集后，排入永城市第三污水处理厂进一步处理。; 符合. （五）开展污水资源化利用 15.积极推动再生水循环利用。 为转变高耗水发展方式，缓解区域水资源供需矛盾，促进水生态环境质量改善，积极争取开展区域再生水循环利用试点，探索可复制、可推广的区域再生水循环利用模式。 - 实施工业废水循环利用工程。 推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 - 推动企业绿色转型发展。 - 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改遣，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。. 《2023年净土保卫战实施方案》（商环委1号）; - 加强土壤污染风险管控 1.深入推进农用地土壤锡等重金属污染源头防治行动加强壤重金属污染源头防控，动态更新涉镐等重金属行业企业清单并完成整治任务。 2.推动重点监管单位规范化监管。 完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测对制革、焦化、有色金属冶炼等10个行业开展隐患排查“回头看”工作。 - 全面加强固体废物监管。 持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 - 保障重点建设用地安全利用。 生态环境、自然资源部门加强联动监管，健全管理机制，用途变更为“一住两公”纳入详细规划和供地管理的地块应在供地(土地划拔、出让)前落实壤污染风险管控和修复活动。生态环境部门共享重点建设用地土壤污染风险管控和修复落实情况，及时上传全国土壤环境管理信息系统，组织开展安全利用核查核算;自然资源部门及时共享用途变更为“一住两公”的年度供地计划，并依法督促土地使用权人、土壤污染责任人或管理单位开展土壤污染状况调查。鼓励采取“净土收储”“净土供应”或“环境修复+开发建设”等模式。; 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交给当地环卫部门处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行建设。; 符合. 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）; - 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂; 项目设备实施密闭化、自动化、管道化，设备采用电能，实行全自动操作，同时原料、产品、生产过程均在封闭车间内进行; 符合. - 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒：含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式; 项目严格按要求执行，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节采用密闭设备密闭收集方式，并保持负压运行；项目产生的VOCS一起经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，项目营运期废气对周围环境影响较小; 符合. 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 项目产生的VOCS经管道送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过15m高排气筒排放，项目营运期废气对周围环境影响较小；废气处理使用的活性炭碘值不低于800毫克/克，废活性炭厂区危废暂存间暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月; 符合. 2.4与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 项目为涂料制造，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见表7。 表7 项目与涂料制造绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 产品种类; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的产品比例不低于60%之间；或全部生产符合国家标准的水性（含水性UV）涂料产品; 项目生产产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的水性涂料产品，项目产品为水性涂料; 符合. 工艺有机废气治理; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90％；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换; 项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h，粉尘采用袋式除尘器处理；有机废气采用光催化+活性炭吸附技术，活性炭定期更换; 符合. 排放限值; 1.各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求; 项目各项污染物排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中 特别排放限值，同时满足地方排放标准要求; 符合. 2.PM，NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3、40mg/m3; 项目PM、NMHC排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3; 符合. 工艺过程; 投料：桶泵投料或投料环节使用密闭式吸风罩+车间密闭微负压; 项目液态物料泵入，投料口设有集气罩，投料粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理，同时车间密闭微负压; 符合. 研磨：密闭式卧式研磨机比例不低于90％; 项目使用密闭式卧式研磨机比例不低于90％; 符合. 移动缸控制：移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌时有微负压或在有微负压的密闭空间进行生产，将废气收集至污染控制措施; 项目移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌过程密闭且负压收集至废气处理设施; 符合. 产品包装：在有微负压的密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统; 项目灌装过程在有微负压的密闭空间操作，且废气排放至废气收集处理系统; 符合. 清洗：固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统；移动缸及设备零件清洗时采用密闭系统，在有微负压密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目清洗时也开启废气收集系统，在密闭车间内进行，车间密闭负压收集至废气处理系统; 符合. 其他环节：满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求” 1、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统: 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程气应排至VOCs废气收集处理系统: 3、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器应加密闭； 4、高位槽(罐)进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 5、实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱(柜)或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目各项污染物排放均满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求”，项目收集的VOCs送至UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理，含VOCs物料均按要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器均密闭，仓储储存过程均密闭，废活性炭密闭暂存在危废暂存间内; 符合. 泄露检测与修复; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 符合. 储罐; 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施;储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施，采用固定顶罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2和表3的要求，同时处理效率不低于90％; 项目采用高级密封方式的浮顶罐; 符合. VOCs物料转移和输送; 1、基本要求:液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2装载方式：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定：(1)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90％；(2)排放的废气连接至气相平衡系统; 项目液态VOCs物料采用密闭管道及密闭容器输送；符合要求; 符合. 废水和循环水系统; - 废水集输系统:采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 - 废水储存、处理设施:含VOCs废水储存和处理设施开液面上方100m处VOCs检测浓度100umol/mol，应符合下列规定之一：(1)采用浮动项盖:(2)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；(3)其他等效措施 - 循环冷却水系统要求：对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10％，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录; 项目设备清洗废水采用密闭管道输送; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备(FID)，生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上; 项目为一般排放口，按相关规定安装并保存相关记录; 符合. 运输方式; 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80％；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目使用车辆均符合; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 注1:a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(H1116-2020)确定: 注2:粉末涂料制造企业在达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值基础上，同时实现(1)密闭投料，(2)破碎、研磨坏节配备高效可回收的除尘设施，(3)自动或半自动包装产品比例＞90％，(4)PM＜10mg/m3，可评为引领性企业. 由表7可知，项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 河南兰堡湾涂料科技有限公司位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，主要生产水性涂料，现有生产规模为年产10万吨环保型水性涂料。《河南兰堡湾涂料科技有限公司年产10万吨环保型水性涂料生产线项目环境影响报告表》于2017年3月28日由永城市产业集聚区管理委员会以永环集审[2017]005号文批复，并于2018年8月进行了竣工环境保护验收。 为满足市场需求，河南兰堡湾涂料科技有限公司决定投资3000万元在永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口扩建年产5万吨环保型水性涂料及年产25万吨特种砂浆生产线项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受河南兰堡湾涂料科技有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 - 场址周围环境概况 本工程位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，利用现有生产车间内闲置区域进行建设，根据现场查看，项目北侧为上海路、西侧为河沟、隔河沟为河南彬光工况机电有限公司，南侧为南内环路，东侧为磨山路，项目周围环境示意图见附图2。 3、产品方案 项目产品为水性漆及特种砂浆，产品方案一览表见表8。 表8 项目产品方案一览表 产品名称; 现有工程t/a; 扩建项目t/a; 变化量t/a; 备注. 特种砂浆; 新一代耐水涂料; 5000; 40000; +35000; 本次建设对现有特种砂浆生产线进行拆除后，再建设本项目特种砂浆生产线. 内墙耐水腻子粉; 5000; 60000; +55000. 外墙抗裂腻子粉-I; 4000; 50000; +45000. 外墙抗裂腻子粉-II; 10000; 50000; +40000. 外墙抗裂腻子粉-III; 10000; 50000; +40000. 水性涂料; 内墙乳胶漆; 5000; 4000; +4000; 均为简单物理混合，不涉及化学反应，产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相应要求. 外墙乳胶漆; 10000; 12000; +12000. 真石漆; 50000; 30000; +30000. 多彩漆; 1000; 4000; +4000. 4、工程主要建设内容 该项目总投资3000万元，利用现有生产车间、办公室及其他附属设施，工程主要建设内容见表9。 表9 工程主要建设内容一览表 项目; 单项工程; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 特种砂浆生产线; 位于1#生产车间北部，设置斗提机、搅拌机、包装机、码垛机等设备; 依托现有车间. 水性漆生产线; 位于2#生产车间北部，设置分散盘、搅拌罐、储存罐等设备; 依托现有车间. 辅助工程; 办公室; 位于现有办公楼内; 依托. 储运工程; 成品仓库; 位于1#、2#生产车间内; 依托. 原料仓库; 位于1#、2#生产车间内. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 环保工程; 废气; 特种砂浆料仓储存、搅拌机搅拌、成品仓储存废气; 设备顶部自带脉冲布袋除尘器处理; 新建. 特种砂浆投料、包装废气; 4套袋式除尘器处理后经2根15m高排气筒排放（DA002、DA003）; 新建. 水性漆生产线废气; 废气收集后经袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 依托. 废水; 项目无生产废水外排，设备清洁水经厂内污水处理站处理后，回用于设备清洗，纯水制备废水为清下水，直接通过市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂深度处理；生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂深度处理; 依托. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等; 新建. 固废; 一般固废集中收集后外售综合利用；危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理; 依托. 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表10。 表10 工程主要设备一览表 序号; 产品名称; 设备名称; 规格型号; 数量（台/个）; 备注. 1; 特种砂浆; 集中除尘器; 11kw/个; 4; 新增. 2; 原材料储存料仓; 70立方; 7; 新增. 3; 板链式斗提机; 11kw; 1; 新增. 4; 仓泵输送; CB30; 1; 新增. 5; 单轴高效搅拌机; 37kw; 4; 新增. 6; 超声波热合包装机; /; 12; 新增. 7; 自动码垛机; /; 4; 新增. 8; 缠绕机; /; 2; 新增. 9; 螺杆空压机; 55kw; 2; 新增. 10; 乳胶漆; 多功能分散盘; 15m³; 1; 新增. 11; 隔膜泵; 3寸; 2; 新增. 12; 乳胶漆搅拌罐; 30m³; 1; 新增. 13; 乳液储存罐; 30m³; 1; 新增. 14; 真石漆; 多功能分散盘; 15m³; 1; 新增. 15; 隔膜泵; 3寸; 2; 新增. 16; 真石漆搅拌罐; 30m³; 1; 新增. 17; 真石漆浆料储存罐; 30m³; 4; 新增. 乳液储存罐; 30m³; 2; 新增. 18; 多彩漆; 落地式分散盘; 55Kw; 4; 新增. 19; 预切罐; 4m³; 2; 新增. 20; 预切罐; 3m³; 1; 新增. 21; 卧式调合釜; 10m³; 2; 新增. 22; 基础漆储存罐; 15m³; 1; 新增. 23; 连续相储存罐; 10m³; 1; 新增. 24; 保护胶储存罐; 10m³; 1; 新增. 造粒机; /; 2; 新增. 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料一览表见表11。 表11 工程主要原辅材料消耗量 序号; 产品名称; 原辅材料名称; 现有工程（t/a）; 本项目年耗量（t/a）; 变化量（t/a）; 规格、储存方式; 来源/运输方式. 1; 特种砂浆 （新一代耐水涂料、内墙耐水腻子粉、外墙抗裂腻子粉-I、外墙抗裂腻子粉-II、外墙抗裂腻子粉-III）; 双飞粉; 13810; 101500; 87690; 吨袋装，1吨/袋; 外购、汽运. 2; 灰钙粉; 2180; 16000; 13820; 吨袋装，1吨/袋; 外购、汽运. 3; 白水泥; 4080; 30000; 25920; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 4; 可分散性乳胶; 300; 2250; 1950; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 5; 胶粉; 13; 100; 87; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 6; 抗裂纤维; 20; 150; 130; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 7; 粗砂; 4080; 30000; 25920; 吨袋装，1吨/袋; 外购、汽运. 8; 河砂; 5440; 40000; 34560; 吨袋装，1吨/袋; 外购、汽运. 9; 黑水泥; 4080; 30000; 25920; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 1; 乳胶漆; 纤维素; 60; 64; 64; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 2; 乙二醇; 300; 320; 320; 桶装、200kg/桶; 外购、汽运. 4; 其他助剂; 413; 440; 440; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 5; 成膜助剂; 188; 200; 200; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 7; 高岭土; 1406; 1500; 1500; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 8; 内墙专用粉; 1125; 1200; 1200; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 9; 钛白粉; 960; 1025; 1025; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 10; 乳液; 4390; 4683; 4683; 桶装、1t/桶; 外购、汽运. 11; 重钙; 2810; 3000; 3000; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 12; 硅灰石; 468; 500; 500; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 13; 云母粉; 234; 250; 250; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 14; 去离子水; 2530; 2700; 2700; /; 厂区生产. 15; 消泡剂; 117; 125; 125; 桶装、50kg/桶; 外购、汽运. 1; 真石漆; 纤维素; 67; 40; 40; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 2; 乙二醇; 333; 200; 200; 桶装、200kg/桶; 外购、汽运. 4; 其他助剂; 50; 30; 30; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 5; 成膜助剂; 467; 280; 280; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 6; 真石漆乳液; 7500; 4500; 4500; 桶装、1t/桶; 外购、汽运. 7; 钛白粉; 125; 75; 75; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 8; 消泡剂; 8; 5; 5; 桶装、50kg/桶; 外购、汽运. 9; 去离子水; 6667; 4000; 4000; /; 厂区生产. 10; 天然彩砂; 37500; 20870; 20870; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 1; 多彩漆; 纤维素; 2; 8; 8; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 2; 乙二醇; 7.5; 30; 30; 桶装、200kg/桶; 外购、汽运. 4; 其他助剂; 17.5; 70; 70; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 5; 成膜助剂; 7.5; 30; 30; 袋装，20kg/袋; 外购、汽运. 6; 钛白粉; 131; 525; 525; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 7; 乳液; 330; 1317; 1317; 桶装、1t/桶; 外购、汽运. 8; 去离子水; 125; 500; 500; /; 厂区生产. 9; 消泡剂; 5; 20; 20; 桶装、50kg/桶; 外购、汽运. 10; 高岭土; 375; 1500; 1500; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 11; 保护胶粉; 7.4; 29.6; 370; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 1; 能源; 水; 11415; 8502.3; 8502.3; /; 市政供水. 2; 电; 200万度; 500万度; 500万度; /; 市政供电. 部分原辅材料的理化性质： 双飞粉：成分为碳酸钙，是家庭装修中对墙面找平的常用材料，一般在双飞粉中加入纤维素、白乳胶和水，揉成稠状，用以披墙壁面、屋顶，为防止其开裂、脱落，可于底层涂上一层界面剂。 灰钙粉：灰钙粉主要成分是Ca(OH)2、CaO和少量CaCO3的混合物，是石灰的精加工产品。 白水泥：白色硅酸盐水泥，指由氧化铁含量少的白色硅酸盐水泥熟料、适量石膏及混合材料(石灰石和窑灰)磨细制成的水硬性胶凝材料。 黑水泥：指的是常用的普通硅酸盐水泥，以高碱性硅酸盐为主要化合物的水硬性水泥的总称。它是将钙质（石灰石等）和铝硅酸质（粘土等）原料按一定比例混合,磨细后在水泥窑内经高温（约1720K）煅烧，得到水泥熟料，再与适量的石膏共同研磨至一定细度而制得的。 可分散性乳胶：为水溶性白色或者类白色可流动性粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。 胶粉：镁铝硅酸盐。白色粉末，无味、无毒、无刺激性，不溶与水、油和乙醇。浸水溶胀，在较低固含量下能形成高透明度、高粘度的胶体。 纤维素：羟乙基纤维素，是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性。 乙二醇：又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇（PEG）是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；其能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜，但在成膜以后较短时间内又能挥发逸出，而不影响涂膜的玻璃化转变温度，高温下涂膜不回粘。 成膜助剂：能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜，但在成膜以后较短时间内又能挥发逸出，而不影响涂膜的玻璃化转变温度，高温下涂膜不回粘。 乳液：乳白色或近透明黏稠液体，具有突出的耐水性和耐候性，良好的耐碱性和抗污性。乳液的成分：丙烯酸系列単酯多种、丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、锌酯等。助剂：乳化剂、引发剂、保护胶、润湿剂、防腐剂、增稠剂、消泡剂等；pH值(25℃)为8~9，黏度50~500mPa·s，含固量(150℃,20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃。 钛白粉：是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。 高岭土：呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。 真石漆乳液：具有良好的耐水白化性、耐水性、耐候性，综合稳定性好，展色性好有韧性，同类产品中具有较强的抗黄变性能。它具有较强的耐碱性、钙离子稳定性、稀释稳定性和冻融稳定性。 消泡剂：能降低水、溶液、悬浮液等的表面张力，防止泡沫形成，或使原有泡沫减少或消灭的物质。 7、工作制度与劳动定员 现有工程劳动定员40人，工作制度实行2班制，每班工作8小时，年工作300天，本项目不新增员工，现有员工内部调配。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，合理布局厂区平面布置，1#生产车间位于厂区北侧，2#生产车间位于厂区中部，南侧为办公区，生产区与办公区分开设置，项目整体按工艺流程布置；项目危废暂存间位于2#生产车间东北角、污水处理设施位于2#生产车间东侧，距离办公区较远，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 9、公用设施 供排水：本项目用水单元主要为生产用水、设备清洁用水、职工生活用水，用水由市政供水管网供给，可以满足本项目的需求。 - 生产用水：根据建设单位提供资料，项目特种砂浆生产过程不需加水。水性漆生产过程产品配比用水量约为7200m3/a、24m3/d，产品配比用水为纯水，项目生产过程产品配比用水全部进入产品，因此，生产过程无废水外排。 - 设备清洁水：特种砂浆生产设备无需清洗。水性漆分散搅拌后于每日结束退料时对设备冲洗，主要为防止原料粘结于设备内壁，根据建设单位提供资料可知，分散、搅拌设备清洗用水以每天每台分散、搅拌设备清洗用水100L计，则清洗用水量约为0.9m3/d，270m3/a，损耗量约10%，则清洗废水量为0.81m3/d，243m3/a，清洗废水经现有厂区污水处理设备处理后回用于设备冲洗，则新鲜用水量为0.09m3/d，27m3/a。 - 纯水制备用水：本项目软化纯水制备采用砂滤+碳滤+反渗透+离子交换树脂工艺，利用率约为85%，生产过程产品配比纯水用量约为24m3/d、7200m3/a，设备清洗纯水用量约0.09m3/d、27m3/a，则需要新鲜水约28.341m3/d、8502.3m3/a，则产生的浓水排放量4.251m3/d、1275.3m3/a，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理。 生活用水：本项目不新增员工，现有员工内部调配，本项目不新增生活用水。 工程用水平衡图见图2。 新鲜水28.341 0.09 设备清洗用水0.9 4.251 0.81 市政污水管网 水性漆生产用水 全部进入产品 纯水机 损耗0.09 24 污水处理设备0.81 24 图1 本项目用水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 - 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程： 本项目扩建后生产工艺不变，将现有特种砂浆生产线进行拆除后，新建特种砂浆生产线，购置更先进的特种砂浆设备进行生产，与现有工程生产工艺一致，未发生变化。 - 特种砂浆生产工艺 原料 投料 料仓储存 搅拌 成品仓暂存 称重配料 包装、码垛 入库 废气 废气 废气、噪声 废气、噪声 废气 图2 项目特种砂浆工艺流程及产污环节图 特种砂浆工艺说明： 项目所选用的原材料全部采用袋装包装，首先经人工拆包，其中双飞粉、灰钙粉、白水泥、可分散性乳胶、粗砂、河砂、黑水泥分别人工投入斗提机料斗中，然后经斗提机提升至料仓储存（共7个料仓，容积均为70m3），根据生产配比要求将料仓内的原料通过密闭管道输送至计量仓内进行称重，然后由仓底部闭式螺旋输送机将粉料输送至搅拌机中，胶粉、抗裂纤维通过计量式螺旋输送机输送至搅拌机中，将各原料进行均匀搅拌，搅拌时搅拌机密封，搅拌过程为物理混合，不产生化学反应，混合搅拌好的成品通过螺旋输送机进入成品仓暂存，成品经过管道输送至包装机进行包装成袋，包装完成后进行码垛，入库待售。 2、水性涂料生产工艺 ①乳胶漆生产工艺 成膜助剂、其他助剂、消泡剂、纤维素、填充粉料（高岭土、内墙专用粉、钛白粉、重钙、硅灰石、云母粉） 配料、投料 高速分散 调漆、搅拌 过滤 研磨 灌装 成品 废气 噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 噪声 乳液、乙二醇、消泡剂 去离子水 图3 项目乳胶漆生产工艺流程及产污环节图 乳胶漆生产工艺说明： 生产工艺为搅拌复配过程，不加热，均为物理混合，无化学反应产生。 将去离子水加入多功能分散盘内，然后粉料用台秤按配方称量，人工逐步加入称量好的成膜助剂、其他助剂、消泡剂、纤维素、填充粉料等，高速搅拌，搅拌过程完全密闭，不产生搅拌粉尘。分散混合过程中不需加热，常温搅拌混合即可。将分散好的浆料通过隔膜泵转移进入研磨机进行研磨，使浆料达到规定的细度，研磨后混合液通过管道泵入搅拌罐内，将丙烯酸类乳液、乙二醇、消泡剂等通过管道泵入搅拌罐内，搅拌混匀30min后，得到成品。在乳胶漆制造过程中，有可能在加入填料时带入一些杂质，用研磨机研磨时也会含有部分未充分研磨的颗粒，因此在灌装前需要过滤处理，拟建项目采用将滤网或者滤袋附在搅拌罐下料口上进行过滤，过滤后的物料通过管道送至乳胶漆浆料储存罐，通过罐口下方阀门控制罐装，装罐封口后出厂待售。 ②真石漆生产工艺 成膜助剂、其他助剂、 消泡剂、纤维素、钛白粉 配料、投料 高速分散 调漆、搅拌 研磨 灌装 成品 废气 噪声 废气、噪声 废气、噪声 噪声 乳液、乙二醇、消泡剂、彩砂 去离子水 图4 项目真石漆生产工艺流程及产污环节图 真石漆生产工艺说明： 生产工艺为搅拌复配过程，不加热，均为物理混合，无化学反应产生。 将去离子水加入多功能分散盘内，然后粉料用台秤按配方称量，人工逐步加入称量好的成膜助剂、其他助剂、消泡剂、纤维素、钛白粉等，高速搅拌，搅拌过程完全密闭，不产生搅拌粉尘。分散混合过程中不需加热，常温搅拌混合即可。将分散好的浆料通过隔膜泵转移进入研磨机进行研磨，使浆料达到规定的细度，研磨后混合液通过管道泵入搅拌罐内，将丙烯酸类乳液、乙二醇、消泡剂、彩砂等加入搅拌罐内，搅拌混匀30min后，通过管道送至真石漆浆料储存罐，通过罐口下方阀门控制罐装，装罐封口后出厂待售。 ③ 去离子水 保护胶粉 高速分散 保护胶溶液 配料、投料 废气 多彩漆生产工艺 去离子水 低速搅拌 高速搅拌 调色 造粒 纤维素、其他助剂、钛白粉、消泡剂、高岭土 噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气 配料、投料 乳液、乙二醇、成膜助剂、保护胶溶液 色浆 保护胶溶液 搅拌混合 灌装 废气、噪声 废气、噪声 成品 废气、噪声 图5 项目多彩漆生产线所用保护胶溶液生产工艺流程及产污环节图 图6 项目多彩漆生产工艺流程及产污环节图 多彩漆生产工艺说明： 多彩漆生产工艺包括各种原料分散溶解、调色、造粒和灌装，全程为物理混合，不涉及化学反应，生产过程在常温常压下进行。具体生产环节如下： 先将保护胶粉和去离子水按照配比加入分散盘中进行高速分散，制备保护胶溶液；然后将去离子水按配方量投入分散盘中，再将所需各种原料和助剂按工艺顺序加入并搅拌均匀，再按配方顺序投入乙二醇、成膜助剂、保护胶溶和丙烯酸类乳液并高速分散，搅拌均匀加入少量水性色浆进行调色，调好颜色后，各种颜色的浆料采用造粒机造粒（造粒原理：通过不同目数过滤网对制成乳胶状的浆料真空抽滤得到不同大小彩色颗粒），造粒过程中需添加保护胶溶液，造好的各种颜色的浆料在调合釜内混合均匀，混合均匀后进行灌装，灌装完成后即为成品。 投料方式：去离子水和丙烯酸类乳液、乙二醇、成膜助剂、消泡剂、其他助剂采用液体输送泵方式投料，纤维素、高岭土等粉状物料计量后采用人工方式投料。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 特种砂浆生产线; 投料、料仓储存、 搅拌、成品仓暂存、包装; 颗粒物. 水性涂料生产线; 投料; 颗粒物. 调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装; 非甲烷总烃. 储罐呼吸废气; 非甲烷总烃. 废水; 纯水制备过程; COD、SS. 设备清洗; COD、SS. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生产过程; 废包装袋. 除尘器收集过程; 粉尘. 生产过程; 废滤布、滤渣. 废水处理; 废反渗透膜、污泥. 废气治理过程; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 河南兰堡湾涂料科技有限公司位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，主要生产水性涂料，现有生产规模为年产10万吨环保型水性涂料。《河南兰堡湾涂料科技有限公司年产10万吨环保型水性涂料生产线项目环境影响报告表》于2017年3月28日由永城市产业集聚区管理委员会以永环集审[2017]005号文批复，并于2018年8月进行了竣工环境保护验收。现有工程已取得排污许可证，编号为91411481798204722K001V。 2、现有工程基本情况 表13 现有工程主要建设内容一览表 项目; 单项工程; 工程内容及规模. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积为8556m2，内部设置特种砂浆生产线，成品堆放区、原料堆放区. 2#生产车间; 建筑面积为8556m2，内部设置水性漆生产线，成品堆放区、原料堆放区. 辅助工程; 行政办公楼; 3F，建筑面积1436m2. 商务接待楼; 3F，建筑面积1116m2. 科研中心; 3F，建筑面积936m2. 职工宿舍; 3F，建筑面积800m2. 门卫房; 1F，建筑面积65.5m2. 储运工程; 成品仓库; 位于1#、2#生产车间内. 原料仓库; 位于1#、2#生产车间内. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，可以满足项目需求. 供电; 由市政供电系统提供，可以满足项目需求. 环保工程; 废气; 特种砂浆生产线废气; 项目搅拌工序经设备自带除尘器处理后在车间内无组织排放；投料废气、包装废气在车间内无组织排放，加强车间封闭. 水性漆生产废气; 废气收集后经袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 项目无生产废水外排，设备清洁水经厂内污水处理站处理后，回用于设备清洗，纯水制备废水为清下水，经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理；生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网，进入永城市第三污水处理厂深度处理. 噪声; 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等. 固废; 一般固废集中收集后外售综合利用；危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理. 3、现有工程污染防治措施 根据现场调查，现有工程主要污染物及治理措施见下表。 表14 现有工程产物环节及治理措施一览表 序号; 污染源; 污染源; 产生环节; 治理措施. 1; 废水; 生活污水; 职工生活; 经站内化粪池收集处理后，排入市政污水管网，进入永城市第三水处理厂处理. 设备清洗废水; 设备清洗; 经站内污水处理设备处理后，回用于设备清洗. 纯水制备废水; 纯水制备; 经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理. 2; 废气; 特种砂浆生产线废气; 投料、搅拌、包装; 项目搅拌工序经设备自带除尘器处理后在车间内无组织排放；投料废气、包装废气在车间内无组织排放，加强车间封闭. 水性漆生产线废气; 调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装工序; 废气收集后经袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 3; 噪声; 设备噪声、车辆噪声; 设备运行、来往车辆; 基础减振、选用低噪声设备、进出车辆减速、禁止鸣笛. 4; 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾收集后，定期交由环卫部门清运处置. 除尘器收集的粉尘; 搅拌; 回用于生产. 包装袋; 生产; 收集后外售. 废滤渣、废滤布、废反渗透膜; 生产过程; 收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 污水处理站污泥; 废水处理; 收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 废活性炭; 废气处置; 收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 4、现有工程产排污情况 根据现有工程环评报告、竣工验收报告以及河南申越检测技术有限公司对现有工程出具的检测报告（检测时间2023年4月17日）中废气排气筒的监测数据，并根据现有工程实际情况，进行核算污染物排放量，现有工程污染物排放情况见下表。 表15 现有工程污染物排放情况一览表 类型; 污染物; 排放浓度/排放量. 废气; 水性漆生产线废气排气筒DA001; 颗粒物; 0.0978t/a. 非甲烷总烃; 0.2079t/a. 特种砂浆生产线颗粒物; 0.225t/a. 废水; COD; 0.1153t/a. 氨氮; 0.00312t/a. 噪声; 位置; 噪声值（dB（A））. 昼间; 夜间. 东厂界; 53.7; 42.3. 南厂界; 57.2; 45.2. 西北界; 58.6; 44.7. 北厂界; 56.7; 42.5. 固废; 生活垃圾; 6t/a. 除尘器收集的粉尘; 2.25t/a. 包装袋; 1.2t/a. 废滤渣、废滤布、废反渗透膜; 3.0t/a. 污水处理站污泥; 0.2t/a. 废活性炭; 5.1051t/a. 5、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场踏勘分析，现有工程水性漆生产线，生产废气经收集后经布袋除尘器+光氧催化设备+活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒排放，活性炭定期更换，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标要求“车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换”；乳液储罐采用固定顶罐，现有工程未收集乳液储罐呼吸废气，本次评价要求对乳液储罐呼吸废气进行收集，通过密闭管道引至现有光氧催化设备+活性炭吸附处理。 现有工程特种砂浆生产线，上料、包装废气未收集处理，根据建设单位本次扩建规划，将现有特种砂浆生产线进行拆除后，新建特种砂浆生产线，并配备完善的废气处理设备。 本项目扩建完成后，现有工程环保问题将不再存在。 表16 现有工程环保问题一览表 序号; 现有问题; 整改措施; 整改期限. 1; 现有工程乳液储罐呼吸废气未收集处理; 对现有工程乳液储罐呼吸废气进行收集，通过密闭管道引至现有光氧催化设备+活性炭吸附处理; 本扩建项目投产前. 2; 现有工程特种砂浆生产线上料包装废气未收集处理; 现有生产线拆除; 本项目开工建设前. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市人民政府网站公布的2022年1月-2022年12月空气质量月报数据，各因子统计结果见下表。 表17 永城市2021年空气质量现状评价表 时间; 二氧化硫 μg/m3; 二氧化氮μg/m3; PM2.5 μg/m3; PM10 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 2022年1月; 7; 32; 107; 129; 0.9; 70. 2022年2月; 8; 18; 49; 83; 0.6; 93. 2022年3月; 10; 19; 45; 112; 0.5; 100. 2022年4月; 10; 14; 32; 76; 0.4; 128. 2022年5月; 11; 13; 27; 60; 0.4; 148. 2022年6月; 10; 12; 22; 51; 0.5; 174. 2022年7月; 8; 10; 20; 29; 0.5; 120. 2022年8月; 5; 11; 18; 31; 0.5; 120. 2022年9月; 9; 20; 26; 59; 0.5; 147. 2022年10月; 10; 29; 40; 73; 0.5; 112. 2022年11月; 8; 28; 55; 82; 0.6; 78. 2022年12月; 10; 29; 70; 116; 0.6; 69. 二级标准值（日均）; 150; 80; 75; 150; 4; 160. 由上表可知，永城市2022年1月-2022年12月空气质量月报数据显示， SO2、NO2日均浓度、CO24h平均浓度、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，主要超标因子为 PM 2.5、O3，PM 2.5最大占标率142.7%，O3最大占标率108.8%。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》豫环委办〔2023〕4号等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目产生的生活废水进入永城市第三污水处理厂进行再次处理，最终排入浍河，浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表18。 表18 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，所在位置位于永城市产业聚集区内，根据声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类知，本项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021.10.20）发布，知厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。因此，本项目无需提供声环境质量现状监测数据。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市产业集聚区上海路与磨山路交叉口，用地性质为工业用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表12和附图2。本项目厂界外50m范围内无敏感点；厂界外500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表19 主要环境空气保护、声环境保护目标明细表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界项目距离/m. X; Y. 环境空气保护目标; 小程庄; 116.252333; 33.531134; 居民区; 人群; 二类; 南; 88. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3、NMHC不高于20mg/m3），具体见下表。 厂区内VOCs无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中 B.1特别排放限值要求，具体见表21，颗粒物厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值二级标准标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值即1.0mg/m3。 表20 项目有组织废气执行标准 污染物项目; 标准名称. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）; 环办大气函〔2020〕340号. 涂料制造、油墨及类似产品制造 （mg/m3）; 污染物排放监控位置; 涂料制造绩效引领性指标A级标准. 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒; 10. NMHC; 60; 车间或生产设施排气筒; 20. 表21 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界无组织挥发性有机物执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值；具体见下表，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表22 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）. 其他企业. 非甲烷总烃; 2.0. 2、废水 项目扩建后，不新增人员，从现有人员中调配，不新增生活废水；项目设备清洗废水经污水处理设备处理后回用，不外排；纯水制备废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及永城市第三污水处理厂入网水质要求后，经市政污水管网收集后进入永城市第三污水处理厂进行深度处理。 表23 污水排放标准 单位：mg/L 污染物; SS; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; ≤400; ≤500; —; ≤300; 100. 永城市第三污水处理厂入网水质要求; ≤300; ≤450; ≤50; ≤200; /. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表24。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家相关政策要求，对CODcr、NH3-N、SO2和NOX共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时增加挥发性有机物总量控制指标。 （1）废水总量 项目建设完成后，不新增员工，无新增生活污水；设备清洁水经处理后重新回用于设备清洗；项目纯水制备废水为清下水，可直接排入污水管网。本项目新增纯水制备废水1275.3m3/a，纯水制备废水主要污染物为COD、SS，产生浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和永城市第三污水处理厂入网水质要求，排入厂区污水管网，最终进入永城市第三污水处理厂集中处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入浍河； 现有工程生活污水经化粪池处理后，通过污水管网，最终进入永城市第三污水处理厂集中处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入浍河，现有工程废水总量为：COD0.1153t/a、氨氮0.00312。 本项目新增废水总量：纳管COD0.255t/a，终排COD0.0637t/a。 （2）废气总量 现有工程水性漆生产过程有机废气集气收集后进入现有光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，现有VOCS排放量0.2079t/a 本项目水性漆生产过程有机废气集气收集后进入现有工程光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，本项目VOCS排放量0.3349t/a。本项目扩建完成后，新增VOCS排放量0.3349t/a，本项目区域内VOCs排放实行倍量替代，则本项目需要的VOCs替代量为0.6698t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有工程厂房闲置区域进行建设，后续施工主要为设备安装，无土建工程，施工期较短，对环境影响较小，本次评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产生情况 本项目运营期废气主要为特种砂浆生产线投料、料仓储存、搅拌、成品仓暂存、包装工序产生的粉尘；水性涂料生产线投料工序产生的粉尘，调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装工序产生的有机废气。 （一）特种砂浆生产线 （1）料仓储存粉尘 本项目双飞粉、灰钙粉、白水泥、可分散性乳胶、粗砂、河砂、黑水泥采用料仓储存（共7个料仓，容积均为70m3），为使粉料送入料仓内，料仓顶部设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的“贮仓排气”排放因子进行计算，粉尘产生量为0.12kg/（t卸料），本项目双飞粉、灰钙粉、白水泥、可分散性乳胶、粗砂、河砂、黑水泥总用量为249750t/a，则料仓储存粉尘产生量为29.97t/a，项目料仓仓顶配置脉冲式布袋除尘器，经除尘器过滤后，绝大部分粉尘返回粉仓，除尘器去除效率为99%，则最终排放至外环境的粉尘量为0.2997t/a，以无组织形式排放。 （2）搅拌粉尘 项目特种砂浆生产工艺主要将各原辅材料按比例混合在一起在搅拌机中混合，整个搅拌过程为封闭式搅拌，搅拌机设置有呼吸孔。因此项目搅拌过程中会有少量粉尘从呼吸孔中逸出。参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关工艺与参数，搅拌时粉尘的产生最按0.02kg/t计，本项目粉状原料用量为250000t/a，则特种砂浆生产线搅拌工序粉尘产生量为5t/a。项目搅拌机呼吸孔配置脉冲式布袋除尘器，经除尘器过滤后，绝大部分粉尘返回搅拌机，除尘器去除效率为99%，则最终排放至外环境的粉尘量为0.05t/a，以无组织形式排放。 （3）成品仓暂存粉尘 本项目成品储存于成品仓中，为使粉料送入料仓内，料仓顶部设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的“贮仓排气”排放因子进行计算，粉尘产生量为0.12kg/（t卸料），本项目搅拌后的特种砂浆产量为249999.5t/a，则料仓储存粉尘产生量为30t/a，项目料仓仓顶配置脉冲式布袋除尘器，经除尘器过滤后，绝大部分粉尘返回粉仓，除尘器去除效率为99%，则最终排放至外环境的粉尘量为0.3t/a，以无组织形式排放。 （4）投料粉尘、包装粉尘 ①投料粉尘 本项目特种砂浆生产线原辅料中，双飞粉、灰钙粉、白水泥、可分散性乳胶、粗砂、河砂、黑水泥采取人工投料方式投入斗提机料斗中。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，投料粉尘排放因子产生系数0.02kg/t，项目双飞粉、灰钙粉、白水泥、可分散性乳胶、粗砂、河砂、黑水泥总用量为249750t/a，则粉尘产生量约4.995t/a。 ②包装粉尘 本项目将搅拌完成后的产品通过密闭塑料复合管软连接进包装机，包装机按量装入成品后自动压实封口，由自动码垛机将袋装产品码垛，最后由工人转运至成品库。项目设置12台包装机，包装粉尘主要在物料装袋过程中产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关工艺与参数，包装时粉尘的产生量按0.05kg/t计，本项目特种砂浆成品产量为249999.2t/a，则本项目特种砂浆生产线包装工序粉尘产生量为12.5t/a，其中每台包装机包装粉尘产生量为1.042t/a。 本项目拟在包装机出料口上方设置集气罩，包装粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，项目每3台包装机共用1台除尘器（包装工序设置4台袋式除尘器，分别为1#除尘器、2#除尘器、3#除尘器、4#除尘器），1#除尘器、2#除尘器共用1根15m高的排气筒（DA002），3#除尘器、4#除尘器共用1根15m高的排气筒（DA003）；本项目拟在投料工序上方设置集气罩，投料粉尘经集气罩收集后进入包装工序1#袋式除尘器处理，经1#袋式除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。集气罩收集率按90%，每个除尘器风机风量为15000m3/h。 表25 特种砂浆生产线有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 设计风量m3/h; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 产生量t/a. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a. DA002; 15000; 颗粒物; 1.5227; 101.51; 7.3089; 1#袋式除尘器; 99%; 0.0211; 0.70; 0.1012. 15000; 颗粒物; 0.5861; 39.08; 2.8134; 2#袋式除尘器; 99%. DA003; 15000; 颗粒物; 0.5861; 39.08; 2.8134; 3#袋式除尘器; 99%; 0.0117; 0.39; 0.0563. 15000; 颗粒物; 0.5861; 39.08; 2.8134; 4#袋式除尘器; 99%. 由上表可知，本项目特种砂浆生产线粉尘排放浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求）。 （二）水性涂料生产线 储罐呼吸废气，投料工序产生的粉尘，调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装工序产生的有机废气。 （1）投料粉尘 本项目水性涂料生产线原辅料中，粉状物料投料采取人工投料方式。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，投料粉尘排放因子产生系数0.02kg/t，项目水性涂料生产线粉状物料总用量为30586.6t/a，则投料粉尘产生量约0.6117t/a。 （2）储罐呼吸废气 项目原料丙烯酸乳液到厂后经泵桶泵至储罐、中转罐，项目设置丙烯酸乳液储罐，丙烯酸乳液储罐储存、中转过程会产生储罐呼吸废气。根据《上海市涂料油墨制造业挥发性有机物排放量计算方法》（2017年修订）中的有机液体储存与调和挥发损失中表2-1丙烯酸储罐VOCs产污系数0.086kg/m3。 采用系数法计算储罐的VOCs产生量， 式中：E储罐—统计期内储罐的VOCs产生量，千克； EF—产污系数（单位体积周转物料的物料挥发损失），见表2-1，千克/立方米； Q—统计期内物料周转量，立方米。 丙烯酸乳液储罐年物料周转量为10500t/a，密度1.02g/ml，则丙烯酸乳液年周转量为10294.12m3/a。丙烯酸乳液储罐呼吸废气VOCs产生量0.8853t/a。 项目乳液储罐设有泄气阀，将收集管与罐顶泄气阀相连接的形式进行收集，收集效率可达100%，收集的非甲烷总烃一同进入现有工程水性漆生产线废气处理设施处理。 （3）调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装工序有机废气 本项目液态原料投加均通过原料泵经管道输送进入搅拌机内，投料过程不产生有机废气，项目在调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装生产过程中会产生有机废气，由于生产过程中无化学反应产生，且本项目为常温操作，因此生产过程中挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）量是极少的。 参考《广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法（试行）》中表2.6-2石油化学工业生产产品VOCs产污系数，“其他化学品（使用或反应产生挥发性有机物）”的产污系数为0.021kg/t-产品，本项目水性涂料产量为50000t/a，则调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装工序非甲烷总烃产生量为1.05t/a。 综上所述，本项目水性涂料生产线粉尘产生量为0.6117t/a、产生速率为0.127kg/h，非甲烷总烃产生量为1.9353t/a、产生速率为0.403kg/h。 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标对工艺有机废气治理要求：“车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90％；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换”，本项目水性涂料生产线非甲烷总烃产生速率为0.403kg/h＜2kg/h，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换，现有工程水性漆生产线废气处理设施处理工艺为袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附，本项目水性涂料生产线废气进入现有工程水性漆生产线废气处理设施可行。 本项目拟在投料工序上方设置集气罩，分散盘、搅拌罐、预切罐、调合釜、储存罐生产过程中均为密闭设备且设有集气管道，灌装工序设置微负压密闭生产间，乳液储罐罐顶泄气阀与收集管相连接，投料粉尘通过集气罩收集后，同收集的非甲烷总烃一同进入现有工程水性漆生产线废气处理设施处理，处理工艺为袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附，尾气由现有工程15m高排气筒（DA001）排放。本项目废气收集系统风机风量为10000m3/h，现有工程风机风量为10000m3/h，集气罩收集率按90%，微负压收集效率按95%，管道收集效率按100%，UV光氧催化+活性炭吸附处理设备对有机废气去除效率按85%计，袋式除尘器对颗粒物去除率按99%计。 表26 水性涂料生产线有组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 风机风量m3/h; 产生情况; 排放情况. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 现有工程; 10000; 颗粒物; 0.1682; 16.82; 0.8074; 0.0017; 0.17; 0.0081. 非甲烷总烃; 0.2888; 28.51; 1.386; 0.0433; 4.33; 0.2079. 本项目; 10000; 颗粒物; 0.22294; 22.94; 0.5505; 0.0011; 0.11; 0.0055. 非甲烷总烃; 0.3923; 39.23; 1.8828; 0.0588; 5.88; 0.2824. 合计; 20000; 颗粒物; 0.2829; 14.14; 1.3579; 0.0028; 0.14; 0.0136. 非甲烷总烃; 0.681; 34.05; 3.2688; 0.1021; 5.11; 0.4903. 由上表可知，本项目水性涂料生产线粉尘、非甲烷总烃排放浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3）。非甲烷总烃无组织排放量为0.0525t/a，颗粒物无组织排放量为0.0612t/a。 本项目废气产生及排放情况见表27。 表27 本项目废气有组织产排放状况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物排放形式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 污染物产生浓度; 污染物产生速率; 污染物产生量; 处理能力; 收集效率; 治理工艺; 去除率; 是否为可行技术; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 污染物排放量. mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; %; /; %; /; mg/m3; kg/h; t/a. 特种砂浆生产线; 颗粒物; 有组织; 101.51; 1.5227; 7.3089; 15000; 90; 袋式除尘器; 99; 是; 0.70; 0.0211; 0.1012. 39.08; 0.5861; 2.8134; 15000; 90; 袋式除尘器; 99; 是. 39.08; 0.5861; 2.8134; 15000; 90; 袋式除尘器; 99; 是; 0.39; 0.0117; 0.0563. 39.08; 0.5861; 2.8134; 15000; 90; 袋式除尘器; 99; 是. 无组织; /; 0.2611; 1.2534; /; /; 车间封闭; 80; 是; /; 0.0522; 0.2507. 水性涂料生产线; 颗粒物; 有组织; 22.94; 0.22294; 0.5505; 10000; 90; 袋式除尘器; 99; 是; 0.11; 0.0011; 0.0055. 无组织; /; 0.0128; 0.0612; /; /; 车间封闭; 80; 是; /; 0.0025; 0.0122. 非甲烷总烃; 有组织; 39.23; 0.3923; 1.8828; 10000; 95; UV光氧催化+活性炭吸附; 85; 是; 5.88; 0.0588; 0.2824. 无组织; /; 0.0109; 0.0525; /; /; 车间封闭; /; /; /; 0.0109; 0.0525. 1.2废气污染防治措施可行性分析及达标情况分析 （1）废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中“排污单位废气治理可行技术参照表”，项目投料工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理，调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装工序及乳液储罐产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附处置是可行的。 （2）达标情况分析 ①有组织废气达标排放分析 表28 项目有组织废气达标情况一览表 排气筒; 污染物; 有组织排放; 排放标准; 是否达标. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 0.14; 0.0028; 10; /; 是. 非甲烷总烃; 5.11; 0.1021; 20; /; 是. DA002; 颗粒物; 0.70; 0.0211; 10; /; 是. DA003; 颗粒物; 0.39; 0.0117; 10; /; 是. 由上表可知，本项目生产过程中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3）。 ②无组织废气治理措施 项目营运期应严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录 A厂区内 VOCs 无组织排放监控要求，加强生产工艺过程、设备与管线组件泄漏、废气收集处理系统等环节 VOCs 无组织排放控制管理，确保污染物厂区内及周边环境达标排放；同时严格按照（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求等进行建设，具体可采取以下措施： ①加强物料装卸、储存、输送环节管控。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。粉状物料上料、输送、转接、出料等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。 本项目原料分区暂存，挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，封闭式储库中，各原料桶密闭加盖，用前、用后桶及时加盖密闭，含挥发性物料暂存区密闭负压收集至废气治理措施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器，粉状物料配料投料、出料口工序上方设置集气罩，配料投料、出料口工序产生的粉尘经集气收集后进入袋式除尘器处理。 ②加强生产环节管控。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的VOCs、粉尘产生点密闭或封闭。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 项目投料过程会产生粉尘，调漆、搅拌、过滤、调色、造粒、灌装过程及储罐会产生有机废气，项目投料口设置有集气罩，集气收集后进入袋式除尘器处理，乳液储罐罐顶泄气阀与收集管相连接，分散盘、搅拌罐、预切罐、调合釜、储存罐生产过程中均为密闭设备且设有集气管道，收集的非甲烷总烃一同进入现有工程水性漆生产线废气处理设施处理，处理工艺为袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附。项目生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。 ③加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs 物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于五年。安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。 1.3废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），本项目废气排放口为一般排放口。本项目排气筒基本情况见表29。 表29 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 116.252477; 33.531751; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3）. DA002; 116.252605; 33.532045; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求3）. DA003; 116.252591; 33.532000; 15.0; 0.4; 25; 一般排放口; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求）. 1.4废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表30。 表30本项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001; 颗粒物; 每半年一次. 非甲烷总烃; 每半年一次. DA002; 颗粒物; 每半年一次. DA003; 颗粒物; 每半年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每半年一次. 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 每半年一次. 1.5非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常排放主要考虑环保设施袋式除尘器、光催化装置、活性炭吸附装置失效情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表31。 表31 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 14.14; 0.2829; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 光催化装置、活性炭吸附装置失效; 非甲烷总烃; 34.05; 0.681; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 2; DA002; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 70.29; 2.1088; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 3; DA003; 袋式除尘器失效; 颗粒物; 39.08; 1.1722; 以1h计; 1次; 日常加强管理，定期对设备维护，一旦发生故障，立即停产检修. 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，废气排放浓度较正常情况下增大很多，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气袋式除尘器、光催化装置、活性炭吸附装置的日常检查和维护，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 - 废水 （1）废水产生情况 本项目不新增员工，现有员工内部调配，本项目无新增生活污水。 - 经分析，本项目设备清洗废水产生量约为0.81m3/d，243m3/a，经厂区现有污水处理站处理后，回用于设备清洗。 本项目纯水制备废水为清下水，排放量4.251m3/d、1275.3m3/a，纯水制备废水主要污染物为COD、SS，污染物浓度约为COD200mg/L、SS100mg/L，则该项目的综合废水产排情况见下表。 表32 本项目纯水制备污染物产排情况一览表 废水来源; 项目类别; 污染物名称. CODcr; SS. 纯水制备废水（1275.3m3/a）; 产生浓度（mg/L); 200; 100. 产生量（t/a）; 0.255; 0.1275. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; 500; 400. 永城市第三污水处理厂入网水质要求; 450; 300. 由上表知，纯水制备废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和永城市第三污水处理厂入网水质要求，排入厂区污水管网，最终进入永城市第三污水处理厂集中处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入浍河，对地表水环境影响较小。 - （2）废水处理可行性分析 - ①设备清洗废水处理可行性分析 - 本项目设备清洗废水产生量约为0.81m3/d，243m3/a，经厂区现有污水处理站处理后，回用于设备清洗。 - 现有污水处理站处理工艺如下： 初沉池 絮凝沉淀池 压滤 纯水制备 清水池 回用于设备清洗 - 图7 污水处理工艺流程图 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范——涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116—2020），废水处理可行工艺为“pH调节、反应、中和氧化、生化处理、沉淀”，本项目现有工程设备清洗废水处理工艺为“沉淀、过滤”，属于《排污许可证申请与核发技术规范——涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116—2020）中可行工艺。 - 现有工程污水处理站规模为2m3/d，现有工程设备清洗废水量为1.0m3/d，本项目新增设备清洗废水量为0.81m3/d，现有工程污水处理站能够接纳本项目设备清洗废水，经处理后，水质满足设备清洗用水需求，暂存于4个2m3暂存罐中回用于设备清洗。 ②纯水制备废水进入污水处理厂可行性分析 永城市第三污水处理厂位于永城市产业聚集区装备制造组团引河路南侧，主要服务与产业聚集区装备制造园区和食品加工园区，处理规模设计为3.0万t/d。一期规模为1.5万t/d，设计进水水质COD 450mg/L、BOD 200mg/L、SS 300mg/L、NH3 -N 50mg/L。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前一期工程已通过验收，现正常运营。 设计收水服务范围为：南环路以北，青东路以东，东外环以西，沱滨南路以南，引河西路以南，西环路以东，主要服务于主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。目前接纳水量为1.42万m3 /d，剩余0.08万m3/d的处理规模。 永城市第三污水处理厂设计进出水水质见下表。 表33 永城市第三污水处理厂设计进出水水质指标（mg/L） 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 设计进水水质; 450; 200; 300; 50; /. 设计出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; 1. 本项目纯水制备废水污染物排放浓度分别为SS：100mg/L、COD：200mg/L满足永城市第三污水处理厂进水水质要求，且本项目纯水制备废水量4.251m3/d，在永城市第三污水处理厂剩余处理规模范围之内；项目所在位置已经铺设污水管网，故本项目纯水制备废水可以排入永城市第三污水处理厂进一步处理，废水处理设施可行。经永城市第三污水处理厂处理后，主要污染物排放浓度、排放量分别SS：10mg/L、0.0127t/a，COD：50mg/L、0.0637t/a。 - （3）废水处理可行性分析 表34 本项目废水类别、污染物及污染物治理设施信息一览表 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称. 纯水制备废水; COD、SS; 永城市第三污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; /; DW001; 是; 一般排放口. 设备清洗水; COD、SS; 处理后回用; /; /; /; /; /; /. 废水间接排放口基本情况见下表。 表35 本项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物 排放标准浓度限值 （mg/L）. DW001; 1440; 永城市第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 永城市市第三污水处理厂; COD; 50. BOD; 10. SS; 10. 动植物油; 1. 氨氮; 5. 废水污染物排放信息表见下表。 表36 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; SS; 10; 0.0000423; 0.0127. COD; 50; 0.00021; 0.0637. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范——涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116—2020）的相关要求，项目废水污染物排放监测计划详见下表。 表37 全厂废水污染物排放监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DW001; COD、SS、氨氮、BOD5; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及永城市第三污水处理厂进水水质要求. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为搅拌机、斗提机、包装机、分散盘、搅拌罐、空压机等，噪声源强在75～85dB（A）之间，产噪设备置于厂房内，并安装减振垫等降噪措施，以减少噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备源强见下表。 表38 主要噪声设备源强一览表 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 斗提机; 85/1; 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等; 100; 100; 4; 10; 65; 09:00~17:00；22:00~6:00; 20; 45; 1. 搅拌机; 85/1; 85; 95; 2; 15; 62; 42. 包装机; 75/1; 70; 95; 1; 15; 52; 32. 码垛机; 75/1; 70; 95; 1; 15; 52; 32. 分散盘; 80/1; 95; 30; 2; 5; 66; 46. 搅拌罐; 80/1; 90; 38; 2; 5; 66; 46. 预切罐; 80/1; 88; 30; 2; 5; 66; 46. 造粒机; 80/1; 86; 30; 2; 5; 66; 46. 空压机; 85/1; 80; 95; 1; 5; 71; 51. （2）预测模式 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。根据项目噪声源分布特征，项目噪声源均置于车间内部，可视车间为面源。选用相应预测模式，并根据具体情况作必要简化。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 下图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 当a/π<r＜b/π时，类似于点声源衰减特性，即： LA（r）=LAW-10lg（r0）-8；r0=r-a/π r=b/π 处的A声级： LA（b/π）=LAW-10lg（b/π－a/π）-8； 当r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即： LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]； 其中：a为面声源宽度，b 为面声源长度(b>a)，m。 声源参数一览表见表31。 图8 面声源中心轴线上的衰减特性 （3）预测前提 本次预测前提为建设单位采取严格的噪声防治措施后，产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： 防治措施具体如下：①在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。②引风机置于室内，加装隔音罩。③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i 声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见下表。 表39 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 噪声贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 43.5; 53.7; 42.3; 54.1; 46.0; GB12348-2008 3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A); 达标. 南厂界; 37.9; 57.2; 45.2; 57.3; 46.0; 达标. 西厂界; 41.3; 58.6; 44.7; 58.7; 46.3; 达标. 北厂界; 44..4; 56.7; 42.5; 57.0; 46.6; 达标. 注：项目厂界背景值引用环保验收报告中厂界噪声监测数据。 由上表可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。但企业仍需引起高度重视，积极采取有效措施，对项目各噪声源进行有效治理，落实相应的降噪、隔声处理，使噪声对周边环境的影响降到最低。 （5）噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： ①合理优化平面布置，生产车间位于厂区西侧，尽量远离东侧敏感点孙庄；在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 ②高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 ③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ⑤对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 （6）噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表。 表40 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 本项目使用过原辅材料包装桶，可以直接用于原用途，盛放原辅材料，不作为固废管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）要求进行贮存。 本项目固体废物主要为生产过程产生的废包装袋、废滤布、废反渗透膜、污水处理站污泥、废气治理产生的废活性炭、除尘器收集粉尘、生活垃圾。 废包装袋：项目生产过程中会产生粉料废包装袋，根据建设单位提供资料可知，废包装袋产生量为2.5t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售至物资回收站。 除尘器收集的粉尘：根据工程分析，本项目除尘器收集的粉尘量为73.5t/a，收集后回用于生产。 废滤渣、废滤布、废反渗透膜：根据建设单位提供资料，本项目生产及污水处理过程中会产生废滤渣、废滤布、废反渗透膜，产生量为2.5t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 污水处理污泥：本项目设备清洗废水经污水处理站处理，会产生沉淀污泥，经压滤脱水后，含水率为80%，污泥产生量为0.6t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 废活性炭：项目有机废气采用光催化+活性炭进行吸附过滤，根据计算，项目进入活性炭吸附装置有机废气最大量为1.0944t/a，参照上海市环境科学研究院对活性炭有机废气吸附效率的相关研究成果，1t活性炭约吸附0.3t废气，则活性炭的使用量为3.648t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为4.7424t/a，活性炭定期更换；废活性炭属于危废（HW49，900-039-49），在厂内危废暂存间（10m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 职工生活垃圾：本项目不新增员工，不新增生活垃圾，现有工程生活垃圾收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 项目固体废物产排情况一览表见下表。 表41 工程固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 废固体 形态; 产生量; 主要成分; 固废性质; 处置量; 处理措施. 废包装袋; 生产过程; 固态; 2.5t/a; 编织袋; 一般固废; 2.5t/a; 统一收集后，全部外售至物资回收站. 除尘器收集的粉尘; 废气处置; 固态; 73.5t/a; 颗粒物; 一般固废; 73.5t/a; 收集后回用于生产. 废滤渣、废滤布、废反渗透膜; 生产及废水处置; 固态; 2.5t/a; 滤渣、滤布、反渗透膜; 危险废物; 2.5t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 污水处理站污泥; 废水处置; 半固态; 0.6t/a; 污泥; 危险废物; 0.6t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 废活性炭; 废气处理过程; 固态; 4.7424t/a; 活性炭、有机废气等; 危险固废; 4.7424t/a; 集中收集后交由有资质单位处理. 项目设置1座危废暂存间（10m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表42，贮存场所污染防治措施情况见表43。 表42 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废滤布、废反渗透膜; HW49; 900-041-49; 0.5; 生产及废水处理; 固态; 滤渣、滤布、反渗透膜; 有机物; 3个月; T/In; 依托现有危废暂存间1座，采取“六防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 污水处理站污泥; HW49; 772-006-49; 0.6; 生产过程; 半固态; 污泥; 有机物; 3个月; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.7424; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气等; 有机废气; 3个月; T. 表43 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废滤渣、废滤布、废反渗透膜; HW49其他废物; 900-041-49; 2#车间西北角; 10; 防漏胶袋存放; 1.0; 3个月. 2; 污水处理站污泥; HW49其他废物; 772-006-49; 防漏胶袋存放; 2.0; 3个月. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 防漏胶袋存放; 5.0; 1个月. 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 （1）地下水、土壤污染识别 本项目为涂料产品制造，设备清洗废水处理构筑池、化粪池均做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；项目所在地厂房均已做好地面硬化防渗，生产过程涉及到液态原辅料均储存在包装桶内暂存在仓库内，正常情况下不会产生垂直入渗；危废暂存在危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物包括颗粒物和挥发性有机物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，挥发性有机物不会沉降进入土壤、地下水，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤、地下水无污染途径。 而在事故情况下，本项目可能存在的地下水、土壤污染识别如下表。 表44 地下水、土壤污染识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 原辅料、产品; 有机物; 生产车间设备、原辅料容器、产品容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤. 2; 危废暂存; 有机物; 危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层或围堰破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地 下水和土壤. 3; 设备清洗废水; 有机物; 设备清洗废水收集管道出现破损泄漏，使地表水体受到污染，渗入地下导致地下水污染；化粪池底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. 4; 生活污水; 有机物（COD、氨氮、SS等）; 生活污水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水. （2）项目土壤、地下水污染防治措施 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：源头控制措施主要包括在原辅料/产品储存、工艺、管道、设备、污水管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、化粪池、防渗暂存池、暂存桶、生产车间、危废暂存间进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见下表。 表45 防渗分区划分情况及要求 分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存间、污水处理站、水性漆生产区; 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s；或参照GB18598执行。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 仓储区、化粪池、暂存池; 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB16889执行。混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效. 简单防渗区; 办公生活区、厂区道路; 采用混凝土铺设，一般地面硬化. c地下水污染监控措施 本工程设置2个地下水监控井，分别在厂区下游、厂区上游各设置地下水监控井一个。地下水监控井，可及时准确地掌握存在地下水污染隐患区域上下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现问题、及时控制。监测层位为潜水，每年采样一次。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。地下水环境监测点位及跟踪监测要求见下表。 表46 地下水环境监测点位及跟踪监测要求 监控点位; 监测指标; 监测频次; 功能. 厂区上游; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数; 每年内开展一次; 背景. 厂区下游; 每年内开展一次; 监控. d.应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 采取以上措施后，可有效防止厂区物料及废水对地下水、土壤的污染。 6、环境风险分析 本项目产品为特种砂浆、水性漆，经查阅《危险化学品目录》（2015年版），项目产品及原料均不属于危险化学品。 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，生产过程中原料、产品均不属于危险化学品，涉及的危险物质主要为废活性炭、污水处理站污泥、废滤布、废反渗透膜。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下表。 表47 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号; 危险物质名称; 最大存在量/t; 分布情况; 临界量/t; Q（qn/Qn）. 1; 废活性炭; 2; 危废暂存间; /; /. 2; 污水处理站污泥; 0.2; 危废暂存间; /; /. 3; 废滤布、废反渗透膜; 0.2; 危废暂存间; /; /. 由上表可知本项目Q值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 项目物料储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂，一旦发生泄露事故，液态物料进入周边环境产生污染，危害相对较大；另外厂区管理不当，有可能发生火灾、爆炸事故等，从而对周围大气环境产生影响。 因此必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施： （1）工艺 生产过程中应重点加强对中毒、火灾、爆炸事故的预防，主要措施是合理设计，正确操作；选择合理的设备设施、部件；对于防爆泄压装置如安全阀等，应定期校验，并保证灵活好用；防止可燃物质、助燃物（空气、强氧化剂）、引燃能源（明火、撞击、炽热物体、化学反应热等）同时存在；防止可燃物质、助燃物质混合形成的爆炸性混合物（在爆炸极限范围内）与引燃能源同时存在；加强对可燃物的管理和控制，防止空气和其他氧化性物质进入设备内或防止泄漏时可燃物料与空气混合；确保设备设施的密闭或密封性能良好，防止易燃易爆、有毒物质的泄漏；加强个体防护。 （2）化学品的储存和使用管理 项目在贮存和使用化学品的过程中，应做到以下几点： ①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ②原料在仓库分区暂存，液态物料暂存区周围设置围堰，围堰有效容积大于单个液态物料容积；原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 ③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 ④仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 ⑤应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 （3）危废暂存间风险防范措施 I 厂内建有专门的危废暂存间，对其设置分区摆放，做好防晒、防风、防雨措施，地面做好防渗防腐措施。 II 危废仓库内建有隔间，并有围堰。 III 危废仓设置有安全警示、注意事项等安全标志。 IV 对危险废物的运输、废弃物的处理等，均委托有相应资质的单位进行，并签订了危险废物委托处置合同，明确各自应负的安全责任。 （4）大气风险防范措施 I 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施” 制度，加废气治理设施的监督和管理。 II 加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 III 引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 （5）运输事故风险防范措施 项目使用的各种原料委托专门有资质公司运输，在运输过程中应小心谨慎，确保安全。应合理规划运输路线及运输时间，原料的装运应做到定车、定人。 （6）其他环境风险防范措施 项目应制定各项安全生产管理制度、环境管理巡查制度等，加强岗位培训，落实岗位责任制，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向职工传授消防灭火和环境安全知识等，提高职工的安全意识和安全防范能力。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，设置消防沙等消防设施。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7、三本账 项目扩建前后污染物排放三本帐见下表。 表48 项目扩建前后污染物排放“三本账” 污染类别; 污染物 名称; 现有工程排放量（t/a）; 以新代老削减量（t/a）; 本次工程排放量（t/a）; 全厂排放量（t/a）; 污染物排放增减量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.3228; 0.225; 0.4259; 0.5237; +0.2009. 非甲烷总烃; 0.2079; 0; 0.3349; 0.5428; +0.3349. 废水; 废水量（m3/a）; 624; 0; 0; 624; 0. COD; 0.1153; 0; 0.0637; 0.179; +0.0637. NH3-N; 0.00312; 0; 0; 0.00312; 0. 固废; 生活垃圾; 6; 0; 0; 6; 0. 除尘器收集的粉尘; 2.25; 1.4507; 16.1366; 16.9359; +14.6859. 包装袋; 1.2; 0; 2.5; 3.7; +2.5. 废滤渣、废滤布、废反渗透膜; 3.0; 0; 2.5; 5.5; +2.5. 污水处理站污泥; 0.2; 0; 0.6; 0.8; +0.6. 废活性炭; 5.1051; 0; 4.7424; 8.9726; +4.7424. 8、环保投资 环保设施为废水处理、废气治理、降噪、固废收集处置和风险防范等，主要防治措施及一次性投资估算费用见下表。 表49 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 序号; 分类; 工程设施名称; 说明; 位置; 费用（万元）. 1; 废水; 生产废水; 1座污水处理设施（处理规模2m3/h），处理工艺“生物接触氧化池+纯水制备”; 2#车间东侧; 依托现有工程. 2; 废气; 特种砂浆生产线废气; 料仓储存、搅拌机搅拌、成品仓储存废气：自带脉冲布袋除尘器; 设备顶部; 计入工程投资. 投料、包装废气：4套袋式除尘器、2根15m高排气筒; 1#车间西北部; 35. 水性漆生产线; 水性漆生产线废气：袋式除尘器+UV光氧设备+活性炭吸附设备; 2#车间西侧; 废气处理设施依托现有工程，管道、集气罩投资5万元. 3; 噪声; 降噪设施; 安装减震垫和消声器等降噪措施，设置设备用房; 厂房内; 5. 4; 固废; 固废收集与处置; 垃圾桶; 各车间门口及办公楼内; 依托现有工程. 一般固废间，建筑面积50m2; 1#厂房东北角; 依托现有工程. 危险废物暂存间，建筑面积10m2; 2#车间东北角; 依托现有工程. 合计; /; /; 45. 由上表可知，本项目环保设施一次性所需投资45万元，约占总投资的1.5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 特种砂浆线料仓储存、搅拌机搅拌、成品仓暂存 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3、NMHC不高于60mg/m3），同时满足（环办大气函〔2020〕340号）中表28-2中涂料制造绩效引领性指标A级标准（PM不高于10mg/m3要求、NMHC不高于20mg/m3） |
|  | 特种砂浆线投料、包装DA002、DA003 | 颗粒物 | 4套袋式除尘器处理处理后经2根15m高排气筒排放 |  |
|  | 水性漆生产线废气（DA001） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气收集后进入袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后通过1根15m高排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 设备清洁水 | COD、SS、色度 | 经污水处理设施处理后，回用于设备清洗 | 经污水处理设施处理后，回用于设备清洗 |
|  | 纯水制备过程 | COD、SS | 为清下水，可直接排入污水管网进入永城市第三污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和永城市第三污水处理厂入网水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋集中收集后外售；袋式除尘器收集粉尘收集后重新回用于生产；废滤渣、废滤布、废反渗透膜、污水处理站污泥、废活性炭在厂区危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，污水处理站、车间地面、仓库、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间等按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、灭火器等消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |  |  |  |

- 六、结论

河南兰堡湾涂料科技有限公司年产5万吨环保型水性涂料及年产25万吨特种砂浆生产线项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.3228t/a | / | / | 0.4259t/a | 0.225t/a | 0.5237t/a | +0.2009t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.2079t/a | / | / | 0.3349t/a | 0 | 0.5428t/a | +0.3349t/a |
| 废水 | COD | 0.1153t/a | / | / | 0.0637t/a | 0 | 0.179t/a | +0.0637t/a |
|  | 氨氮 | 0.00312t/a | / | / | 0 | 0 | 0.00312t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 2.25t/a | / | / | 16.1366t/a | 1.4507t/a | 16.9359t/a | +14.6859t/a |
|  | 包装袋 | 1.2t/a | / | / | 2.5t/a | 0 | 3.7 | +2.5t/a |
| 危险废物 | 废滤渣、废滤布、废反渗透膜 | 3.0t/a | / | / | 2.5t/a | 0 | 5.5t/a | +2.5t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0.2t/a | / | / | 0.6t/a | 0 | 0.8t/a | +0.6t/a |
|  | 废活性炭 | 5.1051t/a | / | / | 4.742t/a | 0 | 9.8475t/a | +4.7424t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

本项目位置

大门

大门

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

磨山路

上海路

河南彬光工矿机电有限公司

88m

小程庄

DA001

本项目水性漆生产线

附图3 项目平面布置图

附图4 永城市产业集聚区规划图

商务接待楼

行政办公楼

通道

宿舍楼

科研中心

危废暂存间

污水处理设备

附件2 项目备案证明

附件3 现有工程环评批复

附件4 现有工程环保验收意见

附件6 营业执照

附件8 危废处置合同

附件9 现有工程废气监测报告