- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南皇沟酒业新增燃气锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411481-04-01-454697 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （116度27分22.681秒，33度52分17.282秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91.“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永城经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 锅炉房及配套设施已建设，2023年5月22日，商丘市生态环境局以豫1481环罚告字[2023]12号文进行处罚，2023年6月19日缴纳罚款 | 用地（用海）面积（m2） | 不新增占地面积 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）》，河南省发展和改革委员会，豫发改工业【2012】2077号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》，河南省环境保护厅，文号为豫环审【2018】184号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）主要内容相符性分析 产业集聚区规划范围： 永城市产业集聚区是永城市城市总体规划的一部分，位于城区南部和东部，紧临永宿路和永淮路两道东西主干道，对外交通便捷，是城镇化与工业化相互依托的理想区域。永城市产业集聚区包括东、西两个片区。其中：东片区规划范围北起永淮路，南到沱河北岸，西至经一路，东至经四路，规划面积6.7平方公里（建成区1.49平方公里，发展区4.83平方公里，控制区0.38平方公里）；西片区规划范围北起沱河南路，南到龙沟路，东至东环路，西至青东路，规划面积19.12平方公里（建成区8.3平方公里，发展区10.4方公里，控制区0.42平方公里）。 产业规划： 根据《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》（报批版）内容：永城市产业集聚区发展规划调整后主导产业为铝精深加工、煤化工、装备制造，增加食品加工作为辅助产业。着重突出铝及铝加工、煤化工、装备制造等传统优势产业转型升级，着力延链、补链、提高产业竞争力。对比2009年规划，本次规划主导产业未发生变化，增加了食品加工产业作为辅助产业。 总体布局： 调整后的产业集聚区两个区根据其空间结构，包括四个组团，东部区主要规划为铝精深加工组团，西部区主要规划为煤化工组团、装备制造组团、食品加工组团。东部区以经二路为发展轴，建设铝精深加工和综合服务园区；西部区以永青铁路为发展轴，建设煤化工、装备制造、仓储物流、综合服务园区。同时集聚区总体用地规划以二类及三类工业用地为主，辅助设施物流、居住及防护绿地，健全集聚区配套发展设施的同时体现了集聚区的主要发展职能。并且在工业用地布局上，各组团用地划分明确，布置集中。 产业空间布局： 东部片区——铝精深加工产业园区； 西部片区——以煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。 ①东部片区 规划位于东城区东部，主要功能为铝精深加工，规划占地面积约6.70平方公里，通过三条东西主干道实现与主城区产城共融，同时通过永淮路、永宿路、沱滨路及铁路专用线实现东西两大片区的互动。 ②西部片区 规划位于东城区南部，规划占地面积19.12平方公里。分为四大园区：煤化工园区、装备制造园区、食品加工园区、综合配套服务园区。通过东城区西环路、永宿路联系西城区；通过芒砀路、中原路等主干道联系东城区。 部分基础设施规划： 给水系统：产业集聚区内企业、单位主要是以开采地下水资源作为生产生活用水的供水来源，开采深度在80-230m之间。产业集聚区内，侯岭乡供水厂2012年扩建，设计日供水量10000m3，可满足区域10万人口的居民生活用水。 根据《集聚区规划》，规划建设两座市政水厂，集聚区西片区和集聚区东片区各一座。其中西片区规划建设规模为5万m3/d水厂一座，东片区规划建设规模为3万m3/d水厂一座，水源采用地下水。 排水：永城市产业集聚区排水工程规划采用雨污分流的排水体制。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。铝精深加工组团污水处理厂位于集聚区铝精深加工组团光明路和铝园东路东南角。工程设计处理规模为2万m3/d，采用“预处理+A2/O+深度处理”工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，其收水范围为永城市产业集聚区铝精深加工组团污水。目前已正常运行。 另外，园区所有已建道路全部配套建设了雨污分流管网，污水管网整个集聚区基本实现全覆盖。 供热：产业集聚区规划供热热源为永煤集团热电厂以及铝精深加工产业区有自备热电厂，热源供热能力能够满足集聚区供热的需求。永城市产业集聚区内目前尚无集中供热蒸汽管网。现状集中供热管网均为高温热水管网，高温热水管网供产业集聚区北部及永城市的民用采暖。目前，《永城市产业集聚区集中供热管网规划》（2017-2030年）已编制完成，蒸汽管网建设工作随后开展。 因本项目所在位置蒸汽管网暂未铺设，原项目设计蒸汽供热无法满足现有生产需要，需建设一台10t/h燃气锅炉为本项目提供热源。 供电：集聚区规划用地东地块内现状有220KV光明变电站一座，区内供电网络发达，光明变电站220KV双母线，通过220KVⅠ、Ⅱ光梁线路与系统连接；两台180MVA三圈主变压器并列运行；110KV双母线，分别通过110KVⅠ、Ⅱ光铝及Ⅰ、Ⅱ光神线路与神火集团发电厂连接，保证区内稳定供电。 燃气工程：永城市产业集聚区燃气目前主要由永城中裕燃气有限公司供给。永城中裕燃气有限公司在集聚区东片区已完成了光明东路、科源大道的天然气管道敷设工作，在铝精深加工组团形成十字管网，对现有建成企业实现了全覆盖，并为金联星铝业等企业完成安装供气。 相符性分析：本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，用地性质为工业用地，项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，符合永城市产业集聚区土地利用总体规划，项目符合《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）。 2、园区规划环评环境准入条件、负面清单符合性分析 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》由永城市产业集聚区管理委员会编制，河南省环境保护厅于2018年8月13日出局了《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》，文号为豫环审【2018】184号）。 本项目与园区环境准入条件相符性分析结果见下表。 - 项目与永城市产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 相符性分析. 产业; （1）集聚区规划产业的产业链相关项目优先入区。 （2）永煤集团、神火集团进一步拉长产品链的精细化工产品项目应优先考虑进入产业集聚区。 （3）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入区。; 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，用地性质为工业用地，项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，符合永城市产业集聚区土地利用总体规划，与集聚区规划产业的产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划；项目符合国家产业政策; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 项目的建设符合国家及地方相关要求; 符合. 清洁生产水平; 入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业先进水平。; 项目主要新增燃气锅炉，运营过程主要为锅炉软化水制备用水，采用先进的生产工艺，项目清洁生产水平达到国内先进水平; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域现有工业污染负荷削减量中调剂，做到区域增产减污。 （2）禁止发展无污染治理技术或污染治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目废水总量控制建议指标在现有工业污染负荷削减量中调剂; 符合. 土地 利用; （1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （2）入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，用地性质为工业用地，项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，符合永城市产业集聚区土地利用总体规划。; 符合. 本项目与永城市产业集聚区环境准入负面清单相符性分析见下表。 - 项目与永城市产业集聚区环境准入负面清单分析一览表 类别; 负面清单; 本项目情况. 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区。; 本项目属于电力、热力生产和供应业，不属于主导产业中鼓励类、禁止类、限制类项目，属于允许类 项目，符合国家产业政策. 禁止入驻不符合集聚区产业定位与集聚区定位冲突的项目，禁止入驻限制主导产业发展的项目。; 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，用地性质为工业用地，项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划. 禁止新建带有燃煤锅炉项目入驻。; 本项目不涉及燃煤锅炉. 禁止用水量大、排水量大项目入驻。; 本项目用水主要为锅炉软水制备用水，不属于用水量大、排水量大的项目. 禁止建设或者使用《产业结构调整指导目录2011年修正》明令淘汰的生产或设备。; 不在禁止之列. 禁止食品加工中屠宰类项目、含酿造工艺的酿酒项目，生产味精行业、年处理10万吨以下、总干收编97%以下的湿法玉米淀粉生产线，3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目，生产柠檬酸行业入驻。; 不在禁止之列. 禁止单纯新建以煤为原料的进行生产的煤化工项目进入; 项目不属于. 禁止建设用水定额不满足河南省《用水定额》（DB41/T385-2009）及其它相关省份《用水定额》要求的项目; 项目符合相关用水定额. 禁止不符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求的煤化工项目入驻。; 不在禁止之列. 禁止不符合《铝行业规范条件》。; 不在禁止之列. 限制类和淘汰类; 《产业结构调整指导目录2011年修正》中限制类和淘汰项目。; 本项目属于允许类. 限制将加工工艺、污染防治技术或综合利用技术尚不成熟的高含铝、砷、氟、油及其它稀有元素的煤种作为原料煤和燃料煤。; 不在禁止之列. 无行业清洁生产标准，但符合集聚区主导产业定位，达不到国内同类行业同等规模先进水平的项目。; 项目与集聚区规划产业的产业链不冲突，经分析项目清洁生产水平达到国内先进水平. 3、项目建设与《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》（豫环审【2018】184号）相符性分析 《永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书》由永城市产业集聚区管理委员会编制，河南省环境保护厅于2018年8月13日出局了《关于永城市产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书审查意见》，（文号为豫环审【2018】184号），《审查意见》从合理用地布局、优化产业结构、尽快完善环保基础设施、严格控制污染物排放、建立事故风险防范和应急处置体系、妥善安置搬迁居民六方面提出具体要求。具体如下表。 - 项目与《审查意见》要求相符性分析 类别; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性分析. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地等；对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展; 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，用地性质为工业用地，项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，用地性质为工业用地，符合集聚区规划; 符合. 化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，完善产业链条，煤化工产业以现有项目为基础，优先发展煤化工行业下游精细化工产业和高附加值产品，禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目；铝精深加工禁止不符合《铝行业规范条件》的项目。; 项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，符合审查意见要求; 符合. 尽快完善环保基础设施; 按照“清无分流、雨污分流、中水回用”的要求加快建设集聚区配套的污水处理厂和中水深度处理回用工程等； 完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响，进一步优化能源结构，加快配套管网建设，实现集中供热；按照循环经济要求，提高固废利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定; 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理；废离子交换树脂更换后由厂家回收，不在厂区内暂存; 符合. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放；定期对地下水水质进行监测; 项目天然气燃烧废气经烟气循环+低氮燃烧处理后通过8m高排气筒排放; 符合. 建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，纺织出现跨界污染; 项目不涉及; 符合. 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 项目不涉及; 符合. 3、产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、鼓励类、禁止类，为允许类项目，符合国家相关产业政策。永城经济技术开发区经济发展局已对本项目进行备案，项目代码为2303-411481-04-01-454697（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市不涉及生态保护红线。 本项目位于永城市产业集聚区内，项目地块不属于生态保护红线，符合生态保护红线要求。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：永城市产业集聚区属于高污染燃料禁燃区，本项目运营期使用燃料为管道天然气，为集聚区天然气管网供给，不消耗煤炭及其他高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区，永城市产业集聚区属于地下水开采重点管控区，本项目为生产过程中用水来自市政供水管网，项目不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，永城市产业集聚区水环境分区管控类型为水环境重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目位于永城市产业集聚区内，不属于列入“高污染、高环境风险”产品名录的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。项目涉及危险物质Q值小于1，建设单位在切实落实环境风险防范措施的基础上，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生。本项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，运营过程用水主要为锅炉软化水制备用水，用水来自市政供水管网。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区划分情况，永城市产业集聚区大气环境管控分区类型为大气环境重点管控区（大气高排放区）。 本项目运营期不消耗煤炭及其他高污染燃料，本项目运营期使用燃料为管道天然气，为集聚区天然气管网供给，不消耗煤炭及其他高污染燃料。不涉及生物质锅炉、燃煤锅炉、煤气发生炉，项目不属于全省禁止新增产能的行业，天然气燃烧废气经烟气循环+低氮燃烧处理后经过8m高排气筒排放。环境风险防范措施在建设单位切实落实的基础上基本有效可行，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生；建设单位将制定企业突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升企业风险防控和事故应急处置能力。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，永城市产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目的建设符合土地利用总体规划。营运期按要求做好土壤污染隐患排查，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于重点管控单元永城市产业集聚区，管控要求具体如下表。 - 与永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41172 320001; 永城市 产业集 聚区; 永城市产 业集聚区; 重点 管控 单元; 空间布局约束; - 禁止单纯新建直接以煤为原料进行生产的煤化工项目。禁止建设不符合《河南省传统煤化工行业转型发展行动计方案（2018-2020年）》（豫政办（2018）82号）中要求的煤化工项目。禁止新建高能耗、高污染及产能过剩的生产项目。 - 新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 - 园区内现有的符合主导产业的项目鼓励向下游拓展完善产业链，可适度向上游发展完善原料补链项目。 - 鼓励化工产业重点发展现代煤化工、精细化工、先进合金材料。现代煤化工产业重点延伸乙二醇、醋酸产业链，向材料及下游应用延伸；医药化工从医药中间体、原料药向高端原料药、医药制剂延伸。鼓励装备制造企业以核心零部件、精密铸件为抓手，发展“核心零部件—智能成套装备—新兴智能装备”产业链。鼓励电镀生产工序依托周边集中电镀中心进行生产。鼓励食品产业依托“中国面粉城”金字招牌，以冷链及休闲食品为核心，重点发展富硒面粉和冷链及休闲食品，打造富晒食品产业基地。鼓励新材料产业着力延伸“电子铝箔—电极箔—铝电解电容器”先进铝合金材料产业链，积极发展先进钢材料。 - 鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值。; 项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，用地性质为工业用地，与集聚区规划产业链不冲突，符合调整后的永城市产业集聚区发展规划，符合规划环评及审查意见要求. 污染物排放管控; - 建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 - 符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 - 强化VOCS管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 5、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。; 本项目建设10t/h燃气锅炉，为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，项目不属于两高项目，本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理，废气主要为天然气燃烧废气，采用烟气循环+低氮燃烧处理后经过8m高排气筒排放，项目符合总量控制要求. 环境风 险防控; - 制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。2、在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截坝、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和微信化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。4、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，项目严格制定环境风险应急预案，严格按要求执行相关规定. 资源利用 效率要求; 1、园区内神火集团热电站、豫东国电、龙宇煤化工热电站循环冷却系统禁止取用地下水；园区内水资源消耗量较大的企业需建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 3、鼓励煤矿开采产生的非常规水（矿井涌水）作为工业水源利用。; 本项目建设10t/h燃气锅炉，为河南皇沟酒业有限责任公司配套建设项目，位于河南皇沟酒业有限责任公司院内，项目不属于两高项目，本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理，废气主要为天然气燃烧废气，采用烟气循环+低氮燃烧处理后经过8m高排气筒排放. 2、河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 2.1、永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (11)永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 2.2、永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表。 - 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本工程位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，离项目最近的永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地周六庄2#水井，位于，位于项目南侧812m处，具体见附图，因此，本项目场址不在饮用水源保护区范围内。 3、与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见下表。 - 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》）; （一）持续推进产业结构优化调整 1、加快传统产业企业升级改造。组织对炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业开展排查摸底，2023年5月底前建立重点行业企业清单台账，研究制定“一行业一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，支持建设集中供热(气)中心、集中涂装中心、活性炭集中再生处理中心、有机溶剂回收处置中心，培育一批绿色工厂、绿色工业园区，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目为电力、热力生产和供应业，项目建设满足“三线一单”及相关产业政策要求。本项目不属于两高项目，为扩建项目，满足行业A级绩效水平水平要求。; 符合. （二）深入推进能源结构调整 4、推进煤电结构优化调整。 研究制定2023年度煤电机组升级改造计划,统筹推进存量煤电企业节能降碳改造、灵活性改造供热改造“三改联动”，建立改造任务台账，明确改造目标、工程措施、完成时限，加快煤电机组优化升级。 5、实施工业炉密清洁能源替代。 在钢铁、建材、有色、化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代。; 本项目新增1台10t/h的锅炉，使用的燃料为天然气。; 符合. （四）强化面源污染治理 13、加强扬尘防治精细化管理。 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，城市(含县城)平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年11月底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控：餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目利用现有房屋进行建设，不新增建筑。; 符合. （五）推进工业企业综合治理 18、开展锅炉综合治理“回头看”。2023年11月底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉(含茶水炉经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施);鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀.气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证；持续推动已建成燃煤锅炉10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。; 本项目为电力、热力生产和供应业，锅炉使用的燃料为天然气。项目实施后将依法申请排污许可证，并安装在线监控设施。; 符合. 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》; （五）开展污水资源化利用 15.积极推动再生水循环利用。 为转变高耗水发展方式，缓解区域水资源供需矛盾，促进水生态环境质量改善，积极争取开展区域再生水循环利用试点，探索可复制、可推广的区域再生水循环利用模式。 实施工业废水循环利用工程。 推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 推动企业绿色转型发展。 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改遣，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; - 1.项目符合三线一单要求； - 2.本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。; 符合. 《商丘市2023年净土保卫战实施方案》; 加强土壤污染风险管控 1.深入推进农用地土壤锡等重金属污染源头防治行动加强壤重金属污染源头防控，动态更新涉镐等重金属行业企业清单并完成整治任务。 2.推动重点监管单位规范化监管。 完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测对制革、焦化、有色金属冶炼等10个行业开展隐患排查“回头看”工作。 3.全面加强固体废物监管。 持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 9.保障重点建设用地安全利用。 生态环境、自然资源部门加强联动监管，健全管理机制，用途变更为“一住两公”纳入详细规划和供地管理的地块应在供地(土地划拔、出让)前落实壤污染风险管控和修复活动。生态环境部门共享重点建设用地土壤污染风险管控和修复落实情况，及时上传全国土壤环境管理信息系统，组织开展安全利用核查核算;自然资源部门及时共享用途变更为“一住两公”的年度供地计划，并依法督促土地使用权人、土壤污染责任人或管理单位开展土壤污染状况调查。鼓励采取“净土收储”“净土供应”或“环境修复+开发建设”等模式。; 本项目废离子交换树脂经收集后，暂存在厂区一般固废暂存间，定期由厂家回收。建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。; 符合. 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》; 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 项目建设1台10t/h的天然气锅炉，按照要求使用低氮燃烧系统，在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米。; 符合. 商丘市生态环境局办公室关于印发《2023年环评与排污许可落实情况专项检查工作方案》的通知; - （二）建设项目环境影响评价报告书（表）落实情况 - 1.在建项目：重点检查生态环境保护要求和措施是否与项目建设同步实施，是否存在重点变动。 - （五）排污许可证落实情况 - 1.排污许可证质量审核 - 根据《河南省环评与排污许可监管行动计划(2021-2023年)》和《河南省生态环境厅办公室关于做好我省排污许可提质增效相关工作的通知》等文件要求，结合我市2021年、2022年排污许可证质量审核情况，2023年10月10日前，完成剩余所有排污许可证的质量审核。 - 各分局负责开展各自核发的所有排污许可证质量自查，市局委托第三方随机抽取不少于各分局自查总数50%的排污许可证及市局核发的所有排污许可证进行质量复核。 - 排污许可证质量复核采取平台信息复审与现场核查相结合的方式。重点检查内容： - ①是否依法申请排污许可证或进行排污许可登记；是否存在降级管理、排污许可证逾期等情况； - ②企业主要生产设施、污染治理设施、排放口等与排污许可证载明内容的一致性情况；排污许可证中排放口类型、执行的污染物排放标准限值是否正确。排污单位工业固废产生、贮存、处置等情况与排污许可证中载明内容一致性情况； - ③排污许可证中的自行监测相关要求是否准确，企业是否按照排污许可证要求开展自行监测； - ④企业环境管理台账是否与排污许可证要求一致； - ⑤实行排污许可登记的排污单位实际建设情况与登记的一致性情况。; 本项目相关的在建项目已按已批复环评及批复“三同时”进行建设，现正完善排污许可证，营运期依法进行运行并按要求保存相关记录; 符合. 4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 项目涉及锅炉，参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见下表。 - 项目与涉锅炉企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以天然气为能源; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目符合相关产业政策及规划; 符合. 污染治理技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 天然气锅炉燃气废气采取烟气循环+低氮燃烧措施后经8m高排气筒排放。; 符合. 排放限值; 燃气锅炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：3.5%）; 本项目在基准氧含量3.5%的情况下，废气排放不超5/10/30mg/m3。; 符合. 加热炉、热处理炉、干燥炉:PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）. 其他炉窑PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）. 其他工序：PM排放浓度不高于10mg/m3. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 项目实施后安装在线监控设施，并记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 符合. 其他基本要求; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比 例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B 级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 不涉及; 符合. - 运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车 辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 不涉及; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业环评手续在办理，并按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程。本工程正在办理相关手续，后期将严格按照相关指标要求进行管理; 符合. 其他基本要求; （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产 量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更 换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测 和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于鼓励类，符合国家产业政策的要求; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 不涉及; /. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目按A级企业要求进行建设; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。. 由上表可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目内容和规模 本项目为扩建项目，位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，原设计厂区供热采用永城市产业集聚区供热管网提供蒸汽，因永城市产业集聚区内目前尚无集中供热蒸汽管网，因此现拟建10t/h锅炉一套，为现已建设2座车间提供蒸汽，待永城市产业集聚区供热管网完善后，热源采用供热蒸汽管网，锅炉为备用设施。 《河南皇沟酒业有限责任公司绿色制造技术改造及质量安全保障能力建设示范项目》现正在建设阶段，因项目所在区域蒸汽管网现暂未建设完善，现需建设10t/h锅炉一套，为本项目南侧2座车间提供蒸汽。该项目属于未批先建项目，锅炉房及供热管网已建设，2023年5月22日，商丘市生态环境局以豫1481环罚告字[2023]12号文进行处罚，2023年6月19日河南皇沟酒业有限责任公司缴纳罚款。 项目位于河南皇沟酒业有限责任公司厂区内，项目北侧为现有工程厂房，南侧为农田，西侧、东侧现为空地，项目周边环境示意图见附图2。项目建筑物主要功能分区一览表见下表。 - 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 1F，建筑面积为200m2。; 已建设. 公用工程; 供水; 利用现有工程已有供水系统供给; /. 供电; 利用现有工程已有供电系统供给; /. 供气; 市政供气管网供给; 新建供气管网. 排水; 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。; /. 环保工程; 废气; 天然气锅炉燃气废气采取烟气循环+低氮燃烧措施后经一根8m高排气筒排放; 已建设. 废水; 项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。; /. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减、加强设备维护; /. 固废; 一般固废暂存间; 依托现有工程. 2、主要产品方案 本项目属于扩建项目，新增1台10t/h的天然气锅炉，天然气锅炉产出的蒸汽供后厂区生产线使用。正常生产的情况下，为保证生产安全，蒸汽锅炉的运行负荷一般控制在75~90%之间，本次评价按负荷80%计。本项目产品产能见下表。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 蒸汽; 8t/h; 用于厂区生产线. 3、生产设备 项目主要设备见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 燃气锅炉; 10t/h; 1. 2; 软水制备系统; /; 1. 3; 燃气供应设施; /; 1. 4、主要原辅材料来源及用量 本项目主要原辅材料用量情况见下表。 - 项目主要原辅材料年使用量一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 水; m3/年; 57040.92; 市政供水管网. 2; 电; 万kwh/年; 3; 市政供电管网. 3; 天然气; 万m3/a; 514.08; 天然气管网. 4; 盐水; m3/年; 60; 外购. 5、劳动定员 现有工程劳动定员1600人，其中管理人员200人，生产人员1400人。管理人员白班8小时工作制，生产人员3班制，每班工作8小时。年生产天数300天。 本次扩建不再新增劳动人员，从现有工程人员中调配，2班制，每班工作12小时，年工作天数300天。 6、公用工程 （1）供电 本项目年用电量为3万kw·h，项目用电由市政供电电网统一供给，可以满足项目生产需求。 （2）给水 本项目锅炉软水制备用水来自市政供水管网，用水总量为190.1364m3/d、57040.92m3/a。离子交换树脂反冲洗用水定期采用盐水冲洗，冲洗水用量为60.0m3/a（0.2m3/d）。 ①锅炉软水制备系统用水 本项目燃气锅炉用水采用软水，本项目新增一台10t/h燃气锅炉，根据企业建设情况及实际生产情况，本次建设锅炉为南侧已建设2座生产车间内生产线提供蒸汽，根据企业生产经验数据，南侧2座车间生产过程中，蒸汽用量约为166.9m3/d（50070m3/a），约40%蒸汽直接进入产品、酒糟、锅底水等，剩余部分蒸汽损失。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，锅炉排污水+软化处理废气产污系数为13.56吨/万立方米-原料，根据设备厂家提供资料，本项目锅炉每小时用气量约714m3/h，锅炉年运行时间按7200h计，则项目天然气用量约为514.08万m3/a，则锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）排放量为6970.9248m3/a（23.2364m3/d）。 本项目采用“离子交换树脂法”制备软水，新鲜水需求量=锅炉用软化水量+锅炉排污水量+软化处理废水量，则项目软水制备过程中需要用的新鲜水量为190.1364m3/d、57040.9248m3/a。 ②离子交换树脂反冲洗用水 锅炉配套树脂罐为自动反冲洗，设置为每天加盐浸泡进行再生，根据设备单位提供经验数据，本项目锅炉离子交换树脂反冲洗周期为1个月一次，反冲洗水采用盐水约为5.0m3/次、60.0m3/a（0.2m3/d）。 （3）排水 本项目营运期废水主要为软水制备废水、离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排水。 ①离子交换树脂反冲洗废水 根据设备单位提供经验数据，本项目锅炉离子交换树脂反冲洗周期为1个月一次，反冲洗水约为5.0m3/次、60.0m3/a（0.2m3/d），全部外排，则废水产生量为0.2m3/d、60.0m3/a。 ②锅炉排污水、软化处理废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，锅炉排污水+软化处理废气产污系数为13.56吨/万立方米-原料，根据设备厂家提供资料，本项目锅炉每小时用气量约714m3/h，锅炉年运行时间按7200h计，则项目天然气用量约为514.08万m3/a，则锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）排放量为6970.9248m3/a（23.2364m3/d）。 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。 项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/d 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图 单位m3/d 7、总平面布置 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，在现有厂房内进行建设，不新增占地。项目布置功能分区明确，布置紧凑平面布置合理可行。本项目厂区平面布置详见附图。 8、依托可行性分析 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。 永城市第三污水处理厂建设地点位于永城市侯岭产业集聚区，引河路与大治路交界处，大治河东侧。收水范围：南环路以北，青东路以东，东外环以西，沱滨南路以南，引河西路以南，西环路以东，主要服务于主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。根据永城市第三污水处理厂规划的服务区范围，本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，处于该污水处理厂收水范围内，本项目建成后，废水通过厂区污水管道流入东侧皇沟大道污水管网。据调查，目前皇沟大道污水管网已建成，本项目建成后废水能够进入永城市第三污水厂进一步处理。 永城市第三污水处理厂设计一期规模为1.5万m3/d，目前一期工程正常运行，本项目投运后污水排放量为23.4364m3/d，占污水处理厂设计规模的0.156%，因此，从处理规模上分析，本项目外排废水进入污水处理厂是完全可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用现有厂房进行建设，施工期不涉及土建，仅需进行简单装修和设备安装，因此，本次评价不再对施工期产污环节进行分析。 2、营运期 图2-2 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目锅炉使用水为软水，通过离子交换树脂法制备。水的硬度主要由其中的阳离子：钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成。当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子，这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软水，当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后，出水的硬度增大，此时软水器会按照预定的程序自动进行失效树脂的再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液(盐水)通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。 锅炉系统主要包括燃料燃烧系统，送引风系统、汽水系统即辅助系统等。在锅炉运行过程中，燃料和空气按一定比例送入炉膛进行燃烧，加热锅炉内的软水，软水通过蒸汽发生系统产生饱和蒸汽，饱和蒸汽再经过过热器被加热成满足一定质量（温度、压力等）指标的过热蒸汽输出。 产污环节： - 营运期主要污染工序 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 软水制备废水; 软水制备系统; COD、SS、氨氮. 离子交换树脂反冲洗废水; 软水制备系统. 锅炉排水; 锅炉. 废气; 天然气锅炉燃烧废气; 锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 噪声; 设备噪声; 生产设备运行; 噪声. 固废; 废离子交换树脂; 软水制备系统; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于扩建项目，选址位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，与项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析如下： 一、现有工程建设概况 河南皇沟酒业有限责任公司成立于2004年02月13日，现有职工1600人。迁建前项目注册地址位于河南省永城市侯岭乡化庄（经营地址：永城市产业集聚区皇沟大道西侧010号），2019年12月25日取得排污许可证（排污许可证编号：914114817583961927001V），迁建前项目现正常运行，环保手续齐全，不在本次评价范围内。 迁建后项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧（以下简称新厂现有工程），永城市环境保护局于2015年11月5日以永环审〔2015〕152号文对《河南皇沟酒业有限公司迁建工程及酒文化综合休闲项目环境影响报告书》进行批复，2016年6月30日永城市产业集聚区管理委员会以永环集函[2016]01号文对《关于河南皇沟酒业有限责任公司迁建工程变更为《河南皇沟酒业有限责任公司绿色制造技术改造及质量安全保障能力建设示范项目》环境影响变更报告进行批复。技改变更是在《河南皇沟酒业有限公司迁建工程及酒文化综合休闲项目》一期项目基础上对制曲、发酵、蒸馏、勾调等关键生产工序环节进行机械化、自动化、智能化升级改造，主体生产工艺、生产规模、产污环节不变。项目技改后与改造前具有一定的节能、降耗效益，污染物产生量不增加。 因新厂现有工程未进行验收，因暂未建设完毕，新厂现有工程暂未取得排污许可证。现未正常生产，因此，以环境影响评价报告书中分析数据对现有工程污染物排放情况进行分析。 二、污染物排放和治理 （1）废水 现有工程废水主要为酿造黄水、锅底水、车间地面清洗废水、灌装车间清洗废水、冷却废水以及生活污水；项目综合废水经厂区污水处理站（处理能力800m3/d、主要处理工艺：厌氧池+混凝气浮）处理后直接排入市政管网进入永城市第三污水处理厂进一步处理。 （2）废气 现有工程废气主要为粮食、酒曲粉碎粉尘、酿造车间废气、污水处理站恶臭及食堂油烟。粮食、酒曲粉碎粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；酿造车间废气主要为窖池、甄酒产生的少量未凝结蒸汽，该部分废气为水蒸气和酒精的混合物，在车间以无组织形式排放，通过加强车间机械通风，完善厂区周边绿化等措施，降低废气对周围的影响；食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过专用烟道经屋顶排放；污水处理站恶臭通过采取定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化等措施，降低废气产生的影响。 （3）噪声 现有工程噪声主要为粉碎机、污水处理站风机等设备产生的机械噪声，噪声源强一般为85~90dB(A)。经过墙体隔声、距离衰减、消声、减振等措施后，达标排放。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物主要为酒糟、除尘器收集粉尘、污水处理站污泥及生活垃圾。酒糟收集后作为动物饲料外售；除尘器收集粉尘主要为酿酒原料，收集后回用于生产；污水处理站污泥经收集后送往污泥处理厂处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。 现有工程污染物排放统计见下表。 表2-7 现有工程污染物排放统计表 名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量（t/a）; 207450; 0; 207450. COD（t/a）; 257.9; 195.7; 62.2. BOD（t/a）; 140.9; 124.3; 16.6. 氨氮（t/a）; 7.1; 0.9; 6.2. 废气; 粉尘（t/a）; 8.38; 8.296; 0.084. 固体废物; 酒糟（t/a）; 16200; 16200; 0. 除尘器收集粉尘（t/a）; 8.3; 8.3; 0. 污泥（t/a）; 78.4; 78.4; 0. 生活垃圾（t/a）; 182.4; 182.4; 0. 三、现有工程存在的问题及改进建议 根据现场调查，现有工程《河南皇沟酒业有限责任公司绿色制造技术改造及质量安全保障能力建设示范项目》现正在建设阶段，因园区蒸汽管网未完善，现未进行验收，现有工程针未正式投产，已建设部分已按照环评要求进行建设，不存在重大环保问题。但是部分环境管理措施不够完善，需要加强环境管理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市人民政府网站公布的2022年1月-2022年12月空气质量月报数据，各因子统计结果见下表。 - 环境空气现状监测情况一览表 时间; 二氧化硫 μg/m3; 二氧化氮μg/m3; PM2.5 μg/m3; PM10 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 2022年1月; 7; 32; 107; 129; 0.9; 70. 2022年2月; 8; 18; 49; 83; 0.6; 93. 2022年3月; 10; 19; 45; 112; 0.5; 100. 2022年4月; 10; 14; 32; 76; 0.4; 128. 2022年5月; 11; 13; 27; 60; 0.4; 148. 2022年6月; 10; 12; 22; 51; 0.5; 174. 2022年7月; 8; 10; 20; 29; 0.5; 120. 2022年8月; 5; 11; 18; 31; 0.5; 120. 2022年9月; 9; 20; 26; 59; 0.5; 147. 2022年10月; 10; 29; 40; 73; 0.5; 112. 2022年11月; 8; 28; 55; 82; 0.6; 78. 2022年12月; 10; 29; 70; 116; 0.6; 69. 二级标准值（日均）; 150; 80; 75; 150; 4; 160. 由上表中的监测统计数据可知，永城市2022年1月-2022年12月空气质量月报数据显示，SO2、NO2日均浓度、CO24h平均浓度、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，主要超标因子为PM2.5、O3，PM2.5最大占标率142.7%，O3最大占标率108.8%。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量现状 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理，处理达标后排入大治河，最终进入浍河。浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2022年1月~10月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见下表。 - 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 浍河永城黄口; 2022年1月; 5.5; 0.29; 0.111. 2022年2月; 5.0; 0.28; 0.109. 2022年3月; 4.7; 0.20; 0.068. 2022年4月; 5.0; 0.20; 0.076. 2022年5月; 5.7; 0.23; 0.119. 2022年6月; 6.2; 0.17; 0.140. 2022年7月; 7.3; 0.61; 0.119. 2022年8月; 7.7; 0.55; 0.197. 2022年9月; 6.2; 0.47; 0.094. 2022年10月; 5.6; 0.49; 0.093. 标准值; 10; 1.5; 0.3. 由上述统计结果可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目场界外50m范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，用地性质为工业用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标， 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目周边最近集中式使用水水源地为南侧812m处的周六庄2#水井及东北侧930m处的8#水井。因此厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 4、地表水环境 厂界外500m范围内地表水环境保护目标如下表所示。 - 项目地表水环境敏感保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 相对方位; 距项目距离（m）; 功能. 地表水环境; 莲花沟; W; 175; 排涝、纳污. 浍河; S; 8190; 排涝、纳污. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 燃烧废气执行河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5mg/m3；二氧化硫≤10mg/m3；氮氧化物≤30mg/m3，同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标。 2、废水 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理，出水水质需满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准及永城市第三污水处理厂收水水质要求。具体排放限值如下表所示： - 项目废水执行标准一览表 项目; COD; NH3-N; SS. 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）; 400; 30; 140. 永城市第三污水处理厂收水水质标准; 450mg/L; 50mg/L; 300mg/L. 注：自《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）实施之日起，发酵酒精和白酒工业企业的水污染物排放控制按本标准的规定执行，不再执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的相关规定。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 废水： 本项目废水产生量为23.4364m3/d（7030.92m3/a），本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。排放水质能达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准，同时满足永城市第三污水处理厂进水水质要求，纳管量COD0.3515t/a；氨氮0.0703t/a，经永城市第三污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50mg/L、氨氮5mg/L）要求，外排至大治河，对周围地表水体环境较小；故本工程总量申请指标按COD50mg/L、氨氮5mg/L计，经计算本工程总量指标COD0.3515t/a；氨氮0.0352t/a；故本次扩建工程废水总量控制指标为COD0.3515t/a；氨氮0.0352t/a；现有工程总量控制指标为：COD10.4t/a；氨氮1.04t/a；项目建成后全厂总量控制指标为：COD10.7515t/a；氨氮1.0752t/a。 废气： ①本次扩建工程废气总量控制指标为SO2：0.3635t/a、NOx：5.8162t/a； ③本次扩建项目完成后全厂废气总量指标：SO2：0.3635t/a、NOx：5.8162t/a。 综上所述，本次扩建项目新增总量控制指标为：COD0.3515t/a；氨氮0.0352t/a；SO2：0.3635t/a、NOx：5.8162t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不新增占地面积。施工期主要为设备安装调试、废气处理设施管道的安装。建设施工量较小，施工期约为1个月，对环境影响较小。因此，本次评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）源强分析 ①天然气锅炉燃气废气 本项目设置1台10t/h的燃气锅炉，采用管道天然气，天然气为清洁能源，燃烧过程中产生的主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。根据设备厂界提供资料，项目锅炉采用烟气再循环技术+低氮燃烧器处理后，通过8m排气筒排放。本项目为未批先建项目，根据2023年8月9日，河南鼎晟检测技术有限公司对河南皇沟酒业有限责任公司锅炉检测报告（报告编号：DSJCHD01600023）分析（锅炉运行工况82%），锅炉检测数据如下表所示： - 锅炉废气检测结果一览表 采样点位; 采样时间; 周期; 频次; 废气 流量 (标m3/h); 颗粒物浓度(mg/m3); 颗粒物 排放速率 （kg/h）; 二氧化硫浓度(mg/m3); 二氧化硫 排放速率 （kg/h）; 氮氧化物浓度(mg/m3); 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 氧含量 （%）. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 天然气锅炉低氮燃烧废气出口; 2023.08.09; I; 1; 27600; 3.5; 3.6; 0.0966; ND; ND; /; 22; 23; 1.05; 4.1. 2; 26800; 3.2; 3.4; 0.0858; ND; ND; /; 26; 27; 1.13; 4.3. 3; 28300; 3.4; 3.5; 0.0962; ND; ND; /; 24; 25; 1.02; 4.1. 均值; 27600; 3.4; 3.5; 0.0929; ND; ND; /; 24; 25; 1.06; 4.2. 注：“ND”表示检测结果小于方法检出限。 根据锅炉实测数据分析，锅炉废气量为27600m3/h（均值），颗粒物实测排放浓度为3.4mg/m3（均值）、排放速率为0.0929kg/h（均值）；SO2实测排放浓度为未检出；NOx实测排放浓度为24mg/m3（均值）、排放速率为1.06kg/h（均值）；锅炉燃气废气排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3标准要求，处理后经8m高排气筒排放。 锅炉年运行时间按7200h计。锅炉运行工况82%，根据检测数据分析，项目污染物年排放量折算成满负荷运行计算量为： - 锅炉废气排放量一览表 类别; 计算过程; 排放量; 排放量（运行工况折合成100%后）. 颗粒物; 27600×3.4×7200×10-9=0.8239t/a; 0.6756; 0.8239t/a. 二氧化硫; 27600×1.5（按检出限折半计算）×7200×10-9=0.3635t/a; 0.2981; 0.3635t/a. 氮氧化物; 27600×24×7200×10-9=5.8162t/a; 4.7693; 5.8162t/a. |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 项目废气排放情况一览表 产污环节; 污染 因子; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 有组织排放口名称; 有组织排放口编号; 排放口类型. 污染治理设施名称; 处理能力m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放量（运行工况折合成100%后） t/a. 天然气燃烧废气; 颗粒物; /; 烟气循环+低氮燃烧; 27600; 3.4; 0.0929; 0.6756; 0.8239; 1#锅炉排放口; DA001; 主要排放口. SO2; 未检出; /; 0.2981（按检出限折半计算）; 0.3635. NOx; 24; 1.06; 4.7693; 5.8162. - 项目废气排放口情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 1#锅炉排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 116.456435; 33.871498; 8; 0.4; 80. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中相关要求，制定本项目运营期环境监测方案如下。 - 废气监测计划表 项目; 监测项目; 监测因子; 监测频率; 取样位置; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物、SO2林格曼黑度; 1次/年; 排气筒出口; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. NOx; 自动监测. （3）废气污染防治措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表3可知；燃气锅炉氮氧化物可行治理技术为“低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他”。本项目锅炉天然气燃烧产生的氮氧化物采用“低氮燃烧系统（低氮燃烧+烟气循环）”治理工艺，为可行性治理技术。 （4）环境影响分析 本项目建成后营运期产生的天然气燃烧废气经收集后通过“烟气循环+低氮燃烧”处理后，经过8m排气筒排放，外排的污染物可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）要求。 综上所述，在正常排放下，各废气污染物排放量较小，对周围环境产生的影响较小，能够满足环境空气质量标准的要求。 （5）非正常工况 ①开停机情况 本项目生产工艺简单，开停机过程无滞后情况，基本能立即停止，持续时间长短，采取的污染防治措施为控制停机顺序，停产时先停生产设备，再停环保设施，开机时先开环保设施，后开生产设备，开停机情况下污染物排放与正常运行时相似，生产设备一停止，废气排放随着降低，直至停止。 ②事故情况 锅炉在运行时会出现一些非正常工况，例如锅炉起炉时初始浓度较高，配套处理设施不能有效处理，将造成短暂超标，锅炉负荷低于正常燃烧的最低有效负荷，将造成炉温低、不能充分燃烧、超标排放等不正常的情况。企业应安排专门的锅炉技术人员及其他设备的维护人员，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转时产生的污染物超标现象。事故排放时间不超过1小时，一年非正常工况次数以2次计。 - 本项目非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. 1; 锅炉; 锅炉设备故障，锅炉负荷低于正常燃烧的最低有效负荷; 颗粒物; 26.67; 0.7361; 1; 2; 停止生产，及时对设备进行检修. 2; SO2; 1.5; 0.0414; 1; 2. 3; NOx; 61.3; 1.6919; 1; 2. 注：非正常排放浓度类比同类企业10吨锅炉数据 2、地表水环境影响分析 （1）源强分析 本项目营运期废水主要为软水制备废水、离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排水。 ①离子交换树脂反冲洗废水 根据设备单位提供经验数据，本项目锅炉离子交换树脂反冲洗周期为1个月一次，反冲洗水约为5.0m3/次、60.0m3/a（0.2m3/d），全部外排，则废水产生量为0.2m3/d、60.0m3/a。 ②锅炉排污水、软化处理废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，锅炉排污水+软化处理废水产污系数为13.56吨/万立方米-原料，根据设备厂家提供资料，本项目锅炉每小时用气量约714m3/h，锅炉年运行时间按7200h计，则项目天然气用量约为514.08万m3/a，则锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）排放量为6970.9248m3/a（23.2364m3/d）。 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。 （2）废水产排情况 本项目废水主要为软水制备废水、离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排水。废水水质比较清洁，污染物浓度均较低。废水水质参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材—社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，即COD：50mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L。本项目废水产生及排放情况见下表。 - 废水产生及排放情况一览表 废水类别; 废水产生量m3/a; 污染物; COD; SS; 氨氮. 生产废水; 锅炉排水; 7030.92; 产生浓度（mg/L）; 50; 100; 10. 离子交换树脂反冲洗废水; 产生量（t/a）; 0.3515; 0.7031; 0.0703. 锅炉排水. 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。 （3）废水达标排放可行性分析 本项目外排废水水质比较清洁，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理。 ①本项目污水进入永城市第三污水处理厂收水范围、管网的可行性分析 永城市第三污水处理厂建设地点位于永城市侯岭产业集聚区，引河路与大治路交界处，大治河东侧。收水范围：南环路以北，青东路以东，东外环以西，沱滨南路以南，引河西路以南，西环路以东，主要服务于主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。根据永城市第三污水处理厂规划的服务区范围，本项目位于永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧，处于该污水处理厂收水范围内，本项目建成后，废水通过厂区污水管道流入东侧皇沟大道污水管网。据调查，目前皇沟大道污水管网已建成，本项目建成后废水能够进入永城市第三污水厂进一步处理。 ②永城市第三污水处理厂处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：永城市第三污水处理厂设计一期规模为1.5万m3/d，目前一期工程正常运行，本项目投运后污水排放量为23.4364m3/d，占污水处理厂设计规模的0.156%，因此，从处理规模上分析，本项目外排废水进入污水处理厂是完全可行的。 综上，项目营运期产生的清净下水后进入永城市第三污水处理厂进一步处理后对区域地表水环境影响较小。 （4）建设项目废水污染物排放信息表 - 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表（1） 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 是否为可行性技术. 生产过程; 清净下水（7030.92m3/a）; COD; 50; 0.3515; /. SS; 100; 0.7031. 氨氮; 10; 0.0703. - 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表（2） 废水排放量（m3/a）; 污染物 种类; 污染物排放浓度; 污染物排放量; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 7030.92; COD; 50; 0.3515; 间接排放; 永城市第三污水处理厂; 间接排放，流量不稳定. SS; 100; 0.7031. NH3-N; 10; 0.0703. - 废水排放口信息及排放标准 排放口编号; 名称; 类型; 排放口地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 废水总排放口; 一般排放口; 116.459928; 33.867707; 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准及永城市第三污水处理厂进水水质要求. - 废水监测计划内容一览表 项目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率; 执行标准. 废水; 废水污染物; pH; 废水总排口; 1次/年; 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准及永城市第三污水处理厂进水水质要求. COD. 氨氮. SS. 3、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本项目噪声源主要为锅炉、给水泵等设备运行产生的机械噪声，经类比同类设备，噪声级在75~95dB(A)。经采取安装减振装置，室内建筑隔声措施后，设备噪声源强可下降20dB（A）左右，降噪效果明显。项目主要噪声源强具体见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 给水泵; 75; 安装减振装置，室内建筑隔声; -354.8; -140.6; 1.2; 2.3; 12.7; 12.8; 1.7; 66.7; 66.2; 66.2; 67.0; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 25.7; 25.2; 25.2; 26.0; 1. 2; 锅炉; 95; -359.8; -146.1; 1.2; 7.5; 7.2; 7.8; 7.2; 86.2; 86.3; 86.2; 86.3; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 45.2; 45.3; 45.2; 45.3; 1. 注：表中坐标以厂界中心（116.454711,33.874034）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次评价声环境质量预测范围为厂区四周边界。本次评价在边界四周各设1个预测点，根据HJ2.4-2021中声级预测模式进行预测。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lp2：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL；隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB(A)； ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s 为透声面积，m2 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 式中： LA(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； LA(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； Adiv：几何发散引起的衰减，dB； Abar：障碍物屏蔽引起的衰减，dB； （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； Ti：在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 （5）噪声预测计算 式中： Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见下表： 预测结果见下表： - 距噪声源不同距离处厂界噪声值一览表 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 13.5; 65; 达标. 夜间; 13.5; 55; 达标. 南侧; 昼间; 43.6; 65; 达标. 夜间; 43.6; 55; 达标. 西侧; 昼间; 32.7; 65; 达标. 夜间; 32.7; 55; 达标. 北侧; 昼间; 10.8; 65; 达标. 夜间; 10.8; 55; 达标. 项目运营过程中产生的噪声经基础减振、墙体隔声及距离衰减后，边界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准（昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)）。 项目噪声排放监测计划见下表。 - 噪声监测计划内容一览表 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 边界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 4、固体废物 （1）产生及处置情况 本项目营运期固废主要为废离子交换树脂。 本次扩建项目投入运行后纯水制备系统运行过程中需定期更换离子交换树脂，由厂家定期进行更换，更换的废离子交换树脂量为0.3t/a，更换后的废离子交换树脂由厂家带走，不在厂区内存放。 5、地下水、土壤 本项目为扩建项目，利用现有厂房新增1台10t/h的燃气锅炉，产生的蒸汽主要为生产车间提供蒸汽。项目废气主要为锅炉天然气燃烧废气。本项目锅炉房周围均已硬化，未硬化区域已绿化。因此，本项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染。 6、环境风险评价 （1）风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目涉及的物料进行危险性识别，本项目使用的天然气为易燃物质，主要成分为甲烷，临界量为10t。本项目天然气为管道输送，无储罐，管道内天然气存在量较小。 本项目涉及的危险物质存储量及Q值见下表。 - 危险物质存储及分布一览表 序号; 危险物质; 贮存位置; 最大储存量(t); 临界量（t）; 该种物质Q值. 1; 天然气; 管道; 0.04; 10; 0.004. 危险物质与临界量比值; 0.004. 注：根据天然气管道直径400mm、壁厚36.36mm、压力0.34MPa、管长200m进行换算得0.04t。 本项目危险物质与危险物质与临界量比值远远小于1，仅需对环境风险进行简单分析。 （2）风险分析 本次扩建项目以天然气为能源，其发热值高、燃烧稳定，火焰清洁，以天然气作燃料有利于节约能源。但天然气的易燃易爆等特性，决定了其在生产过程中潜在的火灾爆炸危险性。一旦产生泄漏，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成财产损失，并且影响居民的日常生活和工业生产。所以，必须重视天然气设备的防火防爆工作。产生的火灾、爆炸因素主要有： ①天然气加热装置炉膛爆炸，由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物，这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。 ②天然气管道影胀节损坏及管道腐蚀、风机在运行过程中可能造成机械密封破坏。管道法兰垫子老化或损坏等，造成天然气泄漏到空间中达到爆炸极限浓度范围，遇点火源发生燃烧或爆炸。 ③天然气燃烧设备点火时控制不好，在未点火时燃烧室中先形成爆炸性气体，在点火时可能发生爆炸事故。或因天然气供应中断造成熄火未发现，待天然气恢复供应时发现未采取措施而直接点火，造成爆炸事故。另外，如果加入到燃烧炉内的天然气过量。燃烧不完全，天然气可能在后部或排放口发生燃烧或爆炸。 ④天然气的输配过程天然气管道受腐蚀或遭受雷击，致使天然气管道发生泄漏，若又采用明火或高温强光灯具进行检修，就会发生火灾爆炸事故。 （3）风险防范措施 根据天然气产生的火灾、爆炸因素，本项目应采取的措如下： ①锅炉房防范措施 A、在加热装置的空气管道设置防爆设施、空气与天然气安全联锁装置及报警和自动切断装置。 B、在加热装置前设置泄压防爆门。 C、在加热装置前天然气总接口处设置手动切换阀、手动眼镜阀、快速自动切断阀及压力调节阀。 D、在厂区天然气管末端设置放散管。 E、设置声光报警系统。当天然气总管压力低于规律值时，自动切断天然气并声光报警，当炉温、空气预热温度过高、烟气温度过高、冷却水总管压力过低、冷却水温度过高时，声光报警能够及时启动，同时实施紧急控制。 F、应设有若干数量的烟感、温感及手动火灾报警器。 ②厂区内天然气管道泄露应急处理方案 A、通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾，爆炸。 B、确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少气体的泄漏量。 C、停止用气作业，然后关闭所有阀门。 D、组织抢修队进行抢修。 - 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 河南皇沟酒业新增燃气锅炉建设项目. 建设地点; 永城市经开区皇沟大道与南外环交叉口西侧. 地理坐标; （116度27分22.681秒，33度52分17.282秒）. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气 分布：锅炉房、天然气输配管线. 环境影响途径及危害后果; 火灾、爆炸：天然气具有易燃易爆的特性，出现泄漏后遇到火源，将会立刻引发火灾事故，如果混合物处在爆炸极限范围时，一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。. 风险防范措施要求; ①锅炉房防范措施 A、在加热装置的空气管道设置防爆设施、空气与天然气安全联锁装置及报警和自动切断装置。 B、在加热装置前设置泄压防爆门。 C、在加热装置前天然气总接口处设置手动切换阀、手动眼镜阀、快速自动切断阀及压力调节阀。 D、在厂区天然气管末端设置放散管。 E、设置声光报警系统。当天然气总管压力低于规律值时，自动切断天然气并声光报警，当炉温、空气预热温度过高、烟气温度过高、冷却水总管压力过低、冷却水温度过高时，声光报警能够及时启动，同时实施紧急控制。 F、应设有若干数量的烟感、温感及手动火灾报警器。 ②厂区内天然气管道泄露应急处理方案 A、通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾，爆炸。 B、确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少气体的泄漏量。 C、停止用气作业，然后关闭所有阀门。 D、组织抢修队进行抢修。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx | 烟气循环+低氮燃烧+8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、氨氮、SS | 外排废水，为清净下水，经厂区总排口排入市政管网，进入永城市第三污水处理厂进一步处理 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准及永城市第三污水处理厂收水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备，厂区合理布局，增强建筑隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废离子交换树脂经收集后，由厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 报警系统：安装泄漏报警装置一旦发生泄漏自动报警，企业可以及时切断气体输送阀门，避免进一步泄漏引发火灾及爆炸的风险； - 2）救援物资：厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材、泄漏回收器材，置于明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放。环境风险影响可控，在加强营运期生产管理及监督、保证各项环保措施三同时实施及正常运行的前提下，从环境保护角度分析，该项目可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 原有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.084t/a | / | / | 0.8239t/a | / | 0.9079t/a | +0.8239t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.3635t/a | / | 0.3635t/a | +0.3635t/a |
|  | NOx | / | / | / | 5.8162t/a | / | 5.8162t/a | +5.8162t/a |
| 废水 | COD | 10.4t/a | 10.4t/a | / | 0.3515t/a | / | 10.7515t/a | +0.3515t/a |
|  | 氨氮 | 1.04t/a | 1.04t/a | / | 0.0352t/a | / | 1.0752t/a | +0.0352t/a |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 酒糟 | 16200t/a | / | / | 0t/a | / | 16200t/a | +0t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | 8.3t/a | / | / | 0t/a | / | 8.3t/a | +0t/a |
|  | 污泥 | 78.4t/a | / | / | 0t/a | / | 78.4t/a | +0t/a |
|  | 生活垃圾 | 182.4t/a | / | / | 0t/a | / | 182.4t/a | +0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

本项目位置

附图1 项目地理位置图

附图2 周边环境及保护目标分布示意图

附图3 厂区平面布置图

附图4 环境管控单元内位置关系图

张银庄

580m

720m

920m

刘血庄

周刘庄

图例：

现有工程厂区边界

敏感点

本项目位置