目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	59

附表 建设项目污染物排放量汇总表	60

附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区周边环境概况及监测点位图 附图3环境管控单元内位置关系图 附图4 车间平面布置图 附图5 项目与水源地位置关系图 附图6 项目现状照片 附件： 附件1 委托书 项目2 项目备案证明 附件3 营业执照 附件4 法人身份证复印件 附件5 租赁协议 附件6 园区设立证明 附件7 土地合同附件 附件8 检测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年加工30万吨RDF燃料棒、年产2万吨PA6颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-411481-04-05-210988 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 永城市崇法寺街道办事处中山西街69号 |  |  |
| 地理坐标 | （116度20分54.034秒，33度56分35.036秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 # C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工 生物质燃料加工 254生物质致密成型燃料加工； 二十六、橡胶和塑料制品业“53 塑料制品业中”的其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 永城经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11232 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类产业名录，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2404-411481-04-05-210988（见附件2）。 2、环保政策符合性分析 2.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于永城市崇法寺街道办事处中山西街69号，不属于永城市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，永城市崇法寺街道办事处中山西街69号不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目厂区生活用水、生产用水来自市政供水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于生物质燃料加工与塑料制品项目，项目符合国家当前产业政策，项目不处于永城市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于永城市环境准入负面清单范围。 根据《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》，本项目位于永城市城镇重点单元（ZH41148120002），管控要求具体见下表。 - 表1-1本项目与《永城市城镇重点单元环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 相符性. ZH41148120002; 重点管控单元; 永城市城镇重点单元; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（集中供热、热电联产设施除外）。鼓励该区域内现有工业企业退城入园。; 本项目不使用燃料，本项目位于永城市崇法寺街道工业园区。; 相符. 污染物排放管控; 1、推进城镇污水处理厂尾水人工湿地建设，提升污水处理厂出水水质标准（主要指标COD30mg/L，氨氮1.5mg/L，总磷0.3mg/L）2、持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，加强化工、有色、纺织印染、造纸、皮革、农副食品加工等行业综合治理，促进行业转型升级。3、推动公共领域车辆新能源化，促进绿色零碳交通，除保留部分应急车辆及新能源汽车无法满足使用需求情况外，新增及更新公交车、出租车（含巡游出租车和网约车）、环卫车辆、公务车辆应全部为新能源汽车。新增及更新城市邮政快递、城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于95%。; 本项目喷淋用水全部被损耗，喷淋时空间内粉尘被水雾吸收后沉降至地面，无地面径流，无废水产生。; 相符. 环境风险防控; 1、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 不涉及; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 2.2 与《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的相符性 2.2.1河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），永城市新城水厂地下水井群（沱河两侧，共31眼井）。 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。本区划实施后，取消《河南省城市集中式饮用水源保护区划》划定的永城市地下水饮用水水源保护区。 2.2.2河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），永城市乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）永城市黄口乡木楼地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （2）永城市李寨乡地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （3）永城市马桥镇马北地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （4）永城市马桥镇唐庄地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 （5）永城市裴桥镇地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （6）永城市龙岗乡地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （7）永城市酇城镇地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （8）永城市王集乡地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （9）永城市双桥乡地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （10）永城市蒋口镇地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （11）永城市顺河乡地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （12）永城市薛湖镇南街地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （13）永城市薛湖镇黄营地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （14）永城市薛湖镇滦湖地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （15）永城市陈集镇地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围：1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 （16）永城市太丘镇地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （17）永城市刘河乡地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （18）永城市高庄镇地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （19）永城市十八里镇地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 保护要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护工作，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 相符性分析： 本项目永城市崇法寺街道办事处中山西街69号，属于城关镇辖区，经对比，城关镇并未划定乡镇集中式饮用水水源保护区。 2.2.3 永城市“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体如下： 表1-2 永城市集中式饮用水水源 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于永城市崇法寺街道办事处中山西街69号，离场址最近的为永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地，位于项目场址东北侧785m处，不在其保护范围内。 2.3本项目与《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2024蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委办[2024]14号）的符合性分析 项目与《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2024蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委办[2024]14号）的符合性分析一览表具体见表1-3。 表1-3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》（商环委办14号）; （一）减污降碳协同增效行动 2、开展传统产业集群专项整治。各县(市、区)结合辖区内产业集群特点，2024年6月底前，制定涉气产业集群发展规划和专项整治方案，排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，通过关停淘汰、搬迁入园、就地改造提升等措施，推动对环境空气质量影响较大的化工、工业涂装、包装印刷、制鞋等行业4个产业集群综合整治，提升企业环保治理水平，严防“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。推进园区和产业集群涉 V0Cs“绿岛”项目建设，规划建设一批集中喷涂中心、活性炭再生中心和溶剂回收置中心，实现V0Cs集中高效处理。 （二）工业污染治理减排行动 12、实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进171家涉VOCs企业低 VOCs 含量原辅材料替代：加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧(RTO)蓄热式催化燃烧(RCO)、催化燃烧(CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度，完成151家涉VOCs企业综合整治：对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)完成有机废气收集密闭化改造：对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理:对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理;具备改造条件的61个挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头;加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统;按规定开展4家企业V0Cs泄漏检测与修复，石化、化工行业企业集中的地方和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024年5月底前，各县(市、区)排查建立挥发性有机物综合治理清单台账;2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。; 本项目为生物质燃料加工与塑料制品项目。塑料颗粒生产线热熔挤出废气采用UV光氧催化+活性炭处理，本项目按照文件要求建立活性炭使用情况相关台账。; 相符. （三）移动源污染排放控制行动 13.加强重点用车单位监管。督促重点用车单位履行生态环境保护主体责任，强化门禁系统日常管理，落实清洁运输方式绩效指标、运输车辆（含承运单位车辆）、厂内运输车辆及非道路移动机械电子台账、视频监控等系统相关管理要求。2024年9月底前，制定移动源重污染天气管控方案，建立用车大户清单和货车白名单，实现“一企一策”动态管理。重污染天气预警期间加强运输车辆、场内车辆和非道路移动机械管控，指导重点用车单位合理安排运力，提前做好生产物资储备。; 本项目为生物质燃料加工与塑料制品项目，利用现有厂房进行建设，本项目原料及成品均置于密闭厂房，不露天存放；厂区道路硬化等措施。; 相符. # （五）重污染天气联合应对行动 # 23、提升重污染天气应对实效。健全完善重污染天气预警响应机制，规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程，强化区域联合应对，加强部门间的联系沟通，健全完善重污染天气监测预警、会商研判、应急响应、督查调度机制，综合采取远程监控、入企监督指导、污染高值预警、实地监测溯源、综合分析应对等方式，全面提升臭氧污染及重污染天气协同管控实效。; 企业按照行业分类要求填报申报排污许可发证；按要求修订重污染天气应急预案。; 相符. 《商丘市2024年碧水保卫战实施方案》（商环委办14号）; - 持续强化重点领域治理能力综合提升 2.提升城镇污水收集处理效能。加快消除城镇污水收集管网空白区，有序推进雨污分流改造。以老旧城区为重点，开展老旧破损、混错漏接等问题管网诊断修复更新，实施污水收集管网外水入渗入流、倒灌排查治理。对于进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的污水处理厂，从严审批核准新增污水处理能力。合理规划建设污水处理厂，鼓励生活污水就近集中处理减少污水输送距离。推动城镇污水处理厂提高脱氮除磷能力。推进污水处理绿色低碳标杆厂建设。补齐医疗机构污水处理能力设施短板，提高污染治理能力。; 本项目属于生物质燃料加工与塑料制品项目，本项目生活污水经化粪池处理后进入永城市第二污水处理厂。本项目位于永城市崇法寺街道办事处中山西街69号，离场址最近的为永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地，位于项目场址东北侧785m处，不在其保护范围内。; 相符. （二）巩固提升饮用水水源地安全保障 - 5.推进规范建设，确保群众饮水安全。推进引江济淮工程沿线水源地划定饮用水水源保护区，按要求设置界碑、交通警示牌和宣传牌等标识及隔离防护设施、事故风险防范设施;加强监控能力建设，按要求设置监测断面、建设预警监控和视频监控设施。加强县级以上水源地保护区围网围栏维护，对保护区内标志标牌、宣传牌进行巡检，视情况增加标志标牌、宣传标牌和视频监控设施，加快推进乡镇级水源地的“划、立、治”扩大水源地规范化建设的覆盖面。持续开展水源地环境状况调查评估或基础信息调查工作，严格排查饮用水水源地环境问题实施动态清零，适时开展风险源排查，防范水质安全隐患，切实保障饮水安全。. 《商丘市2024年净土保卫战实施方案》（商环委办14号）; - 推进土壤污染风险防控和安全利用 - 2、强化在产企业土壤污染源头防控。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作，6月底前完成市级抽查，抽查比例不低于20%。省级重点对有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、危险废物处置等行业企业组织开展隐患排查监督检查。 - 4、保障重点建设用地安全利用。生态环境、自然资源部门强化对土地用途变更、收储、供应等环节的联动监管。自然资源部门应明确依法应当开展土壤污染状况调查的地块需在土地储备入库前完成调查，并将调查情况作为必备要件纳入土地收储卷宗，相关费用纳入土地收储项目成本。生态环境部门会同自然资源部门组织开展半年、年度重点建设用地安全利用核算。 - （四）加强固体废物综合治理和新污染物治理 15.加强危险废物监管和利用处置单位管理。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。; 本项目除尘器收集粉尘、残留塑料线条、废过滤网片、磁选废物以及人工分拣出一般固废收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾收集后交给当地环卫部门处理。一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求进行建设。危险废物有废机油、废机油桶、废灯管、废活性炭。定期由有资质单位回收处理; 相符. 2.4与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 对照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），结合项目实际情况，分析如下： 表1-4 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析 内容; 序号; 导则要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 1; 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 项目选址属于工业用地，符合城乡总体规划; 相符. 2; 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 项目环境影响评价文件报批中，企业尚未投入建设生产，相关环境管理制度制定完善中。; 相符. 3; 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物检测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 项目物料运输均采用篷布遮蔽等运输方式，厂内存放于厂房内。产污设备产污点粉尘经集气罩收集，引至布袋除尘器进行处理达标后高空排放。; 相符. 4; 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 项目运营期落实各项污染防治措施后污染物可达标排放，对环境影响可接受。; 相符. 5; 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业同行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 项目产品为RDF燃料与塑料颗粒，暂无相关国家、地方、行业产品质量标准，项目执行企业产品质量保证; 相符. 主要工艺单元污染防治技术要求; 6; 进行再生利用作业前，明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放; 项目使用的固废为可燃性工业废物，为固态一般固废，不含危废、污泥、建筑垃圾等。项目加工为物理挤压加工，无高温高压工艺过程，在采取安全环保措施后对周边环保影响较小; 相符. 7; 具有物理化学危险性的固体废物，应首先进行稳定化处理; 相符. 8; 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测; 物料堆场在车间内，地面均进行硬化等措施；配备相应的污染防治措施，并制定了相关环境监测计划; 相符. 9; 产生粉尘的作业区应采取除尘措施; 项目破碎与成型工序产生的粉尘均经集气罩收集，合并引入布袋除尘器处理。; 相符. 10; 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求; 项目产生的废气主要为粉尘，粉尘经布袋除尘器处理达标后通过18m排气筒高空排放；原料区设水喷淋装置，最大限度控制无组织排放，对周边环境影响较小。; 相符. 11; 固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染; 环评提出了相关环境监测计划，对废气、废水、噪声等污染物排放进行定期监测，切实控制污染物达标排放，确保不会对周边环境造成污染; 相符. 2.5与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 - 本项目生产过程中涉及颗粒物与非甲烷总烃，属于《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中通用行业的涉PM、VOCs企业，相符性分析见下表。 表1-3 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 差异化指标; 涉PM、VOCs企业基本要求; 本项目情况; 相符性. 物料装卸; 涉PM企业基本要求：车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。涉VOCs企业基本要求：涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目原料经吨包进场后，在车间内原料区暂存，车间密闭。; 相符. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的储存区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存 间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目原料采用吨包袋包装进场后存放于车间内，车间内顶棚和四周围墙完整，并设置硬质推拉门，车间大门为常闭状态；项目危险废物储存按照要求建设。; 相符. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原料无细小粉尘，投料过程无粉尘产生，粉碎和成型过程产生的粉尘设置集气除尘设施。; 相符. 成品 包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘; 项目产品为RDF燃料棒和塑料颗粒，无粉尘产生。; 相符. 工艺 过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 本项目整个生产过程均在密闭车间内进行。本项目原料无细小粉尘，投料过程无粉尘产生，粉碎和成型过程产生的粉尘设置集气除尘设施; 相符. 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象; 生产过程中安排专人定期进行清理，保证车间地面干净、无积料; 相符. 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 各产尘点粉尘经收集、处理后排放，确保无可见粉尘外逸; 相符. 运输方式; 运输方式：①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B 级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; ①使用国五及以上排放标准重型载货车辆；②厂内运输车辆使用国五及以上排放标准； ③危废运输使用国五及以上或新能源车辆； ④厂内使用国三及以上排放标准的叉车和铲车; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 2024年3月，河南苏和环保科技有限公司计划租赁河南泊海铝业有限公司现有3号车间5280m2与4号车间5952m2及附属用房，拟投资500万元，外购分拣机、破碎机、磁选机、成型机等生产设备及相关环保设备，建设2条RDF燃烧棒生产线，1条PA6颗粒生产线。建成后形成年产30万吨RDF燃烧棒、2万吨PA6颗粒生产能力。 2024年4月10日，河南苏和环保科技有限公司取得永城市发展和改革委员会的备案，本项目同时在实施过程中，将有污水、噪声、废气和固废等污染物的产生。根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等文件规定，本项目须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业-生物质燃料加工 254--生物质致密成型燃料加工”、“二十六、橡胶和塑料制品业 53 塑料制品业中的其他”因此应编制环境影响报告表。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25—生物质燃料加工 254—其他，属于排污许可中“登记管理”；二十四、橡胶和塑料制品业 62 塑料制品业292—塑料零件及其他塑料制品制造2929，属于排污许可中的“简化管理”；不涉及通用工序。因此，本项目的管理类别为简化管理。 为此，河南苏和环保科技有限公司委托我公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司对项目建设场地周围环境进行了现场踏勘、调查，在收集项目相关资料的基础上进行了分析，根据国家和地方有关环保法律法规，并依据相关技术导则和规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 2、工程建设内容 企业租赁河南泊海铝业有限公司现有厂房进行生产建设，购置相关生产设备和环保设施建设年加工30万吨RDF燃料棒、年产2万吨PA6颗粒项目。主要建设内容详见表2-3。 表2-1 项目建设内容组成一览表 3、产品方案 工程类别; 工程名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积3号车间5280m2，钢筋混凝土结构，地面硬化布设1条塑料颗粒生产线。4号车间5952m2，钢筋混凝土结构，地面硬化，车间由西向东平行布设2条RDF燃烧棒生产线; 租赁河南泊海铝业有限公司现有厂房，高度距离地面13m. 公用工程; 供配电; 由市政供配电系统提供; 依托现有供电管网. 供水; 市政供水系统提供; 依托现有污水管道. 排水; 生活污水经化粪池处理后进永城市第二污水处理厂. 储运工程; 原料区; 位于生产车间东南侧，依据方便生产的原则，存放原料。; /. 成品区; 位于生产车间西北侧，依据方便生产的原则，存放成品。; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后进永城市第二污水处理厂; /. 噪声治理; 各类设备配备基础减振装置，车间封闭; /. 废气治理; RDF燃料棒1#生产线破碎+成型废气经集气罩收集+1#袋式除尘器处理后经18米排气筒（DA002）; 新建. RDF燃料棒2#生产线破碎+成型废气经集气罩收集+2#袋式除尘器处理后经18米排气筒（DA002）; 新建. 塑料颗粒3#生产线破碎废气经集气罩收集+3#袋式除尘器处理后经18米排气筒（DA001）; 新建. 塑料颗粒3#生产线挤出热熔废气经集气罩收集+UV光氧+活性炭处理后经18米排气筒（DA001）; 新建. 无组织粉尘：车间密闭，原料采用袋装入库。厂区设置水喷淋抑尘。; 新建. 固废治理; 布袋收集粉尘收集暂存外售，磁选废物收集后暂存外售，人工分拣出的金属、塑料收集后外售；3号车间内东侧设置一般固废暂存间，占地面积20m2; 新建. 生活垃圾由当地环卫部门统一清运；; /. 废机油、废机油桶、废活性炭、废灯管属于危险废物，暂存于厂内危废间，危废间位于4号车间南侧，占地面积约50m2，最终委托有危废资质单位处置。; 新建. 项目产品RDF燃烧棒，可供具有完善环保处理设施能力的发电厂、水泥厂等作为替代燃煤燃料。根据市场调研，目前RDF燃烧棒无相应的产品质量标准，产品为固体柱状物，燃烧值随着原料成分比例的变化有所不同，项目产品方案及生产规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案及生产规模 名称; 规格; 设计产能; 备注. RDF燃烧棒; 32mm×32mm×100mm; 30万吨; /. PA6塑料颗粒; 20000; 直径≤5mm，长≥8mm的圆柱体颗粒; 袋装 25kg/袋. 注：（1）垃圾衍生燃料（RDF）技术是通过对生活、工业等垃圾的破碎及分选，从垃圾中除去不燃物，将垃圾中的可燃物（如木材、纸皮等）破碎、干燥后，致密成型，最终制成固体燃料。垃圾衍生燃料（Refuse Derived Fuel，简称RDF）具有热值高、燃烧稳定、易于运输、易于储存、二次污染低和二噁英类物质排放量低等特点，广泛应用于干燥工程、水泥制造、供热工程和发电工程等领域。 （2）PA6尼龙塑料颗粒为再生产品，必须满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ364-2007）的产品质量要求，具体如下： A、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应有再生利用标志，具体要求执行《塑料制品的标准》（GB/T16288-2008）; B、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标准的，可用于制造食品接触的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造； C、再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作为发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂； D、宜开发可多次循环再生利用的再生塑料制品或材料。 4、项目原辅材料 项目主要原辅材料种类及消耗量详见表2-3。 表2-3主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 备注. RDF燃料棒生产线. 1; 工业固废; 150000 t; 100t; 堆放，吨包包装; 外购. 2; 废木材; 10000t; 200t; 堆放，吨包包装; 外购. 3; 破旧衣物; 110210.9t; 20t; 堆放; 外购. 4; 废纤维; 30000t; 200t; 堆放，吨包包装; 外购. /; /; /; 90t; 堆放，吨包包装; 外购. PA6塑料颗粒. 1; 废尼龙下脚料; 20016; 500t; 堆放; 收购于周边服装厂. 能源消耗. 1; 水; 3000t; 园区管网. 2; 电; 500万 kW·h; 园区电网. 注：项目废物来料需为一般工业固体，必须为未列入《国家危险废物名录（2021年版）》废物。本项目原材料主要来源于工业固废、废木材、破旧衣物、废纤维等一般工业固废，不包含危险废物。 表2-4物料平衡分析表 RDF燃料棒生产线. 投入; 产出. 序号; 类别; 年用量t/a; 序号; 类别; 年产量t/a. 1; 工业固废; 150000 t; 1; RDF燃料棒; 300000. 2; 废木材; 10000t; 2; 车间有组织颗粒物产生量; 178.83. 3; 破旧衣物; 110210.9t; 3; 车间无组织颗粒产生量; 23.07. 4; 废纤维; 30000t; 4; 磁选; 3. /; /; /; 5; 人工分拣金属、塑料; 6. 合 计; 300210.9; 合 计; 300210.9. 塑料颗粒生产线. 投入; 产出. 1; 废尼龙下脚料; 20016; 1; PA6塑料颗粒; 20000. /; /; /; 2; 车间有组织颗粒物产生量; 9. /; /; /; 3; 车间无组织颗粒产生量; 1. /; /; 人工分拣棉制品、废纸; 6. 合计; 20016; 合计; 20016. 5、主要生产设备 主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量/台; 用途; 备注. RDF燃料棒生产线. 1; 分拣机; 1260型; 2; 分拣原材料; /. 2; 破碎机; 1600型号（220kw）XY2S-1400-600-35; 6; 破碎原材料; /. 3; 磁选机; 3000高斯; 10; 筛选金属; /. 4; 空压机; 9JK6500（120孔）; 2; 压缩辅料; /. 5; 成型机; 9JK6500; 8; 产品成型; /. 6; 包装机; WS160型; 4; 产品包装; /. 7; 上料输送机; SPD100*9M; 4; 传输原辅料; /. 8; 出料输送机; SPD650*9M; 4; 传输原辅料; /. PA6塑料颗粒. 1; 破碎机; /; 3; 破碎破布; /. 2; 造粒机; /; 3; 加热挤出塑料颗粒; /. 3; 切粒机; /; 3; 把塑料丝切成颗粒; /. 4; 冷却水槽; /; 3; 6m*30cm*20cm 冷却塑料条; /. 5; 包装机; /; 3; 用于给颗粒打包; /. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50名，公司生产实行两班倒生产，每班工作8h，年生产时间为330d，5280h。 7、总平面布置合理性分析总体布局 本项目租赁河南泊海铝业有限公司现有3#车间与4#车间，位于永城市崇法寺街道办事处中山西街69号。厂房东南角设置原料区，西侧设置为成品区，厂区平面布置详见附图4。3#车间和4#车间栋为临近建筑，有效地满足了生产的顺畅性，保证了原材料和产品的便捷输送。综上所述，项目平面布局比较合理。 8、水平衡分析 - 本项目用水主要为生活用水和车间内喷淋用水。 生活用水：本项目劳动定员为50名，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，机关通用值22m3/（人·a），先进值为8m3/（人·a），考虑厂区节水能力现状，本次评价用水量按50L/（人·d）计算（折合16.5m3/（人·a））。则生活用水量为2.5t/d，825t/a；生活污水产生系数按照80%计，则生活污水产生量为2t/d，660t/a；污水经化粪池处理后进入永城市第二污水处理厂处理。 喷淋用水：项目在车间设置水喷淋装置，每日分拣时采用间歇式喷淋，用水量较少不会淋湿物料。喷淋用水量约为0.5t/d，165t/a。该用水全部被损耗，喷淋时空间内粉尘被水雾吸收后沉降至地面，无地面径流，无废水产生。 新鲜水 生活用水 3 0.5 2.5 化粪池 2 2 0.5 永城市第二污水处理厂 喷淋水 0.5 图2-1 本项目建成后水平衡图 （单位：t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： - 本项目租赁现有厂房，施工期主要涉及生产设备的运输及摆放，不再针对施工期进行分析。 - 营运期： RDF燃料棒生产工艺流程 本项目RDF燃料棒主要生产工艺流程图如下。 图2-2 生产工艺流程图及产污节点图 （1）选料分类：将从厂外收回来的生活垃圾、工业固废、废木材、破旧衣物、废纤维进行人工选料分类后再入分选机分类，主要是筛选出夹杂在原料中不符合生产要求的废塑料、废金属等，筛选完成后通过人工操作抓机将原料放置传送带运至下一工序。该工序主要会产生选料废弃物。 （2）一次破碎：原料由传送带运至破碎机投料口，原料无细小粉状原料，投料过程无粉尘产生。进入破碎机后进行一次破碎，将大件物料（最大尺寸不超过200cm）撕碎成小块（最大尺寸不超过20cm）的物料，破碎过程为向下破碎，有效抑制粉尘上扬。此过程会产生破碎粉尘及噪声。 （3）二次破碎：一次破碎后的物料经传送带运至二次破碎机上，进行二次破碎，将原料破碎成小块（最大尺寸不超过15cm）的物料，破碎过程同样为向下破碎，可有效抑制粉尘上扬。此过程会产生破碎粉尘及噪声。 （4）磁选：原料可能存在破碎后物料中的小粒径金属等杂质，通过人工无法全部分拣出，原辅料在生产线中通过输送机送入高强除铁器内，在除铁器的高强磁场中进行。物料进入除铁器的选分空间后，受到磁力和机械力（包括重力、离心力）的作用，由于受到不同的磁力作用，沿着不同的路径运动，从而将金属废料从中分离出。此过程会产生金属废料及噪声。 （5）三次破碎：对磁选后的物料，进行三次破碎，破碎至3-5cm的物料。破碎好的物料经输送机喂入自动料仓，自动料仓的物料经输送带送至压块机进行压块。此过程产生废气和噪声。 （6）压块成型：破碎后的小块物料通过生产线中传送带进入成型机，无需在车间内转运，成型机采用电加热的方式，成型机使用前预热至90℃左右，物料投入成型机后设备停止加热，设备的运转可维持作业温度，将所有物料通过物理压力压缩成块，最终通过出料口分离出来，成型的RDF燃烧棒装袋打包。该过程为物理压制过程，不发生化学反应，也未达到原料分解温度。但考虑到在压块的过程中仍会少量的成型废气和噪声产生。 （7）自然冷却、入库：经分离出来的出料温度较常温高，本项目采用输送机输送至成品库，进行常温冷却，冷却成型的RDF燃烧棒装袋打包。 PA6（尼龙）塑料颗粒生产工艺流程 PA6塑料颗粒工艺流程：外购服装厂尼龙下脚料及废尼龙丝，进行人工分选、粉碎等预处理后，经热熔挤出、切割造粒工序后包装入库。本项目塑料颗粒产品生产工艺流程及产污环节示意图如下。 原料 S3 G6、N6 G7、N7 成品 图2-3 塑料颗粒生产工艺流程及产污环节示意图 N8 S4、S5 破碎（粉碎） 检验包装 热熔挤出 冷却 分拣 切粒 （1）分选 原料进场后由人工进行分选，选出废纸、棉制品等，将尼龙类物料送至后续工序。由于本项目尼龙原料直接采购与服装厂下脚料，较为洁净，不用再进行清洗。分选工序主要产生分选杂物S3。 （2）破碎（粉碎） 分拣出来的原料通过提升输送机送入粉碎机进行粉碎，粉碎机由旋转子、刀片、过滤网和传动装置组成，粉碎机刀片形式使粉碎过程同时具有切割与挤压的效果，提高粉碎效率，粉碎片直径一般为3~10cm的片状材料。破碎过程中会产生部分粉尘G6。 （3）热熔挤出 粉碎后的物料进入造粒机进行造粒，挤出过程确保原料呈熔融态，并由螺杆的推力连续不断的将把粘流体推向机头，经过机头内的模具，使粘流体成型为所需要的塑料线条，成型阶段塑料线条经过滤网挤出，过滤网每天清理残留塑料线条S4，然后人工清理后回用于造粒工序，过滤网一般间隔一段时间进行更换，产生废过滤网S5；根据企业提供的资料，本项目造粒机采用电加热，温度控制在180~220℃之间，小于PA6材料的分解温度300℃。物料在此期间只会发生物理性状的改变，不会发生裂解，会释放少量酰胺基团单体挥发至空气中，以非甲烷总烃表征G7。 （4）冷却 经造粒机挤出的条状料温度一般在100℃以上，直接进入冷却水池进行冷却。本项目共两条塑料颗粒生产线，每座生产线内含1座冷却水槽，尺寸为6m×0.3m×0.2m。冷却水一般无需更换，定期补充损耗。经冷却后的塑料条以风冷的形式采用风机吹干附着上面的水分。 （5）切粒 冷却后的塑料条通过自动调速的塑料切割机切成粒状，塑料颗粒粒径大小由塑料切割机自动调速确定，根据客户需求一般≥8mm。经切粒完成的PA6塑料颗粒产品由尼龙袋包装后待销。 主要污染工序： 根据建设项目工艺流程，本项目建设完成后主要污染源及产生的污染物如下： 表2-6 主要产物环节和排污特征 类别; 产品; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放 方式. 废气; RDF燃料棒; G1; 分拣转运; 颗粒物; 水喷淋; 无组织. G2; 一次破碎工序; 颗粒物; 分别经集气罩收集+袋式除尘+18m高排气筒（2条生产线各一套，共2套设施+排气筒）; 有组织. G3; 二次破碎工序; 颗粒物. G4; 三次破碎工序; 颗粒物. G5; 成型工序; 颗粒物. 废气; 塑料颗粒; G6; 破碎工序; 颗粒物; 集气罩收集+袋式除尘器+18m高排气筒; 有组织. G7; 热熔挤出工序; 非甲烷总烃; 集气罩收集+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒; 有组织. 废水; 全厂; /; 职工生活; 生活污水; 化粪池处理后进入永城第二污水处理厂; 间接排放. 噪声; RDF燃料棒; N1; 一次破碎工序; 设备噪声; 车间内设置，选用低噪设备，基础减振; /. N2; 二次破碎工序. N3; 磁选工序. N4; 三次破碎工序. N5; 成型工序. 塑料颗粒; N6; 破碎. N7; 热熔挤出. N8; 切粒. 固废; 全厂; /; 机修过程; 废机油; 暂存厂区危废间内，定期交由资质单位处理; 合理处置. /; 废气处理; 除尘器收集粉尘; 暂存厂区一般固废间内，定期外售. /; 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运. RDF燃料棒; S1; 人工分拣; 废金属、塑料; 暂存厂区一般固废间内，定期外售. S2; 磁选; 废金属; 暂存厂区一般固废间内，定期外售. 塑料颗粒; S3; 分选; 分选废物; 暂存厂区一般固废间内，定期外售. S4; 热熔挤出; 废塑料条; 回用生产. S5; 热熔挤出; 废过滤网; 暂存厂区一般固废间内，定期外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河南苏和环保科技有限公司租赁河南泊海铝业有限公司现有厂房，位于永城市崇法寺街道办事处中山西街69号，根据现场踏勘，厂区目前为闲置状态，厂房内原有生产设备已拆除，根据调查该地块未受到环保投诉，未发生过环境污染事件，不存在与原有项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目选取2023年作为评价基准年，数据引用永城分局全年监测数据，总计364个日均值数据，每月至少30个有效数据（其中2月29个），数据有效性满足《环境空气质标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下。 表3-1区域环境质量达标区判定结果 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 8.6; 60; 14.33; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 16; 150; 10.67; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 22.2; 40; 55.50; 达标. 第98百分位数 日平均浓度; 48; 80; 60.00; 达标. PM2.5 μg/m3; 年平均质量浓度; 42.4; 35; 121.14; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 95; 75; 126.67; 超标. PM10 μg/m3; 年平均质量浓度; 83.5; 70; 119.29; 超标. 第95百分位数 日平均浓度; 170; 150; 113.33; 超标. CO mg/m3; 第95百分位数 日平均浓度; 0.56; 4; 14.00; 达标. O3 μg/m3; 第90百分位数 日最大8h平均浓度; 124.8; 160; 78.00; 达标. 由监测数据统计结果可知，项目所在区域 PM10、PM2.5年均、第95百分位数日平均浓度无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其他因子可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域主要污染物为PM 2.5、PM10。 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10，超标情况如下表。 表3-2区域环境质量达标区判定结果 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.21. 95%百分位数日平均浓度; 0.27. PM10; 年平均质量浓度; 0.19. 95%百分位数日平均浓度; 0.13. 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》，从“减污降碳协同增效行动、工业污染治理减排行动、移动源污染排放控制行动、面源污染综合防治攻坚行动、重污染天气联合应对行动、科技支撑能力建设提升行动”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 本项目特征因子为TSP。TSP现状数据委托河南中玖环保科技有限公司监测，监测时间为2024年5月3日-5日，连续监测3天，监测点位为项目西北李东庄，与项目距164m。监测结果如下： 表3-2其他污染物环境质量现状 点位名称; 经纬度; 污染物; 评价标准μg/m3; 浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率%; 达标情况. 东李庄; 116°12′12.97040″ 33°33′54.48723″; TSP; 300; 161-203; 67.7; 达标. 根据上表分析，特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中二级标准。 2、地表水环境质量 本项目生活污水经永城市第二污水处理厂处理后排入白洋沟，最终汇入浍河。浍河属淮河流域，规划为IV类标准要求。本次评价直接引用2022年1月~10月、12月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，监测数据统计结果见表3-3。 表3-3地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 时间; COD; NH3-N; 总磷. 浍河黄口断面; 2022年1月; 19; 0.29; 0.111. 2022年2月; 20; 0.28; 0.109. 2022年3月; 19; 0.2; 0.068. 2022年4月; -; 0.2; 0.076. 2022年5月; 19; 0.23; 0.126. 2022年6月; 18; 0.17; 0.14. 2022年7月; 29; 0.61; 0.119. 2022年8月; 23; 0.55; 0.197. 2022年9月; 23; 0.47; 0.094. 2022年10月; 22; 0.48; 0.092. 2022年11月; 18; 0.16; 0.079. 2022年12月; 18.5; 0.32; 0.076. IV类水体标准值; 30; 1.5; 0.3. 注：-表示未检测 由上述统计结果可知，浍河黄口断面2022年全年COD、氨氮、总磷可满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准， 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故不再监测声环境质量现状。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，原则上不开展环境质量现状调查，若项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目运行过程产生废气为颗粒物，生活废水经化粪池处理后排入永城第二污水处理厂进行处理。项目严格落实分区防渗措施，厂区地面均已混凝土硬化处理，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，故不再针对土壤及地下水现状进行监测。 5、生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目租赁河南泊海铝业有限公司现有厂房，位于永城市崇法寺街道办事处中山西街69号，因此无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境保护目标： 厂界外500米范围内有4个居民点，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 表3-4 环境保护目标一览表 2、声环境保护目标： 环境要素; 名称; 经度，纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离. 大气环境; 东李庄; 116°12′12.862″，33°33′54.352″; 居民; 132户 447人; 2类; NW; 164m. 四里王庄; 116°12′9.845″，33°33′45.481″; 居民; 126户 350人; 2类; SW; 360m. 铝电公司生活区; 116°12′16.630″，33°33′54.227″; 居民; 200户 600人; 2类; N; 300m. 三里道口; 116°12′36.634″，33°33′52.169″; 居民; 200户 600人; 2类; NE; 300m. 中山派出所; 116°12′19.321″，33°33′51.859″; 居民; 20人; 2类; NE; 110m. 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，厂界外50米范围内，无声环境保护目标。 - 3、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境保护目标 厂界外500m范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求，同时还满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号附件1其他行业）建议排放浓度要求。排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限制要求。具体标准限值见下表。 表3-5 大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度值. 排气筒高度m; 二级kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 120; 18; 4.94; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 120; 18; 14.2; 周界外浓度最高点; 4.0. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4; 100; 18; /; /; /. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号附件1其他行业; 80; 18; /; 工业企业边界; 2.0. 生产车间或生产设备边界; 4.0. 2、废水排放标准 项目生产工艺过程间不使用水，生活废水经化粪池处理后排入永城第二污水处理厂进行处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及永城市第二污水处理厂进水水质要求。 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 指标名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷; 总氮. 永城市第二污水处理厂进水水质要求; 6-9; 360; 160; 200; 35; -; 4.5; 45. 《污水综合排放标准》三级标准数值; 6-9; 500; 300; 400; -; 100; -; -. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见下表。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产过程主要废气为颗粒物、非甲烷总烃，通过处理后均可达标排放。项目生活污水经化粪池处理后，后经厂区总排口排放至永城市第二污水处理厂，永城市第二污水处理厂尾水排入白洋沟，最终汇入浍河。 建议总量指标为：颗粒物：8.94t/a；非甲烷总烃：1.015t/a 项目出厂区废水总量指标为：COD：0.178t/a；NH3-N：0.015t/a 项目废水经永城市第二污水处理厂处理后，废水总量指标为：COD：0.033t/a；NH3-N：0.0033t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁河南泊海铝业有限公司现有厂房，不进行土建工程，施工期仅为生产设备的安装，产生的影响较小，本环评不再对其进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息见表4-1。 本项目废气排放情况及排气筒信息见表4-2。 本项目大非正常工况下本项目各废气产生及排放情况汇总见表4-3。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 表4-1 废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表 工序; 污染物; 类别; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放时间h/a. 废气量; 产生量; 产生浓度; 产生速率; 收集效率; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行性技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放口. m3/h; t/a; mg/m3; kg/h; %; %; t/a; kg/h; mg/m3. RDF燃料棒生产线. 破碎、成型废气; 颗粒物; 有组织; 20000; 90.315; 855; 17.1; 90; 袋式除尘; 99; 是; 0.9; 0.17; 8.5; DA002; 5280. 20000; 90.315; 855; 17.1; 90; 袋式除尘; 99; 是; 0.9; 0.17; 8.5; DA002; 5280. 颗粒物; 无组织; /; 20.07; /; 3.8; /; 水喷淋; 74; 是; 5.2; 0.98; /; 厂界; 5280. 分拣、转运废气; 颗粒物; 无组织; /; 3; /; 0.57; /; 水喷淋; 74; 是; 0.78; 0.148; /; 厂界; 5280. 塑料粒子生产线. 破碎废气; 颗粒物; 有组织; 5000; 9; 340; 1.7; 90; 袋式除尘; 99; 是; 0.09; 0.017; 3.4; DA001; 5280. 无组织; /; 1; /; 0.19; /; 水喷淋; 74; 是; 0.26; 0.049; /; 厂界; 5280. 热熔挤出废气; 非甲烷总烃; 有组织; 5000; 6.3; 238; 1.19; 90; UV光氧催化+活性炭; 95; 是; 0.315; 0.06; 12; DA001; 5280. 无组织; /; 0.7; /; 0.133; /; /; /; /; 0.7; 0.133; /; 厂界; 5280. - 表4-2项目废气排放情况及排气筒信息表 产污环节; 污染物种类; 污染物排放情况; 排气筒基本情况; 排放标准. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 高度m; 内径m; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 燃料棒1#生产线破碎、成型废气; 颗粒物; 8.5; 0.17; 0.9; 18; 0.6; 常温; DA002; 一般排放口; 经度116°12′16.663″，纬度33°33′49.632″; 120mg/m3 4.94kg/h. 燃料棒2#生产线破碎、成型废气; 颗粒物; 8.5; 0.17; 0.9; 18; 0.6; 常温; DA002; 一般排放口; 经度116°12′16.663″，纬度33°33′49.632″; 120mg/m3 4.94kg/h. 塑料颗粒3#生产线破碎废气; 颗粒物; 3.4; 0.017; 0.09; 18; 0.6; 常温; DA001; 一般排放口; 经度116°12′16.698″，纬度33°33′50.173″; 80mg/m3 14.2kg/h. 塑料颗粒3#生产线热熔挤出废气; 非甲烷总烃; 12; 0.06; 0.315; 18; 0.6; 常温; DA001; 一般排放口; 经度116°12′16.698″，纬度33°33′50.173″; 80mg/m3 14.2kg/h. 1.1本项目废气污染源强核算过程如下： （1）燃料棒车间分拣、转运废气 本项目在分拣、转运流程中，拆包以及运料过程会产生颗粒物无组织排放，本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著中国环境科学出版社，1989）中铲车装料产尘量0.01kg/t，本项目年处理一般工业固废30.02万吨，则分拣、转运粉尘颗粒物产生量为3t/a（0.57kg/h），在转运区以及分拣区设置水喷淋系统，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，洒水除尘率按照74%计，则项目分拣、转运无组织颗粒物排放量为0.78t/a（0.148kg/h）。 （2）燃料棒车间破碎、成型废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，剪切、破碎、筛分、造粒环节颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，项目产品30万吨/年，每条生产线年产量15万吨，共2条生产线。计算每条生产线颗粒物产生量100.35t/a，共200.7t/a。 本项目破碎机、成型机上方设置集气罩，收集效率为90%，通过引风机引至袋式除尘器处理后，由18m高排气筒排放。根据企业提供设计资料，风机风量约为20000m3/h，除尘效率为99%，年工作时间5280h。则一条生产线中的破碎、成型工序有组织颗粒物收集量为90.315t/a，产生速率约为17.1kg/h，产生浓度为855mg/m3。排放量为0.9t/a，排放速率约为0.17kg/h，排放浓度约为8.5mg/m3。 - 2条生产线的无组织颗粒物产生量为20.07t/a，产生速率为3.8kg/h。所有生产设备全部设置在车间内部，颗粒物经车间阻隔、设置水喷淋装置、洒水抑尘效率为74%，未被集气罩收集粉尘以无组织形式排放。则破碎、成型工序无组织颗粒物排放量约为5.2t/a，排放速率为0.98kg/h。 # （3）塑料颗粒车间破碎废气 分拣出来的原料经粉碎机破碎为直径3~10cm的片状材料，同时考虑原料中夹杂的灰尘等杂质，故破碎工序会产生粉尘。参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局编），破碎工序粉尘（湿式）产生源强以单位产品0.50kg/t计，本项目共3台破碎机，每台设备上加集气罩收集，集中收集至一套袋式除尘器进行处理。类比上述报告集气效率为90%，风机风量为5000m3/h，则破碎工序有组织粉尘收集量为9t/a，产生速率约为1.7kg/h，产生浓度为340mg/m3。经1台袋式除尘器处理后（除尘器处理效率为99%）破碎粉尘有组织排放情况为0.09t/a，排放速率约为0.017kg/h，排放浓度约为3.4mg/m3。 - 未被收集的无组织粉尘产生量为1t/a。产生速率为0.19kg/h。所有生产设备全部设置在车间内部，颗粒物经车间阻隔、设置水喷淋装置、洒水抑尘效率为74%，未被集气罩收集粉尘以无组织形式排放。则破碎、成型工序无组织颗粒物排放量约为0.26t/a，排放速率为0.049kg/h。 （4）塑料颗粒车间热熔挤出废气 本项目塑料颗粒使用的原料主要成分为PA6，造粒工序采用电加热的方式进行加热，温度控制在180℃~220℃，低于PA6分解温度300℃，在温度范围内不会发生裂解，物料只会发生物理性状的改变，会挥发出少量的酰胺基团单体至空气中，评价以非甲烷总烃计。 本项目造粒工序热熔挤出废气参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局编），非甲烷总烃产生量为0.35kg/t（产品）。本项目共3台造粒机，每台造粒机上方设集气罩，集气效率为90%，风机风量设计为5000m3/h，则本项目热熔挤出有组织废气产生情况为6.3t/a，产生速率约为1.19kg/h，产生浓度为238mg/m3。经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后（综合去除效率95%），非甲烷总烃排放量为0.315t/a，排放速率约为0.06kg/h，排放浓度约为12mg/m3。 未被收集的非甲烷总烃产生量0.7t/a，产生速率为0.133kg/h以无组织形式排放。车间设置的1根18m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求，同时还满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号附件1其他行业）建议排放浓度要求，达标排放。 - （5）原料恶臭气体 本项目原料在堆放过程会产生微量恶臭，以臭气浓度为表征，虽然这些气味对人体不会产生有害影响，但较高浓度的聚集也会使人产生不愉快的感受，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐。 本项目拒绝采购存在异味的一般工业固废，从源头杜绝带有恶臭的原料，因此，储存过程中产生的恶臭较少，产生量难以估算。原料堆放过程产生的少量异味通过喷洒植物液除臭剂处理并加强车间机械通风，植物液除臭剂适用于污染源分是从天然植物中分离提取的天然成分，具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物等恶臭有吸附、遮盖、良好的分解，或者与异味分子发生碰撞，进行反应，促使异味分子发生改变原有分子结构,使之失去臭味，达到去除臭味的效果，该产品对人体和动物是无害的、无毒的，对土壤、植物均无损害，且无燃烧性和爆炸性，不含氟利昂和臭氧，使用安全，根据厂家介绍，植物液除臭剂的除臭率可达95%以上，因此本项目恶臭产生量极小。 1.2废气污染治理设施可行性分析 项目废气处理措施采用《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中可行技术，确定项目工艺废气处理工艺。 表4-2废弃资源加工工业排污单位废气污染防治措施可行技术 产品类型; 生产单元; 污染物; 可行技术; 本项目采用技术; 污染防治可行技术. RDF燃料棒; 破碎、成型; 颗粒物; 集气收集+布袋 除尘，其他; 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒; 可行. 塑料颗粒; 破碎; 颗粒物; 喷淋降尘，布袋除尘，其他; 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒; 可行. 塑料颗粒; 热熔挤出; 非甲烷总烃; 布袋除尘+高温焚烧/催化燃烧/活性炭吸附，其他; 集气罩+UV光氧催化+活性炭+18m排气筒; 可行. 1.3非正常工况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： （1）非正常工况源强分析 本项目非正常工况主要考虑废气处理装置完全失效。本次评价取废气治理设施处理效率降为0，作为本期工程最不利非正常排放工况。在非正常工况下，按照全厂建成后污染物排放最大情况给出，如下表所示。 表4-3 非正常工况下本项目各废气产生及排放情况汇总 污染源; 燃料棒1#生产线破碎成型工序DA001; 燃料棒2#生产线破碎成型工序DA001; 塑料颗粒3#生产线破碎工序DA002; 塑料颗粒3#生产线热熔挤出工序DA002. 非正常排放原因; 废气治理设施故障，处理效率为0. 非正常排放状况; 污染物名称; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 855; 855; 340; 238. 速率（kg/h）; 17.1; 17.1; 1.7; 1.19. 频次及持续时间; 1次/年，1h/次. 排放量（kg/次）; 17.1; 17.1; 1.7; 1.19. 非正常工况防范措施： 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 - 1.4废气例行监测计划 - 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的监测要求，废气监测计划见下表。 - 表4-4 废气监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA002排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织（厂界上风向1个点、下风向3个点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 1.5大气环境影响分析结论 根据大气环境现状分析，评价基准年内（2023年），项目所在区域PM10、PM2.5年均、第95百分位数日平均浓度无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其他因子可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域主要污染物为PM 2.5、PM10，项目所在区域环境空气质量为不达标区。PM2.5年平均质量浓度42.4μg/m3、超标倍数0.21，PM2.5保证率百分位数日平均浓度95μg/m3、超标倍数0.27；PM10年平均质量浓度83.5μg/m3、超标倍数0.19，PM10保证率百分位数日平均浓度170μg/m3、超标倍数0.13。根据《商丘市2024年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案》（商环委办[2024]14号）等文件可知，永城市采取通过从“减污降碳协同增效行动、工业污染治理减排行动、移动源污染排放控制行动、面源污染综合防治攻坚行动、重污染天气联合应对行动、科技支撑能力建设提升行动”等手段，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 经源强分析，本项目建成所产生污染物有组织颗粒物经袋式除尘器处理后浓度为8.5mg/m3、速率为0.17kg/h。能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。采用车间密闭，原料袋装入库，厂区设置水喷淋抑尘措施减少无组织排放。有组织非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭处理后浓度为12mg/m3、速率为0.06kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号附件1其他行业限制要求。综上分析，本项目运营期废气排放对区域环境空气质量以及周边敏感点的影响不大。 2、废水环境影响和保护措施 - 2.1废水污染源强 生活用水：本项目劳动定员为50名，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，机关通用值22m3/（人·a），先进值为8m3/（人·a），考虑厂区节水能力现状，本次评价用水量按50L/（人·d）计算（折合16.5m3/（人·a））。则生活用水量为2.5t/d，825t/a；生活污水产生系数按照80%计，则生活污水产生量为2t/d，660t/a；污水经化粪池处理后进入永城市第二污水处理厂处理。 喷淋用水：项目在车间设置水喷淋装置，每日分拣时采用间歇式喷淋，用水量较少不会淋湿物料。喷淋用水量约为0.5t/d，165t/a。该用水全部被损耗，喷淋时空间内粉尘被水雾吸收后沉降至地面，无地面径流，无废水产生。 2.2废水污染源强核算结果及相关参数一览 生活污水污染源强核算结果及相关参数一览见4-5、4-6。 - 表4-5废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度mg/L; 产生量（t/a）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/L; 排放量（t/a）; 通过污水管网，排入永城市第二污水处理厂处理. 生活废水; COD; 300; 0.198; 化粪池; 10%; 可行; 270; 0.178. NH3-N; 25; 0.0165; 8%; 23; 0.015. SS; 150; 0.099; /; 150; 0.099. BOD5; 150; 0.099; /; 150; 0.099. - 表4-6污染物排产生排放量核算表 污染物名称; COD; 氨氮; SS; BOD5. 永城市第二污水处理厂进水标准（mg/L）; 360; 35; 200; 160. 永城市第二污水处理厂出水标准（mg/L）; 50; 5; -; -. 经永城市第二污水处理厂处理后排放量（t/a）; 0.033; 0.0033; -; -. 由上表可知，项目完成后外排废水中主要污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，且满足永城市第二污水处理厂进水指标要求。 - 2.3污水处理厂处理可行性 永城市第二污水处理厂设计规模为1.5万m3/d，采用A/O+硅藻土处理工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，出水排入白杨沟。 永城市第二污水处理厂收水范围为西城区，本项目位于收水范围内，根据管网敷设范围，目前管网已接通。本项目废水量2t/d，废水量较小，永城市第二污水处理厂完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对永城市第二污水处理厂造成冲击，可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 本项目废水为生活污水，水质简单，水污染为常规因子，在总排口水质可以达到永城市第二污水处理厂接管要求，不会对区域地表水环境产生不利影响，项目废水水质不会对永城市第二污水处理厂处理工艺造成冲击。 综上，本项目外排废水水质、水量均满足永城市第二污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷。因此项目生活污水进入永城市第二污水处理厂是可行的，水环境影响可以接受。 - 2.4废水监测要求 - 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的监测要求：单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目仅有生活污水外排，本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入永城市第二污水处理厂进行深度处理，尾水排入白杨沟。 3、噪声 3.1噪声污染源源强核算 - 本项目噪声主要来自各种设备运行时产生的机械噪声，经类比分析噪声声源强度在70~80dB（A）。项目高噪设备均在车间内作业，且设置减振基础，可有效减小其噪声值。 - 表4-7项目噪声源强调查清单（室内声源） 表中坐标以厂界中心（116.346046，33.944202）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 破碎机6; 70; 基础 减振、厂房 隔声、距离 衰减; -62.9; -5; 1.2; 189.3; 8.0; 54.4; 13.1; 49.0; 49.6; 49.0; 49.2; 8:00-次日0:00; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.2; 1. 2; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 破碎机5; 70; -52.5; -7.2; 1.2; 178.6; 8.2; 65.0; 12.8; 49.0; 49.6; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.2; 1. 3; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 破碎机4; 70; -45.3; -8.7; 1.2; 171.3; 8.3; 72.4; 12.6; 49.0; 49.6; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.2; 1. 4; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 破碎机3; 70; 45.6; -22.3; 1.2; 79.7; 15.1; 163.4; 4.9; 49.0; 49.2; 49.0; 50.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.5; 1. 5; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 破碎机2; 70; 40.9; -21.1; 1.2; 84.5; 15.2; 158.5; 4.8; 49.0; 49.2; 49.0; 50.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.6; 1. 6; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 破碎机1; 70; 37.4; -20.1; 1.2; 88.1; 15.4; 154.9; 4.6; 49.0; 49.2; 49.0; 50.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.7; 1. 7; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 分拣机2; 70; -37.7; -10.4; 1.2; 163.5; 8.3; 80.1; 12.5; 49.0; 49.6; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.2; 1. 8; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 分拣机1; 70; 49.3; -24.3; 1.2; 75.7; 13.9; 167.5; 6.0; 49.0; 49.2; 49.0; 50.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.0; 1. 9; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机1; 70; -30; -13.6; 1.2; 155.4; 6.9; 88.4; 13.9; 49.0; 49.8; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.8; 23.0; 23.2; 1. 10; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机2; 70; -22; -15.9; 1.2; 147.1; 6.4; 96.7; 14.3; 49.0; 49.9; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.9; 23.0; 23.2; 1. 11; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机3; 70; -14.9; -16.1; 1.2; 140.1; 7.8; 103.6; 12.8; 49.0; 49.6; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.2; 1. 12; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机4; 70; -7.9; -17.1; 1.2; 133.1; 8.4; 110.6; 12.2; 49.0; 49.6; 49.0; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.3; 1. 13; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机5; 70; -1; -18.8; 1.2; 126.0; 8.2; 117.7; 12.2; 49.0; 49.6; 49.0; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.3; 1. 14; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机6; 70; 30.5; -19.3; 1.2; 95.0; 14.7; 148.0; 5.5; 49.0; 49.2; 49.0; 50.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.2; 1. 15; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机7; 70; 23.8; -18.8; 1.2; 101.7; 13.7; 141.5; 6.5; 49.0; 49.2; 49.0; 49.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.9; 1. 16; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机8; 70; 17.1; -17.8; 1.2; 108.5; 13.2; 134.8; 7.1; 49.0; 49.2; 49.0; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.8; 1. 17; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机9; 70; 9.9; -16.1; 1.2; 115.8; 13.3; 127.4; 7.1; 49.0; 49.2; 49.0; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.8; 1. 18; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 磁选机10; 70; 3.5; -14.6; 1.2; 122.4; 13.3; 120.8; 7.1; 49.0; 49.2; 49.0; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.8; 1. 19; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 空压机1; 70; 8.9; -21.1; 1.2; 115.8; 8.2; 127.8; 12.2; 49.0; 49.6; 49.0; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.6; 23.0; 23.3; 1. 20; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 空压机2; 70; -3; -13.1; 1.2; 129.0; 13.3; 114.2; 7.1; 49.0; 49.2; 49.0; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.8; 1. 21; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机1; 70; 20.3; -22.5; 1.2; 104.4; 9.3; 139.2; 10.9; 49.0; 49.5; 49.0; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.5; 23.0; 23.3; 1. 22; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机2; 70; 19.3; -28; 1.2; 104.3; 3.7; 139.8; 16.5; 49.0; 51.4; 49.0; 49.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 25.4; 23.0; 23.1; 1. 23; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机3; 70; 32.7; -25; 1.2; 91.8; 9.6; 151.8; 10.5; 49.0; 49.4; 49.0; 49.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.4; 23.0; 23.4; 1. 24; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机4; 70; 30.2; -29.2; 1.2; 93.4; 5.0; 150.6; 15.2; 49.0; 50.4; 49.0; 49.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 24.4; 23.0; 23.2; 1. 25; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机5; 70; -9.7; -11.6; 1.2; 135.9; 13.3; 107.3; 7.2; 49.0; 49.2; 49.0; 49.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.7; 1. 26; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机6; 70; -17.8; -9.4; 1.2; 144.2; 13.7; 98.9; 7.0; 49.0; 49.2; 49.0; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.8; 1. 27; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机7; 70; -36.9; -4.5; 1.2; 163.9; 14.3; 79.2; 6.6; 49.0; 49.2; 49.0; 49.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 23.9; 1. 28; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 成型机8; 70; -44.8; -2.2; 1.2; 172.1; 14.8; 71.0; 6.2; 49.0; 49.2; 49.0; 50.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.0; 1. 29; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 包装机1; 70; 53; -30; 1.2; 71.0; 9.2; 172.7; 10.7; 49.0; 49.5; 49.0; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.5; 23.0; 23.3; 1. 30; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 包装机2; 70; 51.3; -34.7; 1.2; 71.7; 4.2; 172.4; 15.7; 49.0; 50.9; 49.0; 49.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 24.9; 23.0; 23.1; 1. 31; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 包装机3; 70; -52.3; -0.5; 1.2; 179.7; 14.8; 63.3; 6.2; 49.0; 49.2; 49.0; 50.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.0; 1. 32; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 包装机4; 70; -60.2; 1.5; 1.2; 187.9; 15.0; 55.2; 6.1; 49.0; 49.2; 49.0; 50.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.0; 23.2; 23.0; 24.0; 1. 33; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 风机1; 75; 44.8; 3; 1.2; 50.0; 2.6; 160.6; 16.0; 54.6; 58.2; 54.6; 54.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.6; 32.2; 28.6; 28.7; 1. 34; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 风机2; 75; -104.8; 3; 1.2; 231.8; 6.6; 12.0; 14.9; 54.0; 54.9; 54.3; 54.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.0; 28.9; 28.3; 28.2; 1. 35; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒破碎机1; 70; 40.9; 6.4; 1.2; 54.8; 4.9; 156.0; 13.6; 49.6; 50.9; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.9; 23.6; 23.8; 1. 36; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒破碎机2; 70; 33.2; 8.4; 1.2; 62.7; 5.0; 148.1; 13.5; 49.6; 50.9; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.9; 23.6; 23.8; 1. 37; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒破碎机3; 70; 27; 9.9; 1.2; 69.1; 4.9; 141.8; 13.6; 49.6; 50.9; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.9; 23.6; 23.8; 1. 38; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒造粒机1; 70; 19.1; 11.9; 1.2; 77.2; 5.0; 133.6; 13.5; 49.6; 50.9; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.9; 23.6; 23.8; 1. 39; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒造粒机2; 70; 11.9; 13.1; 1.2; 84.5; 4.4; 126.4; 14.0; 49.6; 51.2; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 25.2; 23.6; 23.8; 1. 40; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒造粒机3; 70; 6.7; 14.6; 1.2; 89.9; 4.6; 121.0; 13.8; 49.6; 51.1; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 25.1; 23.6; 23.8; 1. 41; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒切粒机1; 70; 1; 16.6; 1.2; 96.0; 5.1; 115.0; 13.2; 49.6; 50.8; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.8; 23.6; 23.8; 1. 42; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒切粒机2; 70; -4; 17.6; 1.2; 101.0; 4.9; 109.9; 13.5; 49.6; 50.9; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.9; 23.6; 23.8; 1. 43; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒切粒机3; 70; -8.9; 18.8; 1.2; 106.1; 4.9; 104.9; 13.5; 49.6; 50.9; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.9; 23.6; 23.8; 1. 44; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒包装机1; 70; -13.6; 20.3; 1.2; 111.0; 5.2; 100.0; 13.1; 49.6; 50.8; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 24.8; 23.6; 23.8; 1. 45; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒包装机2; 70; -18.1; 20.6; 1.2; 115.4; 4.4; 95.5; 13.9; 49.6; 51.2; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 25.2; 23.6; 23.8; 1. 46; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 塑料颗粒包装机3; 70; -23.5; 22.3; 1.2; 121.1; 4.7; 89.9; 13.6; 49.6; 51.0; 49.6; 49.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.6; 25.0; 23.6; 23.8; 1. 47; 苏和燃料棒-3车间声屏障; 风机3; 75; -30.7; 23; 1.2; 128.2; 3.6; 82.7; 14.6; 54.6; 56.8; 54.6; 54.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.6; 30.8; 28.6; 28.8; 1. 48; 苏和燃料棒-4车间声屏障; 风机4; 75; -70.6; -3.2; 1.2; 197.1; 8.1; 46.5; 13.1; 54.0; 54.6; 54.0; 54.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.0; 28.6; 28.0; 28.2; 1. - 3.2噪声达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求，本次评价声环境质量预测范围为厂区四周边界。本次评价在边界四周各设1个预测点，根据HJ 2.4-2021中声级预测模式进行预测。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在位置围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 ①如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw——某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1.j——j声源的声压级，dB（A）； N——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lp2——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； TL——隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB（A）； ⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s——为透声面积，m2 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 式中：LA（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 - 噪声预测计算 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 - 3.3预测结果 本项目实行单班8小时工作制度，选择受噪声影响最大的点位作为预测点，厂界噪声预测结果见下表。 - 表4-8 厂界噪声预测结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 130.3; -32.6; 1.2; 昼间; 30.5; 60; 达标. 东侧; 130.3; -32.6; 1.2; 夜间; 30.5; 50; 达标. 南侧; 12.9; -34.8; 1.2; 昼间; 49.9; 60; 达标. 南侧; 12.9; -34.8; 1.2; 夜间; 49.9; 50; 达标. 西侧; -137.5; -0.9; 1.2; 昼间; 34.8; 60; 达标. 西侧; -137.5; -0.9; 1.2; 夜间; 34.8; 50; 达标. 北侧; 8.3; 35.2; 1.2; 昼间; 45.4; 60; 达标. 北侧; 8.3; 35.2; 1.2; 夜间; 45.4; 50; 达标. 表中坐标以厂界中心（116.346046，33.944202）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，项目运营期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准限值。项目噪声经隔声及衰减后，对周围环境的影响较小。 - 表4-9 噪声监测计划一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 测试要求; 执行标准. 噪声; 生产设备; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/每季度; 记录设备运行情况; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物包括生活垃圾、人工分拣一般固废、残留塑料线条、废过滤网片、除尘器布袋收集粉尘、废金属。危险废物：废机油收集暂存于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置。 4.1一般固废 RDF燃料棒生产线：（1）除尘器布袋收集粉尘：根据前章节污染源分析，布袋除尘器收集粉尘量约为：187.74t/a收集后外售回收公司。 （2）废金属：根据企业提供资料，磁选工序产生的金属废料产生量约3t/a，金属废料具有较高的回收利用价值，收集后外售回收公司。 （3）人工分拣废物：原料进粉碎机前需要人工分拣出不能用的塑料、金属。根据企业提供资料，人工分拣废物产生量约6t/a，收集后外售回收公司。 塑料颗粒生产线：（1）分拣废物：主要为外购原料中夹杂的棉制品、废纸等。根据厂家提供资料，本项目分选工序夹杂物产生量为6.0t/a，经收集后外售综合利用； （2）残留塑料线条：塑料线条经过滤网（过滤网为铁质材料）挤出，过滤网每天需清理残留塑料线条，首先采用电加热炉进行加热（加热温度控制在100℃左右），使残留线条变软，然后人工对残留塑料线条进行清理，清理出的塑料线条重新回用于生产造粒工序，此过程无废气产生。类比王雷塑料颗粒加工厂15000吨废旧塑料再生资源综合利用异地搬迁项目实际运行数据并结合建设单位提供的资料，本项目清理出的残留线条约1t/a，返回生产工序使用。 （3）废过滤网片：本项目热熔挤出工序热熔挤出时所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会破损，直至无法使用，需定期更换。根据本项目提供的资料热熔拉丝机过滤网年产生量为0.02t/a，收集后由厂家回收。 - 4.1.1一般固废环境影响分析和保护措施 本项目于厂房设置20m2一般固废暂存间一座，用于一般工业固废的暂存，厂内一般固废临时贮存应采取注意： 1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，本项目一般固废临时贮存场所位于车间内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。 综上所述，拟建项目建成运行后，全厂一般工业固废可得到妥善处理处置或综合利用，对外环境不利影响较小。 生活垃圾：本项目共有员工50名，生活垃圾产量以0.5kg/人•天计，每日产生的垃圾量约25kg/d，8.25t/a，由当地环卫部门统一清运。 4.2危险废物 废机油：项目设备使用等过程中废机油产生，根据企业提供资料，产生量约0.5t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物类别为900-218-08。收集暂存于厂区危废暂存间收集后交由资质单位处理。 废机油桶：根据企业提供资料，产生量约0.2t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物类别为900-249-08。 废灯管：本项目光氧催化设施光解模块的紫外光灯管使用寿命为7000小时，需定期更换，本项目光氧催化设施的运行时间为12h/d，光氧催化设施更换废灯管约一年半更换一次，每台设备每次约更换24根，每根灯管重量为0.3kg，本项目共一台光氧催化装置，则本项目光氧催化设施更换废灯管产生量约为7.2kg/1.5a（合0.0048t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年），光氧催化设施更换废灯管属于危险废物，废物类别为HW29、废物代码为900-023-29含汞废物，收集后在危废暂存间暂存，定期由有资质单位回收处理。 废活性炭：根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量qe=0.24kg/kg 活性炭（活性炭消耗量：有机气体废气量约为4：1），活性炭吸附饱和后需定期更换。本项目被活性炭吸附的有机气体量约为9t/a，由此可以计算本项目一年需更换的活性炭量约为36t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》规定的“HW49 其他废物”中的“900-041-49”类危险废物，收集后在危废暂存间暂存，定期由有资质单位回收处理。 表4-10 危险废物产生一览表 单位：t/a 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08 900-218-08; 0.5; 机械设备维护; 液; 矿物油; 30d; T，I; 厂区暂存后交由有资质的单位处理处置. 2; 废机油桶; HW08 900-249-08; 0.2; 机械设备维护; 固态; /; 30d; T，I. 3; 废灯管; HW29 900-023-29; 0.0048; 光氧催化装置; 固态; 汞; 1.5a; T. 4; 废活性炭; HW49 900-039-49; 36; 活性炭吸附装置; 固态; 有机物; 1月; T. 4.2.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）选址可行性 本项目危废暂存间位于4#车间南侧，占地面积50m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-11 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价； ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。； ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点； ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。. （2）危废暂存场所内设置要求 危废暂存场所地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，渗透系数≤10-12cm/s，防渗建筑材料须与危险废物相容。 危废暂存场所内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存场所均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 项目产生的危废严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求进行暂存和转移。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； ③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； ④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ⑤危险废物的贮存场所需设置警示牌，对不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ⑥衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统。 ⑦危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 ⑧企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台帐。 4.3污染防治措施 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 （2）运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 4.4环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： （1）履行申报登记制度； （2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； （3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； （4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； （5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 （6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 （7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 （8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目无土壤和地下水环境污染途径，不进行地下水、土壤环境影响分析。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关规定，本项目生产、使用、存储过程中涉及附录B中确定的有毒有害、易燃易爆物质为废机油（临界量为2500t）。因此确定本项目Q=0.5/2500=0.0002，依据附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级划分一览表判定，当项目环境风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。 （1）环境风险类型分析 根据调查，项目生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为废机油。本项目风险事故类型主要为废机油泄漏。 表4-12 本工程风险类型一览表 关键功能单元; 薄弱环节; 可能发生的事故. 原因; 类型; 后果. 危废暂存间; 泄漏; 处置不当; 泄漏、火灾; 遇火源发生火灾，燃烧后有害气体释放，含有毒有害物质的消防废水随雨水管网外排；泄漏地表污染地下水和土壤. （2）环境风险防范措施 ①远离火种、热源，加强车间的日常管理及工人的安全教育，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施。 ②禁止使用易产生火花的设备和工具。 ③管理人员应了解贮存物质的性质，将可能发生反应的物料分区分类存放，储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，采用优质包装材料。 ④贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”等制度及标识。 ⑤加强风险物质的管理，建立出入库台账；定期巡查监管力度，定期检查贮存物质包装是否泄露；加强运输过程中的规范化设置，防治运输过程中发生磕碰导致泄露。危废暂存间进行重点防渗。若现场发生泄漏，应及时进行覆盖、吸收，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生，按环保的要求处理泄漏的风险物质。应急资源要重点做好堵漏工具和泄漏物料处理工具的配备及维修保护，个人应急防护及应急通信设备的维护，堵漏工具应包括粘贴式堵漏工具、阀门堵漏套具等。泄漏物料处理工具应包括溢流围堰、铁锹、消防应急砂/棉等。 ⑥加强生产设备、环保设备运行管理，厂区各设施及生产、危废存储区均按照相关标准及规范设置。废气处理设备和生产设备同步投入运行，废气处理设备发生故障时，企业采取停止生产的措施。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为废机油泄漏，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭，破碎工序：集气罩+布袋除尘器+18m排气筒；热熔挤出工序：集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+18m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号附件1其他行业、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 车间密闭，集气罩+布袋除尘器+18m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭，加大废气收集效率，减少无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号附件1其他行业 |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 生活污水经厂区现有化粪池预处理后进永城市第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及永城市第二污水处理厂收水水质 |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备，部分设备安装减振垫，加强设备养护，位于厂房内部，自身墙体门窗隔声。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门清运。危险废物废机油按照危险废物管理要求收集暂存于4#车间南侧50m2危废暂存间，定期交由资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目利用现有闲置厂房，均采取相应的防渗措施，车间地面已硬化，避免了各类废物和土壤的直接接触，减少了各类废物进入土壤环境的机率。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施；危废间规范化建设。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气（排气筒及无组织）、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求设置采样口。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家当前产业政策，选址合理，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放。因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本项目从环保角度分析可行。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.78t/a | / | 7.78t/a | +7.78 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.015t/a | / | 1.015t/a | +1.015 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 660t/a | / | 660t/a | +660 |
|  | COD | / | / | / | 0.178t/a | / | 0.178t/a | +0.178 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.099t/a | / | 0.099t/a | +0.099 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015 |
|  | SS | / | / | / | 0.099t/a | / | 0.099t/a | +0.099 |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 187.74t/a | / | 187.74t/a | +187.74 |
|  | 磁选金属 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3 |
|  | 人工分拣一般固废 | / | / | / | 12/a | / | 12t/a | +12 |
|  | 残留塑料线条 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1 |
|  | 废过滤网片 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 8.25t/a | / | 8.25t/a | +8.25 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2 |
|  | 废灯管 | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | +0.0048 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 36t/a | / | 36t/a | +36 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1  项目地理位置图