8

（污染影响类）

（报批版）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年回收破碎31000吨废旧塑料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-411481-04-05-778865 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号 |  |  |
| 地理坐标 | （116度4分49.242秒，33度58分2.161秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42、85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永城市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2403-411481-04-05-778865 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 46 | 施工工期 | 60天 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《永城市城市总体规划（2015-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与永城市城乡总体规划（2015-2030）符合性分析 根据《永城市城乡总体规划（2015-2030）》，主要内容为： 城市性质：国家能源基地，生态宜居之城，豫鲁苏皖区域性现代化中心城市。 城市发展以向南为主，适当向西、向东发展。城区主要西扩南联，加强主城区和南部工业区组团的联系。 规划范围：规划分为永城市域、规划区、中心城区三个层次：市域包括永城市全部行政辖区，总面积2065平方公里；规划区以规划的城市三环路和市域为边界，北侧、西侧边界为北三环和西三环，东侧边界为东三环路和产业集聚区东片区（高庄片区），南侧边界为永登高速公路和市域界线，面积413.31平方公里；中心城区东至东外环路和产业集聚区东片东，西至永芒路和西城区（老城区），北至规划北外环路，南至规划南外环路，局部地块与规划的南三环路相接，中心城区规划建设用地面积83.90平方公里。 城市总体结构：以中心城区为主中心，形成“中心引领、轴线拓展，圈层辐射、点轴发展”的市域城镇体系结构。 中心城区空间布局结构：“一体两翼、一环一带双轴”的总体布局结构。 一体：由东城区、北部拓展区、产业集聚区南片区三大片区组成的中心城区主体，形成南北向的城市发展带；两翼：西翼——西城区文旅商贸片区、东翼——产业集聚区东片区；一环：日月湖生态游憩环；一带：沱河生态景观带；双轴：中原路城市拓展轴、欧亚路城市联系轴。 相符性分析：项目位于永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，占地面积约1800m2。项目选址原为花园小学，现已废弃，根据永城市自然资源和规划局酇城自然资源所出具证明（见附件3），该地块三调地类为科教文卫用地，属于建设用地，根据永城市酇城镇人民政府及永城市酇城镇花园城村民委员会出具证明，同意项目入驻（见附件4），故本项目与永城市城乡总体规划（2015-2030）不冲突。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，永城市辖区不涉及生态保护红线。 本项目位于永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，项目地块不在生态保护红线设定范围内，符合生态保护红线要求。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据《永城市人民政府 关于划定高污染燃料禁燃区（禁煤区）范围的通告永政〔2019〕17号》，项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区。本项目生产过程中能源为电，电能由当地市政提供，符合能源利用上线。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，项目用水主要为生产用水及生活用水，生产废水主要为清洗废水和甩干机产生的废水，甩干机废水经回水管道回用于破碎工序，清洗废水经“污水处理站”处理后回用于漂洗工序，循环利用，不外排；职工生活污水经建设单位自建化粪池收集处理后，用于农田施肥，综合利用，不外排，满足水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不涉及生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于永城市境内，根据项目区域环境质量现状调查，环境空气PM 2.5、PM10因子超标，项目所在区域大气环境为不达标区，项目采取可行的废气治理措施，不会恶化当地大气环境；引用浍河黄口监控断面的常规监测数据，水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；项目位于农村区域，地下水、声环境质量较好，项目区环境质量现状良好；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标。 ④环境准入负面清单符合性分析 本评价在河南省“三线一单”平台进行查询（截图见附图5）并下载项目准入研判分析报告（见附件5），初步判定该项目无空间冲突；根据《商丘市生态环境准入清单（2024.6.14）》，本项目位于永城市酇城镇，属于一般管控单元，具体符合性分析见下表。 - 与永城市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码; 环境管控单元名称; 乡镇; 单元 分类; 管控要求; 相符性. ZH41148 130001; 永城市一般管控单元; 酂城镇; 一般 管控 单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。; 项目位于永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，占地类型为建设用地，符合永城市酇城镇规划，项目建设符合国家相关产业政策要求，为鼓励类项目。. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 本项目属于废旧资源利用项目，营运期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经污水处理站处理后循环利用，不外排。. 环境风险防控; 对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 不涉及. YS4114813 210132; 水环境-浍河商丘黄口 控制单 元; 酇城镇; 一般管控单元; 污染物排放管控; 1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准; 项目不涉及. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体 为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 项目不涉及. YS41148 13310001; 大气环 境; 酇城镇; 一般管控单元; 空间布局 约束; 大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业; 本项目不属于淘汰和落后产能. 污染物排 放管控; 实施轻型车国六b排放标准和重型车国六排放标准.全面实施非道路柴油移动机械第 四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰 20 万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用， 推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆; 本项目不涉及. 2、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类、鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”，为国家鼓励类项目；且项目已于2024年3月1日在永城市发展和改革委员会备案，备案编号为：2403-411481-04-05-778865，详见附件。因此，项目符合国家产业政策。 3、河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 3.1、永城市乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23 号）文件，该区划与永城市有关的集中式饮用水水源保护区如下： (1)永城市黄口乡木楼地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)永城市李寨乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)永城市马桥镇马北地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (4)永城市马桥镇唐庄地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)永城市裴桥镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)永城市龙岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)永城市酇城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)永城市王集乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)永城市双桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)永城市蒋口镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (11)永城市顺河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (12)永城市薛湖镇南街地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (13)永城市薛湖镇黄营地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (14)永城市薛湖镇滦湖地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (15)永城市陈集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:1号取水井外围50米的区域，2、3号取水井连线外围50米的区域。 (16)永城市太丘镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (17)永城市刘河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (18)永城市高庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (19)永城市十八里镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 3.2、永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 永城市千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告划分范围为永城市已建成的25个千吨万人以上供水厂（站）、共涉及24个乡镇、79眼取水井。具体见下表。 - 永城市集中式饮用水水源地保护区划一览表 编号; 水源 名称; 水源 类型; 保护区的划定. 一级保护区. 1; 永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈官庄乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.94平方米。. 2; 永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市陈集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.73平方米。. 3; 永城市城关镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城关镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.81平方米。. 4; 永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市城厢乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.75平方米。. 5; 永城市王集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市王集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14090.92平方米。. 6; 永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市侯岭乡供水厂地下水饮用水源保护区的面积22551.15平方米。. 7; 永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市茴村镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11276.61平方米。. 8; 永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市蒋口镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.82平方米。. 9; 永城市刘河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定刘河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2819.13平方米。. 10; 永城市马牧镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马牧镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11272.35平方米。. 11; 永城市马桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定马桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.55平方米。. 12; 永城市芒山镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定芒山镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8457.13平方米。. 13; 永城市苗桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定苗桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14096.42平方米。. 14; 永城市裴桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定裴桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.1平方米。. 15; 永城市双桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定双桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8455.28平方米。. 16; 永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市顺和镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637平方米。. 17; 永城市太丘镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定太丘镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5636.9平方米。. 18; 永城市条河镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定条河镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积13363.60平方米。. 19; 永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市卧龙镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积11271.05平方米。. 20; 永城市新桥镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定新桥镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积5637.01平方米。. 21; 永城市薛湖镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定薛湖镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 22; 永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市薛湖镇黄营村供水站地下水饮用水源保护区的面积2818.8平方米。. 23; 永城市演集镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市演集镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积14094.35平方米。. 24; 永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454平方米。. 25; 永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源地; 地下水; 以开采井为中心，半径30米内的圆形区域。测定永城市酂阳镇供水厂地下水饮用水源保护区的面积8454.65平方米。. 本项目位于河南省商丘市永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，距项目最近水源地保护区为永城市酂城镇供水厂地下水饮用水源地一级保护区（项目东侧约3.6km，详见附图6）；项目周边500m范围内，不存在乡镇集中式饮用水水源保护区和千吨万人以上集中式饮用水水源保护区，满足饮用水水源地保护区划要求。 3、与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性 根据中华人民共和国工业和信息部于2015年12月发布《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号），本项目与其相符性分析见下表。 - 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析一览表 序号; 废塑料综合利用行业规范条件具体要求; 本项目情况; 相符性. 一、企业的设立和布局. （一）; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目原材料主要为分类打包的废旧日用品塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 相符. （二）; 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策，且项目用地性质为建设用地，符合永城市酇城镇总体规划。; 相符. （三）; 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目选址区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 相符. 二、生产经营规模. （四）; 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。; 本项目为新建项目，新建工程废塑料破碎清洗处理能力30000吨/年，本项目年破碎、清洗31000吨废旧塑料，满足要求。; 相符. （五）; 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 本项目总建筑面积1800m2，车间内设置3条生产线，可以满足设备存放需求。; 相符. 三、资源综合利用及能耗. （六）; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目收集的废塑料经破碎、清洗处理后制成塑料片，外售综合利用，不进行倾倒、焚烧与填埋。; 相符. （七）; 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 根据建设单位提供的资料，本项目用电量为50万kwh/a，折合电耗约19千瓦时/吨废塑料。; 相符. （八）; PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，综合新鲜水耗约 0.14吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料。; 相符. 四、工艺与装备. （九）; 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目破碎工段采用密闭设备并采用湿式破碎，且采取相应噪声治理措施；清洗工段自动化控制，清洗过程中不使用清洗药剂。; 相符. 五、环境保护. （十）; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 相符. （十一）; 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目厂区四周建有围墙，地面全部硬化。; 相符. （十二）; 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 本项目原料、产品均在密闭厂房内存放，原材料区、成品区均具有防雨、防风、防渗等功能。厂区排水采取雨污分流。; 相符. （十三）; 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目原材料主要为日用废就塑料制品，可能存在的夹杂物包括砂石、泥土及商标纸等肉眼可见的非塑料类固废，经过人工分拣后定期交环卫部门处置。; 相符. （十四）; 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 清洗废水采用“混凝沉淀+气浮+水解酸化+SBR+砂滤”工艺污水处理设施处理后循环使用，不外排；污水处理设施产生的污泥经板框压滤机压滤成泥饼后，袋装交由环卫部门处置。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥; 相符. （十五）; 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目采用湿式破碎，生产过程中几乎不产尘。; 相符. （十六）; 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 本项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号）的要求。 4、与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析 本项目与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析见下表。 - 项目与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析 序号; 《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）具体要求; 本项目情况; 相符性. 4.总体要求; 4.1宜按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系。; 本项目按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系; 相符. 4.2应建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。; 本项目建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度; 相符. 4.3应建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。; 项目建成后建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度; 相符. 4.4宜建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年; 项目建成后建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年; 相符. 4.5废塑料分拣企业应具备排污许可证; 环评要求项目建成后按照要求申领排污许可证; 相符. 4.6废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应交由有相关处理资质的单位进行处理; 项目生产过程中污水站恶臭处理过程中产生的废活性炭委托有资质单位进行处置; 相符. 4.7从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训; 项目在员工入职前，对员工进行岗前培训; 相符. 5.收集; 5.1应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录A的表A.1; 本项目回收的主要为废通用塑料; 相符. 5.2废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒; 本项目使用的废塑料主要由周边废塑料打包公司提供，进入厂区内的废塑料主要为压缩后的废塑料，且包装完整，回收过程无遗撒; 相符. 5.3废塑料收集过程中不得就地清洗。; 本项目收集过程不进行清洗。本项目的清洗工序为预处理阶段的清洗。; 相符. 5.4废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。; 本项目采用机械湿式破碎技术进行减容处理，破碎过程不产尘，破碎设备采用安装减振基础、加强车间维护等措施进行降噪; 相符. 6.分拣; 6.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。; 本项目使用的为废通用塑料，外购塑料收购站的废塑料，且外购废塑料已经完成初步分类; 相符. 6.2废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、Ｘ射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术; 本项目采用气流分选; 相符. 6.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施; 本项目分拣过程中主要挑选其中的不可利用杂物，不使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层; 相符. 6.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置; 本项目不涉及; 相符. 6.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施; 本项目破碎工序采用湿法破碎，并配套污水收集处理设施，破碎机通过安装减振基础、加强设备维护等措施，产生的噪声可以满足GB12348的有关规定; 相符. 6.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理; 本项目环评要求厂区地面刷涂环氧树脂漆，进行防水、防渗漏处理; 相符. 6.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂; 本项目废塑料使用物理方法进行清洗，采用高效节水的机械清洗; 相符. 分拣后的废塑料应采用独立完整的包装; 本项目分拣完成后的塑料，经过破碎、清洗、风选后采用独立包装袋进行包装; 相符. 废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定; 本项目塑料碎片生产过程中产生的废水经污水处理设施处理后，作为中水循环再利用; 相符. 7.贮存; 7.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定; 本项目环评要求厂区地面刷涂环氧树脂漆，进行防水、防渗漏处理，符合GB18599的有关规定; 相符. 7.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识; 本项目外购的废塑料分区存放，并在显著位置设有标识; 相符. 废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。; 本项目外购的废塑料储存在封闭车间内，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散 措施; 相符. 7.3废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。; 本项目废塑料储存场所符合建筑设计防火规范的要求; 相符. 8.运输; 8.1废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒; 本项目外购废塑料均为打包完成的塑料压块，运输过程中可确保打包完好，无塑料遗撒; 相符. 8.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒; 本项目塑料碎片包装物采用吨包或包装袋包装，可以做到防晒、防火、防高温，同时可以确保塑料碎片在装卸、运输过程中包装完好，无遗撒。; 相符. 8.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉; 本项目产品包装物按要求设置废塑料种类标志，标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。; 相符. 8.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载; 本项目原料及产品的运输均不得超高、超宽、超载，采用密闭车辆进行运输。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）的要求。 5、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析 本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析见下表。 - 项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析 序号; 《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）具体要求; 本项目情况; 相符性. 4.总体要求; 4.2宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线; 本项目采用破碎法进行废塑料的再生利用; 相符. 4.3涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。; 本项目属于废塑料的预处理单位，设置防扬散、防流失、防渗漏以及其他防止污染环境的措施，执行国家和地方相关排放标准; 相符. 4.4废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB 15562.2的要求设置标识。; 建设单位属于废塑料的预处理单位，涉及的废旧塑料主要为PP和PE等，环评要求不同种类塑料分开储存，贮存场地具备防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB 15562.2的要求设置标识。; 相符. 4.5含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。; 废塑料主要为PP、PS和PE等，不对含卤素废塑料进行预处理; 相符. 4.6废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 环评要求建设单位建立废塑料管理台账，台账内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，台账至少保存3年以上; 相符. 4.7属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。; 本项目不涉及属于危险废物的废塑料，生产过程中污水站恶臭处理过程中产生的废活性炭委托有资质单位进行处置质单位进行处置; 相符. 4.8废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。; 建设单位废塑料的生产符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求; 相符. 7.预处理污染控制要求; 7.1一般性要求; 7.1.1应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。; 本项目外购的废塑料采用破碎、清洗的方式进行预处理; 相符. 7.1.2废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB 31572或GB 16297、GB 37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB 14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB 12348的规定。; 本项目采用湿式破碎，破碎工序不产尘，分拣工序产生的少量粉尘经车间阻挡、自然沉降后对大气环境影响较小。污水处理站产生的恶臭污染物经处理后可以满足GB 14554的规定，生产中产生的废水经污水处理站处理后，水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）后，回用于生产。项目产生的噪声经采取措施后可以满足GB 12348 的规定; 相符. 7.3破碎要求; 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目破碎方式采用湿式破碎，配套有污水收集和处理措施; 相符. 7.4清洗要求; 7.4.1宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。; 本项目采用机械湿式破碎技术进行减容处理，破碎过程不产尘，破碎设备采用安装减振基础、加强车间维护等措施进行降噪; 相符. 7.4.2应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用; 本项目产生的清洗废水经污水处理站处理后循环利用; 相符. 8.再生利用和处置污染控制要求; 8.1一般性要求; 8.1.1应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。; 本项目结合废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，采用破碎、清洗的工艺来处置废塑料; 相符. 8.1.2应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线; 本项目属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，建设单位结合当地废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，确定废旧塑料生产规模为3.1万吨，采用技术为破碎、清洗工艺。; 相符. 8.1.3应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。; 本项目设置污水处理站来处理生产中产生的废水，废水经处理后循环使用，不外排。; 相符. 8.1.6废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合GB 12348的规定; 本项目废塑料生产中产生的噪声经采取措施后可以实现达标排放; 相符. 8.1.7废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置; 环评要求企业对生产中产生不可利用废物建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋; 相符. 根据分析，本项目的建设符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的要求。 6、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告 2012年第55号），本项目与其相符性分析见下表。 - 项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 序号; 《废塑料加工利用污染防治管理规定》具体要求; 本项目情况; 相符性. 第三条; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策；项目的建设符合《废塑料回收技术规范》和《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的要求。本项目用地性质属于建设用地。本项目仅将回收的废塑料破碎成塑料片，不进行塑料制品的生产，不进行废塑料类危险废物的回收利用。本项目不涉及造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 相符. 第四条; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目加工过程中产生的残余垃圾主要包括废塑料夹杂物、废标签，废塑料夹杂物经收集后交环卫部门统一收集处理，废标签纸经收集后外售。处置、利用单位均符合环保要求；本项目无造粒工序，不产生废滤网。; 相符. 第五条; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。 禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。 进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。 进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。; 本项目使用的废塑料不涉及进口废塑料的使用。; 不涉及. 第六条; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。; 本项目使用的废塑料不涉及进口废塑料的使用。; 不涉及. 第七条; 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。 鼓励有条件的废塑料加工利用集散地申请开展国家“城市矿产”示范基地建设，申请开展废旧商品回收体系建设试点工作。; 目前，项目所在区域未对废塑料加工利用单位实行集中化管理，无废水、废气、固体废物的集中回收处理单位。; 相符. 根据分析，本项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》的要求。 7、与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见下表。 - 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》）; 18.深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路线性工程、矿山开采、车辆运输和裸露地面等重点领域，细化完善重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度，按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。推进全市扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将扬尘污染防治费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市(含县)建成区道路机械化清扫率达到90%以上。逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报。; 本项目要求建设单位施工期安装扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输地面硬化、物料覆盖等管理; 符合. 《商丘市2024年碧水保卫战实施方案》; 9.推动企业绿色转型发展。培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率;对焦化、化工、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造;全面推行清洁生产依法对重点行业企业实施强制性清洁生产审核。深入开展节水型企业创建、水效“领跑者”遴选工作，广泛开展水效对标达标活动，进一步提升工业水资源集约节约利用水平; 本项目属于废旧资源利用项目，不属于造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业；营运期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经污水处理站处理后循环利用，不外排。; 符合. 《商丘市2024年净土保卫战实施方案》; 15.加强危险废物监管和利用处置单位管理。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。; 本项目属于废旧资源利用项目，不属于涉重金属企业；评价要求企业按时申领排污许可证。; 符合. 8、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目生产中涉及到少量的分拣粉尘，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉PM企业基本要求符合性分析具体见下表。 - 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉PM企业基本要求的相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目; 相符性. 涉PM企业基本要求. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目车辆运输的物料为经过压缩的瓶砖，运输过程中不产尘，项目不涉及粉状、粒状物料的运输。原料均储存在原材料区内（车间内）。; 相符. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目使用的物料为废塑料，不易产尘，原料均储存在原材料区内（车间内）。厂区货物进出大门为硬质材料门，所有门窗保持常闭状态。; 相符. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目不涉及易产尘物料。; 相符. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目卸料口的物料为经清洗后的塑料片，卸料过程中不产尘。; 相符. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产过程位于封闭式车间内，破碎工序为湿法破碎，基本不产尘。; 相符. 根据上表分析可知，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉PM企业基本要求的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目内容和规模 项目性质为新建，建设地点位于河南省商丘市永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号。本项目租赁废弃花园村小学进行建设，利用现有建筑物作为原料仓库和成品仓库，利用院内空地新建厂房作为生产车间，总建筑面积约1800m2。 根据现场勘查，项目四周为农田，距离项目最近敏感点为西南侧200m处的丁庄。项目周边环境示意图见附图2。项目建筑物主要功能分区见下表。 - 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 新建3栋厂房，钢结构，总建筑面积为900m2，分别设置1条生产线。; 新建. 辅助工程; 生活办公区; 利用现有建筑物1栋，砖混结构，建筑面积40m2。; 依托. 储运工程; 原料仓库; 利用现有建筑物1栋，砖混结构，建筑面积500m2，暂存废旧塑料原料; 依托. 成品仓库; 利用现有建筑物2栋，砖混结构，建筑面积共360m2，暂存产品; 依托. 公用工程; 供水; 当地供水管网统一供给; 新建. 供电; 当地供电电网统一供给; 新建. 排水; 雨污分流，雨水排入附近沟渠；生产废水收集处理后循环使用，生活污水化粪池收集、定期清掏肥田；; 新建. 环保工程; 废气; 项目破碎工序为湿法破碎，基本不产尘；分拣产生的粉尘经车间阻挡、自然沉降后对大气环境影响很小；污水处理设施各单元采取加盖密闭，并进行分区密闭收集，采用活性炭吸附除臭处理后经15m高的排气筒排放; 新建. 废水; 职工生活污水经化粪池收集处理后，用于农田施肥，综合利用，不外排；生产废水建设处理工艺为“混凝沉淀+气浮+水解酸化+SBR+砂滤”的污水处理站1座（处理规模120m3/d），处理达标后回用于清洗工序; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减、加强设备维护; 新建. 固废; 一般固废暂存间; 新建. 2、主要产品方案 本项目年回收废旧塑料3.1万吨（含水率为1%），主要对收购的废旧塑料进行分拣、破碎、清洗后生产塑料碎片。项目产品规格及产量见下表。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 1; 塑料碎片; 直径14mm~22mm; 32205t/a; 包装形式：25kg/袋装、吨包包装； 用途：外售下游塑料加工企业作为原料使用，含水率约为5%，主要成分为PP、PE、PS等。. 注：原料含水率约为1%，破碎清洗加工后产品含水率约为5%，含水量增加。 3、生产设备 项目主要设备见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注; 用途. 1; 输送机; 3000*1000; 台; 3; 厢式黑色人字带; 分拣、输送. 2; 破碎机; 120型; 台; 3; 生产能力为5~6t/h; 破碎. 3; 脱标机; /; 台; 3; /; 脱标. 4; 提料绞龙; 4000*400; 台; 3; U型螺旋提料绞龙、减速器装置; 提料，从破碎机提至清洗水槽. 5; 清洗水槽; 2000*1500*1200; 台; 3; 含拨料板、沉底料提料机、漂料提料机; 清洗. 6; 漂洗水槽; 2000*1500*1200; 台; 3; 含拨料板、沉底料提料机、漂料提料机; 漂洗. 7; 全筛甩干机; 2500*700; 台; 3; 304不锈钢筛网; 脱水. 8; 风选机; 1200*400; 台; 3; 含出料绞龙; 风选. 本项目拟购置3条破碎清洗生产线，每条生产线破碎机的生产能力为5~6t/h，配套水槽清洗能力与破碎机相匹配，清洗能力为5~6t/h，项目年运行300d，每天生产8h，则3条破碎清洗生产线生产能力为36000~43200t/h，满足项目设计产量的要求。另根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的设备均不属于淘汰类的设备。 4、主要原辅材料来源及用量 本项目主要原辅材料用量情况见下表。 - 项目主要原辅材料年使用量一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 废塑料; t/a; 31000; 外购，主要为包括PP料来自塑料凳子、塑料玩具、塑料盆等废旧日用塑料制品；PE料来自洗衣液瓶、洗洁精瓶、洗发露瓶等废旧空瓶；PET料来自饮料水瓶、矿泉水瓶；PS料来自废旧塑料奶瓶、塑料水杯等。含水率约为1%. 2; PAC; t/a; 1.8; 污水处理站药剂. 3; PAM; t/a; 0.02; 污水处理站药剂. 4; 水; m3/a; 4452.45; 当地自来水管网. 5; 电; Kwh/a; 60万; 当地供电电网. 本项目主要原材料理化性质见下表。 - 主要原材料理化性质表 名称; 组分及理化特性; 燃烧特性; 毒性. PP（聚丙烯）; 系白色蜡状材料，外观透明而轻。无毒、无味，密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃，在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。; 易燃，其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。; 无毒. PE（聚乙烯）; 无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃-145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。; 易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。; 无毒. PET（聚对苯二甲酸类）; 无毒，无味，乳白色半透明或无色透明体，相对密度1.38，透光率为90%，吸水率为0.6%，吸水性较大。PET对有机溶剂如丙酮、苯、甲苯、三氯乙烷、四氯化碳和油类稳定，对一些氧化剂如过氧化氢、次氯酸钠及重铬酸钾等也有较高的抵抗性。PET具有很好的光学性能和耐候性，可长期用于户外。PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性、强度大、透明性好、稳定性及电绝缘性。; 易燃，完全燃烧最终产物是水和二氧化碳，不完全燃烧时的产物中含有许多有毒有致癌物质和未完全燃烧生成的碳黑; 无毒. PS（聚苯乙烯）; 聚苯乙烯是仅次于聚氯乙烯和聚乙烯的第三大塑料品种。聚苯乙烯无色、透明、有光泽、无毒无味，落地时发出清脆的金属声，密度为1.054g/cm3。改性聚苯乙烯在日用品方面广泛用于包装材料、各种容器等。; 聚苯乙烯燃烧性能好，易燃，离火后继续燃烧，并有苯乙烯臭味放出。火焰呈黄色、冒黑烟。聚苯乙烯不完全燃烧生成：碳、水及一氧化碳、二氧化碳等。; 无毒. PAC; 聚氯化铝，简称聚铝，英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂，无色或黄色粉状固体，易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油，有吸附、凝聚、沉淀等性能。; 不易燃; 无毒，有腐蚀性. PAM; 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，热稳定性良好，能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。; 可燃; 无毒. 原料种类及来源 ①原料种类 项目原料聚乙烯（PE）、聚对苯二甲酸类（PET）、聚丙烯（PP）和PS（聚苯乙烯），属于一般固体废物，依据《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020），本项目的外购的废塑料为废通用塑料，不外购含有卤族元素的塑料，不外购受到危险化学品、农药、药物等污染的废弃塑料包装物，不外购废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不外购氟塑料等特种工程塑料；不外购含有金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物的废塑料。 本项目生产的产品不用于制造直接接触食品的包装、制品或材料、给水管道等的生产，出厂要求在产品包装上注明为再生产品。 本项目原料在进厂前，要求原料供应商先进行初步分选，按照原料树脂种类进行分类压缩，确保原料的质量，减少杂质含量，控制原料质量并确保原料质量满足本项目需求。 本项目原料库面积约为500m2，成品库1000m2。本项目原料包装形式压缩块，体积为1.8*1.1*0.85=1.683m3，原料堆存高度约为2.55m，经计算每平方可以堆存原料的重量约为1.5t，则仓库最大储存量为750t，可以满足本项目至少7天生产的需求。 本项目产品包装形式为吨包和编织袋两种，根据建设单位提供资料，每平方可以储存1t的原料，则成品库最大储存量为360t，可以储存本项目至少3天的生产量。 综上，本项目成品库以及原料库可以满足本项目成品和原料储存需求。 ②原料来源 本项目不进行废旧塑料的回收，项目所用原料均为外购，来源于市场上的废旧塑料打包公司（主要为永城市内以及周边省份）。外购的废旧塑料具有成分相对单一、塑料纯态时无毒无害的特点。对含有卤族元素的塑料、氟塑料、医疗废物、农药、化工编织袋等及其他有危险残留物的弃置塑料制品和含油废塑料，本项目不予接纳。且在进行原料购买时，与回收公司签订买卖合同，制定台账记录，内容包括时间、地点、数量及种类、预处理情况等，确保原料满足项目生产及环保要求。 ③准入制度负面清单 项目不得随意增加回收塑料种类，禁止回收盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱的废弃塑料包装瓶；禁止收购以聚氯乙烯为成分的废旧塑料；禁止回收属于医疗废物和危险废物的废塑料；禁止回收含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片、废旧塑料；禁止回收含油污染以及其他化工原料的废弃塑料包装瓶及瓶片、废旧塑料；项目不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料；原料运输到厂后必须先进行抽检，抽检合格才准允入库。对废塑料根据生产要求按计划回收，控制贮存量。对厂房采取防水、防渗处理。 5、劳动定员 本项目劳动定员10人，职工均为附近村民，均不在厂内食宿。年工作日300天，每天8小时工作制。 6、公用工程 （1）供电 本项目年用电量为60万kw·h，项目用电由当地供电电网统一供给，可以满足项目生产需求。 （2）给水 本项目厂区用水使用自来水供水管网，能够满足生产和职工生活需求。项目营运期用水主要包括破碎工序用水、清洗工序用水和生活用水。 ①破碎工序用水 项目共设有3台破碎机，破碎机每天运行8h，为使破碎机更好的运转并减少破碎工段粉尘的产生，在破碎机上端设置2个洒水喷头，喷头喷水流量为0.05L/s，则总用水量为8.64m3/d（2592m3/a），由于破碎机工作过程中会造成一部分水损耗，损耗量按照用水量的10%计，则破碎用水损耗量为0.864m3/d（259.2m3/a）。剩余水随产品进入下一道工序，清洗后由塑料碎片带入脱水工段的水量为7.776m3/d（2332.8m3/a）（塑料经破碎后，水分携带量已基本饱和），本项目脱水后成品含水率为5%，本项目成品产量为32205t/a（按照原料3.1万吨，减去夹杂物62吨、标签3.1吨、漂洗槽沉积物31吨估算，得含水率1%产品30903.9吨，折算为含水率5%产品约为32205吨），则脱水后成品含水量为1610.25m3/a，考虑到原料中带入的水分（原料中原有含水率为1%，折合310m3），则成品带走的水量为1300.25m3/a，环评按照原料带走的水分全部来自破碎工序，则在脱水工段脱掉水量约为3.442m3/d（1032.55m3/a），该部分废水经回水管道回用于破碎工序，其余进入产品，故新鲜水补充量约为5.198m3/d（1559.45m3/a）。 ②清洗工序用水 本项目清洗工序包括一道清洗、二道漂洗，均不使用洗涤剂，项目清洗水循环使用，拟采用逆流回用的方式，将漂洗池用水回用于上一级清洗，清洗水每2个小时循环1次，清洗水槽废水2个小时排放1次。项目清洗水槽总容积32.4m3，漂洗水槽总容积27m3，池内水量以75%计，则生产用水在线量为44.55m3。清洗池废水排放量为97.2m3/d（29160m3/a），该部分水经自建污水处理站处理后循环利用不外排。清洗水日损耗量以20%计，则清洗工段新鲜水补充量8.91m3/d（2673m3/a）。 ③生活用水 本项目职工10人，均不在厂内食宿，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水按22m3/（人·a）计，则项目生活水用量为0.733m3/d、220m3/a。 综上，项目新鲜水总用量为4452.45m3/a。 （3）排水 本项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水主要为清洗废水和甩干机产生的废水，甩干机废水经回水管道回用于破碎工序，清洗废水经污水处理站处理后回用于漂洗工序，循环利用，不外排；职工生活污水经建设单位自建化粪池收集处理后，用于农田施肥，综合利用，不外排。 项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/a 7、总平面布置 本项目位于河南省商丘市永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，项目东侧邻田间道路、出入口设置在厂区东侧，方便原料和成品的运输，原料仓库位于生产线之间、便于原料运输、缩短运输距离，产品仓库位于厂区南部，废水处理设施位于生产车间西北侧，项目生产区严格按照生产流程先后顺序布置，各工序布局紧凑，功能合理。本项目厂区平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用院内空地新建钢结构厂房作为生产车间，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，项目施工期生产工艺及产污流程见下图。 图2-2 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 施工期产生的污染物主要为施工噪声、施工扬尘、建筑弃渣以及施工期建筑人员生活废水及生活垃圾等。 - 营运期 图2-3 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 原料进厂时首先做好记录，记录内容包括每批次废塑料种类、回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况，并做好月度和年度汇总工作。 （1）上料、分拣：本项目不回收含有金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物的废塑料，回收的废塑料已经供应商初步分类、分拣除杂。将经过压缩成块的原料运至分拣区，进行人工开包，然后进行人工分拣，按PP、PE、PET、PS塑料进行分类，同时将其中的杂物（上游企业未分拣完全的杂质）清理出来，以方便后续加工。 此过程产生杂物固废为进厂时夹带的不可利用废物，人工分拣过程会产生少量粉尘。 （2）脱标：分拣后的塑料利用脱标机去除商标包装纸，脱标机由脱标筒、主轴以及轴上的动刀和筒壁上定刀，且全部采用硬质合金刀尖，瓶体在机械内推进过程中通过与动刀与定刀间的接触将标签剥离，然后再通过风力将标签与瓶身分离。 （3）破碎：废塑料再通过传送带送入破碎机中破碎为小片，项目采用的破碎机为刀片式，破碎机通过电动机带动刀盘高速旋转，在动刀高速转动的过程中与定刀形成相对运动的趋势利用动刀与定刀之间形成的间隙将大块塑料进行破碎，破碎后的塑料粒直径约为14mm~22mm，为防止粉尘的产生以及塑料碎片的飞溅，本项目破碎工序采用湿法破碎工艺，在破碎产尘部位处设置洒水喷头进行喷水，通过管道喷水使水与原料充分混合，可以有效的减少粉尘的产生和塑料碎片的飞溅。 （4）清洗：每条生产线清洗工序包括一道清洗、二道漂洗，包含2座清洗水槽（厂区共6座清洗水槽），项目破碎机出料直接进入清洗水槽，清洗过程中采用清水（不添加洗涤剂）进行清洗，在清洗池前端设喷水管，在水槽上方等间距设推力器，在清洗过程中推力器将漂浮的塑料碎片推向清洗池的尾端，由捞料甩干机捞出并脱水，而洗掉的泥砂及其它较重的杂质沉入池底。项目清洗池底端设螺旋状自动排渣机，定期清理池底沉淀物。 （5）甩干：清洗后的塑料碎片进入甩干机进行脱水，甩干过程无需外加热源，在常温下仅靠甩干机的物理旋转即可完成。此工序产生的废水返回至漂洗工序继续回用，甩干机运行会产生噪声。甩干脱水后的塑料即为成品，成品含水率约为5%。 （6）风选：经甩干后的塑料碎片，使用风选机根据物料的不同比重分选进一步去除杂质，该杂质主要为附着在塑料片上的标签纸，风选过程中在密闭的风选机中进行，且经清洗后原料不含杂质和泥土，风选过程无粉尘产生。 （7）打包：塑料碎片采用袋装包装，打包后入库外售。 产污环节： - 营运期主要污染工序 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 职工生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、总磷、氨氮. 清洗废水; 生产过程; COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、总磷、石油类. 脱水废水; 生产过程; COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、总磷、石油类. 废气; 分拣粉尘; 分拣过程; 颗粒物. 污水处理站废气; 污水处理过程; 硫化氢、氨、臭气浓度. 噪声; 设备噪声; 生产设备运行; 噪声. 固废; 不可利用废物; 分拣工序; /. 废标签; 脱标、风选工序; /. 清洗水槽沉积物; 清洗工序; /. 污泥; 污水处理设施; /. 废活性炭; 活性炭吸附装置; /. 生活垃圾; 职工生活; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场调查，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 本项目位于河南省商丘市永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价引用在线监测数据平台永城市政府自动站2023年全年的在线监测数据，各因子统计结果见下表。 - 环境空气现状监测情况一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 浓度值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 0.15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 25; 0.63; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 105; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 57; 1.63; 超标. CO; 第95百分位数24小时均质量浓度; 4000; 960; 0.24; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 160; 149; 0.93; 达标. 由上表，永城市2023年区域空气质量现状评价数据显示，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24小时均质量浓度、O3第90百分位数8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，主要超标因子为PM 2.5、PM10， PM 2.5最大占标率163%，PM10最大占标率150%。 针对环境空气质量不达标的现状，永城市严格按照《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2024〕7号）、《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案的通知》（商环委办【2024】14号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、推进工业企业综合治理、深入推进能源结构调整等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量现状 本项目无废水外排，最近的地表水体主要为东北侧800m处的浍河，规划执行IV类标准。本次评价直接引用2023年1月-12月河南省环境质量月报对浍河黄口断面的监测结果，具体见下表。 - 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2023.01; 18.5; 0.82; 0.066. 2023.02; 19; 0.58; 0.064. 2023.03; 29; 0.26; 0.073. 2023.04; 16; 0.31; 0.073. 2023.05; 25; 0.47; 0.094. 2023.06; 26; 0.49; 0.198. 2023.07; 25; 0.68; 0.251. 2023.08; 24; 0.49; 0.162. 2023.09; 16; 0.54; 0.123. 2023.10; 14; 0.54; 0.152. 2023.11; 18.5; 0.36; 0.101. 2023.12; 14; 0.21; 0.079. 标准; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，浍河黄口断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不进行噪声现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于河南省商丘市永城市酇城镇花园村原花园小学院内024号，用地性质为建设用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目周边500m范围内大气环境保护目标情况见下表。 - 本项目大气环境保护目标 名称; 保护对象; 环境功能区; 建设项目厂界位置关系. 相对方位; 相对厂界距离. 丁庄; 居住区; 二类区; SW; 200m. 花园村; 居住区; 二类区; NE; 240m. 姜胡庄; 居住区; 二类区; SE; 370m. 季庄; 居住区; 二类区; NW; 460m. 2、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、地表水环境 厂界外500m范围内无地表水环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 - 大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准限制要求。 - 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 厂界标准值（二级、新扩改建）. 臭气浓度; 20无量纲. 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 2、废水 项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；生产废水经污水处理设施（处理工艺为“混凝沉淀+气浮+水解酸化+SBR”）处理后，循环利用不外排。项目生产废水经处理后，水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）。 - 再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水） 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS; LAS; 总磷; 石油类. 水质标准（mg/L）; 50; 10; 5; /; 0.5; 0.5; 1.0. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无废水外排；不排放废气污染物VOCs、二氧化硫、氮氧化物。因此，项目不涉及区域排污总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、施工噪声、施工扬尘、建筑弃渣以及施工期建筑人员生活废水及生活垃圾等。 1、大气环境影响分析 ①施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西南侧约200m的丁庄，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》（商环委办【2024】14号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。 （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。 （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2 次，扬尘严重时应增加洒水次数。 （10）按照“谁组织、谁监管”原则，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员生活污水水质简单，施工工人生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运堆肥不外排。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～95dB（A），项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备尽量设置在场区西侧，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑弃渣和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目用地为建设用地，主要植被为野生草本植物。项目施工建设会对周围的生态环境影响造成一定程度的水土流失，改变了原有地貌，造成地表植被量的减少。建设中的地基开挖、回填、道路的铺设等都不可避免的产生弃土、弃渣。建设过程中应尽可能做到挖填平衡。 同时项目建成后，周边将配套建设种植树木等绿化植物，具有良好的绿化和水土保持功用，对于维护项目区周围的生态环境起到一定的作用。 综合分析而言，项目施工期会对局部生态环境造成一定程度的影响，运营后，通过厂区及周围的绿化，除被永久性占用外，部分地段植被可以通过绿化措施得到恢复，项目的建设不会对生态环境造成较大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 项目采用湿式破碎，并在密闭设备中进行，因此破碎过程无外溢粉尘产生。项目运营期废气主要为装卸粉尘、道路扬尘、分拣废气及污水处理站恶臭。 （1）源强分析 ①装卸粉尘、道路扬尘 项目为废塑料破碎清洗项目，生产加工过程均在封闭车间进行，原料库、成品库均密闭，装卸区在封闭建筑物内进行，大部分自然沉降后对周围环境影响较小；汽车进出产生扬尘通过洒水及厂区道路硬化等措施可降低该过程的影响，故本次评价不做定量分析；道路扬尘采取定时洒水及厂区道路硬化等措施后，对周围环境影响较小。 ②分拣废气 项目营运期产生的废气为分拣工序产生的少量粉尘。由于外购的废塑料表面可能含有浮尘，在分拣工序以无组织形式排放。由于本项目外购的原料均为打包压缩后的废塑料瓶，粉尘产生量极少，评价不进行定量计算，项目生产过程中车间密闭，通过车间厂房的阻挡，对周围环境影响较小。 ③污水处理站恶臭 根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。由对废水污染物的分析可知，本项目污水处理站进水BOD5浓度为300mg/L，出水为6.72mg/L，废水处理量为29160t/a，则BOD5去除量为8.552t/a，因此本项目污水处理站恶臭污染物产生量为NH30.0265t/a、H2S0.001t/a，产生速率为氨气0.0037kg/h、H2S0.0001kg/h。 环评要求建设单位将SBR池、污泥池等设置为半地下式，上面设置盖板进行密闭，污泥脱水间设置成封闭式，并在车间上方设置集气口，通过密闭管道负压收集至“活性炭吸附装置”进行处理，收集效率约为95%，处理效率约为80%，处理后经15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为2000m3/h，废气处理设备年工作时长2400h，则恶臭污染物有组织排放量为NH30.005t/a（0.0021kg/h、1.05mg/m3）、H2S0.0002t/a（0.0001kg/h、0.05mg/m3），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值的要求。 未收集到的NH3为0.0013t/a，0.0005kg/h，H2S为0.00005t/a，0.00002kg/h。本项目未收集到的臭气NH3及H2S以无组织形式排放，无组织排放的污染物会对环境空气质量和员工身体健康带来一定的影响，本项目拟通过对污水处理站设备定期维护，保证污水处理系统正常运行，污水处理站周边定期喷洒除臭剂，经处理后厂界无组织臭气NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（NH3<1.5mg/m3、H2S<0.06mg/m3）。 - 项目废气排放情况一览表 产污设施; 主要污染物种类; 排放方式; 排气筒; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况. 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 收集效率（%）; 工艺; 去除效率（%）; 是否可行技术; 废气排放量（m3/h）; 排放浓 度mg/m3; 排放量（t/a）. 污水处理站; 氨; 有组织; DA001; 200 0; 5.25; 0.0252; 95; 活性炭吸附装置; 80; 是; 2000; 1.04; 0.005. 硫化氢; 0.2; 0.00095; 0.05; 0.0002. 氨; 无组织; /; /; /; 0.0013; /; 定期喷洒除臭剂; /; 是; /; /; 0.0013. 硫化氢; /; /; /; 0.00005; /; /; 0.00005. - 项目废气排放口情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 恶臭废气排放口; 氨、硫化氢; 116.080245; 33.967436; 15; 0.2; 常温. （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等文件要求，本项目运营期环境自行监测计划如下表。 - 废气监测计划表 项目; 监测项目; 监测因子; 监测频率; 取样位置; 执行标准. 废气; DA001; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 排气筒出口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 上风向1个、下风向3个. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （3）废气污染防治措施可行性分析 本项目污水处理站产生的恶臭废气收集后经“活性炭吸附装置”处理后，污染物NH3、H2S可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。 另根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“废塑料加工工业”废水处理设施氨气、硫化氢等恶臭气体治理设施可行技术为碱液喷淋+氨水吸收、高温焚烧、活性炭吸附、其他。本项目污水处理站废气采用活性炭吸附装置处理，属于推荐技术，因此治理措施有效可行。 （4）非正常工况 ①开停机情况 本项目生产工艺简单，开停机过程无滞后情况，基本能立即停止，持续时间长短，采取的污染防治措施为控制停机顺序，停产时先停生产设备，再停环保设施，开机时先开环保设施，后开生产设备，开停机情况下污染物排放与正常运行时相似，生产设备一停止，废气排放随着降低，直至停止。 ②事故情况 环保设施在运行时会出现一些非正常工况，环保设施不能有效处理，将造成短暂超标。企业应安排专门的技术人员，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转时产生的污染物超标现象。事故排放时间不超过1小时，一年非正常工况次数以2次计。 - 本项目非正常排放量核算表 污染源; 排气筒（DA001）. 污染物; 氨; 硫化氢. 非正常排放原因; 废气处理设施故障，处理效率为0. 非正常排放状况; 浓度（mg/m3）; 5.25; 0.2. 速率（kg/h）; 0.0105; 0.0004. 频次及持续时间; 2次/年，1h/次. 排放量（kg/次）; 0.0105; 0.0004. 2、地表水环境影响分析 （1）源强分析 本项目营运期废水主要为生活污水、清洗工序废水和脱水工序废水。 ①生活污水 项目定员10人，年工作日300天，均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水按22m3（人·/a）计，则项目生活水用量为0.733m3/d、220m3/a，产污系数按0.8计，则项目生活废水产生量为0.586m3/d（176m3/a）。生活污水经化粪池收集处理后定期清运肥田，不外排。 ②清洗工序废水 本项目清洗工序包括一道清洗、二道漂洗，项目清洗水循环使用，拟采用逆流回用的方式，将漂洗池用水回用于上一级清洗，清洗池废水每2个小时排放一次，清洗池容积为32.4m3，清洗池池内水量以75%计，则废水排放量97.2m3/d。 ③脱水工序废水 清洗后由塑料碎片带入脱水工段的水量为7.776m3/d（塑料经破碎后，水分携带量已基本饱和），在脱水工段脱掉的水量为3.442m3/d（1032.55m3/a），其余部分进入产品、部分损耗。脱水工段产生的废水经回水管道回用于破碎工序，不外排。 根据上述分析，项目外排废水主要为清洗水槽废水，废水排放总量为97.2m3/d（29160m3/a）。本项目所用原料为外购的各种材质的塑料凳、塑料玩具、洗衣液瓶、废洗洁精瓶、洗发露瓶等废旧日用塑料制品，破碎及清洗工序废水中主要污染物为原料带入的细沙、泥土等无机物以及残留的洗衣液、洗洁精瓶、洗发露等，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、总磷、石油类。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表推荐的废PP/PE再生塑料粒子湿法破碎+清洗工艺废水污染物排放系数并结合参考2023年8月《商丘市睢阳区繁荣再生资源回收利用中心年破碎30000吨塑料项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》中塑料清洗水水质情况，来确定本项目清洗废水水质情况（商丘市睢阳区繁荣再生资源回收利用中心年破碎30000吨塑料项目（一期工程）生产工艺主要是上料、分拣、破碎、清洗、甩干、风选、打包，原料为废包装瓶（洗衣液瓶、废洗洁精瓶、洗发露瓶）等。 本项目原料主要为废包装瓶（洗衣液瓶、废洗洁精瓶、洗发露瓶）及塑料凳、塑料盆等日用塑料制品，因此类比项目原料种类、生产工艺、生产规模与本项目类似，因此，本项目类比商丘市睢阳区繁荣再生资源回收利用中心年破碎30000吨塑料项目（一期工程）清洗水水质是可行的），生产废水污染物浓度约为COD430mg/L、BOD5300mg/L、SS500mg/L、NH3-N22mg/L、总磷1.23mg/L、阴离子表面活性剂0.1mg/L、石油类10mg/L。 （2）废水产排情况 根据上述分析，本项目运营期废水主要为清洗、脱水工序产生的废水，脱水工序产生的废水经回水管道回用于破碎工序，项目清洗废水产生量为97.2m3/d（29160m3/a），生产废水进入污水处理站处理后回用于生产，综合废水水质为COD430mg/L、BOD5300mg/L、SS500mg/L、NH3-N22mg/L、总磷1.23mg/L、阴离子表面活性剂0.1mg/L、石油类10mg/L。 项目拟建1座处理规模120m3/d的污水处理站，处理工艺设计为“格栅+混凝沉淀+气浮+水解酸化池+SBR+砂滤”对生产废水进行处理后回用于生产。废水处理工艺流程详见下图。 图4-1 项目废水处理工艺流程图 工艺简述：生产废水首先经格栅拦截掉大颗粒的悬浮物，进入混凝沉淀池投加PAC和PAM进一步去除废水中的悬浮物，然后自流进入气浮池，利用浮选原理除无法沉淀的比重较轻的悬浮物，以减轻后续处理单元的负荷。气浮池出水进入水解酸化池，利用兼性微生物对废水进行水解酸化，将难生物降解的高分子有机物降解为易于生物降解的小分子有机物，进一步提高废水的可生化性，利于好氧反应的进行。之后，废水流入SBR池，利用活性污泥在反应器内对污水进行生物处理，使污水中的有机物得到氧化分解。同时，在反应器内进行泥水分离，使净化后的水从反应器上方排出，而污泥则从反应器底部排出。最后通过二沉池进行固液分离，二沉池上清液自流进入砂滤池，进一步去除污水中的细小悬浮物，确保污水能够稳定达标排放，回用于生产、洒水抑尘。 （3）废水回用可行性 生产废水经污水处理站处理后回用于生产，项目生产废水产生总量为97.2m3/d，污水处理站设计处理规模为120m3/d，可满足项目废水处理需求。经污水处理站处理后废水处理效果详见下表。 - 污水站各单元废水处理效果 处理单元; 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 总磷; 石油类. 混凝沉淀; 进水（mg/L）; 430; 300; 500; 22; 0.1; 1.23; 10. 出水（mg/L）; 344; 240; 100; 17.6; 0.09; 1.17; 9. 去除效率（%）; 20; 20; 80; 20; 10; 5; 10. 气浮; 进水（mg/L）; 344; 240; 100; 17.6; 0.09; 1.17; 9. 出水（mg/L）; 344; 240; 80; 17.6; 0.09; 1.17; 1.8. 去除效率（%）; /; /; 20; /; /; /; 80. 水解酸化; 进水（mg/L）; 344; 240; 80; 17.6; 0.09; 1.17; 1.8. 出水（mg/L）; 240.8; 168; 80; 11.44; 0.09; 0.94; 1.8. 去除效率（%）; 30; 30; /; 35; /; 20; /. SBR; 进水（mg/L）; 240.8; 168; 80; 11.44; 0.09; 0.94; 1.8. 出水（mg/L）; 24.08; 8.4; 24; 3.0888; 0.045; 0.094; 1.8. 去除效率（%）; 90; 95; 70; 73; 50; 90; /. 砂滤池; 进水（mg/L）; 24.08; 8.4; 24; 3.0888; 0.045; 0.094; 1.8. 出水（mg/L）; 19.264; 6.72; 7.2; 3.0888; 0.045; 0.094; 0.9. 去除效率（%）; 20; 20; 70; /; /; /; 50. 总去除率（%）; 95.52; 97.76; 98.56; 85.96; 55; 92.4; 91. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）; 50; 10; /; 5; 0.5; 0.5; 1.0. 由上表可知，清洗废水经厂区污水处理设施处理后，可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）要求，另外根据建设单位提供资料，项目清洗工段对水质要求不高；根据水平衡清洗废水量为97.2m3/d，项目清洗、漂洗需补水量为106.11m3/d。因此，清洗废水经污水处理站处理后可以完全被消纳利用，不足部分，采用新鲜水补给。 因此，项目废水处理达标后回用于清洗工段可行。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》附录 A.2 推荐废塑料行业推荐的预处理可行技术包括沉淀、气浮、混凝、调节等。生化处理：活性污泥法，序批式活性污泥法(SBR)，缺氧/好氧法(A/O)，厌氧/缺氧/好氧法(A/O)，膜生物法(MBR)，曝气生物滤池(BAF)，生物接触氧化法，周期循环活性污泥法(CASS)可选取上述工艺的改进工艺。本项目采用“混凝沉淀+气浮池+水解酸化+SBR+砂滤”的处理工艺属于可行技术，综上，项目生产废水处理工艺可行。 3、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本项目噪声源主要为输送机、破碎机、提料绞龙、甩干机、风选机等，噪声值在65~90dB（A）。项目主要噪声源强具体见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 噪声源强调查清单（室内声源） 注：表中坐标以厂界中心（116.080360,33.967269）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 昼间/h; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#破碎机; 90; 车间隔声、基础减震、距离衰减; -17.8; 1.7; 1.2; 0.3; 3.3; 2.6; 8.0; 89.8; 79.1; 79.3; 78.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 63.8; 53.1; 53.3; 52.7; 1. 2; 1#脱标机; 80; -18.6; 1.7; 1.2; 0.5; 3.5; 2.2; 7.8; 79.8; 69.1; 69.4; 68.8; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 53.8; 43.1; 43.4; 42.8; 1. 3; 1#提料绞龙; 70; -17.8; 5.3; 1.2; 3.9; 3.6; 3.0; 4.4; 59.0; 59.0; 59.2; 58.9; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.0; 33.0; 33.2; 32.9; 1. 4; 1#甩干机; 80; -18.1; -7; 1.2; 8.4; 2.8; 1.9; 16.7; 68.7; 69.2; 69.8; 68.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.7; 43.2; 43.8; 42.7; 1. 5; 1#风选机; 75; -17.5; -12.6; 1.2; 13.9; 1.7; 0.7; 22.2; 63.7; 65.0; 68.7; 63.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.7; 39.0; 42.7; 37.7; 1. 6; 1#输送机; 65; -17.8; -9.6; 1.2; 10.9; 2.3; 1.3; 19.2; 53.7; 54.5; 55.8; 53.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.7; 28.5; 29.8; 27.7; 1. 7; 2#脱标机; 80; -3.0; -2.0; 1.2; 2.5; 2.6; 12.3; 10.8; 78.3; 68.1; 70.1; 69.0; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 52.3; 42.1; 44.1; 43. 8; 3#脱标机; 80; -4.0; 10.3; 1.2; 10.9; 9.3; 11.0; 3.8; 77.8; 69.1; 67.4; 68.3; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 51.8; 43.1; 41.4; 42.3. 9; 2#破碎机; 90; 5.1; -2.7; 1.2; 1.4; 3.4; 20.8; 10.1; 80.6; 79.0; 78.7; 78.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.6; 53.0; 52.7; 52.7; 1. 10; 3#破碎机; 90; 6.4; 9.8; 1.2; 1.2; 15.9; 20.8; 2.4; 81.1; 78.7; 78.7; 79.4; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.1; 52.7; 52.7; 53.4; 1. 11; 2#提料绞龙; 70; 2.8; -3.3; 1.2; 3.2; 2.5; 18.6; 11.0; 59.1; 59.4; 58.7; 58.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.1; 33.4; 32.7; 32.7; 1. 12; 3#提料绞龙; 70; 3.5; 10.6; 1.2; 4.1; 16.4; 17.8; 2.9; 58.9; 58.7; 58.7; 59.2; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 32.9; 32.7; 32.7; 33.2; 1. 13; 2#甩干机; 80; -3.8; -2.5; 1.2; 2.9; 2.6; 11.9; 10.8; 69.2; 69.3; 68.7; 68.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 43.2; 43.3; 42.7; 42.7; 1. 14; 3#甩干机; 80; -4.1; 12.3; 1.2; 11.9; 9.3; 10.0; 3.8; 68.7; 68.7; 68.7; 69.0; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.7; 42.7; 42.7; 43.0; 1. 15; 2#风选机; 75; -6.4; -2.3; 1.2; 2.8; 2.5; 9.3; 10.9; 64.2; 64.4; 63.7; 63.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.2; 38.4; 37.7; 37.7; 1. 16; 3#风选机; 75; -6.7; 11.6; 1.2; 11.0; 6.8; 7.5; 2.9; 63.7; 63.8; 63.7; 64.2; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.7; 37.8; 37.7; 38.2; 1. 17; 2#输送机; 65; -10.6; -1.6; 1.2; 2.4; 2.8; 5.0; 10.6; 54.4; 54.2; 53.8; 53.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.4; 28.2; 27.8; 27.7; 1. 18; 3#输送机; 65; -9.9; 11.7; 1.2; 10.8; 3.6; 4.2; 2.7; 53.7; 54.0; 53.9; 54.3; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.7; 28.0; 27.9; 28.3; 1. 19; 污水处理水泵; 75; 建筑物隔声、基础减震、距离衰减; -15; 11; 1.2; 9.8; 1.4; 0.8; 1.5; 63.7; 65.6; 68.0; 65.4; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.7; 39.6; 42.0; 39.4; 1. 20; 气浮机; 75; -15.4; 13.4; 1.2; 12.1; 2.0; 1.4; 3.7; 63.7; 64.7; 65.6; 64.0; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.7; 38.7; 39.6; 38.0; 1. 21; 污水处理鼓风机; 85; -17.4; 12.5; 1.2; 11.1; 3.9; 2.6; 2.8; 73.7; 74.0; 74.3; 74.2; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 47.7; 48.0; 48.3; 48.2; 1. 22; 恶臭废气处理风机; 85; -10.1; 15.2; 1.2; 14.3; 3.1; 3.7; 1.4; 73.7; 74.1; 74.0; 75.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 47.7; 48.1; 48.0; 49.6; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次评价声环境质量预测范围为厂区四周边界。本次评价在边界四周各设1个预测点，根据HJ2.4-2021中声级预测模式进行预测。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lp2：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL；隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB(A)； ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s 为透声面积，m2 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 式中： LA(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； LA(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； Adiv：几何发散引起的衰减，dB； Abar：障碍物屏蔽引起的衰减，dB； （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； Ti：在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 （5）噪声预测计算 式中： Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见下表： - 距噪声源不同距离处厂界噪声值一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 22.6; -4.8; 1.2; 昼间; 43.6; 60; 达标. 南侧; -11.4; -29.7; 1.2; 昼间; 38.8; 60; 达标. 西侧; -23; 1.3; 1.2; 昼间; 54.6; 60; 达标. 北侧; -1.6; 30.3; 1.2; 昼间; 38.4; 60; 达标. 注：禁止夜间生产。 项目运营过程中产生的噪声经基础减振、墙体隔声及距离衰减后，边界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准（夜间不生产）。 项目噪声排放监测计划见下表。 - 噪声监测计划内容一览表 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 边界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准. 4、固体废物 （1）产生及处置情况 本项目固体废物主要包括分拣工序产生的废塑料夹杂物、风选工序产生的标签、清洗水槽底部产生的沉积物、废水处理设施污泥、活性炭吸附装置产生的废活性炭和生活垃圾。 ①废塑料夹杂物 项目原料人工分拣过程会产生少量本项目不能使用的固体废料，主要包括一些废木片、废玻璃、废金属、砂石等夹杂物，根据建设单位提供资料，本项目营运期分拣工序废塑料夹杂物的产生量为2.0kg/-吨原料，约为62t/a，废塑料夹杂物属于一般固废，类别代码为900-999-99，经收集后交环卫部门收集处理。 ②废标签 废标签主要产生于风选和脱标工段，根据建设单位提供资料，废标签产生量为0.1kg/-吨原料，则废标签产生量为3.1t/a，废标签属于一般固废，类别代码为900-999-99，分类收集存放于一般固废暂存区，定期外售。 ③清洗水槽产生的沉积物 塑料碎片进入清洗水槽清洗过程中，塑料碎片漂浮于水面上，大块泥沙及塑料碎料沉于水槽底部，建设单位定期将这些沉积物清出，根据企业提供资料，沉积物产生量约为31t/a，沉积物属于一般固废，类别代码为900-999-99，经板框压滤机压滤成泥饼，送垃圾焚烧发电厂处理。 ④污泥 项目废水处理设施产生的污泥量按照以下计算公示估算： 式中： W—污泥产生量，t/a Q—废水处理量，t/a；本项目进入废水处理设施的水量为29160t/a； C1—废水处理设施进口悬浮物浓度，mg/L，取500mg/L； C2—废水处理设施出口悬浮物浓度，mg/L，取7.2mg/L。 经计算，本项目废水处理设施污泥（不含水）产生量为14.37t/a，废水处理设施产生的污泥经压滤机压滤成泥饼，泥饼袋装后交由环卫部门处置，泥饼含水率按60%计，则本项目污泥产生量为35.925t/a，污泥属于一般固废，类别代码为900-999-61，送垃圾焚烧发电厂处理。 ⑤废活性炭 本项目污水处理设施恶臭处置措施采用活性炭吸附，废活性炭产生量依据《简明通风设计手册》中活性炭的有效吸附量一般为0.3kg/kg活性炭，本项目去除恶臭气体约0.02095t/a，则本项目废活性炭产生量约为0.0908t/a。废活性炭（HW49）900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，收集后委托有危废资质单位处理。 ⑥生活垃圾 本项目营运期劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，经垃圾收集箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 本项目固废产生及处置情况见下表。 - 本项目固废产生及处置情况 固废种类; 属性; 产生量（t/a）; 排放量; 贮存位置; 处置/利用情况. 废塑料夹杂物; 固态; 62; 0; 一般固废暂存间; 收集后交环卫部门收集处理. 废标签; 固态; 3.1; 0; 一般固废暂存间; 集中收集，定期外售. 清洗水槽沉积物; 固态; 31; 0; 一般固废暂存间; 集中收集，定期送垃圾焚烧发电厂处理. 污泥（含水率≤80%）; 固态; 35.925; 0; 一般固废暂存间. 废活性炭; 固态; 0.0908; 0; 危废暂存间; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 固态; 1.5; 0; 垃圾桶; 收集后交环卫部门收集处理. 危险废物汇总表见表4-10，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-11。 - 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险特性; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 排放量; 处置方式. 1; 废活性炭; T; 0.0908; 废气处理设施; 固态; 有机物; 1年; 0; 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置. - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力/t; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-03 9-49; 生产车间内东南侧; 5m2; 袋装; 1.0t; ≤1年. （2）环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，生活垃圾、工业固体废物的收集及处置要求如下： 生活垃圾 依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 一般工业固体废物 项目设置1座一般固废暂存间（10m2）用于暂存产生的一般工业固体废物，一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防渗透、防雨淋、防扬尘等防止污染环境的措施，并对固体废物做出妥善处理，安全存放。 （1）建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 （2）委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （3）应当依法申领排污许可证，应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （4）应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 项目固体废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。 危险废物 项目拟设置1座危险废物暂存间（5m2）用于暂存产生的废活性炭。 （1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求建设危废暂存间。 （2）对危险废物的容器和包装物以及危险废物暂存间应当按照规定设置危险废物识别标志。 （3）制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。取得排污许可证后执行排污许可管理制度的规定。 （4）按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 （5）禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 （6）收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。贮存危险废物不得超过一年，确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。 项目固体废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。 5、地下水、土壤 本项目运营期废水经厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序。本项目危废暂存间主要为废活性炭，采取了严格的防渗措施。本项目废水管道及危废暂存间均按要求采取防渗措施，不存在地面漫流下渗以及大气沉降污染地下水的途径。 本项目大气污染物主要是氨和硫化氢，经活性炭吸附装置处理后达标排放，不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的污染物，不考虑大气沉降。本项目废水水质简单，污染因子不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》中的基本项目和其它项目，且厂区生产区域及用地范围内均采取了硬化，危废暂存间按要求采取严格的防渗措施，不存在地面漫流下渗以及大气沉降污染土壤的途径。 因此，本项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染。 6、环境风险评价 （1）风险识别 本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的危险化学品，不涉及《建设项目环境影响评价技术导则（HJ/T169-2018）》附录B中的有毒有害和易燃易爆危险物质。 （2）风险分析 根据项目情况，主要可能发生的环境风险如下所示： ①物质风险性识别 本项目储存的废塑料原料和产品均为可燃或易燃的塑料。废塑料的贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源或明火，废塑料会因受到外来的热量其相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。 如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，废塑料燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害。 ②生产系统危险性识别 化粪池、污水处理站出现故障，有可能导致废水泄漏，污染土壤和地下水。 ③环境风险类型及危害分析 本项目涉及的环境风险类型为原料遇明火引发火灾，在火灾等事故下引发的伴生/次生污染物排放。污水处理站、化粪池出现故障造成废水泄露，污染周边土壤和地下水。 1）废水设施故障 本项目生活污水进入化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经厂区污水处理站处理后，循环利用，不外排。若发生污水设备停运等事故，会造成废水未经处理直接回用于生产，对产品的质量造成影响。若出现污水管道破裂，未经处理的废水通过下渗进土壤后进入地下水环境，导致环境污染。 2）废气设施故障 本项目污水处理站产生的NH3、H2S经密闭管道收集后经“活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。如本项目活性炭吸附装置发生故障，废气污染物未经有效处理直接排放到大气环境，对周围大气环境影响增加。 3）厂区火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放 本项目原料具有可燃性，如遇明火导致厂区内部发生火灾事故时，通过燃烧产生SO2、NOx、TSP、CO等污染物，对厂区及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 （3）风险防范措施 A、废水处理设施事故风险防范措施以及应急方案 风险防范措施： ①为保障污水处理站的正常运行，污水处理站的管理十分重要。厂区废水处理设施应采取严格的措施进行控制管理，一旦污水处理站发生管道破裂、进水或出水异常，应立即停止排污，将污水转排入污水处理站事故应急池存放（可将污水处理站调节池作为废水事故池使用），及时并尽快排除污水处理设施故障。 ②设置专职人员对污水处理系统进行管理及保养，对处理系统进行定期与不定期检修，及时维修或更换不良部件，加强设备维护，制定严格的维修制度，做到防患于未然。 ③废水处理设施必须严格实行24小时值班制度，一旦发生设备故障及时应急与处置。 ④备齐设备的易损配件，废水处理设备零配件应专库、专人保管，不得挪作他用；实现配备的备用污水设备完好率达到100%，在主设备发生故障时立即起用备用设备。 ⑤严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器。加强机械设备的维护和保养，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取处理措施。 ⑥加强污水处理站工作人员的理论知识及操作技能的培训。 ⑦加强运行管理和进出水水质的监测工作，当发现进水水质异常时，根据异常原因立即采取相应的措施进行处理。 ⑧由于设备故障、检修、工艺参数变化等引起事故： 1）可进一步优化污水处理厂供电路线，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑留有相应的缓冲能力，并备用相应的设备，如回流泵、回流管道、阀门及仪表等。 3）选用优质设备，对污水处理厂各电器、仪表等设备，必须选择质量好、事故率低、便于维修的产品，关键设备应一备一用。 4）加强事故征兆监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行征兆，消除事故隐患。 ⑨在污水处理站设置警示标牌，并制定巡查制度，并按照要求记录巡查台账。 应急方案： 当污水处理系统故障时，立即向当班负责人报告，由当班负责人安排人员到现场处理故障，并上报厂区应急指挥中心办公室。应急处置方案如下： ①设备故障 1）当运行工发现设备突然故障时，应及时启动备用设备。 2）当备用设备也无法启动时，马上上报应急指挥中心。 3）当该故障设备不会引起出水水质的超标时，正常运行，马上组织维修设备。 4）当故障设备的停运会引起出水水质的超标时，经请示应急指挥中心后，马上停止该线的进水，减少处理水量。 5）设备维修完投入运行后，恢复该线的进水。 ②停电 当接到供电局的某一回路停电计划时，污水厂根据停电计划暂停生产，避免产生的废水不能及时处理，发生漫流情况。 当发生突然停电时，运行班长立即组织班组人员查明停电的原因，并通知生产部停止生产，将未处理的废水引至事故池，进行存放，待恢复用电后，重新进入污水处理站处理。 B、火灾风险防范措施 ①塑料仓储必须是封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并由足够的疏散通道，单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 ②塑料仓库与生产区分开布设，原料仓库与生产区的塑料应分组、分垛堆放，并留出必要的防火间距，符合《建筑设计防火规范》的相关规定。 ③生产区、成品区、原材料区，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品。 ④落实责任制，生产车间、原材料区、成品区应分设负责任看管，确保消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改。 ⑤如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。 ⑥加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 （4）风险分析结论 本项目风险较小，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急措施的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。 7、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资为46万元，占总投资的46%。环保投资内容及验收内容见下表。 - 本项目环保投资及三同时验收一览表 环保设施; 投资 (万元); 规模; 验收标准. 废气; 污水处理池体加盖密闭、污泥间封闭、污泥定期清运，定期喷洒除臭剂; 1.0; /; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1中恶臭污染物厂界标准值. 密闭收集+活性炭吸附+15m排气筒; 3.0; 1套; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值要求及表1中恶臭污染物厂界标准值. 废水 治理; 污水处理系统; 38; 1套，处理规模120m3/d; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）. 化粪池; 1.0; 1套，容积均为5m3; 经化粪池处理后，定期清掏，外运堆肥. 噪声 治理; 基础减震、墙壁隔声、距离衰减、加强设备维护等; 0.5; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废 治理; 一般固废暂存间; 1.5; 1座，10m2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 环境风险; 1.0; 配备必要的消防器材、防毒面罩、化学防护服等 应急、急救物资; /. 环保总投资; 46; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 分拣工序 | 粉尘 | 车间密闭、自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 污水处理站废气排放口（DA001） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 密闭收集+活性炭吸附+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值要求 |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理池体加盖密闭、污泥间封闭、污泥定期清运，定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、氨氮、SS、总磷、石油类、LAS等 | 处理工艺为“混凝沉淀+气浮+水解酸化池+SBR+砂滤”的污水处理站1座（处理规模120m3/d） | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）及本项目回用要求、不排放 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS等 | 经化粪池处理后，定期清掏，外运堆肥 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备，厂区合理布局，增强建筑隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废塑料夹杂物、生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；脱标、风选工序产生的瓶标签集中收集后外售；清洗水槽底部产生的沉积物和废水处理设施污泥脱水后，定期送垃圾焚烧发电厂处理；活性炭吸附装置产生的废活性炭收集后委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 控制项目“三废”的排放；加强设备维护、检修；化粪池、废水处理设施进行防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严禁烟火、落实员工责任制、配备消防器材、加强消防安全教育培训等 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。②按照相关技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放。环境风险影响可控，在加强营运期生产管理及监督、保证各项环保措施三同时实施及正常运行的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 原有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业固体废物 | 废塑料夹杂物 | / | / | / | 62t/a | / | 62t/a | +62t/a |
|  | 废标签 | / | / | / | 3.1t/a | / | 3.1t/a | +3.1t/a |
|  | 清洗水槽沉积物 | / | / | / | 31t/a | / | 31t/a | +31t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 35.925t/a | / | 35.925t/a | +35.925t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.0908t/a | / | 0.0908t/a | +0.0908t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

永城市酂城镇供水厂