# 前  言

## 1.1项目由来

“十二五”时期我国仍处于重要的战略机遇期，东部地区将加速现代化，中西部地区将加速工业化和城镇化，这将成为内需市场持续扩大的动力来源。永城市服务业比重、城镇化率不仅低于全国平均水平，也低于河南省的平均水平，追赶河南省及其全国平均水平，对于永城市扩大内需、增强内生动力将释放不可估量的巨大能量；随着全球经济的深刻调整，世界范围内产业结构调整和东部沿海省份产业升级步伐的加快，内陆地区特别是中部省份承接“两个转移”的优势愈加明显，《促进中部地区崛起规划》的全面实施和中原经济区建设的启动，提出了继续加大中部地区的支持力度，进一步完善促进中部地区崛起的政策体系，这为永城市发展带来了良好的政策机遇，对于改善经济发展环境和城乡居民生活条件，增强经济社会的支撑能力，具有真有意义。

永城市区位交通条件优越，矿产资源丰富，经济发展态势良好，产业集聚区建设迅速，为招商引资搭建了良好平台；农业综合生产能力较强，面粉生产能力居全国县市第一，旅游产业发展潜力巨大，城乡基础设施较为完善，近年来，永城市实施了新市区开发，加大了老市区改造好小城镇建设力度，戒指目前，城市建成区面积大44平方公里，城区人口45万余人，绿化覆盖率37.64%，人均公园绿地面积8.89 平方米，全市城镇化率比2005年提高10个百分点。永城市分为东城区（新城区）和西城区（老城区），以芒砀路和欧亚路为中心，北至311国道，东起高庄镇以西，南至永宿路。城市发展重心偏于东城区，以永兴街和百花街的交汇处为中心，形成永城市的核心商圈。在这种背景下，永城市亿达置业有限公司提出来本项目的建设。项目建成后，将成为集商务办公、现代商贸、和特色商业街于一体城市在造型商业综合体。

本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，备案分二期建设。

项目总用地116613㎡（合174.92亩）。其中：一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡，其中地上建筑面积113281㎡，地下建筑面积25000㎡，具体建设内容包括高层单身公寓30000㎡、独立商业用房56582㎡、购物中心26699㎡；地下停车库10000㎡，地下商场15000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设。

二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩。建筑面积165765㎡，其中地上建筑面积130765㎡，地下建筑面积 35000㎡，具体建设内容包括高层写字楼40500㎡、独立商场用房18000㎡、购物中心72265.00㎡；地下商场15000㎡，地下停车场20000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设。

项目总投资117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护条例》等国家和地方的环保法规，该建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号）的规定，本项目属于“U 16—建筑面积10万平方米以上的房地产开发、宾馆、酒店、办公用房”项目，应编制环境影响报告书。受永城市亿达置业有限公司的委托，商丘市环境保护科学研究所承担了该项目环境影响报告书的编制工作。

## 1.2评价原则与评价目的

### 1.2.1评价原则

1、认真贯彻执行国家有关法律、法规及相关技术要求；

2、坚持环境评价为环境管理和工程建设服务，注重评价的实用性与真实性；

3、结合项目特点，评价突出重点；

4、充分利用现有监测资料。

### 1.2.2评价目的

本环境影响评价是对该项目施工期、营运期期间的所有建设行为。通过评价查明建设项目所在地区的环境质量现状；预测项目建设及运营后对外环境可能造成影响的范围及程度；根据本项目建设所在地环境功能要求，结合本项目的特点，分析项目建设及运营过程中污染防治措施的可行性；从环境保护的角度，给出项目建设是否可行的结论，并对项目建设提出合理有效的防治污染及保护城市生态环境的措施和建议，从而为环境保护行政主管部门决策及环境管理提供科学依据。

## 1.3 环境影响评价工作过程

商丘市环境保护科学研究所接受委托后，首先对该项目进行了初步资料调研、现场踏勘，并在签订委托合同后七日内由建设单位于2013年4月27日进行了环评第一次公示。环科所工作人员按照《环境影响评价技术导则》的要求，研究了相关技术文件和其它有关文件，进行初步工程分析和环境现状调查。根据项目建设特点和当地环境特点，进行环境影响因素识别与评价因子的筛选，确定了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准。经过以上分析后，制定工作方案，进行环境现状调查、监测与评价，对建设项目进行工程分析，并预测各环境要素对环境的影响，提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。于2013年5月16日由建设单位公开展了环评第二次公示，公示时间为10个工作日，同时发放公众参与调查表和报告书简本等，之后，环评单位将公众意见和要求进行收集整理，并反馈给建设单位、政府部门以及设计部门，最终编制完成了永城市亿达置业有限公司《永城亿丰广场建设项目》（送审稿）。

## 1.4环境影响报告书的主要结论

环境影响报告书的主要结论：

（1）根据《产业结构调整指导目录（2011年修正本））的规定，该项目不在国家限制和淘汰之列，为国家允许建设的项目。

（2）该项目位于永城市商业路以北、中原路以西，根据《永城市总体规划》（2005-2020），该项目地块为商业金融用地和商住用地，符合永城市总体规划。

该地块为政府通过挂牌的方式进行出让，有关的土地手续和规划手续见附件。

（3）该项目选址条件可满足项目建设，所在区域环境承载能力较好，项目建成后各污染物能够达标排放或得到合理处置处理，对周围环境影响较小，符合永城市总体规划，因此项目选址合理。

（4）项目污染情况及防治对策

废水：施工期：施工期的废水主要是建筑工人的生活污水、机械设备冲洗水和少量泥浆废水等，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N等。施工现场周围有公厕，施工生活污水通过施工现场污水管道排入城市污水管网。设备冲洗水和少量的泥浆废水经过施工期设置的沉淀池收集，经过沉淀后尽可能回用，剩余部分沉淀后排入城市管网；运营期：本项目产生的生活污水全部经化粪池处理后排入城市下水管网，进入永城市第四污水处理厂处理。本项目产生的生活污水其水质满足污水处理厂收水水质要求。废水经污水处理厂处理后，对地表水环境的影响较小。

废气：施工期：产生的废气主要为汽车尾气和扬尘，拟采取场地定期洒水、弃土及时清运、并采取围护等措施，使扬尘对环境的影响在可接受范围内。施工现场空旷，空气流通顺畅，汽车尾气产生量较少，汽车尾气对环境的影响较小；运营期：项目营运期废气污染源主要是停车场产生的汽车尾气。汽车尾气排放量较小，通过自由扩散后和地下排风系统抽排后对环境空气影响较小。

噪声：施工期：项目施工噪声主要来源于水泥浇注设备、土石方及建筑机械运行中的设备噪声和交通噪声。拟采用低噪声设备、距离环境敏感点较近的区域施工时采取设置隔音屏障、夜间禁止施工等措施以减轻施工噪声对周围环境的影响；运营期：项目运营期噪声污染主要来源于水泵机房、电梯机房、通风系统风机、热交换站等产生的设备噪声、区内活动时产生的社会噪声及区内的交通噪声等。采用隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施；水泵房搞好基础减震及机房的密闭隔声。本项目在采取上述措施后，噪声对周围环境的影响较小。

固体废物：施工期：项目施工期固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运处理；建筑垃圾能综合利用的充分利用，不能利用的运至指定地点填坑、铺路等，对环境影响较小；运营期：本项目营运期产生的固体废物主要为单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾。单身公寓、写字楼产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；一般商业垃圾分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。

（5）评价结论

永城亿丰广场建设项目符合国家产业政策和永城市城市总体规划要求，项目平面布局合理。项目所在地市政设施齐全、交通便利，利于本项目的建设。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

# 第二章  总  则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；

6、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6.29）；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）；

8、《中华人民共和国水土保持法》（ 1991.6.29）；

9、《中华人民共和国城乡规划法》（2007.10.28）；

10、《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

11、《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日修订）；

12、《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29日）；

13、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发［2005］39号）；

14、《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；

15、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008.10.1）；

16、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发［2006］28号）；

17、《城市建筑垃圾管理规定》（2005.6.1）；

18、《民用建筑节能管理规定》（2006.1.1）；

19、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）；

20、《河南省建设项目环境保护条例》（2007.5.1）；

21、《河南省水污染防治条例》（2009.11.27）。

### 2.1.2技术规范

1、《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

6、 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011）；

7、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）。

### 2.1.3 其它依据

1、该项目的可行性研究报告；

2、《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》；

3、《河南省永城市城市总体规划》（2005-2020）；

4、《河南省永城市产业集聚区规划空间发展规划》（2011-2020）；

5、《河南省地方标准—用水定额》（DB41/T385-2009）；

6、该项目环评委托书；

7、永城市环境保护局关于该项目执行标准的意见函；

8、永城市亿达置业有限公司提供的其它有关资料。

## 2.2 评价对象及性质、评价时段

### 2.2.1评价对象及性质

本次评价工作对象为永城亿丰广场建设项目，为新建项目。

### 2.2.2评价时段

本项目为房地产开发项目，本次评价时段分为施工期和运营期。

## 2.3工程特点与环境特点

### 2.3.1工程特点

本项目属于建筑面积10万平方米以上的“房地产开发、宾馆、酒店、办公用房”项目，具有以下工程特点：

（1）本项目位于永城市商业路以北、中原路以西，根据《永城市总体规划》（2005-2020），该项目地块为商业金融用地和商住用地，符合永城市总体规划。

（2）根据《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》的规定，该项目不在国家限制和淘汰之列，为国家允许建设的项目。

（3）本项目营运期产生的主要污染物为商业用房、单身公寓、写字楼、商场、停车场产生的生活污染源、汽车尾气等。因此，工程分析、施工期环境影响分析以及污染防治措施分析是本次环评工作的重点。

### 2.3.2环境特点

（1）本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，南侧300米为永城市“四馆二中心”，一期北侧距离汤庄约150米，二期需拆迁汤庄村100米。西侧距离石小庄约120米。

（2）本项目建设区域属于永城市第四污水处理厂收水范围，项目产生的污水经城市污水管网最终排入永城市第四污水处理厂进行深度处理后达标排放。

（3）项目所在区域集中供气、集中供暖、市政给排水管道等建设齐全。

（4）项目所在地地处淮河流域，地表水沱河水体质量满足《地表水环境质量标准》IV类标准要求，地下水、大气环境、声环境均能满足相关标准。

## 2.4 环境影响因素识别及评价因子的筛选

### 2.4.1施工期环境影响因素识别

项目施工期的环境影响识别见表2-1。

表2-1  施工期环境影响识别

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 场地平整、土石方开挖、建材运输等 | 扬尘 |
|  | 燃油施工机械、运输车辆尾气排放、装修废气 | SO2、NO2、HC等 |
| 水环境 | 施工废水，施工人员生活污水 | SS、COD、NH3-N等 |
| 声环境 | 施工机械、运输车辆产生噪声 | 施工噪声 |
| 固体废物 | 施工垃圾、施工人员生活垃圾 | 建筑垃圾 |
| 生态环境 | 土地平整、土石方开挖、地表植被破坏 | 水土流、植被破坏失 |

### 2.4.2、营运期环境影响因素识别

项目营运期的环境影响识别见表2-2。

表2-2  营运期环境影响识别

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 汽车排放的尾气 | CO、NO2、HC等 |
| 水环境 | 公寓、写字楼、商业活动产生的生活污水 | COD、NH3-N等 |
| 声环境 | 汽车 | 交通噪声 |
|  | 水泵、电梯设备房、热交换站 | 设备噪声 |
| 固体废物 | 公寓、、写字楼、商业活动产生的生活垃圾 | 生活垃圾 |

### 2.4.3评价因子的筛选

根据项目特点和周围环境特征，本项目评价因子筛选见表2-3。

表2-3  评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | CO、SO2、NO2、PM10 | NO2、PM10 |
| 地表水环境 | pH、COD、NH3-N等 | COD、NH3-N |
| 声环境 | LeqdB(A) | LeqdB(A) |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 生态环境 | 水土流失、植被破坏 | 水土流失、植被破坏 |

## 2.5评价标准

根据永城市环境保护局出具的环评执行标准的意见，本项目环评执行以下标准：

### 2.5.1 环境质量标准

（1）环境空气

①该项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-96)中二级标准，具体标准值见表2-4；

表2-4  环境空气质量标准

| 功能 区划 | 标准名称 | 标准 | 环境空气质量标准（mg/Nm3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取值时间 | SO2 | PM10 | NO2 |
| 二类 | 《环境空气质量标准》GB3095－1996及其2001年修改单 | 二级 | 1小时平均 | 0.50 | ― | 0.24 |
|  |  |  | 日平均 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |

②该项目建成后单身公寓和写字楼室内环境空气质量标准执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

表2-5  室内空气质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |
| 氨 | 1小时平均 | 0.20mg/m3 |
| 游离甲醛 | 1小时平均 | 0.10mg/m3 |
| 氡222Rn | 年平均 | 400Bq/m3 |
| 苯 | 1小时平均 | 0.11mg/m3 |
| TVOC | 8小时平均 | 0.60mg/m3 |

（2）地表水

评价区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准值见表2-6。

表2-6  地表水环境质量标准  单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总P | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |

（3）地下水

地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表2-7。

表2-7  地下水环境质量标准  单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 氯化物 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 |

（4）噪声

声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表2-8。

表2-8  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 标准 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 2类 | 60 | 50 |

### 2.5.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

该项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准，具体排放限值见表2-9。

表2-9  大气污染物综合排放标准         单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度值 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）水污染物排放标准

本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978－1996) 表4中三级标准，并满足永城市第四污水处理厂进水水质标准，具体见表2-10。

表2-10  污水综合排放标准  单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物 | 控制时段 | 污水综合排放标准（三级）限值 | 永城市第四污水处理厂 设计进水指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | SS | 1998.1.1后 | 400mg／L | ≤300 |
|  | COD |  | 500mg／L | ≤450 |
|  | BOD5 |  | 300mg／L | ≤200 |
|  | NH3-N |  | - | ≤50 |

永城市第四污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，其污染物标准值可见表2－11：

表2-11  污水处理厂废水污染物浓度限值   单位：mg/L（除PH）

| 污染物 | PH | COD | BOD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准 | 6－9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 1.0 | 1.0 |

（3）噪声污染物排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2-12，运营期噪声标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。具体见表2-13。

表2-12  建筑施工场界环境噪声排放标准  等效声级Leq：dBA

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2-13  社会生活环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

| 指标名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

（4）固体废物排放标准

固废排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

## 2.6评价工作等级和评价重点

### 2.6.1 评价工作等级

1、大气环境影响评价工作等级

按《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2008）中的规定，利用下式计算这些污染物的最大地面浓度占标率：

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级按照表2-1,4的分级判据进行划分：

表2-14  大气环境影响评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且 D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10% 或 D10%＜污染源距厂界的距离 |

本项目建成运营后大气污染源主要是汽车尾气，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008） 规定的评价工作级别的划分原则和方法，汽车尾气中主要污染物CO、THC、NOX排放量较小，也没有相关标准，所以本项目大气环境影响评价等级定为三级。

2、地表水环境影响评价工作等级

本项目产生的废水主要为生活污水，排放量为426393m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮等，污染物成分简单，排入市政污水管网后进入永城市第四污水处理厂处理达标后排入沱河。本次地表水评价仅对地表水影响做简单分析。

3、地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011），地下水环境影响评价分级按建设项目对地下水环境的影响类型、建设项目所处区域的环境特征及其环境影响程度进行划定。

本项目不取用地下水，采用市政管网供水，生活污水经市政污水管道排入永城市第四污水处理厂统一处理，不会对区域地下水环境造成影响。根据地下水环境影响评价分级判据，本项目水环境影响评价工作低于第三级地下水环境影响评价条件。

4、噪声环境影响评价工作等级

本项目位于区域环境噪声2类区内。本项目的主要噪声源是施工期机械噪声、运营期水泵、电梯、热交换站和交通噪声。

根据《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ2.4-2009）中的规定，声环境评价等级划分的依据为：建设项目所在区域声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域声环境质量变化程度、受建设项目影响人口的数量等，根据评价等级等级划分的规定，该项目所在区域声环境功能区所在区域为2类区，按二级评价。详见表2-15。

表2-15  声环境影响评价等级划分一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区域声环境功能区类别 | 2类区 |
| 建设前后所在地声环境变化程度 | 3dB(A)以下 |
| 受建设项目影响人口的数量 | 不大 |
| 评价等级 | 二级 |

5、生态环境

由于项目占地面积较小，所在区域无文物古迹，自然保护区和饮用水源保护区

等敏感目标，且工程占地面积约224000㎡，建设影响范围较小，扰动的地表面积小，项目采取生态保护措施后，对周围生态环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中评价等级的划分要求，该项目生态影响评价等级为三级评价。具体见表2-16。

表2-16  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
| 一般区域 | 面积≤2k㎡ |
| 评价等级 | 三级 |

### 2.6.2 评价重点

永城亿丰广场建设项目的工程特点，项目评价重点主要为施工期和运营期对环境的影响，具体如下：

1、施工期扬尘和噪声对环境的影响分析，以及施工期场外运输扬尘对沿线环境敏感点的影响分析，并提出切实可行的污染防治对策。

2、运营期主要为生活污水、汽车尾气等对环境的影响分析，重点分析运营期生活污水的污染物种类、采取措施后的排放量、排放去向及对接纳水体等进行影响分析。

## 2.7 评价范围及环境敏感保护目标

### 2.7.1评价范围

1、大气

根据大气环境影响评价导则（HJ2.2-2008）评价范围为以排放源为中心点，以 D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围；当最远距离超过25km，确定评价范围为半径25km的圆形区域，或边长50km的矩形区域。另外导则又规定评价范围的直径或边长一般不应小于 5km。根据本项目特点及区域环境特征，确定本次大气环境评价范围为项目周围半径2.5km区域。

2、地表水

本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入由市政管网排入永城市第四污水处理厂进一步处理后排入沱河。本次地表水评价做简单分析。

3、声环境

项目四周边界外1m及边界外200m范围内的环境敏感点。

4、生态环境

为本项目所在区域。

### 2.7.2环境功能属性及环境保护目标

本项目各环境要素环境功能属性及主要环境保护目标见表2-17。

表2-17  建设项目环境功能属性及主要环保目标

| 序号 | 环境要素 类别 | 功能属性 | 主要环境目标 | 相对本项目的方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离/m |
| 1 | 水功能区 | GB3838-2002 Ⅳ类 | 沱河 | 南 | 12500 |
| 2 | 环境空气 | GB3095-1996 二类区 | 汤庄 石小庄 | 北 西 | 150 120 |
| 3 | 声功能区 | GB3096-2008 2类 | 边界 汤庄 石小庄 | 四周 北 西 | 各1m 150 120 |

## 2.8相关规划

### 2.8.1城市发展规划（2010-2020）

战略总目标：到2020年，把永城市建设成为以能源、煤化工业为支柱产业，农副产品加工和第三产业协调发展的新兴能源煤化工基地和现代化的工矿业城市。

城市用地发展方向和总体布局：

老城区的建设发展应坚持“控制为主，提高完善城市环境”为原则，对现有建成区实行有效地限制性建设，有重点的完善配套基础设施，充分发挥和提高现有城市设施、工业基础的潜力，优化居民居住环境，大力发展商业等服务设施。

新城区最佳发展方向为重点向北发展，适当向南发展。向南发展作为远景发展的选择。新城区形成“两个中心，三个组团”的布局形式，城市公共中心和城北公共中心以及中心组团、城北组团、城南组团。其中城北组团指铁路以北的城市用地，主要安排城市无污染的工业用地。

### 2.8.3 永城市“十二五”环境保护规划

根据《永城市环境保护“十二五”规划》，永城市环境保护指标：

① 环境质量指标

水环境：城市集中式饮用水源地水质达标率为100%。2015年，沱河永城黄口、包河永城马桥、沱河永城张桥断面水质COD浓度分别达到40mg/L、40mg/L、30mg/L，氨氮浓度分别达到2mg/L、2mg/L、1.5mg/L；

大气环境：永城市城区空气质量优良天数好于二级标准的天数达到310天以上；

声环境：城市区域环境噪声小于55dB；城市道路交通噪声小于70dB；

辐射环境：环境辐射水平在天然本底涨落范围内。

② 污染防治指标

废水：化学耗氧量、氨氮排放量在2010年基础上分别削减10.7%和14%；

废气：二氧化硫和氮氧化物排放量在2010年基础上削减5.8%和16.6%；

危险废物、医疗废物和放射性废物得到安全处置；完成所有涉源单位视频监控系统建设；

城镇生活污水集中处理率达到90%以上；

城镇生活垃圾无害化处置率达到100%；

城市机动车尾气排放达标率达到90%；

重点污染源工业废水排放达标率达到100%；

重点污染源SO2、烟粉尘排放达标率分别达到100%、100%；

规模化养殖场和集中式养殖区粪便综合利用率达到100%，污水排放达标率达到100%；

基本农田化肥、农药、农膜的不当使用得到有效控制；

工业用水重复利用率达到80%；

工业固体废物综合利用率达到100%；

重点污染源排污许可证发放率达到100%。

③ 生态建设指标

城市人均绿地15㎡/人；

城市建成区绿化覆盖率40%；

建成省级生态镇6个，创建省级以上生态镇2个；

在建矿山闭坑后及时实施土地恢复，恢复率达到60%以上；

灾害隐患区得到基本治理，地面塌陷、崩塌治理率达到50%。

④ 环保管理能力指标

环境监察机构达到标准化建设水平。环境监察人员持证上岗率达到100%，人员结构比例达到标准化要求，大专以上人员比例不低于65%；

环境监测机构达到标准化建设要求。人员持证上岗率达到85%，环境监测化验室通过计量认证。

## 2.9专题设置

本次评价设置以下专题：

第一章  前  言

第二章  总  则

第三章  建设项目概况与工程分析

第四章  环境现状调查与评价

第五章  环境影响预测与评价

第六章  污染防治措施可行性分析

第七章  清洁生产与总量控制分析

第八章  环境影响经济损益分析

第九章  环境管理与监测、工程监理

第十章  公众参与

第十一章  评价结论与建议

## 2.10 评价工作流程

依据项目特点，本次评价工作程序如图2-1。

图2-1   评价工作流程图

# 第三章  建设项目概况与工程分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本情况

1、工程名称：永城亿丰广场建设项目

2、建设单位：永城市亿达置业有限公司

3、建设性质：新建

4、行业类别：U 16—房地产开发、宾馆、酒店、办公用房

5、建设地点：永城市商业路以北、中原路以西。

6、投资规模：该项目总投资约117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。

7、工程规模：项目总用地116613㎡（合174.92亩），总建筑面积304046㎡。其中：一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡；二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩，建筑面积165765㎡。

8、建设周期：2013年4月至2016年3月。

### 3.1.2 建设地点及周围环境状况

（1）建设地点及用地情况

本项目位于永城市商业路以北、中原路以西，根据《永城市总体规划》（2005-2020），该项目地块为商业金融用地和商住用地，符合永城市总体规划。

（2）项目周围环境状况

本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，南侧300米为永城市“四馆二中心”，一期北侧距离汤庄约150米，二期需拆迁汤庄村100米，西侧距离石小庄约120米。周围环境敏感点情况见表3-1。

表3-1  周围环境敏感点情况

| 序号 | 名称 | 距离厂址方位、距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤庄村 | 一期北侧约150米，二期需拆迁100米 |  |
| 2 | 石小庄 | 西120米 |  |

### 3.1.3 主要建设内容及相关指标

一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡，其中地上建筑面积113281㎡，地下建筑面积25000㎡，具体建设内容包括高层单身公寓30000㎡、独立商业用房56582㎡、购物中心26699㎡；地下停车库10000㎡，地下商场15000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设；

二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩。建筑面积165765㎡，其中地上建筑面积130765㎡，地下建筑面积 35000㎡，具体建设内容包括高层写字楼40500㎡、独立商场用房18000㎡、购物中心72265.00㎡；地下商场15000㎡，地下停车场20000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设。

该项目各项经济技术指标见表3-2。

表3-2.1  项目总技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 116613 | 174.92亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 304046 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 244046 |  |
| 2.1.1 | 高层单身公寓 | ㎡ | 30000 |  |
| 2.1.2 | 高层写字楼 | ㎡ | 40500 |  |
| 2.1.3 | 独立商业用房 | ㎡ | 74582 |  |
| 2.1.4 | 购物中心 | ㎡ | 98964 |  |
| 2.2 | 地下总建筑面积 | ㎡ | 60000 |  |
| 2.2.1 | 地下商场 | ㎡ | 30000 |  |
| 2.2.2 | 地下车库 | ㎡ | 30000 |  |
| 3 | 建筑基地面积 | ㎡ | 58306.5 |  |
| 4 | 道路及硬化面积 | ㎡ | 36296.01 |  |
| 5 | 绿化面积 | ㎡ | 13410.5 |  |
| 6 | 地面停车场 | ㎡ | 8600 |  |
| 7 | 容积率 | % | 2.09 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 50 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 11.5 |  |
| 10 | 停车位 | 个 | 1144 |  |
| 10.1 | 地面停车位 | 个 | 344 |  |
| 10.2 | 地下停车位 | 个 | 800 |  |
| 11 | 单身公寓户数 | 户 | 500 |  |
| 12 | 居住人数 | 人 | 500 |  |
| 13 | 总投资 | 万元 | 117960.64 |  |

表3-2.2  南地块技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 58808 | 88.21亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 138281 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 113281 |  |
| 2.1.1 | 高层单身公寓 | ㎡ | 30000 |  |
| 2.1.2 | 独立商业用房 | ㎡ | 56582 |  |
| 2.1.3 | 购物中心 | ㎡ | 26699 |  |
| 2.2 | 地下总建筑面积 | ㎡ | 25000 |  |
| 2.2.1 | 地下商场 | ㎡ | 15000 |  |
| 2.2.2 | 地下车库 | ㎡ | 10000 |  |
| 3 | 建筑基地面积 | ㎡ | 29404 |  |
| 4 | 道路及硬化面积 | ㎡ | 18166.08 |  |
| 5 | 绿化面积 | ㎡ | 6762.92 |  |
| 6 | 地面停车场 | ㎡ | 4475 |  |
| 7 | 容积率 | % | 1.93 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 50 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 11.5 |  |
| 10 | 停车位 | 个 | 479 |  |
| 10.1 | 地面停车位 | 个 | 179 |  |
| 10.2 | 地下停车位 | 个 | 300 |  |

表3-2.2  北地块技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 57805 | 86.71亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 165765 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 130765 |  |
| 2.1.1 | 高层写字楼 | ㎡ | 40500 |  |
| 2.1.2 | 独立商业用房 | ㎡ | 18000 |  |
| 2.1.3 | 购物中心 | ㎡ | 72265 |  |
| 2.2 | 地下总建筑面积 | ㎡ | 35000 |  |
| 2.2.1 | 地下商场 | ㎡ | 15000 |  |
| 2.2.2 | 地下车库 | ㎡ | 2000 |  |
| 3 | 建筑基地面积 | ㎡ | 28902.5 |  |
| 4 | 道路及硬化面积 | ㎡ | 18129.93 |  |
| 5 | 绿化面积 | ㎡ | 664758 |  |
| 6 | 地面停车场 | ㎡ | 4125 |  |
| 7 | 容积率 | % | 2.26 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 50 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 11.5 |  |
| 10 | 停车位 | 个 | 665 |  |
| 10.1 | 地面停车位 | 个 | 165 |  |
| 10.2 | 地下停车位 | 个 | 500 |  |

### 3.1.4 公用工程

（1）给水工程

用水量预测：商业用水、单身公寓用水、写字楼用水、道路及硬化用水、绿化用水依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-1998）并参考《河南省地方标准用水定额》(DB41T385-2009)标准，采用分类加和法，进行用水量预测。预测项目最高日用水量约为1624.15吨/日，日变化系数取1.5，则平均日需水量为2436.23吨。用水量预测表如下：

表3-3  工程总用水量估算表

| 序号 | 用水类别 | 数量/（㎡） | 用水指标/L/(m2·d) | 日用水量/（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业用水 | 203546 | 3 | 1017.73 |
| 2 | 单身公寓用水 | 30000 | 8 | 240 |
| 3 | 写字楼用水 | 40500 | 5 | 202.5 |
| 4 | 道路及硬化用水 | 44896.01 | 2 | 89.79 |
| 5 | 绿化用水 | 13410.5 | 2 | 26.82 |
| 6 | 不可预见 |  | 消防及未预见用水按 以上总用水量的3%计 | 47.31 |
|  | 合计 |  |  | 1624.15 |

水源：项目区东西两侧均为城市道路，已敷设城市市政给水干管，水源可由该给水管网供给，压力充足，能够满足各建筑用水需要。

（2）污水工程

项目排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。本项目产生的生活污水经化粪池处理后，依照地势设计排水管线，排入城市污水管网，进入永城市第四污水处理厂进一步达标处理后排入沱河。

污水量预测：项目区内污水主要为商业活动、单身公寓、写字楼排放的生活污水，除去道路及硬化、绿化用水和不可预见用水量，按平均日用水量80%计，则平均日污水量为1168.2吨/日，最高日排水总量1752.28吨/日。

（3）采暖、通风

冬季取暖采用城市集中供暖。热交换站布置在单独的地下室内，地面设置为绿化带。地下室设机械排风兼排烟系统，排烟设备为消防高温排烟专用风机，风机安装前后均有软连接，进风口加设消声集流器。

本项目公寓采用自然通风，办公及商业建筑采用机械通风，楼梯间设可开启外窗，自然排烟。

（4）电气工程

根据总用电负荷，利用现有永城市市政电源，项目区内设2座10KV变电站转供电能，设计电力负荷容量18900KVA，以满足项目区的用电需要。

（5）火灾自动报警系统

本项目主要建筑设置火灾自动报警系统，以便及时发现火情，得以迅速组织扑灭，避免火势漫延造成财产经济损失和人员伤亡。

⑴火灾报警采用集中系统，总线结构，模拟智能控测器，自动与手动相结合控制方式，使系统布线简单，报警准确，又可避免误动造成损失。

设消防控制室，安装火灾报警设备，火灾事故广播设备与消防专用通信设备。按楼层划分报警区域，按独立房间划分探测区域，每一楼层安装楼层显示器，当火灾发生时，发出声警报信号，同时为消防人员提供灭火的信息指示。

⑵探测器选用模拟智能光电感烟探测器，能自动适应外部环境变化，准确度高，可靠性强。

⑶消防控制采用自动与手动相结合的控制方式。对广播扬声器采用总线制模块自动控制方式，分散就地控制。其它控制对象除上述自动控制方式外，还有多少线制手动集中控制，平时处于手动状态，由消防值班人员根据报警信号确认，需要操作时，在消防控制室手动操作。

（6）消防系统

①消防用水纳入项目区给水系统规划中，主要道路下给水管道管径不得小于 200mm，以保证消防用水水量、水压要求。

②消防栓在主要道路上按不大于120m间距设置。

③各种功能用地之间考虑防火间距，保证人流的疏散和消防车、消防人员的作业。

④规划建设时要留足消防通道，消防车通道宽不小于4m。

（7）有线电视系统

本工程电缆电视系统的电视信号来自城市有线电视网。有线电视系统的所有管线均为暗敷，线路及放大、分支分配器按双向传输系统考虑。

（8）电视监视系统

为保证项目区的安全，设置闭路电视监控系统。在各出入口、电梯轿厢等处设置CCD摄像机，监控设备放置在底层消防值班室内，监控设备包括监视器主控设备、24小时长效录像机(或硬盘录像)等。

（9）通信系统

根据使用数量设置电话线路，以满足外部通讯的要求。

（10）宽带网络系统

项目区内预铺设有线宽带网，设置有线电视子系统，以满足上网及办公等多方面的需求。

## 3.2项目施工期污染因素分析

### 3.2.1项目施工期建筑工艺流程及产污染环节

本项目为新建项目，场地现状为空地。

项目施工工艺流程及产污环节分析见图3-1。

图3-1  施工期工艺流程及产污流程图

### 3.2.2施工工艺流程简述

本项目工艺流程主要为基础工程、主体工程、装饰工程和附属工程。

1、基础工程

（1）拆迁

拆迁过程的主要污染物为拆迁垃圾，施工机械噪声和粉尘等。

（2）开挖

开挖过程的主要污染物为渣土，施工机械噪声等。

（3）地下工程施工

主要污染物为施工机械噪声、建筑垃圾及地下土方，工人的生活污水等。其中地下土方可以用于后续工程中填土与夯实。

（4）填土、夯实

填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12 遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2 锤底直径搭接，如此反复进行。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘、工人的生活污水。

2、主体工程

（1）钻孔灌注桩

钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘，拌制混凝土时的砂浆水和工人的生活污水。

（2）现浇钢砼柱、梁

根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。

混凝土均使用商品混凝土，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。

混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。

主要污染物是搅拌机产生的噪声、养护用水和工人的生活污水，废钢筋等。

（3）砖墙切筑

首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。

该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。

3、装饰工程

（1）门窗制作

利用各种加工器械对钢、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，工人的生活污水，各种废弃的下角料等。

（2）屋面制作

屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。

平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1:6:8 防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。

瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。

主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆等固废。

（3）管线安装

主要污染物是对墙壁进行先对管线途经墙壁进行穿孔，对各房间的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。

敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。

（4）抹灰、贴面

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1:2 水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。

主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆等固废。

（5）油漆粉刷

本项目仅对外露的铁件进行油漆粉刷，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。

4、附属工程

包括道路、围墙、窖井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。

### 3.2.3施工期污染因素分析

本项目施工期产生的污染有废水、废气、施工噪声、固体废弃物以及对生态环境的影响。

1、废水

施工期的废水主要是建筑工人的生活污水、机械设备冲洗水和少量泥浆废水等。

（1）施工生活污水

在建设期间平均施工人员按200人计，施工工人不在施工场地食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80％计，则生活污水的排放量为4.8m3/d。根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD：350mg/L，BOD150mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，由此各污染物的日排放量为COD 1.68kg/d，BOD0.72kg/d，SS0.96kg/d，NH3-N0.14kg/d。项目总施工期约3年，生活污水的产生量约为5256t。施工期生活污水污染物产生量见表3-4。

表3-4  施工期生活污水污染物产生情况

| 污染物 | 废水 |  | COD |  | BOD |  | SS |  | NH3-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/施工期 | mg/l | t/施工期 | mg/l | t/施工期 | mg/l | t/施工期 | mg/l | t/施工期 |
| 产生量 | 4.8 | 5256 | 350 | 1.84 | 150 | 0.79 | 200 | 1.05 | 30 | 0.16 |

（2）其它施工废水

①运输汽车清洗废水主要成分是悬浮物，SS的含量约为500~1000mg/L。

②桩基基础泥浆、地基开挖渗水

桩基基础废水主要为泥浆状，地基开挖渗水含泥沙量也比较大，一般>10000mg/L。地下渗水量约为10 t/h，每天开挖8小时，打桩时间约为100天，由于地基开挖造成的施工期的开挖渗水量约为8000t。施工期的开挖渗水量40%通过沉淀池的简单处理回用于该项目的建设，剩余的60%t排入城市雨水管网。

③来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水产生量与施工现场管理水平关系较大，此类废水中主要成分是悬浮物。

（3）处置措施与排水去向

施工现场周围有公厕，施工生活污水通过施工现场污水管道排入城市污水管网。设备冲洗水和少量的泥浆废水经过施工期设置的沉淀池收集，经过沉淀后尽可能回用，避免水资源的浪费和污染物的产生，剩余部分沉淀后排入城市管网。

2、废气

（1）施工扬尘

在整个施工期间，产生的废气主要有汽车尾气和扬尘。汽车尾气主要为运输车辆及施工机械在运行中产生的尾气。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是土方的挖掘扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更为严重。扬尘在施工期产生的环节较多，将对该周边地区产生一定的影响。拟采取场地定期洒水、围护等措施（详见污染防治措施分析），使扬尘对环境的影响在可接受范围内。污染扩散主要在施工场地附近，一般可控制在施工场地100m范围内。

（2）装修废气

装修废气指装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业使用的黏合剂、涂料、油漆等建筑材料中所含有机溶剂挥发产生的有机废气。装修废气不仅与使用的黏合剂、涂料、油漆等建筑材料的种类有关，而且与粘胶剂、涂料、油漆中有机溶剂种类、含量有关，其产生量难以估算，属于无组织排放。

3、噪声

本项目建设期间的噪声主要来源于土石方开挖、水泥浇注及建筑机械运行中的设备噪声和交通噪声，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。其声级强度详见表3-5。施工过程中，施工机械还会产生一些低频振动噪声，比如打桩机等的振动噪声，此类振动噪声特点为通过建筑物传播，频率低，对人的隐性危害大。拟采用低噪声设备、距离环境敏感点较近的区域施工时设置临时声屏障、夜间禁止施工等措施，以减轻施工噪声对环境的影响。

表3-5  施工过程产噪声级表

| 序号 | 产噪设备 | 噪声级 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 97 |
| 2 | 挖掘机 | 96 |
| 3 | 打桩机 | 104 |
| 4 | 振捣棒 | 85 |
| 5 | 电锯 | 104 |
| 6 | 装载机 | 94 |

4、固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾、建筑垃圾以及拆迁垃圾。

生活垃圾按人均产生量0.38kg/d计算，施工期人数以200人计，则生活垃圾产生量为60kg/d，施工期36个月，则产生生活垃圾83.2t。由当地环卫部门统一收集清运处理。

施工期建筑垃圾产生量计算：

建筑垃圾产生量计算：

采用建筑面积发展预测，预测模型为：

J S = Q S ×C S

式中：JS—建筑垃圾产生量（t），

QS—建筑面积（㎡），

CS—平均每平方米建筑面积垃圾产生量（t/㎡）。

建筑垃圾的产生一般与施工水平、建筑类型等多种因素有关，一般产生量为50kg/㎡，本项目总建筑面积304046㎡，则建筑垃圾产生量约15203t，主要为废弃混凝土、砖、废钢筋等建筑垃圾，废钢筋外卖综合利用，其它建筑垃圾由承建方外卖，运至指定地点回填或筑路；

根据建设方提供的资料，本项目开挖的土方量约70万m3， 回填量约 7万 m3，弃土产生量约63万m3，由承建方外卖，外运至指定地点回填和筑路。

## 3.3项目运营期污染源分析

### 3.3.1项目营运期工艺流程及产污染环节

项目运营期污染因素分析见图3-2。

图3-2   运营期产污流程

### 3.3.2营运期污染因素分析

1、大气污染因素分析

本项目营运期废气污染源主要是停车场产生的汽车尾气。

本项目建成后，建有停车位1144个，其中地面停车位344个，地下停车位800个。

汽车尾气主要是指汽车进出车场及在车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表3-8。

表3-8  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

| 污染物 | CO | HC | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿车（用汽油） | 191 | 24.1 | 22.3 |

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至	关闭发动机一般在1s-3s（取3s）；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入车场的运行时间约为135s。

根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g=f·M

其中：M=m·t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表3-8；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为135s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率（L/s）；（耗油按0.20L/km，按车速5km/h计算，可得车速为1.39×10-3km/s，平均耗油速率m为2.78×10-4L/s。）

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.038L，每辆汽车进出停车场产生的废气污染物量分别为CO：7.26g、HC：0.92g、NO2：0.85g。

停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车场的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据类比调查，每天进、出车场的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次计算。根据停车场的车位，计算出废气排放情况，具体见表3-9。

表3-9  项目车场汽车废气污染物产生情况

| 项目 | 车辆数 | 日车流量(辆/日) | 污染物（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | HC | NO2 |
| 地下车场 | 1144 | 2288 | 6.06 | 0.77 | 0.71 |

地上停车位产生的汽车尾气通过自由扩散后对环境空气影响较小；

地下停车场排气口分散设置在居民楼中间的绿地内，排气筒高度一般在2.5m以上，高于人群呼吸带，且出口设计背向敏感建筑物，周围较为开阔，利于污风扩散，对居民影响较小。

2、水污染因素分析

项目营运期排放的废水主要是项目区内商业活动、单身公寓、写字楼排放的生活污水。按平均日用水量80%计，则平均日污水量为1168.2吨/日。

本项目营运后污水排水情况见表3-10。

表3-10  本项目营运后用排水情况一览表

| 序号 | 用水类别 | 日用水量/（m³） | 日排污水量/（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业用水 | 1017.73 | 814.2 |
| 2 | 单身公寓用水 | 240 | 192 |
| 3 | 写字楼用水 | 202.5 | 162 |
| 合计 |  | 1460.23 | 1168.2 |

根据查阅有关资料及永城市现有生活污水产生情况，本项目生活污水主要污染物产生浓度分别为：COD350mg/L、BOD5 150mg/L、SS200mg/L、NH3-N 30mg/L。该部分生活污经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》表4三级标准，然后依地势排入永城市城市污水管网，最终进入永城市第四污水处理厂进一步处理后，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。据相关资料显示，化粪池对各污染物的处理效率约为COD40%，BOD510%，SS40%，NH3-N 5%，则项目生活污水产生及排放情况见表3-11。

表3-11  项目营运期废水产生及排放情况一览表

| 项 目 | 处理措施 | 产生量 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD |  | BOD5 |  | SS |  | NH3-N |  |
|  |  | m3/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 进水 | 化粪池 | 426393 | 350 | 149.2 | 150 | 64.0 | 200 | 85.3 | 30 | 12.8 |
| 出水 |  |  | 210 | 89.5 | 135 | 57.6 | 120 | 51.2 | 28.5 | 12.2 |
| 出水 | 污水处理厂 |  | 50 | 21.3 | 10 | 4.3 | 10 | 4.3 | 5 | 2.1 |

（6）雨水

项目所在地配套有完整的雨水管网，雨水可进入雨水管网。

（7）项目水平衡图本项目投入使用后用水平衡图见图3-3。

图3-3  营运期水平衡图  单位：m3/d

3、噪声污染因素分析

本项目营运后，噪声污染主要来源于水泵机房、电梯机房、通风系统风机、热交换站等产生的设备噪声、区内活动时产生的社会噪声及区内的交通噪声等，其噪声值见表3-12。

表3-12  营运期各噪声源强值

| 序号 | 声源名称 | 单台设备平均声级dB(A) | 拟采取措施 | 排放源强 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵机房 | 85 | 置于地下室、隔音、减震 | 55 |
| 2 | 电梯机房 | 75 | 置于地下室、隔音、减震 | 50 |
| 3 | 通风系统风机 | 90 | 置于地下室、隔音、减震 | 60 |
| 4 | 热交换站 | 90 | 置于地下室、隔音、减震 | 60 |
| 5 | 社会生活 | 55-75 | 加强管理、教育 |  |
| 6 | 区内车辆噪声 | 60-70 | 禁止鸣笛、减速行驶 |  |

4、固体废弃物污染因素分析

本项目营运期产生的固体废物主要为单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾。

（1）单身公寓：

单身公寓预计入住500人，根据《城市生活源产排污系数手册》，永城市属于“三区、5类城市”，生活垃圾产生系数为0.38kg/人·d，生活垃圾产生量为69.4t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（2）写字楼：

写字楼产生的生活垃圾排放指标按0.05kg/㎡·d计算，写字楼面积为40500㎡，则产生的生活垃圾量为739.1t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（3）一般商业垃圾：

本项目规划商业用房面积为203546㎡，经验数据估算，排放指标按0.1kg/㎡·d，则商业垃圾产生量为7429.4t/a，分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。

5、生态污染因素分析

本项目建成后，应严格按照绿化设计方案进行项目周围的绿化工作，对裸露的地面进行硬化处理，防止雨季水土流失现象的发生。

### 3.3.3营运期污染物产排汇总

本项目污染物的产排放情况见表3-14。

表3-14  项目污染物产排放情况一览表

| 污染类型 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （426393t/a） |  | SS（t/a） | 85.3 | 81 | 4.3 |
|  |  | COD（t/a） | 149.2 | 127.9 | 21.3 |
|  |  | BOD5（t/a） | 64.0 | 59.7 | 4.3 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 12.8 | 10.7 | 2.1 |
| 废气 | 汽车尾气 | CO（t/a） | 6.06 | 0 | 6.06 |
|  |  | CH（t/a） | 0.77 | 0 | 0.77 |
|  |  | NO2（t/a） | 0.71 | 0 | 0.71 |
| 固体废物（t/a） |  |  | 8237.9 | 8237.9 | 0 |

## 3.4选址可行性分析

### 3.4.1产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》的规定，该项目不在国家限制和淘汰之列，为国家允许建设的项目。

### 3.4.2规划相符性分析

本项目位于永城市商业路以北、中原路以西，根据《永城市总体规划》（2005-2020），该项目地块为商业金融用地和商住用地，符合永城市总体规划。

### 3.4.3建址条件

项目所在区域集中供气、集中供暖、市政给排水管道等建设齐全，所在区域属于永城市第四污水处理厂收水范围，项目产生的生活污水经化粪池处理后最终排入产业市政污水管网，永城市第四污水处理厂进一步处理后排放。

项目选址建设区域周围没有大型居民居住小区，没有污染型企业，项目建设与周边环境相容。

### 3.4.4环境影响分析

根据环境质量现状调查，项目所在区域内SO2、NO2、PM10日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准；永城市第四污水处理厂排入沱河，根据2012年第53周河南省地表水责任目标断面监测结果，沱河永城黄口自动监测断面监测因子监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002 ）Ⅳ类标准要求；声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准要求。

该项目施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾对该区自然环境的影响，施工活动对生态环境的影响。施工期环境影响在施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，合理安排施工时间，尽量缩短基础施工时间，基础施工结束后及时回填，做好施工扬尘、废水、噪声防治、生态保护以及严格控制垃圾等其他污染物洒落于基坑中，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。

本项目运营期居民生活用清洁能源，烟气通过烟道高空排放；居民生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，入永城市第四污水处理厂达标处理后排入沱河，对地表水环境影响较小；噪声设备均设置在地下设备用房内，地面为绿化带，在采取基础减震、隔声等控制噪声措施后，可以实现达标排放；入住居民产生的生活垃圾存放在移动式垃圾筒，所有垃圾一日一清，由密封式垃圾运输车运至生活垃圾填埋场，生活垃圾可得到合理处置。

因此，项目所在区域环境承载能力较好，项目建成后各污染物能够达标排放或得到合理处置处理，项目建设对周围环境影响较小。

综上所述，本项目选址符合城市总体规划；地势平坦，交通便利；采取评价建议的措施后，项目废水、废气及噪声，处理达标后排放，固废采取了妥善处置措施，均对周围环境的影响较小，均在可接受范围内；项目建设与周边环境基本相容，本项目选址可行。

## 3.5平面布置可行性分析

### 3.5.1总体规划布局

本项目位于永城市东城中心商务区，项目区位于中原路西侧，分为南北两个地块，被北环路分割开来，项目周边交通便利，基础设施配套齐全，项目区地势平坦，为项目总平面规划创造了良好条件。

根据交通要求，北地块主要出入口设置于南侧城市主干道北环路一侧，次出入口则设置于北侧城市次干道上。根据办公楼对采光和交通的要求，将写字楼布置在地块南侧，独立商业用房呈“L”型布置于地块南侧和东侧，同时在商业用房前铺设与整体建筑风格一致的人行地砖，形成优雅别致的商业步行街。在地块中部充分利用空间布局和造型错落有致地布置购物中心，并利用连廊和步行道路将商业步行街、写字楼与购物中心联系起来。在西侧道路上布置地下车库的出入口。总体布局功能合理，人流及车行交通组织便捷。

南地块总体规划布局，在地块中部设置街道式商业步行街，并充分利用建筑的外立面造型来点缀建筑，使整体建筑典雅别致、富有特色。

在项目区北部布置一栋高层单身公寓，裙房一到五层为商业购物中心，在建筑群内部利用步行街道将各建筑联系起来，各部分布局合理，交通组织便捷。地下一层设计为地下商场及停车库，商业的人流及后勤货运流线在首层分流，互不干扰。

### 3.5.2造型设计

本项目位于永城市东城区商务中心，是商业繁华地带，人流量大，承担着提升城市整体形象的重任。因此，本项目建筑在外立面设计、造型设计、色彩搭配上应既能体现地标性建筑的异质性，又能融入周围的环境。对于建筑外立面，运用现代主义手法体现新时代建筑的特征，在商业、办公楼的里面处理上，在满足间距、朝向、日照、通风等基本使用性质的前提下，通过对景、借景等手法，使用廊道、中庭等把公寓、办公等功能用房用弧线连接起来，仿佛一条云罗丝带被风微拂，轻舞展开，创造了一幅现代、完整、简洁、柔美的环境空间，使人们心情舒畅地进行商务办公、购物休闲活动。

### 3.5.3绿化系统

绿化系统规划设计为商业区景观的重要组成部分，以自然生态为主题，利用乔木、灌木、草地、景观道路形成一个自然的生态链。其意义不仅在于美化环境，而且将自然景观和人文景观加以变换、组建和再创造，充分利用土地使用效率，容纳多种社会公益活动。区内绿化系统主要包括项目区周围绿地、建筑前绿地。各层次绿化依据具体位置，在形式及种类搭配上进行多样处理，以求得丰富变化的效果，提高整体建筑群的景观效果。

（1）建筑前绿化

为了丰富项目区内建筑的外部轮廓，力求人与自然的和谐统一，各联排建筑前以“点、线”的形式布置绿化，点缀建筑使其呈现不同风格，给项目区增添活力，使人们可以享受到优雅、别致的商务办公及休闲购物环境。

（2）项目区周围绿化

在项目区内环绕建筑群栽种大量乔木、灌木和草本植物，形成一条绿色屏障，将建筑与周边道路隔离开来，有效降低噪音及环境污染，同时配合建筑给人一种耳目一新的感觉。

### 3.5.4交通设计

本项目的道路系统设置了相对独立、互不干扰的车流系统和步行系统。在项目区内部布置富有特色的步行道路，在项目区外围布置主要的车行出入系统，可以方便的进出地面或者地下停车场，又不会影响人流的通行。步行道路位于内部各个建筑之间，为人行步道。道路系统在实现人车分流交通组织的同时，尽量减少车道面积，缩短车行路线长度，提高交通效率，减少汽车对环境的影响，最大限度地避免车行系统与人行系统的交叉。项目区车行道路同城市主干道相通，主入口开向城市主干道；整个道路系统布局合理、层次分明，充分满足人们出入的需要，同时创造出良好的步行交通和交往活动场所空间。

### 3.5.5 小结

根据以上分析，本项目从总体规划布局、造型设计、绿化系统交通设计等方面考虑，本项目平面布局基本合理。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查

### 4.1.1地理位置

永城市位于河南省最东部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处。地理坐标：北纬33°42ˊ－34°18ˊ，东经115°58ˊ－116°39ˊ。西部和西北部与夏邑县接壤，北、东、南部和西南部分别与安徽省砀山县、萧县、濉溪县、涡阳县、亳州市毗连，全市面积1994k㎡。

永城市区西距商丘市中心95km，距郑州市266.5km，距江苏省徐州市97km，距安徽省宿州市74km。区域内地形平坦开阔，其间河网纵横密布，地势自西北向东南倾斜。方圆100km内有陇海、京九、青阜三大铁路干线交汇，区内铁路、公路交织成网，具有优越的地理位置和得天独厚的交通运输条件。

该项目选址位于永城市商业路以北、中原路以西，交通运输条件十分便利。地理位置优越，交通方便，地理位置见附图1。

### 4.1.2 地质

永城市在区域性地质构造上，位于秦岭—昆仑纬向构造带北支南侧东延部分，为新华夏系第二沉降带内之华北凹陷的一部分。以北东—北北东向构造为主体，东西向及近北西向的构造次之，控制着该区地层的展布。地层从古至新，依次有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、新三系及第四系。褶皱主要有永城背斜和萧县向斜；断层有刘河断层和魏老家断层；永城背斜西翼表现出明显的近东西向构造。境内地层无深大断裂及其交汇点，历史上没发生过强烈的地震，防震要求不高。

永城市由于煤炭资源的开采，存在塌陷区，塌陷区主要位于西城区永宿路以北，该项目选址永城市新城永宿公路北侧、芒山路西侧，不属于塌陷区。

### 4.1.3 地貌

永城市地处华北平原的东南边缘，黄淮冲积平原的结合部，境内小山丘占全市总面积的0.526%，绝大部分是平原，地势平坦。地势西北高东南低，坡降在1/5000左右，海拔高度30.7－37.7m。地貌可分为3个类型：

①剥蚀残丘：位于永城市东北部和东南部；

②黄泛沉积平原：分布在沱河以北及十八里乡以西；

③湖河相沉积低平地：分布在市区以南和十八里镇以东。

### 4.1.4 气候气象

永城所在区域属暖温带、半湿润、半干旱大陆性季风气候。冬春干旱，夏秋多雨，四季分明。春季风速大，光照充足，降雨量约占全年的19.5%；夏季炎热，雨量集中，占全年降水量的56%；秋季气温下降迅速，降雨量减少；冬季受蒙古高压控制，天气干冷，雨雪稀少。主导风向为东南风。永城市各种气象特征值见表4-1。

表4-1  永城市气象特征值一览表

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历年极端最高温度 | 41.5℃ | 多年平均气温 | 14.3℃ |
| 历年极端最低温度 | -23.4℃ | 多年平均气压 | 1.02Kpa |
| 历年定时最大风速 | 18.3m/s | 多年平均风速 | 3.2m/s |
| 最大一日降水量 | 190.5mm | 多年平均相对湿度 | 71% |
| 多年平均降水量 | 931.8mm | 无霜期 | 209d |
| 最大积雪深度 | 22cm | 年均风速 | 2.4m/s |
| 最大冻土深度 | 21cm | 年均日照时数 | 2300.1h |

### 4.1.5水文特征

永城市境内地表水系发达，共有沟河26条，其中王引河、沱河、浍河和包河为永城市境内四大河流，均由西北流向东南，至安徽省境内汇入淮河，各主要河流均有很多支流，均为季节性河流。

流经集聚区的河流主要有小运河和白洋沟，小运河作为集聚区东部铝精深加工产业区主要纳污河流，白洋沟是煤化工产业区和装备制造产业区的纳污河流，小运河在安徽境内流入沱河，白洋沟在黄口尹庄东汇入浍河。

小运河：小运河自西向东流经铝精深加工产业区，其下游河段叫做运粮沟，属王引河的支流，王引河又属于沱河支流，沱河的水最终汇入淮河。小运河深宽比3/15，流量小于15m³/s，属于小河，地处沱河豫皖缓冲区。

沱河：沱河发源于商丘市梁集聚区陇海铁路北侧李堤口西德黄河故道，流经虞城县、夏邑县、永城市，过白洋沟与浍河相连，至李口入安徽流入淮河，全长约200km，流域面积13000k㎡，其中商丘段约130km。

白洋沟：源于永城市护城河，南流至黄口乡尹庄东入浍河。长14.5km，流域面积36.2k㎡。目前白洋沟主要接纳永城老城区的生活污水和部分工业废水，现状为超ⅴ类水质。白洋沟在黄口尹庄东汇入浍河。

浍河：古名涣水，上游故道已废。浍河源于夏邑县业庙乡菜油坊，在龙岗乡李桥入永城市境，至侯岭乡李口入濉溪境，永城境内长47.2km，流域面积687.4k㎡。煤化工产业区和装备制造产业区排水经白洋沟汇入浍河。

永城市地下水资源较丰富，主要为第四系孔隙潜水、承压水类型。浅层水以大气降水垂直入渗为主，中、深层水以水平入渗为主；地下水动态变化为入渗蒸发型。浅层水为第四系全新统冲积浅水含水层，埋深0－30m.地下水位埋深一般3－4m。按其含水层厚度、岩性、出水量可分为富水区、中等富水区和贫水区三个类型区。中层水为第四系更新统冲积浅层承压水含水层，埋深30－90m.全市大部分地区为中等富水区，以细、中砂为主，其间夹粘土或亚粘土。深层水为新第三系冲积—湖积承压含水层，埋藏90－260m及260m以下两个深度，项目所在地的地下水较为丰富。

### 4.1.6土壤

永城市属淮河冲积平原区，全市土壤类型主要有潮土、砂姜黑土、褐土、石质土4 个土类.潮土是永城市的主要土壤类型，面积占全市土壤总面积的77%，其次是砂姜土，占全市土壤面积的22.6%，褐土及石质土仅占全市土壤面积的0.4%。全市土壤分为3个土类，5个亚类，10个土属，25个土种。

### 4.1.7动植物资源

永城市天然植被属温带落叶林区。由于该区土地开垦较早，自然植物资源较少，现有植被主要为人工植被和农作物。林木有杨、柳、榆、槐、桐等。农作物以小麦、玉米、棉花等为主。区域内以家养动物为优势种群，家畜有牛、猪、羊、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等，野生动物有麻雀、燕子、蛇、刺猬等，水生动物有鱼、青蛙、蟾蜍等，生物多样性组成较为简单，评价区内没有珍稀动植物资源。

### 4.1.8矿产资源

目前永城市已发现矿产17种，分别为：煤、铁矿、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、大理石、花岗岩、白云岩、陶瓷土、高岭土、膨润土、砖瓦用粘土、水泥配料用粘土、建筑用砂、矿泉水、地下热水、地下水等，占全省已发现106种矿产的16.0%;已有煤、铁矿、水泥用灰岩、水泥配料用粘土等4种查明有资源储量，其中煤炭资源为最具重要地位的优势矿产资源。

永城矿区煤炭资源特点为：储量丰富，资源可靠;煤层赋存稳定，开采技术条件简单;主要可采煤层倾角平缓，适于机械化开采;以低变质无烟煤为主，煤质优良，用途广泛;地理位置优越，交通运输便利。永城矿区共划分5个勘探矿区，10个井田和2个找煤预测区.截至2000年底全区保有资源储量25.56亿吨(不含天然焦)，占河南省总保有煤炭资源储量的11.07%;其中无烟煤20.44亿吨、瘦煤0.34亿吨、贫煤4.78亿吨;另有天然焦5.93亿吨，累计煤炭资源储量31.49亿吨。

永城矿区主要探明煤种为无烟煤，有少量贫煤和瘦煤，部分地段受后期岩浆烘烤变为天然焦。原煤洗选精煤回收率高，属低灰、低硫、高发热量易选型煤，具有热稳性好，机械强度高，化学活性好等优点。

## 4.2 社会环境调查

### 4.2.1 行政区划及人口

全市总面积2000平方公里，耕地面积160万亩。人口150万。下辖29个乡镇（12镇17乡），732个行政村，6687个村民组。

### 4.2.2 综合经济

永城于1996年10月撤县设市；2011年6月被确定为全省10个省直管试点县（市）之一。2009年以来，连续三年跻身全国县域经济百强行列，2011年位列第92位，较上年晋升1个位次。相继荣获了河南省文明城市、河南省卫生城市、国家园林城市、全国生态宜居城市、全国幸福感城市、全国科技进步先进市、全国粮食生产先进市、全国计划生育优质服务先进市等一系列称号。初步测算，2012年全市地区生产总值完成370亿元，增长10%。境内财政总收入完成70.28亿元。城镇居民人均可支配收入19408元，农民人均纯收入7432元，分别增长13%。再次进入中国百强县行列，位居第90位。

### 4.2.3 交通运输

永城交通十分便捷，北依陇海线，东傍京沪线，西临京九线，永青铁路纵贯市境，连霍高速公路、311国道和郑永省道横穿东西。规划中的永宿、永亳高速连接京沪和京珠高速，永芒高速与永宿、永亳高速相连，以城区为中心，形成“工”字型高速网。境内乡乡通等级公路，村村通柏油路，形成了纵横畅通的交通网络，平均每平方公里有公路78.7公里。

### 4.2.4 文物古迹

永城市已发现新石器时代的仰韶文化遗址一处，龙山文化遗址12处，属省级文物保护单位4处，即抗日军政大学四分校旧址、崇法寺塔、黑锢遗址和造律台遗址，这些文物保护单位分布在城关镇、卧龙集等地，距离本项目较远。

永城市芒山镇拥有全国重点文物保护单位永城芒砀山大型汉梁王陵墓群，年代久远，文物丰美，世所罕见。其中出土的金镂玉衣，被评为 1991 年全国考古十大新发现之一，汉墓壁画被专家誉为“敦煌前的敦煌”。

本项目评价范围内无文物古迹保护单位。

### 4.2.5城市基础设施建设情况

（1）永城市第一污水处理厂

永城市第一污水处理厂设计处理规模为1.0万m³/d，设计进水水质为SS   300mg/L、COD450 mg/L、BOD200 mg/L、NH3-N 50 mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，主要负责东城区雪枫沟以西的污水，采用A/0 + 硅藻土处理工艺，2006年10月建成投运，2007年11月通过验收，现正常运行。

（2）永城市第二污水处理厂

永城市第二污水处理长处理规模为1.5万m³/d，采用A/0 + 硅藻土处理工艺，负责永城市老城区的污水处理，已通过验收，现正常运行。

（3）永城市第四污水处理厂

永城市第四污水处理厂建设地点位于永城市侯岭产业集聚区，引河路与大治路交界处，大治河东侧。设计处理规模为3万m³/d，一期为1.5万m³/d，设计进水水质为SS 300mg/L、COD450 mg/L、BOD200 mg/L、NH3-N 50 mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，目前一期工程已通过验收。

（4）永城市第四污水处理厂

永城市第四污水处理厂设计规模为3.0万m³/d，已经通过验收，目前正在运行。

（5）永城市第五污水处理厂：位于永城市东环路东侧、欧亚路南侧。规划污水处理厂建设规模为处理能力近期2.0万m³/d，远期规模为3.5万m³/d，采用改良A2/O处理工艺，预计2013年9月工程全部竣工。

（6）永城市城市生活垃圾处理厂

永城市城市生活垃圾处理厂位于永城市新城西城区，设计处理能力为 400t/d，目前正在运行。

### 4.2.6区域污染源调查情况

根据现场调查，该项目评价范围内存在生活污染源，无工业污染源。

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气质量现状调查与评价

1、环境空气质量现状监测

（1）监测点位的布设

为了解项目所在区域空气环境质量现状，本评价引用永城市大气自动监测站2012年7月永城市人民政府的监测数据。

（2）监测时间和频率

本次环境空气质量现状引用永城市大气自动监测站2012年7月在永城市人民政府点位的监测数据，时间为：2012年7月9日至2012年7月15日的数据。

（3）监测因子及分析方法

确定监测因子为PM10、SO2、、NO2共三项，监测仪器为大气自动监测监测仪。

（4）监测结果

监测结果见表4-2。

表4-2  环境空气现状监测统计结果   单位：mg/m3

| 测点名称 | 项目 日期 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永城市人民政府 （日均值） | 2012年7月9日 | 0.026 | 0.019 | 0.038 |
|  | 2012年7月10日 | 0.029 | 0.018 | 0.032 |
|  | 2012年7月11日 | 0.029 | 0.018 | 0.038 |
|  | 2012年7月12日 | 0.04 | 0.016 | 0.048 |
|  | 2012年7月13日 | 0.016 | 0.027 | 0.039 |
|  | 2012年7月14日 | 0.015 | 0.023 | 0.037 |
|  | 2012年7月15日 | 0.017 | 0.024 | 0.045 |

2、环境空气质量现状评价

（1）评价因子

本次环境空气质量现状评价因子同监测因子，即SO2、PM10、NO2。

（2）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子污染指数法对环境空气质量现状进行评价。单因子污染指数公式为：

pi=CiC0i

式中，Pi  —i物质的污染指数；

Ci —i物质的监测浓度，mg/m3；

C0i —i物质的评价标准，mg/m3。

（3）评价标准

本次环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级标准，标准限值见表4-3。

表4-3  环境空气质量现状评价执行标准

| 序号 | 评价因子 | 项目 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日均值 | ≤0.15 |
| 2 | PM10 | 日均值 | ≤0.15 |
| 3 | NO2 | 日均值 | ≤0.12 |

（4）环境空气质量现状监测评价结果

环境空气现状监测统计结果见表4-4。

表4-4  现状监测统计结果一览表（日均值）

| 监测因子 | 浓度范围（mg/m3） | 检出率 （%） | 标准值 （mg/m3） | 超标率（%） | 污染物指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.015～0.04 | 100 | 0.15 | 0 | 0.23～0.43 |
| PM10 | 0.032～0.048 | 100 | 0.15 | 0 | 0.21～0.32 |
| NO2 | 0.016～0.027 | 100 | 0.12 | 0 | 0.13～0.23 |

由表4-4评价结果表明：评价区域SO2的最大污染指数为0.43，NO2的最大污染指数为0.23，PM10的最大污染指数为0.32，污染指数均小于1。可见项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10的浓度均未出现超标现象，项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量》（GB3095-1996）二级标准。

### 4.3.2地表水环境质量监测与评价

1、地表水环境质量监测

（1）监测断面的布设

该项目的纳污水体为沱河，为了解沱河水质现状，评价引用河南省环境监测中心编制的2013年第12周（2013-03-18～2013-03-24）河南省地表水责任目标断面水质周报永城张板桥的例行监测数据。（注：以上各期断流）

（2）监测因子及分析方法

本次评价地表水环境质量现状监测因子为COD、氨氮二项指标，地表水质监测分析方法采用《水和废水监测分析方法》及有关规定进行，具体分析监测方法见表4-5。

表4-5  地表水水质监测及分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | / | GB6920-89 |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | 10 | GB11914-89 |
| 3 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | 0.05 | GB7481-87 |

（3）监测时间及频率：

本次评价引用河南省环境监测中心编制的2013年第12周（2013-03-18～2013-03-24）河南省地表水责任目标断面水质周报永城张板桥的例行监测数据。

2、地表水环境质量现状评价

（1）评价因子

地表水现状评价因子为COD、NH3-N共2项。

（2）评价方法

地表水环境质量现状评价方法采用单因子污染指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算公式为：

Sij=Cij/Csi

式中，Sij-某污染物的单项污染指数；

Cij-某污染物的实测浓度，mg/L；

Csi-某污染物的评价标准；

（3）评价标准

本次地表水环境质量现状评价执行标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准限值见表4-6。

表4-6  地表水环境质量评价标准

| 序号 | 评价因子 | （GB3838-2002）IV类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | ≤30mg/L |
| 2 | NH3-N | ≤1.5mg/L |

(4)地表水环境质量现状监测结果与评价

本次地表水环境质量监测统计结果见表4-7。

表4-7  地表水环境监测结果

| 监测断面 | 监测因子 | 浓度(mg/L) | 污染指数范围 | 标准限值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沱河张板桥 | COD | 49.1 | 1.64 | ≤30 |
|  | NH3-N | 5.01 | 3.34 | ≤1.5 |

由表4-7评价结果表明：评价区域COD的污染指数为1.64，NH3-N的污染指数为3.34，污染指数均大于1。可知项目所在地地表水环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。

### 4.3.3地下水环境质量监测与评价

1、地下水环境质量监测

（1）监测点布设

本项目地下水监测布点引用项目所在区域地下水源的常规监测数据，监测点位为永城市自来水厂监测点位。

（2）监测因子

地下水质量监测选取pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数共六项监测因子。

（3）监测时间及频率

本次地下水引用永城市环境监测站于2013年1月的例行监测数据。

（4）监测分析方法

地下水质量现状监测按《生活饮用水标准检验方法》要求进行，各监测因子具体监测分析方法见表4-8。

表4-8  地下水监测分析方法一览表

| 编号 | 监测因子 | 检出限(mg/L) | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 玻璃电极法 | 生活饮用水标准检验方法 （GB/T5750-2006） |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | 0.05mg/L | EDTA滴定法 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 0.5mg/L | 酸性高锰酸钾法 |  |
| 5 | 硫酸盐 | / | 离子色谱法 |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02mg/L | 离子色谱法 |  |
| 7 | 氯化物 | / | 离子色谱法 |  |

2、地下水环境质量现状评价

（1）评价因子

本次地下水评价确定评价因子与监测因子相同，为pH、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物。

（2）评价方法

根据地下水监测数据的统计结果，采用单项水质指数法，对照评价标准对地下水质量现状进行评价。计算公式如下：

PI=CI/Csi

式中，pi-第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci-第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi-第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数为：

PPH=7.0−PH7.0−PH （pH≤7.0）

pPH=PH−7.0PH−7.0   (pH>7.0)

PPH –pH的标准指数，无量纲；

pHsu -标准中规定的pH值上限值；

pHsd-标准中规定的pH值下限值；

（3）评价标准

本次地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，评价标准见表4-9。

表4-9  地下水水质评价标准

| 序号 | 评价因子 | 标准限值(mg/L) | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 氟化物 | ≤1.0 |  |

（4）监测结果与评价

本次地下水质量现状监测结果统计见表4-10。

表4-10  地下水质量现状监测结果统计表

| 监测点 | 监测内容 | pH | 总硬度 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永城市 自来水厂 | 监测值 | 8.16 | 392 | 2.1 | 158 | 172 | 0.9 |
|  | 标准指数 | 0.56 | 0.87 | 0.7 | 0.632 | 0.688 | 0.9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，由表4-10监测统计结果可以看出：

地下水各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求，评价区域地下水水质较好。

### 4.3.4 声环境质量现状监测与评价

1、监测点的布设

本次评价在项目选址四周各延伸1m处以及最近的环境敏感点居民区各布设一个声环境监测点对项目所在区域声环境现状进行监测。

2、监测方法和监测仪器

环境噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关要求进行，仪器采用AWA6218C型噪声统计分析仪，并经计量认证。

3、监测时间及频率

监测时间和频率为昼、夜间各监测一次，监测一天，具体时间为2013年1月20日上午10:00、夜间22:00。

4、评价标准

本次声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。

5、监测结果统计

声环境现状监测结果统计见表4-11。

表4-11  声环境质量现状监测统计  单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 监测值 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东边界 | 56.7 | 45.6 | 60 | 50 |
| 2 | 西边界 | 56.3 | 45.4 | 60 | 50 |
| 3 | 南边界 | 55.8 | 45.4 | 60 | 50 |
| 4 | 北边界 | 54.3 | 45.8 | 60 | 50 |
| 5 | 汤庄 |  |  |  |  |
| 6 | 石小庄 |  |  |  |  |

由监测结果可知，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准要求。

### 4.3.5生态环境现状调查

该项目选址所在地为城市建成区，区域周围的生态环境是人类开发、干扰的生态环境，区域内没有名胜古迹，也没有涉及历史文化名城和街区保护问题。

## 4.4小结

（1）项目所在地大气环境质量较好，能够满足《环境空气质量标准》二级标准要求。

（2）项目所在地地表水体沱河永城黄口监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

（3）地下水各监测因子能够满足《地下水质量标准》III类标准要求。

（4）各监测点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准，环境噪声现状较好。

（5）项目所在地为城市建成区，区域周围的生态环境是人类开发、干扰的生态环境，区域内没有名胜古迹，也没有涉及历史文化名城和街区保护问题。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

该项目建设期限为36个月，项目施工期对周围的水环境、大气环境、声环境会产生一定的影响，从以下几方面进行具体分析：

### 5.1.1 水环境影响分析

建设期间的废水排放主要来自建筑工人的生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的施工废水。

（1）生活污水

本项目施工期生活污水污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等，施工现场周围有公厕，生活污水通过施工现场污水管道排入城市污水管网后进入永城市第四污水处理厂处理达标处理后入雪枫沟排入沱河，对地表水环境影响较小。

（2）施工废水

施工废水来源于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序以及车辆冲洗、混凝土浇铸、施工地面的冲洗、桩基基础泥浆、地基开挖渗水等，施工现场应设置沉淀池沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，由于地基开挖造成的地下渗水由于水质较好排入城市雨水管网，不会对环境造成影响。

（3）雨水

在施工场地四周设置导流渠，防止因雨水对施工进度及施工质量造成影响。

### 5.1.2 大气环境影响分析

1、汽车尾气

运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NO2、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议采用清洁能源，缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2及CO等汽车尾气的排放量。

2、扬尘

该项目旧房拆迁、场地平整、建筑材料的堆放以及建筑材料运输等过程产生的扬尘会对周围环境产生一定影响。

（1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外影响甚微。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本项目施工期应特别注意防尘的问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）车辆行驶的动力起尘

据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km 辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/㎡。

表5-1中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。

表5-1      在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆,km

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

（3）施工扬尘对周围保护目标的影响

距离本项目较近的环境敏感点为西侧的石小庄村和北侧的汤庄村，项目施工对附近的环境敏感点有一定的影响。

本工程拟采取的抑尘措施有：设置施工围墙，对地面定期洒水，施工场内运输路段路面硬化，清扫进出场地附近运输道路，施工场地出入口设置车辆冲洗设施、防止运输车辆带泥上路等措施，，采取以上措施后，施工期扬尘对环境的影响在可接受范围内。

4、装修废气

装修废气指住户装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业使用的胶合板、黏合剂、涂料、油漆等建筑材料中所含有机溶剂挥发产生的有机废气。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛、五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝，其挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。油漆的有机溶剂主要成份有丁醇、丙酮、三苯等等，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后，其中的溶剂将百分之百挥发到大气中去。据了解，这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发物，该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响入住居民和室外活动人员。

因此，对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，选择无毒或低毒的环保产品，杜绝采用已被淘汰的涂料；建议项目物业管理部门应加强宣传室内绿色装修环保知识，引导项目住户在室内装修时，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。同时要做好防治室内污染的宣传，引导居民使用“绿色家具”，以减少室内甲醛等有害气体的释放量。使用绿色家具，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料。

建议装修时间错开，使装修产生的有机溶剂废气源强大大减小，可在短时间内得到稀释，减小对工作人员和入住人员的影响；且不要装修刚完成就入住或办公经营，至少要在装修完成后一至三个月后搬进。

### 5.1.3 噪声影响分析

噪声主要来自运输车辆和各种施工机械设备产生的噪声。项目使用的施工机械主要有挖掘机、推土机、振捣棒、打桩机、电焊机、电据等，多为点源；运输车辆噪声属于交通噪声。

施工期对声环境影响最大的是机械噪声，各施工阶段主要机械噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见表5-2。

表5-2   施工期主要机械噪声源在不同距离处的平均等效声级  单位：dB（A）

| 机械 设备 | 预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 推土机 | 83 | 77 | 71 | 65 | 63 | 57 | 53 | 51 | 47 | 45 |
| 挖掘机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 | 44 |
| 装载机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 44 | 42 |
| 打桩机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52 |
| 振捣棒 | 83 | 77 | 71 | 65 | 63 | 57 | 53 | 51 | 47 | 45 |
| 电锯 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52 |

从表5-2可以看出，在施工现场50m范围外，各机械设备的噪声值基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放标准的规定；在施工现场300m范围外，各施工阶段机械设备噪声均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声排放标准。

根据该项目周围敏感点分布情况确定，距离本项目较近的居民点为西侧的石小庄村和北侧的汤庄村，根据表5-2预测结果可知，施工噪声对临近居民有一定的影响。

为最大程度的控制和减轻施工噪声对周围环境的影响，评价提出以下噪声控制措施：

（1）合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，严禁在夜间进行施工活动。如灌浆浇筑等连续作业无法避免夜间施工时，应在开工前报当地环保部门批准，并公告附近居民，以取得谅解。

（2）优先选用低噪声设备，施工现场采取有效的隔声措施。合理布局高噪声设备，尽量远离施工场界。固定源尽量安放在场地中部，远离施工场界。

（3）施工时，固定噪声源应尽量远离东侧的中豫世纪城小区，昼间施工时固定噪声源距离环境敏感点的距离不小于150m，在夜间禁止施工。如实在避不开环境敏感点，应设置临时声屏障。

采取以上措施后，施工期噪声对环境敏感点的影响在可接受范围内。

### 5.1.4固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。本项目产生的建筑垃圾为废弃混凝土、砖等建筑垃圾，产生的废弃混凝土、砖等全部用于小区回填，不外运，本项目开挖的土方除用于小区回填外，弃土外运用于筑路等。

生活垃圾主要是施工人员日常生活产生的废弃物等，产生量约43.8t，施工现场临时工棚前设有生活垃圾筒，产生的生活垃圾暂存后，定时清运综合回用。

采取以上措施后，施工产生的固废不会对环境造成二次污染。

### 5.1.5生态环境影响分析

项目施工期为36个月，施工开挖扰动面较大，施工场地内弃土因机构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小，措施如下：

①施工前应作详细计划，合理安排施工。

②施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，基坑开挖弃方的合理处置，对于落差较大的土石方开挖要设置必要的挡土墙对裸露的土壤进行围挡。对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。

③应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。

④各种防护措施与主体工程同步实施，以防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。

⑤对于小的堆场在雨期尽可能要覆盖，减轻水土流失。

⑥加强施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1 大气环境影响分析

项目营运期废气污染源主要是停车场产生的汽车尾气。。

本项目共设置地面停车位344个，地下停车位800个，汽车尾气中主要污染物为CO、CH、NOx，排放量分别为3.94t/a、0.348t/a、0.459 t/a。

地上停车位产生的汽车尾气通过自由扩散后对环境空气影响较小。

地下停车场排气口分散设置在楼房中间的绿地内，排气筒高度一般在2.5m以上，高于人群呼吸带，且出口设计背向敏感建筑物，周围较为开阔，利于污风扩散，对周围环境影响较小。

### 5.2.2 水环境影响分析

（1）污水产排情况

项目营运期排放的废水主要是项目区内商业活动、单身公寓、写字楼排放的生活污水，平均生活污水量为1168.2吨/日。

项目污水由项目区多个化粪池处理后，经城市配套污水管网进入永城市第四污水处理厂进一步处理达标后通过雪枫沟排入沱河。

（2）化粪池的设置及作用

化粪池主要用于暂时储存排泄物，使之在池内进行初步沉淀分解，以减少排放污水中的固体含量，同时还可以调节水量，拦截大的颗粒物，防止污水管网堵塞，降低污水处理厂处理负荷。

本项目化粪池的设置位置位于每个建筑物楼下，共设置5座化粪池，化粪池外壁距离建筑物外墙不小于5m，并不得影响建构物基础，化粪池采用一体化化粪池，池壁和池底采取防渗措施，化粪池所在地地表为绿地。化粪池与主体工程配套，化粪池对污染物具有一定的去除率，查阅相关资料类比可知，化粪池水污染物去除率COD为40%，BOD为10%，SS为40%，NH3-N为5%。

（3）出水水质

项目污水经化粪池处理后污染物浓度为COD210mg/L、BOD5 135mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 28.5mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。（COD500mg/L、BOD300mg/L、SS400mg/L）。

（4）污水最终去向

项目污水经多个化粪池处理后，满足国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，由城市污水管网进入永城市第四污水处理厂进一步处理后排放。

（5）永城市第四污水处理厂的可接受性分析

永城市第四污水处理厂2012年8月20日投入运行。第四污水处理厂收水服务范围为：西侧欧亚路以北，东侧陈四楼专用铁路线以北，工业路以南，雪枫路以西。远期收水范围为：工业路与欧亚路交叉口西侧；欧亚路以南，陈四楼铁路线以西，沱河以北；雪枫路以东，中原路以西，欧亚路以北，工业路以南。

该项目所在位置属于永城市第四污水处理厂的收水范围，本项目废水经化粪池处理后，满足永城市第四污水处理厂的设计进水水质要求，不会影响污水处理厂的正常运行。该项目废水经污水处理厂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，入雪枫沟排入沱河，对沱河影响较小。

### 5.2.3 声环境影响分析

项目运营期噪声污染主要来源于水泵机房、电梯机房、通风系统风机、热交换站等产生的设备噪声、区内活动时产生的社会噪声及区内的交通噪声等。

（1）项目区内交通噪声的控制

区内进出停车场的机动车，在启动、转弯、调头、关闭车门时产生一定的噪声，所以小区对车辆要采取必要的管理措施，如限速在5km/h以内、禁止鸣笛、合理设置居住区进出通道、降低车辆拥挤程度、车流出入口与城市道路交叉口要保证70m以上距离、保证区内道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声、要求车辆安装合格的防盗系统，避免因大雨等造成的误报警噪声扰民。

在地下停车场的设计上，更应合理化人性化，尽量避开办公区、居住区和人员经常活动区，以减少交通噪声产生的影响。

（2）空调排气风机等低频噪声对周围环境的影响

空调排气风机的噪声声级一般为65dB（A），一般情况下对周围环境影响不会很明显，经类比监测，空调风机经240mm厚墙体隔声量在25dB（A）左右，对室内居民影响很小。环评建议本项目的空调排气风机等低频噪声设施从美观的角度出发，安装部位和规格进行统一安排、统一设计和统一规格，并考虑整体的协调性，尽量减少对周围其它人员的噪声影响。

（3）区内其他高噪声设备对声环境的影响

本项目水泵机房、电梯机房中各高噪声以及热交换站高噪声设备均置于地下室独立的隔音房间内，地下室上方设置为绿化带，地上没有居民住宅。设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振沟。管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射，因此建议采用弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口采用橡胶软连接管连接等措施，经一定的距离衰减后，产生的噪声对四周边界的贡献值较小，对小区居民的生活影响较小，对外环境影响也不大。

地下车场通风系统风机设置在地下，风机安装前后均有软连接，并在进风口加设消声集流器，地下车场上方为绿地，且距离噪声敏感区有一定的距离，对周围环境影响较小。

（4）社会生活噪声的影响

本项目投入运营后，项目区应加强环境教育，使项目区人员自觉控制电视等家用电器的音量，避免夜间声音过响，影响他人正常休息。加强项目物业管理和公众参与监督，一旦发现噪声扰民，应积极采取措施消除影响。

加强安置区和景区区内的环境绿化，因地制宜选择树种，既可防止降尘污染、降低噪声对周围环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。

总之，项目营运期产生的噪声，源强较小，贡献值较小，在严格而有效地控制下不会对周围居民造成污染，不会使目前区域声环境质量状况发生明显变化。

### 5.2.4 固废影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要为单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾。

单身公寓、写字楼产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；

一般商业垃圾分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。

建议垃圾收集点与人员集中区保持一定的距离，方便运输。同时做好卫生防护措施及时清运，严格按照环卫部门相关规定执行，垃圾不外排，化粪池由市政环卫专业人员定期清掏后送城市生活垃圾填埋场处置，对周围环境影响很小。

# 第六章  污染防治措施可行性分析

## 6.1施工期污染治理措施分析

### 6.1.1施工期废气污染防治措施

1、施工扬尘

（1）建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

（2）建设单位和施工单位采取的措施

① 道路运输扬尘防治措施

◆向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。

◆运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

◆运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

◆运输车辆在施工场地冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

②施工场内施工扬尘防治措施

◆建设工程业主在施工期间，施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

◆对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

◆天气预报4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

◆合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取分片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

③堆场扬尘防治措施

◆临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

◆若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

◆对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

◆采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。

2、施工机械及运输汽车废气

施工机械及运输车辆排放的废气主要由其所采用的燃料及设备性能决定，应采用清洁型燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。

3、装修废气

（1）建设单位装修过程应符合建设部制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准，从2002年1月1日起施行。

选用的建筑材料与装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的规定，应选用绿色标识产品和环保认证产品，提倡使用低能耗、可再生的建筑材料与装修材料。同时建设单位应加强宣传室内绿色装修环保知识，引导项目入住者在室内装修时，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）要求对室内环境质量进行验收，委托又资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合GB50325-2001规定的，不得投入使用。

表6-1  民用建筑工程室内环境污染物浓度指标

| 污染物名称 | 一类民用建筑 | 二类民用建筑 |
| --- | --- | --- |
| 游离甲醛（mg/m3） | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/m3） | ≤200 | ≤400 |
| 氡（Bq/m3） | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.5 | ≤0.6 |

注：一类建筑为：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；

二类建筑为：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所等

（2）采用环保型室内装修材料和建筑材料

与此同时，为了从源头上杜绝对室内环境的污染，建议项目入住者采用“环保型”装饰材料产品，谨慎控制污染源，选用对人体无害的天然装饰材料，平常要经常保持室内空气流通，降低有害物的浓度。使用的室内装修材料和建筑材料中有害物质的含量应符合用国家质量监督检验总局制定的10项强制性国家标准，包括：

①人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2001）；

②溶剂型木器涂料中有害物质限量（GB18581-2001）；

③内墙涂料中有害物质限量（GB18582-2001）；

④胶粘剂中有害物质限量（GB18583-2001）；

⑤木家具中有害物质限量（GB18584-2001）；

⑥壁纸中有害物质限量（18585-2001）；

⑦聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量（GB18586-2001）；

⑧地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量（GB18587-2001）；

⑨混凝土外加剂中释放氨的限量（GB18588-2001）；

⑩建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）。

这10项强制性国家标准从2002年1月1日起实施，2002年7月1日起正式执行。

当项目竣工的建筑物，在有条件的情况下，应进行放射性测量，发现问题及时处理。物业管理部门要做好防治室内污染的宣传，引导居民使用“绿色家具”，以减少室内甲醛等有害气体的释放量。使用绿色家具，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料。

### 6.1.2施工期噪声污染防治措施

（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

（3）合理安排施工时间，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事、

打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使施工，若必须夜间施工时，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解。

（4）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至

最小；

（5）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距离居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。

（6）现场施工人员要严加管理，要文明施工，提高工作效率，加快施工进度，尽

可能缩短施工建设对周围环境的影响。

（7）装修阶段的高噪声机械较多，产生的噪声主要来自切割瓷砖、金属、木料使用切割机，钻孔使用冲击钻，油漆家具使用压缩机、拆除墙体时的敲击声。项目建设部门应对装修时间进行限定，规定装修施工只能在昼间进行，夜间暂停，以保证选址周边的居民有一个安静的休息环境。

采取以上措施后，施工期噪声对环境的影响在可接受范围内。

### 6.1.3施工期废水污染防治措施

施工期工程所在地地表水主要受到来自施工人员的生活污水、施工机械的油污及建筑材料由于雨水冲刷而产生的污水等威胁。应采取措施严格控制和治理。

（1）施工人员的生活污水应严格控制，防止出现随意倾倒现象。

（2）施工工地的生活污水经沉淀池处理后，进入城市污水管网，最终进入永城市第四污水处理厂处理；严禁不经处理排入地表水体。

（3）严格施工管理，文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止机械设备发生漏油现象。

（4）建筑材料应尽量采用仓库堆存。

（5）对施工产生的废水经沉淀处理后达标排放。

### 6.1.4施工期固废污染防治措施

施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式：

（1）施工时产生的建筑垃圾中无毒的废碴土、废砖头等，属于一般固废，可用于小区回填，但必须统一规划安排，指定专人负责这项工作，严禁随意倾倒堆放。建筑碴土填地平整后再铺上泥土进行植树、栽草种花进行绿化。

（2）建筑垃圾中废钢筋、包装水泥袋、塑料袋、废纸箱等有用的东西可以收集回收利用；不宜混在建筑碴土中填地，避免资源浪费。

（3）施工期间，施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置。应以专门的容器收集，应及时清运至当地市政管理部门指定的地方处置，不然会影响市容及给周边居民的正常工作、生活造成一定的影响。同时施工人员的生活垃圾若不及时清运、随意堆放必然会孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活卫生环境。

### 6.1.5施工期水土流失防治措施

在项目建成后，因施工破坏而造成水土流失的各种因素在水土保持措施实施后逐渐消失，并且随着时间的推移水土保持措施功能日益等到发挥，水土流失将得到有效的控制，生态环境将逐步得到恢复和改善。

（1）建设项目设计当中应贯彻“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的原则，须符合国家对水土保持、环境保护的总体要求。

（2）项目建设水土保持方案应考虑如下几个具体指标值：扰动土地面积治理率90%以上，总治理度80%以上，治理后水土流失强度控制到当地流失强度允许范围内。根据建设单位提供的资料，建设项目建成后的绿化率达11.5%。

（3）施工过程中由于地表植被的破坏及大量填土，土壤比较松动，雨季因降雨在地表径流作用下容易产生大面积的水土流失，所以在施工开挖、填土及平整场地前，沿项目周围需设临时拦挡措施（建设围墙和设置沉砂池），就地拦截泥沙。在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排出。

（4）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近沟渠。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，绝不能乱堆乱放，影响环境。

（5）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，用覆盖物覆盖新开挖的陡坡、裸露的堆土等，防止冲刷和崩塌。

（6）在有坡度或人为坡度坡面进行建筑施工，要尽量减少对坡面植被的破坏，并在其上下坡修建截水沟。

（7）工程结束后，对工程迹地及时清理，恢复其土地水土保持功能，并结合主体工程和绿化工程采取较完善的水保措施。

（8）加强员工的教育管理，形成水土保持的意识，养成自觉进行水土保持各项措施的良好习惯。

（9）施工需严格限定施工场地范围，禁止超设计范围施工，工程所需的材料在充分利用开挖料和废弃料的基础上，不足部分全部从外地购进，禁止区内开采。

建设项目在实施上述各项措施后，并保证扰动土地面积治理率90%以上，总治理度80%以上，植被覆盖率达到38%，对保护周围环境、改善区域气候、自然景观和投资环境等方面均有显著效益，并形成与主体工程一体的综合防治体系，对建设项目建设正常运作提供有力保障。

### 6.1.6施工期生态补偿措施

（1）进行绿化补偿

绿化补偿是生态补偿的一项有效措施，补偿能力依次为乔木>灌木>绿篱>草地。项目绿化设计方案，应尽可能提高高大乔木的覆盖率，选择合适的绿化品种，实行“常（绿）与落（针）相结合，乔木与灌木相结合，灌木与草坪相结合”，既美化环境，又降低污染，有效补偿和恢复区域生态系统功能。

绿化系统规划设计为商业区景观的重要组成部分，以自然生态为主题，利用乔木、灌木、草地、景观道路形成一个自然的生态链。其意义不仅在于美化环境，而且将自然景观和人文景观加以变换、组建和再创造，充分利用土地使用效率，容纳多种社会公益活动。区内绿化系统主要包括项目区周围绿地、建筑前绿地。各层次绿化依据具体位置，在形式及种类搭配上进行多样处理，以求得丰富变化的效果，提高整体建筑群的景观效果。

（2）绿化措施

①建筑前绿化

为了丰富项目区内建筑的外部轮廓，力求人与自然的和谐统一，各联排建筑前以“点、线”的形式布置绿化，点缀建筑使其呈现不同风格，给项目区增添活力，使人们可以享受到优雅、别致的商务办公及休闲购物环境。

②项目区周围绿化

在项目区内环绕建筑群栽种大量乔木、灌木和草本植物，形成一条绿色屏障，将建筑与周边道路隔离开来，有效降低噪音及环境污染，同时配合建筑给人一种耳目一新的感觉。

## 6.2营运期污染治理措施分析

### 6.2.1废气污染防治措施

（1）项目单身公寓如果设置厨房，在楼道内应设置垂直排油烟道，预防和控制油烟气倒灌进其他房间，厨房油烟经油烟机处理后，再经竖向专用烟道引出楼屋顶集中排放。

（2）独立商业用房应合理规划其用途，如设计作为酒店，应设置垂直排油烟道，酒店厨房油烟经油烟机处理后，再经竖向专用烟道引出楼屋顶集中排放。

（3）地下停车场保证空气流动性，并按规范要求进行通风，排气口避开人员集中区，且排气筒高度在2.5m以上，周边采取绿化措施，减轻汽车尾气的影响。

（4）加强项目区区内和外围的绿化，选择具有隔声、净化有害气体效果的树种。

### 6.2.2废水污染防治措施

项目营运期排放的废水主要是项目区内商业活动、单身公寓、写字楼排放的生活污水。平均日污水量为1168.2吨/日。

项目生活污水各污染物浓度COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。该生活污水进入区内污水管道，经区内化粪池预处理后满足国家《污水综合排放标准》三级标准，然后进入城市污水管网，最终进入永城市第四污水处理厂进一步处理后达标排放。化粪池对各污染物的处理效率约为COD40%，BOD510%，SS40%，NH3-N 5%，项目污水经化粪池处理后污染物浓度为COD 210mg/L、BOD5 135mg/L、SS120mg/L、NH3-N 28.5mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，并能满足污水处理厂进水水质要求，经城市污水管道进入永城市第四污水处理厂进一步处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，入雪枫沟排入沱河，对地表水环境影响较小，措施可行。

本项目化粪池按照排水设计规范进行设计，建议设置为一体化的化粪池，且与建构物的距离不低于5m，化粪池所在位置地表设计为绿地，排水管线依照地势进行设计，最终排入城市污水管网。

### 6.2.3噪声污染防治措施

（1）设备房通风机、水泵等应选用低噪声设备，一般设备间、水泵位于地下一层，建议设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振沟。管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射，因此建议采用弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口采用橡胶软连接管连接等措施，风机进出口设置柔性软接，风管上设置消声器，风机支吊架采用弹簧减振吊架。这样设备噪声经采取隔声降噪措施后对周围环境影响较小。热交换站循环泵及补水泵均采用立式屏蔽泵，配连接板、隔振器、隔振垫，热交换站建议设置为地下一层，单独设置，上面为绿化带。

（2）道路和泵站噪声防治措施

①利用绿化控制噪声，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。

②有效限制车速。禁止车辆在项目周边区域鸣笛，并经常养护公路，保证平整度。

③临近污水泵站的区域应设置为非办公或居住用房或绿地，以减轻噪声的的影响。

### 6.2.4固废处置措施

本项目营运期产生的固体废物主要为单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾。

单身公寓、写字楼产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；

一般商业垃圾分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。

对生活垃圾处置的管理要求建议如下：

1、建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集，做到日产日清，严禁在项目区内堆存。

2、垃圾实现袋装化，采用易降解的垃圾袋。

3、垃圾收集点箱应采取消毒措施。

4、对项目区内人员进行环境教育和宣传，使其能够从自身做起，从个人所产生的生活垃圾的投放做起，并尽量减少生活垃圾的排放量。

### 6.2.5绿化措施

绿色植物不仅能美化环境、净化空气，还能减噪吸尘、改善小气候和空气污染等，具有不可忽视的作用。为了建设文明居住小区，关于绿化问题，建设单位在设计时已予以规划，在各楼四周及场内空地进行有效的绿化，保证绿化率达到11.5%。具体的措施包括在建筑场地内除主体建筑外，将布置为草坪、绿树等，营造出美丽整洁的环境，树种选择上考虑高山榕、景观树等，配以盆景、花坛、水池，使小区整体造型典雅、别致、环境幽静、整洁，为住宅区居民提供日常的休息、锻炼的场所。同时，应在各楼与相邻道路之间及小区与交通线路之间，垃圾收集点、公建设施周围应根据不同区域功能和目的建设相应的绿化隔离带，种植一定的树木及植物，既起到阻挡灰尘的作用，又可以降低公建噪声和交通噪声对小区的影响。

## 6.3环保投资估算

本项目环保投资约410万元，占总投资117960.64万元人民币的0.35%，详见表6-2。

表6-2  工程污染防治措施及投资概算一览表

| 环保设施名称 |  |  | 投资(万元) | 数量、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 围墙围挡 | 8 |  |
|  |  | 洒水降尘设备 | 3 | 1套高压水枪 |
|  |  | 道路及场地硬化 | 20 | / |
|  |  | 抑尘网布 | 50 | / |
|  | 废水 | 沉淀池 | 2 | 2个容积10m3 |
|  |  | 车辆冲洗系统 | 6 | 2套 |
|  | 固废 | 生活垃圾筒 | 1 | 4个 |
| 运 营 期 | 化粪池及排水管道 |  | 150 | 总容积约2500m3 |
|  | 烟道 |  | 20 | / |
|  | 设备减震、隔音、消声 |  | 30 | / |
|  | 垃圾收集设施 |  | 20 | 垃圾箱若干 |
|  | 绿化及景观 |  | 100 | 85120㎡ |
| 合计 | / |  | 410 | / |

## 6.4环保设施验收一览表

本项目环保设施验收一览表见表6-3。

表6-3  本项目环保设施竣工验收一览表

| 项目分类 |  | 环保设施 | 设施位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 洒水设备 | 1套高压水枪 | 施工场地内 |
|  | 洗车设备 | 2套洗车设备 | 施工场地出入口 |
|  | 沉淀池 | 2个 | 施工场地 |
|  | 垃圾箱 | 2个 | 施工场地 |
| 营 运 期 | 化粪池 | 总容积1200m3 | 每栋楼下1座，距离建构物的距离不少于5m |
|  | 排污口 | - | 临近道路 |
|  | 隔音 | 机械设备、水泵等减振、隔音 | 地下室内 |
|  | 活动垃圾箱 | 垃圾箱若干 | 项目区内 |
|  | 绿化及景观 | 13410.2㎡绿化 | 项目区内 |

- 第七章  清洁生产与总量控制分析

## 7.1清洁生产分析

本项目主要建设内容为项目内单身公寓、写字楼、商场、购物中心建设，故本次环评仅对房屋建设工程做清洁生产分析。

### 7.1.1清洁生产思路

房屋的建设也是一种产品的生产，本评价也把“清洁生产”这一概念运用到房地产项目的建设中来。现代房地产发展的新趋势是在居住区的建设中引入“居住生态化”的观念，即从生态层面来获得对居住环境的重新认识，目的是保护自己赖以生存的环境，解决人与自然和谐发展问题；因此，房地产建设项目的清洁生产主要体现在“绿色房产”的实施方面。

### 7.1.2项目清洁生产评价

7.1.2.1规划设计

本项目在规划设计方面充分考虑到人与自然的和谐统一，使住宅符合“住健康、可回收、低污染、省资源”的原则。

（1）在结构设计上：本项目充分利用自然资源，所有住宅户型基本都为南北朝向，全年主导风向为东南风，以利于建筑通风。采光设计明厅、明厨、明卫，可节约大量的电能。户型设计强调厅与卧室的动静分区，互不干扰。

（2）在饰材的设计上：确保居室无毒、无害、无污染物产生。

7.1.2.2施工

（1）管理和操作

施工单位采用先进的管理和施工工艺，同时重视员工清洁生产观念的培养，可使施工过程减少原材料和能源由于泄漏、溢出、不合格等造成的损失和对环境的污染。

（2）使用商品混凝土

根据国家经贸委发布的《散装水泥发展“十五”规划》，到2005年，我国散装水泥生产量达到2亿吨，水泥散装率由19%提高到31%；散装设施综合配套能力由2000年的1.2亿吨提高到2.34亿吨；预拌混凝土生产能力达到3亿m3，占混凝土浇注总量的比例达到20%，其中大中城市要达到50%以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市从2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。

本项目施工全部使用商品混凝土，没有现场搅拌混凝土，符合国家的有关政策。

（3）墙体材料

目前我国大部分房地产建设仍采用传统的墙体材料粘土实心砖，粘土实心砖块小、体重，生产过程中要耗用大量的粘土和能源，造成废田取土、耗费能源的现象，同时又会产生严重的环境污染。国家对禁用粘土实心砖做出了明文规定，国务院(1999)72号文件《有关推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》规定：从2000年6月1日起，沿海城市和人均占有耕地面积不足0.8亩的大中城市逐步限时禁止使用实心粘土砖，限时截止期限2003年6月31日。

本项目建设所用墙体材料均使用空心砖，符合国家政策。

（4）室内装修

本项目室内装修作业将由业主自行进行。

(5)物业管理

在环保方面，“绿色房产”的物业管理主要体现在对项目生活垃圾的控制。入住的住户对生活垃圾采用袋装化，并做到分类收集。

7.1.2.3节能措施

（1）建筑节能措施

根据《民用建筑节能设计标准》要求进行设计，为了节省能源，所有用电设备按规范选用节能型用电设备，建筑物的墙体屋面均为复合式，以聚苯板、水泥聚苯板及多孔粘土砖为主要隔热材料，屋顶设隔热保温层，外门窗采用新型双玻璃窗和节能户门。

（2）给排水节能措施

小区住宅采用节水型座便器、冲厕器和淋浴器，减少水资源的消耗。

（3）电气节能设计

项目区室内照明采用节能灯，电控线路采用一灯一控的形式；项目区道路照明采用先进的节能型照明灯。

（4）其它节能措施

为最大限度的节约能源，本评价建议项目区建设采用以下节能措施：

① 室内采用节能型照明用具、燃气用具等设施。

② 充分利用清洁能源，如安装太阳能热水器、电热水器等。

③ 居民洗浴提倡采用淋浴的方式，减少盆浴，既节约用水，又有利于居民的身体健康，避免交叉感染。

通过采取上述节能措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益。

### 7.1.3清洁生产对策

评价从运营期“绿色小区”的实施方面提出以下清洁生产对策。

（1）绿色设计

在设计方面尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，创造质朴、自然情趣的生活空间。

在结构设计上，要充分利用自然资源。住房的采光设计要科学，多用大面积玻璃，设计明厅、明卫、明厨等，就能节约大量的电能，尽可能利用太阳能。

在饰材的设计上，确保居室无毒、无害、污染物产生。

（2）绿色施工

①管理和操作

采用先进的管理，改进建设过程中各种操作与维护的监控以及设计建造程序，可以减少清洗设备的次数；另外应重视员工清洁生产观念的培养等。

②工艺技术

先进的施工技术可减少施工过程中不必要的物耗，同时减少污染。如：过滤与清洗使用递流式清洗并回收、循环使用清洗剂；装修过程中的表面敷层使用静电喷敷层系统、粉末敷层系统、无风的空气辅助式喷枪等。

③禁止使用粘土实心砖

建议采用节能、节地、利废、保温和隔热的新型墙体材料，如粘土空心砖、模网混凝土、聚苯乙烯芯板墙体、纳士塔空心墙板等新型墙体材料。

（3）绿色室内装修

①采用绿色的室内装修

a、装修应符合有关规范

建设单位装修过程应符合建设部制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)，该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准，从2002年1月1日起施行。

b、采用环保型室内装修材料和建筑材料

为了从源头上杜绝对室内环境的污染，建设单位使用的室内装修材料和建筑材料中有害物质的含量应符合用国家质量监督检验检疫总局制定的10项强制性国家标准，具体如下：

人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2001)；

溶剂型木器涂料中有害物质限量(GB18581-2001)；

内墙涂料中有害物质限量(GB18582-2001)；

胶粘剂中有害物质限量(GB18583-2001)；

木家具中有害物质限量(GB18584-2001)；

壁纸中有害物质限量(GB18585-2001)；

聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GB18586-2001)；

地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量(GB18587-2001)；

混凝土外加剂中释放氨的限量(GB18588-2001)；

建筑材料放射性核素限量(GB6566-2001)。

这10项强制性国家标准从2002年1月1日起实施，2002年7月1日起正式执行。

c、本项目工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。

d、项目竣工的建筑物在有条件的情况下，应进行放射性测量，发现问题及时处理。

e、要真正达到控制室内环境污染目的，还有一些重要的后续工作要做。本项目的物业管理部门要做好防治室内污染的宣传，引导居民使用“绿色家具”，以减少室内甲醛等有害气体的释放量。使用绿色家具，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料。

f、禁止使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰的落后产品；建议使用符合《陶瓷片密封水嘴》(JC－663－1997)及《水嘴通用技术条件》(QB/T1334－98)的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。

(4)绿色物业管理

在环保方面，“绿色房产”的物业管理主要体现在对项目生活垃圾的控制。具体为：控制生活垃圾分布面积，减少垃圾在堆放、运输过程中对自然环境的破坏，收集应体现“谁污染谁治理，谁堆放谁付费”，处置以“无害化、减量化、资源化”为原则；提倡垃圾袋化，实行分类收集(分有害类、无机物、有机物二类)，尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。

### 7.1.4小结

综上所述，“绿色房产”不仅仅是指较高的绿化率，其内涵是全方位的环保工程、它是构筑一个与地方生态环境相协调，又具有节地、节水、节能、高效和谐、实现无废无污、相对闭合性的良性循环系统。

项目的建设单位应从规划设计、施工、室内装修和物业管理三个环节全方位地实施“绿色房产”系统工程。

## 7.2  总量控制分析

### 7.2.1 总量控制方法

建设项目总量控制指标的确定通常采用两种方法：一是由地方环保部门根据建设单位所在地“总量控制”指标给定建设单位污染物排放总量，建设单位不得突破给定的总量；二是根据评价报告核算出建设项目污染物排放总量，并根据“污染物达标排放”原则，使建设项目实施后，所排放的污染物控制在评价报告核算出污染物排放总量的水平。

本评价根据环评报告核算出的污染物排放量，提出污染物排放总量参数作为总量控制建议指标。该总量控制建议指标必需报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本项目污染物排放总量控制指标。

### 7.2.2 总量控制建议指标

根据国家规定的污染物排放总量控制指标，结合该项目特点，本项目排放的污染物总量控制因子选取COD、NH3-N，该项目经化粪池处理后，COD排放量COD≤89.5t/a、NH3-N≤12.2t/a，然后进入永城市第四污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，经污水处理厂处理后COD消减量127.9t/a、NH3-N消减量为10.7t/a，最终排放量COD≤21.3t/a、NH3-N2.1t/a。

因此，环评建议总量控制指标为：COD≤21.3t/a、NH3-N2.1t/a。

# 第八章  环境影响经济损益分析

## 8.1环境效益分析

### 8.1.1项目对环境带来的正面影响

（1）项目的开发、建设，与周围城市景观相协调，合理的使用土地，优化布局，盘活存量土地，提高土地的使用效益。

（2）项目大片绿地建设，对净化、美化当地环境有利。

（3）项目建成后的建筑物具有多功能组合空间，合理安排流向，组合灵活，适用性强。入住居民日常生活更舒适、方便，居民的居住环境有了新的提高，提高公众生活水平，以适合现在和将来高度文明生活的需要。

（4）有利于生态环境的改善

### 8.1.2项目对环境带来的负面影响

（1）项目建成后人为的噪声、水泵房、机动车等噪声对周围声环境造成一定的影响。

（2）项目施工期的扬尘、污水和施工噪声对周围大气环境造成一定影响。

## 8.2社会效益分析

（1）项目施工需要大量的建设人员，建成后，物业管理、工程维修、商业服务等诸多方面，需要大批人员上岗就业，经济收入会有变化，在一定程度上扩大了就业范围，给居民就业带来有利的影响。

（2）工程建成后将改善了区域内的绿化环境，改善市区城市形象。

（3）项目良好的建筑，丰富城市人文景观。

（4）项目配套建设的商场、休闲活动场所，方便周围居民生活。

（5）本项目建设也将带动水泥、钢材、板材、玻璃等相关建材和装修行业的经济增长，给永城市经济增长带来一定贡献。

（6）项目建设，可以满足中部地区居民消费水平不断提高和国家扩大内需政策产生的相关需求；

## 8.3经济效益分析

### 8.3.1总投资概算

项目总投资117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。

### 8.3.2经济效益

本项目正常运营年均总成本费用为6595.26万元，平均年收入为24603.87万元，年均利润总额为12464.75万元，具有较好的经济效益。

- 8.4环境保护投资环境效益分析

本项目环保投资费用约410万元，占总投资费用的0.35%。

通过环保投资，对项目污染物排放进行了的有效的治理，各项污染防治措施实

施后，可取得良好的环境效益。主要表现在：

（1）项目废水治理措施使项目污水可以符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，对保护永城市地表水体起到积极的作用。

（2）废气处理措施，减轻了项目区汽车尾气、恶臭污染物对周围环境空气质量的影响。

（3）公建设备、通风系统噪声污染源采取相应治理措施，使所在区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（4）在小区内定点设垃圾箱，并建立垃圾收集点，对各类固体废物进行分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的及时清运，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝。

（5）项目区绿化不仅能美化项目区环境，而且还有产生氧气、滞尘、调节气温、吸收

有害气体和降噪等多种功能。绿化做得好，可增加小区景观，起到防护屏障，防治有害气体，减少对小区生活环境的影响。

综上分析，建成投产后，在各类环保设施正常运行的条件下，有较好的社会效益、环境效益和经济效益。

# 第九章  环境管理与监测、工程监理

## 9.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

本项目的环境管理分为施工期和运营期两个阶段，具体环境管理计划详见表9-1，环境管理计划的监督由环保部门承担。项目施工前应到环境保护部门办理相关手续，以便施工期间环境管理部门做好环境施工监理工作，进行定期和不定期的环境监理，保证施工期各项环境保护措施得到严格执行。项目建成后应对排污口实施规范化管理。在单身公寓、写字楼，宜采用物业管理的管理方式，应设专人分管环境保护工作，负责小区内的环境管理，协调环境纠纷，密切配合政府环境管理部门的工作，开展环境保护宣传教育，加强物业管理在环境保护方面的作用。物业管理除维护项目区安全、负责项目区卫生外，还应担负其环境保护的职责。如垃圾的分类处置与回收利用、节水节能、进行宣传教育提高居民环境意识等。

表9-1  环境管理工作计划表

| 环境问题 |  |  | 管理内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 1 |  | 空气污染 | 料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车须采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。 | 建设单位 |
| 2 |  | 噪声 | 噪声大的施工工作应不在夜间(22:00-6:00)进行。 加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。 |  |
| 3 |  | 生活污水及生活垃圾 | 施工场地生活污水、施工机械废水不得随意排放，在施工住地应设置垃圾箱和卫生处理设施。 |  |
| 4 |  | 施工安全 | 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志。 |  |
| 5 |  | 运输管理 | 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，减少尘埃和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。 |  |
| 6 |  | 建筑垃圾 | 尽量回用，不能使用的建筑垃圾集中堆放，由城建部门统一管理。 |  |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水 |  | 下水管道疏通，污水排放口规范化。 | 物业 |
| 2 | 固体废物 |  | 生活垃圾要管理和清理转运。垃圾收集点的建设符合规范要求 |  |
| 3 | 绿化工程 |  | 绿化率35％ |  |

## 9.2环境监测

### 9.2.1施工期管理机构的组成和职责监测的目的

施工期环境管理与环境监察审核工作由环境监督小组负责，环境监督小组由永城市亿达置业有限公司同永城市环境保护部门及工程监理部门的有关人员组成，设立负责人员和技术人员各1名。主要任务包括：

(1)进行施工期的环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果；

(2）根据环境监测结果，提出相应的环境保护措施；

(3)在正式建成投产之前必须检查各项环保治理设施的完工情况，报环保审批部门批准后方可正式运行；

(4)切实加强施工期水土保持措施的落实和固体废物等的及时处理；

(5)确保施工期水土流失面源污染和生活污废水妥善处理后经污水井和管网收集后排入市政污水管网；

(6)设置公众投诉电话并负责处理。

(7)同时建设单位在工程总体发包时应将施工期环境保护措施列入合同文本，以确保环境保护措施的实施。

### 9.2.2施工期监测计划

环境监测计划应按环境监测技术规范相关规定进行各项监测指标的监测。监测结果应定期向有关主管部门呈报存档，并随时接受环保部门的监督检查。

监测分两部分，一部分是环保主管部门的监督性监测，另一部分是内部常规监测，可由企业委托当地环境监测站进行。

（1）大气环境监测计划

对施工期扬尘产生情况进行监测；

监测频率：不定期抽样监测；

监测项目：TSP；

监测人员：委托地方环境监测站监测。

（2）声环境监测计划

对项目施工场地及周围环境敏感点（居民区）进行噪声监测；

监测频率：不定期抽样监测；

监测人员：委托地方环境监测站监测。

### 9.2.3运营期管理机构的组成和职责

建设单位成立专人负责的环境保护办公室，负责环境监测、污水处理设施的运行和环境卫生的管理等。设立负责人1名，污水处理管理人员1名，环境卫生管理人员1名。环境保护办公室的主要任务为：

（1）进行常规的环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果；

（2）监察该住宅区污水排放是否做到清污分流，加强对住宅区内污水管网的维护，并确保污水正确接入市政污水管网；

（3）维护污水处理设施及其它环保设备，使之正常运转。

### 9.2.4运营期环境管理计划

设运营期环境保护小组负责项目的环保管理，制定年度监测计划和环保措施计

划，制定项目小区环保有关条例、规章等；派2名具有一定环境方面知识的人员负责项目小区环保计划的实施，进行现场监督，保证项目小区内生活垃圾等及时得到清运，保证项目小区有一个良好的生态环境，并协助当地环保部门定期进行环境监测。运营期环境保护计划见表9-2。

表9-2  项目营运期环保管理表

| 环境问题 | 主要工作内容 | 执行部门 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保管理 | 日常环保管理工作及环保设施的维护 | 项目物业管理部门 | 当地环保主管部门 |
| 水环境 | 按雨、污分流的原则建设项目排水管线，并与市政雨、污水管网连接。 |  |  |
| 空气环境 | 加强项目绿化管理，在绿化带中采取针对性的防治措施。 |  |  |
| 噪声 | 动力设施采取隔声降噪措施，选用低噪声设备； |  |  |
| 固体废物 | 对生活垃圾进行分类收集、日产日清，不在小区内堆存； 化粪池污泥由市政环卫专业人员定期清掏，宋垃圾填埋场处置。 |  |  |

## 9.3工程监理

实施工程环境监理的目的是监督和审核建设单位和施工单位在建设项目施工期落实环境污染防治措施，以减缓工程项目对环境的影响。采用以防为主的途径，防止施工期水土流失、扬尘、生态和景观破坏以及运营期的污染得到治理等。确保严格遵守有关环境保护和污染防治的法规，识别施工、运行活动期可能产生的潜在环境问题，并在问题发生之前提出防治办法。对环保措施的落实情况进行管理，并对出现的环境问题进行及时的处理。通过工程环境监理制度实施，以确保工程在施工期和"三同时" 的环保措施。

### 9.3.1环境监理组织与实施

（1）工程环境监理组织机构

根据国家的有关规定规定，该项目应执行工程环境监理。原则上建设项目工程

环境监理是在地方环境管理行政主管部门领导监督下，由受雇且独立于项目建设单位和承建商的第三家机构—环境小组执行。环境小组向地方环保部门负责，执行工程环境监理手册中的有关环境状况监测、施工工地巡视、舒缓措施执行情况监督及报告编写工作。工程环境监理工作应由与建设单位和承建尚无利益冲突的独立机构——环境小组执行，该机构应当具备环境监测资质和环境影响评价资格和经验。

本评价结合工程的实际情况，提出项目施工期工程环境监理内容，由工程环境监理工作小组以此为依据，提出工程环境监理工作计划，并报送永城市环境保护局和建设单位。建设单位应当将工程环境监理要求的各项环保措施纳入与施工单位签定的施工合同条款中，并在建设过程中监督施工单位逐项落实。建设项目对环境的影响，有相当部分是在项目施工过程中产生的。如施工扬尘、水土流失、施工噪声等等。虽然它仅发生在施工过程，但它对居民正常生活的干扰及对环境影响的后遗症是不可忽视的。实行对施工过程的环境污染控制，是国家关于建设项目环境管理规定中"三同时"制度的具体化，是贯彻"预防为主"方针的具体体现。工程环境监理制度就是对建设项目施工期建立起一套完整的对项目环境影响作出快速反应的程序、制度和管理体系。是保证环境影响评价结论在工程施工期得以贯彻实施的必要手段。

（2）工程环境监理的组织

①工程环境监理是在项目施工期实施的环境保护措施。工程环境监理工作应由业主委托的、具备工程环境监理资质和环境影响评价资格的工程环境监理单位实施；

②工程环境监理单位应成立工程环境监理工作小组；

③工程环境监理工作小组应根据环评报告书中工程环境监理内容及项目建设实际情况，提出工程环境监理工作计划，并报送永城市环境保护局和建设单位。

(3)工程环境监理的实施

①建设单位应当将工程环境监理要求的各项环保措施纳入与施工单位签定的施工合同条款中，并在建设过程中监督施工单位逐项落实。

②工程环境监理工作小组应设立专门的投诉热线电话，并通过适当方式使公众知道该热线电话，工程环境监理工作小组记录其投诉并及时调查处理。

③工程环境监理工作小组应按照工程环境监理工作计划内容，对建设项目施工现场组织定期巡查和监测，实地了解施工活动对周围环境的影响情况，发现问题及时与建设单位、施工单位及各有关部门联系，提出解决问题的建议并督促落实。

④承担工程环境监理工作的单位须根据工程环境监理情况，编制每月工程环境监理报告，项目完工后编制工程环境监理工作总报告，并将每月工程环境监理报告和总报告报送市环境保护局和建设单位。

(4)工地巡视与特别监测

为了有效控制本项目施工活动带来的环境影响，工程环境监理工作小组须在问题发生以前采取有效措施以识别可能发生的问题，而不是仅仅依赖于反映现状的监测资料。在确认了潜在的问题后，环境小组应通报建设单位，并建议采取适当的纾缓措施,建议进行下列几方面的工作。

①现场调查

工程环境监理工作小组应定期进行未经宣布的现场调查，以审核承建商遵守环境条款的情况，了解是否存在环境问题并识别潜在的环境问题。应在现场对所有观察结果进行记录，必要时还应拍照。如果有任何破坏合约或有现存的或潜在的环境问题以及解决途径，应通知业主和环保局。

②特别监测

现场调查时，如有必要，环境小组应进行必要的特别监测。所有的特别监测数据均应作记录。

(5)投诉调查

工程环境监理工作小组应设立投诉热线。不论投诉是通过热线还是以文字的方式反映，都应进行调查，看是否与工程有联系。仅仅那些与施工活动有关并且起因于承建商不遵守法定限制或合约要求的环境问题才予考虑。这些问题应提交业主，并予解决，所有的投诉都应由工程环境监理工作小组或业主予以书面回复。

（6）报告提交

工程环境监理单位应在施工期每月向业主和永城市环境保护局提交工程环境监理报告一份。运营期半年向业主和永城市环境保护局提交工程环境监理报告一份。项目完成后向业主和永城市环境保护局提交工程环境监理工作总报告。

（7）环保小组的工作

在了解该项目具体施工计划后，环境监督小组需根据本手册在二周内制订出具体详细的监理计划，并在每季度根据施工具体情况修正该计划。监理计划需报环境保护 行政主管部门审查。

施工期间环境监督小组应至少每周一次视察施工工地，以便及时向建设单位和环境保护行政主管部门汇报工作。除定期向环境保护行政主管部门和建设单位提交环境监测结果和审核报告外，还应主动了解施工进度安排，积极提出预防可能出现的环境影响的纾缓措施。

（8）环境监督小组的人员构成：

组长              1 名

大气、噪声监督员  1 名

技术监测人员      1 名

场地巡视人员      1 名（兼）

### 9.3.2监理频率与持续时间

（1）环境空气

在整个施工期间，各监测点每隔 1个月委托有资质单位监测一次小时平均TSP，土石方阶段完工后，如果环境监督小组认为不再有空气质量问题，环境监督小组可以向业主和环保局建议取消大气监测，需得到环保局批准后方可停止监测。

（2）噪声

施工噪声限度根据施工场界的噪声水平确定，因此要求工程期间在工地各边界设置监测点，在施工期间，每个测点每周监测2次白天及夜间 Leq 水平。

### 9.3.3施工期的监理计划

施工期的监理计划见表9-3。

表9-3  施工期的监理计划

| 环境问题 | 采取措施 | 实施单位 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失、噪声、水、空气、固废 | 1、编制水土保持实施方案，并严格执行； 2、大面积的破土应尽量避开雨季； 3、按设计要求同时进行区内绿化施工； 4、控制施工时间，夜间及居民休息时间应停止强噪声施工； 5、选用低噪声设备，对距居民较近的打桩施工要用液压桩机； 6、施工期生活污水应处理后排放； 7、防止施工场地扬尘；施工场地、运输道路等及时洒水； 8、粉状材料应袋装或罐装，堆放时设篷盖，砂石料等材料装车不得裸露； 9、运输车辆设篷盖，禁止沿途散落污染地方道路； 10、设置围场，大风天气禁止施工； 11、建筑垃圾及施工人员生活垃圾及时清运出场。 | 建设方、工程施工承包商、环境监理小组 、当地环保部门 |

# 第十章  公众参与

## 10.1 公众参与的目的和意义

公众参与是建设单位或评价单位同项目所在地公众之间的一种双向交流。其目的是让公众了解项目建设内容以及项目实施对周围环境可能产生的影响，同时听取公众对项目建设的意见和建议，让公众在项目筹建阶段便参与进来，及早协调建设单位与地方政府、当地居民间的关系，使项目能被公众充分认可，同时还能促使项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于最大限度地发挥项目的综合和长远效益，在取得经济效益、社会效益的同时，获得良好的环境效益。

## 10.2 公众参与的方法与原则

为了使公众参与工作能客观、公正地反映广大民众对本工程的建议和意见，使公众参与的调查对象具有充分的代表性，本次调查工作采用了代表性和随机性相结合的原则。所谓“代表性”，是指被调查者来自本地区各界、各个不同层次的民众，包括将来本工程投运后可能受到影响的居民和当地政府、环保部门等人士；所谓“随机性”，是指被调查者具有统计学上随机抽样的特点，调查对象随机抽取，不带有调查者主观、个人的感情色彩。

具体的调查方法，我们采用点、面相结合的方法。“点”是指邀请有关人员参加本项目审查，多方征求意见，讨论分析该工程的建设对环境的影响程度，找出主要问题，提出合理化建议，集思广益，寻求解决问题的方案；“面”是指进行媒体公示和发放公众调查表，使项目所在地公众了解项目情况，并在已确定样本类型的人群中随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等、公正无偏的。

## 10.3 公众参与的调查对象及调查方式

### 10.3.1调查对象

公众参与的调查对象主要为项目所在地附近居民及当地政府和环保管理部门，包括：

（1）工程对项目所在地周边的居民等构成影响范围内的公众。

（2）有关管理部门：发改委、土地局、规划局、环保局等。

（3）其它关心本项目建设的单位和个人。

### 10.3.2公众参与的方式

本次评价公众参与主要采取以下方式：张贴公示、公众参与问卷调查，发放报告书简本，公众参与的有关图片见附件。

（1）第一次公示

该项目的公众参与由建设单位自行组织。建设单位根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006.3.18）的要求，在确定了环评单位后的7日内于2013年4月27日发布了信息公示，在建设地点张贴公示牌对有关内容进行了公示。内容见表10-1：

表10-1  永城亿丰广场建设项目环评第一次公示

根据环发[2006]28号文《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，对永城市亿达置业有限公司“永城亿丰广场建设项目”环境影响评价进行公众参与信息公示，使项目建设可能影响的区域内的公众对项目建设情况有所了解，通过公示了解公众对本项目建设的态度和建议，更好的接受社会公众的监督。 一、建设项目名称及概要 项目名称：永城亿丰广场建设项目 项目概要：本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，备案分二期建设。 项目总用地116613㎡（合174.92亩）。其中：一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡，其中地上建筑面积113281㎡，地下建筑面积25000㎡，具体建设内容包括高层单身公寓30000㎡、独立商业用房56582㎡、购物中心26699㎡；地下停车库10000㎡，地下商场15000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设；二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩。建筑面积165765㎡，其中地上建筑面积130765㎡，地下建筑面积35000㎡，具体建设内容包括高层写字楼40500㎡、独立商业用房18000㎡、购物中心72265㎡；地下商场15000㎡，地下停车场20000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设。 项目总投资117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。 二、建设单位名称及联系方式 建设单位：永城市亿达置业有限公司 法人：林在安 联系人：陶久丰 联系电话：15690762000 三、承担本项目环境影响评价机构名称和联系方式 评价单位：商丘市环境保护科学研究所 地 址：商丘市株州路东段 联系电话： 15713705261 传 真： 0370-2659117 Email： lijiesq@sina.com 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 工作程序：环境影响评价工作程序分三个阶段，第一阶段为准备阶段，主要研究有关文件，进行初步的工程分析，筛选重点评价项目，确定评价等级；第二阶段为工作阶段，进一步细化工程分析，进行环境现状监测与调查、环境影响预测和评价；第三阶段为环评报告书编写阶段。 主要工作内容：对项目的生产对环境造成的影响进行分析、预测和评估，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，使项目对环境的影响减至最小。 五、征求公众意见的主要事项 本次公众参与的目的是收集工程影响范围内的民众对项目建设的观点、要求和愿望，公众如果对项目或环评工作持有异议，请在10日内与项目单位或环评单位进行联系。 六、公众提出意见的主要方式 公众可通过电话、传真、信函、电子邮件等方式与项目单位或环评单位进行联系，联系方式见上文。 永城市亿达置业有限公司 2013.4.27

与此同时，环评单位协助建设单位在商丘市环境保护局网站上进行了第一次公示，其截图见附图5。

网址为：http://www.sqhbj.gov.cn/html/tzgg/439.html

公示期间未受到公众反馈的意见和建议。

（2）环评第二次公示

在环境影响报告书编制工作基本结束时，永城市亿达置业有限公司于2013年5月16日通过张贴公示材料对环境影响报告书的主要内容进行了第二次公示，公示内容见表10-2。

表10-2  永城亿丰广场建设项目环评第二次公示

永城亿丰广场建设项目环评第二次公示 一、建设项目基本情况 本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，备案分二期建设。 项目总用地116613㎡（合174.92亩）。其中：一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡，其中地上建筑面积113281㎡，地下建筑面积25000㎡，具体建设内容包括高层单身公寓30000㎡、独立商业用房56582㎡、购物中心26699㎡；地下停车库10000㎡，地下商场15000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设；二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩。建筑面积165765㎡，其中地上建筑面积130765㎡，地下建筑面积35000㎡，具体建设内容包括高层写字楼40500㎡、独立商业用房18000㎡、购物中心72265㎡；地下商场15000㎡，地下停车场20000㎡；以及项目区内道路及硬化、地面停车场、绿化、给排水、电力、通讯等基础设施工程的建设。 项目总投资117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。 二、建设项目主要环境影响和防治措施 1、水污染情况及防治对策 施工期：施工期的废水主要是建筑工人的生活污水、机械设备冲洗水和少量泥浆废水等，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N等。施工现场周围有公厕，施工生活污水通过施工现场污水管道排入城市污水管网。设备冲洗水和少量的泥浆废水经过施工期设置的沉淀池收集，经过沉淀后尽可能回用，剩余部分沉淀后排入城市管网。 运营期：本项目产生的生活污水全部经化粪池处理后排入城市下水管网，进入永城市第四污水处理厂处理。本项目产生的生活污水其水质满足污水处理厂收水水质要求。废水经污水处理厂处理后，对地表水环境的影响较小。 2、大气污染物情况及防治对策 施工期：产生的废气主要为汽车尾气和扬尘，拟采取场地定期洒水、弃土及时清运、并采取围护等措施，使扬尘对环境的影响在可接受范围内。施工现场空旷，空气流通顺畅，汽车尾气产生量较少，汽车尾气对环境的影响较小。 运营期：项目营运期废气污染源主要是停车场产生的汽车尾气。汽车尾气排放量较小，通过自由扩散后和地下排风系统抽排后对环境空气影响较小。 3、噪声污染源情况及防治对策 施工期：项目施工噪声主要来源于水泥浇注设备、土石方及建筑机械运行中的设备噪声和交通噪声。拟采用低噪声设备、距离环境敏感点较近的区域施工时采取设置隔音屏障、夜间禁止施工等措施以减轻施工噪声对周围环境的影响。 运营期：项目运营期噪声污染主要来源于水泵机房、电梯机房、通风系统风机、热交换站等产生的设备噪声、区内活动时产生的社会噪声及区内的交通噪声等。采用隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施；水泵房搞好基础减震及机房的密闭隔声。本项目在采取上述措施后，噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物情况及防治对策 施工期：项目施工期固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运处理；建筑垃圾能综合利用的充分利用，不能利用的运至指定地点填坑、铺路等，对环境影响较小。 运营期：本项目营运期产生的固体废物主要为单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾。身公寓、写字楼产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；一般商业垃圾分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。 三、评价结论 永城亿丰广场建设项目符合国家产业政策和永城市城市总体规划要求，项目平面布局合理。项目所在地市政设施齐全、交通便利，利于本项目的建设。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。 四、征求公众意见主要事项 为了切实反映受影响居民的愿望、要求和建议，并在项目环评及实施过程中充分考虑并合理采纳，以保护当地居民利益，同时也促进企业把环保工作做得更好，作为工程建设当地的公众，请您在2013年5月16日起10个工作日内按照公布的电话号码向建设单位索要环境影响报告书简本、公众参与调查表和其它有关信息，或者以信函、电话方式发表您的意见和建议，谢谢您的合作！ 建设单位：永城市亿达置业有限公司 联系电话：13837025581 评价单位：商丘市环境保护科学研究所 通讯地址：商丘市株洲路东段 邮 编：476000 电子邮箱：lijiesq@sina.com 联系电话：15713705261 2013年5月16日

与此同时，环评单位协助建设单位在商丘市环境保护局网站上进行了第二次公示，其截图见附图6。

网址为：http://www.sqhbj.gov.cn/html/tzgg/450.html

（3）问卷调查

本次问卷调查主要次用发放公众参与意见调查表的方式，向公众广泛宣传项目

概况、项目建设意义、项目建设可能对周围环境产生的影响以及采取的措施等，并征询公众对本项目建设的态度以及对建设项目环境保护工作的要求等等。本次问卷调查表见表10-3。

表10-3  永城亿丰广场建设项目公众意见征询调查表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  |  | 文化程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 民族 |  |  |  | 住址 |  |  |
| 职业 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 一、项目简介： 本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，备案分二期建设。 项目总用地116613㎡（合174.92亩）。其中：一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡，其中地上建筑面积113281㎡，地下建筑面积25000㎡，具体建设内容包括高层单身公寓30000㎡、独立商业用房56582㎡、购物中心26699㎡；地下停车库10000㎡，地下商场15000㎡；二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩。建筑面积165765㎡，其中地上建筑面积130765㎡，地下建筑面积35000㎡，具体建设内容包括高层写字楼40500㎡、独立商业用房18000㎡、购物中心72265㎡；地下商场15000㎡，地下停车场20000㎡；项目总投资117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。 二、环境影响污染防治措施 项目的建设对环境存在一定的影响，其中施工期环境影响主要表现为：施工噪声、施工扬尘及施工固体废弃物等对周围环境的影响；运营期环境影响主要表现为：项目区内商业活动、单身公寓、写字楼的产生的生活废水、生活垃圾，设备噪声和区内活动时产生的社会噪声及区内的交通噪声，停车场汽车尾气等对环境的影响。 为减轻上述环境影响，项目拟采取以下污染防治措施： 1、施工期，采取洒水抑制扬尘，合理安排施工时间，禁止在午间、晚上22点至早上6点期间施工，同时做好建筑垃圾的清运和水土保持措施。 2、运营期，本项目产生的生活污水全部经化粪池处理后排入城市下水管网，进入永城市第四污水处理厂处理；采用低噪声设备并采取隔音、减震、禁鸣等措施；汽车尾气排放量较小，通过自由扩散后和地下排风系统抽排后对环境空气影响较小；对生活垃圾及时分类收集，及时清运；加强绿化、加强管理。采取多种措施后项目对环境的影响控制在可接受范围内。 为协调好项目建设的社会经济与环境关系，特向您征询以下问题，请在您认为适合的或与您意见相近的观点上打“√”。敬请大力支持，谢谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、调查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您对永城亿丰广场建设项目是否了解 |  |  |  |  | □了解 □比较了解 □不了解 |  |  |  |
| 2、您对项目选址附近环境质量现状是否满意 |  |  |  |  | □满意 □较满意 □不满意 |  |  |  |
| 3、您认为项目所在地主要环境问题是什么？（可多选） |  |  |  |  | □地表水污染 □空气污染 □噪声污染 □固废污染 □生态环境破坏 |  |  |  |
| 4、您认为项目建设带来的环境问题？ |  |  |  |  | □废水 □废气 □噪声 □固废 □景观影响 |  |  |  |
| 5、您认为该项目的建设是否会促进当地经济发展 |  |  |  |  | □促 进 □较促进 □不促进 |  |  |  |
| 6、您是否同意本项目建设位置 |  |  |  |  | □同 意 □不同意 □无所谓 |  |  |  |
| 7、您是否能够接受该项目对环境的影响 |  |  |  |  | □可以接受 □基本接受 □不能接受 □无所谓 |  |  |  |
| 8、对该项目的建设可能造成的负面影响，您对建设单位有何要求？ |  |  |  |  | □按国家政策规定补偿 □不要求补偿 □采取环保措施降低影响 □无所谓 |  |  |  |
| 9、您是否支持项目的建设 |  |  |  |  | □支持 □不支持 □无所谓 |  |  |  |
| 您对该项目的建设意见和建议（如有反对意见请说明理由）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.4 公众参与的调查结果统计

### 10.4.1公众参与人群结构

本次公众参与调查共发出调查问卷200份，实际收回200份，回收率为100%。对收回的200份调查问卷进行统计分析，调查对象包括不同年龄、不同文化程度、不同职业、不同区域的公众，具有广泛的代表性。

公众参与调查人群结构组成见表10-4。

表10-4  公众参与调查人群结构

| 项目 统计结果 | 性别 |  | 年龄 |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 18-35 |  | 36-50 | ≥50 | 农民 | 工人 | 干部 |  | 其他 |
| 人数（人） | 120 | 80 | 140 |  | 20 | 40 | 40 | 100 | 40 |  | 20 |
| 所占比例（%） | 60 | 40 | 70 |  | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 |  | 10 |
| 项目 统计结果 | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小学 |  |  | 初中 |  |  | 高中 |  |  | 高中以上 |  |
| 人数（人） | 30 |  |  | 100 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |
| 所占比例（%） | 15 |  |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |

### 10.4.2 公众意见统计分析

对收回的调查问卷所填写内容进行统计分析，结果见表10-5。

表10-5               公众参与调查内容统计

| 调查内容 | 调查结果 | 所占比例 （%） |
| --- | --- | --- |
| 1、您对永城亿丰广场建设项目是否了解？ | 了解 | 80 |
|  | 比较了解 | 20 |
|  | 不了解 |  |
| 2、您对项目选址附近环境质量现状是否满意？ | 满意 | 99 |
|  | 较满意 | 1 |
|  | 不满意 |  |
| 3、您认为项目所在地主要环境问题是什么？ | 地表水污染 |  |
|  | 空气污染 | 50 |
|  | 噪声污染 | 50 |
|  | 固废污染 |  |
|  | 生态环境破坏 |  |
| 4、您认为项目建设带来的环境问题？ | 废气 | 20 |
|  | 废水 |  |
|  | 噪声 | 80 |
|  | 固废 |  |
|  | 景观影响 |  |
| 5、您认为该项目的建设是否会促进当地经济发展？ | 促进 | 80 |
|  | 较促进 | 20 |
|  | 不促进 |  |
|  | 无所谓 |  |
| 6、您是否同意本项目建设位置？ | 同意 | 100 |
|  | 不同意 |  |
|  | 无所谓 |  |
| 7、您是否能够接受该项目对环境的影响？ | 可以接受 | 95 |
|  | 基本接受 | 5 |
|  | 不能接受 |  |
|  | 无所谓 |  |
| 8、对该项目的建设可能造成的负面影响，您对建设单位有何要求？ | 按国家政策规定补偿 | 97 |
|  | 不要求补偿 |  |
|  | 采取环保措施降低影响 |  |
|  | 无所谓 | 3 |
| 9、您是否支持本项目的建设？ | 支持 | 100 |
|  | 不支持 |  |
|  | 无所谓 |  |

## 10.5 公众参与的调查结果分析

（1）管理部门意见

管理部门表示积极支持该工程的建设，要求工程建设必须满足环保要求，严格执行环保“三同时”制度，积极落实环评提出的各项污染防治措施，加强日常运行管理，保证污染治理设施连续稳定运转，确保达标排放。

针对管理部门的意见，评价单位将进行充分论证，提出切实可行的污染防治措施；建设单位表示会加强环境管理和环境监控，与设计部门一道，共同重视环评中所提出的问题，认真落实环评中所提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”的要求，优化布置工艺路线，尽可能降低工程建设的污染物排放量，同时满足污染物总量控制要求，努力实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

（2）专家意见

本工程建设地点位于永城市产业集聚区，该地块性质为二类区居住用地和商业金融用地，符合当地城市发展总体规划要求。工程配套建设相应的污染治理设施，确保污染物达标排放，具有较好的社会和环境效益。

但由于本工程的建设不可避免会产生一定的废气、废水、噪声和固废，对区域环境造成影响，因此建设单位要严格执行国家环境保护法律、法规及国家环境标准，严格按照环境保护的有关要求认真履行自己的职责，加强管理，杜绝非正常及事故排放，切实做好建设项目“环境影响评价”和“三同时”制度的落实工作，确保各项污染治理设施正常运转，确保各类污染物实现达标排放。

（3）调查问卷公众意见

根据表10-5公众意见调查的统计结果，结合调查期间对公众意见的了解，对公众意见进行归纳分析，得出以下结论：

①对于公众对本项目的了解情况，有80%受访者了解项目建设情况，20%受访者比较了解项目的建设情况，由此可见，绝大多数公众参与调查对象对本期工程比较了解，调查结果比较可信。

②对于项目选址附近环境质量问题，99%的受访者表示满意，1%的受访者表示比较满意，总体来看，周围居民对环境现状满意。

③对于项目所在地区环境问题，50%受访者表示该区域存在噪声污染问题，但均有50%的受访者认为存在环境空气污染问题，表面受访者对环境噪声、环境空气质量比较关注。

④80%的受访者认为本项目建设给当地带来的环境问题是噪声，20%的认为本项目建设项目带来噪声影响，没有人表示本项目建设对景观影响带来不利。

⑤认为本项目的建设会促进当地经济发展的占80%，20%的人表示较促进当地经济发展，没有人认为本项目不促进当地的经济发展。

⑥对于项目建设位置看法，100%的受访者表示同意，没有人不同意本项目的建设位置的选择。

⑦对能否接受本项目对环境的影响，95%的受访者表示可以接受，5%表示基本可以接受，无所谓、能接受的没有。

⑧对于本项目建设的总体态度，没有受访者表示反对，100%的受访者表示支持。

## 10.6 公众参与调查结论及建议

### 10.6.1 调查结论

本项目的实施对解决对于提高居民的生活质量，改善生活环境是十分有利的。100%的公众支持该项目建设。

### 10.6.2 建议

1、公众建议

在公众参与调查过程中，有部分公众提出了自己的意见或建议，归纳起来主要有以下几点：

（1）该项目的建设利大于弊，项目投入使用后可改善了永城市的投资环境，改善了永城市城市形象，并将带动区域经济发展，因此，公众希望可以尽快建好。

（2）环境保护是调查过程中公众最关心的问题，公众要求建设单位一定要重视环境保护工作，项目施工期和运营期产生的水、气、噪声、固废等污染物一定要实现达标排放，建设单位要严格遵守国家的有关法规、政策，加大环保资金的投入，尽量减少建设带来的不利影响，保护好人们的生存环境。

2、环评建议

在后续的施工及工程运营过程中，建设单位应充分考虑公众的要求和建议，认真落实设计中的污染防治措施及环评提出的整改措施，加强营运期的环境管理工作，制定严格的环境管理制度，做到环境效益和社会效益兼顾。具体建议如下：

（1）落实施工过程中控制措施，并指定责任人，加强日常监督。

（2）合理安排施工时间，严禁夜间进行施工活动。如连续作业无法避免夜间施工时，应在开工前报当地环保部门批准，并公告附近居民，以取得谅解。

（3）加强与周边居民的沟通，做好施工期与运营期的环境管理工作，让公众共同参与环境保护工作。

针对上述意见，建设单位表示将全部采纳，见附件。

# 第十一章  评价结论与建议

## 11.1 评价结论

### 11.1.1 项目概况

本项目建设地点位于永城市商业路以北、中原路以西，备案分二期建设。

项目总用地116613㎡（合174.92亩）。其中：一期（南地块）建设用地面积58808㎡，合88.21亩，建筑面积138281㎡，其中地上建筑面积113281㎡，地下建筑面积25000㎡，具体建设内容包括高层单身公寓30000㎡、独立商业用房56582㎡、购物中心26699㎡；地下停车库10000㎡，地下商场15000㎡；二期（北地块）建设用地面积57805㎡，合86.71亩。建筑面积165765㎡，其中地上建筑面积130765㎡，地下建筑面积35000㎡，具体建设内容包括高层写字楼40500㎡、独立商业用房18000㎡、购物中心72265㎡；地下商场15000㎡，地下停车场20000㎡；项目总投资117960.64万元人民币，其中申请国内银行贷款80000万元，自筹资金37960.64万元。

### 11.1.2 产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》的规定，该项目不在国家限制和淘汰之列，为国家允许建设的项目。

### 11.1.3 项目选址合理性分析

本项目位于永城市商业路以北、中原路以西，根据《永城市总体规划》（2005-2020），该项目地块为商业金融用地和商住用地，符合永城市总体规划；

项目所在区域集中供气、集中供暖、市政给排水管道等建设齐全，所在区域属于永城市第四污水处理厂收水范围，项目产生的生活污水经化粪池处理后最终排入产业市政污水管网，永城市第四污水处理厂进一步处理后排放；

项目选址建设区域周围没有大型居民居住小区，没有污染型企业，项目建设与周边环境相容；

该项目选址条件可满足项目建设，所在区域环境承载能力较好，项目建成后各污染物能够达标排放或得到合理处置处理，对周围环境影响较小，因此，项目选址可行。

### 11.1.4 项目平面布置合理性分析

根据平面布置原则与功能要求，该区建筑建筑布局和间距符合国建建筑设计防火规范要求，日照、通风等符合规范要求，该项目地表设施功能分区明确，附属设施布置也较为合理，因此，本项目平面布局较为合理。

### 11.1.5 环境质量现状

环境空气质量现状：该区环境空气中SO2、NO2、PM10日均值均能满足《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准；

地表水质量现状：沱河张板桥断面的各项监测因子监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；

地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求，评价区域地下水水质较好；

声环境质量现状：拟建项目四周声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 11.1.6 施工期环境影响分析

废水：施工期的废水主要是建筑工人的生活污水、机械设备冲洗水和少量泥浆废水等，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N等。施工现场周围有公厕，施工生活污水通过施工现场污水管道排入城市污水管网。设备冲洗水和少量的泥浆废水经过施工期设置的沉淀池收集，经过沉淀后尽可能回用，剩余部分沉淀后排入城市管网。

废气：产生的废气主要为汽车尾气和扬尘，拟采取场地定期洒水、弃土及时清运、并采取围护等措施，使扬尘对环境的影响在可接受范围内。施工现场空旷，空气流通顺畅，汽车尾气产生量较少，汽车尾气对环境的影响较小。

噪声：项目施工噪声主要来源于水泥浇注设备、土石方及建筑机械运行中的设备噪声和交通噪声。拟采用低噪声设备、距离环境敏感点较近的区域施工时采取设置隔音屏障、夜间禁止施工等措施以减轻施工噪声对周围环境的影响。

固废：项目施工期固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运处理；建筑垃圾能综合利用的充分利用，不能利用的运至指定地点填坑、铺路等，对环境影响较小。

生态影响：由于建设项目涉及到基础开挖、土方挖填，将有可能增加水土流失；在采取评价建议的生态保护措施后，可使水土流失降到最小。

### 11.1.7 运营期环境影响分析

废水：本项目产生的生活污水全部经化粪池处理后排入城市下水管网，进入永城市第四污水处理厂处理。本项目产生的生活污水其水质满足污水处理厂收水水质要求。该部分生活污经化粪池和永城市第四污水处理厂处理后的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准达标排入沱河，对地表水环境影响较小。

废气：项目营运期废气污染源主要是停车场产生的汽车尾气。汽车尾气排放量较小，通过自由扩散后和地下排风系统抽排后对环境空气影响较小。

噪声：项目运营期噪声污染主要来源于水泵机房、电梯机房、通风系统风机、热交换站等产生的设备噪声、区内活动时产生的社会噪声及区内的交通噪声等。采用隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施；水泵房搞好基础减震及机房的密闭隔声。本项目在采取上述措施后，噪声对周围环境的影响较小。

固废：本项目营运期产生的固体废物主要为单身公寓、写字楼、商场产生的的生活垃圾、一般商业垃圾。身公寓、写字楼产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；一般商业垃圾分类收集至区内垃圾箱内，由环卫部门及时清运至垃圾填埋场卫生填埋处理。

### 11.1.8生态影响

施工期生态环境的影响因素主要为地表扰动产生的水土流失等，采取评价建议的生态保护措施后，可以减轻水土流失。

### 11.1.9清洁生产

本项目从能源结构、建筑设计、建材选用、平面布置等方面都实施了节能、环保设计，评价认为清洁生产水平为国内先进水平。

### 11.1.10总量控制

本项目排放的污染物总量控制因子选取COD、NH3-N，建议总量控制指标COD≤21.3t/a、NH3-N≤2.1t/a。

### 11.1.11公众参与结论

该项目采取公示、问卷调查等方式开展公众参与工作，经统计分析，100%的被调查公众支持本项目的建设，没有反对意见。认为本项目对于提高居民的生活质量，改善生活环境是十分有利的。公众对项目的建议和要求主要为：施工期间加强对扬尘和噪声的控制，运营期加强对化粪池、生活垃圾等的污染防治，避免污染现象发生。

### 11.1.14环境经济损益分析

项目投入使用后可改善了永城市的投资环境，改善了永城市城市形象，并将带动区域经济发展，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益。

## 11.2 环评建议

（1）加强施工期的各项环保工作。认真落实本环评报告书提出的建筑施工过程中的各项环境保护对策措施，确保防治施工污染的环保投入，并将相关环保要求纳入到工程招投标管理以及施工和监理合同中，施工单位应当严格实施。

（2）认真贯彻落实建设项目“三同时”制度，将各项环保治理措施落实到位，保证各个治理设备的正常运转，确保各项污染物的达标排放。

（3）项目区营运期应做好生活垃圾的收集、管理和清运工作，合理布局垃圾筒和垃圾箱；注意做好小区绿化的管理和维护工作；创造优良的居住环境，充分体现以人为本的特点，真正做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。

（4）加强环境管理，对环境监测计划，尤其是施工期的环境管理方案要认真组织落实，及时了解周围居民对项目的要求，制定对策。

（5）合理安排施工进度，并向附近居民公布施工安排，减少施工噪声及车辆交通噪声对环境敏感点的影响。

（6）开展文明施工，避免野蛮施工，对施工人员进行必要的环境保护培训。

（7）项目区内引入有废气、噪声影响的娱乐业等具体经营项目时应按规定另行向环保行政主管部门申报环评文件，经批准许可后，方可兴办。

## 11.3 总结论

永城亿丰广场建设项目符合国家产业政策和永城市城市总体规划要求，项目平面布局合理。项目所在地市政设施齐全、交通便利，利于本项目的建设。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

目录

第一章	前  言	1

1.1项目由来	1

1.2评价原则与评价目的	2

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4环境影响报告书的主要结论	3

第二章  总  则	6

2.1 编制依据	6

2.2 评价对象及性质、评价时段	7

2.3工程特点与环境特点	8

2.4 环境影响因素识别及评价因子的筛选	9

2.5评价标准	10

2.6评价工作等级和评价重点	12

2.7 评价范围及环境敏感保护目标	15

2.8相关规划	16

2.9专题设置	18

2.10 评价工作流程	18

第三章  建设项目概况与工程分析	20

3.1项目概况	20

3.2项目施工期污染因素分析	26

3.3项目运营期污染源分析	32

3.4选址可行性分析	38

3.5平面布置可行性分析	40

第四章  环境现状调查与评价	43

4.1 自然环境现状调查	43

4.2 社会环境调查	46

4.3 环境质量现状调查与评价	49

4.4小结	56

第五章  环境影响预测与评价	57

5.1 施工期环境影响分析	57

5.2营运期环境影响分析	62

第六章  污染防治措施可行性分析	67

6.1施工期污染治理措施分析	67

6.2营运期污染治理措施分析	74

6.3环保投资估算	76

6.4环保设施验收一览表	77

第七章  清洁生产与总量控制分析	78

7.1清洁生产分析	78

7.2  总量控制分析	83

第八章  环境影响经济损益分析	84

8.1环境效益分析	84

8.2社会效益分析	84

8.3经济效益分析	85

8.4环境保护投资环境效益分析	85

第九章  环境管理与监测、工程监理	87

9.1环境管理	87

9.2环境监测	88

9.3工程监理	90

第十章  公众参与	95

10.1 公众参与的目的和意义	95

10.2 公众参与的方法与原则	95

10.3 公众参与的调查对象及调查方式	96

10.4 公众参与的调查结果统计	103

10.5 公众参与的调查结果分析	104

10.6 公众参与调查结论及建议	106

第十一章  评价结论与建议	108

11.1 评价结论	108

11.2 环评建议	111

11.3 总结论	112